### 2.1物理实验室

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 原采购文件技术要求 | 更正后技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台（1） | 1张 | （1）规格：≥2400x700x850mm。 （2）台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，四围加厚贴边处理，视觉总厚度为≥24mm，四边机械磨边圆角，光滑不伤手。 （3）柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 （4）滑轨：采用三节静音滑轨，静音顺滑。 （5）铰链：采用专用铰链。 （6）柜门及抽屉面板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，一体成型拉手，边角缝采用满焊打磨光滑，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 （7）可拆检修板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，冲6个沉头凹孔，用平头螺丝固定在讲台后侧下方，螺丝内沉于凹孔内，美观安全、拆卸方便；钢板表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 | （1）规格：≥2400x700x850mm。 （2）台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，四围加厚贴边处理，视觉总厚度为≥24mm，四边机械磨边圆角，光滑不伤手。 （3）柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 （4）滑轨：采用三节静音滑轨，静音顺滑。 （5）铰链：采用专用铰链。 （6）柜门及抽屉面板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 （7）可拆检修板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，钢板表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 |
| 2 | 教师总电源（1） | 1套 | （1）尺寸：405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 （2）输入电压：220v±10%； （3）教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。 （4）直流输出1-24V（极限0-24V），精度0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%。 （5）2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A，每路5A。 （6）带老师、学生220V过载漏电保护。 ■（7）产品符合GB21748-2008、GB28481-2012、GB/T5226.1-2019、GB6675.4-2014、GB/T22048-2022条件下检测项目绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、控制和调节件、结构、直流输出电压、浪涌（冲击）抗扰度、重金属,mg/kg、邻苯二甲酸脂，%等），要求在投标文件中提供产品通过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的体现上述内容的有效检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章以及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage的查询截图。 | （1）尺寸：405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 （2）输入电压：220v±10%； （3）教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。 （4）直流输出1-24V（极限0-24V），精度0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%。 （5）2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A，每路5A。 （6）带老师、学生220V过载漏电保护。 ■（7）在投标文件中提供包含不少于9项检测内容且检测合格的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
| 3 | ★学生物理实验桌 | 24张 | （1）规格尺寸：1200*600*780/855mm。 （2）台面：采用12.7mm双面膜实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落； （3）前横梁：采用60*38mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口； （4）中横梁：采用20*20mm 钢质抗弯加固条； （5）后横梁：采用110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； （6）后挡板：采用86*12mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面70mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 （7）桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形； 7-1上支撑架：采用585*195*50mm铝压铸一次性成型，配有255*75mm倾斜式半包形围栏，与支撑架齐平，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧支撑架上端位置预留安装220V多功能插座位置。 7-2支撑立柱：采用150x50mm铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角； 7-3下支撑脚：采用570*130*50mm铝压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 7-4多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 （8）书包斗：规格470*300*150mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 ■（9）在投标文件中提供实验桌具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，产品符合GB/T3325-2017检测标准下，检测内容包含外观要求，并提供支撑立柱、上支撑架、下支撑脚、围栏高度等实际用材尺寸，三边围栏、左右两侧预留220V多功能插座、可调地脚的功能性佐证证明。 ■（10）在投标文件中提供实验桌具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，产品符合GB/T10125-2021检测标准下，检测内容包含不少于10级的中性盐雾试验(2h)。 ■（11）在投标文件中提供书包斗具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，产品符合GB/T 32487-2016检测标准下，检测内容包含有害物质限量。 上述内容的有效检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage的查询截图作为依据。 | （1）规格尺寸：1200*600*780/855mm。 （2）台面：采用12.7mm双面膜实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落； （3）前横梁：采用铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口； （4）中横梁：采用钢质抗弯加固条； （5）后横梁：采用铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； （6）后挡板：采用铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面，可有效防止台面仪器向后滚落。 （7）桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形； 7-1上支撑架：采用铝压铸一次性成型，配有倾斜式半包形围栏，与支撑架齐平，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧支撑架上端位置预留安装220V多功能插座位置。 7-2支撑立柱：采用铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角； 7-3下支撑脚：采用铝压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 7-4多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 （8）书包斗：采用ABS塑料一次性注塑成型。 ■（9）在投标文件中提供检测内容至少包含外观要求、可调地脚的功能性佐证证明加盖投标人公章。 ■（10）在投标文件中提供实验桌具有中性盐雾试验合格的检测报告复印件加盖投标人公章。 ■（11）在投标文件中提供书包斗具有检测内容包含有害物质限量合格的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
| 4 | 多功能柱（1） | 24套 | （1）规格400*240*723mm，采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 ■（2）在投标文件中提供多功能柱具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，产品符合GB/T 32487-2016检测标准下，检测内容包含有害物质限量。 | （1）规格400*240*723mm，采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 ■（2）在投标文件中提供多功能柱具有检测内容包含有害物质限量合格的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
| 5 | 实验椅（1） | 48张 | （1）规格：315*335*440mm。 （2）凳面成型尺寸315*335*135mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型，整体造型符合人体工程学，中心内凹且两侧圆弧上抬，与臀部无缝贴合，后端拥有腰部贴合小靠背，坐感舒适，呵护腰椎，提高整体使用体验，四周圆弧翻边处理，增加整体手感与舒适性，后侧带有镂空把手设计，方便整体使用与移动； （3）支撑柱采用直径50mm圆钢管，承托底盘为直径160*2mm圆弧内凹成型钣金，加强整体受力强度，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，增加整体牢固度，安装使用四颗直径8mm的内六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；以上所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 （4）下端五星脚采用pp改性料一次性注塑加工成型，支撑柱周边加厚立体感处理，底部带有多道菱形加强筋，无臭无毒，有较高的弯曲疲劳寿命，而且整体轻便，承重且耐腐蚀性。 （5）五星脚搭配橡胶脚垫使用，静音，防滑，不易摔倒。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 6 | 桌面低压电源 | 24套 | （1）尺寸：200*58*100mm。 （2）主体由ABS框架与电源面板组成。 2.1主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，产品表面亮光处理。 （3）电源操作界面：电源操作界面分别配备：USB接口一个，网络接口一个，低压学生电源一组等。 3-1面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制； 3-2输入电压：220v±10%； 3-3低压学生电源：接收教师总控电源采用2.4G遥控技术设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定； 3-4交流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。 3-5直流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。 （4）USB接口：额定输出5V,2A，最大可输出3A。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 7 | 220V侧边电源（1） | 24只 | （1）单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作； （2）设置1路多功能220V五孔交流插座，一路usb插口。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 8 | 钢制柜1 | 3个 | 1200*400*1850mm，铁皮厚度1mm，上柜对开门角度180度，下柜900mm高移门。1把钥匙开所有门。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 9 | 钢制柜2 | 4个 | 900*400*1850mm，铁皮厚度1mm，上柜对开门角度180度，下柜900mm高移门。1把钥匙开所有门。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 10 | 32寸展示屏 | 1套 | （1）32吋2K分辨率，画质表现更细腻；178°可视角度； （2）色彩一致性：Δx≤0.03，Δy≤0.03； （3）主机参数：CPU主频800MHz，内存1G，存储8G，安卓7.0； （4）接口：HDMI2.0*1、USB3.0*1、microUSB*1、TF卡槽*1、RJ45*1、3.5mm插孔*1。 （5）无损灰阶技术：无损显示256个灰阶，画面对比度和色彩还原更真实，高度还原艺术作品图像，不丢失画面笔墨质感，画作真迹般呈现。 （6）智能匹配显示技术：屏随画变，显示效果智能匹配画作风格（油画、国画、素描、摄影、电视播放）。 （7）低蓝光：有效减少有害蓝光强度，有害蓝光比例＜40%。 （8）防眩光护眼显示：通过优化HAZE参数，镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害。 ■（9）无频闪显示技术：画面稳定无频闪缓解用眼疲劳。在投标文件中提供符合无频闪要求的第三方CNAS检测报告证明。 （10）智能感光技术：依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳。 （11）后台管理系统采用“B/S”架构。后台管理系统采用SaaS服务方式，可实现对设备的远程控制与管理； （12）信发系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理； （13）信发系统支持公有云（公网）和私有云（私网）部署方式，支持分时段节目计划发布、支持按机构分组式设备集中管理； （14）支持素材管理，支持手动上传素材，可支持图片、视频、音频格式，系统自带具有数字艺术版权的海量艺术作品； （15）支持节目管理，支持手动添加节目，可选择分辨率，可选择素材类型（图片/视频/音频），可选择轮播时间，可设置画布数量和播放顺序； （16）支持计划管理，支持手动添加计划，可选择播放模式（A按时段播放：计划日期和时间段内播放，B持续播放）；可选择发布方式（A实时发布、B定时发布）； （17）支持设备管理，支持单体多终端和分组终端，可单设备推送或者分组多设备推送； （18）支持计划审核，新建计划发布之后可在计划审核中预览并审核，提供审核员角色，节目内容必须经过审核，确保播出安全性； （19）支持远程管理，可远程发布节目，也可远程控制设备音量、亮度，可远程控制系统重启和升级，可远程屏幕截图，实时监控终端播放画面，定时开关机，清除缓存； （20）支持播控管理，可实时监控各终端的播放状态、离线状态、空闲状态；可实时查看任务发布状态； （21）支持分屏展示，支持单一区域独立控制，也可分为2分屏、3分屏、4分屏； （22）支持分组式管理，可以根据不同的维度进行分组，按组发布节目；可按组进行统一设置定时开关机、音量和亮度等； （23）支持三种播放计划管理模式：可持续播放模式（无需设置时间，永久播放）；可时段播放模式（可以远程制定任一时刻循环播放设定好的播放列表）；可紧急插播模式（紧急插播通知及相关节目）； （24）支持权限管理，更细致的分配权限，让屏幕管理权责更分明，可以设置素材管理权限、节目管理权限、计划管理权限、设备管理权限、账户管理权限、角色管理权限、机构管理权限、标签管理权限。 | （1）32吋2K分辨率，画质表现更细腻；178°可视角度； （2）色彩一致性：Δx≤0.03，Δy≤0.03； （3）主机参数：CPU主频800MHz，内存1G，存储8G，安卓7.0； （4）接口：HDMI2.0*1、USB3.0*1、microUSB*1、TF卡槽*1、RJ45*1、3.5mm插孔*1。 （5）无损灰阶技术：无损显示256个灰阶，画面对比度和色彩还原更真实，高度还原艺术作品图像，不丢失画面笔墨质感，画作真迹般呈现。 （6）智能匹配显示技术：屏随画变，显示效果智能匹配画作风格（油画、国画、素描、摄影、电视播放）。 （7）低蓝光：有效减少有害蓝光强度，有害蓝光比例＜40%。 - （8）防眩光护眼显示：通过优化HAZE参数，镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害。 ■（9）无频闪显示技术：画面稳定无频闪缓解用眼疲劳。在投标文件中提供符合无频闪要求的检测报告证明加盖投标人公章。 - （10）智能感光技术：依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳。 （11）后台管理系统采用“B/S”架构。后台管理系统采用SaaS服务方式，可实现对设备的远程控制与管理； （12）信发系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理； （13）信发系统支持公有云（公网）和私有云（私网）部署方式，支持分时段节目计划发布、支持按机构分组式设备集中管理； （14）支持素材管理，支持手动上传素材，可支持图片、视频、音频格式，系统自带具有数字艺术版权的海量艺术作品； （15）支持节目管理，支持手动添加节目，可选择分辨率，可选择素材类型（图片/视频/音频），可选择轮播时间，可设置画布数量和播放顺序； （16）支持计划管理，支持手动添加计划，可选择播放模式（A按时段播放：计划日期和时间段内播放，B持续播放）；可选择发布方式（A实时发布、B定时发布）； （17）支持设备管理，支持单体多终端和分组终端，可单设备推送或者分组多设备推送； （18）支持计划审核，新建计划发布之后可在计划审核中预览并审核，提供审核员角色，节目内容必须经过审核，确保播出安全性； （19）支持远程管理，可远程发布节目，也可远程控制设备音量、亮度，可远程控制系统重启和升级，可远程屏幕截图，实时监控终端播放画面，定时开关机，清除缓存； （20）支持播控管理，可实时监控各终端的播放状态、离线状态、空闲状态；可实时查看任务发布状态； （21）支持分屏展示，支持单一区域独立控制，也可分为2分屏、3分屏、4分屏； （22）支持分组式管理，可以根据不同的维度进行分组，按组发布节目；可按组进行统一设置定时开关机、音量和亮度等； （23）支持三种播放计划管理模式：可持续播放模式（无需设置时间，永久播放）；可时段播放模式（可以远程制定任一时刻循环播放设定好的播放列表）；可紧急插播模式（紧急插播通知及相关节目）； （24）支持权限管理，更细致的分配权限，让屏幕管理权责更分明，可以设置素材管理权限、节目管理权限、计划管理权限、设备管理权限、账户管理权限、角色管理权限、机构管理权限、标签管理权限。 |
| 11 | 65寸展示屏 | 1套 | 65寸壁挂红外触摸展示屏，处理器不低于i5，内存不小于8GB，硬盘不小于250GB。含配套壁挂支架。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 以下为技术赋能教育产品： |  |  |  |  |
| 12 | 扩声系统（1） | 1套 | 频率≥75HZ-8kHZ，含3只麦克风。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 13 | 学科数字人软件（1） | 1套 | （1）数字人软件参数要求： 1-1唤醒功能：提供多模态开放式对话数字人，软件支持语音唤醒功能，也支持红外感应唤醒； 1-2 AI智能问答功能：接入大模型，以及支持接入特定行业垂直领域知识库，支持用户自己训练智能体； 1-3语音识别功能：提供自然语言对话,接入语音大模型，支持用户行为采集，人来介绍人走结束； 1-4文字转语音功能：数字人支持将回复文字实时转换语音功能，音色更自然拟人； 1-5数字人动作：数字人形象至少包含3组动作（唤醒时数字人会有打招呼动作，增加体验感，讲解时会有介绍手势等动作）； 1-6打断回复功能：软件支持语音打断数字人回复功能，支持随时打断，可连续问答，增加软件整体互动性。支持硬件载体打断回复按钮，可点击回到待机状态； 1-7提示词功能：软件支持动态更新问答提示词，交互逻辑更友好； 1-8数字人支持天气查询、时间查询等常规指向性问题查询； 1-9用户可在待机页面自定义添加播报视频； （2）数字人展示终端参数要求： 2-1屏幕尺寸：不小于32寸； 2-2处理器：主频不低于2.5G Hz； 2-3内存：不低于8G； 2-4硬盘：固态硬盘不低于256G； 2-5显卡：独立显卡； 2-6交互硬件：含摄像头、定向麦克风、红外感应装置。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 14 | 数字人及互动场景管理后台 | 1套 | （1）支持输入用户名及密码的登陆后台，确保管理终端在安全环境下使用； （2）支持修改数字人唤醒词等； （3）用户可在管理终端自定义上传修改本地知识库,自定义训练智能体； （4）用户可在数字人终端自定义上传PPT和讲解词,支持自定义拆分讲解PPT； （5）支持声音库选择，可以选择数字人讲话音色； （6）支持城市ID定位修改，该功能用于数字人软件系统的天气预报更新功能； （7）支持修改定义数字人身份，通过描述设定数字人的身份信息，设置完成后数字人会根据身份信息进行交流回复。 （8）支持触觉交互终端管理：可以对于触觉交互终端进行添加、删除、分组、命名等管理。 ■（9）支持触觉交互项目管理：包括添加、编辑、删除触觉交互项目，设置项目的背景图、辅助音效等，预置不少于2款触觉交互项目。（在投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） ■（10）可以召唤数字人进行战斗，通过玩以分布式趣味交互终端为交互的运动游戏积累能量，帮助数字人战斗闯关；（在投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） ■（11）题库管理：包括添加、删除题库，对于题库类型、答题方式进行设置功能。（在投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） | （1）支持输入用户名及密码的登陆后台，确保管理终端在安全环境下使用； （2）支持修改数字人唤醒词等； （3）用户可在管理终端自定义上传修改本地知识库,自定义训练智能体； （4）用户可在数字人终端自定义上传PPT和讲解词,支持自定义拆分讲解PPT； （5）支持声音库选择，可以选择数字人讲话音色； （6）支持城市ID定位修改，该功能用于数字人软件系统的天气预报更新功能； （7）支持修改定义数字人身份，通过描述设定数字人的身份信息，设置完成后数字人会根据身份信息进行交流回复。 （8）支持触觉交互终端管理：可以对于触觉交互终端进行添加、删除、分组、命名等管理。 （9）支持触觉交互项目管理：包括添加、编辑、删除触觉交互项目，设置项目的背景图、辅助音效等，预置不少于2款触觉交互项目。 （10）可以召唤数字人进行战斗，通过玩以分布式趣味交互终端为交互的运动游戏积累能量，帮助数字人战斗闯关； （11）题库管理：包括添加、删除题库，对于题库类型、答题方式进行设置功能。 |
| 15 | 数字人触觉交互终端（1） | 4套 | （1）外观和材质：外观为圆柱体机身，机身材质为ABS或者PP，顶部半透明材质，机身底部有金属模块，可磁吸固定； （2）LED灯珠数量及功能：灯珠数量≥250颗，可以字母、数字、汉字及简单图形显示； （3）LED发光颜色：RGB颜色，可通过软件端设置； （4）LED发光模式：至少包含呼吸灯、频闪灯，跑马灯三种发光模式，可通过软件端设置； （5）LED灯光开机控制：不少于三种开机方式，包括机身按键、软件端控制及通电自动开机； （6）LED灯光可视角度：10°-170°； （7）连接方式：带WIFI和蓝牙连接两种连接方式，可以通过蓝牙连接方式进行WIFI设置； （8）电源：含充电和直接电源供电两种方式，充电方式为TYPE-C充电； （9）电池容量：≥2500mAh； （10）感应方式：红外感应； （11）感应距离：0-100CM； （12）固定方式：磁吸、绑带以及支架安装； （13）防水：防水等级不低于IP67级； | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 16 | 数字双缝干涉实验观测仪 | 1套 | - 主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、数据采集装置、半圆形支架环。 （2）双缝及光源、单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 双缝中心距d及缝宽a分别为： d_1=0.200±0.003mm,0.029mm≤a_1≤0.04mm； d_2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a_2≤0.050mm。 光源单缝宽a=〖0.10〗_(-0.02)^(+0.01)mm。 （3）双缝至光屏（即分划板）之间的距离： l_1=600±2mm(不接长管), l_2=700±2mm(接长管)。 （4）滤色片为2mm厚的光学玻璃片。 （5）测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺最小读数为0.02mm。 （6）单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。 （7）白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l_1=600mm时不大于2mm，当l_2=700mm不大于3mm。 （8）测定钠光波长，相对误差≤4%。 （9）光具座座：双轨型导轨，刻度清晰，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞偏位现象。金属标尺刻度800 mm，分度值 1 mm。 附件包括由双凸透镜（焦距50）、双凸透镜（焦距100）、平凸透镜（焦距300）、双凹透镜（焦距-75）各一个，透镜均为玻璃材质，通光孔不小于40mm；“1”字屏1 个；“F”型LED光源1 个，附电池4节；白光屏1块，材质为铁板涂白漆，尺寸不小于130mm×100m；插杆5根。 （10）数字采集装置由摄像头、光学透镜模组、双向式标准C型接口、测量头、移动游标尺组成，可自由组装拆卸。摄像头采用进口1/3英寸高保真芯片，500万物理像素，可通过数据线或无线连接多媒体设备，实现动态数据采集，延迟低于0.3秒。 （11）数据采集系统软件： ■11-1软件具有拍照录像功能。（在投标文件中提供软件运行截图并加盖投标人公章） 11-2可选自动曝光和曝光可调。 - 11-3支持白平衡、色温、色相调节，帧率显示。 - 11-4图像处理：支持图像镜像、裁剪、旋转。 11-5软件可浏览本图像数据，采集的数据可本地化保存，浏览模式支持单屏、双屏、四屏及适应窗口浏览。 11-6测量方式：手动测量，测量结果：自动计算：输入测量数值可自动计算光的波长。 ■（12）在投标文件中提供符合“JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》”省级或及以上质量检验研究院出具的检验报告。检验内容至少包含：结构、外观、低温、高温试验，且检验结果均符合要求。 | - （1）主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、数据采集装置、半圆形支架环。 （2）双缝及光源、单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 双缝中心距d及缝宽a分别为： d_1=0.200±0.003mm,0.029mm≤a_1≤0.04mm； d_2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a_2≤0.050mm。 光源单缝宽a=〖0.10〗_(-0.02)^(+0.01)mm。 （3）双缝至光屏（即分划板）之间的距离： l_1=600±2mm(不接长管), l_2=700±2mm(接长管)。 （4）滤色片为2mm厚的光学玻璃片。 （5）测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺最小读数为0.02mm。 （6）单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。 （7）白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l_1=600mm时不大于2mm，当l_2=700mm不大于3mm。 （8）测定钠光波长，相对误差≤4%。 （9）光具座座：双轨型导轨，刻度清晰，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞偏位现象。金属标尺刻度800 mm，分度值 1 mm。 附件包括由双凸透镜（焦距50）、双凸透镜（焦距100）、平凸透镜（焦距300）、双凹透镜（焦距-75）各一个，透镜均为玻璃材质，通光孔不小于40mm；“1”字屏1 个；“F”型LED光源1 个，附电池4节；白光屏1块，材质为铁板涂白漆，尺寸不小于130mm×100m；插杆5根。 （10）数字采集装置由摄像头、光学透镜模组、双向式标准C型接口、测量头、移动游标尺组成，可自由组装拆卸。摄像头采用进口1/3英寸高保真芯片，500万物理像素，可通过数据线或无线连接多媒体设备，实现动态数据采集，延迟低于0.3秒。 （11）数据采集系统软件： 11-1软件具有拍照录像功能。 11-2可选自动曝光和曝光可调。 11-3支持白平衡、色温、色相调节，帧率显示。 - 11-4图像处理：支持图像镜像、裁剪、旋转。 11-5软件可浏览本图像数据，采集的数据可本地化保存，浏览模式支持单屏、双屏、四屏及适应窗口浏览。 11-6测量方式：手动测量，测量结果：自动计算：输入测量数值可自动计算光的波长。 |
| 以下为简易录播要求： |  |  |  |  |
| 17 | 录播系统终端（1） | 1台 | - 整体设计：ARM嵌入式架构。要求采用一体式集成化设计，内置高清摄像、视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。 （2）内置学生拍摄摄像头：1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素1130万。图像成像分辨率支持1920*1080，帧率最高可达30帧/秒。内置摄像机视场角：最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4°，逐行扫描，焦距(EFL)7.35mm，自动/手动聚焦,最低照度0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON)，电子快门1/25s ~ 1/10000s，室内外自动/手动白平衡，支持背光补偿； （3）视频接口：HDMI in*1和Digital Video in（RJ45）*1、HDMI out*1； （4）音频接口：Digital MIC（RJ45）*2，Line in*1，Line out*1， （5）Digital Video数字视频接口支持扩展外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集； （6）Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输； （7）Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； - （8）其他接口：USB*1、网口（RJ45）*1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 （9）协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4、TS； ■（10）供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗＜20w；在投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 （11）安装方式：支持壁挂式安装。 ■（12）在投标文件中提供产品无故障运行时间MTBF≥150000小时检测报告加盖投标人公章。 | - （1）整体设计：ARM嵌入式架构。要求采用一体式集成化设计，内置高清摄像、视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。 （2）内置学生拍摄摄像头：1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素1130万。图像成像分辨率支持1920*1080，帧率最高可达30帧/秒。内置摄像机视场角：最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4°，逐行扫描，焦距(EFL)7.35mm，自动/手动聚焦,最低照度0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON)，电子快门1/25s ~ 1/10000s，室内外自动/手动白平衡，支持背光补偿； （3）视频接口：HDMI in*1和Digital Video in（RJ45）*1、HDMI out*1； （4）音频接口：Digital MIC（RJ45）*2，Line in*1，Line out*1， （5）Digital Video数字视频接口支持扩展外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集； （6）Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输； （7）Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； （8）其他接口：USB*1、网口（RJ45）*1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 （9）协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4、TS； - （10）供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗＜20w； （11）安装方式：支持壁挂式安装。 |
| 18 | 终端管理软件（1） | 1套 | - 管理方式 1-1采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控； - 1-2支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能； 1-3支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态； 1-4支持中英文双语版本，可一键切换中英文软件界面； 1-5支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限； ■1-6支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。要求可实现亮度、对比度、色度、饱和度、曝光、白平衡、聚焦、降噪等参数调节。在投标文件中提供软件功能配置界面截图并加盖投标人公章； （2）录制应用 2-1支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制； 2-2录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设； ■2-3支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档；在投标文件中提供软件配套终端的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章； 2-4支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持主子高低双码流同步录制，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps； ■2-5支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。在投标文件中提供软件配套终端的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章； 2-6支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 （3）网络导播 3-1支持基于web浏览器的导播模式； 3-2支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示； 3-3支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括多画面布局、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。 3-4基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现不同场景画面自动跟踪。 - 3-5配套提供可安装于多媒体教学显示一体机的客户端控制软件，教师在教学显示一体机上进行教学操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作； 3-6要求提供的客户端控制软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制； 3-7要求提供的客户端控制软件支持课堂实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始、自动导播开启/关闭等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制课程文件的名称、主讲教师等信息，并支持对此信息进行自定义重新编辑； 3-8要求提供的客户端控制软件支持显示录制参数信息，包括录制文件分辨率、帧率、码流等；同时也支持查看录播终端的文件存储空间信息； 3-9要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的直播功能控制，可一键启动/停止直播流推送； 3-10要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的互动功能控制，可通过通讯录信息、网络短号、互动群组等方式发起互动； 3-11要求提供的客户端控制软件支持对接视频资源管理平台，获取平台下发的排课信息，并支持打开个人课程表信息进行查看； 3-12要求提供的客户端控制软件支持录像文件管理，通过软件可获取对接录播系统的录像文件信息，并支持下载、删除等操作； 3-13要求提供的客户端控制软件支持控制菜单收起，在完成控制操作后，支持将软件控制菜单收起成为单个图标，以免影响授课展示。需要使用时点击图标可快速展开控制菜单。 （4）实时直播 4-1支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，直播分辨率最高支持1080P@30fps。 4-2支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 4-3支持对接云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用。 （5）视频互动 5-1通讯录系统：支持查询互动云系统的通讯录数据，可通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入互动账号进行呼叫。 - 5-2短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间； 5-3分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫； 5-4呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨； 5-5互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能； 5-6网络检测：支持网络检测功能，测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据； 5-7互动画质支持高清1080p@30fps； 5-8一机两用，提供“授课模式”和“会议模式”两种互动模式，适应不同场景的互动管控需求，提供更简单、更适合课堂互动教学场景的会控方案，不干扰老师日常教学； 5-9授课模式：支持与教务系统课表对接，定时自动创建互动课堂，无需人为操作； 5-10会议模式：适应视频会议操作习惯，采用web导播进行会控，包括创建会议、添加互动人员、画面布局、发言权限管控、画面轮巡、场景预设与快速恢复等。 （6）音频处理 6-1内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制； 6-2支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。 | - 管理方式 1-1采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控； 1-2支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能； 1-3支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态； 1-4支持中英文双语版本，可一键切换中英文软件界面； 1-5支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限； ■1-6支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。要求可实现亮度、对比度、色度、饱和度、曝光、白平衡、聚焦、降噪等参数调节。 （2）录制应用 2-1支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制； 2-2录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设； ■2-3支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档； 2-4支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持主子高低双码流同步录制，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps； ■2-5支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 2-6支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 （3）网络导播 3-1支持基于web浏览器的导播模式； 3-2支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示； 3-3支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括多画面布局、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。 3-4基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现不同场景画面自动跟踪。 3-5配套提供可安装于多媒体教学显示一体机的客户端控制软件，教师在教学显示一体机上进行教学操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作； 3-6要求提供的客户端控制软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制； 3-7要求提供的客户端控制软件支持课堂实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始、自动导播开启/关闭等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制课程文件的名称、主讲教师等信息，并支持对此信息进行自定义重新编辑； 3-8要求提供的客户端控制软件支持显示录制参数信息，包括录制文件分辨率、帧率、码流等；同时也支持查看录播终端的文件存储空间信息； 3-9要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的直播功能控制，可一键启动/停止直播流推送； 3-10要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的互动功能控制，可通过通讯录信息、网络短号、互动群组等方式发起互动； 3-11要求提供的客户端控制软件支持对接视频资源管理平台，获取平台下发的排课信息，并支持打开个人课程表信息进行查看； 3-12要求提供的客户端控制软件支持录像文件管理，通过软件可获取对接录播系统的录像文件信息，并支持下载、删除等操作； 3-13要求提供的客户端控制软件支持控制菜单收起，在完成控制操作后，支持将软件控制菜单收起成为单个图标，以免影响授课展示。需要使用时点击图标可快速展开控制菜单。 （4）实时直播 4-1支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，直播分辨率最高支持1080P@30fps。 4-2支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 4-3支持对接云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用。 （5）视频互动 5-1通讯录系统：支持查询互动云系统的通讯录数据，可通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入互动账号进行呼叫。 - 5-2短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间； 5-3分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫； 5-4呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨； 5-5互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能； 5-6网络检测：支持网络检测功能，测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据； 5-7互动画质支持高清1080p@30fps； 5-8一机两用，提供“授课模式”和“会议模式”两种互动模式，适应不同场景的互动管控需求，提供更简单、更适合课堂互动教学场景的会控方案，不干扰老师日常教学； 5-9授课模式：支持与教务系统课表对接，定时自动创建互动课堂，无需人为操作； 5-10会议模式：适应视频会议操作习惯，采用web导播进行会控，包括创建会议、添加互动人员、画面布局、发言权限管控、画面轮巡、场景预设与快速恢复等。 （6）音频处理 6-1内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制； 6-2支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。 |
| 19 | AI教师跟踪摄像机（1） | 1台 | 硬件参数： （1）视频输出接口：Digital Video数字视频接口（RJ45）≥1，实现无延时、低损耗视频采集； （2）数字视频一线通：支持通过RJ45口实现摄像机供电、控制和视频信号同步传输； （3）传感器类型：CMOS，1/2.5英寸； （4）传感器像素：有效像素不低于207万； （5）焦距：12倍变焦； （6）水平转动速度范围：1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°~ 74.8°/s，水平视场角：72.0°~ 6.1°，垂直视场角：43.2°~3.5°； （7）支持水平、垂直翻转； （8）背光补偿：支持； （9）数字降噪：2D&3D数字降噪； （10）预置位数量：255； （11）网络接口：RJ45≥1； （12）编码技术：视频H.265、H.264； ■（13）自动跟踪：支持基于AI进行人物识别的自动跟踪技术，单摄像机无需增加任何其他设备即可实现人物移动的自动画面跟踪拍摄。在投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 （14）电源支持：支持通过数字视频口连接配套录播主机进行直接供电。 软件参数： （15）摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 （16）支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 （17）支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 （18）支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 （19）支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 （20）支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 （21）支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 （22）支持AI人体特征识别，能够自动识别锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 （23）采用AI教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 （24）支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 ■（25）支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪，在投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 （26）支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师画面的大小。 | 硬件参数： （1）视频输出接口：Digital Video数字视频接口（RJ45）≥1，实现无延时、低损耗视频采集； （2）数字视频一线通：支持通过RJ45口实现摄像机供电、控制和视频信号同步传输； （3）传感器类型：CMOS，1/2.5英寸； （4）传感器像素：有效像素不低于207万； （5）焦距：12倍变焦； （6）水平转动速度范围：1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°~ 74.8°/s，水平视场角：72.0°~ 6.1°，垂直视场角：43.2°~3.5°； （7）支持水平、垂直翻转； （8）背光补偿：支持； （9）数字降噪：2D&3D数字降噪； （10）预置位数量：255； （11）网络接口：RJ45≥1； （12）编码技术：视频H.265、H.264； ■（13）自动跟踪：支持基于AI进行人物识别的自动跟踪技术，单摄像机无需增加任何其他设备即可实现人物移动的自动画面跟踪拍摄。 （14）电源支持：支持通过数字视频口连接配套录播主机进行直接供电。 软件参数： （15）摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 （16）支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 （17）支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 （18）支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 （19）支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 （20）支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 （21）支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 （22）支持AI人体特征识别，能够自动识别锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 （23）采用AI教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 （24）支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 ■（25）支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 （26）支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师画面的大小。 |
| 20 | 拾音麦克风（1） | 2支 | （1）指向性：超心型； （2）频率响应：40Hz—16kHz； （3）灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； （4）最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； （5）信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）； （6）动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）； （7）使用电源：麦克风一线通供电； （8）输出接口：RJ45，数字音频接口。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 21 | 录播控制面板（1） | 1套 | （1）一键式录播系统电源开关机； （2）一键式录制、停止、锁定电脑信号； （3） 一键式开启录播系统的录播模式和互动模式； （4）一键式发起与远端设备互动连接； （5）一键式“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。； （6）支持控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； （7）支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 22 | 线材（1） | 1批 | 高清线、音频线、网线等，满足系统布线需求。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 以下为配套功能模块： |  |  |  |  |
| 23 | 隐藏式储物柜 | 1项 | 原有飘窗内置储物柜拆除，新作储物柜，环保E0级免漆板材质，尺寸根据现场情况定制。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 24 | 顶部功能模块（1） | 90㎡ | 600*600mm规格铝扣板吊顶。含配套所需吊架、龙骨等。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 25 | 窗帘（1） | 1项 | 布艺窗帘，双倍褶皱，加厚材质。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 26 | 强电模块（1） | 90㎡ | 教室内电路布线开槽，穿管，品牌线缆；开关管线铺设（两线国标1.5㎡铜芯线/PVC穿管）；插座管线铺设（三线国标/2.5㎡铜芯线/PVC穿管）。开关面板更换。满足设备安装需要。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 27 | 墙面模块（1） | 1项 | （1）原有墙面清理，线缆整理，墙面开槽将线缆埋入墙内，开槽修复。 （2）墙面刮腻子打磨平整，刷环保乳胶漆2遍，品牌油漆。含施工所需砂纸、滚筒、现场保护材料等辅材。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 28 | 项目集成（1） | 1项 | 包含项目施工现场管理，旧课桌椅柜、风扇等设备拆除搬运到校方指定地点。设备安装、调试，施工过程中所需的各类辅材螺丝、枪钉、美纹纸、施工器材使用等。施工过程中设备搬运等。根据现场情况出具参考效果图，经学校确认后方可施工。 | 无变动，按原采购文件要求。 |

### 2.2化学实验室

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 原采购文件技术要求 | 更正后技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台（2） | 1张 | （1）规格：≥3000x700x850mm （2）台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，四围加厚贴边处理，视觉总厚度为≥24mm，四边机械磨边圆角，光滑不伤手。 （3）柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 （4）滑轨：采用三节静音滑轨，静音顺滑。 （5）铰链：采用专用铰链。 （6）柜门及抽屉面板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，一体成型拉手，边角缝采用满焊打磨光滑，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 （7）可拆检修板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，数控激光切割下料，折弯成型，冲6个沉头凹孔，用平头螺丝固定在讲台后侧下方，螺丝内沉于凹孔内，美观安全、拆卸方便；钢板表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，附着力高，耐划、耐酸碱。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 2 | 实验展示终端 | 1台 | （1）像素：≥800万自动对焦（分辨率≥3264*2448）； （2）帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； （3）最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm； （4）万向软管式设计，任意方向可调； （5）插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边； （6）图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频格式MP4； （7）连接方式：无线传输频率5G； （8）光源：自然光、LED灯补光。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 3 | 教师总电源(220V) | 1套 | （1）尺寸：405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关； （2）输入电压：220v±10%； （3）内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制； （4）220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； （5）带老师、学生220V过载漏电保护。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 4 | ★学生化学实验桌 | 24张 | （1）规格尺寸：1200*600*790/855mm； （2）台面：采用实验室专用20mm厚陶瓷复合板，其陶瓷基材的厚度为11mm,下部复合材料的厚度为9mm，陶瓷面为四面凸边阻水，侧边为陶瓷背边20mm厚整体陶瓷，釉面和坯体经高温一体烧结而成，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落； （3）前横梁：采用60*38mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口； （4）中横梁：采用20*20mm 钢质抗弯加固条 ； （5）后横梁：采用110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； （6）后挡板：采用86*12mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面约60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 （7）桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形； 7-1上支撑架：采用 585*195*50mm铝压铸一次性成型，配有255*75mm倾斜式半包形围栏，与支撑架齐平，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧支撑架上端位置预留安装220V多功能插座位置。 7-2支撑立柱：采用150x50mm铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 7-3下支撑脚：采用 570*130*50mm铝压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 7-4多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 （8）书包斗：规格460*315*154mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 5 | 多功能柱（2） | 24套 | 规格400*240*723mm，采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 6 | 水槽柜（含三联水嘴） | 13套 | - 规格尺寸：500*660*788/940㎜； （2）水槽：整体采用PP改性材料，壁厚4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流； 水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温； （3）水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径105mm废液缸，并预留上给排水、通风管道、电路及网络线孔位，水槽底部内置MCU给排水程序线路板及水位传感器采集器存放位置； （4）水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mmPP防溅过滤网及直径120mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞； （5）底座固定框：尺寸660*500*50mm，采用PP改性材料，一体注塑成型； （6）水槽左右侧板：尺寸720*660*40mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚2.5mm,表面皮纹处理； （7）柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁，防止学生接触到电源及给水阀门； - （8）水嘴：采用实验室专用折叠式三联水嘴，旋钮把手采用PP旋转式，鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，方便运输，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | - 无变动，按原采购文件要求。 |
| 7 | 实验椅（2） | 48张 | （1）规格：315*335*440mm （2）凳面成型尺寸315*335*135mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型，整体造型符合人体工程学； （3）支撑柱采用直径50mm圆钢管，承托底盘为直径160*2mm圆弧内凹成型钣金，加强整体受力强度，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，增加整体牢固度，安装使用四颗直径8mm的内六角螺丝连接凳面；以上所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 （4）下端五星脚采用pp改性料一次性注塑加工成型，支撑柱周边加厚立体感处理，底部带有多道菱形加强筋，无臭无毒，有较高的弯曲疲劳寿命，而且整体轻便，承重且耐腐蚀性。 （5）五星脚搭配橡胶脚垫使用，静音，防滑，不易摔倒。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 8 | 220V侧边电源（2） | 24只 | （1）单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作； （2）设置1路多功能220V五孔交流插座，一路usb插口，操作简单，安全可靠。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 9 | 洗眼器 | 1套 | （1）洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理量泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； （2）防尘盖：Φ70PP材质，使用时自动被水冲开； （3）水流锁定开关∶水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； （4）控水阀：止逆阀其阀门可自动关闭； （5）供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏最大耐水压6bar，最小动队压4Dan； （6）水量∶单洗眼器＞6升/分钟。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 10 | 紧急冲淋器 | 1台 | 紧急喷淋器：进水管、环阀开关、拉杆、冲淋头和洗眼盘均为不锈钢材质，表面经纯环氧树脂喷涂。喷淋（落地式）。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 以下为技术赋能教育产品： |  |  |  |  |
| 11 | 扩声系统（2） | 1套 | 频率≥75HZ-8kHZ，含3只麦克风。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 12 | 学科数字人软件（2） | 1套 | （1）数字人软件参数要求： 1-1唤醒功能：提供多模态开放式对话数字人，软件支持语音唤醒功能，也支持红外感应唤醒； 1-2 AI智能问答功能：接入大模型，以及支持接入特定行业垂直领域知识库，支持用户自己训练智能体； 1-3语音识别功能：提供自然语言对话,接入语音大模型，支持用户行为采集，人来介绍人走结束； 1-4、文字转语音功能：数字人支持将回复文字实时转换语音功能，音色更自然拟人； 1-5数字人动作：数字人形象至少包含3组动作（唤醒时数字人会有打招呼动作，增加体验感，讲解时会有介绍手势等动作）； 1-6打断回复功能：软件支持语音打断数字人回复功能，支持随时打断，可连续问答，增加软件整体互动性。支持硬件载体打断回复按钮，可点击回到待机状态； 1-7提示词功能：软件支持动态更新问答提示词，交互逻辑更友好； 1-8数字人支持天气查询、时间查询等常规指向性问题查询； 1-9用户可在待机页面自定义添加播报视频； （2）数字人展示终端参数要求： 2-1屏幕尺寸：不小于32寸； 2-2处理器：主频不低于2.5G Hz； 2-3内存：不低于8G； 2-4硬盘：固态硬盘不低于256G； 2-5显卡：独立显卡； 2-6交互硬件：含摄像头、定向麦克风、红外感应装置。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 13 | 数字人触觉交互终端（2） | 4套 | （1）外观和材质：外观为圆柱体机身，机身材质为ABS或者PP，顶部半透明材质，机身底部有金属模块，可磁吸固定。 （2）LED灯珠数量及功能：灯珠数量≥250颗，可以字母、数字、汉字及简单图形显示。 （3）LED发光颜色：RGB颜色，可通过软件端设置； （4）LED发光模式：至少包含呼吸灯、频闪灯，跑马灯三种发光模式，可通过软件端设置； （5）LED灯光开机控制：不少于三种开机方式，包括机身按键、软件端控制及通电自动开机； （6）LED灯光可视角度：10°-170°。 （7）连接方式：带WIFI和蓝牙连接两种连接方式，可以通过蓝牙连接方式进行WIFI设置。 （8）电源：含充电和直接电源供电两种方式，充电方式为TYPE-C充电； （9）电池容量：≥2500mAh。 （10）感应方式：红外感应。 （11）感应距离：0-100CM。 （12）固定方式：磁吸、绑带以及支架安装； （13）防水：防水等级不低于IP67级； | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 以下为简易录播要求： |  |  |  |  |
| 14 | 录播系统终端（2） | 1台 | （1）整体设计：ARM嵌入式架构。要求采用一体式集成化设计，内置高清摄像、视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。 （2）内置学生拍摄摄像头：1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素1130万。图像成像分辨率支持1920*1080，帧率最高可达30帧/秒。内置摄像机视场角：最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4°，逐行扫描，焦距(EFL)7.35mm，自动/手动聚焦,最低照度0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON)，电子快门1/25s ~ 1/10000s，室内外自动/手动白平衡，支持背光补偿； （3）视频接口：HDMI in*1和Digital Video in（RJ45）*1、HDMI out*1； （4）音频接口：Digital MIC（RJ45）*2，Line in*1，Line out*1， （5）Digital Video数字视频接口支持扩展外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集； （6）Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输。 （7）Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； （8）其他接口：USB*1、网口（RJ45）*1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 （9）协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4、TS； （10）供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗＜20w； （11）安装方式：支持壁挂式安装。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 15 | 终端管理软件（2） | 1套 | 1.管理方式 （1）采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控； （2）支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能； （3）支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态； （4）支持中英文双语版本，可一键切换中英文软件界面； （5）支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限； （6）支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。要求可实现亮度、对比度、色度、饱和度、曝光、白平衡、聚焦、降噪等参数调节。 2.录制应用 （1）支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制； （2）录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设； （3）支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档； （4）支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持主子高低双码流同步录制，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps； （5）支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 （6）支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 3.网络导播 （1）支持基于web浏览器的导播模式； （2）支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示； （3）支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括多画面布局、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。 （4）基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现不同场景画面自动跟踪。 （5）配套提供可安装于多媒体教学显示一体机的客户端控制软件，教师在教学显示一体机上进行教学操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作； （6）要求提供的客户端控制软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制； （7）要求提供的客户端控制软件支持课堂实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始、自动导播开启/关闭等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制课程文件的名称、主讲教师等信息，并支持对此信息进行自定义重新编辑； （8）要求提供的客户端控制软件支持显示录制参数信息，包括录制文件分辨率、帧率、码流等；同时也支持查看录播终端的文件存储空间信息； （9）要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的直播功能控制，可一键启动/停止直播流推送； （10）要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的互动功能控制，可通过通讯录信息、网络短号、互动群组等方式发起互动； （11）要求提供的客户端控制软件支持对接视频资源管理平台，获取平台下发的排课信息，并支持打开个人课程表信息进行查看； （12）要求提供的客户端控制软件支持录像文件管理，通过软件可获取对接录播系统的录像文件信息，并支持下载、删除等操作； （13）要求提供的客户端控制软件支持控制菜单收起，在完成控制操作后，支持将软件控制菜单收起成为单个图标，以免影响授课展示。需要使用时点击图标可快速展开控制菜单。 4.实时直播 （1）支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，直播分辨率最高支持1080P@30fps。 （2）支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； （3）支持对接云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用。 5.视频互动 （1）通讯录系统：支持查询互动云系统的通讯录数据，可通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入互动账号进行呼叫。 （2）短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间； （3）分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫； （4）呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨； （5）互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能； （6）网络检测：支持网络检测功能，测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据； （7）互动画质支持高清1080p@30fps； （8）一机两用，提供“授课模式”和“会议模式”两种互动模式，适应不同场景的互动管控需求，提供更简单、更适合课堂互动教学场景的会控方案，不干扰老师日常教学； （9）授课模式：支持与教务系统课表对接，定时自动创建互动课堂，无需人为操作； （10）会议模式：适应视频会议操作习惯，采用web导播进行会控，包括创建会议、添加互动人员、画面布局、发言权限管控、画面轮巡、场景预设与快速恢复等。 6.音频处理 （1）内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制； （2）支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 16 | AI教师跟踪摄像机（2） | 1台 | 硬件参数： （1）视频输出接口：Digital Video数字视频接口（RJ45）≥1，实现无延时、低损耗视频采集； （2）数字视频一线通：支持通过RJ45口实现摄像机供电、控制和视频信号同步传输； （3）传感器类型：CMOS，1/2.5英寸； （4）传感器像素：有效像素不低于207万； （5）焦距：12倍变焦； （6）水平转动速度范围：1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°~ 74.8°/s，水平视场角：72.0°~ 6.1°，垂直视场角：43.2°~3.5°； （7）支持水平、垂直翻转； （8）支持背光补偿； （9）2D&3D数字降噪； （10）预置位数量：255； （11）网络接口：RJ45≥1； （12）编码技术：视频H.265、H.264； （13）自动跟踪：支持基于AI进行人物识别的自动跟踪技术，单摄像机无需增加任何其他设备即可实现人物移动的自动画面跟踪拍摄； （14）电源支持：支持通过数字视频口连接配套录播主机进行直接供电。 软件参数： （1）摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 （2）支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 （3）支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 （4）支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 （5）支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 （6）支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 （7）支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 （8）支持AI人体特征识别，能够自动识别锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 （9）采用AI教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 （10）支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 ■（11）支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。在投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 （12）支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师画面的大小。 | 硬件参数： （1）视频输出接口：Digital Video数字视频接口（RJ45）≥1，实现无延时、低损耗视频采集； （2）数字视频一线通：支持通过RJ45口实现摄像机供电、控制和视频信号同步传输； （3）传感器类型：CMOS，1/2.5英寸； （4）传感器像素：有效像素不低于207万； （5）焦距：12倍变焦； （6）水平转动速度范围：1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°~ 74.8°/s，水平视场角：72.0°~ 6.1°，垂直视场角：43.2°~3.5°； （7）支持水平、垂直翻转； （8）支持背光补偿； （9）2D&3D数字降噪； （10）预置位数量：255； （11）网络接口：RJ45≥1； （12）编码技术：视频H.265、H.264； （13）自动跟踪：支持基于AI进行人物识别的自动跟踪技术，单摄像机无需增加任何其他设备即可实现人物移动的自动画面跟踪拍摄； （14）电源支持：支持通过数字视频口连接配套录播主机进行直接供电。 软件参数： （1）摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 （2）支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 （3）支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 （4）支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 （5）支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 （6）支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 （7）支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 （8）支持AI人体特征识别，能够自动识别锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 （9）采用AI教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 （10）支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 ■（11）支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 （12）支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师画面的大小。 |
| 17 | 拾音麦克风（2） | 2支 | （1）指向性：超心型； （2）频率响应：40Hz—16kHz； （3）灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； （4）最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； （5）信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）； （6）动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）； （7）使用电源：麦克风一线通供电； （8）输出接口：RJ45，数字音频接口。 |  |
| 18 | 录播控制面板（2） | 1套 | （1）一键式录播系统电源开关机； （2）一键式录制、停止、锁定电脑信号； （3）一键式开启录播系统的录播模式和互动模式； （4）一键式发起与远端设备互动连接； （5）一键式“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式； （6）支持控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； （7）支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 19 | 线材（2） | 1批 | 高清线、音频线、网线等，满足系统布线需求。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 配套功能模块 |  |  |  |  |
| 20 | 顶部功能模块（2） | 90㎡ | 600*600mm规格铝扣板吊顶。含配套所需吊架、龙骨等。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 21 | 窗帘（2） | 1项 | 布艺窗帘，双倍褶皱，加厚材质。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 22 | 强电模块（2） | 90㎡ | 教室内电路布线开槽，穿管，品牌线缆；开关管线铺设（两线国标1.5㎡铜芯线/PVC穿管）；插座管线铺设（三线国标/2.5㎡铜芯线/PVC穿管）。开关面板更换。满足设备安装需要。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 23 | 给排水模块 | 1项 | 地面以上施工，国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 24 | 墙面模块（2） | 1项 | （1）靠走廊一侧墙面定制磁吸钢化玻璃和软木板，整体尺寸≥8000*800mm，可根据现场情况微调。 （2）原有墙面清理，线缆整理，墙面开槽将线缆埋入墙内。 （3）墙面刮腻子打磨平整，刷环保乳胶漆2遍，品牌油漆。含施工所需砂纸、滚筒、现场保护材料等辅材。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 25 | 项目集成（2） | 1项 | 包含项目施工现场管理，旧课桌椅柜、风扇等设备拆除搬运到校方指定地点。设备安装、调试，施工过程中所需的各类辅材螺丝、枪钉、美纹纸、施工器材使用等。施工过程中设备搬运等。根据现场情况出具参考效果图，经用户确认后方可施工。 | 无变动，按原采购文件要求。 |

### 2.3准备室

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 原采购文件技术要求 | 更正后技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA电泳图谱观察仪 | 1台 | （1）光源：LED 4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm； （2）观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542 nm±3nm处可滤掉50%光线； （3）观察面积：≥120×120（mm）； （4）电源：220V±10% 50Hz±2% ； （5）输出电压：5V 2A ； （6）保险管：5A（Φ5×20）。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 2 | 耗材包 | 1批 | （1）制胶板+梳子：配套电泳仪2套； （2）三角瓶：250ml，玻璃8个； （3）封口膜：14*14cm,1盒； （4）枪头+枪头盒：枪头盒装满枪头（200ul，10ul）12套； （5）线手套：隔热12双； （6）60孔两面板：60孔,0.5ml/2ml12个； （7）离心管板：96孔，0.2ml12个； （8）一次性培养基：酵母培养基，无菌115个； （9）酵母菌液：（30支/包）1袋； （10）菊花组培苗：ZP-150瓶装25瓶； （11）一次性组培瓶：含无菌生根培养基60瓶； （12）枪型镊子：20CM26把； （13）菊花组培苗：无菌18瓶； （14）一次性组培瓶：含MS培养基70瓶； （15）一次性培养基：酵母培养基150个； （16）酵母菌液：（30支/包）1袋； （17）极速PCR试剂盒：浙教版1个； （18）琼脂糖电泳试剂盒：浙教版1个； （19）一次性培养基：LB50个。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 3 | 准备台（中央台） | 1张 | （1）规格：≥2400x1200x850mm； （2）铝木结构，规格为 20*50*2.0㎜的铝合金立柱，32×32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理耐腐蚀耐酸碱。台面：采用实验室专用的12.7mm实芯理化板，耐腐蚀、耐强酸酸强碱、防静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污。柜体：背板及吊板采用18mm厚E1级三聚氰胺双贴面板，能防湿，牢固，经久耐用。选用优质的PVC防水封边，具有粘力强、密封性好、美观牢固耐用等特点。脚垫：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。以上芯板均为E1级环保芯板，配ABS塑料脚垫，高低可调。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 4 | 水槽柜 | 1张 | （1）规格：≥1200x600x850mm ； （2）铝木结构，规格为 20*50*2㎜的铝合金立柱，32×32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理耐腐蚀耐酸碱。台面：采用实验室专用的12.7mm实芯理化板，耐腐蚀、耐强酸酸强碱、防静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污。柜体：柜体内配隔板，背板及吊板采用18mm厚E1级三聚氰胺双贴面板，能防湿，牢固，经久耐用。选用优质的PVC防水封边。脚垫：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。以上芯板均为E1级环保芯板，配ABS塑料脚垫，高低可调。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 5 | 数码液晶显微镜 | 1台 | （1）数字内置一体化显微镜：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，静态最高可达800万像素。 （2）数码摄像系统非外置式，和显微镜集成一体。 （3）物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径16.6mm，景深范围内像面的偏摆0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度0.95%。 （4）齐焦性:物镜10→4倍0.025mm，10→40倍0.010mm，40→100倍0.005mm。 （5）转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性0.003mm。 （6）载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），移动范围75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移0.010mm；不重复性0.002mm。 （7）用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量0.005mm。 （8）微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回0.004mm。 （9）目镜：带有指针定位的WF10X/20mm,补偿平场目镜。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 （10）目镜筒：铰链式目镜筒，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移0.20mm，左右两系统放大率差0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差7.2%；双目系统左右系统像面方差32；双目系统左右视场中心偏差:上下0.02mm、左右内侧0.02mm。 （11）照明：3WLED照明系统。 （12）聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 （13）液晶显示屏：10.1寸便携式智能平板输出，平板可放置在显微镜上观察，也可以拿下移动观察。 （14）传输方式：内置RJ45网络接口，可以通过网络连接成像；平板上的图像通过wifi传输，非USB连接。 （15）数码系统：处理器四核，内存：3GB，硬盘：32G；屏幕分辨率：2048:1536（16:12或8:6），录像分辨率1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 （16）操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。Android、苹果和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 （17）一体化供电：平板、数码摄像系统和显微镜采用一体化供电（仅需一根电源线），避免充电线繁杂。机身自带USB输出，支持给平板供电。 （18）连接器：方便学生调整观察角度。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 6 | 三联水嘴 | 1套 | 水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 7 | 化验水槽 | 1套 | （1）采用PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 （2）下水系统：采用专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 8 | 滴水架 | 2个 | 采用12.7mm实芯理化板材质，附PP滴水棒，设清洁水自动回流装置。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 9 | 试剂架 | 1个 | 2400*300*700，立板采用18mm厚三聚氰胺饰面板。隔板采用实芯理化板,耐酸碱,耐腐蚀。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 10 | 给排水系统 | 1套 | φ20、Φ25PP-R给水管，φ50、φ75UPVC排水管，与实验室内的管道系统连接，满足安装需要。含配套不少于50L容量带加热功能的储水装置。 | 无变动，按原采购文件要求。 |

### 2.4音乐教室

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 原采购文件技术要求 | 更正后技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制合唱台 | 22㎡ | （1）靠弧形墙面定制异型合唱台。合唱台共5级，每级深度大于等于580mm，高度≥90mm，逐级递增。 （2）采用握钉力强的多层木板做支撑，含配套支撑木档，确保安装稳固。 （3）合唱台表面覆盖厚度不小于14mm强化地板。 （4）合唱台边缘采用金属收边条收边。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 2 | 垫子 | 50个 | 不小于38*38*4cm，透气面料，记忆棉内芯。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 3 | 储物柜 | 5.3米 | （1）原前门入口左侧墙面定制储物柜，尺寸长宽高3300*300*3000mm; （2）原后门入口右侧墙面定制储物柜，尺寸长宽高2000*300*3000mm; （3）环保E1级免漆板，颜色可选。尺寸可根据现场情况进行调整。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 4 | 音乐教学终端 | 1台 | （1）一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 （2）屏幕尺寸不低于86英寸。 （3）显示比例16:9，分辨率3840*2160，灰度等级≥256级。 （4）采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 （5）支持红外触控，支持20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。 （6）处理器：i5或同参数其他品牌及以上，闪存8GB或者以上；固态存储256GB或以上。 （7）含配套支架。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 5 | 建筑声学音质设计与图表资料 | 1项 | （1）提供音乐教室空间基于建筑声学领域的声学软件（如使用其他方式方法，需要附上对比说明）仿真模拟输出的混响时间分布图、声场声压级分布图、反射声序列图表以及声学优化节点图、并就软件模拟成果对音质缺陷进行诊断及其治理方法作详尽阐述。 （2）提供音乐教室声学简正模式的计算过程以及声学优化节点图，并提供估算穿孔板吸声结构共振频率列线图（含中心频率为125Hz、250Hz、500Hz三倍频程列线推导）并提供有针对性的说明。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 6 | 专业测试系统校准与声学测试服务（共四次） | 1项 | 首先利用一级校准仪对专业建声测试系统进行94dB/1KHZ标准条件下的校准，再利用校准后的系统对原始状态下的空间进行NC底噪、混响时间(RT60)、隔声频谱等进行系统测试，绘制20-20000Hz室内噪声曲线图连同校准过程说明文件一并交用户单位存档；然后针对测试出来的声缺陷进行声学优化设计和改造，待本项目室内建筑声学隔声基层工程完成后和全部音质层实施结束后再各进行一次NR噪声曲线、混响时间(RT60)、隔声量及频谱测试，图表交用户单位存档；最后，所有设备安装调试后再进行一次空场时粉噪和白噪标准测试条件下的室内频响曲线绘制，电声与建声扩声指标要求达到《广播电视播音（演播）室混响时间测量规范》（GY5022-2007）中的具体要求。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 7 | 地面减振处理 | 82m² | 采用隔音减振地板,附着地板有一层隔音减振垫，E1级环保材料（地面需平整），12mm厚，隔声量：≥20dB | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 8 | 实木踢脚线 | 26m | 木制踢脚线走边； | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 9 | 隔音音声学墙基层及面层（100cm） | 99m² | （1）减振骨架（100mm）+内填双层容重≥100kg/50mm岩棉板+单层阻尼隔声板错缝（密封胶）+面层涂覆。隔声量＞50dB。 （2）阻尼隔声板单件面积：1.22*1.22*0.016=1.4884m²； （3）阻尼隔声板单片重量：32.45kg/pc，单托重量1622.50kg (50pcs/pallet)； （4）面层采用环保漆涂装工艺。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 10 | 隔音声学顶基层及面层 | 82m² | （1）减振骨架+内填容重≥100kg/50mm岩棉板双层+单层隔声板错缝（密封胶）+面层涂覆。隔声量＞55dB。单件面积：1.22*1.22*0.016=1.4884m²； （2）阻尼隔声板单片重量：32.45kg/pc，单托重量1622.50kg (50pcs/pallet)； （3）面层采用环保漆涂装工艺。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 11 | 隔声声闸 | 1项 | 隔音材料+阻尼减振骨架（刷防火涂料）+吸声板饰面+特殊减压处理装置，内填容重≥100kg/50mm，渣球含量≤10%（0.25以上），纤维直径4-7微米的岩棉板。隔声量＞40dB。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 12 | 专业双开 隔声门（含门套、气压平衡） | 1 套 | ■专业声学隔音门：出入净尺寸不小于2200*1600*160/428mm，不低于65mm厚专业型金属复合隔声门页，双阶大D硅胶隔声气密门框，石墨烯热膨胀阻烟密闭条，原装角位隔声胶条，不燃隔声门芯，德式荷重合页，固定声闸，三齿门页，气密锁。隔声门隔声量不小于32dB，验收前须安排专业声学测量验证（费用包含在本次投标总价中），不合格者无条件返工。在投标文件中提供具有CMA或者CNAS标识的隔声检测报告复制件并加盖投标人公章。 | ■专业声学隔音门：出入净尺寸不小于2200*1600*160/428mm，不低于65mm厚专业型金属复合隔声门页，双阶大D硅胶隔声气密门框，石墨烯热膨胀阻烟密闭条，原装角位隔声胶条，不燃隔声门芯，德式荷重合页，固定声闸，三齿门页，气密锁。隔声门隔声量不小于32dB，验收前须安排专业声学测量验证（费用包含在本次投标总价中），不合格者无条件返工。 |
| 13 | 专业单开 隔声门（含门套、气压平衡） | 1 套 | 出入净尺寸不小于2200*900*160/428mm，不劣于65mm厚专业型碳塑复合隔声门页，圆形铝框体中空隔声观察窗，双阶大D硅胶隔声气密门框，石墨烯热膨胀阻烟密闭条，伺服式伸缩碳塑门框，原装角位隔声胶条，阻燃隔声门芯，德式荷重合页，固定声闸，三齿门页，气密锁。隔声门隔声量不小于32dB，验收前会安排专业声学测量验证（费用包含在本次投标总价中），不合格者无条件返工。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 14 | 隔声玻璃窗（按要求定制） | 13.5m² | 铝合金窗双层中空夹胶玻璃，高强度型材制作，玻璃厚度5毫米，中空9毫米左右。采用密封胶封边制作，隔音量＞35dB。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 15 | 二次余数扩散体 | 10 套 | 专扩散频率：1000HZ-10000HZ,扩大声场空间规模，延伸高频表现。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 16 | 低频吸声板 | 45m² | 1.木面漆/全封闭素色环保漆饰面； 2.规格：0.60*0.60*0.08米； 3.MGP绝燃环保板。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 17 | 强电铺线 | 1项 | 2.5平方，4平方电线穿管穿线铺设。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 18 | 强电箱整理 | 1项 | 空气开关，强弱电箱整理，含空开。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 19 | 照明灯具（符合拍摄要求） | 1项 | 筒灯、射灯、灯带整体照明（LED灯具）。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 20 | 开关面板 | 1项 | 开关面板及人工安装。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 21 | 拆旧 | 1项 | 现场墙体拆除，开门洞，吊顶地面拆除。 | 无变动，按原采购文件要求。 |
| 22 | 项目集成（3 | 1项 | 包含项目施工现场管理，使用操作培训，拆旧设备搬运到校方指定地点。设备安装、调试，施工过程中所需的各类辅材螺丝、枪钉、美纹纸、施工器材使用等。施工过程中设备搬运等。 | 无变动，按原采购文件要求。 |

备注：以上采购标的名称前标注注“★”号的产品为本项目核心产品。