梅城镇利群村老年食堂建设项目厨房设备采购

更正文件

一．采购人名称：建德市梅城镇利群村股份经济合作社

二．采购项目名称：梅城镇利群村老年食堂建设项目厨房设备采购

三．采购项目编号：HZOFCG2025B-037

四．原采购公告发布日期：2025年7月17日

五．更正理由：对招标文件进行更正。

六．更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原招标文件所有涉及最高限价及预算金额（元）的内容 | 99480.00 | 93950.00 |
| 2 | 原招标文件第24页第二部分采购需求 | 详见附件1 | 详见附件1 |

附件1：

更正前：

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两眼一汤炒菜灶 | 规格：1500*800*800（±3）mm； 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头 ，一键启动； 4、热负荷准确度±10%以内，热效率右眼72%以上，左眼46%以上，带熄火保护装置（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章. 5、具有自动燃烧器控制系统：点火安全时间小于等于10S,熄火安全时间与再点火安全时间小于等于2S（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章. ▲产品获得有效的3C强制认证证书（提供证书复印件加盖公章）。 | 1 | 台 | 8600 | 8600 |
| 2 | 调料台 | 规格：400*800*800（±3）mm； 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面δ≧1.2mm，背板δ≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| 3 | 双门电热蒸饭车 | 规格：24盘 说明：1.整机柜体采用优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；内胆板厚δ≧1.2mm、面板、门板、前封板厚δ≧1.0mm，侧板、顶板厚δ≧1.0mm； 2.微电脑控制缺水保护、过热保护、定时定温。 3.手轮式门铰链全不锈钢铸件； 4.框架夹层高密度保温材料；整体发泡工艺；自动进水、缺水保护；蒸汽自动泄压功能；上置压力表。 5.配26个优质SUS304板厚1.0冲压拉深蒸饭盘； 6.304材质加长型发热管；功率：380V/12KW*2。 7、产品制作所需要的原材料符合GB/T2423.17-2008及GB/T6461-2002标准的304不锈钢型材板（板/圆管/方管/角钢/槽钢/子弹脚）通过1200小时及以上盐雾氛围实验，无缺陷面积、评级达10级，具备相关检测报告 | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 4 | 四层货架 | 规格：1100*500*1500（±3）mm； 说明：1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3.框架方管≧50*25*1.0mm，格栅档≧40*20*1.0mm，立柱φ≧38*1.0mm。 | 1 | 台 | 1350 | 1350 |
| 5 | 四门冰箱 | 规格：1210*760*1915（±3）mm 说明：温度范围-5℃~-10℃/-5℃~-18℃;重力回弹便捷耐用；可拆卸式门封条，干净卫生，高密度发泡层，保温效果好。 1.产品符合CVC食品接触安全认证并获得认证证书。（证书带有国家认监委查询网址） 2.具有国家强制性产品认证试验报告并依据GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018/GB 17625.1-2012试验结论全部合格。 具有国家强制性产品认证证书 GB 17625.1-2012;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ;GB 4706.13-2014； 3、不锈钢水性环保涂层有害物质，GB/T 26572-2011 测试铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(V)、多溴联苯 (PBBS)和多溴二苯醚(PBDES)的含量 4.4寸脚轮盐雾实验，720h中性盐雾实验，GB/T10125-2021; 5.发泡料阻燃等级：B1(c)级，GB/T20219-2015/GB 8624-2012、GB/T6343-2009、GB/T8813-2020、GB/T10294-2008、GB/T8810-2005、GB/T8811-2008; 6、门封条有害物质检测报告 GB 4806.11-2023；2017《外壳防护等级 (IP 代码)》 7、1级能效；； （提供上述1-7条所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA、CQC和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 6 | 双向打荷台 | 规格：1800*800*800（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配4扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 2 | 台 | 2400 | 4800 |
| 7 | 残菜台 | 规格：700*700*800（±3）mm 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造 2.板面厚δ1.2mm，不锈钢加强筋厚δ1.0mm； 3.圆孔直径350mm，立柱304φ≧38mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧25mm不锈钢圆管.配不锈钢可调节脚。 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 8 | 三槽水池 | 规格：1800*700*800（±3）mm 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm,星盆尺寸500*500*280mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm*1.2mm不锈钢圆管。 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
| 9 | 单向打荷台 | 规格：1800*800*800（±3）mm 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配2扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
| 10 | 电开水器连底座 | 型号：80L/h； 外形尺寸480*320*810（±3）mm； 说明：1.优质发纹贴塑不锈钢板制造； 2.设缺水断电装置,产水量80L/h；水咀数2个； 3.额定电流13.6A,功率：380V/9KW。 | 1 | 台 | 2200 | 2200 |
| 11 | 留样冰箱 | 规格：595*570*1930（±3）mm; 说明:1.有效容积320L；功率220V/0.7KW;耗电量1KW.h/24h(15℃);国产压缩机组；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型。 1.*产品符合CVC食品接触安全认证并获得认证证书。（证书带有国家认监委查询网址） 2.3C强制性认证 ,具有国家强制性产品认证试验报告并依据GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018/GB 17625.1-2012试验结论全部合格。 具有国家强制性产品认证证书 GB 17625.1-2012;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ;GB 4706.13-2014； 3、不锈钢水性环保涂层有害物质，GB/T 26572-2011 测试铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(V)、多溴联苯 (PBBS)和多溴二苯醚(PBDES)的含量 4.4寸脚轮盐雾实验，720h中性盐雾实验，GB/T10125-2021; 5.发泡料阻燃等级：B1(c)级，GB/T20219-2015/GB 8624-2012、GB/T6343-2009、GB/T8813-2020、GB/T10294-2008、GB/T8810-2005、GB/T8811-2008; 6、门封条有害物质检测报告 GB 4806.11-2023； （提供上述1-6条所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA、CQC和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） | 1 | 台 | 2900 | 2900 |
| 打餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五盆保温台 | 规格：1800*700*800（±3）mm; 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≧1.2mm，底板厚≧1.0mm，水斗≧1.2mm，后板、侧板厚≧0.8mm，门外壳板厚≧1.0mm，门内复板厚≧0.8mm； 2.配1/1″优质SUS304份数盆；路轨导向趟门；配≧φ50不锈钢重力脚； 3.304不锈钢电热管220V/4KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； 4.电热管接线端口采用0.7~0.8mm不锈钢板隔离保护； 5.配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； 6.配微电脑控制面板，数字显示定时定温,电热管连接线采用国标耐高温线。 | 1 | 台 | 2400 | 2400 |
| 2 | 暖饭桶 | 规格：700*700*800（±3）mm; 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；面板厚≧1.0mm、围板及余板厚≧1.0mm； 2.电热型，配温控仪及指示灯、接触器；功率220V/4KW | 1 | 台 | 2300 | 2300 |
| 3 | 双门消毒柜 | 规格：1300*520*1900 说明：保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。 1.具有消毒产品生产企业卫生许可证（电热、臭氧。紫外线） 2.消毒后的碗、筷子、盘子、小碟、大盆、汤桶、快餐盘、份数盆依据GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》附录B.1发酵法，GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》附录C沙门氏菌检验方法；GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》；GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》，须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 3.2小时烘干消毒效果验证阴离子合成洗涤剂、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、冠状病毒（筷子、碗、盘子）不得测出，须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 4.产品标准技术要求符合GB 4806.9-2023 提供CQC食品接触安全认证证书及CQC标志认证试验报告. 5.产品标准技术要求符合GB4806.1-2016 GB4806.9-2023 提供食品接触卫生认证证书。 6.消毒柜硅胶密封条依据GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品。须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 7.所用发热管符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验，须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 8.所用板材抗菌标准依据YB/T4171-2020含Cu元素，对大肠杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，防止长时间清理卫生不及时，产生菌落滋生细菌。须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 9.所用板材依据GB/T10125-2021,GB/T6461-2002保护评级Rp，经24h中性盐雾试验后，保护评级Rp不低于10。须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 10.所用板材依据GB/T 3280-2015 标准，提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 11.所用板材依据 GB4806.9-2023接触食品的表面应适度清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测结果合格的检测报告。 12.原材料304不锈钢板符合GB8624《建筑科及制品燃烧性能分级》标准，燃烧性能(防火)A(A1)级要求，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测结果合格的检测报告。 13.符合国家二星级高温消毒标准，通过GB17988-2008二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4.《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值＞3。提供由国家认可的第三方检测机构出具的二星检测报告。 14.防腐蚀等级标准和要求符合 JB/T9535-2013，防腐蚀等级户内2级。提供消毒柜防腐蚀等级认证证书。 | 1 | 台 | 6800 | 6800 |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 规格:800*500*800（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑≧2mm厚花纹板；6寸发泡静音轮 | 1 | 辆 | 1200 | 1200 |
| 2 | 大米架 | 规格:1100*500*200（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.框架方管≧50*50*1.5mm，格栅档≧38*38*1.5mm。 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| 3 | 四层货架 | 规格:1100*500*1500（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3.框架方管≧50*25*1.0mm，格栅档≧40*20*1.0mm，立柱φ≧38*1.0mm。 | 1 | 台 | 1350 | 1350 |
| 4 | 四门碗柜 | 规格:1200*500*1800（±3）mm; 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.层板、底板δ≧1.2mm；侧板、后板、顶板δ≧1.0mm；加强筋δ≧1.0mm； 3.门板采用双拉式设计，厚≧1.2mm,双复面厚≧0.8mm； 4.配不锈钢豪华型八棱调节脚，脚高150mm。 | 1 | 台 | 2400 | 2400 |
| 排烟系统及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 规格：3500*1200（±3）mm*2； 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≧1.2mm，含防潮照明灯。 | 4.2 | ㎡ | 1250 | 5250 |
| 2 | 不锈钢烟管 | 规格：按平方计 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，板厚≧1.0mm | 45 | ㎡ | 290 | 13050 |
| 3 | 箱式风机 | 规格：380V/7.5KW 风量：21000； 说明：外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固4.以避免在正常运作时产生振动； 5.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 6.电机：纯铜芯国标电机； 7.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm板制作，耐腐蚀性好， 8.风机设有检修门，方便日后维护； 9.底部自带槽钢支架，便于安装。 10、提供所投产品风机依据GB/T8196-2018机械安全、GB/T2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验》对产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差垂直度应≤5mm，整体破坏载荷≥50kN，水平受力试验去除作用力后，框架变形量检测结果s1.7mm，拉伸试验依据GB/T228.2-2015对抗拉强度进行焊接接头横向拉伸试验上的试验力直至试样断裂，行拉强度达到≧580的合格检测报告，全部满足得分。(风柜机械安全、焊接拉伸检测) 11、提供所投产品风机依据GB/T16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护剩余电流动作断路器第1部分:一般规则》进行7层电气元件绝缘测试，电动机定子绕组冷态绝缘电阻(MΩ)最终≥460判定为合格，每分钟启停30次(常规要求≤10次)，持续1万次循环后效率衰减≤2%，风机效率测试值风速(26.8m/s)得出噪声s55，振动速度有效值≤4.6，风机负载特性测试对塔底侧向力矩、法向力矩、塔顶扭矩风机在各种负载条件下，均可以运作正常;80.5kPa内，压力的变化对其性能无影响的检测报告，全部满足得分。(风柜能效比及负载条件下检测) | 1 | 台 | 8580 | 8580 |
| 4 | 油烟净化器 | 规格:风量6000M3/H 净化率：95% 1、提供所投产品油烟净化设备检测温度:25.0℃湿度:55%大气压力:101.54kPa条件下对电磁骚扰检测依据GB/T 17625.2-2007、GB/T17799.2-2023《电磁兼容通用标准第2部分:工业环境中的抗扰度标准》EUT放在高0.1m的绝缘木桌上，与人工电源网络之间的距离为0.8m，放电次数:30次(单一极性单次空气放电)持续≥240秒，外壳端口抗扰度试验工频磁场、射频电磁场，调幅性能全部判据为A，控制端口抗扰度快速瞬变使用容性耦合夹性能判据最终为B的合格检测报告，全部满足得分。(油烟净化设备电磁骚扰度、抗扰度检测) 2、提供所投产品油烟净化设备检测依据GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化》;测试温度:-40℃~100℃;温变速率:10℃/min;驻留时间:30分钟;循环次数:50次;进行GB/T2423.17-2024盐雾试验采用溶液浓度:50g±5g/L;溶液PH值:6.5~7.2;连续喷雾48小时通过盐雾试验箱试验结束后取出试样，试样在自来水下冲洗5min，然后用蒸馏水或者去离子水冲洗，然后晃动或者用气流干煤去掉水滴。清洗用水的温度不超过35℃，之后样品在标准恢复条件下放置，不少于≥2h，且不超过5h，中性盐雾试验后，样品无腐蚀现象，保护评级(Rp)10级的合格检测报告，全部满足得分。(油烟净化设备高压电源关于温度、盐雾检测) | 1 | 台 | 8200 | 8200 |
| 5 | 风机支架 | 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套；承受重量：≥1000KG | 1 | 台 | 1300 | 1300 |
| 6 | 净化器支架 | 品牌：厂制品； 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套；承受重量：≥1000KG | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| 7 | 风机启动器 | 规格：7.5kw 说明：功率380V/7.5KW；采用等优质电子原配件。 注：控制器至风柜电缆、动力柜至控制器电缆需由甲方安排前期预埋布置，非设备供应商提供 1、所投智能通风排烟控制系统依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》要求，进行高温试验，高温试验50℃下,速率：1℃/min，稳定时间1小时，工作时间12小时，恢复时间1小时。试验结束后，产品外观结构正常，加电工作正常，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 8 | 水龙头 | 1.座台式安装，单孔单温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 5.中国节水认证产品：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》;GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 6.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求，属于环境标志产品,（提供上述5-6条有效检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA、CQC和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） | 3 | 个 | 200 | 600 |
| 合计:99480 |  |  |  |  |  |  |

更正后：

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两眼一汤炒菜灶 | 规格：1500*800*800（±3）mm； 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头 ，一键启动； 4、热负荷准确度±10%以内，热效率右眼72%以上，左眼46%以上，带熄火保护装置（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章. 5、具有自动燃烧器控制系统：点火安全时间小于等于10S,熄火安全时间与再点火安全时间小于等于2S（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章. ▲产品获得有效的3C强制认证证书（提供证书复印件加盖公章）。 | 1 | 台 | 7490 | 7490 |
| 2 | 调料台 | 规格：400*800*800（±3）mm； 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面δ≧1.2mm，背板δ≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 | 590 | 590 |
| 3 | 双门电热蒸饭车 | 规格：24盘 说明：1.整机柜体采用优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；内胆板厚δ≧1.2mm、面板、门板、前封板厚δ≧1.0mm，侧板、顶板厚δ≧1.0mm； 2.微电脑控制缺水保护、过热保护、定时定温。 3.手轮式门铰链全不锈钢铸件； 4.框架夹层高密度保温材料；整体发泡工艺；自动进水、缺水保护；蒸汽自动泄压功能；上置压力表。 5.配26个优质SUS304板厚1.0冲压拉深蒸饭盘； 6.304材质加长型发热管；功率：380V/12KW*2。 7、产品制作所需要的原材料符合GB/T2423.17-2008及GB/T6461-2002标准的304不锈钢型材板（板/圆管/方管/角钢/槽钢/子弹脚）通过1200小时及以上盐雾氛围实验，无缺陷面积、评级达10级，具备相关检测报告 | 1 | 台 | 7290 | 7290 |
| 4 | 四层货架 | 规格：1100*500*1500（±3）mm； 说明：1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3.框架方管≧50*25*1.0mm，格栅档≧40*20*1.0mm，立柱φ≧38*1.0mm。 | 1 | 台 | 1240 | 1240 |
| 5 | 四门冰箱 | 规格：1210*760*1915（±3）mm 说明：温度范围-5℃~-10℃/-5℃~-18℃;重力回弹便捷耐用；可拆卸式门封条，干净卫生，高密度发泡层，保温效果好。 1.产品符合CVC食品接触安全认证并获得认证证书。（证书带有国家认监委查询网址） 2.具有国家强制性产品认证试验报告并依据GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018/GB 17625.1-2012试验结论全部合格。 具有国家强制性产品认证证书 GB 17625.1-2012;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ;GB 4706.13-2014； 3、不锈钢水性环保涂层有害物质，GB/T 26572-2011 测试铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(V)、多溴联苯 (PBBS)和多溴二苯醚(PBDES)的含量 4.4寸脚轮盐雾实验，720h中性盐雾实验，GB/T10125-2021; 5.发泡料阻燃等级：B1(c)级，GB/T20219-2015/GB 8624-2012、GB/T6343-2009、GB/T8813-2020、GB/T10294-2008、GB/T8810-2005、GB/T8811-2008; 6、门封条有害物质检测报告 GB 4806.11-2023；2017《外壳防护等级 (IP 代码)》 7、1级能效；； （提供上述1-7条所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA、CQC和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） | 1 | 台 | 7290 | 7290 |
| 6 | 双向打荷台 | 规格：1800*800*800（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配4扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 2 | 台 | 2290 | 4580 |
| 7 | 残菜台 | 规格：700*700*800（±3）mm 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造 2.板面厚δ1.2mm，不锈钢加强筋厚δ1.0mm； 3.圆孔直径350mm，立柱304φ≧38mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧25mm不锈钢圆管.配不锈钢可调节脚。 | 1 | 台 | 1600 | 1600 |
| 8 | 三槽水池 | 规格：1800*700*800（±3）mm 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm,星盆尺寸500*500*280mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm*1.2mm不锈钢圆管。 | 1 | 台 | 1790 | 1790 |
| 9 | 单向打荷台 | 规格：1800*800*800（±3）mm 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配2扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 1 | 台 | 2290 | 2290 |
| 10 | 电开水器连底座 | 型号：80L/h； 外形尺寸480*320*810（±3）mm； 说明：1.优质发纹贴塑不锈钢板制造； 2.设缺水断电装置,产水量80L/h；水咀数2个； 3.额定电流13.6A,功率：380V/9KW。 | 1 | 台 | 2090 | 2090 |
| 11 | 留样冰箱 | 规格：595*570*1930（±3）mm; 说明:1.有效容积320L；功率220V/0.7KW;耗电量1KW.h/24h(15℃);国产压缩机组；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型。 1.*产品符合CVC食品接触安全认证并获得认证证书。（证书带有国家认监委查询网址） 2.3C强制性认证 ,具有国家强制性产品认证试验报告并依据GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018/GB 17625.1-2012试验结论全部合格。 具有国家强制性产品认证证书 GB 17625.1-2012;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ;GB 4706.13-2014； 3、不锈钢水性环保涂层有害物质，GB/T 26572-2011 测试铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(V)、多溴联苯 (PBBS)和多溴二苯醚(PBDES)的含量 4.4寸脚轮盐雾实验，720h中性盐雾实验，GB/T10125-2021; 5.发泡料阻燃等级：B1(c)级，GB/T20219-2015/GB 8624-2012、GB/T6343-2009、GB/T8813-2020、GB/T10294-2008、GB/T8810-2005、GB/T8811-2008; 6、门封条有害物质检测报告 GB 4806.11-2023； （提供上述1-6条所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA、CQC和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） | 1 | 台 | 2890 | 2890 |
| 打餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五盆保温台 | 规格：1800*700*800（±3）mm; 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≧1.2mm，底板厚≧1.0mm，水斗≧1.2mm，后板、侧板厚≧0.8mm，门外壳板厚≧1.0mm，门内复板厚≧0.8mm； 2.配1/1″优质SUS304份数盆；路轨导向趟门；配≧φ50不锈钢重力脚； 3.304不锈钢电热管220V/4KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； 4.电热管接线端口采用0.7~0.8mm不锈钢板隔离保护； 5.配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； 6.配微电脑控制面板，数字显示定时定温,电热管连接线采用国标耐高温线。 | 1 | 台 | 2290 | 2290 |
| 2 | 暖饭桶 | 规格：700*700*800（±3）mm; 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；面板厚≧1.0mm、围板及余板厚≧1.0mm； 2.电热型，配温控仪及指示灯、接触器；功率220V/4KW | 1 | 台 | 2200 | 2200 |
| 3 | 双门消毒柜 | 规格：1300*520*1900 说明：保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。 1.具有消毒产品生产企业卫生许可证（电热、臭氧。紫外线） 2.消毒后的碗、筷子、盘子、小碟、大盆、汤桶、快餐盘、份数盆依据GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》附录B.1发酵法，GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》附录C沙门氏菌检验方法；GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》；GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》，须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 3.2小时烘干消毒效果验证阴离子合成洗涤剂、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、冠状病毒（筷子、碗、盘子）不得测出，须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 4.产品标准技术要求符合GB 4806.9-2023 提供CQC食品接触安全认证证书及CQC标志认证试验报告. 5.产品标准技术要求符合GB4806.1-2016 GB4806.9-2023 提供食品接触卫生认证证书。 6.消毒柜硅胶密封条依据GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品。须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 7.所用发热管符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验，须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 8.所用板材抗菌标准依据YB/T4171-2020含Cu元素，对大肠杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，防止长时间清理卫生不及时，产生菌落滋生细菌。须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 9.所用板材依据GB/T10125-2021,GB/T6461-2002保护评级Rp，经24h中性盐雾试验后，保护评级Rp不低于10。须提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 10.所用板材依据GB/T 3280-2015 标准，提供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告。 11.所用板材依据 GB4806.9-2023接触食品的表面应适度清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测结果合格的检测报告。 12.原材料304不锈钢板符合GB8624《建筑科及制品燃烧性能分级》标准，燃烧性能(防火)A(A1)级要求，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测结果合格的检测报告。 13.符合国家二星级高温消毒标准，通过GB17988-2008二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4.《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值＞3。提供由国家认可的第三方检测机构出具的二星检测报告。 14.防腐蚀等级标准和要求符合 JB/T9535-2013，防腐蚀等级户内2级。提供消毒柜防腐蚀等级认证证书。 | 1 | 台 | 6490 | 6490 |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 规格:800*500*800（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑≧2mm厚花纹板；6寸发泡静音轮 | 1 | 辆 | 1090 | 1090 |
| 2 | 大米架 | 规格:1100*500*200（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.框架方管≧50*50*1.5mm，格栅档≧38*38*1.5mm。 | 1 | 台 | 590 | 590 |
| 3 | 四层货架 | 规格:1100*500*1500（±3）mm; 说明：1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3.框架方管≧50*25*1.0mm，格栅档≧40*20*1.0mm，立柱φ≧38*1.0mm。 | 1 | 台 | 1240 | 1240 |
| 4 | 四门碗柜 | 规格:1200*500*1800（±3）mm; 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.层板、底板δ≧1.2mm；侧板、后板、顶板δ≧1.0mm；加强筋δ≧1.0mm； 3.门板采用双拉式设计，厚≧1.2mm,双复面厚≧0.8mm； 4.配不锈钢豪华型八棱调节脚，脚高150mm。 | 1 | 台 | 2290 | 2290 |
| 排烟系统及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 规格：3500*1200（±3）mm*2； 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≧1.2mm，含防潮照明灯。 | 4.2 | ㎡ | 1200 | 5040 |
| 2 | 不锈钢烟管 | 规格：按平方计 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，板厚≧1.0mm | 45 | ㎡ | 280 | 12600 |
| 3 | 箱式风机 | 规格：380V/7.5KW 风量：21000； 说明：外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固4.以避免在正常运作时产生振动； 5.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 6.电机：纯铜芯国标电机； 7.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm板制作，耐腐蚀性好， 8.风机设有检修门，方便日后维护； 9.底部自带槽钢支架，便于安装。 10、提供所投产品风机依据GB/T8196-2018机械安全、GB/T2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验》对产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差垂直度应≤5mm，整体破坏载荷≥50kN，水平受力试验去除作用力后，框架变形量检测结果s1.7mm，拉伸试验依据GB/T228.2-2015对抗拉强度进行焊接接头横向拉伸试验上的试验力直至试样断裂，行拉强度达到≧580的合格检测报告，全部满足得分。(风柜机械安全、焊接拉伸检测) 11、提供所投产品风机依据GB/T16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护剩余电流动作断路器第1部分:一般规则》进行7层电气元件绝缘测试，电动机定子绕组冷态绝缘电阻(MΩ)最终≥460判定为合格，每分钟启停30次(常规要求≤10次)，持续1万次循环后效率衰减≤2%，风机效率测试值风速(26.8m/s)得出噪声s55，振动速度有效值≤4.6，风机负载特性测试对塔底侧向力矩、法向力矩、塔顶扭矩风机在各种负载条件下，均可以运作正常;80.5kPa内，压力的变化对其性能无影响的检测报告，全部满足得分。(风柜能效比及负载条件下检测) | 1 | 台 | 8580 | 8580 |
| 4 | 油烟净化器 | 规格:风量6000M3/H 净化率：95% 1、提供所投产品油烟净化设备检测温度:25.0℃湿度:55%大气压力:101.54kPa条件下对电磁骚扰检测依据GB/T 17625.2-2007、GB/T17799.2-2023《电磁兼容通用标准第2部分:工业环境中的抗扰度标准》EUT放在高0.1m的绝缘木桌上，与人工电源网络之间的距离为0.8m，放电次数:30次(单一极性单次空气放电)持续≥240秒，外壳端口抗扰度试验工频磁场、射频电磁场，调幅性能全部判据为A，控制端口抗扰度快速瞬变使用容性耦合夹性能判据最终为B的合格检测报告，全部满足得分。(油烟净化设备电磁骚扰度、抗扰度检测) 2、提供所投产品油烟净化设备检测依据GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化》;测试温度:-40℃~100℃;温变速率:10℃/min;驻留时间:30分钟;循环次数:50次;进行GB/T2423.17-2024盐雾试验采用溶液浓度:50g±5g/L;溶液PH值:6.5~7.2;连续喷雾48小时通过盐雾试验箱试验结束后取出试样，试样在自来水下冲洗5min，然后用蒸馏水或者去离子水冲洗，然后晃动或者用气流干煤去掉水滴。清洗用水的温度不超过35℃，之后样品在标准恢复条件下放置，不少于≥2h，且不超过5h，中性盐雾试验后，样品无腐蚀现象，保护评级(Rp)10级的合格检测报告，全部满足得分。(油烟净化设备高压电源关于温度、盐雾检测) | 1 | 台 | 7950 | 7950 |
| 5 | 风机支架 | 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套；承受重量：≥1000KG | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 6 | 净化器支架 | 品牌：厂制品； 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套；承受重量：≥1000KG | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 7 | 风机启动器 | 规格：7.5kw 说明：功率380V/7.5KW；采用等优质电子原配件。 注：控制器至风柜电缆、动力柜至控制器电缆需由甲方安排前期预埋布置，非设备供应商提供 1、所投智能通风排烟控制系统依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》要求，进行高温试验，高温试验50℃下,速率：1℃/min，稳定时间1小时，工作时间12小时，恢复时间1小时。试验结束后，产品外观结构正常，加电工作正常，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 8 | 水龙头 | 1.座台式安装，单孔单温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 5.中国节水认证产品：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》;GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 6.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求，属于环境标志产品,（提供上述5-6条有效检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA、CQC和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） | 3 | 个 | 150 | 450 |
| 合计：93950 |  |  |  |  |  |  |

- 联系方式：

1.采购人信息

名    称：建德市梅城镇利群村股份经济合作社

地    址：建德市梅城镇利群村

传    真： /

项目联系人（询问）：柳工

项目联系方式（询问）：13157177878

质疑联系人：夏工

质疑联系方式：15715789562

2.采购代理机构信息

名    称：杭州欧方工程管理有限公司

地    址：建德市新安江街道红枫商场17号

传    真：/

项目联系人（询问）：傅工

项目联系方式（询问）：13757174521

质疑联系人：张工

质疑联系方式：18268883544

3. 同级采购监督管理部门

名 称：建德市梅城镇人民政府

地 址：浙江省建德市梅城镇总府后街39号

联 系 人：兰工

监督投诉电话：17815619035

更正日期:2025年7月18日