公开招标文件

（非政府采购）

| 项目编号： | 浙景泰招采（2025）001号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 千峡湖(景宁段)渔业资源开发项目—工作艇采购（第二次） |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县水利发展有限公司 |
| 采购代理机构： | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 |
| 地 址： | 景宁畲族自治县红星街道鸭蛋坑路13号一单元203室 |
| 2025年7月 |  |

目  录

目  录	2

第一章  招标公告	5

第二章 招标需求	9

一、 项目总体概况	9

二、 产品清单	9

三、 技术参数要求	9

标项一：	9

（一）船体部分	9

（二）轮机部分	14

（三）电气部分	15

（一）船体部分	19

（二）轮机部分	24

（三）电气部分	26

四、 ▲商务要求	30

五、 安装、调试要求	30

六、 验收	31

七、 其他配件	31

八、 其他	31

第三章  投标人须知	33

投标人须知前附表（一）	33

投标人须知前附表（二）	35

一、总则	36

1.1.适用范围	36

1.2.定义	36

1.3.投标人应具备资格条件	36

1.4.联合体投标	36

1.5.投标文件的语言及计量	37

1.6.投标费用	37

1.7.现场踏勘	37

1.8.答疑会	37

1.9.分包	37

1.10.保密	38

1.11 政府采购政策	38

1.12    相同品牌产品	38

1.13 信用信息记录查询	39

1.14 质疑和投诉	39

1.15 特别声明	40

二 、招标文件	41

2.1 招标文件的组成	41

2.2 招标文件的澄清、修改	41

三 、投标文件	41

3.1 投标文件组成	42

3.2 资格审查文件的组成	42

3.3资信商务及技术文件的组成	42

3.4报价文件的组成	42

四、投标文件的编制	42

4.1投标文件编制	42

4.2 投标报价要求	42

4.3 投标文件装订	42

4.4 投标有效期	43

4.5 投标文件格式	43

4.6 投标文件份数及签署	43

五、投标文件的提交	43

5.1 投标文件的密封及标记	43

5.2投标文件的提交	43

5.3投标文件修改和撤回	43

5.4备选投标方案	44

5.5投标诚实信用	44

六、开标、资格审查、评标	44

6.1开标	44

6.2资格审查	45

6.3评标	46

6.4投标文件的澄清、说明或补正	47

6.5报价错误修正	47

6.6评标报告	48

七、投标无效的情形	48

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	48

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	48

7.3在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	48

7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	49

7.5如有下列情形之一的，其投标无效	49

八、中标和合同	50

8.1中标	50

8.2中标公告和中标通知书	50

8.3 履约保证金	50

8.4合同	51

九其他事项	51

9.1解释权	51

9.2.采购代理服务费:	51

第四章  合同格式	52

第五章  投标文件格式	59

一  资格审查文件格式	59

1.1    资格审查文件外包装格式	59

1.2    资格审查文件封面格式	59

1.3    资格审查文件目录	60

1.4    有效营业执照复印件	60

1.5    负责人身份证复印件	60

1.6    授权委托书	61

1.7    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	62

1.8    具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函	62

1.9    无重大违法记录声明书	63

1.10   其他	63

二  资信商务及技术文件格式	64

2.1    资信商务及技术文件外包装格式	64

2.2    资信及商务文件封面格式	64

2.3    资信商务及技术文件目录	64

2.4    投标函	65

2.5    投标人参标申请表	67

2.6    商务响应表	68

2.7  技术规格偏离表	69

2.8    同类业绩	70

2.9    信誉	70

2.10    技术力量	70

2.11   企业经营管理能力情况	71

2.12   生产设备	71

2.13   建造工艺方案	71

2.14   焊接工艺	72

2.15   投标产品技术响应	72

2.16   实施方案	72

2.17   服务方案	73

三  报价文件格式	74

3.1     报价文件外包装格式	74

3.2     报价文件文件封面格式	74

3.3     报价文件文件目录	74

3.4     开标一览表	75

3.5     投标分项报价表	76

第六章  评标办法和评审标准	77

一、总则	77

二、评审一般规定	77

三、评审内容及标准	77

3.1报价分（30分）	77

第一章  招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，泰宇建筑工程技术咨询有限公司受景宁畲族自治县水利发展有限公司的委托，就其千峡湖(景宁段)渔业资源开发项目—工作艇采购（第二次） 进行公开招标采购，欢迎国内符合条件的潜在投标供应商参加本项目投标。

一、项目基本情况

项目编号：浙景泰招采（2025）001号

项目名称：千峡湖(景宁段)渔业资源开发项目—工作艇采购（第二次）

采购方式：公开招标

预算金额：131.549万元

标项一：

预算金额：56.797万元

最高限价：54万元

采购需求：8m工作艇一艘，详见采购文件第二部分采购需求。

数量：1

单位：艘

简要规格描述：详见招标文件

备注：见招标文件第二章

标项二：

预算金额：74.752万元

最高限价：72万元

采购需求：10m工作艇一艘，详见采购文件第二部分采购需求。

数量：1

单位：艘

简要规格描述：详见磋商文件

备注：见招标文件第二章

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：□接受   ☑不接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）本项目不允许分包。

（3）具有船舶主管部门颁发的有效的（钢质、铝质）船舶制造企业三级及以上生产条件认可证书

三、获取招标文件

（1）报名表；

（2）营业执照复印件；

（3）法人授权委托书、被授权人身份证；

以上资料复印件须加盖单位公章，以电子邮箱或邮寄的方式至采购代理机构（地址：景宁畲族自治县红星街道鸭蛋坑路13号一单元203室。电子邮箱递交的，以624410222@qq.com收到的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各供应商在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人联系确认。未提交报名资料的供应商对招标文件提出质疑的，不予受理。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月7日09:30（北京时间）

2.开标时间：2025年8月7日09:30（北京时间）

3.投标文件提交地址：景宁畲族自治县水利发展有限公司（景宁县鹤溪街道人民中路1号）

五．投标保证金及交付方式：

投标保证金(元)：贰万元整；

投标保证金交纳截止时间：2025年8月7日09:30 前

交付方式：以投标人身份通过转账、电汇、银行汇票的方式交纳保证金；以转账、电汇形式提交的，以到帐时间为准；银行汇票方式交纳的，保证金交纳时间以银行汇票提交至景宁畲族自治县水利发展有限公司财务办公室的时间为准。

收款单位（户名）：景宁畲族自治县水利发展有限公司

开户银行：19830101040032718

银行账号：农行景宁支行

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：景宁畲族自治县水利发展有限公司

地  址：景宁县鹤溪街道人民中路1号

项目联系人（询问）：林静       项目联系方式（询问）：15168016661

质疑联系人：黄长迅             质疑联系方式：15058685917

2.采购代理机构信息

名  称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地  址景宁县鹤溪街道人民中路1号：景宁畲族自治县红星街道鸭蛋坑路13号一单元203室

传  真：0578-5015518

项目联系人（询问）：李玮杰   项目联系方式（询问）：15925793596

质疑联系人：陈女士           质疑联系方式：15857881712

3.监督管理部门名称：景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司

联系人：姜琳                 监督投诉电话：13666562272

第二章 招标需求

## 项目总体概况

- 本项目采购内容为：8m工作艇一艘、10m工作艇一艘；

- 本项目分为二个标项：

- 标项一采购内容：8m工作艇一艘。

- 标项一采购内容：10m工作艇一艘。

## 产品清单

| 产品清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 |
| 1 | 8米巡逻艇 | 1 | 艘 |
| 2 | 10米巡逻艇 | 1 | 艘 |

## 技术参数要求

### 标项一：

### （一）船体部分

▲1、概述

该艇是一艘单层底、单甲板、前驾驶、机驾合一的铝质4mm（±1mm）结构焊接船。

2、适用性

1）航区：内河B级航区。

2）船舶类型：高速船。

3）中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及修改通报（2023）。

4）中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）。

5）中国船级社《吨位丈量规则》(2022)。

6）其他现行行业标准及国家标准。

▲3、主尺度

最 大船 长：L E =9.00 m

总 长：L oa =8.00 m

满载水线长度：L s =7.20 m

总 宽：B max =2.61 m

船 宽：B= 2.45 m

型 深：D = 1.00 m

满载吃 水：d = 0.42 m

▲4、航速、续航力、人员定额

1）航速：在设计满载条件下，光洁船身，蒲氏风力不大于3级，浪高不大于2级，主机在额定功率情况下，深静水试航航速≥50km/h。

3）人员定额：船员1人/乘员5人。

5、总布置

该船主甲板以下共设3道水密舱壁，将主船体分为尾尖舱、空舱、乘员舱+驾驶舱、首尖舱。

主甲板以上尾甲板设有舷外挂机、缆桩、舱口盖、尾栏杆等。乘员舱+驾驶舱设单人座椅6只（需固定，第一排配安全带），前部右侧设有驾控台，驾控台可以集中完成主机的启动、调速、倒顺车、停机等工作；航行信号灯的开关也集中布置在驾控台控制板上；驾控台上配有收、放、扩三用机一台，用于广播、喊话；首甲板设有人孔盖、锚、缆桩、首部栏杆等。船舶左右及首部设橡胶护舷。

6、稳性

该船的稳性按照中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求进行计算，能满足规范对航行于内河B级航区的要求。

7、驾驶视线

在驾驶室位置所见的水平视域，在所有吃水、纵倾状态下，船长方向上盲区需满足规范要求，水平视域方向视野良好。

8、舱室内装及绝缘、隔热

该船装潢的总体原则是环保、美观、轻质，同时又要具备防火、保温、降低噪音的功能。阳光直射部分的甲板室围壁、天花板内采用50mm的玻璃棉隔热，其余部分围壁及天花板采用20mm的玻璃棉隔热。

1）乘员舱+驾驶舱：舱室围壁和天花采用轻型铝合金龙骨做衬料，表面贴蜂窝铝板，中间夹隔热玻璃棉，地面龙骨基层找平，铺设实木地板。

2）全船露天甲板敷设防滑油漆（颜色由业主认可）。

3）室内装修施工前船厂应将方案发业主认可。

9、结构及船体材料

1）结构强度按照中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）对B级航区船舶的要求进行计算。

2）甲板、舷侧及船底骨架均进行有效地连接，构成完整的刚性整体，所有的纵向构件具有良好的连续性，全船设置不大于2档肋距的强肋骨、强横梁，它们与肋板连成一牢固的横向强框架，此外在布置甲板舾装件、桅杆等处应作适当的局部加强。所有栏杆立柱与船体连接处均设置腹板。

3）结构形式

该船主船体采用纵骨架式焊接结构，甲板室采用横骨架式焊接结构，焊接按焊接明细表及图纸要求进行。

4）材料

该船全船采用铝合金材料，其中板材选用5083-H116或5083-H123，型材6082-T6。船体结构材料均采用船舶检验机构认可的材料。所采用的材料化学成分、机械性能必须符合规范有关要求。

10、锚泊系泊设备

锚泊系泊设备根据中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）的要求配备：1）锚及锚链：选用12kg的N型波尔锚一只，配φ18mm不浮纤维索代替锚链，长50m。

2）系船索：选用直径φ16mm的丙纶绳系船索2根，每根长25m。

3）缆桩：系泊羊角A16                CB/T172-2000  4只。

11、救生设施

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求：

1）配备救生圈2只，其中1只带30m救生浮索、1只带自亮灯。

2）配备救生衣7件。

12、消防设施

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求：该船配备贮压式手提干粉灭火器2具，手提泡沫灭火器1具, 带绳消防水桶1个。

13、声光信号及声响设备

根据《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求：

1）信号灯：白桅灯1盏，红、绿舷灯各1盏，白光尾灯1盏，白环照灯1盏，红环照灯2盏，白闪光灯1盏，黄闪光灯1盏。

2）号型和号旗：直径0.3m球型号型1只，红旗1面，手旗1面，4号国际信号旗1套，5号本国国旗2面。

3）声响信号设备：小型号笛1只，号钟1个。

14、航行设备

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求：探照灯1盏。

15、门、窗、盖、梯

全船的门及舱盖均为优质国产品牌船用标准产品。乘员舱+驾驶舱后门为铝质内河船下舱门盖门，前门为铝质单扇风雨密空腹门。

全船窗采用玻璃幕墙，所有玻璃幕墙均配钢化玻璃，采用玻璃整体粘接工艺制造。各舱室幕墙上均设有适当数量的移窗以保证舱室自然通风。

16、油漆

该船油漆建议采用优质品牌油漆。

船厂应按照油漆商的标准、要求准备油漆工艺和规格书，并征得船东和油漆商的认可。涂装施工应按认可的油漆工艺和有关规定进行。

油漆颜色由船东认可确定。特别是最后一道油漆颜色方案应由船东认可确定。

船东及油漆商的代表有权检查涂装的每个阶段。

油漆商在准备阶段和施工阶段都将提供技术指导和担保。

铜、铜合金、铝、铝合金、不锈钢、其他有色金属材料制品和其它不锈的金属表面一般不油漆，除非船东要求。

防污底漆应持有证明其不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物的相关证书或证明文件。

1）表面处理

铝材表面处理：清除铝材表面所有油污、油迹等，使用高压淡水冲洗，除去盐类、杂物等等，然后对铝材进行拉毛处理，用弹性砂盘片拉毛到40-70μm。拉毛处理后，底漆采用H53-42环氧封闭漆，喷涂或涂刷1道, 漆膜厚度25μm。

船厂应严格按照船舶涂装工艺规程和油漆供货商的产品说明书中的施工要求进行涂装作业，确保涂装质量。

2）油漆方法

油漆须采用喷涂、局部小面积可用手刷或滚涂方法。

在需油漆的表面进行表面处理以后，应尽快进行油漆，特别在涂车间底漆之前进行除锈表面处理的钢材，应立即涂上车间底漆。

17、防止船舶垃圾污染设备

船上应设置垃圾处告示牌以便船员及工作人员知道关于船舶垃圾处理的规定，告示牌的规格、内容及安装位置应符合中华人民共和国海事局的有关规定。

船舶垃圾应分类收集，并应遵守港口所在地有关部门的规定。

船舶垃圾桶分为以下几类，并应加上图示、颜色等标识：

（1）厨余垃圾；

（2）可回收垃圾（塑料、金属、废纸等）

（3）有害垃圾（含油垃圾、废电池、灯管等）

（4）其它垃圾（烟头、一次性餐具等）。

18、防止油类污染

所有可能产生油污染的设备下方应设置集油盘，集油盘内污油水，泄放至污油桶，回收至岸上处理。

19、其他

1、旗杆、栏杆

该船旗杆采用不锈钢制作，全船栏杆柱及风暴扶手选用铝质管。

2、桅杆

该船顶棚甲板设置可卸桅杆一座。

3、铭牌

所有生活储存设备根据规章制度将作上标记。

所有阀件应作上标记。

所有管道系统用与常规内部颜色代码相应的油漆环作上清楚的标记。

空气通风口及空调器入口均用中文作上固定标记。

所有舱室门等均应作上明显标记。

在机舱及其它处所，电表、开关、压力表及其它各种安全运行所需的设备均作上标记。

所有铭牌外观良好，安装在室外处所的将耐腐蚀及损坏。

4、船舶标识

1）船体和上层建筑标识

该船表面油漆按《中国海事局船舶着色、标志、旗帜和命名办法》的相关规定制作。

2）船名标识

船名标志由船东提供图样，建造方扁铝数控切割方式制成，船名标志二个焊在船首两侧。

顶篷甲板两侧设置船名灯箱。

所有救生设备应写上船名。

3）载重线标识

载重线标志焊在船中左右两舷的外板上。设计水线标识在制作前应由当地验船师核准。

4）水尺标志

该船水尺在船舶首、尾的左右两舷的适当位置分别焊在船壳板上。

### （二）轮机部分

1、概述

该船航行于内河B级航区，轮机部分按照《内河高速船建造规范（2022）》的规定进行设计。

2、推进装置

2.1、主机选用进口舷外挂机一台，额定功率：≥250hp，额定转速：5000~6000 r/min。

2.1、机座部分：悬挂机牢固可靠地固定在尾封板上。

3、系统及设备

3.1、燃油系统

该船舷外挂机燃料使用汽油，汽油存储在由铝合金材料制造的柜子内，其壁厚不小于3.5mm；该船设置汽油箱两只放置于尾部甲板左右两舷，每只汽油箱容积约为100L。

系统原理：汽油可通过注入口注入汽油箱，注入口的内径40mm，且应带有可靠的密封盖，密封盖应设有带呼吸的装置，呼吸装置连接透气管。汽油箱依靠舷外挂机自带的油泵向舷外挂机供油。其汽油管路采用有保护的耐火耐油软管链接。油箱出口设置一个速闭阀。

汽油挂机的操作电缆应有效密封，燃油软管链接处不应有泄漏。

3.2、冷却系统

舷外挂机冷却方式采用水冷。

3.3、排气系统

舷外挂机的排气管路从汽油机尾部排出。

3.4、舱底水系统

该船在首、尾尖舱、空舱和乘员舱内各设有舱底水吸口一个，通过舱底水手摇泵可排出舱底水。

舱底水阀件和舷外排水口均配置止回阀件，阀件布置应满足便于操作。

3.5、消防系统

该船配备贮压式手提干粉灭火器3具，手提泡沫灭火器1具, 带绳消防水桶2个，作为全船的灭火的有效组成部分。

3.6、透气测深系统

首尖舱、空舱均设有空气管，空气管延伸至主甲板以上300mm高度，且不易观察的舱室均设置一个测深管。

3.7、防油污系统

对于舷外挂机其安装位置处，应设置吸贮油盘，船上应设有１只污油水桶，以方便收集船上产生的油污水。

3.8、通风

该船舱室均采用自然通风。

3.9、防垃圾污染

该船在乘员室内设有总容积20升的不锈钢带盖垃圾桶四只。垃圾桶用抱箍固定以防倾倒，用于收集船上的生活垃圾，并定期倾倒到岸上的垃圾回收站。

4、主机操纵及控制系统

4.1、该船采用主机遥控操纵系统,乘员舱驾驶室内设置驾控台，驾驶台上设置一个方向盘，一台遥控操纵器，通过遥控操纵器的手柄可对主机进行调速及换向操作。主机操作的软轴长度和布置应能保证安全可靠。

在驾控台上还设有主机遥控启动按钮、停机开关及与主机有关的仪表和报警装置。

### （三）电气部分

一、总述

1.航区及适用性

（1）航区：内河B级航区。

（2）适用范围：该船为私人使用船舶，主要用于码头之间工作人员的接送。

（3）船舶类型：该船为高速船。

2.该船电气设计的主要依据：

《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及2023年修改通报；

《内河高速船建造规范（2022）》；

船东提供的设计任务书。

3.除另有规定外，该船建造使用的船用产品和材料，应按照现行有效的《船用产品检验规则》的规定进行产品检验，并取得相应的产品证书后方准许在船上安装或使用。

4.电气设备安装，除特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺规范》进行。

二、配电系统

1.电力系统：DC12V，直流双线绝缘系统。

三、电源设备

1.蓄电池组

该船设有日用铅酸蓄电池组一组，作为主电源组成部分，供电给全船照明、航行信号灯、通信、导航、报警设备及无线电设备。

参数如下：

数量          1组（共1只）

电压          DC12V

容量          200Ah

四、配电设备

1.蓄电池充放电板

该船设有低压蓄电池充放电板，该配电板和蓄电池组一起组成低压供电系统，供全船直流负载用电。

配电板设有电压，充、放电电流的监测仪表。测量仪表的精密度等级，应不低于1.5级。电压表的刻度上应有表示蓄电池允许放电限值的明显标志。

配电板设有电网绝缘检测装置，可对12V电网的绝缘进行检测。

2.驾驶室集中控制台

在驾驶室设有驾控台一座，驾控台整体外形风格需与船体装修风格匹配，驾控台台面材料应环保无污染。

驾控台的布局和功能显示应符合人体工程学和人体测量学，方便驾驶员操作及人机交互，不会造成误操作和信息过载。

部分单元如下：

(1)航行信号灯控制板

(2)助航配电箱

(3)对外扩音装置

(4)甚高频无线电话

(5)自动识别系统

五、照明系统

该船照明系统有正常照明（DC12V）。

该船的各舱室照明应满足各舱室工作环境和居住环境的照度要求。对于不同区域采用不同的灯具，室外采用防护等级≥IP55，室内采用防护等级≥IP22。

机舱采用舱顶灯，防护等级为≥IP56，驾驶室，乘员舱采用蓬顶灯，防护等级为≥IP22。照明灯具型式可由船东定。

六、无线电设备

1.该船在驾驶室设有船用收扩音机一台作为对外扩音装置，带调频收音功能，顶棚甲板设有25W高音扬声器，乘员室设有1W扬声器。

2.该船配有甚高频无线电话一套。

3.该船设有航行安全信息接收装置（船用收扩音机具备此功能）一套。

七、航行设备

1.该船设有白炽探照灯一盏，DC12V、100W。

2.该船配有基于北斗的B级自动识别系统（AIS）一套。

3.该船在驾驶室前窗设有雨刮器一套。

八、信号设备

1.航行信号灯系统

该船在驾控台需配备航行信号灯控制板一块，航行信号灯控制板具有断电检测和声光报警功能。当航行信号灯发生故障时，航行信号灯控制板上对应的指示灯应发出闪光信号，同时能发出声响报警。控制板设于驾控台上，航行信号灯根据规范要求设有：

1）绿舷灯             15W×1    1盏

2）红舷灯             15W×1    1盏

3）桅灯               15W×1    1盏

4）艉灯               15W×1    1盏

5）白环照灯           15W×1    1盏

6）红环照灯           15W×1    2盏

7）黄闪光灯           15W×1    1盏

8）白闪光灯           15W×1    1盏

▲2.该船需配备小型号笛一套，号笛基本频率范围250～700Hz，声压级120～130dB，可听距离≥0.5nm。

九 、电缆

该船除随机专用电缆及设备要求外的特殊电缆外，一般均采用船用电力电缆。

该船电缆采用IEC规范要求的船用电缆，电缆一般应采用CJ86/SC型低烟无卤成束阻燃船用电力电缆和CJPF86/SC型低烟无卤成束阻燃船用电力电缆。

电缆安装应根据规范的要求，依据“CB/T3908-2007船舶电缆敷设工艺”的有关要求进行，其电缆套管要考虑防鼠措施，电缆的敷设应避免擦伤和其它损害，应远离油水柜等危险区域。通过水密舱壁时应保证舱壁的水密完整性不受损害。

十、避雷

该船在桅顶上安装铝质接闪器一根，直径为16㎜（±2mm），并应至少高出桅顶或桅顶上电气设备300㎜，接闪器可直接与桅杆焊接或铆接在桅杆上。

十一、船体需完全按照业主相关设计图纸制造，图纸详见附件。

标项二：

### （一）船体部分

▲1、概述

该艇是一艘单层底、单甲板、前驾驶、机驾合一的铝质4mm（±1mm）结构焊接船。

2、适用性

1）航区：内河B级航区。

2）船舶类型：高速船。

3）中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及修改通报（2023）。

4）中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）。

5）中国船级社《吨位丈量规则》(2022)。

6）其他现行行业标准及国家标准。

▲3、主尺度

最 大船 长：L E =11.00 m

总 长：L oa =10.00 m

满载水线长度：L s =8.90 m

总 宽：B max =2.96 m

船 宽：B= 2.80 m

型 深：D = 1.26 m

满载吃 水：d = 0.48 m

▲4、航速、续航力、人员定额

1）航速：在设计满载条件下，光洁船身，蒲氏风力不大于3级，浪高不大于2级，主机在额定功率情况下，深静水试航航速大于等于27km/h。

3）人员定额：船员1人/乘员9人。

5、总布置

该船主甲板以下共设 3道水密舱壁，将主船体分为尾尖舱、发电机舱、乘员舱+驾驶舱、首尖舱。

主甲板以上尾甲板设有舷外挂机、缆桩、舱口盖、尾栏杆等。乘员舱+驾驶舱设单人座椅10只（需固定，第一排配安全带），前部右侧设有驾控台，驾控台可以集中完成主机的启动、调速、倒顺车、停机等工作；航行信号灯的开关也集中布置在驾控台控制板上；驾控台上配有收、放、扩三用机一台，用于广播、喊话；首甲板设有人孔盖、锚、缆桩、首部栏杆等。船舶左右及首部设橡胶护舷。

6、稳性

该船的稳性按照中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及修改通报（2023）的要求进行计算，能满足规范对航行于内河B级航区的要求。

7、驾驶视线

在驾驶室位置所见的水平视域，在所有吃水、纵倾状态下，船长方向上盲区需满足规范要求，水平视域方向视野良好。

8、舱室内装及绝缘、隔热

该船装潢的总体原则是环保、美观、轻质，同时又要具备防火、保温、降低噪音的功能。阳光直射部分的甲板室围壁、天花板内采用50mm（±2mm）的玻璃棉隔热，其余部分围壁及天花板采用20mm（±2mm）的玻璃棉隔热。

1）乘员舱和驾驶舱：舱室围壁和天花采用轻型铝合金龙骨做衬料，表面贴蜂窝铝板，中间夹隔热玻璃棉，地面龙骨基层找平，铺设实木地板。

2）全船露天甲板敷设防滑油漆（颜色由业主认可）。

3）室内装修施工前船厂应将方案发业主认可。

9、结构及船体材料

1）结构强度按照中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）对B级航区船舶的要求进行计算。

2）甲板、舷侧及船底骨架均进行有效地连接，构成完整的刚性整体，所有的纵向构件具有良好的连续性，全船设置不大于2档肋距的强肋骨、强横梁，它们与肋板连成一牢固的横向强框架，此外在布置甲板舾装件、桅杆等处应作适当的局部加强。所有栏杆立柱与船体连接处均设置腹板。

3）结构形式

该船主船体采用纵骨架式焊接结构，甲板室采用横骨架式焊接结构，焊接按焊接明细表及图纸要求进行。

4）材料

该船全船采用铝合金材料，其中板材选用5083-H116或5083-H123，型材6082-T6。船体结构材料均采用船舶检验机构认可的材料。所采用的材料化学成分、机械性能必须符合规范有关要求。

10、锚泊系泊设备

锚泊系泊设备根据中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）的要求配备：1）锚及锚链：选用20kg的N型波尔锚一只，配φ18mm不浮纤维索代替锚链，长50m。

2）系船索：选用直径φ16mm的丙纶绳系船索2根，每根长25m。

3）缆桩：系泊羊角A 16                CB/T 172-2000  4只。

11、救生设施

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求：

1）配备救生圈2只，其中1只带30m救生浮索、1只带自亮灯。

2）配备救生衣11件。

12、消防设施

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及修改通报（2023）的要求：该船配备贮压式手提干粉灭火器3具，手提泡沫灭火器1具, 带绳消防水桶1个。

13、声光信号及声响设备

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及修改通报（2023）的要求：

1）信号灯：白桅灯1盏，红、绿舷灯各1盏，白光尾灯1盏，白环照灯1盏，红环照灯2盏，绿环照灯1盏，白闪光灯1盏，绿闪光灯1盏，红闪光灯1盏。

2）号型和号旗：直径0.3m球型号型1只，红旗1面，手旗1面，4号国际信号旗1套，5号本国国旗2面。

3）声响信号设备：小型号笛1只，号钟1个。

14、航行设备

根据中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及修改通报（2023）的要求：探照灯1盏。

15、门、窗、盖、梯

全船的门及舱盖均为优质国产品牌船用标准产品。乘员舱+驾驶舱后门为铝质内河船下舱门盖门，前门为铝质单扇风雨密空腹门。

全船窗采用玻璃幕墙，所有玻璃幕墙均配钢化玻璃，采用玻璃整体粘接工艺制造。各舱室幕墙上均设有适当数量的移窗以保证舱室自然通风。

16、油漆

该船油漆建议采用优质品牌油漆。

船厂应按照油漆商的标准、要求准备油漆工艺和规格书，并征得船东和油漆商的认可。涂装施工应按认可的油漆工艺和有关规定进行。

油漆颜色由船东认可确定。特别是最后一道油漆颜色方案应由船东认可确定。

船东及油漆商的代表有权检查涂装的每个阶段。

油漆商在准备阶段和施工阶段都将提供技术指导和担保。

铜、铜合金、铝、铝合金、不锈钢、其他有色金属材料制品和其它不锈的金属表面一般不油漆，除非船东要求。

防污底漆应持有证明其不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物的相关证书或证明文件。

1）表面处理

铝材表面处理：清除铝材表面所有油污、油迹等，使用高压淡水冲洗，除去盐类、杂物等等，然后对铝材进行拉毛处理，用弹性砂盘片拉毛到40-70μm。拉毛处理后，底漆采用H53-42环氧封闭漆，喷涂或涂刷1道, 漆膜厚度25μm。

船厂应严格按照船舶涂装工艺规程和油漆供货商的产品说明书中的施工要求进行涂装作业，确保涂装质量。

2）油漆方法

油漆须采用喷涂、局部小面积可用手刷或滚涂方法。

在需油漆的表面进行表面处理以后，应尽快进行油漆，特别在涂车间底漆之前进行除锈表面处理的钢材，应立即涂上车间底漆。

17、防止船舶垃圾污染设备

船上应设置垃圾处告示牌以便船员及工作人员知道关于船舶垃圾处理的规定，告示牌的规格、内容及安装位置应符合中华人民共和国海事局的有关规定。

船舶垃圾应分类收集，并应遵守港口所在地有关部门的规定。

船舶垃圾桶分为以下几类，并应加上图示、颜色等标识：

（1）厨余垃圾；

（2）可回收垃圾（塑料、金属、废纸等）

（3）有害垃圾（含油垃圾、废电池、灯管等）

（4）其它垃圾（烟头、一次性餐具等）。

18、防止油类污染

所有可能产生油污染的设备下方应设置集油盘，集油盘内污油水，泄放至污油桶，回收至岸上处理。发电机舱内还设有污水水柜一只，发电机舱内的污油水通过污油水手摇泵泵至污油水柜内储存，满后排放至岸上接受设备处理。

19、其他

1、旗杆、栏杆

该船旗杆采用不锈钢制作，全船栏杆柱及风暴扶手选用铝质管。

2、桅杆

该船顶棚甲板设置可卸桅杆一座。

3、铭牌

所有生活储存设备根据规章制度将作上标记。

所有阀件应作上标记。

所有管道系统用与常规内部颜色代码相应的油漆环作上清楚的标记。

空气通风口及空调器入口均用中文作上固定标记。

所有舱室门等均应作上明显标记。

在机舱及其它处所，电表、开关、压力表及其它各种安全运行所需的设备均作上标记。

所有铭牌外观良好，安装在室外处所的将耐腐蚀及损坏。

4、船舶标识

1）船体和上层建筑标识

该船表面油漆按《中国海事局船舶着色、标志、旗帜和命名办法》的相关规定制作。

2）船名标识

船名标志由船东提供图样，建造方扁铝数控切割方式制成，船名标志二个焊在船首两侧。

顶篷甲板两侧设置船名灯箱。

所有救生设备应写上船名。

3）载重线标识

载重线标志焊在船中左右两舷的外板上。设计水线标识在制作前应由当地验船师核准。

4）水尺标志

该船水尺在船舶首、尾的左右两舷的适当位置分别焊在船壳板上。

### （二）轮机部分

1、概述

该船航行于内河B级航区，轮机部分按照《内河高速船建造规范（2022）》的规定进行设计。

2、推进装置

▲2.1、主机选用进口舷外挂机一台，额定功率：≥250hp，额定转速：5000~6000 r/min。

2.2、机座部分：悬挂机牢固可靠地固定在尾封板上。

▲2.3、发电机组：该船设置柴油发电机组一台，额定功率：≥6.5kW，用于空调供电。

2.4、空调：该船空调选用空调主机一台,制冷/热量为≥24000btu/h。

2.5、发电机舱：该船发电机舱为有人值班机舱，发电机舱内设有发电机组一台，蓄电池2只，污油水柜一只，燃油箱一只，污油水手摇泵一台，舱底手摇泵一台，各设备均匀分布于发电机舱内，

3、系统及设备

3.1、燃油系统

该船舷外挂机燃料使用汽油，汽油存储在由铝合金材料制造的柜子内，其壁厚不小于3.5mm；该船设置汽油箱两只放置于尾部甲板左右两舷，每只汽油箱容积约为150L。

系统原理：汽油可通过注入口注入汽油箱，注入口的内径约为40mm，且应带有可靠的密封盖，密封盖应设有带呼吸的装置，呼吸装置连接透气管。汽油箱依靠舷外挂机自带的油泵向舷外挂机供油。其汽油管路采用有保护的耐火耐油软管链接。油箱出口设置一个速闭阀。

汽油挂机的操作电缆应有效密封，燃油软管链接处不应有泄漏。

该船发电机使用#0或-10柴油，燃油闪点大于60゜。

在发电机舱设有一只燃油柜，容积约为0.10m3。燃油柜底部设置泄放阀，燃油柜的空气管在甲板300mm以上，并在顶部设置防火网。

系统原理：燃油通过主甲板注入口注入燃油柜，燃油柜依靠发电机自带的油泵经燃油粗滤器向发电机供油。

3.2、冷却系统

舷外挂机冷却方式采用水冷。

发电机冷却海水系统：海水总管→辅机海水泵→热交换器(即淡水冷却器)→湿式消音器 排出舷外。

3.3、排气系统

舷外挂机的排气管路从汽油机尾部排出。

发电机的排气系统：柴油机的废气经排气软管、湿式消音器、钢制排气管从船左舷导出；排气口位于浮态水线400mm以上。

发电机组的排气管路上设有排气软管和消音器，排气管路和消音器都需包扎隔热材料，包扎后的外表面温度按照规范要求不超过60℃。

3.4、舱底水系统

该船在首、尾尖舱、空舱和乘员舱内各设有舱底水吸口一个，通过舱底水手摇泵可排出舱底水。

舱底水阀件和舷外排水口均配置止回阀件，阀件布置应满足便于操作。

3.5、消防系统

该船配备贮压式手提干粉灭火器3具，手提泡沫灭火器1具, 带绳消防水桶2个，作为全船的灭火的有效组成部分。

3.6、透气测深系统

首尖舱、空舱、柴油箱、汽油箱及污油柜均设有空气管，空气管延伸至主甲板300mm以上高度，且柴油箱、汽油箱及污油柜需带防火网，不易观察的舱室均设置一个测深管。

3.7、防污染系统

该船防污染应满足法规要求，所有可能产生油污染的设备下方应设置集油盘，集油盘内污油水，泄放至污油桶，回收至岸上处理。发电机舱内还设有污水水柜一只，发电机舱内的污油水通过污油水手摇泵泵至污油水柜内储存，满后排放至岸上接受设备处理。

3.8、通风

发电机舱及其他舱室均采用自然通风。

3.9、防垃圾污染

该船在乘员室内设有总容积20升的不锈钢带盖垃圾桶四只。垃圾桶用抱箍固定以防倾倒，用于收集船上的生活垃圾，并定期倾倒到岸上的垃圾回收站。

4、主机操纵及控制系统

1、该船采用主机遥控操纵系统,乘员舱驾驶室内设置驾控台，驾驶台上设置一个方向盘，一台遥控操纵器，通过遥控操纵器的手柄可对主机进行调速及换向操作。主机操作的软轴长度和布置应能保证安全可靠。

在驾控台上还设有主机遥控启动按钮、停机开关及与主机有关的仪表和报警装置。

### （三）电气部分

（一）总述

1.航区及适用性

（1）航区：内河B级航区。

（2）适用范围：该船为私人使用船舶，主要用于码头之间工作人员的接送。

（3）船舶类型：该船为高速船。

2.该船电气设计的主要依据：

《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及2023年修改通报；

《内河高速船建造规范（2022）》；

船东提供的设计任务书。

3.除另有规定外，该船建造使用的船用产品和材料，应按照现行有效的《船用产品检验规则》的规定进行产品检验，并取得相应的产品证书后方准许在船上安装或使用。

4.电气设备安装，除特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺规范》进行。

（二）配电系统

1.电力系统：DC12V，直流双线绝缘系统；AC230V，50Hz，交流单相双线绝缘系统。

（三）电源设备

1.蓄电池组

该船设有日用铅酸蓄电池组一组，作为主电源组成部分，供电给全船照明、航行信号灯、通信、导航、报警设备及无线电设备。

参数如下：

数量：1组（共1只）

电压：DC12V

容量：200Ah

▲2.发电机

该船设有柴油发电机组一台，额定功率：≥6.5kW，只用于空调供电。

发电机参数：

额定电压：≥AC220V

额定功率：≥6.5kW

额定电流：≥28A

频率：≥50Hz

相数：单相

（四）配电设备

1.蓄电池充放电板

该船须配备低压蓄电池充放电板，该配电板和蓄电池组一起组成低压供电系统，供全船直流负载用电。

配电板设有电压，充、放电电流的监测仪表。测量仪表的精密度等级，应不低于1.5级。电压表的刻度上应有表示蓄电池允许放电限值的明显标志。

配电板设有电网绝缘检测装置，可对12V电网的绝缘进行检测。

2.交流配电板

该船设有交流配电板一块。主开关选用断路器，负载分路开关为iC65型系列。

配电板根据需要配备有电压表、电流表、频率表等测量仪表和转换开关、按钮和指示灯。监测仪表的表面应在发电机的电压、电流、频率的额定值处划出红色标记。测量仪表的精密度等级，应不低于1.5级。电流互感器的次级绕组应可靠接地。

在配电板上设有电网绝缘检测装置，可对汇流排的绝缘进行检测。

3.驾驶室集中控制台

在驾驶室设有驾控台一座，驾控台整体外形风格需与船体装修风格匹配，驾控台台面材料应环保无污染。

驾控台的布局和功能显示应符合人体工程学和人体测量学，方便驾驶员操作及人机交互，不会造成误操作和信息过载。

部分单元如下：

(1)航行信号灯控制板

(2)助航配电箱

(3)对外扩音装置

(4)甚高频无线电话

(5)自动识别系统

（五）照明系统

该船照明系统有正常照明（DC12V）。

该船的各舱室照明应满足各舱室工作环境和居住环境的照度要求。对于不同区域采用不同的灯具，室外采用防护等级≥IP55，室内采用防护等级≥IP22。

机舱采用舱顶灯，防护等级为≥IP56，驾驶室，乘员舱采用蓬顶灯，防护等级为≥IP22。照明灯具型式可由船东定。

(六)无线电设备

1.该船在驾驶室设有船用收扩音机一台作为对外扩音装置，带调频收音功能，顶棚甲板设有25W高音扬声器，乘员室设有1W扬声器。

2.该船配有甚高频无线电话一套。

3.该船设有航行安全信息接收装置（船用收扩音机具备此功能）一套。

(七)航行设备

1.该船设有白炽探照灯一盏，DC12V、100W。

2.该船配有基于北斗的B级自动识别系统（AIS）一套。

3.该船在驾驶室前窗设有雨刮器一套。

(八)信号设备

1.航行信号灯系统

该船在驾控台设有航行信号灯控制板一块，航行信号灯控制板具有断电检测和声光报警功能。当航行信号灯发生故障时，航行信号灯控制板上对应的指示灯应发出闪光信号，同时能发出声响报警。控制板设于驾控台上，航行信号灯根据规范要求设有：

1）绿舷灯             15W×1    1盏

2）红舷灯             15W×1    1盏

3）桅灯               15W×1    1盏

4）艉灯               15W×1    1盏

5）白环照灯           15W×1    1盏

6）红环照灯           15W×1    2盏

7）绿环照灯           15W×1    1盏

8）红闪光灯           15W×1    1盏

9）绿闪光灯           15W×1    1盏

10）白闪光灯          15W×1    1盏

2.该船须配备小型号笛一套，号笛基本频率范围250～700Hz，声压级120～130dB，可听距离≥0.5nm。

(九)电缆

该船除随机专用电缆及设备要求外的特殊电缆外，一般均采用船用电力电缆。

该船电缆采用IEC规范要求的船用电缆，电缆一般应采用CJ86/SC型低烟无卤成束阻燃船用电力电缆和CJPF86/SC型低烟无卤成束阻燃船用电力电缆。

电缆安装应根据规范的要求，依据“CB/T3908-2007船舶电缆敷设工艺”的有关要求进行，其电缆套管要考虑防鼠措施，电缆的敷设应避免擦伤和其它损害，应远离油水柜等危险区域。通过水密舱壁时应保证舱壁的水密完整性不受损害。

(十)避雷与接地

该船在桅顶上安装铝质接闪器一根，直径为16㎜（±2mm），并应至少高出桅顶或桅顶上电气设备300㎜，接闪器可直接与桅杆焊接或铆接在桅杆上。

全船所有设备（工作电压低于50V的除外）的金属外壳，除直接紧固在船体的金属结构上或坚固在与船体金属结构有可靠电气连接的底座上外，均要设专用导体进行可靠接地，接地材料及截面积均应符合规范要求。电缆的金属护套或金属外护层应作可靠接地，接地电阻均不超过0.02Ω。接地必须按《船舶电气设备安装工艺规范》和《船舶电气设备和电缆接地工艺规范》要求进行施工。

（十一）船体需完全按照业主相关设计图纸制造，图纸详见附件。

## ▲商务要求

4.1.建设周期及售后服务期

供应商应在合同签定后15日内完成项目部署，应在90天内完成整船交付，并提供整船3年免费的售后服务，如原厂商质保期限大于三年，按原厂商质保期限执行。售后服务期从项目验收通过之日起计算。

4.2.售后服务要求

4.2.1供应商应提供7*24小时的在线售后技术支持服务，用户使用问题在15分钟内响应，若有需要现场解决的应在6小时内到达现场技术支持。

4.2.2故障需在30分钟响应，2小时内容提供故障原因，24小时内给出合理解决方案，及时解决故障。

4.2.3根据采购人要求组织使用培训，安排培训计划，编写操作手册并根据日常迭代升级更新操作手册内容。

4.2.4后续维护要求：供应商须严格履行质保条款和售后服务相关要求及承诺，一旦违约将承担违约所造成的一切后果并追究赔偿责任。

4.3.付款方式

1.合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

- 2.采购人可以根据中标供应商信用等情况，决定是否要求中标供应商提交和预付款同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（采用保函形式的必须符合丽水市相关规定）。

3.剩余资金在整船交货及验收合格后支付（需协助采购人办理工作艇相关证书）。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到合同价款2%的保函和正规税务发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户。

## 安装、调试要求

5.1.项目人员要求

提供团队组织架构、具体的人员职责分配方案、实施人员一览表、核心人员简历等。

5.2.项目实施计划要求

根据项目实际情况，制定包括但不限于项目整体计划、项目进度安排、工作程序、工作步骤和管理办法等。

5.3.技术资料要求

5.3.1中标人应向采购人提交开发实现以及运维服务过程中所有产出的技术资料。

5.3.2无采购人事先书面同意，中标人不得将本项目相关的合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

## 验收

验收应由采购人组织相关专业人员或专家按招投标文件、合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行试验，对于采购方认为不必检查的项目，中标方应提供合格证明。验收合格后，方予交货。

具体项目质量标准与验收要求：

- 1.供应商完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求。标准、规范等不一致的，以要求高(严格)的为准。

- 2.本项目验收由采购人或采购代理机构组织进行，采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收。

- 3.本项目连续2次验收未获通过的，采购人有权解除合同并按照合同约定的违约条款处理。

- 4.验收应包含但不限于以下内容:
     (1)产品合格率100%，开箱检验时双方皆应派员参加;
     (2)产品数量、品牌、型号(规格)、主要技术参数与购销清单一致;
     (3)产品技术性能及功能目标等与采购要求一致;
     (4)质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等其它应当随箱的技术资料应完整。

- 5.在交船签字前，船舶必须符合合同规定，完成各种试验，各项性能应达到技术需求；各种备品、工属具、证书、资料及完工图纸等均已上船；交船时，船舶应处于彻底清洁状态，各舱底污物、污水均已清除；各舱室、外壁均应无施工缺陷；机电设备性能处于良好状态；并确保全船所有机械设备、管路和舱柜清洁、防锈，直到甲方认可为止。

- 交船时，下列证书和资料应同时交付：

- （1）船舶建造完工证明书；

- （2）船舶交接议定书；

- （3）船舶检验证书簿(证书里注明船舶总长)；

- （4）船检检验的所有设备产品证书；

- （5）乙方应提供甲方1套完工图纸；

- （6）乙方应出具各主要材料及设备服务商联系手册。

## 其他配件

随机配备专用工具一套、随机配备设备操作、维护手册及相关备品备件。

## 其他

1、本项目所涉及的税收、人工费、服务费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中；

2、本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担；

3、有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向代理机构咨询，联系人：李玮杰，联系电话：15857881712。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | ☑ 不接受； □ 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | □强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | / |
| 1.12.2 | 核心产品 | / |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：景宁畲族自治县水利发展有限公司 联系人：林静 联系电话：15168016661 传真：/ 2. 其他事项质疑： 单 位：泰宇建筑工程技术咨询有限公司 联系人：李玮杰 联系电话：0578-5015518 传真：0578-5015518 |
| 1.14.11 | 同级采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 投标文件组成 | 投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件组成，编制格式要求见第五部分投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 资格审查文件正本一份，副本一份 资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本肆份 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月7日09:30（北京时间） 开标地点：景宁畲族自治县水利发展有限公司（景宁县鹤溪街道人民中路1号水利发展有限公司二楼） |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 10 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 标项1： 采购合同金额的伍万元整 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：根据项目情况和采购人要求填写时间 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：景宁畲族自治县水利发展有限公司 开户银行：农行景宁支行 开户账号：19830101040032718 退还时间：根据项目情况和业主要求填写时间。 注：可采用同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的竞谈保证金保函（采用保函形式的必须符合丽水市相关规定） 标项2： 采购合同金额的伍万元整 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：根据项目情况和采购人要求填写时间 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：景宁畲族自治县水利发展有限公司 开户银行：农行景宁支行 开户账号：19830101040032718 退还时间：根据项目情况和业主要求填写时间。 注：可采用同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的竞谈保证金保函（采用保函形式的必须符合丽水市相关规定） |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2025年7月17日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2025年7月17日起 | 获取方式：报名获取 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑自行前往 □2025年 月 日 时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一、总则

1.1.适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2.定义

1.2.1.“采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3.“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4.“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5.“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6.“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8.“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10.标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11.标有“★”系指项目关键核心产品，标有“●”系指项目重要参数指标或条款。

1.3.投标人应具备资格条件

1.3.1.符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4.联合体投标

1.4.1.联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2.联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3.联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5.联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5.投标文件的语言及计量

1.5.1.投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2.投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7.现场踏勘

1.7.1.采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2.投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4.招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5.投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8.答疑会

1.8.1.采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2.答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3.投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9.分包

1.9.1.分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10.保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11 政府采购政策

1.11.1 节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2 ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4 投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5 投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6 ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。采用最低评标价法的，同品牌投标人中投标报价最低的参加评标，报价相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理;采用综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，得分相同时，取报价最低者，均相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理。

非单一产品采购项目，参加同一合同项下投标的两家以上投标人，提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照前款规定处理。

1.12.2 核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3 因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13 信用信息记录查询

1.13.1查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14 质疑和投诉

1.14.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级监督管理部门，由同级监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提起投诉；

1.14.11同级监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15 特别声明

1.15.1 ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2 ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二 、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 第一章  招标公告；

2.1.2 第二章  招标需求；

2.1.3 第三章  投标人须知；

2.1.4 第四章  政府采购合同格式；

2.1.5 第五章  投标文件格式；

2.1.6 第六章  评标办法及标准；

2.1.7 本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三 、投标文件

3.1 投标文件组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

3.2 资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.3资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四、投标文件的编制

4.1投标文件编制

4.1.1▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.3投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.4投标文件若有修改，须加盖单位公章或负责人（或委托代理人）签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.1.5投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2 投标报价要求

4.2.1▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3 投标文件装订

4.3.1投标文件的正本需打印或印刷，并在封面注明“正本”字样，副本可以是正本的复印，并在封面注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；

4.3.2 投标文件采用A4或A3规格纸张进行双面打印（或印刷）；

4.3.3 投标文件统一左侧装订，采用胶装（黏贴方式）装订，不得采用活页夹等可随意拆换的方式装订。

4.4 投标有效期

4.4.1▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.5 投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.6 投标文件份数及签署

4.6.1▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.6.2投标文件按投标文件规定格式要求签字或盖章。

- 五、投标文件的提交

5.1 投标文件的密封及标记

投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，封口处应加盖投标人单位公章或投标人代表签字（或盖章），各文件之间不得混装；

5.2投标文件的提交

5.2.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3不予接收的投标文件情形

▲⑴逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

▲⑵未按招标文件要求密封的投标文件；

5.2.4投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3投标文件修改和撤回

5.3.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构；

5.3.2补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交；

5.3.3在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。

5.5投标诚实信用

5.5.1投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六、开标、资格审查、评标

6.1开标

6.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2开标时投标人需携带资料：见投标人须知前附表（一）

6.1.3▲开标时邀请所有投标人到场，投标人的投标人代表未到场，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.4开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写及递交《政府采购活动现场确认声明书》；

⑸投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，并由投标人代表签字确认；

⑹按投标人提交投标文件的顺序拆封投标文件、查验装订情况、清点投标文件（包括正、副本）份数、宣布投标人名称、投标报价及相关内容；

⑺采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。如有演示环节的随机抽取演示顺序号。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程；

6.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应当场向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.6开标会议结束。

6.2资格审查

6.2.1资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第6.2.2条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 1、营业期限在有效期内； 2、须提供原件核对（在浙江政府采购网注册成为正式供应商不需要提供原件核对）； 3、浙江政府采购网的“注册供应商”栏目查询供应商注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册正式供应商提供） |
| 2 | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面复印件； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； 3. 负责人参加开标会的须提供原件核对。 |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 负责人参加开标会的无须提供； 2. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 3. 委托代理人的身份证正、反面复印件； 4. 委托代理人须提供身份证原件核对。 |
| 3 | 财务状况报告 依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的的承诺函》格式填写并盖章； |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且签字盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书复印件。（开标时须提供原件核对） |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且签字盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查同本表1、2、3、4、5、6、7一致。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3评标

6.3.1评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，如有演示环节的随机抽取演示顺序号。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字（或盖章）确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的，可以继续参加评审，否则评标委员会应当将其作为无效投标处理;

6.4.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5报价错误修正

6.5.1评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6评标报告

6.6.1评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七、投标无效的情形

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）投标人未按招标文件的要求交纳投标保证金，包括交纳保证金的金额、时间和方式不符合招标文件规定的；

（2）投标文件密封，不符招标文件要求的；

（3）资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件有混装的；

（4）投标文件无法区分正、副本的；

（5）投标文件正本份数不符合，副本份数少于招标文件要求的。

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料来证明其报价合理性，和不愿意承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的;

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

- 八、中标和合同

8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2中标公告和中标通知书

8.2.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3中标公告期限为1个工作日；

8.2.4采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3 履约保证金

8.3.1履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4合同

8.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 九其他事项

9.1解释权

9.1.1本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2采购代理机构对决标结果不负责解释。

9.2.采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用按下表货物类收费标准计取，采用差额累计法计算，代理费收费单次不足5000元的按5000元计费（交易服务费、专家评审费另算）。中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |

第四章  合同格式

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据   招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.5 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.6 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.7 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.8 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.9 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.10 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.11 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.12 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执三份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件外包装格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 邮 编： |  |
| 在XXXX年X月X日X时X分之前不得启封 |  |

### 1.2    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.3    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.4    有效营业执照复印件

内容要求：

1、须有效的营业执照复印件；

2、须提供原件核对（在浙江政府采购网注册成为正式供应商不需要提供原件核对）；

3、浙江政府采购网的“注册供应商”栏目查询供应商注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册正式供应商提供）

### 1.5    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面复印件；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件。

### 1.6    授权委托书

：

我        （姓名）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.7    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    无重大违法记录声明书

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.10   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信商务及技术文件外包装格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 邮 编： |  |
| 在XXXX年X月X日X时X分之前不得启封 |  |

### 2.2    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.3    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.4    投标函

致：：

根据贵方（项目名称）（项目编号） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.5    投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

### 2.6    商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设周期及售后服务期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 安装、调试要求 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | 其他配件 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7  技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据投标产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    同类业绩

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    能力认证

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    技术力量

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11   企业经营管理能力情况

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12   生产设备

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13   建造工艺方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.14   焊接工艺

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.15   投标产品技术响应

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16   实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.17   服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件外包装格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 邮 编： |  |
| 在XXXX年X月X日X时X分之前不得启封 |  |

### 3.2     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.3     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.4     开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一、总则

1.1评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、评审一般规定

2.1本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三、评审内容及标准

- 3.1报价分（30分）

3.1.1报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.2资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类 业绩 | 供应商自2020年以来实施过类似船舶生产制造业绩，每提供一个合同得1分，最高得3分 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，日期以合同签订时间为准，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 能力认证 | 生产厂家获得的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个认证证书得1分，最高得3分。 注：以上认证证书还需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。 响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交裁止时问前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。以上人员同时具有多本证书不可重复得分。 | 0-3分 |
|  |  | 生产厂家具有有效的市级或以上安全生产管理部门颁发的安全生产标准化三级(含)以上达标证书的得2分。 注：以上认证证书还需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。 响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交裁止时间前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。以上人员同时具有多本证书不可重复得分。 | 0-2分 |
| 3 | 技术 力量 | 根据供应商拟投入本项目的技术力量及人员配备情况，由评委打分： (1)项目经理具有船舶类高级及以上工程师职称得3分。 (2)除项目经理外，拟投入本项目其他技术人员具有工程师职称的每提供一名得1分，最高得5分；配置人员中每提供一名高级工程师得1.5分，最高得3分，本项最高得8分。 (3)拟投入本项目取得中国船级社（CCS）或地方船检（ZC）焊工证书的铝焊工各不少于3人，少1个扣1分，扣完为止。 注:响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交裁止时问前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。以上人员同时具有多本证书不可重复得分。 | 0-14分 |
| 4 | 企业经营管理能力情况 | 根据生产厂家提供的企业内部管理规程，质量控制标准情况，是否设有专门负责建船质量检验部门，是否建立安全生产管理网络，是否落实安全生产责任制等情况进行打分，内容有欠缺或不合理的每处扣0.5分，最高得4分，扣完为止。 | 0-4分 |
| 5 | 生产设备 | - 生产厂家提供粉尘、油漆废气处理装置、切割机、折弯机、空压机、剪板机、喷枪、门式行车、砂轮机、弯管机、焊机、钻床、刨床、铣床、喷砂机、喷涂机，每提供一项得0.5分，最高得8分。 注：需提供设施、设备等发票复印件并加盖供应商公章，复印件进入响应文件，否则不得分。 | 0-8分 |
| 6 | 建造工艺方案 | 根据生产厂家提供的船体、轮机、电气、内装、涂装等施工工艺技术方案的科学性、合理性、成熟性、先进性由评委酌情打分。最高得5分，每有一处不满足的扣0.5分，多处不满足的累计扣分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 7 | 焊接工艺 | 生产厂家拥有中国船级社认可的焊接工艺规程（WPS及WPQR）具有中国船级社认可的5083-H116母材的熔化极惰性气体保护焊（MIG）H、V、O、FH、FV焊位及6系铝型材钨极氩弧焊（TIG）各焊位的认可报告，且证书上的工厂名称需与供应商名称一致，每一项得1分，最高得6分。 注：需提供证书复印件加盖供应商公章，复印件进入响应文件，否则不得分。 | 0-6分 |
| 8 | 投标产品技术响应 | 所投产品参数基本满足招标需求的得10 分，出现非实质性负偏离每项扣 1分;非实质性负偏离超过10项 (合) 或有实质性负偏离的，作无效标处理。 | 0-10分 |
| 9 | 实施方案 | 组织实施方案与需求的吻合程度，组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，包括船体的建造，船体配套设备安装、调试、全船试验、交船工作以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等由评委酌情打分。最高得5分，每有一处不满足的扣0.5分，多处不满足的累计扣分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 10 | 服务方案 | - 根据供应商提供的售后服务方案由评委酌情打分。最高得5分，每有一处不满足的扣0.5分，多处不满足的累计扣分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  | - 根据供应商提供的培训方案由评委酌情打分。最高得5分，每有一处不满足的扣0.5分，多处不满足的累计扣分，扣完为止。 | 0-5分 |

注：标项一和标项二评标办法和评审标准同上