石门镇2025-2027年粮油、稻渔面积测绘采购项目

公开招标文件

项目编号：SMF202501001

采购单位：桐乡市振兴农业科技开发有限公司

采购代理机构：浙江求真工程管理咨询有限公司

2025年1月23日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、技术标

三、商务标

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

第六章 合同

- 第一章  招标公告

参照有关法律法规规定，浙江求真工程管理咨询有限公司受桐乡市振兴农业科技开发有限公司委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加。

- 项目编号：SMF202501001

- 项目名称：石门镇2025-2027年粮油、稻渔等面积测绘技术服务采购项目

- 招标方式：公开招标。

- 招标内容：对桐乡市石门镇约4.5万亩大小麦、油菜、绿肥、旱粮、早稻、晚稻、稻渔等涉及财政补贴的面积进行核实测量和粮食生产功能区（储备区）优化调整、划定，形成矢量数据、航拍影像图等材料并上报上级部门系统，核实测量、提交最新航拍影像图、入数据库等事宜具体要求按桐乡市农业农村局相关规定和操作流程。服务期三年，预算总金额60万元。(具体见招标文件第三章)。

- 投标人资格要求：

  - 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 供应商须具备乙级及以上测绘资质（专业含摄影测量与遥感、测绘航空摄影、地理信息系统工程）。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 报名及获取招标文件方式：本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件。

- 投标截止时间及开标时间：2025年2月14日9:00时整。

- 开标地点：桐乡市石门镇人民政府南大楼底楼党群服务中心大会议室。

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（联系人：钟女士；0573-88622772）；投标人对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市石门镇招标采购中心投诉（联系人：沈女士；0573-88615399）。

- 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

- 联系方式

采购人：桐乡市振兴农业科技开发有限公司

联系人：陈先生   联系电话：13867322169

采购人地址：桐乡市石门镇

采购代理机构名称：浙江求真工程管理咨询有限公司

联系人：钟女士  联系电话：0573-88622772  传真：0573-88115102

质疑联系人：蒋先生   质疑联系方式：0573-88622772

地址：桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼

- 采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网）

桐乡市振兴农业科技开发有限公司

浙江求真工程管理咨询有限公司

桐乡市石门镇招标采购中心

2025年1月23日

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求真工程管理咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

  - 特别说明：

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人自身所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知及说明；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式参考范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件分为【技术标】和【商务标】两部分。技术标和商务标提供正本一份、副本二份。

    - 【技术标】包括（但不限于）下列部分

      - 封面；

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

      - 有效的测绘资质证书复印件；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；

      - 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

      - 财务报表复印件等反映财务经营情况材料（如有）；

      - 相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料（如有）；

      - 服务承诺书；

      - 针对本项目的完整实施方案；

      - 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【商务标】包括（但不限于）下列部分

      - 封面；

      - 开标一览表；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含完成本项目所有费用。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“技术标”、“商务标”、和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表按招标文件规定上签字或盖章。文件的副本可采用正本复印。

    - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

    - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表签字确认。

    - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

    - 投标文件的密封和标记：投标文件应分为技术标和商务标两部分组成，每部分单独密封并加盖投标人单位公章。每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即技术标或商务标）。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标公告指定开标室，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法定代表人（负责人）授权委托书原件和被授权人身份证原件以及投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2024年9月份、2024年10月份、2024年11月份）被授权人社保缴费证明。法定代表人递交的出示本人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。递交投标文件截止时间之前补充或者修改投标文件的，投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织开评标会议。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致的内容作必要的澄清和说明或补正（招标文件其他地方有规定的处理方法的除外）,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人（负责人）授权书》上无投标人盖章或无法定代表人（负责人）签字的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 技术标中出现商务报价或者其他能体现报价的描述；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

    - 商务标中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江求真工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内在浙江政府采购网发布采购结果公告，并同时发出中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订）。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市石门镇招标采购中心投诉（联系人：沈女士；0573-88615399）。

- 其他

  - 本项目为参照政府采购。本招标文件解释权属采购人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江求真工程管理咨询有限公司(桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼)    邮编：314500

- 项目联系人：钟女士    答疑咨询电话：0573-88622772

- 第三章  采购内容及要求

一、项目概况：

对桐乡市石门镇约4.5万亩大小麦、油菜、绿肥、旱粮、早稻、晚稻、稻渔等涉及财政补贴的面积进行核实测量和粮食生产功能区（储备区）优化调整、划定，形成矢量数据、航拍影像图等材料并上报上级部门系统，具体要求按桐乡市农业农村局相关规定和操作流程。

二、影像成果生产要求：

为保证提供影像数据成果符合项目需求，具体影像成果技术指标要求如下：

1、数学基础

坐标系统：国家2000大地坐标系。

高程基准：1985高程基准。

投影方式：高斯克吕格投影，按3°分带。

2、分辨率

地面分辨率：0.2m。

3、精度要求

平面精度：20cm。

4、影像采集时间要求

春季影像采集时间应控制在当年度3月至4月底完成，秋季影像采集时间应控制在当年度8月至9月底前完成。

5、图幅范围要求

按县（市、区）级或镇（街道）级行政区划分幅提交，范围外扩20m。

6、图幅命名要求

按照实际行政区划结合生产时间进行命名，例如：Nhq_202108——南湖区2021年8月生产制作。

7、影像质量

（1）影像应清晰，层次丰富，反差适中，色调柔和，无失真变形；应能辨认出与地面分辨率相适应的地物影像，能够建立清晰的立体模型。

（2）影像上不应有云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷。

（3）像点位移一般不应大于 0.5 个像素，最大不应大于 1 个像素。

（4）不应出现因机上振动、镜头污染、相机快门故障等引起影像模糊的现象。

8、数据提交要求

（1）影像数据。影像数据采用非压缩 TIFF 格式，按文件存储提交，文件名称与图幅名称一致。

（2）检查点坐标文件。检查点坐标以xlsx格式提交。

（3）精度检查报告。应提交平面精度检查报告，包括外业实测点坐标文件。

9、其他要求：若存在禁飞区，供应商需要自行前往公安局备案解禁。

三、补贴田块数据采集生产规范要求：

1、范围

本规范定义了数字补贴田块的数据采集要求、数据结构内容、数据编码方式等。

本规范适用于嘉兴市数字补贴田块采集与建库工作。

2、建设内容

以高分辨率航飞影像数据为基础，采用人机交互的方式进行田块矢量数据采集，通过外业调绘方式采集、补充、完善田块类型、权属、经营主体等信息，将田块相关信息与矢量数据进行融合，实现 “种好粮食一件事（种粮宝）”基础数字田块数据库建设，以支撑“种好粮食一件事（种粮宝）”项目应用。

3、规范性引用文件

（1）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

（2）《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260-2007)

（3）《个人基本信息分类与代码 第一部分：人的性别代码》(GB/T 2261.1)

（4）《县级以下行政区域代码编制规则》(GB/T10114-2003）

（5）《国家基本比例尺地图图式 第1部分 1:500  1:1000  1:2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2007)

（6）《基础地理信息要素分类与编码》(GB/T 13923-2006)

（7）《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》（GB/T 14912-2005）

（8）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 7931-2008）

（9）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）

（10）《基础地理信息数字成果 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 数字正射影像图》（CH/T9009.3-2010）

（11）《地理空间数据交换格式》(GB/T 17798)

（12）《地理信息元数据》(GB/T 17910)

（13）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

（14）《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）

（15）《土地利用数据库标准》（TD1016-2007）

（16）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817）

（17）《1∶500 1∶1000 1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552—2014）

（18）《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T 1055-2019）

（19）《第三次全国国土调查县级数据库建设技术规范》（TD/T 1058-2020）

（20）《中华人民共和国行政区划代码》国家标准(GB/T2260)

（21）《县以下行政区划代码编码规则》（GB/T10114）

（22）《统计上使用的县以下行政区划代码编制规则》

4、术语和定义4.1.数字正射影像图 digital orthophoto map,DOM

经过正射投影改正的影像数据集。

4.2.拓扑关系 topological relation

描述两个要素之间边界拓扑和点集拓扑的要素关系。

4.3.位置精度 positional accuracy

空间点位与其真实位置的符合程度。

4.4.坐标精度 coordinate precision

坐标值的精确程度。

4.5.属性精度 attribute accuracy

指获取的属性值（编码值）与其真实值的符合程度。

4.6.逻辑一致性 logical consistency

空间数据在逻辑关系上的一致性。

4.7.属性结构描述表

属性结构描述表以表格方式定义了属性数据内容，包含最基本和必须的属性数据内容，各级自然资源管理部门可依据该属性数据进行数据库结构设计，以满足应用需要。

4.7.1.中文表名

中文表名是每个表结构的中文名称。中文表名使用简明扼要的文字表达该表所描述的内容。

4.7.2.表体

表体以表格的形式列出表中的每个字段以及每个字段的序号、字段名称、字段代码、数据类型、长度及精度、值域、约束条件和字段备注说明等。

4.7.3.字段序号

依次向下，从1开始，给每个字段编序号。

4.7.4.字段名称

字段名称是用中文表示的字段名称，用以描述字段意义。

4.7.5.字段代码

字段代码是用中文拼音首字母表示的字段名称，根据实际情况可对其进行适当的扩展或者删减，数据库建表时使用其为字段。

4.7.6.数据类型、长度及精度

数据类型、长度、精度描述字段的数据类型格式、字段的长度及保留小数点位数的精度。

4.7.7.值域

对于部分字段的值的限定，如非空，大于0，或者在相应的代码表内的值。

4.7.8.约束

设计的字段，在数据库建库时，是否需要建立该字段的约束条件。

约束条件取值：M（必填）、C（条件必选）、O（可填）。

4.7.9.字段备注说明

字段描述，用来描述字段其他的具体要求与注意项。如计量标准，重要字段用途等。

4.8.数据类型

本部分表结构中使用的数据类型有5种：整型、字符型、数值型、日期型、二进制。

4.8.1.整型

整数类型，如标识码，在数据库内可用数值型（整数）类型表示。

4.8.2.字符型

字符型数据格式主要用来描述非数值型的数据，所描述的数据只具有描述意义，不能进行数据计算，如控制点名称。

4.8.3.数值型

数值型数据格式用来描述两种数据，一种是整数，一种是带小数的浮点数，如面积。

4.8.4.日期型

日期型数据采用标准为公元纪年的北京日期格式YYYY/MM/DD，如在数据库中显示2018/6/6。

4.8.5.二进制

数据库中的文件类型数据，大多以二进制形式存储，可以将图片和其他文件转化为二进制代码写入数据库，读取的时候再把二进制代码还原为原文件。

5.数据库建设要求

5.1.数学基础

5.1.1.平面坐标系：大地基准：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）

5.1.2.高程基准：1985国家高程基准

5.1.3.投影方式：采用高斯——克吕格投影，同时釆用1:2 000、1:5 000、1:10 000比例尺标准分幅图或数据按3° 分带。

5.1.4.计量单位：长度单位釆用米（m），保留两位小数；面积计算单位采用平方米（m2）、亩（1亩≈667m2）两种计量方式，保留两位小数。

5.2.精度要求

5.2.1.位置精度

数据库建设的位置精度要求具体如下：调绘图斑的明显界线与数字正射影像图上同名地物移位不得大于图上0. 3 mm，不明显界线不得大于图上1.0 mm。

矢量化节点采集要求有：重要拐点必须采集；

节点间最小距离不能低于0.2 m；

5.2.2.平面精度

数据采集平面精度，即采集的田块界线和位置与影像上田块的边界和位置的对应程度。

调查应采用优于 0.2 米分辨率的无人机航拍影像。

影像上分界明显的田块其边界平面精度应控制在5个像素以内；特殊情况，如树木遮挡、阴影等，采集精度原则上应控制在10个像素以内。

5.2.3.最小上图面积

数据采集最小上图图斑面积应符合下列要求：

平原地区实地面积100平方米；

山地地区实地面积200平方米；

丘陵地区可根据当地实际情况选择100平方米或200平方米作为最小上图图斑面积，但区（县、市）及以下区域内最小上图面积指标应一致。

对于有更高管理需求的地区，可适当提高调查精度。

5.3.分类要求

依据自然资源部2020年11月发布的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中对耕地的定义，确定耕地类型，具体定义如下表4.1《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中用地用海分类名称、代码和含义：

| 代码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 指利用地表耕作层种植农作物为主，每年种植一季及以上（含以一年一季以上的耕种方式种植多年生作物）的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以及间有零星果树、桑树或其他树木的耕地；包括南方宽度＜1.0米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；包括直接利用地表耕作层种植的温室、大棚、地膜等保温、保湿设施用地 |
| 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地，包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 |
| 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地 |
| 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地 |

5.4.接边要求

（1）补贴田块位于不同调查区域间、不同权属坐落间、城乡调查范围间图形及属性的接边按照以下规则处理：

（2）地市级负责组织其辖区范围内区（县、市）级调查单位的调查接边工作。

（3）依据影像辅助实地调查，对不同调查区域、不同权属坐落、城乡调查范围之间补贴田块图斑进行接边，对影像反映明显的田块界线进行接边，保证同一田块边界的一致性；对地类、权属、种植类型等属性信息进行接边，保证属性的一致性；

5.5.属性采集要求

通过资料分析、属性继承和外业调查等方式采集属性数据，属性数据应与外业调查的结果一致。图层内以及图层间的属性逻辑关系正确。

5.6.逻辑一致性要求

逻辑一致性要求主要包括：

a）有关联关系的属性内容应保持逻辑一致性。

b）国土调查数据库地类汇总面积应与行政区控制面积一致；汇总表面积与数据库汇总面积一致；各类汇总表表内、表间数据逻辑一致。

5.7.成果格式要求

5.7.1.1.图形数据

（1）全省基础田块类型现状成果按图层统一存储在ArcGIS Geodatabase中，采用File Geodatabase格式。

（2）文件命名规则：区县级行政区划（6位）_年份+月份_地市级行政区名称+区县级行政区名称_补贴田块数据库，分隔符位半角“_”。

命名示例：330402_202109_嘉兴市桐乡市_补贴田块数据库.gdb

5.7.1.2.统计表数据

全省田块属性信息统计数据、田块类型情况统计数据均采用*.xls格式存储，面积计算单位采用平方米（m2）、亩（1亩≈667m2）两种计量方式，保留两位小数；比例以%表示，保留2位小数。

5.7.1.3.元数据

元数据包含库体元数据、要素元数据。

库体元数据包含产品名称、比例尺分母、坐标系统、高程系统、投影方式、分带方法、中央经线、数据格式、数据量、建库日期、密级和描述等属性。要素元数据包含要素的名称、数据源和更新日期等属性。

6.数据库结构定义

数据库结构定义应符合以下基本规则：

（1）图层名称采用中文文字命名，一般采用全称，名称较长时可采用关键字名称。

（2）属性表名采用字母命名，一般采用名称汉语拼音首字母命名，名称较长时采用关键字的汉语拼音首字母命名。如出现属性表名重复，调整其中的一个。

（3）属性数据结构字段类型描述中，Char表示Char，Float表示双精度浮点型，Int表示长整型，Date表示日期型。

6.1.数据组织管理形式

补贴田块数据数据采用分层组织形式，按照数据采集时间进行分层。

| 序号 | 数据库名称 | 数据类型 | 要素类名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330402_202104_嘉兴市桐乡市_补贴田块数据库 | 图形（面） | BTTK_2021_04 | 2024年4月份 补贴田块数据 |
| 2 | 330402_202110_嘉兴市桐乡市_补贴田块数据库 | 图形（面 | BTTK_2021_10 | 2024年10月份 补贴田块数据 |

6.2.数据属性存储设计

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Char | 32 |  | 见补贴田块编码规则 | M |  | 330402105010120210600000001 |
| 2 | DKBH | 地块编号 | Char | 256 |  |  | M |  | ??? |
| 3 | DKFL | 地块分类 | Char | 6 |  | 见TD/T 1055-2019 | M |  | 水田 |
| 4 | DKFLDM | 地块分类代码 | Char | 6 |  | 见TD/T 1055-2019 | M |  | 0101 |
| 5 | DKSJNF | 地块数据年份 | Char | 4 |  |  | M |  | 2021 |
| 6 | DKSJYF | 地块数据月份 | Char | 2 |  |  | M |  | 06 |
| 7 | ZZLX | 实际种植类型 | Char | 64 |  |  | M |  | 水稻 |
| 8 | YXSJ | 影像拍摄时间 | Date |  |  |  | M |  | 2021/03/11 |
| 9 | QSRMC | 权属人名称 | Char | 128 |  |  | M |  | 张三 |
| 10 | QSRSFZH | 权属人身份证号 | Char | 18 |  |  | M |  | 3304*************** |
| 11 | QSRDH | 权属人电话 | Char | 11 |  |  | M |  | 188******** |
| 12 | SYQZSBH | 所有权证书编号 | Char | 32 |  |  | M |  |  |
| 13 | JYRMC | 经营人名称 | Char | 128 |  |  | C |  | 李四 |
| 14 | JYRSFZH | 经营人身份证号 | Char | 18 |  |  | C |  | 3304*************** |
| 15 | JYRDH | 经营人电话 | Char | 11 |  |  | C |  | 189******** |
| 16 | JYZTLX | 经营主体类型 | Char | 64 |  |  | C |  | 专业大户 |
| 17 | TDLZHTH | 土地流转合同号 | Char | 32 |  |  | C |  |  |
| 18 | TBMJ | 图斑面积 | Float | 15 | 2 | >0 | M |  | 3570.34 |
| 19 | SJMJ | 地块实际面积(平方米) | Float | 15 | 2 | >0 | M |  | 3570.88 |
| 20 | SJMJMU | 地块实际面积（亩） | Float | 15 | 2 | >0 | M |  | 5.35 |
| 21 | SSXZC | 所属行政村 | Char | 32 |  |  | M |  |  |
| 22 | SSXZC | 所属乡镇 | Char | 32 |  |  | M |  |  |
| 23 | SSQXS | 所属区县市 | Char | 32 |  |  | M |  | 桐乡市 |
| 24 | BZ | 备注 | Char | 256 |  |  | O |  |  |
| 1、地块分类、地块分类代码依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》中分类名称、代码。 2、实际种植类型：水稻、大小麦、其他旱杂粮。 3、经营主体类型：小农户、专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业。 4、影像拍摄时间应尽量准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.补贴田块编码规则

根据要求，补贴田块应具有唯一标示码。依据GB/T 7027规定的信息分类原则和方法，要素标识码采用四层30位层次码结构，具体如下：

6.3.1第一层为行政区域代码，行政区划编码采用12位代码，由2位省级代码、2位设区市级代码、2位县（市、区）级代码、3位街道（乡镇）级代码、3位村（社区）代码组成，行政区划代码采用民政和统计行政管理部门发布的最新区划代码，未在发布区划代码内的按照同样的规则依次编码。

（1）行政区划代码前 6 位为县以上行政区划代码，根据 GB/T 2260 的要求进行编码。

（2）行政区划代码第 7 位到第 9 位代码表示街道、乡镇，按照国家标准《县以下行政区划代码编码规则》（GB/T10114）和《统计上使用的县以下行政区划代码编制规则》的要求进行编码。

（3）行政区划代码第 10 位到第 12 位代表村/社区，按照《统计上使用的县以下行政区划代码编制规则》的要求进行编码。

6.3.2第二层为分类码，采用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》中的4位数字分类代码，如0101；

6.3.3第三层为数据时间，6位，主要为年份+月份，如202106；

6.3.4第四层位顺序码采用8位数字码，码值：00000001～99999999；

| 第一段 | 第二段 | 第三层 | 第四段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县级以下行政区划代码 | 分类码 | 数据时间 | 实体顺序码 |
| ××××××××× | ×××××× | ×××××× | ×××××××× |
| 12位 | 4位 | 6位 | 8位 |

补贴田块编码示例：330481004201010120210600000001

7.数据采集要求

数据采集时应避免产生以下问题：

- 数据采集时，应避免产生重叠、狭长面、尖锐角和碎小图斑（即小于最小上图面积的图斑）；

- 避免出现内外环粘连（有洞的多边形内环和外环之间共点或共线）和自相交（同一多边形多个局部顶角相交）的情况；

- 采集过程不得使用参数曲线，统一采用坐标串表示；

- 提取图斑不应存在由多个多边形组合而成的聚合多边形或多部件多边形，所有图斑都应是单个多边形构成。

- 数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬线。所有数据层内应建立拓扑关系，相关数据层间应建立层间拓扑关系。

- 相邻图斑之间不应存在相交、重叠。

空间要素拓扑关系正确。各要素不存在线段自相交、碎片以及不规则多边形、悬挂点或伪节点等拓扑错误。

四、服务期：本项目服务期为合同签订之日起3年。

五、付款方式：

- 合同款按实结算，一年支付一次。年度测绘工作完成经采购人确认后，根据实际测绘面积（矢量数据面积）*中标单价按实结算支付。

第四章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

（技术标、商务标）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年     月     日

- 二、技术标参考格式

1 投标函

致： 桐乡市振兴农业科技开发有限公司：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年     月     日

2 法定代表人（负责人）授权书

致桐乡市振兴农业科技开发有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

附：法定代表人（负责人）身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：（1）被授权人身份证（正反面）；

（2）投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2024年10月份、2024年11月份、2024年12月份）被授权人社保缴费证明。

年    月    日

3 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

桐乡市振兴农业科技开发有限公司：

我方参与       （项目名称）   项目（项目编号：             ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

4 服务承诺书（投标人可自行编写）

1、我公司承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（盖章）：

日期：     年     月     日

- 三、商务标参考格式

1 开标一览表

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预估面积 | 单价（元/亩） | 3年总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门镇2025-2027年粮油、稻渔面积测绘采购项目 | 3年 | 4.5万亩 |  |  | 总价=预估面积*单价*3年服务期 |

注：1、报价中必须包含所有设备费、人工费、机械费、保险费、材料费、交通费、税费等完成该项目所需的一切相关费用。

投标总报价：（小写）                          元整

（大写)                          元整

投标人（盖章）：

日  期：     年     月     日

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构和采购人将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

3.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或授权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

4. 投标人得分由技术分和商务分合计组成,满分为100分。

5. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐。

6.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术标进行评审，产生技术分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

7.评审结果经采购人确定后，浙江求真工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内在浙江政府采购网发布采购结果公告，并同时发出中标通知书。

- 注意事项

8. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分30分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 技术分70分 | 投标人综合情况 | 投标人具有有效的环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、质量管理体系认证证书的，每个最多得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件及在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人获得测绘有关的测绘行业主管部门或政府部门颁发的荣誉或表彰，每个得1分，最高得3分。 注：提供相关证明材料或相关文件复印件，否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 业绩 | 投标人2022年1月1日以来（合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 设备投入情况 | 根据投标人拟投入与本项目相关的主要设备（测量设备、无人机设备等）的实用性、配置合理性打分。 注：提供购置证明或租赁证明，否则不得分。 | 2-5分 |
|  | 拟投入本项目人员情况 | 拟派项目负责人同时具备国家注册测绘师资格及测绘类高级职称的得5分；同时具备国家注册测绘师及中级职称的得3分，其余不得分。 注：提供有关证书及人员近三个月的社保缴纳证明，否则不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 拟派项目组人员（项目负责人除外）专业分： （1）具有民用无人驾驶航空器操控员执照的，每人得1分，最高1分； （2）具有中级以上职称且具备国家注册测绘师的，每人得1分，最高4分； 注：提供有关证书及人员近三个月的社保缴纳证明，否则不得分。 | 0-5分 |
|  | 项目理解与分析 | 投标人对项目背景、目标理解到位的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  | 服务方案 | 根据项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括技术路线、工作流程、管理和协调方法、面积核实等关键步骤的思路和要点等打分，方案完整全面的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提出的项目实施的进度计划及相应的进度保障措施方案等打分，方案完整全面的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据针对本项目工作的重点、要点、难点的阐述分析及理解等情况打分，方案完整全面的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据方案是否高度重视数据安全，严格遵守有关保密法律法规，建立健全数据安全管理制度，切实保障数据转换处理各个环节数据安全打分，方案完整全面的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据项目内容和需求制定的技术路线、工序流程科学明确、清晰合理，符合国家、行业标准的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据项目质量保证措施的完善程度，包括设备的运用、数据库的建设、数据采集等，能够保证项目整体质量,项目组织管理体系的架构规划科学、合理及岗位设置及岗位职责完整性打分，方案完整全面的得5分，略有欠缺或不到位的得4分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  | 应急处理措施 | 根据实施过程中可能发生的问题的应急处理措施的合理、可行、有针对性打分，方案完整全面的得4分，略有欠缺或不到位的得3分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-4分 |
|  | 售后服务方案 | 根据售后服务方案合理可行、优惠服务承诺到位、有针对性打分，方案完整全面的得4分，略有欠缺或不到位的得3分，内容粗糙简略的得2分，未提供相关内容的不得分。 | 0-4分 |
|  | 合理化建议 | 根据项目实际情况，投标人根据自身经验提出的有助于本项目实施的合理化建议进行打分，每提供1个得1分，最高得3分，未提供相关内容的不得分。 | 0-3分 |

- 五、开评标程序

- 9.工作人员验证投标人法定代表人（负责人）或其授权代表资格、投标文件递交等情况。组织各投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签署《采购活动现场确认声明书》。

- 10.宣布开标纪律

- 11.投标人代表检查投标文件密封情况。

- 12.启封技术标文件。

- 13.评标委员会对技术标文件进行评审。

- 14.主持人宣布技术得分及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的商务标文件并签字确认。

- 15.启封商务标文件，由主持人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容，并记录在案。

- 16.评标委员会对投标文件报价进行评审，汇总技术得分、商务得分。根据总分排序确定中标候选人。

- 17.开标会议结束。

# 第六章  合同

石门镇2025-2027年粮油、稻渔面积测绘采购项目

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据相关法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为：  合同款按实结算，一年支付一次。年度测绘工作完成经采购人确认后，根据实际测绘面积（矢量数据面积）*中标单价按实结算支付 。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经相关部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、

2、

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

签约日期：      年    月   日

签约地点：