招标需求

一、建设项目：岱山县新高亭渡2025年度修理项目

1.本项目内容为岱山县新高亭渡2025年度修理项目。

2.中标人应与采购人就此项目签订合同。

3.采购人有权在签订合同时对产品数量和工程量作适当增加或减少，相应总费用随单价调整。

4.采购人在选定中标人时有权对本维修改装项目合同中某些内容做适当的调整和修改，但除对报价和工期确有影响的可进行相应调整外，其他条款与条件不得随之改变。

5.招标范围：本项目为交钥匙工程，中标人应完成全船的维修改装项目及所有设备安装、调试、试验、交验、技术培训等工作，经船舶检验部门检验合格（取得船检证书）并交付采购人使用。

6.各投标人应尊重采购人的设计权益，采购人向各投标人提供的招标文件、技术资料，只供各投标人在本投标范围内使用，未经许可，各投标人不得自行更改、描绘、复制和转让第三者，违者应承担采购人技术版权流失的经济损失。

7.采购人负责维修改装过程中的监造工作。

8.统一组织现场踏勘，时间：2025年03月18日10：00 地址：原岱山县客运码头2号交通码头  联系人：董先生	联系电话：0580－4065502

★9.其他要求：

1）修理厂应当具有通过交通检验机构交通运输修理条件评价具备相应修理能力。

2）持有权威机构颁发的船舶修造安全生产标准化证书。

3) 须有船排修理新高亭渡。

4）投标人必须是具有船舶工业类船体、轮机、电气等专业管理人员及工人的技术等级证书。

5）具有良好信誉和履行合同的能力。无合同纠纷、诉讼或仲裁记录。具有良好的银行资信状况，未有不良记录。

6）符合环保部门要求或者以按环保部门要求整改完成的单位。

二、岱山县新高亭渡2025年度修理项目

| 总长：27.80m，型宽：6.20m，型深：2.50m，满载吃水：1.45m，总吨：133，载客：67人，主机：上柴4135Ca 53kW*2台，船体钢质，完工日期：2005年12月29日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 一 | 专项服务项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下排费 | 1 | 次 |  |  |  |
| 2 | 住排费 | 20 | 天 |  |  |  |
| 3 | 消防值班 | 20 | 天/人 |  |  |  |
| 4 | 清理生活垃圾 | 20 | 天 |  |  |  |
| 5 | 供淡水、供电 | 20 | 天 |  |  |  |
| 6 | 搭拆上下船扶梯 | 1 | 次 |  |  |  |
| 7 | 搭拆脚手架 | 216 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 航行试验 | 1 | 次 |  |  |  |
| 9 | 油污水检测出报告 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 除锈油漆工程（上海光明橡胶漆） |  |  |  |  |  |
| 1 | 全船高压淡水冲洗 | 1 | 次 |  |  |  |
| 2 | 水线以下，除锈出白，830x2度、831x2度、防污漆1度 | 202 | ㎡ |  |  | 按SA2.5级出白 |
|  |  | 202 | ㎡ |  |  | 水下油漆5度 |
| 3 | 水线以上主甲板，见锈出白防绣漆（黄丹）2度、面漆2度 | 67 | ㎡ |  |  | 按SA2.5级出白 |
|  |  | 67 | ㎡ |  |  | 油漆4度 |
| 4 | 内外舷墙压舷见锈出白防锈漆2度、面漆2度 | 78 | ㎡ |  |  | 除锈 |
|  |  | 78 | ㎡ |  |  | 油漆4度 |
| 5 | 主甲板、救生甲板罗经甲板，见锈出白防锈漆2度、甲板漆2度 | 76 | ㎡ |  |  | 除锈 |
|  |  | 76 | ㎡ |  |  | 油漆4度 |
| 6 | 上层建筑围壁，见锈出白，外防锈漆2度、面漆2度 | 135 | ㎡ |  |  | 除锈 |
|  |  | 135 | ㎡ |  |  | 油漆4度 |
| 7 | 前桅、假烟囱、通风管、踏步栏杆等附属设备，见锈出白、油漆 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 机舱天面及四周油漆 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 机舱等铁板清洗、油漆 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 各系统管路按规范着色 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 坞修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海底阀箱拆装及海底阀拆检研磨试压 | 2 | 组 |  |  |  |
| 2 | 艉轴拆装，探伤检测。 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 艉轴拆装 | 2 | 根 |  |  |  |
| 2.2 | 更换密封装置 | 2 | 根 |  |  |  |
| 2.3 | 艉轴管内机油更换 | 2 | 根 |  |  |  |
| 2.4 | 艉轴探伤检测 | 2 | 项 |  |  |  |
| 2.5 | 艉轴、中间轴间隙检测 | 2 | 项 |  |  |  |
| 3 | 螺旋桨拆装，螺距校正。 | 2 | 只 |  |  |  |
| 4 | 舵、舵轴拆装，探伤检测。 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 舵、舵轴拆装 | 2 | 根 |  |  |  |
| 4.1 | 舵轴油封更换 | 2 | 根 |  |  |  |
| 5 | 舵轴探伤，出具报告。 | 2 | 项 |  |  |  |
| 6 | 船体测厚 | 1 | 项 |  |  | 可能涉及换证检验 |
| 7 | 全船锌块更换（3kg/块） | 28 | 块 |  |  |  |
| 8 | 描写船名水尺港箱等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 舵机液压系统检修保养并更换液压泵（齿轮） | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 汽车船碰垫垫拆装 | 24 | 只 |  |  |  |
| 11 | 更换液压舵机指示器FD-Ⅲ | 1 | 只 |  |  |  |
| 12 | 更换液压动力杆油封（漏油） | 2 | 只 |  |  |  |
| 13 | 电焊舵机指示表铜质油管封焊 | 2 | 根 |  |  |  |
| 14 | 新增缆绳（黄色）32mm | 200 | 米 |  |  | 高分子聚乙烯 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 甲板工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客舱生活区门检修更换视情况更换，水密门拆活上油 | 1 | 项 |  |  | 共6扇，如更换按50% |
| 2 | 灭火器检修充液，出具证书（1大8小） | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 磁罗径消泡、校正，并出报告 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 船员室塑钢门1550*600mm更换2扇 | 2 | 扇 |  |  |  |
| 5 | 艏左右舷墙门底部水平加强筋L200*70*600*6mm锈穿更换 | 2 | 根 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 轮机工程及电器工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机检修4135 53kW | 2 | 台 |  |  | 含配件 |
| 2 | 辅机检修S195 9.7KW | 2 | 台 |  |  | 含配件 |
| 3 | 离合器冷却器和主机冷却器清洗 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 日用柴油柜、液压油柜清洗 | 2 | 项 |  |  |  |
| 5 | 检修保养启动马达 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 检修保养36V、24V发电机各两台 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 右主机振动较大、轴线不平，加固基座（可能存在脱焊）并校中轴线。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 检修全船号灯和线路 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 主机启动电瓶6伏9个 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 齿轮箱更换进出水法兰 | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 | 更换贮存油柜和日用油柜平板玻璃液位计1.4-1.5m | 2 | 根 |  |  |  |
| 12 | 新增左右4135主机短型启动马达 | 2 | 只 |  |  | 原为长型，拆装不便须拆机油滤清器 |
| 13 | 新增备用海水泵头（玉柴6J型620-130100） | 1 | 只 |  |  |  |
| 14 | 驾驶台新增1只13.8V稳压电源 | 1 | 只 |  |  | 因船上增配摄像头等多组设备原配电压不够。 |
| 15 | 全船电缆（规格2*2.5）视情更新的工料费 | 1800 | m |  |  | 根据电源设备测算电缆所需总长度约4600m，按图纸选用阻燃CJ86/SC型电缆，按40%更换 |
| 16 | 更换前后空气管 | 4 | 根 |  |  |  |
| 17 | 更换左舷前后带缆柱 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 视情更换上甲板1.5寸管样杆 | 10 | m |  |  |  |
| 19 | 视情更换客舱装修板(复合板：正面PVC贴塑，阻燃) |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 客舱内围壁板 | 5 | ㎡ |  |  |  |
| 19.2 | 客舱天花板 | 10 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 船首碰头（扁铁4mm*100mm*1.5m*3根，横向4mm*100mm*1.5m*1根） | 4 | 根 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 气胀救生筏检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10人 | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 25人 | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费5% |  |  |  |  |  |
|  | 税 费13% |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施费 |  |  |  | 30000 | 包含在投标总报价中，由采购人支配。 |
|  | 总 计 |  |  |  | 268665 |  |

备注：

①本工程项目单编制参照中船总《国内民用船舶修理价格表1992》版本，具体项目除参照92版本所涉及的内容外，还包括补充表述部分。

②本船油漆由船厂提供，必须按要求由品牌供应商提供。

③以上主辅机等重要设备检修项目要求船舶修理厂方与设备服务商配合做好各项维修项目。

④工程项目单中所涉及的未封闭内容，如视情修理或换新，应按封闭计价。

⑤本船修理费应包括人工工时、材料、税管费等一切费用，船厂估价时还须考虑到施工配合费用，如起重、脚手架等费用以及各种外协、检测费用。

三、安装地点及完工时间

维修地点：舟山市内船厂

完工时间：合同签订后、船舶进厂之日起20天内完成本项目的维修、改装、调施及验收。

四、安装、验收标准

1.依标书要求及国家交通检验局技术规程以及各类船舶修理技术标准进行验收。

2.新安装的大型设备，必需保留设计及施工图纸，验收时交付采购人。

3.新安装的设备部件，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由维修方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。

5.投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

6.若验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

# 五、质量保证及服务

自双方签署本船《交接船协议书》之日起十二个月为本船保修期，保修期间凡属中标人施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由中标人负责免费修理和更换。凡属采购人操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件正常磨损，由中标人负责修复，采购人承担费用。

采购人在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知中标人，中标人应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为24小时内，属配套设备厂家的项目由中标人负责督促其按有关服务计划如期到达；若中标人在接到采购人的通知后未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理。

中标人在一年保质期满后，将免费负责将船进行上排检查（非质量原因材料费由采购人承担），出厂第二年内工厂继续负责除配件材料费外的航修项目修理。

# 六、报价要求：

1.投标人应根据招标文件报出投标报价。投标报价一旦核实确认，不得再做更改。工程结算

时不作调整，对投标人漏报设备致使整个工程未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，

但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

3.投标人对每种设备及工程项的报价必须是唯一的。采购人不接受有任何选择的报价。如投

标人有合理化化建议，即对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案且优于技术规格的要求，应按规定予以澄清或直接在《技术规范偏离表》中予以说明。

4.所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

5.本项目为交钥匙工程，投标报价包括经验收合格投入运行并交付使用前发生的一切费用（即

完成全船的维修改装及所有设备的采购、运输、装卸、保管、安装、调试、试验、交验以及保险、税金、培训、船检费、招标代理服务费、以及修船期间船方船员协助、监管修船工作发生的食宿及必要的交通费用等所有费用）。

6.投标报价包括船检费，不包含修理内容中的隐蔽附属工程费用，即建造过程中，船检报验和

最后取船检证书的费用。该费用按照发生的检验发票实际数量计算。

7.报价费用包括轮机设备费用，船方提供设备单位，三方协调确认报价清单，费用包含在投标

报价中，由中标单位支付，不产生其他任何费用。

8.中标人市场采购的船上生活、工作类的商品，验收时必须提供清单和商品名称、规格和型号。

9.投标人应认真填报投标货物分项报价表中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标文件的

相应条款中予以说明。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，如有严重缺漏项，视为无效标。

10.最低报价不能作为中标的保证。

11.本船修理费应包括人工工时、材料、机油费用、滑油费和液压油、税管费等一切费用，船厂估价时还须考虑到施工配合费用，如起重、脚手架等，隐蔽附属工程费用以及各种外协、检测费用。

七、其他

投标人或中标人应对招标、实施、运行、维护等过程中数据和信息安全负保密责任，并在信息系统中采取保密措施，因此造成的不良影响和损失，应承担相应责任。