采购内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 围挡 |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:根据现场实际 | m3 | 178.36 |
| 2 | 回填方 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 158.54 |
| 3 | 余方弃置 | 余方外运，运距及堆放地由施工方自行考虑 | m3 | 19.82 |
| 4 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.82 |
| 5 | 钢护栏 | 立柱：40*40*3mm方管，长度1.9米（埋入0.25米深），间距3米 | t | 2.434 |
| 6 | 钢护栏 | 横杆：40*20*2mm方管，三根通长 | t | 5.808 |
| 7 | 钢护栏 | 钢支撑：L40*3角钢，长度2.05米，间距3米 | t | 1.392 |
| 8 | 预埋铁件 | L40*3mm角钢预埋基础里面，长度0.2米，斜支撑和立柱处各一个 | t | 0.272 |
| 9 | 钢板墙板 | 压型钢板铺设，0.5厚，高度2米 | m2 | 2200 |
| 10 | 有机玻璃字 | 围挡上面标语，材质白色不发光5mm厚亚格力板，大小0.5*0.5米，约8个字一组，约50米一组 | 个 | 176 |
| 11 | 基础 | 独立基础 复合木模 | m2 | 264.24 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机进出场费 | 台次 | 1 |

（二）服务期限 ：7日历天。