温州市国有企业采购

采 购 文 件

- 项目编号：ZJMJ20240927001

项目名称：龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程）

采购方式：公开招标

- 采 购 人：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局

- 代理机构: 浙江名进建设项目管理有限公司

日    期：二〇二四年十一月

- 目    录

投标供应商须知前附表	6

第一部分    投标供应商须知	12

第二部分    合同主要条款	23

第一部分 合同协议书	23

第二部分 通用合同条款	27

第三部分 专用合同条款	27

第三部分    附件	46

附件八 工程量清单（另附）	59

第四部分  采购内容及要求	60

第五部分   评标原则及方法	74

注：▲采购文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局关于龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程）的采购公告

根据《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关规定，浙江名进建设项目管理有限公司受温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局委托，就龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程）以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJMJ20240927001

二、项目性质：国有企业采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高采购限价 | 简要规格描述 | 施工工期 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程） | 1项 | 5880744.30元 | 医疗专项净化工程，装修面积 901 平方米，含手术部（728 平方米）、检验科 HIV 及 PCR（173平方米）实验室净化装修及相关一体化设备，详见方案图纸及工程量清单。 | 总工期90 日历天（含图纸深化设计时间，具体开工日期以采购人开工通知为准） | 合格 |

四、合格供应商资格要求：

1、满足《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条规定；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5、本项目的特定资格要求：

1）供应商同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

2）供应商须具有有效安全生产许可证，其主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）具有“三类人员”A类证书，且企业分管安全生产的副经理具有企业任职文件；拟派项目经理具有B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有C类证书；

3）拟派项目经理具有注册在本单位的机电工程或建筑工程专业注册建造师二级及以上资格证书。

6、本项目不接受联合体投标。

五、获取（下载）采购文件

1、时间：公告发布之日起至投标截止时间；

2、地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

3、方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费）；

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2024年12月19日09:30；

2、投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

3、开标时间：2024年12月19日09:30；

4、开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com），供应商不必前往现场进行投标活动等事宜。

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金的金额：10万元

保证金缴纳截止时间：投标截止时间前

提交方式：投标供应商以电子保函方式缴纳。可登录【乐采云】平台在顶部导航栏选择【金融支撑】模块进行业务办理：

直达链接：https://jinrong.lecaiyun.com/luban/home

金融服务支撑热线：400-903-9583

注：投标保证金递交情况以投标截止时间后乐采云系统金融支持服务中保函记录查询结果为准。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日(发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日(即为招标公告发布后的第6个工作日)起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2、投标文件递交截止时间前，所有潜在投标供应商均可以向采购代理机构申请获取采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

3、潜在投标供应商须在浙江政府采购网 http：//www.zjzfcg.gov.cn 进行免费注册， 具体详见浙江政府采购网供应商注册要求 (客服电话：95763) 。

4、书面质疑受理地点：温州市鹿城区上美小区南区11栋1单元402室，联系人：黄女士，联系电话：0577-88129902。

十、联系人及联系电话：

采购人：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局

联系人：朱先生

电  话：13958737725

采购代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

地  址：温州市鹿城区上美小区南区11栋1单元402室

联系人：黄工、戈工

电  话：0577-88129902、13357506223、15868077015

采购监督管理部门：温州市龙湾区财政局（国资）

联系人：郑女士

电  话：0577-85600198

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司温州市龙湾区卫生健康局

浙江名进建设项目管理有限公司

2024年11月27日

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局关于龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程）采购文件征求意见公示

浙江名进建设项目管理有限公司就温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局的龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程）进行公开招标。现将本项目采购文件公布如下（详见附件）,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年12月3日上午10:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江名进建设项目管理有限公司（温州市鹿城区上美小区南区11栋1单元402室），外地可邮寄送达，同时将电子文档发送至以下信箱：446373798@qq.com。

联系人：黄女士   联系电话：0577-88129902

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

温州市龙湾区卫生健康局

浙江名进建设项目管理有限公司

2024年11月27日

## 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局 联系人：朱先生 电 话：13958737725 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区上美小区南区11栋1单元402室 联系人：黄工、戈工 联系电话：0577-88129902、13357506223、15868077015 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程） 项目编号：ZJMJ20240927001 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购公告相关内容 |
| 5 | 施工工期 | 总工期90日历天（含图纸深化设计时间，具体开工日期以采购人开工通知为准） |
| 6 | 合格供应商资格要求 | 1、满足《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条规定； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； 3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5、本项目的特定资格要求： 1）供应商同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质； 2）供应商须具备有效的医疗器械经营或生产许可证； 3）供应商须具有有效安全生产许可证，其主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）具有“三类人员”A类证书，且企业分管安全生产的副经理具有企业任职文件；拟派项目经理具有B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有C类证书； 4）拟派项目经理具有注册在本单位的机电工程或建筑工程专业注册建造师二级及以上资格证书。 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 þ不组织，投标单位自行前往踏勘 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2024年12月19日09：30 |
| 11 | 分包 | ☑允许。 可分包内容要求：设计以及资质范围以外的专业工程若供应商不具备相应资质的应专业分包。 接受分包的第三方资质要求：本项目后续如涉及分包的，成交后须根据专业工程提供分包人的相应资质证明供采购人审核同意后方可分包。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：10万元 保证金缴纳截止时间：投标截止时间前 提交方式：投标供应商以电子保函方式缴纳。可登录【乐采云】平台在顶部导航栏选择【金融支撑】模块进行业务办理： 直达链接：https://jinrong.lecaiyun.com/luban/home 金融服务支撑热线：400-903-9583 注：投标保证金递交情况以投标截止时间后乐采云系统金融支持服务中保函记录查询结果为准。 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“《电子招投标（公开招标）_供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：投标文件的相应位置应加盖：电子签章。（投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。） 2.法定代表人签署的规定： 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标响应文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF. 3、授权代表签署的规定：投标响应文件中要求供应商授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF. 4.乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 响应文件的形式 | ☑电子响应文件： （1）“电子响应文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 19 | 响应文件份数 | 1.“电子响应文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； 2.“备份响应文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 3.每份电子响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容 |
| 20 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《电子招投标（公开招标）_供应商》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）： （1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至乐采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。 （2）电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，供应商可撤回投标响应文件，修改内容。 2、“备份响应文件”的递交： ①备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱389167857@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 ②通过“乐采云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“乐采云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效； ③供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子响应文件的解密和异常情况处理 | （1）投标响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录乐采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如乐采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱446373798@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。 （3）响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 22 | 乐采云系统默认供应商自动放弃的情形 | 1.供应商未按规定上传电子响应文件的； 2.在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后乐采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子响应文件上传、开评标等程序）均在“乐采云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 询标澄清 | 1.在评标过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行评审的，将采用在乐采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录乐采云系统根据标项回复询标函。 2.本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | ☑需要： - 1、履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单 - 2、履约保证金的金额：合同价的1% - 3、履约担保金的提交期限：中标人接到中标通知书后7日内且在合同签订前提交。 |
| 27 | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构会对供应商信用记录进行查询、甄别并打印网页截图； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 28 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：446373798@qq.com。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级采购监督部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 31 | 技术服务费 | 1.政采云平台技术服务费:由政采云公司向中标供应商收取，该费用由采购代理公司在发布中标结果公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额（含税费）支付给采购代理公司。 |
| 32 | 工程报价特别提醒 | - 1)任何与报价相关的信息请只在报价文件中体现，否则发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 - 2)供应商对本采购项目所涉及的相关材料、设备的品牌除了在报价文件中列表说明外，请在资信技术标中也明确列明，以便磋商小组可以在资信技术评审中，对其响应品牌的优劣作出评分；若因供应商未在资信技术标中列明品牌，而导致其评分时可能产生的不利影响，由供应商承担。 - 3）本项目竣工图由供应商绘制，相关费用包含在报价中。 - 4）本项目深化设计施工图纸需进行图审工作，成交供应商承担相关费用，请在投标报价时综合考虑，不再单列。 - 5）采购文件有要求且工程量清单内未列项的费用由投标人在报价中综合考虑。 |

- 第一部分    投标供应商须知

一   说 明

1. 本次招标是参考《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关法律法规组织和实施。

2. ▲合格投标人要求以招标公告表对投标人资格条件要求的表述为准。

3.    投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见附件一（1-2）。

4. 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人信用查询

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行资料核验。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的投标人，将拒绝其参与本次国企采购活动。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查依据。

4）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体投标的项目)。

5）信用信息截止时点为投标文件递交截止日当天。

二   采购文件

1．  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3．   采购文件的修改

3.1   在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

3.2   采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三   投标文件的编制

1．   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2．   ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   投标文件的构成：

3.1   投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)； |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 （1-1或1-2） |
| 3 | 投标供应商参与国企采购活动投标资格声明函 | 附件一（2） |
| 4 | 诚信投标承诺书 | 附件一（3） |
| 5 | 投标人履约及廉洁纪律承诺书 | 附件一（4） |
| 6 | 本项目的特定资格要求（项目经理还需提供未担任其他在建建设工程项目承诺书)。 | 附件一（5） |
| 7 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |

备注：

- ①　金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ②　以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- ③　相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件四 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件五 |
| 3） | 拟投入产品一览表 | 附件六 |
| 4） | 供应商项目服务人员汇总表 | 附件八 |
| 5） | 投标技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 6） | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 7） | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

备注：

- 投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（2）报价文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 已标价工程量清单 | 附件三 |

3.2  电子投标文件形式

1)投标文件为电子投标文件。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。供应商应通过“乐采云电子投标客户端”，并按“供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

2)“电子投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs；

3)“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

4)公章签署的规定：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章。电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

5)法定代表人签署的规定：

① 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

② 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF.

6)授权代表签署的规定：

① 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

② 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF.

3.3  备份投标文件

1)供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标文件递交截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱446373798@qq.com。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管；

2)当通过“乐采云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且供应商递交了“备份投标文件”时，供应商可提供加密密码，由采购代理机构对压缩文件进行解压后，将备份投标文件为依据上传至政采云系统。当通过“乐采云平台”上传递交的“电子投标应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

3)供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；

3.4  供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

- 3.5  ▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

- 3.6  ▲供应商务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

3.7  ▲本项目要求供应商提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，供应商必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有供应商自行承担。

4．   投标报价

4.1   供应商应以采购人提供的方案图纸、工程量清单、现场条件及采购文件的要求为依据，自行深化设计施工图纸，根据工程量清单进行编制报价，其中采购文件有要求且清单内未列项的费用由投标人在报价中综合考虑。本项目采用总价合同形式，供应商的报价包括完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金及采购文件要求包含的其它费用，详见《工程量清单》。

4.2   供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4.3   供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

4.4   供应商必须按附件的开标一览表（统一格式）的内容填写投标总报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.5   ▲采购人不接受任何选择报价。

4.6   最低报价不能作为中标的保证。

5．   投标保证金：详见采购公告。

6．   投标有效期

- 6.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

四   投标文件的递交

1．  投标文件的递交

1.1   本项目实行网上投标。供应商应准备电子投标文件：电子投标文件按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。

1.2   ▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

1.3   投标人需按采购文件要求提供投标原件（如有）。如未按采购文件要求提供投标原件，评标委员会可能对其作出不利评判。投标原件在评审结束后会通知各个投标人取回投标原件。

2．   投标文件的修改和撤回

2.1  投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.2 ▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3．  ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1在投标截止时间以后上传的投标文件；

3.2仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的；

3.3未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理乐采云系统仍未能识别的；

3.4以纸质形式提交的；

五   开标和评标

1．  评标委员会

1.1  采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

2．  评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录乐采云平台关注开标信息。

3.2  电子招投标开标及评审程序

1)投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2)评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

3)在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4)在系统上公开报价开标情况；

5)评标委员会对报价情况进行评审；

在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 2、目前政府采购全流程电子化交易，供应商须在规定时间内自行解密。

- 3.3电子响应文件解密结束后，各投标人签署《采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱446373798@qq.com。

3.4  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

1)	资格性审查。

①依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

②在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购代理机构将在系统上向投标人发起询标函

2)	符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，并在“乐采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

（3）▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评标委员会进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

3.5  “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）投标文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以投标人上传的报价文件为准；投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.7 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8  评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9  ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10 ▲本项目采用乐采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

1)投标人未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理乐采云系统仍未能识别的作不予受理处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2)因乐采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

3）评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

4．  无效标认定

4.1  ▲投标人有以下情形之一的，乐采云平台将默认供应商自动放弃，按无效标处理：

（1）投标人未按规定上传电子响应文件的。

（2）在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后乐采云电子交易系统仍未能解决的。

4.2  ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）电子投标文件未按规定进行CA签章；

（2）投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）经评标委员会认定投标人串通投标的；

（7）同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

（8）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

（9）授权代表无法定代表人合法、有效委托的或者委托书没有明确联系地址及联系方式的；

（10）规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

（11）评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

4.3  ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.   投标文件的澄清

5.1  在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正将采用在乐采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“截止时间”内登录乐采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《电子招投标（公开招标）_供应商》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

5.2  各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。

5.3  若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱446373798@qq.com。

5.4  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选人

- 6.1  本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

- 6.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选人（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，技术标得分高的排序第一；前述均相同的，由评标委员会随机抽签决定排名顺序。）。

- 6.3  排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商或重新招标。

6.4  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.5  中标人在中标后提供纸质投标文件一式六份，电子投标文件（PDF格式）一份，作为备案存档资料邮寄至代理公司。

7.  可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

8．  评标细则详见“评标原则及方法”。

六   授予合同

- 定标

- 1.1采购人自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 1.2中标人确定之日起2个工作日内，在“乐采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。

- 1.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

- 1.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

- 2.1公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。中标人应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未领取中标通知书或者未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。拒签合同的按《中华人民共和国招标投标法》第五十九条执行。

- 2.2采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、投标评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

- 2.3 拒签合同的责任

- 2.4 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，重新组织招标所需费用由原中标人承担。

- 2.5中标人应在合同签订后2个工作日内提交一份合同文本扫描件报采购代理机构备案。

- 中标人有以下情况的，则采购人有权决定是否将其中标资格转交第二中标候选人或重新组织项目采购流程：

- 1）中标人主动放弃成交资格；

- 2）中标人因不可抗力提出不能履行合同；

- 3）中标人未能在规定时间内领取中标通知书或者与采购人签订合同；

- 4）经质疑，采购人审查后，中标人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；

- 5）拒绝缴纳履约保证金的。

- 4．履约保证金

- 4.1中标人在收到成交通知书后7日内且在签订合同前须向采购人提交履约保证金，履约保证金允许使用现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

- 4.2 履约保证金用于补偿采购因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 4.3 履约保证金自合同签订之日起至整个项目完结之日止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 第二部分    合同主要条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)下载地址：http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：温州市龙湾区卫生健康局

付款方（全称）：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人、付款方和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.付款方温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司不承担发包人义务和权利，仅负责资金支付；本协议涉及地方政府专项债资金，发债未成功前或到位专项债资金不足时，所有资金由区财政局垫付，协议三方均有义务要求区财政落实资金。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，付款方执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             付款方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：  

地  址：  

邮政编码：

法定代表人：      

委托代理人：

电  话：

传  真：  

电子信箱：

开户银行：

账  号：

### 第二部分 通用合同条款

（略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：采购文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.9 永久占地包括：        见施工图        。

1.1.3.10 临时占地包括：         根据施工现场另定       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）2.《关于印发〈浙江省建设工程价格信息动态管理办法〉的通知》（浙建〔2012〕1号）3.《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）4.《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）5. 《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）6.《温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）7、《转发关于浙江省建设工程计价依据 （2018版）的通知》（温住建发〔2018〕299号）。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范及行业施工、监理、设计、勘察、竣工验收等规范标准及浙江省、温州市补充的行业标准规范。。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /

；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：              /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）采购文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除施工图外的施工所需的所有必要文件；

承包人提供的文件的期限为： 收到发包人或监理人通知7天内  ；

承包人提供的文件的数量为：             肆份          ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质版本及电子版本      ；

发包人审批承包人文件的期限：7天，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   按通用条款执行    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          。

1.10.3 场内交通

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按施工图 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人负担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证。（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：      否        。

#### 发包人提供支付担保的形式：/       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按温州市相关规定提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：  提供4套竣工图、所需技术档案资料4套及电子扫描光盘2份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人负担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后60天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子文档（图纸CAD、其他用WORD文档）。

（6）承包人应履行的其他义务1、承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工的自行承担责任，发包人不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：签订合同时确定       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同时确定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：国家规定的工作日时间100%到位，但在国家规定的休息日时间内不应影响施工进度并安排好相关的值班人员情况除外。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理旷工或者未经批准擅自离开岗位,承包人承担违约金1000元人民币/每天，不足一天按一天计（下同）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则每更换一次项目经理，承包人向付款方支付违约金2万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应到未到，并按第3.2.3条约定的项目经理到位率的违约规定承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向付款方支付违约金人民币1万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：国家规定的工作日时间100%到位，但在国家规定的休息日时间内不应影响施工进度并安排好相关的值班人员情况除外。由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向付款方支付违约金500元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                          。

其他关于分包的约定：双方另行协商。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是                   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：接到中标通知书后7日内且在合同签订前提交，提交履约保证金的形式根据采购文件要求，金额为合同价的1%。履约担保分配如下：/。

履约保证金的退付：竣工验收合格之日起七日内，在扣除违约金及相关费用后无息原路退回。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工图范围内全过程监理；包括协助业主控制本工程建设的投资、建设工期、工程质量、安全生产、进行信息合同管理、协调有关单位间的工作关系等工作内容。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：1、变更设计，2、超清单范围的计量，3、增加工程费用的施工方案，4、工期延长，5、索赔、安全、质量，6、开工、停工、复工令等。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：签订合同时确定 ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          按通用条款执行           ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按通用条款执行。

关于工程奖项的约定：  配合工程总承包单位创建省级及以上优质工程  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。

1）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。

2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人、付款方保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：          /

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程对创标化工地不做要求，承包方应按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）文件、《转发关于规范建设工程 安全文明施工费计取的通知》（温住建发〔2016〕58 号）文件执行。在市、县政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，违约金按安全文明施工费的10%执行 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行，具体参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》等文件执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

总工期每延期一天承包人向付款方支付违约金5000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              无              。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /

。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1、除第4点情况外，变更项目在已标价工程量清单有相同项目的，除采购文件另有约定的按照相同项目单价认定。

2、变更项目在清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整。

3、清单中没有相同或类似项目的变更项目的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则（即招标控制价编制的口径、取费以及造价信息上的价格；如无信息价则采用市场价），由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

4、凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；规定比例幅度内的工程量按已标价工程量清单的综合单价计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                /                。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（1） 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人批准。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：      。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本合同采用总价合同方式，本合同范围内发生的深化设计时的修改、完善、细化、变更，合同价格一律不作调整。

风险费用的计算方法： 已包含在合同总价中，在投标报价时综合考虑风险费用 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程量清单错误修正按本合同第1.13款执行。

②深化设计图纸后的设计变更根据专用条款本合同第10.4.1款执行。

③因法律变化引起的调整按本合同通用条款第11.2款执行。

3、其他价格方式：/  。

12.2 预付款

预付款支付比例或金额：          合同价的10%         。

预付款支付期限：合同生效后7个工作日内，付款方向成交供应商支付合同总价款（含暂列金等）的 10%作为预付款。

预付款扣回的方式：工程预付款在支付第一次工程进度款中一次性扣回。当期进度款支付金额不足以扣回预付款金额的，进度款不予支付且不扣预付款，累计至下期支付进度款足额并同时扣回该期工程预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    按采购文件执行         。

预付款担保的形式为：        按采购文件执行            。

12.3 计量

工程量计算规则：浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按通用条款执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人、付款方的期限：按通用条款执行。

发包人、付款方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

- 付款方支付进度款的期限：当工程量完成至40%时支付至合同价款（含暂列金等）的30%；当工程量完成至60%时支付至合同价款（含暂列金等）的50%；工程通过竣工验收后支付至合同价款（含暂列金等）的 85%，经第三方审价审定出具结算价后，支付至工程结算价98.5%（包含前期支付的合同价款的 85%）,剩余1.5%作为工程质量保证金，工程无质量问题的，于质保期届满后支付；有质量问题但承包人未能履行缺陷修复义务的，付款方将按照约定扣除有关费用，且还须承担违约责任，剩余部分无息退还；工程量进度以监理单位核定为准。

（3）付款方温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司不承担甲方义务和权利，仅负责资金支付；本协议涉及地方政府专项债资金，发债未成功前或到位专项债资金不足时，所有资金由区财政局垫付，协议三方均有义务要求区财政落实资金。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/                。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       于竣工验收合格之日起30天    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    于竣工验收合格之日起60天    。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到经审核的竣工结算申请单后60天内完成审批      。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后 30天内      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    五份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷责任期终止证书颁发后30天内         。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到承包人提交的最终结清申请单后30天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内完成支付  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专业条款第3.7条提供履约担保的，发包人同时预留工程质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ；

（2）1.5%的工程款；

（3）其他方式:/ 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后，无息退还工程质量保证金；保修期超过2年的，根据附件3工程质量保修书的约定继续承担相应保修期内的保修责任。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件3工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/ 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。

（2）因发包人、付款方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款  。

（7）其他：执行通用条款。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：建筑工程一切险或安装工程一切险，由发包人委托承包人投保，所产生费用由承包人支付（费用在投标报价中予以综合考虑）。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商确定  。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人、付款方应在商定或确定付款方应支付款项后28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险或安装工程一切险，由发包人委托承包人投保，所产生费用由承包人支付（费用在投标报价中予以综合考虑）。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款  。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                     。

选定争议评审员的期限：                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：             。

其他事项的约定：                             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

- 向  温州  仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向  工程所在地 人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和绿化工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他未列明专业工程的保修期如国家、省、市有规定的从其规定，否则均为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天（24小时内）内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修，如承包人在规定时间内未到场，发包人有权指定其他单位保修，且该费用在质量保证金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

- 第三部分    附件

附件一

资格审查料

（1-1）法定代表人声明书

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局：

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局：

浙江名进建设项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）投标供应商参与国企采购活动投标资格声明函

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局：

浙江名进建设项目管理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在谈判响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）投标人履约及廉洁纪律承诺书

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局:

为了切实规范温州市龙湾区区属国有企业采购项目招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保投标工作的公平、公正、公开，现就投标工作及履约廉洁纪律等相关要求，特向贵单位承诺如下：

一、自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉洁纪律等要求；

二、不通过亲属、领导、朋友等任何社会关系，向采购人管理人员、采购代理机构人员、评标专家请托干预招投标事项；不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；

三、按照采购招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；

四、保证不出借资质不挂靠单位，不以其他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

五、不以任何方式向采购人管理人员、代理机构或者评标成员及亲友赠送礼品、礼金及有价证券，宴请或邀请参加高档娱乐消费、旅游等活动，报销各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动；

六、项目中标后不进行违法转包、分包，在项目实施过程中不以任何形式贿赂业主；

七、若违反上述承诺任何条款，或违反有关法律法规以及贵公司有关廉政纪律规定，我方自愿放弃在贵公司的所承揽的业务，并承担合同价10%的违约金及一切法律责任；

八、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力；本承诺书自签署之日起生效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

（5）本项目的特定资格要求

（根据公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；项目经理还需提供未担任其他在建建设工程项目承诺书）

- 承诺书

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局 ：

本公司已详细阅读    （项目名称）   采购文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

3、承诺本项目拟派项目经理在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

4、其他： /

5、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

供应商名称(公章）：

签发日期：  年  月   日

附件二

开标一览表

开标一览表(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程） | 符合采购文件要求 | 总工期90 日历天（含图纸深化设计时间，具体开工日期以采购人开工通知为准） |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《开标一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件三

已标价工程量清单

注：按采购文件工程量清单编制

附件四

投 标 函

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局：

浙江名进建设项目管理有限公司：

根据贵方为项目（招标编号：）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件五

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                               招标编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

拟投入产品一览表

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制延续

2、拟投入的产品需提供有效的产品检测报告或产品样书

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：  年  月  日

附件七

采购活动现场确认声明书

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市龙湾区卫生健康局：

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人	   （授权代表姓名），经由       	（单位）	    （法定 代表人姓名）合法授权参加 龙湾区天河街道乡村医疗服务设施提升工程（一期）——医疗专项净化工程二次装修（手术室、实验室净化工程） （编号： ZJMJ20240927001  ）采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

- 本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系 D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口 与	（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况	。

三、现己清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现	供应商之间存在或可能存在上述第二条第	项利害关系。

（供应商代表签名）:

2024年  月  日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：446373798@qq.com 。

若未在解密后30分钟内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

附件八

项目服务人员汇总表

项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制延续。

- 本项目提供的项目经理等所有服务人员均应列入。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：  年  月  日

- 附件九 工程量清单（另附）

附件十 方案图纸（另附）

- 第四部分  采购内容及要求

一、项目概况:

温州经济技术开发区中心医院用地面积23721平方米，总建筑面积约55127平方米。工程位于浙江省温州市龙湾区经开区天河街道 A5-3-1 地块周边，紧邻永强大道与滨海大道两条城市主干道，其东南、东北有河道包绕，西南贴临金凤路，待建的康健路贴临用地的，自西南侧向西北角并向西转出，交通便利。

本工程包括位于用地北侧和西南侧新建的急诊楼3层的检验科、东北侧的住院部3层的手术部局部用房和在用地内部东南的优化与更新改造等子项。

本次医疗专项净化工程，装修面积901平方米，含手术部(728平方米)、检验科HIV及PCR(173平方米)实验室净化装修，详见方案图纸及工程量清单。

二、技术规范:

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。工艺的安排应具有先进性、可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本采购文件及国家规范的相关要求。包括但不仅限于下列规范：

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

《建筑设计防火规范 》GB 50016-2014

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

《综合医院建设标准》建标110-2008

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—2017

《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209—2010

《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013

《洁净室施工及验收规范》JB50591-2010

《民用建筑照明设计标准》 GBJ 133-90

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95

《建筑设计防火规范》GB50016—2014

- 三、施工图深化设计和技术要求

（一）图纸要求

(1)成交供应商成交后在收到采购人的审查意见7个日历天内完成对投标响应时的方案图纸进行深化设计，并符合采购文件及现行设计标准、设计规范的要求，供应商自行承担工程量清单和深化设计后总价不变的报价风险。深化设计图纸需有相应设计资质单位正式出图盖章（允许设计分包）。施工图纸深化设计完成后，应取得采购人审核确认后方可用于工程施工。无论审核意见是否明确，在工程施工的任何时候，如采购人发现施工图纸存在任何缺陷（如设计图纸节点表示不详、构件尺寸标注不详、用材规格不详、材料的技术特性不详等），采购人有权要求供应商及时以设计补充图纸形式弥补上述设计缺陷，并经采购人确认后方可用于工程施工，费用不予调整。

(2)深化设计与完善为本工程中的一项工作内容，由投标人在报价时综合考虑，不在单列。

(3)供应商向采购人提供的深化设计图纸应符合国家有关设计图纸签署、盖章的有关规定，并且通过施工图审查及完成备案。深化设计图纸经采购人审核确认后，供应商需向采购人提供完整的施工图纸纸质版本4套和电子版本2套。

(4)竣工图由供应商绘制并承担相应费用，供应商应向采购人提供完整的竣工资料（含竣工图）4份，电子版本2套。

- （二）装饰要求

- 1.墙体装饰：

- 1.1 手术部

- 1.1.1吊顶项目：

- (1)吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。龙骨构架排列整齐顺直，表面必须平整、必须坚固。

- (2)龙骨架构各接点必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。吊杆、龙骨安装间距及连接方式符合设计要求。

- (3)手术室室内吊顶面层采用电解钢板天花吊顶,手术室吊顶高度暂定为3m。

- (4)气瓶间，污洗间，石膏间，ups室内吊顶面层采用石膏板天花吊顶，男卫女卫采用铝扣板吊顶，吊顶高度暂定为3m。

- (5)其它空间采用50mm厚玻镁岩棉板天花吊顶，,荷载大于150公斤/平方适于上人检修;吊顶高度暂定为3m。

- 1.1.2墙面工程：

- （1）本专业轻质隔墙（无专门标明时）均采用50厚彩钢玻镁岩棉夹芯复合板隔墙；

- （2）墙面有水池的区域墙面要做防水处理；

- （3）手术室室内吊顶面层采用电解钢板墙面；

- （4）气瓶间，石膏间，ups采用无机涂料墙面；

- （5）污洗间采用瓷砖墙面。

- 1.1.3地面工程：

- (1)基底进行找平处理，必须保持洁净、平整、干燥，并做防潮处理。

- (2)气瓶间，污洗间，石膏间采用瓷砖地面，其它空间采用pvc地板（所有卷材拼缝均为平整无缝，与墙体均为圆弧连结，上墙踢脚100mm。）

- 1.2检验科（PCR、HIV实验室）

- 1.2.1吊顶工程

- (1)吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。龙骨构架排列整齐顺直，表面必须平整、必须坚固。

- (2)龙骨架构各接点必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。吊杆、龙骨安装间距及连接方式符合设计要求。

- (3)吊顶面层采用上人50mm厚玻镁岩棉板天花吊顶,荷载大于150公斤/平方适于上人检修;洁净室吊顶高度暂定为3m。

- 1.2.2墙面工程

- 1、本专业轻质隔墙（无专门标明时）均采用50厚彩钢玻镁岩棉夹芯复合板隔墙；

- 2、墙面有水池的区域墙面要做防水处理。

- 1.2.3地面工程

- (1)基底进行找平处理，必须保持洁净、平整、干燥，并做防潮处理；

- (2)检验科（PCR、HIV实验室）内面层采用PVC地胶地面。

- 2.门：

- 2.1 手术间按要求设计医用气密自动门和气密手推门。气密门采用医用悬挂无轨滑动式气密封门，控制模式采用微电脑控制，门片选用双面1.0mm304不锈钢板门，门套全部采用厚度不小于1.2mm不锈钢制作。门片上下部均带防撞带，能抵挡日常碰撞而不致变形。开门方式同时具有光控脚感应、电动和把手开门三种功能。

- 2.2医用电动门相关参数

- 1）产品符合《建筑医用门通用技术标准》（JG/T 41659-2022）。

- 2）自动门主机与门体必须为同一厂家，为保证产品质量，不得委外加工。

- 3）★气密门电机使用寿命不低于 200 万次（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 4）★气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），气密性符合最高级别 8 级 (正压 8 级，负压 8 级)在10Pa下，手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压﹤0.20m3/（m/h）的、负压﹤0.18m3/（m/h）。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 5）物理性能要求：①气密门运行噪音≤60d B ，检测结果≤48d B；②隔声量≥30d B ，检测 结果≥34d B；③开门响应时间≤0.14s。④手动启闭力≤40N。⑤反向阻止力≤100N。。

- 6）采用永磁直驱电机、矢量控制器，最大输出功率 150W ，非额定功率，依门体大小、重 量自动调整,驱动不小于 250KG，开闭门速度:300-700MM/S(可调)，闭门速度:150-500MM/S(可 调)。

- 7）★抗电强度：控制装置在带电情况下能承受 1000V  50HZ/6HZ 电压，在 1mm 内无击穿或闪络现象。主机带电主回路与金属外壳之间成承受1500v，跳闸电流值≤0.05mA。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 8）骚扰限值应符合规范GB 4343.1-2018 技术指标要求。

- 9）配置脚感应开关，或手感应等开启装置。具有半开,全开,常开等功能；具有延时开闭功能(延时时间可调)，配置双组安全光线或安全防夹光幕,具有防夹、防撞功能；在感应装置及安全关线失效时,应具有反转功能,撞力应≦50N(可调)。

- 10）采用嵌入式拉手,达到最大通行宽度。

- 11）采用组合轨道，门扇可全开，达到最大通行宽度。

- 12）气密移动轮可通过电机，挂件可安装门扇两端最佳位置，使门扇运行更加平稳，无噪音。

- 13）门体表面在推车高度位置根据需要不设置不锈钢防撞带，1400 以内宽度可不需要设置 不锈钢防撞带。

- 14）门体内胆采用铝蜂窝填充，表面 1mm镀锌钢板 门扇左右铝型材或 不锈钢包边，整个门扇为一个平面，体现整体性，更加美观，门扇内侧四边安装密封条，保 证良好气密性，左右两侧安装防撞橡胶条，配置双层玻璃观察窗，玻璃与门扇为统一平面，内置透气孔，密封条/光幕/安全光线嵌入在铝合金附框上，铝合金附框镶嵌不小于 10mm 的橡皮条，保证良好气密性。

- 15）★门体有毒有害物质检测：聚乙烯单体、挥发物检测合格证明。提供≥240小时以上的中性盐雾试验，评级10级。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 2.3 其他气密门采用钢板喷塑，门套采用1.5mm304不锈钢板制作。

- 2.4 所有区域内防火门均在本次范围。

- 2.5 洁净区的气密门均设置有150mm宽304不锈钢防撞带，中心离地高800mm。

- 3.其他：

- 3.1 洁净走廊、换床1、换床2的墙面设置150mm宽304不锈钢防撞带，中心离地高800mm。阳角采用304不锈钢防撞护角到顶。

- 3.2 手术室无影灯及吊塔需要安装相应固定支架。

- 3.3 刷手池选用304不锈钢材料制作，配洁净手术室专用交流自动感应龙头、配自动感应皂液器、自动感应消毒液器。配40L优质容积式电热水器。

- 1）★节能自动感应龙头：无须连接医院内部电网供电或无须干电池供电等的自动感应龙头。（提供技术说明同时提供实物照片证明）

- 2）★提供无电源的检测报告内容包含：色度、浑浊度△、肉眼可见物、臭和味、pH值、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、三氯甲烷、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、钡、锑、锡、四氯化碳。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 3）无需设计、无需布线、无需购买线材、无需排查维修。

- 4）无需外部电源供电、无需干电池供电、低碳、绿色、环保、清洁。

- （三）净化空调系统

- 要求选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态，达到规定的技术指标要求。

- 1、净化空调机组系统配置要求：

- 1.1 Ⅱ、Ⅲ级净化手术室采用“一拖二”的形式配备独立的净化空调机组，正负压净化手术室采用“一拖一”的形式配备独立的净化空调机组。PCR、HIV等区域共采用一套净化空调系统。

- 1.2 手术部洁净走廊及洁净辅房分区控制配备净化空调机组。

- 2、净化空调机组

- 2.1参数要求：

- 1）组合式空调机组是一种无冷桥强制密封空调箱体。

- 2）★机组密闭性好。整机漏风率：在负400Pa工况下，泄漏率不大于0.14l/(s.m2)；在静压保持700Pa时，机组的最大漏风量不大于0.22l/(s）m2)。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 3）组合式空调机组燃烧性能达到B1（难燃）级。

- 4）★组合式空调机组采用无框架箱体结构，内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，硬质聚氨酯发泡板发泡密度≥52.4kg/m3，导热系数（23℃）≤0.022W/（m.K)。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 5）★组合式空调机组需抑菌表冷器，对于大肠杆菌和金黄色葡萄球菌需达到＞99.9%。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 6）★箱体漏风率在1000PA条件下漏风率不超过0.1%。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 2.2手术室外其他区域采用风机盘管+新风预处理机组。

- 2.3洁净风管和消声器：必须用优质镀锌板制作，每隔一段距离应设检查口，采用橡塑保温隔热。

- 2.3.1所有保温及其辅助材料必须采用不燃型产品。

- 2.3.2水、蒸汽管道保温工作须在试压、清洗、水循环正常，非镀锌钢管须除锈和刷二度防锈漆后进行。

- 2.3.3空调冷热水管采用难燃型发泡橡塑一次性热熔铝铂贴面复合性绝热材料，且表面复合层达到国家A级标准，湿阻因子≥20000，导热系数λ≤0.032，λ≤0.037（40oC），表观密度<kg/m3>：50~70，燃烧性能通过国家GB8624—2006型式检验达到t1级标准，烟密度等级<50，施工时，用专用胶水粘合。

- 保温厚度如下表：

| 保温厚度（mm） | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径(室内) | ≤DN20 | DN25~40 | DN50~125 | / | DN150~200 | / | ≥DN250 |
| 管径（室外） | / | / | ≤DN32 | DN40~70 | DN80~125 | DN150~200 | ≥DN250 |

- 2.3.4空调冷凝水管采用厚10-15mm同材保温材料保温。

- 2.3.5空调系统的膨胀水管采用厚30mm同材保温材料保温；膨胀水箱保温采用30mm硅酸铝，外包0.35mm铝皮。

- 2.3.6冷热管道、分集水器上的阀门、水过滤器等均需保温，保温材料应与所连接的管道的保温材料相同，厚度不小于上述保温厚度表中的最大厚度，保温应美观、不妨碍运动部件的活动，并能方便拆洗和维护。

- 2.3.7室外保温管道采用0.3mm铝皮做保护壳，搭接缝应顺坡设置，防止雨水灌入。

- 2.3.8蒸汽管、凝结水管保温材料采用硅酸铝纤维毡，容重≥150kg/m3，保护层采用0.3mm铝皮。保温结构参照动力设施国家标准图集98R418。

- 2.3.9风管保温材料为难燃B1级，保温厚度为30mm。

- 2.3.10循环机组送、回风和排风管道上均要设置微穿孔板消声器或消声弯头。

- 2.3.11末端高效过滤器：采用在额定风量下，采用优质H14高效率的过滤器。使用的过滤器滤料应采用一次抛弃型，不得使用木制品或有刺激味的制品。

- 3、气流组织要求：

- 3.1 整体要求：选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

- 3.2 净化天花：必须采用经过质量检测的洁净手术室专用阻漏送风天花，天花内必须配有静压箱专用装置，出风处应用网板以均匀气流，必须采用成品净化天花，禁止用普通天花代替专用净化天花。

- 3.3 所有洁净房间均采用双侧下部回风，回风口采用带中效过滤层的横向可调百叶风口，风口面风速＜1.6m/s，回风口洞口上边高度不应超过地面之上500mm，洞口下边离地面不低于120mm。洁净走廊及部分采用上部回风，回风口采用带中效过滤层的可调百叶风口，风口面风速＜3m/s。

- 4、冷热源配置要求：

- 4.1四管制风冷模块机组参数要求：

- 4.1.1采用V字形换热器结构设计，并通过大倾角设计，配合风机位置，符合气流流动特性，通风均匀，配以高效率内螺纹紫铜管，具有高换热效率的特性。

- 4.1.2自行设计的管壳式蒸发器采用高效内螺纹换热管，多流程设计，优化折流板排布。

- 4.1.3冷凝器采用高效罐式换热器

- 4.1.4蒸发器数次额污垢系数：0.018㎡.℃/kw，冷凝器水侧污垢系数：0.018㎡.℃/kw

- 4.2检验科PCR、HIV全新风预处理机组。

- （四）配电系统的技术要求：

- 1、整体要求：

- 采购人将双电源线分别引至设备层及设计区域内各层总配电箱内，总配电箱出线及其后所有的配电箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标人采购、安装。

- 2、系统要求：

- 2.1 设计区域内各层必须采用双电源供电，手术间与辅房用电分开，每个手术间内干线必须单独敷设。

- 2.2 每间手术室配电负荷容量不低于8KVA，每张病床配电负荷容量2KVA。

- 2.3 设计区域照明由洁净气密LED灯组成，禁用普通灯盘代替，并且手术室另配应急照明，照明均采用多点控制，并能够对照度进行控制。

- 2.4 每个洁净手术间应设有一个独立专用配电箱，箱门开向位于污物走廊。

- 2.5 所有净化区域采用局部等电位接地方式，每间手术室、设置1台局部等电位端子箱,所有金属器具插座,手术台,无影灯等，管道全部通过铜芯导线或龙骨可靠联结，联结方式应采用机械压接方式。

- 2.6 所有线缆配管采用JDG管。

- 2.7 吊塔电源线由投标人敷设至设备指定位置。

- 2.8 洁净辅房配电系统按规范要求设计、采购和施工。

- 2.9手术部设计平均照度应≥750Lx左右，辅助用房内平均照度200LX。

- 2.10 手术室为防止电磁波对仪器的干扰及防间接接触点击，医疗设备的金属外壳应作等电位连接（接地保护）。

- 2.11手术室的专用配电箱均应采用双路电源自动切换控制，与备用电源切换的时间1≤min。洁净手术室配置一套应急电源UPS电源。

- 2.12项目区域内涉及到应急灯具，需从消防应急配电箱内接入。

- 2.13隔离变压器（IT系统）的技术要求：

- 1）★隔离电源整柜必须经过中国质量认证中心认证，产品须符合中国质量认证中心CQC11-462176-2018认证规则要求（提供认证证书复制件）

- 2）产品要求符合以下标准：

- ★根据规范GB/T 19212.16-2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- IEC 60364-7-710：2002(建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求医疗场所)

- 3）IT隔离变压器符合以下参数：

- 容量 3.15KVA-10KVA

- 频率 50/60HZ

- 额定输入电压 AC 200V-230V

- 额定输出电压 AC 200V-230V

- 温度监测 内置温度传感器

- 连接方式 独立接线端子

- 绝缘电阻 ≥7MΩ

- 介电强度 施加电压：1773V

- 施压时间：60S

- 无击穿闪络

- 漏电流 变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA

- 4）绝缘监测仪：

- ①绝缘监测仪应符合IEC61557-8标准能提供有效证明文件，并同时满足下列要求：

- GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法

- a、GB/T 3482-2008电子设备雷击试验

- b、GB/T5080.5-1985设备可靠性试验

- c、GB/T 12993-1991 电子设备热性能评论

- d、GB/T 6993-1986系统和设备研制程序

- e、GB/T 5080.7-1986 设备恒定失效率与无故障时间验证方案

- ②绝缘监测仪须提供检测报告并符合以下标准：

- GB/T 4208-2017(外壳防护等级IP代码)

- GB/T 2423.1-2-2008 (电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温)

- GB/T 4793.1-2017 (测量，控制和实验用电气设备的安全要求 第1部分；通用要求)

- 5）远程报警显示仪采用彩色液晶触摸屏显示报警

- ①采用纯彩色液晶触摸屏显示

- ②MODBUS标准通讯协议支持

- ③出厂预设数据，全智能自动匹配设置数据

- ④智能化声音报警、可更改多种提醒方式、可暂停报警设计

- ⑤★须有显示IT系统运行正常和具有系统设置、故障查询、故障记录等功能用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件及产品实物照片，并加盖投标单位公章）

- （五）弱电系统

- 1、电话网络系统：

- 1.1 手术部每间手术室设置两个六类网络终端于吊塔上，两个六类网络终端于手术室墙面上，每张病床设置两个网络信息点用作中央监护仪等信号的传输或病人综合信息的录入和查询。手术部设电话系统用一台主机控制,每间手术室设免提电话面板,功能房设一台多功能专用话机，复苏室、护士站等设电话机。各分机可以互相打电话，电话主机预留2-4路和医院内部电话或市话通讯接口。

- 1.2 其他区域所有功能辅房、办公辅房等均按使用功能和要求预留适当电话插座。

- 1.3手术部所有布线预留至护士站，由招标方接入该层数据配线架和语音配线架内。采用六类非屏蔽线，布线均引至各层弱电竖井，后由甲方负责引入大楼网络系统。

- 1.4所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层数据配线架和语音配线架；

- 1.5其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

- 2、监控系统：

- 2.1 每间手术室、重要区域、特殊区域设置半球式彩色摄像机。。

- 2.2 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、彩色监视器和控制键盘、机柜等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控功能。

- 2.3 摄像机所需24V，直流电源走强电线槽引自护士站。视频线走弱电线槽由末端引至视频中控室电视监控系统主机上。

- 2.4其管线的设计、敷设符合国家电气、消防、建筑智能化施工技术规范。

- 3、对讲门禁系统：

- 3.1 门禁系统由门禁主控器、通讯线路、可视对讲门口机、可视对讲分机以及锁件等组成。

- 3.2 在医护人员主入口处等设置可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机。

- 3.3 工作人员可通过设置在各入口处的读卡门禁，刷卡进入；其它人员可通过设置在门口的门口主机呼叫可视对讲室内分机，经过视频图像确认身份并经同意后遥控开锁进入。

- 3.4 其管线的设计、敷设符合国家电气、消防、建筑智能化施工技术规范。

- 4、手术室内的自动化控制系统：

- 4.1 要求对净化空调系统设有自动控制，置于手术室内。手术室可根据手术需要独立开停，调节温湿度，要求手术的停开不能影响到整体手术部的有序梯度压差分布。

- 4.2  手术室内的多功能控制系统：

- 手术室内应设计多功能控制面板，内置PLC智能控制单元，集中对手术室内的照明、手术灯及空调等进行控制，并应具有以下功能：

- A、时钟：显示当地的标准地间；

- B、计时钟：显示手术或麻醉过程所用时间；

- C、温度、湿度的显示及调节功能；

- D、控制手术室内照明系统的开关及调节；

- E、控制空调、排风机组的启停和运行调节；

- F、高效过滤器阻塞时发出报警；

- H、气体报警功能：常用气体出现异常情况时进行报警；

- I、漏电监测保护系统：各手术室的绝缘监视与报警（IT）；

- J、对讲功能：要求采用免提电话机便可实现各手术室之间的联系及与护士站及其它功能房的联系，强化手术部的智能化管理。

- （七）医用气体技术要求

- 1.1医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力（MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 4 | 二氧化碳 | 0.35～0.40 | 0.40 | / | / | 10 |

- 区域气体（氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳）管路、设备带、气体终端及二氧化碳站房汇流排安装。

- 二氧化碳站房（医用气体汇流排）及站房防泄漏、泄漏监测医用气体报警系统:

- 氧站出口流量            50M3/h

- 输 出  压 力           0.5-0.8Mpa(可调)

- 出口报警压力           ＜0.5 Mpa

- 站内温度控制            10-38℃

- 站内浓度控制            ＜23%

- 汇流排切换压力          1Mpa(可调)

- 量程：0~100%LEL

- 具有声光报警功能、采用进口传感器、通过 3C 认证

- 2.1★温度范围：-20℃≤Ta≤+60℃。（提供有效期内的防爆合格证复制件）

- 响应时间：＜15S

- 工作电压：DC24V±10%

- 检测方式：自然扩散

- 防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb

- 输出信号：4~20mA 或 RS485

- 2.2★气体报警外壳防护等级：IP65。（提供有效期内的防爆合格证复制件）

- 外壳材质：ZL102 铸铝合金

- 传感器透气元件：不锈钢烧结网

- 防爆设计、信号稳定、精度高、自然扩散

- 2.3★气体报警产品耐热耐寒性能、抗冲击性能、外壳防护等级、外壳耐压性能符合 GB3836.1及 GB3836.2 国家标准的检验报告。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 3、★设备带需提供设备带耐磨含钛喷涂摩擦系统0.05-0.20之间的通过计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检测报告。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 4、★设备带需提供抗碘伏、碘酒、酒精、双氧水、硼酸、高锰酸钾、84消毒液腐蚀测试表面无变化的通过计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检测报告。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件）

- 5、氧气、负压吸引、压缩空气均由大楼中心供气站供气单独接至各层，接口位置设在楼层气体管道井内，预留楼层总阀门。二氧化碳由单独二氧化碳站房供应，站房位于六层手术设备站房旁。

- 6、气体终端采用符合国际标准的德标终端，表面颜色符合国际通用标准，快速插拔自闭型号，接口不具备互换性。每间手术室内均安装吊塔和壁式医气终端。

- 6.1★气体终端为保证产品的耐久性，插拔极限次数不少于110000次。(提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件)

- 6.2★气体终端摩擦系数0.05-0.20之间；密封圈采用特制气闸式气密封圈。(提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复制件)

- 7、控制系统：各手术室内中心控制面板上有气体显示和报警装置。

- 8、所有气体管道均采用不锈钢管。

- 9、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

- 10、预麻苏醒室每床设备带设置氧气接口1个，负压吸引1个，压缩空气1个。

- （八）给排水系统招标技术要求

- 1、手术室所用给排水，结合大楼给排水系统,根据用水情况进行给排水管道施工。

- 2、手术室排水管道主立管由大楼给排水施工完成。

- 3、冷、热水给水管采用快装薄壁不锈钢管。给水管阀门选用：DN≤50 陶瓷芯截止阀，DN＞50采用铜芯闸阀，工作压力为1.6MPa。

- 4、生活冷热水给水管安装完毕后，应做水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。在15分钟内压力不超过0.05MPa,再下降至工作压力作检查，不渗不漏，外观无异状为合格。

- 5、卫生洁具安装，应按施工图及卫生洁具说明书进行。除自带存水弯的卫生洁具外，所有卫生洁具均设存水弯。

- 6、洗手盆、拖把池、蹲便器（带冲水箱）均采用独立陶瓷成品，淋浴器采用优质成品。

- 7、污洗间污洗池采用304不锈钢制作。

- 8、地漏采用有水封地漏，水封深度需大于等于50mm。

- 9、刷手池给水：手术部配置的不锈钢刷手池采用恒温供水装置，保证所有手术室用水达到国家饮用水标准。

- （九）工程主要材料（设备）要求

- 1、材料设备选择

- （1）主要材料设备参考品牌：详见编制说明《品牌推荐表》

- （2）供应商应在响应文件中对主要材料设备明确所选品牌，如未明确，评审时评审小组将对其作出不利的评审，一旦成交，采购人有权指定任意品牌，且最终报价不予调整。

- （3）成交后供应商在采购前需提供样品或相关产品资料报采购人确认，未经采购人确认的，不得使用；否则，须按采购人要求返工并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

- （4）设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

- 2、材料设备的质量要求

- （1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

- （2）供应商应对所选用的材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为采购人提供参考减轻或更改。当供应商选定的产品质量达不到设计要求和采购文件要求的技术指标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。

- （3）室内装饰用材均需满足相应环保要求，采购人有权聘请独立第三方检测机构对室内装饰用材进行环保检测，如不合格供应商须免费更换，且采购人保留索赔的权利。

- 3、材料设备的包装、运输要求

- （1）材料设备到货前3天将设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重通知采购人。

- （2）为了保证产品在长途运输、装卸以及存储过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由供应商承担一切责任。

- （3）材料设备专项验收合格之前设备归供应商保管。

- 四、相关费用说明

- 相关费用说明详见清单编制说明

- 五、工期要求

- 总工期90日历天（含图纸深化设计时间，具体开工日期以采购人开工通知为准）。

- 六、商务要求

- 1、付款条件：

- 1.1合同生效后7个工作日内，付款方向成交供应商支付合同总价款（含暂列金等）的 10%作为预付款；当工程量完成至40%时支付至合同价款（含暂列金等）的30%；当工程量完成至60%时支付至合同价款（含暂列金等）的50%；工程通过竣工验收后支付至合同价款（含暂列金等）的 85%；工程竣工验收合格并经第三方审价审定出具结算价后，支付至工程结算价98.5%（包含前期支付的合同价款的85%）,剩余1.5%作为工程质量保证金，工程无质量问题的，于质保期届满后支付；有质量问题但承包人未能履行缺陷修复义务的，付款方将按照约定扣除有关费用，且还须承担违约责任，剩余部分无息退还；工程量进度以监理单位核定为准。

- 1.2上述各项费用的每笔款项支付前，承包人必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的建筑安装发票，否则付款方有权拒绝付款并不承担逾期付款的违约责任。

- 1.3资金支付由付款方温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司负责。

- 2、履约保证金:

- 中标人接到中标通知书后7日内且在合同签订前提交，履约保证金按合同总价1%的金额，成交供应商一次性打入指定账户，当工程质量、项目完成时间、项目班子和文明施工中某项达不到采购文件要求时，则在该项保证金中扣除。工程竣工验收合格后七天内退还履约保证金，期间无息。

- 3、本项目要求投标人配合工程总承包单位创建省级及以上优质工程。

- 第五部分   评标原则及方法

- 根据《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二. 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三. 评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件70分，报价文件（报价）30分。

- 四. 评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求响应性 | 0-20 | 投标设备技术参数完全满足采购文件技术要求得20分。 带“★”号参数为重要参数，必须提供相关证明材料，无证明材料的视为不符合，带“★”号的技术参数每一项不符合的则扣1分，直至扣完为止。 |
| 2 | 工程类似项目业绩 | 0-5 | 2021年1月1日（时间以中标（成交）通知书或合同为准）以来已承接过与本工程类似的医院（指二级及以上综合性医院）手术室或实验室净化装修项目业绩，一个类似业绩得1分，最高得5分。不提供不得分。 注：1、业绩证明材料以提供合同或中标（成交）通知书提供复制件加盖公章，以及提供医院等级证明材料复制件加盖公章。 2、医院等级证明材料：须提供中华人民共和国国家卫生健康委员会网站查询截图（http://zgcx.nhc.gov.cn:9090/unit）并加盖公章。 |
| 3 | 供应商实力 | 0-5 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书情况评分，全部满足得5分，每缺一项扣2分，扣完为止。 注：提供有效期内的相关认证体系证书复制件以及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章。不提供不得分。 |
| 4 | 项目服务人员 | 0-3 | 根据项目服务配备其他服务人员专业配置是否合理齐全，针对性强，充分满足本项目需求，进行评分： ①具有科学合理、针对性的得3分； ②基本科学合理、针对性的得2分； ③欠缺合理性的得1分； ④未体现相关内容不得分。 |
|  |  | 0-2 | 根据本项目配备的服务人员，具备中级及以上职称（电气或建筑装饰或土建类专业）的每提供1位得2分，本项最高得2分。 注：须提供投标截止时间前在本单位连续缴纳近6个月的社保证明，不提供不得分。（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明）或其他在职证明材料扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 5 | 施工方案 | 0-9 | 根据投标人针对本项目提供的施工方案、质量措施方案、重难点问题分析等情况进行评分： ①具有科学合理、可操作的得9分； ②基本科学合理、可操作的得6分； ③欠缺合理性的得3分； ④未体现相关内容不得分。 |
| 6 | 施工进度计划 | 0-4 | 根据施工进度表或工期网络计划（总进度计划编制是否合理，是否符合工程实际）进行评分： ①计划编制合理、符合工程实际的得4分； ②计划编制基本合理、基本符合工程需求的得2分； ③欠缺合理性的得1分； ④未体现相关内容不得分。 |
| 7 | 安全文明方案 | 0-4 | 根据投标人提供的安全文明生产施工保证体系措施的完整性、详细程度、合理性进行评分： ①具有科学合理、可操作的得4分； ②基本科学合理、可操作的得2分； ③欠缺合理性的得1分； ④未体现相关内容不得分。 |
| 8 | 主要材料（以编制说明材料品牌推荐表中的材料设备为准） | 0-4 | 根据投标人对本项目主要材料选用的符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性，进行评分： ①能优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4分； ②能贴合采购人需求，合理性、针对性基本可行的得2分； ③能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性存在欠缺的得1分； ④未体现相关内容不得分。 |
| 9 | 服务承诺 | 0-4 | 根据投标人提供售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修时间，保修部件范围，保修服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施）等售后服务情况，进行综合评分： ①承诺非常完整、非常合理、完善程度高的得4分； ②承诺较完整、较合理、完善程度较高的得2分； ③承诺不完整、不合理、完善程度不高的得1分； ④未体现相关内容不得分。 |
|  |  | 0-6 | 投标人提供关于四管制风冷模块机组、隔离变压器（IT系统）、医用电动门、气体终端）的售后服务承诺书，每提供一份得1.5分，本项最高6分。 注：提供售后服务承诺书复制件须加盖公章，不提供不得分。 |
| 10 | 应急预案 | 0-4 | 根据投标人提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分。 ①预案明确并切实可行的得4分； ②预案基本到位，基本可行的得2分； ③预案描述较为简单或存在不合理性的得1分； ④未体现相关内容不得分。 |

注：以上所需提供的复印证明材料均需加盖公章，否则不予认可。

2.  商务评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标供应商投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

1） 有效投标供应商的投标价等于评标基准价时其报价分为满分；

2） 其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值（30%）×100

- ▲本次采购如果供应商的投标报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的最终商务报价超出采购预算的，则该供应商为无效投标处理。

3.  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选人（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，技术标得分高的排序第一；前述均相同的，由评标委员会随机抽签决定排名顺序。）

- 五. 定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

- 六. 投标人义务

- 投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。