遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二）

招标文件

| 采购编号： | 浙金丽招2025008号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二） |
| 采 购 人： | 遂昌县建设投资发展有限公司 |

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二五年二月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

前附表	5

一   总则	6

二   招标文件说明	7

三   投标文件的编制	8

四   履约保证金	9

五  投标文件的包装、提交、修改和撤回	10

六   开标和评标	11

七   投标无效的情形	15

八   法律责任	16

九   澄清、修改发布媒体	18

十   质疑	18

十一  投诉	19

十二  授予合同	19

十三  验收	20

十四  其他事项	21

第三章  采购需求	22

第四章  采购合同	138

第五章  投标相关文件格式	145

一  资格审查文件格式	145

二  资信商务及技术文件格式	152

三  报价文件格式	163

四  投标文件封面及外包装封面格式	166

第六章  评审办法和细则	168

一  总则	168

二  评标委员会	168

三  评标程序	168

四  评标一般规定	170

五  评标办法和细则	170

六  评审纪律和要求	173

## 第一章  公开招标公告

浙江金穗工程项目管理有限公司受遂昌县建设投资发展有限公司的委托，就其遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二）进行公开招标采购，欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、采购编号：浙金丽招2025008号

二、项目名称：遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二）

三、采购方式：公开招标

四、项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | ▲预算金额（最高限价）（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二） | 1 | 批 | 详见招标文件第三章 采购需求 | 3180 |  |

五、投标人资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

5.3本项目的特定资格要求：无；

5.4本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包。

六、招标文件的获取：

6.1发布公告之日至2025年3月14日9:30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/发布的公告附件中自行下载；

6.2网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料：

① 供应商报名表（格式自拟，包含项目名称、联系人、联系方式）；

② 营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，邮寄或发送至采购代理机构邮箱（地址：丽水市庆春街909号五楼，电话：0578-2832189，邮箱：39483144@qq.com。邮寄或邮件递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保资料已准确无误递交，请各投标人在递交资料后及时与招标文件中指定的项目负责人取得联系。未提交以上资料的投标人对招标文件提出的质疑，不予受理。

6.3招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

七、公告期限：本项目公告期限为5个工作日。

潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

▲八、投标文件递交：投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

九、投标截止时间：2025年3月14日09:30（北京时间）。

十、提交投标文件地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）。

十一、开标时间：2025年3月14日09:30（北京时间）。

十二、开标地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）。

十三、本公告在以下媒体公布：

浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/

十四、其他事项：

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

十五、联系方式：

15.1采购人名称：遂昌县建设投资发展有限公司

项目联系人：周小姐   联系电话：0578-8526531

地址：丽水市遂昌县妙高街道水阁路159号

15.2采购代理机构名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

项目负责人：侯  娟    联系电话：0578-2832189   传真：0578-2128189

质疑联系人：朱鸿鹄    联系电话：0578-2832189   传真：0578-2128189

地址：丽水市庆春街909号五楼

15.3监督管理部门名称：遂昌县建设投资发展有限公司

联系人：综合部   监督投诉电话：0578-8526529

地址：丽水市遂昌县妙高街道水阁路159号5楼

遂昌县建设投资发展有限公司

浙江金穗工程项目管理有限公司

2025年2月21日

## 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 遂昌县建设投资发展有限公司 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 6 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本六份，三部分文件应独立密封包装（注：各部分正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 7 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 9 | 投标文件递交方式 | 接收人：浙江金穗工程项目管理有限公司 投标截止时间：2025年 3 月 14 日09 时30分（北京时间） 提交投标文件地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金：采购合同金额的1%； 履约保证金缴纳时间：签订合同后5个工作日内缴纳； 履约保证金缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司或担保公司出具的履约保函； 履约保证金的退还：履约保证金缴纳方式为电汇、转账的，履行完合同项目验收合格后7个工作日内一次性无息退还；履约保证金缴纳方式为保函的，履行完合同项目验收合格后自动失效。 |
| 12 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标结果公告在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布后，并同时发出中标通知书。 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| 15 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江金穗工程项目管理有限公司 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指遂昌县建设投资发展有限公司。

2.2 “采购代理机构”系指浙江金穗工程项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的投标人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6 “合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其他有关技术资料和材料等。

2.8 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款。

3.投标人应具备资格条件

3.1 符合本文件第一章第“五”条的规定；

3.2投标人应遵守有关的法律法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2 投标人须知

6.1.3 采购需求

6.1.4 采购合同

6.1.5 投标相关文件格式

6.1.6 评审办法和细则

6.1.7 与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7. 投标人的风险

7.1 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2 报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件的截止时间15日前，在“浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网”上发布更正公告，并以书面（传真）的形式通知报名投标人，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

▲10.1 提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分，投标文件应全部单独密封。

10.2 招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其他文件。

10.3 投标产品（或服务）应符合第三章采购需求的要求。

10.4 投标人需提交其拟供产品（或服务）所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

11. 投标文件（资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件）编制的内容和要求详见第五章投标文件相关格式。

注：以上内容注明为复印件的应加盖供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

12.排版、封面

12.1排版：建议所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸，建议所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并按封面要求签字或盖章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚地标明“资格审查文件”“资信商务及技术文件”“报价文件”“正本”“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金：采购合同金额的1%；

15.2履约保证金缴纳时间：签订合同后5个工作日内缴纳；

15.3履约保证金缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司或担保公司出具的履约保函；

15.4履约保证金的退还：履约保证金缴纳方式为电汇、转账的，履行完合同项目验收合格后7个工作日内一次性无息退还；履约保证金缴纳方式为保函的，履行完合同项目验收合格后自动失效。

### 五  投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。

16.2 投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

16.2.1 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、投标人名称（盖章）、投标人地址、负责人（或授权代表人）签字或盖章和正副本字样。

16.2.2 投标文件外层包装应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、投标人名称（盖章）、投标人地址、负责人（或授权代表人）签字或盖章和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4 超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由于投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人；

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

17. 投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者由负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评标

19. 开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、宣布投标人名单，宣布开标日程安排及评审期间的有关事项，公布开标会参与人员名单，要求投标人书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件（报价文件除外）。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构宣布招标文件规定的需要宣布的内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人的推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或在授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

26.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

26.7 不具备招标文件规定的资格要求的；

26.8 投标有效期不足的；

26.9 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

26.10 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.11 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.12 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.13招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

26.14 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.15 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

26.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.17 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.18 提供虚假材料谋取中标的；

26.19 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.20招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1提供虚假材料谋取中标的；

27.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28.投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4将政府采购合同转包；

28.5提供假冒伪劣产品；

28.6擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单。

30.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

31.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改的内容在浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

31.2投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

### 十一  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级采购监督管理部门投诉。

### 十二  授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35. 授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。

36.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

36.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期验收，直到中标人正常履行有关义务止。

### 十三  验收

- 37.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.本项目采购人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

40.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41.项目监督

41.1本项目接受各相关部门的监督。

42. 采购代理服务费：由中标人支付代理服务费，费用按遂财建〔2024〕104 号文件执行，以中标人的中标价按下表货物类收费标准的45%计取，采用差额累计法计算。中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 0.75% |
| 100-500 | 0.55% |
| 500～1000 | 0.4% |
| 1000～5000 | 0.25% |

户名：浙江金穗工程项目管理有限公司遂昌分公司

开户行：浙江稠州商业银行股份有限公司丽水莲都小微企业专营支行

银行账号：1660 2012 0100 9000 1744

## 采购需求

- 项目Error: Reference source not found概述和要求

  - 招标范围

    - 项目整体简述

项目名称：遂昌县年处理80万吨建筑垃圾综合利用项目－设备采购（二）

项目招标人：遂昌县建设投资发展有限公司

项目拟建地点：遂昌县上坑垃圾填埋场

采购内容及数量：固定式装修垃圾处理生产线1套、固定式拆除垃圾处理生产线1套，建筑垃圾移动式破碎站1套。

主要设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修线 |  |  |  |  |
| 1 | 重型链板输送机 | 输送能力≥50t/h | 1 | 台 |  |
| 2 | 1#人工分拣 | 每个平台配置6个工位，含隔音措施、防尘措施、新风设施、空调等。风量≥400m³/h。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 阶梯筛 | ≥50t/h，筛面类型：阶梯式棒条结构 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双轴破碎机 | ≥50t/h，进料尺寸<500 mm，出料尺寸＜200 mm，刀具材质：耐磨材质 | 1 | 台 |  |
| 5 | 复合筛 | ≥50t/h，筛面层数：2，筛孔尺寸：60mm、15mm，筛孔粒径可调。 | 1 | 台 | 提供10mm筛网，根据后端再生利用产线需求更换 |
| 6 | 磁选机 | 适应带宽，磁场强度：≥120mT，分选效率：≥90% | 3 | 台 |  |
| 7 | 风选机 | ≥30t/h，进料尺寸<200 mm，风压、风量、喷吹角度、距离可调 | 2 | 台 |  |
| 8 | 2#人工分拣 | 每个平台配置2—4个工位，含隔音措施、防尘措施、离子新风、空调等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 1#反击式破碎机 | ≥100 t/h，排料口尺寸可调 | 1 | 台 |  |
| 10 | 1#圆振筛 | ≥100 t/h，用于骨料粒径分级，筛孔尺寸：10mm、5mm，筛孔粒径可调。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 骨料精细风选机 | ≥20 t/h，分选效率：≥95% | 2 | 台 |  |
| 二 | 拆除线 |  |  |  |  |
| 1 | 棒条振动给料机 | ≥100t/h | 1 | 台 |  |
| 2 | 颚式破碎机 | ≥100t/h，出料尺寸＜250 mm，板材质：耐磨材质 | 1 | 台 |  |
| 3 | 磁选机 | 适应带宽，磁场强度：≥120mT，分选效率：≥90% | 2 | 台 |  |
| 4 | 除土筛 | ≥100t/h，筛面层数：2，筛孔尺寸：60mm、15mm，筛面类型：锰钢筛网，筛孔粒径可调。 | 1 | 台 | 提供10mm筛网，根据后端再生利用产线需求更换 |
| 5 | 风选机 | ≥50 t/h，进料尺寸<250 mm，风压、风量、喷吹角度、距离可调 | 2 | 台 |  |
| 6 | 3#人工分拣 | 每个平台配置2—4个工位，含隔音措施、防尘措施、新风系统、空调等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 2#反击式破碎机 | ≥200t/h，进料尺寸<250 mm，排料口尺寸可调 | 1 | 台 |  |
| 8 | 2#圆振筛 | ≥200 t/h，用于骨料粒径分级，筛孔尺寸：10mm、5mm，筛孔粒径可调。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 骨料精细风选机 | ≥40 t/h，分选效率：≥95% | 2 | 台 |  |
| 三 | 建筑垃圾移动式破碎站 | ≥200 t/h，轮胎式 | 1 | 套 |  |
| 四 | 环保设施 |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器及配套 | 风量≥20万m3/h，含管道、排气筒、阀门、风机、隔音罩等成套 | 1 | 套 |  |
| 2 | 喷淋降尘设备 | 包含处置车间、原料堆场等处各一套 | 2 | 套 |  |
| 3 | 移动式雾炮机 | 有效射程≥50m，原料卸料区 | 4 | 套 |  |
| 4 | 设备密闭罩 | 与设备配套 | 1 | 批 |  |
| 5 | 污水回用设施 | 满足使用要求 | 1 | 套 |  |
| 五 | 其他配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构支架、检修平台、非标件等 | 爬梯、平台、支架、溜槽等钢制件，皮带检修日常维护检修用爬梯 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电气自控系统 | MCC柜、桥架、电缆、安装辅材等 | 1 | 批 |  |
| 3 | 中央控制系统 | 含大屏、工控机、工艺监控等 | 1 | 套 |  |
| 4 | 皮带输送机 | 工艺配套，根据平面布置而调整；皮带机落料点和转接点密封设置吸尘口，全程导料槽，其余无上盖板和侧面护板以方便观察物料运行情况 | 1 | 批 |  |
| 5 | 备品备件及检修设备 | 3年期，随设备发货 | 1 | 批 |  |
| 6 | 地磅 | ≥100t，地埋式AVS无人值守，3.0*16m | 1 | 套 |  |
| 7 | 洗轮机 | 冲洗压力3～4kg/cm2，机械感应式启动，耗水量1—3L/辆 | 1 | 套 |  |
| 8 | 行车 | 单梁，10t，跨距约27m | 2 | 套 |  |

★投标人提供设备需满足招标文件性能要求，包含但不限于以上设备。

    - 本次供货范围

本次招标内容：固定式建筑垃圾资源化处置产线2条。其中，1条拆除垃圾处置产线，处置规模20万t/a；1条装修垃圾处置产线，处置规模10万t/a。另设置1套建筑垃圾移动式破碎站，处置规模50万t/a。合计建筑垃圾处置能力共计80万t/a。

包括建筑垃圾资源化处置线及其配套设施供货、安装、调试、试运行及相关的售后服务和技术培训等。包含建筑垃圾预处置设施、除尘设施、污水回用设施、电气及自控设施等。包含配套设备基础（包括但不限于钢结构基础等）、钢结构平台【含日常维护检修用平台】、爬梯【含日常维护检修用爬梯】、设备支架（含辅助设备设施支架）、安全栏杆、备品备件、专用工具等辅助设施以及配电（包含从配电柜到设备间的电缆和电缆敷设）和PLC控制系统、固定式产线部分骨料和渣土输送至下游资源化利用车间的输送设施等。

本技术规格书具体包含内容如下，但不限于此，投标人所投设备应保证整个处理系统的全面、有效、稳定运行：

1、工艺设备：含拆除及装修垃圾预处理系统、出料系统、除尘系统、空压系统、污水回用系统等工艺设备，为成套设备供货，供货范围内对建筑垃圾、粉尘、噪声的处理达到设计要求所需的所有部件及配件；工艺管线、管材；

2、电气设备：本标段内所有设备的供配电系统、工艺设备安防监控系统、防雷接地系统等；仪器、仪表、现场操作箱、配电柜、控制柜、电缆及配件等；

3、自控设备：中央控制系统，包括但不限于PLC系统、UPS电源、大屏、操作台、仪器、仪表、远程IO箱、控制柜、控制电缆及配件等；

4、技术培训及售后。

5、3年期备品备件。质保期3年。

6、投标人可根据招标人提供的原料性质、现场条件等实际并结合自身经验进行优化，但应满足本技术规格书性能要求和相关规范、标准。

7、投标人设计提资内容需要获得招标人及设计单位的认可后方可实施。

8、投标人应保证在其供货范围内设备能够在本项目所在地安装。

9、投标人必须对厂区总图布置整体考虑，如设备平面布置、安全通道、安全平台、安全间隙等必须满足安全规程及消防安全要求。

10、皮带输送机含单边检修通道，长度是根据设计计算得出，与实际长度可能存在偏差，偏差风险由投标人自行承担；钢结构件重量是根据设计计算得出，与实际重量可能存在偏差，偏差风险由投标人自行承担；电气设备包括整条生产线自动化电控系统：包含且不限于电缆（不包括高压及变电配电箱、变电房至生产线主控房的主电缆），桥架，监控、电脑、显示屏等。

11、中标供应商中标后应无条件配合招标人组织的相关工艺设备评审论证工作，并按照最终评审论证通过的工艺设备方案及要求配合施工图设计和进行后续施工调试工作。

12、排气筒高度、数量、位置，除尘风量、除尘和污水排放标准等最终以环保和环评及环评批复为准，中标供应商应严格执行环保和环评及环评批复的相关要求，否则由此引发的环保问题，一切设备土建等返工修改及工程变更费用等均由中标供应商负责。

  - 条款为重要条款，不满足将可能负偏离。

  - 界限划分

在工程的计划及建造期间，投标人应与本项目其他成员合作、协调，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

投标人应及时向招标人提供与其他投标人及公共管理机构协调中的所有问题，并协助招标人共同解决。

★1、基础、预埋、开孔、井等相关分界

钢结构设备基础、钢结构设备平台、爬梯、栏杆、预埋套管、预埋螺栓等由中标设备单位供货。混凝土设备基础、预埋件由中标设备单位提资并指导安装，由土建施工单位供货并施工。电缆沟、穿线井、预留孔洞及孔洞回堵等由土建单位供货及施工。供货指购买。

★2、给、排水相关分界

设备相关给水由设备招标人提出条件需求图，土建单位负责敷设给水管道至指定位置，并预留阀门接口。

设备相关排水由设备招标人提出条件需求图，土建单位负责敷设污水管（沟）至指定位置，设备排水由设备招标人接至污水管（沟）。

★3、电气相关分界

以各工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，进线开关及以下（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由设备招标人负责，进线开关以上（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）为土建合同范围。建筑物的照明、防雷、接地等电位属于土建合同范围。

接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由设备招标人负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属于土建标的合同范围。

中标人应在工程开始前拍照并记录现场情况，同时根据场地条件，布置施工作业区。

  - 总体要求

- 整体系统做到技术先进、运行可靠、维修方便、保护环境、安全卫生、经济合理；确保整套系统运行的安全、可靠。处理能力达到招标文件要求。

- 各投标人从针对性、合理性、科学性等多方面考虑，可进行优化设计。

- 涉及钢结构部分除满足相应载荷要求外，应充分考虑维修维检平台走梯、设备维修维检起重空间及吊点、物流（人员、设备）通道、安全防护及警示等结构，设备必须留有足够的检修空间和平台，检、维修平台设置需安全、便捷、美观，原则上要求生产线检维修平台、步道应贯通。

- 各种设备之间的对接应方便、快捷，相关设备、零部件应具有良好的互换性。物料输送方式合理，输送流畅，密闭性好，确保无泄漏。

- 采用完善环保措施，粉尘、噪声、污水处置回用等必须满足本项目环评批复的要求，本招标范围内的主要设备必须设置独立的设备密封隔尘降噪系统（包含在本次招标范围内），且必须保证设备检修的便利性。

- 全系统设备采用先进成熟产品，设施和设备应具有耐磨损、耐腐蚀、耐负荷冲击等性能。所有设备材质及其零部件均应不低于现行国标或行标规定。

- 投标人应提供本系统所需的压缩空气系统，满足系统压缩空气用量，用气位置、用气指标要求等。

- 本系统运行应实现全自动化控制，可人工干预。

- 投标人负责整体工艺的性能保证。处置线要求将建筑骨料、渣土、不可利用的其他垃圾（混合可燃物）分选出来，同时要求将可利用木材、可利用金属、危险废弃物单独分选出来，分类暂存；分离出的成品物料需包含以上6类（建筑骨料、渣土、不可利用的其他垃圾（混合可燃物）、危险废弃物、废金属、废木材），但不局限以上6类，投标人可根据自身建筑垃圾处置经验分离出可回收利用的其他类别产物，提升本项目的资源化利用率。

  - 标准及规范

本技术规格中未提及的相关技术要求，应符合下列技术文件的规定：

1、《建筑用砂》GB14684-2011；

2、《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685-2011；

3、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006；

4、《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241-2011；

5、《机械设备安装工程安装施工及验收通用标准》GB50231；

6、《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276；

7、《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281-2012；

8、《公路工程水泥混凝土用砂机制砂》JT/T 819-2011；

9、《建筑荷载规范》GB50009；

10、《钢结构设计规范》GB50017；

11、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205；

12、《工业企业厂界环境噪音排放标准》GB1248；

13、《大气污染物综合排放标准》GB 16297；

14、《工业企业总平面设计规范》GB50187；

15、《建筑设计防火规范》GB50016；

16、《声环境质量标准》GB3096；

17、《环境空气质量标准》GB3095。

本工程的设备采购、安装、调试、试运行、考核、最终交付等应符合相关的中国法律及规范以及最新版的ISO标准。对于标准的采用应符合下述原则：

1、采用的标准不能低于国标，如投标人提供的设备厂标或地方标准高于国标时，按严格执行。

2、与安全、环保、健康、消防等相关的事项必须执行中国国家及地方有关法规、标准。

3、投标人提供的设备在系统设计、安装、调试、检验、性能试验及验收等必须满足国标、地标和行业标准。

投标人在制造、装配、检验、安装、调试、试运行、指导运行、验收、运行和维护等方面所采用的规范及标准应是国内最新有效版本。当出现不同标准、规程和规范阐述同一内容时，应遵循最严格的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本标准。对国家有关安全、环保等强制性标准必须严格执行。

- 工艺及设备性能要求

  - 工艺性能要求

    - 工艺总述

在建筑垃圾处置车间设置固定式建筑垃圾资源化处置产线2条。其中，1条拆除垃圾处置产线，处置规模20万t/a；1条装修垃圾处置产线，处置规模10万t/a。

另设置1套建筑垃圾移动式破碎站，处置规模50万t/a。

合计建筑垃圾处置能力共计80万t/a。

1、固定式建筑垃圾资源化处置路线

运抵本处理厂的建筑垃圾首先于厂区南侧的室外原料堆场卸料，同时利用挖掘机和电锤辅助对来料大块建筑垃圾进行破碎等预处理。

建筑垃圾经装载机在原料堆场上料，通过皮带输送机进入建筑垃圾处置车间处理。在建筑垃圾处置车间，建筑垃圾经过破碎、拆分、磁选、人工拣选、渣土筛除、风选、骨料破碎筛分等工艺过程，最终得到废金属、渣土、杂物以及0-5mm、5—10mm两种粒径骨料等。制备的骨料部分用于水热固化制砖，剩余部分资源化外售。

2、建筑垃圾移动式破碎站

在室外原料堆场一的位置，放置一套移动式建筑垃圾破碎站。根据需要，外运至处置点处置。

3、成分分析

本工程处理的建筑垃圾组分含量如下表所示，仅供参考，具体以招标人提供成分为准。

      - 装修垃圾成分分析表

| 序号 | 项目 | 比例（质量比） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土砖石类 | 54.50 |
| 2 | 灰土混合类 | 22.00 |
| 3 | 玻璃类 | 1.00 |
| 4 | 金属类 | 2.43 |
| 5 | 竹木类 | 2.93 |
| 6 | 纸塑等可燃类 | 13.59 |
| 7 | 其他 | 3.55 |
| 合 计 |  | 100% |

      - 拆除垃圾成分分析表

| 序号 | 项目 | 比例（质量比） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土砖石类 | 75.00 |
| 2 | 灰土混合类 | 12.50 |
| 3 | 玻璃类 | 0.50 |
| 4 | 金属类 | 3.00 |
| 5 | 竹木类 | 7.50 |
| 6 | 纸塑等可燃类 | 1.00 |
| 7 | 其他 | 0.50 |
| 合 计 |  | 100% |

    - 总体性能要求

      - 处置线性能要求

| 处置线 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 固定式建筑垃圾资源化处置产线 | 处置线数量 | 固定式处置线2条 |
|  | 处置能力 | 装修垃圾产线≥50t/h，≥10万t/a 拆除垃圾产线≥100t/h，≥20万t/a |
|  | 再生骨料粒径分布 | 0-5mm,5—10mm |
|  | 渣土粒径分布 | 0-10mm/0-15mm |
|  | 作业制度 | 按一班制，单班8h，年工作时间300d计 |
| 建筑垃圾移动式破碎站 | 处置线数量 | 移动破碎站1条 |
|  | 处置能力 | ≥200t/h，≥50万t/a |

      - 再生产品粒径品质要求

| 产品粒径 | 杂质含量（按质量计） |
| --- | --- |
| 再生骨料粒径0-5 mm | ＜1% |
| 再生骨料粒径5-10 mm | ＜1% |
| 渣土粒径0-10mm | ＜1%（用于后端再生资源利用时） |
| 渣土粒径0-15mm | / |

      - 除尘废气排放指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计指标 | 指标或政策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 标准政策代号名称 |
| 1 | 捕集率 | % | 95以上 | 无 |  |
| 2 | 排放浓度 | mg/Nm³ | ＜10 | ＜10 | 水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013-2013），具体以环评批复文件为准。 |

厂内有毒有害气体、粉尘等排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。

噪音排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；场界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中的Ⅲ类标准；

      - 声环境质量标准

| 标准值 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准（Ⅲ类） | 70 | 55 |

    - 工艺流程说明

        - 装修垃圾工艺流程图

        - 拆除垃圾工艺流程图

★以下工艺流程说明为最低要求，投标人可在此基础上优化设计，但需经招标人和设计单位确认后方可实施。

1、固定式装修垃圾产线工艺流程说明

本项目装修垃圾预处理工艺为“两级破碎+三级筛分+多级杂物复合分选”，具体为“链板输送给料+人工分拣+阶梯筛+双轴破碎+复合筛+磁选+风选+人工分拣+反击破碎+磁选+圆振筛+骨料精细风选”。

装修垃圾经过处理后得到0~5mm和5～10mm两种粒径的骨料，部分通过皮带机输送至厂内水热固化车间资源化再利用，剩余骨料外售。渣土根据后端再生产品需要，需筛分成0~10mm或者0~15mm两种粒径。当用于后端再生产品制备时，0~10mm通过皮带机输送至厂内水热固化车间资源化再利用。之外的0~15mm外售或回填处置。金属回收外售。剩余资源化价值较低的轻质可燃物外送焚烧厂处置。

生产线采用全封闭作业，选用先进的主体工艺设备、除尘设备，在噪音、粉尘和污水处置方面完全满足环保要求。

（1）预分拣

运输到本项目的装修垃圾首先在原料堆场卸料，经机械抓斗初步分拣后实现预分拣，将大粒径干扰物分离出来。然后利用挖掘机和振动锤辅助对来料装修垃圾的大块物料进行预处理，对其中的体积较大的非骨料垃圾（如木材等）分离出去单独处理，对于大粒径的骨料类垃圾用振动锤进行预破碎。

（2）一级破碎和一级筛分单元

装修垃圾在原料堆场通过装载机上料至重型板链输送机，再通过皮带输送机将垃圾均匀稳定输送至车间内1#人工分拣平台，挑选出其中大尺寸的木材、塑料和大尺寸的缠绕物等，然后物料通过皮带输送至阶梯筛进行筛分处理。此阶梯筛为棒条阶梯筛，筛条设置250mm的间距，可以对装修垃圾进行粗筛分，≥250mm的装修垃圾进入后续一级液压双轴破碎机，＜250mm的装修垃圾则直接超越破碎机进入后续环节，可以降低破碎机的处理负荷。棒条阶梯筛筛下物料和破碎机破碎后物料一起进入复合筛。

（3）二级筛分单元

复合筛设置为双层振动筛，此筛采用60mm和15mm（10mm）的筛孔，将物料分成＞60mm、15～60mm（10～60mm）、＜15mm（＜10mm）三种物料。

当渣土用于后端再生产品制备时，0~10mm渣土通过皮带机输送至厂内水热固化车间资源化再利用。之外的0~15mm外售或回填处置。＞60mm和15～60mm（10～60mm）的物料进入后续分选系统。

（4）一级杂物分选单元

＞60mm和15～60mm（10～60mm）的物料分别经磁选分离出其中的铁金属后进入风选机。一方面铁金属具有较高的经济价值，可外售；另一方面减轻铁金属对后续设备的磨损和损害。风选机将物料中的轻物质分离出来，此部分物质热值很高，可外运送焚烧厂焚烧处置。随后剩余物料汇合经2#人工分拣平台进一步拣出未分选出的木材、塑料等轻杂物，然后进入反击式破碎机进行破碎。

（5）二级破碎和二级筛分单元

经分拣除杂后的重物质进入反击式破碎机进行破碎处理，之后物料再经3#磁选机分离出铁金属后进入圆振筛（5mm/10mm筛孔）进行筛分，将物料分成≥10mm、5～10mm和＜5mm三种物料。

0~5mm的骨料即为满足质量要求的成品骨料，输送至成品骨料仓。

≥10mm的物料回流经过骨料精细风选机进一步去除未被选出来残余的小块硬塑料、木材等非骨料杂物，分拣后的重物料进入反击式破碎机再次破碎。

5～10mm的骨料进入后续二级杂物分选单元。

（6）二级杂物分选单元

为进一步保证骨料质量，5～10mm的物料进入骨料精细风选机风选去除其中细小轻质薄膜、木片等轻杂物。即得到满足质量标准的5～10mm成品骨料。

经过预处理系统后得到不同物料如下：

1．骨料：0~5mm、5～10mm两种骨料；

2．废金属，用于出售、回收利用；

3．混合可燃物：大块木材、塑料等具有回收价值的轻物质可资源化利用，其他细小轻质杂物集中外运焚烧处置；

4．渣土：0~10mm/0~15mm两种粒径；

5、废木材：用于出售、回收利用；

6、危险废弃物：委托有资质的企业外运至有资质的处置单位处置。

2、固定式拆除垃圾产线工艺流程说明

本项目拆除垃圾预处理工艺为“两级破碎+两级筛分+多级杂物复合分选”，具体为“振动给料+颚式破碎+磁选+除土筛+风选+人工分拣+反击破碎+磁选+圆振筛+骨料精细风选”。

拆除垃圾经过处理后得到0~5mm和5～10mm两种粒径的骨料，部分通过皮带机输送至厂内水热固化车间资源化再利用，剩余骨料外售。渣土根据后端再生产品需要，需筛分成0~10mm或者0~15mm两种粒径。当用于后端再生产品制备时，0~10mm通过皮带机输送至厂内水热固化车间资源化再利用。之外的0~15mm外售或回填处置。金属回收外售。剩余资源化价值较低的轻质可燃物外送焚烧厂处置。

生产线采用全封闭作业，选用先进的主体工艺设备、除尘设备，在噪音、粉尘和污水处置方面完全满足环保要求。

（1）预分拣

运输到处理厂的拆除垃圾首先在原料堆场卸料，经机械抓斗初步分拣后预分拣，利用挖掘机和振动锤辅助对来料大于500mm的建筑垃圾的大块物料进行预处理，对其中的体积较大的非骨料垃圾（如木材、大件垃圾等）分离出去单独处理，对于大粒径的骨料类垃圾用振动锤进行预破碎。

（2）一级破碎和一级筛分单元

拆除垃圾经装载机上料至棒条振动给料机，进入预处理系统。棒条振动给料机设置60mm的筛条，可以对拆除垃圾进行粗筛分，＞60mm的拆除垃圾进入后续颚式破碎机，＜60mm的拆除垃圾则直接超越破碎机进入后续环节，可以降低破碎机的处理负荷。

棒条给料机筛下物料和破碎机破碎后的物料一起进入磁选机，一方面可以回收其中的铁金属，另一方面可以降低铁金属对后续振动筛的磨损。

随后进入除土筛进行筛分。此筛采用15mm（10mm）和60mm的筛孔，将物料分成＞60mm、15～60mm（10～60mm）、＜15mm（＜10mm）三种物料。

当渣土用于后端再生产品制备时，0~10mm渣土通过皮带机输送至厂内水热固化车间资源化再利用。之外的0~15mm外售或回填处置。＞60mm和15～60mm（10～60mm）的物料进入后续分选系统。

（3）一级杂物分选单元

＞60mm和15～60mm（10～60mm）的物料分别进入风选机，通过风选机将物料中的轻物质分离出来，此部分物质热值很高，可外运送焚烧厂焚烧处置。随后剩余物料汇合经3#人工分拣平台进一步拣出未分选出的木材、塑料等轻杂物，然后进入反击式破碎机进行破碎。

（4）二级破碎和二级筛分单元

经分拣除杂后的重物质进入反击式破碎机进行破碎处理，之后物料再经5#磁选机分离出铁金属后进入圆振筛（5mm/10mm筛孔）进行筛分，将物料分成≥10mm、5～10mm和＜5mm三种物料。

0~5mm的骨料即为满足质量要求的成品骨料，输送至成品骨料仓。

≥10mm的物料回流经过骨料精细风选机进一步去除未被选出来残余的小块硬塑料、木材等非骨料杂物，分拣后的重物料进入反击式破碎机再次破碎。

5～10mm的骨料进入后续二级杂物分选单元。

（5）二级杂物分选单元

为进一步保证骨料质量，5～10mm的物料进入骨料精细风选机风选去除其中细小轻质薄膜、木片等轻杂物。即得到满足质量标准的5～10mm的成品骨料。

经过预处理系统后得到不同物料如下：

1．骨料：0~5mm、5～10mm两种骨料；

2．废金属：用于出售、回收利用；

3．混合可燃物：大块木材、塑料等具有回收价值的轻物质可资源化利用，其他细小轻质杂物集中外运焚烧处置；

4．渣土：0~10mm/0~15mm两种粒径；

5、废木材：用于出售、回收利用；

6、危险废弃物：委托有资质的企业外运至有资质的处置单位处置。

室外原料堆场配置雾炮机，用于堆场抑尘。车间内配备集中收尘（除尘）系统，同时配备先进的喷雾抑尘系统装置，有效控制生产过程中的扬尘，实现清洁生产。同时，预处理线采用集中控制系统，联动及单动控制方案，生产线设置紧急启停控制装置。

  - 预处理设施性能要求

★投标人提供设备防护等级≥IP55。绝缘等级≥F。

    - 重型链板输送机

1、功能要求

装修垃圾接料斗：进料斗体积：≥10m³，进料斗厚度≥10mm。

链板输送机配置密封集尘罩和干雾抑尘系统，集尘罩将上料口外其余面均密封起来，造型美观且能有效抑制扬尘。

投标人须提供密封集尘罩实体效果图，表述集尘罩实际使用效果，且能满足除尘抑尘效果，密封集尘罩的设置须经招标人认可方可实施，密封集尘罩的油漆颜色最终由招标人确认。

（1）链板输送机能将料斗内的物料稳定、均匀输送至阶梯筛进行处理。上部装置安装有轨道（双排链）、卸料口装有防回料橡胶板，中间节位部分中间节装有轨道（双链），以防止链条工作中摆动，下部装置---安装有自动张紧装置。

（2）导料板、导料槽等易腐蚀、易磨损件采用高防腐、耐磨材料制造，并可方便更换。机架应具有良好的刚性和承载性能，对物料的瞬时冲击具有良好的抵抗力。机架需在链板运动方向设计加强结构，防止装载机卸料时冲击引起的变形。

（3）链板输送机尾部距离下料口中心距离需要大于2.5m，以防止尾部卡料。

2、技术参数

      - 重型链板输送机技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理量能力 | ≥50 | t/h |
| 进料尺寸 | ≤500 | mm |
| 速度控制 | 变频控制 |  |
| 链条型式 | 套筒滚子链（双排链） |  |
| 链材质 | 不低于40MnHRC48-55 |  |
| 链条材质 | 不低于40CrMo调质HB245-285 |  |
| 导料板材质 | 16Mn 焊接件 |  |
| 机架材质 | Q235，厚度≥5mm |  |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 人工分拣房

1、功能要求

为保证人工分选的工作环境，人工风选房配备新风系统。人工拣选采用平皮带，皮带宽介于1000～1400mm，带速0.3m/s至0.8m/s，每侧平台设置2～6个操作工位和相应垃圾接料斗，用于操作工人站立从事分拣垃圾工作。每处人工分选平台须配置不低于2种物质的分选能力，不低于4个下料溜槽及配套收集设施。分拣皮带两侧均设有急停按钮。

2、技术参数

      - 人工分拣房技术参数（装修垃圾、拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 空间结构 | 1）两层（二层为人工拣选区域；一层为物料的收集区域） 2）钢梯分进出两个； 3）梯梁：Q235钢板； 4）栏杆：无缝圆钢管、无缝方钢管； 5）两层钢板，中间加防火隔音棉，隔音棉厚度≥50mm； 6）空调：≥2匹。 |  |
| 板房材质 | 彩钢板 |  |
| 板房厚度 | ≥100 | mm |
| 分拣皮带形式 | 平皮带 |  |
| 皮带带宽 | ≥1000 | mm |
| 带速 | 0.3 -0.8 | m/s |
| 换气要求 | 人工分选房配置送新风系统，吸风口位于厂房外。风量≥400m³/h。 |  |
| 数量 | 3 | 套 |

本标段投标人供应的人工分拣房内需保证粉尘浓度符合GBZ2.1-2019的要求，噪声声级符合GBZ2.2-2007的要求，在试运行期内，中标人需提供本项目的检测合格证明报告。

    - 阶梯筛

1、功能要求

（1）筛网形式：棒条阶梯式，有效筛分宽度≥1500mm，有效筛分长度≥4500mm；一级筛分筛板寿命:4000h，传动轴寿命：33000h。棒条阶梯筛的棒条间距设置为200mm。

（2）设备实现全静态密封，筛体和溜槽连接处用软连接装置密封。

（3）激振器：产生激振力的部件。整体设计采用精密机加工，确保加工精度与公差。激振器底座设计应合理，确保激振器更换时，其底脚螺栓拆装、紧固方便。

（4）一级筛分机上部设置除尘罩，除尘罩上方开设检修孔，方便更换筛板等检修工作。

（5）一级筛分机和基础连接部位须采用复合弹簧减震。

2、技术参数

      - 阶梯筛技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥50 | t/h |
| 进料尺寸 | ≤500 | mm |
| 装机功率 | ≤40 | kW |
| 数量 | 1 | 台 |
| 筛分效率 | 90%以上 | % |
| 出料粒径 | 2种出料粒径：上层＞200mm下层≤200mm物料。 | mm |
| 驱动方式 | 万向轴驱动 | —— |
| 主体结构要求 | 1）筛体：材质不低于Q235，厚度≥10mm；2）激振器：寿命三年以上；3）筛上密封罩：Q235；4）减震弹簧：寿命一年以上； | —— |
| 附属件要求 | 1）外罩：全密封降噪装置，电机和传动部位加防护罩；2）检查窗：有；3）连接投入排出部分软连接：配对法兰 |  |
| 筛板材质 | 锰钢 |  |
| 筛网更换周期 | 不少于1年 |  |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 双轴破碎机

1、功能要求

1）双轴破碎机能够将装修垃圾处置线阶梯筛最上层的物料破碎成200mm及以下的物料。采用液压破碎方式，刀片材质采用高强度合金钢，驱动电机采用优质品牌。双轴破碎机的设计要满足混凝土块（带钢筋）、砖混块、夹气块等的破碎要求，请投标人阐述双轴破碎机的设计原理并提供相应的图片。

2）机器在超负荷运转时可同时反向旋转刀轴，且可对刀轴的反转时间进行设定，破碎仓两边的齿条板也可帮助进行破碎并实现自清洁功能。

3）额定扭矩不小于160000 Nm。

2、技术参数

      - 双轴破碎机技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥50 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜500 | mm |
| 出料尺寸 | ＜200 | mm |
| 装机功率 | ≤180 | kW |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 复合筛

          - 功能要求

（1）棒条、筛网等易损件维护、更换方便；

（2）上层筛板采用金属筛板，结实耐用，呈阶梯式结构的筛板及与其配对的棒条对物料筛分效果更佳；

（3）下层筛网采用聚氨酯筛网，耐磨及耐腐蚀性好，运行稳定，夹具式结构使安装拆卸更为方便。

（4）设备筛网下配置橡胶减震块，能够有效降低噪音；

（5）采用电气过载保护，当设备过载时电流变大，超过临界值将发出报警信号并停机，从而保护设备不被损坏。

（6）采用密封设计，密封罩是可拆卸的、设观察口。振动筛和除尘系统之间采用法兰连接。

2、技术参数

      - 复合筛技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥50 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜200 | mm |
| 装机功率 | ≤50 | kW |
| 筛网 | 2层，孔径15/60mm。同时提供10mm筛网，根据后端再生利用产线需求更换。 | mm |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 磁选机

1、功能要求

（1）能够高效地分拣出物料皮带中的铁磁性物质。

（2）除铁器下部机架及托辊必须防磁化处理。

2、技术参数

      - 磁选机技术参数（装修垃圾、拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 选型 | 电磁自卸式除铁器 |  |
| 宽度 | 适合皮带带宽 |  |
| 磁场强度 | ≥120 | mT |
| 装机功率 | ≤6 | kW |
| 分选率 | ≥90 | % |
| 数量 | 5 | 台 |

    - 风选机

1、功能要求

风选设备是利用气流对混合垃圾中的不同物料作用力不同，通过吹送或者吸送或者吹吸结合的方式，将垃圾中轻重不同的物料进行分离，从而达到物料分选目标的一种设备，其工作原理就是不同风力对不同物料作用力不同的原理。

1）风选机的物料在箱体内，使气流与物料有更长的作用时间，同时也能够让那些不该进入轻物料收集的物料，在气流输送的过程中跌落下来，确保重材料与轻质材料分离；

2）可以处理15—300毫米的物料尺寸，适应于大多数场合使用；

3）精准的气流控制，确保气流风力稳定，分离效率高达90%；

4）可调节参数多，风量、风速、风吹角度、输送带和分离滚筒的距离、输送带高度都可调，确保达到最好的处理效果；

5）单独配置除尘设施；

6）气流充分利用，高效开口，能耗低，维护成本低。

2、技术参数

      - 风选机技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥30 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜200 | mm |
| 装机功率 | ≤40 | kW |
| 配套除尘设施风量 | ＞6000 | m3/h |
| 分选效率 | ≥90 | % |
| 壳体材质 | 不低于Q235B |  |
| 数量 | 2 | 台 |

      - 风选机技术参数（拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥50 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜250 | mm |
| 装机功率 | ≤60 | kW |
| 配套除尘设施风量 | ＞9000 | m3/h |
| 分选效率 | ≥90 | % |
| 壳体材质 | 不低于Q235B |  |
| 数量 | 2 | 台 |

    - 反击式破碎机

1、详细参数

反击式破碎机是将物料破碎至要求的骨料粒径。

（1）应确保物料顺畅，且拆卸、维修保养方便。各反击板的底板对转子板锤外缘的平行度公差不应大于转子长度的1%；易损零、部件应易于更换。

（2）破碎机的旋转传动部件必须配有安全防护装置。破碎机在掉进非破碎物或严重超载时，应有过载保护，保证破碎机的机架、板锤、飞轮、槽轮等主要零件不致损坏。液压软管总成耐压压力不小于系统额定工作压力的2倍。

（3）配备与下道工序连接的附件且与下道工序设备连接处设置有给料溜槽且落差合理，防止建筑垃圾和装修垃圾中裸露钢筋损伤皮带。

（4）反击式破碎机本体需做密封设计，且反击式破碎机入料口和出料口均需做密封罩隔离处理，防止灰尘外溢。

2、技术参数

      - 反击破碎机技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥100 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜200 | mm |
| 出料尺寸 | 75%≤30 | mm |
| 装机功率 | ≤200 | kW |
| 破碎能力 | 能够破碎抗压强度0-320MPa物料，破碎比≥3 |  |
| 返料率 | ≤25% | % |
| 架体 | 材质不低于Q345，厚度≥16mm |  |
| 数量 | 1 | 台 |

      - 反击破碎机技术参数（拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥200套 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜250 | mm |
| 出料尺寸 | 75%≤30 | mm |
| 装机功率 | ≤340 | kW |
| 破碎能力 | 能够破碎抗压强度0-320MPa物料，破碎比≥3 |  |
| 返料率 | ≤25% | % |
| 架体 | 材质不低于Q345，厚度≥16mm |  |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 圆振筛

1、功能要求

（1）该振动筛在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，采用铆钉连接装配式机架结构，提高设备使用寿命，配备弹簧减振装置，减小对基础的冲击力。

（2）圆振筛须具备较高的过筛效率、设备耐磨损，防堵塞以及具有防缠绕等优点。刹车装置采用维护和无磨损电子制动装置，具有高操作安全性，适用于轻柔制动。

（3）设备实现全静态密封，筛体和溜槽连接处用软连接装置密封。

（4）激振器：产生激振力的部件。整体设计采用精密机加工，确保加工精度与公差。激振器底座设计应合理，确保激振器更换时，其底脚螺栓拆装、紧固方便。

（5）圆振筛上部设置除尘罩，除尘罩上方开设检修孔，方便更换筛板等检修工作。

2、技术参数

      - 圆振筛技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥100 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜60 | mm |
| 装机功率 | ≤20 | kW |
| 筛网 | 2层，10/5 | mm |
| 筛分效率 | ≥90 | % |
| 结构要求 | 1）筛体：材质不低于Q235，厚度8mm以上； 2）减震弹簧：寿命一年以上； 3）侧板需整体折弯无焊接 4）筛板材质：锰钢编织网 |  |
| 数量 | 1 | 台 |

      - 圆振筛技术参数（拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥200 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜60 | mm |
| 装机功率 | ≤30 | kW |
| 筛网 | 2层，10/5 | mm |
| 筛分效率 | ≥90 | % |
| 结构要求 | 1）筛体：材质不低于Q235，厚度8mm以上； 2）减震弹簧：寿命一年以上； 3）侧板需整体折弯无焊接 4）筛板材质：锰钢编织网 |  |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 骨料精细风选机

1、功能要求

用于圆振筛返料骨料≥10mm和5—10mm骨料的除杂。

物料由设备上部入口，进入分选通道，物料与折板之间碰撞分散后，由下部的风机向上的风力，将轻重物质进行分离。重物质下落到底部，轻物质随气流进入气旋分离室，经气旋分离后，部分气体返回风机。分离室下部匀料出料，完成分离。

骨料精细风选机，用于较小轻物料的分选，用于二级筛分筛下物较小轻物料的分选。

1）在气流输送的过程中跌落下来，确保重材料与轻质材料分离；

2）可以处理5—40毫米的物料尺寸，适应于大多数场合使用；

3）采用循环气流设计，75%的废气被再利用；

4）降低粉尘排放，无尘作业；

5）精准的气流控制，确保气流风力稳定，分离效率高达95%；

6）灵活，可以根据现场的实际情况，采取多种不同的方式设置；

7）维护成本低。

2、技术参数

      - 骨料精细风选机技术参数（装修垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥20 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜100 | mm |
| 装机功率 | ≤50 | kW |
| 分选效率 | ≥95 | % |
| 壳体材质 | 材质不低于Q235 |  |
| 数量 | 2 | 台 |

      - 骨料精细风选机技术参数（拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥40 | t/h |
| 进料尺寸 | ＜100 | mm |
| 装机功率 | ≤65 | kW |
| 分选效率 | ≥95 | % |
| 壳体材质 | 材质不低于Q235 |  |
| 数量 | 2 | 台 |

    - 棒条振动给料机

1、功能要求

振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力，使筛箱、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。棒条振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动喂料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主、被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主、被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。

- 技术参数

      - 棒条振动给料机技术参数（拆除垃圾）

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 额定处理量 | ≥100 | t/h |
| 入料粒度 | ≤500 | mm |
| 装机功率 | ≤20 | kW |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 颚式破碎机

1、功能要求

颚式破碎机是一种高效的矿石破碎设备，本项目用于拆除垃圾粗破碎。

（1）颚式破碎机将来料破碎成0-200mm的物料。

（2）破碎机的旋转传动部件必须配有安全防护装置。

（3）颚式破碎机采用下沉式安装设计。

（4）颚式破碎机本体和出料口均应进行防尘逸散设计。

2、技术参数

      - 颚式破碎机技术参数（拆除垃圾）

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | ≥100 | t/h |
| 进料尺寸 | ≤500 | mm |
| 出料尺寸 | ＜250 | mm |
| 出料口调整范围 | 110-225 | mm |
| 装机功率 | ≤120 | kW |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 除土筛

1、功能要求

除土筛具有生产能力大、筛分效率高、耐冲击、不易堵塞、安装维修方便、使用安全可靠、故障率低寿命长等特点。与物料接触的板材采用高强度耐磨材料，具有强度高、韧性好、不易断裂和耐磨的特点，其棒条筛网对高粘湿、聚团严重物料具备较好的造散效果，为筛下物的后续处理提供有利条件。主要用于建筑装修垃圾细颗粒粒径的筛分工序，筛分效果好，有效分出渣土类。

2、技术参数

      - 除土筛技术参数（拆除垃圾）

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 装机功率 | ≤50 | kW |
| 处理能力 | ≥100 | t/h |
| 筛网参数 | 2层筛网，筛网粒径15/60。同时提供10mm筛网，根据后端再生利用产线需求更换。 | mm |
| 有效筛分宽度 | ≥1700 | mm |
| 有效筛分长度 | ≥5800 | mm |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 皮带输送机

1、功能要求

1）所有皮带机均要求全密封（包括皮带机上部密封罩、导料槽等），上部密封罩设置有易于巡检的观察孔，观察孔需设置简易开关并做好密封，皮带机下托盘与机架留有足够高度易于清理回程落料。密封罩主要具备防尘防噪的特点。

2）投标人中标后因平面布置图局部调整导致皮带机长度增加等情况，招标人不再增补费用。

3）皮带输送机在有高低落差且易受到金属或大块物料冲击扎伤皮带的部位需加装缓冲床，减缓物料对皮带的冲击。投标人应在投标文件中描述缓冲床设置位置和各项参数。

4）皮带输送机在头部驱动滚筒、尾部从动滚筒和张紧装置的折转处等易出现挤夹事故的部位设置防护装置，在皮带输送机尾部受料处配套导料槽，头部配套卸料漏斗和头部护罩。

5）物料计量

装修垃圾进料皮带、拆除垃圾进料皮带、渣土出料皮带和骨料出料皮带机均需安装皮带秤实现对进出物料的计量且信号能远传至DCS系统。

2、技术参数

      - 皮带输送机技术参数

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 输送带材质 | 聚酯材质 |  |
| 胶带厚度 | ≥10mm |  |
| 导料槽材质 | 不低于Q235 |  |
| 主体结构要求 | 1）主体材质：材质不低于Q235，厚度4mm以上； 2）所有带式输送机必须带可视窗口封闭式防尘罩，厚度不小于3mm。 3）所有皮带机头部均设1级聚氨酯清扫器，尾部设1级橡胶空段清扫器，垂直拉紧装置处设1级橡胶空段清扫器（如有垂直拉紧装置） 4）带式输送机上托辊采用前倾槽型托辊，槽角30°，上托辊间距按1m；每个受料点设4组缓冲托辊，间距500mm，凸弧段托辊间距400mm，靠近头尾滚筒设过渡托辊。 5）下托辊间距按3m，下托辊采用梳型托辊。 6）30m及以上长度输送机需配套调心托辊：上调心托辊每隔10m需配1组槽型调心托辊；下调心托辊每隔12m需配1组槽型调心托辊；可逆输送机按可逆条件选择调心托辊。 |  |
| 防跑偏 | 30m及以上长度输送机在头、尾各设置1套防跑偏开关 |  |
| 防护措施 | 尾部滚筒传动部位设置安全防护装置 |  |
| 拉绳开关 | 带式输送机检修平台侧设置拉绳开关 |  |

3、骨料、渣土地笼输送系统

部分成品骨料和0-10mm渣土通过地笼输送系统和皮带输送机相结合的形式，传输至后端资源化利用车间，具体输送部位以招标人要求为准。地笼输送系统应包含输送设施、密闭措施、支撑结构、阀门、溜槽、计量等配套。

地笼输送路径示意图如下，具体以设计院深化设计及后端再生产品产线使用需求为准。

    - 钢结构支架、检修平台、非标件等

采用国标材料，采用国内大型钢铁集团公司产品，提供材质检测报告和产品合格证书。制造、安装执行GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的有关要求。油漆和防腐工程按GB50185、GB50224进行质量检验及评定。

    - 地磅

场区出入口处设有计量称重系统。设计地埋式双向地磅，采用AVS无人值守智能汽车衡计量称重系统，即采用无线射频设备自动识别过秤车辆，配有视频监控系统配合计算机自动完成称重、放行过程的智能化系统。设计使用电子车牌自动识别技术配合电子标签，防止更换车牌作弊；使用视频监控系统对过磅过程全程监控及录像，监控空车挂载等作弊行为；使用自助人机交互系统，用于自动打印过磅小票，显示称重信息，以及实现工作人员与司机的实时通话。

      - 地磅技术参数

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 装机功率 | ≤35 | kW |
| 型号 | 100 | t |
| 尺寸 | 约3.0*16 | m |
| 数量 | 1 | 台 |

    - 洗轮机

场区出入口处设置洗轮机，用于进场工程车底盘、轮胎冲洗。冲洗水设置回用设施。

      - 洗车机技术参数

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 装机功率 | ≤35 | kW |
| 清洗方式 | 冲洗压力3～4kg/cm2，机械感应式启动，耗水量1—3L/辆 |  |
| 数量 | 1 | 套 |

    - 行车

主要用于车间钢材、设备装卸作业。

      - 行车技术参数

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 单梁，10 | t |
| 数量 | 2 | 套 |
| 跨距 | 约27 | m |

  - 环保设施性能要求

    - 除尘总体要求

在建筑垃圾处置车间，根据产尘点的分析结果，除尘方式考虑采用“负压收尘+活性喷雾捕尘+雾炮降尘+喷淋降尘”的组合式除尘工艺技术，在主要扬尘点进行抑尘和收尘，以控制厂区粉尘排放浓度。

    - 除尘指标

      - 除尘指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计指标 | 指标或政策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 标准政策代号名称 |
| 1 | 捕集率 | % | 95以上 | 无 |  |
| 2 | 排放浓度 | mg/Nm³ | ＜10 | ＜10 | 水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013-2013） |

★注：除尘排放指标、排气筒高度、数量、位置，除尘风量和污水排放标准等最终以环保和环评及环评批复为准，中标供应商应严格执行环保和环评及环评批复的相关要求，否则由此引发的环保问题，一切设备土建等返工修改及工程变更费用等均由中标供应商负责。

投标人应明确整个生产线粉尘产生源、产生量，提供除尘风量计算，装修垃圾产线除尘风量不小于100000m³/h，拆除垃圾产线除尘风量不小于100000m³/h，可通过风阀及变频风机来调节除尘风量。明确粉尘控制措施、集尘措施、除尘措施。除尘设备应结合工艺系统集约化布置。

    - 袋式除尘器

建筑垃圾分选系统包含多台设备以及皮带输送机，当系统运行过程中，因物料输送落差，设备运行以及皮带机转运点会产生扬尘。现根据招标要求，对所有设备及皮带机转运扬尘点采用集尘罩集尘后导入烟道，送入除尘系统进行粉尘的过滤。

针对建筑垃圾处理车间的设备及皮带机产生的扬尘，除尘系统采用的是袋式除尘器的除尘处理工艺，在设备扬尘点附近设置密闭罩或半密闭罩，利用风机负压抽风原理，使转运点密闭罩/半密闭罩内以及设备内部形成微负压，进而抑制粉尘外溢。每个区域各设置一台袋式除尘器，依靠系统风机的抽吸作用，从烟道末端，以管道将粉尘气体引入除尘系统，经除尘器内特殊材料制成的滤袋过滤，将净化后符合国家允许的粉尘排放标准的气体，经风机送入烟囱，排入大气。

（1）工艺简述

1）收集下来的粉尘由人工卸入运灰小车，人工运走。

2）除尘系统采用独立的PLC电控柜控制。

3）控制方式分手动/自动/现场，在电控柜上可手动/自动控制每一台设备，在现场可手动控制每一台设备（电控柜上和现场操作箱上不可同时操作）。

4）除尘器压缩空气脉冲喷吹控制，有三种方式：定时/定压/定时和定压混合控制。选“定时控制”时，脉冲周期、脉冲间隔、脉冲宽度三个参数可随时调整；选“定压控制”时，当除尘器阻力（差压）高于上限设定值时，开始喷吹，低于下限设定值时，停止喷吹；选（定时和定压混合控制）时，一般情况下，按定时控制喷吹，阻力高于上限设定值时，转为定压喷吹，阻力低于下限设定值时，恢复为定时喷吹。

5）每个抽风口均设置蝶阀以及补风口，运行过程中可根据实际情况调整各抽风点风量，防止因风量过大导致物料被吸走或因风量过小不能形成微负压。

6）控制柜装触摸屏，系统参数可随时显示、设定、调节，在触摸屏上可操作控制各设备。设两只现场操作箱，每台设备既可在电控柜上操作控制，也可在现场操作箱上操作控制（主要用于检修时，但电控柜上和现场操作箱上不可同时操作）。底部现场操作箱控制主风机，卸灰阀，上部现场操作箱控制脉冲阀；在设备旁边设现场操作按钮，可在现场操作控制（主要用于检修）。当主要设备发生故障时，在电控柜上发出声光报警，并在触摸屏上提示。

除尘器底部卸料口设有星型卸灰阀和螺旋输送机，不仅可以卸灰，更具有锁风的作用，大大降低了除尘系统的漏风系数。

7）卸下的粉尘最终通过输灰刮板机和斗提机等，统一送入专用灰仓。卸下的物料也可原地卸料由人工处理，末端卸料口均设有吨袋接尘。

8）除尘器进出风口之间设有差压变送器，对设备运行过程中的阻力，起到全方位的监控和报警功能的作用，更有助于清灰系统的调试。

9）除尘器每个灰斗均设有高料位计，可时刻监控物料存量变化并配合系统卸料设备的运作。

10）排风烟囱设有永久性采样口及采样平台，用于项目的环保验收，采样口及采样平台符合规范（GB/T 16157-1996）《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》相关要求。

11）除尘器出风口及排风烟囱设有气体流量计及粉尘浓度监测仪，具体以环评及其批复文件为准。

12）除尘器灰斗卸料口附近设有振打电机，配合卸料功能，可有效防止物料结拱，堵塞等不良现象。

（2）除尘风量计算

建筑垃圾处置产线除尘点位及风量具体见下表，此为最低要求，投标人可自行优化设计。

      - 除尘风量统计表

| 序号 | 设备名称 | 除尘点编号 | 除尘点设计风量m³/h | 设计除尘风量m³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修垃圾产线 | 重型链板输送机 | 1 | 15000 | 100000 |
|  | 阶梯筛 | 2 | 14000 |  |
|  | 双轴破碎机 | 3 | 13000 |  |
|  | 复合筛 | 4 | 8200 |  |
|  | 反击式破碎机 | 5 | 15000 |  |
|  | 圆振筛1# | 6 | 6000 |  |
|  | 皮带机 | 7 | 28800 |  |
| 拆除垃圾产线 | 振动给料机 | 1 | 17000 | 100000 |
|  | 颚式破碎机 | 2 | 15000 |  |
|  | 除土筛 | 3 | 12200 |  |
|  | 反击式破碎机 | 4 | 17000 |  |
|  | 圆振筛1# | 5 | 8800 |  |
|  | 皮带机 | 6 | 30000 |  |

设计装修垃圾产线除尘风量100000m³/h，拆除垃圾产线除尘风量100000m³/h，可通过风阀及变频风机来调节除尘风量。投标人可自行优化各除尘点位风量，但需满足环评及其批复文件的要求。

（3）设备具体参数如下表所示：

      - 布袋除尘器技术参数

| 设 备 名 称 | 型号规格及主要技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套，包含2台100000m3/h |
| 形式 | 侧进风，外滤式，在线清灰 |
| 处理含尘气体量 | ~100000m3/h（工况） |
| 入口含尘气体温度 | 常温 |
| 过滤风速 | ≤1.2m/min |
| 滤袋材质 | 涤纶 |
| 设备压力损失 | ＜1300Pa |
| 设备除尘效率 | ＞99% |
| 出口含尘浓度 | ≤10mg/Nm3 |
| 漏风系数 | <2% |
| 设备耐压 | ≤6000Pa |

（4）设备构成及性能

1）烟道及吸罩

主要用于粉尘气体的收集，每个设备或皮带机转运点均设置了吸罩以及蝶阀，再经过烟道将粉尘气体送入主烟道中。

2）袋式除尘器

收粉除尘系统选用低压脉冲布袋除尘器，本除尘器采用中部烟道进出风的形式，过滤室单列布置，由灰斗、上箱体、中箱体等部分组成，上、中箱体为分室结构。含尘气体从除尘器一端进入下方的风道。风道截面设计成递减截面，含尘气流通过荒气风道分别进入过滤室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体以及上方的净气风道，经风机引出。

3）滤袋

滤袋袋口采用不锈钢弹簧钢圈卡环，并采取特殊防腐，要求具有良好的密封和固持性能，在工作条件的拉紧力下必须保证滤袋不从花板上脱落，保持滤袋与花板密封贴合良好，不漏风。

滤袋缝线的针眼处须作二次贴膜处理，封堵针眼，避免针眼处粉尘的穿透。滤袋的缝合宽度为10~20 mm，缝线在10 cm内的针数不少于40±5针。滤袋的纵向缝线必须牢固、平直且不能少于三条；袋口的环状缝线必须牢固且不得少于两条；滤袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条；袋底的缝线允许单线，但必须缝两圈以上。缝线材质应与滤料材质相同，不允许跳线、浮线、不得掉道。

滤袋上端采用了弹簧涨圈形式，密封性能好、换袋快捷。仅需1—2人就能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行，无须进入除尘器过滤室。

4）笼骨

袋笼采用圆形结构并做镀锌处理，纵筋和反撑环分布均匀，反撑环的间距≤200mm，有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力，保证在6000Pa负压下运行1小时后塑性变形小于3mm（纵筋直径≥Φ3.5mm，加强反撑环Φ3.8mm）；袋口加保护套。

      - 除尘系统主要笼骨基本参数

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | Φ125 | 处理方式 | 镀锌 |
| 材质 | Q235钢 | 文氏管 | / |
| 竖筋直径 | ≥3.5 | 数量 |  |
| 加强筋直径 | ≥3.8 | 到货地点 |  |
| 支撑环间距 | ≤200 | 框架包装 | 有 |
| 竖筋根数 | 12 | 交货期限 |  |
| 骨架节数 | 1 | 备注 |  |
| 接口方式 | - | 质保期 | 3年 |

袋笼制作须一次成型，保证袋笼的直线度和扭曲度，滤袋框架碰焊后光滑、无毛刺，并且有足够的强度不脱焊，无脱焊、虚焊和漏焊现象。

笼骨的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形。龙骨框架要求平直、光滑、不得手工焊接、严禁有毛刺。所有焊点均匀牢固，不允许出现脱焊、虚焊和漏焊现象；袋笼的制造配备了先进的骨架生产线，在平直度、焊点的牢度、表面光滑度等方面达到了国内先进水平。具有强度高、阻力小、寿命长等特点。滤袋套在笼骨框架上，笼骨框架及滤袋采用自锁装置，将滤袋固定在孔板中，框架使滤袋张开，可保证过滤粉尘和通过气体时延长滤袋的使用寿命的作用。袋笼采用单段式或多段式。检修时，只需拆开除尘器顶盖（亦即洁净箱顶盖），就可将布袋拉出，避免多段式袋笼在检修时拆卸困难，工人操作不便。

进风风道采用下压式结构，不需要设置导流板，仍满足设计要求。

（5）喷吹系统

喷吹系统要求有防止喷吹管内壁结露腐蚀喷吹管的措施，并达到高强度离线清灰的目的。

清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。空气包上的多个脉冲阀每隔～1分钟（可调）依次启动0.15秒（可调），脉冲阀开启时压缩空气及诱导气体喷入滤袋。喷吹管结构采用高效引流喷嘴，提高气流的喷射效率。

以上措施可保证清灰效果。

1）壳体材质

为保证设备足够的强度，除尘器壳体采用4mm钢板制作，并采取措施确保壳体漏风率小于3%。

箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。下灰口采用盲板插槽，以保证漏风率满足要求。

2）灰斗结构

烟气粉尘易吸湿长期使用对壁板易形成腐蚀，除尘器灰斗采用4mm钢板制作。针对再生铝粉尘易堵灰的性质，灰斗斜壁与水平面的夹角≥60°，灰斗设计时考虑保温及防堵措施，防止堵料。以上是除尘器灰斗防粘堵措施。

3）差压变送器

除尘器进出口总管设有差压变送器，以便在阻力增大时进行喷吹清灰；设置差压表，在滤袋故障时可准确定位仓室，便于检修维护。

（6）除尘器控制系统

除尘器控制系统采用PLC进行自动控制。反吹清灰控制采用压差、时间、混合三种控制方式，混合控制方式以时间为主，压差优先，通常情况下，置于混合控制方式。控制系统设有压力检测及报警功能。控制系统留有足够的I/O接口。

（7）除尘器配件

除尘器脉冲阀选用2寸淹没式DC24V脉冲阀，可无故障连续工作100万次以上。

    - 移动式雾炮机

（1）功能要求

设置区域：放于室外原料堆场区域，4套，用于原料堆场抑尘。

可随车装备、机动灵活、结构紧凑、布局合理、部件做工精细、产品配置完善、操作性能可靠；

射程远、覆盖面积大、所喷射水雾颗粒细小、与空气中的尘埃接触迅速，并形成一种潮湿雾状体，加重尘埃自重，加速尘埃降沉，抑制尘埃扩散；

适用范围广、工作效率高、车载式可边行驶边喷雾（根据型号选择）、喷雾速度快、对尘埃有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水和减少环境污染；

遥控/手控兼容、启动快捷、使用安全、灵活方便；

可实现自动水平旋转（可根据用户要求进行调整），喷雾方便、覆盖面积大；可调整喷雾高度。

      - 雾炮除尘设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式雾炮机 | 4 | 套 | 建筑垃圾原料堆场 |

      - 移动式雾炮机设备参数表

| 用水量（L/min） | 30-35 |
| --- | --- |
| 静风射程（m） | ≥50 |
| 平均雾滴大小（um） | 13-30 |
| 最大旋转角度（°） | ≥340 |
| 总量（kg） | ≤350 |
| 喷嘴数量（个） | ≥40 |

（2）日常运行逻辑（自动按时喷淋）

原料堆场：作业时间8:00-17:00，在建筑垃圾及碎石原料堆场卸料点位及上料间上料点位定点喷洒，确保喷淋后粉尘得到抑制；

注：喷淋次数与时间根据现场实际情况自由调整喷淋次数。

    - 喷淋除尘设备

（1）功能要求

设置区域：处置车间1套，用于车间内空间抑尘，包括但不限于设备布置区、骨料暂存间、轻物质暂存间、渣土暂存间等。原料堆场1套，用于堆场抑尘。

数量：2套

输送管路系统包括雾化喷头、输送管路、输送管路配件以及固定卡扣等。主要材质均采用SUS304，其管路的耐受压力为20MPa，喷头的耐受压力为2~7 MPa，各部件采用螺丝连接，安全可靠且方便拆卸和更换。

雾化喷头带有耐腐蚀的合金过滤网，可以过滤水中的杂质颗粒。

雾化喷头内部带防漏滴设计，保证在停机时不会形成水滴现象。

对输送管路进行合理布置，不影响厂区正常的生产作业和其他设备的维修保养。

设备上须带有溶液过滤器，确保雾化装置能正常工作而不被堵塞。

工作温度：-10℃～55℃，工作介质：水

（2）日常运行逻辑（自动按时喷淋）

作业时间：8:00-17:00，在卸料作业期间保持常喷，确保喷淋后粉尘得到抑制；

注：避免室内过度潮湿，喷淋次数与时间（根据现场实际情况自由调整喷淋次数）。

      - 喷淋除尘设备参数表

| 喷洒面积（m2） | ≥3000 |
| --- | --- |
| 耗水量（L/min） | 10-20 |

    - 设备密封罩

针对破碎、筛分、输送设备，结合实际工况，设计一体式密封防尘罩，做好第一步防尘降噪，将设备生产时产生的大部分扬尘及少量噪音封闭在罩壳内部，减少扬尘外溢的同时，小部分隔绝设备振动带来的噪音。

设备密闭罩由设备主体供货时一并提供。

    - 污水回用设施

1、供货范围

冲洗废水经地面排水沟收集，并汇入污水收集池。本次供货范围为污水收集池及以下处理设施，直至清水回流泵。包含但不限于各类泵、加药系统、处置系统、清水回流泵、期间配套管线等。

2、废水处理范围

设计对建筑垃圾处置车间内的冲洗废水进行回收再利用。车间内冲洗污水主要分为两部分：第一部分为地面冲洗废水；第二部分是设备冲洗水。冲洗废水通过室内排水沟收集至废水处置设施，经处理达标后回用。

3、废水处理规模

废水设计规模为30t/d。

废水主要分为两部分：第一部分为地面冲洗废水，约26t/d；第二部分是设备冲洗水，总量约4t/d。本项目废水处理规模拟定为30t/d。

4、参考进水水质

      - 进水水质

| 污染物 | 设计进水水质（mg/L） |
| --- | --- |
| BOD5 | 70 |
| SS | 1500 |
| NTU | 450 |
| NH3-N | 8 |
| pH | 6-9 |

5、参考出水水质

设计出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/18920-2020)中城市绿化、道路清扫用水标准。

      - 出水水质

| 控制污染物 | 排放浓度限值（mg/L） |
| --- | --- |
| BOD5 | 10 |
| SS | 1000 |
| NTU | 10 |
| NH3-N | 8 |
| pH | 6-9 |

6、工艺流程要求

本项目的废水处理工艺流程如下图所示。

工艺流程如下所示：

一体化设备的开启与一体化设备进水泵联动，预沉调节池设置1只超声波液位计（0-5m），实现自动开启，并且同时可实现手动和远程控制开启。预沉调节池进水泵的启动液位为-1.800m，停泵液位为-2.550m。

一体化设备运行控制：一体化设备采用恒水位控制，出水采用电动调节阀控制流量。

反冲洗控制：滤池由超声波液位计，根据滤池水位高低（具体由投标单位根据实际情况确定）控制反冲洗的频率，也可以定时反冲洗。

PAC投加系统：包括PAC溶液立式储桶、投加装置。投加泵的开启与进水泵实现自动开启，以上可以同时实现手动和远程控制开启。

NaClO投加系统：包括NaClO溶液立式储桶、投加装置。投加泵的开启与进水泵实现自动开启，以上可以同时实现手动和远程控制开启。

排泥水处理系统：排泥通过水力快开阀控制电磁阀以控制排泥。以上可以同时实现手动和远程控制开启。

回用水处理系统：回用水处理系统设置余氯检测仪，回用水泵的开启由建筑垃圾处理车间内按钮箱及各回用水用水点按钮箱手动控制，停泵液位为-3.500m，同时可远程控制开启。

7、构筑物及设备配置

本技术方案实施过程中，所涉及的构筑物主要为：预沉池、清水池。所涉及的主要设备为：一体化净水设备、加药泵、储罐、卸料泵等。各个构筑物及主要设备的设计参数及设备配置如下所示：

★水池尺寸由投标人提供，并经设计单位确认后，由中标土建单位负责施工。水池土建不在本次招标范围内。

      - 废水处理构筑物一览表

| 单体名称 | 尺寸 | 池体有效容积m³ | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预沉池 | 7.70×4.10×4.00m | 110.5 | 1 | 地下钢砼结构 |
| 清水池 | 7.70×4.10×4.00m | 110.5 | 1 | 地下钢砼结构 |

  - 移动式破碎站

轮胎移动破碎线采取粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统，可以独立运行，由轮胎移动颚式破碎站、轮胎移动圆锥破碎站、轮胎移动立式冲击破碎站构成。轮式移动站长度短，不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上，轴距短，转弯半径小，可以在普通公路上及作业场区内灵活行驶。

轮胎移动站需要满足以下设计要求：

- 移动底盘设计符合国内标准，拥有符合规范的灯光和制动系统。底盘必须采用大截面型钢，采用重载设计。

2）移动底盘采用U型梁设计，从而降低移动站的整体高度，以便降低破碎物料的装运成本。

3）料仓必须采用组合设计，以便降低运输高度。

    - 轮胎移动颚式破碎站性能要求

轮胎移动颚式破碎站由振动给料机和颚式破碎机构成，负责物料的粗碎和除土功能。

      - 轮胎移动颚式破碎站技术参数表

| 序 号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机给料口（mm） | 约700*1060 |
| 2 | 颚式破碎机出料口调整范围（mm） | 700-200 |
| 3 | 产能（t/h） | ≥200 t/h |
| 4 | 给料机料仓容积（立方米） | ≥10 |
| 5 | 皮带机型号 | 约B1000*7.5 |
| 6 | 除铁器 | RCYD-10 |
| 7 | 底盘轴数 | 2轴 |
| 8 | 供货范围 | 包括但不限于给料机、颚式破碎机、皮带机、除铁器、底盘、结构件、电缆线、电控等。 |
| 给料机技术参数 |  |  |
| 1 | 数 量： | 1台 |
| 2 | 最大生产能力： | ≥200t/h |
| 3 | 进料口尺寸（长× 宽）： | 约1100*4800mm |
| 4 | 最大进料尺寸： | ≤600mm |
| 5 | 料槽尺寸 | 约6000*1300mm |
| 6 | 棒条倾斜 | 约10° |
| 7 | 电机 | 2台 |
| 8 | 功率 | ≤2*7kW |
| 9 | 电压 | 380V |
| 颚式破碎机技术参数 |  |  |
| 1 | 主要性能参数 |  |
| 1.1 | 生产能力 | ≥200 t/h |
| 1.2 | 外形尺寸 | 约3650*2850*2500mm |
| 1.3 | 最大进料粒度 | ≤560mm |
| 1.4 | 排料口调整范围 | 70-200mm |
| 2 | 主要部件 |  |
| 2.1 | 机体材质 | Q235 |
| 2.2 | 偏心轴材质 | 35CrMo |
| 3 | 驱动装置传动方式 |  |
| 3.1 | 功率 | ≤110/150kW |
| 3.2 | 电压 | 380 |
| 3.3 | 防护等级 | IP55 |
| 3.4 | 绝缘等级 | F级 |

    - 轮胎移动圆锥破碎站性能要求

轮胎移动圆锥破碎站适用于矿山、水利、交通、铁路、水泥、建材、冶金、化工、电力、建筑等行业。应用于硬质材料的中，细破碎及抗压强在300兆帕及以下的各种物料。该产品是利用层压式破碎原理，对物料进行破碎。在圆锥破碎机的工作过程中，电动机通过传动装置带动偏心套旋转，动锥在偏心轴套的迫动下做旋转摆动，动锥靠近静锥的区段即成为破碎腔，物料受到动锥和静锥的多次挤压和撞击而破碎。动锥离开该区段时，该处已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落，从锥底排出。

      - 轮胎移动圆锥式破碎站技术参数表

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产能（t/h） | ≥200 t/h |
| 2 | 皮带机型号1# | 约B800x10.5m |
| 3 | 皮带机型号2# | 约B1000x18m |
| 4 | 皮带机型号3# | 约B1400*8.2m |
| 5 | 底盘轴数 | 3轴 |
| 6 | 供货范围 | 包括但不限于圆锥破、振动筛、皮带机、底盘、结构件、电缆线、电控等。 |
| 圆振动筛技术参数 |  |  |
| 1 | 额定输送能力 | 80-1200t/h |
| 2 | 筛网层数 | 2 |
| 2.1 | 筛网面积 | ≥14㎡/层 |
| 2.2 | 筛面倾角 | 20º |
| 2.3 | 给料粒度 | ≤300mm |
| 2.4 | 筛分效率 | ≥90% |
| 2.5 | 振动频率 | 约970r/min |
| 2.6 | 双振幅 | 6-8mm |
| 2.7 | 外形尺寸 | 约6027*4308*3975mm |
| 3 | 主电机 |  |
| 3.1 | 数量 | 1台 |
| 3.2 | 功率 | ≤40kW |
| 3.3 | 电压 | 380V |
| 3.4 | 形式 | 带传动 |
| 3.5 | 防护等级 | IP55 |
| 3.6 | 绝缘等级 | F |
| 4 | 振动筛详细特性 |  |
| 5 | 筛网 |  |
| 5.1 | 数量 | 1套 |
| 5.2 | 材质（钢丝编织筛网） | 65Mn |
| 5.3 | 使用寿命 | ≥3000 h |
| 圆锥式破碎机技术参数 |  |  |
| 1 | 生产能力（开路循环，闭边排料口） | ≥200t/h |
| 1.1 | 最大给料粒度 | ≤240mm |
| 1.2 | 排料口范围 | 26-51mm |
| 1.3 | 出料粒度 | ≤80（90%）mm |
| 1.4 | 外形尺寸 | 约3322X2520X2583mm |
| 2 | 主电机 |  |
| 2.1 | 数量. | 1台 |
| 2.2 | 功率 | ≤330kW |
| 2.3 | 电压 | 380V |
| 2.4 | 防护等级 | IP55 |
| 2.5 | 传动皮带类型 |  |
| 3 | 数量 | 2条 |

    - 轮胎移动立式冲击破碎站性能要求

骨料经立式制砂机制砂后，接入筛分机。

筛体结构筛体采用高强钢板、全环槽铆钉连接，设备运行稳定可靠。4层筛网能筛选出5种不同规格成品（含返料），筛网孔径可以根据要求定制。

骨料粒径分布：0-3mm，3-5mm，5-10mm，10-31.5mm。（可根据招标人需要调整）

安全可靠电机设有防护罩，避免操作不当导致的意外伤害，车架采用优质低合金高强度耐侯钢制造，提高车架的强度，采用CAE对车架进行结构优化，消除弯曲和开裂应力集中源，重要焊缝100%经超声波探伤，保证安全。

维保简便检修或维保时，可通过液压油缸将筛体置于水平位置，并抬升振动筛上部的皮带给料机，从而保证足量的检修空间。

结合可调筛分角度，振幅，振动强度，有效用于不同物料筛分处理，并拥有很好的处理能力和筛分效率。

      - 轮胎移动立式冲击破碎站技术参数表

| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产能（t/h） | ≥200 t/h |  |
| 2 |  | 皮带机型号 | 约B1400*8.4m |  |
| 3 |  | 底盘轴数 | 2轴 |  |
| 4 |  | 供货范围 | 包括但不限于立式冲击破碎机、振动筛、皮带机、底盘、结构件、电缆线、电控等 |  |
| 圆振动筛技术参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 振动筛特性 |  |  |
| 1.1 |  | 额定输送能力 | 80-1200t/h |  |
| 1.2 |  | 筛网层数 | 4 |  |
| 1.3 |  | 筛网面积 | ≥14㎡/层 |  |
| 1.4 |  | 筛面倾角 | 20º |  |
| 1.5 |  | 给料粒度 | ≤300mm |  |
| 1.6 |  | 筛分效率 | ≥90% |  |
| 1.7 |  | 双振幅 | 6-8mm |  |
| 1.8 |  | 外形尺寸 | 约5966*4308*4780mm |  |
| 2 |  | 主电机 |  |  |
| 2.1 |  | 数量 | 1台 |  |
| 2.2 |  | 功率 | ≤40kW |  |
| 2.3 |  | 电压 | 380V |  |
| 2.4 |  | 形式 | 带传动 |  |
| 2.5 |  | 防护等级 | IP55 |  |
| 2.6 |  | 绝缘等级 | F |  |
| 3 |  | 筛网 |  |  |
| 3.1 |  | 数量 | 1套 |  |
| 3.2 |  | 材质（钢丝编织筛网） | 65Mn |  |
| 3.3 |  | 使用寿命 | ≥3000 h |  |
| 4 |  | 弹簧支座 |  |  |
| 4.1 |  | 材质 | 橡胶 |  |
| 4.2 |  | 使用寿命 | ≥3000 h |  |
| 5 |  | 激振器 |  |  |
| 5.1 |  | 数量 | 2件 |  |
| 5.2 |  | 材质 | 装配件 |  |
| 5.3 |  | 使用寿命 | ＞10000h |  |
| 5.4 |  | 轴承型式 | GB/T 283-94 NU2334/Φ4（4个） |  |
| 6 |  | 传动过桥 |  |  |
| 6.1 |  | 数量 | 1件 |  |
| 6.2 |  | 材质 | 装配件 |  |
| 6.3 |  | 使用寿命 | ＞10000h |  |
| 6.4 |  | 轴承型式 | GB/T 288-94 22318 C（2个） |  |
| 立式冲击破碎机技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 基本数据 |  |  |  |
| 1.1 | 能力 |  |  | 125-300t/h |
| 1.2 | 最佳入料粒度 |  |  | ≤40mm |
| 1.3 | 外形尺寸（长x宽x高） |  |  | 约5300*2728*2863 |
| 1.4 | 驱动方式 |  |  | 皮带传动 |
| 1.5 | 电机布置形式 |  |  | 对称 |
| 2 | 破碎机的结构 |  |  |  |
| 2.1 | 给料斗和顶盖组件 |  |  |  |
| 2.1.1 | 给料斗结构形式 |  |  | 焊接件 |
| 2.1.2 | 顶盖形式 |  |  | 焊接件 |
| 2.1.3 | 顶盖材质 |  |  | Q235 |
| 2.2 | 破碎腔 |  |  |  |
| 2.2.1 | 给料筒 |  |  | 中心布置 |
| 2.2.1.1 | 材质 |  |  | KmTBCr26 |
| 2.2.2 | 刀头 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 形式 |  |  | 组合 |
| 2.2.2.2 | 材质 |  |  | 合金 |
| 2.2.3 | 叶轮 |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 形式 |  |  | 组装 |
| 2.2.3.2 | 材质 |  |  | Q235B+KmTBCr26+NM400 |
| 2.4 | 张紧装置结构形式 |  |  | 调节丝杆 |

    - 轮胎移动破碎线外接皮带机清单

| 序 号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外接1#皮带机 | 约B1000x15m |
| 2 | 外接2#皮带机 | 约B1000x17m |
| 3 | 外接3#皮带机 | 约B1000x17m |
| 4 | 外接4#皮带机 | 约B1400x13.4m |
| 5 | 外接5#皮带机 | 约B1000x16m |

- 电气系统性能要求

  - 总体要求

（1）投标人应遵循GB、DL、IEC的标准，负责提供其供货范围内全部电机、配电柜、电缆等，以及所提供设备的技术规格和全套资料，投标人需提供本项目所需所有电机清单（包括品牌、功率、变频等信息），本项目不得配置高压电机。

（2）投标人成套提供的建筑垃圾处置线及其配套部件的电气设备，包括配电柜（箱）、控制盘（箱）应能满足主机和其配套部件的启动、停止、正常运行和事故处理过程中的安全监视、控制、调节、报警、联锁及保护的要求。主要机电设备的电流应上传控制系统。

（3）投标人成套提供的配电柜（箱）、控制盘（箱）外壳防护等级应满足设备所在现场环境的要求。根据IEC60529，外壳的防护等级不低于以下要求：

户外：正常环境IP65；

户内：防水防尘环境IP54；

（4）投标人成套提供的配电柜（箱）、控制盘（箱）内部配线应符合IEC60204 相应条款的要求，所用电缆截面：动力电缆不小于2.5mm2；控制电缆不小于1mm2；接电流互感器二次侧的电缆不小于4mm2；绝缘等级为1000V。

（5）由配电柜（箱）、控制盘（箱）配出的电缆，且属投标人供货范围内的，其电缆选型应符合所在环境如爆炸危险、是否耐高温以及耐腐蚀的要求。设备正常运行时，所配电缆不应出现非正常发热现象。

（6）投标人中标后应提供成套设备正常及事故运行的详细操作说明，提供正常及事故运行时主机与配套部件之间的安全联锁要求。如果有，还包括该成套设备与成套外的上下游关联设备之间的联锁要求。

（7）投标人应严格按照设计原则进行电源开关的选择与配级，严禁发生越级跳闸的情况。

（8）电机绝缘等级及运行温度采购时应要求为：等于和优于F级绝缘，按等于和优于B级温升考核。电机选型应参照《GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级》、和“节能产品惠民工程”高效电机推广目录执行，坚决避免选用低效的电机，电机能效等级必须等于和优于3级。

（9）电机的防护等级：投标人应根据国家标准、规范，结合类似项目的经验，按照招标人提供的总图布置，保证所供的电机防护等级满足相关要求，后期如因招标人优化总图布置，需要提高防护等级，投标人应无条件响应。

（10）施工要求：电缆管采用热浸锌，管与点击连接采用金属软管；接地线采用热浸锌扁钢及黄绿绝缘多股软铜线。其他按电力系统施工及验收规范等要求执行。

（11）投标人需提供产线中控系统，包含但不限于大屏、工控台、工控机、组态软件、打印机、座椅、电缆等。

  - 通用技术要求

（1）投标人提供的控制柜和机箱，为安装在其内部或上面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物,能耐指定的高、低温度以及支撑结构的振动。

（2）控制柜的设计，材料选择符合国家相关规范，柜体内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。柜体外表面采用喷塑工艺处理。

（3）控制柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。

（4）控制柜、控制箱本体所有正常不带电导电部件均应考虑接地措施，与机柜、机箱设备相连，保证设备接地安全可靠。

（5）柜内严禁使用粘贴方式固定元件、线槽、连接线等（元件标识贴除外）；柜门上所有指示铭牌必须采用雕刻方式。铭牌需装设在设备的每个部件上，铭牌应是防腐的，字迹清晰，且装设部位应便于识别。铭牌应提供该设备的所有必需信息，必须包括的内容如下：制造商名称、设备型号、特性参数、序列号、工厂订单号、项目识别号、重量。任何特殊维修说明亦需在此或其他合适位置得到标示。

（6）每个设备单元的铭牌为刻字。铭牌应是浅灰色底板，黑色字体，用防腐的钢制自攻螺丝紧固在设备上。所有的继电器、控制开关、控制回路熔丝、辅助电源开关应有各自的铭牌识别，此铭牌安装在开关的门上。

（7）就地控制箱内部若混装动力回路和弱电信号回路，将两种回路所关联的设备、端子牌和连接导线分开布置，并有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施。箱板厚不小于2.0mm,；安装板厚不小于 2.5mm。

（8）控制柜、控制箱本体内部电缆接线工艺不应有磨损或留下工具痕迹。电缆要充分固定，防止在运输的振动中松弛或损坏。电缆的小弯曲半径不能低于电缆直径的4倍。端子间的连线应尽可能走直线，但连线又必须为水平或垂直的，不允许对角连线。走线方式应不影响 后试验或拆除某一设备时不会破坏其他设备。

（9）控制电缆将被单独接于指定的设备端子和端子排，接到端子排的垂直敷设的电缆，应离开二次接线排线的通道，水平接于端子排侧面。

（10）需要外部接线的设备、表计和继电器都要有端子排。并且带有隔板，标志条，终端固定螺丝。端子之间应有完全绝缘，而且预留不小于20%备用。每个端子都应标有投标人的接线图中所示的指定代号。端子为 600V，25A，单片型，防热、防潮、阻燃，采用乙烯材料的标记牌。端子的两边为端子螺丝，不能采用盒式或鞍型的端子。各端子板块间距离不大于 140mm。带电金属不能暴露在端子排之后，每个回路接地必须是和接地母线单独连接的。一次接地与二次接地必须相互独立。

（11）屏蔽电缆的屏蔽线端子应与同一电缆端子邻近布置。

（12）内部接线，接至每个端子的接线不得多于一根，除了在需要跳线的情况下，内部接线可以有两根线并接。

（13）所有用于远方的设备的信号（模拟、数字量等）均应接至端子排用于外部连接。

（14）若某些接线的意外短路将导致设备的误动，如断路器合闸和跳闸，则这些线不得接于相邻的端子上。

（15）导线两端应根据设计图纸的要求提供清晰可辨的永久标记。

（16）所有箱柜均采用前后开门。

（17）箱体颜色：RAL7035

  - 电气系统的设计要求

1、设计要求

（1）低压开关柜：采用固定式开关柜为主，进线柜内电源有明显断开点，且设置总进线断路器保护。每面柜要有不少于2个备用开关，开关配置需招标人确认。

（2）低压断路器、双电源切换开关、隔离开关、交流接触器、热继电器等。MCC内的断路器分断能力不低于25kA。

（3）变频器、软启动器：变频器、软启动器柜采用固定式开关柜，变频器自带谐波抑制功能。对于功率大于50kW功率的电机，必须采用变频器调节或软启动器，进行一对一独立控制模式。

（4）电流互感器、电压互感器、电流、电压、功率、电度表、传感器、母线、信号各种二次元件等：采用国内知名品牌。

（5）就地操作箱：设备旁边安装就地操作箱，材质碳钢，箱体采用双层门结构，外层门为有机玻璃视窗，内层门上安装按钮、旋钮、指示灯，尺寸根据投标厂家实际情况设计；就地操作箱上设置启动/停止按钮、运行指示灯、故障指示灯，对于有远程操作要求的电机，另设置远程/就地转换开关。急停按钮采用自锁型，带透明防护罩，可加挂锁。户外：正常环境等于和优于IP65； 户内：防水防尘环境等于和优于IP54；控制柜、控制箱本体所有正常不带电导电部件均应考虑接地措施，与机柜、机箱设备相连，保证设备接地安全可靠。

（6）设备检修电箱。采用绝缘外壳，带锁，带观察窗，插拔式接头。箱板厚不小于2.0mm, 安装板厚不小于 2.5mm。设备检修电箱数量由投标人根据实际情况提出要求。由招标人确认。

（7）防爆区内电机需采用无火花防爆产品（防爆等级dIIBT3 ），外壳防护等级等于和优于IP54。电动机在允许的过负荷工况下运行时，不会引起电动机绕组温度迅速上升而损坏绝缘。

（8）如有自带PLC的设备，PLC部分包括所有必应的控制软件、控制程序、处理器、存储器、机架、接口模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的微型断路器、小型中间继电器和接线端子等，PLC控制柜配备一台不小于7寸的触摸屏，触摸屏品牌与PLC品牌一致。

（9）装于室内的动力配电柜、控制配电柜柜体结构采用优质敷铝锌板（板厚不小于2mm，仪表面板不小于2.5mm），柜体前后门板及侧板采用多层喷涂。

（10）所有开关柜、控制箱柜盒的进出线缆全部采用下进下出方式。所有开关柜、控制箱柜盒的门板应可靠接地。组件的选择应以质量、可靠性为首要因素。

（11）低压动力电缆：阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，其绝缘水平应为1000V，并具有耐热、防潮、阻燃性能，有挠性的地方，采用多胶导线，布线没有磨损和刀痕，并有足够的弯曲半径。控制电缆：选用阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆，其绝缘水平为750V。

（12）所有的端子绝缘材料必须是阻燃的，每排端子排留有不小于20％的备用端子，二次回路导线采用绝缘线多芯铜导线，电流回路不小于4mm2，电压回路不小于2.5mm2。对外引接电缆均通过端子排, 出线端子用压接式连接鼻子。外部连接用的端子，按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置，导线任何的连接部分均不采用焊接。所有电缆需考虑热胀冷缩因素，并留一定的余量。

（13）应在设备各区域装设足够的照明（防爆区域要采用防爆灯具），各区域装设足够的检修电源箱。布置在室内的设备要考虑防水、防尘、防腐，电气设备要可靠接地。

（14）电缆桥架动力部分使用梯式热镀锌桥架，仪控部分使用槽式或托盘式热镀锌桥架，均配盖板（需防尘），托臂等支架材料需经热浸锌处理。动力、控制、计算机电缆按相关电力规范选型，防火阻燃、屏蔽等应符合相关规定。户外和防腐环境电缆护线软管选用不锈钢304#金属软管。

（15）数字仪表

A、根据实际情况对电压、电流、电量等监测的需要进行选用多功能数字表计，保证产品质量不得采用OEM产品。参考品牌为国内知名品牌。

B、常规测量功能；相电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率和视在功率、有功电度、无功电度、总电度等。

C、高级测量功能：电压/电流总谐波畸变率THD，31次谐波分析，最小/最大瞬时值，多种预定值报警，电流、功率的需量计算。

D、电流、电压测量精度为等于和优于0.5级，功率、电能测量精度为等于和优于0.5级。

至少提供开关量输入1DI和开关量输出1DO，同时可通过插接功能模块附件形式方便地进行功能扩展和二期扩容。

E、人机界面采用大屏幕抗反光白色背投式宽视角液晶显示屏，支持中文显示，能直观柱状图显示。工作电源；交流110～240±10％VAC、直流125～340±10％VDC，能耗≤12VA。安装方式：面板开孔，卡式安装。

（16）电能表

根据实际情况对电能电度计量的需要，在总电源进线柜及其它各分支回路安装电能表，电能表精度为等于和优于0.5级的数字式三相三线智能电能表（有功精度为等于和优于0.5S级，无功精度为等于和优于1.0级），额定电流5A，输入电压0～400V，50Hz，具备脉冲输出和RS-485通讯功能(具体通讯协议及接口要求根据实际需求再确定），实现远程抄表功能。

（17）按照相关行业标准对防雷（如全是室内设备则指含电气柜内防雷工作）、接地进行设计、采购、施工、安装、调试、消缺至交付使用。

2、电机要求

（1）投标人必须对电机及其驱动装置的选择和配合负责，还要对电机的参数包括功率（KW）、转速、启动和满负荷时的转矩、轴功率，以及任何特殊的要求包括变速驱动、降压启动等负责。

（2）投标人所提供的电机应按现行的规定、标准、导则和推荐方法制造、装运、安装并投入使用。

（3）除非招标人同意，或有另外的规定，选择电机时应按机械允许的最大轴功率基础上，考虑至少15%的设计余量。

（4）当瞬间电压达到额定电压和全反扭矩的75%时，电机应能可靠启动。

（5）不应出现损坏轴承电流。

（6）通过频率转换器驱动的电机使用时绝缘等级等于和优于B级, 但执行时应按等于和优于F级

（7）电动机当电源电压（如为交流电源时，频率为额定）在额定值的95%～105%之间变化，输出功率应仍能维持额定值。

（8）当电压发生上述变化达上述极限而电机作连续运行时，温升限值允许超过的最大值为：

额定功率为1000kW（或kVA）及以下的电机为10k；

额定功率为1000kW（或kVA）以上的电机为5k。

（9）额定输出在315kW及以下、额定电压在1kV及以下的三相交流电动机，应能承受1.5倍额定电流历时不少于2min。

（10）电机必须能在80～100%的额定电压和额定频率下直接启动，并加速所启动的设备，在规定的启动电压的极限值范围之内，电机转子允许启动时间不得低于其加速时间。

（11）在设计的环境温度下，电机应能承受所有热应力和机械应力,并要求当端电压保持在额定值的100%时，电机能达到满意的运转性能。

（12）电机的堵转电流，如果没有得到招标人同意，不得超过全负荷电流的650%。

（13）电机应有固定接地导线的位置，电机应有两个接地端子，应在相反侧接地，应具有指示接地的明显标志，此标志应保证在电机使用期间不易脱落、磨灭。

（14）电机的出线盒方位，可以变更为向上或向侧面出线，具体出线方式由招标人确定。

（15）电机在冷态下启动应不少于2次，每次的启动循环周期不大于5分钟；热态启动应不少于1 次。如果启动时间不超过2～3秒，电机应能够多次启动。

（16）电机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

（17）电机的振动幅度和噪音应符合国家相关标准和规定。

（18）电动机应能承受从正常工作电源快速切换和慢速切换到另一个电源时施加在电动机上的扭矩和电压引起的应力。

3、电机的启动及控制

（1）大容量电机（50KW及以上）要求采用降压启动或变频启动。需变速运行的电机采用变频电机，由变频器控制，并利用自带的变频器起动，同时提供符合或高于中国标准的变频调速器的消谐装置，确保不对计算机通讯或其他电子设备产生干扰，电机的就地/遥控转换开关及起/停按钮、信号灯设于电动机附近。

（2）电机需要装设的保护有：

1）相间短路保护；

2）单相接地短路保护（中性点直接接地系统，对容量为100kW以上的电动机宜装设单相接地短路保护，对55kW及以上的电动机如相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏性时，可由相间短路保护兼作接地短路保护，当不能满足时，应另装接地短路保护）；

3）单相接地保护；

4）过负荷保护；

5）两相运行保护；

6）低电压保护。

4、电机的监视与测量

（1）有变频和软起的电机要求在集控室监控屏上显示电流，电机电流信号必须能够远传至PLC系统。

（2）单机功率达到5kW及以上的电机采用接触器+热继电器保护。

（3）计量器具精度满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配置和管理通则》 要求，能满足远程智能抄表功能，除贸易计量表计外，厂内电力计量器具应采用相同通讯接口的原则，例如采用基于的 IEC61850、Modbus 或 DL/T 645 协议的物理接口，最终由招标人指定，对于表计密集部署的区域可选择可靠地无线传输模式接入分布式终端。

5、电气设备防护等级及防腐要求

（1）电气设备安装在有空调或通风装置的室内，其外壳的防护等级为等于和优于IP3X；

（2）电气设备安装在环境洁净的室内，其外壳的防护等级为等于和优于IP3X；

（3）对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备，其外壳的防护等级应根据实际情况确定；但不得低于国际及国内（二者按高标准执行）对于相关防护等级的规定。

（4）电气设备安装在有爆炸性危险的场所，其防护等级必须达到IEC79所规定的爆炸性混合物燃点等级的要求。同时应注意IEC标准中关于在车间及贮存区等处有爆炸性危险的场所中，电气设备使用的有关条款。在活性炭等有粉尘及其它爆炸危险的场所投标人供货的电气设备（如盘柜开关、电机、启停按钮、灯具等）必须采用防爆型电器。

6、防止触电措施

（1）对于超过安全电压的带电装置和设备应防止直接接触或间接接触。

（2）对于可能直接接触的带电装置和设备，应采取对带电部分进行隔离或加保护罩（保护网）的方式进行保护；

（3）对于可能间接接触的带电装置和设备，也应有相应的保护措施。

7、PLC柜（如有）及低压传动柜

（1）规格：高 2200mm，深 800mm，宽 600mm、800mm 或 1000mm。

（2）结构：前单开门，外包门带锁；下进线、下出线，下进气，上出气，底板开电缆进线口。

（3）室内柜体材质：冷轧钢板，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度，箱板厚不小于2.0mm, 安装板厚不小于 2.5mm，柜体表面防腐处理。

（4）箱体颜色：RAL7035。

（5）防护等级：室内等于和优于IP54，室外等于和优于IP65。

8、现场操作箱

（1）规格：供货商自定。

（2）结构：前单开门，外包门带锁。

（3）柜体材质：碳钢，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度，箱板厚不小于2.0mm, 安装板厚不小于 2.5mm，

（4）防护等级：室内等于和优于IP54，室外等于和优于IP65。

（5）带触摸屏的操作箱采用双层门设计，触摸屏装于内门，外门带玻璃视窗。对于室外布置的仪表箱或就地控制箱，按双层门设计，带遮雨檐，防护等级IP65。

9、柜内导线选择

（1）测量、控制和电源分配回路的导线，电线的线芯材质为铜芯。电气柜、箱等内部的连接线将选用铜芯绝缘电线，需经插件的连接线将采用同种材料的软线。

（2）有抗干扰要求的线路，将采用屏蔽线。

（3）每根连接导线的两端均要求有永久线号标识。

（4）导线线径与颜色选用。

序号	线路	颜色	线径

- AC380V U 	黄色	≥2.5mm2，多股铜芯线

- AC380V V 	绿色	≥2.5mm2，多股铜芯线

- AC380V W 	红色	≥2.5mm2，多股铜芯线

- AC220V L 	红色	≥2.5mm2，多股铜芯线

- AC220V N 	蓝色	≥2.5mm2，多股铜芯线

- AC380/220V PE 	黄绿相间	≥2.5mm2，多股铜芯线

- DC24V + 	棕色	干线≥2.5mm2，分支线≥0.75mm2，多股铜芯线

- DC24V - 	蓝色	干线≥2.5mm2，分支线≥0.75mm2，多股铜芯线

- 信号线	黄色	≥0.75mm2，多股铜芯线

- 机柜地线、保护屏蔽地线	黄绿相间	≥2.5mm2，多股铜芯线或编织铜线

10、按钮/指示灯颜色分配

指示灯应采用长寿命、低电压，低耗型LED 按钮/指示灯颜色分配：

序号功能颜色规格

- 启动按钮绿色平头按钮

- 停止按钮红色平头按钮

- 急停按钮红色蘑菇头按钮，带保护罩

- 急停复位按钮红色平头按钮

- 远程就地按钮黑色两位选择开关

- 带电指示灯白色

- 运行指示绿色

- 停止指示红色根据需要选择设置

- 故障指示黄色

- 自动控制系统性能要求

  - 中央控制系统清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央控制 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1 | 套 | ★整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个；支持双引擎，提供产品官网正面图片截图及链接； ★交换容量≥52.13Tbps，包转发性能≥16560Mpps；提供官网链接及截图； ★整机单板最多52个可用端口，实供板卡满足此项要求，并提供官网说明文字截图； ★要求设备支持虚拟化功能，支持OpenFlow 1.3，支持802.3az节能以太网，提供官网链接及截图； ★工作温度最高可达50℃，防雷等级6KV，提供官网温度说明截图； ★单台配置：双引擎，冗余电源，千兆电接口数量≥16个，千兆光接口数量≥16，万兆SFP+接口数量≥4个； |  |
| 2 | A3、A4打印机 | 1 | 套 | 打印尺寸：A3/A4 分辨率：600x600 dpi |  |
| 3 | 工业级控制器 | 4 | 套 | CPU：i7 4.2GHz ，高效处理能力或同等档次及以上 RAM：≥16G，DDR3 RAM 硬盘：≥2TB 主板：1600MHz HDD插槽：2个以上，热插拔，前置 光驱：Slim型DVD-RW 以太网卡： 10/100/1000Mb，自带2个 PCI卡：3 PCI (1/2), 1 PCI Express (x1) 串/并口：双串单并，6 个USB口 运行环境温度：0 ~ 45 °C 储存温度：-20…60 °C (-4…140 °F) 湿度：10…90% 无冷凝 抗震动：运行时，峰值1.0 g, 0.003 in p-p, 57～640 Hz 抗振动shock：30 g (1/2 sine, 11 ms)， 运行时15g (1/2 sine, 11 ms) 系统软件：预装WINDOWS 7 等级：NEMA type 1 显示器：尺寸：不小于24" 分辨率：不小于1280X1024 （LCD） | 工程师站，操作站 |
| 4 | 中控台 | 1 | 套 | 6工位操作台，尺寸4800*1000*750mm。选用材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度1.5MM。台面为抗倍特板材质。 内部配置：每联控制台下有一个键盘抽屉与设备小柜，可放置主机等设备。也可选配19英寸标准安装立梁。 结构说明：全数控设备加工，便于包装和运输。 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。含座椅 |  |
| 5 | UPS不间断电源 | 1 | 套 | 输入电压： AC380V+／-20％，50Hz+／-1％ 输出电压： 单相220V/+／-2％，50Hz+0．2％ 输出功率： 15KVA 输出波形： 正弦波，谐波失真<3％TD 蓄电池供电时间： 额定负载下放电180分钟 蓄电池寿命： 10年，免维护，进口或合资品牌 负荷峰值因数： 5：1 过载能力： 125％时10min，150％时30S 在线式运行方式： 自动切换旁路工作，无切换时间 微处理器控制： 全自动操作，有RS-232通信接口 平均故障间隔时间(MTBF)： > 10000h |  |
| 6 | 机柜 | 1 | 套 | 标准19寸42U服务器机柜，含PDU、接线端子等辅件 |  |
| 7 | 组态软件 | 1 | 套 | 开发运行版， •用户登录 •实时工艺流程图显示 •报警显示 •实时曲线、历史曲线 •参数设置 •事件记录 •报表处理 •WEB功能 |  |
| 8 | 组态软件 | 3 | 套 | 运行版 •用户登录 •实时工艺流程图显示 •报警显示 •实时曲线、历史曲线 •参数设置 •事件记录 •报表处理 •WEB功能 |  |
| 9 | LED大屏 | 1 | 套 | 1. LED显示面积：约6500mm×3000mm(直面拼接)，封装技术：LED表贴三合一 2. 像素点间距≤1.25mm 3. 箱体结构：利于散热的压铸铝结构、无风扇散热结构、内置电源和接收卡；采用CNC精加工而成，确保箱体公差＜0.1mm 4. 维护方式：模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。 5. 平整度、相对错位值以及拼缝：≤0.1mm，屏幕亮度：200cd~800cd/ m²可调，亮度均匀性：≧98%，水平视角/垂直视角：176°/176°色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，对比度：4000:1，灰度：16bit，色温：2000K～10000K可调。 6. 校正功能：配备亮度与色度逐点校正，刷新率：≥1920Hz 7. 全屏、区域像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/200000，无连续失控点 8. MTBF时间：≧10万小时；连续工作时间：≧7×24hrs，支持连续不间断显示。屏幕峰值功耗≦800W/ m2；平均功率: 100W/ m2～300W/m2 9. 显示屏幕温升（正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅）: ≦5℃ 10. 运行环境湿度:10％～90％RH，无凝结 11. 控制方式: 同步控制；控制距离：超五类双绞网线＜100m，超过100米使用光纤 12. 防护等级：背面：IP66 正面：IP50 13. 盐雾测试：按照GB/T2423.17-2008标准的试验方法做重型盐雾试验，试验结束后其产品外观无生锈现象，可以无故障运行 14. 产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压 15. 大屏幕具有远程智能监控和控制功能，可远程实现对大屏幕的开关机、信号切换、亮度对比度调节、画面画质调节，获取箱体温度、运行状态等数据，可提供远程操控和远程运维，实现24小时不间断的远程技术支持售后服务 |  |
| 二 | 工艺监控 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化彩色枪型摄像机 | ≥32 | 套 | 内置/1.3"靶面，不小于400W像素传感器（到货安装前需提供权威第三方检测报告）宽动态：大于等于120 dB 。最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ；补光距离：最远可达60 m 补光灯类型：支持红外灯补光 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：大于等于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：大于等于1路输入，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ±10%，接口类型：非平衡 大于等于1路输出，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：大于等于1路报警输入，大于等于1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.25 A，最大功耗：15 W 电源接口类型：三芯接口 供电方式：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at 防护：IP68 防爆相关认证：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（到货安装前需提供权威第三方检测报告） | 原料堆场5个，室内27个 |
| 2 | 球型摄像机 | ≥3 | 套 | 大于等于400W像素传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 ；补光灯类型：红外补光红外照射距离：大于等于150 m 水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：大于等于2路报警输入，大于等于1路报警输出 音频：大于等于1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：大于等于IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（到货安装前需提供权威第三方检测报告）设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（到货安装前需提供权威第三方检测报告）设备内置大于等于8颗补光灯和防雨帽檐、大于等于1个RJ45网络接口、大于等于1路音频输入接口、大于等于1路音频输出接口、大于等于2路报警输入接口、大于等于1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（到货安装前需提供权威第三方检测报告） 。内置GPU芯片（以权威第三方检验报告为准）。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（以权威第三方检验报告为准）。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（到货安装前提供权威第三方检验报告证明） | 原料堆场1个，室内2个 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1 | 套 | 网络硬盘录像机 存储接口：大于等于9个SATA接口，已内置大于等于6块8TB硬盘，总容量大于等于64TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：大于等于16路报警输入，大于等于4路报警输出 串行接口：大于等于1路RS-232接口，大于等于1路全双工RS-485接口，USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：大于等于64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（到货安装前需提供权威第三方检测报告）支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（到货安装前需提供权威第三方检测报告）支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（到货安装前需提供权威第三方检测报告），大于等于48路（含8块8T，总共64T硬盘），存储时间为大于等于30天。支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新（以权威第三方检测报告为准）。支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（以权威第三方检测报告为准）。支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多64路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力（以权威第三方检测报告为准） |  |
| 4 | 辅助材料 | 1 | 批 | 线缆、网线、支架、线管等辅助材料。 |  |
| 5 | 弱电机柜 | 1 | 套 | 42U 600mm*1000mm*2000mm弱电机柜。 含空开、PDU插座，隔板等 |  |
| 6 | 网络交换机 | 2 | 套 | 大于等于24口核心三层网络交换机。 |  |
| 7 | 监控控制器 | 1 | 套 | CPU:4核 2.8G以上，硬盘:≥1T，内存:≥4G，显示器:24寸 |  |

  - 中央控制系统概况

中央控制系统主要包括装修垃圾处理系统、拆除垃圾处理系统、污水处理系统 、工艺监控系统、LED大屏系统等，以及各系统的集成控制。

装修垃圾处理系统包络1台工控机作为操作员站，1套运行版组态软件。

拆除垃圾处理系统包络1台工控机作为操作员站，1套运行版组态软件。

污水处理系统包含1台工控机作为操作员站，1套运行版组态软件。

装修垃圾处理系统、拆除垃圾破碎系统、污水处理系统三套系统融合后共用1台工控机作为工程师站，1套开发运行版组态软件。

工艺监控系统包括1台工艺监控计算机，硬盘录像机等。

LED大屏系统：LED大屏显示装修垃圾处理系统、拆除垃圾处理系统、污水处理系统等组态画面显示，也能够显示厂区工艺监控的画面显示。大屏幕具有远程智能监控和控制功能，可远程实现对大屏幕的开关机、信号切换、亮度对比度调节、画面画质调节，获取箱体温度、运行状态等数据，可提供远程操控和远程运维，实现24小时不间断的远程技术支持售后服务。

  - 招标基本要求

    - 合同范围

本章节涉及的仪表及自控设备工程范围为遂昌县年处理 80 万吨建筑垃圾综合利用项目配套仪控设备采购、安装及调试工程内，为满足本标段工艺系统要求的所有自控及仪表设备的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述自控及仪表设备所做的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册地提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。为简洁期间，本文件后续章节均以“在线检测仪表及自动控制系统”指代“工艺系统配套在线检测仪表及自动控制系统”。具体包括以下内容（但不仅限于下列内容）：

工艺系统配套检测仪表设备的提供、安装和调试。

工艺系统配套自控设备（PLC等）的硬件和软件（编程等）的采购、编程及调试。

检测仪表和PLC之间控制或通讯线缆地提供、敷设及连接。

设备或设备现场控制柜（箱）与PLC之间控制或通讯线缆地提供、敷设及连接。

在线检测仪表及自动控制系统的供电系统的提供及安装。

在线检测仪表及自动控制系统接地系统、防雷、过电压保护的提供及安装。

整个在线检测仪表与自动控制系统的集成、调试、投运和培训，以及相关资料（包括控制软件源程序）的提供。

变频器等智能化元件和PLC 、远程I/O站之间的通讯或控制线缆地提供、敷设及连接。

中标人还应负责下列工作（包含但不限于以下工作）

遵照本技术规格书要求，对设备的供货、安装及应用等各方面负责；

与各设备供应商联系，保证各设备及设计的整体的统一性；

对全面的系统工作负责，保证所有的设备、部件和系统组成一个一致的合理的和完全整体化的监控系统以及通讯系统；

负责提供对达到技术规格要求所必需的所有组件，如信号隔离器、滤波器、保护装置、放大器、变换器等，无论这些组件是否在技术规格中明确指出；

对有关线路及设备负责提供保护，以避免系统受雷击及感应电流的影响；

负责提供所有联锁、声光报警及其他设备以保证系统安全及有效地运转；

负责监控系统软件及相关应用软件的编制、汉化以及调试（根据招标人的要求）。

全厂的整体自控调试: 当工艺设备，电气设备及本合同包的中标人达到各自合同包下的调试要求后，在招标人协调下配合全厂进行自控调试，在联动试车期间各合同包中标人对各自合同范围内所出现的问题自行解决。

所供仪控设备以及所提供的仪控设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的仪表自控系统。本招标文件设备清单所列为主体设备，其他正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在本招标文件中列出，但根据设计图纸或以满足设计功能为目的所必需的设备和材料，投标人应在投标文件中列出。投标人应根据自身产品选配后统一报价，以满足使用要求。如果投标时未列出，工程实施时必须无条件及时提供，并不得以此为由要求增加费用。

    - 投标人的职责范围

投标人将按本招标文件的各条款履行合同，完成合同所需设备的供货、安装、调试、试运行、验收、移交、培训、保修和相应的技术方案设计等工作。

投标人必须对合同包内设备的单体和整个系统联动运行负责。

由于设备质量缺陷、控制软件等错误造成出水达不到标准或通讯系统不稳定时，系统投标人应负其责任。

投标人必须提供足以使合同包内设备良好联动运行(包括自动控制)的设备和附件、并在提供工艺控制软件以及自动控制软件时，应确保系统整体功能的实现。如果投标人发现招标人提出的招标文件、设计文件存在缺陷，将妨碍上述要求的实现，投标人有义务明确指出修正建议，但必须征求招标人的同意，决定是否采纳。

对设备的制造、供货、工厂测试、油漆、包装和运输负责。并负责设备安装、检查、验收。

运行检测前的设备现场调试。

设备的现场性能测试。

运行检测结果合格后，将设备的检测报告提交招标人。

对不合格的设备进行更换。

试运行期间内的设备检测、保修和运行管理指导。

在正式由招标人操作的3年运行维护期内，将负责设备的保修和运行的管理指导工作。

自控仪表系统与电气设备、机械设备相互间的相关技术衔接。

提供所需要的备品备件和专用工具。

提供技术文件和图纸资料。

提供技术文件中未提及，但在安装、调试、移交的全过程中确实需要的元件、材料和服务。

    - 需提交的图纸和技术文件

1、投标图纸及文件

(1) 本招标文件设备清单中的所有设备，投标人在投标文件中必须提交这些设备的制造商名称、设备选型配置、所在国别、产品产地以及制造商或投标人的委托书或授权书，性能参数与《技术规定》的技术偏差的说明。

(2) 投标人在投标文件中必须提供供货设备的样本、设备说明书、必要的设备图纸等技术资料并对符合本招标文件中的主要部分用适当的方式做出标记，以便查找。这些资料应能表述设备的关键参数和性能(包括设备部件的材质、质量标准，设备产地、制造商)，例如(不限于)：

A. 控制系统：主要性能参数、平均无故障时间、系统图、硬件构成图、软件功能说明。

B. 检测仪表：主要性能参数、接线原理图、结构简图、安装指导图。

C. 投标人对供货范围内的所有设备，提供尽可能详细的技术资料。

(3)中标人的投标书中提供的投标图纸、技术文件应包括（但不限于）：

设备供货一览表：包括设备和主要材料的型号、技术规格、数量表;

制造商的授权、技术保证书

产品技术说明书

系统的总体方案说明

仪表系统选型配置方案说明。

自控系统选型配置方案说明（包括每个工段自动控制方法的详细描述）

电源和外围设备选型配置方案说明。

防雷及接地系统方案说明。

仪表配置图

防雷系统图：防雷系统的设计方案框图，防雷方式，采用的避雷器的性能、规格、数量；

要求的分析仪器环保认证证书

中标人认为有必要提供的其他图纸、证书及证明等资料。

2、投标人中标后技术文件的提交

中标人中标后，应根据招标人的要求，分阶段向招标人提供下述资料：

1）根据商务文件要求，按时提供以下资料：

系统拓扑结构图

输入输出信号表

各类设备（各种仪表、自动化和信息化系统、电源系统、防雷系统、接地系统、信号线和线缆等）的安装图（包括外形尺寸、基础螺栓、预留孔预埋件尺寸位置、二次灌浆要求等）、柜内及柜面面布置图，预留孔、预埋件的设计须经招标人的批准及土建投标人的确认；

线缆一览表（线缆清册）

仪表调试报告、IO清册、电缆清册、设备控制柜端子接线图。

各设备外接端子接线图

各设备外接接口详细技术要求

软件功能设计规格

计算机、PLC操作显示终端画面的设计图（屏幕上显示的各幅监控画面的内容。如等水压曲线、棒状图、直方图等图像内容）；

各种报表的格式、内容；

控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明；

设备和材料表（所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表）；

所有设备的详细工作性能和技术指标说明书

2）在设备交货前1个月，提供以下资料：

制造商的分类资料、文献说明、设备报告、设备制造说明，运行、维修、相关标准及防腐措施，设备操作手册和维修手册等。

设备的工厂检查合格证和测试报告。

3）在设备安装前1个月，中标人应向招标人提供以下资料：

详细安装施工组织设计，安装质量评定表格，认可的安装进度表，现场管理和安全措施。安装说明文件。

4）在设备预调试，调试前30天，中标人应向招标人/工程师提交以下资料：

调试大纲认可的调试进度表，现场管理和安全措施。

调试、检验和使用说明文件。

5）在工程验收前30天内，中标人应向招标人提交下列图纸和文件：

设备的质量自检报告和招标人、工程师和市质监机构的评价

材料的质量证书和检测报告

关于仪器、设备的专用工具和备件的质量保证书、验收证书。

工程联系单、设计变更单、整改记录、隐蔽工程记录、试压、试车检验报告。

竣工计量文件等以及其他可能提供的文件

6）提供的所有资料图纸应满足技术规定的要求并得到招标人的认可。上述图纸和文件的费用被视为已包含在与图纸相关的项目中。招标人将不支付任何费用。

7）任何设备资料都应该提供中文版本。

8）上述所需的资料均需提供1式4份，电子版1份（光盘）。

3、竣工图

竣工图的质量必须符合工程师的要求。图纸整洁，线条清晰，对原设计图修改处必须做出明显的标记，以标出正确的尺寸、位置、大小、设备细节等，以便为永久性工程提供完整、准确的记录。这些图纸包括：

1）现场的总体布置图，标明已安装设备总体的布局和详细情况。

2）每个主要设备的布置图。

3）所有现场控制站、远程IO站和控制系统的原理图和接线图。

4）所有供电及控制电缆的电缆表及走向图。

5）招标人可能要求的其他详图。

6）本工程所有编制的软件程序（含PLC程序、HMI界面程序等）需提供恢复光盘一套，便于日后管理人员进行程序恢复。

竣工资料必须用黑色碳素墨水书写，字迹端正、清楚，文件的规格为A4纸。

竣工资料所包含的内容，必须严格按照中华人民共和国建设部颁布的《市政工程施工技术资料管理规定》编制。

其格式必须按当地有关规定执行，并填写于质监部门统一印制的表格上。

若中标人未按上述的时间和要求提交竣工图和竣工资料，则工程师有权指派他人完成，其发生的额外费用，将从应支付给中标人的费用中扣除。

    - 参照标准的说明

1、参照标准

（1）	所提供的在线检测仪表及自控系统应符合相应的国家标准。主要标准和规范如下（包括但不限于下列标准规范）：

《HG/T 20573-2012  分散型控制系统工程设计规定》

《HG/T 20507-2014  自动化仪表选型设计规范》

《HG/T 20508-2014  控制室设计规范》

《HG/T 20509-2014  仪表供电设计规范》

《HG/T 20512-2014  仪表配管配线设计规范》

《HG/T 20513-2014  仪表系统接地设计规范》

《HG/T 20700-2014  可编程序控制器系统工程设计规范》

《HG/T 20505-2014  过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》

《GB50168-2006  电气装置安装工程电缆施工及验收规范》

《GB50169-2006  电气装置安装工程接地施工及验收规范》

《JGJ16-2008   民用建筑电气设计规范》

《GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范》《GB50057-2010 建筑物防雷设计规范》

《GB50343-2012 	建筑物电子信息系统防雷技术规范》

《GB50217-2007	电力工程电缆设计规范》

《GB50311-2007	综合布线工程设计规范》

《GB50312-2007	综合布线工程验收规范》

《GB50171-2012  电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》

（2）	本合同的执行应符合本标准技术规范及参照标准相关章节中的质量标准、测试程序，和/或安装技术规范，以上这些标准被定义为“使用标准”。中标人应熟悉这些标准。

（3）	无论何时，当本合同需要参考有关设备材料的供货、安装和测试的标准和规范时，应采用相关标准和规范的现行最新版本或修订本。

2、替代标准

（1）	替代标准应在投标文件中予以明确。

（2）	标准分为通用标准和专用标准。如果合同中没有指定或认可某个标准，则应采用相关中国标准。若缺乏相关的中国标准，可采用国际公认标准。所有细节、材料及工艺水平应当满足本技术规定的要求，并须征得招标人项目经理/工程师同意。

（3）	其他国家或地区的官方标准和规范若能确保与规定的标准和规范等同或更好的工程质量，经招标人事先审查批准后，可以采纳。

（4）	中标人必须在其期望批复日前，至少提前30天向招标人提交规定标准规范和推荐替代标准规范之间差异的完整书面说明。同时，中标人还应向招标人提供适当证据证明替代标准和规范的适用性，提供凭证证明中标人在以往类似的工程安装中成功地运用过此类标准和规范。替代标准和规范须经招标人项目经理/工程师书面同意后才能被认为是本合同下的“使用标准”。

3、标准的缩写

（1）本文所用缩写含义如下：

1）国内

GB	中国国家标准

GBJ	中国国家建设标准

HG	中国化工行业标准

JB	中国机械行业标准

JC	中国建材行业标准

CJ	中国城市建设行业标准

SD	中国原水利电力标准

SL	中国水利行业标准

TJ	中国国家建设部标准

YB	中国黑色冶金行业标准

ZB	中国原国家专业标准

CECS	中国工程建设标准化协会

（2）在文字中或图纸中带有S、G、ZQ、GG、DJ等前缀的设计标准和方法为中国的标准设计和安装方法。

    - 专利及系统软件

(1)投标人应当对招标文件规定的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标人不受任何损害。一切由执照费、文字和专利侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与招标人无关。本合同所规定的付款，应当视作包括了专利费、执照费和其他这方面的费用。

（2）设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备费用之内，投标商应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

(3)系统所用到的软件必须具有软件生产商的使用许可证，招标人不接受任何形式的盗版软件。如果投标人提供了盗版软件，一经发现应立即进行更换。对于造成的损失，应按照索赔条款赔偿。

(4)保证所有供货软件提供最新版本的正版软件、操作手册、编程手册。

(5) 所提供的商业软件产品（包括但不限于windows操作系统软件、office办公应用软件、组态软件、数据库软件等）必须提供无限制使用次数的使用（启动）授权。

(6) 除商用软件产品外，其他软件（包括但不限于PLC程序、组态程序、人机界面程序等为本工程二次开发的软件）均需提供程序源代码，且不得在程序中设置任何加密和使用（启动）次数限制措施，便于日后管理人员根据运行需要进行修改编辑。

    - 安装、试车、调试、性能考核及验收

投标人应派具备丰富经验的工程技术人员到现场，在招标人的组织安排下，负责完成安装、试车、通水、调试的工作。

(1) 当设备安装工作完成后，双方现场总代表和监理工程师应一同检验设备。如果双方代表认为安装工作完全符合技术文件的要求，并经监理工程师批准试车方案，即可进行机械试车。机械试车、设备性能检测应符合招标文件的要求。

(2) 安装和测试完全符合规范要求时，经监理工程师批准即可确定进行调试。在进行调试之前，投标人应提交详细的调试及性能考核项目进度安排表，并经现场双方总代表和监理工程师讨论后决定。招标人配备可进行操作、维修及试验的各种人员，提供原料、电力及其他公用设施。

(3) 在调试过程中发现设备性能与原定技术要求不符时，应由投标人负责解决。整个调试工作经招标人和监理工程师验收，认为符合设计要求，可根据合同有关条款，并且安装资料已提交完毕，方可签署设备验收合格证。

(4)当整个工程全部竣工并交付使用之前，投标人应向招标人提交仪表自控系统的全部最终技术文件，最终技术文件的内容至少应包括以下各项：

a) 经修改后的竣工技术文件。

b) 各个项目的竣工试验报告，测试记录。

c) PLC系统配管、配线图

d) 仪表检测系统接线原理图。

e) 仪表检测系统硬件、软件配置图。

f) PLC柜内部布置图。

g) PLC柜内部端子图、外部接线图。

h)系统控制功能图。

i) 控制电源系统图。

j) 自动化仪表安装示意图。

k) 各仪表参数设置配置表

l) 自控及仪表系统接地布置图

m)  其他与本工程竣工有关的一切资料和图纸。

  - 在线检测仪表与自动控制系统设备一般技术要求

所有仪表和控制设备应为最新设计并且目前正在生产产品。自控系统主要设备和仪表应具有在厂区的领域中使用过。本工程所提供的设备，应保证安装后五年内仍具有备品或替代品可用，并且备品或替代品以及相应的服务在安装后五年内都可获得。

    - 工作环境

设备的工作（操作）温度及湿度应遵照如下：

1、室外安装设备（不包括浸没式仪表传感器）：-15~50℃

2、室外浸没式仪表传感器：0~40℃

3、室内安装设备： 0~45℃

4、相对湿度不大于95%

    - 设备外壳

设备外壳的保护等级应遵照如下：

1、在室内的设备：IP54以上；

2、在户外的设备：IP65以上；

3、安装在水中、地下以及有可能被水浸没场合的设备：IP68。

所有设备的机箱应有可锁的门。

通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置。

冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

抗腐蚀能力应在厂区区域内保证设备不受腐蚀。在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到文件所规定的可靠性和精度。

    - 电源

由就近提供220V/380VAC电源，进线处应有抑制和泄放暂态浪涌电压的过电压保护装置。所有现场检测仪表电源均由就近的控制柜集中供电，供电电源为220VAC或24VDC。

    - 信号类型

自控系统输入输出模拟信号：4-20mA DC电流信号。

自控系统数字量输入信号接口：无源继电器触点，触头容量 24VDC，2A；220V AC 2A。

自控系统数字量输出信号：继电器隔离，无源继电器触点，触头容量 24VDC，5A； 220VAC，5A

所有进PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。

数字量输入信号一般采用高电平有效（即“1”有效，“0”为正常状态），表示设备故障状态的数字量输入采用低电平有效（即“0”有效，“1”为正常状态）。

    - 系统接地与防雷

1、系统接地

本工程采用联合接地装置，共用接地体的（接地极）的实施由土建中标人负责，土建中标人与本标中标人分界面在接地预埋板或总等电位联接箱接线端。界面以上仪表以及自控系统的接地均属本中标人范围，主要要求包括以下但不限于以下内容：

自控与仪表系统采取等电位连接与接地保护措施。

等电位连接的结构采用S型和M型的组合，设备金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、防静电接地、安全保护接地、功能性接地、SPD接地端等均应以最短的距离与S或M结构接地基准点或网格连接，再连接至自控系统用等电位接地端子板。

工作接地、安全保护接地、防雷接地与电气系统接地共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆，接地装置设计见电气专业设计图纸。

220V供电的用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分，均应作保护接地。

仪表及自控系统中各设备的信号回路接地应符合设备安装说明书的要求。

仪表及自控系统中用以降低电磁干扰的部件如电缆的屏蔽层、设备上的屏蔽接地端子等，均应作屏蔽接地。现场接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内跨接。

现场仪表的工作接地（即屏蔽接地和信号回路接地）应仅在控制室（现场控制站）侧接地。对于被要求在现场接地的现场仪表（如电磁流量计、PH计，根据仪表说明书要求）应仅在现场接地。对于在两侧均需接地的仪表应将两个接地点做电气隔离。

2、系统防雷

为了确保在线检测仪表以及自控系统的可靠运行，中标人应考虑整个在线检测仪表以及自控系统的防雷保护。严格按照《GB50057-2010 建筑物防雷设计规范》以及《GB50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范》中对防雷、屏蔽、接地和等电位连接的要求，做好在线检测仪表以及自控系统的防雷以及建筑物内各电气设备的等电位连接。

投标人在防雷器件的选择上，应着重考虑电涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善地保护电子设备不受损坏。同时，投标人必须对装有信号电涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的电涌保护器的通频带和网络分支上的电涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。对于安装在户外的雷电保护装置，投标人应提供相应的安装保护箱。所有防雷器件应采用同一厂家产品，并确保达到参数配套。

各设备的模拟量输入输出信号线、金属介质通讯总线以及电源线若是从LPZ0区进入LPZ1区的，必须加装电涌保护器（SPD）。

雷电接地系统应以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。

    - 仪表认证

计量器具必须经省级以上政府计量行政部门检定合格，需提供质量技术监督局颁发的“计量器具样机试验合格证书”或“计量器型式批准书”。

取得上述许可、检验、认证过程中所需的费用由中标人承担。

    - 标准与规范

设备的所有零部件和系统，设备的设计、制造、测试及安装应采用适合于该项目的相应质量标准，技术标准、试验规程以及在标书中规定的其他标准。

  - 自动控制系统特殊技术要求

    - 自控系统基本要求

投标人在交货时应是目前世界上先进的主流产品。控制系统应在严格的工业环境下长期、稳定地运行。系统组件的设计应符合真正的工业等级，满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、隔离性好，结构坚固，抗腐蚀，适应较宽的温度变化范围。系统应具备良好的电磁兼容性。能够承受工业环境的严格要求，平均无故障间隔时间(MTBF)15年。

整套自控系统应具有较强的容错运行能力，单台仪表、现场控制站、操作站以及服务器的故障不应致使整套自控系统故障停运，不应影响到全厂的运行。

对于标书中未提到，但是系统构成和使用所必需的设备或装置应由投标人补充或完善，其费用应包括在总费用之内。系统成套所需的监控编程软件，显示终端、开发系统、附属装置、扩展预留、备品备件以及操作台、控制屏等也应包括在内。

    - 系统信号一览表

成套设备控制系统通过通讯总线或以太网所提供给厂区自控系统的信号应包括但不限于以下：

成套装置内各设备工况状态信号，各设备故障报警信号，各阀门工况状态信号，各阀门故障报警信号，各检测仪表测量值及报警信号，各系统参数设定值和反馈值（如鼓风机压力设定值、风量设定值、加药量设定值等）以及控制信号。

投标人应根据成套装置的设备组成和控制要求提供相关信号通讯地址表以及开放的便于读写的通讯接口软件，便于厂区自控系统通过通讯方式对成套装置进行读写控制。

    - 可编程序控制器(PLC)技术要求

1、基本要求

可编程序控制器(PLC)应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的开放现场总线协议PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。同时应考虑到与一期工程的结合以及全厂设备的统一性。

应包括电源、机架、CPU模块 、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。

控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。

每个PLC站IO点数应有实际使用量≥20％的备用点数空间。

所有的PLC现场控制站应装备相同的CPU模块型号，应根据整个厂内所有PLC站的最高要求来决定其型号。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

PLC各类模块必须是经过特殊的涂覆处理，即将非常薄的绝缘材料均匀地喷涂到印刷电路板或元器件上以防止外界环境的影响，能抗酸性和腐蚀性，特别是硫化氢气体的腐蚀，符合工业环境中使用标准。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于50万小时。

模块的环境条件要求如下：工作温度：0～60℃；相对湿度：5～95%（无冷凝）

CPU模块

CPU采用32位的高性能工业级别微处理器。

控制系统支持实时抢占式多任务操作系统，要求支持不少于1个连续型任务，30个以上的周期型任务，并且能够提供基于事件中断的任务类型。程序的执行必须提供优先级区分机制，优先级的划分不少于10个等级。

CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，内置RAM内存不小于2MB，用户内存不小于8MB，可扩展。

CPU采用动态内存分配技术，用户使用程序内存、数据内存、定时器、计数器等不分别受限制，用户只受一个总的内存限制。如果在某一个应用程序中，用户可以将本来分配给程序的内存空间分配给数据，反之亦然。

控制器整体平均故障间隔时间 (MTBF) ≥1,000,000h

控制系统为基于标签（Tag）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

PLC编程软件符合IEC61131-3标准，同时提供LD(梯形图)，FBD(功能块图)，ST(结构化文本)，SFC(顺序功能图)等编程语言

支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能够在现场通过软件升级至最新版本

I/O容量	≥各控制站PLC所需的200％

支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。

支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；

数字输入模块（DI）

输入点数：16点、32点

光电隔离，每个输入点都具有状态指示

支持带电插拔

完全软件可配置

故障锁定功能

开路检测功能

故障时标功能

隔离功能

可拆端子块

数字输出模块（DO）

输出点数： 32点、16点

光电隔离，每个输入点都具有状态指示

支持带电插拔

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

故障锁定功能

完全软件可配置

隔离功能

可拆端子块

模拟输入模块（AI）

输入点数：8点、4点

分辨率：16位

支持带电插拔

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能；

故障锁定功能；

完全软件可配置；

可拆端子块

开路检测功能；

输入过载保护功能；

共模抑制比：大于等于100db;

常模抑制比：大于等于80db;

模拟输出模块（AO）

输出点数：8点、4点

分辨率：14位

支持带电插拔

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

故障锁定功能

完全软件可配置

可拆端子块

    - 现场总线技术要求

应采用符合IEC61158标准的现场总线协议，所采用的现场总线协议应与PLC的选型相配合，可以与PLC设备完全兼容。

现场总线，可以采用铜缆和光缆作为传输介质，当总线节点间距离超过300米时，采用光缆作为传输介质。投标人应根据《自控系统拓扑图》中所示拓扑结构配置中继器、终端电阻、光端机等网络附件。

    - PLC机柜（远程IO）技术要求

1、概述

PLC、远程IO、工业以太网交换机等均安装于该机柜中，机柜为设备提供一个良好的工作环境，固定和保护内部设备，并为设备提供必要的工作条件（直流电源、开关、安装导轨等）。控制柜的制作工艺应严格按照国家相关的行业标准。PLC机柜应采用知名品牌机柜产品。

所有的PLC柜都要有≥20％扩展安装空间，以便远期修改和增加元件。所有PLC柜要完整地装配，在制造厂内要安装好设备并接线。

2、柜体结构

用2mm厚的不锈钢板装配柜体，每一扇门要用单独一片钢板制作，当钢板焊接时，要求焊缝接合片应是平实光滑的，柜的开孔要剪切，冲孔或钻孔，孔的周边要求平整。

用型材做柜体的框架，整个框架强度要允许柜体整体提升而不要挤压和变形，除非特殊说明，要提供吊环，为装配和安装期间起吊提供方便当柜一个接一个安装时，它们的前面板要有可靠的螺栓连接，柜体要有垫片保证水平。

每个柜都要提供足够的尺寸，门要逆时针打开，门缘在顶部和底部要有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度经保证在门关上时，能将门垫片压入2％，在门的背部要做加固，以免设备对门造成挤压或偏移，门要用1/4"不锈钢插销悬吊在连续的铰链上。

在内部提供安装板，用于所有设备和端子板安装。

柜内要提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和柜子安全接地。

3、机柜喷漆

最终的外壳要用环氧树脂粉末静电喷塑，固化处理。外部的颜色需经招标人确定，柜的内部，外部颜色在设计联络会上确定。

4、内部电气线路

用于交直流回路的线应为BVR的铜线，按负载电流选定且线径应符合国家标准。

柜内走线必须经过线槽，线槽填充度不能超过40%。

对每一路输入的交流或直流电源均应设置进线微型断路器，供给仪表的交流电源应有单独的微型断路器以方便进行电源开断操作。

所有线缆应有编号，且在线缆两端头端子处做标志，标记线号，线号和标志应是用PVC打号机打印出的，粘贴或胶条标志不能接受。所有线头应有铜鼻子，接线螺丝压紧，不得松动。所有接线应整齐。

特殊信号线，如通讯数字数据和多种信号要用厂家专用的标准电缆。

5、端子板

满足工程要求并有≥20%余量，将柜内备件和端子板连好线。端子应选用知名品牌产品。

6、直流供电源

输出电压：	24±0.5V，DC

输出电流容量：	满足工程需要

负载和线性调节：	±0.1%

输出波形：	1.5mV均方根

短路保护：	自动短路保护

过电压保护：内部安装过电压保护器，强制输出低额定值。

浮地输出：	允许正负端接地或浮地。

输出隔离：	输出与输入，输出与地隔离为300

电源：	220V±10%AC，50Hz

7、继电器

用于控制的触点应是银-钨-氧化物的，额定值在220V AC时，不能低于2.5安培，每个继电器要提供必要数量和形式的触点。

继电器建议为低线圈功率，电流型的继电器，上有氖灯指示，继电器要有塑料防尘盖测试按钮，指示灯有螺旋型端子和压紧弹簧的安装座。

所有继电器的连接要用有开合显示的旋进型端子，端子要有一个明显的标记，继电器的安装要保证端子标记容易识别和方便地读取。

当外部线路可能存在感应电压，继电器本身应采取相应的技术措施，避免继电器误工作。

8、柜内照明灯和维护插座：

柜内提供可开关的照明灯，灯安装在柜的顶部，要有一个金属保护罩，且与柜门有电气联锁。

柜内提供一个220V 50Hz 15A的维护插座。

9、温度控制

为了保持柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

风扇为220VAC，50Hz电源来柜内，风扇要有防护手指免受伤害措施。

风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

PLC柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的柜，一般的柜的通气孔要放在柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧。

10、防护等级

室内安装等于和优于IP54；室外安装等于和优于IP65

    - 不间断电源(UPS) 技术要求

在线式不断电系统，当市电正常供电时，市电经滤波回路及突波吸收回路后，分为两个回路同时动作，其一是经由充电回路对电池组充电，另一个则是经整流回路，作为变流器的输入，再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用；此时若市电发生异常，则变流器的输入则改由电池组来供应，变流器持续提供电力，达到完全不断电。对UPS输出的要求如下：

在线式不间断电源

正弦波输出；谐波失真＜3％THD

零转换时间

输入电压：(118~300)VAC

输出电压：220(1±2％)VAC

输出频率：50(1±0.2%)Hz

密闭式免维护电池，额定负载下放电60分钟

带失电、电池电量不足等故障报警和继电器输出

带雷击及浪涌保护

1、系统防雷装置技术要求

为了确保系统的可靠运行，中标人应考虑整个系统的防雷保护。严格按照《GB50057-2010 建筑物防雷设计规范》以及《GB50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范》中对防雷、屏蔽、接地和等电位连接的要求，做好在线检测仪表以及自控系统的防雷以及建筑物内各电气设备的等电位连接。

投标人在防雷器件的选择上，应着重考虑电涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善地保护电子设备不受损坏。同时，投标人必须对装有信号电涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的电涌保护器的通频带和网络分支上的电涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。对于安装在户外的雷电保护装置，投标人应提供相应的安装保护箱。所有防雷器件应采用同一厂家产品，并确保达到参数配套。

各设备的模拟量输入输出信号线、金属介质通讯总线以及电源线若是从LPZ0区进入LPZ1区的，必须加装电涌保护器（SPD）。

电涌保护器（SPD）能抑制出现在电力网络或信号通路中的暂态浪涌电压和泄放暂态浪涌电压能量，保障计算机、PLC控制站及其他主要设备免受过电压的干扰和侵害，使用电设备安全正常地运行。

系统内模拟量输入输出信号线、金属介质通讯总线以及电源线若是跨越不同的防雷保护区时，必须加装电涌保护器（SPD）。具体包括但不限于以下内容：

当各PLC现场控制站、远程IO站以及仪表设备的供电电源线路由LPZO区进入LPZ1区时，各PLC现场控制站、远程IO站以及仪表设备的电源进线端需装设电涌保护器（SPD）。

当各PLC现场控制站、远程IO站以及仪表设备的金属介质通讯总线由LPZO区进入LPZ1区时，在各通讯总线进入LPZ1区后到达相应通讯接口设备之前需装设电涌保护器（SPD）。

当模拟量输入输出信号线由LPZO区进入LPZ1区时，应在信号线两端设备前，即在PLC进线端，以及各仪表设备、变频器设备出线端均装设电涌保护器（SPD）。

投标人在防雷器件的选择上，应着重考虑电涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善地保护电子设备不受损坏。同时，投标人必须对装有信号电涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的电涌保护器的通频带和网络分支上的电涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。对于安装在户外的雷电保护装置，投标人应提供相应的安装保护箱或将SPD与现场仪表一同安装在仪表保护箱内。所有防雷器件应采用同一厂家产品，并确保达到参数配套。电涌保护器（SPD）具体技术参数如下：

（1）应在各PLC子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进线端及现场仪表供电电源进线端安装电源第二级防雷器(或组合)，以保障设备及现场仪表等的供电安全。保护参数应符合如下要求：

雷电冲击电流Iimp(10/350μs)：10KA

额定工作电压Un：应与系统相匹配；

标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)；

最大冲击电流Imax：40KA(8/20μs)；

电压保护级别Up：≤1.5kV@20KA；

响应时间Ta：≤25ns。

2、应具备动态热脱扣功能

应具备机械式视窗告警功能

（2）对从LPZO区进入LPZ1区的总线信号电涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

额定工作电压Un：应与系统相匹配；

雷电冲击电流Iimp：2KA(10/350μs)；

标称放电电流In：20KA(8/20μs)

最大放电电流Imax：30KA（8/20μs）

通频带fG：0～150MHz

响应时间：≤1ns

底座应具备旁路电路，拔插保护模块时信号不被中断

（3）对从LPZO区进入LPZ1区的模拟量（4～20mA）信号电涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

额定工作电压Un：24VDC；

雷电冲击电流Iimp：2KA(10/350μs)；

标称放电电流In：20KA(8/20μs)

最大放电电流Imax：30KA（8/20μs）

响应时间：≤1ns

底座应具备旁路电路，拔插保护模块时信号不被中断

  - 自控系统主要功能及监控程序编制开发技术要求

    - 概述

自控监控程序的编制应根据本工程自控系统功能要求进行，中标人应负责涵盖功能需求分析、大纲整理编制、程序开发、程序调试以及操作人员培训全过程工作。应包括但不限于以下内容：

过程监控级画面、报警、报表编制开发。各站各模块的排列位置和类型的硬件组态

现场控制站PLC、HMI、操作员站的程序的编制

监控组态软件画面、报警、报表的编制组态生成

将建筑垃圾处理系统、污水处理系统等成套控制系统连接到厂区自控系统中，并确保其与中央监控计算机通讯，数据传输，并在中央监控机上显示组态图、趋势图、报警显示。

    - 编制开发基本要求

应满足工艺过程监测和控制要求的监控功能要求。

人机界面方案须得到招标人认可，全中文人机界面。

应采用高级语言编写（设备不支持高级语言编程的除外），程序编写需满足国家相关软件编写标准，应有简单易懂的注释，并应是开放的，不得在程序中设置任何加密程序，便于日后管理人员修改编辑。

所有编制的软件程序需提供恢复光盘一套，便于日后管理人员进行程序修复。

    - 自控系统基本要求

本工程自动化系统可实现如下基本功能，但不限于这些功能：

数据采集：采集工艺各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

生产过程监视功能：通过HMI动态（有动态的实时参数值）显示工艺流程图（剖面）图以及工艺参数、电气参数、电气设备（如机泵）运行状态、事故报警显示的各种数据图表。

控制功能：操作员通过HMI可对有关设备进行手动操作。控制系统对工艺过程和控制设备按运行程序要求自动进行控制与调节，各个自动运行程序的工艺参数、控制参数可以在线设定。

报警功能：系统对生产状况实时数据进行监控和分析以对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级做出相应反应，记录故障信息。

自诊断功能：控制系统应有一套完整的自诊断功能，可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障，并且在上位监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息。系统发生故障后，I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。

    - 大屏系统技术要求

1. LED显示面积：约6500mm×3000mm (直面拼接)，封装技术：LED表贴三合一

2. 像素点间距≤1.25mm

3. 箱体结构：利于散热的压铸铝结构、无风扇散热结构、内置电源和接收卡；采用CNC精加工而成，确保箱体公差＜0.1mm

4. 维护方式：模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。

5. 平整度、相对错位值以及拼缝：≤0.1mm，屏幕亮度：200cd~800cd/ m²可调，亮度均匀性：≧98%，水平视角/垂直视角：176°/176°色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，对比度：4000:1，灰度：16bit，色温：2000K～10000K可调。

6. 校正功能：配备亮度与色度逐点校正，刷新率：≥1920Hz

7. 全屏、区域像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/200000，无连续失控点

8. MTBF时间：≧10万小时；连续工作时间：≧7×24hrs，支持连续不间断显示。屏幕峰值功耗≦800W/ m2；平均功率: 100W/ m2～300W/m2

9. 显示屏幕温升（正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅）: ≦5℃

10. 运行环境湿度:10％～90％RH，无凝结

11. 控制方式: 同步控制；控制距离：超五类双绞网线＜100m，超过100米使用光纤

12. 防护等级：背面：等于和优于IP66  正面：等于和优于IP50

13. 盐雾测试：按照GB/T2423.17-2008标准的试验方法做重型盐雾试验，试验结束后其产品外观无生锈现象，可以无故障运行

14. 产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压

15. 大屏幕具有远程智能监控和控制功能，可远程实现对大屏幕的开关机、信号切换、亮度对比度调节、画面画质调节，获取箱体温度、运行状态等数据，可提供远程操控和远程运维，实现24小时不间断的远程技术支持售后服务。

    - 设备控制方式

设备控制分四级实现，即中央控制级、现场PLC自动控制级、现场软手动（MMI）控制级和就地手动控制级。控制等级由高到低依次为：就地手动控制级、现场软手动（MMI）控制级、现场PLC自动控制级、中央控制级。对应主要设备控制模式分为三种：手动控制方式、自动控制方式（其中现场软手动（MMI）控制级在自动控制方式中现场人机界面上实现）、远程控制方式。

主要成套供货设备转换开关分为三档：手动/就地自动/远程自控；单套设备转换开关分为二档：手动/远程自控。

（1）中央控制级

中央控制级即中央控制站计算机控制方式，位于中控室。厂区处于自动运行时，中央控制级应能监视所有设备和工艺参数并采集和储存数据。

当设备位于远程自控方式时，操作人员可以直接在中控室对这些设备进行控制或对运行参数进行修改。

当设备位于就地自动控制方式时，本级只是对设备的运行数据进行更新，而不能对这些设备进行控制。

当设备位于手动控制方式时，本级也只是对设备的运行数据进行更新，也不能对这些设备进行控制。

（2）现场PLC自动控制级

现场PLC自动控制级即现场控制站PLC控制方式，设备的运行完全由PLC根据各仪表、设备测量参数以及设定的运行参数来自动控制设备的运行。

当厂区在自动控制方式运行时，现场控制站PLC可以独立的、自动地对它所负责的工艺区域进行控制，而不需任何中央控制级接入。并将采集到的设备数据及运行状态送至通讯网络中，为别的现场控制站PLC和中央控制站服务，同时接收其他现场控制站PLC及中央控制站送来的数据。

当厂区设备位于手动控制方式时，现场自动控制级也只是对设备的运行数据进行更新，也不能对这些设备进行控制。

（3）现场软手动（MMI）控制级

如果现场控制站设有就地人机界面（MMI）如：触摸屏、现场操作站等，或成套设备控制系统装设有就地人机界面。操作人员可通过现场人机界面（MMI）输入控制指令或修改运行参数，进行现场软手动操作，运行数据送中央控制站。就地手动控制级控制方式常用来现场应急集中操作或设备的调试和检修。

（4）就地手动控制级

就地手动控制级即通过就地电控（箱）柜上的现场按钮控制方式。

    - 系统安装及调试技术要求

1、工作范围

本工程在线检测仪表与自动控制系统的自动化控制、仪表系统等的安装、调试、配合全厂联合调试，包括全厂自动化控制系统和仪表系统及其与它们配套的连接、转换、传递等附属设施的安装施工、调试、服务，及所需人工、材料、工具、设备等。

（1）投标人必须确保合同内设备、附件、软件、联动运行等功能的实现。

（２） PLC控制站（包括硬件与软件）的提供、安装及调试；

（３）系统通讯网络（包括硬件与软件）的提供、安装及调试；

（４）现场仪表（包括硬件与软件）的提供、安装及调试；

（５）现场仪表与分控站间信号电缆的提供、连接，并敷设；

（６）分控站与MCC柜间信号电缆的提供、敷设和连接；

（７）建筑物室内自控仪表系统电缆的提供、敷设和连接；

（８）自控及现场仪表的供电系统电缆的提供、敷设和连接；

（９）自控系统的调试、投运和培训以及图纸资料的提供。

（１０）通讯系统设备（包括硬件与软件）提供、安装及调试。

（１１）投标人对全面的系统工程负责，保证所有设备、部件和软件组成一个完整的自动控制系统。同时保证与其他投标人设备、控制系统的接线（接口）通讯与调试。

（１２）凡为达到设计目的所需的招标范围内的各项设备、计算机软件及其有关备件、应用程序等，虽未详列在规范中，仍应包括在各项设备中，投标人的系统集成商不得借故予以变更或要求增加费用。投标人应在无追加费用的条件下，完善承包的工作内容，高质量地完成整个承包工作。

2、一般技术规定

（1）检测仪表及自动仪表系统的安装应按设计图和产品说明书进行。并应符合国家和地方相关规范标准，包括但不限于以下：

GB50093-2013自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171-2012电气装置安装工程盘箱柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50312-2007综合布线系统工程验收规范

GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范

CECS162:2004给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程

（2）检测仪表及自动控制系统在安装前应进行检查：仪表及自控设备的型号、规格应符合设计要求，附件、备件齐全完好，产品技术文件齐全，外表无锈蚀，漆皮无脱落，器件无损伤，连接牢固可靠。

（3）施工中的安全技术措施符合现行有关部门安全技术标准和产品技术文件规定，对重要安装工艺要事先制定安全技术措施。

（4）与检测仪表及自动控制系统安装有关部门的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合建筑工程验收规范的规定。

（5）检测仪表及自动控制系统安装所用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用镀锌制品，户外使用紧固件应使用热镀锌制品。

（6）安装完成后技术资料备品配件的移交：

a.安装记录和分部试运及调整试验记录或报告。

b.安装工程质量检查及验收记录和中间验收签证。施工和试运过程中发生的质量事故和设备缺陷处理记录。

c.材料试验记录和质保书

d.安装施工的整套设计图纸、技术条件、设计变更单、重要设计修改图。施工过程中修改过多而必须重新绘制的竣工图纸，包括自控系统电气部分、仪表系统二次线、地下管线、电缆埋设和接地装置等竣工图。

e.自控仪表系统启动试运记录和调试报告。

f.随同设备供应的备品、配件、调试仪器和专用工具等。

3、施工要求

（1）投标人必须具有检测仪表及自动控制系统安装资质证书。

（2）检测仪表及自动控制系统安装，投标人应与项目经理协调做好与其他专业施工的配合工作，避免相互冲突、干扰、延误工期。

（3）投标人应根据合同条件的规定，防止仪表设备损伤或损坏，提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中对仪表设备提供防物理损伤和防污染保护。做到文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对仪表设备表面的划痕进行修补，保持原状。

（4）施工中，检测仪表及自动控制设备安装尺寸与土建尺寸或预埋预留发生冲突时，投标人应书面通知项目经理，服从项目经理的调整、修改。未经项目经理同意，不得在构筑物、建筑物表面开凿或钻孔。

（5）投标人在检测仪表及自动控制设备安装施工中，使用的计量器具、仪器仪表等，应符合计量法规的规定，其精度不低于被测对象的精度等级。

检测仪表设备安装

（1）检测仪表设备的安装支架应牢固可靠，不得有变形或损坏。

（2）不得使用变形或破漏的管子连接检测仪表设备。检测仪表设备管线应与建筑结构平行或垂直，所有竖管应垂直地面。对铝、不锈钢或塑料制品的连接螺纹处，应使用化学润滑剂或麻丝，以防螺纹磨损或损坏。

（3）检测仪表设备管道敷设至控制器，盘的下方应有干净的通道，以便维修。安装在管路上的元件，要单独设支架，不得借用管子进行支撑。

（4）避免在施工现场进行检测仪表设备管道的弯管或调整，不得使用加热方式进行管道的弯管或调整。

（5）户外安装的检测仪表设备应具有防尘、防雨雪保护措施，防护等级不低于IP55。

（6）检测仪表设备的信号输出线应采用截面不小于1.5平方毫米的多股铜芯控制电缆。

（7）检测仪表设备管道安装后，应及时清除管道内的水及杂质，并按要求着色标记。

（8）检测仪表设备安装完毕后进行调试，各仪表指示正常，管道无渗漏。

（9）检测仪表设备安装调试正常后应对各进线孔进行密封处理防止昆虫等进入。

4、自动控制设备安装调试

（1）自动控制设备的连接应保证紧密，接触良好，螺栓紧固无松动，需接零或接地的应有明显的接零或接地连接。

（2）自动控制设备安装位置应便于检查、维修，通风良好，且不影响邻近设备的安装与解体。

（3）现场控制和就地控制应协调一致，准确无误，灵敏可靠。

（4）自动控制设备安装后应进行单机调试和系统调试，保证仪表、信号指示正常，开关操作灵活可靠，控制准确无误，设备运转良好。

5、电缆敷设

一、一般要求

按照产品规格书和施工图设计图纸来进行供货，投标人应根据实际需要提供相应的电缆。

电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行安装。控制和监视用电缆不应和其他电缆放在同一个导线管、线槽内或电缆支持系统上。

应有适当的空间使电缆之间的距离及弯曲半径大于最小允许值，并适于固定及接线。

所有电缆必须能在故障时拆除及更换。

敷设布电缆工作，应在导线管、线槽及/或支持系统完成，并彻底清洁后，才能进行。

电缆在拉入导线管，放入线槽和/或沟内固定于电缆托架前，电缆应放在适当长度。

当电缆离开线槽或支持系统时，它们应牢固地用编号标志好。

电缆在放出后，应立即安装，以免被来往车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷筒中放出，或铺放于地面上者均应报废，并应更换。

电缆应该用千斤顶、滚轮(轴)导向轨、绞车、把手及其他所需工具或材料来安装而不使它受损。任何一电缆有扭结或绝缘受损者，如果招标人及设计院认为敷设质量很差时，该电缆应予报废并更换。

在安装过程的所有场合和最后的定位中，应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值。

二、敷设要求

(1) 电缆在敷设前应进行检查，电缆的型号、规格符合设计图规定；电缆外表无破损，电缆长度符合要求。电缆支架、支撑、桥架、托盘应牢固可靠。

(2) 按设计图进行敷设，不经项目经理批准，不得改变电缆的敷设方式和路径。

(3) 室外直埋电缆应选用铠装型。直埋电缆埋地深度不小于700mm。在冻土地区敷设，其埋地深度应符合设计要求。直埋电缆时，沟槽底部应铺设100mm厚的细砂做衬垫，在电缆上面铺设100mm厚的细砂保护层，并按规范要求加盖保护板。直埋电缆应做好记录，经项目经理认可后，回填土方，并在地面设置电缆走向标志。

电缆进出构筑物、建筑物、沟槽、穿越道路时应加管保护。传感器电缆、信号电缆与仪表接线盒、仪表保护箱、现场电控箱采用防水型挠性连接管软连接，密封牢固以防止昆虫及小动物的进入，对于防爆回路，还应配置防爆密封管件。

(4) 在沟内敷设电缆时，缆沟应干净整齐，无杂物、电缆上面应设防尘罩。

(5) 在桥架上敷设电缆时，应留有20%的余量，以备增加电缆的安装。

(6) 明设电缆应符合规范要求。

(7) 在缆沟或桥架上敷设电缆时，高压电缆和低压电缆、动力电缆和控制电缆，应分层架设，不得相互交叉。如因条件环境所限，不得不交叉时应采用隔板隔离。

(8) 每条控制电缆中至少留有两芯或20%总芯的空芯留作备用。

(9) 电缆管线与其他管线的间距须符合规范要求。

(10) 不经招标人批准，不得在电缆走向中进行连接，投标人应提供连接箱用于电缆的延伸连接。

(11) 电缆敷设应采用人工操作，不得使用绞车作业。

（12）应在电缆两端设置安装牢固的标志牌。

三、电缆的交工验收

电缆的安装验收应按下列要求进行：

（1）电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全，正确，清晰

（2）电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合要求

（3）电缆终端及电缆接头应安装牢固

（4）电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好

（5）电缆沟内无杂物，盖板齐全

（6）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符，路径标志应清晰牢固，间距适当，且应符合标书要求

（7）隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并做好签证

（8）电缆在验收时应提交下列资料和文件：

— 电缆线路路径的协议文件

— 设计资料图纸，电缆清册，变更设计的证明文件和竣工图

— 制造厂提供的产品说明书，试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件

— 隐蔽工程技术记录，电缆线路的原始记录及电缆试验记录

四、接地

接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地。

(1) 自控系统接地

接地系统由接地联结和接地装置两部分组成，自控系统的接地联结采用分类汇总，最终与总接地板连结的方式。本工程的接地最终与电气总接地板连结，并实现等电位连接，与电气装置合用接地装置与大地连接。根据系统要求，确定需要的接地电阻值不大于 1欧姆。

自控系统的接地在末端处应与电气接地分开。

(2) 仪表接地

a) 在正常情况下不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件,均应做保护接地。本质安全型仪表金属外壳当仪表使用说明书无接地规定时，不做保护接地，当规定接地时，应直接与其关联设备接地的接地极连接。

b) 保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接应牢固可靠，不应串联接地。

c) 保护接地的接地电阻值应符合设计规定。

d) 信号回路的接地点应在显示仪表侧，当采用接地型热电偶和检测部分已接地的仪表时，不应再在显示仪表侧接地。

- 其他综合说明

  - 随机备件

投标人应随机提供设备正常使用3年内所需的备品备件（包括标准备件、易损件、零部件、易耗品、润滑油等）。应在备件表中列出各项备用件的细目并标出适当的部件编号，以便根据投标人提供的设备图识别。

随机备件应是在例行维修、更换所需的零件及主要或常用零件。

在特殊规定中对随机备件有基本要求。在制作备件表时，投标人应将与设备有关的上述要求反映在表格中。

随机备件应是新的，并且应用包装物或集装箱独立包装，设计的随机备件保护措施应可使随机备件在额定的周围环境下长期保存。若有零件不能采用上述措施包装，那么必须镀（涂）上临时保护层使其免受腐蚀，并且将其遮盖，以免受机械损伤。应在所有零件上贴上标签，清楚地写上一段简短的说明及编号。

在安装调试阶段，备件由投标人完全负责。

  - 检测、维修设备及专用工具

投标人应提供2套日常检修、测试设备及专用工具，在投标文件上分项列明，价格单列计入总价。提供的检测设备和专用工具不得用于安装。

所有日常测试必需的附件、零配件、软件及中文操作维修手册应与检测设备一起提供。

所有使用交流电的检测设备应能在本合同要求的现场条件下正常工作。

所有的备件、维修工具应与设备分开包装、标记。

对本合同范围内的各种工程、设备须各提供二套专用维修工具和器械。

试运行时，应将工具和相应的工具盒清单送交招标人。

  - 合同签订后须提交下列文件

1、中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

2、招标人与中标人签订合同后，中标人须在合同签订后14天内提供下列资料：

（1）设备安装图；

（2）设备重量分布图和基础图；

（3）设备所需详细的施工孔、预埋件、地脚螺栓、基础尺寸等资料；

（4）电路图；

（5）接线图；

（6）装配图；

（7）中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 技术培训及售后服务

  - 技术培训

1）投标人应对招标人的技术人员进行操作和维修免费培训，所有培训应以中文进行；

2）投标人应在投标文件中提出培训计划和有关培训的安排，包括培训项目、时间、地点、人数、资料提供、费用情况等详细内容；

3）投标人应负责使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗技能；

4）培训应包括但不仅限于下列内容：

①对使用人员进行操作培训：

a)系统和设备概述，包括系统和设备的构成和功能；

b)系统和设备操作程序（常见故障的排除）；

c)现场操作实习。

②对设备运行维修人员进行技术和维护培训：

a)设备原理；

b)各部件的检查、调整和维护；

c)设备和部件的故障排除。

  - ★售后服务

投标人应提供至少具备但不限于以下服务的内容。投标人可提出更加优惠的服务项目或承诺。

1）投标人必须提供不少于3年的免费保修，时间从通过招标人验收之日起计算。

2）质保期内，投标人保证设备在设计、材料和加工工艺方面的正确性，并负责免费服务，如因产品质量原因造成的部件损坏，投标人应及时免费更换、处理。投标人免费提供备品备件，同时提供相关的技术咨询以及维修服务。

3）保修期结束时，必须由招标人代表和投标人工程师进行全面检查测试，并提交有关测试报告。测试报告一式两份；

4）服务响应。在接到招标人信息后2小时内作出答复，若有重大技术问题或故障，浙江省内投标人将派技术人员12小时之内（省外24小时内）到达现场解决问题，并提供免费的技术支持和完整的解决方案。

5）投标人须确保在产品寿命期内提供备件供应或备件图纸及维修服务；投标人应随机提供设备正常使用3年内所需的备品备件（包括标准备件、易损件、零部件、易耗品、润滑油等）。

6）投标人应书面承诺所供主要设备的使用年限，如在实际使用中未达到承诺年限，或因质量问题出现严重故障，应无偿负责处理直至更换。

7）投标人健全用户档案，对招标人设备情况进行长期跟踪，定期回访用户，为用户排忧解难。

- 缺项责任

★本项目质保期为三年（36个月），自通过招标人验收之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。

- 调试、试运行及设备验收

  - 过程检验

中标人应按交货时间要求，以书面形式将生产计划和进度告知招标人，招标人可对其制造过程随时进行检查，检查内容包括对制造过程中的材质及生产工艺检查、生产工艺图样文件检查等，中标人应无条件提供方便。

  - 出厂验收

设备需在设备工厂进行整机空负荷试验，提供试验记录。设备发货之前，投标人在其工厂内必须进行整体预组装，并解决组装过程中存在的质量问题。

设备最终组装和出厂检验验收前，投标人应书面通知招标人，依照双方确认的检验、试验程序资料和《检验大纲》对设备进行联合检验和实验，并签署《设备检验认可书》。

  - 交货验收

由招标人通知中标人，约定交货验收的时间和地点，组织招标人、中标人等对所到货物进行验收。

验收内容主要包括外观和数量的检测和核实。如发现上述有问题，应及时告知中标人处理，并做详细记录和拍照留据。中标人应及时提出解决办法。

对照《采购合同》和《装箱单》，检查规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。认真检查随机资料是否齐全，如设备（仪器）使用说明书、操作规程、检修手册、保修卡、产品检验合格证书等（但不限于上述资料）。

中标人应在交货时向招标人提供技术文件、产品生产过程检验报告复印件、外购件清单及参数表等。

填写《设备验收报告》到货部分的相关内容，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

所有外购配套件应有生产企业的产品质量合格证。

所有外露黑色金属表面均应作防腐蚀处理，各活动摩擦表面应按规定加注润滑脂（油）；旋转或平动活动关节应装配润滑油杯，并应按有关规定加注润滑脂（油）。

招标人认为有必要进行现场抽检的其他条款和要求。

如采购进口设备，所有进口设备应有报关单等相关有效证明文件。

  - 安装与调试

设备到现场后，中标人派专业技术人员全权负责现场设备安装指导及系统调试， 并进行空载及带负荷调试，直至生产质量合格稳定。

生产线设备的安装应最大限度利用场地现有的资源，因地制宜，根据客户需求设计提供最佳的规划方案，调试之前2个月向招标人提交详细的调试方案并通过审批。

设备基础施工前后，中标人派技术员对设备基础预埋件水平度、位差、标高、框架尺寸等技术数据进行测绘跟踪，以确保正确安装。

在设备安装前，中标人须对与设备有关的土建基础部分或预埋件等是否符合安装要求予以书面确认。

★调试时间为1个月

  - 试运行

交货及安装、调试检验验收合格后，方可对系统进行试运行。

设备投入试运行前、试运行过程中由中标人负责对招标人操作人员进行免费培训操作、指挥及维保。试运行中中标人需派出人员进行现场指导和监督，设备操作由招标人指派人员完成。

试运行期间，招标人可随时检查中标人是否严格执行了本招标文件、中标人的投标文件、采购合同、设备使用说明书、操作手册的规定和程序，以及国家和地方相关规范、标准。同时，招标人可对设备的技术参数及性能进行抽查。试运行期间，各种设备的性能指标均应达到现行的相关规范规定要求。

试运行期间，中标人应完整记录设备运行情况，并经双方签字确认。

试运行时间结束后，中标人向招标人申请初步验收。

★试运行时间为3个月。

  - 项目验收程序

1、设备验收

设备到达现场后，投标人与招标人双方应按项目进场要求，对照设备清单，对进场设备进行逐件清点检验，并做设备检验记录，并配合招标人按工程程序完成设备开箱验收工作。

2、安装验收

现场安装完成后，空载联动调试试车前，投标人应向招标人提出书面申请，招标人两周内进行项目安装验收，并做项目安装验收记录。

3、调试性能验收

系统试压及设备试车完毕，系统进行负荷调试。系统各项指标达到合同规定标准（处理规模、处理产品标准及环保标准等要求）且连续稳定运行一周后，投标人向招标人提出调试性能验收书面申请，在没有收到异议下，招标人在20日内组织调试性能验收。调试性能验收通过后，投标人需继续保质、保量连续稳定运行6个月（指稳定运行期）。同时在调试和稳定运行期间，投标人需对招标人运行人员开展人员培训，使其能独立操作运行系统。并须按合同提交操作手册、设备使用说明等全套移交资料。经招标人签字确认后可移交。

性能验收方案和组织实施由招标人确定。稳定运行指处理量达到设计规模、产品满足标准、环保达标工况下连续运行。

注：招标人参与培训人员为固定人员。

4、初步验收

自调试性能验收通过且连续稳定运行6个月之后，投标人向招标人提出初步验收书面申请，在没有收到异议下，招标人组织项目初步验收，投标人应配合招标人完成初步验收相关手续。初步验收后3个月内，处理效果达不到招标人要求及本招标文件规定的其他要求，将不予支付。

5、最终验收

初步验收合格后3个月，投标人向招标人提出项目最终验收书面申请，在没有收到异议下，招标人组织项目最终验收，投标人应配合招标人完成最终验收相关手续。

自试运行6个月后通过初步验收之日起3个月，处理效果达不到本招标文件规定的要求，将不予支付。

6、注意事项

（1）调试所需物质说明：

系统调试至性能验收，性能验收合格后且连续稳定运行6个月且通过初步验收后至少3个月内所需的人员费用及所有物质， 包括但不限于：润滑油、防冻液等，均属于供货范围，包含在投标总价中。

（2）系统培训

系统调试完成后，投标人对招标人人员进行系统培训。第一阶段招标人集中人员参加理论培训及实践培训，第二阶段由招标人运营人员在投标人技术人员的指导下逐步接手运行。

（3）项目验收补充

投标人在项目各完成时间段，分别提出验收书面申请，招标人需在规定时间内组织验收工作。若招标人没有在30日内组织验收，同时招标人又没有对投标人提出的验收申请提出异议，则双方协商超出时间的调试运行费承担问题，但验收合格还是要以实际组织的性能验收测试通过为准。

在调试期与质量保证期所发生的投标人设备质量问题和供货问题，投标人应无偿负责解决。

各个单项、整体分步性能验收试验结果在每项试验结束时招投标人双方共同签认。

性能验收通过且连续稳定运行6个月结束并通过初步验收后移交给招标人负责，应按要求完成并提交移交资料和手续。

  - 验收合格的条件

1、所提供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2、在验收过程中发现的问题已被解决并得到招标人的认可。

3、所有合同中规定的货物和材料均已提交。

4、所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

- 附件一、需表述品牌性能的设备清单

| 序号 | 类别 |
| --- | --- |
| 1 | 棒条振动给料机 |
| 2 | 重型链板输送机 |
| 3 | 双轴破碎机 |
| 4 | 反击式破碎机 |
| 5 | 颚式破碎机 |
| 6 | 阶梯筛、复合筛、除土筛 |
| 7 | 圆振筛 |
| 8 | 磁选机 |
| 9 | 风选机 |
| 10 | 骨料精细风选机 |
| 11 | 行车 |
| 12 | 喷雾抑尘设备 |
| 13 | 除尘器 |
| 14 | 轴承 |
| 15 | 减速机 |
| 16 | 电机 |
| 17 | 减速电机一体机 |
| 18 | 离心风机 |
| 19 | 水泵 |
| 20 | 低压电气元器件 |
| 21 | 变频器 |
| 22 | 软启动器 |
| 23 | 电缆 |
| 24 | 控制系统/PLC |
| 25 | 计算机 |
| 26 | 视频监控系统 |
| 27 | 大屏 |
| 28 | 皮带机输送带 |

九 商务要求

1.交货时间及地点

交货时间：合同签订后，接到采购人通知后100天内完成交货、安装及调试。

交货地点：采购人指定地点。

2.付款方式

签订合同且具备实施条件并收到供应商正式发票后支付合同总金额40%的预付款；

项目安装调试完成并收到供应商正式发票后支付合同总金额的15%；

项目试运行结束并收到供应商正式发票后支付合同总金额的15%；

项目验收合格且收到供应商正式发票后支付剩余的30%合同款。

注：若供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可取消或降低支付预付款；

合同签订前，中标人须向采购人提交项目所在地设有分支机构的银行、保险公司等金融机构出具的合同预付款等金额的预付款保函。

十 现场勘察

采购人不组织统一现场勘察，根据本项目特性，建议投标人自行前往现场踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

十一 其他

项目实施安装过程中，各有关人员人身安全及财产安全问题由供应商自行解决，采购人概不负责。

## 采购合同

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件项目编号（ 浙金丽招2025008号 ）在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定               （乙方）为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同总价款

2.1本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥        ）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2本合同金额是履行合同的最终价格，包括完成合同所涉及的全部费用，包含但不仅限于所有所需货物供货、运输、安装（含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务以及其他一切伴随的服务等所需的一切费用，以及税金、人工、管理、合理利润及投标费用等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列），采购人不再另行支付其他费用。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥ ） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标供应商澄清修改文件

3.1.4中标供应商投标文件

3.1.5招标文件澄清修改文件

3.1.6招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方     的合同货款。

第五条　质量保证

5.1乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布的强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能特点。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.5其他

第六条  技术资料

6.1乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

6.3其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

其他

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量以及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3 甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

9.7 本项目第三方参与验收：

其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3 乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4 所购货物若为电脑则由乙方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于3年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8:00-18:00）为

时间；非工作期间为       小时。

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8:00-18:00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11 本项目售后服务的特殊条款：

10.12 本项目培训服务的特殊条款：

其他

第十一条　履约保证

11.1 履约保证金：（   大写       ￥     ）

11.2 乙方应按招标文件规定的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.3 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4 履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2 货款支付方法：

签订合同且具备实施条件并收到供应商正式发票后支付合同总金额40%的预付款；

项目安装调试完成并收到供应商正式发票后支付合同总金额的15%；

项目试运行结束并收到供应商正式发票后支付合同总金额的15%；

项目验收合格且收到供应商正式发票后支付剩余的30%合同款。

注：若供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可取消或降低支付预付款；

合同签订前，中标人须向采购人提交项目所在地设有分支机构的银行、保险公司等金融机构出具的合同预付款等金额的预付款保函。

第十三条　违约责任

13.1 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价   ％的违约金。

13.2 乙方逾期交付货物的，每逾期  天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达  天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、逾期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金。

13.4 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.5 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.6 乙方在承担上述13.1～13.5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

其他

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条　不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，甲乙双方各执二份，其他交由相关单位存档备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（公章） |  |  | 乙方（公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字）： |  | 法定代表人 | （签字）： |  |
| 或被委托人 |  |  | 或被委托人 |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 联 系 人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |  |
| 签约日期： 年 月 日 |  |  | 签约日期： 年 月 日 |  |  |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章  投标相关文件格式

### 一  资格审查文件格式

### ▲1.公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.复印须加盖公章确认；

▲2.负责人身份证复印件，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件

### 2.1负责人身份证复印件

内容要求：

1.投标人负责人身份证正、反面复印件并加盖公章。

2.如有委托代理人的，则还应提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件。

### 2.2授权委托书

浙江金穗工程项目管理有限公司：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                            性别：

2.委托代理人身份证正、反面复印件：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### ▲3.采购资格承诺函

我单位参与（项目名称）（采购编号：    ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指投标人参加本项目的采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标人盖章：

日     期：

### ▲4.资格证明

浙江金穗工程项目管理有限公司：

（投标人全称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      （负责人名字）    系    （投标人名称）       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及采购编号）   的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通信地址如下：

投标人盖章：

日期：

### ▲5.无重大违法记录声明书

浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方参与的（采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合相关法律法规的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

年  月  日

### 6.其他

### 二  资信商务及技术文件格式

### （资信商务文件部分）

### 投标声明书

浙江金穗工程项目管理有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我（法定代表人或负责人名字）系    （投标人名称）       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备相关法律法规规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5.我方的投标有效期自开标日起90天内有效。

6.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守相关法律法规的规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按照招标文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月

### 3.其  他

除招标文件规定的文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴投标人业绩证明；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；

⑶格式自拟。

### （技术文件部分）

### 1.供货及安装调试方案

投标人盖章：

日     期：

### 2.产品性能

投标人盖章：

日     期：

### 3.设计方案

投标人盖章：

日     期：

### 4.技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据实际，并对照招标文件要求，对确实存在规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真地填写本表，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求。“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2.供应商真实填写本表，并对其真实性负责。

3.供应商注明的偏离情况只作为评审小组成员评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审小组决定。

4.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日     期：

### 5.进度承诺及保障措施

投标人盖章：

日     期：

### 6.质量保证措施

投标人盖章：

日     期：

### 7.人员配置

投标人盖章：

日     期：

### 8.安全文明施工措施

投标人盖章：

日     期：

### 9.培训方案

投标人盖章：

日     期：

### 10.应急预案

投标人盖章：

日     期：

### 11.售后服务

投标人盖章：

日     期：

### 12.设备配置清单

项目名称：              采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1.本表格不得体现报价；

投标人盖章：

日     期：

### 13.投标人认为有必要提供的其他技术证明资料；（不得出现报价）

### 三  报价文件格式

1.报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价费用：所有所需货物供货、运输、安装（含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务以及其他一切伴随的服务等所需的一切费用，以及税金、人工、管理、合理利润及投标费用等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。如有漏项，视同已包含在本项目的项目总报价中。

3.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

▲4.投标报价超过最高限价或最高单价限价（若有）的作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日      期：

2.投标分项报价表

要求：

▲1.总价合计必须与开标一览表报价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

- 2.本表自行细化。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日      期：

### 四  投标文件封面及外包装封面格式

（一）外包装封面格式

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

（二）投标文件封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

## 第六章  评审办法和细则

根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分由高到低顺序推荐一名中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二  评标委员会

2.1 评标委员会

2.1.1 成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购人或采购代理机构在采购专家库中随机抽取。

2.1.2 职责：严格按照法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。或者根据本章1.2规定不再招标，以其他方式确定投标人。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序按投标人签到顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

### 3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.1.1资信商务部分权重为6%，分值为6分，评委在规定的分值内统一打分。

4.1.2项目技术部分权重为64%，分值为64分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1资信及商务、技术部分评审内容及分值

5.1.1资信商务文件得分6分，权值为6%，由评委根据以下内容统一打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日至投标截止之日止具有类似建筑垃圾（含拆除、装修垃圾）处理设备采购项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注： 1.合同扫描件加盖公章入资信及商务文件中，否则不得分。 2.是否属于同类业绩由评审小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 0～3 |
| 2 | 认证证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 注： - 须将相关证书扫描件加盖公章后入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2.相关认证证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn）查询，查询结果截图加盖公章后入资信商务及技术文件中，否则不得分。 | 0～3 |

5.1.2技术文件得分64分，权值为64%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施方案 | 1.根据投标人提供的设备供货及安装调试方案的可行性、合理性，由评委在分值范围内打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） 2.根据投标人提供的试运行方案是否符合本项目实际，根据方案的可行性、合理性，由评委在分值范围打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～8 |
| 2 | 产品性能 | 根据投标人提供的产品性能等的技术先进性、实用性等，由评委在分值范围内打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～4 |
| 3 | 设计方案 | 投标人针对本项目提供的设计方案（包括但不限于工艺设计总体说明、总体工艺流程图、工艺布置设计详图等设计图纸）的完整性、合理性、先进性等，由评委在分值范围内打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～4 |
| 4 | 技术参数偏离 | 根据投标设备产品的功能要求、详细配置、技术指标等，全部满足招标文件要求的得6分； 带▲实质性指标出现负偏离的，投标文件无效；带“★”的技术指标每负偏离一项，扣0.5分，其他指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.25分。 | 0～6 |
| 5 | 进度承诺及保障措施 | 投标人按照招标文件中的采购需求，提供详细的进度计划及保障措施，工期安排是否合理，有明确的节点，符合采购要求，由评委在分值范围内打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～3 |
| 6 | 质量保障措施 | 根据投标人针对本项目制定的质量保障措施是否合理、可行性，以及是否具有针对性，包括质量控制标准、质量保障措施及安全防范保证措施等，由评委在分值范围内打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～4 |
| 7 | 人员配置 | 1.根据供应商针对本项目的人员配备方案，是否符合本项目实际需求，团队人员配置及职责分工是否明确，以及配备人员的人数、综合素质、实施经验等是否满足采购需求，由评委在分值范围内打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） 2.拟投入本项目的团队人员具有相关专业工程师及以上技术职称的提供1个得1分，本项最高得2分。 | 0～5 |
| 8 | 安全文明施工措施 | 根据投标人提供的安全文明施工措施是否符合本项目要求、人员安全、车辆运输、项目实施过程等，由评审在分值范围内打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～3 |
| 9 | 培训方案 | 根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划方案，根据培训的内容、方式、计划、时间、频率等，由评委在分值范围内打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～3 |
| 10 | 应急预案 | 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、应急的响应速度以及处理方案等的可靠性、合理性等，由评委在分值范围内打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～3 |
| 11 | 售后服务 | 1.质保期承诺：根据投标人承诺的质保期限进行评分，满足招标要求的不得分，在满足招标文件质保3年的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 注：投标文件中须提供承诺函，否则不得分。 2.根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性、便捷性服务进行综合评分，备品备件情况、维护机构和人员情况、提供快速的售后服务响应、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对服务承诺的保障的合理安排，由评委在分值范围内打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～6 |
| 12 | 现场讲解：时间不得超过15分钟。 | 1.根据投标人针对本项目重点难点的分析、重点难点的解决措施，如何做好本项目实施工作，根据阐述内容是否思路清晰、专业性强、重点突出、符合项目实际需求等，由评委在分值范围内打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） 2.根据投标人针对本项目拟投入的产品、品牌选型及工艺流程等情况进行现场讲解，根据讲解是否详细完整且具有可行性，由评委在分值范围内打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） 3.根据投标人针对本项目工作开展、质量及服务承诺、合理化建议、如何配合采购人保质保量完成工作内容等情况进行现场讲解，根据讲解是否详细完整且具有可行性，由评委在分值范围内打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0～15 |

5.2 报价分值为30分，报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

（1）评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

（2）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按照招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离的情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按照招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家的评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。