温州市国有企业采购

采 购 文 件

项目编号：24-EC-DL105

项目名称：双层箔式绕线机

采购方式：公开招标

采 购 人: 浙江电力变压器有限公司

代理机构: 温州市建设工程咨询有限公司

日    期：二〇二四年十一月

目    录

采购公告                         ……………………………………………………… 1

第一部分   投标供应商须知        ……………………………………………………… 8

一   说明                  ……………………………………………………… 8

二   采购文件              ……………………………………………………… 8

三   投标文件的编制        ………………………………………………………10

四   投标文件的递交        ………………………………………………………12

五   开标和评标            ………………………………………………………13

六   授予合同              ………………………………………………………16

第二部分   合同主要条款          ………………………………………………………19

第三部分   附件                  ………………………………………………………25

第四部分   采购内容及要求        ………………………………………………………36

第五部分   评标原则及方法        ………………………………………………………48

注：▲本采购文件正文内容共50页（页码编制1-50），采购文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市城发集团所属浙江电力变压器有限公司关于双层箔式绕线机（其他类）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，温州市建设工程咨询有限公司受浙江电力变压器有限公司委托，就双层箔式绕线机以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：24-EC-DL105

二、项目名称：双层箔式绕线机

三、预算金额：100万元

四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层箔式绕线机 | 1项 | 100万元 | 双层箔式绕线机。 |

六、合格投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商的基本资格要求；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

七、报名时间、地点及要求：

1、报名时间：2024年11月21日至2024年11月27日（每日8时30分-11时30分，14时00分-17时30分，节假日除外，截标之前报名有效）。

2、报名地点：温州市建设工程咨询有限公司（温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部）

3、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）

3.1、温州市国有企业采购投标报名申请表；

3.2、投标供应商单位介绍信或法定代表人（或单位负责人）授权书（原件），被授权人身份证复制件；

3.3、投标供应商有效的营业执照（复制件加盖公章）；

以上资料若为复制件，须加盖投标供应商公章。

4、获取采购文件注意事项

4.1、现场报名：请投标供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。

4.2、邮寄方式报名：通过邮寄方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与投标供应商联系采购文件购买事项。

4.3、网上报名：投标供应商将报名资料复制件发送到代理机构邮箱：1569023155@qq.com。代理机构经过审核后回复采购文件购买费汇入账户，投标供应商缴纳标文费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。

八、采购文件发售时间及地点：

1、采购文件发售时间：2024年11月21日至2024年11月27日（每日8时30分-11时30分，14时00分-17时30分，节假日除外，截标之前购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在供应商拒绝参加投标。）

2、采购文件发售地点：温州市建设工程咨询有限公司（温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部）

3、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4、采购文件获取方式：投标供应商在投标报名后即可购买采购文件

九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标文件递交截止时间：2024年12月10日下午14：30；

递交地点：温州市鹿城区垟儿路71号7楼党群服务中心。

2、开标时间：2024年12月10日下午14：30；

开标地点：温州市鹿城区垟儿路71号7楼党群服务中心。

十、投标保证金：不要求

十一、其他事项：

1、公告期限：7个日历天，从公告发布的次日起算。

2、本项目公告发布媒体：温州国企采购平台（wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn）、浙江企业采购信息服务网（https://b.zhengcaiyun.cn/）。

3、投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。[潜在投标供应商按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。]

4、温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，视为投标供应商对采购文件无异议，采购代理机构不予受理、答复。

6、书面质疑受理地点：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部，周加丰，联系电话：15869669476。

7、本项目允许邮寄方式参与投标。邮寄投标文件至少提早一天（2024年12月9日下午17:00前）寄达，寄达后务必联系代理机构（周先生、15869669476、温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部）及时签收确认，否则视为未参加此次投标，后果自负。

十二、联系人及联系电话：

采购人：浙江电力变压器有限公司

联系人：刘先生

电  话：13867723853

采购代理机构名称：温州市建设工程咨询有限公司

地  址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部

联系人：周加丰、钱天玮

电  话：0577-88895781，15869669476

采购监督管理部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会

业务咨询联系人：刘先生      业务联系电话：13867723853

集团业务举报联系人：王女士  集团业务举报：0577-88565186

集团纪检举报联系人：叶先生  集团纪检举报：0577-88568926

浙江电力变压器有限公司

温州市建设工程咨询有限公司

2024年11月20日

# 温州市城发集团所属浙江电力变压器有限公司关于双层箔式绕线机（其他类）的征求意见公示

温州市建设工程咨询有限公司受浙江电力变压器有限公司委托，就双层箔式绕线机以公开招标方式进行采购，现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年11月26日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市建设工程咨询有限公司），外地可传真送达，传真：0577-88821256，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：1569023155@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：周加丰

联系电话：0577-88895781，15869669476

联系地址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江电力变压器有限公司

温州市建设工程咨询有限公司

2024年11月20日

投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：浙江电力变压器有限公司 地址：温州市瓯海经济开发区慈凤西路17号 联系人：刘先生 联系电话：13867723853 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州市建设工程咨询有限公司 代理机构地址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部 联系人：周加丰、钱天玮 联系电话：0577-88895781，15869669476 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称：双层箔式绕线机 项目编号：24-EC-DL105 |
| 4 | 采购内容 | 双层箔式绕线机，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后3个月内完成供货、安装、调试及验收合格。 |
| 6 | 合格投标供应商资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商的基本资格要求； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | þ不组织 |
| 9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2024年12月10日14：30 |
| 11 | 分包 | □允许。 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 详见采购公告 |
| 15 | 投标文件装订及封装要求 | （1）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份； （2）商务（报价）标一式5份，正本1份，副本4份。 （3）投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖： （1）单位公章； （2）法定代表人（或单位负责人）或其授权委托代理人签字或盖章（如为授权委托代理人签字或盖章的须提供法定代表人（或单位负责人）授权委托书）。 （3）投标供应商单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市鹿城区垟儿路71号7楼党群服务中心。 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：温州市鹿城区垟儿路71号7楼党群服务中心。 |
| 19 | 开评标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；开启各投标供应商的投标文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）投标供应商授权代表未参加开标会议，未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 （8）宣布开标结束。 （9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人按照相关规则组建。 |
| 21 | 原 件 | 不提交 |
| 22 | 履约担保 | 不要求。 |
| 23 | 供应商信用查询 | （1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 （3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的投标供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 24 | 合同备案 | （1）中标投标供应商须在中标（成交）通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标供应商与采购人签订合同后，2个工作日内将合同复制件电子版发给采购代理机构：邮箱：1569023155@qq.com。 |
| 25 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向国资管理部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 26 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费按15000元收取，由中标供应商在领取中标通知书时支付。 |

第一部分    投标供应商须知

一   说 明

1. 本次招标是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规组织和实施。

2. ▲合格投标供应商资格要求：详见采购公告。

3.    投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人（或单位负责人），须持有《法定代表人（或单位负责人）授权书》见附件五—（2）。

4. 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二   采购文件

1．  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3．   采购文件的修改

3.1   在投标截止期3日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在温州国企采购平台和浙江企业采购信息服务网上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在温州国企采购平台和浙江企业采购信息服务网上发布变更公告。

3.2   投标供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三   投标文件的编制

1．   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2．   ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   投标文件的构成：

3.1   投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：

技术资信标

1）  投标函                                             （附件一）

2）  技术规格、商务条款偏离表                           （附件四）

3）  资格证明文件：                                     （附件五）

（1）法定代表人（或单位负责人）身份证明

（2）法定代表人（或单位负责人）授权书

（3）投标供应商有效营业执照副本

（4）参加采购、招投标等活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（5）信用记录查询结果

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函

（8）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

4） 投标供应商简介

5） 类似业绩                                             （附件六）

6） 人员投入、服务员工配备情况                           （附件七）

7） 结合采购文件评分细则投标供应商认为需要提供的其他技术资料

1、投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖供应商有效的公章。

商务（报价）标

1）  开标一览表                                         （附件二）

2）  投标分项报价表                                     （附件三）

- 3.2   投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务（报价）标中。

4．   投标报价

4.1   ▲投标报价应为完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，即货物的设备费、材料费、管线费、安装调试费、检验费、税金（含设备的关税、增值税等）、运输及运输保险费、备品备件费、特殊工具费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费等一切费用，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

4.2   投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人（或单位负责人）或授权代表签署。

4.3   ▲所有投标均以人民币报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4   ▲采购人不接受任何选择报价，对每一种货物（服务）只允许一个报价。

4.5   采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6   投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7   最低报价不能作为中标的保证。

5．   投标保证金：详见采购公告。

6．   投标有效期

- 6.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．   投标文件的签署和规定

7.1   ▲投标供应商应提供“技术资信标”、“商务（报价）标”各一式五份的投标文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   ▲投标文件如有修改和增删必须由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．   投标文件的密封及标记

8.1   ▲投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。

8.2   如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四   投标文件的递交

1．  投标文件的递交

1.1   ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2   投标供应商如是法定代表人（或单位负责人）参加投标的，同时递交法定代表人（或单位负责人）有效身份证明、营业执照复制件，由评标委员会确认投标资格。

1.3   投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交法定代表人（或单位负责人）授权书（原件）、授权代表有效身份证明、营业执照复制件，由评标委员会确认投标资格。

1.4   ▲法定代表人（或单位负责人）授权书原件、营业执照复制件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

2．   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，投标供应商强行撤回其投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

3．  ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件，以及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.3  以电讯形式递交的投标文件。

五   开标和评标

1．  评标委员会

1.1  采购人按照相关规则组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

2．  评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；开启各投标供应商的投标文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）投标供应商授权代表未参加开标会议，未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（8）宣布开标结束。

（9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。

3.2  评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后，再对各有效标进行商务（报价）评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

3.2.1投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对各投标供应商

进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人（或单位负责人）授权书（原件）、投标代表人有效身份证件，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标供应商资格的实质性要求。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

- 符合性审查。依据采购文件的规定，评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对采购文

件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。

3.3  ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

6）投标供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4   ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其他明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数或对服务质量产生重大影响的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其他不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5  ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.6  评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

2）如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

3.7  在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.8  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.9  ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10  评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.11  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.12  投标截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足3家的，本次采购按流（废）标处理，重新组织采购。

4．  投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2 以邮寄方式递交投标文件的投标供应商须通过指定的电子邮箱:1569023155@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到代理机构电话通知半小时内。请参选人在比选期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。

4.3  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5．  确定中标候选人

- 5.1  本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，抽签确定名次优先者）。

5.3  排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商或重新招标。

5.4  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6．  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

六   授予合同

- 中标（成交）结果公告

  - 采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

  - 中标供应商确定之日起2个工作日内，在温州国企采购平台和浙江企业采购信息服务网上公告中标结果，中标公告期为3天。各投标供应商对评标结果如有异议，可在公告期内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 中标（成交）通知书

  - 中标公告期结束无异议的，采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标供应商应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选人签订采购合同。

  - 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

- 履约保证金（本项目不要求）

  - 中标（成交）供应商在收到中标（成交）通知书后，须向采购人提交合同总价5%作为履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿采购人因中标（成交）供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 质疑与投诉

5.1 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

5.2 采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

5.3 投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或负责人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承担相应的法律和民事责任。

5.4 采购监督管理部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会

业务咨询联系人：刘先生      业务联系电话：13867723853

集团业务举报联系人：王女士  集团业务举报：0577-88565186

集团纪检举报联系人：叶先生  集团纪检举报：0577-88568926

5.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由负责人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.7 温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.8 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

第二部分    合同主要条款

采  购  合  同

项目名称:

货物名称：

买方：

合同编号（买方）：

卖方：

合同编号（卖方）：

签订日期：  年  月  日

签订地点：  温州

一、合同双方

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确买、卖双方的权利、义务关系，双方在平等互利基础上，通过友好洽商，特订立本合同。

二、合同标的

1、供货范围、合同价格见附件一：《货物清单及价格》。

2、技术规范见附件二（如需要）。

三、交货时间、交货地点和包装标准

1、本合同交货时间为买方指定时间。

2、本合同交货地点为温州市瓯海经济开发区慈凤西路17号。

3、运输费、保险费及产品包装费由卖方承担。

4、产品按国内公路运输标准包装，包装物不回收。

5、包装箱外提供清晰不易褪色的唛头：（1）合同号、项目名称；（2）到货地点；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、规格型号、数量、重量。

- 付款方式及其它相关说明

1、本合同计价货币为人民币，合同货物含税总价、合同货物不含税总价及当前国家规定税率见下表，采用转账、电汇、支票、汇票、银行承兑汇票等形式付款。

| 合同货物总价（含税小写）： | ______元 | 含税大写： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同货物总价（不含税小写）： | ______元 | 不含税大写： |  |
| 当前税率： | 13 %（若国家出台新的税收政策，则按新政策执行） |  |  |

注：红色总价需每次填写，税率按当前国家规定填写，填完合同总价及当前税率后，请选中整个表格按F9，其他自动生成！

2、付款方式：

1.排产款：买方在本合同签订后，向卖方支付第一笔款项排产款，金额为总款的30%，收到款项后卖方7天内回寄带财务章的收据原件；

2.验收款：货到、验收及调试合格且签署验收证明后，凭100%金额增值税专用发票，向卖方支付第二笔款项验收款，金额为总款的60%；

3.质保金：验收、调试合格且签署验收证明之日起一年后支付第三笔款项质保金，金额为总款的10% 。

五、验收

买方在到货地点收货之日起计30天内，根据卖方提供的清单进行验收，如有损毁，型号、工艺、材料等不符买方要求，一律退换。

六、质量标准和质保期限

1、卖方保证在本合同下所供应的所有货物在设计、性能、技术和材料方面都是完备的全新货物，符合国家标准及买方的特殊要求（如无国家标准则采用行业标准）。

2、质量保证期指合同货物现场性能试验合格之日起12个月。

3、在质保期内由于设计、工艺、材料或包装、运输等引起的问题由卖方负责，卖方应在接到买方通知后24小时内响应，免费修理或更换损坏部件并承担由此产生的一切费用。

4、超出质保期后出现质量问题引起的修理或更换损坏部件，卖方承诺仅收取相应部件的成本费，不收取其他费用。

七、服务

1、卖方免费为买方提供合同货物的安装指导和培训。

2、设备运抵现场后，卖方根据买方或最终客户的要求，提供免费的安装指导。

3、因卖方货物质量引起的问题，卖方负责提供对此问题的解决方案和服务。

八、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，向温州市瓯海区人民法院提起诉讼。

九、违约责任和索赔

1、任何一方不履行合同义务或履行本合同义务不符合约定的，均属违约行为。违约方应向非违约方承担继续履行、采取补救措施等违约责任。在继续履行或采取补救措施后，仍给对方造成损失的，应当赔偿损失。

（1）卖方应按合同中规定的交付进度或按买方书面通知的要求交货，如果卖方未能按本合同规定的交货期交货（不可抗力或买方原因造成的除外），每延期交货一天，卖方应向买方支付该延期交货部分合同价格千分之一违约金，该违约金由买方在应向卖方支付的货款中扣除，若迟延超过3周，则买方有权解除本合同，并要求卖方支付合同总价款的20%的违约金。如因买方原因推迟交货，卖方仍被视为按时交货，买方需按合同规定的付款时间向卖方按时支付货款。

（2）由于卖方货物质量或迟延交货等原因导致买方工程不能按期投入使用的，每逾期一天，卖方应向买方支付合同价格0.1%的损害赔偿金。

（3）如卖方提供的设备/材料的性能指标一项或几项未满足技术协议中规定的保证值，卖方应按以下标准支付违约金并承担全部责任和损失：

a.由于产品质量问题造成系统事故或导致大面积停电事故，则买方有权退货并索赔。

b.如卖方提供的合同设备不符合本合同的要求，买方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

（4）在质保期内，由于卖方设计、材料、制造缺陷造成货物无法正常使用的，每发生一次卖方应向买方支付合同价格2%的违约金。

（5）发生以下情况之一时，买方有权解除合同，并可要求卖方退还买方已支付的全部（或部分）合同价款；在第（a）、（b）和（d）种情况下买方同时有权要求卖方支付全部（或部分）合同价款20％的违约金：

a.卖方提供的货物完全不能使用；

b.卖方明确表示无法供货或买方有合理理由认为卖方无法供货；

c.卖方应支付的违约金总额达到合同价格的20%；

d.卖方出现违约行为，经买方通知后在限定时间内仍不改正的。

e.不可抗力的影响持续90天以上，并且双方不能就进一步履行合同找到解决方案。

买方终止合同的，有权以依其认为适当的条件和方式购买与本合同项下货物类似的货物，由此发生的额外费用由卖方承担。

2、卖方按合同约定应支付的违约金低于给买方造成的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿。

3、买方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向卖方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

十、合同变更、修改

本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，并以书面形式通知对方，经双方同意后签字确认。

十一、合同效力

1、本合同壹式肆份，各执两份经双方正式授权代表签署并加盖合同章后生效。

2、本合同附件为合同不可分割的部分，具有同等的法律效力。

3、本合同有效期至本合同的第六条的质保期满为止，不受质保期约束的内容除外。

- 货物清单及价格

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币 （大写） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：双方的其他责任及条款见合同附件 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本合同总价是卖方货物/设备运至买方指定的交货地点的含税价格。

2、全部货物及附件的运输由卖方负责运至买方指定的交货地点。

3、全部货物及附件从出厂至交货地点买方签收期间的全部质量及安全责任由卖方负责。

4、图纸交付计划详见技术协议。

签 署 页

| 买方：(盖章) | 卖方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） 或授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人） 或授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 送货地址： | 地址： |
| 经办人签字： | 经办人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： Email: | 传真： Email: |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

第三部分    附件

附件一

投 标 函

致：浙江电力变压器有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本四份】

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，我方在投标有效期内撤回投标，承诺按采购预算金额的2%赔偿对本项目采购组织机构造成的损失；；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

授权代表

日期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

开标一览表

项目名称：                               项目编号：

| 报价内容 | 投标报价 （含税，元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 双层箔式绕线机 |  |  |

注：▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月   日

附件三

投标分项报价表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 (应与开标一览表中投标报价相一致) |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

      - 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

      - 投标分项报价表中的投标总价必须与开标一览表中的投标报价相一致。

      - ▲不按要求提供《投标分项报价表》将视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                               项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

资格证明文件

（1）法定代表人（或单位负责人）身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓 名：       性别：        年龄：        职务：

系：               （投标供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）

特此证明

投标供应商：                （盖单位章）

日      期：    年    月     日

后附法定代表人（或单位负责人）身份证明复制件

（2）法定代表人（或单位负责人）授权书

浙江电力变压器有限公司

温州市建设工程咨询有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人（或单位负责人）            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称：双层箔式绕线机、编号：24-EC-DL105）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（或单位负责人）(签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

后附授权代表身份证明复制件

（3）有效营业执照副本（复制件盖公章)

（4）参加采购、招投标等活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）参加本次采购、招投标等活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）信用记录查询结果

浙江电力变压器有限公司：

温州市建设工程咨询有限公司：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

说明：

1、供应商信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

2、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

3、▲信用信息的使用规则： 被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单当事人名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。

4、查询内容为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

▲供应商应同时提供在采购文件要求的时间内通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（6） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7） 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件六

类似业绩

| 项目名称 | 金额 | 采购单位全称 | 采购单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 有效业绩认定必须同时满足以下要求，否则视为无效业绩，不计入评分计算：

- 业绩均需提供合同复制件作为证明材料；

- 有效业绩以合同签订日期为准。

3. 投标供应商不按此要求填写此项内容或未提供案例证明材料将视为无案例。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七   人员投入、服务员工配备情况

人员投入、服务员工配备情况

项目名称：                                         项目编号：

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须附身份证、证书等复制件（加盖供应商公章）；

2.此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

第四部分  采购内容及要求

# 一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层箔式绕线机 | 1 | 台 | 1000000元 |  |

二、机器概述

双层箔式绕线机可叠绕或并绕双层箔带，也可以单层卷绕，箔式线圈是以不同厚度的铜或铝箔带为导体，以宽带状的绝缘材料为层间绝缘，以窄带状的绝缘材料为端绝缘，在箔式绕线机上一次完成卷绕，形成卷状线圈。同时完成线圈内外侧引线的焊接及外表面包扎。

二、双层箔式绕线机设备组成及结构

| 序号 | 最大箔绕宽度1400mm，双层箔绕机。 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箔开卷装置 | 2套 |
| 2 | 层绝缘开卷装置 | 2套（电动纠偏和一键进退功能） |
| 3 | 端绝缘开卷装置 | 12套（可定制数量） |
| 4 | 卷绕装置 | 1套 |
| 5 | 主机架带装配底座 | 1套 |
| 6 | 自动纠偏装置 | 2套 |
| 7 | 去毛刺装置 | 2套 |
| 8 | 去污装置 | 2套 |
| 9 | 送料装置 | 2套 |
| 10 | 剪切装置 | 2套 |
| 11 | 前端箔张力装置 | 2套（具有送退料功能） |
| 12 | 电控装置 | 1套 |
| 13 | 气控装置 | 1套 |
| 14 | 自动焊接装置 (含焊机WSME-630型) | 1套 (右侧出排正常焊接) |
| 15 | 卸料小车 | 1套 |
| 16 | 收废纸装置 | 2套 |

三、设备的相关结构要求

1.设备采用整体底座结构，便于安装与后期搬迁。主机卷绕轴在确保涨力情况下,要求采用可拆结构,以便于模具装配。

2.确保匝数正确，可触摸屏显示。

3.确保线圈的左右绕制,在右出排时出线排高出铜箔不大于350mm。

4.箔绕机配置 2 个液压自动撑紧导体开卷机，即可以实现单张铝箔或铜箔单层绕制，也可以两层铝箔或铜箔并绕或叠绕。

5.箔双层叠绕绕制。操作者面对绕线轴，主轴箱位于设备右侧，左侧出线圈。

6.张力系统，本机采用电动张力系统，开卷机通过交流伺服电机减速机自动调节张力，确保大小卷材料时张力均衡。

7.调偏系统采用光电模拟量传感器非接触检测箔带边沿，通过伺服直线电机驱动动态纠偏，该系统精度高，反应快，可保证所绕制线圈端面整齐，纠偏精度可达±0.3mm。

8.机体前端配备箔张力装置，用于箔带尾料在绕制时保持张力。同时具有箔材送退料功能和薄箔材张力功能。

9.层绝缘具有电动纠偏和层绝缘料架一键电动进退功能。便于员工操作。

10.箔带张力、层绝缘张力、线圈参数及绕制状态等全数字设定及显示，直观准确。

11.箔带从开卷机到卷绕之间设计无缝过料通道，便于箔带快速便捷穿入设备进入卷绕区域。

12.可实现左、右绕向铜排的焊接，即：当线圈为右绕向，母排从焊接平台右侧出排时，正常焊接。

13.开卷机伸缩采用液压系统，电动一键伸缩（胀紧）便于员工操作。

14.配有卸料小车，方便线圈上下料，便于员工操作。

15.带收废纸装置，收原箔材间的废纸，确保设备现场整洁。

四、外形结构图示如下

五、设备各组成部分的配置要求

1.箔料开卷机

作为箔带的开卷机构，除了起支撑卷料、放料作用外，同时具有调偏的随动功能。开卷机构的主轴有一圆形截面，通过液压自动张紧系统控制4组连杆支撑4个撑块，可将卷料撑紧在承料筒上，要求铜排在承料筒上不能滑动，主轴可主动式做正向或反向运转进行开卷放料和收料，正、反转张力保持，张力靠交流变频电机产生反向扭矩来实现，张力的大小通过电位器旋钮给定,触摸屏显示，正绕、退绕张力恒定，可确保绕制过程中不松动，无机械摩埙。整个开卷机构通过大规格直线导轨与主机架连接，配置了伺服纠偏系统，按照PLC主控系统的指令，开卷机构将沿导轨快速准确地作左右移动，以便保证箔料按调偏检测信号的反馈始终处于准确位置，实现箔带的调偏功能。

光电纠偏：纠偏系统采用边沿光电信号，伺服直线电机调偏机构，使调偏速度与力度调节方便：不论箔带薄厚均可准确测量，不损伤箔带边沿，纠偏精准可靠，故障率低，维护方便。

正、反转张力保持，张力的大小通过电位器旋钮给定，触摸屏数字显示，可确保绕制或退绕过程中不松动，无机械摩埙。

开卷机安装有收废纸装置，采用气胀轴方式收卷，驱动采用磁粉离合器和电机控制，张力可调，收卷速度更具卷绕同步。

开卷机的4组连杆为一体式机构，支撑4个撑块同样为一体式机构，其优点为，开卷机组装后使整体直径弧度比较平整，相比之前连杆支撑机构更加坚固、稳定，除了整体弧度比较平整外，而且弧形板还不会出现晃动等现象。

开卷机作为电机恒张力机构，相比之前的气动张力，更加稳定，因结构为电机张力，所以不会因气压不稳，而导致张力不均匀，反而电机电机张力为恒定机构，因此每整个线圈绕制后的外形尺寸一致，在后续装配时不会因线圈的外形尺寸大小不一而感到烦恼，并且操作简单方便。电机恒张力机构具备全程自动张紧功能，能确保箔料全过程张紧。

开卷机处加装一个有线遥控器，控制开卷机正、反转，方便员工操作。

开卷压辊轮长度≥300mm

2.卷绕装置

卷绕机位于设备的右前方，输出转矩通过卷绕轴实现线圈的绕制。卷绕机的机械强度与输出转矩是设计时优先考虑的，本设计按工件材料的最大极限尺寸和工艺要求的张力上限。卷绕机机箱由厚钢板拼焊组成，退火消应力处理后进行机加工。传动机构和减速箱的齿轮均采用大模数、斜齿轮、硬齿面参数，齿形经磨削工艺制作而成。保证了大转矩输出时的机械强度及设备整体的运转平稳和极低的工作噪音。采用变频调速方式，低速时提供最大转矩，合适的转速。高速时提供合适的转矩，最高的转速。以满足不同的绕制工艺要求。主轴卷绕时，启动、停车加速度的斜率设置合理，并配置了制动功能，提高了设备的操作性。采用大功率驱动电机，充裕的储备功率。

卷绕电机采用交流电机变频控制，卷绕速度通过脚踏开关无级控制。(内置进口电位器)

可适应圆形、方形及矩形截面线圈，V形压滚靠气缸驱动压紧或松开，压紧力通过压力阀无级调节。

卷绕压辊轮长度≥420mm

3.层绝缘开卷装置

层绝缘开卷装置是支撑绝缘料卷并使绝缘材料在卷绕时产生张力的机构。本系列绕线机共有二套层绝缘开卷机构。可以同时提供二层绝缘纸或薄膜。这个机构由气胀式承料筒、驱动系统、可移动式支架、阻尼装置四部分组成。按动气胀式承料筒端部的气门，承料筒的橡胶胀块缩回，直接将套进承料筒，用气枪通过气门使橡胶胀块顶出，将绝缘卷料固定在气胀式承料筒上。将可移动式支架推入，使承料筒轴端齿支架的支撑位置，完成绝缘卷料的装卸。此时驱动恒张力功能将作用于固定在支架上的绝缘卷料上，张力靠交流变频电机产生反向扭矩来实现，张力的大小通过电位器旋钮给定,触摸屏显示，正绕、退绕张力恒定，可确保绕制过程中不松动，无机械摩埙，整个装置及每个放卷轴在宽度方向位置可单独电动调节，指针显示。使层绝缘纸在卷绕过程中保持工艺规定的张紧状态。正反转可逆，带气胀轴, 可装纸带卷2个实现双层缠绕。

正、反转张力保持，由放卷轴、过滚及裁边装置等组成。设有两个层绝缘放卷轴，放卷轴采用气胀轴，机体外无导轨，不占场地，现场整齐美观。层绝缘张力靠交流变频电机产生反向扭矩来实现，产生张力过程中无机械摩擦，无噪音。

张力的大小通过电位器旋钮无级给定，触摸屏数字显示，整个装置及每个放卷轴在宽度方向位置可单独手动调节。

层绝缘作为电机恒张力机构，相比之前的气动张力，更加稳定，因结构为电机张力，所以不会因气压不稳，而导致张力不均匀，反而电机电机张力为恒定机构，因此在与铜箔同步绕制时更加稳定，为确保每个线圈外形尺寸一致提供了很大的帮助，并且操作简单方便。

4.端绝缘开卷装置

此系统由架在箔绕机上端的导杆架、放料架和摆动滑架，配有扶梯方便安装端部绝缘纸盘。放料架可在导杆上左右移动，每侧放料架上各有多个放料盘。料带从放料盘中拉出，通过各种导轮、引导架而绕在线圈的两端。料带张力大小可通过导轮数量调节张紧程度来实现。

端绝缘引导装置。箔绕机带端绝缘夹持、移动引导装置。

此外，设备还需配备踏板扶梯，在安装端绝缘时，人员可通过扶梯登入端绝缘处的踏板进行安装，踏板扶梯周围增加了护栏，为人生安全提供了有效的保障，因此不会因端绝缘高度过高，在安装时感到烦恼，同时也提高了生产效率，或者配备电机使端绝缘开卷装置可以上下翻转，并且人站在地面上可以够的到。

5.箔带剪切机构

采用滚剪方式剪断箔带。下长刀装在剪切机座上，上滚刀装在上机座滑架上，上机座的后端两侧各有一个气缸，可使上压板压下，将箔带压在下机座上，通过电机、滚珠丝杆驱动滑架在直线导轨上运行，使上滚刀沿下长刀刃口滚动，即可将箔带剪断。为了调整上滚的刃口位置，上机座的两端回转点可以前后移动。为使上滚刀与下长刀靠近而又不致咬刀，上滚刀可作轴向移动，通过调节上滚刀咬合刃口间隙，降低了滚刀滑架与机座之间的装配难度，提高剪切精度。保证剪口平直，方便很好地与引线排焊接，确保箔带与引线排的对焊更平直。

由直刀、圆盘切刀、导向系统及压板等组成。气缸推动压板将箔料压紧，圆盘切刀在电机带动滚珠丝杆移动，从而将箔带剪断。整个装置刚性好，导向精确从而保证较高的剪切质量,并断料后自动回位。

下剪刀口接铜屑槽采用可抽取式，方便后续清扫。

6.去毛刺装置

去毛刺装置是通过气压来控制2组精密V型辊筒把箔带夹紧来有效去除箔带边缘的毛刺，既有效整平有效去毛刺。通常箔带分切下来边缘都有点弧形特别是比较厚的材料更要整形和去毛刺，如果线包绕（列如：错忘记加油道），需要倒回去重新绕箔带就需要整形，特别是比较厚的材料，这样就大大降低了倒回风险。气压可根据箔带的厚薄调节。这是加工过程中不可缺少的工序，毛刺没有去出会把绝缘纸刺破导致整个线圈短路甚至发生着火。

7.去污装置

去污装置是通过气压来控制2个羊毛毡把箔带夹紧来有效去除箔带上的污垢，气压可根据箔带的厚薄调节压力大小。这是加工过程中不可缺少的工序，如果箔带上有残留一些金属污垢没有去出，会把绝缘纸刺破导致整个线圈短路甚至发生着火。

8.自动焊接装置

本焊接装置满足箔带与引线的焊接。为了适应搭接焊、端头焊的需要，焊接夹具的钳口可作一定幅度的摆动。上钳口可摆动下压，下钳口根据需要可以更换。自动焊接机构的机座安装在主绕箱上端，焊接夹具、焊枪、及自动行走系统均可在机座上左右运行。但完成焊接工序后，焊接机构退移至右侧，空出卷绕位置，便于卷绕操作。焊枪安装在行走小车上，焊枪可调整到各种位置以适应不同的焊接形式。行走小车通过调速电机、减速箱、滚珠丝杆来驱动的。可以方便的进行焊接速度的调整。焊接方式采用交、直流转换的钨电极氩弧焊（TIG），无填料。

焊接装置主要由以下部分组成：夹持、焊枪驱动机构、焊枪调整机构、TIG焊机、冷却水箱等。夹持部分的开合靠气动实现，焊枪可以上下左右及摆动调节，焊枪焊接行走靠变频器驱动电机控制，速度无级可调。整装置可左右移动（电动）到达或离开焊接工作区。

焊接装置上下压板可更具箔材宽度增加或减少，尤其是新能源变压器的左右出头焊接，线圈位置，很难控制左右出头的焊接位置，该焊接机构解决此类难题，大大减少了焊接劳力，节约了大量焊接时间。

剪切上丶下压板采用T250生铁材质。

焊接装置端部加包防撞装置。

9.前端箔张力装置

前端箔张力装置安装在机体前端，用于箔带尾料在绕制时保持张力。同时具有箔材送退料功能和薄箔材张力功能。

该装置采用偏心轴、橡胶辊、通过气缸收缩控制橡胶辊上下摆动、张力电机采用交流电机变频控制正、反转张力保持，张力的大小通过电位器旋钮给定，触摸屏数字显示，可确保绕制或退绕过程中不松动，无机械摩埙。

此装置的优点：在一卷箔材绕制到尾部处，开卷机张力无法提供，此时前端箔张力装置开启并提供张力，使箔材不会因开卷机的张力无法提供而产生松动，由于尾料与开卷机分离后，在剪切时，箔材需要后退无法实现，此时前端箔张力装置可以提供退料功能（无此装置时箔材退料时需要人工进行拉扯，非常吃力，同时也增加了操作时间）。

10.主机架

主机架为一个框架结构，由加厚钢板经精加工后，组合相关构件拼装而成。除了主要装置外，一些辅助机构均设置在其上。高、低位置分别设置了二套箔料引导系统、剪切装置、调偏检测装置、层绝缘切割装置、压辊压紧机构、绕线轴支撑架等。以满足双层导电箔的引导和处理。主机架设计具有较高刚度，以承载各种机械力和重力。左右墙板上各平行轴孔的位置精度，在加工上采用同步加工的方式来保证。

机体处位于剪刀下方，层绝缘上方加装一块接料板，避免铜屑掉落在层绝缘上。

11.整机装配底座

主机底座由20# H钢焊接而成，工字钢每隔500毫米之内至少有一根加强筋，整机成型之后摆放在上面，可保证整机的平行度不易变形，在设备调试到最佳状态可用螺栓固定，以免设备在使用中移动，确保绕制线圈两端的平整度。气动管路布置合理可靠。

12.电控系统

采用自行开发编制的源程序和操作程序，所有卷绕、调偏、张力、匝数控制、各类显示等生产要素，均经由PLC控制系统运算后给出不同指令。由各系统执行实现。操作人员只需通过大屏幕触摸式人机界面输入相关工作参数，即可方便的完成同规格工件的批量生产。也可通过控制按钮对所有装置进行手动操作，包括点动、联动。在主控制台位置及主要装置处设置的多个紧急按钮，发生异常时可及时停机，以保安全。本系统所有操作均可由总控制台实施作业。

电控系统采用国内外知名品牌PLC，主要低压电器采用施耐德、西门子的等进口知名品牌产品，电器系统运行稳定可靠，故障率低。计数准确可靠，有断电记忆功能。人机界面采用彩色液晶显示，触摸屏操作，通过触摸屏可以直接输入需要绕制产品的型号、技术参数并显示设定张力等工艺参数，可在PLC中储存所绕制线圈的参数，需绕制时直接调出所需程序。具有自动停车控制功能，计数准确可靠，有断电记忆功能。设定张力与实际误差≤5％。

13.气动系统

该系统采用模块化的集中控制，大量采用消声器，使整机噪音水平低于同类进口设备。各分路压力、流量独立可调。各气动动作的实施均由PLC实施程序控制。

六、主要部件品牌要求

| 触摸式操作屏 | 国内外知名品牌 |
| --- | --- |
| PLC程控器 | 国内外知名品牌 |
| 伺服电机 | 国内外知名品牌 |
| 变频器 | 国内外知名品牌 |
| 电器元件 | 施耐德、西门子的等进口知名品牌 |
| 气动元件 | 国内外知名品牌 |
| 直线导轨 | 国内外知名品牌 |
| 氩弧焊机 | 国内外知名品牌 |
| 主绕电机(异步伺服) | 国内外知名品牌 |
| 张力、力矩电机（异步伺服） | 国内外知名品牌 |
| 轴承 | 国内外知名品牌 |
| 齿轮机 | 国内外知名品牌 |
| 刀具 | 国内外知名品牌 |
| 脚踏开关 | 国内外知名品牌 |

注：在签定合同时，应明确各配件所采用的品牌，并得到设备采购人认可。

七、设备主要性能参数要求

| 双层箔式绕线机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规范参数 |
|  |  | 左出件 |
| 1 | 线圈加工范围 |  |
| 1.1 | 轴向长度 | 1400mm |
| 1.2 | 轴向长度（含引线） | 1900mm |
| 1.3 | 含排外径 | 直径1500mm |
| 1.4 | 不含排外径 | 直径900mm |
| 1.5 | 内径MIN | 直径100mm |
| 1.6 | 左右出排长度 | 400mm |
| 1.7 | 线圈 | 圆形/矩形/栯圆形 |
| 2 | 线圈材料 |  |
| 2.1 | 材质 | 铜箔/铝箔 |
| 2.2 | 宽度 | 400-1400mm |
| 2.3 | 厚度 | 铜箔：0.3-2mm |
|  |  | 铝箔：0.5-2.5mm |
| 3 | 开卷机（两套） |  |
| 3.1 | 卷料内径 | 直径480/500mm |
| 3.2 | 卷料外径 | 直径1000mm |
| 3.3 | 承料筒有效长度 | 1400mm |
| 3.4 | 承料筒胀缩大小 | 直径460-520 |
| 3.5 | 承料筒承载 | 4000KG |
| 3.6 | 张紧力 | 最大10000N |
| 3.7 | 张紧方式 | 电动可调 |
| 3.8 | 电机功率（异步伺服） | 7.5KW |
| 3.9 | 特点 | 正/反转张力保持功能 |
| 3.10 | 承料筒伸缩方式 | 液压一键伸缩 |
| 3.11 | 特点 | 磁粉张力收废纸功能 |
| 3.12 | 特点 | 橡胶压辊手动送料功能 |
| 4 | 卷绕机 |  |
| 4.1 | 工作力矩 | 大于12000-N/M |
| 4.2 | 卷绕功率（异步伺服） | 22KW |
| 4.3 | 调速方式 | 变频无级调速 |
| 4.4 | 卷绕轴 | 50×90×1900mm（可定制） |
|  |  | 材质：45#段铸 |
| 4.5 | 卷绕速度 | 0-20（r/min） |
| 5 | 自动焊接 |  |
| 5.1 | 焊接方式 | TIG |
| 5.2 | 焊接速度 | 变频调速0-1M/min |
| 5.3 | 出排方式 | 左右出排焊接 |
| 5.4 | 焊接钳口 | 280mm×5=1400mm自由拼接（可更换） |
| 5.5 | 钳口压紧方式 | 气动 |
| 5.6 | 电机功率 | 0.37KW |
| 6 | 自动剪切（两套） |  |
| 6.1 | 剪切装置 | 丝杆圆盘刀 |
| 6.2 | 剪切速度 | 1.5M/min |
| 6.3 | 剪切长度 | 1400mm |
| 6.4 | 横向移动范围 | 0-40mm |
| 6.5 | 剪刀寿命 | 100000次 |
| 6.6 | 电机功率 | 0.75KW |
| 7 | 层绝缘装置（气胀式两套） |  |
| 7.1 | 绝缘层外径 | 小于400mm |
| 7.2 | 绝缘层内径 | 76mm |
| 7.3 | 工作力矩 | 400N |
| 7.4 | 工作方式 | 电动张力无极可调 |
| 7.5 | 电机功率 | 1.5KW |
| 7.6 | 可用轴长 | 1500mm |
| 7.7 | 纠偏方式 | 电动方式/手动纠偏 |
| 7.8 | 纠偏电机功率 | 0.37KW |
| 7.9 | 层绝缘 | 框架结构单个移动 （电动一键进退、无外接轨道） |
| 7.10 | 特点 | 正/反转张力保持功能 |
| 8 | 端绝缘装置 |  |
| 8.1 | 数量 | 12套 左右各6套（可定制数量） |
| 8.2 | 端绝缘层外径 | 小于300mm |
| 8.3 | 端绝缘层内径 | 56mm |
| 8.4 | 端绝缘层宽度 | 5-60mm（可同时放几卷端圈） |
| 8.5 | 端绝缘导向架 | 2套（左右各一套） |
| 8.6 | 移动方式 | 线性导轨随动 |
| 8.7 | 移动范围 | 300-1400mm |
| 8.8 | 配有上料扶梯、与设备连接、不占空间。 |  |
| 9 | 前端箔张力装置（两套） |  |
| 9.1 | 张力 | 最大：1500N |
| 9.2 | 工作方式 | 电动张力无极可调 |
| 9.3 | 电机功率 | 1.5KW |
| 10 | 系统 |  |
| 10.1 | 显示屏 | 人机界面（触摸式） |
| 10.2 | 显示屏尺寸 | 10.1寸 |
| 10.3 | 电控方式 | PLC自控方式，辅以按钮操作 |
| 10.4 | 计数精度 | 0.1匝（0-999.9） |
| 10.5 | 保存功能 | 可保存100种规格、具有断电记忆功能 |
| 11 | 自动纠偏 |  |
| 11.1 | 纠偏方式 | 光电探边自动纠偏 |
| 11.2 | 纠偏精度 | ±0.3mm |
| 11.3 | 纠偏范围 | 200mm居中、左右各100mm |
| 11.4 | 纠偏功率 | 伺服直线电机、0.75KW |
| 12 | 整机外观 | RAL5012 淡蓝色 |

八、其他要求

1.要求绕制主轴的截面尺寸为90mmX50mm

2.要求箔绕机前部压辊采用双气缸结构，气缸规格≥160X200。

3.要求在铜箔和层绝缘之间加装一块挡板，一直延伸到最前部，并可拆卸和清理，能够避免铜箔在绕制或切割时铜粉掉落到层绝缘上导致线圈短路。

4.要求绕制主轴的一侧用螺栓或销钉等固定在箔绕机上，牢固并不易脱落。

5.设备上与铜箔接触的辊子材质需是不锈钢的，或镀镍，或镀硬质铭。

6.设备需配备2套计数器用于铜箔绕制时的计数。

7.第1层及第2层箔滚刀下需配置铜粉收集盒，不容易被吸尘器吸的整个吸尘盒能够抽出来。

8.主轴的材质需采用高强度的材质，在运行时不能变形，需保证平行度和垂直度。

9.铜排焊接架夹铜排口离地高度1350mm。

10.设备纠偏能力优秀，绕制1000kVA及以上干式变压器时，能确保连续自动绕制20匝而不需手动调整。设备的开卷机轴心、卷绕机轴心、层绝缘开卷机轴心、端绝缘开卷机轴心平行度偏差小于3mm。

九、交货期、售后服务

1.交货期：合同签订后3个月内完成供货、安装、调试及验收合格。

2.售后服务：

（1）免费质保期：验收合格后提供不少于1年质保期；超过保修期后，继续提供维修服务，适当收取成本费。

（2）技术培训：提供不少于1次的免费技术培训。

（3）设备系统故障恢复时间：对故障在30分钟内响应，2小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，12小时内保证系统投入正常使用。超过保修期后，继续提供维修服务，适当收取成本费。

十、设备验收、质保期

1.设备的性能参数、配件品牌、运行功能、培训效果等等符合采购文件、投标文件、以及合同要求。

2.从设备通过验收之日起，免费保修不少于1年，应免费提供调试、人员培训服务。超过保修期后，继续提供维修服务，适当收取成本费。

十一、价格要求

1.该工程属于交钥匙工程，投标供应商报价必须包括设备费、材料费、管线费、安装调试费、检验费、税金（含设备的关税、增值税等）、运输及运输保险费、备品备件费、特殊工具费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

2.要求投标供应商在投标前实地堪查现场，一旦投标又没提出异议，则认为投标供应商已确认本系统的设备类型、规格、数量均为正确，现场地面条件、现场安装条件符合要求，设备安装、长期使用能确保安全，后期因设备选型原因、方案合理性原因、现场安装条件原因等等引起的问题均由投标供应商负责。

3.投标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标供应商承担。

4.招标方除协助提供安装所需的进出水管、气管、设备主电源线、设备存放场地以外，设备制造、运输、电机启动柜、调试验收及施工人员食宿、交通、图纸确认等均由投标供应商负责，其所需费用（包括施工配合、竣工验收等）全部包括在投标报价内。

第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保货物（服务）质量、交货（服务）时间，节约投资，最大限度地保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二. 评标组织

评标工作由采购人按照相关规则组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三. 评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后，再对各有效标进行商务（报价）评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 四. 评标办法

- 本评标办法采用百分制综合评估法，技术资信70分（技术权值70%），商务30分（价格权值30%）。最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高和次高的投标供应商，将依次被推荐为第一中标候选人和第二中标候选人。

- 五. 评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 5分 | 各投标供应商企业的综合实力、信誉度、市场认知度等情况，由评委综合打分；A档：5-3.1；B档：3-1.1；C档：1-0。 |
| 2 | 投标产品品牌情况 | 9分 | 根据各投标供应商提供的投标产品的行业知名度、市场占有率方面打分；A档：9-6.1；B档：6-3.1；C档：3-0。 |
| 3 | 产品参数情况及质量保证措施 | 12分 | 评委根据产品规格、材质的符合性，企业产品质量保证措施、工艺流程方案等情况由评委综合打分，未提供不得分。A档：12-8.1；B档：8-4.1；C档：4-0。 |
| 4 | 投标供应商2021年至今同类项目业绩 | 3分 | 提供2021年至今已完成同类项目销售合同业绩，一个项目计1分，最高得3分。（提供完整的合同复制件，未提供合同复制件不得分。） |
| 5 | 实施方案 | 10分 | 针对本项目的详细实施方案的合理性、科学性，实施方案包括：原料的采购、生产、运输、安装、调试、验收等内容，由评委综合打分。A档：10-7.1；B档：5-2.1；C档：2-0。 |
| 6 | 项目重难点分析 | 9分 | 根据投标供应商针对本项目重、难点工作的分析及相应措施，由评委综合打分。未提供不得分。A档：9-6.1；B档：6-3.1；C档：3-0。 |
| 7 | 服务方案 | 6分 | 根据投标供应商针对本项目服务方案的详细程度、可行性，由评委综合打分，未提供不得分。A档：6-4.1；B档：4-2.1；C档：2-0。 |
| 8 | 服务进度保证措施 | 6分 | 根据投标供应商针对本项目服务进度保证措施，由评委综合打分，未提供不得分。A档：6-4.1；B档：4-2.1；C档：2-0。 |
| 9 | 售后服务 | 5分 | 根据投标供应商针对本项目的售后服务措施和方案（包括但不限于售后服务网点离本项目地址的远近情况、服务措施、回访、技术培训计划等），由评委综合打分，未提供不得分。A档：5-3.1；B档：3-1.1；C档：1-0。 |
|  |  | 3分 | 售后网点人员的配备、设备的、保修范围、期限、保修标准、故障响应修复时间、采取方式及措施，由评委综合打分，未提供不得分。A档：3-2.1；B档：2-1.1；C档：1-0。 |
| 10 | 质保期年限 | 2分 | 免费质保期（2年）的基础上每延长1年得2分，最多得2分。提供承诺书加盖投标供应商公章。 |

注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商有效的公章。

2.  商务报价评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标供应商的投标价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分30分；

2）其他投标供应商的商务（报价）标得分按以下公式计算：

商务（报价）标得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×（商务权值30）%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）如投标供应商报价超过采购预算的，作无效标处理。

4）所有投标供应商商务报价均超过采购预算的，重新组织采购。

3.  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.  评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，抽签确定名次优先者。

- 六. 定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商或重新招标。

- 七. 确定中标供应商

- 中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州国企采购平台和浙江企业采购信息服务网上公示中标结果。中标公告期为3天，中标公告期结束无异议的，采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标（成交）通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 八. 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

九．其他

本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商只有两家的情形，且采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在指定媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号的规定，由实质性响应的供应商和采购人认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。