浙江八方新型建材科技有限公司

门式起重机设备采购项目

项目编号077-S-2025-22

询比采购文件

采   购   人： 浙江八方新型建材科技有限公司 （招标单位签章）

采购代理机构：               无             （代理机构签章）

2025 年 2 月

目   录

第一章 询比采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法（综合评价法）	14

第四章 合同格式	20

第五章 采购需求	26

第六章 响应文件格式	28

- 第一章 询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 电动葫芦门式起重机1台 ，欢迎合格的供应商前来报价。

- 一、项目概况和采购范围

1、项目概况： 采购5吨电动葫芦门式起重机1台，预算金额20万元、用于诸暨市店口智慧梁场工业化基地生产用途

2、采购内容和范围: 本次采购设1个合同包，采购内容如下

| 合同包 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算总价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ | 门式起重机 | 5吨 | 台 | 1 | 20万 | 绍兴诸暨 |

3、☑交货期: 详见采购需求

4、☑货物质量标准或主要技术性能指标: 详见采购需求

5、其他：  （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）

- 二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人 ，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求: 本次采购要求报价人具有一定的生产或销售规模，且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家、行业、地方标准，价格、供货、售后服务能满足工程施工要求，具有独立法人资格及增值税一般纳税人或小规模纳税人身份的供应商；报价人具有有效的企业营业执照 。

（2）信誉要求: 近三年内供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（3）其他要求： /

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

4、每个供应商最多可对 1 个标段（包件）进行响应，且允许中（具体数量）个标段（包件）。

5、其他：  （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）

- 三、采购文件的获取

1、报名时间： 2025 年02月20日9时00分至 2025 年02月24日17时00 分（北京时间，下同）。

2、报名方式：通过电子邮件方式报名

电子邮件地址：BFXCL_WZSB@163.com

邮件标题命名方式：MQ-门式起重机-投标人名称

发送如下资料：报名登记表、营业执照扫描件、报名者身份证复印件、公司委托书（上述报名资料仅作为报名登记使用，报名时不对投标人资格是否符合做出评判）。未在规定时间内报名的潜在投标人不得参加本次投标。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，以电子邮件方式式向采购人和采购代理机构提出。提交疑问截止日为2025年02月25日9时00 分。采购人将于2025年02月25日17时00分前通过邮件发出（答疑、澄清）文件。

- 四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为： 2025 年 02 月 27 日 10 时 30 分；

2、响应文件递交方式

投标人须于响应文件递交的截止时间前将响应文件密封送达浙江八方新型建材科技有限公司物资设备部（浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道艮塔西路138号八方大厦5楼），逾期送达或未按要求密封将拒绝接收。采用邮寄方式的请提前一天通知工作人员（采用EMS或顺丰邮寄方式，以工作人员签收时间为准）。

邮寄地址：浙江省绍兴市诸暨市三江口富强路浙江八方新型建材科技

有限公司店口基地

接收人：徐先生；联系电话：0575-8778 8713

- 响应文件开启时间： 2025 年 02 月 27 日 10 时 30 分。

6、其他要求：  （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）

- 五、联系方式

1、采 购 人： 浙江八方新型建材科技有限公司

地    址：  浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道艮塔西路138号八方大厦

联 系 人：  徐先生

电    话：  0575-8778 8713

2、采购代理机构：（无则填“/”）

地    址：

联 系 人：    先生（女士）

电    话：

采购人：（单位公章）

日  期：  年  月  日

- 第二章 供应商须知

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江八方新型建材科技有限公司 联系人：徐先生 联系电话：0575-8778 8713 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：无 联系人： 联系电话： |
| 3 | 项目名称 | 门式起重机设备采购项目 |
| 4 | 实施地点 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
| 5 | 资金来源及出资比例 | 自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 计划工期/交货期/服务期限 | □计划工期： (计划开工日期： ，具体以开工令为准。) ☑交货期： 详见采购需求 £服务期限： |
| 8 | 供应商资格 条件、要求 | 1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人 ，同时还应具备如下条件： （1）资质要求: 本次采购要求报价人具有一定的生产或销售规模，且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家、行业、地方标准，价格、供货、售后服务能满足工程施工要求，具有独立法人资格及增值税一般纳税人或小规模纳税人身份的供应商；报价人具有有效的企业营业执照 。 （2）信誉要求: 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）其他要求： / |
| 9 | 是否接受 联合体响应 | ☑不接受。 □接受。应满足下列要求： （1）组成联合体的单位数量不得超过（具体数量）家； （2）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （3）联合体各方按照其分工协议，应当满足本供应商须知第8条规定的相应条件和要求； （4）联合体各方均不得存在本供应商须知第10条规定的情形； （5）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （6）联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参加本项目同一标段（包件）采购活动； （7）其他要求： |
| 10 | 供应商不得存在的情形 | （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 （2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人参加本项目采购活动的； （3）单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段（包件）采购活动的。 （4）为投资参股本采购项目的单位或个人。 （5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司列入招投标失信黑名单，且处于有效期内的； （8）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司取消参加浙江省交通投资集团有限公司范围内所有采购项目资格且处于有效期内的； （9）其他禁止情形： |
| 11 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 其他要求： |
| 12 | 偏离 | ☑不允许。 □允许。允许偏离的内容、范围和幅度： |
| 13 | 采购文件的组成 | 本采购文件包括： （1）采购公告（或采购邀请书） （2）供应商须知 （3）评审办法 （4）合同格式 （5）采购需求 （6）响应文件格式 （7）其他： 1）采购人按规定报备后的补遗书、澄清文件（如有）。 2） |
| 14 | 响应文件递交的截止时间 | 详见采购公告（或采购邀请书） |
| 15 | 供应商要求澄清采购文件 | 详见采购公告（或采购邀请书） |
| 16 | 采购文件澄清、修改发布的时间、方式 | 时间：详见采购公告（或采购邀请书） 澄清、修改的内容采购人将在响应截止之日1个工作日前，通知各投标人。不足1个工作日的，采购人将顺延递交响应文件的截止时间。 |
| 17 | 供应商确认收到采购文件澄清、修改的时间 | 无需确认。 |
| 18 | 响应文件的组成 | 1.响应文件包括下列内容： ☑（1）响应函。 ☑（2）法定代表人（单位负责人）身份证明。 ☑（3）授权委托书。 □（4）联合体协议书（联合体响应的提供）。 □（5）响应保证金。 ☑（6）资格审查及评审资料。 ☑（7）供应商认为有必要的其他材料。 （8）响应文件的澄清说明等其他有关材料。 （9）其他： 2.供应商应依据采购文件中响应文件格式编制响应文件。 |
| 19 | 最高限价 | □无 ☑有，最高限价为： 20万元 （☑含税 □不含税） |
| 19 | 最低限价（仅适用于报价越高对采购人越有利的项目） | □无 □有，最低限价为： （□含税 □不含税） |
| 20 | 响应报价要求 | ☑1.本次采购采取采购范围内的综合含税报价。 □1.本次采购采取采购范围内的综合不含税报价。 2.供应商依据市场行情和自身情况自由报价。 3.采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。 4.如果供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。 5.响应报价和成交后的款项均以人民币结算和支付。 6.供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。 7.报价其他要求： 。 |
| 21 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止之日后90日历天。 |
| 22 | 响应保证金金额、提交时间及形式 | ☑不要求递交 □要求递交 响应保证金金额： （不高于 采购预算金额的2%） 响应保证金的提交截止时间：同响应文件递交截止时间 保证金的形式：银行转账（柜面转账（电汇）、网银支付）、银行保函、保险机构保证保险保单。如以银行保函形式递交响应保证金，出具履约担保的银行级别应为国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。 采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下： 账户名称： 开户银行： 账号： |
| 23 | 响应保证金的退还 | 如要求递交响应保证金的，响应保证金的退还要求如下： 1.在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，在与成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。 2.有下列情形之一的，响应保证金将不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或者在签订合同协议书时提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的； （3）经查实，供应商在参加本项目采购活动过程中有行贿、串通、弄虚作假等违法行为的； （4）其他： 。 |
| 24 | 实质性响应采购文件及评审打分资料 | 1.实质性响应采购文件资料 （1）法定代表人授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）。 □（2）联合体各方签订的共同响应协议（联合体响应的提供）。 ☑（3）营业执照扫描件。 ☑（4）资质证书： 。 ☑（5）满足资格条件业绩要求证明材料： 。 □（6）满足资格条件项目负责人证明材料： 。 （7）其他： 。 2.评审打分资料 （1）详见评审办法 以上涉及的资料（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在响应文件中附扫描件。 |
| 25 | 响应文件份数 | 书面响应文件正本1份，书面响应文件副本 0份。 |
| 26 | 签字或盖章的 具体要求 | 在采购文件规定的盖单位公章处加盖单位公章；在采购文件规定的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）处签字（或盖章）。除采购文件格式中要求签字、盖章之外，其余不要求逐页签字、盖章。 |
| 27 | 响应文件 装订、包装等要求 | 要求递交纸质响应文件，纸质响应文件装订、包装等要求如下： 1.纸质响应文件装订要求：应装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2.纸质响应文件的外包装和密封要求：采用单信封形式，统一密封包装在一个外层封套中，并在封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。 3.纸质响应文件封套上写明： 采购人名称： 浙江八方新型建材科技有限公司 （项目名称、标段名称） 响应文件 供应商名称： 供应商地址： 在 2025 年 02 月 27 日 10 时 30 分（响应文件递交截止时间）前不得开启。 □要求递交样品的，样品等包装和密封要求：（根据样品等具体情况设置） |
| 28 | 响应文件递交地点 | 一、纸质响应文件 纸质响应文件的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送达至采购人指定地点（地址： 浙江省绍兴市诸暨市三江口富强路浙江八方新型建材科技有限公司店口基地物资设备部 ，联系人： 徐先生 ，电话： 0575-8778 8713 ）。 供应商应预留足够时间确保纸质响应文件在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。 二、样品的递交 如要求递交样品的，应将样品等在响应截止时间前按采购文件要求邮寄送至 （公司名称） （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。 供应商应预留足够时间确保样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。 |
| 29 | 响应文件的 拒收情形 | 纸质响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，或未按要求密封的。 |
| 30 | 开启响应文件时间和地点 | 1.开启响应文件时间： 2025 年 02 月 27 日 10 时 30 分。 2.开启响应文件地点：本项目采用现场开启方式，地点：浙江省绍兴市诸暨市三江口富强路浙江八方新型建材科技有限公司店口基地会议室。 |
| 31 | 响应文件开启 | 至响应文件开启时间，采购人宣布开始开启响应文件。所有响应文件开启成功后，进入评审阶段。 |
| 32 | 评审小组组建 | 5 人（3人及以上单数），由采购人负责组建 |
| 33 | 评审办法 | ☑综合评价法 □经评审的最低价法 |
| 34 | 无效响应的情形 | 详见第三章“评审办法” |
| 35 | 评审小组推荐候选成交供应商的数量 | 推荐候选成交供应商数量： 1 个。 |
| 36 | 候选成交供应商公示媒介 | 公示媒介：绍兴市政府采购网 公示信息：采购人名称，采购项目名称，拟成交供应商名称、地址、成交金额。 公示期： 1 个工作日。（不得少于1个工作日） |
| 37 | 成交通知 | 成交供应商确定后，采购人将制作并发放成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。 |
| 38 | 履约保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 成交供应商应在采购合同签订前按采购文件要求向采购人提交履约保证金。 履约保证金的形式：电汇或银行保函或保险机构保证保险保单。 若采用银行保函则出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级 及以上银行。 履约保证金的金额：合同总价的 %。（政府投资项目不得超过2%，其他项目不得超过10%） |
| 39 | 合同签订 | 1.采购人和成交供应商应在成交通知书发出之后30天内签订采购合同。 由于成交供应商拒绝签订合同，未按采购文件要求提交履约保证金，或其他因成交供应商原因导致在规定时间内无法签订合同的，采购人取消其成交资格，且成交供应商应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。 2.签约合同价的确定原则如下： （1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价小于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以修正后的最终响应报价为准； （2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价大于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以响应文件中的响应函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 40 | 供应商纪律要求 | 供应商不得在本次采购活动中相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。 供应商在本次采购活动中有相互串通行为或视为串通行为或以他人名义或者以其他方式弄虚作假参与本次采购活动的或在参加浙江省交通投资集团有限公司范围内采购项目中无正当理由放弃成交的，取消该单位及其授权代表人 2年 参加采购人 所有采购项目的资格，响应保证金不予退还。 供应商经评审小组认定有串通行为嫌疑且其响应文件按无效响应处理的，取消该单位及其授权代表人 2年 参加采购人 所有采购项目的资格。 |
| 41 | 异议和投诉 | 1.异议 潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在递交响应文件截止之日 1 个工作日前提出。 供应商或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向采购人提出，采购人应当场予以答复。 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应在评审结果公示期内通过以下方式提出。 采购人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停招标响应活动。 异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。若异议人未按上述要求提供异议书及相关材料的，采购人将视其未作出异议。 异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。 2.投诉 采购人逾期未答复异议事项，或者潜在供应商或其他利害关系人对采购人的答复不满意，或者潜在供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，供应商或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。 投诉人认为本次采购活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3个工作日内提出，逾期提出的，采购人或监督部门可不予受理。 投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书，投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。若投诉人未按上述要求提供投书及相关材料的，采购人将视其未作出投诉。 对应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件以及采购人异议处理、答复材料。 投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 监督部门： 浙江八方新型建材科技有限公司综合办公室 。 地址： 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道艮塔西路138号5楼 。 联系电话： 0575-87788710 。 |
| 42 | 其他说明 | （如采购代理费金额、支付方式等） |

- 第三章 评审办法（综合评价法）

- 一、基本原则

1.评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本次评审将对根据本采购文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

3.评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件、澄清及承诺文件等进行分析、评价，并根据评审原则确定成交供应商。

- 二、评审程序

1.组建评审小组

由采购人根据本次采购的特点组建评审小组，成员人数见本采购文件供应商须知。

2.评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审程序和内容

（1）本项目采购由采购人主持，宣布评审的有关事项。

（2）评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审，凡响应文件不符合采购文件要求的（评审标准见初步评审评审内容），经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

（3）评审小组对通过初步评审的供应商分别就供应商业绩、资质及荣誉等要素分别进行打分。

（4）完成评审报告，推荐候选成交供应商。

- 三、评审方法

本次采购采用综合评价办法评审，总分为100分。由评审小组对响应文件进行初步评审，最后对通过初步评审的响应文件进行商务部分、技术部分以及报价部分进行综合评估打分，综合得分最高的供应商推荐为候选成交供应商。

综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，综合得分和响应报价均相同的，按技术部分综合得分由高到低顺序排列。最终得分取小数点后2位数（四舍五入）。

1.初步评审

评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审。评审内容包括：

| 评分项目 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 初步评审 | 一、响应文件不符合以下情形之一的，由评审小组审核并经过询问核实程序，经评审小组认定后其响应文件作无效响应处理： （1）供应商的资格条件符合供应商须知第8条、第9条、第10条的要求（须提供的证明文件以供应商须知中“实质性响应采购文件资料”要求的内容为准）。 （2）响应文件按采购文件的要求加盖供应商单位公章，且供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人按采购文件要求签字（或盖章）。 （3）若供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上签字（或盖章），授权书加盖供应商单位公章。 （4）响应文件载明的采购项目¨工期☑交货期¨服务期限未超过采购文件规定的时限。 （5）在响应函上填写了报价，报价唯一，且未超过采购人公布的最高限价（包含算术性修正后的响应报价）。 （6）响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。 （7）响应文件中不存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。 （8）供应商未以他人的名义参与报价或串通报价，没有弄虚作假报价嫌疑的。 □（9）供应商以联合体形式参加时，联合体协议书满足采购文件的要求；（适用于允许联合体参加时） □（10）供应商是独家参加采购活动。（适用于不接受联合体参加时） □（11）供应商未提交分包计划；（适用于不允许分包情形） □（12）供应商如有分包计划，按采购文件规定格式要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合采购文件规定；（适用于允许分包情形） □（13）供应商按采购文件要求递交了样品； （14）响应文件的偏离符合采购文件规定要求； （15）响应文件中对采购人的权利未提出削弱性或限制性要求，或未对供应商的责任和义务提出实质性修改； （16）响应文件未附有采购人不能接受的条件； （17）供应商不存在本评审内容第二项规定情况。 （18）响应文件报价未发现存在缺漏项或不存在实质性偏离情况。 （19）其他：（采购人认为的其他情形） 。 二、评审小组评审中，发现供应商有下列情形之一的，且经询问核实，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审小组成员确认，其响应文件按无效响应处理，供应商参与多个标段采购活动的，本项目其余标段响应文件也做无效响应处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审。评审结束后，评审小组应将有串通嫌疑的响应文件以及相关评审分析材料及时移交本项目监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通行为成立，也不影响对其按无效响应处理的结果。 （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。 （2）不同供应商的响应文件的文件制作机器码（MAC地址）相同。 （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。 （4）不同供应商从同一供应商或者同一自然人的IP地址下载采购文件、上传响应文件、购买电子保函或参加响应的人员为同一标段其他供应商的在职人员。 （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。 （6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。 （7）不同供应商的响应文件相互混装。 （8）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函。 （9）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容。 （10）供应商之间约定成交人。 （11）供应商之间约定部分供应商放弃参与采购活动或者成交。 （12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与本项目采购活动。 （13）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。 |

初步评审中若响应文件须作无效响应处理的，应经评审小组半数以上成员认定。

2.商务、技术评审（  30 分）（评分因素、分值、评分标准由采购人根据采购项目实际情况设置）

评审小组对具备实质性响应的响应文件进行评审，并对各响应文件按照下列表格所列内容的分值设定进行商务技术评分。由评审小组成员负责对响应文件的商务技术部分采用记名方式各自评分，此项评分为全体评标专家评分的算术平均值计算。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效，评审小组评分时保留小数1位（四舍五入），计算供应商平均得分时保留小数2位（四舍五入）。

| 商务技术分（30分） | 产品品牌能力（2分） 根据品牌知名度、成熟度、获奖情况、专利持有量、专业人员配备情况、资质许可等情况综合评价打分。品牌知名度高、成熟度高的得1.1-2分；品牌知名度一般、成熟度一般的得0-1分。（此项得0-2分） |
| --- | --- |
|  | 同类项目业绩（4分） 投标人提供2022年1月1日以来与本项目类似业绩案例，以合同签订日期为准，合同签订日期不详不得分，每个案例得1分，最高4分。（提供项目合同和发票复印件，原件备查） |
|  | 付款方式（6分） （1）投标人响应采购文件付款要求的得基本分0分； （2）采购文件要求“预付款为合同总价30%”，投标人承诺预付款每减少10%得1分，最高得3分。减少的部分调整到第二次支付中。 （3）采购文件要求“安装调试完毕，验收合格取得特种设备使用登记证书，中标方开具增值税专用发票给采购方，采购方在收到发票后30个工作日内支付至结算货款的90%”，投标人承诺每延期15天得1分，此项最高得3分。 （此项得分0-6分） |
|  | 设备的特性（7分） 必须附有满足招标人使用要求的详细设计图纸并注明整机高度、各个尺寸参数、吨位、跨径等。在结构设计和使用功能方面，详细展示设备的实用性、先进性。能够清晰列出并说明设计制造中诸如在设备结构性系统、起重系统、操控系统、电气系统、安全配置系统等方面做出的加强改进。设备性能、电气系统、安全装置等较友商有明显优势得5.1~7分；设备性能、电气系统、安全装置等满足要求但不够突出得2.1~5分；设备性能、电气系统、安全装置等不满足基本要求或者表达模糊不清得0~2分（此项得0-7分） |
|  | 关键部件的可靠性（7分） 关键部件采用高品质一线品牌，可靠性优秀的得4.1-7分，一般的得0-4分；（此项得分0-7分） |
|  | 售后服务（4分） 售后跟踪服务计划及培训方案合理可行、服务网点距离近、网点配件储备齐全、服务人员配备充足，得1-2分；每延长售后保修6个月加1分；最高得4分。（此项得分0-4分） |

3.报价评审（ 70  分）

（1）评审小组根据供应商的最终报价，按照下列表格所列内容的分值设定计算报价分。

（2）评审基准价由评审小组依据下述方法计算，除纯算术性四则运算差错外，在本次采购期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：

1）纯算术性四则运算差错；

2）未按约定的计算方法，多计或者少计供应商报价的。由于评审差错，导致无效响应处理错误，重新评审纠正等其他情况，不属于计算差错。

（3）响应报价得分计算如下：

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | （1）计算范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。 （2）评审价： 根据响应文件响应函中的文字报价及税率确定，投标人提供增值税专用发票，以不含税报价作为投标评审价: 投标人提供增值税普通发票，以含税报价作为投标评审价。 （3）基准价的确定： 进入评分范围的投标评标价最小值为基准单价 。 （4）根据评审价与基准价对比，计算供应商的报价得分值。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 70 分 |

（4）响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理，并没收其响应保证金：

a.响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（文字表述明显有误的除外）。

b.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

c.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

d.当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.询问核实

（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当进行询问核实。

（2）凡是评审小组拟对响应文件做出无效响应认定的，须组织相关供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出无效响应的认定，供应商放弃询问核实机会（即供应商所留联系方式无法联系上、供应商在评审小组首次通知后20分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的）的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。

（3）询问核实应通过系统平台在线通知相关供应商。询问核实的问题及供应商的澄清、说明应当采用通过系统平台在线的形式，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

（4）评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的内容，供应商在递交响应文件截止时间以后不得主动提交任何资料作为评审依据。

5.通过初步评审的供应商不足三家的，评审小组应对本标段采购活动是否具有竞争性进行认定。经多数评委认定，认为明显缺乏竞争的，全部响应文件均作无效响应处理，否则，应继续进行评审。

6.响应文件的综合得分为响应文件的商务评分、技术评分、报价评分的总和。

- 四、确定候选成交供应商

评审小组按综合得分由高到低顺序按供应商须知规定家数推荐候选成交供应商。综合得分相等时，以最终报价低的优先；最终报价也相等的，以响应文件技术得分高的优先；技术得分也相等的，以递交响应文件时间较前的供应商优先。

- 五、确定成交供应商

采购人应在评审报告推荐的候选成交供应商名单中，综合评估后，选择确定成交供应商。若采购人在发出成交通知书前发现拟确定的成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人应进行必要的调研并提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法评审确认。

- 第四章 合同格式

设备购销合同（参考）

甲方（买方）：                              合同编号：

乙方（卖方）：                              签订地点：

签定日期：

第一部分：通用条款

甲乙双方根据招标编号      设备采购招标结果，经过充分友好协商，达成如下合同条款：

一、产品名称、型号、数量、金额：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 增值税税率（%） | 价税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂定合同总价 | 大写金额： ，（小写金额： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、结算单价=不含税单价×（1+增值税税率），指包括运到甲方指定地点的运杂费、随机配件及工具费、包装费、资料费、培训费、安装调试费、检测取证费、税金、保险费等一切费用。结算时采用“一票制”结算，设备发票为增值税专用发票，在最终验收合格后提供；

2、设备制造商为：   ，本合同中的设备不得交由第三方制造完成；

3、供货范围、配置及性能参数详见合同附件或符合投标承诺。

二、交货及投入使用时间约定：

设备需在合同签定后   天内运送到达甲方指定地点现场交货，并安装、调试完毕，达到正常使用要求。

三、交货安装地点、费用承担：

1、乙方负责将所供设备直接运输至甲方指定的交货地点，运费已包含在设备款内。交货安装地点：   ；联系人：     ，联系电话：  ；

2、在乙方供货过程中，甲方提供施工范围内的便道和交货安装地点的安全条件，乙方承担设备交货前的所有安全责任问题；

3、设备在未经甲方验收合格前，设备的毁损、灭失等其他一切风险由乙方负责；

4、设备到达甲方指定的交货安装地点后，由甲方进行卸货，另一方提供相应的协助；

5、每台设备的随机备件、随机工具、所有技术资料（包含但不限于设备及部件的产品合格证、使用说明书（中文版）、零件图册等（中文版））随设备一起交货。

四、质量标准及质量保证：

1、质量技术标准：应符合国家、行业、甲方招标文件第五章供货需求所提供的标准及生产厂家设计、制造标准，乙方在制造过程中应严格进行质量控制，制订合理工艺，选用合格材料和性能安全可靠的外购设备，国家相关法规有明确规定的外购零部件，必须由具有相应资质的专业生产单位提供；环境要求必须遵守《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）规范标准。

2、质量保证：设备整机质量保证期为最终验收合格之日起计算12个月。在质保期内，凡由于设备设计、制造或材质等非甲方原因造成故障，乙方负责修理或更换零部件，费用由乙方承担，更换下的零部件由乙方统一处理；如经乙方两次修理或更换零部件后仍不能彻底排除故障，致使甲方无法正常使用的，甲方有权退货，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。超过质保期后，乙方对设备实行终身服务。

3、设备交付前必须对关键受力部位进行全面探伤，并附真实有效探伤报告；若未出具探伤报告或报告与实际情况不符，则由甲方委托双方确认的第三方检测机构进行检测，检测费用由乙方承担。

五、验收

1、乙方派工作人员赴甲方指定交货安装地点，负责指导安装、调试、验收、交接，其中关键性试验需有甲方相关人员参加。

2、买卖双方进行实物验收，设备配置、随机备件及工具、资料与本合同和发货单规格、型号、数量一致，且无破损，双方认可签字后视为实物验收合格。物流方单据签收由乙方自行签认，不作为验收依据。

3、设备经调试正常运行、各项试验满足相关规范要求，双方签署技术性能验收报告单即视为技术性能验收合格。

4、最终验收合格，以下述规定为准

4.1一般设备实物验收、技术性能验收合格，视为最终验收合格，具体标准如下：

4.1.1试运行期满，各项指标达到设计要求；

4.1.2运行结果符合合同要求；

4.1.3在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方的的认可。

4.1.4所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已交付；

4.1.5整套设备图纸及技术文件都已按合同要求提交并得到接受。

4.2设备应取得国家相关设备检验单位出具检验合格证书和使用许可证的，则取得上述证书后视为最终验收合格，由买卖双方签署验收合格单，标志该设备已验收合格，并办理设备交接手续。

5、如设备及配件与本合同和发货单不符合，或设备不符合规格和标准的要求，甲方将拒绝接收，乙方应将被拒绝设备及配件予以替换或作必要的更改，并承担由此所发生的所有费用；如经替换或作必要的更改后，设备仍不能满足规格和标准的要求，甲方有权退货，乙方承担由此发生的所有费用和对甲方造成的一切损失。

6、甲方的验收不免除乙方应承担的保修或其他责任。

六、技术服务和技术资料：

1、乙方必须派遣技术熟练、服务意识好的工程师进行指导安装、调试、验收、故障处理、检测取证、协助甲方上牌（如需）等工作，保证设备及时投入使用，并提供操作维护或管理人员的培训，需要甲方提供配合的其它人力物力由投标人在安装调试开始时提出；

2、在质保期内，如因设备出现故障或其他任何原因影响现场正常使用，乙方须在24小时内无条件调派维修人员赶赴现场进行维修等服务，产生的一切费用由乙方承担。保修期满后，乙方接到甲方维修通知后48小时内派维修人员赶赴甲方现场进行维修等服务，费用由甲方承担。

3、乙方交货时应随机提供以下图纸资料（包含但不限于）：

a.全部图纸资料（包括资料目录）；

b.设备使用说明书、安全技术操作规程；

c.设备维修保养手册；

d.设备备件图册；

e.设备液压、电气控制原理图；

f.设备润滑油（脂）规格；

g.外购部件使用说明书、维修保养手册等；

h.设备生产有关检验和试验记录；

要求随机提供的图纸资料（中文版）数量为一式三套，及提供图纸对应电子版资料各一份，相应费用包含在合同总价中。

七、包装标准：

1、乙方应按有关规定包装物品，使设备及配件便于装卸、运输，以防受到损坏。

2、包装标记和包件内外随包文件按有关规定和要求办理。

八、结算及支付方式（详见专用条款）：

九、违约责任：

1、如乙方未能在合同规定的时间内交付全部设备，或由于乙方的设备、配件、质量及售后服务等方面原因影响安装调试时间，导致设备在合同约定时间内仍无法达到正常使用要求的，按每逾期一天扣减合同总价的万分之二的标准核计，逾期时间超过15天，乙方仍无法交付使用的，则甲方则有权解除合同，由此造成甲方的一切损失由乙方全部承担。

2、本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，致使本设备无法投入使用，甲方有权退货，乙方应按照合同总价的10% 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

3、本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，影响正常使用的，乙方应按本合同第六条第2款约定派人维修，经两次维修后仍影响正常使用的，甲方有权退货，乙方应按照合同总价的10% 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

4、乙方保证本合同中的设备无权属瑕疵，不涉及到与第三方的知识产权争议等，否则除产生的任何风险和费用均由乙方承担外，乙方还应向甲方支付50000元违约金，乙方的此项义务规定在本合同终止后仍有效。

5、乙方不得将本合同义务全部或部分转让，包括不得转包与分包，否则甲方有权退货，乙方应按照合同总价的10 % 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

6、若甲方逾期付款，甲方应按照未付金额的日万分之二标准向乙方支付违约金（质量有异议时除外）。

7、乙方其他违约责任：            。

8、因乙方提供的增值税发票未通过税务局认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金，乙方已经提交履约保证金的，甲方不予退还并有权终止合同。

十、本次招标的招标文件（编号：       ）、补遗书、投标书及询标记录作为本合同的附件供双方遵守，如与本合同不一致的，以本合同为准。

十一、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如协商不成的，双方均可通过杭州仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务都免除后自动失效。

十三、本合同一式四份，双方各执二份。

十四、其他约定事项：双方营业执照附后，作为本合同的有效组成部分。

第二部分：专用条款

（详见采购需求及投标文件）

所有款项支付节点前，乙方应向甲方提交货款支付申请函，便于甲方安排支付计划。

| 甲方（买方） | 乙方（卖方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表： 委托代理人： | 法人代表： 委托代理人： |
| 电话： 传真： | 电话： 传真： |

- 第五章 采购需求

- 一、项目概况

采用询比方式采购5吨电动葫芦门式起重机1台。

- 二、参数要求

| 三、性能要求 序号 | 名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 电动葫芦门式起重机 |
| 2 | 额定起重量 | 5吨 |
| 3 | 跨度 | 35米 |
| 4 | 工作级别 | A4 |
| 5 | 起升高度（钩下） | 8米 |
| 6 | 葫芦起升速度 | 7米/分 |
| 7 | 葫芦运行速度 | 2~20米/分 |
| 8 | 大车运行速度 | 2~20米/分变频 |
| 9 | 操作方式 | 遥控 |
| 10 | 钢轨型号 | P43（甲方提供） |
| 11 | 供电方式 | 恒力矩卷筒扁电缆供电（乙方提供） |
| 12 | 大车运行距离 | 40米 |
| 13 | 电压 | 交流三相380V50Hz |
| 14 | 吊钩形式 | 葫芦标配 |

1、设计和制造标准

除本标书提出的技术规定外，设备还应符合但不仅限于下列标准和规定桥式起重机设计制造标准：

GB/T　3811-2008   起重机设计规范

GB 6067.1-2010    起重机械安全规程 第1部分

JB/T 1306-2011    电动单梁起重机

GB/T 14405-2011   通用桥式起重机

GB/T 14406-2011   通用门式起重机

GB/T 10183.1-2010 起重机、车轮及大车和小车轨道公差 第1部分:总则

GB/T8918-96		 钢丝绳

JB/T6392.1-92		 起重机车轮型式尺寸踏面形状与轨道匹配

GB/T6974-86		 起重机械名词术语

GB/T1228～1231-91 钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈

GB/T10095-88		 渐开线园柱齿轮精度

GB/T3480-97		 渐开线园柱齿轮承载能力计算方法

GB/T5903-86	     中负荷工业齿轮油

GB/T11368-89		 齿轮传动装置清洁度

桥式起重机检验、验收标准和规范

GB/T 5905-2011    起重机试验规范和程序

GB 6067.1-2010    起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 5972-2009    起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废

GB/T 10051.5-2010 起重吊钩

TSG Q0002-2008    起重机械安全技术监察规范一桥式起重机

其它标准

JB4315           起重机电控设备标准；

GB1497-85        低压电器基本标准

JB/DQ4658-91     起重机成套电阻器

JB/DQ6146-86     起重机控制台

JB/ZQ2007-90     起重机电气制图

JB/ZQ299-78      矿山、工程起重机械产品涂漆颜色和安全标志

GB/T14407-93     通用桥式和门式起重机司机室技术条件；

GBT12467-90   	焊接质量保证一般原则；

GB985-80      	气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

GB986-80      	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

JB/JQ4000.3-86   焊接通用技术条件；

GB3323-87     	钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

JB928-67 	       焊缝射线弹伤标准

JB/T4730-94      压力容器无损检测；

GB9286-88     	色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88     	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

GBJ232-82 	   电气装置安装工程施工及验收规范；

GB50054-95     	低压配电设计规范；

GB50052-95     	供配电系统设计规范；

GB50055-93     	通用用电设备配电设计规范；

GB4064-83      	电气设备安全设计导则；

GB4942.1-85    	电机外壳防护分级；

GB6995.1-86    	电线电缆识别标志 第1部分：一般规定；

GB4208-84      	外壳防护等级的分类；

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方，需与买方进行协商，由买方书面认可后方可执行。

2、电动葫芦门式起重机主要结构、型式、技术规格

2.1门架采用桁架结构，主梁采用三角单梁形式。上下弦杆与腹杆之间采用节点板形式连接。

2.2门吊支腿上接近主梁处设有葫芦维修平台。

2.3电动葫芦采用C型钢或角钢滑车供电。

2.4主梁与支腿需用法兰链接。

2.5电动葫芦起升机构需设置超载保护装置，吊钩的上极限设有双重保护装置。

2.6门吊大车单轨运行，大车配置三合一硬齿面减速机，电动机垂直装配，大车行走轮禁止装配轮边齿轮传动。

2.7所有车轮支撑轴承需选用调心滚子轴承。

2.8起重机大车运行应装有行程限位、手动夹轨器、锚定装置、电力液压防风铁楔制动器（每台配4套）及防风拉索吊耳等安全装置。

2.9配备最新的控制系统，门吊大车运行采用变频控制。

2.10整机采用遥控操纵，遥控设备需配置一个接收器、两个遥控发射器,遥控器配备机械钥匙及急停按钮。

2.11门吊单侧设置急停按钮。

2.12主梁下应设置桥下照明，灯光照明需要求满足夜间施工要求。

3、其他技术和性能要求

3.1 起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求。钢结构的设计考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便与可能性。

3.2 主梁跨中静刚度不小于S/800。

3.3 对接焊缝应进行100%无损探伤检验。超声波探伤时不应低于JB/T10559中的1级。应提供检验合格证明及证据。

3.4 进入装配的零件及部件（包括外购件、外协件），均须通过检验部门的检验后方能进行装配。齿轮箱装配后应按设计和工艺规定进行空载试验，试验时不应有冲击、噪声、温度上升和渗漏的现象。

3.5 设备涂装前需整体抛丸处理，主要构件达到GB/T8923中的Sa2.5级，其余构件应达到Sa2级或St2级（手工除锈）。油漆二底一中二面，底漆二道环氧富锌防锈底漆，中间漆一道环氧云铁防锈底漆，面漆二道聚氨酯面漆，喷涂厚度不低于150μm；设备喷漆应适用于海边工作环境要求。油漆颜色为橘红色。

3.6 投标方需派遣技术熟练、服务意识好的工程师负责安装调试工作，保证设备能及时投入使用。

3.7 设备必须能够通过当地特检院的检验并能获得检验合格证书，初次安装检验由中标方负责且费用由中标方承担。

3.8 龙门吊配备提升载荷检测、超重报警、电压电流功率检测等感知能力

3.9 混凝土轨道基础及预埋螺栓由招标人施工完成，所有轨道由招标人提供，轨道的安装由招标人实施，中标人在招标人有需求时安排技术人员进场指导。

4、主要外购配件选用原则

| 类别 | 外购件名称 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械传动部分 | 减速机 | 江苏泰隆、宁波东力、博能传动、国茂国泰、江苏泰兴 |  |
|  | 电动机 | 无锡宏泰、无锡宏达、佳木斯、上海南洋、上海沪源 |  |
|  | 电动葫芦 | 江阴凯澄、江苏三马、南京神天、冠亚机械（昆山） |  |
|  | 制动器 | 河南焦作、江西华伍、上海伯瑞、中原制动器 |  |
|  | 钢丝绳 | 南通钢丝绳，贵州钢丝绳、江苏狼山、宁夏恒力、上海正申 |  |
|  | 联轴器 | 浙江三丰、太重、浙江精工、无锡万向、无锡大速 |  |
| 电气与控制部分 | 变频器 | 日本安川、施耐德、SIEMENS、ABB |  |
|  | 主要电器元件 | 施耐德、LS、SIEMENS |  |
|  | 遥控器 | 台湾禹鼎、阿波罗、ABB、欧姆遥控器、阿尔法 |  |
|  | 超载限制器 | 宜昌三思、宜昌微特、常州常欣、上海星佳、北京恒美达 |  |
|  | 电线电缆 | 远东、中煤、安徽亚神、卓越电缆、安徽华海 |  |
|  | 环氧油漆 | 麦加、老人头 |  |
|  | 电控系统 | 扬戈科技、张家港新世界、上海伯瑞、浙江三港、自制（自制产品配置需符合招标要求） | 室外电控箱用厚1.5mm 不锈钢制作，外表喷塑 |

- 三、其他要求

1、供货要求

（1）提供的设备应能满足国家有关安全生产、劳动保护及环境保护的要求。设备应设计合理，技术可靠，结构安全和运行稳定；

（2）设备应满足现场施工的需要。

2、供货范围

（1）对应合同包设备供应，相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等；

（2）投标人保证招标人不需要增购任何部件及材料，全套设备安装调试验收合格后即可顺利投入使用。

3、设备配置

（1）设备整机部件应采用优质名牌产品，质量可靠、技术先进；

（2）设备各部分钢结构、各零部件均应采用优质钢材制造，并应符合国家有关标准和规范的要求，投标人须提供设备主要结构件材质表、原材料的出厂合格证明文件及进货质量检测报告等资料；

（3）外购件、外协件应提供生产厂家及其主要技术参数，重要零部件应提供按规范进行的试验报告和有关的合格文件。

4、备品备件

（1）中标人提供全套设备的随机备品备件的品种和数量，应保证招标人在设备质量保证期内正常生产所需的全部备件及易损件的更换供应；

（2）分别提供随机备品备件明细表；

（3）随机备品备件费用包括在投标总报价中。

5、专用工器具

（1）中标人提供全套设备安装、调试及维修保养所需的全部专用工具；

（2）分别提供随机专用工具明细表；

（3）随机专用工具费用包括在投标总报价中。

6、图纸资料

（1）投标人在投标时应分别提供以下资料：

a）设备主要技术参数资料

b）各部件外廓尺寸、重量、总重量

c）详细供货清单

d）随机备品备件明细表

e）随机专用工具明细表

f）电机功率情况表

g）设备主要部件的材质表

h）主要配套的外购件清单，包括电气、液压及结构零件的名称、规格型号、国别和生产厂家、数量、主要技术参数等

（2）中标人交货时应随机提供以下图纸资料（包含但不限于）：

a）全部图纸资料（包括资料目录）；

b）设备使用说明书、安全技术操作规程

c）设备维修保养手册

d）设备备件图册

e）设备液压、电气控制原理图

f）设备润滑油（脂）规格

g）外购部件使用说明书、维修保养手册等

h）设备生产有关检验和试验记录

随机提供的图纸资料（中文版）数量为一式三套（电子档资料一套），提供图纸资料的费用包含在投标总报价中。

7、服务

（1）中标人必须建立完善的售后服务网络，配备充足的零部件供应仓库；

（2）设备质保期内，凡属产品质量原因造成设备故障或部件损坏，由中标人进行免费保修及更换，且在接到招标人通知后中标人必须派服务人员24小时内抵达现场进行处理；

（3）设备质保期后，中标人仍负责设备的技术指导及服务，接到招标人通知后中标人必须派服务人员48小时内抵达现场进行处理；

（4）中标人必须保证在设备寿命周期内供应招标人所需的设备零部件；

（5）设备质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。

8、交货、验收

（1）交货

a）中标人必须将设备运抵招标人指定的交货地点；

b）中标人必须保证出厂设备已完成相关安装调试，性能完好，满足招标人使用需求；

（2）验收

a）设备运抵施工现场后，设备供货齐全，试运转正常，取得国家规定的各种证书（如需），买卖双方共同签署设备验收合格报告；

b）设备验收合格，并不能解除中标人对设备在设备质量保证期内应承担的保证职责，以及在设备质量保证期外应承担的服务职责；

c）如设备供货不全，或经检测，设备部分技术指标不合格，投标人不予验收，或不能取得国家规定的各种证书（如需），由中标人继续免费进行处理，直至达到所有验收条件。

d）设备检验、取得国家规定的各种证书（如需）的费用包含在投标总报价中。

9、索赔

设备不能在规定的时间内安装调试完成，投标人对中标人实施延期交货罚款，具体金额按合同条款执行。

10、质量保证

（1）中标人提供的设备及其各个部件必须是全新的，中标人不得将已使用过的零部件及材料以翻新的形式提供给招标人；

（2）投标人应列出执行的产品设计、制造、验收、安装所遵循的（招标截止日时）最新有效标准规程（包括国内标准或引进国外技术标准）。

（3）设备选型和配套件，应相应招标书中要求，标书中未列举的要求选用国家定点厂制造的名牌优质产品，并对其质量全面负责。

（4）磨损件，要有极好的耐磨性和强度。

（5）符合重型机械相关行业标准。

（6）标志、包装

应在明显部位上固定铭牌，铭牌型式尺寸符合GB/T13306,内容包括：

a）产品名称、型号、规格；

b）主要技术规格；

c）出厂编号；

d）制造厂名称；

e）出厂日期。

f）包装应符合GB/T13384的规定，并附合格证、产品说明书、总图、安装基础图及易损件清单等技术文件（3套）。

（7）包装箱外应标明：

a）产品名称、型号、规格；

b）制造厂厂名、厂址；

c）出厂编号、箱号、产品标准号；

d）体积；

e）净重、毛重；

f）到站(港)及收货单位。

（8）质量检验

a）主要零部件的自检记录，投标人必需提供买方。

b）投标人应严格按技术文本要求购买外协件，如有变更应通知买方确认。

c）其他

设备在安装调试及负荷试机过程中，如招标人发现投标人产品出现质量问题时，投标人接到通知后3天内应及时派代表到买方现场确认并解决有关问题，在此过程中形成的记录、纪要、备忘录，双方代表应签字予以确认。

（9）图纸要求：

a）所有设备提供CAD电子图纸：应包括三视图、基础图等，要求按1：1实际尺寸制图；放大图按比例尺寸放大。

b）图纸上要反映清楚本设备与上下级设备连接点的详细图形和法兰尺寸，以及该连接点在设备图上的定位尺寸。

c）给出设备载荷（“静载荷和动载荷”或“静载荷×载荷系数”）及载荷力方向。

（10）其他要求

a）给出设备在安装及检修时最大检修件重量（起吊重量）及其外形尺寸、主要检修部位、检修方式等。

b）给出设备在工艺设计和设备安装时的注意事项。

c）给出详细技术参数，包括设备主要技术参数，用电设备台数及设备功率、电压，润滑装置等。

（11）涂漆与防锈 ：

a）为了保护设备表面免受腐蚀、侵害，须对设备进行防锈涂漆处理。设备涂漆必须保证能够耐受买方使用现场条件下（高温、高湿、高盐的海洋性亚热带季风气候）长期安装使用，自交货之日起36个月内涂层不起泡、不剥落、无裂纹、表面不粉化、不严重变色，否则投标人自费赴现场处理，或者委托买方处理，投标人承担由此发生的一切费用。

b）防锈部位应包括产品机加工面、法兰件、紧固件、附件及工具；高温工况件、易磨损件、非金属件、有色金属件、电镀件及电除尘器内部构件不涂漆，其余部位均涂漆。

c）涂漆部位的表面锈蚀处理按照国标（GB8923-88）执行。外壳、机架需进行喷砂处理，表面锈蚀处理需达到Sa2级，即彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面无可见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。

（12）涂漆规范及质量：

a）要求按规范喷涂，在雨天、雪天、风沙天、潮湿天气不容许喷涂（涂漆地点温度为5-38℃之间，湿度小于85％），在第一道油漆未干（达到规范要求）的不容许进行第二道喷涂，每层油漆干膜厚度为25～30μm，两底两面油漆干膜厚度不小于100μm。底漆、中间漆的涂层不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷，面漆要求均匀、光亮、完整。

b）油漆选用环氧树脂底漆、环氧树脂面漆，底漆、面漆各两遍。

c）油漆色标要求为：设备喷涂甲方要求的标识，外观为橘红色。

（13）材料和焊接：

a）材料：所用材料由投标人负责提供，关键材料要征得买方的认同。选用材料应符合国家有关标准和规范，并提供相应的质量检验和复检证明。

b）焊接：设备的制造和修理焊接应根据现行标准和工艺步骤进行。设备焊接工艺步骤和焊接设备性能试验应符合现行标准，从业人员必须具备与施工要求相符合的资格证书。钢结构和支架焊接应根据现行标准进行。关键部件的特殊焊接手段需在投标书列表说明。

（14）铸锻件材料不能有夹渣、砂眼、裂缝等缺陷，各运转部位不得出现油、水、料的“跑、冒、滴、漏、渗”等现象；

（15）加工中的油污、铁锈、切削物及废物应彻底清除，做好防腐处理，满足有关加工规范和标准；

（16）设备各部件的加工工艺和精度达到设计要求，能长期安全运行，达到设计的各项技术指标；

11、其他

（1）质保期内因设备本身导致的各种故障应免费技术服务和维修（含人工和材料费）。

（2）投标人认为是易损件的部分，投标人应作单独说明，并注明该易损件的预计寿命，不单独说明的部件，均按正常件的质保期计算。

（3）投标人如对招标文件规定的各项条款有不同要求，请填入投标差异表内，复印招标文件的内容是不允许的；

（4）设备投入使用前，卖方必须派遣足够数量技术熟练、服务意识好的专业工程师到项目现场指导设备安装、调试、验收、故障处理、检测取证、协助买方上牌（以上如需）等工作，保证设备及时投入使用，并提供操作维护或管理人员的培训，直到操作人员具备独立操作设备正常施工，能排除设备一般故障的能力为止，需要买方提供配合的其它人力物力由卖方在安装调试开始时提出。

（5）甲方有需求时，乙方应按照甲方要求在交货时喷涂相应的企业标识（如招标人企业LOGO等信息）。

## 12、交货期及质保期要求

（1）交货期：合同签订后30日内完成所有设备安装。

（2）质量保证：设备整机质量保证期为最终验收合格之日起计算12个月。在质保期内，凡由于设备设计、制造或材质等非甲方原因造成故障，乙方负责修理或更换零部件，费用由乙方承担，更换下的零部件由乙方统一处理；如经乙方两次修理或更换零部件后仍不能彻底排除故障，致使甲方无法正常使用的，甲方有权退货，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。超过质保期后，乙方对设备实行终身服务。如果投标时投标人承诺条件有利于中标人，按照有利条款实施。

## 13、付款方式及履约保证金

- 合同签订后10个工作日内，招标人支付30％的预付款；

- 所有设备调试完成、检测合格取得特种设备使用登记证书后30日内支付60%；

- 余款10%作为质量保证金，待质保期满后30个工作日内付清（保证金不计息）；

- 中标人应在取得特种设备使用登记证书的同时100%开具符合招标人要求的增值税专用发票（一票制），否则招标人相应顺延支付设备款。

14、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰拾万元整（小写：20 0000.00元），投标报价应包含本项目所需的一切费用，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

- 第六章 响应文件格式

浙江八方新型建材科技有限公司

门式起重机设备采购项目

项目编号077-S-2025-22

响应文件

供应商：                         （盖单位章）

年   月   日

目   录

一.响应函

二.法定代表人（单位负责人）身份证明

三.授权委托书

四.资格审查及评审资料

五.供应商认为有必要的其他材料

- 一、响应函

浙江八方新型建材科技有限公司 ：

我方全面阅读和研究了    （项目名称）（标段名称）   采购文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，以本响应函向你方发包的    （项目名称） （标段名称）      全部内容进行响应。响应总价为人民币（大写）           （小写）           元）（¨含税  ¨不含税），增值税税率为    ，负责本项目的负责人是          （身份证号码          ），¨工期:          ¨交货期:           ¨服务期限:          ，¨施工质量目标:              ¨货物质量标准或主要技术性能指标:            ¨服务质量要求或服务标准:              。

1.我方知悉参加本次采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。

3.如与我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有采购内容。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的90天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

6.其他： （由采购人根据项目实际情况补充）

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：    年   月

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

- 三、授权委托书

本人  （姓名）  系   （供应商名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）（标段名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

被授权人身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

- 四、资格审查及评审资料

- 资格审查资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 第 页至第 页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求填写。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

- （1）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商资格要求具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。

1. 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料的复制件。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

- （二）商务技术评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 第 页至第 页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求填写。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

（1）产品品牌能力（2分）

- 根据品牌知名度、成熟度、获奖情况、专利持有量、专业人员配备情况、资质许可等情况综合评价打分。品牌知名度高、成熟度高的得1.1-2分；品牌知名度一般、成熟度一般的得0-1分。（此项得0-2分）

- （2）完成的类似项目情况表（如有）（4分）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 项目概况及供应商履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人提供2022年1月1日以来与本项目类似业绩案例，以合同签订日期为准，合同签订日期不详不得分，每个案例得1分，最高4分。（提供项目合同和发票复印件，原件备查）

- （3）付款方式（6分）

注：（1）投标人响应采购文件付款要求的得基本分0分；

（2）采购文件要求“预付款为合同总价30%”，投标人承诺预付款每减少10%得1分，最高得3分。减少的部分调整到第二次支付中。

（3）采购文件要求“安装调试完毕，验收合格取得特种设备使用登记证书，中标方开具增值税专用发票给采购方，采购方在收到发票后30个工作日内支付至结算货款的90%”，投标人承诺每延期15天得1分，此项最高得3分。

（此项得分0-6分）

（4）设备的特性（7分）

注：必须附有满足招标人使用要求的详细设计图纸并注明整机高度、各个尺寸参数、吨位、跨径等。在结构设计和使用功能方面，详细展示设备的实用性、先进性。能够清晰列出并说明设计制造中诸如在设备结构性系统、起重系统、操控系统、电气系统、安全配置系统等方面做出的加强改进。设备性能、电气系统、安全装置等较友商有明显优势得5.1~7分；设备性能、电气系统、安全装置等满足要求但不够突出得2.1~5分；设备性能、电气系统、安全装置等不满足基本要求或者表达模糊不清得0~2分（此项得0-7分）

- （5）关键部件的可靠性（7分）

注：关键部件采用高品质一线品牌，可靠性优秀的得4.1-7分，一般的得0-4分；（此项得分0-7分）

| 序号 | 材料名称 | 型号与规格 | 品牌 | 数量 | 产地 | 质量概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （6）售后服务（4分）

注：售后跟踪服务计划及培训方案合理可行、服务网点距离近、网点配件储备齐全、服务人员配备充足，得1-2分；每延长售后保修6个月加1分；最高得4分。（此项得分0-4分）

（7）其他需要说明的内容（如有）

- （三）报价表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 增值税税率（%） | 税额（元） / | 价税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=（2+4）*1 |  |
| 门式起重机 | 5吨 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 含税总价 | 人民币大写： 元整， （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下配置不在投标总价内（若有多种规格，需分开说明），招标人可自行决定是否增加； |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、结算单价=不含税单价*（1+增值税税率），结算单价包括运到甲方指定地点的运费、临时保险费、税金等一切费用，设备发票（一票制）为增值税专用发票，在安装调试后提供。设备的安装费用包含，投标人必须派遣两名以上专业工程师在现场指挥设备安装调试，并保证在规定时间内完成安装调试工作，需要甲方提供配合的其它人力物力由投标人在安装调试开始时提出。

2、单价与总价不符时，以单价为准。

3、大写与小写金额不符时以大写金额为准。

4、投标人投标文件中如有计算错误，以开标一览表中用文字表示的数额为准，或由评标委员会根据合法、合理的原则对其计算错误予以纠正；

5、投标人还应提供各主要配置的详细组成及单价供招标人参考，招标人有权要求投标人就其中的一些配置或组成件做适当调整。如果投标人的个别附加配置不在报价内，请单独说明。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年       月       日

- 五、供应商认为有必要的其他材料