一、 设计依据

1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330－2013)；

2、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

4、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）；

5、《公路挡土墙设计与施工技术细则》；

6、现场调查踏勘资料及其它相关的规程、标准。

二、 设计原则

（1）综合考虑工程地质、水文地质、边坡高度、施工条件、坡脚环境等因素影响，做到因地制宜、经济合理，方便施工，同时便于管理、维修及观测；

（2）治理工程需考虑与周边环境相协调；

（3）全过程贯彻动态设计原则，加强安全监测和施工工程地质调查工作，及时调整和优化设计。

三、 地质环境条件

1、工程地质条件

本次勘察查明地基土主要由素填土、粉质粘土、含粉质黏土砾砂及风化基岩组成。按其成因类型及物理力学性质，场地地基土由上到下依序分为4个大层，细分为6个亚层。

第（1）层：素填土，杂色（黄褐色为主），稍密。为道路路基填土，主要由碎石、块石及少量黏性土组成，个别块石直径达40cm以上，硬质物含量可达50%以上，由人工输入堆填而成，堆积时间大于5年。

第（2）层：粉质黏土，灰黄色，硬可塑。物质组分主要为粉粒、黏粒，中压缩性，干强度中等，中等韧性，切面稍光滑，无摇振反应。厚层状，含有铁锰质斑点及粉土团块，局部夹有少量砾砂，局部相变为砂质粉土且含量较高。该层局部分布，层厚2.50～3.10米，层底标高71.30～72.03米。

第（3）层：含粉质黏土角砾，灰黄、红褐色，稍密-中密。物质组分主要为砾、砂及粉黏粒，砾呈棱角状、次棱角状，砾径大小不一，一般2-10mm，大者约10cm，成分为火山岩，强-中风化。该层夹有碎石、角砾、中细砂、粉质黏土、黏质粉土及砂质粉土，局部碎石、中细砂及砂质粉土含量较高。各组分含量不均，力学性质具有较大离散性。

第（3夹）层：粉质黏土，灰白、黄褐色，硬可塑。物质组分主要为粉粒、黏粒，中压缩性，干强度中等，中等韧性，切面稍光滑，无摇振反应。厚层状，含有铁锰质斑点及粉土团块，局部夹有少量砾砂，局部相变为砂质粉土且含量较高。

第（4-1）层：强风化粉砂岩，紫红色，强风化。细粒结构，层状构造，风化裂隙及节理非常发育，岩芯呈碎块状，手掰易断。

第（4-2）层：中风化粉砂岩，紫红色，中风化。细粒结构，层状构造，风化裂隙较发育，岩芯呈短柱状，锤击声哑、易碎，岩性软。局部地段夹有角砾岩，岩性较砂岩坚硬。岩石饱和单轴抗压强度值为7.4～12.3MPa，平均值为9.3MPa，标准值为7.8MPa，属软岩，岩体较完整，RQD值约为75%，岩体基本质量等级为Ⅳ级。本次勘察查明4-2层中风化粉砂岩无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

2、水文地质条件

本次勘察期间场地地下水按赋存形式主要为孔隙潜水及基岩裂隙水。

孔隙潜水主要赋存于上部1层素填土、2层粉质黏土及3层含粉质黏土角砾中，接受大气降水、地下同层侧向径流的补给，以蒸发与侧向径流为主要排泄方式，并随季节性有所变化。本场地潜水受大气降水影响较大，雨季时水位接近地面，旱季时埋深约3.0m。勘察期间，地下水水位埋深为1.30～3.00m，相应高程为73.03～78.19m。

基岩裂隙水主要赋存于风化基岩的风化裂隙中，受侧向地下水沿裂隙补给。以该类地下水的赋存及补给条件，其水量大小及渗透性高低均与基岩各部位裂隙发育程度、裂隙面特征及其间的连通性有关。依场地地质条件结合钻探情况分析，在勘察深度范围内，场地基岩裂隙以闭合裂隙为主，总体上裂隙水水量贫乏。勘察期间未见基岩裂隙水。

本场地附近无污染源, 据场地潜水水质分析成果表，详见附表《水质分析成果表》。按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)有关规定，场地环境类别为Ⅱ类。在Ⅱ类环境及强透水层条件下，地下潜水对混凝土结构具微腐蚀性；长期浸水情况下，地下潜水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；在干湿交替情况下，地下潜水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。场地地下水位埋深较浅，地下水位以上地基土对材料的腐蚀性同地下水基本一致。

3、气象条件

治理区处于亚热带季风气候区，温暖湿润、四季分明，降水丰富，日照充足，多年平均气温17.3℃，月平均最高气温28.4℃（7月），月平均最低气温5.6℃（1月），极端最高气温40.8℃，极端最低气温-6.6℃。区内雨量充沛，年平均降雨量1649.6mm，年平均蒸发量1270.2mm。降雨量年际间变化较大，年最大降雨量达2804.3mm，年最小降雨量902.5mm。全年有两个明显的雨季：3～6月份为第一雨季，约占年降雨量的42%。其中3～4月份为春雨期，降水强度小，5～6月份为梅雨期，降水强度增大，暴雨次数增大。7～9月份为相对的第二雨季，主要是受台风或热带风暴影响，每次台风或热带风暴经过均带来不同程度的降雨过程，降雨量约占全年的35%。

4、地质构造与区域稳定性

本区所处的区域构造隶属新华夏系第二隆起带南段东侧，NNE向构造为其主要的构造线。区域内断裂构造主要有：NNE向镇海—温州断裂带和象山—乐清湾断裂带。其中温州—镇海大断裂和淳安—温州大断裂分别在本区西北侧通过，均形成于燕山中晚期，其埋深较大，现代虽有活动但强度较微弱。

治理区内未发现断层构造。

本区属我国东南沿海二等地震带的东北端，接近三等地震区，为少震或弱震区，远场地震波的波级影响是本区的主要震害特征。根据活动性断裂和历史地震资料分析，镇海—温州断裂带是区域的主要导震断裂，历史上曾发生过多次有感地震，但震级均不大。

根据历史地震资料，区域的地震发生频率为133年/次，现代地震活动极微弱，一般仅限于3级以下地震。按1990年国家地震局编制的《中国地震裂度区划报告》，本区为基本稳定区，未划入震级＞5级的危险区，场地抗震设防烈度为6度。根据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），勘察区地震动峰值加速度为0.05g。

四、 施工技术要求

1、毛石混凝土挡墙施工技术要求

（1）挡墙采用C30毛石混凝土挡墙，毛石强度为MU30，毛石体积不得超过挡墙总体积的25%，墙顶C30砼压顶板厚500mm。

（2）施工前需清理表层松散土体，挡墙基础需坐落于基岩上。基坑不宜全段开挖，以免在挡土墙砌筑过程中发生坍滑，宜采用跳槽开挖的方法。

（3）基坑开挖后，若发现地基与设计情况有出入，应按实际情况调整设计，若发现岩基有裂缝，应以水泥砂浆或小石子砼灌注饱满；若基底岩层有外露的软弱夹层，宜于墙趾前，对该层做封面防护，以防风化剥落后，基础折裂而使墙身外斜。

（4）沿挡墙墙身每隔15m设一道宽20～30mm的伸缩缝，用沥青麻筋填塞，填塞深度不小于200mm。

（5）墙身设置Φ75PVC管泄水孔，外倾4%，水平、竖向间距均为2.0m。

（6）墙趾部分的基坑，在基础施工完后应及时回填夯实，并做成5％外倾斜坡，以免积水下渗，影响墙身的稳定。

（7）场地红线内采用天然级配砂石料回填并压实，回填至场地设计标高，每层厚度不大于 300 毫米，每层压实系数不小于 0.97，并做到分层填筑，分层夯实。不允许向着墙背斜坡填筑，夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响。墙后地面横坡陡于1：5时，应先处理填方基底（铲除草皮、开挖台阶等）再填土，以免填方顺原地面滑动。

（8）为防止填土顺着基岩面滑动，必须将基岩面凿成台阶状。

（9）挡墙底部设置抗滑移钢筋，具体详见挡墙大样图。

（10）施工时应做好地面排水和安全生产的准备工作。

（11）其他未尽事宜按现行规范执行。