采购须知

- 总则：浙江省十里丰监狱云溪关押点监门值班室光缆敷设设备采购项目，采购人为浙江省十里丰监狱，采购申请单位为 信息技术科，采购编号为 SLF-2024131。资金已落实。现采用竞比采购方式确定供货人。最高限价为16000元。

- 时间和地点：请于2024年11月6日16时30分前，将竞比响应文件（报价书）密封捺印后送交或用邮政或者EMS邮寄至我单位（响应文件需封装后装入快递袋，不得以快递袋作为封装外壳）。收信人：招标办 ，邮政编码： 324016 ，收信地址： 衢州市衢江区云溪乡浙江省十里丰监狱 ，联系电话：0570-2927206。项目联系人：刘先生，联系电话：15727986375

三、项目要求：

1、采购名称：云溪关押点监门值班室光缆敷设设备采购。

2、设备名称、规格、技术参数及数量；

| 云溪关押点监门值班室光缆敷设设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 96芯光缆 | 标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 芯数：96芯（室外中心束管式轻铠） 允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 | 150 | 米 |  |
| 2 | 8盘位满配光纤配线架 | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 8个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量：96口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） 产品符合YD/T 778-2011中《光纤配线架》相关要求 配置96芯SC耦合器和尾纤 | 1 | 台 |  |
| 3 | 12芯SC光纤盘片 | 端口数量：12口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 与原有光终端箱适配，配置12芯SC耦合器和尾纤 | 8 | 片 |  |
| 4 | 光缆熔接 | 光缆现场熔接 | 192 | 芯 |  |
| 5 | 机架式配电单元 | 预防等级IP44，产品材料为冷轧钢板，表面做机柜磷化底涂处理，外部为粉末涂层，颜色RAL7035，板材厚度1.2mm，内含显示屏，可直观显示电压/电流等信息，根据机柜内PDU数量配备开关数量并有1个冗余。 | 1 | 个 |  |
| 6 | PDU | 1.具备电源指示灯，指示PDU输入电源通断状态。 2.采用内置防雷模块，并具有国家正规部门雷电防护装置防雷测试中心颁发的检测报告。 3.具有相序错误告警指示功能，如果发生输入火线、零线接反情况，能提供告警指示 （火线零线接反，电源指示灯不亮，提供告警指示）。 4.具备接地故障告警指示功能，如果发生配电系统接地线断裂、松脱、虚接等情况时，能提供告警指示； 防雷模块具有防雷失效指示灯，可以告警指示。 5. 在正常使用状态下，使用标准插头带电插拔5000次后插座模组无任何损坏，电气性能仍完全满足电气安全要求； 6.在正常使用状态下年返修率＜0.05%； 7.电气输出部分连续无故障工作时间大于10年。 8.PDU每一位输出插座模组加载1.2倍额定负载电流、测试达到热稳定时的温升小于20K，优于国标或UL标准的要求。 | 1 | 条 |  |
| 7 | 辅材 | 光纤跳线及配件、扎带、标签等跟本项目实施有关的辅助材料 | 1 | 批 |  |

3、项目内光缆自云溪关押点监门值班室在用光交箱敷设至汇聚机房，敷设工艺较为复杂，且施工过程中不可影响采购人现有光缆线路的正常使用，建议响应人在报价前进行现场勘查，避免因不熟悉项目情况造成不必要的损失。

4、材质与制作要求：符合产品质量标准、行业标准、国家标准。

5、要求供货的时间及地点：合同签订后，15个日历天内送达并安装调试完毕。交货地点：浙江省十里丰监狱云溪关押点。

6、质保期：质保期壹年（自验收合格之日起）。

7、其他服务要求：因采购人管理要求，如成交人在项目实施过程中影响现有光缆线路的正常使用，成交人应配合采购人立即对受影响的光缆线路进行修复，且不收取任何费用。

四、报价金额：响应人应对全部内容进行报价。报价单中单价、总价均包含设备货款、运输搬运费、安装费、调试费、售后服务费、各种税金等全部费用。响应人应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的作法和结果如何，成交人将自行承担所有与采购有关的全部费用。

五、报价修正原则：

1、如果数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价。

按上述修正原则，响应人同意的，调整后的报价对响应人起约束作用。若不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝做无效处理，并不影响其他评审工作。

六、评审：采购申请单位成立的三人采购小组进行评审，文件中直接规定最高限价，超最高限价的做无效处理，最终推荐有效报价中，评审得分最高的为成交人。

评分标准:最低价评审法。

七、投诉说明：响应人若认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以书面形式（函、传真）向公司纪检监察部门投诉。联系电话：0570-2926516。

合同主要条款

说明：本项目合同将根据采购结果签订。响应人在其竞比响应文件中无异议，则视作认同。若有优于该合同主要条款的内容，则随响应文件的约定修改本合同主要条款。

浙江省十里丰监狱云溪关押点监门值班室光缆敷设设备采购合同

合同编号：

甲方：

乙方：

根据竞比结果，为明确双方权利和义务，经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

- 采购内容及金额：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总价款计人民币大写：                    元。

本合同采用固定单价合同，数量按实结算，单价不予调整。合同价格包括货物的运输、安装、调试、集成、税金等所有费用。

- 交货期限、地点：

要求供货的时间及地点：合同签订后，15个日历天内送达并安装调试完毕。

交货地点：浙江省十里丰监狱云溪关押点。

- 验收方式：

1.到货检验：乙方交货时需连同厂家出具的产品合格证一并提供给甲方，甲方对所供货物进行抽查，若发现与采购要求不符等问题，乙方应及时按要求采取更换等处理措施，并由乙方承担由此产生的一切损失和费用。验收合格后甲方指定人员在送货单上签字确认。验收交付前的保管安全责任由乙方负责，甲方有随时进行货物抽检权利。

2.完工验收：设备安装调试完毕后，试运行期间无任何问题，则由甲、乙双方指定人员至现场验收。

四、货款结算方式：

合同签订前，乙方向甲方缴纳中标价1%的履约保证金，履约保证金在项目验收完成后，甲方一次性无息退还给乙方。完成全部调试且经甲方验收合格后，甲方再支付至合同款的100%给乙方。

五、质量及相关要求：

1、质保期限：壹年（自验收合格之日起算）。

2、其他服务要求：因甲方管理要求，如乙方在实施过程中影响现有光缆线路的正常使用，乙方应配合甲方立即对受影响的光缆线路进行修复，且不收取任何费用。

乙方在质保期内免费售后服务工作，对本项目实行免费维修、维护和现场管理。在此期限内，乙方为甲方提供故障排除、性能调优、技术咨询等免费服务。

六、违约责任：

1、乙方未按时交货或所供商品材质与材质样品不符或产品规格质量与采购要求不符的，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期1天，扣合同金额的1%；累计超期30天，扣合同金额的50%，甲方并有权终止执行合同或要求乙方继续履行合同。产品材质与材质样品不符、或产品规格质量与采购要求不符的，乙方负责无偿调换符合中标要求的合格产品，并负责承担由此引起的供货超期责任。

2、乙方人员违反甲方管理制度，发现一次扣除履约保证金伍佰元，不足部分可以从合同总款中扣除。

3、乙方保证若所供货物在试运行及质保期内出现故障，将在60分钟内响应，6小时内到达现场并修复。如无法解决故障，在24小时内提供同品牌、性能的替换设备供甲方使用以确保系统正常运行。若接到报修通知（电话）24小时内不能排除故障解决问题的，每次罚款500元并交至甲方。（故障60分钟内无法联系上乙方所有预留号码，视为故障情况已通知到乙方。）

4、乙方因没有履行本合同约定的义务和责任所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，乙方须在10个工作日内补足。

5、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价3%的违约金。

七、诉讼约定：合同履行期内，双方均不得随意变更或解除。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成的由甲方所在地法院诉讼解决。

八、合同份数：本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，双方签字盖章生效。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人                         法定代表人

或授权委托人（签名或盖章）：        或授权委托人（签名或盖章）：

年  月   日                   年  月   日

报价书

根据贵方采购编号为 SLF-        的浙江省十里丰监狱云溪关押点监门值班室光缆敷设设备采购项目竞比文件，                  （投标单位全称）法定代表人            授权           （全权代表名称）为全权代表，全权处理竞比活动中的一切事宜。

委托期限：       年   月   日至        年   月   日

现报价及承诺如下：

1.按照要求我方的总报价为人民币（大写）                 元整。

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96芯光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8盘位满配光纤配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12芯SC光纤盘片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光缆熔接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机架式配电单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.接到安装通知后，我方同意    个日历天内完成供货和安装。

3.我方承诺产品质保期为供货验收合格后   个月。

4.我方同意按照贵方文件的要求执行，若我方有优于贵方的承诺则以优于的条款执行。

5.其他承诺：

报价人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

资料书

采购申请部门要求竞比人提供资料：

- 具有采购内容销售资质的公司营业执照复印件并加盖公章，且公司在有效期内。

- 法定代表人身份证复印件并加盖公章； 如有委托人的，同时提供委托人身份证复印件。

报价人（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日