建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统

采购项目

招标编号：JDBWCG2024-118-01

招

标

文

件

采购单位：建德市大慈岩实业投资有限公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2024年12月9日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年12月9日 | 招标代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年12月9日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告…………………………………………02

第二章  投标须知…………………………………………04

第三章  开标和评标须知…………………………………12

第四章  评分标准…………………………………………14

第五章  招标内容与技术要求……………………………16

第六章  商务条款…………………………………………42

第七章  财务结算程序……………………………………44

第八章  合同范本及格式…………………………………45

第九章  附    件…………………………………………49

第一章   招标公告

依据《中华人民共和国招标投标法》，参照《建德市市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》、《建德市非政府采购管理办法（试行）》等有关法律法规规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受建德市大慈岩实业投资有限公司（以下称：采购单位）的委托，就建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、项目编号：JDBWCG2024-118-01

二、采购内容及数量：

采购舞台灯光、音响系统一批（包括设计、生产（采购）、供货、运输、装卸、安装调试、验收、辅助工作及售后服务等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.不接受联合体投标；

3.本次招标不允许转包、分包。

四、招标文件的发布时间：

1.发布时间：2024年12月9日至2024年12月31日14:00止。

2.发布地点：浙江政府采购网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/和建德市门户网站公共资源交易网址：http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html。

3.招标文件费用：100元/份，售后不退。由投标单位在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

4.本项目为资格后审，无需报名。

五、投标截止时间和地点：投标人应于2024年12月31日14:00前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：本次招标将于2024年12月31日14:00在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室，投标人派全权代表出席开标会议（全权代表若是法定代表人须携带身份证原件参加；若是授权委托人的须携带身份证原件及授权委托书原件参加）。

七、发布媒体：

浙江政府采购网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；建德市门户网站公共资源交易网址：http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html。

八、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

- 本项目为非政府采购项目。

十、业务咨询：

采购单位：建德市大慈岩实业投资有限公司

联系人: 王先生             联系电话：15990113938

质疑联系人：朱先生         联系电话：15968829146

招标代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：余先生            联系电话：15968867925

质疑联系人：黄先生        质疑联系电话：0571-64182360

监管单位：建德市大慈岩镇人民政府

地址：建德市大慈岩镇

投诉联系人：董先生         联系电话：13758266236

2024年12月9日

第二章  投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2024-118-01 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年12月18日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2024年12月20日前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织，费用自理。 |
| 7 | 演示解说：采用录制视频方式演示，演示视频制作成光盘或U盘（光盘或U盘包封在技术文件中，概不退回），要求演示时间控制在10分钟内，录制的视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负），无演示的作无效标处理。 |
| 8 | 投标文件的组成：报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖投标单位公章）、资格审查文件正本1份（详见第二章第十条）。 |
| 9 | 提供的样品：无。 |
| 10 | 投标截止时间：2024年12月31日14:00 |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室。 |
| 12 | 开标时间及地点：2024年12月31日14:00在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室。 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/和建德市门户网站公共资源交易网址：http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 15 | 中标通知书：自中标供应商确定之日起2个工作日内签发中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标供应商应自中标通知书发出之日起30日内与采购单位签定合同。（具体时间按中标通知书） |
| 17 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的1%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。待验收合格且质保期满后，由采购单位向供应商无息退还。因中标供应商的服务、质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 18 | 接受投标文件时间：投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 19 | 最高限价：本项目设有最高限价（预算总价）为人民币（大写）肆拾捌万玖仟玖佰伍拾元整（￥：489950.00元）；投标报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。 |
| 20 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市大慈岩实业投资有限公司。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

三、合格的供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.不接受联合体投标；

3.本次招标不允许转包、分包。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标人应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标人协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

七、特别说明：

▲1.投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.投标人认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、招标文件的澄清和修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出。

2.杭州博望建设工程招标投标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在浙江政府采购网与建德市门户网站公共资源交易网上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格审查文件:

〈一〉法定代表人授权委托书原件（如法人参加开标，无需提供此项）；

〈二〉营业执照副本复印件并加盖公章（原件备查）；

〈三〉被授权人（或法人）身份证复印件并加盖公章（原件备查，若法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件；若授权代表人参加的，提供被授权代表人身份证复印件）；

〈四〉由社保部门出具的被授权人在投标单位近一个月缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1.已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2.非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件核查（无需密封入资格审查文件内）；

3.未按以上要求提供资格审查文件及核查原件的，按未提供合格的资格审查文件处理。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：报价文件单独密封于一个密封袋内，并在密封袋上标明《报价文件》字样。资格审查文件、商务技术文件、资信文件中不得出现价格信息。

C、商务技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标人的技术文件：

投标人技术文件由投标人视需要自行编制。技术文件应能够证明投标人提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1.投标产品技术参数偏离表（附件四）；

2.现有经营场地、服务机构等情况资料；

3.项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（附件五）；

4.对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料、加工制造工艺和质量水平的详细描述；

5.产品制造、安装、验收标准；

6.项目实施计划；

7.企业的产品质量控制措施及质量保证措施。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1.标准服务，按行业常规服务填列；

2.特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉专用工具和备品备件清单（附件十二）（若有）；

〈七〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈八〉投标人认为需要的其他文件资料。

D、资信文件包括

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和被授权人身份证复印件；

〈二〉由当地社险办出具的最近一个月被授权人在投标单位的社保缴费证明；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标人一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

〈六〉有效的特许生产、经营或安全卫生许可，特定技术或业务资质复印件（若有）;

〈七〉投标人同类项目实施情况一览表（合同复印件）（附件十一）（若有）；

〈八〉投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈九〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十一〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十二〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十三〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件组成，资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件分别装订、单独密封、加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。资格审查文件、商务技术文件、资信文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈五〉投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件，封面加盖公章）、资格审查文件正本1份组成。标书封面统一格式详见 “附件十三(1)”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包；报价文件正本1份副本5份密封成一包；商务技术文件正本1份副本5份密封成一包；资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标人公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。标书封面统一格式详见 “附件十三(2)”。

〈二〉如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标人标书时间。

投标文件于开标现场在投标截止时间前递交。

〈五〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

〈六〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标人未能提供合格的资格审查文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标人案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的商务技术文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（报价文件、商务技术文件、资信文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价（预算总价）的；

〈十七〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真0571-64785986、QQ邮箱854302768@qq.com），招标方将于前附表规定的时间之前做统一答复，如规定的时间未收到任何质疑，则视为投标人对此均无疑义。

十五、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价：最高限价（预算价）为人民币（大写）肆拾捌万玖仟玖佰伍拾元整（￥：489950.00元）；投标报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。

〈三〉本项目的投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币（大写）肆仟贰佰陆拾陆元整（￥：4266.00元），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标人之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标人投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人全权代表必须参加并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书原件（法人无需提供委托书）。

〈二〉开标程序：

1.由采购组织机构工作人员对投标单位信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标单位存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝；

2.开标会由代理公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3.介绍参加开标会投标单位人员名单；

4.宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5.由采购组织机构工作人员核对验证投标单位全权代表的本人身份证等能证明其有效身份的证件原件。

6.由投标单位代表检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7.由代理公司工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标供应商，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

8.打开资信/商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标单位，并由投标单位代表签字确认。开标顺序按各投标单位提交投标文件时间的先后顺序进行；

9.资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标单位名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10.由主持人宣读报价文件中的投标单位名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及认为有必要宣读的其他内容；

11.代理公司工作人员做好开标记录, 投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12.开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉对资格审查文件进行审核，并与原件或浙江政府采购供应商库中的资料进行比对，确认是否相符，不符合且未提供补充资料原件的按未能提供合格的资格审查文件处理，并出具无效标情况鉴定表。

〈二〉投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

〈三〉评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供系统设备的技术性能、质量、完成时间、资信及商务情况、履约能力、售后服务、供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按综合得分由高到低排序推荐中标供应商。若综合得分相同的，按商务技术资信的得分由高到低排序，若商务技术资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由评标委员会成员讨论决定排序。

〈三〉分值的计算

商务技术资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值为四舍五入后保留小数点后两位。

商务技术资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

综合得分=价格分+商务技术资信分。

〈四〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分由高到低排序推荐中标供应商。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标供应商，自中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和建德市门户网站公共资源交易网站上进行公示。

六、合同授予

〈一〉中标供应商应自中标通知书发出之日起30日内与采购单位签定合同，同时采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

〈二〉中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第四章   评分标准

| 评分内容 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 技术 部分 （58分） | 产品性能及技术指标（34） | 30 | 根据投标人提供的项目服务及产品技术参数偏离情况进行打分，完全满足招标文件要求的得30分，标“★”条款不允许负偏离； 1、标“△”参数负偏离或不响应的每条扣1分； 2、未标“△”但要求证明文件的参数负偏离或不响应的每条扣0.5分； 3、其他参数负偏离或不响应的，每1条扣0.2分； 本项分值扣完为止，要求提供证明材料的，需提供相应证明材料，否则作负偏离处理。 |
|  |  | 4 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1-2分，最高得4分，无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  | 实施 方案 （18） | 3 | 根据投标人对本项目建设目标需理解 1、方案总体技术架构设计、技术路线的先进性、合理性；建设思路及整体方案论述的完整、准确、实用、可行性，逻辑性及图文规范性；系统设计的可扩展性及可操作性设计等情况进行评价，给分0-1分。 2、同时提供灯光音箱系统分布平面图、系统图及LED平面效果图最吻合客户实际需求的得2分，一般吻合的得1分，不提供和不吻合的不得分。 |
|  |  | 3 | 根据设备的品牌、用户反馈等情况打分，最高分3分。 1.品牌在行业知名度用户反馈好，得3分； 2.品牌在行业知名度一般、用户反馈一般，得1分； 3.品牌无知名度、用户反馈差，不得分；。 |
|  |  | 3 | 投标供应商按照采购单位的要求，提供详实的进度计划（包括劳动力及材料供应计划等内容）。根据进度计划安排的合理性等情况进行打分,最高得3分。 |
|  |  | 3 | 产品的安装方案、产品的调试方案、产品的验收方案及针对本项目的成品设备在运输、保管就位等保障方案可靠性、完整性等情况比较,最高得3分。 |
|  |  | 3 | 针对本项目安装、调试和系统集成实施人员及能力等情况打分，最高得3分。相关人员须提供技术人员证书及近三个月单位缴纳社保证明材料。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的售后服务方案（对用户故障的响应、处理措施等情况）的可行性、合理性等情况进行打分，最高得3分。 |
|  | 视频演示（6分） （仅提供Demo和PPT演示不得分） | 6 | 视频演示： 1.屏幕管控终端及软件：系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；（1分） 2.系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（1分） 3.不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。（1分）。 灯光演示 一、智慧电源管理中心：2分 1、手机和电脑上可以远程实时监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数。（0.5分） 3、可以更改开启顺序。（0.5分） 4、可以更改每路输出通道名称（0.5分） 5、具有定时开关控制功能（0.5分） 二、多功能染色灯：1分 1.单灯能够实现RGBW无限混色，并能发出正白会议灯光。（0.5分） 2.面板采用触摸屏，具有触摸屏校正与屏保功能，并能够显示调光，色温，地址码和温度数据。（0.5分） 注：采用录制视频方式演示，演示视频制作成光盘或U盘，录制的视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负）。（需提供演示演说的现场拍摄的视频10分钟之内，无演示的作无效标处理，仅提供效果图、ppt、demo均不得分）。 |
| 商务资信（12分） | 信用情况 （3分） | 3 | 根据投标供应商诚信、履约能力等情况进行打分，最高得3分。 |
|  | 认证情况（3分） | 3 | 投标人同时具有ISO9001、ISO14001、ISO 45001三个管理体系认证证书的得1分,不提供不得分； 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书每提供1个得1分，最高得2分, （投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，原件备查） |
|  | 质保期 （3分） | 3 | 所有投标产品响应招标文件质保期限要求2年的不得分，质保期每增加1年得1分，最高得3分。 |
|  | 同类项目业绩（3） | 3 | 投标供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签约时间为准）类似项目成功案例，每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供合同复印件并加盖公章，原件备查） |

- 招标内容与技术要求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和 服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目 | 详见“二、采购需求” | 批 | 1 | 489950.00元 |  |

注：以上金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作、售后服务等完成该项目的所有费用。

二、采购需求

| 序号 | 设备 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | 1、功 率：≥250W 2、光 源：≥200W LED模组 3、色 温：≥5600K±5% 4、通 道：≥2/5CH可选 5、投光角度：≥50° 6、显色指数：Ra≥90 7、冷却系统：智能可控速风扇 8、控制模式：DMX512/主从/自走/声控，支持RDM远程拨码 9、防水等级：IP20 | 台 | 10 | 2782 | 27820 |  |
| 2 | 图案 光束灯 | 1、功 率：≥320W 2、光 源：≥250W灯泡 3、色 温：≥8000K 4、颜 色：≥14色片+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果 5、图 案：≥13个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 6、棱 镜：旋转十二面棱镜，棱镜角度27度，棱镜可单独控制旋转，棱镜可双向旋转 7、效 果：雾化片，外加一个七彩片 8、光束角度：≥1.8° 9、调 焦：0-100％线性聚焦 10、频 闪：双片式机械频闪（1-15次／秒） 11、扫描角度：水平：540°，垂直：270°；16bit/8bit控制，双传感器定位，带自动纠错功能 12、控制方式：国际标准DMX512信号、声控 13、通道数量：16通道 14、其他功能：电子点泡、远程控制开关灯泡 | 台 | 8 | 4078 | 32624 |  |
| 3 | 染色灯 | 1、功 率：≥180W 2、光 源：≥54颗*3W LED灯珠 3、透镜角度：25°（15°/45°/60°可选） 4、通 道：≥7CH 5、颜 色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果 6、调 光：0—100%线性调光 7、频 闪：电子频闪1-25次/秒 8、散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 9、防护等级：IP20 | 台 | 20 | 807 | 16140 |  |
| 4 | LED三基色会议平板灯 | 1、额定功率：≥230W 2、光源数量：≥1512颗LED台湾晶元芯片 3、光束角度：≥120° 4、色 温：3200K-5600K可调 5、显色指数：Ra≥95 6、调 光：≥0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线） 7、控制模式：DMX512、手动、无线遥控 8、通道 数：≥2/4个国际DMX512通道 9、光输 出：≥11500Lm 10、工作环境：-20℃—45℃ | 台 | 10 | 1880 | 18800 |  |
| 5 | 多功能染色灯 | 1、功 率：≥300W 2、光源寿命：≥50000H △3、光 源：480颗0.5W正白LED灯珠+24颗10W RGBW全彩LED灯珠（提供盖章检测报告或其他证明材料） 4、颜 色：RGBW无限混色、可调速彩虹效果和正白效果 5、投光角度：全彩25°（可选45°）和正白120° 6、显 指：Ra≥93 7、调 光：0~100% 线性调光，4种调光曲线，调光频率500Hz-25000Hz 8、色 温：会议模式5600K 9、通 道：9CH 10、工作环境：-15℃-40℃ 11、工作声音：≤25分贝 12、防护等级：IP20 13、同时具备会议照明和效果染色功能，二者可随意搭配使用 显示屏实时显示设备温度，软件版本，中英文切换，180°显示倒转 显示屏带有触摸屏校准功能，亮度和色温调节 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 6 | 信号分 配器 | 1、电 源：AC100~240V,50/60Hz 2、输入/输出：≥1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 3、功 能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 4、产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 5、显 示：独立的LED信号指示 | 台 | 2 | 1951 | 3902 |  |
| 7 | 智慧电源管理中心 | 1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz； 2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW， 3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护， 4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关，备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复； 6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关； 7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行，； 8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警， 9、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控， 10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源， 11、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患； 12、显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件， 13、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 14、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； 15、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理， △以上8、9、12、14项需提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标公示期原件备查） | 台 | 1 | 5902 | 5902 |  |
| 8 | 灯光 控台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2. 最大控制96台电脑灯或96路调光。 3. 增加网络协议，远程控制控台场景输出. 4. 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 5. 支持通道数为40主通道+40微调通道的灯库 6. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7. 内置图形效果器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 8. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 9. 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 10. 可储存60个素材（如颜色，位置，棱镜，图案） 11. 支独享素材 12. 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 13. 可同时输出和运行10个重演场景。 14. 场景的时间控制支持淡入、淡出、LTP滑步 15. 支持展开修改多步场景中某一步的时间或者增加减少步数 16. 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 17. 支持重新配接地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 18. 支持自动计算灯具地址码进行配接 19. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 20. U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 21. 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 22. 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 23. 支持立即黑场、 | 台 | 1 | 4102 | 4102 |  |
| 9 | 薄雾烟油 | 1L，专用于双雾机 6瓶/箱 | 瓶 | 6 | 100 | 600 |  |
| 10 | 薄雾机 | 1、功 率：≥1500W 2、输 出 量：10000立方尺/分钟 3、预热时间：8Min 4、油桶容积：2.3L 5、控制方式：支持遥控，支持512，液晶屏控制 6、DMX 通道：2通道 7、内置控制器：LCD定时控制器 | 台 | 2 | 2639 | 5278 |  |
| 11 | 保险绳 | 钢丝材质，承重≥100KG | 根 | 62 | 10 | 620 |  |
| 12 | 灯杆 | 12米一道，包含配件(焊接件)；用长度6m,直径（外径）50mm镀锌钢管制作，包括吊杆、防锈漆、刷表面漆 | 道 | 4 | 5600 | 22400 |  |
| 13 | 灯光 电缆 | 纯铜3*2.5mm²电缆 | 卷 | 6 | 1000 | 6000 |  |
| 14 | 信号线 | 2×40/0.09mm（2×0.26mm²） 128/0.09mm编织 | 卷 | 4 | 450 | 1800 |  |
| 15 | 配电箱 | 内含：2路100A三相四线总开 9路40A双片空开 | 只 | 1 | 2000 | 2000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 151988 |  |
| 音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵全频音箱 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率（RMS）：≥500W 3、额定功率（AES）：≥600W 4、特性灵敏度：≥100dB 5、连续声压级：≥127dB 6、最大声压级：≥133dB 7、额定频率范围： ≥70～20000Hz 8、中低音扬声器：≥LF：8"×2 9、高音扬声器：HF：≥1.75"×1 10、覆盖角度（H×V）：≥100°×10° 11、输入接口：NL4MP×2 以上4、6、8项参数需提供第三方专业检测机构出具的检测报告复印件，投标人应在检测报告中用醒目标识标明。 △扬声器系统采用波阵面修正号角，并提供相关技术证明 | 只 | 8 | 4910 | 39280 |  |
| 2 | 主扩线阵低音音箱 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率(RMS)：≥1000W 3、额定功率(AES)：≥1200W 4、特性灵敏度：≥100dB 5、连续声压级：≥130dB 6、最大声压级：≥136dB 7、额定频率范围：35～500Hz 8、低音扬声器：LF：≥18"×1 9、输入接口：NL4MP×2 13、木工板 14、黑色水性砂面漆 15、金属防护网 | 只 | 2 | 5815 | 11630 |  |
| 3 | 线阵全频功放 | 1、先进的外观工艺 面板设计新颖时尚、专业大方，整机工艺布局合理，1U高度标准机身，适合安装在任何标准的 19 吋机柜内。 2、经典 D 类电路 具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。 3、完善的保护功能 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。 电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 多点温度监控，确保功放不过热。 模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。 进口导热材料，保证 MOS 管高效散热、安全工作。 4、完善的输入、输出接口 XLR 孔形卡侬插座输入，XLR针形卡侬插座并机输出，简单快捷。 输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。 5.输出功率：2x900W/8Ω 2x1350W/4Ω；桥接：2700W/8Ω； 6.频率响应：20Hz~20kHz ±1dB； 7.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 8.输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV) 9.输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ 10.信噪比(A计权)：≥100dB 11.串音衰减(1kHz)：≥70dB △该产品大功率用电器为保证项目质量、产品用电安全，请生产厂家出具CNAS认可的泄漏电流测试仪、耐压测试仪、接触电流测试仪、接地电阻测试仪计量校准检测证书（加盖厂家公章）； | 台 | 4 | 4384 | 17536 |  |
| 4 | 线阵低音功放 | 功放类型:D类、TD类或H类 1、保护功能：电源欠压保护、开机延时保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等 2、额定功率：≥2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，1×3000W/16Ω桥接，1×5100W/8Ω桥接； 3、RMS输出电压≥109V（提供第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件） 4、频率响应：20Hz～20kHz（±0.5dB）； 5、总谐波失真：≤0.03%； 6、信噪比：≥105dB； 7、输入灵敏度：32/35/38/41dB(可选)；（提供实物照片） 8、阻尼系数（8Ω，200Hz以下）≥500 9、串音抑制≥85dB； 10、电压适应范围：AC90V～260V，50/60Hz △提供功放音色补偿电路相关资料证明 | 台 | 1 | 6047 | 6047 |  |
| 5 | 超低音音箱 | 1、额定阻抗：4Ω 2、额定功率（RMS）：≥1200W 2、额定功率（AES）：≥1400W 4、特性灵敏度：≥101dB 5、连续声压级：≥131dB 6、最大声压级：≥137dB 7、额定频率范围：≥35～500Hz 8、低音扬声器：≥LF:18"×2 9、输入接口：NL4MP×2 11、箱体：木工板 12、防护网：金属防护网 13、音箱表面处理：黑色水性洒点漆 以上4、6、8项参数需提供第三方专业检测机构出具的检测报告复印件。投标人应在检测报告中用醒目标识标明。检测报告含有(含有低温、高温试验、频响曲线) | 只 | 2 | 8215 | 16430 |  |
| 6 | 超低音功放 | 1.输出功率：≥2x1200W/8Ω 2x1800W/4Ω；桥接：3600W/8Ω 2.频率响应：20Hz~20kHz +1，-3dB 3.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 4.输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV) 5.输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ 6.信噪比(A计权)：≥100dB 7.串音衰减(1kHz)：≥70dB 8.最大功率消耗：4400W 9.电源适应范围：交流~110-242V /50-60Hz △提供声频功放动态限幅保护装置复印件 | 台 | 1 | 7597 | 7597 |  |
| 7 | 辅助音箱 | 1、箱体中纤板 2、黑色水性洒点漆 3、金属防护网 4、额定阻抗：8Ω 5、额定功率：≥260W（RMS） 6、额定功率：≥320W（AES） 7、特性灵敏度：≥98dB 8、连续声压级：≥122dB 9、最大声压级：≥128dB 10、额定频率范围：50～20000Hz 11、中低音扬声器：≥LF：12"×1 12、高音扬声器：HF：≥1.75"×1 13、覆盖角度（H×V）：90°×60° 14、输入接口：NL4MP×2 △生产厂家具有扬声器测试全消声室，且提供CMA认证第三方检测机构出具的全消声室鉴定测试报告 | 只 | 2 | 3997 | 7994 |  |
| 8 | 辅助功放 | 1、功放类型：D类或TD类， 2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz； 3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 5、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7、总谐波失真≤0.1%； 8、串音衰减≥70dB； 9、信噪比(A计权)≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250 以上参数第3、4项应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可 | 台 | 1 | 4497 | 4497 |  |
| 9 | 返听音箱 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：≥400W（RMS） 3、额定功率：≥450W（AES） 4、特性灵敏度：≥98dB 5、连续声压级：≥124dB 6、最大声压级：≥130dB 7、额定频率范围：55～20000Hz 8、中低音扬声器：≥LF：12"×1 9、高音扬声器：HF：≥1.75"×1 10、覆盖角度（H×V）：90°×60° 12、输入接口：NL4MP×2 13、箱体采用优质木工板 14、表面喷涂黑色水性砂面漆 15、金属防护网 | 只 | 2 | 3055 | 6110 |  |
| 10 | 返听功放 | 1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz 2、保护功能：开机电源软启动，自动压限，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 3、支持1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择。 4、支持备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择。 △5、插卡式模块设计,可支持 DSP 模块及数字AES67/DANTE音频传输处理模块，可通过电脑软件调试 DSP 处理音效、智能化网络监测功放工作状态、远程开关机控制及性能调试。（提供内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件） △6、支持物联网运维管理平台接入（提供内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件） 7、COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口。 8、额定功率：≥2×600W/8Ω，≥2×900W/4Ω，≥1×1800W/8Ω； 9、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真：≤0.1%； 12、信噪比：≥95dB； 13、串音：≥70dB； 14、阻尼系数≥500 ； | 台 | 1 | 4497 | 4497 |  |
| 11 | 台唇音箱 | 1、箱体中纤板 2、黑色水性洒点漆 3、金属防护网 4、额定阻抗：8Ω 5、额定功率：≥260W（RMS） 6、额定功率：≥320W（AES） 7、特性灵敏度：≥98dB 8、连续声压级：≥122dB 9、最大声压级：≥128dB 10、额定频率范围：≥50～20000Hz 11、中低音扬声器：≥LF：12"×1 12、高音扬声器：≥HF：1.75"×1 13、覆盖角度（H×V）：90°×60° 14、输入接口：NL4MP×2 | 只 | 2 | 3055 | 6110 |  |
| 12 | 台唇功放 | 1、功放类型：D类或TD类， 2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz； 3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 5、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7、总谐波失真≤0.1%； 8、串音衰减≥70dB； 9、信噪比(A计权)≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250 △提供功放短路保护装置相关资料证明 | 台 | 1 | 4497 | 4497 |  |
| 13 | UHF一拖二真分集无线麦克风 | 1、频率响应:100~13000HZ 2、指向性频响曲线:300-2000Hz≤-8dB 3、最大声压级：109.5dBA@1KHz，THD 1% 4、失真：＜1% 5、发射器载波频段: UHF530-690.000MHZ 6、发射器频率间隔：25KHz 7、发射器最大输出功率：30mW允差士2mW △8、支持AC电源环路输出和射频天线环路输出。（提供实物图片，标注清楚环路输出接口） | 套 | 2 | 3655 | 7310 |  |
| 14 | 一拖四无线会议话筒 | 1、频率响应:100~13000HZ 2、指向性频响曲线:300-2000Hz≤-8dB 3、最大声压级：109.5dBA@1KHz，THD 1% 4、失真：＜1% 5、发射器载波频段: UHF530-690.000MHZ 6、发射器频率间隔：25KHz 7、发射器最大输出功率：30mW允差士2mW △8、支持AC电源环路输出和射频天线环路输出。（提供实物图片，标注清楚环路输出接口） | 套 | 2 | 4375 | 8750 |  |
| 15 | 数字调音台 | 1、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3 dB； 2、总谐波失真：≤0.01%@0dBu，20Hz~20kHz； 3、信噪比（A计权：≥105dB； 4、串音：≤-100dB (1kHz)； 5、增益：≥76dB； 5、最大输入电平：≥18dBu； 6、最大输出电平：≥18dBu； 7、底噪：≤-90dBu； 8、幻象电源：+48V； 9、输入：16路:12路话筒/线路(COMBOXLR孔型卡依接口，兼容1/4"TRS插座),2组立体声(RCA插座)； 10、输出：12路:2路主输出(XLR卡依公座)、6路编组输出 (XLR卡侬公座)、1组立体声辅助输出(1/4”TRS插座)、1组立体声耳机输出(1/4”TRS插座)； 11、RS-232*1、RJ45*1、USB*1； 12、按键：整机31个按键:参数编辑区6个(主页、场景、播放/暂停、效果、电平表、设置，各1个)，通道控制区18个(静音9个、通道选择9个)，快捷键 4个人系统静音1个自定义快捷键3个)，通道层选择3个； 13、旋钮：整机7个旋钮:压限器控制3个(增益、闽值、压限值，各1个)，参量均衡控制3个(频率/带宽、增益/带宽、Q值，各1个)参数编辑1个； 14、支持2个DCA分组； 15、中英文界面随时切换无需重启； 16、9个100mm行程的电动推子，7 英寸电阻触摸屏(分辨率 1024*600)； 17、支持PC端，Android端及IOS 端控制(iPad触摸屏全功能控制，可实时数据同步)； 18、输入通道具有 4 段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 19、输出通道具有 8 段参量均衡、高低通、压缩、反相； 20、内置 12 个通道独立的反馈抑制器，集成音箱管理器； 21、具有增益共享型自动混音（AMM）； 22、支持RS-232、TCP/IP 协议，便于第三方中控控制； 23、支持USB存储和播放，USB 播放器可以识别中文歌曲名； 24、6个BUS和2个AUX混音总线可选择推子前推子后(PRE/POST)； 25、支持100组场景预设功能，可导出、导入 USE存储器，便于数据备份； 26、PEQ模式单机支持100个独立存储,且支持PEQ数据单独的导入导出； 27、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 28、内置信号发生器:正弦波、粉红噪声、白噪声； 29、通道名称可中英文自定义； 30、内置1路效果总线，可任意分配输入、输出通道，每路效果器有3段PEQ，高、低通可调节； 31、8 个推子编组、1个总静音、3 个自定义按钮(可设置为通道静音及静音编组、调用场景、临时锁)； 32、可通过网络或者U盘进行系统升级； 33、可安装在标准的 19英寸机柜内； 34、电压适应范围AC100V~240V，50Hz/60Hz； | 台 | 1 | 11997 | 11997 |  |
| 16 | 音频处理器 | 1、全新ADI平台，ADSP处理芯片； 2、8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、10、20、30、40dB多级增益调节； 3、8路平衡式线路输出；48kHz A/D、D/A转换； 4、编组控制功能；通道拷贝、粘贴、联控功能；支持面板远程控制； 5、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）； 6、输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡和31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、即时响应限幅器； 7、内置闪避器，DUCKER， 8、内置自适应回声消除AEC；回声消除尾长达512ms，AEC回声抑制等级可调，每通道可共享；AEC回声收敛率达到78.95dB/s 以上，消除幅度80dB以上；支持四个不同音质的回声处理等级可达最好声音处理效果； 9、内置自适应降噪ANC,滤除麦克风采集的环境噪音，提高系统信噪比，保证声音的质量；支持四个消除量等级，9dB，12dB，15dB，18dB，保证声音的质量； 10、内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，主动分析声学特性自动适应环境，有效抑制扩声系统啸叫； 11、多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 12、全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调； 13、LAN多用途数据传输及控制端口； 14、GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制； 15、RS-232 双向串行控制接口；支持50组场景预设功能。 16、1.54" OLED显示屏，可显示设备名称和IP地址；USB2.0，录放接口； - 内置web服务器，可支持控制软件下载； | 台 | 2 | 5855 | 11710 |  |
| 17 | 8路电源时序器 | 遥控/手动操作 技术参数： 每个插座输出电压 AC220V/50~60Hz 每个插座额定输出电流 10A 控制插座数 8 每个插座的开、关延时控制时间 2秒×0.5秒 插座输出指示 8 整机输入电压 AC220V/50~60Hz 整机额定总输出电流 25A | 台 | 2 | 1975 | 3950 |  |
| 18 | 线阵音箱挂架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 副 | 2 | 3055 | 6110 |  |
| 19 | 信号传输线 | 卡侬公对母平衡 | 条 | 46 | 20 | 920 |  |
| 20 | 音箱 接头 | 专业音箱接头 | 个 | 40 | 8 | 320 |  |
| 21 | 音频传输线 | 莲花转莲花音频线 | 条 | 2 | 20 | 40 |  |
| 22 | 音频传输线 | 3.5转莲花音频线 | 条 | 2 | 20 | 40 |  |
| 23 | 高保真音响线 | 2×2.5mm²纯铜高保真音响线 | 米 | 600 | 8 | 4800 |  |
| 24 | 高保真音响线 | 2×4mm²纯铜高保真音响线 | 米 | 200 | 10 | 2000 |  |
| 25 | 其它 附材 | 各类地插线材、接插件、专用插座等 | 套 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 26 | 2米 机柜 |  | 只 | 1 | 2650 | 2650 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 197322 |  |
| 室内全彩LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩屏 | 1.LED像素点间距≤2.5;像素密度≥160000点/㎡，SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角165°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 3.峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤130W/㎡。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 4.△符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.△支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 6.△支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 7.△通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 8.通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 9.△通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 10.通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 11.通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 12.△LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件） 13.投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。 | ㎡ | 23.65 | 3900 | 92235 | 尺寸：3.52* 6.72 |
| 2 | 电源 | 无风扇设计的LED显示驱动电源，输入电压范围： 176~264VAC，输出电 压有2.8V、3.3V、3.8V、4V、4.5V、5V等， 可适用于LED显示屏、 LED指示灯等多种LED显示领域，产品为耐高温设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。 | 台 | 80 | 130 | 10400 |  |
| 3 | 视频接收卡 | 1.支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板 2.单卡支持16组，24组，32-组 RGB并行数据输出模式切换 3.支持逐点亮色度校正功能，可 对对每个灯点的亮度和色度进 行校正功能 4.支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 6.支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 7.支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 8.支持Mapping功能，可在每个 箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应 接收卡（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 9.支持5pin液晶模块功能，可在 模块上显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 10.支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡于兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 11.支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） | 张 | 44 | 248 | 10912 |  |
| 4 | 视频处理器（含控制终端） | 处理器： 1.支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI ，1路HDMI环出输出。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频入； 支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出， 3.视频输出支持10个千兆网口输出，最大带载高达 650万像素 。 4.支持创建 10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 5.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号和信号源的分辨率，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.支持配合多功能卡可实现屏体手动控 制，自动控制，以及软件控制（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11.支持通过配置控制器映射位置和大小，当输出接口与屏体对应关系变更 时，不需要重新进行连接，在输出映 射中，修改输出接口与屏体的对应关系。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，消除色差使整屏的亮度和色度达到均匀一致（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.稳定性试验：经测试，设备在100~240V,50/60Hz正 常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械和操作系统的故障（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14.EDID功能:支持EDID管理，支持用户自定义 EDID和预设EDID（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.预监功能:支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI发送到显示器显示（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 屏幕控制系统及软件： 1、△系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； 2、△系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； 3、不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。 4、支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可对拼控信号设置设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。 5、支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等； 6、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 7、支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计。 8、支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以设置编码分辨率，包含704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以触发系统快捷键，包含Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。 9、支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。 10、支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道； 支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图。 11、支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 | 台 | 1 | 8513 | 8513 |  |
| 5 | 配电箱（含网络机柜） | 配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ，总功率20KW。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。支持延时供电延时断电，具有各种短路、断路、熔断、过载等保护功能，配定时开关大屏。配置30KW，多功能卡分路上电，最大保护启动及关机时电流对电子器件的冲击。 配电柜含PLC控制模块，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关屏、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 LED显示屏为同一品牌。（提供相关自我申明和PLC软件著作权证书加盖原厂公章） 含网络机柜600*600*1800 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 6 | 框架及包边 | 1. 要求出具相关图纸，我方审核后进行施工，工程实施应严格依照ISO9000质量标准体系，保证工程质量。现场安全文明施工必须符合国家标准，其中施工环境管理计划或环保方案应依照ISO14000标准，职业健康安全管理应当依照OHSAS45000标准 2. 外框装饰美观。 | ㎡ | 24.69 | 550 | 13580 | 3.62*6.82 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 140640 |  |
| 总合计：肆拾捌万玖仟玖佰肆拾玖圆整 |  |  |  |  |  | 489949 |  |

第六章   商务条款

一、总体要求

1.供应商保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2.售后服务按国家质量监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于2年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、完成时间

1.完成时间：采购合同正式签订生效后，中标供应商必须在30日历天内供货、安装调试完成，验收通过后交付采购单位使用，并提供产品合格证、原厂质保证明等相关证明资料。若在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成的，没收中标供应商履约保证金并应承担由此给用户造成的损失。

2.实施地点：由采购单位指定。

3.标准：符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

4.中标供应商免费提供系统设备的安装服务。

5.供应商应在投标响应文件中提供提供实施计划。

四、售后服务

1、本项目所有设备的原厂质量保修期≥2年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内对故障进行处理定为，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

为此，投标供应商应提供以上4条相应承诺书。

五、培训

投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

六、验收

1.供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2.投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3.验收费用由产品供应商承担。

第七章  财务结算

一、货款的结算：

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同生效以及具备实施条件后7日内由采购单位向中标供应商支付合同价的50%预付款，供应商在规定时间内安装调试完成本项目，经验收合格后，由采购单位向中标供应商支付剩余50%的项目款。

结算时，中标供应商应将结款申请1份、发票原件及复印件1份（当期发票金额）、合同复印件1份、设备清单1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（或验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算当期项目款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的1%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。待验收合格且质保期满后，由采购单位向供应商无息退还。因中标供应商的服务、质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：JDBWCG2024-118-01

甲  方（采购方）：建德市大慈岩实业投资有限公司

乙  方（供应商）:

见证方（招标方）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为                      的中标供应商。按照招标文件（JDBWCG2024-118-01）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 中标单价（元） | 中标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上总金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、总包配合费、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

第二条：质量要求

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

1.安装完成时间：采购合同正式签订生效后，乙方必须在     日历天内供货、安装调试完成，验收通过后交付甲方使用，并提供产品合格证、原厂质保证明等相关证明资料。若在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，没收乙方履约保证金并应承担由此给甲方造成的损失。

2.实施地点：由甲方指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有设备（系统）必须保证安装到位。

4.乙方免费提供中标设备（系统、软件）的安装服务。

第四条：货款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同生效以及具备实施条件后7日内由甲方向乙方支付合同价的50%预付款，乙方在规定时间内安装调试完成本项目，经验收合格后，由甲方向乙方支付剩余50%的项目款。

结算时，乙方应将结款申请1份、发票原件及复印件1份（当期发票金额）、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（或验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付结算当期项目款。

第五条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的1%作为履约保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。待验收合格且质保期满后，由甲方向乙方无息退还。因乙方的服务、质量原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第六条：售后服务

1.本项目所有设备（系统）的质量保修期为   年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备（系统）本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

2.在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保甲方正常使用，在接到甲方维护要求后应在    小时内响应并提出解决方案，    小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过     小时必须送达甲方。若    小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。特殊情况与甲方协调解决。

3.在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

第七条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：其他约定

1.乙方按招标文件要求及投标文件内容提供货物和服务。

2.

第九条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十条：争议的解决

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方和相关部门备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十一条：不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果，无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

第十二条：合同的生效

1.本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JDBWCG2024-118-01）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间：    年  月  日

签约地点：

见证方：（盖章）杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：    年  月  日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位JDBWCG2024-118-01的 建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目 招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)                                （￥:       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司中标，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。 如我单位中标后放弃中标资格造成采购单位的损失的，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

单位名称：

联系人：                         电话：

手机：                           传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件二

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 套 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （¥： 元） |  |  |  |  |  |

注:1.以上总金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、总包配合费、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标人不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：    年   月   日

附件三

投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

__________________(投标单位全称)授权_______________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目 (招标编号：JDBWCG2024-118-01)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3.提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件。资格审查文件、报价文件、商务技术和资信文件分别装订成册、单独密封。报价文件、商务技术文件和资信文件各正本1份、副本5份；资格审查文件正本1份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件四

技术参数偏离表

招标编号：JDBWCG2024-118-01

| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 规格型号 | 技术参数和需求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

2.表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年   月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：JDBWCG2024-118-01

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附实施或从业人员相关证书复印件；

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：1.对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2.行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件七

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5×8、5×24、 7×8、7×24）（天×小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于         （投标单位地址）的       （投标单位名称）法定代表人            （法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的     （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目（招标编号：JDBWCG2024-118-01）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

授权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方2024年   月   日第JDBWCG2024-118-01号建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2.投标人一般情况

3.相关资质证明材料（加盖公章）

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件十

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件十一

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 货物或设备名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同 （页码） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年  月  日

附件十二

专用工具和备品备件清单（若有）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：专用工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购单位的工具及零配件，以备用。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年  月

附件十三（1）

投标文件封面：

正（副）本

建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目

招标编号：JDBWCG2024-118-01

（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件十三（2）

外包封封面格式：

建德市大慈岩镇文体中心舞台灯光、音响系统采购项目

招标编号：JDBWCG2024-118-01

（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）

采购单位名称：

投标人名称:                              (盖公章)

投标人法定代表人或其委托代理人:      (签字或盖章)

投标人地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。