石门镇民联村安息堂采购项目

招标文件

招标单位：桐乡市石门两新建设开发有限公司

代理机构：浙江禾城工程管理有限责任公司

- 目  录

目  录	1

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标项目需求	4

第三章  投标人须知	20

第四章  政府采购合同	28

第五章  评标办法及评分标准	30

第六章　投标文件相关格式	32

- 第一章  公开招标采购公告

石门镇民联村安息堂采购项目

招标公告

桐乡市石门两新建设开发有限公司（建设单位）的石门镇民联村安息堂采购项目，项目地点位于桐乡市石门镇，计划投资101.7850万元。现通过公开招标的方式选择承包单位，将有关事项通知如下：

一、招标内容：安息堂内骨灰存放架、家具、智能化等采购，具体详见招标文件。

三、投标人资格要求：

1、（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取时间、地址、获取方式:

1、获取时间：公告发布时间至投标截止时间

2、获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

3、获取采购文件方式：在线获取

五、投标文件递交截止及开标时间：2025年1月22日14：00时

六、投标文件递交及开标地点：浙江禾城工程管理有限责任公司（桐乡市茅盾东路182号三楼东区）

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向浙江禾城工程管理有限责任公司提出质疑（联系电话：0573-88180989）。

九、其他事项：本项目为非政府采购项目。

十、联系方式：

1、采购人名称：桐乡市石门两新建设开发有限公司

联系人：商女士

联系电话：0573-88611115

2、采购代理机构名称：浙江禾城工程管理有限责任公司

地  点：桐乡市茅盾东路182号

联系人：朱金晶

联系电话：0573-88180989、 15990317189

质疑联系人：徐振华

联系电话：13757308064

3、监督机构名称：桐乡市石门镇招标采购中心

联系人：沈女士

联系电话：0573-88615399

地点：桐乡市石门镇

2025年1月2日

- 第二章  招标项目需求

一、招标要求

- 资格要求：

（1）（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（4）本项目不接受联合体投标。

- 本项目采用综合评分法。招标文件中的各项要求投标人应尽可能响应，如因要求有重大偏离且经评标委员会认定对本项目实施有实质性影响的将作无效投标处理。

- 所有产品（服务）要求在签发<<中标通知书>>后30日内签订合同并按合同规定认真履行采购合同。

- 投标人对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起七个工作日内；对采购文件提出质疑的，质疑期限为自采购文件公告期（本项目为发布之日起一个工作日）满起七个工作日内。

- 本项目为不定品牌采购，欢迎能够满足本项目所要求的技术参数及需求的产品参加投标。

二、招标清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外宣传栏 |  |  |  |  |
| 1 | 单面宣传栏 | 1、镀锌管5*10，镀锌板1.2厚（底面及面层做烤漆饰面），玻璃5mm钢化白玻，含液压杆、锁等五金，尺寸:4700*1200mm | 套 | 5 |  |
| 2 | 单面宣传栏 | 1、镀锌管5*10，镀锌板1.2厚（底面及面层做烤漆饰面），玻璃5mm钢化白玻，含液压杆、锁等五金，尺寸:3700*1200mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 双面宣传栏 | 1、镀锌管5*10，镀锌板1.2厚（底面及面层做烤漆饰面），玻璃5mm钢化白玻，含液压杆、锁等五金，尺寸:4735*1200mm | 套 | 2 |  |
| 4 | 双面宣传栏 | 1、镀锌管5*10，镀锌板1.2厚（底面及面层做烤漆饰面），玻璃5mm钢化白玻，含液压杆、锁等五金，尺寸:3700*1200mm | 套 | 1 |  |
| 二 | 骨灰存放架 |  |  |  |  |
| 1 | 骨灰存放架 （单穴） | 1、骨灰存放架（单穴）（含左右板、拉杆、铝 合金门框、编号牌、单穴门板：镶嵌莲花装饰件等），外径：400宽*330深*305高，内径：380宽*320深*280高； | 门 | 1176 | 赣金辰、 天地人、 明月仙山 |
| 2 | 骨灰存放架 （双穴） | 1、骨灰存放架（双穴）（含左右板、拉杆、铝 合金门框、编号牌、双穴门板：镶嵌莲花装饰件等），外径：800 宽*330 深*305 高，内径：780宽*320 深*280 高； | 门 | 756 |  |
| 3 | 双面侧板 | 1、双面侧板（配套）（含侧板、侧板立柱等） | 块 | 22 |  |
| 4 | 封板 | 1、封板（配套）（含侧板、侧板立柱等） | 块 | 14 |  |
| 5 | 地台 | 1、地台（配套）底座专用连接装置；避免人员碰撞及刮伤，美观安全 | m | 202.70 |  |
| 6 | 顶盖 | 1、顶盖（配套）顶盖专用连接装置；避免人员碰撞及刮伤，美观安全 | m | 202.70 |  |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、背景墙， 4mm15丝铝塑板雕刻UV,具体内容施工时按照招标人要求。面积约7.30㎡ | 项 | 1 |  |
| 8 | uv图案 | 1、uv打印图案（防潮台、封板、文化背景墙等）4mm15丝铝塑板雕刻UV,具体内容施工时按照招标人要求。面积约91.51㎡ | 项 | 1 |  |
| 三 | 家具 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1、成品木饰面办公桌1600*600*900 | 张 | 2 |  |
| 2 | 办公椅 | 1、成品木质办公椅 650*630*1080 | 把 | 4 |  |
| 3 | 茶水柜 | 1、木质茶水柜 800*400*800 | 个 | 1 |  |
| 4 | 实木沙发组合 （休息厅） | 1、实木沙发组合：单人位实木沙发（配套坐垫）2套（820*850*760）；双人位实木沙发（配套坐垫）（1600*850*760）；三人位实木沙发（配套坐垫）（2000*850*760）；角几2套（45*450*580）；长茶几（1300*750*450）；电视柜（2000*450*550） | 套 | 1 |  |
| 5 | 条案（吊唁厅） | 1、实木条案 2400*350*1100 | 套 | 1 |  |
| 6 | 方桌（吊唁厅） | 1、实木方桌 900*900*750 | 位 套 | 1 |  |
| 四 | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 （400W室外POE枪机） | 最大图像尺寸：3040 × 1368 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W PoE：IEEE 802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 最大分辨率3040 × 1368 @25 fps，水平分辨率不低于1200线。（投标文件中提供公安部检验报告证明） 摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。（投标文件中提供公安部检验报告证明） | 台 | 5 | 海康威视，大华，宇视 |
| 2 | 监控摄像设备 （枪机支架） | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 台 | 5 | 海康威视，大华，宇视 |
| 3 | 监控摄像设备 （6寸400W室外POE球机） | 6寸23倍全彩轻智能网络高清球机_直流 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准） 设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（以公安部检验报告为准） | 台 | 2 | 海康威视，大华，宇视 |
| 4 | 监控摄像设备 （球机支架） | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 | 台 | 2 | 海康威视，大华，宇视 |
| 5 | 监控摄像设备 （200W室内POE半球） | 200万白光全彩海螺型网络摄像机 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换，白光最远可达20米，红外光最远可达30米 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：104°，垂直视场角：58°，对角视场角：123° 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.7°，对角视场角：60.4° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.7° 补光灯类型：红外灯/白光灯 补光距离：白光最远可达20 m，红外光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 27 | 海康威视，大华，宇视 |
| 6 | 交换机 （8口POE交换机） | 1.交换容量≥310Gbps，提供官网截图和链接证明。 2.转发性能≥126Mpps，提供官网截图和链接证明。 3. 固化10/100/1000M以太网端口≥8个，1G SFP光接口≥2个 4.要求所投设备MAC地址≥16K 5.≥8个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，提供官网截图和链接证明。 6.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。 7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 8.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 9.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 10.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 11.提供工信部设备进网许可证。 | 台套 | 1 |  |
| 7 | 交换机 （24口POE交换机） | 1.交换容量≥336Gbps，提供官网截图和链接证明。 2.转发性能≥126Mpps，提供官网截图和链接证明。 3. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 4.要求所投设备MAC地址≥16K 5.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，提供官网截图和链接证明。 6.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。 7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 8.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 9.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 10.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 11.提供工信部设备进网许可证。 | 台套 | 2 |  |
| 8 | 金属镀锌 200*100桥架 （含吊杆及配 件） | 1、名称：弱电桥架 2、型号、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：热镀锌槽式 5、接地：金属桥架全长应不少于两处与接地干线相连接，长距离的金属桥架每隔30m与接地干线连接一次。 | 米 | 100 |  |
| 9 | PVC20管 | 规格型号:φ20 公称尺寸: 20mm 材质: PVC 长度: 3.8m 外径: 20mm 内径: 18mm 壁厚: 3mm 质量: 国标包检 | 米 | 400 |  |
| 10 | PE32管 | PE32（含开挖、预埋、回填） | 米 | 80 |  |
| 11 | 20软管 | 公称外径 20(mm) 壁厚 5(mm) | 米 | 50 |  |
| 12 | 机柜、机架 （22U机柜） | 冷轧钢板，宽度:600×深度:600×高度:1111mm 容量： 22U | 台 | 1 |  |
| 13 | 机柜、机架 （9U壁挂机柜） | 冷轧钢板，宽度:600mm×深度:450mm×高度:510mm 容量： 9U | 台 | 1 |  |
| 14 | 多用插座 | 额定电压:250V~ 最大电流:10A 最大功率:2500W | 个 | 2 |  |
| 15 | 8盘位64路硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 |  |
| 16 | 监控专用6T硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 台 | 5 |  |
| 17 | 5米高清线 | HDMI线高清全铜19芯标准线材 颜色分类: 蓝色 红色 线材长度: 5米 1.4版特点：HDMI (A型接口)、MINI HDMI (C型接口)、MICRO HDMI (D型接口) | 条 | 1 |  |
| 18 | 超五类网线 | 标准：YD/T1019，ANSI∕TIAL-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 最高传输频率100MHz,额定传输速率(NVP)：67%。 产品符合TLC，EC，FCC，CE-ROHS，ROHS2.0（2011/65/EU）和REACH认证并提供证书 导体规格：4×2×0.50，导体名称：软圆铜线，屏蔽方式：U/UTP 护套材料：PVC，护套外径：5.1±0.3mm 阻燃标准：IEC60332-1-2 产品传输性能符合100米信道（四节点）并符合IEC11801-1:2017标准的永久链路并提供第三方检验报告 | 米 | 1200 |  |
| 19 | 电源线3*2.5 | 3芯铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 米 | 100 |  |
| 20 | 显示设备 （55寸电视机） | 1.名称：液晶显示器 2.规格：显示尺寸≥55英寸，IPS屏，分辨率1920*1200@60Hz，HDMI接口≥1个，TUV低蓝光 | 台 | 1 |  |
| 21 | 键鼠 | 键盘参数：接口USB，按键数107键，采用火山口架构的按键技术，行程适中，支持多媒体功能键，具备人体工学设计，手托一体，具有防水功能，为有线键盘类型。 鼠标参数：工作方式为光电，分辨率1000dpi，接口USB，为普通鼠大小，具有对称设计的人体工学，按键数为3个，滚轮方向为双向滚轮，类型为有线光电鼠标。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 显示设备 （98寸电视机） | 1.名称：液晶显示器 2.规格：显示尺寸≥98英寸，IPS屏，分辨率1920*1200@60Hz，HDMI接口≥1个，TUV低蓝光 | 台 | 1 |  |
| 23 | 输入设备 （电脑） | 8.6L/i5-12400/8GDDR4/256G SSD/带键鼠/2G独显/DP+HDMI/180W/ 23.8寸 质保期三年 | 台 | 1 |  |
| 24 | 空调 | 1、名称：1.5P空调 2、规格：2KW 3、含内外机、遥控器、铜管、调试费 | 台 | 1 | 格力、美的、海尔 |
| 25 | 空调 | 1、名称：3P立式空调 2、规格：3KW 3、含内外机、遥控器、铜管、调试费 | 台 | 2 | 格力、美的、海尔 |
| 五 | 电梯 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 1、无机房客梯，额定载重量1600kg，额定速度 1.0m/s，轿厢尺寸1900*1800*2500mm； 含电梯门及门套装修 运转调试要求：按规范要求； 详见后附的电梯技术参数。 | 部 | 1 | 中奥电梯、富士精工、林肯电梯 |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | 1.脚手架、建筑垃圾清理、材料二次运输等清单中没有列项，投标单位根据现场实际认为还需要扩展的项目。 | 项 | 1 |  |

注：以上招标清单中未提到的，但完成招标项目所必须的其它设备材料、部件以及实现招标项目功能的附加软硬件均在本项目招标项目范围之内，投标人可在投标文件中列出，未列出的而在项目实施过程中又必需的，视为包含在投标报价中，并应免费提供。

骨灰盒存放架技术参数

1、高分子骨灰盒存放架（单穴、双穴）

1.1、箱体左右U型承重框：BMC高分子复合材料，边框厚20mm（±2mm），中间厚4mm（±0.2mm），U型承重框榫头尺寸：15*5*8mm（±1mm），BMC高分子复合材料压印成型，分体式结构。U型承重框一体压铸成型，上下两头留有加宽方型榫头，与承重板预留的榫眼无缝对接；底部中间预留螺丝孔，加装螺杆连接，使产品承重性能更佳。

1.2、箱体凸字形隔板：BMC高分子复合材料，凸字形隔板尺寸：250*260mm（±2mm，边框尺寸：20*5mm（±0.2mm），中间壁厚：3mm（±0.2mm），BMC高分子复合材料一体压印成型，与U型承重框配套。

1.3、承重板：BMC高分子复合材料，成型尺寸：400*330mm，边框尺寸25*15mm，（以上尺寸偏差±2mm），BMC高分子复合材料一体压印成型，内部十字交错加强筋。

1.4、背板：BMC高分子复合材料，成型尺寸：390*285mm,边框厚度11mm,（以上尺寸偏差±2mm），中间厚度：3.5mm（±0.2mm），BMC高分子复合材料一体压印成型。

1.5、面板：BMC高分子复合材料，成型尺寸：380*286.9（±2mm），边框厚15mm，中间料厚3.8mm（±0.2mm）；面板与角花为一体式压铸成型，预留编号框，中间椭圆形镂空造型。面板背板采用3.0mm优质铝塑板，整体打印符合殡葬文化特点图案。开门方式：单穴侧开门，双穴对开门。

1.6、底座：优质铝合金	高106mm（±2mm），壁厚≥1.2mm，金色铝合金型材，经阳极氧化后再电泳处理，表面光亮美观，底座内部（十字型加强筋）增加承重力。防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化、抗压力强。90度连接处，安装防踢伤尼龙接头。

1.7、顶盖：优质铝合金，高60mm（±2mm）壁厚≥1.0mm；90度连接处安装防碰伤尼龙接头，表面抛光、阳极氧化处理，型材表面增强了抗划力和抗氧化力、抗拉力不小于220N/mm²,100年内不褪色不变形。

1.8、金属锁具：优质转舌锁，钢铜结构，转轴子母锁，另配备管理员万能钥匙，安装方式采用一体螺母固定。

1.9、顶盖防踢伤接头：ABS，安装牢固，铆扣形式，避免人员的碰撞及刮伤，不使用单一胶水粘贴，既美观又安全。

1.10、底座防踢伤接头：ABS，安装牢固，铆扣形式，避免人员的碰撞及刮伤，不使用单一胶水粘贴，既美观又安全。

1.11、编号牌：滴胶款，表面滴胶处理，自带3M背胶，安装方便，美观大方。

2、双面侧板

2.1、侧板立柱：优质金色铝合金，宽度71.2mm，壁厚0.8mm。型材表面阳极化工艺处理，耐腐蚀性强、抗划力高。

2.2、侧面板：专用UV写真白底彩印铝塑板，厚3.0mm。侧板图案符合殡葬文化或孝支化特点，高精度UV宽幅数码喷绘打印。

3、封板

3.1、侧板立柱：优质金色铝合金，宽度71.2mm，壁厚0.8mm。型材表面阳极化工艺处理，耐腐蚀性强、抗划力高。

3.2、侧面板：专用UV写真白底彩印铝塑板，厚3.0mm。侧板图案符合殡葬文化或孝支化特点，高精度UV宽幅数码喷绘打印。

4、地台

整体采用优质镀锌板，材料厚0.6mm，折弯成型，所有部件连接均采用无缝对接式组装工艺，整组制造精度误差≤0.5mm，整体精密平整无毛刺。封板采用专用UV写真白底彩印铝塑板，厚3.0mm。侧板图案符合殡葬文化或孝支化特点，高精度UV宽幅数码喷绘打印。

- 背景墙

材质及工艺：采用E1级竹木纤维护墙板拼接，具有防火耐潮等特点，护墙板厚度3.0mm，整面打印符合殡葬文化或孝道文化特点图案。

电梯技术参数

| 货物分类 | 无机房客梯 |
| --- | --- |
| 额定载重量 | 1600kg |
| 数量 | 1台 |
| 速度m/s | 1.0m/s |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 井道尺寸(mm) (宽*深) | 2800*2200 |
| 门洞尺寸(mm) (宽*高) | 1300*2200 |
| 净门距(mm) (宽*高) | 1100*2100 |
| 轿厢尺寸(mm) | 1900*1800 |
| 底坑深度(mm) | 1500 |
| 开门方式 | 自动中分式 |
| 轿厢壁 | 443发纹不锈钢 |
| 轿厢门、厅门 | 443发纹不锈钢 |
| 操纵箱面板 | 443发纹不锈钢 |
| 地 板 | 大理石 |
| 地 坎 | 硬质铝 |
| 备注 | 带电梯风扇 |

| 客梯性能 |  |
| --- | --- |
| 一、客梯采用节能环保型主机； 二、投标方需提供轿顶样本彩页不少于5套，供采购人自由选择； 三、操纵器采用不锈钢面板，微动LED背光不锈钢开关按钮，轿内显示采用6.4英寸及以上液晶显示屏，能中文显示“驻停、超载、保养”等状态； 四、电梯平层精确达到≤3mm； 五、门机为VVVF同步带传动，层门强度要求≥300N/5cm²； 六、驱动系统为VVVF变频驱动，变频器开关频率不小于10KHZ； 七、控制系统采用32位或以上微电脑控制； 八、门保护采用光幕保护（光幕束不少于150束）； 九、有/无司机操作可选； 十、一个操作盘，发纹不锈钢，楼层指示数字与按钮分开，每层层楼显示与方向指示； 十一、客梯导轨必须采用规格为≥13kg/m的实心主导轨，≥8kg/m的实心副导轨； |  |
| 客梯功能要求 |  |
| 功能名称 | 功能描述 |
| 集选控制 | 有/无司机集选控制操作。 |
| 电梯变频驱动(VVVF) | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动(VVVF) | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 光幕保护 | 专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外线交叉光幕，对于进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供安全保护。 |
| 超载保护 | 当轿厢的载重超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿门不关门，电梯不能起动。 |
| 安全停靠 | 当电梯因故障停在非平层位置，且控制系统内轿厢位置未丢失时，控制系统进行字全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
| 警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 轿厢内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照装置，停电时自动启用。 |
| 轿厢风扇照明控制 | 在没有按到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预设时间内，将进入节能模式，关闭轿厢的照明和风扇。 |
| 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 超速保护 | 当轿厢下行速度超过规定值时，限速器带动安全钳动作，轿厢停在导轨上，保护乘客安全。 |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预订时间时，电梯停止运行。 |
| 开门保持时间自动调节 | 根据层站召唤或轿厢内指令自动调整开门保持时间。 |
| 检查操作 | 当进入检修状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 火灾返回 | 系统接收到火警信号后，将取消所有的召唤信号，驱动电梯直接返回指定的避难层，使乘客安全撤离现场。 |
| 消防功能 | 火灾时打开消防开关，所有召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，供消防员专用，电梯只应答轿厢内的召唤。 |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行：如电梯下降运行的速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 上行超速保护 | 当电梯上行速度超过额定的1.2倍时，系统自动将电梯减速或制停。 |
| 自动返回基站 | 在预定时间内如果没有召唤或指令，轿厢将自动返回基站，关门待机。 |
| 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，电脑系统通过对载重量进行逻辑判断，把不正常的指令取消。 |
| 就近平层 | 当电源因中断而恢复后，轿厢不在平层位置，轿厢将以较低的速度运行到就近平层区域，将开门释放乘客。 |
| 自动再平层 | 当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回支准确平整的位置。 |
| 内部通话装置 | 用于在特殊情况下通过设置轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系。（注：五方通话电缆线由电梯中标方负责提供并接线至消控室设备，达到功能验收要求） |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 防犯罪保护 | 通过参数设置，使电梯进入防犯罪模式，电梯将在经过预先设定层楼时，在该层楼停靠并开门接受警卫或接待员检查。 |
| 提前开门 | 当电梯运行接近门区位置时，在符合安全的条件下，电梯会提前开门并低速蠕动运行至平层位置。 |
| 司机操作 | 通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关门等进行管理。 |
| 轿厢错误指令取消 | 汉轿厢指令登记后，在电梯未启动前可通过连续点按此按钮以取消登记的指令。电梯启动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消登记信号。 |
| 轿厢关门延迟保护 | 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫开门生复机次仍未关紧，电梯将停止运行并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。 |
| 轿厢开门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间（默认20秒）时，电梯会自动进入保护状态。 |
| 轿厢关门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间（默认20秒）时，电梯重复三次关门后，未侦测到关门信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。 |
| 轿内风扇控制 | 通过COP中的专用开关用于独立控制轿内风扇的关闭和开启。 |
| 全集选 | 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯动方向一致的信号进行依次应答。 |
| 自动泊梯 | 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。 |
| 重新初盲目自信始化动作 | 当电源中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在层楼位置，并恢复正常运作。 |
| 启动时力矩补偿 | 为使电梯启动时获得更好的舒适感，系统对轿厢载荷进行计算，并通过启动时的力矩补偿给予优化。 |
| 轿顶检修 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更安全快捷。 |
| 轿厢意外移动保护 | 电梯在开门状态下，如发生意外移动离开门区，则该功能可以有效制停电梯，防止电梯持续移动，以保护乘客安全，同时可以定时检测抱闸力矩，确保电梯制停力矩始终符合要求。 |
| 语音安抚 | 在电梯非正常运行模式下，将电梯的运行状态信息，通过语音装置告知轿厢内的乘客，使乘客不会紧张。 |

三、其他要求

1.完成时间

1）.完成时间：采购合同正式签订生效后，并具备开工条件后60日历天内供货、安装调试完成，验收通过后交付采购单位使用。若在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成的，中标供应商应承担由此给用户造成的损失。

2）.实施地点：由采购单位指定。

3）.供应商应在投标响应文件中提供实施计划。

2.质量要求

符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

3.售后服务

1).本项目设备（或系统）质量保修期≥3年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），质保期从验收合格交付使用之日起算，质保期内严格按照国家三包规定执行；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2).在设备（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保采购人正常使用，在接到采购人维护要求后应在半小时内响应，并在2个小时内提出解决方案，8小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购单位。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

3).在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4).中标供应商应负责对其提供的设备进行终生维修，在质保期外维修、损坏件更换，费用由双方协商进行。

5).供应商提供7*24小时技术支持服务。

6).供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

4.培训

投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

5.验收

（1）.中标供应商应提供系统设备使用说明书等有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

（2）.中标供应商应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购确认后作为验收的依据。

（3）.验收费用由中标供应商承担。

6.付款方式

（1）.合同生效以及具备实施条件后采购人向供应商支付合同价的40%；

（2）.安装调试完成并经采购人验收合格后付至合同价的90%；

（3）.结算审核完成后支付至结算总价的97.5%；

（4）.质保期满后付清余款。

- 第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：石门镇民联村安息堂采购项目 |
| 2 | 招标编号：SMF202411035 |
| 3 | 项目内容：安息堂内骨灰存放架、家具、智能化等采购，具体详见招标文件。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 预算金额：1017850元。上限价即为预算价。 |
| 6 | 投标保证金：本项目不设投标保证金。 |
| 7 | 现场踏勘：不组织，自行踏勘。 |
| 8 | 投标文件份数：技术标正本一份、 副本二份；商务标正本一份、 副本二份。 注：中标单位在领取中标通知书时提供PDF版本的投标文件1套（内容须与纸质版一致） |
| 9 | 投标文件递交至：浙江禾城工程管理有限责任公司（桐乡市茅盾东路182号三楼东区） |
| 10 | 投标截止日期和时间: 2025年1月22日14时00分 |
| 11 | 开标时间：2025年1月22 日14时00分 开标地点：浙江禾城工程管理有限责任公司（桐乡市茅盾东路182号三楼东区） |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金:本项目不设履约保证金。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 招标人名称: 桐乡市石门两新建设开发有限公司 |
| 16 | 代理机构名称: 浙江禾城工程管理有限责任公司 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的采购人或发包方。

2.2 “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商或承包商。

2.3 “货物”系指《招标货物清单》中所规定的货物及规格。

2.4 “服务” 系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2本次招标设定上限价为预算价。

4.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7．关联企业投标

7.1本招标文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

7.2关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包；

8.2本项目允许分包，电梯部分允许投标人分包给有相应资质的供应商采购及施工。分包人须满足以下条件：①具有为电梯制造商，应提供特种设备制造许可证（客梯）、特种设备安装改造维修许可证（客梯）；制造商的特种设备制造许可证已更换新证书的，根据国家市场监督管理总局办公厅文件（市监特设〔2019〕32号）须具备特种设备生产许可证；投标人为电梯代理商，应提供市场监督管理部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）C级及以上；②代理商投标品牌的电梯制造商必须满足上述对电梯制造商的要求（提供证书）；③本次招标不接受贴牌产品（OEM产品）。

9.特别说明：

9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2投标人投标不得含有任何虚假材料,否则作无效标处理；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人。民事上之赔偿不免除作假投标人之行政与刑事责任。

10.质疑

10.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

10.2供应商认可代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出异议。

二、招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2招标项目需求

1.3投标人须知

1.4合同主要条款

1.5评标办法及标准

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

3.招标文件的澄清与修改

3.1  投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在知道或者应当知道之日起十个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

3.2  采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3   采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.4  采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.5  招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（投标文件由技术标和商务标二部分组成）

1.技术标：

（1）投标人基本情况表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书 (格式见附件)；

（4）营业执照副本复印件；

（5）根据招标公告要求证明投标人具备资格所必须提交的资料；

（6）投标清单；

（7）设备偏离情况表（有设备技术偏离的应填写<<设备偏离情况表>>，如有正偏离未在设备偏离情况表中写明的，视作未偏离）；

（8）类似案例成功的业绩（2021年7月1日以来，时间以合同签订时间为准）{投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、附合同复印件）}；

（9）商务响应表；

（10）项目实施人员一览表；

（11）项目建设管理及实施方案；

（12）售后服务方案；

(13) 售后服务承诺书(格式自拟)；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（15）未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份。

注：技术标不应出现商务报价或者其他能体现商务报价的描述，否则将作为无效投标处理。

3.商务标：

（1）报价函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标文件必须按格式签字盖章.

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

（三） 投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价应包含完成该项目所需的一切相关税费及其他费用。

3、投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、投标人应在“招标文件”所附的《开标一览表》上写明投标总价。投标人的中标价格为最终报价，在合同实施期间内不再作调整，一次性包定，除非招标人自行提出变更。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标书应保持有效。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2．在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标保证金

本项目不设投标保证金。

（六） 投标文件的签署

1、投标文件分技术标和商务标两部分，技术标份数为一份正本和两份副本，商务标份数为一份正本和两份副本，并在每一份“投标文件”封面右上角明确注明“正本”或“副本”字样。如正本和副本有差异，以正本为准。

- 技术标：投标人必须把技术标要求的所有材料装订成册单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“技术标”。

- 商务标：投标人必须把商务标要求的所有材料装订成册单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“商务标”。

注：技术标正副本一起密封，商务标正副本一起密封。

（七）“投标文件”中不允许有加行、涂抹或改写，否则将作为无效投标处理。投标人认为需要改动或说明的地方，可以在备注栏中说明或在投标文件中另附说明。

（八）“投标文件”的密封

投标人应将投标文件即技术标和商务标分别密封，在密封处加盖公章并在封套上注明：

  - 注明投标项目名称

  - 注明“技术标”或“商务标”

  - 注明“于2025年1月22日14时00分之前不得开启”

（九）递交“投标文件”的时间

- 所有“投标文件”都必须按招标人在“招标文件”中规定的投标时间和地址送至招标人并签署《标函接收单》。

- 迟交的“投标文件”招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

- 投标人在投标截止前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标截止后不得修改其投标。在投标截止期前投标人可以撤标，但在投标截止期后不允许撤标。对所递交的投标文件补充、修改或者撤回必须由全权代表签字、盖公章，并密封。

- 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

（十）无效标条款：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的,其投标将视为无效:

1.超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

2.未按规定密封、签章的；

3.超出经营范围投标的；

4.资格证明文件不全的；

5. 技术标中出现报价或者其他能体现商务报价的描述的；

6.投标文件未按规定签字,或无法定代表人有效授权委托书的；或投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7.明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.未按招标文件要求提供相应资料的；

9.报价超出采购项目预算的；

10.投标文件有招标方不能接受条件的；

11.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

12.两份投标文件存在以下情况之一:两处或两处以上差错相同；两处或两处以上技术文件文字表述相同连续二十行及以上的（相同产品除外）；

13.所投货物（服务）有负偏离且经专家组认定为实质性偏离的；

14.本招标文件其他部分已规定为无效标的情形；

15.评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

四、开标

1.开标准备

1.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

2 开标程序：

（1）招标人按招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人须派法定代表人或授权全权代表参加。投标人参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明出席，否则视为自动弃权。

（2）开标时，由工作人员按规定检查“投标文件”的密封情况，确认后当众拆封。

（3）招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、检查文件格式是否符合要求。并宣读有关内容。

3.开标记录

采购代理机构做开标记录,并由记录人和投标人签字确认。

五、评标

1  评标组织

1.1本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和招标人代表1人，共5人组成。

2 评标的方式

2.1  本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1形式审查:评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确等。

3.2实质审查与比较。

3.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2评标委员会将根据投标人的技术标进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。由指定专人进行计算复核。

3.2.3评标委员会将根据投标人的商务标进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

评标委员会将根据投标人的报价,计算各投标人的报价最终得分。

3.2.4评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

6. 评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法》。

六 、定标

1.中标人确定

1.1由评标委员会推荐预中标单位。

1.2采购代理机构在评标结束后将评标结果交招标人确认。招标人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

2．招标人确认评标结果后发出中标公告及中标通知书。

七、合同授予

1.签订合同

1.1中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签定合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

2.履约保证金

本项目不设履约保证金。

- 第四章  政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：/

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价明细表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第___  ___项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_     项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第___项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经代理机构鉴证后即行生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

2、其他

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

- 第五章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务分30分，技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，打分时保留一位小数，计算时保留二位小数。

投标人评标得分=技术分+商务分

二、评标内容及标准

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（30分） | 报价 | 本项目预算价人民币101.7850万元。基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 |  | 0-30 |
| 技术分 （70分） | 1、企业综合实力 | 根据投标企业经营情况、税收贡献、获得的荣誉、信誉、知名度、市场形象等情况综合打分。以供应商提供的有效证明材料为准。 |  | 0-5分 |
|  | 2、企业业绩 | 根据供应商提供的2021年7月1日（以合同协议书签订时间为准）以来承担过类似高分子骨灰盒存放架项目业绩情况，综合打分。以供应商提供的业绩证明材料为准，业绩证明材料为合同协议书或中标通知书复印件。 |  | 0-3分 |
|  | 3、项目实施人员情况 | 根据拟投入本项目组人员数量、分工情况。 |  | 0-5分 |
|  | 4、项目实施方案 | 供应商对本项目需求（背景）及目标任务的理解与分析 不太清晰、不太透彻，得1分；基本清晰、基本透彻，得3分；较清晰、较透彻，得5分；不提供的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 投标品牌的知名度及市场占有率等，综合打分。 |  | 0-5分 |
|  |  | 骨灰存放架的设计及实施方案（包括项目总体设计、功能设计、实用性等） 可行得2分；较合理得4分；科学合理，结合实际得5分。不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 智能化的设备参数及偏离情况、设计及实施方案（包括项目总体设计、功能设计、实用性等） 可行得2分；较合理得4分；科学合理，结合实际得5分。不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 电梯的设计及实施方案（包括项目总体设计、功能设计、实用性等） 可行得2分；较合理得4分；科学合理，结合实际得5分。不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 项目整体进度安排，进度保障措施 基本完善、基本科学、可行得2分；较完善、较科学、较可行得3分；完善、科学、结合实际得5分；不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 运维服务方案 可行得2分；较合理得3分；科学合理，结合实际得4分；不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 培训方案（包括供应商服务人员培训、对采购人系统设备使用的培训等） 可行得2分；较合理得3分；科学合理，结合实际得4分；不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-5分 |
|  |  | 质量保证措施（包括试运营、初验、终验质量保证措施） 可行得2分；较合理得3分；科学合理，结合实际得4分；不提供或提供不可行的得0分 |  | 0-4分 |
|  |  | 售后服务方案及本地化运维 | 根据售后服务响应时间及采取措施等内容酌情打分 | 0-3分 |
|  |  |  | 根据售后服务承诺内容酌情打分 | 0-3分 |
|  |  |  | 根据供应商的本地化运维服务能力酌情打分 | 0-3分 |
|  | 5、其他优惠服务 | 针对本项目的其他额外增值服务酌情打分 |  | 0-2分 |
|  | 6、投标文件制作 | 招标文件制作的规范性、条理性等 |  | 0-2分 |

- 第六章　投标文件相关格式

一、技术标格式

技术标的外包装封面格式：(不可缺)

石门镇民联村安息堂采购项目

技术标

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

技术标封面格式：

正本/或副本

石门镇民联村安息堂采购项目

技术标

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

技术标目录

（1）投标人基本情况表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书 (格式见附件)；

（4）营业执照副本复印件；

（5）根据招标公告要求证明投标人具备资格所必须提交的资料；

（6）投标清单；

（7）设备偏离情况表（有设备技术偏离的应填写<<设备偏离情况表>>，如有正偏离未在设备偏离情况表中写明的，视作未偏离）；

（8）类似案例成功的业绩（2021年7月1日以来，时间以合同签订时间为准）{投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、附合同复印件）}；

（9）商务响应表；

（10）项目实施人员一览表；

（11）项目建设管理及实施方案；

（12）售后服务方案；

(13) 售后服务承诺书(格式自拟)；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（15）未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份。

1、投标人基本情况表格式

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 售后服务机构情况 | 售后服务机构名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：

日     期：

2、投标声明书格式：

投标声明书

致：           （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、提供和交付的货物投标价按报价文件《投标报价明细表》所列。

4、我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

5、我方已详细审查全部“招标文件”，包括澄清、修改文件（含答疑纪要等）（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标及中标后不签约的，将作为不良行为记录。

7、我方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的任何投标。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3、法定代表人授权委托书格式：

致：               （招标人名称）：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                     （姓名）以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

4、营业执照副本复印件

5、根据招标公告要求证明投标人具备资格所必须提交的资料

6、投标清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字：

投标人公章：

日期：

7、设备（服务）偏离情况表

（如遇各种不可抗拒因素投标设备（服务）需变更的，请在本表填写相关情况）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况（注明偏离点） |
| --- | --- | --- | --- |

本签字人确认上表情况是真实的、准确的

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月    日

8、投标人的类似成功案例的业绩

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、提供2021年7月1日以来（时间以合同签订时间为准）类似成功案例业绩，合同复印件附后。

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月    日

9、商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人(盖章)：

年    月    日

10、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

11、项目建设管理及实施方案（格式自拟）

12、售后服务方案（格式自拟）

13、售后服务承诺书(格式自拟)。

14、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

15、未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部分。

二、商务标格式

商务标的外包装封面格式（不可缺）：

石门镇民联村安息堂采购项目

商务标

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

商务标封面格式：

正本/或副本

石门镇民联村安息堂采购项目

商务标

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

商务标目录

1、投标函

2、开标一览表

3、投标报价明细表

4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、投 标 函

致：                   （招标人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                 ），签字代表                （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称）提交技术标、商务标正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日历日。在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

全权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

2、开标一览表

招标项目编号：

报价单位：元人民币

| 项目名称 | 石门镇民联村安息堂采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 元整 小写：¥ 元 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价是履行合同的最终价格，应包含完成该项目所需的一切相关税费及其他费用。

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

3、投标报价明细表

招标编号：               投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标品牌 | 技术参数/规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外宣传栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单面宣传栏 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 单面宣传栏 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 双面宣传栏 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 双面宣传栏 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 骨灰存放架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 骨灰存放架 （单穴） |  |  | 门 | 1176 |  |  |  |
| 2 | 骨灰存放架 （双穴） |  |  | 门 | 756 |  |  |  |
| 3 | 双面侧板 |  |  | 块 | 22 |  |  |  |
| 4 | 封板 |  |  | 块 | 14 |  |  |  |
| 5 | 地台 |  |  | m | 202.70 |  |  |  |
| 6 | 顶盖 |  |  | m | 202.70 |  |  |  |
| 7 | 墙面装饰板 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | uv图案 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 2 | 办公椅 |  |  | 把 | 4 |  |  |  |
| 3 | 茶水柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实木沙发组合 （休息厅） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 条案（吊唁厅） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 方桌（吊唁厅） |  |  | 位 套 | 1 |  |  |  |
| 四 | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 （400W室外POE枪机） |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 （枪机支架） |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 （6寸400W室外POE球机） |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 监控摄像设备 （球机支架） |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 监控摄像设备 （200W室内POE半球） |  |  | 台 | 27 |  |  |  |
| 6 | 交换机 （8口POE交换机） |  |  | 台套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 交换机 （24口POE交换机） |  |  | 台套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 金属镀锌 200*100桥架 （含吊杆及配 件） |  |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 9 | PVC20管 |  |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 10 | PE32管 |  |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 11 | 20软管 |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 12 | 机柜、机架 （22U机柜） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 机柜、机架 （9U壁挂机柜） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 多用插座 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 8盘位64路硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 监控专用6T硬盘 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 17 | 5米高清线 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 18 | 超五类网线 |  |  | 米 | 1200 |  |  |  |
| 19 | 电源线3*2.5 |  |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 20 | 显示设备 （55寸电视机） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 键鼠 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 显示设备 （98寸电视机） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 输入设备 （电脑） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 空调 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 五 | 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 |  |  | 部 | 1 |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |

注: 1、投标总报价必须包含完成本项目所需的一切相关费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、以上总报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）