里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购

项目编号：FYBAGS-20241029

公

开

招

标

文

件

采购人：杭州富阳保安服务有限责任公司(盖章)

采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司(盖章)

2024年10月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………3

第二章  投标人须知……………………………………………8

第三章  评标办法及标准………………………………………25

第四章  采购需求………………………………………………28

- 第五章  采购合同主要条款……………………………………77

第六章  投标文件格式附件……………………………………82

第一章  招标公告(非政府采购项目)

- 里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购的潜在投标人应在 www.lecaiyun.com 获取（下载）采购文件，并于 2024年11月20日9时30分 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 杭州建设工程造价咨询有限公司受杭州富阳保安服务有限责任公司委托，现就“里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。

- 一、项目基本情况：

1.项目名称：里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购

2.项目编号：FYBAGS-20241029

3.采购方式：公开招标

4.最高限价：150.3656万元

5.采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算金额 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购 | 1 | 150.365 万元 | 项 | 本项目为富阳区智慧渡口数字化二期项目，含里山渡、陈家埠渡、王家埠渡、五丰渡的轮渡出入口前端硬件建设以及配套中心机房软硬件建设。 |  |

6、中标人须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时须提供制造商出具的保修卡、中文汉语说明书。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则投标人必须承担由此产生的一切责任。

7.本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节要求供应商出具检测报告。

8.签订合同后，中标人按照其与采购人的事先约定，将所供货物上门送货至采购人指定地点后拆箱，并负责安装调试，正常运行后交用户单位验收。

9.供货期：合同签订后，无条件的响应采购人分批供货及紧急供货的需求，7个工作日内完成工程前期所需供货，后续根据工程进度按需分批供货，30个工作日内完成工程项目所有供货、设备安装与调试。

10.质保期：终验合格之日起三年。

二、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工、检测等服务本项目的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件：

1.时间：发布信息之日至 2024年11月20日9时30分，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

2.地点（网址）：乐采云平台（非政府采购）（www.lecaiyun.com）。

3.方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”）

4.售价：免费。

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

6.提示：

（1）采购人、采购代理机构依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过乐采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）招标公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）不提供采购文件纸质版；

（6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

四、电子招投标的说明：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过初审及终审公示后可成为正式供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4.投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

6.投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7.具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

8.供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

五、提交投标文件截止时间与地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年11月20日9时30分（北京时间）；

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，投标人无须参加现场开标会 （www.lecaiyun.com）。

六、开标时间与地点：

1.开标时间：2024年11月20日9时30分（北京时间）；

2.开标地点（网址）：杭州建设工程造价咨询有限公司（杭州市富阳区鹿山街道鹿山时代C幢401室）（www.lecaiyun.com）。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名  称：杭州富阳保安服务有限责任公司

地  址：杭州市富阳区东洲街道民丰村大岭山路390号

项目联系人（询问）：何工

项目联系方式（询问）：15868855737

采购代理机构信息

名  称：杭州建设工程造价咨询有限公司

地  址：杭州市富阳区鹿山街道鹿山时代C幢401室

传  真：/

项目联系人（询问）：张薇薇

项目联系方式（询问）：17300924439

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州富阳保安服务有限责任公司

杭州建设工程造价咨询有限公司

- 2024年 10 月30日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 联系人：何工，联系电话：15868855737 。 |
| 3 | 投标保证金：投标人免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准)起7个工作日内，以书面形式向招标采购代理机构提出 联系人：张薇薇 电话：17300924439 ，电子邮箱：1942097194@qq.com。 |
| 5 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 6 | 供货期：合同签订后，无条件的响应采购人分批供货及紧急供货的需求，7个工作日内完成工程前期所需供货，后续根据工程进度按需分批供货，30个工作日内完成工程项目所有供货、设备安装与调试。 |
| 7 | 质保期：终验合格之日起三年。 |
| 8 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”的，投标无效。 中标人在领取中标通知书时须提供纸质投标文件四套（一正三副）给代理机构。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照采购文件第三章评标办法及标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 11 | 投标截止时间：2024年11月20日9时30分（北京时间）； 投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （www.lecaiyun.com）。 |
| 12 | 开标时间：2024年11月20日9时30分（北京时间）； 开标地点（网址）：杭州建设工程造价咨询有限公司（杭州市富阳区鹿山街道鹿山时代C幢401室）。（www.lecaiyun.com）。 |
| 13 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 14 | 演示方式：视频演示 视频演示：投标单位需提供可播放视频的电子设备，如：U盘等。（须在开标前送达开标地点。） |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:签订合同时中标人应向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金（履约保证金缴纳方式：电汇或银行保函或保险公司保函），合同终止后5天内退还保证金（无息） |
| 17 | 采购资金来源：预算资金。本项目最高限价：150.3656万元。 注：投标人的报价超过招标人设置最高限价的，作无效标处理。 |
| 18 | 投标文件有效期：90日 |
| 19 | 开标时，不要求投标人的法定代表人或其委托代理人到达开标现场。 |
| 20 | 本项目不得以任何形式进行转包及分包。 |
|  | 本项目招标代理费参照收费标准《国家发展和改革委员会文件》【发改价格[2011]534号】（服务类）收费标准计算由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时将以上费用支付给招标代理机构。以人民币支付，以现金或转账的方式缴纳。 ## 本项目招标代理服务收费标准按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定）的 51 ％收取，以代理业务施工中标价中作为计费基价。 ## 注：《国家发展和改革委员会文件》（发改价格〔2011〕534号）收费标准如下，以供参考：调整后的招标代理服务收费标准（2011）（费率） 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和杭州建设工程造价咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”系指组织本次招标的杭州富阳保安服务有限责任公司。

- 2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

- 3．“采购代理机构”系指杭州建设工程造价咨询有限公司。

- 4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

开标时，不要求投标人的法定代表人或其委托代理人到达开标现场。若存在现场演示环节或样品送达情况，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则采购人有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照采购文件“第三章 评标办法及评分标准”中有关条款规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品由采购人在采购文件采购需求中指定。

4.投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

5.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 二、采购文件的澄清与修改

1.投标人澄清要求的提交：任何已获取了采购文件的潜在投标人，在前附表规定时间前，均可要求对采购文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，如有必要，将在规定时间内，以补充文件的方式进行发布（原公告媒体上同时发布），并将通过乐采云平台通知所有已获取采购文件的潜在投标人。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人用补充文件的方式进行澄清和修改（原公告媒体上同时发布）。补充文件将通过乐采云平台通知所有已获取采购文件的潜在投标人。

4.在投标截止期前任何时候，采购代理机构（采购人）无论是出于何种原因，均可对采购文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通过乐采云平台通知所有获取采购文件的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

5.为使投标人有足够的时间按采购文件修改要求修正投标文件，采购代理机构（采购人）可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通过乐采云平台通知所有获取采购文件的投标人。

6.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对采购文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。答疑或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

8.采购人不组织所有已获取了采购文件的潜在响应人现场考察，不召开标前答疑会。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及资信技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件），法定代表人及授权代表的身份证正反复印件或扫描件；（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面；）

（3）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函(格式见附件)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）；

（6）投标诚信承诺书(格式见附件)；

（7）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

（9）投标人认为有必要提供的其他资格文件或说明（格式自拟）。

2、商务技术文件

（1）声明书（格式见附件）；

（2）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）。

（3）关于本项目的详细方案：包括实施方案、供货、安全方案等。

（4）评分规则中涉及的所需提交的材料（若有）；

（5）商务技术偏离表；（格式见附件）；

（6）投标人情况介绍（格式见附件）；

（7）投标人同类项目实施业绩一览表（格式见附件）；

（8）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）；

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1. 投标文件的签署、盖章：

投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及资信技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照采购文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购人将拒绝有选择的报价，投标报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.供应商所报的费率是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.有实物工程量而无报价的，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

5.其他费用处理：采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

6.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在乐采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请采购人注意，投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

- 采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

- 1.投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 2. 投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

4.开标解密后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格投标人不足 3 家的，不得评标。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务及资信技术文件进行评审。

5.在电子交易平台系统上公开资格和商务技术评审结果，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6.在电子交易平台系统上公开报价开标情况，采购人和采购代理机构做开标记录，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及采购人认为合适的其他内容与记录。采购代理机构在乐采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人当场签字确认。

7.评标委员会对各投标人的报价文件进行评审；

8.在电子交易平台系统上公布评审结果。评标结束，采购代理机构公布有效投标人的评审结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据相关公告，按调整后的程序操作。

2、国资（政府）采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目严格采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因乐采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购招标代理机构将情况报告财政行业监管部门，经同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.乐采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

6.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表人或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照采购文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。采购人不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的；

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.评标方法及标准等。详见采购文件“第三章  评标办法及标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格性审查、商务及资信技术部分的评审、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或者由采购人委托的采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的商务及资信技术文件和报价文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用乐采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审，报价文件评审。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

- （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （三）未办理获取采购文件登记手续的；

- （四）投标人未能通过资格审查的：未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；

- （五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

- （六）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （七）与采购文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应采购文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （八）投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

- （九）技术规格偏离表中有技术规格偏离情况未响应的；

- （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

- （十一）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未用不褪色墨水或电子签名的；

- （十二）投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的；

- （十三）资格文件、商务及资信技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十四）投标报价明显高于市场价，低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

- （十五）报价文件中有0报价的；

- （十六）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- （十七）商务及资信技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- （十九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- （二十）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

- 1.使用伪造、变造的许可证件的；

- 2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

- 4.提供虚假的信用状况的；

- 5.其他弄虚作假的行为的。

- （二十一）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

- 2.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

- 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

- 7.供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 12.不同投标人的投标文件相互混装的；

（二十二）根据采购文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

（二十三）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （二十四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （二十五）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 九、重新组织采购

- （一）修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- （二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

- 3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

- 4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 6.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

- 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据采购文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内确认中标供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十一、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内按照采购文件及投标文件确定的事项尽快签订政府采购合同。

2.采购文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告主管部门并取消其中标资格。采购人将重新组织采购。

（二）履约保证金

中标人应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的1% 计收（最终金额依据采购合同），中标单位在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，采购人在5个工作日内无息退还。

- （三）询问、质疑和投诉

- 1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。询问函范本详见附件。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 根据采购人与采购机构签订的《招标代理委托合同》的规定：供应商可以就采购文件及采购过程中针对特定资格条件、采购需求、评分办法中的相关事项向采购人提出询问、质疑，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问、质疑，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）采购文件获取日期及乐采云截图。

4.采购人或者采购代理机构会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

若质疑涉及招标制度或程序，会被转交采购管理部门审查。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区采购监督管理部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第三章  评标办法及标准

根据有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务及资信技术得分＋报价得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.由评标委员会推荐综合得分排序第一名的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）报价评分（30分）；

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.报价得分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100。

（二）商务及资信技术评分（70分）；

1. 商务及资信技术得分的计算。

商务及资信技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及资信技术得分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

商务及资信技术评分细则（70分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 | 评分原则说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 3 | 投标人具有近三年（指2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似项目业绩的，提供得1分，最高得3分。提供证明材料（指中标通知书或合同）原件扫描件。 |
| 2 | 资质证书 | 8 | - 为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章得4分，须为制造商自有，分子公司证书无效。 |
|  |  |  | ## 2、为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投产品制造商为被评选为国家级绿色工厂的得4分，省级绿色工厂得2分，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章。 |
| 3 | 技术参数响应 | 20 | - 投标产品的功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），完全符合采购要求的此项得满分20分，重要参数（标注★的参数）负偏离的每项扣1分，扣完为止。(0-20分) |
|  |  |  | ## 注：采购清单参数中有要求提供检测报告等相关证明材料的投标单位须逐条响应，按照要求提供真实、完整、有效材料，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供则视为负偏离。 |
| 4 | 实施力量 | 8 | - 1、对投标人的本项目投入项目经理进行评分，项目经理同时具备高级职称证书和PMP项目经理认证证书的得2分，只具备一项不得分。 |
|  |  |  | - 2、对投标人的本项目投入技术负责人进行评分，技术负责人具备信息系统项目管理师证书得2分。 |
|  |  |  | - 3、对投标人的本项目投入安全负责人进行评分，安全负责人具备安全生产责任证书得1分。 |
|  |  |  | - 4、对投标人的本项目投入人员进行评分，团队成员具备建筑施工特种作业操作资格证书每份得1分，满分得3分。 |
|  |  |  | - 注：投标文件中须提供证书扫描件或复印件，须提供以上项目人员近期社保证明，未提供不得分。 |
| 5 | 实施方案 | 8 | ## 1、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的实施方案（供货计划） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得0分。 |
|  |  |  | ## 2、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的实施方案（施工方案） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得0分。 |
|  |  |  | ## 3、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的实施方案（人员安排） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得0分。 |
|  |  |  | ## 4、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的实施方案（质量管控） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得0分。 |
| 6 | 售后服务 | 8 | - 1、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的售后服务方案（技术培训） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得 1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得 0分。 |
|  |  |  | - 2、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的售后服务方案（运维保障） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得 0分。 |
|  |  |  | - 3、针对本项目，对投标人在招标文件中描述的售后服务方案（验收方案） 进行评审。评标委员根据投标单位提供的方案酌情赋分，方案描述完整且与项目匹配度高的得2分；方案描述基本完整，与项目匹配度较高的得 1分；方案内容存在欠缺、与项目匹配度一般的得 0分。 |
|  |  |  | ## 4、响应速度(<0.5个小时)的得4分；响应速度(0.5个小时≤响应速度<1个小时)的得2分；响应速度(1个小时≤响应速度<2个小时)的得1分；响应速度≥2个小时的不得分。需提供承诺函。 |
| 7 | 现场演示（注：投标单位需提供可播放视频的电子设备，如：U盘等。（须在开标前送达开标地点。）） | 15 | 智能物联综合管理平台演示（12分） |
|  |  |  | ## 1、演示智能物联综合管理平台与一期监控平台对接，智能物联综合管理平台级联接入一期监控平台且视频监控显示在线得2分，监控能正常预览得2分。本项最高得4分。 |
|  |  |  | ## 2、演示智能物联综合管理平台系统管理功能。可自定义修改设备通道类型、通道数量的得2分；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面的得2分。本项最高得4分。 |
|  |  |  | ## 3、演示智能物联综合管理平台门禁管理系统功能。支持门禁权限快速下发配置：具有下发人脸特征值、人脸原图、指纹设置选项；具有下发人脸特征值、指纹,不下发人脸原图设置选项；具有下发人脸特征值，不下发指纹、人脸原图设置选项；完全满足得4分，否则不得分。 |
|  |  |  | ## 票务系统演示（3分） |
|  |  |  | ## 1、线上票务OTA对接功能演示：展示国内主流OTA在线平台，包含：携程、去哪儿、驴妈妈、美团、飞猪、同程、途牛的对接完成情况；完全满足得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | ## 2、便捷售票功能演示：通过微信公众号微商城售票，支付宝小程序售票，可便捷生成对应二维码，支持游客扫码购票；完全满足得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | ## 3、汇总统计功能演示：具备完善的报表统计功能，可以实现购买汇总、销售汇总、短信发送汇总、机具消费统计、到付汇总等功能。完全满足得1分，否则不得分。 |
| 合计： |  | 70 |  |

# 第四章 采购需求

一、项目概况

本项目为富阳区智慧渡口数字化二期项目，含里山渡、陈家埠渡、王家埠渡、五丰渡的轮渡出入口前端硬件建设以及配套中心机房软硬件建设。

- 二、材料（设备）清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里山渡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高端左向栅栏道闸4米 （2秒） | 1.适用于日均车流量≤3000辆场景 2.右机左向栅栏道闸，箱体采用钣金和铝型材模块化设计； 3.支持栅栏杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.高寿命交流变频电机，弹簧各500万次； 6.支持抬杆、落杆信号反馈； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC 220V±15％ 11.防护等级：IP55； | 4 | 台 |  |
| 2 | 高端道闸右栅栏杆 4米 | 4米栅栏杆 | 4 | 套 |  |
| 3 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 | 4 | 台 |  |
| 4 | 车长卡口 | 传感器类型：1.1英寸GS-CMOS； 电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 镜头接口：C； 光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 3.0接口； GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯； RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用； 报警输入：4路，与I/O接口复用； 报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）； 功耗：≤15W； 工作温度：–40℃～+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； 毛重：6.0kg； ★车牌识别功能检查：支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★AI车牌增强功能检查：支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★感兴趣区域功能检查：支持35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★自动聚焦功能检查：摄像机支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行一键自动聚焦。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★车型识别功能检查：支持识别并显示不低于51种车辆类型，包括：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车、农用车、救护车、消防车、警车、环卫车、洒水车、农用车、出租车。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 1 | 台 |  |
| 5 | 防砸雷达 | 支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 4 | 台 |  |
| 6 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 2 | 台 | 通道宽度1.5米 |
| 7 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 2 | 台 | 通道宽度1.5米 |
| 8 | 人脸识别读头 | 采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持胁迫报警、 防拆报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 适配平台：DSS8900、SmartPss 适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法等人脸识别出入口场景 | 4 | 台 |  |
| 9 | 人闸远程遥控器 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 高级门禁工程指定配套产品，可配合闸机实现远程遥控 | 4 | 套 |  |
| 10 | 人闸基础 | 定制配套人行通道混凝土基础 | 4 | 套 |  |
| 11 | 485转232模块 | 用于闸机与人脸头的通讯协议转换，实现RS232协议与RS485协议在115200波特率下的双向通讯。 | 4 | 只 |  |
| 12 | 验票设备 | 图像传感器：CMOS 像素：800*800 识读窗口：50*50 mm 照明: 白光 LED 识读码制: 2D,PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码, Aztec Code 等 1D, EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), MSI-Plessey, Code 39(包括 Code 39 FULL ASCII), Plessey 等 识读精度: ≥3mil 识读模式: 感应识读、指令识读、连续识读 条码灵敏度: 倾斜(pitch) ±40°, 旋转(tilt) 360°, 偏转(skew) ±40 视场角度: 水平 73°，垂直 73° 符号反差: ≥25% 通讯接口: RS-232，USB 外观尺寸(mm): 78.3(D)×67.3(W)×47.5(H)（最大值） 提示方式: 蜂鸣器、LED 灯 工作电压: 5 VDC±5% 工作温度: -20℃~+60℃ 电源适配器: 5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给设备供电 | 2 | 台 |  |
| 13 | 摆闸板卡 | CPU: RK3399 Cortex-A72 双核+Cortex-A53 四核，最高主频 1.8GHz DDR: LPDDR4 2GB（4GB 可选） 存储：默认标配 16GB EMMC NAND 芯片，可扩展至最大 128GB LVDS: 30 针行业标准双路 LVDS 接口，支持 VESA/JEITA 格式，最高支持 1080P 输出 MIPI-DSI: 31-Pin FPC MIPI-DSI 显示接口，最高支持 1920x1200 输出 HDMI 输出: HDMI 2.0a 标准显示接口，最高支持 4K 输出 HDMI 输入: HDMI 1.4 标准输入接口，支持 720P 和 1080P 信号 EDP: 20 针行业标准 EDP 接口，支持 1~4 通道模式，最高支持 1080P 输出 耳机/麦克: 支持美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座（左-右-地-麦克） 线路输出: 支持标准左右声道线路输出（排针接口+耳机接口） 功放输出: 8 欧•6W 双路音频功放输出 MIC 输入: 单端 MIC 输入（排针接口） 线路输入: 支持标准左右声道线路输入（排针接口） USB 接口: 2 个横插接口（USB 3.0x1 和 USB 2.0x1），7 个内置排针（USB 3.0x1 和 USB 2.0x6），1 个 USB 3.0 Type-C 接口 串口: 1 个 TTL/RS-232 内置，1 个 TTL/RS-232/RS-485 兼容内置，4 个扩展 TTL/RS-232 兼容内置 TF 卡: 自弹式 TF 卡插座，最高支持 128GB TF 卡 摄像头: 支持 500 万像素以内 USB 摄像头 WiFi: 内置高性能 SDIO 接口 WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n，默认配置 2.4GHz WiFi 蓝牙: 内置高性能串口 BT 模块，支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.2 以太网口：10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 网口+8 芯信号排针+4 芯 POE 供电排针 红外遥控： 标准红外遥控接收头和红外接收排针接口 按键： 烧录键（RECOVERY）和电源键 电源输入：支持 9~15V 宽电压直流电源输入 操作系统：推荐安卓 7.1，可选安卓 8.1/9.0 和 Linux Buildroot/Debian 9/Ubuntu-18.04 物理尺寸：长*宽*高（135mm*95mm*9mm），PCB 正面高度 7mm | 2 | 块 |  |
| 14 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 5 | 只 |  |
| 15 | 400W网络智能球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5~115mm； 光学变倍：23倍； 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/1.5A±10%； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口 | 1 | 只 |  |
| 16 | 800万180°AR网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：800万；球机：400万； 最大分辨率：4096×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；； 补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦 球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.5mm~220mm； 镜头光圈：全景：F1.0 球机：F1.4； 视场角：全景：水平：180°；垂直：103° 球机：水平：2.2°~61.8°；垂直：1.3°~36.3°；对角：2.4°~69.2°； 通用行为分析：全景: NA球机: NA； 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸识别：全景：NA 球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对。； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：全景：120dB；球机：120dB；； 音频接口：支持； 报警事件：全景：外部报警；无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；绊线入侵；区域入侵；停车检测；人群密度；道路拥堵；停车上限；球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；人脸识别；视频结构化；； 预览最大用户数：20个（总带宽：400Ｍ）； 最大Micro SD卡：512GB； 除雾功能：支持； AR功能：支持； 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转 垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； 预置点：300个； 自动巡航：8条，每条可添加32个预置点； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：2路（接线端子）； 音频输出：2路（接线端子）； 报警输入：7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 ★视窗憎水功能检验:将样机视窗水平放置,给视窗外镜片表面喷纯净水,喷水持续时间5min后,将样机视窗竖直放置于温度40±3℃的环境中,持续时间2h,样机视窗外表面应无水渍和印记（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★5G功能检验:可设置在5G/4G/3G蜂窝网络间自动/手动切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★WLAN设置检验:具有2.4GWLAN和5GWLAN设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★定位功能检验:具备GPS/BDS定位功能,支持北斗三号（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★倾斜检测功能检验:配合样机自带水平仪可检测样机安装是否倾斜（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 1 | 只 |  |
| 17 | 立杆 | 4米立杆 | 1 | 根 |  |
| 18 | 立杆 | 6米立杆 | 1 | 根 |  |
| 19 | IP室外防水音柱 | 额定功率：60W、75W、100W、130W、150W 喇叭单元：6寸；频率响应：80-16KHZ；灵敏度：98DB；数字音频输入 网络接口: RJ45、10M/100M 网络协议: TCP/IP、UDP 音频格式:MP3 支持码流: 32K-256K 频带宽度:20Hz-20KHz 灵敏度: 92dB 供电模式 220V供电模式 12V变压模式 | 4 | 个 |  |
| 20 | 8口交换机 | 全千兆网口 | 2 | 台 |  |
| 21 | 车闸基础 | 定制配套车闸、车牌识别一体机混凝土基础，高度15cm | 5 | 只 |  |
| 22 | 抱杆机箱 | 450*300*250mm，含抱杆配件 | 5 | 只 |  |
| 23 | 落地机箱 | 600*470*630mm, 含机箱基础 | 1 | 只 |  |
| 24 | 手孔井 | 300*300*250，手孔井，含井圈井盖 | 5 | 只 |  |
| 25 | 机柜 | 600*600*600mm | 1 | 只 |  |
| 26 | 网线 | 超5类网线，含线缆布放 | 300 | 米 |  |
| 27 | 电源线 | RVV3*1.5，含线缆布放 | 300 | 米 |  |
| 28 | 电源线 | RVV2*1.0，含线缆布放 | 200 | 米 |  |
| 29 | 钢管 | φ50过路钢管，含管路敷设 | 30 | 米 |  |
| 30 | 路面开挖及修复 | 水泥、沥青路面开挖（割槽）及修复 | 30 | 米 |  |
| 31 | PE管 | PE 32 | 150 | 米 |  |
| 32 | 绿化带开挖及修复 | 绿化带开挖及修复 | 100 | 米 |  |
| 33 | 辅材配件 | 水晶头、插板、扎带、空开等辅材配件 | 1 | 批 |  |
| 34 | 安装部署费 | 设备安装、调试及3年后期维护 | 1 | 项 |  |
| 35 | 链路 | VPN100M链路，3年使用费 | 2 | 条 |  |
| 36 | 链路 | 互联网宽带，3年使用费 | 1 | 条 |  |
| 陈家渡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高端左向栅栏道闸4米 （2秒） | 1.适用于日均车流量≤3000辆场景 2.右机左向栅栏道闸，箱体采用钣金和铝型材模块化设计； 3.支持栅栏杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.高寿命交流变频电机，弹簧各500万次； 6.支持抬杆、落杆信号反馈； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC 220V±15％ 11.防护等级：IP55； | 1 | 台 |  |
| 2 | 高端道闸右栅栏杆 4米 | 4米栅栏杆 | 1 | 套 |  |
| 3 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★二维码功能检查：支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 1 | 台 |  |
| 4 | 防砸雷达 | 支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 1 | 台 |  |
| 5 | 人行通道(辊闸) | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：三辊闸； 外壳材料：SUS304； MCBF：>500万次； 通道宽度：600mm； 机箱厚度：1.5mm； 防尘防水等级：IPX4； 产品尺寸：1200mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 工作温度：-25℃~+70℃； 工作湿度：5%RH~93%RH（无凝结）； 工作环境：室外;室内 | 2 | 台 |  |
| 6 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 485转232模块 | 用于闸机与人脸头的通讯协议转换，实现RS232协议与RS485协议在115200波特率下的双向通讯。 | 4 | 只 |  |
| 9 | 验票设备 | 图像传感器：CMOS 像素：800*800 识读窗口：50*50 mm 照明: 白光 LED 识读码制: 2D,PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码, Aztec Code 等 1D, EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), MSI-Plessey, Code 39(包括 Code 39 FULL ASCII), Plessey 等 识读精度: ≥3mil 识读模式: 感应识读、指令识读、连续识读 条码灵敏度: 倾斜(pitch) ±40°, 旋转(tilt) 360°, 偏转(skew) ±40 视场角度: 水平 73°，垂直 73° 符号反差: ≥25% 通讯接口: RS-232，USB 外观尺寸(mm): 78.3(D)×67.3(W)×47.5(H)（最大值） 提示方式: 蜂鸣器、LED 灯 工作电压: 5 VDC±5% 工作温度: -20℃~+60℃ 电源适配器: 5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给设备供电 | 2 | 台 |  |
| 10 | 摆闸板卡 | CPU: RK3399 Cortex-A72 双核+Cortex-A53 四核，最高主频 1.8GHz DDR: LPDDR4 2GB（4GB 可选） 存储：默认标配 16GB EMMC NAND 芯片，可扩展至最大 128GB LVDS: 30 针行业标准双路 LVDS 接口，支持 VESA/JEITA 格式，最高支持 1080P 输出 MIPI-DSI: 31-Pin FPC MIPI-DSI 显示接口，最高支持 1920x1200 输出 HDMI 输出: HDMI 2.0a 标准显示接口，最高支持 4K 输出 HDMI 输入: HDMI 1.4 标准输入接口，支持 720P 和 1080P 信号 EDP: 20 针行业标准 EDP 接口，支持 1~4 通道模式，最高支持 1080P 输出 耳机/麦克: 支持美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座（左-右-地-麦克） 线路输出: 支持标准左右声道线路输出（排针接口+耳机接口） 功放输出: 8 欧•6W 双路音频功放输出 MIC 输入: 单端 MIC 输入（排针接口） 线路输入: 支持标准左右声道线路输入（排针接口） USB 接口: 2 个横插接口（USB 3.0x1 和 USB 2.0x1），7 个内置排针（USB 3.0x1 和 USB 2.0x6），1 个 USB 3.0 Type-C 接口 串口: 1 个 TTL/RS-232 内置，1 个 TTL/RS-232/RS-485 兼容内置，4 个扩展 TTL/RS-232 兼容内置 TF 卡: 自弹式 TF 卡插座，最高支持 128GB TF 卡 摄像头: 支持 500 万像素以内 USB 摄像头 WiFi: 内置高性能 SDIO 接口 WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n，默认配置 2.4GHz WiFi 蓝牙: 内置高性能串口 BT 模块，支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.2 以太网口：10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 网口+8 芯信号排针+4 芯 POE 供电排针 红外遥控： 标准红外遥控接收头和红外接收排针接口 按键： 烧录键（RECOVERY）和电源键 电源输入：支持 9~15V 宽电压直流电源输入 操作系统：推荐安卓 7.1，可选安卓 8.1/9.0 和 Linux Buildroot/Debian 9/Ubuntu-18.04 物理尺寸：长*宽*高（135mm*95mm*9mm），PCB 正面高度 7mm | 2 | 块 |  |
| 11 | 人闸基础 | 定制配套人行通道混凝土基础 | 8 | 套 |  |
| 12 | 人脸识别读头 | 采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持胁迫报警、 防拆报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 适配平台：DSS8900、SmartPss 适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法等人脸识别出入口场景 | 4 | 台 |  |
| 15 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 4 | 只 |  |
| 16 | 400W网络智能球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5~115mm； 光学变倍：23倍； 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/1.5A±10%； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口 | 2 | 只 |  |
| 17 | 监控立杆 | 4米L型支架壁装 | 2 | 根 |  |
| 18 | IP室外防水音柱 | 额定功率：60W、75W、100W、130W、150W 喇叭单元：6寸；频率响应：80-16KHZ；灵敏度：98DB；数字音频输入 网络接口: RJ45、10M/100M 网络协议: TCP/IP、UDP 音频格式:MP3 支持码流: 32K-256K 频带宽度:20Hz-20KHz 灵敏度: 92dB 供电模式 220V供电模式 12V变压模式 | 4 | 个 |  |
| 19 | 8口交换机 | 全千兆网口 | 2 | 台 |  |
| 20 | 抱杆机箱 | 450*300*250mm，含抱杆配件 | 1 | 只 |  |
| 21 | 机柜 | 600*600*600mm | 2 | 只 |  |
| 22 | 网线 | 超5类网线，含线缆布放 | 150 | 米 |  |
| 23 | 电源线 | RVV3*1.5，含线缆布放 | 200 | 米 |  |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0，含线缆布放 | 100 | 米 |  |
| 25 | 钢管 | φ50过路钢管，含管路敷设 | 20 | 米 |  |
| 26 | 路面开挖及修复 | 水泥、沥青路面开挖（割槽）及修复 | 20 | 米 |  |
| 27 | PE管 | PE 32 | 80 | 米 |  |
| 28 | 绿化带开挖及修复 | 绿化带开挖及修复 | 80 | 米 |  |
| 29 | 辅材配件 | 水晶头、插板、扎带、空开等辅材配件 | 1 | 批 |  |
| 30 | 安装部署费 | 设备安装、调试及后期维护 | 1 | 项 |  |
| 31 | 链路 | VPN100M链路，3年使用费 | 2 | 条 |  |
| 32 | 链路 | 互联网宽带，3年使用费 | 1 | 条 |  |
| 王家渡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高端左向栅栏道闸4米 （2秒） | 1.适用于日均车流量≤3000辆场景 2.右机左向栅栏道闸，箱体采用钣金和铝型材模块化设计； 3.支持栅栏杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.高寿命交流变频电机，弹簧各500万次； 6.支持抬杆、落杆信号反馈； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC 220V±15％ 11.防护等级：IP55； | 2 | 台 |  |
| 2 | 高端道闸右栅栏杆 4米 | 4米栅栏杆 | 2 | 套 |  |
| 3 | 行业变频左向栅栏道闸 5米（4秒） | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景 2.右机左向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持栅栏杆长5米，自带防砸胶条，起杆速度4秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 6.弹簧寿命，80万次以上； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC186 ~ 264V 11. 工作功率：75W 12. 防护等级：IP54； | 2 | 台 |  |
| 4 | 行业变频道闸配杆（栅栏，左向5米 | 5米栅栏杆 | 2 | 套 |  |
| 5 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 | 4 | 台 |  |
| 6 | 防砸雷达 | 支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 4 | 台 |  |
| 7 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 1 | 台 | 通道宽度1.5米 |
| 8 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 1 | 台 | 通道宽度1.5米 |
| 9 | 人行通道(辊闸) | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：三辊闸； 外壳材料：SUS304； MCBF：>500万次； 通道宽度：600mm； 机箱厚度：1.5mm； 防尘防水等级：IPX4； 产品尺寸：1200mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 工作温度：-25℃~+70℃； 工作湿度：5%RH~93%RH（无凝结）； 工作环境：室外;室内 | 1 | 台 |  |
| 10 | 人脸识别读头 | 采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持胁迫报警、 防拆报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 适配平台：DSS8900、SmartPss 适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法等人脸识别出入口场景 | 2 | 台 |  |
| 11 | 人闸远程遥控器 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 高级门禁工程指定配套产品，可配合闸机实现远程遥控 | 2 | 套 |  |
| 12 | 人闸基础 | 定制配套人行通道混凝土基础 | 4 | 套 |  |
| 13 | 485转232模块 | 用于闸机与人脸头的通讯协议转换，实现RS232协议与RS485协议在115200波特率下的双向通讯。 | 4 | 只 |  |
| 14 | 验票设备 | 图像传感器：CMOS 像素：800*800 识读窗口：50*50 mm 照明: 白光 LED 识读码制: 2D,PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码, Aztec Code 等 1D, EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), MSI-Plessey, Code 39(包括 Code 39 FULL ASCII), Plessey 等 识读精度: ≥3mil 识读模式: 感应识读、指令识读、连续识读 条码灵敏度: 倾斜(pitch) ±40°, 旋转(tilt) 360°, 偏转(skew) ±40 视场角度: 水平 73°，垂直 73° 符号反差: ≥25% 通讯接口: RS-232，USB 外观尺寸(mm): 78.3(D)×67.3(W)×47.5(H)（最大值） 提示方式: 蜂鸣器、LED 灯 工作电压: 5 VDC±5% 工作温度: -20℃~+60℃ 电源适配器: 5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给设备供电 | 2 | 台 |  |
| 15 | 摆闸板卡 | CPU: RK3399 Cortex-A72 双核+Cortex-A53 四核，最高主频 1.8GHz DDR: LPDDR4 2GB（4GB 可选） 存储：默认标配 16GB EMMC NAND 芯片，可扩展至最大 128GB LVDS: 30 针行业标准双路 LVDS 接口，支持 VESA/JEITA 格式，最高支持 1080P 输出 MIPI-DSI: 31-Pin FPC MIPI-DSI 显示接口，最高支持 1920x1200 输出 HDMI 输出: HDMI 2.0a 标准显示接口，最高支持 4K 输出 HDMI 输入: HDMI 1.4 标准输入接口，支持 720P 和 1080P 信号 EDP: 20 针行业标准 EDP 接口，支持 1~4 通道模式，最高支持 1080P 输出 耳机/麦克: 支持美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座（左-右-地-麦克） 线路输出: 支持标准左右声道线路输出（排针接口+耳机接口） 功放输出: 8 欧•6W 双路音频功放输出 MIC 输入: 单端 MIC 输入（排针接口） 线路输入: 支持标准左右声道线路输入（排针接口） USB 接口: 2 个横插接口（USB 3.0x1 和 USB 2.0x1），7 个内置排针（USB 3.0x1 和 USB 2.0x6），1 个 USB 3.0 Type-C 接口 串口: 1 个 TTL/RS-232 内置，1 个 TTL/RS-232/RS-485 兼容内置，4 个扩展 TTL/RS-232 兼容内置 TF 卡: 自弹式 TF 卡插座，最高支持 128GB TF 卡 摄像头: 支持 500 万像素以内 USB 摄像头 WiFi: 内置高性能 SDIO 接口 WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n，默认配置 2.4GHz WiFi 蓝牙: 内置高性能串口 BT 模块，支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.2 以太网口：10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 网口+8 芯信号排针+4 芯 POE 供电排针 红外遥控： 标准红外遥控接收头和红外接收排针接口 按键： 烧录键（RECOVERY）和电源键 电源输入：支持 9~15V 宽电压直流电源输入 操作系统：推荐安卓 7.1，可选安卓 8.1/9.0 和 Linux Buildroot/Debian 9/Ubuntu-18.04 物理尺寸：长*宽*高（135mm*95mm*9mm），PCB 正面高度 7mm | 2 | 块 |  |
| 16 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 5 | 只 |  |
| 17 | 400W网络智能球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5~115mm； 光学变倍：23倍； 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/1.5A±10%； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口 | 2 | 只 |  |
| 18 | 立杆 | 6米立杆 | 1 | 根 |  |
| 19 | IP室外防水音柱 | 额定功率：60W、75W、100W、130W、150W 喇叭单元：6寸；频率响应：80-16KHZ；灵敏度：98DB；数字音频输入 网络接口: RJ45、10M/100M 网络协议: TCP/IP、UDP 音频格式:MP3 支持码流: 32K-256K 频带宽度:20Hz-20KHz 灵敏度: 92dB 供电模式 220V供电模式 12V变压模式 | 4 | 个 |  |
| 20 | 8口交换机 | 全千兆网口 | 2 | 台 |  |
| 21 | 车闸基础 | 定制配套车闸、车牌识别一体机混凝土基础，高度15cm | 4 | 只 |  |
| 22 | 抱杆机箱 | 450*300*250mm，含抱杆配件 | 1 | 只 |  |
| 23 | 手孔井 | 300*300*250，手孔井，含井圈井盖 | 4 | 只 |  |
| 24 | 机柜 | 600*600*600mm | 2 | 只 |  |
| 25 | 网线 | 超5类网线，含线缆布放 | 350 | 米 |  |
| 26 | 电源线 | RVV3*1.5，含线缆布放 | 300 | 米 |  |
| 27 | 电源线 | RVV2*1.0，含线缆布放 | 200 | 米 |  |
| 28 | 钢管 | φ50过路钢管，含管路敷设 | 30 | 米 |  |
| 29 | 路面开挖及修复 | 水泥、沥青路面开挖（割槽）及修复 | 30 | 米 |  |
| 30 | PE管 | PE 32 | 150 | 米 |  |
| 31 | 绿化带开挖及修复 | 绿化带开挖及修复 | 150 | 米 |  |
| 32 | 隔离护栏 |  | 8 | 米 |  |
| 33 | 辅材配件 | 水晶头、插板、扎带、空开等辅材配件 | 1 | 批 |  |
| 34 | 安装部署费 | 设备安装、调试及后期维护 | 1 | 项 |  |
| 35 | 链路 | VPN100M链路，3年使用费 | 2 | 条 |  |
| 36 | 链路 | 互联网宽带，3年使用费 | 1 | 条 |  |
| 五丰渡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 800万180°AR网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：800万；球机：400万； 最大分辨率：4096×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；； 补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦 球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.5mm~220mm； 镜头光圈：全景：F1.0 球机：F1.4； 视场角：全景：水平：180°；垂直：103° 球机：水平：2.2°~61.8°；垂直：1.3°~36.3°；对角：2.4°~69.2°； 通用行为分析：全景: NA球机: NA； 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸识别：全景：NA 球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对。； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：全景：120dB；球机：120dB；； 音频接口：支持； 报警事件：全景：外部报警；无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；绊线入侵；区域入侵；停车检测；人群密度；道路拥堵；停车上限；球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；人脸识别；视频结构化；； 预览最大用户数：20个（总带宽：400Ｍ）； 最大Micro SD卡：512GB； 除雾功能：支持； AR功能：支持； 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转 垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； 预置点：300个； 自动巡航：8条，每条可添加32个预置点； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：2路（接线端子）； 音频输出：2路（接线端子）； 报警输入：7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 | 1 | 只 |  |
| 2 | IP室外防水音柱 | 额定功率：60W、75W、100W、130W、150W 喇叭单元：6寸；频率响应：80-16KHZ；灵敏度：98DB；数字音频输入 网络接口: RJ45、10M/100M 网络协议: TCP/IP、UDP 音频格式:MP3 支持码流: 32K-256K 频带宽度:20Hz-20KHz 灵敏度: 92dB 供电模式 220V供电模式 12V变压模式 | 3 | 个 |  |
| 3 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 3 | 只 |  |
| 4 | 8口交换机 | 全千兆网口 | 2 | 台 |  |
| 5 | 高端左向直杆道闸4米 （2秒） | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景 2.右机左向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持栅栏杆长5米，自带防砸胶条，起杆速度4秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 6.弹簧寿命，80万次以上； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC186 ~ 264V 11. 工作功率：75W 12. 防护等级：IP54； | 1 | 台 |  |
| 6 | 高端右向直杆道闸4米 （2秒） | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景 2.右机左向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持栅栏杆长5米，自带防砸胶条，起杆速度4秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 6.弹簧寿命，80万次以上； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC186 ~ 264V 11. 工作功率：75W 12. 防护等级：IP54； | 1 | 台 |  |
| 7 | 高端左向栅栏道闸4米 （2秒） | 1.适用于日均车流量≤3000辆场景 2.右机左向栅栏道闸，箱体采用钣金和铝型材模块化设计； 3.支持栅栏杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.高寿命交流变频电机，弹簧各500万次； 6.支持抬杆、落杆信号反馈； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC 220V±15％ 11.防护等级：IP55； | 2 | 台 |  |
| 8 | 高端道闸左栅栏杆 4米 | 4米栅栏杆 | 2 | 套 |  |
| 9 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 | 4 | 台 |  |
| 10 | 防砸雷达 | 支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 4 | 台 |  |
| 11 | 车闸基础 | 定制配套车闸、车牌识别一体机混凝土基础，高度15cm | 4 | 只 |  |
| 12 | 人行通道(辊闸) | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：三辊闸； 外壳材料：SUS304； MCBF：>500万次； 通道宽度：600mm； 机箱厚度：1.5mm； 防尘防水等级：IPX4； 产品尺寸：1200mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 工作温度：-25℃~+70℃； 工作湿度：5%RH~93%RH（无凝结）； 工作环境：室外;室内 | 2 | 台 |  |
| 13 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 2 | 台 | 通道宽度1.5米 |
| 14 | 人行通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配12对红外检测； 3、采用直流无刷伺服电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、通道尺寸支持600mm-1100mm; 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 17、支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开； 21、可选配“加热模块”，以支持低至-40至-25℃的环境温度下使用。 | 2 | 台 | 通道宽度1.5米 |
| 15 | 人脸识别读头 | 采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持胁迫报警、 防拆报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 适配平台：DSS8900、SmartPss 适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法等人脸识别出入口场景 | 4 | 台 |  |
| 16 | 人闸远程遥控器 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 高级门禁工程指定配套产品，可配合闸机实现远程遥控 | 4 | 套 |  |
| 17 | 人闸基础 | 定制配套人行通道混凝土基础 | 6 | 套 |  |
| 18 | 485转232模块 | 用于闸机与人脸头的通讯协议转换，实现RS232协议与RS485协议在115200波特率下的双向通讯。 | 4 | 只 |  |
| 19 | 验票设备 | 图像传感器：CMOS 像素：800*800 识读窗口：50*50 mm 照明: 白光 LED 识读码制: 2D,PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码, Aztec Code 等 1D, EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), MSI-Plessey, Code 39(包括 Code 39 FULL ASCII), Plessey 等 识读精度: ≥3mil 识读模式: 感应识读、指令识读、连续识读 条码灵敏度: 倾斜(pitch) ±40°, 旋转(tilt) 360°, 偏转(skew) ±40 视场角度: 水平 73°，垂直 73° 符号反差: ≥25% 通讯接口: RS-232，USB 外观尺寸(mm): 78.3(D)×67.3(W)×47.5(H)（最大值） 提示方式: 蜂鸣器、LED 灯 工作电压: 5 VDC±5% 工作温度: -20℃~+60℃ 电源适配器: 5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给设备供电 | 4 | 台 |  |
| 20 | 摆闸板卡 | CPU: RK3399 Cortex-A72 双核+Cortex-A53 四核，最高主频 1.8GHz DDR: LPDDR4 2GB（4GB 可选） 存储：默认标配 16GB EMMC NAND 芯片，可扩展至最大 128GB LVDS: 30 针行业标准双路 LVDS 接口，支持 VESA/JEITA 格式，最高支持 1080P 输出 MIPI-DSI: 31-Pin FPC MIPI-DSI 显示接口，最高支持 1920x1200 输出 HDMI 输出: HDMI 2.0a 标准显示接口，最高支持 4K 输出 HDMI 输入: HDMI 1.4 标准输入接口，支持 720P 和 1080P 信号 EDP: 20 针行业标准 EDP 接口，支持 1~4 通道模式，最高支持 1080P 输出 耳机/麦克: 支持美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座（左-右-地-麦克） 线路输出: 支持标准左右声道线路输出（排针接口+耳机接口） 功放输出: 8 欧•6W 双路音频功放输出 MIC 输入: 单端 MIC 输入（排针接口） 线路输入: 支持标准左右声道线路输入（排针接口） USB 接口: 2 个横插接口（USB 3.0x1 和 USB 2.0x1），7 个内置排针（USB 3.0x1 和 USB 2.0x6），1 个 USB 3.0 Type-C 接口 串口: 1 个 TTL/RS-232 内置，1 个 TTL/RS-232/RS-485 兼容内置，4 个扩展 TTL/RS-232 兼容内置 TF 卡: 自弹式 TF 卡插座，最高支持 128GB TF 卡 摄像头: 支持 500 万像素以内 USB 摄像头 WiFi: 内置高性能 SDIO 接口 WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n，默认配置 2.4GHz WiFi 蓝牙: 内置高性能串口 BT 模块，支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.2 以太网口：10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 网口+8 芯信号排针+4 芯 POE 供电排针 红外遥控： 标准红外遥控接收头和红外接收排针接口 按键： 烧录键（RECOVERY）和电源键 电源输入：支持 9~15V 宽电压直流电源输入 操作系统：推荐安卓 7.1，可选安卓 8.1/9.0 和 Linux Buildroot/Debian 9/Ubuntu-18.04 物理尺寸：长*宽*高（135mm*95mm*9mm），PCB 正面高度 7mm | 4 | 块 |  |
| 21 | 抱杆机箱 | 450*300*250mm，含抱杆配件 | 2 | 只 |  |
| 22 | 手孔井 | 300*300*250，手孔井，含井圈井盖 | 1 | 只 |  |
| 23 | 机柜 | 600*600*600mm | 1 | 只 |  |
| 24 | 网线 | 超5类网线，含线缆布放 | 200 | 米 |  |
| 25 | 电源线 | RVV3*1.5，含线缆布放 | 100 | 米 |  |
| 26 | 电源线 | RVV2*1.0，含线缆布放 | 100 | 米 |  |
| 27 | 钢管 | φ50过路钢管，含管路敷设 | 20 | 米 |  |
| 28 | 路面开挖及修复 | 水泥、沥青路面开挖（割槽）及修复 | 20 | 米 |  |
| 29 | PE管 | PE 32 | 50 | 米 |  |
| 30 | 绿化带开挖及修复 | 绿化带开挖及修复 | 50 | 米 |  |
| 31 | 辅材配件 | 水晶头、插板、扎带、空开等辅材配件 | 1 | 批 |  |
| 32 | 安装部署费 | 设备安装、调试及后期维护 | 1 | 项 |  |
| 33 | 链路 | VPN100M链路，3年使用费 | 2 | 条 |  |
| 34 | 链路 | 互联网宽带，3年使用费 | 1 | 条 |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 1、单颗64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，24盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个SAS，1个RS232； 4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、支持512路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 13、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 14、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 ★支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。支持1+1直流冗余白牌电源供电；默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；选配支持带显示器的前面板。 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 1 | 台 |  |
| 2 | 6T硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256M适配于EVS/IVSS/CSS/DSS/ESS/MCS产品 接入路数无限制 可支持RAID | 24 | 块 |  |
| 3 | 防火墙 | 新一代防火墙主机，固化8个千兆电口，1个千兆光口，1个万兆光口，1U高度，标配1个电源，可支持扩展1T企业级硬盘(RG-NBR-HDD-1T) | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能物联综合管理平台 | 智能物联综合管理平台国产化推荐服务器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 基础包 | 智能物联综合管理平台是基于统一技术架构，平台本身包含各类基础公共的组件服务，且具备灵活的扩展能力，通过集成基础管理、平台运维、视频监控、报警主机、 园区卡口 、停车管理、门禁管理、设备运维、可视对讲等业务组件，共同为企业基础通用园区提供安防管理、通行管控、系统运维等业务，并支持通过运维动态扩展为园区不断加载消防、用电、人像、访客、考勤、巡更、梯控、消费、等园区价值业务组件，提供智能物联能力，助力企业数字化转型。 产品适用于企业园区、智慧社区、金融、教育、能源、地产、物流、文旅、养殖、制造等行业通用园区的视频监控、用电安全、停车收费、人员通行、外来人员、行政后勤管理等场景。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 访客管理系统 | 1、访客预约：平台预约、手机预约、手机邀约、访客机现场登记 2、核验方式：卡片、人脸、预约码、人证核验、二维码 3、访客车俩：访客车辆无缝同步下发识别 4、访客机接入：访客信息登记、二维码开门、人证比对、访客记录、访客签离 5、访客自动签离：门禁、道闸、可视对讲、平台、访客机等方式签离 6、访客区域设置：可设置访客可以通行的设备和默认访问区域 7、访客记录：访客通行记录以及访客布控告警记录 8、报警联动：访客滞留报警、布控区域报警 9、其他：访客黑名单、操作日志、短信通知访客（审批、审批回馈、到访提醒、离访提醒）、记录保留时间（通行记录和预约记录保存时间） | 1 | 套 |  |
| 7 | AR云景系统 | AR全景 旨AR（增强现实）以视频标签的形式，通过关联视频、卡口、人脸、周边资源等实现立体化全景监控。支持事件报警智能报警推送，支持订阅布控报警等。结合AI（Artificial Intelligence，人工智能）技术，替代原本观看监控视频录像的体验，提供全景浸入式指挥实战体验。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 客流管理系统_对比分析报表 | 1、区域类别、行业标签配置 2、区域新增、删除；绑定客流相机、门禁设备；关联区域所属城市 3、节假日管理、活动管理 4、实时客流、历史客流查询当天、历史日客流数据 5、根据区域类别统计区域客流排名 6、根据行业标签统计标签小类客流占比 7、时段进出客流、时段滞留统计；累计进出客流，累计滞留统计； 8、区域客流冷热呈现 9、天气分析、节假日客流分析 10、多区域本周期、上周期、去年同期客流对比分析 11、区域同比、环比分析 12、门禁设备在场人员、过人记录统计并导出 13、支持区域离岗检测，区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测报警联动 14、支持手动补采客流数据 | 1 | 套 |  |
| 9 | 客流管理系统_对比分析报表 | 客流管理系统广泛应用于综合体、园区、景区、连锁门店类管理场景，对比分析展示多个区域进客流和出客流的本周期、上周期、去年同期总客流数据，更直观对比各个区域的客流情况。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 业务数据网关 | 业务数据网关适用于小区或社会面采集数据资源的级联汇聚场景，支持业务数据级联汇聚转发，按指定的数据传输协议接收汇聚多个下级平台数据上报，同时支持将采集的数据按指定的传输协议转发给多个上级汇聚平台。网关支持社区部标协议、内保部标协议、1400视图库协议和1400内保扩展协议，其中1400协议支持平台级联采集和设备直接接入采集，具体项目支持按模式兼容扩展支持其他协议的数据推送。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 视频监控路数 | 视频业务系统产品，最基础的业务子系统，主要应用于基础视频监控场景，提供视频基础能力；提供视频设备接入管理，录像存储管理，电视墙管理，实时预览，录像回放，云台控制，录像下载，雷球联动，热成像等功能。 | 200 | 路 |  |
| 12 | 门禁管理路数 | 门禁通道管理个数 | 200 | 门 |  |
| 13 | 停车场车道 | 根据不同的项目规模，按项目实际情况的出入口车道下单授权 | 80 | 个 |  |
| 14 | AR设备个数 | AR全景 旨AR（增强现实）以视频标签的形式，通过关联视频、卡口、人脸、周边资源等实现立体化全景监控。支持事件报警智能报警推送，支持订阅布控报警等。结合AI（Artificial Intelligence，人工智能）技术，替代原本观看监控视频录像的体验，提供全景浸入式指挥实战体验。 | 5 | 路 |  |
| 15 | 卡口路数 | 智能物联综合管理平台-车辆管理系统应用于企业园区、社区等场景。统一管理卡口设备，基于卡口设备能力，为用户提供车辆黑名单、区间测速、过车记录、卡口报警等业务能力，便于管理员管理园区车辆行驶规范，快速查找违规车辆。 | 80 | 路 |  |
| 16 | 运维通道路数授权 | 设备运维系统可实现对物联设备、建设点位、IT基础设施、软件应用、备品备件及耗材的统一资产管理，实现对建设点位在线状态、视频点播、视频质量、录像完整性的检测，与编码设备、存储设备、门禁设备、可视对讲、服务器与交换机等设备核心运行指标的一体化监控，主动发现异常故障并告警，结合工单管理系统、运维统计及服务报告等实现业务闭环，为企业提供智慧“监控”、“管理”、“运营”的一体化运维方案，助力运维数字化、敏捷化、智能化转型。 主要实现功能包括： 1. 态势云图：全网运行关键指标汇聚统计，自定义权值一键运维计算系统健康度，实时报警滚动刷新，一目了然 2. 视频点播检测：可对实时视频进行点播状态检测，快速发现点位视频播放异常 3. 视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏、视频丢帧、视频频闪、视频卡顿等十八项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权） 4. 录像丢失检测：可对中心存储和设备存储两种录像源进行录像片段丢失、录像保存天数不足的检测，通过录像卡尺、录像月历可视化展示检测结果 5. 设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁设备、报警主机、可视对讲、服务器、交换机及云存储等设备的运行状态、性能指标、容量指标等核心运行指标的7×24小时实时监测 6. 实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测，报警抑制，可通过系统消息、邮件、短信推送 7. 运维考核统计：针对各级组织运维考核结果统计排名，督促提升监控系统的建设质量 8. 视频通道统计：按照在线状态、累计离线次数、累计离线时长、清晰度、视频点播、视频质量、录像保存进行可视化统计分析，综合评估视频点位建设质量 9. 报修统计：针对系统故障报修多维统计，反映各级组织、设备的频繁维修情况，评价维修服务质量，为后续设备的精细化管理、提升维修服务质量提供数据支撑（依赖工单管理系统） 注意：1、产品每份包含1路通道授权，可下单多份，也可下单通道授权套餐物料； 2、下单通道数量授权为视频设备通道路数+卡口通道路数+可视对讲门口机通道路数+停车场车道通道路数之和； | 500 | 路 |  |
| 17 | 国标视频网关路数 | 功能 基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。 支持协议版本： 1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、GB/T 28181 修改补充文件。 3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 检测报告： 1、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 支持控制、传输流程和协议接口： 1、注册和注销。 2、实时视音频点播。 3、设备控制。 4、网络设备信息查询。 5、设备视音频文件检索。 6、历史视音频的回放和下载。 7、录像回放控制。 8、订阅和通知。 9、报警事件通知和分发。 应用场景 1、适用于平台通过标准协议与第三方平台进行视频类相关数据的互联互通。 2、适用于平台通过标准协议经过网闸/边界进行视频类相关数据的互联互通。 模块价值 标准汇聚，共用共享：不同层级、不同部门、不同厂商之间按照公安部规范实现数据汇聚和数据共享，一套视频基础联网建设，全网共用共享。 性能规格 1、100路加密狗扩容模块。 | 5 | 100路 |  |
| 18 | 链路 | VPN100M链路，3年使用费 | 1 | 条 |  |
| 19 | 链路 | 互联网宽带，3年使用费 | 1 | 条 |  |

| 序号 | 名称 | 功能模块 | 功能详解 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分销管理系统 | 商品管理 | 商品发布录入产品相关信息发布商品；商品查询；商品组合等 | 4 | 年 | 前项合同履行三年后，每年支付 |
| 2 |  | 线上票务OTA对接 | 支持对接国内主流OTA在线平台，包含：携程、去哪儿、驴妈妈、美团、飞猪、同程、途牛等，以及区域性中小平台；未对接的其他平台，可提供标准订单API接口； | 4 | 年 |  |
| 3 |  | 渠道管理 | 管理供应商、分销商基本信息，可以对分销商进行分组 | 4 | 年 |  |
| 4 |  | 便捷售票 | 对接微信公众号微商城售票，支付宝小程序售票，可便捷生成对应二维码，支持游客扫码购票； | 4 | 年 |  |
| 5 |  | 订单管理 | 供应商和分销商都可预定商品，预定成功后，可以根据预定人证件号码、联系方式、联系人进行精确订单信息查询；可根据预定人证件号码、联系方式、联系人进行精确订单信息查询 | 4 | 年 |  |
| 6 |  | 供应商与分销商关联 | 将供应商和各分销商进行关联，是分销商可代为销售供应商产品。 | 4 | 年 |  |
| 7 |  | 分销管理 | 在供应商管理里面采用分销码的方式进行管理，可以对分销码与其对应的分销商进行分销价格管理 | 4 | 年 |  |
| 8 |  | 账户管理 | 在账户安全中可以实现以下的管理操作：账户充值、账户充值审核、账户充值查询、账户余额查询、消费记录查询 | 4 | 年 |  |
| 9 |  | 汇总统计 | 完善的报表统计功能，可以实现购买汇总、销售汇总、短信发送汇总、机具消费统计、到付汇总等功能 | 4 | 年 |  |
| 10 | 人行闸机接入费用 |  | 新设备接入已经定制开发票务系统 | 4 | 项 |  |
| 11 | 车行道闸接入费用 |  | 新设备接入已经定制开发票务系统 | 4 | 项 |  |
| 12 | 摆闸升级 |  | 根据现有人行闸机设备，完成和票务小程序、平台软件的对接，实现票务平台对摆闸的控制 | 8 | 项 |  |

注：1.软件部分报价包含里山渡、五丰渡、陈家渡、王家渡。

2.相关产品设备建议使用大华、海康、亿视厂家所生产的产品，同时也允许采用同等档次厂家所生产的产品。

- 三、清单要求

富阳区沿富春江游船码头较多，客流量较大，管理复杂。目前国内较多的景区、港口等场景已采用先进的智能化数字手段优化旅游过程。我区历来就拥有较多港口、轮渡，随着大环境压力减小，游客通过轮渡出行增多，管理压力增大，旅游高峰期游客体验不高。

随着互联网、物联网、移动支付、5G等技术的日益成熟，有必要使用一套智慧轮渡数字化管理系统，包含智慧票务管理系统、智慧安防应急平台，提升港口安全、轮渡票务的管理、服务水平，深化落实富阳诗路文化带建设，打造富阳旅游轮渡“金名片”。

1.智慧渡口票务管理系统

1.1 整个软件系统与提供的硬件系统相匹配。

1.1.1整个系统为完整的线上、线下一体化综合平台票务系统，包括本地和互联网平台，系统所有数据均实施同步。需以下功能内容：

1.1.1.1系统管理：用户管理、角色管理、菜单管理；

1.1.1.2基础数据：公司管理、数据字典管理、行政区管理、支付方式管理、支持参数管理、存放位置类型管理、存放位置管理、设备类型管理、设备管理、设备类型管理、设备管理、闸机参数设置、检票结果设置、销售点类型管理、销售点管理、检票点类型管理、检票点管理、节假日管理、打印模板管理；

1.1.1.3客户管理：客户类别管理、客户管理、导游管理；

1.1.1.4规则管理：限购对象管理、身份证限购规则管理、免票规则管理；

1.1.1.5票务管理：设置基本信息（产品类别、产品状态、产品名称、组合产品设置、实名制设置等）；属性配置（出票方式、验票点等）；配置价格；票务订单管理；售票、退票、打印票、验票、销售报表；支持微信、支付宝、现金等多种支付；订单信息和设备绑定等；

1.1.2轮渡港口出入需验票闸机进行人车分流，分别进行人员检票、车辆检票。车闸需要自动识别车辆类型，长宽高进行自动分类收费。

1.1.3智慧票务管理系统为提升轮渡港口运力，需要有联动对接富阳区其它景区的票务能力，形成轮渡+景点的套票。

1.1.4要求平台和5家主流OTA已成功对接

1.1.5支持线上扫码购票以及电子发票功能。

2.智慧渡口硬件部分，包含以下功能：

2.1本次项目的硬件设备建议采用大华、海康、亿视厂家生产的产品，同时允许采用同等档次厂家所生产的产品，须经甲方同意后放可采购。提供的硬件设备应与软件系统相匹配。

2.2智能显示屏：通过智能显示屏进行常规轮渡信息发布、气象信息发布、应急信息发布。

车闸及人闸：车闸及人闸接口需提供相关接口文档，过人过车数据对接智慧票务管理系统。

2.3同步广播：通过音柱进行常规语音播报、有关通知播报、紧急情况播报。需实现总渡与分渡、分渡与分渡之间互相语音播报。

2.4全域监控：渡口区域全域监控，监控无死角，数据永久留存（存储30天），监控存储需推送至富阳保安公司视频综合管理平台。

3.本次所投监视系统除本地显示外，还需上网传至管理单位管理人员的电脑，并接入富阳保安服务有限责任公司的管理平台。

4. 技术指导与保障人员要求：为保障本项目技术服务的及时性和安全性投标人需为本项目拟派一名网络工程师，拟派人员必须熟悉该项目所有的安装要求、精通本项目设备的调试要求和调试方法并熟悉平台接入。

5.设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

四、规范和标准

以下规范按若有最新版本，以最新版为参考：

《智能建筑设计标准》	GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》	JGJ-T16-92

《采暖通风与空气调节设计规范》	GBJ19-87

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》	GB/T50311-2000

《建筑群综合布线系统工程施工验收规范》	GB/T50312-2000

《校区通信综合布线系统总规范》	YD/T926.1-97

《安全防范工程技术规范》	GB50348-2004

《安全防范系统（浙江省标准）》	DB33/T334-2001

《有线电视广播技术规范》	GY/T106-92

《有线电视系统工程技术规范》	GB 50200-94

《30MHz～1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》	GB6510-86

《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》	GB12323-90

《电视和声音信号的电缆分配系统》	GB/T 6510-1996

《CATV行业标准》	GY/T121-1995

《建筑设计防火规范》	GBJ16－37

《火灾自动报警系统设计规范》	GB 50116－98

《火灾自动报警系统施工及验收规范》	GBJ50116－92

《高层民用建筑设计防火规范》	GB 50045－95

《建筑物防雷设计规范》2000年8月24日增订	GB50057-94

《工业企业通信接地设计规范》	GBJ79-85

《计算机信息系统防雷保安器》	CA173-1998

《电子计算机机房设计规范》	GB50174-93

《通信系统机房设计》	GBKJ-90

《电信专用房屋设计规范》	YDJ24-88

《低压配电设计规范》	GB50054-95

《气体灭火系统施工及验收规范》	GB50263－97

《会议系统电视及音频的性能要求》	GB/T15381-94

《无线电干扰和抗扰度测量设备规范》	GB／T6113-19957

《电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法》	GB 4859-84

《电磁辐射防护规定》	GB8702-88

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》	GB－12190

其它国家及行业相关规范标准

五、项目要求

（1）本项目智能物联综合管理平台后续作为全区智慧轮渡综合管理总平台，需无缝接入及管理一期已建智能物联综合管理平台。

（2） 技术指导与保障人员要求：为保障本项目技术服务的及时性和安全性投标人需为本项目拟派一名网络工程师，拟派人员必须熟悉该项目所有的安装要求、精通本项目设备的调试要求和调试方法并熟悉平台接入。

（3） 设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

六、备品备件要求（格式可参考附件）

针对本项目需要提供备品备件由投标单位自行考虑。

注：根据采购清单报价，报价文件内未标明的常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，服务期免费更换。

八、项目验收方式

1.中标人须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人初步验收确认，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购需求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.供货后由采购人组织专业人员验收，可抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测、出具质量检测报告。验收以国家行业标准为基础，结合本次采购需求和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，工期不得延误，直到符合要求为止，否则不支付货款，并罚没履约保证金。验收费用由中标人承担，计入投标人投标总价中，不单独另行支付。

3.设备调试合格后，由采购人组织验收，确认设备安装是否正确；规格及材质等是否符合合同要求；所有检测报告是否合格。

4.应按项目技术规范和服务要求完成产品的运输、安装、调试及售后服务等工作。

5.产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见采购需求清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

6.软件部分需提供说明。

九、履约保证金

中标人应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的1% 计收（最终金额依据采购合同），中标单位在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，采购人在5个工作日内无息退还。

十、转让和分包

本项目不允许转包或分包，若中标人转包或变相转包其应履行的合同义务，采购单位有权终止合同并没收全部履约保证金，并追究相关违约责任。

- 付款方式

- 通过初验后15日内支付55%的合同款；审计后，按审计价结合招标下浮率支付至100%。

- 第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

经过公开招标采购（编号：                     ），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

一、甲方同意由乙方承担                            工作：

服务项目外包定义：甲方根据自身需要，将业务交由具有该类业务服务经验、良好的业绩、完备的资质、以及高效的管理团队的乙方完成，要求乙方服务人员到甲方的服务场所，利用甲方和乙方分别提供的服务工具和设备，乙方承诺在确保满足甲方要求的服务标准的前提下，于合同约定的服务期内，为甲方提供相应项目外包服务，甲方向乙方支付外包服务费用。

服务外包范围及要求：项目要求承建单位提供三年免费的售后服务，具体内容如下：

1、质保期：自项目验收合格之日起开始计算设备整体服务期（质保期）为三年。承建单位须提供一年7*24免费售后技术支持服务（包括版本升级、故障排除、性能调优、技术咨询等）和7×12小时的免费上门现场技术服务。如果建设单位在三年服务期满后，采购人有需要提供聚合支付及维护服务的，投标人按中标服务费继续服务。

2、在质保期内出现质量问题，中标人应提供免费技术支持服务。在项目的正常周期内，提供多种方式的技术支持。提供上门维护、升级服务，接到电话后1小时内响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，软件维修要求即时响应，1小时内达到现场进行维护与修复。现场不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等补救措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。

3、中标人应免费对采购人的技术人员进行安装、使用、维护等相关技术的培训，输出培训计划并提供有关技术文档。

4、售后服务包括系统运行维护、系统数据调整与培训类服务。

（1）所提供产品满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

（3）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，免费提供更新、升级服务。

（4）承建单位需要针对本项目建立完善的服务保障体系。

（5）承建单位在质保期内提供7*24小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

（6）承建单位在接到建设单位的正常服务要求后，提供上门维护、升级服务，接到电话后1小时内响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，软件维修要求即时响应，1小时内达到现场进行维护与修复。现场不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等补救措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。

（7）服务期内的维修费用（包括配件）全部由中标人负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

（8）在服务期内中标人不得以任何理由影响用户的正常使用。中标人必须对所供产品实行终身维修。

（9）三年服务期满后且采购人支付完成全部款项后，项目智能化设备为采购人所有，服务期截止前一个月，投标人应提供相关报告确保设备都能正常运行。软件部分采购人具有终身使用权，投标人不得以任何理由禁止采购人使用。

（10）本项目相同功能模块升级免费，增加功能模块根据同类型模块平均值按报价同比例下浮后收取。

二、合同有效期：     年    月    日至     年    月    日止（试运行期  月）.

三、合同总价金额（人民币大写）              元。

合同签订后15日内，采购人向投标人支付合同金额的20%，系统安装调试完毕，通过初验后15日内支付55%的合同款；通过初验后15日内支付55%的合同款；审计后，按审计价结合招标下浮率支付至100%。

四、甲方责任条款

1、提供管理质量标准、作业规范及考核办法。

2、按约定拨付作业费用。

3、如遇突发事件，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

五、乙方责任条款

1、遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》和《富阳市信息系统项目监理管理暂行办法》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。

2、系统实施应按甲方要求落实到位。

3、遇到突发事件或自然灾害，必须无条件服从甲方指挥与安排。

4、协助甲方调查、并根据甲方要求及时处理。

5、发现问题，及时与相关部门联系。

6、完成甲方交办的任务。

七、履约期间，任何一方未能履行落实好责任条款的可视为违约，甲方将对乙方工作进行考核，考核结果告知乙方。

八、乙方在服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

九、乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，甲方将视情况对乙方做出经济处罚，情节严重的可直接终止合同。

十、乙方不得将该服务项目以任何形式转包给第三方，必须由乙方自行组织人员、车辆等，向甲方提供服务工作，否则甲方可单方面终止合同。

十一、本合同以乙方向甲方递交合同年度总金额的1%的履约保证金（履约保证金：        元）作为合同生效的必要条件。履约保证金在合同期满无违约的在5个工作日内无息退还，如乙方违约的甲方可没收履约保证金。

十二、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十三、本项目要求合同签订之日起至项目验收结束。如果合同签订后，供应商不履约响应的服务，采购人将与供应商协商适当延长服务期限。

十四、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十五、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

十六、所有招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十七、其它有关事项：在合同履行期间，采购人可根据实际需求，有权利单方面对各类考核细则、管理要求等相关内容进行修改，并将所修改的内容有义务告知中标人。

十八、本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

十九、本合同经甲方和乙方签字并加盖公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：       法定代表人或受委托人（签字）：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：   年  月  日

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                    乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                      法定代表或委托人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

六、投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

商务及技术评分索引

（此表请放于商务及技术文件正文首页）

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

：

我          （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：                          项目名称： 里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附法定代表人及授权代表的身份证件正反复印件或扫描件：

授权代表签名：                  职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                   授权日期：     年   月   日

▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

：

我方郑重承诺，我方符合参与里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购（项目编号：                 ）采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不出具该承诺函，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

：

我方郑重承诺，我方具有履行里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购（项目编号：               ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标诚信承诺书

致                           ：

我方在参加贵单位组织的里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购 的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的；

2、我方保证不参与串标、围标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、我方不是本工程前期准备提供咨询服务的单位；

5、我方不存在其他法律法规规定的失信行为；

6、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同,并严格按照采购文件要求及投标文件承诺等内容组织实施。决不将中标项目转（让）包给他人或者违规分包给他人；

7、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料、参与串标围标、无故不签订合同等行为或不按采购文件要求组织实施，被发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同或不良行为记录等处罚，并自愿停止参与公共资源交易招投标活动六个月。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

具有良好商业信誉特别声明

：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照采购文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据采购文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

声 明 书

：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购（项目编号：                     ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意此次采购文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

服务/技术规格条款偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （未响应、负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标人须承担此不利后果。

- 投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

3.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

4.投标人提供的产品质量未能够满足采购文件要求参数发生负偏离，将作无效投标处理。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：       年     月     日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行编制，须随表提交相应的证书扫描件或复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购单位联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和中标通知书。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标响应函

：

我（姓名）系（投标人名称）            的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购 （项目编号：                        ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（9）法人代表及财务主管在本次采购前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（10）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在采购文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3. 本项目实行电子投标，我方提供投标人须知规定的全部投标文件，准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部采购文件，确认无误，同意并保证遵守采购文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守采购文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于采购文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 最高投标限价（万元） | 投标报价（人民币：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购 | 150.3656万元 | 万元 |  |
|  | 投标总价大写：人民币 万元整 |  |  |  |

注:

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.投标报价包含运输费、材料费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税金等完成本项目所需一切费用。

3. 最终结算：结算的工程量以现场实际安装完成并验收合格的审计数量为准。

4.报价超过最高限价报价的作无效标处理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表

投标人全称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3、最终结算：结算的工程量以现场实际安装完成并验收合格的审计数量为准。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

备品备件设备投入一览表（仅参考）

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：       年     月     日

电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书

（投标时无需提供）

致:

兹有“里山渡、五丰渡、陈家渡、王家埠渡智能化改造提升工程货物服务采购”（项目编号：                      ）采购项目，我单位在乐采云系统中上传的电子投标文件与本次提供的纸质投标文件内容一致。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

投标文件封面（格式供参考）

资信文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

附件1

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

附件2

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。