第三部分  技术需求书

一、ATM防护舱

（一）技术需求

1.本次采购设施类项目（ATM防护舱），供应商所提供的产品需通过公安部门GA38-2021《银行业安全防范标准》、GA/T 1337-2016《银行自助设备防护舱安全性要求》，以及提供有效期内的型式检测报告，符合中行浙江省分行网点装修5.0版本有关要求（具有中行5.0款防护舱型式检测报告）。

2.满足采购人对ATM防护舱;生产需求：主要包括基本工艺要求、细节工艺要求等，具体要求描述详见图纸。

3.总体结构：防护舱设置过渡包边（三档），满足不同网点实际场地需求。

附表：ATM防护舱技术要求（项目实际实施应以条线管理部门最新图纸及技术要求为准）。实物图片另附

|  | 项目 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 验收标准 | 验收基本标准（外观） | 严格按照工艺图纸的外形及尺寸，不得私自篡改。 |
| 工艺要求（基本） | 玻璃 | 双层钢化夹胶玻璃嵌入式安装，要求5+0.76+5mm。（夹胶玻璃单片厚度应≥5mm），并不得以普通玻璃或半钢化玻璃代替。 |
|  | 框架 | 加工工艺：1.5mm-3.0mm优质钢材一次拉伸成型，不得现场拼焊。左右侧板圆弧部分对称必须开模制作，完成面圆润饱满，不允许人工拼焊。 |
|  | 舱体框架 | 舱体框架宽度不小于60mm,厚度不小于60mm。门框宽度不小于60mm，厚度不小于40mm。 |
|  | 舱门框架 | 框架内预埋螺母，对穿螺丝固定，不得现场拼焊。 |
|  | 框架连接 | 采用内六角螺栓对接方式，要求内部目视范围内无连接螺丝外露。 |
|  | 舱体固定方式 | 主体框架四周与墙体与地面均采用M8膨胀螺丝加固，满足防撞击防破坏的需求。底脚与地面焊接固定均加装遮挡护板。 |
|  | 玻璃固定方式（门扇） | 门扇玻璃嵌入深度大于15mm以上，门扇玻璃与侧板玻璃必须一致采用全钢化双层、夹胶、玻璃(5+0.76+5mm)，不得以其他形式的玻璃代替。 |
|  | 玻璃固定方式（侧板、隔板） | 嵌入深度大于15mm以上 |
|  | 门铰链 | 舱门隐藏式铰链合金材质锻打一次成型隐藏式铰链，承重150kg以上，确保门框使用期内不变形下坠，内部衬装防磨套。 |
|  | 闭门器 | 安装自动闭门装置。闭门器要求为：日本原产“良明”9903型加重型号或其他同等质量品牌，具有门闭合到位前1－2秒自动吸附缓冲功能，保护锁具及门扇，开关30万次无故障。进口产品需提供原产地证明或海关报关完税证明。 |
|  | 换气装置 | 顶部密封时，后横梁隐蔽处安装物理方式换气通风孔装置，满足舱内空气流通性的需要，同时不影响监控设备的使用。外侧户外使用时具备雨水导流功能。 |
| 工艺要求（锁具） | 自动锁闭、舱内手动锁闭 | （1）进入时不需按钮，直接拉拉手开门，客户进入舱内，同步语音提示注意事项和防范要求。 （2）人员进入后，门回弹到位1秒钟内自动锁闭，防止跟踪及尾随，同时舱外人员无法进入。 （3）若遇特殊情况门未关严或未锁闭，需有提示客户及声音报警的功能。 （4）门玻璃内侧图文双语提示客户锁具使用流程。 （5）需有儿童及宠物不得单独进入的提示。 （6）门框锁扣板为不锈钢开模制造，表面光洁。 （7）出门时按下开门按钮，锁舌弹起，1秒内开锁,推门即出。 （8）遇有紧急情况需要帮助开启时，可由顶部紧急按钮开锁。 （9）人员出舱时同步语音提示注意事项和防范要求。 需满足公安部GA/T1337-2016 相关技术要求 |
|  | 手动开锁、应急开启、远程开锁 |  |
|  | 锁孔防破坏 | 锁孔必须安装锁扣，冲压开模制作，表面光滑平整 |
|  | 门缝间隙 | 门缝间隙必须在2mm-3mm之间，笔直无曲线 |
|  | 走线要求 | 在主体框架内部可满足任意走线需求，可根据使用方的具体要求，不断增加安全类的设备而不需额外设计线路布线等。 |
|  | 灯箱 | 直面，开模制作。固定方式为内嵌式，表面无起桥，露缝。与框架接缝处施胶密封，满足户外使用的需要。 |
|  | 用电安全 | （1）整个舱体内部用电均为12V安全电压； （2）与地面固定选用M8的钢制膨胀螺丝焊接后深入地面100mm，同时底脚处加装400mm接地桩深入地下，发生漏电事故时满足接地需要，确保人身安全，该结构兼具预防雷击功能。 |
|  | 防雨雪 | 户外使用时，顶部横梁处加设防雨雪导流系统，满足积雪的承重需要。雨水量大时，可由雨水导流系统流至地面。 |
|  | 防偷窥膜 | 两侧及中间隔板玻璃安装3M磨砂偷窥膜，要求平整不起泡 |
|  | 文字提示 | （1）锁具面板配提示牌；（2）门玻璃附门锁操作分解图，双语提示；（3）醒目处提示：谨防儿童和宠物误关舱内。 |
|  | 门拉手 | 定制弧面不锈钢拉手，牢固耐用，两端开模制作防盗扣。 |
|  | 其他配件说明 | 亚克力：4mm中行红亚克力 在仓体合适位置预留远程对讲机位置及走线功能 |
|  | 更新需求 | 产品必须不断自身完善更新，免费根据使用方需求调整。提供微型摄像头、对讲、报警器等相关安防设备的具体使用位置图纸。 |