| 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 结晶罐 | 安装位置 | Y112 |
| 图号或项目号 | N/A | 设备型号 |  |
| 目录 |  |  |  |
| 1目的和范围/Purpose and Scope 3 2：定义和缩写/Definitions and Abbreviations 3 3参考标准/References 4 4系统描述/System Description 4 5用户需求表格说明/User Requirements Tables Explanation 4 6供货需求及时间/Scope of supply Requirements 4 7工艺需求/Process Requirements 5 8设计与施工要求/Design and Construction Requirements 5 9自控和电子记录需求/Automation and Electronic Record Requirements 7 10包装与运输需求/Package and Transport Requirements 7 11安装和验收要求/Installation and Acceptance Requirements 8 12售后要求/After-sales Service Requirements 9 13限制和公用系统/Limit and Utilities Available 10 14需求变更汇总/ Summary of Requirement Changes 11 |  |  |  |

| 部门 |  | 姓名 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 工程 | 许杨兵 |  |
| 审核 | 工艺 | 陈永战 |  |
|  | 质量 | 胡丹 |  |
|  | 工程 | 李健辉 |  |
| 批准 | 事业部总经理 | 江连清 |  |
|  | 项目负责人 | 张超 |  |

# 1目的和范围/Purpose and Scope

1.1该文件的目的是明确结晶罐的用户需求。提出用户对将要采购设备的材质，功能等方面提出要求，以便于供应商设计，来满足用户方要求。

1.2范围：该设备将安装在海正台州椒江岩头厂区Y112幢。

1.3项目介绍：Y112幢车间内工艺产线建设需要，新增8台25m³半开式夹套型结晶罐（全容积27.5m³），以满足提取结晶工艺生产要求。

1.4职责：Y112幢车间提取：负责起草和审核用户需求标准。

API QA：负责审核用户需求标准中涉及质量控制和法律法规等相关内容。

API QA经理：负责审核用户需求标准。

装备部：负责审核用户需求标准。

EHS：负责审核用户需求标准。

API验证部：负责审核用户需求标准。

API QA总监：负责批准用户需求标准。

供应商：负责按照用户需求标准设计建造设备，并在规定的时间内交货，及时作好安装调试工作，培训用户设备的使用操作维护方法，协助用户完成设备的验证，并有相关的文件资料，相应的备品备件，以及对设备进行维护保养。

# 2：定义和缩写/Definitions and Abbreviations

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| - DQ | - Design Qualification设计确认 |
| - GMP | - Good Manufacturing Practice药品生产质量管理规范 |
| - IQ | - Installation Qualification安装确认 |
| - OQ | - Operational Qualification运行确认 |
| - PQ | - Performance Qualification性能确认 |
| - SOP | - Standard Operating Procedure标准操作规程 |
| - URS | - User Requirement Specification买方需求说明 |

# 3参考标准/References

结晶罐应该符合以下适用的法规和指南，但并不限于：

《药品生产质量管理规范（2010版）》及其附录

《ISPE Applied  Risk Management For Commissioning and Qualification》

《GBZ1-2010工业企业设计卫生标准》

《GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准》

《GB-52261-2008机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》

《GB-8196-87机械设计防护罩安全要求》

《EC60035-2IE4标准》

《GB18613-2020能效二级》

# 4系统描述/System Description

我公司因产品生产需：8台25m³半开式夹套型结晶罐（全容积27.5m³）。

# 5用户需求表格说明/User Requirements Tables Explanation

卖方需对买方需求表格中的每一条需求进行响应，填写“满足”、“不满足”、“偏差”，填写“偏差”和“不满足”的条目，需要写明理由。

特别注意：买方需求表格中属于强制需求的条目，卖方必须响应“满足”，否则无法参与后续竞标。对于强制条目内容存疑或者认为行业中无法达到的要求，可以向买方提起书面答疑，买方确认有误的，会更新需求内容，统一反馈给参与竞标的卖方。

# 6供货需求及时间/Scope of supply Requirements

| 序号 | 需求 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-01 | 在明确技术和商务条款，签发合同后1周内提供图纸确认。 8只25m³罐，在合同签订后70天到货。 | 是 |  |

# 7工艺需求/Process Requirements

| 序号 | 需求 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-01 | 此罐作产品的结晶用，偶尔兼用浓缩结晶用。 | 是 |  |
| 7-02 | 浓缩前体积25m³，浓缩后体积13.5m³。 | 是 |  |
| 7-03 | 粘度：氨糖结晶前后浓缩液粘度在6~10左右。 |  |  |
| 7-04 | 浓缩前PH3.5左右，浓缩后约为0.8左右。 |  |  |
| 7-05 | 降温结晶后结晶液含固量约为39~43%左右。 |  |  |

# 8设计与施工要求/Design and Construction Requirements

| 序号 | 需求 | 是否 强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-01 | 规格和数量：8台25m³半开式夹套型(全容积27.5m³) | 是 |  |
| 8-02 | 设计压力：罐内-0.1~0.4MPa，夹套0~0.6MPa；使用压力：罐内-0.1~0.35MPa，夹套0~0.55MPa。 | 是 |  |
| 8-03 | 设计温度：罐内-15~150℃，夹套-20~200℃； | 是 |  |
| 8-04 | 搅拌：暂定扁型框锚式搅拌，0~85RPM，注：用户自配变频器。最小充分搅拌体积为反应釜容积的10%。 | 是 |  |
| 8-05 | 夹套形式：普通内导流上下二层夹套，夹套介质：-20℃乙二醇、蒸汽、水 。 | 是 |  |
| 8-06 | 压力容器：按GB150-2011《压力容器》设计、制造。 | 是 |  |
| 8-07 | 内表面搪玻璃釉搪瓷，搪玻璃不低于技术标准 GB 25025-2010《搪玻璃设备技术条件》。 | 是 |  |
| 8-08 | 搪釉：厚度为0.8-2.0mm，采用冷喷处理，颜色为蓝色釉（提供釉的型号、品牌、产地、酸碱腐蚀曲线的相关证明）。 | 是 |  |
| 8-09 | 电机：防爆DIIBT4，IP55,380V，50HZ，配置304不锈钢支架护罩（电机支架机封处防护，可拆），内丝DN25电机防爆接线口与电机罩上预留口位置适宜，便于防爆软管连接，请提供国内一线电机品牌。电机能效等级达到国标一级。 | 是 |  |
| 8-10 | 减速机：斜齿减速机，卧式，使用SEW、泰州泰隆、江苏国茂、常州通业等国内一线品牌，配备减速机加油油杯，出厂前加好油。注：标准型机架，高度尽可能少。 | 是 |  |
| 8-11 | 机械密封：单端面212干磨机封，带集屑槽，动环采用石墨材质，静环采用碳化硅材质，含防尘罩,耐压-0.1~0.4MPa，采用丹东克隆、久密、格密、密友等国内一线品牌。 | 是 |  |
| 8-12 | 支座：4个挂耳，出厂前是否焊接待定，高度在同一水平。 | 是 |  |
| 8-13 | 所有电气设备的绝缘等级为F级，防护等级为IP55以上，防爆等级为dⅡBT4，接线方式采用标准防爆接法，所涉及防爆软管均为防爆金属软管。 | 是 |  |
| 8-14 | 电机接线方向需统一，夹套开口方向需统一。 | 是 |  |
| 8-15 | 喷淋球：316L不锈钢360°广角喷淋球，设计喷淋压力0.1~0.3MPa保证上封头喷淋全覆盖，满足核黄素覆盖验证要求。 | 是 |  |
| 8-16 | 垫圈：304波纹板包四氟（包括主法兰、人孔、手孔、搪玻璃管口和封头）满足搪玻璃规范要求，DN＜1000，平整度≤2，DN≥1000，平整度≤3； | 是 |  |
| 8-17 | 氧化皮处理：表面无氧化皮，保证设备表面光滑平整，设备表面需进行喷砂处理，消除应力。 | 是 |  |
| 8-18 | 外观油漆：底层防锈底漆，外层中灰色设备专用面漆，保证外表面光滑，请提供品牌。在铭牌标注出厂编号和材质及适用范围。 | 是 |  |
| 8-19 | 设备的噪音要求（离设备2米远）≤70分贝。 | 是 |  |
| 8-20 | 人孔：采用整体烧结视镜搪玻璃，快开方式，铰链连接，视镜不小于DN100，加平衡器，平衡器开度≥105°，视镜拧紧方式为镀锌O型环拧紧，采用倒拨螺栓，不能用栽丝的方式。 | 是 |  |
| 8-21 | 所有反应釜出厂前保证釜内搪瓷表面洁净，无需到我方再进行清洁油污，用水简单冲洗即可，否则由供方派人进行清洁。 | 是 |  |
| 8-22 | 铭牌：除设备本身铭牌外，需一台设备提供一张无生产日期的设备铭牌，无需质检章。 | 期望 |  |
| 8-23 | 釜内介质：乙醇、二氯甲烷、氨水、氢氧化钠水溶液、盐酸等常规的有机溶剂。 | 是 |  |
| 8-24 | 反应釜材质：为Q245-R以上；设备上法兰接口处及釜底阀配的螺丝要求为不锈钢304螺丝。 | 是 |  |
| 8-25 | 设备焊缝平整，不得有咬边、熔渣和飞溅等缺陷，外表平整光洁。 | 是 |  |
| 8-26 | 设备管口需后期图纸确认时在满足相关规范的基础上可增减，以最终确认图纸为准。 | 是 |  |
| 8-27 | 接口连接方式：管口为活套法兰连接 ，釜盖工艺接口：除人孔、手孔、视孔灯外其他开孔做成水平口，所有的链接螺栓均采用304不锈钢螺栓，所有的连接用的卡子均采用锻造卡子。 | 是 |  |
| 8-28 | 开口位置：以人孔位置为正前方，其余开孔见双方确认图纸 | 是 |  |
| 8-29 | 投标时按照URS要求提供图纸至少需要一张。 | 是 |  |

# 9自控和电子记录需求/Automation and Electronic Record Requirements

| 序号 | 需求 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | -- | -- | -- |

# 10包装与运输需求/Package and Transport Requirements

| 序号 | 需求 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-01 | 每台设备发货前在醒目位置标注对应的釜位号，如非整体发运各组成部件均需有与釜位号对应的标签，且牢固耐用，防止在运输途中脱落。 | 是 |  |
| 10-02 | 运输过程中容器应保持密闭，采用设备整体运输方式，请明确运输方式。 | 是 |  |
| 10-03 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供方承担全部损失和费用。 | 是 |  |
| 10-04 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输到需方厂内，并承担运输费用。 | 是 |  |
| 10-05 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 是 |  |

# 11安装和验收要求/Installation and Acceptance Requirements

| 序号 | 需求 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-01 | FAT：交货前在制造商处，1-2人，时间为1-2天；操作现场：具体人数由海正公司定，时间为1-2天。 | 是 |  |
| 11-02 | 供方保证所供货物是用符合要求的材料制成，全新未曾使用过。 | 是 |  |
| 11-03 | 设备可以正常运行，运行稳定可靠，无异常声音，运行一月无故障发生。 | 是 |  |
| 11-04 | 设备表面喷漆平整，厚度均匀，无杂质，颜色符合色板。 | 是 |  |
| 11-05 | 设备的全部技术资料准备齐全。 | 是 |  |
| 11-06 | 设备的焊接部位表面平整无焊接缺陷，并且进行表面磨光处理。 | 是 |  |
| 11-07 | 每台设备的随机备件准备齐全，已经交付需方。 | 是 |  |
| 11-08 | 设备能够进行连续性生产50小时以上，设备整体美观大方，布局合理，设备各部件不能有漏电,漏油等现象。 | 是 |  |
| 11-09 | 在设备的试运行期间，无重要部件的损坏(人为原因除外)重要部件包括：电机等。 | 是 |  |
| 11-10 | 设备现场就位完毕，对该设备进行试车运行，制造商应参加试车全过程并对试车中发现的问题进行现场解决。 | 是 |  |
| 11-11 | 试车结果作为设备接收与否的依据。 | 是 |  |
| 11-12 | 设备到货拆箱时如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负责不得推诿。 | 是 |  |
| 11-13 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 是 |  |
| 11-14 | 包修期内零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 是 |  |
| 11-15 | 依合约内容条件逐一验收。 | 是 |  |
| 11-16 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如电、压缩空气、安装空间等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 是 |  |
| 11-17 | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。 | 是 |  |

# 12售后要求/After-sales Service Requirements

| 序号 | 需求 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-01 | 设备到货拆箱时如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负责及时处理不得推诿。 | 是 |  |
| 12-02 | 整机安装调试：供方必须在接到需方通知后三天抵达需方工厂开始安装调试。 | 是 |  |
| 12-03 | 整机自调试安装验收合格日起保修12个月并终身维护。供方负责提供给需方进行设备的免费指导安装调试。 | 是 |  |
| 12-04 | 在用户现场进行安装调试，同时配合用户做好GMP认证工作。 | 是 |  |
| 12-05 | 供方保证当需方发出维护设备的要求后24小时内派相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护调试。 | 是 |  |
| 12-06 | 施工分界：分体出厂，加工过程中需考虑大法兰密封面的平衡度，确保一次紧固能达到保压要求，如出现一次紧固无法满足要求的情况，后期再次紧固及更换垫圈等所产生的费用全部由厂家承担，厂家负责派人指导安装和调试。 | 是 |  |
| 12-07 | 培训内容包括：调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握使用方法、操作及常规保养、故障处理知识。供方提供相关培训大纲和教材。 | 是 |  |
| 12-08 | 设备及其配件应免费保修期限1年，有效日为安装试车完成验收日起或货到现场18个月，以先到为准。 | 是 |  |
| 12-09 | 设备到场至质保期结束期间由设备自身产生的故障所涉及的维修、更换、拆装、运费等均由厂家派专人到现场处理，如若不来，产生的费用从质保金中扣除。 | 是 |  |
| 12-10 | 在设备发生故障时，供方应在接到通知24小时内赶到现场解决问题，并注明更换配件配送、返厂维修等项目的时限（需与需方商定）。 | 是 |  |
| 12-11 | 如因设备自身重大质量故障导致停止生产时，需要延长保修期限。 | 是 |  |
| 12-12 | 文件清单。 | 是 |  |
| 12-13 | 提供产品质量说明书。 | 是 |  |
| 12-14 | 产品竣工图（包括釜体、减速机、机封与搅拌桨）。 | 是 |  |
| 12-15 | 产品监检证书。 | 是 |  |
| 12-16 | 产品竣工图设备完整图纸。 | 是 |  |
| 12-17 | 减速机合格证，使用说明书（随机一起发货）。 | 是 |  |
| 12-18 | 搪玻璃材质证明（提供本批釉料的检测报告和搪玻璃耐腐蚀性图表，产品质量证明书需包含釉料的检测报告）。 | 是 |  |
| 12-19 | 压力容器出具图纸、合格证、检测报告、碳钢材质证明、机封材质证明、喷淋球喷淋覆盖率证明等资料。 | 是 |  |
| 12-20 | 主要部件清单。 | 是 |  |
| 12-21 | 操作维护手册（要求内容详细，并提供易损件、相关油品等信息）。 | 是 |  |
| 12-22 | 以上设备资料在设备到货10日内送达需方，否则以后到者为设备到货日期。 | 是 |  |

# 13限制和公用系统/Limit and Utilities Available

| 序号 | 限定的条件 | 是否强制 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-01 | 必须符合国家安全标准，符合国家安全卫生法规 。供方提供设备因设计、制造、安装调试不当造成在需方生产现场的一切安全事故（人为因素除外），责任由供方承担。 | 是 |  |
| 13-02 | 设备具备良好和全面安全防护措施，设备上的转动部件、危险零部件及危险部位，都应具备防护装置。 | 是 |  |
| 13-03 | 设备上所有危险部位，都应具备防护装置。 | 是 |  |
| 13-04 | 经常进行调节和维护的可动零、部件应配置可动式防护罩。 | 是 |  |
| 13-05 | 设备具备良好和全面的安全防护措施。 | 是 |  |
| 13-06 | 在设备安置地为设备所配备的公用设施，动力电/AC380V 三相五线 50Hz。 | 是 |  |
| 13-07 | 乙二醇冷冻液，或循环冷却水 ，压力0.05-0.4Mpa。 | 是 |  |
| 13-08 | 压缩空气，5～6Bar。 | 是 |  |
| 13-09 | 工业饱和蒸汽，压力0.1～0.6MPa。 | 是 |  |
| 13-10 | 协助用户完成安装施工图设计。 | 是 |  |

# 14需求变更汇总/ Summary of Requirement Changes

当有需求变更时，按照下面表格填写。

| 序号 | 变更内容 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |