建德市洋安初级中学空调设备采购项目

- 第三部分   采购需求

- 一、采购内容

| 序号 | 设备类型 | 设备主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖一 1匹变频挂机 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：220V - 制冷量:≥2650W - 制冷功率：≤630W - 制热量：≥4300W - 制热功率：≤1245W - 循环风量：≥720m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥5.4 - 电辅热功率：≥800W - 室内机最大噪音：≤40dB(A) - 室外机最大噪音：≤51dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 2 | 一拖一 1.5匹变频挂机 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：220V - 制冷量：≥3520W - 制冷功率：≤810W - 制热量：≥5050W - 制热功率：≤1250W - 循环风量：≥750m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥5.51 - 电辅热功率：≥850W - 室内机最大噪音：≤41dB(A) - 室外机最大噪音：≤50dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 7 | 2800 | 19600 |
| 3 | 一拖一 2匹变频挂机 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：220V - 制冷量：≥5000W - 制冷功率：≤1350W - 制热量：≥7020W - 制热功率：≤2095W - 循环风量：≥800m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥4.74 - 电辅热功率：≥1200W - 室内机最大噪音：≤45dB(A) - 室外机最大噪音：≤54dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 4 | 5000 | 20000 |
| 4 | 一拖一 2匹变频天花机 | - 能效等级：变频二级能效及以上 - 电压：220V - 制冷量：≥5000W - 制冷功率：≤1350W - 制热量：≥6350W - 制热功率：≤1600W - 全年能源消耗效率APF：≥4.35 - 电辅热功率：≥1050W - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 1 | 7800 | 7800 |
| 5 | 一拖一 3匹变频天花机 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：220V - 制冷量：≥7200W - 制冷功率：≤2200W - 制热量：≥9200W - 制热功率：≤2900W - 循环风量：≥1280m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥3.79 - 9.室内机最大噪音：≤45dB(A) - 10.室外机最大噪音：≤56dB(A) - 11.（提供产品的节能认证证书） | 台 | 34 | 8500 | 289000 |
| 6 | 一拖一 5匹变频天花机 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：380V - 制冷量：≥12000W - 制冷功率：≤4200W - 制热量：≥13500W - 制热功率：≤4100W - 循环风量：≥2000m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥3.49 - 室内机最大噪音：≤50dB(A) - 室外机最大噪音：≤60dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 9 | 9000 | 81000 |
| 7 | 一拖一 3匹变频方柜式分体机 | - 能效等级：变频二级能效及以上 - 电压：220V - 制冷量：≥7250W - 制冷功率：≤2120W - 制热量：≥9610W - 制热功率：≤2900W - 循环风量：≥1210m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥4.19 - 电辅热功率：≥2000W - 室内机最大噪音：≤46dB(A) - 室外机最大噪音：≤56dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 8 | 一拖一 5匹变频方柜式分体机 | - 能效等级：变频二级能效及以上 - 电压：380V - 制冷量：≥12010W - 制冷功率：≤4000W - 制热量：≥14100W - 制热功率：≤4200W - 循环风量：≥1860m³/h - 全年能源消耗效率APF：≥3.93 - 电辅热功率：≥2800W - 室内机最大噪音：≤52dB(A) - 室外机最大噪音：≤60dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 8 | 8000 | 64000 |
| 9 | 一拖一 3匹变频风管机 | - 能效等级：变频一级能效 2、电压：220V 3、制冷量：≥7200W 4、制冷功率：≤2450W 5、制热量：≥9400W 6、制热功率：≤3300W 7、循环风量：≥1100m³/h 8、全年能源消耗效率APF：≥4.1 9、电辅热：≥1800W 10、室内机最大噪音：≤39dB(A) 11、室外机最大噪音：≤55dB(A) 12、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 99 | 8050 | 796950 |
| 10 | 一拖一 5匹变频风管机 | 1.能效等级：变频二级能效及以上 2、电压：220V或380V 3、制冷量：≥12000W 4、制冷功率：≤5400W 5、制热量：≥13200W 6、制热功率：≤4400W 7、循环风量：≥1700m³/h 8、全年能源消耗效率APF：≥3.26 9、电辅热：≥1800W 10、室内机最大噪音：≤44dB(A) 11、室外机最大噪音：≤60dB(A) 12、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 34 | 9280 | 315520 |
| 11 | 多联机 暗藏风管式室内机 | 1、能效等级：变频一级能效 2、电压：220V 3、制冷量:≥10000W 4、制热量:≥11200W 5、制冷功率:≤120W 6、最大噪音:≤40 dB(A) 7、风量: ≥1560m³/h 8、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 16 | 5962 | 95392 |
| 12 | 多联机 四面出风嵌入式室内机 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：220V - 制冷量:≥7100W - 制热量 :≥8000W - 功率:≤60W - 最大噪音: dB(A)≤37dB - 风量: m³/h≥1000 - 自带冷凝水提升泵 9、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 1 | 5477 | 5477 |
| 13 | 多联机 四面出风嵌入式室内机 | - 1.能效等级：变频一级能效 - 2.电压：220V - 3.制冷量:≥12500W - 4.制热量 :≥14000W - 5.功率:≤160W - 6.最大噪音dB(A): ≤44 - 7.风量:≥1700 m³/h - 8.自带冷凝水提升泵 9.（提供产品的节能认证证书） | 台 | 12 | 7180 | 86160 |
| 14 | 多联机 四面出风嵌入式室内机 | 1、能效等级：变频一级能效 2、电压：220V 3、制冷量:≥9000W 4、制热量 :≥10000W 5、功率:≤75W 6、最大噪音: ≤38 dB(A) 7、风量:≥1300 m³/h 8、自带冷凝水提升泵 9、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 19 | 5583 | 106077 |
| 15 | 多联机室外机1 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：380V - 名义制冷量 :≥45000W - 名义制热量:≥50000W - 额定制冷功率:≤12100W - 额定制热功率:≤12100W - 全年能源消耗效率APF≥4.9 - 最大噪音: dB(A)≤62 9、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 1 | 22950 | 22950 |
| 16 | 多联机室外机2 | - 1.能效等级：变频一级能效 - 2.电压：380V - 3.名义制冷量 :≥68000W - 4.名义制热量:≥75000W - 5.额定制冷功率:≤18500W - 6.额定制热功率:≤17570W - 7.全年能源消耗效率APF≥4.85 - 8.最大噪音: ≤62dB(A) 9、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 2 | 38300 | 76600 |
| 17 | 多联机室外机3 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：380V - 名义制冷量 :≥135000W - 名义制热量:≥150000W - 额定制冷功率:≤37140W - 额定制热功率:≤35300W - 全年能源消耗效率APF≥4.8 - 最大噪音:≤62 dB(A) 9、（提供产品的节能认证证书） | 台 | 1 | 75235 | 75235 |
| 18 | 多联机室外机4 | - 能效等级：变频一级能效 - 电压：380V - 名义制冷量 :≥162500W - 名义制热量:≥181000W - 额定制冷功率:≤44550W - 额定制热功率:≤43150W - 全年能源消耗效率APF≥4.6 - 最大噪音: ≤66dB(A) - （提供产品的节能认证证书） | 台 | 1 | 87249 | 87249 |
| 19 | 60升电热水器 | - 能效等级2级 - 容量：60升； 3.额定功率：≥2000W，防空烧； 4.额定压力：≥0.8MPa 5.额定温度：≥70℃ 6.热水输出率：≥80% 7.一体保温内胆 8.防漏电保护：带内置防电技术； 9.控制方式：机械控制 10.提供产品说明书彩页并加盖公章 | 台 | 18 | 1000 | 18000 |
| 20 | 室内机送风管道 | 1、单边彩钢保温风管：国标 （中间20mm聚氨酯保温） 2、提供产品检测报告 | 平方米 | 442 | 200 | 88400 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2266410元 |