- 采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线-校园网 |  |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 1.面板表面模刻布线品牌厂商logo，支持免拆螺钉快速拆卸 2.尺寸：86*86mm | 个 | 769 |  |
| 2 | 单口面板 | 1.面板表面模刻布线品牌厂商logo，支持免拆螺钉快速拆卸 2.尺寸：86*86mm | 个 | 224 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1.模块符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.表面模刻布线品牌厂商logo 3.插拔寿命：≥2500次，端接寿命：≥250次 4.最高工作频率：250MHz | 个 | 1762 |  |
| 4 | 六类非屏蔽RJ45跳线(1M)，LSZH | 1.跳线符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字隔离，4*2*24AWG多股裸铜 3.PIN针采用磷青铜材料，表面镀金50μ″ 4.插拔寿命≥2500次 5.最高工作频率：250MHz | 条 | 1302 |  |
| 5 | 光纤面板 | 1.螺钉隐藏安装设计，简洁美观 2.斜口设计，有效避免灰尘污染光接口 | 个 | 18 |  |
| 6 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB | 个 | 36 |  |
| 7 | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB | 根 | 72 |  |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（LSZH） | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*23AWG实心裸铜 3.绝缘材料HDPE,护套材料LSZH 4.最高工作频率：250MHz 5.导体直流电阻≤7.8Ω 6.铜缆燃烧的烟密度最小透光率≥60% | m | 104420.7 |  |
| 9 | 4芯室内单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 2.单芯紧套结构，利于纤芯的保护，芳纶加强元件、优良的抗拉性能 3.纤芯规格：9/125um 4.光缆截止波长：1260nm 5.衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 6.护套材料：LSZH | m | 1013.3 |  |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 10 | 100对110机架式语音配线架 | 1.标准1U,19″100对 2.IDC簧片：磷青铜，镀镍100μ″ 3.端接线规：22～26AWG 4.插拔寿命：≥750次 5.最高工作频率：16MHz | 个 | 12 |  |
| 11 | 110型电缆理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 12 |  |
| 12 | 2米110-RJ45语音跳线 | 1.U/UTP非屏蔽，多股裸铜 2.PIN针采用磷青铜材料，表面镀金50μ″ 3.插拔寿命：≥750次 4.最高工作频率：16MHz | 条 | 458 |  |
| 13 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.1U24口配线架，满配模块 2.配线架面板接口平形结构，后部带有卡扣式理线装置 3.表面模刻布线品牌厂商logo 4.模块插拔寿命：≥2500次，块端接寿命：≥250次 5.模块最高工作频率：250MHz | 个 | 111 |  |
| 14 | 理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 111 |  |
| 15 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3M)，LSZH | 1.跳线符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字隔离，4*2*24AWG多股裸铜 3.PIN针采用磷青铜材料，表面镀金50μ″ 4.插拔寿命≥2500次 5.最高工作频率：250MHz | 条 | 1829 |  |
| 16 | 24口光纤配线架（含熔接装置） | 1.1U 19″，24空位，可安装24位适配器，最大支持48芯LC应用 2.冷轧钢板，抽拉式结构设计 | 个 | 24 |  |
| 17 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.LC双工适配器 2.含光纤熔接装置 | 个 | 576 |  |
| 18 | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB | 根 | 720 |  |
| 19 | 3米LC单模双芯跳线（OS2） | 1.LC/LC单模光纤跳线 2.护套材料LSZH 3.插入损耗≤0.30dB，回波损耗：≥50dB | 条 | 102 |  |
| 20 | 光纤理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 24 |  |
| 21 | 网络机柜（42U） | 1.机柜符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 2.模块化结构设计，前后网孔门 3.机柜尺寸：600*600*2000mm 4.立柱厚度：2.0mm 5.机柜承重≥1000kg，机柜无损坏、无变形 | 台 | 18 |  |
| 22 | PDU | 8口PDU国标电源插排 | 个 | 18 |  |
|  | 主干线子系统 |  |  |  |  |
| 23 | 三类25对大对数线缆（LSZH） | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1标准中3类要求 2.U/UTP非屏蔽，25*2*24AWG实心裸铜 3.绝缘材料HDPE,护套材料LSZH 4.最高工作频率：16MHz 5.直流电阻：≤9.5Ω | m | 1588 |  |
| 24 | 三类100对大对数线缆（LSZH） | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1标准中3类要求 2.U/UTP非屏蔽，100*2*24AWG实心裸铜 3.绝缘材料HDPE,护套材料LSZH 4.最高工作频率：16MHz 5.直流电阻：≤9.5Ω | m | 2053.6 |  |
| 25 | 6芯室外铠装单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 769标准要求 2.中心套管内填充阻水材料，PSP双面涂塑钢带,两边对称平行钢丝 3.PE护套 4.纤芯规格：9/125um 5.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) | m | 1820 |  |
| 26 | 6芯室内铠装单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 769标准要求 2.中心套管内填充阻水材料，PSP双面涂塑钢带,两边对称平行钢丝 3.PE护套 4.纤芯规格：9/125um 5.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) | m | 1530 |  |
| 27 | 24芯室内单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 2.纤芯规格：9/125um 3,衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 4.护套材料：LSZH | m | 3625 |  |
| 28 | 24芯室外铠装单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 901标准要求 2.中心套管内填充阻水材料,APL双面涂塑铝带，中心加强钢丝 3.PE护套 4.纤芯规格：9/125um 5.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) | m | 3063 |  |
|  | 设备间 子系统 |  |  |  |  |
| 29 | 24口光纤配线架（含熔接装置） | 1.1U 19″，24空位，可安装24位适配器，最大支持48芯LC应用 2.冷轧钢板，抽拉式结构设计 | 个 | 14 |  |
| 30 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.LC双工适配器 2.含光纤熔接装置 | 个 | 336 |  |
| 31 | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB | 根 | 648 |  |
| 32 | 3米LC单模双芯跳线（OS2） | 1.LC/LC单模光纤跳线 2.护套材料LSZH 3.插入损耗≤0.30dB，回波损耗：≥50dB | 条 | 58 |  |
| 33 | 光纤理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 14 |  |
|  | 综合布线-监控网 |  |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 34 | 双口面板 | 1.面板表面模刻布线品牌厂商logo，支持免拆螺钉快速拆卸 2.尺寸：86*86mm 3.面板可燃性符合GB/T 5169.21标准要求 | 个 | 14 |  |
| 35 | 六类非屏蔽模块 | 1.模块符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.免工具结构，带有自锁式弹性防尘门 3.插拔寿命：≥2500次，端接寿命：≥250次 4.最高工作频率：250MHz 5.模块6类3连接链路NEXT全频带最差余量≥8.0dB 6.模块支持传输90W电能同时稳定支持全双工1000Mb/s数据通信 | 个 | 28 |  |
| 36 | 六类非屏蔽RJ45跳线(1M)，LSZH | 1.跳线符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字隔离，4*2*24AWG多股裸铜 3.PIN针采用磷青铜材料，表面镀金50μ″ 4.插拔寿命≥2500次 5.最高工作频率：250MHz | 条 | 28 |  |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 37 | 六类非屏蔽双绞线（LSZH） | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*23AWG实心裸铜 3.绝缘材料HDPE,护套材料LSZH 4.最高工作频率：250MHz 5.导体直流电阻≤7.8Ω 6.铜缆燃烧的烟密度最小透光率≥60% | m | 60530 |  |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 38 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.1U24口配线架，满配模块 2.配线架面板接口平形结构，后部带有卡扣式理线装置 3.表面模刻布线品牌厂商logo 4.模块插拔寿命：≥2500次，块端接寿命：≥250次 5.模块最高工作频率：250MHz | 个 | 54 |  |
| 39 | 理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 54 |  |
| 40 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3M)，LSZH | 1.跳线符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字隔离，4*2*24AWG多股裸铜 3.PIN针采用磷青铜材料，表面镀金50μ″ 4.插拔寿命≥2500次 5.最高工作频率：250MHz | 条 | 1030 |  |
| 41 | 24口光纤配线架（含熔接装置） | 1.1U 19″，24空位，可安装24位适配器，最大支持48芯LC应用 2.冷轧钢板，抽拉式结构设计 | 个 | 21 |  |
| 42 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.LC双工适配器 2.含光纤熔接装置 | 个 | 504 |  |
| 43 | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB | 根 | 552 |  |
| 44 | 3米LC单模双芯跳线（OS2） | 1.LC/LC单模光纤跳线 2.护套材料LSZH 3.插入损耗≤0.30dB，回波损耗：≥50dB | 条 | 52 |  |
| 45 | 光纤理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 21 |  |
| 46 | 网络机柜（42U） | 1.机柜符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 2.模块化结构设计，前后网孔门 3.机柜尺寸：600*600*2000mm 4.立柱厚度：2.0mm 5.机柜承重≥1000kg，机柜无损坏、无变形 | 台 | 13 |  |
| 47 | 网络机柜（42U） | 1.机柜符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 2.模块化结构设计，前后网孔门 3.机柜尺寸：600*1000*2000mm 4.立柱厚度：2.0mm 5.机柜承重≥1000kg，机柜无损坏、无变形 | 台 | 2 |  |
| 48 | PDU | 8口PDU国标电源插排 | 个 | 15 |  |
|  | 主干线子系统 |  |  |  |  |
| 49 | 8芯室内单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 2.纤芯规格：9/125um 3,衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 4.护套材料：LSZH | m | 1980 |  |
| 50 | 8芯室外铠装单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 769标准要求 2.中心套管内填充阻水材料，PSP双面涂塑钢带,两边对称平行钢丝 3.PE护套 4.纤芯规格：9/125um 5.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) | m | 985 |  |
| 51 | 24芯室内单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 2.纤芯规格：9/125um 3,衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 4.护套材料：LSZH | m | 3600 |  |
| 52 | 24芯室外铠装单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 901标准要求 2.中心套管内填充阻水材料,APL双面涂塑铝带，中心加强钢丝 3.PE护套 4.纤芯规格：9/125um 5.衰减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) | m | 300 |  |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 53 | 24口光纤配线架（含熔接装置） | 1.1U 19″，24空位，可安装24位适配器，最大支持48芯LC应用 2.冷轧钢板，抽拉式结构设计 | 个 | 7 |  |
| 54 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.LC双工适配器 2.含光纤熔接装置 | 个 | 168 |  |
| 55 | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB | 根 | 312 |  |
| 56 | 3米LC单模双芯跳线（OS2） | 1.LC/LC单模光纤跳线 2.护套材料LSZH 3.插入损耗≤0.30dB，回波损耗：≥50dB | 条 | 52 |  |
| 57 | 光纤理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.金属型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 7 |  |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
|  | 校园网 |  |  |  |  |
| 58 | 出口防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：35G，应用层吞吐量：20G，防病毒吞吐量：3.5G，IPS吞吐量：3G，全威胁吞吐量：2G，并发连接数：800万，HTTP新建连接数：18万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：35，SSL VPN最大用户数（单独购买）：120，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：300M，IPSec VPN 最大接入数：4000，IPSec VPN吞吐量：1.2G。 硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：256G SSD，电源：冗余电源，接口：16千兆电口+6万兆光口SFP+。含：三年IPS/AV/云威胁情报能力； 3年* 软件升级;3年* 产品质保（标准版）; 1、支持云威胁情报网关能力 2、支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全； 3、支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。 4、支持服务器漏洞防扫描功能，支持针对网站的扫描防护功能； 5、为满足业务人员安全防护要求，投标人所投产品应支持对各种应用的识别和控制，防火墙产品需支持9000种及以上； 6、产品支持僵尸网络与病毒防护功能功能 7、当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； | 台 | 1 |  |
| 59 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：5.8Gb，应用层吞吐量：750Mb，带宽性能：500Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：120Mb，支持用户数：1000，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：500，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：1000，防泄密终端数上限(需单独收费)：4000，包转发率：90Kpps，每秒新建连接数：10000，最大并发连接数：500000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB MSATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。含： 3年* URL&应用识别规则库升级; 3年* 软件升级; 3年* 产品质保（标准版）; 1、首页可视化展示：支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式，带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况； 2、IP管理：支持图形化查看当前内网IP使用情况； 3、应用识别规则库：设备内置应用识别规则库 4、支持基于“流量”“流速、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中，能够实时看到各级流控通道的状态:包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态； 5、Saas应用规则：对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略 6、支持审计记录网页正文内容，包括SSL加密网页;支持只记录含有指定关键字的网页正文内容； 7、运维工具审计：支持telnet协议，可对登陆的账号、执行的命令进行审计，支持运维类应用的外发附件审计，包括Xshell，Pshell，MobaXterm，SecureCRT； 8、支持审计即时通信软件传文件动作和所传文件内容，并可指定记录传文件类型和文件大小； 9、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析，可导出报表； | 台 | 1 |  |
| 60 | 路由器 | 1、规格要求：转发性能≥400Mpps，交换容量≥700Gbps，支持≥8个业务插槽 2、可靠性：支持虚拟化特性 3、WAN优化：要求支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率 4、SSL VPN：要求支持ssl vpn 5、协议双栈：要求支持ipv4、ipv6协议双栈；支持ND攻击防御，防止IPv6终端仿冒攻击 6、路由协议：要求支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 7、配置要求：实配双电源，接口≥4*25GE光+16*10GE光+10*GE电 8、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| 61 | 校园网核心交换机 | 1、产品架构：支持双主控，≥3个业务插槽，交换容量≥50Tbps，包转发率≥38000Mpps，要求以官网较小值为准；性能要求：ARP最大容量≥256K个，MAC最大容量≥1M个，IPv4 FIB最大容量≥3M个，IPv6 FIB最大容量≥1M，支持的端口缓存≥200ms 2、冗余特性：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 3、协议双栈：IPV6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 4、虚拟化：多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术； 5、智能网管：支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能版本升级 6、支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性 7、VXLAN：支持VXLAN，能够实现ipv4/ipv6的VXLAN三层互通 8、安全扩展：要求支持防火墙板卡 9、网络扩展：要求支持扩展千兆光、千兆电、万兆光、万兆电、25G、40G、100G等接口板卡，以满足未来扩容需求 10、网络融合： 支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理 11、网络优化：通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 12、配置要求：实配双主控、双电源，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个 | 台 | 2 |  |
| 62 | 24口汇聚交换机 | 1、基本要求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率700Mpps（若存在双标，以官网最小值为准）；为满足未来接口扩容需求，要求支持≥2个接口扩展槽位， 2、ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 3、链路聚合：支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 4、可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议） 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms 5、VXLAN：支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN 6、安全扩展：为保证安全加固需求，要求设备可扩容安全防火墙插卡 7、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量 8、实配：双电源，双风扇；实配≥24个万兆光口，≥2个40G光口 9、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 11 |  |
| 63 | 24口接入交换机 | 1、交换容量：≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验； 9、可直接被核心交换机内置图形化操作方式的网管管理，可实现轻松维护 10、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 7 |  |
| 64 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量：≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口（其中有4个100/1000BASE-X SFP combo光口），4个1/2.5/10GE SFP+端口，整机POE功率≥370W 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验； 9、可直接被核心交换机内置图形化操作方式的网管管理，可实现轻松维护 10、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 18 |  |
| 65 | 48口接入交换机 | 1、交换容量：≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验； 9、可直接被核心交换机内置图形化操作方式的网管管理，可实现轻松维护 10、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 33 |  |
| 66 | 万兆单模光模块 |  | 台 | 160 |  |
| 67 | 放装AP | 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps 3、接口设计：支持≥ 1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口 5、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 224 |  |
| 68 | 放装高密度AP | 1、采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥5.375Gbps，支持≥ 1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口 3、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 4、支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 6、支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验 7、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 52 |  |
| 69 | 无线控制器 | 1、管理AP数：最大可支持≥768个AP；硬件接口：≥16个千兆电口+8个千兆光口+2个万兆光口；实配满足本次AP管理的配套授权 2、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 3、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信 6、支持无线定位精度2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署 7、能够有效拦截Protal用户重定向攻击 8、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 9、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| 70 | 网管平台 | 1、一体化运维平台，管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展 2、支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能。 3、支持以路由方式、arp、IPsec VPN、网段、ppp等5种方式自动发现网络设备 4、支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑等多种拓扑类型 5、系统支持将告警信息转发到设置的E-mail邮箱、移动电话或目的IP地址对应的网管服务器。转发方式分为邮件通知转发、短信通知转发、告警转发、微信转发，便于及时通知维护人员 6、可以针对单个或者多个网元设备进行实时性能监视，并且支持对于管理员自定义的监视项进行监视，最高支持5秒钟的数据采集间隔 7、显示设备的当前软件与基线软件的版本信息，并进行变更比较，同时提供恢复设备软件至基线版本的入口链接。审计结果包括：一致、不一致和未知，如果当前配置或基线配置为空，则审计结果为未知 8、支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成Email发到指定邮箱 9、平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图。视图切换方便，极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图。支持用户自定义左树菜单，方便用户定制个性化菜单 10、可以为不同的操作员设置不同的用户名、密码，并限制操作员或操作员组的管理权限和管理范围，实现操作员分权管理 11、支持对服务器硬件监控采集分布式部署多个采集节点，可根据实际情况弹性扩展。必须具备动态冗余采集方式，当单个采集节点出现故障时，可通过执行脚本的方法将该采集节点上的管理对象分配到其他采集节点上，以保证数据的完整性 12、平台需具备全面性，支持通过带外方式对服务器进行硬件层面的精细化管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控以及服务器远程控制。同时支持服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并支持将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息 13、支持通过APP进行远程运维，包含告警概览、资源监控、告警中心、服务管理、消息查询等功能 14、配置要求：要求实配≥200个网络设备管理授权，≥300个无线设备管理授权； 硬件配置要求：≥2个4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)CPU，≥2*32G内存，≥4块4TB 12G SAS 7.2K HDD硬盘，≥4个千兆电口+2个万兆光口（含光模块），≥2个800W交流&240V高压直流电源(白金)，≥6个风扇模块，含导轨和安装配件 | 台 | 1 |  |
|  | 设备网 |  |  |  |  |
| 71 | 设备网核心交换机 | 1、产品架构：支持双主控，≥6个业务插槽，交换容量≥100Tbps，包转发率≥57000Mpps，要求以官网较小值为准； ARP最大容量≥256K个，MAC最大容量≥1M个，IPv4 FIB最大容量≥3M个，IPv6 FIB最大容量≥1M，支持的端口缓存≥200ms 2、冗余特性：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 3、协议双栈：IPV6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 4、虚拟化：多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多，可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机 5、智能网管：支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能升级 6、支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性 7、VXLAN：支持VXLAN，能够实现ipv4/ipv6的VXLAN三层互通 8、安全扩展：要求支持防火墙板卡，以满足未来扩容需求 9、网络扩展：要求支持扩展千兆光、千兆电、万兆光、万兆电、25G、40G、100G等接口板卡，以满足未来扩容需求 10、网络融合： 支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理 11、网络优化：通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 12、配置要求：实配双主控、双电源，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个，≥1根3米万兆堆叠线缆 | 台 | 2 |  |
| 72 | 24口汇聚交换机 | 1、基本要求：交换容量≥2.4Tbps，包转发率660Mpps（若存在双标，以官网最小值为准）；为满足未来接口扩容需求，要求支持≥1个接口扩展槽位. 3、链路聚合：支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 4、可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议） 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms 5、VXLAN：支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN 6、安全扩展：为保证安全加固需求，要求设备可扩容安全防火墙插卡 7、要求支持网络中恶意加密流量检测功能 8、实配：双电源，双风扇；≥28千兆光口（4个combo），≥8个万兆光口 | 台 | 11 |  |
| 73 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps,转发性能≥125Mpps;(以官网最小值为准) 2.硬件规格：24个10/100/1000BASE-T电口，4个千兆光端口； 3.支持横向虚拟化技术；支持跨设备聚合，支持纵向虚拟化； 4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link等保护协议；支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 5.支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例； 6.不需要额外软件网管，设备本身支持智能网管。无需再额外配置网管平台； 7.支持最大帧长为10K； 8.支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 9.支持CPU保护；支持CPU防攻击； 10.支持10KV防雷能力； | 台 | 24 |  |
| 74 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps,转发性能≥160Mpps;(以官网最小值为准) 2.硬件规格：48个10/100/1000BASE-T电口，4个千兆光端口； 3.支持横向虚拟化技术；支持跨设备聚合，支持纵向虚拟化； 4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link等保护协议；支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 5.支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例； 6.不需要额外软件网管，设备本身支持智能网管。无需再额外配置网管平台； 7.支持最大帧长为10K； 8.支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 9.支持CPU保护；支持CPU防攻击； 10.支持10KV防雷能力； | 台 | 14 |  |
| 75 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 76 |  |
| 76 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 44 |  |
|  | 有线电视系统 |  |  |  |  |
| 77 | 干线双向放大器 | 1.860M,正向标准增益30dB,反向增益20dB,2.频率范围:下行87～860MHz，上行5～65MHz3.增益稳定度：≤±1.04.60VAC集中供电或220VAC单独供电 | 个 | 1 |  |
| 78 | 分支器 | 1.采用全锡封方式,屏蔽度：5-1000MHz≥100dB2.向上型，可采用螺丝固定或吊线式安装.3.各端口均为75ΩF型接头，公英制可选.4.微带电路设计,可消除反向强信号对正向信号的干扰. | 个 | 2 |  |
| 79 | 分配器 | 1.采用全锡封方式,屏蔽度：5-1000MHz≥100dB2.向上型，可采用螺丝固定或吊线式安装.3.各端口均为75ΩF型接头，公英制可选.4.微带电路设计,可消除反向强信号对正向信号的干扰. | 个 | 2 |  |
| 80 | 用户终端盒 | 1.75Ω接口，符合IEC169-29.5mm标准(TC-Z，TC-T)2.高级塑料面板，内附屏蔽铁盒。 | 个 | 26 |  |
| 81 | CATV箱 | 1.700*600*2002.材质：冷轧钢板3.材料厚度：≥2.0mm4.表面处理：灰色细纹静电喷涂，抗划伤 | 个 | 1 |  |
| 82 | 用户线 | 1.SYWV-75-5(96编）2.导体：内导体裸铜线Ø1.0mm3.绝缘：PE发泡Ø4.8mm4.屏蔽：1-纵包铝箔2-铝镁合金丝线5.护套：白色PVCØ7.0mm | m | 1288.9 |  |
| 83 | 六类非屏蔽模块 | 1.模块符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求 2.表面模刻布线品牌厂商logo 3.插拔寿命：≥2500次，端接寿命：≥250次 4.最高工作频率：250MHz | 个 | 26 |  |
| 84 | 六类非屏蔽双绞线（LSZH） | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*23AWG实心裸铜 3.绝缘材料HDPE,护套材料LSZH 4.最高工作频率：250MHz 5.导体直流电阻≤7.8Ω 6.铜缆燃烧的烟密度最小透光率≥60% | m | 1288.9 |  |
|  | 安全防范系统 |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 85 | 室内/外枪型彩色摄像机 | 星光:支持 超星光:支持 红外:支持 像素:400万 传感器靶面:1/1.8" 焦距:6.0mm~9.0mm 倍率:1.5X 变焦方式:电动变焦 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光50m，人脸补光10m 信噪比:>56dB 宽动态:光学宽动态120dB 最高帧率:25帧 最大实况流路数:35路 视频流:三码流 OSD类型:自定义;时间信息;串口OSD;人数统计;图片OSD;网口OSD;环境音量;超感信息;设备经纬度坐标 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强(ROI):8个区域 OSD字库:矢量字库 OSD数量:10行，每行OSD最多60个字符 音频编码格式:G.711A、G.711U 音频采样率:G.711A/G.711U：8KHz ;G.711A/G.711U：16KHz 内置Mic:1个 人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸抓拍； 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警； 普通事件:运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 行为分析:人员聚集;停车检测;徘徊检测;快速移动 场景检测:物品搬移;物品遗留;场景变更 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:1入 告警输出:1出 电源接口:5.5mm圆孔接口 最大功耗:7w 外壳材质:塑胶+金属(塑胶筒身+金属前脸) 防水防尘:IP66 | 台 | 233 |  |
| 86 | 室外双向多摄枪机 | 最高像素—全景:400万 传感器靶面—全景:1/1.8" 最高像素—细节:400万 传感器靶面—细节:1/1.8" 焦距—全景:4.0mm 光圈—全景:F1.0 补光模式—全景:暖光补光 焦距—细节:8.0~32.0mm 光圈—细节:F1.6 补光模式—细节:暖光补光 人脸检测:仅细节通道支持； 最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 混行检测:仅细节通道支持； 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 周界布防:仅细节通道支持； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 音频输入:2入 音频输出:1出 告警输入:3入 告警输出:2出 复位按键:支持 加密芯片:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3at) 电源反送:支持(DC12V,100MA) 最大功耗:≤24W 温度:-30℃~60℃ 湿度:5%~95%RH(无冷凝) | 台 | 1 |  |
| 87 | 室内半球彩色摄像机 | 像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/1.8" 光圈:F1.0 变焦方式:定焦 焦距:4mm 补光模式:暖光补光 补光距离:30m 水平视场角:88.2° 垂直视场角:47.6° 斜对角视场角:104.0° 走廊模式:支持 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:20路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC 内置Mic:1个 运动检测:支持 智能抓拍:定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍 周界布防:越界检测、区域入侵（人车分类） 国标:支持 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%,POE(IEEE802.3af) 最大功耗:功耗：≤3.0W 电源接口:5.5mm圆孔接口 电源反送:支持(DC12V，100MA) 外壳材质:铸铝+塑胶 | 台 | 269 |  |
| 88 | 室内快球彩色摄像机 | 像素:400万 传感器靶面:1/1.8" 焦距:6.0~150.0mm 倍率:25X 补光模式:红外补光 补光距离:150米红外补光 人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警 水平范围:360°连续旋转 垂直范围:-15°~90° 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:2入 告警输出:1出 串口:1路RS485串口(防护等级6000V) BNC:支持 电源:AC24V±25%;DC24V±25% 防水防尘:IP66 | 台 | 6 |  |
| 89 | 室外快球彩色摄像机 | 红外:支持 全彩:支持 传感器靶面—全景:1/1.8" 最高像素—全景:不低于400万 传感器靶面—细节:1/2.7" 最高像素—细节:400万 焦距—全景:4mm 变焦方式—全景:定焦 光圈—全景:F1.0 补光模式—全景:暖光补光 补光距离—全景:暖光补光30米 焦距—细节:4.8~120.0mm 倍率—细节:25倍 补光模式—细节:红外补光 补光距离—细节:红外补光100米 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人脸检测:全景相机支持： 最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩 特写相机支持： 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警 水平范围:360°连续旋转 人脸属性—人脸检测:性别;年龄段;戴眼镜;戴口罩 垂直范围-全景:下俯18°±5°手动可调 垂直范围-细节:-15°~+90° 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:2入 告警输出:1出 串口:1路RS485串口(防护等级6000V) 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3at) 防水防尘:IP66 | 台 | 2 |  |
| 90 | 室内人脸抓拍枪型摄像机 | 星光:支持 超星光:支持 红外:支持 像素:400万 传感器靶面:1/1.8" 最高分辨率:2688*1520 焦距:2.8~12mm 倍率:4倍 变焦方式:电动变焦 光圈:F1.2 补光模式:混合补光 补光距离:10m人脸补光、50m普通监控 走廊模式:支持 背光补偿:支持 强光抑制:支持 最高帧率:30帧 最大实况流路数:35路 隐私遮盖区域数目:8个 区域增强(ROI):8个区域 OSD数量:10行，每行OSD最多60个字符 内置Mic:2个 内置扬声器:1个 人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 混行检测:支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 人脸属性—人脸检测:性别;年龄段;戴眼镜;戴口罩;帽子款式;帽子颜色 人体属性—人脸检测:性别;年龄段;戴口罩;上衣颜色;下衣颜色;上衣款式;下衣款式;上衣纹理;携包;身姿;鞋子;发型;移动方向 机动车属性—混行检测:车牌参数;车牌种类;车牌颜色 普通事件:运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 加热:支持 音频输入:2入 音频输出:1出 告警输入:3入 告警输出:2出 串口:RS485(2线)半双工*1 RTC:支持 电源接口:5.5mm圆孔接口 防水防尘:IP67 温度:-30℃~60℃ | 台 | 31 |  |
| 91 | 室内人脸抓拍半球摄像机 | 像素:400万 传感器靶面:1/1.8" 最高分辨率:2688*1520 焦距:2.7-1 光圈:F1.2 水平视场角:105.3°(W)~48.9°(T) 垂直视场角:55.8°(W)~27.9°(T) 补光模式:红外补光(850nm) 补光距离:4m人脸补光、30m普通监控 最低照度:0.0003lux（F1.2，AGC ON，彩色）， 0.0002lux（F1.2，AGC ON，黑白） 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG 视频参数:主码流：2688*1520，2560*1440，2304*1296，1920*1080，1280*720，D1，640*360，2CIF，CIF； 辅码流：1920*1080，1280*720，D1，640*360，2CIF，CIF； 第三流：D1，640*360，2CIF，CIF 最高帧率:30帧 最大实况流路数:35路 视频流:三码流 光口:LC接口，内置百兆单模单纤光收发一体模块(1310nm发送波长-1550nm接收波长-155Mbps速率 -20km传输距离);备注：内置光收发一体模块可按需定制 内置Mic:2个 内置扬声器:1个 人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 混行检测:支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警； 道路监控:支持车道设置，可分车道检测抓拍机非人不同类别目标； 支持高低杆设置切换：高杆适用于道路卡口抓拍，低杆适用于园区出入口抓拍； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款； 兼容接入 :ONVIF;GB/T 28181;GA/T 1400;API SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB 音频输入:2入 音频输出:1出 告警输入:3入 告警输出:2出 网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口 加密芯片:不支持,预留35114加密芯片接口 电源:AC24V±20%;DC24V±20% 电源反送:支持(DC12V,100MA) 最大功耗:11W 外形尺寸:φ160mm*135mm 防水防尘:IP54 防暴:IK10（除视窗外） 温度:-30℃~60℃ | 台 | 29 |  |
| 92 | 电梯专用彩色摄像机 | 传感器靶面:1/3.0" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.0mm 补光模式:红外补光;暖光补光;智能双光 补光距离:红外补光30m，暖光补光10米 宽动态:光学宽动态120dB 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强(ROI):8个区域 最大实况流路数:20路 音频编码格式:G.711U、G.711A、AAC 内置Mic:1个 内置扬声器:1个 运动检测:支持 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 最大功耗:5.5W 防水防尘:IP67 外壳材质:塑胶 | 台 | 6 |  |
| 93 | 电梯网桥 | 接口类型:1*10/100 Mbps自适应 RJ45 最大传输距离:300m 组网方式:点对点，成对 天线角度:水平天线角度：65° ± 5° 支持标准:IEEE802.11 b/g/n（1*1 MIMO 72Mbps） 尺寸:80 mm × 52 mm × 165 mm （W*H*D） 包装尺寸:256 mm × 86 mm × 231 mm（W*H*D） 装箱清单:网桥 × 2 12V DC 0.5A电源适配器 × 2 百兆非标PoE注入器 × 2 扎带 × 4 快速入门指南 × 1 | 台 | 6 |  |
| 94 | 室外越界侦测枪型摄像机 | 像素:400万 传感器靶面:1/2.7" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4mm 补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光 补光距离:红外补光50m，暖光补光30m 水平视场角:93.6° 垂直视场角:48.9° 斜对角视场角:98.3° 最低照度:0.003ux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 宽动态:数字宽动态 强光抑制:支持 视频流:双码流 最高帧率:2560*1440@30fps 视频参数:主流：2560*1440@25（默认）、2560*1440@30、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30、1280*720@25、1280*720@30 辅流：720*576（默认）、640*360、704*288、352*288 OSD数量:最大8行 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:6路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U 内置Mic:1个 内置扬声器:1个 运动检测:支持 智能抓拍:定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍 人脸检测:支持 网络协议:IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SIP,RTMP 兼容接入 :ONVIF,API,GB/T 28181 国标:支持 网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB 复位按键:支持 电源:DC12V±25% 最大功耗:功耗：≤6.0W 电源防护:防反接，输入短路保护 电源接口:5.5mm圆孔接口 湿度:≤95%RH（相对湿度，无冷凝） 温度:-30℃~60℃（-22°F~140°F） 防水防尘:IP67 | 台 | 22 |  |
| 95 | 180度全景特写摄像机 | 传感器靶面—全景:1/1.8" 最高分辨率—全景:3840*1080 最高像素—全景:400万 传感器靶面—细节:1/1.8" 最高分辨率—细节:2688*1520 最高像素—细节:400万 焦距—全景:2.8mm 光圈—全景:F1.0 补光距离—全景:30m 垂直视场角—全景:55° 水平视场角—全景:190°±5° 焦距—细节:6.5~214.5mm 变焦方式—细节:电动变焦 倍率—细节:33X 补光距离—细节:250m 最高帧率:30帧 垂直范围-全景:0°~30°电动可调 混行检测:仅细节路支持： 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取； 机动车属性：车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、行驶方向、行驶速度、车牌颜色、车牌种类； 非机动车属性：性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码、车牌颜色、车牌种类； 行人属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜； 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 加热:支持 防抖:支持 告警输入:7入 告警输出:2出 加密芯片:支持 外壳材质:铸铝+塑胶 | 台 | 1 |  |
| 96 | 特写摄像机支架 | 特写摄像机支架 | 台 | 1 |  |
| 97 | 枪机安装支架 | 室内枪机安装支架 | 台 | 278 |  |
| 98 | 球机安装支架 | 球机安装支架 | 台 | 2 |  |
| 99 | 摄像机拾音器 | 拾音范围:5-100平方米 音频传输距离:3000米 频率响应:100Hz～16KHz 灵敏度:-35dB 信噪比:60dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 指向特性:全指向性 动态范围:104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗:最大600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp 麦克风:震膜电容咪头 信号处理电路:降噪处理电路 保护电路:8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 传输线缆:3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 电源电压，电流:直流稳压电源DC 12V；25mA 工作环境:-25℃～70℃ 重量:65g 尺寸:Φ80mm*18.5mm | 台 | 20 |  |
| 100 | 室外摄像机立杆（含地笼基础） | 监控立杆，顶端设0.6米高的接闪器，立杆底部接地体埋设深度不低于1.5米，接闪器、立杆、接地体三者可靠焊接，接地电阻≤4Ω,包括基础。抱杆箱含电源空开、防雷器。 | 台 | 38 |  |
| 101 | 室外安防汇聚箱 | 室外安防箱规格：600*540*400mm，19英寸标准； 材质：不锈钢，防腐防锈防水防雨； 安装方式：落地安装； 内部配置活动托板1块，材料镀锌板1.2mm，立柱1.5mm； 箱内配置散热风机； 具体内部排布，按业主实际需求定制 | 台 | 4 |  |
| 102 | 地下层安防汇聚箱 | 室外安防箱规格：600*540*400mm，19英寸标准； 材质：优质冷轧钢板； 安装方式：壁挂安装； | 台 | 4 |  |
| 103 | 机架式开关电源18路 | DC12V，20A，18路，过流过载过压保护（探测器集中供电） | 台 | 43 |  |
| 104 | 室内摄像机电源线RYY2*1.0 | RYY2*1.0 | m | 38860 |  |
| 105 | 46寸LCD拼接屏 | 面板尺寸（inches）:46 拼缝（mm）:1.7 点距（H*V）（mm）:0.17*0.53 分辨率:1920*1080 色彩数:16.7M 亮度（cd/m²）:500 对比度:4000：1 刷新率:60Hz 响应时间（ms）:8 视角（H/V）:178°/178° 视频输入:1个DVI、2个HDMI、1个VGA 视频环出:1个HDMI 其它接口:1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口 | 台 | 12 |  |
| 106 | 46寸LCD拼接屏框架 | 材质:方钢+钣金 颜色:黑色 重量（Kg）:13.1 单元尺寸（mm）:1021*170*575 包装尺寸（W*H*D）（mm）:1046*185*595 | 台 | 12 |  |
| 107 | 46寸LCD拼接屏底座 | 材质:方钢+钣金 颜色:黑色 重量（Kg）:18.7 底座高度:60-70cm可调 底座尺寸（mm）:1021*300*560 包装尺寸（W*H*D）（mm）:1040*320*580 | 台 | 4 |  |
| 108 | 网络分控键盘 | 屏幕尺寸:10.2英寸 视频输出分辨率:1920*1080@60hz 解码能力:1*4K@25fps/4*1080@30fps/8*720P@30fps 串口:1个RS232串口（DB9，预留）、 1个RS485串口（半双工，预留） HDMI输出:1个HDMI输出口 USB接口:1个USB接口（设备升级、连接鼠标使用） 网络接口:1个10M/100M自适应以太网电口 音频输出:1个标准3.5mm音频输出口（预留） 电源接口:DC 12V 电源接口 整机功耗（W）:＜15 产品尺寸（W*H*D）（mm）:449.7*178.6*115.4 重量（Kg）:1.4 | 台 | 1 |  |
| 109 | 拼接控制器 | 视频输入分辨率:所有板卡支持： XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、 720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、 WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、 1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz（VGA板卡不支持） 2口HDMI（4K）输入卡： 4K：3840*2160@30Hz 2口HDMI/DP 4K输入板卡： 4K : 3840*2160@60Hz 自定义输入分辨率:1080P板卡（VGA板卡不支持）：最大宽2048，最大高4032；总面积不超过1920*1200 2口HDMI（4K@30）输入板卡：最大宽4096，最大高4032，总面积不超过4096*2160 输入板卡类型:4口HDMI输入卡、4口DVI-D输入卡、4口VGA输入卡、2口HDMI（4K）输入卡、2口HDMI/DP4K输入板卡 视频输出分辨率:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、 SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、 UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz、4K@30Hz：3840*2160@30Hz、 4K@60Hz：3840*2160@60Hz（接口1最大支持4K@60Hz，接口2最大支持4K@30Hz，接口3和接口4最大支持1920*1200@60Hz。接口1设置为4K@60Hz后，接口2、3、4都不能使用，接口1和接口2设置为4K@30Hz后，接口3和4不能使用） 输出板卡类型:4口HDMI解码输出卡 解码能力:单板卡：3路7680*4320@30Hz、12路3840*2160@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、144路D1@30Hz 满配功耗（W）:＜250 业务槽位数量:10 混插:支持 主控板接口:1个GE网口、1个Console串口、3个RS232/RS485串口、2个USB 3.0接口、1个RST复位按键 交换板接口:4个网口、4个千兆光口、4个万兆光口 | 台 | 1 |  |
| 110 | 输出板卡 | 输出板卡类型:4口HDMI解码输出卡 视频输出分辨率:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、 SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、 UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz、4K@30Hz：3840*2160@30Hz、 4K@60Hz：3840*2160@60Hz（接口1最大支持4K@60Hz，接口2最大支持4K@30Hz，接口3和接口4最大支持1920*1200@60Hz。接口1设置为4K@60Hz后，接口2、3、4都不能使用，接口1和接口2设置为4K@30Hz后，接口3和4不能使用） 解码能力:单板卡：3路7680*4320@30Hz、12路3840*2160@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、144路D1@30Hz 说明:新板卡FB-A90-04HI-DX@V2与老板卡FB-A90-04HI-DX不可混用 | 台 | 3 |  |
| 111 | 跳线 | 15mHDMI线缆 | 条 | 15 |  |
| 112 | 管理电脑 | CPU：D2000(8核/2.3GHz)；8核8线程 内存：16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个256G SSD 机械硬盘：无 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，1个PCIE×4插槽，8个USB接口，其中6个USB3.0 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：独立显卡型号JM7201，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：Kylin（激活） 电源：200W；机箱大小：11L MTBF检测报告：≥35W小时 | 台 | 3 |  |
| 113 | 四工位操作台 | 4工位；控制台主体框架采用冷轧钢板加工。内部为19英寸标准，框体结构焊接式，前侧及后侧均须有可开启的通风散热门，表面金属烤漆。控制台台面可选用金属烤漆，台面深度为800mm,台面离地高度为720/750mm，定制尺寸详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 114 | 校园安防综合管理平台 | 访客终端:2 IPSAN:10 可视对讲设备（门口机）:200 云端设备:200 视图库设备:200 门禁设备（包含门禁控制器）:200 雷达:50 第三方对接协议套数:限制3套，包含2套SDK 视频通道:2000 报警主机通道:800 编码设备:1100 可视对讲设备（室内机）:1500 智能通道:200（含人脸识别，车牌识别，混行检测） 国标设备+ONVIF设备:1100 存储带宽（Mbps）:500 并发中心存储路数:250 并发中心回放路数:30 国标流转RTSP带宽（Mbps）:250 RTSP转国标流带宽（Mbps）:250 视音频接入带宽（Mbps）:500 下级域视频设备接入数:2000 视音频转发带宽（Mbps）:500 上级域报警事件推送（条/秒）:75 下级域平台（VMS）接入数:4 下级域报警事件（条/秒）:75 注册路数:2000 带宽（Mbps）:130 转发带宽（Mbps）:500 接入带宽（Mbps）:500 无图事件及报警（条/秒）:150 带图事件及报警（条/秒）:15 事件及报警推送客户端（条/秒）:15 组织个数:500 组织层级:20 并发访问用户数:30 角色个数:200 用户管理:支持创建、修改、删除、查询用户信息 支持查看用户列表 支持一个用户可以分配一个或多个角色 支持优先级配置，用于云台控制优先级判断 支持管理员重置其他用户密码 支持为用户绑定/解绑角色 用户个数:1000 单用户最大角色个数:32 部门管理:支持部门创建、修改、删除和查询 人员数量:20000 人员管理:支持人员信息录入，包括人员基础信息、卡片信息、房屋信息、指纹信息 支持人员自定义属性字段 卡片管理:支持人员开卡、退卡 车道:8 车辆库个数:32 停车场:2 出入口:4 车辆数量:10000 呼叫记录最大存储:5,000,000 操作日志（留存期）:6个月 门禁事件最大存储:5,000,000 访客记录最大存储:5,000,000 人数统计最大存储:5,000,000 报警日志最大存储:5,000,000 过车记录最大存储:5,000,000 设备管理:支持查看边端通道 用户登录:支持多点登录 支持强密码策略，首次登录强制设置密码 支持用户锁定和解锁 登录失败次数限制，用户登录失败超过5次锁定该IP，5分钟后解锁 密码管理:支持用户快捷修改本用户的密码 通过密保问题找回，预设密保问题，回答正确即可修改密码 支持手机号找回密码 角色管理:支持创建、修改、删除、查询角色 支持对角色进行功能权限配置，不同角色只允许看到有权限的功能菜单 支持对角色进行资源权限配置，不同角色只允许看到有权限的资源信息 支持查看角色列表 报警接入类型:支持GB/ONVIF/LAPI设备报警 支持紧急事件报警手动触发报警 支持南向自定义报警（我司适配第三方接口） 报警订阅:支持按用户订阅报警类型 支持按外域订阅（上级平台向本平台订阅） 报警业务:支持实时接收智能事件信息（机非人检测事件） 支持机动车、非机动车、人脸记录检索 支持周界报警（越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域）事件检索 支持人脸记录检索 支持人员记录检索 支持报警推送 支持实时报警弹窗 支持历史报警记录查询，报警确认 支持报警记录通过报警时间、报警设备、报警类型、报警级别、处理结果、处理用户、报警描述进行查询 支持报警记录导出 报警联动:支持配置联动弹摄像机实况 支持联动云台 支持配置联动弹实况到拼控电视墙 支持配置联动摄像机回放 支持配置联动存储录像 支持配置联动备份录像 支持配置联动设备开关量 支持配置联动邮件 支持配置联动发送文字 支持配置联动播报语音 支持联动开门 数据看板:数据看板，支持自定义标题和功能模块 功能模块包括：设备管理、存储配置、用户管理、基础配置、媒体配置、视频监控、电视墙、数据统计、数据检索、人脸识别、报警配置等 操作类型:支持查看报警点位的实况/回放/图片和报警信息，支持根据报警级别、报警类型筛选 支持在地图上查看设备点位状态 支持在地图上搜索设备，并在地图定位设备位置 支持统计当天报警数据 支持在地图选择摄像机点位，展示离点位最近的6个摄像机视频画面，支持实况与回放网格追踪 地图类型:支持图片地图和GIS在线地图两种模式 图片支持jpeg、jpg、和BMP格式，最大分辨率支持8190*8190 支持GIS地图 人员存在布控:支持添加、编辑、删除人体存在雷达布控任务 支持查看雷达产生的布控报警数据 人体特征布控:支持添加、编辑、删除人体特征雷达布控任务 支持查看雷达产生的布控报警数据 跌倒布控:支持添加、编辑、删除跌倒雷达布控任务 支持查看雷达产生的布控报警数据 人数统计布控:支持添加、编辑、删除人数统计雷达布控任务 支持查看雷达产生的布控报警数据 楼栋管理:支持楼栋增加、删除、修改、查询 小区管理:支持小区、楼栋、单元和房屋的创建、修改、删除和查询 支持按照小区的入住人员情况，对房屋关联住户，包括业主和租客 单元管理:支持单元增加、删除、修改、查询 房屋管理:支持房屋增加、删除、修改、查询 支持房屋绑定人员 网络配置:网络配置支持TCP/IP模式 支持HTTP、报警端口配置 支持指定网卡手动配置路由 支持单域双网卡配置 硬盘配置:本地硬盘，硬盘状态/用途，硬盘健康信息 本地硬盘阵列配置，阵列的创建，删除，重建，阵列信息（状态，容量） 基础配置:支持切换温度单位，摄氏度/华氏度 时间配置:支持服务器时间配置（NTP服务器） 支持假日管理 主机双机热备:支持主机/备机模式 支持服务状态检测及自动恢复 支持主备机切换 支持全业务支持自动切换恢复 主从:支持主从配置 支持设备接入自动划归 支持设备接入能力扩展（局域网：可扩展IPC、NVR、人脸门禁、雷达、AIBox、出入口设备、可视对讲设备数；广域网：LAPI接入，可扩展IPC、NVR、人脸门禁设备数） 支持数据接收能力扩展（视频带宽：可扩展接入、转发、存储带宽 ；数据类型：可扩展报警、图片、事件（客流统计、结构化）接收速度） 级联（OpenAPI）:资源级联：下级平台资源获取汇总 数据级联：下级平台数据全量上报 视频级联：上级平台可查看下级平台视频资源 云台控制：所有云台功能，支持云台抢占 语音业务：语音广播、语音对讲 配置及数据备份:数据库自动备份：备份间隔：一天、一周 系统恢复:简单恢复：保留网络配置、用户配置和事件配置 完全恢复：恢复系统参数到出厂设置 诊断信息:支持服务运行日志打包导出 系统升级（服务器本机）:支持图片备份：备份还原图片，支持人脸、车辆图片等配置图片 本地升级：通过安装包升级 录像配置:支持本地录像保存路径、保存格式 支持下载录像保存路径、保存格式 支持录像格式：MP4（默认）、TS 视频配置:支持视频处理模式：自适应（默认）、流畅性优先、实时性优先 支持视频媒体流传输策略：自适应 支持视频主辅流切换分屏：根据配置分屏数自动切换 支持视频媒体流服务选择策略：自适应、直连优先 报警配置:支持报警声音设置（支持自定义音频） 支持播放次数：1-10 支持弹窗报警设置 支持音频文件支持格式WAV和MP3，单文件最大支持30M 可视对讲配置:支持可视对讲响铃时间配置 抓图配置:支持抓图模式：自动（默认）、手动 支持抓图格式：JPG（默认）、PNG 支持连续抓图间隔：1-10s（默认1s） 支持连续抓图张数：2-10张（默认3张） 支持配置抓拍图片保存路径 水印配置:水印：可以在实况回放时叠加所选水印信息 后端鱼眼矫正:支持安装模式配置：顶装、壁装或底装 支持显示模式：360°全景、180°全景、鱼眼、PTZ 批量播放:支持轮切（单窗口+多相机循环）、组显示 支持多个视图循环 轮切支持配置视频资源、停留时间 实况传输协议:支持自适应 智能实况:支持查看人数统计、车牌识别、混行检测功能智能实况 支持实况画面智能标记 支持自定义属性显示 实况恢复:支持实况清流重建 支持本域异常（相机、XWARE离线、服务器重启）后恢复实况 支持域间实况不断流（外域离线实况恢复） 实况启停:支持单路实况、支持多路实况 枪球联动:支持手动跟踪，自动跟踪 播放控制:支持按通道、视图播放实况 支持单屏1 / 4/ 6/ 8/ 9/ 10 / 13 / 16 / 17 / 36 / 64画面分割 支持自定义分屏 支持5分屏走廊模式 支持3个辅屏播放 支持保存为视图后进行视图播放 实况抓图:支持抓取当前视频画面并保存至本地PC 支持连续抓图，连续抓图张数及间隔支持配置 码流清晰度:支持主流、辅流 码流封装策略:支持国标流，RTP流 实况媒体服务策略:支持自适应 支持直连优先 水位监测:实时水位监测 历史数据查询 水位统计分析 水位预警查询 录像下载:支持下载存储录像、备份录像 支持录像下载到本地、多路录像下载，最大支持2路并发 录像下载任务:支持查看、删除录像下载任务 录像检索:支持检索存储录像 支持检索备份录像 支持检索前端、中心录像 支持基于通道+时间段检索 回放控制:启动 停止 暂停 继续 支持1倍速前进 快进（16×，8×，4×，2×） 慢放(0.5×，0.25×，0.125×) 支持快退（1×、2×、4×、8×，16×） 支持拖拽进度条进行跳转播放 单帧播放 逐帧播放 回放跳播 支持文件播放，支持前进满帧率播放，后退抽帧播放 支持启动录像回放，快进30秒、快退30秒功能正常；修改进退时间，进退有效 支持多路同步回放 支持回放中继 支持3个辅屏播放 语音对讲:支持通道语音对讲 支持客户端语音对讲/广播 支持启动和停止 支持双向语音 性能规格:对讲和广播路数之和不超过25个 支持组网:局域网LAPI、广域网LAPI(P2P)、局域网onvif、局域网国标 语音广播:支持通道语音广播 音频格式:语音对讲支持AAC 语音对讲支持G711a、G711u 控制权管理:支持高优先级用户抢占低优先级用户的云台控制权限 支持同级别用户可配置抢占策略 支持云台未锁定时，用户在一定时间内未操作云台，则权限自动释放 支持云台自动释放时间可设置 巡航计划:支持预置位巡航配置 支持轨迹巡航配置 支持单个相机可配置1个巡航计划 支持单个巡航计划最大可配置8个巡航路线 云台控制:支持拉框放大缩小协议 支持3D定位 支持配置预置位，单个相机最大支持255个 支持获取预置位 支持配置守望位 支持云台控制转向 支持云台锁定和解锁 支持设置云台转速 支持变倍 支持聚焦 支持光圈调整 守望位:支持配置守望位 云台长时间不操作后，自动回看守位，等待时间可设置 支持单个看守计划最大配置8个时间段 巡航路线配置:巡航路线中最大的指令数量无限制 支持轨迹指令持续时间，取值范围：5-300秒，默认10秒，支持一直转动 支持预置位停留时间设置，取值范围：5-30秒，默认10秒 播放器功能:支持本地抓拍 支持本地连续抓拍 支持音量控制 支持数字放大 支持本地录像（仅实况支持） 录像到本地:支持MP4格式和TS格式 支持启动、停止录像 媒体流停止时，自动停止录像 本地文件回放:本地文件播放支持MP4格式和TS格式 支持启动、停止录像 媒体流停止时，自动停止录像 相机存储信息管理:支持视频通道存储配置增加、删除、修改、查询（不支持云端设备，UNP设备） 存储配置:支持配置视频通道的基本存储 支持配置视频通道的存储计划 支持启停视频通道存储计划 支持启停视频通道中心录像 录像备份:支持视频通道配置手动备份 支持视频通道配置计划备份 LED/LCD拼接屏控制:支持小间距LED 场景操作:支持场景启动 电视墙类型:解码拼控电视墙：通过解码拼控设备的通道创建的电视墙 支持拖动摄像机到对应电视墙上进行实况；支持实况、轮切业务上电视墙； 多解码器电视墙 支持拖动摄像机到对应电视墙上进行实况；支持实况、轮切业务上电视墙； 电视墙配置:支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏等配置 支持配置场景配置 屏幕电箱控制：支持使用UA、UA-A、MODBUS协议打开屏幕、关闭屏幕（支持延迟关闭）、定时开关屏幕 电视墙资源管理:支持新增、修改、删除、查询电视墙资源 支持1-10/13/16分屏 支持电视墙预览 实况上墙:支持视频通道主辅码流上墙和停止 支持解码拼控设备输入通道主辅码流上墙和停止 回放上墙:支持通过控制录像回放进度控制上墙中回放进度 支持播放器离线关闭回放上墙 支持回放上墙下级平台的录像 网络键盘控制:实况上墙 云台控制 媒体流传输协议:支持TCP、UDP 虚拟LED功能增强:支持虚拟LED滚动设置 支持背景透明度设置为不透明（0%）和透明（100%） 电视墙媒体服务策略:支持自适应 支持直连优先 单窗口轮切:支持启动、停止、暂停、上一个、下一个等操作 权限组管理:支持增加、删除、修改、查询门禁权限组 支持权限下发到门禁设备，默认自动下发，也可手动下发 支持按人员、门禁、部门、楼栋授权 门禁高级应用:支持设置胁迫码 支持常开常闭配置 计划模板:支持增加、删除、修改、查询计划模板 支持配置假日模板 核验方式:支持刷脸、刷卡、密码开门 支持指纹开门 远程控制:支持远程开门、关门 门禁实况:支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息 过人记录:支持获取设备侧过人记录 支持查看、导出过人记录 人员信息管理:支持特殊人群管理，重点人员、高频人员等指定人员 人脸特征管理:通过门禁设备提取特征值和下发 人脸库管理:支持人脸库增加、删除、修改、查询、人脸库同步至设备、人员信息增加、删除、修改、查询 图片预处理:支持图片矫正 访客审核:移动端访客审核，（App需启用 云边模式才可用） 访客登记:支持通过客户端实现访客登记、访客签离、访客数据导出 访客预约:支持移动端访客预约，（App需启用 云边模式才可用） 访客信息:支持访客人脸录入 支持车牌录入（联动门禁与卡口等出入口管理） 支持配置访客权限 支持自定义属性字段 访问记录:支持查看访客访问记录、支持访客记录导出 防区管理:支持防区增加、删除、修改、查询 反控:支持反控布防/撤防、旁路/取消旁路 设备操作:支持设备关联房屋信息、通过房屋可绑定室内机、远程控制门口机开门 通讯录:支持通讯录管理，可通过通讯录呼叫室内机 设备类型:配套室内机、门口机、围墙机 呼叫接收用户管理:支持呼叫接收用户增加、删除、修改、查询管理 呼叫记录:支持查看呼叫与应答记录 呼叫应答:支持门口机呼叫中心、室内机呼叫中心、中心呼叫室内机 报警接入:支持室内机门口机报警接入 车辆库管理:车辆库增加、删除、修改、查询 车辆信息管理:支持车辆信息增加、删除、修改、查询 车辆实时监控:支持智能实况（显示卡口相机实况）、远程开闸、显示抓拍到的过车信息 人员实时监控:支持智能实况（显示人脸相机实况）、显示抓拍到的过人信息、显示布控任务产生的匹配报警/不匹配报警信息 报警记录:报警记录支持按布控类型、时间等条件检索 数据检索:数据检索支持按属性、事件类型检索 支持以图搜图（利用NVR进行图搜）检索人脸记录 人脸轨迹检索支持基于电子地图绘制并展示人员行进轨迹，支持指定点位的轨迹回放 过车记录:支持车辆记录查询 支持车辆记录导出 车辆应用:支持对指定车辆进行检索 支持基于电子地图界面，绘制并展示车辆行进轨迹 车辆统计:根据雷视一体机上报的超速事件，对当天超车数进行统计 根据出入口+雷视上报的过车事件，对当天过车数进行统计 车辆参数配置:支持超速自动加入黑名单配置 人脸布控任务:人脸库支持按私有协议布控 人脸支持按视图库协议布控 统计区域管理:区分人流量统计区域和人员密度检测区域 支持区域增加、删除、修改、查询 实时统计:实时统计：支持观看人数统计相机实况，显示统计信息 人流量统计区域支持显示进入人数、离开人数、可进入人数、滞留人数、通行状态 人员密度检测区域支持显示可进入人数、当前人数、区域状态 报表统计:报表统计：仅支持人流量统计，根据不同类型（月/天/时/分）进行统计，可按图表和报表形式展示 停车场设备:配套出入口相机、对讲设备 坐席值守:界面视频画面显示，支持远程开闸 支持值守对讲 停车场参数配置: 停车云支付 收费规则:临时车收费规则、包期规则、异常收费规则 车辆管理:车辆管理支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理 信息查询:支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录 出入口配置:出入口配置支持入口LED、出口LED 车场管理:支持停车场管理 支持车道管理 统计分析:支持收费统计、车流量统计 操作日志:操作日志支持查询用户对业务的操作日志 资源状态显示:显示当前在离线状态 显示上次离线时间 统计指定日期内的离线总次数（日期跨度不超过30天） 统计指定日期内的离线总时长（日期跨度不超过30天） 设备诊断信息:支持设备诊断，诊断信息可导出 回放:支持边缘服务与APP之间P2P和TURN转发 边端设备管理:支持查看边端通道 报警:支持报警声音设置（支持自定义音频） 支持播放次数：1-10 支持弹窗报警设置 支持音频文件支持格式WAV和MP3，单文件最大支持30M 实况:支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息 云访客:支持访客远程录入，邀请后录入 云门禁:支持门禁权限管理 组织:支持组织基础数据同步 人员:支持人员及部门基础数据同步 | 台 | 1 |  |
| 115 | 48盘位磁盘阵列 | 控制器个数:1 处理器:Intel 64位多核处理器 单控制器内存:8GB 网络接口:3个千兆以太网接口 4端口2.5Gbps以太网接口（选配） 2端口万兆以太网接口（选配） 4端口万兆以太网接口（选配） VGA接口:1 磁盘类型:SATA/SSD 磁盘通道数:48 磁盘阵列级别:支持JBOD、RAID 0、1、5、6 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 媒体流接入协议:GB、onvif | 台 | 6 |  |
| 116 | 企业级硬盘 | 容量:8TB 名称:8TB企业级硬盘 型号:HD-WD WUS721208BLE604 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:256MB | 台 | 288 |  |
| 117 | 人脸分析服务器 | 视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:5 x 4K@30, 8 x 5MP@30, 15 x 4MP@20, 20 x 3MP@20, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 33 x 960P@30, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1 接入带宽:768Mbps IPC接入路数:128路 RCA音频输入:1路 输出口说明:支持2个HDMI、1个VGA；HDMI1、HDMI2、VGA异源输出；HDMI最高支持4K显示输出 RCA音频输出:1路 前端智能:人脸检测;人脸比对;车辆检测;深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）;入梯检测;高空抛物;双目拼接;枪球联动;热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）;人数统计（人流量统计、人员密度统计）;人形检测;视频结构化（混行检测）;智能运动检测;道路监控 后端智能:人脸检测;人脸比对;深度周界;视频结构化;（单个通道仅可开启一种后端智能） 前端智能路数:全通道（每秒最大处理64张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控） 图片流人脸比对:128路 视频流人脸比对:96路 以图搜图:支持（人脸图搜） 后端深度周界:96路 盘位:24盘位 硬盘容量:每个接口最大支持到16TB（接入最大硬盘容量受环境温度影响） 阵列模式:RAID 0,1,5,6,10,50,60 网口:4个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 USB:2个USB2.0 2个USB3.0 RS485:1个 RS232:1个 报警输入:24路 报警输出:8路 eSATA:1个 miniSAS:2个 扩展卡接口:4个 电源输出:1个,12V电源输出 双电源冗余:标配1/最大2（1+1冗余） 视图库接入（上行）:支持 | 台 | 1 |  |
| 118 | 企业级硬盘 | 容量:16TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 盘位数:36盘位及以下 转速:7200RPM 缓存:不低于256MB | 台 | 2 |  |
| 119 | 视频智能分析服务器 | 24盘位128路行为分析智能网络视频录像机 支持128路IPC接入，接入带宽：768Mbps；转发带宽：768Mbps。 可接入符合标准国标GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 支持24个SATA硬盘接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘 阵列模式：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 视频解码格式：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，解码能力：5 x 4K@30, 8 x 5MP@30, 15 x 4MP@20, 20 x 3MP@20, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 33 x 960P@30, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1 支持前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦门禁¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦人形检测¦视频结构化（混行检测）¦智能运动检测¦道路监控，支持后端智能：人脸检测¦人脸比对¦深度周界¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦行为分析¦（单个通道仅可开启一种后端智能） 支持128路图片流人脸比对能力，支持96路视频流人脸比对能力，支持96路视频流行为分析比对能力，支持行为分析类型：攀高检测¦睡岗检测¦跌倒检测¦吸烟检测¦烟火检测¦打电话检测¦未戴安全帽检测¦未戴厨师帽检测¦未穿工作服检测¦老鼠检测¦逗留检测¦打架检测¦离岗检测¦未戴口罩检测¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦未穿反光衣检测¦人员聚集¦人员发散¦玩手机检测 支持128个人脸库,50万张人脸，支持5个车牌库,25000张车牌 支持国标接入，支持视图库上行接入，支持其他协议：TCP/IP¦P2P¦UPnP¦NTP¦DHCP¦PPPoE¦HTTP¦HTTPS¦DNS¦DDNS¦SNMP¦SMTP¦NFS¦802.1x¦UNP1.0¦UNP2.0¦IPV6 具备1路RCA音频输出接口，1路RCA音频输入，无BNC音频输出，无BNC音频输入，无3.5mm音频输出，无3.5mm音频输入，音频解码格式：G.711A、G.711U，支持一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用） 支持丰富的硬件接口，网口：4个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，USB：2个USB2.0 2个USB3.0，具备1个RS485接口，1个RS232接口，支持24路报警输入，8路报警输出，支持1个eSATA接口，电源输出：1个,12V电源输出 电源使用要求：AC 200～240V 工作温度：-10°C ~ + 50°C 工作湿度：10% ~ 90%（无冷凝） | 台 | 1 |  |
| 120 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 防欺凌系统 |  |  |  |  |
| 121 | 校园防欺凌报警器 | 处理器:2颗 ARM处理器 操作系统:Linux操作系统 最大功耗:6W 电源:DC12V/1A，可支持IEEE 802.3af标准的PoE供电（需要外接POE分离器） 防护等级:IP54 工作温度:-20℃~70℃ 工作湿度:10%-90% 外壳:高档铝拉丝面板 尺寸:162*100*40(mm) 使用环境:室内公共场所标准环境（推荐环境温度16℃-28℃） 安装方式:壁挂、嵌入式安装（建议安装高度：1.5m 2m ） 配件:标配金属安装挂板 输出额定功率:3W 语音响应速度:≤30ms 拾音距离:3---5米 短路触发报警:内置1路短路触发接口（I/O定义可调），能选择性联动烟感触发或者红外触发，进行终端广播警报，向平台推送安全异常信息警示 关键词报警:终端能实现AI语音分析，关键词识别报警，向平台推送警示信息，平台就报警信息进行相应处理 声强报警:终端内置A/D模块，对环境声音进行智能分析，声强过大，向平台推送警示信息，平台就报警信息进行相应处理 以太网:10M/100Mbps单网口 网络协议:ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) IO接口:内置1路短路触发接口（I/O定义可调），能选择性联动烟感触发或者红外触发 | 套 | 50 |  |
| 122 | 校园防欺凌系统平台 | 操作系统:Ubuntu22.04 内存:16G(最低配置) CPU:4核（最低配置） 系统设置:用户管理 分区管理 设备管理 日志查询 音量设置 数据统计:今天报警统计 近期报警数 设备状态 报警排行 最新报警记录 报警系统管理:报警事件 设备设置 语音对讲管理:语音喊话 语音对讲 一键求助 喊话设置 公共广播:实时广播 定时广播 任务管理 媒体文件 音视频联动:录音文件 实时监听 视频预览 | 台 | 1 |  |
|  | 阳光厨房 |  |  |  |  |
| 123 | 防油污半球彩色摄像机 | 传感器靶面:1/1.8" 光圈:F1.0 变焦方式:定焦 焦距:4mm 补光模式:暖光补光 补光距离:30m 水平视场角:88.2° 垂直视场角:47.6° 斜对角视场角:104.0° 走廊模式:支持 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:20路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC 内置Mic:1个 运动检测:支持 智能抓拍:定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍 周界布防:越界检测、区域入侵（人车分类） 国标:支持 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%,POE(IEEE802.3af) 最大功耗:功耗：≤3.0W 电源接口:5.5mm圆孔接口 电源反送:支持(DC12V，100MA) 外壳材质:铸铝+塑胶 | 台 | 6 |  |
| 124 | 阳光厨房液晶监示屏 | 面板尺寸（inches）:49 背光:LED 点距（H*V）（mm）:0.56*0.56 分辨率:1920*1080 色彩数:16.7M 亮度（cd/m²）:400 对比度:1200:1 刷新率:60HZ 响应时间（ms）:8 视角（H/V）:178°/178° 显示尺寸（H*V）（mm）:1073.80*604.00 边框尺寸（L/R/T/B）（mm）:7.8/7.8/7.8/7.8 视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI 音频输入:1个AUDIO IN 音频输出:1个AUDIO OUT 其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT | 台 | 5 |  |
| 125 | 视频传输设备 | 高清单路解码器 | 台 | 5 |  |
| 126 | 跳线 | HDMI线缆 | 条 | 5 |  |
|  | 报警系统 |  |  |  |  |
| 127 | 壁挂幕帘式探测器 | 1、支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 2、探测器探测距离8m，探测角度360° 3、微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 4、报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 5、探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 6、具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减 7、抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 8、采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号 9、支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 10、支持2.5-3.6m的安装高度，壁挂安装 | 套 | 15 |  |
| 128 | 吸顶红外双鉴探测器 | 1、支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更 高2、探测器探测距离8m，探测角度360° 3、微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 4、报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 5、探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 6、具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减7、抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 8、采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号 9、支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 10、支持2.5-3.6m的安装高度，吸顶安装 | 套 | 45 |  |
| 129 | 手动报警按钮 | 报警紧急按钮；机械钥匙复位；墙体表面凸出安装 | 套 | 72 |  |
| 130 | 声光报警器 | 声压：85±3(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料 | 套 | 39 |  |
| 131 | 室外一键报警柱 | 含：网络通讯设备，电接口网线或光纤接口接入即可 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 红外补光范围30米；支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； 供电AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W； 防护等级IPX5； | 套 | 4 |  |
| 132 | 紧急求助终端 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF； RS-485接口：1个； 报警输入：1路（开关量）； 报警输出：1路； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：2个RJ-4510Mbps/100Mbps自适应； 外壳材料：PC+ABS； 外观颜色：蓝； 供电方式：DC 12V； 安装方式：明装； 功耗：≤4W（待机），≤8W（工作）； 防护等级：IP66 | 套 | 40 |  |
| 133 | 16防区网络报警主机 | 报警输入：本地16路，最大可扩展到80路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到84路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 键盘与遥控器：最大支持32个键盘，最大支持32个遥控器，遥控器通过键盘接入 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 套 | 5 |  |
| 134 | 8防区网络报警主机 | 报警输入：本地8路，最大可扩展到72路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到84路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 键盘与遥控器：最大支持32个键盘，最大支持32个遥控器，遥控器通过键盘接入 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 套 | 9 |  |
| 135 | 中文键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |  |
| 136 | 主机后备电池 | 12V7A蓄电池 | 套 | 1 |  |
| 137 | 报警按钮信号线RYY2*1.0 | RYY2*1.0 | m | 3360 |  |
| 138 | 探测器信号线RYY4*1.0 | RYY4*1.0 | m | 3760 |  |
| 139 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 巡更系统 |  |  |  |  |
| 140 | 巡更巡检器 | 采用超强金属内胆，浇铸弹性橡胶外壳，内部填充柔性硅胶垫，器件电路板环氧固化，超级抗摔。内外设计完全密封设计，可泡在水中使用。每天200次读卡，可工作约2年，用户无需专用工具 | 套 | 4 |  |
| 141 | 通讯座 | 采用RFID感应读卡技术，通讯座RS232 / USB通讯座或数据线直接下载 | 套 | 4 |  |
| 142 | 信息钮 | 工程塑料封装存储芯片，具有防水、防震、防撬，安装简便、耐用、自带夜光功能、提示标帖等功能。 | 套 | 60 |  |
| 143 | 人员钮 | 容易挂到钥匙环上，用以区分巡逻人员，在软件上可看到具体巡逻人员名称 | 套 | 4 |  |
| 144 | 巡更管理软件 | 单机版（加密狗） | 套 | 1 |  |
|  | 五方对讲系统 |  |  |  |  |
| 145 | 电梯对讲总线 | 国标，RVVP6*1.0 | m | 1339.3 |  |
|  | 电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 146 | 单防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择，外形尺寸350*210*110； 单防区; 支持12V辅电输出，支持1路常开/常闭报警输出，支持1路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV 输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V，标配电源适配器，系统正常工作功耗：12W | 套 | 1 |  |
| 147 | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择，外形尺寸350*210*110； 双防区; 支持12V辅电输出，支持2路常开/常闭报警输出，支持2路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV 输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V，标配电源适配器，系统正常工作功耗：12W | 套 | 5 |  |
| 148 | 双防区脉冲主机防水箱 | 1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)； 2个氧化锌复合材料避雷器； 12个抗紫外线ABS材质紧线器，24个线连接器（ M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）； 2根3米接地线，线材为6平方铜导线； | 个 | 5 |  |
| 149 | 单防区脉冲主机防水箱 | 1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)； 1个氧化锌复合材料避雷器； 6个抗紫外线ABS材质紧线器，12个线连接器（ M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）； 1根3米接地线，线材为6平方铜导线； | 个 | 1 |  |
| 150 | 声光报警器 | 室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA | 套 | 10 |  |
| 151 | 总线报警主机 | 本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过2条mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 单条mbus总线最远2.4km布线距离， | 套 | 1 |  |
| 152 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作； | 套 | 1 |  |
| 153 | 双防区模块 | 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 | 套 | 5 |  |
| 154 | 输入输出扩展模块 | 一路扩展输入，一路扩展输出 | 套 | 10 |  |
| 155 | 蓄电池 | 12V7AH | 套 | 1 |  |
| 156 | 电子围栏 | 含接地桩、终端杆、承力杆、中间杆、合金线、高压绝缘线、警示牌等 | m | 311.5 |  |
| 157 | 电源线 | YJV-3*2.5mm² | m | 2400 |  |
| 158 | mbus总线 | RVVP2*1.5mm | m | 3000 |  |
|  | 教学直播系统 |  |  |  |  |
| 159 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | 像素:200万 最高分辨率:1920*1080 传感器靶面:1/2.8" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0mm 补光模式:红外补光 补光距离:30m 宽动态:光学宽动态120dB 降噪:2D降噪;3D降噪 走廊模式:支持 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG 视频流:三码流 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:35路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC 智能抓拍:定时抓拍;隔时抓拍;事件抓拍 周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域 异常检测:人员聚集，停车检测，徘徊检测，快速移动，物品搬移，物品遗留，虚焦检测，场景变更 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181，IMOS 国标:支持 RTC:支持 最大功耗:功耗：≤5.5W 电源接口:5.5mm圆孔接口 防水防尘:IP67 防暴:IK10 外壳材质:铸铝+塑胶 | 台 | 64 |  |
| 160 | 基础视频设备接入服务/年度 | 设备上云服务：支持70个监控3年云平台接入授权 1、获得视频设备的接入上云能力（相机） 2、获得设备接入之后的365天的云端管理运维服务 3、获得对应的视频业务功能 4、服务额度从设备上云之日开始计算 | 项 | 1 |  |
| 161 | 直播服务年套餐 | 直播服务年套餐，支持200用户同时观看 1、用户无需下载客户端扫描二维码观看直播 2、同时支持按视频通道和班级管理分组，只有在分组下的用户方可查看对应视频直播通道 3、校园班级活动，家长远程视频，共享孩子高光时刻 | 套 | 1 |  |
| 162 | 24口接入交换机 | 1、交换容量：≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验； 9、可直接被核心交换机内置图形化操作方式的网管管理，可实现轻松维护 10、为保障兼容性要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 4 |  |
| 163 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |  |
|  | 门禁、人员通道、访客 |  |  |  |  |
|  | 中心管理 |  |  |  |  |
| 164 | 数据库服务器（含数据软件） | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |  |
| 165 | 人脸采集发卡器 | 屏幕尺寸:7英寸（竖屏） 屏幕分辨率:600*1024 按键:触摸屏虚拟按键 面板:玻璃 身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证 触摸屏:支持 屏幕比例:9:16 内置扬声器:支持 内置读卡器:内置IC卡读卡器 默认核验模式:人证录入模式 身份证读卡器工作频率:13.56MHZ±7KHZ（fc） 身份证读卡器标准规范:支持14443TypeB，GA467标准 身份证读卡器阅读距离:0-30mm 身份证读卡器读卡时间:小于1S 网络:100Mbps单网口 接口形式:插口 卡号最大库容:5W 多人员库管理:支持最多16个人员库 本机记录容量:不带图：10万条；带小图：2万 最大库容:5W 1：N核验最大库容:5W 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) 外壳:塑胶+金属 尺寸(宽*厚*高):110.0*161.7*223.9 (mm) 重量:0.936kg(裸机) 1.38kg（一次包装） 工作温度:-20℃~60℃ 使用环境:室内 安装方式:桌面式安装 Reboot按键:支持 内存:8G | 台 | 1 |  |
| 166 | IC卡 | 读写频率 :13.56MHz 读写协议 :Mifare协议 尺寸:85*55mm 包装 :单包30张卡片 产品标准:ISO/IEC 14443-A | 张 | 200 |  |
| 167 | 一卡通管理平台 | 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 套 | 1 |  |
| 168 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 门禁管理 |  |  |  |  |
| 169 | 人脸门禁一体机 | 显示屏:3.97寸非触屏 屏幕分辨率:480*800 摄像头:200W双摄像头 补光灯:白光补光灯+红外补光灯 音频输入输出:内置扬声器和麦克风 通信方式:单百兆网口、Wifi 接口:百兆网口、韦根输入*1、韦根输出*1、RS485*2、门磁、开门按键、电锁、复位、防拆 电源输入:DC12V±25%/1A 最大库容:600 本机记录容量:15万条事件记录（不含图片） 智能识别率: >99% 智能识别时间:200ms 开门方式及组合:支持智能识别 尺寸(宽*厚*高):117*23*117(mm) 重量:175g（带壁挂支架约202g） 使用环境:室内 安装方式:壁挂式安装，支持明装、86盒子安装、桌面安装 | 台 | 162 |  |
| 170 | 出门按钮 | 材质:塑料外壳 尺寸:86*86*30mm 接点输出:NO/COM接点 使用环境:工作温度：-10℃~+55℃， 工作湿度：10%~90% 重量:0.055KG | 台 | 162 |  |
| 171 | 闭门器 | 使用寿命:＞50万次 适用门重:65KG-85KG 适用门宽:1100mm 尺寸:202*76*67mm 重量:1.6KG 最大开门角度:＜130度 关门力度:EN3-4级 工作温度:-20℃~55℃ | 台 | 162 |  |
| 172 | 单开磁力锁 | 承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 | 台 | 107 |  |
| 173 | 双开磁力锁 | 承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 | 台 | 55 |  |
| 174 | 读卡器电源线 | RYY2*1.5 | m | 9863 |  |
| 175 | 开门按钮线 | RYYP2*0.5 | m | 550 |  |
| 176 | 电锁通迅线 | RYYP4*1.0 | m | 550 |  |
|  | 人员通道 |  |  |  |  |
| 177 | 单机芯左边道 | 电机规格:直流无刷电机 光幕/红外数量:12对红外对射，上6对，中2对，下4对 钢板厚度:机箱1.5mm机盖2.0mm厚304拉丝不锈钢 开孔数目:根据工勘开孔 材质:亚克力 适配通道宽度:600mm 整机重量:53KG 使用环境:室内 整机尺寸:1200mm*300mm*990mm 电源:标配智能识别终端电源（DC12V） 防夹技术:红外防夹 防尾随检测距离:20CM尾随检测 防逆行:反向闯入检测 功耗:40W 环境温度:-40℃-70℃（低温配加热模块） 报警事件:误闯/尾随/反向通行事件 工作电压:AC100~240V | 台 | 2 |  |
| 178 | 双机芯中间道 | 电机规格:直流无刷电机 光幕/红外数量:12对红外对射，上6对，中2对，下4对 钢板厚度:机箱1.5mm机盖2.0mm厚304拉丝不锈钢 开孔数目:根据工勘开孔 材质:亚克力 适配通道宽度:600mm 整机重量:75KG 使用环境:室内 整机尺寸:1200mm*300mm*990mm 电源:标配智能识别终端电源（DC12V） 防夹技术:红外防夹 防尾随检测距离:20CM尾随检测 防逆行:反向闯入检测 功耗:40W 环境温度:-40℃-70℃（低温配加热模块） 报警事件:误闯/尾随/反向通行事件 工作电压:AC100~240V | 台 | 5 |  |
| 179 | 单机芯右边道 | 电机规格:直流无刷电机 光幕/红外数量:12对红外对射，上6对，中2对，下4对 钢板厚度:机箱1.5mm机盖2.0mm厚304拉丝不锈钢 开孔数目:根据工勘开孔 材质:亚克力 适配通道宽度:600mm 整机重量:53KG 使用环境:室内 整机尺寸:1200mm*300mm*990mm 电源:标配智能识别终端电源（DC12V） 防夹技术:红外防夹 防尾随检测距离:20CM尾随检测 防逆行:反向闯入检测 功耗:40W 环境温度:-40℃-70℃（低温配加热模块） 报警事件:误闯/尾随/反向通行事件 工作电压:AC100~240V | 台 | 2 |  |
| 180 | 人脸识别组件 | 使用环境:室内、室外 尺寸(宽*厚*高):171*33*324(mm) 安装方式:壁装、86盒安装 配件:标配金属安装挂板 内置麦克风:支持 内置读卡器:底部配件内置IC卡读卡器 屏幕尺寸:10英寸（竖屏） 屏幕比例:10:16 屏幕分辨率:800*1280 触摸屏:支持 IO:2路告警输入、1路告警输出 wifi:不支持 门锁接口:一组门锁接口,支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) USB:1路，USB2.0 串口:串口1路（1路RS485） 防拆按钮:支持 韦根接口:1路韦根输入，1路韦根输出 工作温度:-20℃~60℃ 卡号最大库容:20W 多人员库管理:支持最多16个人员库 本机记录容量:40万条 1：N核验最大库容:10W 识别距离:0.3m~2.9m 识别人员身高:1.5米安装高度（镜头高度）下， 75cm距离，适应1.1m~2.2m身高范围 | 台 | 8 |  |
| 181 | 人脸识别通用闸机支架 | 尺寸:89mm*89mm*289mm 安装方式:通道闸机安装 使用环境:室内、室外 | 台 | 8 |  |
| 182 | 7寸K款智能门禁防雨遮阳罩 | 材质:塑料 使用环境:室外 安装方式:壁装 重量:300g 尺寸:147mm*104mm*368mm | 台 | 2 |  |
| 183 | 教育平台接入服务（智慧接送授权） | 1.支持学生请假、到离校微信推送 2.按年收费，服务期限从设备上云之日开始计算 3.按模块开通授权，一所学校购买一个模块即可 4.1年的授权接入服务 | 个/年 | 9 |  |
| 184 | 家校通服务 | 1.支持学生请假、到离校微信推送 2.按年收费，服务期限从设备上云之日开始计算 3.按模块开通授权，一所学校购买一个模块即可 4.1年的授权接入服务 | 个/年 | 9 |  |
| 185 | 教育局对接 | 实现与教育局数据无缝对接。 | 套 | 1 |  |
|  | 访客登记 |  |  |  |  |
| 186 | 台式访客登记终端标准款 | 采用Windows10系统，安全稳定。 主屏：采用15.6英寸触摸显示屏，分辨率1920(H)*1080(V)；辅屏：采用11.6英寸显示屏，分辨率1366(H)*768(V)； 采用200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 支持发卡功能； 支持脱机运行，事件记录存储功能； 支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式； 支持图片、视频广告播放功能； 支持语音提示功能； 支持访客信息打印功能； 支持双网口网络通信； 支持2路USB2.0、2路RJ45； | 台 | 1 |  |
|  | 校园广播系统 |  |  |  |  |
|  | 广播中心 |  |  |  |  |
| 187 | 网络广播管理服务器 | 1.具有嵌入电容式触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘，工业级机柜式机箱设计，需具备较高的防磁、防冲击的能力； 2.主机支持不低于7路独立音量调节，具备不低于3路话筒输入，4路线路输入，3路辅助输出，带有高低音音量调节； 3.需具备兼容性，兼容支持LINUX等操作系统，具有防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境； 4.具备支持7*24小时不间断运行，支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等，支持机架安装方式、桌面放置； 5.显示屏：不低于17.3寸高分辨率液晶显示屏； 6.内存：不低于8G支持单双通道1600/1333MHz DDR3内存； 7.硬盘：不低于板载128G SSD固态硬盘，MSATA接口； 8.线路接口：不低于1个3.5话筒接口、1个3.5音频接口、3个6.35话筒接口、6组莲花接口。 | 台 | 1 |  |
| 188 | 网络广播管理软件 | 1.服务器软件总系统的核心，为各类终端接入提供数据接口服务，采用嵌入式系统架构，总控室的服务器断开，也不影响各分控室及分区广播使用； 2.支持控制在网络广播终端，可对网络广播终端进行独立分区、IP、音量控制，支持多线程数据处理及多用户在线服务，可7×24小时不间断工作； 3.配合遥控终端及红外遥控件可实现对服务器资料库的单点、分区点播、选台，具备精确的自动控制及手动操作平台，全数字信号处理、传输； 4.可实现对接入系统终端设备的集控与分控，满足不同权限的控制要求，节目源丰富，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行独立控制； 5.自动对有故障的网络广播设备进行检测，可检测终端的在线状态，操作方便，显示直观，可实时显示各网络终端当前的工作状态； 6.支持按天、周、月等方式节目编程，内置消防报警功能，实现单点、单区、多区、邻层、N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 | 套 | 1 |  |
| 189 | 网络话筒 | 1.桌面式专业寻呼话筒，具有不低于7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭； 2.采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰，超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 3.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒，8个数字分区快捷按键，一键选择寻呼； 4.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷； 5.本机可调节音量，可实时调整终端音量，MIC增益，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； 6.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能； 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 | 台 | 1 |  |
| 190 | 无线话筒 | 1.真分集接收机独立双通道四天线无线会议系统，最大限度降低了断频的发生； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.双通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定； 5.两个独立的卡侬平衡输出口，一个6.35mm的混合输出口； 6.调制方式：FM，频带宽度: 300MHz； 7.载波频率：UHF 640-690MHz； 8.频率响应：50Hz-18KHz (±3dB)； 9.频率稳性:±0.005%，最大调制度:±68KHz； 10.谐波失真:≤0.5%，干扰比: 80dB； 11.音频混合输出:0～200mV，平衡输出:0～400mV。 发射机 1.动圈式单一指向性，最大发射功率30mW 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.频率稳定性：±0.005%，干扰比：80dB 5.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 6.信噪比：105dB，动态范围：100dB 7.话筒耗电量：100mA | 台 | 1 |  |
| 191 | 单路机架式网络编码终端 | 1.支持多机堆叠使用，可同时传输多套音频节目，CD级音质，并配备软件定时播放功能，支持单向呼叫； 2.配置一路独立TCP/IP网络编码，音量可独立调节，配置快捷功能按键，可通过面板按键启动区域终端； 3.配置一路LINE/MIC信号输入及一路RJ54下载地址接口，以使用多地网络地址修改； 4.采用固定静态IP地址，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 5.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入。 | 台 | 1 |  |
| 192 | 8路网络调音台 | 1.采用不低于7寸触摸屏显示，操作更为直观便捷，支持手机端修改IP地址、设置设备参数； 2.网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数； 3.支持TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体协议，实现跨网关设备控制及实时监控； 4.配置密码登录保护，支持模拟音频采集编码功能，可作为分控站使用； 5.配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 6.配置高中低音、增益、静音、编组、均衡、效果等操作旋钮； 7.具有不低于8路MIC/LINE输入，2路本地混音输出，1路RJ45网络输出。 | 台 | 1 |  |
| 193 | 话筒采集器 | 1.单台设备具有4*N音频矩阵切换功能，高品质的数字音频传输，无噪音，可以单向呼叫； 2.具有不低于4路LINE/MIC信号输入，4路独立的网络TCP/IP编码功能，独立的音量调节，音质达到CD级； 3.系统配置完成，可以操作面板上按键1、2、3、4按键直接启动相应区域广播终端； 4.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 5.可以多机堆叠，无数量限制，机器背面设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置； 6.采用DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音编解码模块，完成网络音频流的同步接收和编解码； 7.具有不低于4路RJ45下载地址的接口，可以适应不同地方的网络修改地址，通过网络传输多套音频节目内容； 8.设备具有软件定时播放功能，采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 9.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入。 | 台 | 1 |  |
| 194 | 播音话筒 | 1.可绕式电容麦克风杆，带有灯环提示及前奏音； 2.内置高技术规格的配合线路，适用于广播及通讯用途； 3.指向型：心型指向性； 4.频率响应：40Hz-16KHz； 5.灵敏度：-38dB/±2dB（1KHz）。 | 台 | 2 |  |
| 195 | DVD播放机 | 1.兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD等播放多种格式光碟； 2.微电脑控制，轻触式按键操作，荧光高亮度数码显示； 3.采用先进数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 4.配置USB接口，可自动读取播放U盘里各种音乐格式文件； 5.线路输出：左右声道，视频输出； 6.频率范围：50~1500Hz。 | 台 | 1 |  |
| 196 | 数字调谐器 | 1.微电脑控制，轻触式按键操作，VFD荧光高亮度显示； 2.AM、FM立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达40个； 3.配置石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.全自动搜索电台频率存储功能，自定义存储电台，且有断电记忆功能； 5.AM接收天线输入，FM接收天线输入，1路左右声道音频接口输出； 6.可预设电台，通过面板按键或红外遥控器直接调用预选广播电台； 7.线路输出口：左右声道； 8.频率范围：AM:522KHz～1620KHz FM:87.5MHz～108MHz。 | 台 | 1 |  |
| 197 | 机架式避雷器 | 1.配置有不低于4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—110V/20A，1组告警输出0V； 2.具有1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 3.雷击时自动切断输出，过压保护及漏电保护，LED正常运行指示和故障保护指示。 | 组 | 2 |  |
| 198 | 16路网络消防报警器 | 1.标准机架式，消防警报智能化接口，支持触点输入与直流电压输入方式； 2.采用固定静态的IP地址，报警信号优先，自动强插，不低于16路报警信号输入； 3.具有不低于16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区．多至80个邻区自动触发； 4.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新； 5.可以多机堆叠，无数量限制，设备设有IP地址复位开关，可恢复出厂设置； 6.具备智能电源管理功能，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 7.不同地点不同警源可设置相应报警铃声，可编程设定N、N±1、N±2、N±3、N±4报警规则。 | 台 | 1 |  |
| 199 | 网络有源音箱（20W） | 1.木质外壳材质，做工精致，音质高保真，配置电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然； 2.内置嵌入式网络语音解码模块、≥2*20W/8Ω双通道输出功放，可挂接一只副箱； 3.配置不低于1路LINE输入，2路MIC输入，可在本地进行音量调节旋钮，方便本地调音； 4.采用工业级高速ARM芯片，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 5.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 8.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 9.配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置重新设定，支持网络远程对程序进行升级； 10.采用固定静态IP地址，网络改变地址也不会丢失，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入。 | 台 | 1 |  |
| 200 | 音频保障主机 | 1.采用DSP专业音频解码器，支持MP3/MPEG4/WMA/WAV/MIDI等音频格式播放； 2.嵌入式系统设计，编程可脱离电脑独立编辑，数据运算性能优异，系统稳定可靠性高； 3.系统可存储不低于8套定时程序，每套定时程序99个定时，定时程序支持断电记忆功能，开机自启； 4.配置不低于4路电源时序接口及时序器扩展接口，可对10个分区、5个电源、1个外设进行控制； 5.配置不低于8G内存SD卡做歌曲储存介质，支持手动/定时播放SD卡音乐文件，曲目达999首； 6.具有FM收音机、录音机功能，每个定时均可收听预设电台或录好的语音。 | 台 | 1 |  |
| 201 | 前置放大器 | 1.具有不低于5路MIC输入，第1路话筒MIC1具有最高优先级、优先强行切入功能； 2.具有不低于3线路AUX输入，2路EMC输入，4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 3.MIC1和EMC最高优先可通过开关选择，MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 4.MIC输入和AUX输入可独立调节，设有总音量、高低音、默音、EMC输入增益调节。 | 台 | 1 |  |
| 202 | 主备切换器 | 1.标准机柜式设计，轻触式按键操作，LED指示灯显示工作状态，一目了然； 2.自动检测声频功放故障并在主功放和备功放之间自动切换，自动切换时间小于0.2S； 3.具有不低于4路完全相同的独立切换通道，供4台主功放和4台备用功放通道切换； 4.可手动切换主功放和备功放，有4组功率信号输出端子，接扬声器。 | 台 | 1 |  |
| 203 | 纯后级功率放大器（1000W) | 1.采用标准机架式设计，黑色喷砂面板，高档大气； 2.输出功率强劲，具备宽频带、低噪声、高保真等特性； 3.配置LED工作状态显示，工作信号电平一目了然； 4.具有完善可靠的输出短路、过载、抗雷击等保护告警电路； 5.额定功率：≥1000W； 6.扬声器输出：120V/240V； 7.输入灵敏度＆输入阻抗：75mV/10KΩ； 8.频率响应：50Hz-16KHz； 9.信噪比：>90dB。 | 台 | 6 |  |
| 204 | 16路电源时序器 | 1.输入D型80A动力型空开，实时电压指示，LED指示灯显示工作状态，USB接口灯具辅助照明配置； 2.具有不低于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，30A大电流控制继电器输出，2级电网EMI/EMC噪声滤波器 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4.电源滤波器内置独立8个滤波组件，每通道 1个，电源滤波器参数2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB； 5.前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通； 6.8路美标兼容欧标插座和8路国标插座，启动时间为1S，1路消防短路报警触发信号输出； 7.保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能。 | 台 | 2 |  |
| 205 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |  |
|  | 广播分控 |  |  |  |  |
| 206 | 网络广播分控软件 | 1.服务器软件总系统的核心，为各类终端接入提供数据接口服务，采用嵌入式系统架构，总控室的服务器断开，也不影响各分控室及分区广播使用； 2.支持控制在网络广播终端，可对网络广播终端进行独立分区、IP、音量控制，支持多线程数据处理及多用户在线服务，可7×24小时不间断工作； 3.配合遥控终端及红外遥控件可实现对服务器资料库的单点、分区点播、选台，具备精确的自动控制及手动操作平台，全数字信号处理、传输； 4.可实现对接入系统终端设备的集控与分控，满足不同权限的控制要求，节目源丰富，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行独立控制； 5.自动对有故障的网络广播设备进行检测，可检测终端的在线状态，操作方便，显示直观，可实时显示各网络终端当前的工作状态； 6.支持按天、周、月等方式节目编程，内置消防报警功能，实现单点、单区、多区、邻层、N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 | 套 | 3 |  |
| 207 | 网络分区寻呼话筒 | 1.桌面式专业寻呼话筒，具有不低于7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭； 2.采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰，超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 3.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒，8个数字分区快捷按键，一键选择寻呼； 4.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷； 5.本机可调节音量，可实时调整终端音量，MIC增益，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； 6.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能； 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 | 台 | 3 |  |
| 208 | 网络话筒 | 1.桌面式专业寻呼话筒，具有不低于7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭； 2.采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰，超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 3.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒，8个数字分区快捷按键，一键选择寻呼； 4.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷； 5.本机可调节音量，可实时调整终端音量，MIC增益，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； 6.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能； 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 | 台 | 3 |  |
| 209 | 网络有源音箱（20W） | 1.木质外壳材质，做工精致，音质高保真，配置电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然； 2.内置嵌入式网络语音解码模块、≥2*20W/8Ω双通道输出功放，可挂接一只副箱； 3.配置不低于1路LINE输入，2路MIC输入，可在本地进行音量调节旋钮，方便本地调音； 4.采用工业级高速ARM芯片，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 5.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 8.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 9.配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置重新设定，支持网络远程对程序进行升级； 10.采用固定静态IP地址，网络改变地址也不会丢失，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入。 | 台 | 3 |  |
|  | 楼分区设备 |  |  |  |  |
| 210 | IP网络功率放大器（60W） | 1.采用工业级高速ARM芯片，毫秒级启动时间，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 2.配置温度控制检测装置，达到预设温度自动运行散热风扇，配置显示屏可显示温度、增益等数据，功放运行更直观； 3.配置1路数字网络、2路LINE、2路MIC、1路EMC输入音量调节旋钮，1路音频输出接口，用于信号环出外接； 4.配置防空警报触发开关及一路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警，无需加配24V强切电源； 5.配置短路、高温保护电路、故障自检及LED提示功能，自动检测系统功能及过载、过温、过压保护； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.EMC接口具备最高优先级，优先级别权限EMC＞网络报警信号＞本地MIC＞本地AUX＝网络音乐； 8.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 9.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 10.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 11.采用固定静态IP地址，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 12.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 13.额定功率：≥60W；传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出。 | 台 | 1 |  |
| 211 | IP网络功率放大器（150W） | 1.采用工业级高速ARM芯片，毫秒级启动时间，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 2.配置温度控制检测装置，达到预设温度自动运行散热风扇，配置显示屏可显示温度、增益等数据，功放运行更直观； 3.配置1路数字网络、2路LINE、2路MIC、1路EMC输入音量调节旋钮，1路音频输出接口，用于信号环出外接； 4.配置防空警报触发开关及一路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警，无需加配24V强切电源； 5.配置短路、高温保护电路、故障自检及LED提示功能，自动检测系统功能及过载、过温、过压保护； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.EMC接口具备最高优先级，优先级别权限EMC＞网络报警信号＞本地MIC＞本地AUX＝网络音乐； 8.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 9.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 10.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 11.采用固定静态IP地址，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 12.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 13.额定功率：≥150W；传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出。 | 台 | 2 |  |
| 212 | IP网络功率放大器（240W） | 1.采用工业级高速ARM芯片，毫秒级启动时间，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 2.配置温度控制检测装置，达到预设温度自动运行散热风扇，配置显示屏可显示温度、增益等数据，功放运行更直观； 3.配置1路数字网络、2路LINE、2路MIC、1路EMC输入音量调节旋钮，1路音频输出接口，用于信号环出外接； 4.配置防空警报触发开关及一路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警，无需加配24V强切电源； 5.配置短路、高温保护电路、故障自检及LED提示功能，自动检测系统功能及过载、过温、过压保护； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.EMC接口具备最高优先级，优先级别权限EMC＞网络报警信号＞本地MIC＞本地AUX＝网络音乐； 8.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 9.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 10.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 11.采用固定静态IP地址，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 12.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 13.额定功率：≥350W；传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出。 | 台 | 4 |  |
| 213 | IP网络功率放大器（350W） | 1.采用工业级高速ARM芯片，毫秒级启动时间，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 2.配置温度控制检测装置，达到预设温度自动运行散热风扇，配置显示屏可显示温度、增益等数据，功放运行更直观； 3.配置1路数字网络、2路LINE、2路MIC、1路EMC输入音量调节旋钮，1路音频输出接口，用于信号环出外接； 4.配置防空警报触发开关及一路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警，无需加配24V强切电源； 5.配置短路、高温保护电路、故障自检及LED提示功能，自动检测系统功能及过载、过温、过压保护； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.EMC接口具备最高优先级，优先级别权限EMC＞网络报警信号＞本地MIC＞本地AUX＝网络音乐； 8.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 9.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 10.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 11.采用固定静态IP地址，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 12.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 13.额定功率：≥350W；传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出。 | 台 | 4 |  |
| 214 | IP网络功率放大器（500W） | 1.采用工业级高速ARM芯片，毫秒级启动时间，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 2.配置温度控制检测装置，达到预设温度自动运行散热风扇，配置显示屏可显示温度、增益等数据，功放运行更直观； 3.配置1路数字网络、2路LINE、2路MIC、1路EMC输入音量调节旋钮，1路音频输出接口，用于信号环出外接； 4.配置防空警报触发开关及一路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警，无需加配24V强切电源； 5.配置短路、高温保护电路、故障自检及LED提示功能，自动检测系统功能及过载、过温、过压保护； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.EMC接口具备最高优先级，优先级别权限EMC＞网络报警信号＞本地MIC＞本地AUX＝网络音乐； 8.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 9.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 10.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 11.采用固定静态IP地址，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置进行重新设定； 12.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 13.额定功率：≥650W；传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出。 | 台 | 6 |  |
|  | 广播扬声器 |  |  |  |  |
| 215 | 网络室外防水音柱（45W） | 1.采用工业级高速ARM芯片，毫秒级启动时间，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 2.配置智能电源管理功能，模块可判断功放运行状态，无工作任务时自动进入休眠状态，有任务时自动开启； 3.配置嵌入式网络语音解码模块及高功率功放输出模块，配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置； 4.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 5.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 6.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 7.具有远程升级功能，可通过网络远程即可更新，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 8.额定功率：≥40W；7.灵敏度：≥92dB。 | 台 | 6 |  |
| 216 | 室外草坪音箱（15W） | 1.采用有机树脂材质，大石头造型，防尘、防水设计，对音乐有真实还原的特性； 2.专业的表面处理工艺，防水防锈，可应对各种恶劣天气，配置专用支架； 3.单元：≥1*6.5"； 4.额定功率：≥25W； 5.频率范围：150Hz-16KHz； 6.灵敏度(1m/1W)：≥92dB。 | 台 | 11 |  |
| 217 | 吸顶喇叭（6W） | 1.采用ABS材质外壳，防尘设计，复合喇叭鼓纸，音质清澈动听； 2.强力活动夹设计，复合悬边及阻尼处理，寿命更长； 3.单元：≥1*5"； 4.额定功率：≥1.5W/3W/6W； 5.定压输出：70V-100V； 6.频率范围：90Hz-16KHz； 7.灵敏度(1m/1W)：≥90dB。 | 台 | 312 |  |
| 218 | 壁挂喇叭（10W） | 1.采用ABS材质外壳，防尘设计，复合喇叭鼓纸，音质清澈动听； 2.壁挂式安装，流线型外观，声音辐射角度大； 3.单元：≥1*6.5"； 4.额定功率：≥10W； 5.定压输出：70V-100V； 6.频率范围：90Hz-16KHz； 7.灵敏度(1m/1W)：≥92dB。 | 台 | 101 |  |
| 219 | 网络广播音箱副（20W） | 1.木质外壳材质，做工精致； 2.额定功率：20W； 3.扬声器单元：1*5"+1*2.5"； 4.扬声器阻抗：8Ω。 | 台 | 95 |  |
| 220 | 网络广播音箱主（20W） | 1.木质外壳材质，做工精致，音质高保真，配置电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然； 2.内置嵌入式网络语音解码模块、≥2*20W/8Ω双通道输出功放，可挂接一只副箱； 3.配置不低于1路LINE输入，2路MIC输入，可在本地进行音量调节旋钮，方便本地调音； 4.采用工业级高速ARM芯片，嵌入式PC及DSP音频处理方案，同步完成音频流的编解码及接收； 5.配置智能电源管理功能，可自动唤醒功放模块，且可提前设置预开功放电源时间，降低运行功耗； 6.支持高品质数字音频传输，CD级音质，可在软件端远程设置高低音音量占比，以满足不同内容播放； 7.支持远程音量调节，终端在自动启动和播放任务时，可自动将音量调节到系统设定默认状态； 8.支持音量自动调节默认值，分别可设定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 9.配置复位按钮开关，可将设备IP地址恢复出厂设置重新设定，支持网络远程对程序进行升级； 10.采用固定静态IP地址，网络改变地址也不会丢失，支持跨网关、跨路由，有以太网口的地方即可接入； 11.支持110V模拟备份信号输入，实现IP网络广播音箱断网断电自动切换到定压广播状态。 | 台 | 95 |  |
|  | UPS电源系统 |  |  |  |  |
| 221 | UPS主机 | 1.功率容量：≥6KVA/4.8KW-LS，采用在线SUN并机技术系统。 2.工作模式：纯在线“0”转换在线式UPS。 3.输出功率因数：0.8。 4.直流电压：±96Vdc/±108Vdc/±120Vdc(16/18/20节)可选，主机自带不少于3种直流电压可调。 5.过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；. 6.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 7.超智无线远程监控:设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 8.N+X并机冗余：最大≥4台并柜。 | 台 | 1 |  |
| 222 | 蓄电池 | 1.原装12V/100A/6-FML-100H免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年，每节电池自带防滑防酸型保护盘及电池正负极安全帽 | 个 | 16 |  |
| 223 | 电池柜 | C16电池箱,为方便后期维护及拆运 | 台 | 1 |  |
| 224 | UPS输出电缆 | WDZ-YJV-3*4mm² | m | 30 |  |
|  | 线缆其他 |  |  |  |  |
| 225 | 网络室外防水音柱-电源线 | FS-YJV-3*2.5mm² | m | 650 |  |
| 226 | 室内广播线缆 | WDZ-RYS-2*1.5 | m | 13160 |  |
| 227 | 室外广播线缆 | WDZ-RYS-2*1.5 | m | 2580 |  |
|  | 停车管理系统 |  |  |  |  |
|  | 车辆进出口 |  |  |  |  |
| 228 | 智能挡车器 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 台 | 8 |  |
| 229 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 套 | 8 |  |
| 230 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 套 | 8 |  |
| 231 | 通道车牌识别套件 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； | 台 | 8 |  |
| 232 | 无人值守机器人 | 显示屏：10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、LCD亮度可调 收费：LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守 刷卡：设备集成IC读卡器，可进行刷卡操作，进行非机动车出入口管控 控闸：远程控制道闸，道闸抬杆接口兼容所有厂家/型号的道闸设备 呼叫对讲：高清晰实时语音对讲 运维：可远程管理、远程升级 读卡器接口：内置读头可以识读IC卡卡号、CPU卡序列号 网络接口：10/100Mbps自适应 报警接口检查：支持3路报警输出、和3路报警输入接口 道闸控制检查功能检查：支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸 | 台 | 8 |  |
| 233 | 出入口控制终端 | 4车道；含单机管理软件；显示器、鼠标、键盘需自备 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 工作温度 -10 ~ +50° 存储功能：128G 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：2路 报警输出：2路 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 VGA接口：1路VGA 网络接口：1个外网千兆网口，8个内网百兆网口 CPU：J6412 内存：4G HDMI：1路 | 台 | 2 |  |
| 234 | 标准停车管理软件 | 电子支付：包括免密支付、聚合支付，以及后续可能会出现的ETC支付等其他支付类型 停车云电子支付服务 | 套 | 1 |  |
| 235 | 8口网络交换机 | 提供8个千兆电口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式 供电方式：5 VDC，1 A 浪涌防护：网口6 KV | 台 | 4 |  |
| 236 | 通讯总线 | 室外铠装6芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | m | 500 |  |
| 237 | 电源总线 | 聚烯烃绝缘护套软线导体：内导体裸铜线3*2.5绝缘厚度：PVCØ0.6mm护套厚度：PVCØ1.0mm屏蔽：绕包铝箔 | m | 500 |  |
| 238 | 安全防范分系统调试 | 停车场管理系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 升降柱系统 |  |  |  |  |
| 239 | 全自动液压升降柱 | 采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长 采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中 具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 系统参数 驱动方式：液压驱动 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 一般规范 柱体壁厚：6mm 升降高度：600mm 升/降时间：3S±0.2 警示方式：LED指示灯/3M反光带 额定功率：350W（施工布线按1200W进行） 湿度：5%~95% 柱体材质：304不锈钢 地基盒材质：Q235（电泳：黑色） 控制方式：控制盒/遥控器 动力电压：AC220V 防护等级：IP68 柱体直径：219±0.5mm 温度：-30℃~+55℃ 外形尺寸：299*1120mm | 台 | 10 |  |
| 240 | 液压升降柱控制盒 | 电磁阀应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 控制箱支持日志查询，方便问题定位 控制箱具有液晶屏状态显示、故障指示 支持多种控制方式，可通过遥控器、按键盒或其它系统进行控制 具有报警功能，支持蜂鸣器报警、故障报警 机柜式设计，系统高度集成于箱体内，整体更加美观协调 系统参数 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 一般规范 遥控距离：≥30米 防护等级：IP54 温度：-20°C~+50°C 负载功率：1.2-7.2 kw 柱体材质：优质冷轧钢板 控制方式：手动/遥控 动力电压：控制箱输入电压AC220V | 台 | 1 |  |
|  | 电力管控系统 |  |  |  |  |
| 241 | 智能照明网软件 | 1.开发版，无限点，B/S-ZJ架构；系统功能实现的核心部分全部集中在服务器，系统维护和升级方便。 2.支持PC访问，监控; 3.支持线性转换，取位，高低字节转换; 4.支持查看设备离在线状态； 5.支持用户管理； | 套 | 1 |  |
| 242 | 智能照明网关主机 | 1、名称：智能网关 2、2路RS485+1路RS232/RS485，8路光电隔离开关量输入。 4、1路以太网接口，以太网通讯同时支持UDP、TCP-Client、TCP-Server。以太网通信支持TCP-MODBUS协议 3、1路P-BUS通信总线接口。I/O资源1024点。 5、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 6、串口配置成串口服务器，也可配置万能收发，特别方便第三方串口设备集成。 7、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。 | 台 | 1 |  |
| 243 | 8路继电器控制模块 | 标准导轨式安装占4个模数位；P总线扩展模块，通信链路供电；提供8路16A继电器开关，每回路可独立控制设备开关；每路带磁保持功能，断电保持在断电前状态，并带手动按键开关； ★支持P总线链路供电及通讯方式，具有继电器输出带机械手动应急开关的 功能。具有继电器输出功能，可控制照明、电机、报警等开关回路。具有开关量输入功能，可接入开关、报警、人体红外感应器等信号（投标文件中提供带有CMA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） | 个 | 11 |  |
| 244 | 智能面板 | 1、名称：智能面板 2、P总线场景面板，通信链路供电。功耗：30mA@24V。 3、2联4键轻触按键白/银/金色，多彩背光指示。 4、按键背景灯亮度100级可调节。 5、按键指示灯亮度100级可调节。 6、每个按键支持长按、短按功能，均可实现开光、调光、场景控制。 | 个 | 12 |  |
| 245 | 智能照明信号线 | WDZ-RYS-2*1.5 | m | 500 |  |
|  | 机房工程 |  |  |  |  |
|  | 装饰装修系统 |  |  |  |  |
| 246 | 顶面防尘乳胶漆 | 顶面防尘乳胶漆处理 | m2 | 126 |  |
| 247 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | m2 | 124.2 |  |
| 248 | 顶面微孔铝板（含支吊架） | 600×600，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | m2 | 124.2 |  |
| 249 | 墙面防尘乳胶漆 | 机房墙面防尘乳胶漆处理 | m2 | 284 |  |
| 250 | 保温岩棉 | 墙面保温岩棉50mm | m2 | 144 |  |
| 251 | 单面彩钢板 | 金属复合墙板表面为热熔镀锌钢板基材，厚度不小于0.6mm，误差不超过20um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um；内衬12mm石膏板国际一流品质专业防火石膏板；板两边采用U型边槽；产品通过GB18584-2001甲醛释放量检验，确保甲醛乙苯等室内污染物不超标； | m2 | 144 |  |
| 252 | 不锈钢踢脚线 | 100mm，内填九厘板 | m | 32 |  |
| 253 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | m2 | 124.2 |  |
| 254 | 地面防尘乳胶漆 | 机房地面防尘乳胶漆处理 | m2 | 124.2 |  |
| 255 | 地面橡塑保温棉 | 20mm，B1防火 | m2 | 124.2 |  |
| 256 | 无边防静电地板 | 600×600×35mm，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。表层三氧化二铝耐磨层厚度不小于30g/cm2,耐磨转数≥2000转。电阻在1x106～1x1010Ω区间范围；上层钢板采用不小于0.8mm厚度的冷硬钢板，下层钢板采用不小于0.7mm厚度的深冲拉伸板；底部中间特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm以上，底部四周边条加宽处理，上有直条压筋以增加强度；集中荷载：≥360KG（挠度≤2mm、永久变型≤0.25mm）；表面平面度：≤0.6mm；邻边垂直度：≤0.3mm；板厚公差：≤0.3mm； | m2 | 124.2 |  |
| 257 | 钢制防火单开门 | 甲级钢质防火门，1100×2200mm， | 樘 | 2 |  |
| 258 | 钢制防火双开门 | 甲级钢质防火门，1500×2200mm， | 樘 | 2 |  |
|  | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 259 | S1-60KW市电配电柜 | 落地式，600*1200*2000mm与服务器机柜外观规格统一。柜体符合GB7251.1-2005低压配电柜标准；内部主要元器件采用国际知名品牌等； | 台 | 1 |  |
| 260 | U1-30KWUPS配电柜 | 落地式，600*1200*2000mm与服务器机柜外观规格统一。柜体符合GB7251.1-2005低压配电柜标准；内部主要元器件采用国际知名品牌等； | 台 | 1 |  |
| 261 | S1-150KW市电配电单元 | 总输入单路 400A/3P，带总路采集，输出：5路63A/3P、3路16A/1P输出， | 台 | 1 |  |
| 262 | 智能列头单元 | 机架式列头单元1台输出32A*22路 | 台 | 1 |  |
| 263 | 弱电间-2KW/6KW UPS配电柜 | 落地式，450*400*350mm与服务器机柜外观规格统一。柜体符合GB7251.1-2005低压配电柜标准；内部主要元器件采用国际知名品牌等； | 台 | 17 |  |
| 264 | 配电柜承重架 | 5#角钢现在制作，刷防锈漆两遍，高度与防静电板持平 | 套 | 5 |  |
| 265 | 格栅灯 | 600×600mmLED平板灯 | 套 | 31 |  |
| 266 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯，LED光源，满足消防要求 | 套 | 4 |  |
| 267 | 应急疏散照明 | 应急疏散照明灯，满足消防要求90分钟 | 套 | 4 |  |
| 268 | 灯开关 | 双联单控 | 个 | 1 |  |
| 269 | 灯开关 | 双联双控 | 个 | 4 |  |
| 270 | 墙插座 | 10A5孔 | 个 | 8 |  |
| 271 | 地插座 | 10A，三孔，带网孔 | 个 | 1 |  |
| 272 | 照明灯具、插座等电力电缆 | BV2.5mm² | m | 3000 |  |
| 273 | 市电配电-UPS | WDZ-YJY-4*150+1*70mm² | m | 30 |  |
| 274 | 精密配电列头柜 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm² | m | 100 |  |
| 275 | 机柜电力电缆 | WDZ-YJV-3*6mm² | m | 600 |  |
| 276 | 20KW-25KW精密空调电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm² | m | 100 |  |
| 277 | 100KV-UPS输入电缆 | WDZ-YJV-4*70+1*35mm² | m | 100 |  |
| 278 | 30KV-UPS输入电缆 | WDZ-YJV-4*16+1*6mm² | m | 100 |  |
| 279 | UPS输出电缆 | WDZ-YJY-3*4mm² | m | 6800 |  |
| 280 | UPS输出电缆-分线 | WDZ-YJY-3*2.5mm² | m | 4800 |  |
| 281 | 强电封闭式桥架 | 镀锌封闭式金属桥架300*100mm | m | 30 |  |
| 282 | 穿线管KBG | KBG25 | m | 100 |  |
| 283 | 金属软管 | G25 | m | 20 |  |
| 284 | 工业连接器 | 220V，32A，三孔，IP44，与PDU专用插座配套安装。 | 个 | 34 |  |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 285 | 电源防雷器 | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 组 | 1 |  |
| 286 | 电源防雷器 | 限压型,四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800VV | 组 | 2 |  |
| 287 | 电源防雷器 | 限压型,四模块,10kA（In）,20kA（Imax）,Up＜1200V | 组 | 1 |  |
| 288 | 铜排 | 30×3mm紫铜排，做成1800*1800mm接地网 | m | 62 |  |
| 289 | 二合一避雷器 | 信号+网络二合一避雷器 | 组 | 66 |  |
|  | UPS电源系统 |  |  |  |  |
| 290 | 200KVA模块化UPS机框 | 1.200KVA，在线式，三进三出，模块化热插拔。 2.额定输入电压380Vac，三相五线，可直接并机。 3.输入电压138~485，输入频率范围40~70。 4.设备执行标准应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》 5.满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99，具有交流输入过、 欠电压保护、输出短路保护、功率模块输出过载保护、过温度保护、电池电压低 保护、输出过欠压保护、模块熔断器保护、系统熔断器保护、风扇故障告警、防雷：输出电压波形失真度阻性负载 ≤2％，非线性负载 ≤3％。 | 台 | 1 |  |
| 291 | 50KVA功率模块 | 1.50KVA功率模块三进三出，长效型 2.柜内柜间采用多路数字总线冗余并联控制技术，单路失效时完全不影响系统工作，单独插拔任何一个模块或控制、监控单元都不影响机柜单机或机柜并机正常运行 | 台 | 2 |  |
| 292 | 30KV 塔式UPS主机 | 1.30KVA/27KW，在线式，三进三出，高频，塔式 2.无需并机柜，可直接并机，可4台并联；并机时可共用电池组 3.具有ECO功能运行模式高效节能，降低用户使用成本 4.用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换 5.整机自带维修旁路开关 6.整机标配EPO远程关机接口 7.输入电流谐波成份：100%负载≤3.0% 50%负载≤5.4% 30%负载≤7.5%；输出稳压精度：≤0.24%；输出波形失真度：市电阻性负载：≤1.0% 市电非阻性负载：≤2.6% 电池阻性负载：≤1.0%电池非阻性负载：≤2.8%；效率：100%阻性负载 ≥95.39% 50%阻性负载≥95.70% 30%阻性负载≥95.05%。 8.具有双向DCDC转换器技术、单相逆变器稳压控制方法及装置技术、监控电路技术、分布式不间断电源技术书、UPS机箱外观设计技术。 | 台 | 1 |  |
| 293 | 蓄电池 | 1.电池容量≥12V/200AH,拒绝OEM贴牌产品。 2.电池浮充寿命≥12年，每节电池自带防滑防酸型保护盘及电池正负极安全帽。 3.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 4.结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接； 5.阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 6.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 7.大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 8.容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96.9%； 9.耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； 10.密封反应效率：≥97.4%； 11.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤32mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤49mV；放电状态：端电压差值≤145mV； 12.电池间连接电压降≤4.7mV； 13.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 14.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 15.过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥93.5%； 16.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥92.0%； 17.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.4%； 18.蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤2.7%； 19.蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压是10-25kPa，闭阀压是10-20kPa； 20.每节电池标配防滑防酸保护垫盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故；具有电池板栅设计。 21.所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。 | 个 | 112 |  |
| 294 | 电池架（含电池连接线） | 1.可安装40节12V200AH蓄电池 2.为方便后期维护及拆运，要求电池架：一种可拆可拼式蓄电池摆放架 | 台 | 3 |  |
| 295 | UPS至直流开关柜连接线缆 | BVR150mm2，含模块化UPS主机至直流开关箱之间连接线缆等。 | 项 | 2 |  |
| 296 | 设备支架 | 电池柜、UPS设备承重支架底座，采用优质5#角钢/8#槽钢现场制作而成，尺寸与设备配套。 | 套 | 5 |  |
|  | 空调系统 |  |  |  |  |
| 297 | 列间精密空调 | 1.行级精密空调 室内机 制冷量50kW 风冷型 水平前送风含加热加湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 7寸彩色触摸屏，配套1200mm深拼装机柜使用 2.精密空调控制器采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度），可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制 3.可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 4.机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 5.机房专用空调机组应采用水平前送风的送风型式。为提高风机效率及可靠性，应采用直流变频涡旋压缩机EC风机，并为独立控制的冗余风机系统，风机数量不少于2个在一个风机出现故障的情况下，剩下的风机能自动提高风机转速，补偿故障风机的风量。风机应具备根据机柜进出风温差控制转速的功能。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。机组可以通过增加风帽改变送风方向，实现水平左送风、水平右送风、水平两侧送风。 6.机房专用空调机组应为专业的机架级尺寸设计，与机柜配套外观一致不允许加尾框补齐。与列头柜、机柜需一致并柜摆放形成一体化，投标厂商所提供的冷通道内机柜、密闭冷通道、空调UPS、配电列头柜需要统一品牌，统一研发、制造和服务。并同一工厂生产杜绝OEM贴牌产品。 7.机房专用空调机组应采用高效直流变频压缩机，通过调节压缩机转速精确控制冷量输出，实时匹配热源热负荷变化，实现精确制冷，部分负载情况下实现更高能效运行 8.机房专用空调机组应具备精确除湿功能，湿度控制方式可选绝对湿度或相对湿度控制，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果。除湿模式下，风机能根据回风温度智能化无级调节除湿风速，以达到既能快速除湿又能节约能耗的目的。机组应配备冷凝排水泵，快速排除冷凝水。 9.机房专用空调机组应为环保机型，应采用R410A环保制冷剂 10.机组空调应具备氟泵间接自然冷节能功能，利用冷通道系统的高回风温度特点，在冬季环境下启动间接自然冷，最大限度减少压缩机的开启时间，节省能耗，实现机房的低PUE值运行目标。 | 台 | 2 |  |
| 298 | 房间精密空调 | 1、机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型,总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW，最大输出风量≥3000m3/h,加湿量≥2kW，加热量≥2kg/h 2、机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 3、机房专用空调机组采用上前送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用EC后倾风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 4、机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。在24C/50%RH工况下，能效比>3.1W/W； 5、机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.65m2，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 6、机房专用空组采用热力膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化。 7、机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率和安全性，应采用PTC电加热器，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 8、机房专用空调机组采用电极式加湿器，为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗，加湿量应在20%～100%范围内连续可调。 9、机房专用空调系统应为环保机型，应采用R407c环保制冷剂 10、采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 11、可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 12、具有多级密码保护功能。支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 13、具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 14、室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 15、室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件。 16、制冷量≥12819W、制冷消耗功率≤4260W、全年能效比（AEER）≥4.02W/W、压缩机COP值≥2.86； | 台 | 1 |  |
| 299 | 空调室基础底座 | 室内机采用5#角钢现场焊接，刷防锈漆两遍，高度一防静电地板持平，外机采用水泥砖砌堆底座或5号角钢定做底座，现场制作 | 台 | 3 |  |
| 300 | 挡水围堰 | 精密空调底下做混凝土水泥围堰，高度10CM，并做地漏 | 台 | 3 |  |
| 301 | 5P机房空调（消控室） | 5P柜式空调 | 台 | 1 |  |
| 302 | 精密空调安装材料辅材等 | 包空调水管、铜管、温管，地漏、制冷剂，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架等辅材 | 台 | 4 |  |
|  | 微模块系统 |  |  |  |  |
| 303 | 服务器机柜 | 600mm×1200mm×2000mm 含侧板、封板、走线槽、层板、导轨、理线架、PDU等 | 台 | 19 |  |
| 304 | 竖装PDU | 普通PDU，输入32A,输出接口16*GB10A+4*GB16A-不带工业连接器及线缆 | 个 | 37 |  |
| 305 | 全封闭自动平移门 | 平移门，门向左右两边开门，人脸开门+刷卡开门+密码开门，自动关门（并具备防夹功能）。两扇活动门采用12mm钢化玻璃，含上导轨及导轨盖板，适用于1200宽度的冷通道，每个通道配两套门，含门禁人脸系统及效果灯 | 台 | 2 |  |
| 306 | 固定天窗 | 固定全玻璃天窗，透光率95%，内置照明模块，配置此款天窗无需配置灯具，配套600宽的机柜 | 台 | 2 |  |
| 307 | 活动天窗 | 翻转全玻璃天窗，透光率95%，内置照明模块，配置此款天窗无需配置灯具，配套600宽的机柜 | 台 | 8 |  |
| 308 | 天窗支撑板 | 支撑天窗，高度200mm，按冷通道长度计算 | 米 | 12 |  |
| 309 | L型封堵件 | 安装在冷通道顶部外围一圈，整齐美观，高度200mm，按冷通道长度计算 | 米 | 12 |  |
| 310 | 横跨线槽 | 强电横跨线槽，通用于1200通道 | 套 | 1 |  |
| 311 | 横跨线槽 | 弱电横跨线槽，通用于1200通道 | 套 | 1 |  |
| 312 | 顶部线槽 | 弱电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 | 套 | 20 |  |
| 313 | 顶部线槽 | 强电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 | 套 | 20 |  |
| 314 | LED照明灯 | 1、LED照明灯，T5灯管，220Vac；2、支持人体感应开关控制。3、长度1200mm。 | 套 | 20 |  |
| 315 | 人体感应开关 | 照明灯人体感应控制 | 个 | 2 |  |
| 316 | 全彩门框氛围灯组件 | 990*126mm智能门楣，LED滚动屏显示，支持欢迎词、标语等展示 | 个 | 1 |  |
| 317 | 承重底座 | 机柜设备承重支架底座，采用优质钢材焊制而成，表面刷防锈漆，高度与机房静电地板一致。 | 台 | 17 |  |
| 318 | 配套附件 | 1.包含防水圈、过滤棉、扣式塞头、过线圈等密封辅材；线材（网线、屏蔽线、电缆）、螺钉、端子、贴标等安装辅材。 | 批 | 1 |  |
| 319 | 温湿度采集器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+70C的精度在±0.3C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。通道内安装 | 个 | 4 |  |
| 320 | 不定位漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 台 | 3 |  |
| 321 | 不定位漏水感应线 | 2米漏水绳，干接点输入 | 条 | 3 |  |
| 322 | 烟雾传感器 | 第三方品牌，监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台 | 个 | 2 |  |
| 323 | 一体化监控主机 | 1.环境监控管理平台技术先进，采用当下最新多层开放式架构，组件化设计。采用了包括HTML5、AJAX、.NET FrameWork框架等技术，接口数据基于标准JSON交换格式。展现采用纯WEB化组件，简洁大方、集智能化与集成化于一体，操作人性化，对操作人员培训要求极低，基本能实现立即上手使用，界面完全自由定义，电子地图与点位排布可实现所见即所得的操作，也能自动排位。在一个主界面即可完成告警查看、视频查看、远程控制、设备详细运行参数查看等相关操作，无需再进行菜单功能切换。环境监控管理平台包括监控中心、告警中心、报表分析、区域及设备管理、点位管理、告警管理、用户管理、系统设置几大功能板块、有效覆盖了对于环境监控管理的方方面。 2.AC220V输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，240G固态硬盘，8路DI带12V供电，4路AI，6路DO,2个232、485复用口，4个485串口其中2个带12V供电，2路12V电源输出，1路VGA接口，1U标准机架安装。 | 台 | 1 |  |
| 324 | 监控供电模块 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。外漏式220VLED照明灯使用。 | 个 | 1 |  |
| 325 | 内置4G短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 | 个 | 1 |  |
| 326 | 智能触摸屏 | 18.5寸全视角屏、配置I3/4代+4G+128G，电容触摸屏，分辨率1920*1080，winds10正版系统（不带光盘） | 台 | 1 |  |
| 327 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 | 个 | 1 |  |
| 328 | 人脸识别门禁系统 | 支持人脸识别,指纹识别,密码,刷卡， 12VDC供电 | 台 | 2 |  |
| 329 | 门禁电源 | 12V5A | 台 | 2 |  |
| 330 | 开门按钮 | 材质:塑料外壳 尺寸:86*86*30mm 接点输出:NO/COM接点 使用环境:工作温度：-10℃~+55℃， 工作湿度：10%~90% 重量:0.055KG | 台 | 2 |  |
| 331 | 双门磁力锁 | 承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 | 台 | 2 |  |
| 332 | 16路网络硬盘录像机 | 网络传输图像数据，支持4个硬盘，每个硬盘最大10T，16个POE网口,支持32个网络摄像头 | 台 | 1 |  |
| 333 | 红外半球式网络摄像机（200W） | 半球网络摄像头，可外接可POE供电，200万高清画质，IP67级防水防尘， | 台 | 2 |  |
| 334 | 8TB监控级硬盘 | 监控级硬盘，8T存储空间 | 台 | 1 |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 335 | 消防柜90L | GQQ90/2.5。含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀 | 套 | 2 |  |
| 336 | 药剂 | HFC-227ea无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点 | kg | 180 |  |
| 337 | 泄压装置 | 防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，动作压力:1100Pa（出厂设定值）动作精度:±100Pa装置材质:冷轧钢板，表面静电喷塑 | 套 | 1 |  |
| 338 | 气体灭火控制盘 | 1.能控制4个区域实现气体灭火设备的启动喷洒2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式。系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现，也可在上气体灭火控制盘进行设置，系统的手自动状态决定于最后一次设置操作，且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。 | 台 | 1 |  |
| 339 | 感烟探测器 | 电子编码，唯一ID，在线编址，自动登录，安装调试极为先进方便。内嵌式底座，超薄设计，流体造形，不易吸附灰尘。两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。总线工作电压：DC24V脉动电压风速：＜5m/s报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮外壳防护等级：IP30执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》监视电流：＜0.35mA报警电流：＜0.8mA保护面积：60m2线制：两总线，无极性 | 个 | 2 |  |
| 340 | 感温探测器 | 电子编码，唯一ID，在线编址，自动登录，安装调试极为先进方便。顶置导光柱，火警指示灯360°可视。采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到±1℃。总线工作电压：DC24V脉动电压动作温度：56℃～66℃(出厂设置为56℃)报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮外壳防护等级：IP30执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》监视电流：＜0.35mA报警电流：＜0.8mA保护面积：20m2线制：两总线，无极性 | 个 | 2 |  |
| 341 | 通用底座 | 嵌入式结构，小巧、美观，无色差。独特的卡槽设计，与探测器拧合后牢固可靠。探测器180°可调整方向扣合，安装方便、迅速。有清晰的到位标记。安装底座时，不必考虑探测器指示灯的方位，安装简便、快洁。M4方垫组合螺钉，连接可靠、牢固。 | 台 | 2 |  |
| 342 | 声光报警器 | 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH(不凝露)电源电压：DC21V～27V动作电流：≤75mA(平均值)报警声压级：距正前方3m处≥75dB(A计权)；变调周期：1.5s～2.5s基本闪光频率：60～90次/分线制：电源(无极性)外形尺寸：直径100mm、高55.5mm(不含底座)重量：104g±5%(不含底座)外壳防护等级：IP30 | 个 | 2 |  |
| 343 | 放气指示灯 | 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。工作电压：DC22~28V；工作电流：＜280mA适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH外形尺寸：300×120×26重量：305g | 套 | 1 |  |
| 344 | 紧急启/停止/手/自动开关 | 指示装置，该按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。工作电压：DC16~32V；适用温度：-10℃~50℃外形尺寸：86×86×48mm重量：128g | 个 | 2 |  |
| 345 | 排烟机 | 吊装式， 1500M3/H无进的翼形设计 | 台 | 1 |  |
| 346 | 风机控制箱 | 与主机配套 | 台 | 1 |  |
| 347 | 新风风管 | 0.6镀锌铁皮风管加保温棉贴面 | m | 8 |  |
| 348 | 风口 | 300*300铝合金风口 | 个 | 3 |  |
| 349 | 防火阀 | 24v常开变常闭 | 个 | 1 |  |
| 350 | 室外防雨百叶窗 | 180mm室外风口 | 个 | 1 |  |
|  | 综合布线 |  |  |  |  |
| 351 | 24芯室内单模光缆 | 1.光缆符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 2.纤芯规格：9/125um 3,衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 4.护套材料：LSZH | m | 800 |  |
| 352 | 六类非屏蔽双绞线（LSZH） | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求 2.U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*23AWG实心裸铜 3.绝缘材料HDPE,护套材料LSZH 4.最高工作频率：250MHz 5.导体直流电阻≤7.8Ω 6.铜缆燃烧的烟密度最小透光率≥60% | m | 5800 |  |
| 353 | 24口光纤配线架（含熔接装置） | 1.1U 19″，24空位，可安装24位适配器，最大支持48芯LC应用 2.冷轧钢板，抽拉式结构设计 | 个 | 32 |  |
| 354 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.LC双工适配器 2.含光纤熔接装置 | 个 | 360 |  |
| 355 | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | 1.产品符合YD/T1272光纤活动连接器标准要求 2.插入损耗：≤0.20dB 5.支持ISO/IEC 11801-1-2017标准信道，信道衰减≤1.5dB | 根 | 720 |  |
| 356 | 光纤理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.铝合金型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 32 |  |
| 357 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.1U24口配线架，满配模块 2.配线架面板接口平形结构，后部带有卡扣式理线装置 3.表面模刻布线品牌厂商logo 4.模块插拔寿命：≥2500次，块端接寿命：≥250次 5.模块最高工作频率：250MHz | 个 | 32 |  |
| 358 | 理线架 | 1.1U 19″，上下对称式12槽 2.铝合金型材、表面模刻布线品牌厂商logo | 个 | 32 |  |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |  |
| 359 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架 100*50*δ1.0 外刷防火涂料保护；含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 25.2 |  |
| 360 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架 100*100*δ1.0 外刷防火涂料保护；含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 423.8 |  |
| 361 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架 200*100*δ1.2 外刷防火涂料保护；含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 5685.9 |  |
| 362 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架 300*200*δ1.2 外刷防火涂料保护；含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 374.9 |  |
| 363 | 桥架 | 不锈钢防水桥架安装 200*100 ；含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 43 |  |
| 364 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 5612 |  |
| 365 | 防火堵洞 | 电缆桥架等防火封堵 含封堵泥、隔板、阻火包等全套附件安装 | 处 | 48 |  |
| 366 | 管道支架 | 弱电桥架抗震型支吊架,含侧向支架及纵向支架等 各种规格综合 | 套 | 150 |  |
| 367 | 插座盒 | 86钢制接线盒 | 个 | 1876 |  |
| 368 | 套管制作安装 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 8 |  |
| 369 | 套管制作安装 | 电气人防穿墙管制作安装 DN32 | 个 | 6 |  |
| 370 | 套管制作安装 | 电气人防穿墙管制作安装 DN100 | 个 | 32 |  |
| 371 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 29185 |  |
| 372 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 9628 |  |
| 373 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 3100 |  |
| 374 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC25 | m | 610 |  |
| 375 | 配管 | 半硬质塑料管埋地敷设 PE32 | m | 955 |  |
| 376 | 配管 | 半硬质塑料管埋地敷设 PE100 | m | 4209.5 |  |
| 377 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 1353.9 |  |
| 378 | 挖沟槽土方 | 土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 1336 |  |
| 379 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 1336 |  |
| 380 | 小孔弱电井 | 手孔井 尺寸：（500mm*400mm*700mm），含井盖 | 座 | 4 |  |
| 381 | 2#弱电井 | 手孔井 尺寸：（500mm*400mm*800mm），含井盖 | 座 | 22 |  |
| 382 | 3#弱电井 | 人孔井 尺寸：（840mm*950mm*1000mm），含井盖 | 座 | 6 |  |
|  | 微格教室 |  |  |  |  |
|  | 音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 383 | Dante音柱 | 1.支持DANTE+POE阵列扬声器，采用塑料防水箱体，精准的波束投射； 2.采用全频电路设计，内置数字功放，扬声器采用4*3"全频单元； 3.频响范围：80Hz-20KHz； 4.额定功率：≥120W/8Ω； 5.灵敏度：≥98dB； 6.最大声压级：≥124dB。 | 台 | 6 |  |
| 384 | 网络音频交互中心 | 千兆 16 口 PoE 交换机，拥有 16 个 10/100/1000M 网口，4 个千兆 10/100/1000M 网口 | 台 | 1 |  |
| 385 | 数字音频处理器 | 1.具有不低于8路平衡式话筒/线路输入，8路平衡式输出，支持矩阵混音功能，采用高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 2.支持USB端口录播功能，支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能； 3.内置31段均衡器、5段参量均衡器、压缩器、限幅器、扩展器、分频器、混音器、延时器、反馈、矩阵、信号发生器等； 4.输入灵敏度可调节，共计17档，步长3dB，最大输入增益51dB，内置反馈抑制、回声消除、环境噪声抑制装置； 5.支持无线终端控制，通过RS-485协议发送或接受控制信号，实现自动摄像跟踪、矩阵切换、电源管理等功能； 6.支持模拟输入输出通道路由，通知支持配置4路输入4路输出DANTE协议信号路由，可与声光电一体化平台对接。 | 台 | 1 |  |
| 386 | 真分集无线麦克风一拖二 | 1.真分集接收机独立双通道四天线无线会议系统，最大限度降低了断频的发生； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.双通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定； 5.两个独立的卡侬平衡输出口，一个6.35mm的混合输出口； 6.调制方式：FM，频带宽度: 300MHz； 7.载波频率：UHF 640-690MHz； 8.频率响应：50Hz-18KHz (±3dB)； 9.频率稳性:±0.005%，最大调制度:±68KHz； 10.谐波失真:≤0.5%，干扰比: 80dB； 11.音频混合输出:0～200mV，平衡输出:0～400mV。 发射机 1.动圈式单一指向性，最大发射功率30mW 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.频率稳定性：±0.005%，干扰比：80dB 5.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 6.信噪比：105dB，动态范围：100dB 7.话筒耗电量：100mA | 台 | 1 |  |
| 387 | 墙面控制面板 | 1.具有不低于4〞IPS电容显示屏,触屏解析度480×480像素，色彩绚丽，美观大方； 2.具有亮度调节功能； 3.显示功能，操作界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、3D按键。支持图片缩放； 4.集成的调试环境，可以让用户在下载程序之前就先行调试软件，保证控制可靠无误； 5.具有待机屏幕保护功能；时间显示功能，本机自带16组定时功能。 6.采用脚本方式编辑矩阵控制功能，可反馈输入通道，一目了然； 7.内置IO触发脚本。可以做红外感应一键触发； 8.内置红外输出； 9.支持外接温度/湿度传感器。可在屏幕上显示温度和湿度。 | 台 | 1 |  |
| 388 | 音柱支架 | 壁挂音响支架 | 台 | 6 |  |
| 389 | 电源时序器 | 1.具有高清彩色不低于1.77寸触摸显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址等信息； 2.支持TCP/IP、RS485、UDP、干节点联机控制，第三方中控设备支持RS485、UDP、干节点控制，多设备可级联； 3.内置软件编辑，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭，对设备进行密码选择锁定功能； 4.采用8路开关通道输出，4路10A时序电源插座和4路16A时序电源插座，前面板配置2路10A直通电源插座； 5.总最大功率：≥7900W、单路最大功率：≥2200W。 | 台 | 1 |  |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 390 | 4K云台摄像机 | 1、支持4K NDI¦HX传输协议； 2、视频格式最高支持2160P60； 3、不低于30倍光学变焦； 4、传感器尺寸不低于1/1.8英寸； 5、快门速度1/30 to 1/10,000 sec； 6、水平角度-170° to +170°，垂直角度30° 至 +90°； 7、水平视角不低于60°； 8、内置AI算法，支持人形跟踪； 9、最低照度不低于0.1 Lux； 10、具有4K 4KP60 HDMI输出； 11、具有SDI输出接口； 12、支持POE+供电； 13、支持NDI方式控制摄像机的PTZ以及白平衡、快门、光圈。 14、支持自动发现功能，无需繁琐设置。 | 台 | 3 |  |
| 391 | 摄像机安装件 | 根据现场情况配备 支持地面三脚架、吊装、墙装等多种方式 | 套 | 3 |  |
| 392 | 一体化4K视频处理系统 | 1.多格式切换台处理器，支持4K 2160/50p，1080/50p，1080/50i 2.支持不少于25路4K信号切换通道 3.支持输出4K信号不少于6 路 4.支持不少于2 路多画面输出 5.支持横竖屏节目制作 6.非分层模式不少于4级4K M/E切换、1级P/P切换 7.4K模式下每级M/E不少于2个键，P/P级不少于2个DSK键 8.支持母线绑定功能，实现多级M/E同步切换 9.每个键控器具有可调节 Resizer 功能 10.可在 4K、高清和标清之间进行上下变换 11.能够录制复杂的面板操作顺序，支持宏命令编辑 12.带有 4K CG 擦除的增强帧存系统，可调用4K动画内容 13.内置色彩校正功能 14.具有多机位虚拟演播功能 15.切换台可使用Web 应用程序通过以太网进行远程控制 16.支持网络路由功能，通过 LAN/WAN 网络连接远程操作处理器，实现远距离远程制作 17.智能化多功能 tally 系统，实现切换台和其它系统无缝集成 | 台 | 1 |  |
| 393 | 切换控制面板 | 紧凑型切换面板 PP级14键直切彩色背光大键盘 内置T 形滑杆 支持DSK、KEY指派 支持M/E指派 USB连接及供电 | 台 | 1 |  |
| 394 | 操作显示器 | 23.8英寸显示器 1920x1080分辨率 IPS技术 三微边设计 低蓝光 HDMI接口 | 台 | 1 |  |
| 395 | 集中收录存储系统 | 高性能 SAN 和 NAS 子系统 4 x 3.5” SATA 盘位，容量不少于24TB 支持同步多通道采集、拍摄、编辑和回放 内置媒体资产管理软件，实现标记、评论、搜索、预览和组织媒体资产 内置工作流程工具，实现管理媒体、自动化工作流程 提供 Premiere Pro、 After Effects 、Final Cut Pro 和 DaVinci Resolve等常用编辑软件的嵌入面板、功能扩展或数据库 台式静音机箱设计 | 台 | 1 |  |
| 396 | 流媒体服务器 | 嵌入式服务器，Linux操作系统 双千兆网口 支持H5技术架构，直接用浏览器观看 支持800路并发监看 支持实时转码 输入：HLS/RTSP/RTMP/HTTP/RTP/SRT 输出：RTMP/HLS/RTSP/单播/组播/RTP 协议：TCP/IP，DHCP，HTTP，UDP | 台 | 1 |  |
| 397 | 网络交换机 | 24个1G PoE+端口，2个独立的1G接口，4个独立的SFP+ 10G上行端口 | 台 | 1 |  |
| 398 | 5200流明激光投影机 | 1)显示技术：Liquid Crystal Display 2)芯片尺寸：≥3x0.64” 3)光源类型：纯激光光源 4)亮度：≥ 5500流明（中心亮度）≥5200lm（ISO21118标准） 5)分辨率：≥1920x1200兼容1024x768、1280x800、1920x1080、3840x2160 6)对比度：≥6,000,000:1 7)投射比：≥1.2~2.0:1 8)整机功率：290W | 台 | 1 |  |
| 399 | 投影机固定吊架 | 投影机固定吊架 | 台 | 1 |  |
| 400 | 120寸电动投影幕 | 120寸，16:10 | 台 | 1 |  |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 401 | 中控主机 | 1.可编程智能化数字集中控制主机，工业级嵌入式操作系统，支持底层和人机交互程序开发； 2.主机使用ARM Cortex-A7双核处理器，内置2GB内存和1GB工业级数据存储FLASH； 3.支持TELNET/SSH2/Pjlink/WS/SOCKET/HTTP/MQTT/COAP/MODBUS/ONVIF/SIP等协议； 4.支持动态创建SOCKET通讯，支持校验AES/SHA/MD5/BASE64/CRC/BCC等加密； 5.支持天气预报功能，支持邮件提醒功能，故障邮件通报或者是IP电话通报； ★6.支持安卓、鸿蒙、麒麟、debian、IOS操作系统远程跨域多种控制方式；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖原厂公章） 7.支持数据库管理，时间轴多线程事件二次开发，开放的API控制操作协议； 8.支持互联网控制，连接互联网，可操作手机或平板等实现远程控制管理； 9.支持语音控制，内置语音模块，通过预设指令对周边智能化设备进行控制； 10.支持二维码控制，连接互联网，可操作手机或平板等二维码扫码控制管理； 11.支持定时控制，可预先设置定时控制任务，到达设定时间后自动执行任务； 12.支持状态反馈，可在控制端查看所有设备开关状态并针对性进行远程管理； 13.支持触发联动，可根据传感器采集数据和预设数据进行比对执行预设命令； 14.支持视频矩阵或网络摄像机可视化控制，实时预览、拖动并切换矩阵信号； 15.对接会务管理系统，通过手机APP或WEB端预约会议室并进行远程管理； 16.支持双机热备份，当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务； 17.RS-232/422/485通讯接口：≥8路； 18.独立弱电常开型继电器接口：≥8路； 19.互相独立红外发射端口：≥8路； 20.独立数字输入输出I/O口：≥8路； 21.内置接口：≥1路TTL/4路232/1路232/485复合接口； 22.ZigBee大功率网关：内置。 | 台 | 1 |  |
| 402 | 无线路由器 | 无线速率2033M 5G智能wifi路由器，全千兆网口 | 台 | 1 |  |
| 403 | 8路强电控制器 | 1.具有不低于8路继电器，支持强电或弱电控制，可编程定义各种逻辑开关(常开、互锁、时序开关等)； 2.配置标准RS232/RS485数据接口，可选配RJ45网络控制接口，支持集中控制主机控制； 3.前面板配置有手动控制按钮，支持键盘锁功能，配备标准USB数据接口； 4.采用宽压开关电源供电，支持强电或弱电直流供电，支持多台设备级联； 5.通讯方式：USB、RS232、RS485、RJ45； 6.单路载入容量：常开端30A、常闭端20A。 | 台 | 1 |  |
| 404 | IPAD控制授权 | IPAD控制授权 | 套 | 1 |  |
| 405 | 集中控制系统软件 | 根据会议室设备与甲方使用要求，中控系统界面及软件编程，可实现各种控制功能，如： 1.投影显示设备控制 对投影机及投影幕的控制，如投影机开关、输入通道选择，投影幕上升、下降、停止等的控制。对其他显示设备如液晶电视的开关控制。对拼接大屏模式的调取等功能。 2.对视频音响设备的控制 可以控制数字音频处理器以实现音量控制。 可以控制会议摄像机的所有动作，如放大、缩小、调整位置、存储预设位置、调用预设位置等。 3.对切换设备的控制 可以通过触摸屏对控制矩阵切换设备的输入输出对应状态进行直接控制。 4.对可升降半自动化设备的控制 可以控制自动升降屏的上升、下降、停止；并且能够自动实现关联动作； 可以控制窗帘的打开、关闭；并且能够自动实现关联动作，如开普通会议自动打开窗帘，开视频会议自动关闭窗帘； 5.一键预案配置 可以通过触摸屏按键一键切换各种会议模式，所有设备同时切换为该会议模式的状态，如投影机开关，投影幕升升降、窗帘开闭，矩阵切换等等。 | 套 | 1 |  |
| 406 | 网络机柜（42U） | 1.机柜符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 2.模块化结构设计，前后网孔门 3.机柜尺寸：600*600*2000mm 4.立柱厚度：2.0mm 5.机柜承重≥1000kg，静载72小时，机柜无损坏、无变形 | 台 | 1 |  |
| 407 | PDU | 8口PDU国标电源插排 | 个 | 1 |  |
| 408 | 微格教室安装辅材及配件 | 音频线、音箱线、插座、钢丝绳、电源线、控制线、视频线等 | 项 | 1 |  |
|  | 图书借阅系统 |  |  |  |  |
| 409 | RFID图书管理系统 | 1.软件客户端具版本变化自动升级功能。便于图书馆对图书和内部资料进行安全有效的的管理和维护。 2.支持多级管理功能，使用上级管理的权限登陆系统，可以查看到下级图书馆的馆藏情况、流通借阅情况等数据。 3.系统必须能够在Windows平台下正常运作。数据库管理软件必须采用国际开发商提供的商用数据库MS SQL Server管理，支持MS SQL server 2000/2005/2008/2012/2014/2016及以上版本。为数据存储的可靠性和安全性提供了全面有效的保护，支持 500万册以上的图书数据管理。 4.要求包含有以下基础模块：图书管理、图书查询、图书借还、用户管理、RFID标签转换、系统参数、数据管理、报表管理等功能模块，既能满足图书馆对图书和资料等的管理要求，又能为实现资源的共享提供良好的支持，并能对本系统图书馆实现实时动态查看。 5.系统需要具有编目批次功能，具有针对馆内不同书商的图书进行书商批次创建，方便图书馆不同批次的图书分批管理。 6.系统需要支持多种MARC数据导入，并且可以自定义MARC馆藏字段。 7.系统需支持编目参数设置，设置图书条码位数，登入号自动生成、条码号与财产号一致，分类号小数点截取位数。 8.系统需支持馆藏清单的查询，可以支持按文献类型、馆藏地、条码范围、编目日期、采购批号、验收批号等条件统计出馆藏清单。 9. ★Z39.50服务器本地化部署，并提供900万以上国图标准图书marc数据，图书编目通过Z39.50服务器套录数据，实现免录入。（投标文件中提供功能截图及带有CMA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）。 10.系统需支持馆藏输出，可按文献类型、馆藏地、书商、批次、编目日期、条码范围等条件导出馆藏清单。 11.系统需支持书标、借阅证、目录卡打印，具有自定义书标打印模板，书标可选择打印分类号、书次号、卷册号、条码号、排架号等内容。 12. 系统支持书次号管理，可以自定义编辑书次号，提供查缺功能（条码查缺、索取号查缺、重复索取号、不规范索取号、不规范上架时间、不规范ISBN、不规范分类）。 13.系统支持书标打印按条码范围、编目批次、编目日期等方式打印。 14.系统支持编目图片导入，可以选择批量图书图片。 15.系统支持财产号设置，根据不同的操作员设置最小值和最大值的财产号。 16.系统支持分类检查，根据分类号查询相关图书的信息。 17.系统支持图书编目扫描书本ISBN快速获取书目信息。 18. 具有假期管理、图书污损、丢失处理、到期图书统计、数据备份、数据还原等重要功能。 19.系统支持按读者姓名查询超期罚款记录。 20.系统支持按不同的读者单位创建单位名称。 21.系统支持读者批量导入，包含读者照片、一卡通号、身份证号，状态、读者部门、读者类型。 22.系统支持智能流通功能，扫码读者条码与图书条码即可完成图书借还。 23.具备非书资料管理功能。 24.具有积分管理和积分查询功能。 25.★具备阅览室阅览登到管理功能(投标文件中提供带有CMA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章)。 26.支持按用户部门、用户类型，对图书的使用率查看明细和导出打印。 27.可设定节假日，用户生日发送祝福短信和邮件。 28.可灵活设置用户类型对应图书分类和馆藏位置设置流通规则。 29.系统要具有较强的安全性，各子系统可灵活设置操作员对各功能项的权限，防止非授权使用。 30.具备本馆图书预约、预借开通关闭功能。 31.丰富灵活的报表查询，具有二次以上检索功能，任意标题栏信息具有大于、小于、等于、不等于、包含、或者等筛选条件进行现有检索多次多条件筛选查询数据。 32.统计查询报表实现报表任意标题排序shift加左键点击多标题排序，任意标题二次查询，多个标题多次筛选二次查询 33.报表查询，具有选择本馆和其他分馆馆情查询功能。 34.具有图书馆大数据墙展示功能展示 35.具有RFID管理扩展功能 36.具有触摸屏查询扩展功能。 37.具有微信公众号、小程序扩展功能。 38.具有信息发布、图书查询、读者续借等门户网站功能。 39.具有和RFID自助设备通过SIP2协议对接功能。 | 套 | 1 |  |
| 410 | RFID电子标签 | 协议标准：ISO18000-6C标准； 标签芯片：具有良好兼容性； 工作频率：860～960MHz; 环境温度范围：-20度-70度 芯片使用寿命：读写 10 万次，有效期10年。 1.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 2.有效识读距离：完全符合自助借还、盘点机、安全门等设备读取要求；标签可以非接触式的读取和写入； 3.标签具有一定的抗冲突性，保证多个标签的同时可靠识 4.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； 5. 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 6. 图书标签采用EAS 位作为防盗的安全标志方法； 7. 标签为自带不干胶标签, 标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，隐蔽性强； 8. 标签可安装于图书内页书脊夹缝中 | 个 | 20000 |  |
| 411 | RFID标签加工 | RFID图书标签粘贴、标签数据转换等标签加工人工服务 | 个 | 20000 |  |
| 412 | 馆员工作站 | 1.可与图书馆现采用的图书管理系统无缝连接，协调工作； 2.可对RFID标签非接触式地进行读写，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力； 3.支持工作人员处理各种图书借还、自助续借、预约、检测修改标签安全状态等业务； 4.工作频率：860-920Mhz 6.射频功率：1-30dbm（可配置） 7.通信接口：USB（支持VSP或HID） 8.读写距离：220cm 支持缓冲模式和异步模式，最多可缓冲400个EPC 支持长度不同的EPC标签 自带温度检测功能，实时进行温度监控 支持读写模块温度异常自动保护 14.包含一体机 15.重量：≥1430g 18.一体化设计，内置读写模块和天线； | 台 | 1 |  |
| 413 | 读卡器 | 1、接口：RS232 or USB 2、工作电压：DC4.5V – DC5.5V 3、工作电流：150MA 4、尺寸：110 x 81 x 26 mm 5、工作频率：13.56MHz 6、支持协议：ISO14443A ISO1443B ISO15693 | 台 | 1 |  |
| 414 | 扫码枪 | "光学性能 读码模式:激光 光源类型:可视激光二极管，波长 630-650 纳米 光源:265 LUX (130nm) 扫描模式: 双向扫描 扫描速度: 120次/秒 精度: ≥4mil 印刷反差 :≥30% 技术特性 测试环境 环境温度:23° C 周围照明:0-100,000 lx 工作特性 操作环境 使用环境:0°C-60°C 储存温度:-40°C-80°C 存储湿度:5%-90% 电气特性 最高功率:0.247W 工作电压:（3.3V~4.2V）±5% 最大电流:65mA 操作电流:10mA (待机); 65mA (扫描); 视界:34° V x 46° H(垂直 x 水平) 扫描角度: ±65°, ±60° 解码能力 解码类型 UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码（Discrete 2 of 5），矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码 提醒模式:蜂鸣器, LED 指示灯 操作方式:手动（依次扫描设置条码） 物理性能 尺寸: L*W*H (mm):165*70*90 mm 重量: 扫描枪:450g 颜色: 黑色 数据线长度 1.8m 手柄材质: ABS+TPU 安全法规 安全等级：EN60825-1，class 1，国家一级激光安全标准 EMC 电磁兼容性： EN55022，EN55024 电气安全： EN60950-1" | 台 | 1 |  |
| 415 | RFID安全门禁 | 支持EPCglobal Gen 2和ISO 18000-6C协议的标签 支持的频谱范围865~928 MHz 新颖的外观设计，外框采用铝型材成形，美观细腻 系统采用主副设计，集成度高，用户安装、调试和开发更简单 独特的天线设计方案，实现标签全方位读取；读取距离可达220cm，有效的控制窜读距离 支持多种通信接口，包括：以太网、RS232、Wifi和USB 支持红外触发工作，闲时自动进入节能模式 支持静态和动态（DHCP）获得IP地址，使用TCP/IP协议通信； 支持数据主动通知和被动获取模式 支持主动报警和命令报警模式，通信失联状态下自动切换报警模式； 支持多种防盗检测模式：EPC位、USER位、EAS位、PC-AFI值； 支持标签三段EPC码位设置； 标签内存支持三种读取区域：EPC区、EPC区和USER区、EPC区和TID区； EPC长度最大支持496bit 射频功率1-32dB可调 支持声光报警，音量可调节 支持语音播报，内容可定制 支持报警记录存储，存储记录不少于100000条，断电不丢失 内置8位数码管，显示人流量信息 支持10.1寸显示屏显示人流量、日期和时间信息，背景可定制 集成红外传感器切割分析，实现人流量统计，可通过软件改变通道进出方向 可初始化进、出人流量 支持天人流量记录存储，天人流量记录存储数量不少于3500条，断电不丢失 支持当天实时进出记录存储，存储记录不少于40000条，断电不丢失 支持多种颜色氛围灯 自带故障诊断功能 故障灯光提示 支持读写器温度异常自动保护 支持设备固件远程升级功能 支持与外部设备联动，包括：智能门禁、智能监控等设备 支持单通道和双通道应用 支持设备固件远程升级功能 | 台 | 8 |  |
| 416 | 安全门底座 | 打地安装，辅助安全门安装 | 台 | 6 |  |
| 417 | 立式自助借还书机 | "1.系统支持：系统基于Android平台构建； 2.多种登录方式：支持账号登录、刷卡登录、扫码登录、人脸识别、身份证、登录，后台可选择登录方式，每个方式都支持设置是否免密，默认设置读者借还图书输入读者密码，可有效的防止被他人盗用读者证。 3.人脸识别：支持读者绑定人脸信息，可以实现读者无卡登录、借书；支持读者删除已绑定的人脸信息；登录、注册时提供活体检测，验证用户是否为本人真实活体操作；支持管理员在设备后台批量上传读者的人脸信息。 4.自助借还：支持一次借阅单本和多本两种工作模式，具备对图书标签防盗位进行复位或置位的功能，多本模式支持同时至少一次5本以上图书借还书； 5.读者办证：支持读者刷身份证注册电子证/自动上传绑定人脸照片，后台可以选择是否开启办证，以及读者证类型。 6.个人中心/续借：支持读者查询个人信息、当前在借，也可续借图书；支持读者自行绑定人脸、身份证，绑定后即可使用相应的登录方式，查询我的借阅、续借功能。 7.远程监控支持：远程开关机和支持远程监测设备开关机状态以及远程、重启、远程关机操作； 8.图书查询：支持配置单位的图书查询页面，方便读者查询图书，图书查询功能 按条码、书名、作者、出版社等检索图书； 9.语音支持：所有用户操作都有语音引导和文字提示、超过时间自动返回主界面； 10.图书查询：支持语音识别检索图书，支持配置单位的图书查询页面，方便读者查询图书。 11.凭条打印：系统可支持选配打印凭条功能，系统可灵活设置是否启用打印印凭条功能，支持打印借书、还书、办证凭条，并支持后台设置凭条要显示的字段，比如设备位置、读者姓名、读者账号等。 12.读者隐私保护：具有保护读者隐私功能，启用后可隐藏读者部分信息。 13.远程操作支持：支持远程操作设备功能，管理人员可以远程看到设备的当前操作界面，并进行远程协助和控制管理。 14.设备具备离线还书的功能，能够在断网情况下支持还书操作，联网后可及时上传还书记录。 15.支持SIP2协议：系统按照国内通用的标准SIP2自助接口协议支持与图书馆自助借还书系统，与图书馆的图书管理系统连接，实现自助办证、借还、查询等功能。 16.多界面风格支持：系统支持三种颜色风格，管理人员可根据需要更换； 17.多语种支持:至少支持中英两种语言； 18.安全标签支持：系统具备严格的安全标签读写设计，杜绝借还过程中出现漏读、误读现象； 19.发卡支持：系统支持发卡模式注册用户； 20.人脸支持：支持新用户进行人脸注册； 21.多设备支持：根据客户需求更改各种IC卡读卡器，身份证读卡器、二维码扫描器、微信扫一扫手机微信端、人脸识别设备、高频/超高频RFID读卡器、社保卡读卡器等设备，可根据要求定制加载各种读者和图书识别方式； 22.支持国家RFID标签写入规则：高频RFID 支持国家标准《GBT35660.1-2017》；超高频支持高校图书馆联盟协议，也可根据需求自定义RFID标签写入算法、加密规则 23.显示系统时间：系统需要支持在系统界面显示时间日期，以便于读者更方便的知道时间日期； 24.采用模块化设计：各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用； 25.自动升级支持：支持自动升级设备人机交互软件； 瑞芯微芯片，四核RK3568 Cortex-A55，最高主频2.0GHz， 内存4GB ，32GB flash，双频WiFi和蓝牙，双以太网，系统Android 11及以上版本，4G可选配 触摸屏：十点电容触摸，触摸分辨率：32767×32767，3mm全钢化高莫式7级防爆玻璃 显示屏：23.6寸分辨率：1920×1080，显示比列：16:9，背光类型：LED液晶，亮度：250 cd/m²" | 台 | 1 |  |
| 418 | 升降式移动还书车 | 1.外观美观，结构稳定，结构稳定可适合不同环境，容量大，内部采用升降结构,根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损； 2.可以很方便地融合到图书馆的家具设施和图书馆设备环境中； 3.产品规格：≥深600*宽700*高800（mm）； 4.图书容量: ≥150册； 5.轮子配置：前两万向耐磨静音轮。后两万向带刹车耐磨静音轮,方便载重时推动转向； 6.产品颜色：亚光灰白； 7.产品材质：不锈钢； 8.功能：放书后受到书的压力，板逐渐下降，下降的距离受书的重量影响； | 台 | 1 |  |
| 419 | 馆情大数据展示终端 | 1、统计在馆图书的数量、统计读者的数量、人均图书数量、读者的书评条数、读者推荐的图书； 2、统计今天借还图书的数量、借阅的排行、实时图书的借阅情况； 3、统计各类图书在图书馆的占比情况、热门图书排行、最近一年的借阅量。 4、统计进出馆人数。 硬件要求： 1、处理器 : 不低于四核1.5GHz 2、内存 : ≥2G、存储空间 : ≥16GB 3、显示屏尺寸：≥55英寸（16：9） 4、物理分辨率：≥1920（H）×1080（V） | 台 | 1 |  |
| 420 | 图书杀菌机 | 1、杀菌册数≥8本，单次运行时间每次杀菌作业10秒-60分可调 2、除静电，有芳香功能，噪音≤50分贝 3、加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。 4、至少具有三种启动方式，适合任何身高读者使用。 5、具备人性化操作界面设计，方便使用者操作。 6、需要具有消毒时间、次数统计和耗材更换提醒功能 7、保护功能，开门自动停止杀菌，门缝安全距离应≤2厘米 8、机器内部应设有按键，可以看到本机器使用累计的时间与次数，可对消毒时间自行调节设置。 9、内置红外感应开关，关门自动杀菌 | 台 | 1 |  |
| 421 | OPAC查询机（Windows版） | 触摸屏：32寸触摸屏 产品说明：高稳定性，高透光性，可达92%， 寿命长高度耐久，不怕刮伤 单点触摸寿命大于5000万次 分辨率：4096×4096； 透光率：92% 响应时间：<10ms 最小触摸体：>5mm 技术参数：分辨率：1920*1080 对比度：2000:1 亮度：350cd/m2 屏幕比例：4：3 响应速度：6ms； 特点：采用标准冷扎钢板 机柜流线型模具制作，全钢质机体表面采用汽车工艺金属烤漆 可根据用户需求预留进出口，具有防火、防磁、防静电等优点。 可提供RJ45标准网络接口 电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率：230W 频率：50HZ 开机瞬间电流为3A 操作温度 - 20℃-50℃ 存储温度 - 35℃-50℃ 操作相对湿度 5%-95%. 内置：音响、控制面板、电源、风扇、网络功能 标配配置：I5主板，4G内存,120G固态硬盘 内置图书馆触摸屏查询软件 | 套 | 1 |  |
| 422 | RFID层架标签 | RFID图书层架标签，是为智能图书馆系统中的图书RFID标签识别模块，通过图书标签、图书层架及相应的读写器模块，可读取图书标签信息，包括图书名称、图书编号、图书类型及借阅情况等，可作为系统分拣依据，方便书籍管理。图书层架标签一般粘贴在图书货架上，可统一管理同一货架上的图书情况，通过滴胶处理，美观大方，并且加入了吸波材料，可避免金属货架对标签的影响。 1. 符合标准： 兼容RFID标准ISO18000-6C 2. 工作频率：860～960MHz 3. 有效使用寿命：≥10年 4. 内存容量：≥1024bits 5. 有效擦写次数：≥10万次 6. 环境温度范围： -20℃-75℃摄氏度 7. 受控读写距离：小于等于6CM,大于等于2CM | 枚 | 500 |  |
| 423 | 手持式盘点机 | 手持盘点枪 高性能超高频智能手持终端,融合了射频专用读写芯片R2000为引擎,具有更出色的灵敏度,有助于实现更精准、更远距、更快速的RFID标签采集。采用Android9.0及以上操作系统，搭载高性能的八核处理器，拥有超过10000mAh的电池续航，含高频/超高频标签盘点，一维码二维码识别，具有蓝牙、WIFI功能 性能参数： 八核（标配） CPU Cortex-A53 2.0 GHz 八核 RAM+ROM 3GB +32GB 拓展内存 MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB 操作系统 Android 9.0；支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 设备参数 整机尺寸 179 mm x 80.0 mm x 17.2 mm 整机重量 654 g 显示屏 5.0英寸，IPS FHD 1280 x 720 /5.72寸 分辨率：1440*720 触控屏 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，支持手套或湿手操作 电池容量 可充电锂聚合物电池10000 mAh 待机时间 > 500小时 工作时间 > 12小时（取决于使用情况和网络环境） 充电时间3-4小时（使用标配电源适配器和数据线） 扩展卡槽 1个SIM卡槽，一个卡槽SIM或TF二选一，PSAM卡槽（选配） 通讯接口 USB 2.0 Type-C，OTG， 音频 扬声器，2个麦克风 键盘 5个主键盘，1个电源键，2个扫描键，2个音量键 传感器 重力传感器，距离传感器 数据采集 选配： 前置500万摄像头 标配： RFID超高频 工作频率（860-960 MHz按需要定制频段） 中国频率 920-925 MHz 美国频率 902-928 MHz 欧洲频率 865-868 MHz（ETSI EN 302 208） 其他频率 其他多国频率标准（可定制） 引擎 CM2000-1，基于Impinj Indy R2000 协议标准 EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C 天线参数 线极化天线（1.8dBi）/ 圆极化天线（4dBi） 功率 1 W（30dBm，支持+5 dBm ~ +30 dBm调节） 可选2W（33dBm，用于LatinAmerica等） 读卡距离 ＞18米（圆极化，室内）；＞12米（圆极化，室外空旷环境， Impinj MR6标签）；＞15米（线极化，室内）；＞5米（线极 化，室外空旷环境） 群读速率 可达 200 tags/s （圆极化） * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 NFC 工作频率 13.56 MHz 条码采集（选配） 一维扫描引擎 Zebra: SE965; Honeywell: N4313 支持一维条码类型 UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 二维扫描引擎 Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 支持二维条码类型 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 | 台 | 1 |  |
| 424 | 读者证 | 1.读者证中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。 3.读者证可以非接触式的读取和写入。 4.读者证具有一定的抗冲突性，能保证多个读者证的同时可靠识别。 5.读者证具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6.具备防冲突功能。 7、工作频率:13.56MHz 8、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写 9、可重复擦写次数：≥10万次 | 张 | 1000 |  |
|  | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 425 | 55寸液晶信息发布屏 | 1、屏幕尺寸 ：55英寸，壁挂； 2、物理分辨率≥3840×2160； 3、面板类型：LED液晶显示屏， 4、刷新率：≥60Hz； 5、色彩数量≥16.7M； 6、亮 度≥400cd/㎡； 7、对 比 度≥5000:1； 8、正常电压：交流电110V-240V； 9、反应时间≤5ms； 10、接口支持LAN网口≥1,USB≥2，HDMI≥3等，接口可物理封堵； 11、支持格式: 包括视频、音频、图片、文本； 12、全格式解码：MPG、MPG 1/2/4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、RM、RMVB、 BMP、JPG 等全高清解码； 13、网络：支持有线、无线WIFI； 14、音频参数：左声道/右声道/立体声； 15、扬声器数量≥2个； 16、系统配置：Android系统，内存≥2G，硬盘≥16G； 17、内容管理：支持自动生成播放流水日志文件备案功能，便于客户查询记录，无须任何手动操作；播放管理：节目支持多个页面，多类型播放。开机自动循环播放，支持断点记忆功能，插播功能，分时音量，不同时段，可以设置不同的音量； 18、预约下载和预约播放：按照预先编辑设定的休眠、启动时间、预约下载时间、预约播放时间等功能自动工作或支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放等；支持定时发布和预发布功能； 19、滚动通知显示：支持在屏幕底部显示水平滚动文本字符,方便各种需要文字通知场合,可随时通过主控电脑更新显示内容； | 台 | 11 |  |
| 426 | 信息发布管理系统_信息屏路数授权 | 支持报警预案中，联动信息发布，下发自定义内容或报警源相关信息到广告机或者LED设备展示 | 套 | 11 |  |
| 427 | 信息发布管理系统 | 提供信息发布业务能力，实现对智能云显示终端进行集中管理、统一发布 1、设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能 2、节目管理，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作 3、素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理； 4、计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备； 4、统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表； 5、审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安 | 套 | 1 |  |
|  | 报告厅多媒体系统 |  |  |  |  |
|  | 显示系统 |  |  |  |  |
| 428 | 机箱 | 1.全模块化设计、纯硬件FPGA架构和自主开发Video-SerDes技术，全数字化切换，画面切换达到没有感受到变换效果，没有黑屏和冻结现象。 2.前面板支持按键控制、LCD状态显示、红外遥控器控制（选配），支持IP信息直接查看和修改。 3.控制方式灵活，具有LCD状态按键面板，网络端口和RS485、RS-232通讯接口。 4.支持双控制卡控制，主控制卡可实现网络控制，主控制卡出故障时可使用备用控制卡进行网络控制。 5.每种拼接卡输出支持任意MXN拼接，映射管理布线简单，支持同时管理不低于5组拼接墙，画面支持任意漫游、开窗、拖拽切换。 6.每种拼接输出卡都可以实现电视墙拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放。 7.支持音视频主备通道备份功能，可任意设置主备通道关系，主通道音视频信号断开后可以自动切换到备用通道，达到信号双保障。 8.支持矩阵预切、矩阵轮巡、全局分区功能，可以更加方便客户操作和分区管理。 9.支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI2.0。 10.网口输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232信号，并能够选择随视频信号切换或者分离切换模式，并支持POC对外供电。 11.支持固件在线升级，更便于维护管理。 12.支持输入输出卡或控制卡热插拔，变换可以不影响设备工作，便于维护，支持音视频同步切换。 13.支持最大输入分辨率和输出分辨率达到4Kx2K@30HZ YUV4：4：4超高清。 14.支持智能控制矩阵风扇的运行，从而提高风扇寿命和降低运行噪音。 15.SDI输入卡带有环出功能。 16.支持冗余电源（选配），更加保障设备稳定运行。 17.插卡式结构设计，能够灵活配置输入与输出信号类型和信号通道数。 18.操作客户端支持Windows，支持多种移动终端控制和网络运维管理。 19.所有板卡和主板，采用高品质专业高速连接器，非普通金手指连接。 20.支持 KVM 坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换和管理多台计算机设备。 21.主机支持≥16x16通道，输入输出接口包括HDMI、VGA、DVI、IP、SDI、CVBS、SVIDEO、YPbPR、网口、光纤等视频接口。 22.HDMI、VGA、DVI、AV输入板卡和输出板卡都带独立的音频接口。 23.VGA输入输出卡支持YPBPR、CVBS、VGA多种信号，VGA输入卡支持自适应输入通道，不需要人工切换。 24.DVI输入输出卡支持DVI、YPBPR、CVBS、VGA、HDMI多种信号，DVI输入卡支持自适应输入通道，不需要人工切换。 25.支持全部通道单独的对比度、亮度，锐度、饱和度和色调调节，VGA的单独的亮度、对比度、色温和相位调节。 26.输入输出板卡每个通道支持信号检测功能，通过指示灯常亮、闪烁、不亮等状态指示输入信号和输出信号状态。 27.支持音频、视频、串口、红外切换，串口和红外支持正向和反向切换。 28.支持多通道智能自动切换功能，会议桌多桌插电脑接入设备时，可以自动切换到最新接入电脑信号，全智能自动切换信号，不需要操作人员切换。 29.最大单机背板信号处理带宽不低于 1800Gbps，单路视频信号带宽不低于 10Gbps。 30.全数字化切换，每种无缝输出卡都可以实现真正实时的无缝切换，无缝切换时间＜1ms。 31.用户控制及操作日志支持多用户/密码登陆；权限分配；具有日志记录、历史操作记录的查询、导出和清除。 32.集成中控可编程界面功能，支持界面可任意设计导入，集中式软件管控音视频切换拼接墙拼接和电源开关、窗帘开关、灯光开关、多媒体播放等环境控制。 33.内置智能AI监测模块，对设备内各种功能模块进行检测。还可监测工作状态和温度，具备异常状态实时自动报警功能。 34.支持预案场景保存和调用，客户端能保存不低于10400组预案。 35.支持在输入通道上叠加任意字符、动态时间，可自定义字体、大小、背景色、位置、颜色和透明度等参数。 36.主机和板卡采用 I2C 双向通讯，速度可以达到3.4Mbit/s，内置驱动芯片保障稳定通讯。 37.支持高清模拟混合板卡，一张卡支持2路DVI(HDMI)和2路VGA的板卡，更加灵活配合使用。 38.支持故障检测功能和输入卡输出卡在线检测，支持输入信号丢失检测和分辨率检测。 39.预览卡能实现视频预览和切换功能；可在线预览全部输入信号画面，最大可观看不低于 100 路视频。 40.支持无线投屏卡，可以实现手机扫描二维码投屏到大屏显示。(选配投屏卡） 41.支持外加中控卡支持对周边环境控制，支持≥4路RS422、RS232和RS485复用，支持≥4路IO和≥4路红外接口。(选配中控卡） 42.（可选配）多种特效无缝切换模式，包括拉幕、快速切换、淡入淡出、动画。 43.（可选配）字幕叠加模块，可设置字体的大小、颜色、透明度。 44.可以选配APP软件通过电脑、平板和手机控制，APP界面能够任意编程；APP支持Windows、Linux、苹果IOS、鸿蒙等系统。（搭配高级控制卡） 45.主机支持KEYBOARD协议的触摸按键面板接口，支持远程POE供电，只需单根网线连接到按键面板，可以通过按键面板任意切换通道，界面可定制化。（搭配高级控制卡和触摸按键面板) 46.内置Wed服务器，可以电脑、平板和手机直接登陆网页控制拼接矩阵。（搭配高级控制卡） 47.支持语音口令控制，搭配语音采集模块，可以实现智能语音口令控制矩阵切换通道。（搭配高级控制卡和语音模块） | 台 | 1 |  |
| 429 | 输入卡 | 1.支持≥4路3.5mm音频座输入和≥4路HDMI-A母接口。 2.兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准。 3.支持修正图像参数。 4.支持快速无缝切换，没有闪烁和黑屏。 5.支持热插拔，立即插上就可以立即使用，非常方便。 6.支持音频为HDMI内嵌音频或外接模拟音频的选择输入。 7.分辨率最大支持4Kx2K，带均衡≥20米线长（1920x1080）。 8.支持断电现场切换记忆保护功能，独特拥有ESD静电保护功能。 | 台 | 2 |  |
| 430 | 输入卡 | 1.支持≥4路SDI信号无缝输入和≥4路SDI环出。 2.具有环出功能，便于本地监控。 3.具有输入分辨率自动识别功能。 4.采用Autoscale技术，可以自适应分辨率输出。 5.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 6.支持分辨率高达1920x1080P@60hz的3G-SDI，HD-SDI和SD-SDI视频输入。 7.传输距离支持≥100米均衡能力；可以完全兼容HDTV。 8.支持热插拔，立即插上就可以立即使用，非常方便。 | 台 | 1 |  |
| 431 | 输入卡 | 1.支持≥4路立体声音频输入和≥4路DVI信号无缝输入。 2.可以兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准。 3.支持≥4路3.5mm音频座和≥4路DVI母接口。 4.支持修正图像参数。 5.支持快速无缝切换，没有闪烁和黑屏。 6.支持断电现场切换记忆保护功能，独特拥有ESD静电保护功能。 7.支持热插拔，立即插上就可以立即使用，非常方便。 8.支持音频为HDMI内嵌音频或外接模拟音频的选择输入。 9.分辨率最大支持4Kx2K，带均衡≥20米线长（在1920x1080p60hz下）。 | 台 | 1 |  |
| 432 | 输出卡 | 1.支持≥4路3.5mm音频座和≥4路DVI-D母接口。 2.可以兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 3.支持快速无缝切换，没有闪烁和黑屏。 4.支持热插拔，立即插上就可以立即使用，非常方便。 5.支持断电现场切换记忆保护功能，独特拥有ESD静电保护功能。 6.支持模拟音频输出。 7.支持输出分辨率可调和修改图像参数。 8.支持倍线功能，分辨率最大支持1920*1200@60hz。 9.带单独的音频输出，带增益≥15米线长（在1920x1080hz）。 | 台 | 4 |  |
| 433 | 输出卡 | 1.支持≥4路3.5mm音频座和≥4路HDMI-A母接口。 2.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议，HDCP1.3协议。 3.支持快速无缝切换，没有闪烁和黑屏。 4.支持热插拔，立即插上就可以立即使用，非常方便。 5.支持断电现场切换记忆保护功能，独特拥有ESD静电保护功能。 6.支持HDMI内嵌和音频模拟音频同时输出。 7.支持输出分辨率可调和修改图像参数。 8.支持倍线功能，分辨率最大支持1920*1200@60hz。 9.带单独的音频输出，带增益≥15米线长（1920x1080@60hz）。 | 台 | 2 |  |
| 434 | 输出卡 | 1.支持≥4路SDI接口，支持音频和视频信号同步输出。 2.支持设置输出分辨率，分辨率最大支持1080P@60HZ完美搭配显示屏显示。 3.支持分辨率高达1920x1080的3G-SDI,HD-SDI和SD-SDI视频输出。 4.支持快速无缝切换，没有闪烁和黑屏。 5.支持热插拔，立即插上就可以立即使用，非常便利。 6.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 | 台 | 1 |  |
|  | 辅助显示 |  |  |  |  |
| 435 | 显示屏 | 86英寸4K超高清全面屏 | 台 | 4 |  |
| 436 | 支架 | (55-80英寸)通用液晶电视移动挂架落地移动视频会议推车激光电视架教学电子白板支架黑色 | 台 | 4 |  |
|  | 电控幕布系统 |  |  |  |  |
| 437 | 750W拉幕机(铝合金) | 1.对开速度：V=0.1-1.0m/s； 2.对开电机功率≥0.75kw； 3.噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 台 | 2 |  |
| 438 | 轨道(铝合金) | 1.采用成品对开轨道，4#角钢＋10#槽钢定制； 2.喷涂工艺：表面除锈打磨处理、双层防锈底漆＋双层专用面漆； 3.含对开轨道、滑轮组、限位开关、滑车挂钩、撞车安装配件。 | m | 45 |  |
| 439 | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.具有不低于2路控制，控制每一个线路上的开幕到位和闭幕到位； 2.具有自锁、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施； 3.输出路数：两路变频控制输出。 | 台 | 1 |  |
|  | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 440 | 固定染色灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 4.灯具可进行不同的颜色调节，支持0%-100%的线性调光； 5.额定功率：≥162W； 6.色温:3200k-7200K； 7.颜色:R（红色）、G(绿色)、B(蓝色)； 8.光照角度：15°、20°、25°、30°、45°(可选)； 9.控制通道：≥8个通道； 10.控制方式:DMX512、自走、声控、主从、遥控。 | 套 | 9 |  |
| 441 | 影视灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.采用PMMA扩散材质，增加光扩散性，高效的光线透过率，光线柔均匀不炫光； 4.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 5.灯具可进行不同的色温调节，支持0%-100%的线性调光； 6.额定功率：不小于300W； 7.灯珠数量：不少于600颗； 8.色温:3200k-5600K； 9.颜色:暖白、正白、双色温； 10.控制通道：1/4/6三种通道模式； 11.控制方式:DMX512，手动。 | 套 | 8 |  |
| 442 | 固定染色灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 4.灯具可进行不同的颜色调节，支持0%-100%的线性调光； 5.额定功率：≥162W； 6.色温:3200k-7200K； 7.颜色:R（红色）、G(绿色)、B(蓝色)； 8.光照角度：15°、20°、25°、30°、45°(可选)； 9.控制通道：≥8个通道； 10.控制方式:DMX512、自走、声控、主从、遥控。 | 套 | 9 |  |
| 443 | 影视灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.采用PMMA扩散材质，增加光扩散性，高效的光线透过率，光线柔均匀不炫光； 4.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 5.灯具可进行不同的色温调节，支持0%-100%的线性调光； 6.额定功率：不小于300W； 7.灯珠数量：不少于600颗； 8.色温:3200k-5600K； 9.颜色:暖白、正白、双色温； 10.控制通道：1/4/6三种通道模式； 11.控制方式:DMX512，手动。 | 套 | 8 |  |
| 444 | 固定染色灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 4.灯具可进行不同的颜色调节，支持0%-100%的线性调光； 5.额定功率：≥162W； 6.色温:3200k-7200K； 7.颜色:R（红色）、G(绿色)、B(蓝色)； 8.光照角度：15°、20°、25°、30°、45°(可选)； 9.控制通道：≥8个通道； 10.控制方式:DMX512、自走、声控、主从、遥控。 | 套 | 9 |  |
| 445 | 摇头灯 | 1.具备微机自检、高温保护、风机调速、信号保护、自动纠错、频闪等功能； 2.配置线性螺旋水平/垂直调焦电机X/Y轴，摇头角度为水平540°垂直270°； 3.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 4.支持不同的图案调节，0%-100%的线性调光，频闪0.5-9次/秒； 5.光源功率：≥371W； 6.颜色:≥13个色片+白光+1个六色片； 7.图案:≥11个固定图+白光+流水图案； 8.棱镜：双棱镜，8+8+8蜂窝棱镜、8+16+24棱镜； 9.控制通道：16（标准）/20（16Bit）/26（扩展）三种通道控制模式； 10.控制方式：DMX512、Art-net以太网控制协议。 | 套 | 8 |  |
| 446 | 固定染色灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 4.灯具可进行不同的颜色调节，支持0%-100%的线性调光； 5.额定功率：≥162W； 6.色温:3200k-7200K； 7.颜色:R（红色）、G(绿色)、B(蓝色)； 8.光照角度：15°、20°、25°、30°、45°(可选)； 9.控制通道：≥8个通道； 10.控制方式:DMX512、自走、声控、主从、遥控。 | 套 | 4 |  |
| 447 | 固定染色灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 4.灯具可进行不同的颜色调节，支持0%-100%的线性调光； 5.额定功率：≥162W； 6.色温:3200k-7200K； 7.颜色:R（红色）、G(绿色)、B(蓝色)； 8.光照角度：15°、20°、25°、30°、45°(可选)； 9.控制通道：≥8个通道； 10.控制方式:DMX512、自走、声控、主从、遥控。 | 套 | 4 |  |
| 448 | 影视灯 | 1.具备较高的显色指数RA≥95%，现场观看、拍摄可保持较高的色彩还原性； 2.一体式高效散热型压铸箱体，无风扇设计，使用静音，同时保障散热效果； 3.采用PMMA扩散材质，增加光扩散性，高效的光线透过率，光线柔均匀不炫光； 4.支持DMX512协议，可支持市面通用DMX512协议灯光控制台控制； 5.灯具可进行不同的色温调节，支持0%-100%的线性调光； 6.额定功率：不小于300W； 7.灯珠数量：不少于600颗； 8.色温:3200k-5600K； 9.颜色:暖白、正白、双色温； 10.控制通道：1/4/6三种通道模式； 11.控制方式:DMX512，手动。 | 套 | 15 |  |
| 449 | 特效设备 | 1.舞台专用烟雾机，最远喷雾距离15m，烟雾输出：25000cuft/min； 2.预热时间约6min 输出时间40-50s； 3.消耗功率：≥1500W； 4.油箱容量：≥5L。 | 套 | 2 |  |
| 450 | 特效设备 | 1.通过DMX系统可调节风扇的风力大小，从而改变泡泡的飘动距离； 2.灵活多变的风扇角度调节，改变泡泡的飘动方向； 3.科学合理的液位槽结构，让泡泡液的使用率更高； 4.不锈钢板材的液位槽，彻底解决了市面上泡泡机的易生锈、易老化问题； 5.内置DMX拨码开关，操作人员任意搭配DMX系统； 6.内置超强信号接收模块，遥控距离更远； 7.控制方式：DMX512、遥控，手动； 8.DMX通道：2个DMX通道。 | 套 | 2 |  |
| 451 | 控制台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 2.最大控制96台电脑灯或96路调光，每台电脑灯最多可用控制通道40个； 3.LCD背光显示屏，每个场景可保存图形数量5个，可运行图形数量5个； 4.可同时输出和运行10个重演场景，场景支持淡入、淡出、LTP滑步控制； 5.支持水平垂直交换、反倒输出、滑步模式切换、配接地址码等灯具操作； 6.可储存60个场景，用于储存多步和单步场景，多步场景最多储存600步； 7.带12根推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持转盘和推杆调整通道数值； 8.支持重新配地址码、垂直水平交换、通道输出反向功能，数据可记忆保持； 9.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户进行图形轨迹控制； 10.U盘支持FAT32格式，对控台的数据进行拷贝复制，将数据重新导入控台； 11.支持立即黑场、场景互锁、点控场景，图形参数均可独立设置； 12.附带多转向鹅颈工作灯，满足室内外多场景使用。 | 台 | 1 |  |
| 452 | 直通箱 | 1.支持48KW容量灯具接入，配置过载、短路双重保护高分段空气开关，保护灯具安全； 2.输入红色（A相）、绿色（B相）、黄色（C相）三相电源指示灯，缺相状态显示直观； 3.主进线采用大尺寸无氧铜犀牛插（三相五线），输出每通道最大可载功率4KW； 4.输出可控通道≥12个，每通道单独高分段空气开关控制。 | 台 | 1 |  |
| 453 | 信号放大器 | 1.用于DMX512接口信号的扩展、分配及信号的放大，同时起到信号隔离作用； 2.将灯光控制台的单通道输出扩展至8通道输出，同时兼备DMX512控制协议； 3.将8通道输出信号独立隔离及信号放大，各通道互不干扰，提升系统稳定性； 4.接口类型：1路信号输入，1路直通信号输出，8路隔离信号输出。 | 台 | 2 |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 454 | 线阵音箱 | 1.专业线性阵列音箱，采用夹板箱体结构，表面采用耐磨黑色油漆； 2.采用两分频电路设计，扬声器采用不劣于2*10"全频单元+2*1.75"高音单元； 3.频响范围：65Hz-20KHz； 4.额定功率：≥600W/16Ω； 5.灵敏度：≥102dB； 6.最大声压级：≥130dB。 | 台 | 16 |  |
| 455 | 支架 | 钢性田字支架，载重不低于2吨，支持线阵吊挂使用。 | 台 | 3 |  |
| 456 | 音箱支架 | 葫芦架 | 台 | 3 |  |
| 457 | 线阵功率放大器 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*1200W/8Ω，≥2*2000W/4Ω，桥接：≥3600W/4Ω 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 8 |  |
| 458 | 专业音箱 | 1.全频多功能专业音箱，采用夹板箱体结构，表面采用耐磨黑色油漆； 2.采用两分频电路设计，扬声器采用不低于1*15"全频单元+1*1.5"高音单元； 3.频响范围：40Hz-20KHz； 4.额定功率：≥500W/8Ω； 5.灵敏度：≥100dB； 6.最大声压级：≥126dB。 | 台 | 2 |  |
| 459 | 音箱支架 | 壁挂音响支架 | 台 | 2 |  |
| 460 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*1200W/8Ω，≥2*2000W/4Ω，桥接：≥3600W/4Ω 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 1 |  |
| 461 | 专业音箱 | 1.全频多功能专业音箱，采用夹板箱体结构，表面采用耐磨黑色油漆； 2.采用两分频电路设计，扬声器采用不低于1*12"全频单元+1*1"高音单元； 3.频响范围：45Hz-20KHz； 4.额定功率：≥450W/8Ω； 5.灵敏度：≥99dB； 6.最大声压级：≥124dB。 | 台 | 8 |  |
| 462 | 音箱支架 | 壁挂音响支架 | 台 | 8 |  |
| 463 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*800W/8Ω，≥2*1400W/4Ω，桥接：≥2400W/4Ω 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 4 |  |
| 464 | 专业音箱 | 1.全频多功能专业音箱，采用夹板箱体结构，表面采用耐磨黑色油漆； 2.采用两分频电路设计，扬声器采用不低于1*10"全频单元+1*1"高音单元； 3.频响范围：50Hz-20KHz； 4.额定功率：≥350W/8Ω； 5.灵敏度：≥97dB； 6.最大声压级：≥122dB。 | 台 | 4 |  |
| 465 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*600W/8Ω，≥2*1100W/4Ω，桥接：≥2000W/4Ω 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 2 |  |
| 466 | 专业音箱 | 1.全频多功能专业音箱，采用夹板箱体结构，表面采用耐磨黑色油漆； 2.采用两分频电路设计，扬声器采用不低于1*12"全频单元+1*1"高音单元； 3.频响范围：45Hz-20KHz； 4.额定功率：≥450W/8Ω； 5.灵敏度：≥99dB； 6.最大声压级：≥124dB。 | 台 | 4 |  |
| 467 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*800W/8Ω，≥2*1400W/4Ω，桥接：≥2400W/4Ω 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 2 |  |
| 468 | 专业音箱 | 1.超低音专业音箱，采用夹板箱体结构，表面采用耐磨黑色油漆； 2.采用超低频电路设计，扬声器采用不低于2*18"低音单元； 3.频响范围：33Hz-250Hz； 4.额定功率：≥1400W/4Ω； 5.灵敏度：≥106dB； 6.最大声压级：≥132dB。 | 台 | 2 |  |
| 469 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*800W/8Ω，≥2*1400W/4Ω，桥接：≥2400W/4Ω 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 1 |  |
| 470 | 音频处理器 | 1.高性能浮点DSP处理芯片，超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路； 2.不低于16×16输入/输出平衡线路通道，输入均支持MIC/LINE、+48VDC幻像供电，具有混音路由功能； 3.输入通道：前级放大、反馈抑制、噪声门、延时器、压限器、≥16段PEQ、电平表、相位、音量控制，支持回声抑制； 4.输出通道：≥16段PEQ、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器，内置信号发生器（正弦波信号、粉红噪声、白噪声）； 5.支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用，开放第三方控制协议，支持摄像跟踪代码输出； 6.采样频率/量化:≥48kHz，24Bit ADC/DAC； 7.总谐波失真:≤0.005%； 8.频率响应:20Hz-20kHz； 9.前置放大等效输入噪声:≤-125dBu； 10.本底噪声:≤-90dBu（无记权）； | 台 | 1 |  |
| 471 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。1.支持不低于32路MIC/Line输入,6路立体声输入，2组数字输入（声卡、AES），2路主输出，14路AUX辅助输出，1路立体声监听输出，1路AES输出； 2.具有不低于10.1寸高清电容触摸显示屏和33个TFT液晶通道引导显示屏，通道名称及背景颜色可自定义编辑； 3.具有不低于33个电动推杆，2个推子层翻页按键,8个自定义按键，可自定义按键功能，具有16个DCA编组，16个静音编组； 4.单声道输入通道具有立体声LINK、+48V幻象电源、增益调节、反馈抑制、压限器、噪声门、高低通滤波器、参量均衡、延时功能； 5.输出具有高低通滤波、参量均衡、压缩器、延时、相位功能，AUX辅助输出均具有推子前/后设置功能； 6.内置USB声卡，支持不低于8轨数字录音功能，100个场景存储, 可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音； 7.内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器，可自定义从任何一个或多个通道输出，自带实时频谱RTA功能； 8.内置2路独立DSP效果器，预设多种效果模式可直接使用，具有FX脚踏开关接口； 9.支持有线和无线网络远程操控，支持IOS、Android、Windows多操作系统操控软件，支持外部232中控控制； 10.支持同时连接不低于两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出扩展，支持网络音频扩展接口。 | 台 | 1 |  |
| 472 | 话筒 | 1.采用全金属外壳设计，具有超窄指向性和极高的正面感度； 2.采用纯金膜片传声器件，指向性好，频响宽广，灵敏度高； 3.心形指向性咪头，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达5m； 4.支持48V幻象供电，直接调音台、混音器、数字处理器； 5.指向特性：超心型指向型； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.电源供应：48V幻像电源。 | 台 | 6 |  |
| 473 | 演讲话筒 | 1.换能方式：电容式 2.咪杆数量：四咪杆 3.频率响应等同或优于50Hz-18kHz 4.指向性：超心型指向 5.输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡 6.供电电压：≥幻象48V | 台 | 1 |  |
| 474 | 无线话筒 | 1.真分集接收机独立双通道四天线无线会议系统，最大限度降低了断频的发生； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.双通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定； 5.两个独立的卡侬平衡输出口，一个6.35mm的混合输出口； 6.调制方式：FM，频带宽度: 300MHz； 7.载波频率：UHF 640-690MHz； 8.频率响应：50Hz-18KHz (±3dB)； 9.频率稳性:±0.005%，最大调制度:±68KHz； 10.谐波失真:≤0.5%，干扰比: 80dB； 11.音频混合输出:0～200mV，平衡输出:0～400mV。 发射机 1.动圈式单一指向性，最大发射功率30mW 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.频率稳定性：±0.005%，干扰比：80dB 5.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 6.信噪比：105dB，动态范围：100dB 7.话筒耗电量：100mA | 台 | 2 |  |
| 475 | 无线话筒 | 1.真分集接收机独立双通道四天线无线会议系统，最大限度降低了断频的发生； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.双通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定； 5.两个独立的卡侬平衡输出口，一个6.35mm的混合输出口； 6.调制方式：FM，频带宽度: 300MHz； 7.载波频率：UHF 640-690MHz； 8.频率响应：50Hz-18KHz (±3dB)； 9.频率稳性:±0.005%，最大调制度:±68KHz； 10.谐波失真:≤0.5%，干扰比: 80dB； 11.音频混合输出:0～200mV，平衡输出:0～400mV。 发射机 1.单一指向性，最大发射功率30mW 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.频率稳定性：±0.005%，干扰比：80dB 5.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 6.信噪比：105dB，动态范围：100dB 7.话筒耗电量：100mA | 台 | 2 |  |
| 476 | 天线分配器 | 1.采用高品质低噪音电路放大设计，具有较高的通道分离度，适合多种无线系统使用； 2.支持不低于8+2通道天线分配，可支持4套双通道接收机共用一对天线，支持话筒接收机供电； 3.工作频带：500MHz-950MHz； 4.阻抗：50欧姆。 | 台 | 1 |  |
| 477 | 天线耦合器 | 1.通过内部补偿电路可以减少接线线损； 2.在放大器系统中，通过此分线盒方便转接和安装； 3.分线盒与强波器串连在线路中，方便连接； 4.分线盒在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 | 台 | 1 |  |
| 478 | 天线放大器 | 1.频响范围:470-870MHz 2.增益：10dBi 3.混合功率: 50W | 台 | 1 |  |
| 479 | 话筒天线 | 1.频响范围:540-840MHz 2.增益：10dBi 3.水平折射宽度 110° 4.垂直宽度: 30° 5.混合功率: 50W 6.阻抗:50 Ohm 7.接口: BNC | 台 | 2 |  |
| 480 | 电源管理器 | 1.配置TFT彩色显示屏，可显示工作电压、系统时间，可进行背光控制、ID设置、模式设置、常开设置、密码设置等； 2.配置63A双刀空气过载保护开关，DC24V紧急启动控制接口，DC5-12V电压控制接口，USB灯接口，外部IO接口； 3.具有不低于12+1路供电输出（12路受控，1路直通），每路输出AC220V，整机输出电流达50A，整机设计容量13KVA； 4.支持RS485、RS232控制，支持设备所有数据反码和多设备级联，配备时钟，可实现定时全自动控制功能； 5.配PC控制软件，可实时查询工作状态、工作电压，支持断电记忆、上电自启，带有过压保护、欠压保护； 6.采用密码管理，控制密码和设置密码分开，密码可自行设定，同时可设置是否启用，内置5种控制模式； 7.面板配备12个通道独立控制按键，12路开关通道输出，每路可单独设置开关机延时1-999秒器； 8.配备标准RJ45接口，满足网络控制需求，可设置设备网络参数； 9..总最大功率：≥11000W、单路最大功率：≥2800W。 | 台 | 4 |  |
| 481 | 有源音箱 | 1.有源专业监听音响，低音单元采用不低于5英寸喇叭，高音单元采用不低于1英寸喇叭； 2.采用木质箱体，单元均采用减震设计，电磁屏蔽，输出限流，高温保护； 3.支持卡侬式的平衡，大三芯的平衡/非平衡输入，内置≥2*50W功放； 4.频响范围：56Hz-22kHz。 | 台 | 1 |  |
|  | 无线会议系统 |  |  |  |  |
| 482 | 全数字会议系统主机 | 1.采用不低于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，支持有线/5G无线会议、视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫等； 2.具有多种会议发言模式：限制发言模式、主席优先模式、先进先出模式、申请发言模式、限时发言模式； 3.支持多类型终端登录调整参数，WEB端查看单元连接状态、电池电量、无线信号强弱、无线连接等信息； 4.支持每支单元输入音量、AGC、EQ等参数独立或统一调节，支持角色属性、人员名称、话筒编号等设置； 5.支持U盘实时录音，最大支持64G FAT格式U盘，录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制10通道； 6.支持手拉手环网数字传输，2个独立环网满足不同组网需求，环网支持上电自检、自动诊断、故障原因提示； 7.支持脱离会议管理软件发起签到、投票表决、视频跟踪功能，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA通讯协议； 8.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，用于软件端视频会议或临时接入电话语音； 9.网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP； 10.音频编码格式:MP3/PCM/ADPCM； 11.音频采样、位率:8Khz-44.1Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 12.信噪比、频响:>83dB、40Hz-18KHz； 13.接口:RJ45网口*1、USB接口*1、风凰输出*1、卡侬输出*1、莲花头输出*1； 14.接口:RS232串口输出*1、RS85通信接口*1、环网输出*2。 | 台 | 1 |  |
| 483 | 会议话筒处理器 | 1.数字移频技术，有效抑制啸叫，自适应反馈，增加拾音距离，声音清晰； 2.自带防啸叫切换开关、48V幻象电源供电切换开关，自带RS232控制口； 3.支持不劣于4+4路音频输入，3路音频输出，配备信号过载指示灯； 4.开机自检功能，开启电源后电平指示灯亮起5秒后熄灭。 | 台 | 1 |  |
| 484 | 会议话筒 | 1.全数字化信号传输，采用不低于4寸全彩TFT显示屏，主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 2.支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示，可显示发言人员姓名、坐席编号等； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益； 5.音频采样、位率: 8Khz-48Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 6.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz。 | 台 | 2 |  |
| 485 | 会议话筒 | 1.全数字化信号传输，采用不低于4寸全彩TFT显示屏，代表单元无批准和禁止其他单元发言的权限； 2.支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示，可显示发言人员姓名、坐席编号等； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益； 5.音频采样、位率: 8Khz-48Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 6.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz。 | 台 | 18 |  |
| 486 | 发射器 | 1.无线信号基站，支持2.4G、5.2G、5.8G三频WIFI频段； 2.支持POE、DC供电，支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议； 3.支持路由、AP、中继三种工作模式，WPA/WPA2加密； 4.接入速率2402Mbps，并发速率最高可达3000Mbps； 5.支持软件分析环境无线频段、信道干扰，避开干扰。 | 台 | 1 |  |
| 487 | 充电箱 | 1.智能充电箱，内置主动散热风扇，具有过充保护功能； 2.采用USB-A充电接口，支持≥12路终端同时充电； 3.充电总功率≥75W，每个充电接口支持5W充电。 | 台 | 2 |  |
| 488 | 电源适配器 | 1.功率：30W 2.POE供电距离：100m 3.网口类型：千兆 | 台 | 1 |  |
|  | 录播系统 |  |  |  |  |
| 489 | 录播主机 | 1.高清录播主机，采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，单机可实现音视频编解码处理，视频录制、点播、直播、导播、会议等功能； 2.终端视频支持H.264/H.265视频编解码标准，码率可调512kbps~20Mbps，分辨率可调640x360~3840x2160，终端音频采用AAC音频编码技术，采样率48KHz； 3.支持4路HDMI或4路IP流视频输入，HDMI输入支持4K分辨率，并向下兼容1080P、720P等分辨率，2路HDMI高清视频输出，输出最大可支持4K分辨率； 4.4路LINE IN音频和4路HDMI内置音频输入，2路LINE OUT音频输出和2路HDMI内置音频输出，1路10/100/1000M自适应RJ45、3路RS232、3个USB接口； 5.支持1路4K视频合成电影通道录制或1路电影通道4路资源通道音视频录制，终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入； 6.终端具备上电自启动、定时启动、常规启动等开关机方式，支持3.5寸可插拔硬盘托架方便客户自行保管录像文件，内置高速稳定2TB硬盘，支持存储空间扩展； 7.基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地/远程导播，集视频实时预览、导播切换、云台控制、字幕/LOGO/OSD管理、直播监视、视频点播等多功能于一体； 8.支持web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端多种控制方式，支持在导播界面实时观看电影、教师特写/全景、学生特写/全景，支持通过点击画面进行切换； 9.支持选择任意画面通道进行录制，支持同时录制所有视频通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件，支持录制时长设定， 录制时长到达后自动停止录制； 10.系统支持开机/定时/循环录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时，可自定义倒计时时间，当存储容量快满时，系统自动删除时间靠前的视频； 11.录制视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，FTP上传具备定时/实时/闲暇等模式，可随时通过主机点播回放视频，可使用移动磁盘下载； ★12.系统支持U盘等存储接入主机同步录制保存，支持设置5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，支持U盘接入终端将内置图片作为片头片尾素材；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖原厂公章） 13.支持选择任意画面通道直播，可同时直播所有视频通道，支持RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等3种不同直播模式，支持6组定时直播设置功能； 14.系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端，最大可支持并发50个点高清直播； 15.系统内置导播算法，支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式，支持语音转写生成字幕； 16.支持电脑画面侦测，无需安装任何程序即可探测操作课件翻页等动作，支持对电脑画面检测区域设定，可绘制5个检测区域，便于屏蔽弹窗、任务栏区域； 17.支持摄像头控制，可以对摄像头进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，满足导播快速调用支持每路摄像头设置/调用8个预置位； 18.支持手动模式鼠标点击跟踪功能，通过点击导播视频画面，系统以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位，支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦； 19.支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求，支持终端信息网络检测功能； 20.支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，支持对视频文件进行点播回放下载，拖拽播放进度条播放； 21.支持设置5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置，支持导入导出终端配置文件，方便维护； 22.支持设置5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置。 | 台 | 1 |  |
| 490 | 互动助手软件 | 互动助手软件 | 套 | 1 |  |
| 491 | 高清摄像机 | 1.采用1/2.8英寸CMOS图像传感器，有效像素达到207万；最大分辨可达1920*1080 2.支持H.264,H.265两种编码标准,支持30倍光学变焦，16倍数字变焦； 3.网络支持两路码流，视频码率可在32KBbps~10MKbp之间进行调节； 4.具备先进的自动对焦技术，且4接口支持1080P60分辨率； 5.支持1080P60 FULL NDI技术，可通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果； 6.支持SDI、HDMI、USB 3.0和网络音视频输出； 7.具备1路 3G-SDI，1路HDMI，1路USB3.0接口，1路RJ45,1路音频入输出接口；1路RS485接口，1路RS232输入输出接口。 | 台 | 3 |  |
|  | 高清矩阵切换 |  |  |  |  |
| 492 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 1.支持不低于4路HDMI输入，4路HDMI信号输出； 2.支持HDMI1.4，HDCP1.4,支持4K30Hz分辨率； 3.输入接口可读外部EDID； 4.支持前面板按键两键式切换，1路RS232输入1路RS232输出，方便进行多台设备集中控制。 | 台 | 1 |  |
| 493 | HDMI传输器 | 1.超薄HDMI IP网传，支持局域网内和点对点传输； 2.传输距离100米（1080p），点对点120米（1080p）； 3.支持最高分辨率高达1920×1080@60Hz； 4.支持HDMI版本HDMI1.3，支持HDCP版本HDCP1.2； 5.支持视频色彩格式24位/深色30位/深色36位； 6.支持音频格式DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD。 | 台 | 8 |  |
|  | 中控系统 |  |  |  |  |
| 494 | 网络中控主机 | 1.前面板采用可编程触摸屏，集数字调音台、音频处理器、中央控制器、音视频矩阵、电源控制器、功率放大器等功能于一体； 2.基于嵌入式平台开发，支持MQTT、UDP和TCP/IP控制协议，支持C语言脚本编程，支持设备监测反馈及网络集群化管理； 3.内置集中控制管理功能，64位内嵌式处理器，支持红外、弱继电器、I/O、RS-232/485/422、RJ45网络控制，支持API协议对接； 4.内置数字音频处理功能，8通道平衡线路输入4通道平衡线路输出，输入通道支持+48VDC幻象供电，具有混音路由功能； 5.每个音频输入通道有反馈抑制器、噪声门、高低通、延时、压限、15段PEQ、电平表、反相、音量控制，可存储32个场景； 6.内置16进16出高清视频混插矩阵，图像最高分辨率支持4K，支持视频信号回显，输入/出支持HDMI、HDBaseT、光纤等信号； 7.内置强弱电控制功能，配置8芯专业插口，支持4路强电或4路短路控制功能，强电支持单路和时序控制，时序控制时间可设置； 8.内置数字功放模块，支持4通道功率放大输出，每通道功率支持600W/8Ω/4Ω/100V/70V，支持短路/过载/过热保护并网络状态反馈； 9.支持模块扩展，智能电源管理模块可实现舞台机械控制、舞台灯光控制、数字显示控制、外部供电设备时序电源管理，可设置互锁； 10.内置ZigBee大功率网关，支持平板对ZigBee协议的设备进行控制或读取数据，数据可在平板上反馈展示，支持网络视频拉流回显； 11.支持二维码扫码控制，支持微信支付宝扫码获取控制程序，对会议室设备进行无线控制，控制内容可编辑，支持与其他云平台对接； 12.支持语音指令控制，支持语音唤醒指令自定义，通过内置语音指令对场景进行控制，拾音距离6米，自定义修改语音词条150条； | 台 | 1 |  |
| 495 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.自定义软件UI界面，支持音视频切换，机械、灯光窗帘等控制； 2.图形化控制界面，按键或推杆式调整音量大小和周边环境设备； 3.支持多级别权限管理，支持系统的分区、分段、分权限管理； 4.可与无线交互终端或网络串口模块配合对外部设备进行控制； 5.支持烟雾报警、PM2.5实时监测、温湿度监测等并界面展示； 6.支持视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页、图片翻页等。 | 套 | 1 |  |
| 496 | 控制器 | 1.具有不低于8路继电器，支持强电或弱电控制，可编程定义各种逻辑开关(常开、互锁、时序开关等)； 2.配置标准RS232/RS485数据接口，可选配RJ45网络控制接口，支持集中控制主机控制； 3.前面板配置有手动控制按钮，支持键盘锁功能，配备标准USB数据接口； 4.采用宽压开关电源供电，支持强电或弱电直流供电，支持多台设备级联； 5.通讯方式：USB、RS232、RS485、RJ45； 6.单路载入容量：常开端30A、常闭端20A。 | 台 | 2 |  |
| 497 | 串口分配器 | 1.串口扩展服务器，1U机架式设计，单台设备支持8路串口扩展； 2.一路输入控制接口，8路输出扩展口波特率可针对性设置。 | 台 | 1 |  |
| 498 | 安卓平板电脑 | 12英寸 平板电脑 12+256GB | 台 | 1 |  |
| 499 | 路由器 | 满血WiFi6千兆无线路由器 5G双频 Mesh 3000M无线速率 支持双宽带接入 | 台 | 1 |  |
|  | 声光影系统 |  |  |  |  |
| 500 | 声光影主机 | 1.声光电一体化控制主机，支持数字调音、舞台灯光编程、舞台机械控制、视频传输管理、电源控制及设备运行状态监测； 2.舞台灯光采用10个预置重演推杆，4个DMX512信号输出口，1024个通道，自带135个内置效果，支持U盘备份数据； ★3.内置16口网络接口，支持H.264/H.265协议视频信号传输，最大支持分辨率4K/60P，同时支持Dante协议设备连接使用；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖原厂公章） ★4.自带机械控制摇杆，机械控制升降距离可在屏幕上显示，机械控制通道及运行展示模式可自由编辑，支持与机械控制柜对接；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖厂家原厂公章） ★5.自带8路双向可编程RS-232/422/485接口，8路独立弱电常开型继电器接口，8路红外发射端口，8路独立数字输入输出I/O口；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖原厂公章） 6.支持状态反馈，可在控制端查看所有设备开关状态，支持视频矩阵或网络摄像机可视化控制，实时预览、拖动并切换矩阵信号； 7.支持互联网控制，可操作手机或平板等实现远程控制管理，支持对接会务管理系统通过手机或WEB端预约会议室并进行远程管理； ★8.26路信号输入（16路MIC/Line输入、2组立体声输入、立体声耳机输入、1组数字输入：声卡、MP3、AES输入）；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖原厂公章） 9.16路信号输出（主输出L/R、8路AUX1-8辅助输出、4路SUB编组输出、1路耳机监听输出、AES输出）； 10.16个通道独立反馈抑制器，8个自定义按键，8个DCA编组，8个静音编组，自带信号发生器（白噪声、粉红噪声、正玄波）； 11.集成RTA频谱实时分析，集成自动混音功能，19个100mm行程电动推杆，100种场景模式存储调用； 12.两路独立效果器单元，内置声卡、MP3播放录音，支持连接舞台接口箱，支持配置一张32*32Dante板卡。 | 台 | 1 |  |
| 501 | 影像处理器 | 1.支持2路HDMI2.0、2路DP1.2输出，可支持2路4K@60Hz输出，带载高度或宽度达4088像素； 2.性能配置不低于8核16线程 CPU，12 核 2000MHZ频率 GPU，16G DDR5 高速内存； 3.支持视频/图片/字幕/PDF/PPT/电子相册/网页程序/舞台提词等媒体播控，支持对网页、网络流媒体的播放与控制，对打开的网页可以进行后续的访问操作比如搜索、键入、跳转等，可以控制网页的显示尺寸；播放网页流媒体时可以对显示部分进行裁剪； 4.支持多屏统一管理、画面可分可合，支持自定义画面的位置大小以及尺寸，支持对画面进行旋转，支持对画面的透明度、边框大小颜色进行自定义；可以自定义分屏布局、播放模式、播放顺序，可以实时的查看播放进度，并且可以拉动进度条来控制视频的播放； 5.支持预案和时间线双模式播控，支持精准时间刻度的线性编辑和控制； 6.服务器具备屏幕管理功能，画布 1:1映射实际屏幕布局，可根据需求将屏幕设置为不规则的形状，实现异形显示，内容免分割，不需要考虑内容分割、旋转、头尾重复等问题； 7.支持对视频进行倍速播放，最慢0.1倍速，最快4倍速，为方便现场效果精确调整，必须支持集体Seek和逐帧调节视频进度； 8.服务器支持画面透析处理技术，可将全景视频、常规视频处理之后显示到房间屏、墙角屏、U幕、球形屏，呈现沉浸式裸3D效果，满足VR、全景、 U幕、3D、墙角屏等沉浸式场景输出。 | 台 | 1 |  |
| 502 | 灯光处理器 | 1.内置4路DMX512端口，共2048通道；并可增加网络扩展，扩展到16个DMX512端口； 2.支持连接其他中控设备控制以及调取数据，主机带有国际DMX512信号协议、TCP/UDP网络协议、RS232协议、 智能控制定制协议，实现控制整合一体化； 3.主机有电力控制模式，DMX512信号连接或Art-net网线直接连接智能电柜分区域控制设备电力。 | 台 | 2 |  |
|  | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 503 | 报告厅安装辅材及配件 | 音频线、音箱线、插座、机柜、钢丝绳、电源线、控制线、视频线等 | 项 | 1 |  |
|  | 行政楼-五层大会议室多媒体系统 |  |  |  |  |
|  | 会议一体机 |  |  |  |  |
| 504 | 交互智能平板 | 面板尺寸（inches）:98 分辨率:3840*2160 亮度（cd/m²）:350 对比度:1200:1 响应时间（ms）:8 色彩数:8bit+FRC 视角（H/V）:178°/178° 显示尺寸（W*H）（mm）:2158.85*1214.35 像素间距:0.56*0.56 色域（% NTSC）:72% 寿命:50000H 雾度值:25% 表面硬度:9H(莫氏7级硬度) 刷新率（Hz）:60 CPU架构:Amlogic T982：4核A55 CPU工作主频:主频最高1.9GHz 内存（RAM）:DDR4: 4GB 存储（ROM）:eMMC: 32GB 系统版本:Android 13.0 触控规格:非接触式红外感应技术，支持40点触控，20点书写 触摸精度（mm）:±1 玻璃:防眩光钢化玻璃 响应速度（ms）:≤5 触摸工艺:红外触摸 摄像头分辨率:Windows：4800W Android：1300W 摄像头视场角:121° /103.2° /69.7°（D/H/V） 模组阵列数:线性阵列麦克风8个 模组拾音距离:10m 视场角:对角线121° 扬声器:2.0声道 左声道:1*8欧 15W 右声道:1*8欧 15W WiFi配置:内置双频单WIFI5模块 WiFi性能:正面不穿墙0~20m 蓝牙版本:5.0 支持语言:23种（中文简体、中文繁体、日语、德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、韩语、越南语、乌克兰语、匈牙利语、波兰语、泰语、阿拉伯语、哈萨克斯坦语、保加利亚语、加利西亚语、加泰罗尼亚语、乌兹别克斯坦语、印尼语） 视频输入:2个HDMI IN（4K@60） 2个AV模拟视频输入 视频输出:1个AV模拟视频输出 音频输出:1个EARPHONE，3.5mm接口 其它接口:1个SPDIF、1个RS232、4个USB 3.0、1个USB 2.0、1个USB Type C、1个USB Type B、1个TOUCH OUT 网络接口:1个RJ45，支持10M/100M Base-T自适应 工作电压:100V～240V AC；50Hz/60Hz 整机功耗（W）:500（不含OPS电脑） | 台 | 1 |  |
| 505 | OPS电脑模块 | CPU架构:英特尔I5 12代 内存（RAM）:双通道DDR4 8GB内存，最大可扩展32GB 存储（ROM）:256GB SSD，1*M.2-2280 SATAIII（up to 6Gb/s） SSD 系统版本:预装操作系统 Windows 10（未激活） USB接口:4个USB 3.0、2个USB 2.0、1个USB 3.0 Type-C 音频接口:1个MIC、1个Line Out HDMI接口:1个HDMI（最大支持分辨率3840*2160@60Hz） DP接口:1个DP（最大支持分辨率3840*2160@60Hz） 网络接口:1个RJ45（10/100/1000M 网卡） 天线接口:2个2.4G/5G 双频天线 开机按键:1个开机按键 电源指示灯:1个电源指示灯、1个硬盘指示灯 WLAN:1个M.2 2230（802.11a/b/g/n/ac/ax+BT 5.0） 供电方式:DC 12V～19V，OPS接口供电 整机功耗（W）:135 待机功耗（W）:1.5 产品尺寸（W*H*D）（mm）:203*195*30.0 包装尺寸（W*H*D）（mm）:282*75*8246 重量（Kg）:净重：1.1 毛重：1.3 | 台 | 1 |  |
| 506 | 投屏器 | 支持系统:Windows 7、Windows 8、Windows 10、Mac OS 配置安装:免配置，免安装 连接方式:USB Device 支持分辨率:720P～1080P 帧率:音视频30帧 整体延迟（ms）:90～220 显示模式:支持桌面扩展（Windows7/10） 触摸反控:支持10点触摸回传（Windows7/8/10）、支持鼠标模式回传（Windows、Mac） 同时连接智能交互平板设备数:1～8 最大同时显示路数:1～9 频段:5.8G 加密:AES 验证协议:WPA2-PSK 产品尺寸（W*H*D）（mm）:152.14*75.02*13.75 | 台 | 1 |  |
| 507 | 红外智能笔 | 红外智能笔 | 台 | 1 |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 508 | 主扩音箱 | 1.阵列扬声器，采用铝合金箱体，喷砂工艺； 2.采用全频电路设计，扬声器采用6*3"全频单元； 3.频响范围：95Hz-20KHz； 4.额定功率：350W/4Ω； 5.灵敏度：94dB； 6.最大声压级：116dB。 | 台 | 4 |  |
| 509 | 音箱支架 | 壁挂音响支架 | 台 | 4 |  |
| 510 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*400W/8Ω，≥2*750W/4Ω，桥接：≥1400W/4Ω； 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 2 |  |
| 511 | 音频处理器 | 1.高性能浮点DSP处理芯片，超低底噪、低失真度模拟电路； 2.4×8输入/输出平衡线路通道，输入支持LINE，具有混音路由功能； 3.输入通道：延时器、压限器、8段PEQ、电平表、相位、音量控制； 4.输出通道：8段PEQ、高低通滤波器、限幅器、延时器、相位； 5.可存储12组用户程序，支持中控协议，支持APP调试。 | 台 | 1 |  |
| 512 | 调音台 | 1.独有双差分输入电路，增益大、噪声少，特设可调频的低音炮独立输出接口； 2.不低于16路2编组调音台，12路线路输入+2组立体声输入，内置16种数码效果器； 3.内置多格式蓝牙MP3播放器，MP3音源可转入本机立体声声道进行调音； 4.分路3段美式EQ，带衰减带，带显示哑音选择开关，另设有监听功能； 5.6路母线(BUS)：主输出+两编组+监听室输出+录音输出，7段图视均衡。 | 台 | 1 |  |
| 513 | 无线话筒 | 1.真分集接收机独立双通道四天线无线会议系统，最大限度降低了断频的发生； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.双通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定； 5.两个独立的卡侬平衡输出口，一个6.35mm的混合输出口； 6.调制方式：FM，频带宽度: 300MHz； 7.载波频率：UHF 640-690MHz； 8.频率响应：50Hz-18KHz (±3dB)； 9.频率稳性:±0.005%，最大调制度:±68KHz； 10.谐波失真:≤0.5%，干扰比: 80dB； 11.音频混合输出:0～200mV，平衡输出:0～400mV。 发射机 1.动圈式单一指向性，最大发射功率30mW 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.频率稳定性：±0.005%，干扰比：80dB 5.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 6.信噪比：105dB，动态范围：100dB 7.话筒耗电量：100mA | 台 | 2 |  |
| 514 | 电源管理器 | 1.精准电压显示，网络版智能电源时序器，可设定固定IP地址，支持定时开关机任务； 2.支持手机、电脑远程控制，支持时序电源及继电器控制，支持有线网络及WIFI连接； 3.具有232/485控制接口，可接受外部中控控制，内置电源滤波器，支持多台级联使用； 4.内置开关电源，适用全球电压，具有单路独立开关功能及短路过流保护断路器配置； 5.整机采用多功能插座设计，8路开关通道输出，每路可自由单独设置开关机延时； 6.总最大功率：≥6000W、单路最大功率：≥2000W。 | 台 | 2 |  |
|  | 无线会议系统 |  |  |  |  |
| 515 | 全数字会议系统主机 | 1.采用不低于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，支持有线/5G无线会议、视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫等； 2.具有多种会议发言模式：限制发言模式、主席优先模式、先进先出模式、申请发言模式、限时发言模式； 3.支持多类型终端登录调整参数，WEB端查看单元连接状态、电池电量、无线信号强弱、无线连接等信息； 4.支持每支单元输入音量、AGC、EQ等参数独立或统一调节，支持角色属性、人员名称、话筒编号等设置； 5.支持U盘实时录音，最大支持64G FAT格式U盘，录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制10通道； 6.支持手拉手环网数字传输，2个独立环网满足不同组网需求，环网支持上电自检、自动诊断、故障原因提示； 7.支持脱离会议管理软件发起签到、投票表决、视频跟踪功能，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA通讯协议； 8.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，用于软件端视频会议或临时接入电话语音； 9.网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP； 10.音频编码格式:MP3/PCM/ADPCM； 11.音频采样、位率:8Khz-44.1Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 12.信噪比、频响:>83dB、40Hz-18KHz； 13.接口:RJ45网口*1、USB接口*1、风凰输出*1、卡侬输出*1、莲花头输出*1； 14.接口:RS232串口输出*1、RS85通信接口*1、环网输出*2。 | 台 | 1 |  |
| 516 | 会议话筒处理器 | 1.数字移频技术，有效抑制啸叫，自适应反馈，增加拾音距离，声音清晰； 2.自带防啸叫切换开关、48V幻象电源供电切换开关，自带RS232控制口； 3.支持不劣于4+4路音频输入，3路音频输出，配备信号过载指示灯； 4.开机自检功能，开启电源后电平指示灯亮起5秒后熄灭。 | 台 | 1 |  |
| 517 | 会议话筒 | 1.全数字化信号传输，采用不低于4寸全彩TFT显示屏，主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 2.支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示，可显示发言人员姓名、坐席编号等； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益； 5.音频采样、位率: 8Khz-48Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 6.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz。 | 台 | 2 |  |
| 518 | 会议话筒 | 1.全数字化信号传输，采用不低于4寸全彩TFT显示屏，代表单元无批准和禁止其他单元发言的权限； 2.支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示，可显示发言人员姓名、坐席编号等； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益； 5.音频采样、位率: 8Khz-48Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 6.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz。 | 台 | 29 |  |
| 519 | 发射器 | 1.无线信号基站，支持2.4G、5.2G、5.8G三频WIFI频段； 2.支持POE、DC供电，支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议； 3.支持路由、AP、中继三种工作模式，WPA/WPA2加密； 4.接入速率2402Mbps，并发速率最高可达3000Mbps； 5.支持软件分析环境无线频段、信道干扰，避开干扰。 | 台 | 1 |  |
| 520 | 充电箱 | 1.智能充电箱，内置主动散热风扇，具有过充保护功能； 2.采用USB-A充电接口，支持≥12路终端同时充电； 3.充电总功率≥75W，每个充电接口支持5W充电。 | 台 | 3 |  |
| 521 | 电源适配器 | 1.功率：30W 2.POE供电距离：100m 3.网口类型：千兆 | 台 | 1 |  |
|  | 高清矩阵切换 |  |  |  |  |
| 522 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 1.支持不低于4路HDMI输入，4路HDMI信号输出； 2.支持HDMI1.4，HDCP1.4,支持4K30Hz分辨率； 3.输入接口可读外部EDID； 4.支持前面板按键两键式切换，1路RS232输入1路RS232输出，方便进行多台设备集中控制。 | 台 | 1 |  |
|  | 中控系统 |  |  |  |  |
| 523 | 网络中控主机 | 1.前面板采用可编程触摸屏，集数字调音台、音频处理器、中央控制器、音视频矩阵、电源控制器、功率放大器等功能于一体； 2.基于嵌入式平台开发，支持MQTT、UDP和TCP/IP控制协议，支持C语言脚本编程，支持设备监测反馈及网络集群化管理； 3.内置集中控制管理功能，64位内嵌式处理器，支持红外、弱继电器、I/O、RS-232/485/422、RJ45网络控制，支持API协议对接； 4.内置数字音频处理功能，8通道平衡线路输入4通道平衡线路输出，输入通道支持+48VDC幻象供电，具有混音路由功能； 5.每个音频输入通道有反馈抑制器、噪声门、高低通、延时、压限、15段PEQ、电平表、反相、音量控制，可存储32个场景； 6.内置8进9出HDMI视频矩阵，EDID自适应，图像最高分辨率支持4K，视频信号支持30米输入15米输出，可存储多个场景； 7.内置强弱电控制功能，配置8芯专业插口，支持4路强电或4路短路控制功能，强电支持单路和时序控制，时序控制时间可设置； 8.支持模块扩展，智能电源管理模块可实现舞台机械控制、舞台灯光控制、数字显示控制、外部供电设备时序电源管理，可设置互锁； ★9.支持二维码扫码控制，支持微信支付宝扫码获取控制程序，对会议室设备进行无线控制，控制内容可编辑，支持与其他云平台对接；（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告加盖原厂公章） 10.支持语音指令控制，支持语音唤醒指令自定义，通过内置语音指令对场景进行控制，拾音距离6米，自定义修改语音词条150条； ★11.网络接口：8个RS-232/485/422，24对凤凰端子：8个红外、8个I/O、8个弱继电器（投标文件中提供CNAS和CMA标识功能性检测报告及设备官网截图加盖原厂公章） | 台 | 1 |  |
| 524 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.自定义软件UI界面，支持音视频切换，机械、灯光窗帘等控制； 2.图形化控制界面，按键或推杆式调整音量大小和周边环境设备； 3.支持多级别权限管理，支持系统的分区、分段、分权限管理； 4.可与无线交互终端或网络串口模块配合对外部设备进行控制； 5.支持烟雾报警、PM2.5实时监测、温湿度监测等并界面展示； 6.支持视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页、图片翻页等。 | 套 | 1 |  |
| 525 | 控制器 | 1.具有不低于8路继电器，支持强电或弱电控制，可编程定义各种逻辑开关(常开、互锁、时序开关等)； 2.配置标准RS232/RS485数据接口，可选配RJ45网络控制接口，支持集中控制主机控制； 3.前面板配置有手动控制按钮，支持键盘锁功能，配备标准USB数据接口； 4.采用宽压开关电源供电，支持强电或弱电直流供电，支持多台设备级联； 5.通讯方式：USB、RS232、RS485、RJ45； 6.单路载入容量：常开端30A、常闭端20A。 | 台 | 1 |  |
| 526 | 路由器 | 满血WiFi6千兆无线路由器 5G双频 Mesh 3000M无线速率 支持双宽带接入 | 台 | 1 |  |
| 527 | 无纸化主机 | 1.采用4U机架式设计，8.9寸液晶触摸屏，抽拉式鼠标键盘，windows操作系统，处理器采用I7-4790四核八线程，主频3.6~4.0GHz，主频4.0GHz，硬盘采用256G固态硬盘+1T机械硬盘，内存DDR3/8G，缓存8MB； 2.COM 接囗:1*RS232、USB2.0 、USB3.0； 3.视频输出接口:VGA、HDMI。 | 台 | 1 |  |
| 528 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.支持一键推送本机任何软件的画面到多台大屏展示，支持一键同屏，将本机画面同步到指定参会者或所有终端显示，文件按照议题进行归类，方便查阅，支持议题时间设置，便捷掌控会议进度，支持各种文件类型（Word/Excel/PPT/PDF等）； 2.支持参会人员上传和下载文件，支持office原笔迹批注，支持导出批注文件、视频在线播放、视频变速播放，支持远程视频会议会场摄像、外景摄像等视频接入，支持接入视频同屏到会场大屏及参会者屏幕，支持多路视频同时接入； 3.可选纸、笔、茶水等服务内容一键发送，预置各种快捷按钮，系统内置多套皮肤供选择使用，一键触摸，快速签到，后台自动记录签到状态，签到后，以列表的形式显示与会者人员的座席号、姓名、单位、职位、签到时间； 4.组织架构具有上级部门、下级部门及上级管理下级的业务需求，系统采用树形结构可以无限级的子节点操作，实现与部门或机构的真实对应，组织管理包括信息的录入、信息的维护、与用户对应关系设置，系统具备与OA系统、钉钉、企业微信等数据同步功能； 5.系统默认角色：超级系统管理员、会议管理员、普通用户，超级系统管理员操作功能：用户管理、组织管理、会议室管理、会议室终端管理等；会议管理员操作功能：创建会议、配置会议、设备管理、统计分析等，普通用户操作功能：通过日历方式展示会议日程安排，查询会议信息、会议资料、参会人员等； 6.系统管理员可通过用户管理功能采用信息采集的方式将使用单位包含的所有用户录入或导入系统，可将用户与组织指定关联，系统具备手机号码、用户姓名检索数据的功能，系统通过标准化数据对接模板，与使用单位的用户信息匹配后，通过Excel模板进行用户信息导入； 7.当使用单位的会议室数量繁多、功能复杂的情形时，需要通过会议室类型对会议室的通途进行标注描述，系统默认配置洽谈室（5人以下无无纸化终端）、小会议室、中会议室、大会议室、视频会议会议室等会议室类型，同时可勾选是否属于无纸化会议室； 8.支持多个会议室管理，系统对会议室的基本信息、资产信息、会议室内固定资产进行统一的管理和维护，系统内置可视化组件，实现会议室的布局、固定资产摆放、无纸化终端配置等功能，根据会场平面图设置会议室布局位置，提供桌子、无纸化终端等控件，可按照会场实际位置进行布局； 9.软件系统具备较强的终端兼容能力，系统适配无纸化会议终端、会议信息显示终端、信号接入控制器、信号输出控制器、会议标语终端，所有终端通过管理软件能自动寻找主机并进行控制管理，实时显示终端的联机状态、运行状态，与会议室绑定后，通过可视化页面配置终端的显示内容、显示背景； 10.会议启动后，无纸化会议终端屏幕显示会议欢迎致辞，通过系统管理页面实现对欢迎界面的自定义设计，可为每一个会议室设置一个不同的欢迎界面，满足会议室日常开会不同主题显示定制化欢迎致辞的业务需求； 11.软件系统具有电子桌牌可视化配置功能，可以实现电子桌牌样式的自定义设计，还可以对每一个会议室设置不同的显示界面，同时可自定义会议标语，用于召开无纸化会议时大屏幕的默认横幅标语内容的投放； 12.会议创建完毕后，可以通过邮件、短信、电话、微信、钉钉多种方式将会议通知发送给参会人员，会议通知的内容、格式均可配置，管理员可自定义通知模板，具备会议室报表、可视化统计两种方式，更好的满足管理部门对会议室管理的需要。 | 套 | 1 |  |
| 529 | 无纸化流媒体主机 | 1.视频编码终端，支持POE与外部供电双供电模式，具备输入输出切换开关； 2.1路HDMI输入1路HDMI输出接口，支持视频环出功能，1路音频接口； 3.采用H.265、H.264协议，支持1080P@60fps/4K@30fps视频编码； 4.具有组播功能，支持将采集视频信号推送至无纸化终端进行显示。 | 台 | 1 |  |
| 530 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.采用H.265、H.264协议，支持1080P@60fps/4K@30fps视频编码； 2.具有组播功能，支持将采集视频信号推送至无纸化终端进行显示，将网络视频信号推送至大屏进行显示。 | 套 | 1 |  |
| 531 | 无纸化会议终端 | 1.处理器：Intel/core i5-4300/4310M 2.7GHz 、内存：8GB、硬盘：128G SSD 2.网卡：板载 Realtek RTL8105E 10/100/1000M 千兆网卡芯片 3.显示核心：Intel HD Graphics5500 4.WIFI：可内置300M无线 5.前端接口 1*开关键、3*USB3.0 6.后端接口 1*电源、1*HDMI、1*DP、1*USB3.0、1*音频、1*网口 | 台 | 26 |  |
| 532 | 无纸化会议终端软件 | 1.无纸化客户端软件适配windows系统、Android系统、鸿蒙系统、麒麟系统、统信系统等操作系统，可实现终端跨系统混用； 2.客户端软件支持多语言，使用过程中可自由切换，可设定多重角色，每场会议每个议题都可灵活指定会议主席、会议秘书席位； 3.会议启动后，客户端软件在屏幕上显示本次会议主题、会议时间、参会人员的姓名、职务、单位，通过自定义的界面欢迎参会人员莅临会议； 4.电子桌牌用于引导参会人员看到自己的名字并快速找到座位，会议进行的过程中发言人可快速知道和自己讨论人员的姓名、职务等信息； 5.支持用户名密码、手写签字、秘书代签多种签到方式，支持与会议信息显示屏软件结合实现扫码、人脸识别、手写、刷卡等签到模式； 6.支持提供会议基本信息的查看，在会议信息的页面可以很明确的看到本次参与会议的主题、召开的时间段、会议主席、会议秘书等信息； 7.支持参会人员落座位置可视化，结合会议室内的真实布局来显示人员的落座位置，以不同的座位颜色，直观展示参会人员的签到情况； 8.支持会议进行时参会人员查看会议议程下的会议资料，跟随主讲会议节奏，系统可以设置查阅权限，设定参会人员对会议资料的查阅； 9.支持会议秘书根据会议实际情况向上或向下调整会议议程顺序，在调整会议议题的过程中，议题内包含的资料文件将随议题跟随调整； 10.支持在会议资料不完整或参会人员临时需要共享会议资源时会议秘书辅助上传资料，本场会议所有无纸化终端均可同步最新的会议资料； 11.支持会议资料与会议议题关联绑定，参会人员可查阅逐个会议议题下的会议资料，资料的类型包括Office、PDF、图片、音频、视频等； 12.支持查阅文档会议资料时快速查阅文档每页的缩略图、总页码，查看视频资源时可以实现快进、快退、暂停、全屏等操作； 13.支持资料标注功能，可手写、无线键盘、手写板书写多种形式批注画圈或描线，会议资料标注每页标注自动保存、多人标注互不影响； 14.支持将批注内容自动保存实时储存在服务器中，可查看他人对资料的批注，会议秘书使用同屏功能可使参会人员查看他人会议资料； 15.支持申请审批功能，当参会人员需要与其他无纸化终端交互使用时，可发起申请，由会议秘书判断是否可以进行申请的操作内容； 16.支持自由和强制同屏两种模式，自由同屏模式时会议终端可以查看其它文档，强制同屏模式时会议终端只能查看主讲人同屏内容； 17.支持会议秘书外部信号使用权限，会议室内接入外部信号源，会议秘书可以实时查看，并且可以同屏到其它会议终端和大屏显示； 18.支持电子白板功能，可随意写画，支持笔画粗细、笔画颜色等功能，书写内容可以整屏保存为图片格式，支持存储多张白板内容。 | 套 | 26 |  |
| 533 | 无纸化升降器 | 1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，设备采用全铝结构，表面处理为阳极氧化处理，面板厚度3mm，宽度70mm； 2.传动结构特殊处理，噪音降到最低，产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨配合，交流减速电机做驱动动力； 3.支持中控控制，协议兼容性强，可通过中控一键控制所有设备上升或下降，设备上升后屏幕自动供电，下降后屏幕自行断电； 4.无纸化超薄15.6英寸电容液晶屏升降器，分辨率达1920*1080，桌面面板带USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件； 5.支持HDMI和VGA两路信号输入，一路信号输入屏幕会自动识别，两路信号同时输入可按键切换，无信号输入进入省电模式。 | 台 | 26 |  |
| 534 | 无纸化升降器内嵌软件 | 无纸化升降器内嵌软件 | 套 | 26 |  |
| 535 | 网络主机 | 1.具有≥48个网络端口，≥4个万兆SFP+光纤口，≥1个控制口。 | 台 | 1 |  |
|  | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 536 | 大会议室安装辅材及配件 | 音频线、音箱线、插座、机柜、钢丝绳、电源线、控制线、视频线等 | 项 | 1 |  |
|  | 行政楼-五层中会议室多媒体系统 |  |  |  |  |
|  | 会议一体机 |  |  |  |  |
| 537 | 交互智能平板 | 面板尺寸（inches）:98 分辨率:3840*2160 亮度（cd/m²）:350 对比度:1200:1 响应时间（ms）:8 色彩数:8bit+FRC 视角（H/V）:178°/178° 显示尺寸（W*H）（mm）:2158.85*1214.35 像素间距:0.56*0.56 色域（% NTSC）:72% 寿命:50000H 雾度值:25% 表面硬度:9H(莫氏7级硬度) 刷新率（Hz）:60 CPU架构:Amlogic T982：4核A55 CPU工作主频:主频最高1.9GHz 内存（RAM）:DDR4: 4GB 存储（ROM）:eMMC: 32GB 系统版本:Android 13.0 触控规格:非接触式红外感应技术，支持40点触控，20点书写 触摸精度（mm）:±1 玻璃:防眩光钢化玻璃 响应速度（ms）:≤5 触摸工艺:红外触摸 摄像头分辨率:Windows：4800W Android：1300W 摄像头视场角:121° /103.2° /69.7°（D/H/V） 模组阵列数:线性阵列麦克风8个 模组拾音距离:10m 视场角:对角线121° 扬声器:2.0声道 左声道:1*8欧 15W 右声道:1*8欧 15W WiFi配置:内置双频单WIFI5模块 WiFi性能:正面不穿墙0~20m 蓝牙版本:5.0 支持语言:23种（中文简体、中文繁体、日语、德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、韩语、越南语、乌克兰语、匈牙利语、波兰语、泰语、阿拉伯语、哈萨克斯坦语、保加利亚语、加利西亚语、加泰罗尼亚语、乌兹别克斯坦语、印尼语） 视频输入:2个HDMI IN（4K@60） 2个AV模拟视频输入 视频输出:1个AV模拟视频输出 音频输出:1个EARPHONE，3.5mm接口 其它接口:1个SPDIF、1个RS232、4个USB 3.0、1个USB 2.0、1个USB Type C、1个USB Type B、1个TOUCH OUT 网络接口:1个RJ45，支持10M/100M Base-T自适应 工作电压:100V～240V AC；50Hz/60Hz 整机功耗（W）:500（不含OPS电脑） | 台 | 1 |  |
| 538 | OPS电脑模块 | CPU架构:英特尔I5 12代 内存（RAM）:双通道DDR4 8GB内存，最大可扩展32GB 存储（ROM）:256GB SSD，1*M.2-2280 SATAIII（up to 6Gb/s） SSD 系统版本:预装操作系统 Windows 10（未激活） USB接口:4个USB 3.0、2个USB 2.0、1个USB 3.0 Type-C 音频接口:1个MIC、1个Line Out HDMI接口:1个HDMI（最大支持分辨率3840*2160@60Hz） DP接口:1个DP（最大支持分辨率3840*2160@60Hz） 网络接口:1个RJ45（10/100/1000M 网卡） 天线接口:2个2.4G/5G 双频天线 开机按键:1个开机按键 电源指示灯:1个电源指示灯、1个硬盘指示灯 WLAN:1个M.2 2230（802.11a/b/g/n/ac/ax+BT 5.0） 供电方式:DC 12V～19V，OPS接口供电 整机功耗（W）:135 待机功耗（W）:1.5 产品尺寸（W*H*D）（mm）:203*195*30.0 包装尺寸（W*H*D）（mm）:282*75*8246 重量（Kg）:净重：1.1 毛重：1.3 | 台 | 1 |  |
| 539 | 投屏器 | 支持系统:Windows 7、Windows 8、Windows 10、Mac OS 配置安装:免配置，免安装 连接方式:USB Device 支持分辨率:720P～1080P 帧率:音视频30帧 整体延迟（ms）:90～220 显示模式:支持桌面扩展（Windows7/10） 触摸反控:支持10点触摸回传（Windows7/8/10）、支持鼠标模式回传（Windows、Mac） 同时连接智能交互平板设备数:1～8 最大同时显示路数:1～9 频段:5.8G 加密:AES 验证协议:WPA2-PSK 产品尺寸（W*H*D）（mm）:152.14*75.02*13.75 | 台 | 1 |  |
| 540 | 红外智能笔 | 红外智能笔 | 台 | 1 |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 541 | 主扩音箱 | 1.阵列扬声器，采用铝合金箱体，喷砂工艺； 2.采用全频电路设计，扬声器采用6*3"全频单元； 3.频响范围：95Hz-20KHz； 4.额定功率：350W/4Ω； 5.灵敏度：94dB； 6.最大声压级：116dB。 | 台 | 4 |  |
| 542 | 音箱支架 | 壁挂音响支架 | 台 | 4 |  |
| 543 | 专业功放 | 1.性能稳定，具有宽频响、好动态、低失真，高频清晰、中频穿透力强、低频雄厚等独特的特征，拥有无与伦比的音质； 2.具有开机延时、启动防冲击功能，具备多重保护设计：短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护； 3.输出功率：≥2*400W/8Ω，≥2*750W/4Ω，桥接：≥1400W/4Ω； 4.信号输入：平衡插座、XLR插脚； 5.灵敏度:0.775V/1.0V/1.44V； 6.信噪比：＞98dB； 7.总谐波失真：＜0.1%@8Ω1KHz； 8.频响范围：20Hz-20KHz。 | 台 | 2 |  |
| 544 | 音频处理器 | 1.高性能浮点DSP处理芯片，超低底噪、低失真度模拟电路； 2.4×8输入/输出平衡线路通道，输入支持LINE，具有混音路由功能； 3.输入通道：延时器、压限器、8段PEQ、电平表、相位、音量控制； 4.输出通道：8段PEQ、高低通滤波器、限幅器、延时器、相位； 5.可存储12组用户程序，支持中控协议，支持APP调试。 | 台 | 1 |  |
| 545 | 调音台 | 1.独有双差分输入电路，增益大、噪声少，特设可调频的低音炮独立输出接口； 2.不低于16路2编组调音台，12路线路输入+2组立体声输入，内置16种数码效果器； 3.内置多格式蓝牙MP3播放器，MP3音源可转入本机立体声声道进行调音； 4.分路3段美式EQ，带衰减带，带显示哑音选择开关，另设有监听功能； 5.6路母线(BUS)：主输出+两编组+监听室输出+录音输出，7段图视均衡。 | 台 | 1 |  |
| 546 | 无线话筒 | 1.真分集接收机独立双通道四天线无线会议系统，最大限度降低了断频的发生； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.双通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定； 5.两个独立的卡侬平衡输出口，一个6.35mm的混合输出口； 6.调制方式：FM，频带宽度: 300MHz； 7.载波频率：UHF 640-690MHz； 8.频率响应：50Hz-18KHz (±3dB)； 9.频率稳性:±0.005%，最大调制度:±68KHz； 10.谐波失真:≤0.5%，干扰比: 80dB； 11.音频混合输出:0～200mV，平衡输出:0～400mV。 发射机 1.动圈式单一指向性，最大发射功率30mW 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.频率稳定性：±0.005%，干扰比：80dB 5.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 6.信噪比：105dB，动态范围：100dB 7.话筒耗电量：100mA | 台 | 2 |  |
| 547 | 电源管理器 | 1.精准电压显示，网络版智能电源时序器，可设定固定IP地址，支持定时开关机任务； 2.支持手机、电脑远程控制，支持时序电源及继电器控制，支持有线网络及WIFI连接； 3.具有232/485控制接口，可接受外部中控控制，内置电源滤波器，支持多台级联使用； 4.内置开关电源，适用全球电压，具有单路独立开关功能及短路过流保护断路器配置； 5.整机采用多功能插座设计，8路开关通道输出，每路可自由单独设置开关机延时； 6.总最大功率：≥6000W、单路最大功率：≥2000W。 | 台 | 2 |  |
|  | 无线会议系统 |  |  |  |  |
| 548 | 全数字会议系统主机 | 1.采用不低于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，支持有线/5G无线会议、视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫等； 2.具有多种会议发言模式：限制发言模式、主席优先模式、先进先出模式、申请发言模式、限时发言模式； 3.支持多类型终端登录调整参数，WEB端查看单元连接状态、电池电量、无线信号强弱、无线连接等信息； 4.支持每支单元输入音量、AGC、EQ等参数独立或统一调节，支持角色属性、人员名称、话筒编号等设置； 5.支持U盘实时录音，最大支持64G FAT格式U盘，录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制10通道； 6.支持手拉手环网数字传输，2个独立环网满足不同组网需求，环网支持上电自检、自动诊断、故障原因提示； 7.支持脱离会议管理软件发起签到、投票表决、视频跟踪功能，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA通讯协议； 8.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，用于软件端视频会议或临时接入电话语音； 9.网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP； 10.音频编码格式:MP3/PCM/ADPCM； 11.音频采样、位率:8Khz-44.1Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 12.信噪比、频响:>83dB、40Hz-18KHz； 13.接口:RJ45网口*1、USB接口*1、风凰输出*1、卡侬输出*1、莲花头输出*1； 14.接口:RS232串口输出*1、RS85通信接口*1、环网输出*2。 | 台 | 1 |  |
| 549 | 会议话筒处理器 | 1.数字移频技术，有效抑制啸叫，自适应反馈，增加拾音距离，声音清晰； 2.自带防啸叫切换开关、48V幻象电源供电切换开关，自带RS232控制口； 3.支持不劣于4+4路音频输入，3路音频输出，配备信号过载指示灯； 4.开机自检功能，开启电源后电平指示灯亮起5秒后熄灭。 | 台 | 1 |  |
| 550 | 会议话筒 | 1.全数字化信号传输，采用不低于4寸全彩TFT显示屏，主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 2.支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示，可显示发言人员姓名、坐席编号等； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益； 5.音频采样、位率: 8Khz-48Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 6.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz。 | 台 | 2 |  |
| 551 | 会议话筒 | 1.全数字化信号传输，采用不低于4寸全彩TFT显示屏，代表单元无批准和禁止其他单元发言的权限； 2.支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示，可显示发言人员姓名、坐席编号等； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益； 5.音频采样、位率: 8Khz-48Khz，16bit，8Kbps-320kbps； 6.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz。 | 台 | 20 |  |
| 552 | 发射器 | 1.无线信号基站，支持2.4G、5.2G、5.8G三频WIFI频段； 2.支持POE、DC供电，支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议； 3.支持路由、AP、中继三种工作模式，WPA/WPA2加密； 4.接入速率2402Mbps，并发速率最高可达3000Mbps； 5.支持软件分析环境无线频段、信道干扰，避开干扰。 | 台 | 1 |  |
| 553 | 充电箱 | 1.智能充电箱，内置主动散热风扇，具有过充保护功能； 2.采用USB-A充电接口，支持≥12路终端同时充电； 3.充电总功率≥75W，每个充电接口支持5W充电。 | 台 | 3 |  |
| 554 | 电源适配器 | 1.功率：30W 2.POE供电距离：100m 3.网口类型：千兆 | 台 | 1 |  |
|  | 高清矩阵切换 |  |  |  |  |
| 555 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 1.支持不低于4路HDMI输入，4路HDMI信号输出； 2.支持HDMI1.4，HDCP1.4,支持4K30Hz分辨率； 3.输入接口可读外部EDID； 4.支持前面板按键两键式切换，1路RS232输入1路RS232输出，方便进行多台设备集中控制。 | 台 | 1 |  |
|  | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 556 | 中会议室安装辅材及配件 | 音频线、音箱线、插座、机柜、钢丝绳、电源线、控制线、视频线等 | 项 | 1 |  |
|  | 电子班牌系统 |  |  |  |  |
| 557 | 系统设置 | 系统的基础设置管理，须实现系统字典与应用字典管理、定时任务管理、菜单管理、设置工作时间、移动端配置、更多设置等应用。 1.系统字典与应用字典：支持提供系统公共基础数据的内容维护，如学历、学科、政治面貌等内容基础数据的初始化，同时提供应用字典用于各业务模块的一些单个字段的信息维护，维护好的信息可在每个业务模块的前台使用； 2.定时任务：支持提供基础的系统任务的维护，同时提供定时任务开启与关闭的维护，支持外部定时任务配置； 3.菜单管理：支持后端管理中心菜单的统一管理，可引入外部系统的菜单融入到系统中使用，对后端管理中心各功能和应用的菜单名称进行维护，可实现菜单名称自定义、菜单图标自定义，并设置改菜单所属上级菜单、类型和顺序； 4.工作时间设置：支持设置工作日和非工作日，在工作日中又可为不同的组织设置不同的工作时间，支持上午和下午分别设置上下班时间，即进入午休时间后系统自动识别为非工作时间； 5.更多设置：支持对用户及学生的身份证字段及卡号字段进行配置。 | 套 | 1 |  |
| 558 | 组织用户 | 1.组织管理：支持设置学校组织架构信息； 2.用户管理：支持对教职工用户进行增删改查、支持对用户基本信息及帐号密码进行管理；支持快速配置用户角色权限、数据范围； 3.岗位管理：支持设置学校或教育局的行政岗位，支持设置岗位内的人员； 4.群组管理：支持将具有共同特征的用户跨越组织设置为群组，选择用户时可按组织选择也可按群组选择； 5.角色管理：支持通过角色将一组权限进行集合，可将角色授予用户使用户拥有系统的相应权限； 6.权限管理：实现系统权限的查询及权限是否有数据范围控制及具体的数据范围的查询。 | 套 | 1 |  |
| 559 | 基础信息 | 基础信息管理用于学校基础信息设置和维护，通过学校基础信息管理可维护学校基本信息、校区、学段信息、学校学年学期、学校教学科目、教职工的任教关系、班级信息、学生信息、毕业生信息、教室信息等内容，基础信息为各业务模块提供支撑。 | 套 | 1 |  |
| 560 | 应用管理 | 1.支持对平台中各应用进行管理，包括快速注册应用、上架与下架，支持系统内、外部应用的应用注册，支持应用链接具体功能菜单，也支持应用链接门户、自定义的信息频道等； 2.支持应用注册的功能，方便第三方系统接入；支持通过应用注册的形式在系统内注册单点登录访问或者链接地址直接访问的系统；对于不获取登录信息的应用，无需在系统中进行身份认证即可使用；对于需要实现单点登录的业务应用，则需要通过身份认证后才可完成登录。 | 套 | 1 |  |
| 561 | 门户平台 | 支持通过拖拽式自定义配置管理者、教职工、业务处室等各种用户的个人空间，真正实现人人一空间，人人个性化空间。具体须实现的功能有： 1.布局设置：支持对空间布局进行页面结构的自定义，可按12等分如/363/255/66/48/84/3333或任意分栏自定义定制显示区域比例； 2.门户设计：支持对门户布局、组件样式、整体样式进行设计，支持拖拽式门户空间内容设计，须提供丰富的门户空间组件选择使用，提供空间集成组件可直接嵌入脚本代码获取第三方系统的数据或展示第三方系统的应用； 3.组件设计：支持自定义门户组件的各类属性，包括添加与调整名称、描述、分类、唯一标识、数据链接、排序码等；支持自由调整各组件的内容与样式，可对组件的大小（高度）、圆角设置、边框属性、标题属性、内容显示进行自定义调整。 4.应用导航：支持对前台应用导航的样式进行切换； 5.皮肤颜色：支持统一修改皮肤颜色顺序，如果上级单位已设置可自动根据上级单位设置的顺序显示； 6.门户组件：提供信息、审批、公文、德育、工作任务、课表、日程、周行事历等常用应用组件；提供HTML编辑器组件允许用户自定义显示内容；提供常用应用与常用流程组件实现常用应用与常用流程的个性化配置；提供系统数据类组件包括学校基础数据、教师学生班级家长、教师使用情况、教师月活跃度排行等； 7.个人门户：支持平台中的每位用户通过无代码拖拽的方式，自定义自己的个人空间，按需打造自己的个人主页，实现个性化空间。 | 套 | 1 |  |
| 562 | 流程平台 | 支持通过流程平台自定义搭建多种审批业务，并可根据业务需求修改审批表单及流程。具体须实现的功能有： 1.表单自定义能力：支持对表单进行各类自定义设置，包括实现表单基础信息（标题、描述、字段、颜色、触发字段、赋值字段、SQL语句等）、布局控件（一行两列、一行三列、一行多列、明细子表、表格布局等）、字段控件（单行文本、多行文本、数字、审批意见、单选框、复选框、下拉框、多级下拉框、日期、金额、上传附件、文档在线编辑、周次、等级转化、图片选择、评分控件等），支持对教育行业属性的支持，如对学科组长、备课组长、班主任等角色的自动识别； 2.流程引擎能力：支持活动的网关类型设置（互斥、并行、包含）；支持对活动的办理方式进行设置，可选择抢占、会签、串签；支持批示意见设置，可设置办理人为空自动跳过、办理人重复自动跳过。 3.不同用户体系的流程配置：支持配置教职工应用流程，同时支持配置学生端应用流程，学生端应用流程可在后台选择流转到班主任或相应的任教老师，系统支持调用任教关系数据实现流程流转； 4.数据操作权限及按钮定义：支持流程审批环节配置数据权限（只读、隐藏、编辑）、支持对操作按钮进行自定义，配置哪些显示，哪些可以不显示； 5.集成规则调用：支持流程的标题表达式结合变量进行自定义展示；支持流流程对第三方接口调用进行配置，通过接口配置实现流程与其它业务的深度集成；支持流程对集成规则的调用，可配置集成规则在审批发起、通过、作废等状态调用。 | 套 | 1 |  |
| 563 | 业务定制平台 | 支持调用零代码表单自定义工具及流程自定义工具搭建业务应用所需要的多个表单及流程,同时支持对应用的列表展示内容、数据查询权限、操作按钮进行自定义，并可支持通过菜单定义将表单、报表及其它应用通过链接组装的形式组成一个全新的业务应用，并可发布到应用中心。 具体须实现的功能有： 1.业务类型：支持关联相关的流程表单模板，表单型业务应用支持带流程审批的业务与不带流程审批的业务两种类型，还可支持报表平台的自定义报表类应用，还可连接外部的各类业务，支持将以上各类型应用汇聚成全新的业务模块； 2. 数据权限：支持对搭建的应用可根据用户角色身份的不同实现数据查看范围的控制，如教师看自己的数据、年级组长看年级的数据、校长看全校的数据； 3. 应用方案:支持通过无代码的方式创建应用方案，支持配置多个应用方案供不同的角色使用，支持在应用方案中可实现包括列表展示（包括列表展示的字段，列宽定义）、查询方案（可定义标准查询字段，）、按钮使用授权、数据查询条件、消息提醒设置、定时提醒任务、用户录入次数限制等方案属性的灵活定义。 | 套 | 1 |  |
| 564 | 报表平台 | 支持通过报表平台实现快捷自定义各类业务报表。具体须实现的功能有： 1.无须任何代码，仅通过拖拽表单字段的配置即可实现统计报表的自由添加，包括实现报表名称、排序、数据来源表（关联数据表）、子表等数据的导入； 2.支持提供丰富的统计报表满足不同的统计场景。提供明细表、分组表和交叉表等不同类型的报表； 3.报表设置：支持对报表的维度、指标进行自定义设置，可自定义设置报表的行表头与列表头；支持设置数据筛选条件的自定义，并对查询方案进行设置（可选择字段、运算符设置查询条件等）；支持选择折线图、柱状图、饼状图等统计图，设置统计图形与统计报表同时在一个界面展示。 | 套 | 1 |  |
| 565 | 集成平台 | 支持为每个接入的业务应用提供标准接口及接入规范，支持第三方系统的应用注册，支持通过零代码配置集成规则实现两个不同业务之间的数据同步。具体须实现的功能有： 1.系统注册：为第三方应用接入提供标准接口，实现第三方应用无缝接入与实现数据同步等；为实现更好的数据兼容性，各个应用系统的数据都将通过平台API接口进行交互和调用，平台的所有接口都将以REST的设计和开发方式呈现；通过统一的应用接口管理，应用可以遵照平台数据交互标准向任何平台上的其他应用提供数据调用接口，方便数据交互； 2.应用注册：须提供应用注册的功能，以供第三方系统接入；第三方应用可通过应用注册的方式，与平台实现单点登录或链接地址直接访问；对于不获取登录信息的应用，无需在系统中进行身份认证即可使用；对于需要实现单点登录的业务应用，则需要通过身份认证后才可完成登录；在实现应用与平台或应用间的数据交换和请求时系统密钥则将成为平台上唯一的通用的且安全的标识； 3.集成规则配置：通过集成规则的配置（无须通过代码）即可完成来源表字段与目标表字段之间的字段对应关系设置，支持对数据的新建、修改及删除的中操作，支持子表数据的对应设置。通过流程活动对集成规则的调用，实现不同数据表之间的数据同步。 4.接口日志：支持自动记录接口的调用情况，包括系统名称、接口名称、调用开始时间、调用耗时、调用结果等，日志信息支持在线查询、支持批量导出。 | 套 | 1 |  |
| 566 | 安全审计 | 记录系统的所有关键行为的操作日志，监控用户的操作，追溯用户的行为，为系统的安全运行及安全管理提供保障。系统实现操作与审计的权限分离，系统管理员与审计管理员是独立的。 | 套 | 1 |  |
| 567 | 电子班牌服务端 | 1、设备管理：支持统一管理校内设备，包括新建/修改/删除智能屏显设备或电子班牌；远程监控：远程查看开关机状态、使用状态等信息；远程设备控制：包括开关机、锁屏/解锁、调整音量等功能；设置定时开关机，控制端可远程设置设备开关机时间段，如“中午12点至14点关机”，在关机时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证一体机在非正常使用时间段内，不被无关人员操作；可针对班牌设置班级管理员。 2、插播管理。支持针对班牌定义班牌插播时间，插播班级及插播内容，在插播到达的时间内各班牌自动切换模式展示插播内容，插播时间到期后系统恢复常态展示。 3、校园动态、校园通知、班级风采维护：具有以上权限的人员可分别维护校级动态及通知，各班主任可维护班级风采、图册等班级内容。 | 套 | 1 |  |
| 568 | 电子班牌客户端 | 1.首页管理：首页可展示校徽校名、班级名称、班训、班主任姓名、班级人数等信息，提供多种应用组件可自定义布局； 2.考勤签到：通过人脸识别进行课程或者考试考勤，到达需要考勤的课程或考试的时间点系统自动强行切换到考勤界面。系统分类展示已完成签到的学生与未完成签到的学生，统计应到、实到、缺勤、迟到学生数量； 3.班级风采：展示班级活动、师生风采、班会视频等班级精彩活动瞬间，支持图片和视频两种展示方式； 4.校园动态：用于学校宣传，展示学校发展动态，支持文字、图片、视频等多种方式展示学校动态； 5.校园通知：用于发布校园通知，支持文字、图片、视频等多种方式，可强制全屏显示插播紧急通知； 6.学生中心：支持账号、人脸识别、刷卡等验证方式；可与家长实时沟通，支持文字、语音；可与心理健康对接，实现学生心理健康预约。 | 套 | 1 |  |
| 569 | 电子班牌智慧屏 | 1、CPU：≥1.8G双核+1.5G A53四核+GPU 2、内存：≥2G DDR4标准 3、FLASH：≥16G EMMC 4、操作系统：安卓7.1 5、显示方式：≥21.5寸 分辨率≥1920*1080 6、显示输出：HDMI输出、蓝牙4.0 7、网络接口：LAN/WIFI 8、音频接口：HDMI输出、蓝牙音响 9、双目宽动态摄像头：红外输出850单通、RGB输出650IR 、分辨率≥1920*1080 10、二维码：支持 11、USB：≥2路 12、通讯方式：RS232,TCP/IP 13、升级方式：TCP/IP、USB 14、韦根：≥1路 15、麦克风：支持 16、继电器：≥3路 17、输入IO：≥3路 18、PSAM≥1路 19、电源电压 DC9~24V(5%) 20、功耗：≤ 30W 21、接入现有一卡通服务平台共享一卡通系统实现实时身份验证、信息变更、黑白名单更新。 | 台 | 98 |  |
|  | 智慧食堂系统 |  |  |  |  |
| 570 | 云基础服务平台 | 园区卡基础服务平台是园区园区卡系统的业务处理中心，是所有业务的支撑平台，负责处理园区卡系统运行时需要进行的所有系统管理、数据处理业务、数据交换和报表生成、与各类终端机具和外部系统之间的通信等。 园区卡基础服务平台应安全、稳定、可靠，具有扩展性和无关性等特点，包括数据库无关性、终端机具无关性、密钥无关性、卡片无关性及负载均衡和动态部署、终端接入可配置等。 园区卡基础服务平台要求支持实体卡、虚拟卡、人脸等应用，支持纯在线交易模式，同时兼容突发情况下的离线交易情况。 | 项 | 1 |  |
| 571 | 身份核验平台 | (1) 要求采用微服务架构，支持容器化管理和部署。 (2) 要求支持人脸照统一管理，对所有师生及其家属的人脸照进行采集、删除等管理；人脸照片支持批量采集和用户H5自助采集。 (3) 师生及其家属自助采集的人脸照，需在管理员审核通过后，方可使用该人脸功能，提升学校对人脸照的管控能力。 (4) 人脸照片采集,检测照片大小、像素、人脸占比、模糊度等，以及相似度人脸检测。 (5) 不合格人脸库稽核，汇总展示当前系统内对应算法下的不合格人脸库，稽核维度包括：人脸不全、多个人脸、相似人脸照、人脸模糊、亮度不符、人脸照检测失败、提取特征码失败等。 (6) 人脸照采集协议管理，支持协议文本自定义修改；用户在自助采集人脸照时，支持人脸照采集协议提示和确认，保障用户的隐私权益。 (7) 支持人证核验，支持自有证件库和公安人脸库核验。 (8) 人脸/特征码下发，支持单张或批量人脸特征码下发。 (9) 支持在线和离线的比对核验。 (10) 实现人脸算法参数信息的管理功能。包括是否启用算法、算法相似度、是否支持在线比对等参数。 (11) 要求支持虚拟卡管理，对学校所有师生的虚拟卡进行管理，包括自主二维码、 第三方系统（微信、支付宝）等。 (12) 要求支持实体卡统一管理，支持实体卡模板管理。 (13) 要求介质变更日志记录，包括对所有师生的人脸照、二维码、实体卡的所有的操作。 (14) 支持第三方系统通过标准API接口对接。 | 项 | 1 |  |
| 572 | 智能结算台 | 1.材质：不锈钢拉丝边框，钢化玻璃台面，金属烤漆机柜 2.含等候区和结算区，可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批量识别，就餐者自助完成支付结算； 3.内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能； 4.CPU主频不低于1.99GHz 5.客显屏不低于12.1寸，客显屏亮度不低于350cd/㎡ 6.主屏为不低于12.1寸电容屏； 7.硬盘存储为不低于128G，SSD固态硬盘； 8.内存存储不低于4G； | 台 | 1 |  |
| 573 | 读卡器 | 卡片类型：13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC 14443A/B标准 工作频率：13.56MHz±7KHz 显示屏：不低于0.96英寸OLED屏显示 显示内容：卡号，持卡人身份、卡片余额等信息，支持标准字库显示 通讯接口：HID设备USB(2.0) 连接线：标配micro-USB延长线 状态显示：RGB全彩指示灯 Sam卡槽：可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座 |  | 1 |  |
| 574 | 多媒体消费机 | 消费者端屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480，且支持电容触摸； 结算端屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥ 480*320； 操作员键盘为机械按键、密码键盘为触摸按键 通讯方式支持RS-485，TCP/IP，可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi 可支持微信、支付宝、银联等原生支付码进行支付 单台脱机流水存储≥10万笔，黑白名单≥30万。 | 台 | 1 |  |
| 575 | 餐盘 | 1.成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素； 2.耐温：120度； 3.符合标准：GB4806.7-2016及QB1999-1994（2009）密胺塑料餐具国家标准； 4.内置芯片：采用ICODE SLIX 芯片（或不低于），读写频率：13.56MHz读写距离：大于8CM； 5.产品符ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准； 6.芯片带专用耐高温保护层，可耐受指标200度/10S； 7.读写次数：>100万次； 8.使用寿命：芯片不低于3年； | 个 | 1200 |  |
| 576 | IC卡 | 混合卡，含双面印刷.PVC材质，规格：55*85mm | 张 | 260 |  |
| 577 | 托盘 | 密胺材质，长：43.5 cm;宽：31.5 cm;深度：2.5 cm； | 个 | 260 |  |
| 578 | 勺子 | 密胺定制 | 个 | 260 |  |
| 579 | 筷子 | 9寸黑色 | 双 | 260 |  |

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌系统数字底座软件演示： 1、演示零代码配置系统集成： 1）提供第三方系统注册的功能，可为每套第三方系统提供独立的接入密钥，帮助系统追溯对接的问题，加强系统对接的安全性；（满足得1分，不满足不得分） 2）系统支持与晨检链接关联，可通过设置晨检链接，电子班牌中出现对应超级链接，可以访问第3方系统；（满足得4分，不满足不得分） 3）业务可调用集成规则，零代码配置实现跨业务应用之间数据的同步；（满足得4分，不满足不得分） 2、演示电子班牌后续扩展能力： 1）课表扩展：可提供课表功能，支持对接排课系统，也可以直接导入课表；支持通过模板设置，零代码拖拽今日课表组件到系统中；电子班牌可正常显示课表；（满足得3分，不满足不得分） 2）德育扩展：可通过配置导航栏设置，打开德育；电子班牌中展示学生德育情况；（满足得3分，不满足不得分） 注：投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分。 | 15 | 客观分 |  |
| 2 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分18分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣3分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或相关证明文件的必须提供且加盖原厂公章，否则视作无法响应； | 18 | 客观分 |  |
| 3 | 项目实施方案：项目实施计划、措施是否合理、可行，包括管理规范、制度、项目保障、人员安排及人员管理措施等合理、可行，满足采购要求，提出合理可操作的实施计划方案得6分；内容一般，思路一般的得4分；未提供或不合理不得分；内容有所欠缺，思路不够清晰得2分；未提供或不合理不得分； | 6 | 主观分 |  |
| 4 | - 保证体系及措施： - 1）投标单位提供完善的质量保证体系及措施；方案合理可行、完整得3分；内容有所欠缺，思路不够清晰得1分；未提供或不合理不得分； 2）投标单位提供完善的文明安全保证体系及措施；方案合理可行、完整得2分；内容有所欠缺，思路不够清晰得1分；未提供或不合理不得分； | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 拟派项目组人员情况： 1）拟派项目团队人员不得少于10人，在10人的基础上每增加一人得0.5分，最多得3分； 2）拟派项目团队成员具有工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书的，每提供一人得1分，最多得2分； 3）拟派项目团队成员具有应急管理部门颁发的电工证及登高证的，每提供一人得0.5分，最多得2分； 4）拟派项目团队成员具有人力资源和社会保障局颁发的中级工程师及以上职称的，每提供一人得0.5分，最多得1分； 投标文件中同时提供团队人员清单及人员在投标人单位的近1个月的社保缴纳证明复印件并加盖公章； | 8 | 客观分 |  |
| 6 | 培训方案：投标人提供针对用户实际情况制定的培训计划、课程内容、培训方式、培训人员师资力量等；方案合理可行、完整得2分；方案内容有欠缺，需进一步完善得1分；未提供不得分； | 2 | 主观分 |  |
| 7 | 项目售后服务方案： 1）投标单位提供完善的售后服务方案、服务承诺和维护方案；方案合理可行、完整得3分；内容有所欠缺，思路不够清晰得1分；未提供或不合理不得分； 2）投标人承诺提供7*24小时售后技术服务，在接到采购单位故障报告后，30分钟内做出明确响应和安排，修复时间不超过8小时，如果采购人需要，应在采购单位提出要求后的2小时内派出专业工程师维修人员到现场维修的得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）； 3）投标人具有服务网点相关运维人员情况、备货备件存放仓库、车辆备勤场所等；服务能力强、服务网点数量多、距离实施点近的得3分；服务能力较弱、服务网点数量较少、距离实施点较远的得1分；不提供的不得分； | 8 | 主观分 |  |
| 8 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得5分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图并加盖公章； | 5 | 客观分 |  |
| 9 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件加盖公章。 | 3 | 客观分 |  |
| 10 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  | - / |