开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购

公开招标采购文件

（采购编号：KHZF2024-05）

采购单位：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司

代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司

二○二四年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	7

A、投标人须知前附表	7

B、投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件递交	15

五、开标、评标和定标	15

六、合同授予	23

第三章 主要合同条款	24

第四章 采购需求	30

第五章 投标文件格式

71

第一章  招标公告

项目概况

开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）或浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年  10  月  30  日 09 : 30 时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：KHZF2024-05

2.项目名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购

3.预算金额： 420.2589万元

4.最高限价： 417.3739万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.交货期：自合同签订之日起三个月内供货至采购人指定的地点并验收合格交付采购人使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  ；

4.本项目的特定资格要求： 无 。

三、获取招标文件方式：

时间：/日至2024年  10  月  30  日 09 : 30 时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年  10  月  30  日 09 : 30 时（北京时间）

开标时间：2024年  10  月  30  日 09 : 30 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）

如认为需要，响应人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县桃溪路89号  浙江省房地产管理咨询有限公司  邮编：324300收件人：丰婷  联系电话：18458962028）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司

地  址：开化县华埠镇泰康路3号

传 真：/

项目联系人（询问）：柯兰丽

项目联系方式（询问）：15924082717

质疑联系人：张坤发

质疑联系方式：13587111598

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地 址：开化县桃溪路89号

传  真：/

项目联系人（询问）：丰婷

项目联系方式（询问）：18458962028

质疑联系人：詹垚垚

质疑联系方式：0570-6916018

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地 址：开化县永吉二路8号

传 真：/

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司 采购内容：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购 （详见第四章《采购需求》） 项目编号：KHZF2024-05 采购预算： 420.2589 万元 最高限价： 417.3739 万元 交货期：自合同签订之日起三个月内供货至采购人指定的地点并验收合格交付采购人使用。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购 ，所属行业：工业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，响应人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
|  |  | 1、样品递交为现场递交 ①投标人应委托1名投标代表，携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交样品。 ②接收时间：投标截止时间前一小时内 ③接收地点：开化县公共资源交易中心B楼五楼 2、采购结束后，中标人的样品由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考，未中标人的样品请投标人联系代理公司自行取回，逾期产生的各种后果由投标人自行承担。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6916018 电子邮箱:137161382@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，响应人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县桃溪路89号 浙江省房地产管理咨询有限公司 邮编：324300收件人：丰婷 联系电话：18458962028）。 4.中标人在中标（成交）后须提供纸质版投标文件3份（一正二副）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年 10 月 30 日 09 : 30 时（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年 10 月 30 日 09 : 30 时（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼） |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号 58255027269加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | □本项目不收取履约保证金。 ☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 本合同为固定单价合同，以成交价为基准，政策性变化等均不允许调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 4、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 6.带“▲”为必须满足的实质性内容。 7.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司

1.2采购内容：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购（详见《采购需求》）

1.3项目编号：KHZF2024-05

1.4采购预算： 420.2589 万元

1.5最高限价：417.3739 万元

1.6交 货 期：自合同签订之日起三个月内供货至采购人指定的地点并验收合格交付采购人使用。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.4本项目的特定资格要求： 无 。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付，招标代理费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费货物类标准收取（差额定率累进法）。

招标代理费的收取标准：

| 服费类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

收款账户信息如下：

开户名称：浙江省房地产管理咨询有限公司开化分公司

开户银行：开化县农村信用合作联社城关信用社

账  号：201000196622784

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其做出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前（不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间）。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

###### （2）投标人业绩（格式自拟）；

▲（3）货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）；

###### 质保期；

（5）交货时间；

（6）项目供货方案；

（7）培训方案；

（8）《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告、截图等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

（9）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（10）售后服务（格式自拟）；

（11）样品；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2024年  10  月  30  日 09 : 30 时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通信工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 商务部分 70分 | 投标人业绩 | 0-3分 | 根据投标人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成过类似项目业绩的，每提供一个项目业绩的得1分，最多得3分。 须提供业绩的以下四项证明材料，否则不得分:①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经验收合格的相关证明材料。 | 客观分 |
|  |  | 技术参数 | 0-40分 | 所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得40分。 1.技术指标前有“▲”标注的，为必须满足的实质性内容，负偏离则为无效投标； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 3.对不带“▲”“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣0.5分； 如负偏离或缺漏项总数在20项及以上或标注“★”重点技术参数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。 | 客观分 |
|  |  | 质保期 | 0-4分 | 在采购文件规定的质保期基础上，每增加一年得2分，最高得4分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 注：承诺制，未承诺不得分。 | 客观分 |
|  |  | 交货时间 | 0-2分 | - 货物交货时间在采购文件规定的期限上每提前15天的得1分（不足15天的不得分），提前30天及以上的得2分，本项最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 注：承诺制，未承诺不得分。 | 客观分 |
|  |  | 项目供货方案 | 0-4分 | - 根据投标人提供的针对本项目的供货方案，包括但不限于（送货时间、地点、安装、调试、验收等）是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、质量保障措施是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰等进行打分。提供方案内容详细、思路清晰、计划明确、措施完善、方案科学合理、方法可行的得4分；每缺少一项扣1分，每有一项内容缺陷（方案内容不详细、思路不清晰、计划不明确、措施不完善、方案科学不合理、方法不可行与实际情况有偏离的）扣0.5分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 培训方案 | 0-2分 | - 根据采购需求提供技术培训方案：培训方案应至少包括培训时间、地点、计划、方式；培训的主要内容(至少包含使用及日常维护内容)；预期培训效果。培训方案合理可行、操作性强契合项目实际情况的得2分；培训方案科学性及操作性差、不契合项目实际情况的每处扣0.5分；不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 售后服务 | 0-1分 | 承诺在系统（设备）出现故障30分钟内给予电话支持，如不能解决，在故障发生的3小时内，派技术人员到现场，5小时内解决问题的得1分。 注：提供承诺书，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 0-4分 | 根据采购需求第六条售后服务要求由投标人提供售后服务方案进行评分，包括但不限于服务承诺、服务条款、响应方案、备件（易耗品）供应方案、应急措施、质保外服务措施等内容。提供完善的售后服务方案，方案完善性高、具有很强的操作性、后续技术及维护能力完整的得4分；方案有欠缺的每处扣1分。 | 主观分 |
|  |  | 样品 | 0-10分 | 样品一：机动消防泵 评委根据所提供样品的外观、材质、工艺、包装、功能(性能)性、可操作性等方面进行打分：全满足得2分；外观粗糙、材料质量一般、工艺差得1分；质量不好功能不全得0.5分。不符合或者不提供样品不得分。 | 主观分 |
|  |  |  |  | 样品二：消防灭火机器人 评委根据所提供样品的外观、材质、工艺、包装、功能(性能)性、可操作性等方面进行打分：全满足得2分；外观粗糙、材料质量一般、工艺差得1分；质量不好功能不全得0.5分。不符合或者不提供样品不得分。 |  |
|  |  |  |  | 样品三：雷达生命探测仪 评委根据所提供样品的外观、材质、工艺、包装、功能(性能)性、可操作性等方面进行打分：全满足得2分；外观粗糙、材料质量一般、工艺差得1分；质量不好功能不全得0.5分。不符合或者不提供样品不得分。 |  |
|  |  |  |  | 样品四：液压破拆工具组 评委根据所提供样品的外观、材质、工艺、包装、功能(性能)性、可操作性等方面进行打分：全满足得2分；外观粗糙、材料质量一般、工艺差得1分；质量不好功能不全得0.5分。不符合或者不提供样品不得分。 |  |
|  |  |  |  | 样品五：电动破拆工具组 评委根据所提供样品的外观、材质、工艺、包装、功能(性能)性、可操作性等方面进行打分：全满足得2分；外观粗糙、材料质量一般、工艺差得1分；质量不好功能不全得0.5分。不符合或者不提供样品不得分。 |  |
| 2 | 报价 |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 根据浙财采监〔2022〕8号《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，现对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由浙江省房地产管理咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），位置：“首页－下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表－新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到浙江省房地产管理咨询有限公司。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江省房地产管理咨询有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内 容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合招标文件相应条款要求 |
| 交货期 | 自合同签订之日起三个月内供货至采购人指定的地点并验收合格交付采购人使用（具体按投标承诺）。 |
| 供货地点 | 开化县 |
| 合同价格 | 固定单价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的40%，验收合格后三十个工作日内支付剩余款项。 |

- 二、合同主要条款

开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购采购合同

（本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）

甲方：                              （采购人）

乙方：                    （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日浙江省房地产管理咨询有限公司和采购人签发的《中标通知书》（项目编号：KHZF2024-05），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标（成交）通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 品牌 | 规格和配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为人民币（大写）       元（¥     ），该价格为完税价。该总价包含货物的成本、运输费、包装费、装卸费、劳务费、保险、利润、税金及涉及到该货物到指定地点的一切费用。

第二条：交付说明

- 在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条： 产品的包装、发运及运输

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

第五条：工期及交货方式

- 交货期：自合同签订之日起三个月内供货至采购人指定的地点并验收合格交付采购人使用（具体按投标承诺）。

- 2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认，经验收合格后交甲方。

第六条：验收

（1）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（2）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

（3）标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

注：本项目货物供消防队使用，由于消防队的特殊性，货物验收时须经业主或由业主委托消防队相关专业人员参加验收；产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

（4）验收：验收时，采购方将随机抽取1-3件作为样品送至国家消防装备质量监督检验中心检测，检测费用及检测过程中造成的损失由供应商承担。产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

第七条：质量保证及售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为自项目验收合格之日起至满    年时间止。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求   小时响应，    小时内到达现场处理现场故障，必须     小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

5、质保期    年（具体按投标承诺），自项目验收合格之日起计。

第八条：履约保证金

1.本合同签订前，乙方向甲方交纳人民币        元整（￥        ）作为履约保证金。

2.本合同履行完毕后一个月内，甲方全额退还履约保证金（不计利息）。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

第九条：付款方式

付款方式：合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的40%，验收合格后三十个工作日内支付剩余款项。

注：本项目采购单位为浙江开化经济开发区管理委员会和开化县科创投资集团有限公司，开化县科创投资集团有限公司为代购单位；本项目货款的支付单位由开化县科创投资集团有限公司进行支付。

第十条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。

第十一条：违约责任

- 除不可抗力外，乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物的，甲方有权要求乙方支付违约金，延期交货前三天（含第三天）按每延期一天按罚款中标金额的万分之五计算处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

- 除不可抗力外，甲方没有按照本合同约定的付款方式付款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的，均不视为甲方违约。

第十二条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十三条：争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1 种方式解决：

①向开化县有管辖权的法院提起诉讼；

②向开化县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十五条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十六条：合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江省房地产管理咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报县采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式   份，甲、乙双方各   份，开化县财政局政府采购监管科、浙江省房地产管理咨询有限公司各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：

鉴证日期：   年  月  日

- 采购需求

一、采购清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动消防泵 | 1.用于从低位水源引水进行供水作业； 2.发动机最大输出功率≥13kw、汽油机、电启动； 3.最大吸深≥7m、吸水管口径≥80mm； 4.出水口径：65mm或80mm； 5.泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网、泵出水口处带有止回阀； 6.集成式操作面板； 7.最大流量≥18L/s； 8.吸深7m时引水时间≤30s； 9.启动方式：手、电一体； 10.裸机重量≤90kg； 11.免维护蓄电池； 12.360度可旋转铝合金手抬架手柄； 13.配套原装轻质≥7米吸水管1根、滤水器1件； 14.可多台设备串联供水； 15.具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 | 套 | 2 | 66000 |
| 2 | 移动式消防炮 | 1.用于石油化工、厂房、仓库等火灾的扑救，水和泡沫两用，电驱动； 2.流量≥60L/s； 3.射程≥70m/1.0Mpa； 4.最大俯角≤30°，最大仰角≥70°； 5.水平旋转≥120°； 6.最大喷雾角≥120°； 7.总重量≤40kg； 8.炮头可自动调压、压力喷射恒定、可加装发泡管； 9.手动、遥控操作方式且遥控距离≥150m； 10.电池续航时间≥3h并可快速更换； 11.内扣式进水口≥2个80mm； 12.固定方式：支架式（钢钉）； 13.射流形式为直流、开花、喷雾； 14.控制系统具有防爆功能。 | 套 | 3 | 30000 |
| 3 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 可使用 A 类、B 类泡沫液，由比例混合器、储液桶、吸液管和 PQ8 泡沫枪组成，压力 5 巴，流量≥400L／min，射程 8m～27m。 | 套 | 2 | 3500 |
| 4 | 便携式移动消防炮 | 1.适用于油罐冷却、大跨度厂房、高层灭火； 2.能够快速布置，体积小，操作简单； 3.重量≤15kg； 4.流量≥30升/秒； 5.有效射程≥50米； 6.俯仰角度≥20°-60°； 7.优于防腐铝合金材质； 8.80mm单管内扣式进水口。 | 套 | 1 | 8200 |
| 5 | 6米拉梯 | 竹制,经过防腐处理，高度≥6100mm，宽度≥440mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤30kg。★需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。 | 套 | 6 | 1200 |
| 6 | 9米拉梯 | 竹制,经过防腐处理，高度≥9100mm，宽度≥440mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤45kg。★需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。 | 套 | 4 | 1600 |
| 7 | 15米拉梯 | 选用优质铝合金,经过防腐处理，高度≥15000mm，宽度≥440mm，梯蹬间距≥340mm。重量小于90kg。 | 套 | 3 | 10600 |
| 8 | 挂钩梯 | 选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理，高度≥3100mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤8kg。★需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。 | 套 | 6 | 540 |
| 9 | 单杠梯 | 选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理，高度≥4100mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤10kg。★需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。 | 套 | 3 | 460 |
| 10 | 低压水带 | 符合 GB6246-2001《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准，直径 65mm，内径≥63.5mm，爆破压力：5.62MPa，长度≥20m。 聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。 耐高压、高强度、平整、均匀，衬里厚度在 0.35-0.45mm 之间；水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，轴向延伸率（%）≤2.1，直径膨胀率（%）≤3.8,单位长度重量≤266g/m。 在 0.3Mpa-2.4Mpa 水压下无渗漏。 在 2.4Mpa 水压下，不出现裂纹或断裂。 带卡式水带接口（快速）。 | 盘 | 140 | 280 |
| 11 | 中压水带 | 1、符合 GB6246-2001《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准，提供成品检测报告。直径 80mm，内径≥76.0mm，爆破压力：6.53Mpa，长度≥20m。 2、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。 3、内衬选用的聚胺脂材料，耐高压、高强度、平整、均匀，衬里厚度在 0.35-0.45mm 之间。 4、水带编织层与衬里之间的附着强度≥73.6N/25mm，轴向延伸率（%）≤4.9，直径膨胀率（%）≤6.0,单位长度重量≤436g/m。扯断伸长率≥300%；扯断强度≥53.3MPa 5、在 0.3Mpa-3.0Mpa 水压下无渗漏。 6、在 3.0Mpa 水压下，不出现裂纹或断裂。 7、带卡式水带接口（快速）。 8、外观颜色可根据实际需要定制。 | 盘 | 50 | 330 |
| 12 | PQ-4泡沫枪 | 额定喷射压力0.7Mpa,额定混合液量4L/S，射程：泡沫液或水24米，使用压力0.6-0.8Mpa,发泡倍数＞5。所有螺纹、配件与招标人现有接口或供水器材配套。 ▲投标时需提供制造商授权或一级代理商授权。 | 套 | 4 | 600 |
| 13 | PQ-8泡沫枪 | 65mm快速接口，混合液流量8L/s，额定喷射压力约0.7Mpa，泡沫射程≥28m，含泡沫液吸管一根。符合GB25202-2010《泡沫枪》要求。 | 套 | 4 | 550 |
| 14 | PQ-16泡沫枪 | 65mm快速接口，混合液流量16L/s，额定喷射压力约0.7MPa，泡沫射程≥30m，含泡沫液吸管一根。符合GB25202-2010《泡沫枪》要求。 | 套 | 4 | 575 |
| 15 | 水幕水带 | 聚氨酯衬里，带接口，不扭曲，锁孔精细，不脱落，喷射形成的“水墙”能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的水带。 | 盘 | 10 | 375 |
| 16 | 高倍数泡沫发生器 | 1.若无叶轮（重量≤10kg），可由单人携带操作；有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量≥6片、重量≤25kg），带有防护罩和发泡网（含1个备用发泡网），均可手动开关； 2.发泡倍数≥500； 3.能达到≥150m³/min的发泡量； 4.工作压力0.3-1.0Mpa； 5.耐高温、耐腐蚀性能良好，可在易燃易爆场所使用； 6.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 | 5500 |
| 17 | 中倍数泡沫发生器 | 1.器材轻便，可由单人携带操作，可手动开关； 2.重量≤9kg； 3.发泡倍数50-200； 4.能达到≥15m³/min的发泡量； 5.工作压力0.3-1.0Mpa； 6.导流槽≥5个，2层发泡网； 7.耐高温、耐腐蚀性能良好，可在易燃易爆场所使用； 8.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 6500 |
| 18 | 泡沫钩管 | 移动式泡沫灭火设备，用于生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。 | 套 | 2 | 1300 |
| 19 | 消防移动储水装置 | 采用高分子复合材料经过高频焊机加工而成，耐磨、阻燃以及柔软度好，可随意折叠，具有强度高，重量轻、无毒、无味、不污染水质，耐老化性能和耐水性良好，盛满水的软体水罐呈圆台形，可根据用户需要做成敞口的和带盖子的，可装载水量≥10T，入口为65MM、80MM内扣式接口。 | 套 | 1 | 5600 |
| 20 | 多功能消防水枪 | 材料工艺：优质铝合金为主要材料，并经压制而成，配件为橡塑和不锈钢，铝制部件整体阳极防腐处理，环形式开关，有枪柄。长度约340mm，流量可调2.5—8L/S五档可调，直流射程为≥30m，喷雾角度可调0－120°，反作用力≤1.0kg。并有激流功能，进水口径65mm内扣式。▲需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。 | 套 | 15 | 650 |
| 21 | 多功能自保水枪 | 自保功能多用水枪，可在自保模式下切换开花、直流、喷雾等 状态流量范围可调节四档位在压力为 0.6Mpa 时分别为：≥136L/min ，250L/min，412L/min，730L/min。 压力为 0.6Mpa 时最大流量：≥730L/min 压力为 0.6Mpa 时最大射程：≥38m 材质必须由新型铝合金 AGS 制成，表面 T5 热处理 最大工作压力：≥1.6 Mpa 开关采用滑阀设计 自保水幕墙，开启关闭前后推拉式， 流量自动调节枪头， 自保喷头采用铜制具有抗腐蚀性能。 枪头橡胶保护套及橡胶齿，喷雾时产生极细小的水珠。 夜间触摸 3 个凹凸不同形状触摸点调节喷射模式，方便于夜间灭火。 5 档位滑阀流量调节 枪体配有高压清洗档位、可随时清除枪膛内杂物。 手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小。 | 套 | 2 | 13000 |
| 22 | 直流开花水枪 | 65mm快速接口，工作压力约0.6Mpa，直流射程≥32m，喷雾面约30 °，可选择喷直流、开花、喷雾状水，并可关闭。 | 套 | 10 | 180 |
| 23 | 屏幕水枪 | 能产生180°扇形水幕的消防水枪.使用时只需将枪放置于地面,接通水带即可形成扇水幕,可用于火场阻止火势蔓延隔离热辐射,使消防队员更能接近火源而不受伤害.枪上设有提把便于携带提取，进水口Φ65mm。 | 套 | 4 | 370 |
| 24 | 40mm多功能水枪 | 1.产品需要符合GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.流量和冲洗挡位的调整都是通过旋转调节环来实现，可以实现的流量均雕刻在此环上。通过旋转此环到对应的流量挡位上，可以获得消防枪在额定工作压力≥6公斤时对应的流量； 3.调节环上还应有对应冲洗挡位（FLUSH），此挡位使水流可以冲出卡在水路中的杂质颗粒物； 4.选择射流模式，通过持续的旋转保护套，可以使消防枪在直流，开花和喷雾模式下自由切换；保护套上的触感标记使操作人员即使在黑暗中戴手套的情况下也能够清楚的知道当前的射流模式； 5.在配备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫； 6.接口设计为水带防缠绕接口； 7.最大工作压力≥20公斤；快速球阀开关； 8.枪体材质优于等于6061T5铝合金结构； 9.表面需要阳极氧化层处理可以防止化学腐蚀和机械破坏； 10.枪头有阻燃橡胶保护套，带有盲点触摸块，在极热的环境下也不会融化，是绝缘体，不会有燃烧现象；同时在低温时也不会粘住消防员的手指； 11.人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄； 12.销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质； 13.接口尺寸；40MM；产品长度：≤270MM（含接口）；重量：≤1.2KG；流量：2.5-4L/s；射程≥25M；喷雾角≥120°。 | 套 | 4 | 1000 |
| 25 | 异形异径接口组合 | 铝制或其他新型材质，1、65mm雌快速接口转65mm内扣式接口； 2、65mm雄快速接口转65mm内扣式接口； 3、80mm雌快速接口转80mm内扣式接口； 4、80mm雄快速接口转80mm内扣式接口； 5、65mm雌快速接口转80mm内扣式接口； 6、65mm雄快速接口转80mm内扣式接口； 7、80mm雌快速接口转65mm内扣式接口； 8、80mm雄快速接口转65mm内扣式接口； 9、80mm雄快速接口转65mm雄快速接口； 10、80mm雄快速接口转65mm雌快速接口； 11、80mm雌快速接口转65mm雄快速接口； 12、80mm雌快速接口转65mm雌快速接口。 | 套 | 3 | 1680 |
| 26 | 水带护桥 | 采用优质橡胶制成，能承受大于50吨的重量。能有效的固定和保护水带。 | 套 | 10 | 580 |
| 27 | 中压分水器 | 工作压力：2.5Mpa ，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm | 套 | 6 | 1250 |
| 28 | 高压分水器 | 产品符合XF 868-2010《中华人民共和国公共安全行业》标准。进水口采用80mm锻造雄接口，出水口采用65mm锻造雌接口。接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理。阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 保护胶圈：选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。 把手：自带蓝色T型涂胶把手，方便携带。 压力表：自带压力表，以便实时监测水压。 技术参数：公称压力2.5Mpa度压力≧4.0MPa/进水口孔径≥69.5mm，出水口孔径≥57.5mm，阀体通水孔径≥57.5mm。 产品重量：≦5.5kg。 | 套 | 4 | 1200 |
| 29 | 刺穿式破拆水枪 | 水枪执行国家标准生产和检验； 枪体采用铝合金制造，T5热处理和阳极氧化防腐处理； 枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成，水流通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 | 套 | 2 | 1200 |
| 30 | 40-80-20高压水带 | 口径：80mm，在4.0Mpa水压下无渗漏。在≥4Mpa水压下，不出现裂纹或断裂，长度为20m。带卡扣快速式高压接口（接口为锻造式，材质采用铝合金或优于铝合金材料），免费染色印字. | 盘 | 10 | 680 |
| 31 | 屏障水幕装置 | 1、额定流量≥600 升/分钟@0.7Mpa； 2、一体式结构，用 65mm 水带接口相接，在供 水压力为 ≥0.7 MPa 时，每分钟喷水量为 ≥1400 升， 喷出水雾宽度为≥25 米，喷出水幕形成保护 伞半径≥10 米 3、360 度旋转接口。 | 套 | 1 | 1200 |
| 32 | 有毒气体探测仪 | 一种便携式智能型有毒气体检测仪，可以通过四个专门的探测元件同时检测可燃气(甲烷、煤气、丙烷等)、毒气(硫化氢、氯气、CO等)、氧气和有机挥发性气体等4类气体在空气中的浓度，在达到危险值时报警，并通过屏幕显示气体类型。具备声光报警、防爆、防水、抗震功能。响应时间：小于20秒；预热时间：不大于1分钟。提供原产地证明和生产国实际证明资料，在省内指定地点设立标定服务点，质保期内免费标定。中文说明书，售后免费负责培训。 | 套 | 1 | 4580 |
| 33 | 可燃气体检测仪 | 一种袖珍气体探测仪，可检测各种易燃易爆气体，可通过屏幕显示气体类型。具备声光报警、防水、抗震功能。响应时间：小于20秒；预热时间：不大于1分钟。提供原产地证明和生产国实际证明资料，在省内指定地点设立标定服务点，质保期内免费标定。中文说明书，售后免费负责培训。 | 套 | 1 | 3960 |
| 34 | 电子气象仪 | 测量单位：米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）；测量范围：1.1~20M/S:60~3937FM或0.5~44.7MPH：0.4~38.8KNT;1~8BFT：0.8~72KMH；准确度：+/-3%：解析度：0.1m/s:反映时间：不超过2秒；湿度测量：量程范围：0%~100%RH；准确度：+/-3%；解析度：0.1%；反应时间：≤15秒；操作环境：-40℃~85℃；大气压力测量：单位：hPa(mbar),(inHg)；量程范围：400~1100hPa(11.8~32.5inHg)；准确度+/-3Pa；解析度1hPa；反应时间：≤15秒；露点测量：单位：℃或者华氏度；准确度：+/-2℃；量程：0~50；海拔高度测量：单位：Meter米/Feet尺；量程：-600to+7000米/-900to9000尺； - 风速，温度，湿度，露点，大气压力，薄福，风寒指数，海拔高度测量； - 2、LCD双显示； - 3、在一定时间内自动关机及风寒指数； - 4、多单位显示：米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）； - 5、最大/最小/平均值锁定功能； - 6、米/秒；公里/小时；英尺/分钟;海里（海里/小时）；7、可显示过去不少于16小时以来的气压进站情况，据此预报未来天气，并能对风暴到来进行预警； - 8、面板按键可选不小于5种风度单位m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr； - 9、记录最大及平均数据； - 10、设有警报功能； - 11、低电量指示 | 套 | 2 | 1150 |
| 35 | 电子酸碱检测仪 | 可同时显示PH或mV和温度,带背光显示；带有自动温度补偿功能；可通过手动校准确保精度；带有最大/最小值记忆功能；带有自动关机功能；量程范围PH：0.00~14.00；分辩率：0.01PH/0.1℃, 0.1℉ /0.1mV；准确度：±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV；显示位数：4位数，同时显示PH或mv和温度值；操作环境：0-80%RH，0-50℃ | 套 | 2 | 2580 |
| 36 | 雷达生命探测仪 | 1、符合标准：XF 3010-2020《消防用雷达生命探测仪》。 - 2、具备二维定位功能，可获取生命体的二维坐标并在手持控制终端上显示。 - 3、探测距离：穿透不低于37cm墙体后，探测到≥15m的静止生命体和≥20m的运动生命体。 - 4、探测精度：横向精度≤50cm，纵向精度≤30cm。 - 5、雷达应内置显示屏，支持将雷达主机剩余电量信息、静止目标探测数量、运动目标探测数量同时通过雷达主机内置显示屏和手持控制终端显示屏进行显示。 - 6、手持控制终端具有设置雷达主机探测时间的功能，探测时间支持设置45s、60s、90s、120s或保持探测状态。 - 7、根据探测介质不同，探测仪应支持废墟模式、空气模式、穿墙模式、雪地模式及木材模式选择功能；探测仪同时支持设置雷达主机探测距离范围的功能。 - 8、探测仪应具备探测灵敏度选择功能，灵敏度应支持选择为高、中、低三档。 - 9、通信距离：空旷环境下，雷达主机与手持控制终端通信距离≥100m。 - 10、空旷环境下，探测仪的水平探测张角：≥120° - 11、雷达探测准确率：≥90%。 - 12、供电方式：锂电池供电，续航时间≥10h，配备2块电池，电池具备剩余电量显示功能。 - 13、雷达主机防护等级：≥IP67（水下1m，持续0.5h）。 - 14、工作温度：-20℃～60℃；贮存温度：-40℃～70℃。 - 15、雷达主机（含电池）重量：≤7.5kg，尺寸≤470*370*200mm。 16、配备智能管理云平台，平台界面可显示设备位置和在线状态、探测信息、工作状态、电量信息等监测情况；实现多台设备的同屏实显并可截图，可自由选择需要查看的设备情况进行辅助决策；可通过云平台记录维保过程并生成记录，进行维保倒计时提醒，内置培训考核模块。提供智能侦检设备管理云平台计算机软件著作权登记证书。 17、提供国家级权威机构出具的检测报告（报告须具有CNAS和CMA认证标识），加★重要指标均需在检测报告内容中体现，且须经过检测机构实际检测。提供检测报告复印件时须附页检验（测）机构在全国认证认可信息公共服务平台“国家级资质认定获证机构”或“国家质检中心”名录查询结果。 18、雷达采用本安防爆设计，防爆等级不低于IIC级，提供国家防爆检测中心出具的防爆合格证。 | 套 | 1 | 196000 |
| 37 | 消防用红外热像仪 | 1、红外探测器分辨率：384*288；采样帧速率≥60帧/秒。 2、≥3.5英寸显示屏，支持屏幕亮度自动调节；屏幕分辨率≥640*480，图像帧频≥60Hz,波长范围：8-14μm。 3、测温范围：-20℃～+1200℃或优于， 自动切换量程。 4、噪声等效温差(NETD)：≤50mK。 5、空间分辨率：≤2.5mrad。 - 6、探测模式：支持红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率不低于500万像素。 - 7、高温环境工作时长： 80℃时可工作≥30 分钟，150℃可使用≥10 分钟，260℃可 - 使用≥10分钟或优于。 - 8、显示模式：≥8种。 9、存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持在本机删除视频图片，无须连接电脑。 10、红外热像仪需具有工作指示灯功能、电子罗盘定向、激光指示功能。 11、具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度。 12、防护等级：≥IP67，2米跌落至硬质地面不影响使用。 13、主机（含电池）重量：≤900g。 14、供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池，单块电池工作时间：≥5h。 15、工作温度：-20℃~+60℃；储存温度：-40℃~+70℃。 - 16、配备远程指挥管理系统，设备可接入该系统，可在移动终端和PC端系统界面远程查看设备位置和在线状态、探测信息、工作状态、电量信息等监测情况。 17、符合XF/T 635-2006 《消防用红外热像仪》标准要求，提供国家级权威机构出具的检测报告完整版（报告须具有CNAS和CMA认证标识），★条款须在检测报告里体现，且须经过检测机构实际检测； 18、本安防爆设计，提供国家防爆检测机构出具的防爆合格证。 | 套 | 2 | 39000 |
| 38 | 漏电探测仪 | 1.用于确定泄漏电源具体位置，声光报警； 2.探测电压120VAC（电压交流电）以上； 3.测试频率范围：20～100Hz； 4.电池寿命≥300h，工作温度为-20-50℃，储存温度为-40-70℃； 5.具有高灵敏度、低灵敏度和目标前置3档； 6.检测时无须接触电源，随着与漏电电源距离的接近，报警频率增加； 7.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 | 1000 |
| 39 | 激光测距仪 | 快速精确地测量长短距离。测量距离不小于200m。售后免费负责培训 | 套 | 1 | 1500 |
| 40 | 锥形事故标志柱 | 用于灾害事故现场道路警戒，有发光或反光功能，不易老化、变形，底座重量符合车辆在120km/h时不发生位移及倾倒要求。设置2个对称的警戒标志杆插入口，能与警戒标志杆配套使用，形成防护栏 | 套 | 10 | 55 |
| 41 | 隔离警示带 | 灾害事故现场警戒，双面反光，可回收重复使用，每盘长度不小于250m。 | 套 | 20 | 60 |
| 42 | 出入口标志牌 | 用于灾害事故现场标示。图案，文字，边框均为反光材料，与警戒标志杆配套使用。每套包含“出口”“入口”标志牌各1块。长*宽约=600*600mm，厚度≥1.5mm，配夹马 | 套 | 4 | 200 |
| 43 | 危险警示牌 | 用于灾害事故现场警戒警示。一组分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用。边长≥400mm，厚度≥1.5mm | 套 | 2 | 220 |
| 44 | 闪光警示灯 | 用于灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮 | 套 | 5 | 50 |
| 45 | 警戒标志杆 | 用于灾害事故现场警戒，有发光或反光功能。直径约3cm，长度约2m。 | 套 | 8 | 120 |
| 46 | 手动破拆工具组 | 可进行撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料，适合在狭窄空间使用。防滑手柄，可伸缩，工具头可拆卸更换。整套包含：PRT杆、撬斧和拔钉锤、尖嘴凿、标准型1寸阔凿、破锁拔钉锤、金属切割工具、携带箱。 | 套 | 2 | 1650 |
| 47 | 液压破拆工具组 | 1、双输出液压机动泵：用作液压破拆工具的动力源，最大工作压力≥70Mpa，可同时供两把液压工具操作。配2根10米软管。首保免费。功率不小于2.9HP。 2、液压扩张器：用于灾害现场的扩张和牵引作业。扩张力：≥21吨。开口行程：≥680mm。 3、液压剪切器：用于剪切破拆金属或非金属结构。刃端最大张距≥150mm。剪切力≥25吨。 4、液压撑顶器：用于撑开、顶升障碍重物，分单级和双级。支撑力：≥10吨。 5、液压管：高压工作压力≥70Mpa。 | 套 | 2 | 240500 |
| 48 | 机动链锯 | 用于切割各类木质结构障碍物，可切割木头、石膏板等。用汽油机为动力源，功率≥4.5kw，锯条长度≥450mm，切割深度≥300mm。 | 套 | 1 | 3478 |
| 49 | 无齿锯套 | 1、用于火灾救援现场快速切割金属器材及钢筋混凝土材料。 2、功率输出：≥5kw；净重≦15 ㎏；尺寸≦800 ㎜×220 ㎜×390 ㎜；最大切割深度：≥125 ㎜（355 ㎜轮）/磨料、130 ㎜（360 ㎜轮）/金刚石。 3、全套含多功能合金钢锯片1 片、金属砂轮片1片、混凝土砂轮片2片，15 升压力水箱一只和3 米水管一根，专用计量瓶一个。金属砂轮片1片，提供分项报价，无齿锯互换锯片，提供350mm/400mm或更多规格，可切割金属、混泥土、石材、木材。 | 套 | 1 | 21050 |
| 50 | 多功能挠钩 | 用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理。竹制或木质，金属钩头，事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理。还配有其他可更换的工具。最大工作长度不小于3m。 | 套 | 1 | 1100 |
| 51 | 绝缘剪断钳 | 事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。剪切硬度≤HRC30。可剪断直径16mm以下电线、钢筋 | 套 | 4 | 200 |
| 52 | 冲击钻 | 用于灾害现场破拆作业，主要对钢材、木材、石材的打孔，钻头在1.5mm-13mm，冲击速率可调，配备２块电池和１个充电器。 | 套 | 1 | 1300 |
| 53 | 毁锁器 | 防盗门及汽车锁等快速破拆。主要由特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、锁舌转动器等组成。 | 套 | 1 | 6000 |
| 54 | 电动破拆工具组 | 采用无刷马达及直驱式内置泵相结合的电动工具，消除产品内部的机械损耗， 使工具具有更佳的操作能力并大大提高了产品操作速度。 具有IP54防护等级的此款电动工具， 能够完全满足防尘防潮不受天气影响的需求。控制把手位于工具尾部，在操作中可任意更改拿握姿势，位于工具上方的电池设计，可在任何情况下更换电池， LED电池余量显示可随时监控电量使用情况。 结构紧凑，无需额外配置动力源及软管，一键式操作，自带220V电池，多种充电方式，每次充电可持续使用45分钟，一小时内可将电池完全充满，放电率极低，可持久使用，无记忆型蓄电池，存放时不耗电。 0排放适合在密闭空间使用，符合人体工程学设计，便于携带与操作。超静音设计，便于救援人员在施救过程中与受困人员进行沟通，免除噪音给受困人员带来的烦躁情绪。 便携式手柄，自带LED照明系统，便于黑暗环境中使用。为了提高刀头的耐用性，刀头必须由高级工具钢加工而非锻造。为了避免工具前端在救援操作中损坏，配套有钢质保护盖的高级铝质固定器。带有自动归位功能的可旋动式制动控制手柄，保证了操作者完全控住手柄的需求。 电动剪扩钳：最大扩张距离≥431毫米、最大扩张力≥5.5吨、最小扩张力≥2.9吨、最大剪切力≥20.8吨、最大挤压力≥2.8吨、牵引距离≥426毫米、最大牵引力≥3.1吨、剪切圆钢直径≥24毫米、工作压力≥720巴、重量≤ 14.4公斤（不含电池重量13.4KG）、外型尺寸≤ 778 x 279 x 204 毫米、工作温度：-20-55度 电动剪切钳：最大剪切开口≥170毫米、最大剪切力≥59吨、剪切圆钢直径≥31毫米、工作压力≥720巴、重量≤15.1公斤（不含电池重量14.1KG）、外型尺寸≤825×275×188 毫米、工作温度：-20-55度 电动扩张器：最大扩张距离≥725毫米、最大扩张力≥28.6吨、最小扩张力≥4.2吨、最大牵引距离≥610毫米、最大牵引力≥4.8吨、重量≥20.3千克 (不含电池重量：19.3千克) 外型尺寸≤952x286x216毫米、工作温度：-20-55度、工作压力≥720巴 电动顶杆：整个行程的最大顶撑力≥16.4吨、收缩长度≥591毫米、最大扩张行程≥250毫米、总支撑高度≥841毫米、整个行程的牵引力≥5.1吨、工作压力≥720 巴、重量≥18.4公斤（不含电池重量17.4KG）、外型尺寸≥452 x 239 x 591毫米、工作温度：-20-55 度 | 套 | 1 | 285000 |
| 55 | 多功能刀具 | 救援作业。由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具。 | 套 | 15 | 150 |
| 56 | 液压开门器 | 1、总体要求：符合 GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》。 2、主要用途：用于卷帘门、金属防盗门等破拆作业。 3、主要技术要求： 3.1 使用温度：≥-20℃—50℃。 3.2 配手动泵。 3.3 开启力：≥10 T。 3.4 最大升限≥150mm，最大挺举力≥60kN。 3.5 工作压力：≥63MPa。 3.6 质量：≤6 ㎏。 4、备品、备件配件要求：配备专用储存箱。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 6500 |
| 57 | 支撑保护套具 | 应用在建筑倒塌现场的撑顶作业，地震救援，车辆支撑等可以使用顶撑的场所。具有顶撑力强、行程高、撑顶面大、操作简便、安全可靠等性能。无级调节，可用于水平及垂直方向的顶升。顶撑力≥13吨。配备顶杆、底座和动力源。总计42件，配有：液压(自锁)顶撑杆，顶撑力：≥13吨，尺寸520-700mm 4根；延长杆4根，长度：1000mm。延长杆4个，长度500mm。延长杆4个，长度125mm。多功能底板 3个，万向八角底座3个，带钉孔板平头3个，冠状接头3个，十字顶撑头3个，板座连接器3个，连接工具1件，手动液压泵（含3m油管）1个，牵引带2条，配件密封箱等。 | 套 | 1 | 20000 |
| 58 | 气动起重气垫 | 1、气垫材质具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性； 2、每套包含方形起重气垫4块：1块最大举升力≥10T，最大举升高度≥210mm，1块最大举升力≥15T，1块最大举升高度≥290mm，1块最大举升力≥25T，最大举升高度≥360mm，1块最大举升力≥50T，最大举升高度≥500mm。大小尺寸适用于各类救援； 3、配备2套减压器，2套操作控制仪，4根充气导管，每根≥5m；配有安全阀门的截流单元。4、提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告；用于各种交通事故救援、地震等灾害救援、建筑物坍塌救援、有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援 | 套 | 2 | 21800 |
| 59 | 稳固保护附件 | 由可回收塑料（聚乙烯）制成，抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，最大承载力≥110kg/cm2，垫块和楔块可叠放，垫块可锁定并保持稳定。支撑垫块组套用于救援中稳定车辆和支撑负荷。含梯形垫块2个尺寸为：200*120mm,2个方形垫块尺寸200*200*100mm,1个长形基础垫块，尺寸600*200*100mm,1个护边垫块，2个重型楔行垫块尺寸：600*350mm。 | 套 | 2 | 7500 |
| 60 | 玻璃破碎器 | 用于门窗玻璃、玻璃幕墙、汽车玻璃的手动破拆，也可对砖瓦、薄型金属进行破拆。 | 套 | 1 | 3188 |
| 61 | 哈利根撬棍 | 此工具集羊角撬头和尖镐、扁镐为一体的多功能撬棍，可实现撬、砸、刺、捣、绞、扭等多种功能。整体锻造。 | 套 | 2 | 1650 |
| 62 | 消防通用安全绳 | 1、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准。供货时须提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告，并加盖厂家公章，否则采购人有权拒收。 2、安全绳长度 30m，连续、夹心绳结构，内芯由对位芳纶长丝制成。 3、通用型安全绳的最小破断强度≥40kN；当承重达到最小破断强度的 10%时，1％≤延伸率≤10％；安全绳的直径为 13mm，经 204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 4、绳的两端应妥善收尾，采用绳环结构可与安全钩连接，并用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 5、应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成。 6、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 | 套 | 10 | 280 |
| 63 | 消防过滤式自救呼吸器 | 1、防氯化氯时间不少于 30min(3OL/min1.5mg/L，相对湿度 80-80％) 2、油雾透过率不大于 0.005％(30Lmin); 3、吸气阻力不大于 186 帕(30Lmin); 4、呼气阻力不大于 100 帕(30Lmin); 5、视野 :总视野不小于 75％，双目视野不小于 309％ ; 6、重量 :面具不大于 800 克。 7、贮存寿命:5 年。 | 套 | 30 | 50 |
| 64 | 救生照明线 | 能见度较低情况下的照明及疏散导向，长度≥100m，PVC材质，照度：5～8m宽的无光源空间照明，5cm以上物体清晰可辨。拉力：≥120Kg，耐折、耐弯、防紫外线、防水，耐高温等性能，配双保险漏电保护。照明线体主配电箱连接处,照明线体之间接力连接处采用进口防爆、防水密封插头、插座、USB充电转换接口。具备指引逃生方向功能，工作时间不少于6h。 | 套 | 3 | 7200 |
| 65 | 伤员固定抬板 | 送事故现场受伤人员。与头部固定器、颈托等配合使用，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬，水中不下沉，承重不小于250kg，配4个绳索固定点。 | 套 | 3 | 488 |
| 66 | 多功能担架 | 深井、狭小空间、高空等环境下的人员救助，特殊复合塑料材质，可水平吊运，上下吊运，可水平抬运，可在光滑的地面拖拉。承重≥120kg，使用温度：-20℃～45℃，尺寸约：2440mm×920mm。 | 套 | 2 | 800 |
| 67 | 漂浮救援板 | 1.承重≥150KG； 2.长度≥300cm,宽度≥75cm,厚度≥15cm，配有鱼鳍分水板（配备1块备用鱼鳍分水板）； 3.PVC材料加厚、防穿刺保护层； 4.充气压强可达15PSI，内部高压强的情况下救援板不会变形； 5.配有划桨一支，安全绳一条，装备包一个，修补材料一份，打气筒一个； 6.救援板正面有至少7条便携式尼龙提手和至少8个D型安全挂点，重量≤15kg； 7.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 4 | 3098 |
| 68 | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员，优质高强度合金骨架，可折叠存放，担架主体采用耐割、防穿刺面料。承重≥120kg，跌落承重≥300kg，带滑轮，配4个绳索固定点。 | 套 | 3 | 515 |
| 69 | 消防救生气垫 | 技术性能符合《消防救生气垫》XF 631-2006的要求。气垫由特殊抗拉力纤维制造，软管框架外罩材料为坚固PVC层压制材料。使用气瓶充气，60s内完成充气，接跳高度≥16m，每次弹掉后20s内回复原状。气垫顶面有明显靶心图案，方便逃生者对准目标。尺寸不小于：4.5×4.5×2.3m。配8L(300bar)气瓶1个。标明使用年限。 | 套 | 1 | 24500 |
| 70 | 躯体固定气囊 | 用于固定受伤人员躯体，保护骨折部位免受伤害，由PVC材料制成，表面不易损坏，用于固定受伤人员躯干部位，负压，快速定型，牢固、轻便，可洗涤，配手泵、手提包。 | 套 | 1 | 954 |
| 71 | 肢体固定气囊 | 用于固定受伤人员肢体，保护骨折部位免受伤害，由PVC材料制成，表面不易损坏，用于固定受伤人员四肢部位，负压，快速定型，牢固、轻便，可洗涤，配手泵、手提包。 | 套 | 1 | 955 |
| 72 | 救援支架 | 用于高处、悬崖及井下等救援作业。高强度合金材料，配有手摇式绞盘，可与绳索工具组配套使用，最大载重不小于150kg。绞盘线长度不小于30米。中文说明书，售后免费负责培训。支腿长度可任意调节。 | 套 | 1 | 12000 |
| 73 | 救生软梯 | 1、总体要求：符合国家有关标准、规范。 2、主要用途：用于被困人员营救。 3、主要技术要求： 3.1 横档：粗≥20mm，长≥300mm，档距≥350mm。 3.2 边绳：≥20mm。 3.3 破断拉力≥15kN。 3.4 具有防火效果，软梯长≥15m，重量≤15kg。 3.5 荷载≥1000kg，每节梯登荷载≥150kg，最多载≥6人。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 2 | 1100 |
| 74 | 敛尸袋 | 用于对遇难人员尸体的包裹和搬运,防水，带密封拉链。 | 套 | 20 | 100 |
| 75 | 篮式担架 | 1.功能救援担架/船式担架(可分离式) ； 2.框架坚固耐用、简便可靠、便于操作人员安全快捷的采取急救措施。担架需配有可调节的脚部安全机械装置，安全带等。材质采用无毒无污染释放的材料，且具有防火和耐磨损和防侵蚀的功能。另外，可将它拆分成两个部分从而便于携带。 3.展开尺寸(长x宽x高): ≥216x61<19cm； 4.折叠尺寸(长x宽x高): ≤130*61x26cm； 5.重量：不大于21kg； 6.★最大承受量：不小于 159kg； | 套 | 2 | 2500 |
| 76 | 电源逆变器 | 电源转换。可将直流24V电转化为220V交流电。 | 套 | 1 | 948 |
| 777 | 自喷荧光漆 | 1、总体要求：符合国家相关标准、规定。 2、主要用途：用于标记救人位置、搜索范围、集结区域等。 3、主要技术要求： 3.1 荧光效果保持 8h 以上，100%由丙烯酸树脂制成，室内室外都可使用。 3.2 容量≥400mL。 4、备品、备件配件要求：无 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 20 | 25 |
| 78 | 专用搜索绳包 | 1、大U形开口与重型双拉链为开关包裹提供便捷。拉链使用预留锁孔型号，可以进行上锁。 2、带有便利侧袋设计。 3、额外防磨设计。 4、强化手柄。 5、重量≤4600克。 6、尺寸≥80×40×40厘米。 7、材料：PVC。 8、容量≥130升。 | 套 | 1 | 1443 |
| 78 | 移动供气源 | 1.用于狭小空间和长时间作业时呼吸保护； 2.供气长度≥50m； 3.配有国标或美标转换接口； 4.带2个以上6.8L空气呼吸器气瓶； 5.拉杆滑轮式； 6.满足XF 1261《长管空气呼吸器》的要求。 | 套 | 1 | 26950 |
| 80 | 便携式供气源 | 气瓶材质 复合材料 气瓶容积（L） 6.8 额定压力（MPa ） 30 携带气瓶个数 4 工作人数 2 单人使用时（min） ） 265 导管标配长度 中压管：30m 备用导管：10m 整机重量（Kg ） 70Kg 外形尺寸（cm）62×58×88.5 减压阀输入压力 ≤ 30MPa 减压阀输出压力 0．7Mpa左右 减压阀最大输出流量 ≥ 1000L/ min 供气阀动态吸气力 500Pa | 套 | 1 | 15000 |
| 81 | 外封式堵漏袋 | 堵漏袋主体为耐腐橡胶制成，袋体经加固处理，坚韧耐用可重复使用。 全套器材包括，不同尺寸橡胶堵漏带，配套使用的捆扎带多根，及充气管路系统等。 | 套 | 1 | 4180 |
| 82 | 捆绑式堵漏袋 | 用于管道断裂的堵漏作业，材质为防腐硫化橡胶，可密封5至48cm直径管道以及圆形容器的裂缝。工作压力0.15Mpa ，尺寸为5 / 20 、20 / 48cm。 | 套 | 1 | 5800 |
| 83 | 下水道阻流袋 | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范。 2、主要用途：用于阻止有害液体流入城市排水系统造成二次污染。 3、主要技术要求： 3.1 工作压力≤0.1Mpa，止回压力≤0.1 Mpa。 3.2 由聚乙烯薄膜制成，厚度≥0.5mm，气袋直径≥25cm*35cm，耐热性≥90℃，防酸碱。 3.3 重量≤4kg。 4、备品、备件配件要求：无 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 2 | 2600 |
| 84 | 注入式堵漏工具 | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范。 2、主要用途：用于密封油罐车、液罐车及储罐裂缝。 3、主要技术要求： 3.1 工作压力：≥0.15Mpa。 3.2 环境温度：-25℃～60℃。 3.3 充气时间：≤20s。 3.4 脚踏气泵工作压力：≤0.5Mpa。 3.5 充气压力：≥0.2Mpa。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 3800 |
| 85 | 磁压式堵漏工具 | 用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。适用温度≤80℃。 | 套 | 1 | 4300 |
| 86 | 木制堵漏楔 | 压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵，每套不少于28种规格。 | 套 | 2 | 1180 |
| 87 | 无火花工具 | 用于易燃易爆事故现场的手动作业，铜质材料。包括但不限于带手柄刷子、锤子和钳爪式板条箱启子、尾部有钳爪的锤子、刀、封闭用刀、扁嘴钳、刃口标准式螺丝刀、螺丝刀、白铁剪刀、可调式扳手等。 | 套 | 2 | 2000 |
| 88 | 手动隔膜抽吸泵 | 1、总体要求：符合 JB/T7876.1-1999《手动泵型式与基本参数》及 JB/T7876.2-1999《手动泵技术条件》标准要求。投标人供货时应出具国家评审备案的检验合格报告，否则采购人有权拒收。 2、主要用途：用于输转有毒、有害液体。 3、主要技术要求： 3.1 采用耐腐蚀材料制成，具有防爆性能，手动操作。输转流量≥3t/h。 3.2 流量≥50L/min。 3.3 最大吸入颗粒≥10mm。 3.4 排吸高度≥3m。 3.5 配备泵身固定板，两端带阴螺纹快速接头，进水管≥3m，直径≥30mm，带过滤和阳螺纹快速接头；排水管≥3m，直径≥3cm，带阳螺纹快速接头。 4、备品、备件配件要求：配备相关维修工具及隔膜（5个）、板阀（2 个）、销轴（2 个）、销轴衬套（2 个）。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 2400 |
| 89 | 防爆输转泵 | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范，提供第三方防爆认证或防爆认证合格证。 2、主要用途：适用于防爆场合，吸附、输转各种液体。 3、主要技术要求： 3.1 手提式设计； 3.2 电压：220V； 3.3 功率：≥700W； 3.4 流量：≥6t/h； 3.5 扬程：≥10m； 3.6 防爆等级：≥II 2G EEX de IIC T5； 3.7 允许颗粒直径：≥5mm； 3.8 插入深度：≥100Omm； 3.9 出口口径：≥25mm； 3.10 由泵管、防爆马达和软管接头等组成。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 28000 |
| 90 | 有毒物质密封桶 | 用于收集并转运有毒物体、液体及有毒有害物质。带盖设计。 | 套 | 3 | 2200 |
| 91 | 围油栏 | 用于陆地及水面，防止油类及污水蔓延，防腐材料制成。长度≥100m,配置充气和供水接口，并带截止阀。 | 套 | 1 | 5400 |
| 92 | 吸附垫 | 酸、碱和其他腐蚀性液体的少量吸附。 | 套 | 3 | 450 |
| 93 | 集污袋 | 可密封盛装污水,配1个进水阀，1个出水阀，容量≥2000L。 | 套 | 2 | 1000 |
| 94 | 有机磷降解酶 | 对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。规格：≥500g/袋。 | g | 1000 | 13 |
| 95 | 单人洗消帐篷 | 可对单人体进行喷淋洗消，配置：气瓶充气装置，有喷淋、照明系统，带有2个喷淋和供水管路。尺寸约：2.2×2.2×2.3m。 | 套 | 1 | 10000 |
| 96 | 简易洗消喷淋器 | 消防员快速洗消装置。设置有多个喷嘴，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性。重量轻，易携带。 | 套 | 1 | 4000 |
| 97 | 强酸、碱洗消器 | 化学品污染后的身体洗消及装备洗消。利用压缩空气为动力和便携式压力喷洒装置，将洗消药液形成雾状喷射，可直接对人体表面进行清洗。适用于化学品灼伤的清洗。容量为5L。 | 套 | 1 | 6500 |
| 98 | 强酸、碱清洗剂 | 化学品污染后的身体局部洗消及器材洗消。容量约200mL。 | ml | 1000 | 5 |
| 99 | 三合一强氧化洗消粉 | 与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。规格：≥500g/袋。 | g | 500 | 0.4 |
| 100 | 三合二洗消剂 | 对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。规格：≥500ml/瓶。 | ml | 1000 | 0.2 |
| 101 | 消毒粉 | 用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品。主要成分为蒙脱土，不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性。规格：≥500g/袋。 | g | 1000 | 0.2 |
| 102 | 坑道小型空气输送机 | 1.总体要求：符合国家有关标准、规范。 2、主要用途：用于狭小空间排气送风。 3、主要技术要求： 3.1 电压：220V，50Hz； 3.2 功率≥200W； 3.3 转速≥2500r/min； 3.4 风量≥25m³/min； 3.5 可快速实现正负压模式转换，有配套风管、把手。 4、备品、备件配件要求：配备专用储物袋。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 3500 |
| 103 | 大型水力排烟机 | 1、总体要求：符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 2、主要用途：用于灾害现场排烟和送风。 3、主要技术要求： 3.1 驱动形式可为水力驱动。 3.2 最大排烟量≥60000m3/h。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 13500 |
| 104 | 手提式强光照明灯 | 1、符合 GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，供货时须提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告，并加盖厂家公章，否则采购人有权拒收。 2、额定电压≥10V，额定容量≥4Ah，产品采用高能无记忆锂电池，1000 次循环。 3、照明功率≥9W，寿命≥100000h。 4、照明时间：强光≥5h、工作光≥10h。 5、照度要求：（照射距离 5 米处）平均值：强光＞500lx、弱光＞300lx。 6、防爆等级：满足或高于 Ex d ib IIC T6 Gb 和 Ex ibD tDA21 IP67 T80℃；防爆性能应符合 GB 3836.1-2010的要求。 7、防护等级:IP67。 8、外壳采用高强度的航空铝合金材料，表面进行深度硬质氧化，不怕摔，耐腐蚀。 9、产品须具有电压报警功能，报警时间 10-20s。低压报警后产品强光可连续使用使用15min，工作光≥30min。 10、灯具具有强光、工作灯、闪烁警示光功能。内置智能芯片控制，保证恒流恒压输出。 11、耐温区间-25℃—55℃，在此温度区间实验两小时，产品正常使用。 12、灯具或充电器设置充放电保护电路。 13、重量≤1.5kg。 14、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 | 套 | 16 | 240 |
| 105 | 移动发电机 | 双缸、风冷、电/手双启动、无刷电机、发动机功率：≥10千瓦，机油箱：≥1.5升、汽油箱容量：≥12升；防护等级≥IP54、体积：≤70x50x60厘米、重量：≤150公斤；可同时为1个三相400伏（13安5孔插头）和3个单相230伏（16安插头）提供安全、稳定、节能、无污染的电源。外部为轻质防锈铝框架、配有四个便携折叠手柄和轮轴方便野外作业、全机身防溅水、插头为防水防尘盖设计；内置：线圈保护测试器、燃料指示器、全极点热/磁自动断路开关、计时器、导线保护控制器、多功能控制器、启动电流放大器、接地保护测试探针和绝缘测试系统等安全装置。热效率高；工作时间≥5小时，超静音：噪声≤70分贝。中文说明说，免费负责培训。 | 套 | 1 | 10800 |
| 106 | 移动式排烟机（电动） | 1.工作时间≥90min，全速运行时间≥20min 2.可连接220VAC/50Hz交流电，用于电池充电及直接运行； ▲3.折叠式设计，配有肩带和提手，产品重量：≤30KG； 4.排烟量：≥15000立方米/小时； 5.发动机：功率≥600W、整机防护等级≥IP66 6.风扇摆动角度大：-90°到65°、适用于不同场合； 7.集成式LED照明灯，充电时间≤4小时。 8.配风管一根。 | 套 | 1 | 16500 |
| 107 | 消防用荧光棒 | 1、符合 XF/T 1428-2017《消防用荧光棒》标准，供货时须提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告，并加盖厂家公章，否则采购人有权拒收。 2、发光颜色为橙色或绿色。 3、工作时间≥90min。 4、长度 30 ㎝±0.5cm。 5、最大直径≤2.5cm。 6、初始亮度≥210cd/㎡，有效亮度≥20cd/㎡。 7、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 | 套 | 15 | 30 |
| 108 | 移动照明灯组 | 1、总体要求：GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准，投标人供货时应出具国家消防装备质量监督检验中心检测报告，否则采购人有权拒收。 2、主要用途：用于灾害现场的作业照明。 3、主要技术要求： 3.1 设备由灯头、气杆、发电机组成。 3.2 灯盘：由 4x500W 光源组成，能垂直和水平方向回转，可根据现场需要将每个灯头单独做上下左右角度调节，达到 360°方位任意方向照明。10m 处照度≥100lx，具备市政供电功能。 3.3 无线遥控距离≥30m。 3.4 伸缩气杆升降高度≥4.5m，升降为气动。不工作时和移动运输时气杆可卧式放置在发电机上。 3.5 发电机：四冲程汽油发电机；工作电压为 220V，功率≥2kw，防护等级 IP65。连续工作时间≥8h。 4、备品、备件配件要求：备用灯管 1 支，简易维修工具 1 套（含专用工具），气路密封套件 1 套，火花塞 1个，取电插排或转换接头 1 个。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 套 | 1 | 17460 |
| 109 | 消防灭火机器人 | - 机器人整机 1.1 型号：防爆消防灭火侦察机器人（≥3kw）； 1.2 基本功能：灭火、音视频侦察、有毒有害气体侦察、 灾区环境侦察功能； 1.3 防爆型式：机器人整机防爆等级不低于 Exd[ib] Ⅱ B T4 Gb，防护等级 ≥IP66。 1.4 动力：纯电力驱动，锂电池； 1.5 尺寸：≤长 2200mm×宽 1300mm×高 1800mm； 1.6 转向直径：≤2400mm； 1.7 重量：≤850kg； 1.8 牵引力：≥5200N； 1.9 拖拽距离：≥100m； 1.10 爬坡能力：≥65%； 1.11 越障高度：≥220mm，侧倾稳定角：≥30 度； 1.12 持续行走时间：≥2h； 1.13 遥控距离：≥500m； 1.14 视频传输距离：≥500m； 1.15 全景监控功能：可以远程显示机器人本体 360 度 影像； 1.16 自动喷淋降温功能：对机器人本体进行喷淋冷却，形成机器人整机的水幕覆盖； 1.17 机器人履带：消防机器人履带采用阻燃防静电耐高温橡胶；履带内部为金属骨架；具有履带防脱轨保护设计； 1.18 防水带打结功能：通过双重万向结构，可360度旋转，防止水带打结； 1.19 水带自动脱落功能：远程遥控操作实现自动脱落水带，保证机器人完成任务后能轻装返回； 1.20 控制终端：手持一体式遥控终端。 2、机器人灭火系统 2.1 消防炮：进口消防炮； 2.2 灭火剂种类：水或泡沫（混合液混合比6%）； 2.3 材质：炮体-不锈钢，水/泡沫二合一炮头； 2.4 工作压力(Mpa)：≥1.0； 2.5 喷射方式：直流、低倍泡沫； 2.6 水/泡沫流量：≥80L/s 水，射程(m)：≥88，水； 2.7 旋转角度：水平≥-60°～ 60°，垂直-15°～ 75°； 2.8 最大喷雾角度：覆盖超大区域； - 2.9 随动摄像：具有通过手持无线遥控终端的一键按钮，实现能随摄像机灭火，摄像机分辨率 1080P，广角角度60°； - 2.10 红外热眼追踪功能：具备红外热眼追踪功能，通过红外热成像对热源的检测与跟踪； - 2.11 泡沫炮管：泡沫管集成于炮一体，消防水炮可喷射水、泡沫和混合液，做到一炮多用。 - 3、机器人侦察系统 - 3.1 通过配置气体仪表，环境监测模块，红外摄像机、红外热像仪、拾音器等车载设备，可以对事故现场 CO2、CH4、CO 等不少于 8 种有毒有害气体，灾区环境工况、视频、音频进行远程侦察； - 3.2 配置探测传感器和摄像机，实现对现场不同高度的有毒可燃气体、音视频，环境进行测分析。 - 4、遥控终端配置参数 - 4.1 显示屏：不小于10英寸高亮度液晶屏； - 4.2 基本功能：遥控器与监视器一体式便携设计，配套人体工程学背带；可同时观看以及控制，将现场周围的环境图像稳定的呈现给远处的操控人员，可实时的显示电池、机器人坡度角、方位角状态、有毒有害气体浓度报警信息等，控制机器人前进、后退、转向等运动；控制水炮做上、下、左、右、直流、雾化、自摆动等动作。具有图像防抖动功能；具备前方、后方、及机器人周围360 度全景影像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号。具备投屏功能。 | 套 | 2 | 775000 |
| 110 | 空气充填泵 | 专为空气呼吸器提供气源，符合《城市消防站建设标准》器材配备要求，食品级机油及滤芯，静音设计。充气量≥300L/min；充气压力≥30 MPa；首保免费。 | 套 | 1 | 36800 |
| 111 | 折叠式救援梯 | 存储携带方便，可伸缩，伸开长度≥3m，缩回长度≤0.8m，重量≤12Kg，载重≥450kg，每蹬独立解锁。 | 套 | 1 | 745 |
| 112 | 防化服清洗烘干器 | 1、功能：用于救援后的防化服清洗与烘干，移动式，带固定刹车，操作简便。清洗室带钢化玻璃窗，可观察清洗室内动向。全自动控制面板，一键式操作，带自动温度控制。 2、参数 1)电源：220VAC±10PHZ 2)连续工作时间：8小时 3)水加热功率： 1000W 4)温控仪设定范围：0℃～100℃ 5)清洗泵功率：120W 6)热烘干功率：2000W 7)定时器控制范围：0～30分钟(自行设定) 8)清洗泵压力：8bar | 套 | 1 | 20000 |
| 113 | 移车器 | 用于小范围内手动转移车辆。 | 套 | 1 | 3300 |
| 114 | 手持扩音器 | 用于灾害事故现场指挥。讲话传送范围：≥350m，警报传送范围：≥500m；单向扩音开关，一按即用；额定输出功率：≥20w，声强≥100dB（1m内）。电池使用时间：喊话≥14h，警报时间≥21min。要求防爆，具备录音功能。 | 套 | 2 | 200 |
| 115 | 100米水面漂浮绳 | 可漂浮在水面上，直径10mm，承载≥800公斤以上拉力。强反光,适合在夜间和阴暗的水域环境下使用。长度100m。需提供相关生产标准及认证证书。 | 套 | 1 | 430 |
| 116 | 消防救援专用橡皮艇≥6人（含舷外机） | 外长宽≥3800mm×1950mm ，内长宽≥2800mm×1000mm，浮筒直径大于400mm，小于500mm。 船体分隔气室数≥6。 乘员数：≥6人。 载重≥800kg。 加厚PVC网布材质，厚度≥1.2mm。 舷外机固定处进行加强处理，且有舷外机固定点。 知名品牌短轴螺旋桨式舷外机，带防护罩，配备1片备用螺旋桨。或泵喷式舷外机。 2冲程汽油发动机，电动或手动启动系统。 舷外机最大功率≥30HP，重量≤80kg。 2套标准油箱,全套油路系统。 电动充气泵、脚踏充气泵、修补工具各1套。伸缩式铝合金划桨4个。 尾板为铝合金材质，双面波纹板加固。 | 套 | 3 | 40000 |
| 117 | 消防用救生衣 | 投标文件响应要详实，方案要细致，关键性能参数要明确，执行标准及认证要说明。投标文件应给出细致的技术方案，如技术参数、实物照片、设计图纸等。 外侧3对38mm宽的可调长度快速卡扣进行加固。（若救援人员在水底被物体挂住，快速开口可以快速解开，让救援人员解脱出来。） 内测拉链设计，穿戴安全快捷，即便在水中漂浮时间过长或湍急的水流中，也不会松脱。 前后肩部网状设计，底部有8个排水孔，防止兜水。 颈部领加厚，保护颈部免受冲击。 胸前4条反光带，背部和颈部各一条反光带，整体颜色为桔红色，便于迅速发现。 前襟下方两侧各有1个17cm×17cm的粘扣口袋，每个带3个排水孔。 口袋下方两处挂钩设计。 | 套 | 30 | 650 |
| 118 | 水域救援防护服 | 1.由上衣和中腰裤两件套分体组成（含腰带）； 2.主体颜色通常为橙色； 3.衣袖、裤腿、前胸后背处设有≥5.0cm宽反光带； 4.裤腿、衣袖、衣领可调节松紧； 5.防护服材料的色牢度≥4级； 6.防护服材料的吸水率≥100%，滴水扩散时间≤5S，芯吸高度≥90mm； 7.防护服速干性能和透气性能好：蒸发速率≥0.18g/h，透湿量≥8000(g/m2·24h)； 8.面料断裂强力≥500N；撕破强力≥60N； 9.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 12 | 580 |
| 119 | 水域救援头盔 | 1.3/4盔结构，头盔外部带头围调节功能，内部有缓冲层，帽壳颜色应按岗位区分设置为红色、黄色、白色； 2.常温下浸泡24h不下沉，重量≤550g； 3.最大加速度≤250g，加速度超过150g的持续时间应＜4ms (g为重力加速度，取9.8 m/s2)； 4.侧向刚性：帽壳的最大变形应不超过40 mm，卸载后变形≤15 mm； 5.下颏带宽度≥15mm，插扣式固定； 6.水域救援头盔帽壳应有开孔排水设计； 7.设有加装头灯、运动像机等的通用固定支架或导轨； 8.冲击吸收性能：头模受到最大冲击力最大值≤3780 N； 9.经XF44-2015耐穿透性能试验后，钢锥不应穿透头盔与头模产生接触; 10.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 12 | 300 |
| 120 | 水域救援防水头灯 | 用于固定在水域救援头盔上的照明灯。 灯泡采用LED光源，亮度为≥400流明； 最远照射距离≥100m； 工作续航时间≥200小时，头顶灯重量≤120g； 采用头戴式尼龙编织带结构，5米深度防水设计； | 套 | 12 | 430 |
| 121 | 水域救援靴 | 用于消防救援人员在水域救援中的足部防护，注重安全性和舒适性。 鞋帮高于脚踝，带有可调粘扣，鞋面由合成皮革等加固材料制成，内有弹性潜水材料内胆，为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护； 靴子两侧设有排水防沙孔 鞋底防滑设计，坚固结实，安全舒适 橡胶内垫，具有吸收震动、减缓冲击的功能； | 套 | 12 | 260 |
| 122 | 水域救援手套 | 用于消防救援人员在水域救援中的手部防护，提供良好的保暖性和抗冲击性，注重安全性和舒适性。手掌和手指覆盖经常磨损区域都经过加固处理，具有较强的耐磨耐切割性能。确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护。具有防激流冲击脱落防护，配备两种以上大小型号。 | 套 | 12 | 165 |
| 123 | 20M水域抛绳包 | 全套产品在水上可以漂浮起来，网布设计可使得绳包快速排水和晾干。 收口型的顶端设计，方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充。 绳索长度20米，绳索直径6-8mm，断裂负荷≥6 kN 可穿着在腰部，便于随身携带，随取随用。 绳索固定于腰包内部，和绳包一起可以完全从腰包中取出 腰包内的绳包可以通过打开腰包的魔术扣一步取出。 腰包上的腰带扣采用快速解开设计，拉一下红色拉球即可快速解开 | 套 | 12 | 600 |
| 124 | 激流救生衣 | 投标文件响应要详实，方案要细致，关键性能参数要明确，执行标准及认证要说明。投标文件应给出细致的技术方案，如技术参数、实物照片、设计图纸等。 可以应对大部分水面情况的激流救援作业救生衣。 独特的快速解脱系统可以确保救援者遇到特殊情况时迅速脱离。 可产生≥120N的浮力，满足救援人员和被救人员2人的向上漂浮力。 适合胸围75至140厘米的使用者。 多条可调节的固定带可以确保使用者舒适稳固； 前置两个大容量口袋，多个前置挂点，配有牛尾绳和腿部固定带。 标配水域救援牛尾绳。 配备防水方位灯和高音哨。 | 套 | 12 | 1280 |
| 125 | 救生抛投器 | 用于水陆两用远距离抛投救生绳或救生圈，以高压空气为动力。可通过调节气压进行发射距离的调节。3mm陆用绳≥150m，带绳箱或绳包，水平发射距离≥100m，垂直发射距离≥40m。≥3mm，水用绳≥90m，带自动充气救生圈，水平发射距离≥70m，垂直发射距离≥20m。气瓶充气保护头配备≥3件备用。欧标/美标气瓶转换阀门管路1套 | 套 | 1 | 18750 |
| 126 | 防水定位对讲机 | 符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 标准； 符合 GB12476.1-2013 和 GB12476.4-2010 标准； 可在易爆危险区域 1 区和 2 区安全使用的数字防爆机。 采用本质安全型防爆技术,具有丰富的数字应用功能,出色的语音品质,同时拥有 安全可靠的防爆功能，是爆炸性气体和可燃性粉尘的危险环境中最理想的专业通讯对讲设备。 主要功能： 工作制式：支持 DMR、PDT、模拟制式； 工作模式：支持直通模式下的数字和模拟业务,支持中转模式下的数字和模拟业务, 支持 PDT 集群业务； 语音业务：个呼、组呼、系统全呼、广播呼叫、优先呼叫、回叫、包容呼叫等； 数据业务:短消息、状态消息,支持 300 个文字以上的编辑输入； 用户安全性:紧急报警、倒地报警、键盘锁定、专用紧急报警键； 对讲机遥控管理:支持对终端进行激活/遥晕/遥毙等远程控制功能； GPS/BD 定位服务:内置高灵敏度 GPS/BD 模块,支持短消息上接、位置信息查询； 用户界面特性:中文显示界面,符合 DMR 标准的拨号规则; 技术规格： 工作频率：136-174MHz,350-400MHz,400-470MHz； 信道容量：≥1000； 信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz； 重量：≤500g(带电池、天线)； 体积：≤135mm*60mm*45mm（±2）； LCD 显示屏： 1.8 英寸或以上尺寸彩屏，4 行以上显示； 高容量锂电池：≥3200mAh； 天线阻抗：≥50Q。 | 套 | 4 | 4760 |
| 127 | 干式水域救援服 | 1.干式服主体颜色应为红色，加固部位与主体部位颜色有区分； 2.上衣肩部拉链设保护盖，胸部为斜拉链设计； 3.臀、肘和膝盖处宜有补强设计和缓冲层； 4.裆部应设有拉链，且配有保护盖； 5.具备良好保温性、耐磨性和撕扯强度； 6.腰、袖、领和脚口有收紧设计； 7.干式服面料洗涤 5 次后，沾水等级≥4 级； 8.干式服面料及接缝断裂强≥750 N； 9.干式服面料经、纬向撕破强力≥1200 N； 10.水域救援服面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级； 11.干式服面料在(9±0.2) kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，不应被磨穿；耐磨加固层面料在(9±0.2) kPa的压力下，经6000次循环摩擦后，不应被磨穿； 12.干式水域救援服面料的透湿率≥5 000 g/（m2×24 h）； 13.干式服所有结构上的连接部位应具备水密性，人员身着救援服在静水中漂浮1h后进水量≤0.2 kg； 14.救援服应具备保温性能。穿着救援服的受试者经保温性能试验1h后，体温下降≤2℃； 15.领口、袖口应采用高弹氯丁橡胶材质，脚部采用防水透气尼龙三层复合面料，袜底需做尼龙面料补强； 16.胳膊和腿部要有反光条设计； 17.配备一套棉质贴身防寒衣（包含保暖衣服、裤子及袜子）； 18.提供统一印字服务; 19.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 3300 |
| 128 | 便携式流速仪 | 用于河流流速，海洋流速，防汛抗洪现场等场合水流监测 1.测量范围：流速 0.03～18.0m/s ； 2.显示屏：液晶显示； 3.温度范围：－10℃- 50℃； 4.仪器充满电后可连续工作8小时以上； 可手持单人使用，总重≤2kg； 5.配备一组备用电池和三脚架（用于固定测量)； 6.符合JJG（水利）003-2009《转子式流速仪》，GB/T 11826-2002《转子式流速仪》,GB/T 21699-2008《直线明槽中的转子式流速仪检定/校准方法》标准； 7.提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告或提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 | 9800 |
| 129 | 锚固装备套装 | 1、便携式金属锚点（滩涂固定器）：能满足在无任何可利用的地形地物时，可在河岸上制作锚点。桩点采用2.5cm冷轧钢，两侧采用鳍片形状制作 2、鳍片规格25×21.5×18cm，锚点孔厚度9mm 3、每个尖桩孔数8个，孔径≤19mm。 4、静力绳直径10.5mm，长≥100m，辅绳长≤1、8m 5、配置数量能满足：便携式金属锚点（滩涂固定器）3个，激流救援滑轮3个，铝合金手动D型锁4个，抓绳器1个，静力绳1条，辅绳3条，可拖拽收纳箱1个 | 套 | 1 | 14300 |
| 130 | 定位浮标 | 能快速在水面或水底抛掷，可用作失物的标记，或在某位置做记号。 浮标会浮在水中，闪光灯清晰可见； 浮标会漂浮在水面上； 线长40米，可重复使用。 高能见度频闪灯，可持续照亮7天以上； 包含75米长的2毫米涤纶线及一个线轮。 | 套 | 8 | 1480 |
| 131 | 绝缘杆 | 伸缩型玻璃钢绝缘拉杆。3节伸缩≥6米。红色。可绝缘≥10kv，重量≤2.8kg。顶部带有可调节钩。 | 套 | 2 | 220 |
| 132 | 滚钩 | 用于尸体打捞，长度≥5米，由≥50枚勾体组成。确保主线、子线强度。 | 套 | 2 | 580 |
| 133 | 水母服 | 1、总体要求符合国家现行有关标准、规范。 2、用于消防员急流洪水和水域救援行动中，保护身体的个人防护专用器材。 3、双面贴合尼龙弹性面料的 SCR 氯丁橡胶，结合袖口，裤口领口的保温涂层加强锁住体温，能延迟体 温流失，能延迟体温流失。 4、细密车缝线能牢固的将面料粘合在一起。 5、采用圆领设计，有效贴身，防止潜水衣内兜水，减少水的阻力。分体式设计，方便穿脱。 6、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造 时间）和 RFID 芯片（内容根据采购方需要填写）。前后标识根据采购方需求定制。 | 套 | 10 | 450 |
| 134 | 绳索救援头盔 | 1、主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击 2、透气孔≥16个，提供了极佳的透气性，提供彩页照片 3、具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感 4、内部衬垫可以拆洗 5、四个头灯卡扣能安装市面上任何头灯，且四个头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度，提供彩页图片 6、通用的≥30mm附件槽能够兼容市面上大部分面罩和听力保护罩 7、颜色不少于：红、蓝、黄、黑、白、金色6种可选 8、重量：≤410g 9、材料不次于：ABS/PC/EPS 10、尺码：通用（适合头围53-61cm） ★11、符合GB2811-2019标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 12、需经过浸水20℃≥3h后，冲击吸收性能≥3170N，帽壳无碎片脱落，提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 13、需经过高温50℃≥3h后，冲击吸收性能≥2880N，帽壳无碎片脱落，提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 14、需经过高温-10℃≥3h后，冲击吸收性能≥2840N，帽壳无碎片脱落，提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 6 | 900 |
| 135 | 防慌乱的自动制停下降保护器(IDS) | 1、带有防慌乱功能的自动制定下降保护器，配有改进的高强度抗腐蚀制停凸轮，可以让使用者精确控制下降速度 ★2、产品重量≤600g，工作负荷≥240kg，绳索适用范围10.5mm-11.5mm。 ★3、试样经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 ★4、下降器应能承受不小于13.5kN的试验负荷且无故障，下降器应能承受不小于22kN的试验负荷且无故障 5、人体工程学手柄，移动侧板上有安全开关；内置防装错齿轮具有自动上锁系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险； 6、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 9 | 3200 |
| 136 | 可调节前进挽索(牛尾) | 1、动力绳可吸收冲击力，直径≥10.3mm，可以在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、生命线移动等）。 2、配备调节器，可以很容易地调节挽索长度。 3、锁扣的位置是固定的，方便钩挂。 4、重量≥230g，1 X 65cm 固定臂，单臂可调节至95cm. 5、符合GB/T 24543-2009《坠落防护 安全绳》标准 6、绳头编花前应经炼烫处理，编花后不能进行燎烫处理，编花部分 应加保护套。 7、调节扣的滑移不应大于25mm | 套 | 9 | 650 |
| 137 | 用于前进挽锁的锁扣 | 1.K型两段挽索专用自动锁 2.重量≤95g 3.横向拉力≥25kN，纵向拉力≥10kN)，开口拉力≥8kN，锁门开口≥24mm | 套 | 9 | 210 |
| 138 | 0型丝扣锁 | 1、热锻工字梁结构，材质为轻合金，椭圆形，丝扣锁。 2、锁定套筒上有粗糙的凹槽，易于操作 ★3、纵向拉力≥40 kN；横向拉力≥8 kN；开口拉力≥20 kN；开口大小≥21 mm 4、重量≤75 g ★5、经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 ★6、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 15 | 220 |
| 139 | 锚点扁带150CM | 1、扁带环，用于设置简易临时确定点。 2、材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色红色，偏于识别。 3、长度≥150cm，宽≥18mm 4、重量≤135g，断裂负荷≥22KN。 | 套 | 9 | 130 |
| 140 | 大力马扁带 | 1、长度150cm 2、材料：dyneema迪尼玛 3、强度≥22KN 4、宽度≥11mm | 套 | 12 | 120 |
| 141 | 静力绳 | 1、绳皮由不少于44股组成、特耐磨绳皮，直径：10.5 mm ★2、承受拉力≥31.5 kN；打结拉力≥19.8 kN；缝合点拉力≥27.5KN. 3、静态延展率≤3.4%，绳皮滑动率：0%；缩水率1.1% 4、极限冲坠次数＞15，首次冲击力≥5.6kN 5、长度≥200米；每米重量≤75g 6、绳皮占比≥36% ★7、经204℃土5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 ★8、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | m | 300.00 | 15 |
| 142 | 辅绳(7mm) | 1、承重大，柔软易于使用 2、直径：8 mm 3、承受拉力≥16 kN 4、每米重量≤39.8 g 5、长度100米 | 套 | 15 | 23 |
| 143 | 双人缓冲带 | 1、配合用于移动止坠器，可双人救援使用 2、配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。 3、两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。 4、长度≥40cm，重量≤205g 5、最大负荷≥250kg 6、符合GB/T24538-2009《坠落防护缓冲器》认证标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 7、制动力不应大于6kN，永久变形不应大于1.75m 8、高温环境下，制动力≤6，永久变形≤1.75，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、低温环境下，制动力≤6，永久变形≤1.75，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 9 | 580 |
| 144 | 游式止坠器 | 1、带有上锁功能的可跟随式游走止坠器，具有止坠锁定或差速功能，无需辅助操作即可在绳索上下自由移动，发生坠落时可以触发止坠锁止。 2、适合10 - 13 mm 绳索。 ★3、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 4、承载用刚性部件的材料应为经锻造、压铸、压延或冲制的金属。 5、工作负荷≥5kN，无永久性损伤、明显变形或绳体的损伤。 6、经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后 ， 外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能 | 套 | 9 | 3000 |
| 145 | 动力绳 | 1、单绳，首次冲击力≥7.4kN 2、坠落次数≥11，动态延展率≥37%. 3、静态延展率≤9.5% 4、表皮滑动率0mm. 5、线轴数48 6、每米重量≤68g 7、长度100米 | 套 | 150 | 17.6 |
| 146 | 机械抓结 | 1、小型多用途抓绳器，含棘齿抓绳器，可用于上升或建立提拉系统 2、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3、承载用刚性部件的材料应为经锻造、压铸、压延或冲制的金属，提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 4、工作负荷≥5kN，无永久性损伤、明显变形或绳体的损伤。提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 5、经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后 ， 外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 | 套 | 9 | 600 |
| 147 | 短连接 | 1、重量≤22g 2、长度≥17cm 3、承受拉力≥22kN | 套 | 12 | 24 |
| 148 | 0型自动锁 | 1、热锻工字梁结构，材质为轻合金，椭圆形，三动锁。 2、锁定套筒上有粗糙的凹槽，易于操作 ★3、纵向拉力≥26 kN；横向拉力≥8 kN；开口拉力≥7 kN；开口大小≥21 mm 4、重量≤82 g ★5、经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 ★6、符合消防标准并提供国家级消防检测报告 | 套 | 15 | 90 |
| 149 | 副止坠器 | 1、导向性止坠器和工作定位装置。最大可以使用11mm绳索 2、凸轮可以在需要的位置锁住 3、当受力后可以释放锁止装置 4、独立产品编码 5、重量≤188g | 套 | 9 | 720 |
| 150 | 救援全身式安全吊带 | ★1、8挂点全可调带衬垫全身安全带，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带； 2、腰带和肩带有反光条；同时肩带具有快插扣方便穿脱。 3、卡扣强度≥18kN，腹部钢制挂点≥24KN，胸式上升器可自由安装； 4、不少于4个承重5kg的装备环；额外的环承重≥5kg，腰部≥8个，腿部≥4个 5、肩部的简单连接点用于受限空间救援； 6、配有识别标签； 7、适用身高：150-205 cm； 8、重量≤2600g； 9、符合国家XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 9 | 2600 |
| 151 | 手升上升器 | 1、手式上升器具有宽大的把手和可容纳两枚锁扣的下连接孔 2、不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性，适用于任何环境 3、重量≤210g 4、最高使用温度：100℃ 5、破断强度≥9500N 6、适合绳径:8-13mm ★7、符合国家 XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 9 | 650 |
| 152 | 可调节尼龙扁带脚踏绳 | 1、材质：⼤⼒⻢(UHMWPE)纤维 2、⻓度≥155cm 3、直径：5.3mm 4、最小断裂强度：≥3kN 5、重量：约45g 6、认证：GB/T 30668-2014、GB/T 10125-2012 7、通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业时年移动效率。 | 套 | 12 | 250 |
| 153 | 高效提拉保护器 | 1、专门为技术救援活动设计的内置单向滑轮下降器。它可使操作重物下降或上升更为简便，可用于主系统或后备系统保护。 2、人体工程学把手和内置制动器可以舒适掌握下降速度。从下降状态可以立即切换到上升状态，而无须转移负荷。 3、内置单向滑轮，採用大直径的密封滚珠轴承，保证提拉时的高效率。 4、可以在不用手柄时自动锁住绳索。一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。 5、兼容M直径为10.5mm至11.5mm的绳索，最多可操作≥250公斤的重物。 6、自重≤1100g | 套 | 3 | 4860 |
| 154 | 装备包 | 1. 双肩背桶包设计，正面上下设置两个拉链，可以将包体展开。 2.正面设置两个提手，可手拎。 ★3. 面料不次于：1050D 考杜拉（CORDURA)面料，PU涂层。 ★4.采用特色扣具，单个扣具承受拉力≥30公斤，耐低温能力不次于-40度，耐高温≥130度。 5.整包尺寸：≥70*30*25cm。 6.包外有名片框，放入名片后可以方便辨识个人物品。 7.袋顶有头盔外接装置。 8.包内塑料透明小方框可以放入标签，方便快速识别网袋内物品。 9. 袋内有≥20个挂锁织环。居中松紧带可固定各种上升下降器。两侧网袋可以放置扁带，手套和配件。主袋两条插扣织带可以用来固定安全带和绳索。 ★10. 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 9 | 480 |
| 155 | 100米10.5MM静力绳 | 1、绳皮由不少于44股组成、特耐磨绳皮，直径：10.5 mm ★2、承受拉力≥31.5 kN；打结拉力≥19.8 kN；缝合点拉力≥27.5KN. 3、静态延展率≤3.4%，绳皮滑动率：0%；缩水率1.1% 4、极限冲坠次数＞15，首次冲击力≥5.6kN 5、长度≥100米；每米重量≤75g 6、绳皮占比≥36% ★7、经204℃土5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 ★8、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 1955 |
| 156 | 50米10.5MM静力绳 | 1、绳皮由不少于44股组成、特耐磨绳皮，直径：10.5 mm ★2、承受拉力≥31.5 kN；打结拉力≥19.8 kN；缝合点拉力≥27.5KN. 3、静态延展率≤3.4%，绳皮滑动率：0%；缩水率1.1% 4、极限冲坠次数＞15，首次冲击力≥5.6kN 5、长度≥50米；每米重量≤75g 6、绳皮占比≥36% ★7、经204℃土5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 ★8、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 2634 |
| 157 | 20米10.5MM静力绳 | 1、绳皮由不少于44股组成、特耐磨绳皮，直径：10.5 mm ★2、承受拉力≥31.5 kN；打结拉力≥19.8 kN；缝合点拉力≥27.5KN. 3、静态延展率≤3.4%，绳皮滑动率：0%；缩水率1.1% 4、极限冲坠次数＞15，首次冲击力≥5.6kN 5、长度≥20米；每米重量≤75g 6、绳皮占比≥36% ★7、经204℃土5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 ★8、产品符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 200 |
| 158 | 45L绳包 | 1、材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物 2、尺⼨≥34×24×67cm 3、容量：45L（可⼊200⽶ 10.5MM新绳） 4、重量：约1600g 5、符合认证： QB/T 1333-2018 6、背负顶上置有1个直向提⼿，侧⾯有1个横向提⼿。 7、袋内置有1个拉链⼩件附袋，5个挂点。 8、内置ID卡位包盖，减少流⽔对包⼝的直接冲击，加强防⽔性能，穿越复杂路段时，减少勾挂；产品使⽤UTX扣具。 | 套 | 2 | 400 |
| 159 | 轻量绳包 | 1、材质：聚安酯、锦纶 2、尺⼨：38×26×36cm 3、容量：30L（可⼊100⽶ 10.5mm新绳） 4、重量：约1060g 5、认证： QB/T 1333-2018 6、内置1个拉链分装袋，包⾯设计有菊环主锁挂点，双吊带，抽绳收⼝防掉物件。 7、低吸⽔带有衬垫双肩背负，适合承重背负，包⾯设有ID卡位。 8、产品采⽤YKK拉链，及UTX扣具。 | 套 | 2 | 450 |
| 160 | 装备包55L | 1. 双肩背桶包设计，正面上下设置两个拉链，可以将包体展开。 2.正面设置两个提手，可手拎。 ★3. 面料不次于：1050D 考杜拉（CORDURA)面料，PU涂层。 ★4.采用特色扣具，单个扣具承受拉力≥30公斤，耐低温能力不次于-40度，耐高温≥130度。 5.整包尺寸：≥70*30*25cm。 6.包外有名片框，放入名片后可以方便辨识个人物品。 7.袋顶有头盔外接装置。 8.包内塑料透明小方框可以放入标签，方便快速识别网袋内物品。 9. 袋内有≥20个挂锁织环。居中松紧带可固定各种上升下降器。两侧网袋可以放置扁带，手套和配件。主袋两条插扣织带可以用来固定安全带和绳索。 ★10. 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 1100 |
| 161 | 0型自扣锁 | 1、热锻工字梁结构，材质为轻合金，椭圆形，二动锁。 2、锁定套筒上有粗糙的凹槽，易于操作 ★3、纵向拉力≥26 kN；横向拉力≥8 kN；开口拉力≥7 kN；开口大小≥21 mm 4、重量≤89 g ★5、经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 ★6、符合消防标准并提供国家级消防检测报告 | 套 | 10 | 210 |
| 162 | 120CM扁带 | 1、扁带环，用于设置简易临时确定点。 2、材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色蓝色，偏于识别。 3、长度≥120cm，宽≥18mm，重量≤100g，断裂负荷≥22KN。 | 套 | 4 | 120 |
| 163 | 80CM扁带 | 1、扁带环，用于设置简易临时确定点。 2、材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色蓝色，偏于识别。 3、长度≥80cm，宽≥18mm，重量≤80g，断裂负荷≥22KN。 | 套 | 4 | 100 |
| 164 | 1.6米钢缆 | 1、材质：不锈钢、铝、聚氯⼄烯 2、⻓度 ：160cm 3、纲缆直径：7mm 4、最⼩断裂强度（MBS）≥25kN 5、重量：约520g 6、认证：GB30862-2014/B类挂点 | 套 | 4 | 350 |
| 165 | 万向单滑轮 | 1、重量≤280 g 2、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3、材料：铝、不锈钢、尼龙 4、最小绳索直径≥7毫米 5、最大绳索直径≥13毫米 6、滑轮类型：密封滚珠轴承 7、滑轮直径≥38 毫米 8、最大工作负载≥8 kN，断裂强度≥ 36 kN 9、效率≥ 95% | 套 | 3 | 1300 |
| 166 | 万向双滑轮 | 1、重量≤ 480 g 2、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3、材料：铝、不锈钢、尼龙 4、最小绳索直径≥7毫米 5、最大绳索直径≥13毫米 6、滑轮类型：密封滚珠轴承 7、滑轮直径≥38 毫米 8、最大工作负载≥8 kN，断裂强度≥ 36 kN 9、效率≥ 95% | 套 | 3 | 1350 |
| 167 | 过结大滑轮 | 1、滑轮直径≥76 mm 2、最大工作负荷5 kN x 2 = 10 kN， 3、滑轮装置应能承受不小于5kN的试验负荷，通用型滑轮装置应能承受不小于22kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤。 4、滑轮装置应能承受不小于22kN 的试验负荷且无故障，通用型滑轮装置应能承受不小于36kN的试验负荷且无故障。 5、试样经 GB/T 10125-1997 规定的48 h中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 6、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 3 | 3800 |
| 168 | 护绳架 | 1、材质：侧板/轴筒铝合金滚珠轴心 2、尺寸≥39.5×11.4×5cm 3、重量≤1300g 4、执行标准：GB/T228.1-2010 5、它装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率。 6、链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点。 7、收纳体积小，展开保护面积大；可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用； 8、有效承重≥350kg | 套 | 2 | 3700 |
| 169 | 护绳板4槽 | 1、材质：PTFE（聚四氟⼄烯） 2、尺⼨≥403×142×18mm 3、重量：约1050 g 4、四槽、⼩巧、轻便、两端四⻆留有固定孔。 5、可同时保护多条绳索作业。 | 套 | 2 | 480 |
| 170 | 护绳板2槽 | 1、材质：PTFE（聚四氟⼄烯） 2、具有优良的耐⾼温和耐低温特性，极低的摩擦系数，耐磨以及强钢韧度和化学稳定性 3、重量：约1050 g 4、单槽、⼩巧、轻便、两端四⻆留有固定孔。 5、适合单、双绳操作 | 套 | 2 | 525 |
| 171 | 大地布 | 1、材质：锦纶（可提拉） 2、展开尺⼨≥150×120cm 3、重量：约500g（含收纳袋⼦） 4、符合认证：GB18401 5、边⻆处有系绳带，可以在整理绳⼦时固定绳头，或者做为其它⽤途时固定地布的作⽤。 | 套 | 2 | 198 |
| 172 | 12孔大分力板 | 1、材质：铝合⾦ 2、尺⼨≤240×130×10mm 3、最⼩破断强度≥50kN 4、重量≤380g 5、⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能。 6、连接孔位数≥15个，可同时使⽤≥12把主锁连接。 7、孔径≥20mm。 8、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2 | 1410 |
| 173 | 8孔中分力板 | 1、材质：铝合⾦ 2、尺⼨≤160×90×10mm 3、最⼩破断强度≥50kN 4、重量：≤200g 5、⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能。 6、连接孔位数≥8个，可同时使⽤≥8把主锁连接。 7、孔径≥20mm。 8、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》，并提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 4 | 1100 |
| 174 | 4:1滑轮组提拉套装 | 1、使用了4:1滑轮组和高效的密封滚珠轴承，提拉套装可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统。 2、提拉套装折叠后很小巧，即便距离锚点很近也可使用。 3、提拉套装可随时快速地应用，採用了保护软套，能防止发生任何缠绕。 4、长度2m，重≤805g | 套 | 2 | 2800 |
| 175 | 350克抛绳豆袋 | 双层结构使投掷袋更耐用，连接不锈钢环。流线型便于在树枝间穿梭。重350克。 | 套 | 2 | 200 |
| 176 | 200米豆袋绳 | 投掷绳在柔软和强度之间取得了最佳的平衡，保证了投掷的精确性，而且从包中拿出来时不会打结。完美的绳皮绳芯结合保持了圆柱形结构，使得细绳能在树上更好地滑动。重量≤2.1g /m，长度≥200米 | 套 | 2 | 3000 |
| 177 | 不锈钢折叠担架 | 1、材质：304不锈钢（ 配件：聚⼄稀、PE、涤纶） 2、尺⼨≥208×58×18cm 3、重量：约12.7kg（不包含配件），包含配件约15.6kg 4、有效⼯作负载:⽔平300kg；垂直300kg 5、认证：参照ASTM F2821-15（2020）检测 6、圆形头的特点，在狭窄空间操作更灵活。 7、管材⼀体成型⽆拼接，强度⼤，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，适合不同的悬吊⽅式，4点式悬吊，担架平稳舒适，三点式悬吊，担架可快速调整姿态。 8、配置背部⽀撑耐⽤PE背板⻓⾄⼩腿部，更舒适，13mm格阻燃⽹衬，四条快拆装功能的固定带。 9、主管直径24mm⽅便抓握，架连接采⽤主管螺纹连接、底部七字互扣，连接速度快，结构强度⼤。 10、担架采⽤分体结构，两段可套叠起来，存储、运输更便利。 11、套装配置包括： 不锈钢担架1套，担架专⽤脚踏1副，担架包1个 12、含转运吊带一根，⼯作负荷：300kg，符合 GB/T 228.1-2010、JB/T 8521.1-2007标准。 | 套 | 1 | 1000 |
| 178 | 150CM扁带 | 1、扁带环，用于设置简易临时确定点。 2、材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色红色，偏于识别。 3、长度≥150cm，宽≥18mm 4、重量≤135g，断裂负荷≥22KN。 | 套 | 4 | 150 |
| 179 | A类泡沫 | 与压缩空气泡沫车配套使用，可形成干、湿泡沫，混合比在%0.1～1%，PH值≤9，储存年限≥8年。报价按每吨报价。▲需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告，以及不含全氟辛烷磺酸（PFOS）证明文件。 | 吨 | 5 | 15000 |
| 180 | 抗溶性泡沫 | "适用于扑灭 B 类火灾、醇类等水溶性液体燃料火灾，耐寒耐海水， 要求产品混合比为 6：94； 功能要求： 1、 符合国家标准 GB15308-2006抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件（评审时查验原件）； 2、 凝固点：≤-10℃； 3、 抗冻结、融化性, 无可见分层和非均相； 4、 比流动性，在≤-9℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量； 5、 PH 值温度处理前：7.0～9.5, 温度处理后：7.0～9.5； 6、 表面张力：≤18； 7、 界面张力：≤ 2.5； 8、 扩散系数, 温度处理前：正值； 9、 腐蚀率, Q235A 钢片≤7.5；3A21 铝片≤7.5； 10、发泡倍数：≥7； 11、25%析液时间：≥3min； 12、灭火性能： IA级别强施放灭火时间（淡水和海水）：≤ 3min； ARIA级别灭火时间（淡水和海水）：≤ 3min； 13、抗烧时间： IA 级别强施放（淡水和海水）：≥10min ARIA级别抗烧时间：≥15min 14、环保性能：提供产品环境标志产品认证证书复印件；提供符合消防局关于灭火药剂不含持久性有机污染物PFOS 的产品权威检测报告； 15、产品有效期：2年 16、包装要求：200kg/1000kg包装，符合泡沫灭火剂国家消防局统型标准要求。" | 吨 | 5 | 6280 |

注：1、▲本项目核心产品为 消防灭火机器人  ；投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按同一家投标人认定。

2、投标人报价超过本章采购需求中单价金额的为无效报价。

## 3、▲项目预中标签订合同前，采购单位有权对预中标供应商所投的产品对照投标文件响应的参数逐条核验，核验结果达不到或不满足投标文件响应参数的作虚假应标处理。

二、质保期、质量保证及售后服务要求

- 1、质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。

- 2、包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。

- 3、费用：中标人负责产品的运输、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由中标人负责。

- 4、保修要求：产品从验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

▲5、质保期：本项目质保期三年（具体按投标承诺），时间自货物测试完毕及验收合格之日起。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标人应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，成交方负责“三包”，费用由中标人负责。

- 中标人在产品保质期内，每年不少于2次定期上门对设备进行全面维护保养，保障设备正常运行。

6、维修响应：投标人保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，对于维修期间超过10天的产品应提供备用件供用户使用。

###### ▲三、其他

1.付款方式：合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的40%，验收合格后三十个工作日内支付剩余款项。

注：本项目采购单位为浙江开化经济开发区管理委员会和开化县科创投资集团有限公司，开化县科创投资集团有限公司为代购单位；本项目货款的支付单位由开化县科创投资集团有限公司进行支付。

2.交货期：自合同签订之日起三个月内供货至采购人指定的地点并验收合格交付采购人使用（具体按投标承诺）。

四、培训及其他约定

1、培训：投标人负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由投标人支付。

2、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。

3、所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。

▲4、对列入强制性认证产品目录中的产品须提供强制性认证证书（CCC证书）；对强制性认证产品目录以外的产品，有国家标准或行业标准的须提供具有法定资质的国家级检验机构出具的符合国家标准或行业标准的型式试验报告或自愿性认证证书；对未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

五、货物验收：

（1）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（2）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

（3）标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

注：本项目货物供消防队使用，由于消防队的特殊性，货物验收时须经业主或由业主委托消防队相关专业人员参加验收；产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

（4）验收：验收时，采购方将随机抽取1-3件作为样品送至国家消防装备质量监督检验中心检测，检测费用及检测过程中造成的损失由供应商承担。产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

六、售后服务要求

（1）如在使用过程中发生质量问题，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，对于维修期间超过10天的产品应提供备用件供用户使用；（如有承诺，按投标承诺）。

（2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

七、投标时提供的样品清单

1、样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品，是否提交样品非强制性要求，由投标人自行确定，提交样品供招标人及评审小组评审。

2、样品提交地址、联系人、电话具体见前附表；本次采购样品只需提供样品清单中产品，样品需单独装箱并注明投标人名称，样品递交截止时间为2024年  10 月  30 日 09 : 30 时前，投标截止时间之后送达的样品不予接收，递交前请先与代理公司联系。

3、采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，未中标人可自行撤回，招标人也可经未中标人同意后自行处理；中标供应商的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准。

4、样品清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动消防泵 | 1 | 套 | 1、样品提交要求：递交的样品需基本完成组装可基本满足样品测试要求，递交投标响应文件/样品登记表（表格见附件）。 2、采购结束后，中标人的样品由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考，未中标人的样品请投标人联系代理公司自行取回，逾期产生的各种后果由投标人自行承担。 3、样品递交（现场递交）： ①投标人应委托1名投标代表，携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交样品。 ②接收时间：投标截止时间前一小时内 ③接收地点：开化县公共资源交易中心B楼五楼 |
| 2 | 消防灭火机器人 | 1 | 套 |  |
| 3 | 雷达生命探测仪 | 1 | 套 |  |
| 4 | 液压破拆工具组 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电动破拆工具组 | 1 | 套 |  |

注：1、评审过程中，评委将谨慎对待样品，但评委测试样品的性能时，有可能对样品进行使用、敲击、拉伸、弯曲等操作，如在评审时样品受到损坏，投标人应充分考虑这方面的损失，并包含在投标费用中，不得向采购代理机构、采购人和评委会索赔。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购

项目编号：   	      KHZF2024-05

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

五、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                    （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证复印件（正、反两面）

- 四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

附：授权委托人身份证（正、反面）

- 五、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购

项目编号：   	      KHZF2024-05

投标人名称：                           （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、投标人业绩（格式自拟）

三、货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）

四、质保期；

五、交货时间；

六、项目供货方案；

七、培训方案；

八、《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告、截图等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

九、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

十、售后服务（格式自拟）；

十一、样品；

十二、投标人需要说明的其他文件和说明。

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 |  | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分70分 |  | - 0-3分 |  |  |
|  |  | - 0-40分 |  |  |
|  |  | - 0-4分 |  |  |
|  |  | - 0-2分 |  |  |
|  |  | - 0-4分 |  |  |
|  |  | - 0-2分 |  |  |
|  |  | - 0-1分 |  |  |
|  |  | - 0-4分 |  |  |
|  |  | - 0-10分 |  |  |

- 二、投标人业绩（格式自拟）

- 三、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 （含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

四、质保期

五、交货时间

六、项目供货方案

七、培训方案

八、《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告、截图等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

九、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

十、售后服务（格式自拟）

十一、样品

- 递交样品登记表

递交序号：	　                                (序号由采购代理机构填写)

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 移动电话 |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 样品 | 样品 |  | □有 □无 递交人（签字）： 签收人（签字）： |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

递交时间：  年   月   日   时   分

注：

1.此表请供应商填好后，于递交样品当日单独递交；

2.此表无需密封，也不要装订在样品中

十二、投标人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购

项目编号：    	       KHZF2024-05

投标人名称：                        （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、中小企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

七、响应方需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

三、投标报价明细表

项目名称：                      项目编号：                             金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

2、投标人报价超过采购预算及最高限价及采购需求中单价金额的为无效报价。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

- 日 期：

注：投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函。

- 六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：投标人不属于监狱企业的，可不提供。

- 七、投标方需要说明的其他文件和说明