交易登记号：FSCG2024041

公开招标采购文件

| 项目编号： | JSCG-2024-1012 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 江北核心区河道的水面保洁、绿化养护和截污井等设施设备养护服务项目 |

采购人：宁波市江北区农业农村局

采购代理机构： 浙江锦晟工程咨询管理有限公司

二〇二四年四月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	9

第四章  评标办法及评分标准	13

第五章  政府采购合同主要条款	17

第六章　投标文件格式	43

第一章  公开招标采购公告

项目概况：江北核心区河道的水面保洁、绿化养护和截污井等设施设备养护服务项目应在在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。获取招标文件，并于2024年4月23日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSCG-2024-1012

- 项目名称：江北核心区河道的水面保洁、绿化养护和截污井等设施设备养护服务项目

- 预算金额（元）： 6262900（标项一：4690500；标项二：1572400）

- 最高限价（元）： 标项一：4690500；标项二：1398283。

- 采购需求：

- 标项一：

- 标项名称：水面保洁、绿化养护

- 数量：1

- 预算金额（元）：4690500

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 对宁波市江北核心区河道进行水面保洁及福寿螺清理等服务，以改善河道水质环境。

- 备注：/

- 标项二：

- 标项名称：设施设备养护、维护

- 数量：1

- 预算金额（元）：1572400

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对宁波市江北核心区河道的截污井、泵站、闸门、增氧曝气等设施设备运行维护和内河设施设备应急维修。

- 备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标。2、标项一预算金额为三个年度的预算金额；标项二预算金额为2024年4月26日至2024年12月31日的预算金额。3、标项一最高限价4690500元为三个年度的金额；标项二最高限价1398283元为2024年4月26日至2024年12月31日的金额。各单项最高限价：详见招标文件第二章 招标需求。

- 合同履行期限（即服务期限）：1、标项一：总期限为三年，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算。后续合同的签订以采购人根据中标人在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签；2、标项二：总期限从2024年4月26日至2024年12月31日。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。提供中小企业声明函，投标人必须为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业其中之一（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件及报名

1、获取招标文件时间：/至2024年4月23日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。

3、方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）【附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。】

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月23日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2024年4月23日14：00

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5投标与开标注意事项

2.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3投标文件制作：

2.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3以U盘等存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.6本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2.9采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。

2.10本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名    称：宁波市江北区农业农村局

- 地    址：包家漕路185号

- 传    真：/

- 项目联系人（询问）：章主任

- 项目联系方式（询问）：0574-87526306

- 质疑联系人：陈老师

- 质疑联系方式：0574-87526786

- 采购代理机构信息

- 名    称：浙江锦晟工程咨询管理有限公司

地址：宁波市江北区金隅大成时代5号楼4楼

传真：/

项目联系人（询问）：叶圆圆、王亦武

项目联系方式（询问）：0574-65236655

质疑联系人：龚锦钏

质疑联系方式：0574-65236655

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 为实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，围绕改善河道水质和提升沿河景观开展本项目。 |
|  | - 为落实政府采购政策需满足的要求 | - 详见第一章 公开招标采购公告。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见第二章 招标需求第一条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第二章 招标需求第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的的数量、采购项目实施的时间（即服务期限）：详见第一章 公开招标采购公告。 - 采购项目实施的地点：采购人指定地点。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第二章 招标需求第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同、考核办法为标准进行验收。详见第二章 招标需求第三条。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见第二章 招标需求第四条。 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 投标人如有需要自行组织现场踏勘。 |

- 标项一：水面保洁、绿化养护

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 《宁波市城区内河水面保洁管理技术标准》；

- 《沿河绿化养护标准》；

- 其它采购人认可的标准及规范。

- 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 水面保洁、绿化养护清单

| - 序号 | - 内河名称 | - 起始位置 | - 截止位置 | - 河段长度 - （m） | - 水域面积 - （㎡） | - 河岸绿化 - （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠柏河 | 蔡江河 | 胜利沿 | 1990 | 57169 |  |
| 2 | 屠家沿调蓄池 | 屠家沿翻水站南 |  | 287 | 4672 |  |
| 3 | 地洋漕 | 翠柏河支流 |  | 348 | 4076 |  |
| 4 | 前东漕 | 翠柏河支流 |  | 170 | 4439 |  |
| 5 | 双东漕 | 翠柏河支流 |  | 165 | 2721 |  |
| 6 | 学院漕 | 翠柏河支流 |  | 242 | 2959 |  |
| 7 | 蔡江河 | 铁路桥 | 北斗河 | 1504 | 24402 |  |
| 8 | 范江岸河 | 蔡江河 | 传染病院 | 283 | 7703 |  |
| 9 | 包家河 | 环城北路 | 湖西路 | 550 | 6600 |  |
| 10 | 宁大东河 | 甬镇公路 | 宁大南河 | 1782 | 29175 | 7435 |
| 11 | 宁大南河 | 双桥河 | 宁大东河 | 2532.3 | 11366 | 5280 |
| 12 | 双桥河 | 毓秀路 | 宁大南河 | 1280 | 22561 |  |
| 13 | 双桥南河 | 甬镇公路 | 双桥村 | 1844 | 19026 | 1075 |
| 14 | 河里头漕 | 双桥南河支流 |  | 210 | 1871 |  |
| 15 | 老陈庄河 | 陈家村 | 张桂家河 | 1207 | 22330 |  |
| 16 | 张桂家河 | 江北大河 | 老陈庄河 | 2937 | 40400 | 2000 |
| 17 | 大通河 | 中官路以东 | 江北大河 | 330 | 6600 |  |
| 18 | 压赛河 | 环城北路1号桥 | 大通河 | 1400 | 21000 | 12000 |
| 19 | 江北大河 | 中官路 | 孔浦大闸 | 1075 | 51984 | 1000 |
| 20 | 倪塞河 | 压赛河 | 环城北路 | 300 | 2932 |  |
| 合计 |  |  |  | 20436.3 | 343986 | 28790 |

- 说明：上述所列数量为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，投标人在报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、项目实施范围、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或经费申请将不予受理。

- 服务要求

- 质量要求

- 河道保洁标准详见附件《宁波市城区内河水面保洁管理技术标准》、《江北区城区内河区管河道水面保洁考核细则（试行）》。

- 河道保洁对象

- ·河道漂浮物：指所有漂浮于河面的杂物，包括各类垃圾、油污、浮萍、福寿螺或卵、上浮底泥、落叶、绿藻团块等。

- ·河道环境突发事件：指浮萍、底泥上浮、绿藻等情况的大面积爆发以及因自然灾害和各类不可抗力导致的河道水面情况突然变化。

- 河道保洁作业要求

- 1）河道保洁工作采用循环式动态保洁方式进行。

- 2）河道保洁清捞的各类垃圾应及时清运处理。

- 3）中标人在保洁过程中应采取措施，防止外围各类漂浮物漂入河道。

- 4）中标人应做好有效的应对措施提早预防，确保环境突发事件对河道的影响。

- ·浮萍大面积爆发前，应提早做好预防措施，发现有浮萍生长后，应及时隔离，并立即清理。

- ·河道中出现底泥上浮、绿藻、油污、福寿螺或卵等现象时，应及时打捞、清除。还可以采用水泵冲击、船只巡回行驶、去污剂等方法消除。

- ·河道水面上有较多落叶时，应加大保洁频率，及时清理。

- 5）中标人应编制防台防汛应急预案，组织相关人力物资，保障台汛期的安全，台风过后的河道清理工作应当在各区域排水结束后3日内完成。

- 6）如遇台风影响我市，根据风力情况，在台风登陆时可暂停河道保洁船作业工作。

- 7）当翻水站翻水时，保洁船只应停止放水区域河道水面保洁工作，做好船只安全措施，待翻水结束后再次进入保洁。

- 8）发现河道内有倾倒渣土、泥浆、建筑垃圾、搭建建筑物等违章、违法行为应及时制止，同时上报相关职能部门。

- 河道巡查作业要求

- 1）河面、河岸保洁是否到位，河面有无漂浮废弃物、河中有无障碍物、边滩有无垃圾。

- 2）河底有无明显污泥或垃圾淤积；

- 3）河道水体有无异味，颜色是否异常(如发黑、发黄、发白等)；

- 4）是否有新增入河排污口；入河排污口排放废水的颜色、气味是否异常，雨水排放口晴天有无污水排放；汇入入河排污(水)口的工业企业、污水处理设施、十小行业企业等是否存在明显异常排放情况；

- 5）是否存在涉水违建(构)筑物，是否存在倾倒废土弃渣、工业固废和危废，是否存在其他侵占河道的问题；

- 6）是否存在非法电、网、药鱼等破坏水生态环境的行为；

- 7）河长公示牌等涉水告示牌设置是否规范，是否存在倾斜、破损、变形、变色、老化等影响使用的问题；入河排口有无标识，标识设置是否完整、清晰；

- 8）以前巡查发现的问题是否解决到位，是否存在其他影响河道水质的问题。

- 全部绿化养护质量要求达到沿河绿化养护标准（详见附件《宁波市江北城区内河沿河公共绿化养护质量考核细则》）。

- 绿化养护作业要求

- 1）乔灌木修剪基本得当，树冠完整，植株生长植株生长较强健，生长发育良好，树木树冠基本完整，主侧枝分布较均衡，通风透光，花灌木基本开花；无明显倾斜或倒伏植株，乔灌木保存率95%以上;绿地内植株扶正较及时。

- 2）球、绿篱整齐、高度控制得当，生长良好、无残缺、无死株，徒长枝控制在50厘米以下。

- 3）绿地、陆域清卫及时，全日保洁，绿化生产垃圾做到日产日清，垃圾无乱堆乱放状况，无明显纸屑、果壳、残枝、落叶、杂物、动物尸体等。

- 大型活动、节庆假日、防台防汛抗旱期间、浮萍水草旺发及秋冬落叶应有具体的应急保障措施。

- 大型活动、节庆日、防台防汛抗旱期间、植物病害及秋冬落叶应有具体的保障措施。

- 养护期的绿地内由中标人负责确保苗木成活率，同时确保无病虫害及缺株。

- 日常巡查、事件处置、水面保洁、绿化养护等工作台账资料齐全，信息真实，装订成册。

- 水面保洁、沿河绿化养护人员及设备配备

- （1）最低人员配置要求：为保障保洁质量，投标人应按下表进行人员配置。

| 序号 | 岗位 | 人数（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总负责人 | 1 | 全面负责本项目所有日常管理、配合采购人工作。 |
| 2 | 专职主管 | 2 | 配合总负责人落实本项目分管保洁、养护工作。 |
| 3 | 保洁人员、船员 | ≥14 | 每5万平方米水域配置2名及以上保洁人员、船员且具备相应有用技能。 |
| 4 | 安全兼巡查员 | ≥2 | 每15万平方米配置1名及以上巡查管理人员，要求具有安全生产管理人员培训合格证。 |
| 5 | 绿化养护工 | ≥3 | 负责关于本项目的绿化养护。 |
| 6 | 机动人员 | ≥2 | 负责日常保洁、养护工作以及配合应急抢险、重大活动保障。 |

- （2）船只配置：为保障保洁质量，每5万平方米水域配置1艘及以上环保双体保洁船只或2艘以上环保单体保洁船只。双体保洁船和单体保洁船的配置比例需根据采购人要求和河道情况安排，根据环保、经济的原则，河道保洁船必须是无污染低噪音环保动力船，且配置比例达到90%以上。保洁船应喷涂符合采购人及采购人主管部门要求的颜色及标记。保洁船应配置GPS，配置的GPS须符合采购人要求及采购人相关部门标准，满足智慧水利系统中对GPS正常显示的要求。

- 本项目总负责人、专职主管为投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目的总负责人、专职主管的劳动合同复印件、近开标日连续三个月投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

- 投标人应承诺：配备的男性、女性其他人员年龄最高不得超过法定退休年龄。

- 除总负责人、专职主管外，其他人员若投标人已在本次投标时配置完毕，填写其他人员配置表（格式后附），可不提供承诺书；若投标人未配置本项目其他人员，则可不填写其他人员配置表，但投标人须承诺：一旦中标，其他人员在合同签订前全部配置完毕，相应岗位具备相关技能（或上岗或资格）证书，报采购人审核，否则中标无效的承诺书（格式后附）。

- 必须配备必要的设备设施，其中水生植物养护必须配备相应的水上作业船只。

- 必须配备一定比例的具有绿化专业技术人员、养护工人和保洁人员。

- 码头、中转场地及水面保洁管理用房要求

- 投标人若无垃圾上岸及保洁船停靠码头，则采购人可提供码头，中标人可用于日常作业，但码头的养护费用等一切费用（包括维护、水电费用）由投标人负责支付，在承包期到期时确保可正常运行后移交。中转场地及管理用房由投标人自行解决。

- 垃圾处理措施

- 垃圾必须按照相关规定要求进行合理化处置。

- 提供每日垃圾必须当天清运处理的措施及方式。

- 垃圾清运处理的上路车辆必须符合现行全市统一要求的车型。

- 管理体系要求

- （1）体系完整：

内河保洁：            专职主管     河道班组长     安全兼巡查员      保洁员

总负责人

绿化养护：            专职主管      绿化技术指导      质量巡查员      班组

长      绿化养护管理员

- （2）责任明确：各级岗位责任及要求明确。

- 制度体系要求：制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查、管理及安全等详细制度。

- 服务期限：即合同履行期限。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 各分项最高限价：本项目设置各分项单价最高限价，详见下表。

| 分项名称 |  | 数量 | 单价最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水面保洁项 | 水面保洁 | 343986平方米 | 3.55元/平方米·年 |
|  | 福寿螺清理 | 40585.6米 | 4.18元/米·年 |
| 绿化养护项 | 岸上绿化 | 28790平方米 | 6.00元/平方米·年 |

- 经费支付

# （1）合同生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付暂定合同总价的20%作为预付款。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

# （2）经费根据考核细则，每扣1分扣罚500元。按月考核，按季度核拨。考核结果引起的经费扣罚直接在当月养护经费中扣除。

# （3）若当月考核分数达到90分及以上的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的100%；若当月考核分数达到85（含）—90分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的90%；若当月考核分数达到80（含）—85分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的80%；若当月考核分数低于80分（不含）的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的50%；若当月考核分数低于60分的，采购人有权解除合同。

# （4）预付款扣回方式：每次核拨费用同时扣回5%的预付款，分四次扣完。

- 考核检查

- 根据考核细则，每扣1分处罚500元；

- 因质量、安全文明施工问题发生安全事故或群众投诉的，每发生1次，处罚500元并扣2.5分；情节严重的处罚1000元并扣5分；

- 中标人对采购人安排的应急处理或其它应急处理任务不响应或响应不及时导致采购人应急处理不力而造成不良影响的、应急处理时限超期的或被媒体报道曝光的，情况属实且为中标人责任的，第一次扣除1000元并扣5分；第二次及以后发生的，每次扣除2000元/次并扣10分/次；

# （4）采购人要求响应不积极或不响应、未能在规定时间能完成服务、以不合理的理由推脱、质量不合格、中标人虚报工程量等情况的，每发生1次，处罚1000元并扣5分。

# （5）未按采购人及采购人相关部门标准和要求配置GPS，每发生1次，扣0.5分；在智慧水利系统中，因中标人服务人员操作不当原因导致GPS无法正常显示的，每发生1次，扣0.2分；

- 备注：考核细则为采购人暂定，实际实施过程中，以采购人最终确定的考核细则为准。

- 其它事宜

- 若遇河道清淤等正常河道建设项目需要暂停本服务工作的，中标人须无条件服从。暂停月份内相应水面保洁和（或）绿化养护服务不计入考核，采购人也不支付服务经费。至河道建设项目竣工验收通过并移交给采购人后继续由中标人进行实施。

- 标项二：设施设备养护、维护

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 截污窨井、截污管道和泵站养护有关标准；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《浙江省农村生活污水处理技术规范》（DB33/T868-2012）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）；

- 其它采购人认可的标准及规范。

- 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 设施设备养护、维护清单

- 截污养护

| - 序号 | - 河道名称 | - 截污 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 双闸井/提升井（座） | - 窨井（座） | - 截污管道（米） |
| - 1 | 洋市河 | 2 | / | / |
| - 2 | 谢家河 | 4 | 17 | 744 |
| - 3 | 翠柏河 | 4 | 19 | 100 |
| - 4 | 蔡江河 | 4 | 38 | 703.5 |
| - 6 | 倪赛河 | 2 | 11 | 220 |
| - 7 | 压赛河 | 8 | 22 | 850 |
| - 8 | 邬隘河 | 1 | 52 | 628 |
| - 9 | 里漕 | / | 9 | 230 |
| - 10 | 北郊河 | 2 | 174 | 2586 |
| - 11 | 张桂家河 | 7 | 63 | 1689 |
| - 12 | 宁大东河 | 2 | 60 | 1164 |
| - 14 | 贩里塘河 | 3 | 1 | 802 |
| - 15 | 江北大河 | 2 | 14 | 482 |
| - 16 | 邵家河 | 4 | 7 | 130 |
| - 17 | 天合家园 | 1 | 1 | / |
| - 18 | 天水广场 | 1 | 1 | / |
| - 19 | 天水家园 | 1 | 1 | / |
| - 20 | 天水二期 | 1 | 1 | / |
| - 合计 |  | 48 | 480 | 10328.5 |

- 增氧曝气设备养护、维护

| - 序号 | - 河道名称 | 微纳米曝气机数量（个） | 普通曝气机数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁大东河 | 4 | 0 |
| 2 | 压赛河 | 16 | 0 |
| 3 | 后姜河 | 15 | 7 |
| 4 | 大通河 | 10 | / |
| 5 | 邵家河（ACBC各一套） | 2 | / |
| - 合计 |  | 47 | 7 |

- 泵站（闸门）

| 序号 | 河道名称 | 泵站（闸门）名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张桂家河 | 宁波工程学院闸泵 | 1 |
| 2 | 张桂家河 | 张桂家河怡江小区泵站、闸门 | 1 |
| 3 | 邵家河 | 邵家河泵站及溢流坝 | 1 |
| 4 | 青林河 | 泵站及溢流坝 | 1 |
| 5 | 大通河 | 朱佳苑泵站、闸门 | 1 |
| 6 | 后姜河 | 后姜河闸门 | 1 |
| 合计 |  |  | 6 |

- 说明：上述所列数量为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，投标人在报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、项目实施范围、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或经费申请将不予受理。

- 截污、泵站、增氧曝气设备服务质量要求

- 2.2.1截污养护

- 截污井养护要求

- 1）每日巡查工作要求：

- ·根据天气以及内河水位情况，及时调整闸门板的高度。

- ·每天对闸门井进行巡查、清理。清理控制箱、配电箱的外表灰尘，打扫井的四周，清理井内垃圾（包括井内淤泥）等；检查现场设施是否齐全。

- ·每天开启、关闭截污井的开关，确保设施能正常运行。对不能正常运行的提升泵，及时修理、安装，对损坏的开关门锁、保险丝、熔断器能及时修复或更换。

- 2）日常养护工作内容：

- ·一星期至少试闸保养一次；

- ·一个月至少一次对丝杆和重要部位上一次油（机油跟黄油混合物），确保丝杆光滑，运行自如；

- ·保证一年一次的截污井外围栏杆除锈、上油工作，确保栏杆表面无绣；

- ·保证每年泵站及截污井油漆粉刷至少一次，一站一策，提供台账资料，维持站容站貌；

- ·在台风等特殊情况前期，必须对截污井设施进行检查、试运行，并做好详细的台帐记录；

- 截污窨井及截污管道保洁标准详见附件《宁波市江北区城区内河管道、窨井及截污井养护考核细则》

- 窨井保洁要求：

- ·井盖：井盖、井框固定平稳，井盖与井框吻合，无破裂丢失现象；

- ·井内：窨井内无阻水物，积泥符合要求。

- 截污管道保洁要求：排水管道畅通，积泥符合要求，无污水外溢。

- 截污井远程监控运维要求：

- ·定期对前端监控摄像机外罩清洁、设备除尘、位置调整、设备维修、故障排除等；

- ·定期检查支架、护罩、控制箱是否存在损坏并及时维修；

- ·前端监控摄像机和镜头一旦污浊应立即现场清洗，确保图像清晰。

- ·保证前端监控摄像机24小时运行正常，如出现故障，及时维修或免费更换，提供备品备件，确保监控设备运行不中断。

- 及时清运清理出来的杂物。

- 2.2.2泵站、闸门运行维护

- 根据巡查要求检查截污井设施是否齐全、闸门开启位置是否合理、提升泵运行是否正常，并做好详细完善的资料整理。

- 负责对泵站、闸门所有土建、金属结构、启闭机、电气、控制室设备、视频监控系统、通信设备及系统、观测设施及发电机等设备相关巡查工作。要求定期巡视检查并做好详细完善的资料整理，保证水利设施能够正常运行。对运行管理、考核中发现的问题及时整改，发现问题及时书面汇报。

- 及时报告突发事件，并按照应急处置预案对突发事件采取措施。

- 根据采购人指令做好泵站、闸门排涝泄洪、引水调水等运行管理工作。

- 负责备品备件的管护和保养工作。

- 密切注意气象状况，在台风、暴雨来临之前，及时关闭污水闸，开启溢流闸,并要求切断电源，做好台帐运行记录。

- 根据设施检查情况，及时做好零星维修工作，同时配合采购人做好专项维修工程的实施。

- 做好泵站、闸门管理范围内各场地的卫生保洁等管理工作。

- 2.2.3增氧曝气设备养护、维护

- 根据巡查要求检查增氧曝气设备（含曝气机、曝气管等）是否齐全、是否合理、运行是否正常，并做好详细完善的资料整理。

- 根据设施检查情况，及时做好零星维修工作，同时配合采购人做好专项维修工程的实施。

- 负责备品备件的管护和保养工作。

- 人员配备要求

- 本项目总负责人1名，为投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目的总负责人的劳动合同复印件、近开标日连续三个月内投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

- 班组长不得少于3人，养护人员不得少于8人。

- 总负责人具有中级及以上职称，总负责人及班组长具有相应资格、资质证书。

- 管理用房要求

- 应配备必要的管理用房，自有用房应提供土地使用证、平面图、房屋产权证等资料。租赁的管理用房应提供有效的租赁协议及资料。

- 管理体系要求

- 体系完整：

总负责人      班组长       养护人员

- 责任明确：各级岗位责任及要求明确。

- 制度体系要求

- 制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查、管理及安全等详细制度。

- 应急预案及应急物资要求

- 中标人应编制应急预案，应急预案的内容应包括物资准备、工作网络、应急队伍、工作措施等。

- 城区内河养管单位根据应急预案要求备足应急物资和应急人员。

- 应急物资必须做到专人管理、定点存放，并保证质量合格、满足使用要求。

- 其它要求：

- 建立各项规章，严格遵守操作规程操作，熟悉设备运行工况，熟记关键性内部设备的维护要点及维护时间间隔。养护及维护资料完整、齐全。

- 建立每日巡查制度，每天坚持对易损件进行查看，保证设备运行正常。

- 定期清理场内卫生，确保环境整洁。

- 建立设施定期检修及保养制度，定期清理截污井内淤泥，做好设施维修工作。

- 日常巡查、事件处置、设备管理养护等工作台账资料齐全，信息真实，装订成册。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 各分项最高限价：本项目设置各分项单价最高限价，详见下表。

| 分项名称 |  | 数量 | 单价最高限价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污养护 | 截污井养护 | 48座 | 9532元/座 |  |
|  | 截污井远程监控运维 | 26座 | 1362元/座 |  |
|  | 截污窨井养护 | 480座 | 817元/座 |  |
|  | 截污管道养护 | 10328.5米 | 10元/米 |  |
| 泵站、闸门运行维护 | 翻水泵站、闸门运行维护 | 5座 | 54467元/座 | 除后姜河闸门外其他泵站（闸门） |
|  | 闸门运行维护 | 1座 | 27233元/座 | 后姜河闸门 |
| 增氧曝气设备养护、维护（含曝气机、曝气管等） |  | 54个 | 2043元/个 |  |

- 本项目所列设施设备为本次采购周期内需要养护、维护的设施设备量，在实际养护、维护过程中，设施设备量可能存在增加或者减少，投标人按照投标单价折算进入相应月度或季度中。

- 经费支付

# 合同生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付暂定合同总价的20%作为预付款。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

# 经费根据考核细则，每扣1分扣罚500元。按月考核，前6个月服务期每3个月核拨一次费用，后2个月服务期每个月核拨一次费用。考核结果引起的经费扣罚直接在当月养护经费中扣除。

# 若当月考核分数达到90分及以上的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的100%；若当月考核分数达到85（含）—90分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的90%；若当月考核分数达到80（含）—85分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的80%；若当月考核分数低于80分（不含）的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的50%；若当月考核分数低于60分的，采购人有权解除合同。

# 预付款扣回方式：每次核拨费用同时扣回5%的预付款，分四次扣完。

- 考核检查

# 根据考核细则，每扣1分处罚500元；

# 因质量、安全文明施工问题发生安全事故或群众投诉的，每发生1次，处罚500元并扣2.5分；情节严重的处罚1000元并扣5分；

# 中标人对采购人安排的应急处理或其它应急处理任务不响应或响应不及时导致采购人应急处理不力而造成不良影响的、应急处理时限超期的或被媒体报道曝光的，情况属实且为中标人责任的，第一次扣除1000元并扣5分；第二次及以后发生的，每次扣除2000元/次并扣10分/次；

# 采购人要求响应不积极或不响应、中标人维修不及时、未能在规定时间能完成修复的、以不合理的理由推脱、质量不合格、中标人虚报工程量等情况的，每发生1次，处罚1000元并扣5分。

备注：考核细则为采购人暂定，实际实施过程中，以采购人最终确定的考核细则为准。

- 其它事宜

- 若遇河道清淤等正常河道建设项目需要暂停本服务工作的，中标人须无条件服从。暂停月份内相应截污养护、泵站（闸门）运行维护等服务不计入考核，采购人也不支付服务经费。至河道建设项目竣工验收通过并移交给采购人后继续由中标人进行实施。

- 合同实施过程中，因不可抗力（指在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和台风）引起的额外维修清理费用，中标人须提供证明资料（含维修前后对比照、发票等），经采购人确认后进行支付。

- 合同实施过程中，除序号（2）规定外引起的额外维修清理费用：

- 1）单项维修费用超过5万元的，中标人须提供证明资料（含维修前后对比照、发票等），经采购人确认后进行支付。

- 2）单项维修费用未超过5万元，均由中标人自行承担。

附件：

- 一、宁波市城区内河水面保洁管理技术标准

- 总则

1.1  为规范城区内河水面保洁养护工作，提高水面保洁的技术和质量，确保城区内河的整洁美观，提高城市品质，改善河道环境，特制定本技术标准。

1.2  本技术标准规定了城区内河水面保洁的质量要求和内部管理标准。

1.3  本技术标准适用于宁波市城市管理部门管辖范围内的河道水面保洁质量管理工作。

1.4  本标准根据宁波市城区内河水面保洁工作现状，并结合日常管理工作经验所制定，在执行过程中应积累经验、及时修正。

- 术语和定义

2.1  城区内河

城区内河是指城市管理部门管辖范围内的河道及其附属设施。

2.2  水面保洁

对城区内河水面保洁范围内的水面漂浮物及岸边垃圾的清理作业，清理方式包括保洁船只及人工作业。

2.3  水面漂浮物

指所有漂浮于河面的杂物，包括各类垃圾、浮萍、上浮底泥、落叶、绿藻团块等。

2.4  重力式挡墙护岸

指主要依靠挡墙自身重力来平衡挡墙在土压力作用下的稳定的护岸类型，目前在我市城区内河范围内主要采用的形式有浆砌块石、干砌块石、黄石等。

2.5  生态护岸

生态护岸指的是利用植物或者植物与土木工程相结合，对河道坡面进行防护的一种护岸型式。其形式主要有自然原生态型及人工构造等。

2.6  水面环境突发事件

指浮萍、底泥上浮、绿藻等情况的大面积爆发以及因自然灾害和各类不可抗力导致的河道水面情况突然变化。

2.7  底泥上浮

通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部，因气候及各种原因上浮于水面的现象。

- 城区内河保洁范围与等级

3.1  保洁范围规定

3.1.1  河道保洁的范围根据河岸形式分为以下二种情况：

①河岸形式为重力式挡墙的河道，保洁范围为河坎两侧之内的水面和护岸立面，不包括压顶。

②河岸形式为生态护岸的河道，保洁范围为生态护岸两侧之内的水面及常水位以上100cm范围内的生态护坡。

3.2  保洁等级

3.2.1  城区内河按照河道建设管理情况实行分级保洁标准（保洁标准分为一级、二级）。

3.2.2  城市主要景观河道、建城区河道及主要行洪通道的河道应纳入一级河道保洁标准，其他河道纳入二级河道保洁标准。

3.2.3  水面保洁质量等级见表1

表1 水面保洁质量等级

| 作业等级 | 水面保洁 | 作业次数 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 巡回保洁时段内无大面积水面漂浮物；零星漂浮物停留时间≦30分钟 | 1天4次以上 |
| 二级 | 巡回保洁时段内大面积水面漂浮物停留时间≦30分钟；零星漂浮物停留时间≦60分钟 | 1天2次以上 |

- 城区内河保洁一般作业要求

4.1  作业时间要求

4.1.1  每年4月至6月首次保洁在8:00前完成，末次保洁持续到17:00结束。

4.1.2  每年7月至9月首次保洁在7:30前完成，末次保洁持续到18:30结束。

4.1.3  每年10月至次年3月首次保洁在8:00前完成，末次保洁持续到17:30结束。

4.2  作业内容要求

4.2.1  河道保洁工作采用巡回式动态保洁方式进行,一级河道每天巡回保洁次数不少于4次，二级河道每天循环保洁次数不少于2次。

4.2.2  城区内河保洁清捞的各类垃圾应及时清运处理。

4.2.3  城区内河养管单位在水面保洁过程中应采取措施，防止外围各类漂浮物漂入城区内河。对漂入城区内河的漂浮物应在2日内完成清理工作。

4.2.4  城区内河养管单位应做好有效的应对措施提早预防，确保水面环境突发事件对城区内河的影响。

①浮萍大面积爆发前，应提早做好预防措施，发现有浮萍生长后，应及时隔离，并立即清理。发生大面积浮萍爆发后，应当在2日内清理完毕。

②城区内河中出现底泥上浮、绿藻等现象时，应及时打捞。还可以采用水泵冲击、船只巡回行驶等方法消除。

③城区内河水面上有较多落叶时，应加大保洁频率，及时清理。

4.2.5  城区内河养管单位应编制防台防汛应急预案，组织相关人力物资，保障城区内河台汛期的安全，台风过后的河道清理工作应当在各区域放水结束后2日内完成。

4.2.6  如遇台风影响我市，根据风力情况，在台风登陆时可暂停城区内河保洁船作业工作。

4.2.7  当沿江碶闸放水时，城区内河保洁船只应停止放水区域河道水面保洁工作，做好船只安全措施，待放水结束后再次进入保洁。

4.3  作业设施及人员配备要求

4.3.1  为保证水面保洁工作的质量及城区内河的整体景观效果，区域内保洁船只的配备至少应达到每5万平方米水域面积配备1艘双体船的标准，同时城区内河养管单位至少配备2艘以上应急机动船只。

4.3.2  保洁船只的动力配置应充分考虑污染及噪音情况，提倡使用无污染低噪音船只，其中一级河道上无污染低噪音船只的配备比例应达到50％以上。

4.3.3  大型双体保洁船只上应至少配备2名保洁员，小型单体船只上应至少配备1名保洁员。同时各养管单位至少应配备4名以上应急机动人员。

4.3.4  城区内河养管单位应配备专职河道巡查员，专职巡查人员每日的巡查工作要求覆盖保洁区域内所有河道，并做到所有涉河突发事件当日发生、当日汇报，无漏报现象。

4.3.5  每船配备救生圈一只，作业人员在水面保洁作业过程中应统一着救生衣，戴安全帽。

- 内部管理要求

5.1  管理体系要求

5.1.1  城区内河养管单位应建立较为完善的内部管理体系，并依次设立总负责人、专职主管、专职河道巡查考核员、班长、船长、保洁员、机修工、电工等岗位，其中船只操作人员、机修工、电工等必须获得专业上岗资格证，水面作业人员要具有游泳技能。

5.1.2   城区内河养管单位应根据要求落实好各类岗位职责、工作质量要求、巡查考核、日常管理及安全规程等详细制度的制定工作。

5.1.3   城区内河养管单位应根据所属河道水域特点、周边环境特点等具体情况制定合理和完善的保洁工作方案，针对不同的情况做好河道保洁工作。

5.1.4   城区内河养管单位应建立保洁工作考核体系，考核工作由专人负责，通过定期检查与不定期抽查相结合的方式对城区内河保洁工作的质量进行全面、系统的内部考核。

5.1.5   城区内河养管单位应建立由保洁队员、专职巡查考核员、单位管理人员组成的河道巡查体系，动态掌握水面保洁情况。

5.1.6   城区内河养管单位应建立城区内河水面保洁相关台帐资料。台帐资料应包括工作制度、考核细则及养护单位基本情况等，同时对每日保洁船只的出动航次、人次、清捞垃圾量、水质情况、巡查情况等信息进行登记记录。

5.2  保洁船只管理要求

5.2.1  城区内河养管单位应制定相应的保洁船只使用管理办法。

5.2.2  城区内河养管单位应对保洁船只进行标识，在外观、颜色、配置等方面进行统一并编号。

5.2.3  城区内河养管单位应当对所属的保洁船只按照规定落实好日常保养及定期保养工作，定期保养每年不少于一次。

5.2.4  城区内河养管单位应建立保洁船只使用维护台帐，内容应当包括保洁船只的使用情况、使用事件、故障情况、清洗情况及维护保养情况等内容，并做到及时、准确、如实填写。

5.2.5  城区内河养管单位应当在保洁船只结束当天保洁工作后及时对保洁船只进行清洗，保持保洁船只的整洁美观。

5.3  保洁码头的使用要求

5.3.1  城区内河养管单位应制定相应的保洁码头使用管理办法。

5.3.2  应建立码头使用台帐制度，记录码头的日常清洁及保养情况。

5.3.3  每日垃圾清运出码头后应对码头进行一次清扫及冲洗，要求无异味。

5.3.4  码头消防设施要求配备齐全、有效。

5.3.5  码头物品摆放要整齐、无杂物。

5.4  水面保洁的安全管理工作

5.4.1  城区内河养管单位应配备专职安全监督员。

5.4.2  城区内河养管单位应制定城区内河保洁工作各工种的安全操作规程及上岗要求，对于龙门吊等大型设备应做到专人操作、专人维护并做好登记。

5.4.3  城区内河养管单位应根据各自情况制定严格的保洁码头用电管理办法，杜绝使用大功率用电器及私自乱接电线等不安全行为的出现。

5.5  应急预案及应急物资要求

5.5.1  城区内河养管单位应编制应急预案，应急预案的内容应包括物资准备、工作网络、应急队伍、工作措施等。确保台汛期及季节性因素对河道造成影响时能够及时消除影响，保障河道环境。

5.5.2  城区内河养管单位根据应急预案要求备足应急物资和应急人员。

5.5.3  应急物资必须做到专人管理、定点存放，并保证质量合格、满足使用要求。

- 二、考核细则

- 1、江北区内河保洁考核内容及扣分标准

- 考核月份：      月

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 |  | 考核分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道巡回保洁时段内水面有大面积漂浮物且滞留时间超过30分钟 | 如发现，扣0.2分∕处。 |  |  |  |
| 2 | 有机底泥上浮时，保洁人员应采取有效措施进行清理。沿河发现福寿螺或卵时，保洁人员应采取有效措施进行清理。 | 未及时采取有效措施进行清理的，发现一次扣0.2分。 |  |  |  |
| 3 | 汛期排水结束后，对于漂入区管河道的各类漂浮物须在两日内清理干净。 | 未达到要求的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 4 | 无突发性浮萍、底泥、落叶、水葫芦、水草等各类季节性漂浮物大量爆发现象 | 出现大面积浮萍、底泥、落叶集聚现象的，扣0.5分/条；少量集聚的浮萍、底泥、落叶未在1日内清理干净的，扣0.1分/条 |  |  |  |
| 5 | 保洁单位应按规定及时做好垃圾上岸及清理工作。 | 未及时清理垃圾，已清理垃圾未及时运往码头中转站或沿途倾倒的，发现一次扣0.5分。 |  |  |  |
| 6 | 保洁单位应协助巡查区管河道涉河违章违法事件，发现问题立即上报 | 上报不及时的，经核实，发现一次扣0.2分；若因上报不及时导致严重或造成损失的，经核实，发现一次扣0.5分 |  |  |  |
| 7 | 河道保洁遭媒体曝光或投诉 | 一次扣1分 |  |  |  |
| 8 | 及时处理智慧平台案件 | 未及时处理扣0.5分 |  |  |  |
| 9 | 水质（发黑发臭急剧恶化）出现问题，不及时上报 | 一次扣0.5分 |  |  |  |
| 10 | 河道保洁码头、管理房管理规范，卫生整洁 | 码头、管理房物品摆放凌乱、无序、卫生情况差，发现一项扣0.5分/次。 |  |  |  |
| 11 | 积极组织力量开展城市河道卫生死角专项整治工作 | 未安排河道专项清理工作，严重影响城市河道整体形象的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 12 | 各类规章制度、应急预案、台帐资料齐全 | 台帐资料应至少包括规章制度存档、养管情况登记（每日保洁船次、人次、日捞垃圾量、水质、绿化养护、设施运行、设施修复等情况）、各类创建活动、考核记录、河道巡查情况登记，每缺少一项扣0.2分 |  |  |  |
| 13 | 沿河绿化生长良好，无明显病枯枝、杂草，无死株，无明显垃圾及其它废弃物 |  | 如发现，扣0.2分∕处。 |  |  |
| 14 | 未按采购人及采购人相关部门标准和要求配置GPS |  | 如发生1次，扣0.5分； |  |  |
| 15 | 在智慧水利系统中，因服务人员操作不当原因导致GPS无法正常显示的 |  | 如发现，扣0.2分∕次 |  |  |
| 16 | 总得分 |  |  |  |  |

2、宁波市江北区内河设施养护考核细则

考核月份：      月

| 序号 | 考核标准 | 评分标准 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立各项规章，相关操作人员具有资格证，严格按程序操作，资料完整、齐全。10分 | 各项规章制度齐全，未达到要求的，缺一项扣0.5分；截污井的保洁人员具有资格证，未达到要求的扣0.5分；保洁人员操作时要严格按程序操作，未按程序操作的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 定期清理场内卫生，确保环境整洁。10分 | 截污井操作平台卫生较差的扣0.5分∕处。 |  |  |
| 3 | 护栏设施整洁，无变形、破损或缺损，立柱与水平构件紧固，无油漆脱落现象。10分 | 护栏损坏未及时修复或未及时设置警示牌的，扣0.5分/处；护栏外观有明显污渍，未及时清理栏杆乱张贴的，扣0.5分/处；铁链条未及时保养，影响景观的，扣0.5分/条。 |  |  |
| 4 | 建立泵站、截污井、水质净化设备、曝气设备及污水终端处理设备每日巡查制度，并有每日巡查记录。每天坚持闸门开启位置是否合理、截污井设施是否齐全、水泵运行是否正常、水质净化设备、曝气设备及污水终端处理设备是否正常运行。20分 | 未建立截污井每日巡查制度的，扣1分；发生水闸或提升泵运行不正常、溢流闸高度不够导致有污水入河、水泵不能正常开启的，扣1分∕只次；截污井设施不齐全，未及时修复的，扣0.5分∕只次。 |  |  |
| 5 | 严格遵守泵站、截污井、水质净化设备、曝气设备及污水终端处理设备操作规程操作，根据气象状况及中心要求，及时启闭水闸、溢流闸和水泵，确保调水换水与截污效果。20分 | 在台风、暴雨期间未及时关闭污水闸，开启溢流闸的扣0.5分∕只次；造成小区内严重积水的扣0.5分∕次。降雨过后，未及时打开污水闸，关闭溢流闸，导致污水入河的，扣0.5分∕只次。 |  |  |
| 6 | 保持设施设备完整，如有遗失及时补齐10分 | 发现窨井盖遗失，扣0.5分∕只次；发现其他设施遗失，根据情况扣分。 |  |  |
| 7 | 水泵一星期至少检查一次，及时提升、清理保养；闸门、启闭机等一个月至少保养一次等，检查及保养记入台帐。10分 | 没按照技术标准养护，发现一次扣1分。 |  |  |
| 8 | 清理出来的杂物及时运走。10分 | 未及时运走每次扣1分 |  |  |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北核心区河道的水面保洁、绿化养护和截污井等设施设备养护服务项目 |
| 2 | 合同履行期限（即服务期限）：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 3 | ▲1、本项目投标应以人民币报价。 ▲2、本项目标项一的投标报价=单年投标报价×3（年）。 ▲3、本项目的投标报价须包含完成本项目招标范围内服务所需的所有费用。 - 标项一的单年投标报价包括但不限于：所有人员的工资[包括基本工资、社保（五险）、高温津贴、其它津贴补贴、保险]，人员工作服，人员所使用作业工具等各类耗材费，管理费（包括人员培训费、办公管理用房费等），机械作业设施设备使用费，垃圾清运处置费，拦草坝维护修理费，应急保障费用，税金，利润及其他与完成本项目水面保洁、绿化养护有关的一切费用。 - 标项二的投标报价包括但不限于： - ①所有人员费用[包括人员工资、社保（五险）、高温津贴、其它津贴补贴、保险、工作服、管理费等]； - ②截污井的日常养护及远程监控费用，截污窨井的阻水物及积泥的清掏、运输、处置费用，泵站设备设施维护费用，增氧曝气设备维护、监控费用以及应急保障费用； - ③涉及本项目的税金，利润及其他与完成本项目设施设备养护和维护有关的一切费用。其中设施运行所耗的电费、设备设施自然报废更换的费用不含在本投标报价范围内。 ▲4、人员基本工资不得低于宁波市最低劳动工资、社保的缴费基数及缴费费率不得低于《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准》的通知，低于的作无效报价处理。 ▲5、本次招标的预算金额/最高限价：投标报价超过预算金额/最高限价或分项单价超过各单价最高限价的作无效标处理。 6、其它： - 合同履行期间，中标人承诺的报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生河道保洁工作量或养护设施量的增加或减少以及招标文件规定的其他需要另计的费用，以采购人、中标人双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份或季度中。 - 若本项目在实施过程中，有未包含的服务内容，采购人可参考其它采购人已实施项目的价格。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 现场踏勘：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 6 | 投标文件组成：详见第三章 投标人须知（六）投标文件的签署和份数。 |
| 7 | 提交投标文件截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见招标文件第四章 评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公告：评标结果公告于浙江政府采购网、宁波市政府采购站点、宁波市公共资源交易中心江北分网。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：不适用。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金金额（适用于所有标项）：合同总额的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金收取：合同签订后10个工作日内。 履约保证金退还：履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外)一个月内退还。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 支付方式：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| ▲16 | 投标文件有效期：90天。 |
| 17 | 招标代理服务费参照宁波市招标投标协会制定发布规定的《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》服务类计算，以中标人一年的合同价（若每年价格不相同，以合同价最高年份为准）为基数计算基准价，再结合宁波市中介超市网就本项目竞报费率70%，向各标项中标人收取招标服务费，此费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 一、

总则

- 适用范围

本招标文件适用于江北核心区河道的水面保洁、绿化养护和截污井等设施设备养护服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指宁波市江北区农业农村局。

- “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

- “货物”系指招标文件规定投标人须承担的涉及本项目产品的供货。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

- 招标方式

- 本次招标采用公开招标方式进行。

- 投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- 特别说明

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 质疑和投诉

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

- 关于知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- 投标人的风险

- 投标人应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 招标文件的澄清与修改

- 1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 4.澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 重要提示：投标文件的形式和效力

- 1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

- 2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

- 投标文件的组成（资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分）

1.资格审查文件包括以下内容：

（1）关于资格的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）资质证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（3）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）。

- 2.商务技术文件包括以下内容：

- 评分索引表（格式自拟）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 投标人的体系认证证书复印件（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准 三、评分标准中内容，如有请提供，加盖公章）；

- 下列内容为标项一的投标人提供：

- 项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）

- 保洁船只配置表（格式见第六章 投标文件格式）

- 项目总负责人及专职主管配置表（格式见第六章 投标文件格式）

- 其他人员配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 承诺书（格式见第六章 投标文件格式）；

- 其它投标人认为需要提供的材料或评分标准中需投标人提供的材料。

- 下列内容为标项二的投标人提供：

- 项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）

- 拟派项目总负责人表（格式见第六章 投标文件格式）

- 其他人员配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 其它投标人认为需要提供的材料或评分标准中需投标人提供的材料。

- 3.报价文件：

- 投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

- 开标一览表（格式见第六章 投标文件格式），备注：投标人按照不同标项提供所投标项的格式；

- 投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式），备注：投标人按照不同标项提供所投标项的格式；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- ▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

- 投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 报价要求：详见招标文件第三章《投标人须知》前附表第3条。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标保证金（不适用）

- 投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，投标人可准备以下投标文件：

1.电子投标文件

▲电子投标文件按政采云平台投标人电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。投标人如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。投标人仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、电子备份投标文件投标文件名称(资格文件审查/报价文件/商务技术文件)、投标项目名称、项目编号并加盖投标人公章。

3.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序（先对标项一进行评审，宣布标项一评审结果后再对标项二进行评审）

1.电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格审查文件”和“商务技术文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6.做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7.评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）评标委员评审程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选投标人排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选投标人排名顺序对投标人逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标人。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6.中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7.中标公告期限为1个工作日。

8.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10.若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- （二）履约保证金：同投标人须知。

- 八、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、中标人的投标文件以及考核办法，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- 九、特别说明

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3.本采购文件解释权归采购单位。

4.本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

- 十、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2.参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4.本次采购为专门面向中小微企业。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。对于联合体协议协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

7.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次采购为是专门面向中小微企业。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程（适用于所有标项）

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。） |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 |
|  | 5.关于资格的承诺函（格式见第六章 投标文件格式） |
|  | 6.1有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；6.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书格式见第六章 投标文件格式） |
|  | 7.中小企业声明函；（格式见第六章 投标文件格式） |
|  | 8.残疾人福利性单位声明函如适用；（格式见第六章 投标文件格式） |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备采购文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （四）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （五）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子投标文件解密时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份的电子投标文件的或备份的电子投标文件解密失败的。

B、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1.资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2.未按照采购文件规定要求签署或盖章；

C、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1.未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2.投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3.投标文件项目不齐全；

4.投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8.商务技术文件中出现报价或单价的；

9.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10.投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11.商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1.未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2.投标文件项目不齐全；

3.未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5.投标报价具有选择性的；

6.投标报价中出现重大缺项、漏项；

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8.投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10.报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

E、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审。

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。

如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

（七）中标结果

采购代理机构将中标结果在发布招标公告的网站上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 三、评分标准

- 标项一：水面保洁、绿化养护

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分（20分） | 1、参与评审的价格=单年投标报价，评标基准价的得分满分20分。 2、评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。基准价得分为满分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20%×100 注：得分四舍五入保留到小数点后两位。 |  |
| 技术商务分 （80分） | 保洁管理服务整体设想及策划（7分） | 评标委员会根据投标人针对招标需求，对本项目的总体实施计划思路清晰程度且可操作性、管理服务目标是否明确、是否有利于本项目实施且保障到位的进行综合评议。 总体实施计划思路清晰且有可操作性、管理服务目标明确、明显有利于本项目实施且保障到位的得[7.0-4.0）分。 总体实施计划思路较为清晰且有一般可操作性、管理服务目标比较明确、有利于本项目实施且保障到位的得[4.0-2.0）分。 总体实施计划思路不清晰、管理服务目标不明确、不利于本项目实施且无保障的得[2.0-1.0）分。 未提供不得分。 |
|  | 实施方案（27分） | 评标委员会根据投标人的河道保洁实施方案（包括保洁任务划分、进度计划、保洁服务操作规程等方面）、保洁管理措施（包括项目管理机构设置、管理模式、保洁管理规章制度等）等进行综合评议。 方案全面完整、任务划分明确；进度计划、操作规程合理、具体作业流程可行；机构设置合理、管理模式先进、规章制度完善的得[8.0-4.0）分。 方案基本全面完整、任务划分较明确；进度计划、操作规程较合理、具体作业流程可行性尚可；机构设置较合理或管理模式较先进或规章制度较完善的得[4.0-2.0）分。 方案基本不完整、任务划分不明确；进度计划、操作规程欠合理、具体作业流程不可行性；机构设置较不合理或管理模式落后或规章制度较不完善的得[2.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人的绿化养护实施方案（包括养护任务划分、进度计划、养护服务操作规程等方面）、养护管理措施（包括项目管理机构设置、管理模式、养护管理规章制度等）等进行综合评议。 方案全面完整、任务划分明确；进度计划、操作规程合理、具体作业流程可行；机构设置合理、管理模式先进、规章制度完善的得[8.0-4.0）分。 方案基本全面完整、任务划分较明确；进度计划、操作规程较合理、具体作业流程可行性尚可；机构设置较合理或管理模式较先进或规章制度较完善的得[4.0-2.0）分。 方案基本不完整、任务划分不明确；进度计划、操作规程欠合理、具体作业流程不可行性；机构设置较不合理或管理模式落后或规章制度较不完善的得[2.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人的河道巡查实施方案（包括养护任务划分、班次安排、河道巡查操作规程等方面）、巡查管理措施（包括项目管理机构设置、管理模式、巡查管理规章制度等）等进行综合评议。 方案全面完整、任务划分明确；班次安排、操作规程合理、具体作业流程可行；机构设置合理、管理模式先进、规章制度完善的得[6.0-4.0）分。 方案基本全面完整、任务划分较明确；班次安排、操作规程较合理、具体作业流程可行性尚可；机构设置较合理或管理模式较先进或规章制度较完善的得[4.0-2.0）分。 方案基本不完整、任务划分不明确；班次安排、操作规程欠合理、具体作业流程不可行性；机构设置较不合理或管理模式落后或规章制度较不完善的得[2.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人的垃圾收集及处置方案进行综合评议。 对本项垃圾收集有多个计划能妥善处理的、处置方案科学有效对环境无污染的得[5.0-3.5）分。 对本项垃圾收集有计划能处理的、处置方案较科学有效对环境无污染的得[3.5-2.0）分。 对本项垃圾收集计划一般能合理安排能力一般、处置方案一般对环境无污染的得[2.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  | 保障措施（5分） | 评标委员会根据投标人提供的安全文明作业保障措施、质量保障措施、环保施工保障措施等方面进行综合评定。 安全文明保障措施合理可行、安全事故补救措施具有可操作性，质量及环保施工保障措施到位、具有可操作性的得[5.0-3.5）分； 安全文明保障措施基本合理可行、安全事故补救措施具有一定的可操作性，质量及环保施工保障措施基本到位、具有一定的可操作性的得[3.5-2.0）分； 安全文明保障措施不够合理、安全事故补救措施欠缺可操作性，质量及环保施工保障措施不够到位、欠缺可操作性的得[2.0-0）分； 未提供的不得分。 |
|  | 项目管理机构人员配备计划（5分） | 评标委员会根据投标人拟投入本项目团队成员的岗位设置、技能水平、从业经验进行综合评价。 岗位设置清晰、技能水平高、从业经验丰富的得[5.0-3.5)分； 岗位设置较清晰、技能水平较高、从业经验较丰富的得[3.5-2.0）分； 岗位设置不够清晰、技能水平及从业经验欠缺的得[2.0-0）分； 未提供的不得分。 注：投标文件附入①人员技能水平及从业经验相关证明资料；②投标人为其缴纳的社会保险证明复印件并加盖公章； |
|  | 人员管理方案（5分） | 评标委员会根据投标人对本项包括内部考核方案、人员稳定性保障措施、安全管理措施、培训方案等进行综合评价。 内部考核方案完整、人员稳定性保障措施具体、安全管理措施全面、培训方案科学可行的得[5.0-3.5）分。 内部考核方案较完整、人员稳定性保障措施较具体、安全管理措施较全面、培训方案可行性尚可的得[3.5-2.0）分。 内部考核方案基本完整、人员稳定性保障措施不够具体、安全管理措施不够全面、培训方案缺乏可行性的得[2.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  | 重点难点分析及解决措施（10分） | 1、评标委员会根据投标人对本项目的重点、难点的分析是否清晰、到位等进行综合评价。 对本项目的重点难点的分析清晰、到位的得[5.0-3.5）分； 对本项目的重点难点的分析较清晰、较到位的得[3.5-2.0）分； 对本项目的重点难点的分析不够清晰的得[2.0-0）分； 2、评标委员会根据投标人对本项目重点、难点的解决建议及措施是否合理、有效、可操作性等进行综合评价。 对本项目的重点难点的解决建议及措施合理、有效、可操作性高的得[5.0-3.5）分； 对本项目的重点难点的解决建议及措施比较合理、比较有效、具有一定的可操作性的得[3.5-2.0）分； 对本项目的重点难点的解决建议及措施欠缺合理性、可操作性较差的得[2.0-0）分； 未提供的不得分。 |
|  | 作业工具等配置情况（12.5分） | 评标委员会根据投标人拟投入的针对本项目设施设备（保洁船、车辆、作业用具等）的配置情况、更新方案、性能、权属等方面进行综合评价。 设施设备（保洁船、车辆、作业用具等）的配置满足日常管理要求、更新方案合理、完全具有可操作性；设施设备性能高、权属稳定性保障措施具体的得[6.0-4.0）分； 设施设备（保洁船、车辆、作业用具等）的配置满足日常管理要求但更新方案基本合理、可操作性尚可；设施设备性能较高、权属稳定性保障措施较具体的得[4.0-2.0）分； 设施设备（保洁船、车辆、作业用具等）的配置无法满足日常管理要求的且更新方案不合理、不具备操作性；设施设备性能一般、权属稳定性保障措施不够具体的得[2.0-0）分。 未提供的不得分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人的自备设备及其管理制度、保洁船运行管理方案、是否提供利于本项目实施的额外的工具或设施进行综合评议。 自备设备充足有利及其管理制度完善、保洁船运行管理方案安全合理、提供合理有效利于本项目实施的额外的工具或设施的得[6.5-4.0）分。 自备设备比较充足及其管理制度一般、保洁船运行管理方案可行、提供较有效利于本项目实施的额外的工具或设施的得[4.0-2.0）分。 自备设备可运行及其管理制度较差、保洁船运行管理方案较差、无本项目实施的额外的工具或设施的得[2.0-0）分。 未提供的不得分。 |
|  | 应急预案（5分） | 评标委员会根据投标人针对本项目内河保洁及绿化服务特点提供的应急预案，从方案是否合理方面进行综合评价。 方案全面完整、切实可行的得[5.0-3.5）分； 方案较全面完整或较切实可行的得[3.5-2.0）分； 方案不够详尽或不符合实际情况的得[2.0-0）分。 未提供的不得分。 |
|  | 体系认证（1.5分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得0.5分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分； 注：投标文件中提供上述证书复印件并加盖公章，不符合要求不得分。 |
|  | 业绩（2分） | 投标人自2021年1月1日近3年（以合同签订日期为准）以来，具有同类河道保洁业绩项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供合同复印件加盖公章。 |

- 标项二：设施设备养护、维护

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分（20分） | 1、参与评审的价格=投标报价，评标基准价的得分满分20分。 2、评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。基准价得分为满分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20%×100 注：得分四舍五入保留到小数点后两位。 |  |
| 技术商务分 （80分） | 设施设备养护服务整体设想及策划（8分） | 评标委员会根据投标人针对招标需求，对本项目的总体实施计划思路清晰程度且可操作性、养护服务目标是否明确、是否有利于本项目实施且保障到位的进行综合评议。 总体实施计划思路清晰且有可操作性、管理服务目标明确、明显有利于本项目实施且保障到位的得[8.0-4.0）分。 总体实施计划思路较为清晰且有一般可操作性、管理服务目标比较明确、有利于本项目实施且保障到位的得[4.0-2.0）分。 总体实施计划思路不清晰、管理服务目标不明确、不利于本项目实施且无保障的得[2.0-1.0）分。 未提供不得分。 |
|  | 实施方案（15分） | 评标委员会根据投标人的养护、维护实施方案（包括养护维护任务划分、进度计划、养护维护服务操作规程等方面）、养护、维护管理措施（包括项目管理机构设置、管理模式、管理规章制度等）等进行综合评议。 方案全面完整、任务划分明确；进度计划、操作规程合理、具体作业流程可行；机构设置合理、管理模式先进、规章制度完善的得[15.0-10.0）分。 方案基本全面完整、任务划分较明确；进度计划、操作规程较合理、具体作业流程可行性尚可；机构设置较合理或管理模式较先进或规章制度较完善的得[10.0-5.0）分。 方案基本不完整、任务划分不明确；进度计划、操作规程欠合理、具体作业流程不可行性；机构设置较不合理或管理模式落后或规章制度较不完善的得[5.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  | 保障措施（10分） | 评标委员会根据投标人提供的安全文明作业保障措施、质量保障措施、环保施工保障措施等方面进行综合评定。 安全文明保障措施合理可行、安全事故补救措施具有可操作性，质量及环保施工保障措施到位、具有可操作性的得[10.0-6.0）分； 安全文明保障措施基本合理可行、安全事故补救措施具有一定的可操作性，质量及环保施工保障措施基本到位、具有一定的可操作性的得[6.0-2.0）分； 安全文明保障措施不够合理、安全事故补救措施欠缺可操作性，质量及环保施工保障措施不够到位、欠缺可操作性的得[2.0-0）分； 未提供的不得分。 |
|  | 项目管理机构人员配备计划（8分） | 评标委员会根据投标人拟投入本项目团队成员的岗位设置、技能水平、从业经验进行综合评价。 岗位设置清晰、技能水平高、从业经验丰富的得[8.0-4.0)分； 岗位设置较清晰、技能水平较高、从业经验较丰富的得[4.0-2.0）分； 岗位设置不够清晰、技能水平及从业经验欠缺的得[2.0-0）分； 未提供的不得分。 注：投标文件附入①人员技能水平及从业经验相关证明资料；②投标人为其缴纳的社会保险证明复印件并加盖公章； |
|  | 人员管理方案（8分） | 评标委员会根据投标人对本项包括内部考核方案、人员稳定性保障措施、安全管理措施、培训方案等进行综合评价。 内部考核方案完整、人员稳定性保障措施具体、安全管理措施全面、培训方案科学可行的得[8.0-4.0）分。 内部考核方案较完整、人员稳定性保障措施较具体、安全管理措施较全面、培训方案可行性尚可的得[4.0-2.0）分。 内部考核方案基本完整、人员稳定性保障措施不够具体、安全管理措施不够全面、培训方案缺乏可行性的得[2.0-0）分。 未提供不得分。 |
|  | 重点难点分析及解决措施（10分） | 1、评标委员会根据投标人对本项目的重点、难点的分析是否清晰、到位等进行综合评价。 对本项目的重点难点的分析清晰、到位的得[5.0-3.5）分； 对本项目的重点难点的分析较清晰、较到位的得[3.5-2.0）分； 对本项目的重点难点的分析不够清晰的得[2.0-0）分； 2、评标委员会根据投标人对本项目重点、难点的解决建议及措施是否合理、有效、可操作性等进行综合评价。 对本项目的重点难点的解决建议及措施合理、有效、可操作性高的得[5.0-3.5）分； 对本项目的重点难点的解决建议及措施比较合理、比较有效、具有一定的可操作性的得[3.5-2.0）分； 对本项目的重点难点的解决建议及措施欠缺合理性、可操作性较差的得[2.0-0）分； 未提供的不得分。 |
|  | 作业工具等配置情况（12.5分） | 评标委员会根据投标人拟投入的针对本项目办公、设施及机械设备的配置情况、更新方案、性能、权属等方面进行综合评价。 办公、设施及机械设备的配置满足日常管理要求、更新方案合理、完全具有可操作性；设施设备性能高、权属稳定性保障措施具体的得[6.0-4.0）分； 办公、设施及机械设备的配置满足日常管理要求但更新方案基本合理、可操作性尚可；设施设备性能较高、权属稳定性保障措施较具体的得[4.0-2.0）分； 办公、设施及机械设备的配置无法满足日常管理要求的且更新方案不合理、不具备操作性；设施设备性能一般、权属稳定性保障措施不够具体的得[2.0-0）分。 未提供的不得分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人的自备设备及其管理制度、运行管理方案、是否提供利于本项目实施的额外的工具或设施进行综合评议。 自备设备充足有利及其管理制度完善、运行管理方案安全合理、提供合理有效利于本项目实施的额外的工具或设施的得[6.5-4.0）分。 自备设备比较充足及其管理制度一般、运行管理方案可行、提供较有效利于本项目实施的额外的工具或设施的得[4.0-2.0）分。 自备设备可运行及其管理制度较差、运行管理方案较差、无本项目实施的额外的工具或设施的得[2.0-0）分。 未提供的不得分。 |
|  | 应急预案（5分） | 评标委员会根据投标人针对本项目养护、维护服务特点提供的应急预案，从方案是否合理方面进行综合评价。 方案全面完整、切实可行的得[5.0-3.5）分； 方案较全面完整或较切实可行的得[3.5-2.0）分； 方案不够详尽或不符合实际情况的得[2.0-0）分。 未提供的不得分 |
|  | 体系认证（1.5分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得0.5分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分； 注：投标文件中提供上述证书复印件并加盖公章，不符合要求不得分。 |
|  | 业绩（2分） | 投标人自2021年1月1日近3年（以合同签订日期为准）以来，具有同类截污井或泵站或闸门业绩项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供合同复印件加盖公章。 |

- 第五章  政府采购合同主要条款

标项一、水面保洁、绿化养护

项目编号：

甲方：宁波市江北区农业农村局

乙方：     （中标人）

甲、乙双方根据《合同法》和                       项目公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

- 服务区域

- 水面保洁、绿化养护清单：详见合同附件。

- 合同金额

本合同金额为（大写）：人民币_________________元/年（￥______元/年），综合单价详见合同附件。承包方式为全额经济责任制承包。

- 服务期限

总期限为三年，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算，即      年   月   日至      年   月   日止。后续合同的签订以甲方根据乙方在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

- 履约保证金

乙方应交纳合同金额的1％计收的履约保证金。

履约保证金收取：合同签订后10个工作日内。

履约保证金形式：                                。

履约保证金退还：履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外)一个月内退还。

- 服务标准

- 《宁波市城区内河水面保洁管理技术标准》；

- 《沿河绿化养护标准》；

- 其它甲方认可的标准及规范。

- 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，乙方必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 服务要求

- 质量要求

- 全部保洁水域达到水面保洁相应标准。

- 大型活动、节庆假日、防台防汛抗旱期间、浮萍水草旺发及秋冬落叶应有具体的应急保障措施。

- 河道保洁标准详见附件《宁波市城区内河水面保洁管理技术标准》、《江北区城区内河区管河道水面保洁考核细则（试行）》。

- 全部绿化养护质量要求达到沿河绿化养护标准（详见附件《宁波市江北城区内河沿河公共绿化养护质量考核细则》）。

- 大型活动、节庆日、防台防汛抗旱期间、植物病害及秋冬落叶应有具体的保障措施。

- 养护期的绿地内由乙方负责确保苗木成活率，同时确保无病虫害及缺株。

- 码头、中转场地及水面保洁管理用房要求

- 乙方若无垃圾上岸及保洁船停靠码头，则甲方可提供码头，乙方可用于日常作业，但码头的养护费用等一切费用（包括维护、水电费用）由乙方负责支付，在承包期到期时确保可正常运行后移交。中转场地及管理用房由乙方自行解决。

- 垃圾处理措施

- 垃圾必须按照相关规定要求进行合理化处置。

- 提供每日垃圾必须当天清运处理的措施及方式。

- 垃圾清运处理的上路车辆必须符合现行全市统一要求的车型。

- 管理体系要求

- 体系完整、责任明确（即各级岗位责任及要求明确）。

- 制度体系要求

- 制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查、管理及安全等详细制度。

- 人员、船只配置：

- 项目总负责人

- 项目负责人姓名：            ，性别：      ，身份证号码：                  。全面负责本项目所有日常管理、配合甲方工作。

- 专职主管姓名：            ，性别：      ，身份证号码：                  。配合总负责人落实本项目分管保洁、养护工作。

- 作业人员：

- 船员具备相应有用技能；安全兼巡查员具有安全生产管理人员培训合格证；绿化养护工负责关于本项目的绿化养护；机动人员负责日常保洁、养护工作以及配合应急抢险、重大活动保障。

- 船只：

- 为保障保洁质量，乙方配置双体环保船       艘，单体环保船       艘。双体保洁船和单体保洁船的配置比例需根据甲方要求和河道情况安排，根据环保、经济的原则，河道保洁船必须是无污染低噪音环保动力船。保洁船应喷涂符合采购人及采购人主管部门要求的颜色及标记。保洁船应配置GPS，配置的GPS须符合甲方要求及甲方相关部门标准，满足智慧水利系统中对GPS正常显示的要求。

- 其它要求

- 乙方将配备完毕并经甲方审核的作业人员名单附于本合同后作为附件。

- 乙方配备的男性、女性作业人员年龄最高不得超过法定退休年龄。

- 必须配备必要的设备设施，其中水生植物养护必须配备相应的水上作业船只。

- 应有相应的苗木基地。

- 若本项目在实施过程中，有未包含的服务内容，甲方可参考其它甲方已实施项目的价格。

- 转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 如有转让的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 经费支付

- 合同生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付暂定合同总价的20%作为预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

- 经费根据考核细则，每扣1分扣罚500元。按月考核，按季度核拨。考核结果引起的经费扣罚直接在当月养护经费中扣除。

- 若当月考核分数达到90分及以上的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的100%；若当月考核分数达到85（含）—90分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的90%；若当月考核分数达到80（含）—85分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的80%；若当月考核分数低于80分（不含）的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的50%；若当月考核分数低于60分的，甲方有权解除合同。

- 预付款扣回方式：每次核拨费用同时扣回5%的预付款，分四次扣完。

- 考核检查

- 根据考核细则，每扣1分处罚500元；

- 因质量、安全文明施工问题发生安全事故或群众投诉的，每发生1次，处罚500元并扣2.5分；情节严重的处罚1000元并扣5分；

- 乙方对甲方安排的应急处理或其它应急处理任务不响应或响应不及时导致甲方应急处理不力而造成不良影响的、应急处理时限超期的或被媒体报道曝光的，情况属实且为乙方责任的，第一次扣除1000元并扣5分；第二次及以后发生的，每次扣除2000元/次并扣10分/次；

- 甲方要求响应不积极或不响应、未能在规定时间能完成服务、以不合理的理由推脱、质量不合格、乙方虚报工程量等情况的，每发生1次，处罚1000元并扣5分。

- 未按甲方及甲方相关部门标准和要求配置GPS，每发生1次，扣0.5分；在智慧水利系统中，因乙方服务人员操作不当原因导致GPS无法正常显示的，每发生1次，扣0.2分；

- 若遇河道清淤等正常河道建设项目需要暂停本服务工作的，乙方须无条件服从。暂停月份内相应水面保洁和（或）绿化养护服务不计入考核，甲方也不支付服务经费。至河道建设项目竣工验收通过并移交给甲方后继续由乙方进行实施。

- 备注：考核细则为甲方暂定，实际实施过程中，以甲方最终确定的考核细则为准。

- 违约责任

- 合同期限内，甲、乙双方任一方不得擅自单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同。

- 合同履行期间，乙方发生行贿或重大刑事案件的，甲方有权直接单方解除合同。

- 税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 附则

- 合同履行期间，乙方承诺的报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生河道保洁工作量的增加或减少以及招标文件规定的其他需要另计的费用，以甲方、乙方双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份或季度中。

- 诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同招标文件、乙方投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，监管部门执壹份。

附件：

- 水面保洁、绿化养护清单

- 各服务综合单价

- 作业人员名单

- 考核细则

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

标项二、设施设备养护、维护

项目编号：

甲方：宁波市江北区农业农村局

乙方：     （中标人）

甲、乙双方根据《合同法》和                       项目公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

- 服务区域

- 设施设备养护、维护清单：详见合同附件。

- 合同金额

本合同金额为（大写）：人民币_________________元/年（￥______元/年），综合单价详见合同附件。承包方式为全额经济责任制承包。

- 服务期限

总期限为三年，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算，即      年   月   日至      年   月   日止。后续合同的签订以甲方根据乙方在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

- 履约保证金

乙方应交纳合同金额的1％计收的履约保证金。

履约保证金收取：合同签订后10个工作日内。

履约保证金形式：                                。

履约保证金退还：履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外)一个月内退还。

- 服务标准

- 截污窨井、截污管道和泵站养护有关标准；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《浙江省农村生活污水处理技术规范》（DB33/T868-2012）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）；

- 其它甲方认可的标准及规范。

- 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，乙方必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 服务要求

- 服务质量要求

- 1.1截污养护

- 截污窨井及截污管道保洁标准详见附件《宁波市江北区城区内河管道、窨井及截污井养护考核细则》

- 窨井保洁要求：

- ·井盖：井盖、井框固定平稳，井盖与井框吻合，无破裂丢失现象；

- ·井内：窨井内无阻水物，积泥符合要求。

- 截污管道保洁要求：排水管道畅通，积泥符合要求，无污水外溢。

- 截污井远程监控运维要求：

- ·定期对前端监控摄像机外罩清洁、设备除尘、位置调整、设备维修、故障排除等；

- ·定期检查支架、护罩、控制箱是否存在损坏并及时维修；

- ·前端监控摄像机和镜头一旦污浊应立即现场清洗，确保图像清晰。

- ·保证前端监控摄像机24小时运行正常，如出现故障，及时维修或免费更换，提供备品备件，确保监控设备运行不中断。

- 及时清运清理出来的杂物。

- 1.2泵站、闸门运行维护

- 根据巡查要求检查截污井设施是否齐全、闸门开启位置是否合理、提升泵运行是否正常，并做好详细完善的资料整理。

- 负责对泵站、闸门所有土建、金属结构、启闭机、电气、控制室设备、视频监控系统、通信设备及系统、观测设施及发电机等设备相关巡查工作。要求定期巡视检查并做好详细完善的资料整理，保证水利设施能够正常运行。对运行管理、考核中发现的问题及时整改，发现问题及时书面汇报。

- 及时报告突发事件，并按照应急处置预案对突发事件采取措施。

- 根据采购人指令做好泵站、闸门排涝泄洪、引水调水等运行管理工作。

- 负责备品备件的管护和保养工作。

- 密切注意气象状况，在台风、暴雨来临之前，及时关闭污水闸，开启溢流闸。

- 根据设施检查情况，及时做好零星维修工作，同时配合采购人做好专项维修工程的实施。

- 做好泵站、闸门管理范围内各场地的卫生保洁等管理工作。

- 管理用房要求

- 乙方应配备必要的管理用房

- 管理体系要求

- 体系完整、责任明确（即各级岗位责任及要求明确）。

- 制度体系要求

- 制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查、管理及安全等详细制度。

- 应急预案及应急物资要求

- 乙方应编制应急预案，应急预案的内容应包括物资准备、工作网络、应急队伍、工作措施等。

- 城区内河养管单位根据应急预案要求备足应急物资和应急人员。

- 应急物资必须做到专人管理、定点存放，并保证质量合格、满足使用要求。

- 其它要求：

- 建立各项规章，严格遵守操作规程操作，熟悉设备运行工况，熟记关键性内部设备的维护要点及维护时间间隔。养护及维护资料完整、齐全。

- 建立每日巡查制度，每天坚持对易损件进行查看，保证设备运行正常。

- 定期清理场内卫生，确保环境整洁。

- 建立设施定期检修及保养制度，定期清理截污井内淤泥，做好设施维修工作。

- 日常巡查、事件处置、设备管理养护等工作台账资料齐全，信息真实，装订成册。

- 乙方须派专人留守码头看护、管理甲方存放在码头的物资，定期盘点，且码头的日常费用（租金、水费）由乙方承担。

- 人员配置：

- 项目总负责人姓名：            ，性别：      ，身份证号码：                  。

- 班组长      人，养护人员      人。

- 总负责人具有中级及以上职称，总负责人及班组长具有相应资格、资质证书。

- 其它要求

- 乙方将配备完毕并经甲方审核的作业人员名单附于本合同后作为附件。

- 乙方配备的男性、女性作业人员年龄最高不得超过法定退休年龄。

- 若本项目在实施过程中，有未包含的服务内容，甲方可参考其它甲方已实施项目的价格。

- 转包或分包

- 1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 2、如有转让的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 经费支付

- 合同生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付暂定合同总价的20%作为预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

- 经费根据考核细则，每扣1分扣罚500元。按月考核，前6个月服务期每3个月核拨一次费用，后2个月服务期每个月核拨一次费用。考核结果引起的经费扣罚直接在当月养护经费中扣除。

- 若当月考核分数达到90分及以上的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的100%；若当月考核分数达到85（含）—90分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的90%；若当月考核分数达到80（含）—85分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的80%；若当月考核分数低于80分（不含）的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的50%；若当月考核分数低于60分的，甲方有权解除合同。

- 预付款扣回方式：每次核拨费用同时扣回5%的预付款，分四次扣完。

- 考核检查

# 根据考核细则，每扣1分处罚500元；

# 因质量、安全文明施工问题发生安全事故或群众投诉的，每发生1次，处罚500元并扣2.5分；情节严重的处罚1000元并扣5分；

# 乙方对甲方安排的应急处理或其它应急处理任务不响应或响应不及时导致甲方应急处理不力而造成不良影响的、应急处理时限超期的或被媒体报道曝光的，情况属实且为乙方责任的，第一次扣除1000元并扣5分；第二次及以后发生的，每次扣除2000元/次并扣10分/次；

# 甲方要求响应不积极或不响应、乙方维修不及时、未能在规定时间能完成修复的、以不合理的理由推脱、质量不合格、乙方虚报工程量等情况的，每发生1次，处罚1000元并扣5分。

# 若遇河道清淤等正常河道建设项目需要暂停本服务工作的，乙方须无条件服从。暂停月份内相应截污养护、泵站（闸门）运行维护等服务不计入考核，甲方也不支付服务经费。至河道建设项目竣工验收通过并移交给甲方后继续由乙方进行实施。

# 合同实施过程中，因不可抗力（指在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和台风）引起的额外维修清理费用，乙方须提供证明资料（含维修前后对比照、发票等），经采购人确认后进行支付。

# 合同实施过程中，除序号6规定外引起的额外维修清理费用：

- 1）单项维修费用超过5万元的，乙方须提供证明资料（含维修前后对比照、发票等），经采购人确认后进行支付。

- 2）单项维修费用未超过5万元，均由乙方自行承担。

备注：考核细则为甲方暂定，实际实施过程中，以甲方最终确定的考核细则为准。

- 违约责任

- 合同期限内，甲、乙双方任一方不得擅自单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同。

- 合同期限内，对于乙方一个考核年度内2次不合格的，则甲方有权终止合同。损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

- 合同履行期间，乙方发生行贿或重大刑事案件的，甲方有权直接单方解除合同。

- 税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 附则

- 合同履行期间，乙方承诺的报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生河道保洁工作量的增加或减少以及招标文件规定的其他需要另计的费用，以甲方、乙方双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份或季度中。

- 诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同招标文件、乙方投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，监管部门执壹份。

附件：

- 设施设备养护、维护清单

- 各服务综合单价

- 作业人员名单

- 考核细则

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

标项号：

投标文件名称：资格审查文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式一：

关于资格的承诺函

致：_______（采购人名称）：

_______（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称  （标项号： ）    的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

格式二：

法人或者其他组织的营业执照（副本复印件）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

格式三：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>      的法定代表人。为你单位组织的招标编号为     标项号为               的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

（采购人） ：

（投标人名称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：      标项号：       ）  公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式四：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式五

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                       招标编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限（即服务期限） | 详见第三章 投标人须知的前附表第2条 |  |  |
| 投标报价及费用 | 详见第三章 投标人须知的前附表第3条 |  |  |
| 签订合同时间 | 详见第三章 投标人须知的前附表第12条 |  |  |
| 履约保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第13条 |  |  |
| 支付方式 | 详见第三章 投标人须知的前附表第15条 |  |  |
| 投标有效期 | 详见第三章 投标人须知的前附表第16条 |  |  |
| 中标服务费 | 详见第三章 投标人须知的前附表第17条 |  |  |
| 合同条款 | 详见第五章 政府采购主要合同条款 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六-1：

项目业绩表

（标项一适用）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后附项目合同复印件，加盖公章

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七-2：

项目业绩表

（标项二适用）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 甲方名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、上表所述“类型”填写“截污井或泵站或闸门”。

2、后附项目合同复印件，加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式八：

保洁船只配置表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 船只类型 | 购置年限 | 是否自有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表后附表中所列保洁船只的购置发票（发票购买方为投标人）或租赁合同及照片并加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九-1：

项目总负责人及专职主管配置表

（标项一适用）

项目名称：                                     招标编号：

| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 合同时间 | 管理业绩 |
| 专职主管 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 合同时间 | 管理业绩 |
| 专职主管 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 合同时间 | 管理业绩 |

注：本表后附拟投入本项目的总负责人、专职主管的劳动合同复印件、开标日近三个月内投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）以及根据招标文件第四章 评标办法及评分标准 三、评分标准中内容（如有请提供），以上内容均加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九-2：

拟派项目总负责人表

（标项二适用）

项目名称：                                     招标编号：

| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 合同时间 | 管理业绩 |

注：本表后附拟投入拟派总负责人的劳动合同复印件、开标日近三个月内投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）以及根据招标文件第四章 评标办法及评分标准 三、评分标准中内容（如有请提供），以上内容均加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十：

其他人员配置表

项目名称：                             招标编号：              标项号：

| 序号 | 姓名 | 岗位或工种 | 年龄 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十一：

承诺书

致：                   （采购人名称）

若我方有幸中标，从事                        （招标编号、项目名称）的服务，我方承诺一旦中标：

- 配备的男性、女性其他人员年龄最高不得超过法定退休年龄。

- 其他人员在合同签订前全部配置完毕，相应岗位具备相关技能（或上岗或资格）证书，报采购人审核，否则中标无效。

- 其它投标人认为需要的承诺：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二：

投标函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           标项号：  ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90个日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

格式十三-1：

开标一览表

（标项一适用）

项目名称：                                       招标编号：

| 分项名称 |  | 数量 | 投标单价 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水面养护 | 水面保洁 | 343986平方米 | 元/㎡·年 |  |
|  | 福寿螺清理 | 40585.6米 | 元/m·年 |  |
| 绿化养护 | 岸上绿化 | 28790平方米 | 元/㎡·年 |  |
| 单年投标报价 | 小写： 元/年 大写： 元/年 |  |  |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

2、“小计”=“数量”×“投标单价”，单年投标报价为所有小计之和。

3、“投标报价”=“单年投标报价”×3（年）。

4、本项目价以单年投标报价为评审价格。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三-2：

开标一览表

（标项二适用）

项目名称：                                      招标编号：

| 分项名称 |  |  | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污养护 | 截污井养护 |  | 48座 | 元/座 |  |
|  | 截污井远程监控 |  | 26座 | 元/座 |  |
|  | 截污窨井 |  | 480座 | 元/座 |  |
|  | 截污管道 |  | 10328.5米 | 元/米 |  |
| 泵站、闸门运行维护 | 翻水泵站 |  | 5座 | 元/座 |  |
|  | 闸门 |  | 1座 | 元/座 |  |
| 增氧曝气设备养护、维护 （含曝气机、曝气管等） |  |  | 54座 | 元/个 |  |
| 投标报价 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 2、“小计”=“数量”×“投标单价”，投标报价为所有小计之和。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十四-1：

投标分项报价表

（标项一适用）

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 费用项目 | 金额 （元/年） | 相关条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 | / | / |
|  | 其中： 1.基本工资 |  | 目前按照《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准》的通知最低工资标准2490元/月。 |
|  | 2.岗位工资 |  | 按照宁波市最低工资标准2490元/月的10%确定。 |
|  | 3.社会保险 |  | 满足宁波市最新年度社会保险费个人缴费基数 |
|  | 4.高温津贴 |  | 根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号）。 |
|  | 5.意外保险 |  | 意外保险包括意外事故和意外残疾2个主要险种，参照交通运输业中的相关工作人员。 |
|  | 6.体检 |  | 每年1次安排职工健康体检. |
|  | 7.节日慰问及福利 |  | 春节、十一、五一等节日慰问. |
| 二 | 材料费用 |  |  |
|  | 其中： 1.作业工具 |  | 主要包括：扫帚、铁锹、铁钳、畚斗、抹布、刷子等保洁用具。 |
|  | 2.劳保用品 |  | 主要包括工作服、工作帽、雨衣、雨鞋、手套等用品。 |
| 三 | 管理费用 |  | 包括培训费、工会经费、财务和人员工资摊销等，以及其他低值易耗品。 |
| 四 | 利润 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 六 | 合计 |  |  |

注：1、本表的“单年投标报价”应与格式十二-1的“单年投标报价”一致。

2、投标人可根据实际情况进行调整。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十四-2：

投标分项报价表

（标项二适用）

项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 费用项目 | 金额 （元/年） | 相关条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 | / | / |
|  | 其中： 1.基本工资 |  | 目前按照《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准》的通知最低工资标准2490元/月。 |
|  | 2.岗位工资 |  | 按照宁波市最低工资标准2490元/月的10%确定。 |
|  | 3.社会保险 |  | 满足宁波市最新年度社会保险费个人缴费基数 |
|  | 4.高温津贴 |  | 根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号）。 |
|  | 5.意外保险 |  | 意外保险包括意外事故和意外残疾2个主要险种，参照交通运输业中的相关工作人员。 |
|  | 6.体检 |  | 每年1次安排职工健康体检. |
|  | 7.节日慰问及福利 |  | 春节、十一、五一等节日慰问. |
| 二 | 材料费用 |  |  |
|  | 其中： 1.作业工具 |  |  |
|  | 2.劳保用品 |  | 主要包括工作服、工作帽、雨衣、雨鞋、手套等用品。 |
| 三 | 维护费用 |  |  |
|  | 截污井的日常养护及远程监控费用 |  |  |
|  | 截污窨井的阻水物及积泥的清掏、运输、处置费用 |  |  |
|  | 泵站设备设施维护费用 |  |  |
|  | 增氧曝气设备维护、监控费用以及应急保障费用 |  |  |
| 四 | 管理费用 |  | 包括培训费、工会经费、财务和人员工资摊销等，以及其他低值易耗品。 |
| 五 | 利润 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 七 | 合计 |  |  |

注：1、本表的“单年投标报价”应与格式十二-2的“投标报价”一致。

2、投标人可根据实际情况进行调整。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：