- 采购设备清单

| 序号 | 货物名称 | 货物特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标杆 | 1、形式：φ89立杆 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：φ89*4*2750 4、基础、垫层：材料品种，厚度：C30钢筋混凝土基础，500*600*1000mm，含基础预埋件、钢筋、模板 | 根 | 5 | 1011.68 |
| 2 | 标杆 | 1、形式：φ89立杆 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：φ89*4*3000 4、基础、垫层：材料品种，厚度：C30钢筋混凝土基础，500*600*1000mm，含基础预埋件、钢筋、模板 | 根 | 5 | 1022.5 |
| 3 | 标杆 | 1、形式：φ89立杆 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：φ89*4*3350 4、基础、垫层：材料品种，厚度：C30钢筋混凝土基础，500*600*1000mm，含基础预埋件、钢筋、模板 | 根 | 5 | 1037.65 |
| 4 | 标杆 | 1、形式：φ89立杆 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：φ89*4*3850 4、基础、垫层：材料品种，厚度：C30钢筋混凝土基础，500*600*1000mm，含基础预埋件、钢筋、模板 | 根 | 5 | 1059.28 |
| 5 | 标杆 | 1、形式：7-9m长臂杆 2、材质：Q235B 3、规格尺寸：立 柱钢管7米（10*S250/300），悬臂钢管7-9米（8*S110/220），具体详见图纸 4、基础、垫层：材料品种，厚度：C30钢筋混凝土基础，1200*1600*2000mm，含基 础预埋件、钢筋、模板 5、油漆品种：热镀锌处理，交通灰A（RAL 7042）氟碳漆 | 根 | 1 | 12963.76 |
| 6 | 标杆 | 1、形式：F219-2杆 2、材质：Q235B 3、规格尺寸：立柱钢管(φ219*8*7500），悬臂钢管4.5-6米(φ121*6），具体详见图纸 4、基础、垫层：材料品种，厚度：C30钢筋混凝土基础，1400*1200*1800mm，含基础预埋件、钢筋、模板 5、油漆品种：热镀锌处理，交通灰A（RAL 7042）氟碳漆 | 根 | 1 | 8838.8 |
| 7 | 一体化靠右标志 | 1、一体化靠右标志，φ114×4.5×850+φ89×4×800钢柱，下柱贴Ⅳ类反光膜 2、含地脚螺栓及其他钢配件 | 套 | 10 | 342.73 |
| 8 | 标志板 | 1、类型：标志板 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：圆形φ50cm，厚度2mm 4、板面反光膜等级：IV | 块 | 10 | 181.93 |
| 9 | 标志板 | 1、类型：标志板 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：圆形φ80cm，厚度2mm 4、板面反光膜等级：IV | 块 | 5 | 328.02 |
| 10 | 标志板 | 1、类型：标志板 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：圆形100cm，厚度2mm 4、板面反光膜等级：IV | 块 | 5 | 465.72 |
| 11 | 标志板 | 1、类型：标志板 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：三角形90cm，厚度2mm 4、板面反光膜等级：IV | 块 | 5 | 252.65 |
| 12 | 标志板 | 1、类型：车道行驶方向标志标志板 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：140*250cm，厚度2.5mm 4、板面反光膜等级：IV | 块 | 1 | 1709.59 |
| 13 | 标志板 | 1、类型：十字交叉路口标志 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：200*350cm，厚度3mm 4、板面反光膜等级：IV | 块 | 1 | 4792.5 |
| 14 | 双组份标线 | 结构型双组份（甩涂）涂料 | m2 | 200 | 102.9 |
| 15 | 热熔反光型标线 | - 名称：标线 - 2、材质：热熔涂料 3、规格、型号：涂膜厚度1.8mm以上，新划标线的初始逆反射亮度系数大于250mcd·m-2 · 1x-1，使用两年内的持续逆反射亮度系数不小于 150mcd ·m-2 · 1x-1 | m2 | 8890 | 44.47 |
| 16 | 高压水清除标线 | 高压水清除标线 | m2 | 100 | 59.95 |
| 17 | 隔离护栏 | - 类型:钢制中央活动护栏 2、规格、型号:栏板高800mm，立柱1046mm 3、材料品种:钢制，每扇护栏重22kg以上 - 4、具体做法详见大样图 | m | 100 | 218.76 |
| 18 | 隔离护栏 | - 类型:钢制机非活动护栏 2、规格、型号:栏板高650mm，立柱高896mm - 3、材料品种:钢制，每扇护栏重19kg以上 - 4、具体做法详见大样图 | m | 500 | 191.24 |
| 19 | 拆除隔离护栏 | - 类型:拆除旧护栏 2、规格、型号:栏板高650mm，立柱高896mm - 3、材料品种:钢制，每扇护栏重19kg以上 - 4、具体做法详见大样图 | m | 100 | 9.9 |
| 20 | 安装隔离护栏（甲方提供材料） | - 类型:安装护栏 2、规格、型号:栏板高650mm，立柱高896mm - 3、材料品种:钢制，每扇护栏重19kg以上 - 4、具体做法详见大样图 | m | 100 | 20.6 |
| 21 | 护栏上贴反光膜 | 1、类型：反光膜 2、根据护栏尺寸贴膜 3、反光膜等级：IV类 | m2 | 200 | 273.12 |
| 22 | 403圆盘信号灯 | 名称：403圆盘信号灯头，带倒计时，信号灯采购、安装，含灯架 | 套 | 4 | 1877.12 |
| 23 | 403箭头信号灯 | 名称：403箭头信号灯头，带倒计时，信号灯采购、安装，含灯架 | 套 | 4 | 1767.03 |
| 24 | LED动态横道灯-302W(CD) | - 类型:LED动态横道灯 302W(CD) - 2、灯架材质、规格:φ30,红绿二色，带智能倒计时，信号灯采购，安装，含脉冲屏蔽器，含灯架 | 套 | 16 | 1119.12 |
| 25 | 控制电缆 | 1、类型：4芯信号线敷设 2、规格、型号：ZCKVVR-4*1.5 | m | 200 | 12.08 |
| 26 | 电力电缆 | 1、类型：五芯电缆线 2、规格、型号：ZCVV22-5*25 | m | 50 | 108.71 |
| 27 | 警示柱 | 1、类型:Φ114钢管警示柱含IV反光膜 | 根 | 20 | 196.85 |
| 28 | 警示柱 | 1、类型:PU警示柱Φ80*750mm，含IV反光膜 | 根 | 50 | 94.39 |
| 29 | 警示柱 | 1、类型:TPU警示柱Φ120*800mm，含IV反光膜 | 根 | 50 | 180.5 |
| 30 | 减速垄 | 1、材料品种：橡胶减速带 2、规格、型号：宽400mm，高50mm，端节长500mm，端头长200mm | m | 50 | 184.47 |
| 31 | 太阳能爆闪灯 | 1、名称：太阳能爆闪灯 2、规格：双面六闪 3、供电方式：太阳能板蓄电池 | 套 | 1 | 1425.22 |
| 32 | 砌筑井 | 1、名称：小窨井 2、规格尺寸：井内尺寸500*500 3、盖板材质、规格：复合井盖70*70 4、基础、垫层：材料品种，厚度：100厚碎石垫层 5、井壁、抹灰：M10浆砌MU20机制水泥砖、1.5cm厚M15水泥砂浆抹面 6、其他：含井盖、排水管等 | 座 | 1 | 895.98 |
| 33 | 砌筑井 | 1、名称：大窨井 2、规格尺寸：井内尺寸700*700 3、盖板材质、规格：复合井盖90*90*7 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚碎石垫层 5、井壁、抹灰：M10浆砌MU20机制水泥砖、1.5cm厚M15水泥砂浆抹面 6、其他：含井盖、排水管等 | 座 | 1 | 1151.04 |
| 34 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：DN100 | m | 50 | 79.1 |
| 35 | 电缆保护管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、规格：PE80 | m | 100 | 45.29 |
| 36 | 挖基坑土方 | 机械挖四类土方，人工辅助开挖 | m3 | 25.68 | 30.37 |