苍 南 县 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县交通发展集团有限公司

联 系 人：章先生

代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

联 系 人：许女士

联系电话：0577-68117263

备案机构：苍南县交通发展集团有限公司

二○二四年九月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知前附表	5

第三部分  采购内容及要求	27

第四部分  合同主要条款	40

第五部分  应提交的有关格式范例	44

- 第一部分  招标公告

项目概况： 苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：*********

项目名称：苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购

预算金额（元）：17400000元

最高限价（元）：17400000元

采购需求：

标项一

标项名称:苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购

数量:30辆

预算金额（元）:17400000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

二、供应商的资格要求：

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至2024年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2024年  月  日09点30分（北京时间）

2、投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

3、开标时间：2024年  月  日09点30分

4、开评标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路505号公投大厦裙楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2、其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为苍南县国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称： 苍南县交通发展集团有限公司

地    址：苍南县广场南路与车站大道交叉路口

传    真：/

项目联系人（询问）：章先生

项目联系方式（询问）：13858736123

2、采购代理机构信息

名   称： 浙江国信工程管理咨询有限公司

地   址： 苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢805室

传    真：/

项目联系人（询问）：许女士

项目联系方式（询问）：13757897701

质疑联系人： 陈先生

质疑联系方式：0577-68117263

3、备案机构信息名称：苍南县交通发展集团有限公司

地  址：苍南县广场南路与车站大道交叉路口

传  真：

联系人：陈先生

联系电话： 0577-64769528

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 编制和提交投标文件须知

- 前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购。 二、项目实施地点：苍南县交通发展集团有限公司指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——采购内容及要求。 四、供货期：▲合同签订后45日历天内完成供货。 五、采购预算金额：人民币： 17400000 元，最高限价：人民币： 17400000 元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 5 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 6 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江乐采云网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江乐采云网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢805室 许女士收 电话：13757897701）。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；还可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构指定邮箱1712108619@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间：2024年 月 日09点30分。 |
| 13 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 14 | 开标时间和地点（网址）：2024年 月 日09点30分。 苍南县灵溪镇春晖路505号公投大厦裙楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 16 | 潜在供应商需在乐采云平台www.lecaiyun.com进行免费注册，具体详见乐采云供应商注册要求。 |
| 17 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 - （一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件； 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 18 | 中标供应商须在中标通知书发出之日起7日历天内与采购人签订合同。 |
| 19 | 信用记录：评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及资格条件要求条件的供应商，将拒绝其参加本次采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 |
| 20 | 解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县交通发展集团有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江国信工程管理咨询有限公司为采购代理机构，苍南县交通发展集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——采购内容及要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知前附表

- 第三部分  采购内容及要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、采购内容及要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

▲投标报价应包括：包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、上牌、招标代理费、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复印件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

- (1)法定代表人授权委托书；

- (2)法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

- (3)资质文件（如有）；

- (4)供货清单；

- (5)商务技术偏离表；

- (6)拟派项目负责人情况表，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章）；

- (7)投标供应商项目业绩一览表；

- (8)项目方案说明（格式自拟）；

- (9)投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- (10)服务承诺；

- (11)其他必要提供的资料；

- (12)投标供应商认为需要的其他文件资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

1、本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3、本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6、投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

中标供应商应提供电子投标文件的纸质版四份给采购人或采购代理机构。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标活动的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；（注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理）（2）投标文件解密结束，通过在线询标或邮件形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

1、开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### （二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 1、评审前准备

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4、投标文件的错误修正

（1）《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标作无效投标处理。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）投标人技术资信部分投标文件中出现商务报价；

（10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标文件中开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）的；

（12）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第十三款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，商务报价30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力培训服务 | 1.1根据投标产品制造商的认证证书打分： ①ISO3834系列国际焊接认证体系证书； ②ISO/TS16949或IATF16949汽车行业质量管理体系认证证书； ③ISO9001质量管理体系认证证书； ④ISO14001环境管理体系认证； 以上证书在有效期内，每提供一项得1分，最高4分。注：提供相关证书扫描件加盖公章。 | 4 |
|  |  | 1.2根据投标车辆市场的口碑、客户满意度、质量稳定性、获奖情况（以权威部门颁发的为准）等，由专家将所有投标的品牌进行横向综合比较打分；不提供不得分。（1.2,1.4,1.6,1.8，2） | 2 |
|  |  | 1.3所投标的车辆制造商具有国家级工业设计中心或国家企业技术中心的得1分，提供相关证明文件复印件加盖公章，未提供证明材料不得分。 | 1 |
| 2 | 业绩 | 投标供应商或整车制造商自2021年7月1日以来，具有类似采购项目业绩1个得0.5分；最高得3分,须提供合同或中标通知书扫描件加盖公章，否则将不得分。（如代理商参加投标的，提供制造商的业绩合同视同有效） | 3 |
| 3 | 所投产品技术指标、性能等与采购需求的符合性 | 评审各投标供应商所投车辆的技术指标、性能、配置等与采购需求的满足情况。完全满足采购文件要求的得15分，带●部分主要参数和主要总成部件不满足的扣1分/项，非带●部分主要参数和主要总成部件不满足的扣0.5分/项；该项累计扣分扣完为止。 | 15 |
| 4 | 所投产品的整体比较 | 4.1投标供应商整车制造商已投入整车阴极电泳设备得2分(以电泳设备采购合同和采购发票复印件加盖公章，未提供不得分)。 | 2 |
|  |  | 4.2 整车经阴极电泳、投标供应商承诺8年以上不腐蚀并提供证明材料、工艺证明的得2分，其余不得分。 | 2 |
|  |  | 4.3 评委对各制造厂家所用的整车电泳设备先进程度进行横向综合比较打分；不提供不得分。（0.6, 0.7, 0.8, 0.9，1） | 1 |
|  |  | 4.4 整车是否采用高强度钢等轻量化设计，根据工信部公告页面最小整备质量进行横向综合比较打分；不提供不得分。（0.6, 0.7, 0.8, 0.9，1） （注：提供工信部公告页复印件） | 1 |
|  |  | 4.5 根据投标产品具备的智能安全功能进行评审，具有：①油门防误踩系统、②驱动防滑、③停车制动辅助、④坡道起步辅助、⑤复合制动、⑥下坡安全辅助等功能每满足一项得0.5分，最高得3分。供应商应提供第三方检测报告，不提供不得分。 | 3 |
|  |  | 4.6 整车控制器和电机防护等级达到IP69或IP6K9K的得2.5分，其余的不得分。(提供第三方检测报告) | 2.5 |
|  |  | 4.7 动力电池（1）： 投标车型采用的动力电池品牌，选用的电池整体性能、市场电池装机量、产品质量稳定性、车辆单位满意度等，评委进行横向综合比较打分；不提供不得分。（1.8,2.1,2.4,2.7, 3） 注：投标文件中提供产品的相关证明材料为依据。 | 3 |
|  |  | 4.8 动力电池（2） 根据投标供应商选用的动力电池容量满足130KWh起，每增加1kwh加0.05分，最高得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 4.9 动力电池（3） 投标人采用的动力电池和电芯为同一品牌的得2.5分，其他的不得分。（提供相关证明复印件加盖公章） | 2.5 |
|  |  | - 4.10 动力电池（4） - 根据投标车型的新能源汽车推广应用推荐车型目录技术参数或车载能源能量密度检验报告数据，电池系统能量密度（wh/kg）值大于等于170wh/kg的得2分。 | 2 |
|  |  | 4.11 动力电池（5） 为提高保证电池的防护和涉水安全，电池防护等级达到IP69或IP6K9K的得2.5分，其余的不得分。(提供第三方检测报告) | 2.5 |
|  |  | 4.12 车辆外观与内饰：外观要美观大方，经典耐看，维修简便、材料轻量化、操作简便、内饰材料耐脏易清洗布置合理、色彩搭配柔和、人性化设计等（提供车辆外型图片（左前、右前、正前、正后、左侧、右侧）、内部图片（驾驶区、仪表台、上客区、下客区、台阶区）、电机仓、各电气设备箱、检修工艺门彩色图片各一张），评委进行横向综合比较打分；不提供不得分。（3,3.5,4,4.5,5） | 5 |
|  |  | 4.13 根据投标人提供的实施方案（包含实施计划、供货方案、人员安排、质量管理等）的完整性、合理性和科学性等进行横向综合比较打分；不提供不得分。（1.8,2.1,2.4,2.7, 3） | 3 |
|  |  | 4.14所投同类型车辆用户反馈情况打分，一个案例得1分，最高得2分。投标文件中提供用户反馈相关证明材料复印件并加盖公章。相同单位出具的用户反馈材料按1个案例计取。 | 2 |
|  |  | 4.15针对公交车辆有实质性配件升级（含增值服务）的，需进行详细的技术阐述，最多得2分（由评审组根据配件市场价格商定评分）。 | 2 |
| 5 | 售后服务承诺 | 5.1 售后服务方案（含本地化服务）、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性等情况，评委进行横向综合比较打分；不提供不得分。（1.8,2.1,2.4,2.7, 3） | 3 |
|  |  | 5.2 投标品牌制造商和投标人共同承诺三电系统质保8年，且整车（包含除三电系统、易损件外的整车所有零部件）质保不少于3年，之后整车质保每增加一年的得1分，最多得3分。需提供质保承诺书，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 5.3 投标产品制造商在2019-2023年度中国汽车售后服务满意度调查(CAACS,简称卡思调查)中获得过第1名的得2分，获得过第2-3名的得1.5分，获得过第4-6名的得1分，其他不得分。 (提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分) | 2 |
|  |  | 5.4 定期对采购单位人员进行培训（含驾驶员和维修人员等），培训内容：车辆的组成结构，车辆的使用原理，操作注意事项，故障排除，维护与检修，承诺免费培训课程，培训时间、师资及培训方式，计划的合理性，根据培训方案由评委进行横向综合比较打分；不提供不得分。（1.2,1.4,1.6,1.8，2） | 2 |

注：①上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

②每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

3、价格分（30分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知

1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

2、采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

- 3、评标委员会对评标结果不负责解释。

（二）签订合同

1、中标供应商在领取中标通知书后7日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

2、采购文件、中标人的投标响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签章的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（三）履约保证金

1、在中标公示期结束后15日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。履约保证金可采用银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函（保函为见索即付）等非现金方式；交车至指定地点并验收合格上牌后的30个工作日内无息退还履约保证金。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

1、签订合同后的15个工作日内采购人支付合同总价的30%（预付款）；交车至指定地点并验收合格上牌后的15个工作日内支付至合同总价的70%；接收车辆试运行满6个月后无相应问题的15个工作日内支付至合同总价的95%；运行满1年后无未处理完毕的质量、服务纠纷时，15个工作日内支付剩余的合同款项。（注：交车时交付全额专用发票）

2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

（五）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（六）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（七）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县交通发展集团有限公司和浙江国信工程管理咨询有限公司。

- 代理服务费及平台费

1、招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（代理费包干费用：74800 元，不含电子信息交易费）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行苍南横阳支行

开户名称：浙江国信工程管理咨询有限公司苍南分公司

开户帐号：33050162727300000212

2、电子信息交易费:

- 中标供应商向政采云公司支付中标价万分之五（下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。

- 第三部分  采购内容及要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

（一）招标内容

30辆新能源无站立位公交车。

（二）总体要求

- 1、投标车型须进入国家汽车产品公告或承诺交车时进入国家汽车产品公告。投标车型必须为免征购置税车型，否则由厂家承担全部车辆购置税。

- 2、投标产品在设计、制造、检验、包装运输及安装、调试、验收过程中所涉及的标准规范，如：产品标准、规范；安装标准、规范；验收标准、规范等必须完全符合相关标准及规范，并且以最新、最高的标准为执行标准。投标人对所提供车辆的技术资料、质量及使用性能负责，对所提供的所有车辆及部件的售后服务完全负责。

- 3、本招标文件所列提出的主要技术要求并非遗漏无缺，投标人有义务对此进行完善，但不可脱离招标文件的实质要求。

- 4、中标的投标人在收到中标通知书后7天内前往招标人处签订技术协议及合同。

- 5、交货时间、地点，付款方式、质量保证等见第四部分合同主要条款。

（三）具体招标要求

- 1、6米新能源无站立位公交车整车配置要求如下：

- （1）整车安全技术性能应符合GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB38900《机动车安全检验项目和方法》和GB18384-2020《电动汽车安全要求》的规定要求。

- （2）整车技术性能及质量保证指标，以及各总成和附件的设计、选型、制造工艺，相关纯电动公交客车技术要求。

- 2、技术参数

| 主要技术参数 |  |
| --- | --- |
| 内容/部件 | 采购要求 |
| （1）公告 | ▲保证车辆符合上牌条件，保证车辆上牌前满足国家新能源相关政策要求具有国家产品公告、免税购置目录。如投标人交付车辆与以上公告、目录不符，造成不能正常上牌，一切损失由投标人自行承担。 |
| （2）客车设计 | 车体造型设计新颖美观，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；车身采用前、中开门结构。特别是在电驱动控制和技术匹配、安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色。 |
|  | 车身造型要求美观大方，整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |
|  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平。 |
| （3）噪音限值 | 噪音限值符合或优于国家标准，提供有关检测报告 |
| （4）电磁辐射 | 电磁辐射符合国家标准，提供有关检测报告 |
| （5）基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致 |
| ▲（6）车身尺寸 | 5900≤L＜6000；2020≤W≤2400，轮胎要求后四轮。 |
| ▲（7）最大核载数 | 核载人数（乘客座位数18人）（根据采购人需求进行布局）； |
| 整车配置 |  |
| ●1．动力电池组及BMS | ① 磷酸铁锂电池，采用国内优秀品牌，总储电量≥130kWh；电池系统能量密度不小于170Wh/Kg。满足续驶里程≥240km/单次充电（整车满载、空调开启状态、城市道路公交工况下运行），且剩余电量SOC不低于20%。 ② 具有故障诊断功能(包括电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障) ；有过压、欠压、过流、过温、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能。 ③ 采用标准模组、标准电池箱体，进行一体化设计，箱体采用压铸制造工艺。动力电池安装位置必须保证车厢空间不受影响，不得影响车厢内最后排座椅安装位置。电池舱与乘客区隔开，保证乘客不触及。 ④ ▲质保8年，承诺在质保期内无偿每年定期进行两次质量检测，并对有问题的电池进行随时检测，保用期内电池组衰减不得超过20%,否则须无条件免费更换相同品牌新电池组。（由动力电池生产厂家和车辆制造厂家在标书内共同书面承诺，产生费用由车辆制造厂家负责） ⑤具备车辆远程监控系统，可上网实时查看车辆状态，包括驱动电机、电控、锂电池信息及故障信息，具备报警功能。 ⑥采用电池集成空调水冷系统。 |
| ●2．驱动电机及控制器 | ①永磁同步电机，冷却方式：水冷。 ②额定功率≥60kw,峰值功率≥120kw。 ③电机及控制器防护等级应达到IP68及以上，绝缘等级达到H级。 ④控制器具有过载保护、过流保护、过压保护、短路保护、过热保护等。 ⑤▲质保8年。 |
| ●3. 整车控制器 | ① 具备故障诊断、过压保护、过流保护、过热保护、充电保护、漏电保护及信息自动传输。 ②采用包含电动空压机控制器、驱动电机控制器、高压配电柜、DC/DC、电动助力转向控制器等多合一控制器，控制器壳体采用压铸一体成型技术，接插件采用高级防水产品。 ③ 防护等级达到IP68。 ④ ▲质保8年。 |
| ●4．转向系统 | ① 电动助力转向系统或电动液压助力转向系统。（如在电动液压助力转向系统失效的情况下，方向盘还能操控方向。） ② 循环球式转向机，方向盘上下前后可调。 ③ 转向机总成采用优秀品牌。 ④ ▲质保8年。 |
| 5．空调系统 | - ①直流变频单冷电动空调，带电池集成水冷系统，国内优秀品牌，制冷量13000大卡以上（含）。 - ②司机处增设一个出风口（便于司机脚部取暖），前挡风玻璃处安装除霜机。 ③▲质保8年。 |
| ●6．充电插座 | ①符合国家标准要求，并与招标方已有充电桩相配套。 ②充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。 ③充电接口应有防水流设置，充电口外车身小门应有锁止机构。充电接口应有明显标志标示，防止人员误操作。充电时，电源总开关应能关闭，确保安全。 ④▲质保8年。 |
| 7.整车绝缘电阻监测 | 电池具备绝缘监测功能，实时监控整车绝缘状态。 |
| 8．前后桥 | 前后桥优选主流高端车桥、差速器采用纯电公交车专用差速器。 前桥额定载荷≥3.5T，后桥额定载荷≥5.5T；免维护专用车桥，整体锻钢件；新能源汽车专用双向精磨齿主减速器，主锥加强、精磨齿、低噪音，符合公交客车使用要求；脂润滑加强型免维护轮毂质保八年。 |
| ●9．悬架 | ① 气囊悬架或空气悬架。 ② 悬架系统须满足客车高峰运行时必要的承载负荷要求。 ③保证车辆前轮定位准确，无摆头和吃胎现象且制动可靠。 |
| ●10．制动系统 | ① 采用双回路气压制动系统或双回路液压制动系统；前盘后盘制动器，国内优秀品牌。 ② 制动系统阀类部件、空气干燥器、ABS系统采用国内优秀品牌。 ③起步制动保护，设声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 ▲质保8年。 |
| 11．驻车制动 | 作用于后轮，电子手制动装置在驾驶员易操作的部位。 |
| 12．轮胎及轮辋 | 国内优秀品牌铝合金轮辋（表面必须有经强化处理工艺），知名品牌公交客车专用无内胎子午胎或真空胎。 |
| 13．整车电气系统 | 整车线束按厂家标配，线束标记、布置，与整车线路图符合。 |
|  | 整车采用优质CAN总线系统，配置电耗与里程以及故障信息等数据下载和传输接口。线束布置整齐，走向合理，防护良好，固定可靠，不得坠挂和车辆运动中碰擦其他零部件或因抖动出现断裂。 |
|  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位,所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封。 |
|  | 高压线固定间距标准300-500mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套 |
|  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量 |
|  | 线束固定牢固标记清晰，走向合理安装规范，整根线束不得拼接，线束每隔300 mm安装固定扣攀。 |
|  | 电器接头牢固并有绝缘护套，所有电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 |
|  | 单独在安装一套部标标准行车记录仪，带可打印行车记录仪；大屏幕中文显示，进口或国产模块；具故障自检、预报、行驶速度超40KM 语音自动报警提示；具有通讯、过载过流短路保护。 |
|  | 总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求，电器线路采用镀锡铜线，预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，满足增加用电器的需求。 |
|  | 刷卡机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线，电源线为车辆总闸开启电源打开，长通电。 |
| 14.公交信息化设备 | 注：公交信息化设备符合国标要求，免费开放采购的所有硬件设备及软件系统完备的二次开发接口，能够与招标单位现有调度系统平台、主动安全驾驶系统、支付系统管理平台技术对接，并提供免费的技术支持。实现统一平台、统一支付，如有涉及系统对接，产生的一切对接费用(不限对接次数）由中标供应商承担，招标单位不另行支付相关对接费用。供应商在投标前需与调度系统平台供应商、支付系统平台对接技术要求，中标后完成相关协议。 |
| 15．车身 |  |
| ●（1）总体要求 | 全承载式车身，二级踏步。采用屈服强度高、耐腐蚀的高强度钢材或铝合金。钢车身采取整车电泳(非构件电泳),骨架、蒙皮、地板质保8年。 |
| （2）车身造型、色彩图案 | 车辆造型美观、线条流畅，整体协调，体现城市文化和历史特点，具有较强烈的视觉效果。车身颜色、图案、标识由采购人另行指定。 |
| - 蒙皮 | ①车厢外侧蒙皮采用优质品牌双面镀锌钢板或铝蒙皮，顶盖中蒙皮厚0.8mm,其余钢板厚度1mm,外蒙皮需经应力处理，车身左右侧凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗，铝质侧舱门，车外舱门采用气支撑或机械撑杆支撑结构，配锁芯锁。车身内顶和侧围整体经有效隔热降噪处理、有良好的密封、保温性； ②整车车身针对密封结构部位，防漏水、漏灰及密封性能良好，防尘、防雨密封性符合QC/T476-2007《客车防雨密封性限值及试验方法》的规定； ③车身发泡材料为阻燃材料，符合GB18384-2020《电动汽车安全要求》及现行国家标准。 |
| （4）后围总成 | ①玻璃钢或薄钢板冲压成型。 ②设后挡风玻璃，直接粘贴在风窗框上。防止车辆形式产生振动噪音。上风窗框内应考虑后路牌安装架，使后路牌安装后与后风窗玻璃配合良好。 ③车辆离去角≥20° |
| （5）侧围 | ①预应力涨拉蒙皮，采用优质品牌双面镀锌钢板或铝蒙皮。 ②侧窗采用粘贴内嵌式推拉窗，开启要求符合国家标准要求，加装逃生安全锤敲击点的标识，敲击标识烧结在玻璃里。 ③采用灰色涤纶垂条窗帘。 |
| ●（6）骨架结构 | ① 车身骨架使用全承载结构，采用气体保护焊接而成，并经过严格的除污、除锈后阴极电泳，二次防腐处理，全车车身骨架及蒙皮件达到(8-10)年不发生因腐蚀而导致的结构性失效。即车身骨架质保8年； ②左右侧围骨架充填阻燃型隔热材料，顶盖骨架之间充填阻燃型隔热材料，以保证客车的隔热性能。左右侧围骨架采用塞泡工艺，塞泡材料达到高密度、阻燃要求。 ③钢结构车身的车架、顶盖及左右侧围骨架采用阴极电泳处理；钢材表面电泳涂层厚度不低于0.02mm。 ④底架要充分考虑山区公交车辆实际超载运行的特殊要求，以及苍南县过桥高低落差大的道路条件。 ⑤车辆前围要求可翻转，便于灯具、除霜器、雨刮器等设备的检修。 |
| （7）顶盖 | 顶盖要做防漏水处理，顶盖内侧应有隔热减振措施。顶盖蒙皮采用铝蒙皮或优质品牌双面镀锌钢板。 |
| （8）地板 | ① 整车采用高密度 PVC 地板（厚度18mm以上），质保8年。板与客车底架采用螺栓连接，板与板之间进行有效密封防尘处理，地板平面刨平磨光，与地板革平整粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。 ② 整车采用耐磨防滑城市客车专用地板革，国际优秀品牌，前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样，字体方向正对车内乘客。地板与地板革采用优质品牌高强度防水专用地板革胶粘接，地板革与地板革采用焊接拼接，接缝处剔割平整。质保8年。 ③ 车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金压条拼压，直角拼缝处采用磨光45度对接，园弧拼缝处则可采用成型弯曲拼压，确保拼压平整贴服，螺栓与螺栓之间间距均匀。 |
| ●（9）车门 | 折叠式结构门，采用气动设内外应急阀，门玻为钢化玻璃带防护杆，乘客门关闭时应装有速度和缓冲调节装置，性能可靠、维护方便，门泵驱动系统采用电控气动方式；车门未关，车辆不能起步装置。 乘客门分别标注“上客门”和“下客门”标识；车门内“紧急开门应急阀”装在驾驶区；前或后车门内外各1只，要求安装位置明显，“紧急开门应急阀”应设明显使用说明和标识； 安装车速大于5km/h时车门无法打开的装置。 备注：采用前、中开双门方式。 |
| （10）风道 | 采用全铝合金风道 |
| （11）内饰 | 车顶顶板及侧裙板等内饰材料必须符合GB38262-2019《客车内饰材料的燃烧特性》的要求，本次投标车辆需要按照国家最新要求，安装最新阻燃内饰；客车车厢内侧板、前后围板采用优质蜂窝板，顶板采用优质硬性低发泡型PVC板材或优质超轻纤维板，内顶板颜色为浅灰色；内顶板与内顶板、内顶板与贯通式厢灯、内顶板与顶窗、内顶板与驾驶区接口、内顶板与后机仓、内顶板与空调回风窗等各部位接口确保安装牢固、接口平整无缝隙。 |
| （12）扶手杆 | ① 采用304不锈钢扶手杠和立柱，带防寒套，连接件螺钉螺帽无凸起。 ② 前仪表台右侧安装隔离驾驶区的防护栏杆；侧窗适当位置装防护杠。 ③ 门处扶手杆上设1.3米儿童免票标志。下客门扶手杆上安装下客提示按钮，方便乘客下车时提醒驾驶员停车。 |
| （13）座椅 | 符合国家相关要求标准的无站立区域公交软座座椅，整车配置三点式安全带，要求仿皮座套、活动扶手和安全带，全车座椅皮质材料包覆(更换简易)等。 车厢内设4张爱心专座，在醒目位置安装铝制“爱心坐椅”字样标牌，宽大舒适；靠背采用钢骨架结构，减少甲醛、苯系物异味的散发(提供彩色座椅照片)，座椅背后印上“请系好安全带”。 ▲质保8年。 |
| （14）仪表台 | ①豪华仪表台，仪表区域应充分考虑满足电器控制面板和开关，信息、监控车载终端，仪表总成等布局设计要求。 ② 仪表台可靠耐用，与整车内饰协调。 ③仪表台上的所有显示装置均安装遮阳沿。 |
| （15）驾驶区 | ①安装驾驶区防护隔离设施，整体设计安装符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019相关标准。 ② 高靠软垫驾驶员座椅，六向可调、符合人体工程学，并带三点式安全带。驾驶区各开关布置合理,方便司机操作。在驾驶室司机随手可及处设置一键报警装置。 ③ 驾驶座附近布置茶杯托架1只；前挡立柱上安装软叶电风扇1只。 |
| （16）后视镜、内视镜 | ①采用左短右长杆式、大视野后视镜。 ②前挡风玻璃中部或右上角安装360°大广角可调节车内后视镜，便于驾驶员观察车厢内部。 |
| （17）其他 | ①启动钥匙、和乘客门钥匙车型通用。 ②配灰色涤纶垂条窗帘，另赠送全车一套。 |
| 16．车外灯具 | ①防尘防水，美观大方，便于维护。 ②前照灯远光发光强度≥30000坎德拉，光束角度应可调。 |
| 17．前风窗玻璃刮水器 | 采用双刷臂式大视野雨刷器，刮刷面积满足驾驶视野要求。不得存在影响司机正常驾驶的视野盲区。 |
| - 除霜系统 | 采用加热除霜器，保障系统安全正常使用。质保8年。 |
| 19．车内灯具 | 车厢内灯采用铝合金全景风道内置LED灯源，前后贯通， 风道上增加不少于4个透明灯箱，采用LED灯光源；厢灯采用二档分段控制，驾驶区一挡，车厢区一挡，开灯时，前挡玻璃不能产生眩目光，两边各一长条 LED双条灯，灯罩连续。 |
| ●20．蓄电池支架及箱 | ①使用免维护蓄电池，容量≥80Ah，加装大容量熔断器。 ②蓄电池能方便更换，锁止可靠，24V电源总开关平关竖开。 ③蓄电池箱应与车厢隔开，并通风良好。 |
| 21．集中润滑系统 | 采用国内优秀品牌。质保8年。 |
| 22.配电盒 | 配装大功率智能防火配电盒，国内优秀品牌，采用全芯片数字配电管理模块，模块壳体采用铝合金材质，防护等级不低于IP67；实时监测每路输出电流和接线柱温度，实时保护过流、短路、开路、过热等状况，电流信息和报警信息可实时上传整车CAN系统。质保8年。 |
| ●23．冷却系统 | ① 电机及逆变器冷却系统采用ATS智能温控冷却系统，优质直流无刷风机、高性能电子水泵，铜水箱。 ▲② 质保8年。 |
| ●24．电子信息设施 | ①采用国内优秀品牌CAN总线及全液晶数字仪表，质保8年。能显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息，显示车辆剩余续驶里程（估算）和瞬时电耗。 ②建立电池组（温度、过压、过流、电量）、电机（电流、转速、温度）、电控系统、整车绝缘监测、车速、行驶里程、车辆故障、异常报警等状态数据的监测和采集。 ③ 能够提供车载记录、远程诊断、故障监测、车载定位、业务信息处理整套解决方案。 ④具备单车能耗统计功能，以便能耗考核。 |
| ●25.服务设施 | ① 安装32点阵LED电子路牌（前、后各一块），国内优秀品牌，质保8年。数字为数码管式显示，字体为宋体粗体。 ② 采用无人售票设计，安装投币机一个，国内优秀品牌，投币机翻板开关与前门联动，并单独设置投币箱翻板开关按钮，旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，直接从蓄电池引出）。 ③ 车门、倒车监视器采用国内优秀品牌，质保8年。下客门监视器釆用嵌入式，监视屏安装在司机仪表台右侧。 ④ 安装车载监控终端设备、智能调度系统、主动安全驾驶系统、公交车载刷卡机具（技术参数见附件），采用国内优秀品牌，质保8年。电源线采用双线制，要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线，电源线为车辆总闸开启电源打开，长通电。 ⑤电子钟（带温度计显示） |
| 26.车内环境 | 新车车厢内不应存在异味，车内空气质量标准参照GB/T 17729--2024《长途客车内空气质量要求及检测方法》执行。配不锈钢垃圾桶2只（分别标注浙江省可回收、浙江省其他垃圾标识），配安装固定扫把、畚箕、拖把装置。 |
| 27．其它附件 | ① 三角警示牌1块 ② 随车工具1套 ③ 随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、电器设备布局及电气原理图和线束图） |
| 28．标志标识 | 要求符合《温州市城市公共汽电车标志标识管理办法》。 |
| 安全要求 |  |
| 1.高压电路 | ①高压电路及部件防护等级不低于IP67。 ②高压电气总成应具备过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等功能。 ③高压电气设备应防尘防水，高压电气设备安装的箱体应相对密封，安装底部离地高度大于280mm（主电机除外）。高压电气设备各分路应分别设置独立的快速熔断器。 ④高压电线应与低压电线分开敷设，保持安全间隔。高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，套绝缘乳胶套管，采用专用绝缘夹箍，不得扭曲和拉伸，夹箍固定的间距应小于500mm。 ⑤安装有绝缘电阻监控系统。建立基于漏电检测的高压系统安全管理及整车动力系统安全报警系统。至少设2级独立预警。 ⑥锂电安装舱应设置防碰撞保护装置。防碰撞保护装置的基本要求必须满足GB/T18384.1第8条的技术要求。除以上的要求外，锂电池安装舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害。 |
| 2.低压电路 | ①采用阻燃线束，地板下、机舱、车顶线束应采用防水接插件，防水等级达到IP67及以上。 ②底盘线束、机舱线束、空调线束采用辐照电线，耐温-40～125℃，电瓶上方不得有水管，电瓶线外套采用阻燃管。 ③电线线径的确定，要从实际使用情况出发，与相关的保险丝规格匹配。同时要根据过载、过流、短路等可能发生的情况，给予1.5至2倍的线径余量。导线应分色，线号清晰。 ④线束固定可靠、牢靠。固定线束的夹箍间距小于500mm，不能使用金属或含金属材质的夹箍，所有线路过孔处应加装橡胶绝缘套及填充剂固定，以免长期使用过程中磨破线束。 ⑤低压线应根据不同的工作状况（例：电机线、信号线、灯光线等）分开包扎成束。制作线束时，一定要把电源负线与电源正线分开包扎成束。 |
| 3.远程监控 | 整车企业应具有新能源车安全监控系统，能够监控整车绝缘实现实时位置查询、能耗查询和报警信息查询等功能，发现故障及时处置并告知营运公司。 |
| ●4.安全设施 | ①电池舱、电控舱、高压电设备舱安装专用灭火装置，电池箱配置具有线性高温探测预警及自动防护功能的汽车锂电池箱专用气体自动灭火装置，该装置符合《中国人民共和国消防法》 规定，具有强制性认定证书。灭火装置质保8年，灭火装置到达使用有效期后必须提供免费更换服务(免费更换服务包括更换灭火装置的所有费用)。散热装置、防尘防水装置必须符合相关国家标准；更换下的过期灭火器由中标人负责处置(车辆(整车)生产厂家和配套厂家承诺，需提供相关承诺材料，并附承诺书复制件)。 ②车厢内配置的干粉灭火器应符合国家标准规定，并取得公安消防部门认证。 ③车厢内乘客区侧窗（立柱）设置带报警紧急破窗安全锤，驾驶区安装1只安全锤。 |

## 三、特别说明与要求

提醒：投标供应商一旦参与投标，视为认可以下所有规定。

1、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金（预付款）金额，同时履约保证金将被没收。

2、中标供应商应于合同签订后45日内，在项目所在地完成“特约服务站”的建设或有维修合作单位（建立对应控制系统服务站），并完成维修工、驾驶员技术培训服务，所需所有费用计入投标总价。

3、中标供应商承诺免费提供解码器及必要的检测设备，备品备件预存在投标单位所属服务站内备用；在投标文件中，投标供应商须说明提供的备品备件清单及交付时间。

▲4、中标供应商须提供24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决。

▲5、车辆发生故障或缺陷时，中标供应商在收到车辆使用单位通知后3天内进行弥补缺陷；若中标供应商无实质性响应，采购人可采取必要的补救措施，发生的风险和费用将由中标供应商承担。因质量问题造成停运，停运超48小时后每停运一天赔偿600元/辆，累计计算。

6、投标供应商在整车报价时，应充分考虑车辆技术要求、大小三电系统设备正常质保期满后的续保服务要求、付款方式，送车及装卸等因素，作出符合实际的投标报价；在履行合同中，任何追加费用招标人概不接受。

7、招标文件中对技术的要求是采购人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分。投标供应商应尽可能的选择符合采购人技术需求的产品参加投标。如不接受招标文件有关条款的，应在投标文件中明确作出声明，否则视为接受。

8、投标供应商在投标文件中必须按招标文件载明的技术指标逐条进行投标响应，如果投标供应商的投标文件对所投产品技术指标响应描述不清晰而导致评标委员会有疑问的，投标供应商必须提供由厂家出具或发布的官方证明材料，证明材料必须在评标委员会规定的时间内提交，否则视为技术指标未响应。

9、▲如投标供应商在投标过程中出现虚假应标、串标等触犯相关采购法律法规，采购人可根据政府采购相关法规取消其相关投标资格或取消其中标资格.

10、▲投标供应商必须对所有采购内容发起投标响应，为确保公平、公正，投标供应商投标产品如有缺漏，投标无效。

五、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标报价范围 | 本项目采用固定总价合同，成交供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成合同所涉及的全部内容，包含但不仅限于所有车辆及配套设备的设计、制造（零配件采购、装配）、运输（至采购人指定地点）、车辆交付、验收配合、售后服务、技术培训等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。 |
| 2 | ▲供货期 | 合同签订后45天内（供应商提供最短交货期） |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 安装调试 | （1）安装标准：符合国家安全技术标准。 （2）安装过程中发生的费用由卖方负责。谈判供应商应在《商务技术文件》中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 （3）本项目所有货物的安装涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，费用计入投标总价。 |
| 5 | 验收 | （1）中标供应商应派专业的技术人员协助采购人进行验收。 （2）验收标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 （3）验收过程中入发生的第三方检测验收费用（商检、质检等）由中标供应商负责。 （4）质量要求：一次性100%验收合格，否则每次罚款合同金额的1%（具体按合同约定执行）。 |
| 6 | 培训 | 验收合格后应提供操作及日常维护培训。具体培训方案请在投标文件中明确说明，包括培训的人次数量、培训时长、培训课程安排等，其中参训人员的住宿和餐费由中标供应商承担，计入投标总价。 |
| 7 | 售后服务 | ▲（1）质保期：整车质保提供至少3年（其余按部件质保要求）。 （2）质保期内因货物本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在《响应文件》中说明在保质期内提供的服务计划。 （3）要求成交供应商必须在项目所在地设立维修点或维修合作单位（建立对应控制系统服务站），中标供应商须提供24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决。质保期内每半年至少1次的常规检查、调整和润滑。 （4）投标供应商应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，质保期内涉及的维修事项不收取任何配件费及人工服务费。 （5）售后服务须有制造商工程师的支持。 |
| 8 | 外观设计 | 中标厂家提供不少于20套车身外观设计图案供招标人选择，并负责根据招标人的意见进行修改、完善，按照招标人确认相关方案进行涂装。 |

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：苍南县交通发展集团有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购的提供单位，双方经协商达成以下条款：

第一条.合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

第二条.产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

| 1 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 品牌 |  |
| 3 | 型号 |  |
| 4 | 生产厂家 |  |
| 5 | 数量 |  |
| 6 | 单价 |  |
| 7 | 总 金 额 |  |
| 8 | 供货 | 交货时间： |

第三条.质量标准:

按供货方已出示的企业标准执行。

第四条.供货方对质量负责的条件及期限:

自提车之日起，整车按“三包”手册实行“三包”服务，易磨易损件、人为故障除外。

第五条.交(提)货地点及方式:

供货方送车到采购方指定地点。如需托运的由供货方负责托运并承担相应费用。

第六条.运输方式：

运输费用费用负担及上牌手续:车辆自采购方接受之前的全部费用由供货方自理，包括但不限于：托运费、油费、交车前保险费、临牌费等。

第七条.产品交接和验收:

供货方方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、供货方投标文件响应及相应《公开招标采购文件》规定标准的，采购方有权拒收该货物。供货方愿意更换货物但逾期交货的，按供货方逾期交货处理。供货方拒绝更换货物的，采购方可单方面解除合同，并由供货方承担违约责任。

第八条.随机备品、配件工具数量及供应方式:

1、每车技术文件及随车工具一套。为保证产品的售后服务，卖方为买方提供必要的技术服务支持和车辆相关培训工作。

2、售后服务配件由供应商自行提供，质保期内涉及的维修事项不收取任何配件费及人工服务费。

- 履约保证金:

1、在中标公示期结束后15日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。履约保证金可采用银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函（保函为见索即付）等非现金方式；交车至指定地点并验收合格上牌后的30个工作日内无息退还履约保证金。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

第十条.付款方式：

1、签订合同后的15个工作日内采购人支付合同总价的30%（预付款）；交车至指定地点并验收合格上牌后的15个工作日内支付至合同总价的70%；接收车辆试运行满6个月后无相应问题的15个工作日内支付至合同总价的95%；运行满1年后无未处理完毕的质量、服务纠纷时，15个工作日内支付剩余的合同款项。（注：交车时交付全额专用发票）

2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

第十一条.本合同解除的条件:

供货方及采购方双方协商一致,或不可抗力的发生。

第十二条.违约责任:

1、供货方如无不可抗力、政府部门相关要求等原因不能按时交车的，采购方可要求供货方按已付款0.05%/天支付违约金。超过约定时间30日不能交车的，采购方可选择解除合同，供货方退回全部已收款项，并按总款项的30%承担违约责任。

2、采购方因自身原因不能按时提车，承担已付款日0.05%违约金，若交货期届满且在供货方通知提车之日起30日内仍未提车，供货方有权解除合同，并按总款项的30%主张违约责任。

3、如采购方未按时足额支付货款，供货方有权要求采购方提前支付所有款项，采购方就逾期部分的利息需按中国人民银行同期贷款利率支付给供货方。

4、违约方应承担守约方为实现债权而发生的催收费用、诉讼费、保全费、律师费、差旅费及其他费用。

第十三条.争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

第十四条.合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

第十五条.不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

第十六条.适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十七条.诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为项目所在地。

第十八条.合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经苍南县交通发展集团有限公司监管处审批，并签书面补充协议报苍南县交通发展集团有限公司监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

# 营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县交通发展集团有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我方参加           采购项目（项目编号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县交通发展集团有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县交通发展集团有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县交通发展集团有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县交通发展集团有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县交通发展集团有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

苍南县交通发展集团有限公司

浙江国信工程管理咨询有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购(招标编号：*********)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

法定（授权）代表（签字）：

投标供应商盖章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购 |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、上牌、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 设备名称 |  |  | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、附件、辅材、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作售后服务等完成该项目的所有费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标方不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件中。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

日期：    年  月   日

# 商务技术文件

目录

- 1)法定代表人授权委托书  …………………………………………………（页码）

- 2)法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

- 3)资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

- 4)供货清单……………………………………………………………………（页码）

- 5)商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 6)拟派项目负责人情况表，项目组成人员情况表…………………………（页码）

- 7)投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）

- 8)项目方案说明（自行编制）………………………………………………（页码）

- 9)投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）……（页码）

- 10)服务承诺（自行编制）……………………………………………………（页码）

- 11)其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

- 12)投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

苍南县交通发展集团有限公司

浙江国信工程管理咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购(编号：*********)国企采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、供货清单

（1）整车供货清单

采购项目：                                          采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

采购项目：                                          采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

日期：  年   月  日

- 五、商务技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商名称（公章）：

# 日期

八、项目方案说明（自行编制）

供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、服务承诺（自行编制）

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十一、其他必要提供的资料

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 投标文件封面

苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：*********

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标或邮件形式发送）

浙江国信工程管理咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县交发集团6米新能源公交车辆采购（编号：*********）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

签字：

年  月   日