温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目

采 购 文 件

采购单位：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心

代理机构：温州兴宏项目管理有限公司

2024年11月

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求........................................................................................................................- 24 -

第五章  采购合同模板	- 37 -

第六章　投标文件格式	- 44 -

1.电子备份投标文件的外包装封面格式	- 44 -

2.资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 45 -

3.资格证明文件目录	- 46 -

4.投标人资格承诺函	- 47 -

5.中小企业声明函	- 48 -

7.商务、技术文件目录	- 50 -

8.投标声明函格式	- 51 -

9.联合协议格式	- 53 -

10.分包意向协议格式	- 54 -

11. 招标要求响应表格式	- 55 -

12. 投标产品清单格式	- 56 -

13. 配件、辅材清单格式	- 57 -

14.业绩清单	- 58 -

15.项目实施人员一览表格式	- 59 -

16. 采购合同承诺格式	- 60 -

17.代理服务费支付承诺书	- 61 -

18.报价文件目录	- 62 -

19.开标一览表	- 63 -

20.投标报价明细表格式	- 64 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目招标项目的潜在投标人应在https：//www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年12月30日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZXH20241122

项目名称：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：750000

最高限价（元）：700000

采购需求：

标项一：

标项名称：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目

数量：1

单位：套

预算金额（元）：750000

最高限价（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：不允许进口

合同履行期限：合同签订之日起45日历日内到货并安装、调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年12月30日14:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https：//www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市瓯海区娄桥天弘景园4幢2楼物业办公室旁。

3.开标时间：2024年12月30日14:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心

地  址：温州市瓯海区三垟街道王桥家园6幢A01

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-55879459

质疑联系人：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心监察室

质疑联系方式：0577-55879459

2.采购代理机构信息

名  称：温州兴宏项目管理有限公司

地  址：温州市瓯海区娄桥天弘景园4幢2楼物业办公室旁

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：13566222257

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：13566222257

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：温州市瓯海区财政局

地  址：温州市瓯海区行政服务中心1号楼

联系人：徐先生

监督投诉电话：0577-88522238

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目 |
| 2 | 采购内容及数量 | 温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目 1套 |
| 3 | 预算金额及最高限价 | 预算金额750000元，最高限价700000元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | - 以人民币为计价单位投标。 2、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | 不统一组织，投标人可自行联系采购人踏勘现场，获取投标报价所需的信息。采购单位联系人：杨先生，0577-55879459 |
| 8 | 样品 | 提供：/ |
| 9 | 演示 | 无需演示 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市瓯海区娄桥天弘景园4幢2楼物业办公室旁收件人：陈先生（13566222257） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至温州兴宏项目管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市瓯海区娄桥天弘景园4幢2楼物业办公室旁。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。 5）符合中小微企业划分标准的个体工商户，视同中小微企业。 6）提供的货物全部由中小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7）本次采购的货物要求全部由中小微企业提供。 8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 本项目代理服务费按12000元（不含税）向中标供应商收取。中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | / |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作向中小微企业分包）。

- （七）特别要求：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起要求作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）招标要求响应表（格式见第六章）；

（6）投标产品清单（格式见第六章）；

（7）投标人同类项目业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（8）货物制造商管理体系认证；

（9）环境标志产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（10）针对本项目设计及实施方案；

（11）售后服务方案与能力；

（12）原材料的检测报告（如有）；

（13）配件、辅材清单；

（14）响应货物的设计方案（响应货物的彩图、结构图、规格尺寸、技术参数等）；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要要求的其他文件和要求（如有）；

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.以人民币为计价单位投标。

3.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。相关服务费均已包含在各货品的单价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

5. 投标总价=∑《第四章 招标内容及需求》所列货物数量×单价。

6.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至温州兴宏项目管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（3）开启资格证明文件、商务技术文件。

（4）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

（5）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（6）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面要求等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、要求或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、要求或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云系统规定时间内提交澄清要求或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、要求或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清要求或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

办公桌为本项目的核心产品，不同投标人提供的产品为同一制造商产品的，按前款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17：00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。（本项目不做要求）

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的最高限价；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

政府采购政策情况评审详见第二章投标人须知前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得2分，没有不得分。（提供证书复印件和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）查询有效的截图，并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不得分。） | 0-2 |
|  |  | 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得2分，没有不得分。（提供证书复印件和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）查询有效的截图，并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不得分。） | 0-2 |
|  |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得2分，没有不得分。（提供证书复印件和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）查询有效的截图，并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不得分。） | 0-2 |
|  |  | 投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包资质认证证书得4分，没有不得分。（提供证书扫描件和在全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询有效的截图，并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不得分。） | 0-4 |
| 2 | 产品优势 | 投标人具有与本项目相关的疫苗传输机器人、全自动智能疫苗冷库、冷库物联网远程控制等相关软件著作权证书的每提供1个得2分，最高得6分，没有不得分。（提供软件著作权复印件和在中国版权保护中心（https://www.ccopyright.com.cn/）查询有效的截图，并加盖投标人公章） | 0-6 |
| 3 | 技术服务偏离情况 | 所投产品技术指标、功能及配置完全满足招标文件要求得基础分30分，所投产品的技术指标、参数每发现低于或不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的一项减2分，本项分数减完为止。 | 0-30 |
| 4 | 实施培训方案 | 根据投标人提供的项目实施方案的完整性、全面性、合理性、可操作性方面进行综合评分，方案逻辑清晰合理、内容详实可靠、可操作性强的得4分；方案逻辑较合理、内容较详实可靠、可操作性较强的得3分；方案逻辑一般、需求阐述及可操作性一般的得2分；方案逻辑较差、需求阐述及可操作性较差的得1分，没有不得分。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人提供的培训方案完整性、合理性、可操作性等方面综合考虑，方案逻辑清晰合理、内容详实可靠、可操作性强的得4分；方案逻辑较合理、内容较详实可靠、可操作性较强的得3分；方案逻辑一般、需求阐述及可操作性一般的得2分；方案逻辑较差、需求阐述及可操作性较差的得1分，没有不得分。 | 0-4 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案完整性、合理性、可操作性等方面综合考虑，方案逻辑清晰合理、内容详实可靠、可操作性强的得5分；方案逻辑较合理、内容较详实可靠、可操作性较强的得4分；方案逻辑一般、需求阐述及可操作性一般的得3分；方案逻辑较差、需求阐述及可操作性较差的得2分，没有不得分。 | 0-5 |
| 6 | 项目团队配置 | 投标人拟派项目经理（1人）具备行政主管部门及其认定机构颁发的高级信息系统项目管理师证书和高级工程师证书，每提供一类证书得2分，最高得4分，没有不得分。注：以上人员提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保到账缴费证明，不提供不得分。 | 0-4 |
|  |  | 投标人拟派技术负责人（1人）具备行政主管部门及其认定机构颁发的注册建造师（机电类）和高级工程师证书，每提供一类证书得1分，最高得2分，没有不得分。注：以上人员提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保到账缴费证明，不提供不得分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人拟派项目成员（不含项目负责人、技术负责人）具备行政主管部门及其认定机构颁发的数据库系统工程师证书、网络工程师证书，每提供一类证书得1分，最高得2分，不提供不得分（不同人员具备同一类证书得1分）。注：以上人员提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保到账缴费证明，不提供不得分。 | 0-2 |
| 7 | 类似业绩 | 自开标之日起往前追溯三年内，投标人具有与本项目类似的预防接种门诊全自动疫苗仓储机器人系统相关案例（采购内容至少包括中央智控系统、全自动智能补苗系统、全自动智能存取系统、全自动智能传输系统中任意两种功能），每提供1个项目得1.5分，最多得3分，没有不得分。（提供中标通知书及合同扫描件，并加盖投标人公章） | 0-3 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

▲投标人报价不得超过最高单价限价，否则投标文件作无效标处理。所有投标人报价均超最高单价限价的，重新组织招标。

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  采购需求

# 一、招标内容：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目

# 1、建设背景

为了全面贯彻落实国家最新颁发的《中华人民共和国疫苗管理法》、《药品经营质量管理规范》等法规性文件以及《冷库设计规范》等行业标准要求，拟建设全自动疫苗仓储机器人系统，实现全方位、立体化、实时化疫苗监管，以保障疫苗仓储冷链要求，实现目标如下：

⑴人性化：系统每个细节设置需人性化，操作简单，方便工作人员快速疫苗出入库。

⑵智能化：应突出智能的特点，尽可能减少人工环节，增强自动化的程度。

⑶规范化：信息化建设中，通过智能冷库、自动存取疫苗等应用建设使门诊业务操作更加安全及规范化，符合疫苗储运信息化建设。

# 2、建设目标

依托AI智能识别、机器视觉、现代化工业控制等技术，实现疫苗从信息登记到疫苗接种全过程的接种信息自动获取、疫苗自动存储、疫苗自动分拣配送、疫苗自动核对验证、冷链监控全程可视化、库存管理信息化等全流程智能化管理。涵盖疫苗自动上架、取苗、传送、接种、库存查询等业务环节。

系统全面提升预防接种门诊业务效率和接种安全，做到全程冷链自动监控、温度无断点，零出错率，实现了真正意义上的全程冷链，为受种者提供更快、更安全的接种服务。

# 3、建设内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动疫苗仓储机器人系统 | 1套 | 合同签订之日45日历日内到货、安装、调试完毕。 |

# 4、建设依据

《中华人民共和国疫苗管理法》

《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》

《预防接种工作规范（2016年版）》

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）

《综合布线系统工程设计规范》(GBT/T 50311-2007)

《视频安防监控工程设计规范》（GB50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《药品经营质量管理规范》冷藏、冷冻药品的储存与运输管理等5个附录

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《仓库防火安全管理规则》1990年4月10日公安部第6号令

《冷库设计规范》GB50072-2010

《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11-2000）

# 技术参数要求

# 5.1冷库需求

- 基本要求

- 冷库净容积：不低于20m³。

- 库温要求：2℃-8℃。

- 冷库地面承重要求：不低于500kg/㎡。

- 冷库保温要求

- 库板采用高压发泡双面彩钢聚氨酯夹芯板，面板要求附防止破坏磨损的PVC薄膜。厚度≥100mm，密度≥45kg/m3（提供检测报告并加盖投标人公章）。阻燃等级≥B2级（提供阻燃等级检测报告并加盖投标人公章）。

- 彩钢板裸板厚度不低于 0.5mm。

- 安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用密封胶处理。

- 检修门（1扇）规格800*1800*100mm，玻璃视窗带电加热。

- 制冷要求

- 制冷机组及配套冷风机两套，一备一用，具备故障切换和轮值工作功能。

- 制冷机组：采用全封闭制冷机组功率≥3HP。

- 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。

- 压缩机低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。压缩腔的对称分布，很低的不平衡应力，高精度制造工艺，无须振动吸收装置。

- 高强度的DU轴承，保证在没有完全润滑的情况下延长运行时间，聚四氟乙烯PTFE涂层，具有非常小的摩擦系数。

- 独特卸载启动技术，压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。

- 机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。

- 全年冷库内温度均满足设计要求。

- 制冷剂	R404A。

- 热气融霜技术或电热自动化霜技术。

- 库内灯具采用防潮、防撞LED冷库灯，光照度需达到150勒克斯，库门前开关按钮控制。

- 冷库智控要求

- 采用独立的制冷控制系统，配备≥10寸彩色液晶触摸屏显示和控制；触摸屏安装在冷库方便操作的位置，与电控箱独立分开；可实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控。（提供产品图片证明并加盖投标人公章）

- 冷库具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等。

- 具有物联网模块，具备故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理。（提供相关功能截图并加盖投标人公章）

- 温度实时监测系统要求

- 冷库温度记录仪

- 测量范围：-40~85℃

- 测量精度：温度±0.5℃

- 上传间隔：1分钟~24小时可设置

- 数据采集及上传内容：设备运行时间、状态数据、实时温湿度数据等内容

- 通过专业第三方检测机构依据GB/T17626.2-2018标准的电磁兼容试验（需提供第三方具有CMA或CNAS标识的证书报告扫描件并加盖投标人公章）

- 监测系统平台

- 实时显示：全程实时监控温湿度数据的同时，数据传输到管理平台并存为历史记录；

- 限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别至少支持3个级别；

- 报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理(处理内容包括：报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息)；

- 冷链装备评估报表：分析冰箱制冷系统运行的稳定性和制冷效果；建立数据方差模型，通过数据模型分析冰箱的压缩机性能，同时判定冰箱的制冷效果；（提供数学模型的算法方案和软件截图证明材料）

- 冷链监测系统报表需满足温度平均动力学温度(MKT算法)的计算报表；(提供系统功能截图证明)

- 监控管理平台支持手写电子签名功能，该功能可满足《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》中关于“冷链装备温度记录表”的人工测温合规要求；

- 系统可实现与浙江省冷链管理平台系统的整体设计、业务关联、系统之间数据无缝对接，对接所产生的费用由投标人自行承担。（要求提供对接承诺函并加盖投标人公章。）

## 5.2全自动疫苗仓储机器人系统需求

- 中央智控系统

- 中央智控系统管理系统各项指令的接收、下达，状态管理，信息交互等核心处理。

- 实现接种信息获取、疫苗存储、疫苗分拣、疫苗传送、疫苗核对、冷链监测、库存管理等全流程智能化管理。

- 中央智控系统全面保障各项业务指令准确下达，高效的完成各项任务。

- 中央智控系统协同系统各模块运作，提供可视化指令管理界面，支持批量任务处理。

- 可以进行层板定义，设备中的每种疫苗，都有对应的库位号，可对指定层板库位的疫苗进行夹取、锁定等操作。

- 支持疫苗有效期管理，通过扫描追溯码自动解析疫苗的有效期，对近有效期疫苗进行提示，实现近效期先出。

- 具备全程监控，实时监管功能，通过智能传感器，可以感知每个关键零部件、每台独立设备的当前状态，并储存状态数据，出现异常状态及时发出异常提醒。实时监控情况需在设备触控屏上实时显示。

- 全自动补苗系统

- 全自动补苗模块采用内置轨道可循环装置，任何情况下补苗工作顺畅，不会因为无法识别疫苗而暂停补苗工作。

- 全自动补苗模块采用高清视觉系统，不仅限于疫苗追溯码读取，可识别无追溯码疫苗信息并自动录入管理疫苗。

- 具备双层补苗缓存槽增加疫苗缓存数量，可一次性任意倒入疫苗≥1500盒，且无品规数的限制，通过机械手最大补苗速度须达300盒/小时。

- 配置全自动机械手，在无人工任何干预下，自动抓取疫苗、自动扫描每盒疫苗条码信息、机器视觉识别疫苗信息、自动分拣并入库。

- 具备自动识别、自动检测疫苗信息，并能将信息错误的疫苗实施自动退库。

- 实现无人值守的全自动连续补苗工作，整个补苗过程无需人工配合、等待。

- 所有运动部件均包裹在设备内部以确保安全，如检测到在补苗机械手工作范围内有任何其他物体，设备会立刻自动停止运行。（提供产品图片证明并加盖投标人公章）

- 具备临时上苗口，用于应急手动补苗，人工扫码后放置在设备上，由机械手自动拾取入库。

- 临时上苗口配套可视化触控屏，可在触控屏操作软件界面选取所需疫苗，及数量，查看上苗情况等信息。

- 全自动存取系统

- 可处理最小包装单位的单支疫苗的大小范围包含：长度 60-160mm，宽度 30-80mm。

- 储苗方式为将疫苗存储在层板上，可通过系统自动定位。不同疫苗通过中央智控系统定义的层板库位进行分隔。

- 无需通过人工预先设置，疫苗储存位置自动灵活；设备会自动根据疫苗包装盒尺寸，以发苗最快或空间利用率最大为原则，自动优化疫苗在设备内的任意存放位置。

- 为降低卡苗概率及疫苗损坏风险，实现疫苗安全、精准出库，使用机械手对存储在层板上的疫苗进行选取、抓取、传送，完成存苗、取苗动作。（提供产品图片证明并加盖投标人公章）

- 自动化存储部分（除冷库内部普通货架储苗数量以外）可存储不少于3000支最小包装单位的单支疫苗。

- 可根据项目现场使用需求灵活设置设备出苗口高度。

- 具备临时出苗口，并配套可视化触控屏，可在触控屏操作软件界面选取所需疫苗，及数量，疫苗自动发到临时出苗口。（提供产品图片证明并加盖投标人公章）

- 只要输入指令，无需人工干预，设备能对所指定任一批次、效期的任一疫苗实现自动出库至临时出苗口，且不影响其他疫苗的库存，以进行疫苗质量的抽查。

- 能够实时盘库，生成疫苗出入库管理报告。

- 具有疫苗追溯码自动识别功能：能根据追溯码信息有效实施对每个单包装疫苗的效期管理、追踪管理。

- 实时监测设备内疫苗信息，包括每个疫苗的批次批号、效期、已发放疫苗信息、待发疫苗信息等。

- 单台设备可对接的接种台数量没有限制。

- 全自动传输系统

- 为降低后期运维成本，采用传送带方式进行疫苗传输，配备透明外壳，疫苗传输过程可通过透明外壳直接观察，传输速度分10档可调。（提供产品图片证明并加盖投标人公章）

- 皮带传输模块可根据用户现场情况接驳任意数量接种台，每个接种台处安装有疫苗自动收集装置，使得疫苗传输过程中可被对应接种单元正确接收。

- 每个接种台的疫苗收集装置含疫苗通过检测系统、带防护外罩，含算法程序控制模块。

- 每个接种台的疫苗收集装置配置一台一体式抽屉，含程序控制模块，疫苗传到时抽屉自动弹开并配有声光提示。抽屉内部安装有电磁锁，保证疫苗安全。

- 每个接种台的疫苗收集装置配置一个不小于10寸的触控屏，疫苗传到时，触控屏上实时显示疫苗信息，且可显示该接种单元历史接种疫苗数据。

- 受种者到达任一接种台时，疫苗同时传递到，无需等待。

- 每个接种台的疫苗收集装置配置2-8℃集成式冰箱，压缩机主动制冷，以用于多人份或其它疫苗临时存放，保障疫苗储存不脱链。

- 定制接种台

接种台桌椅，定制化设计，可匹配自动传输系统安装使用。

## 5.3、全自动疫苗仓储机器人系统软件需求

- 操作人员管理系统

- 系统支持操作人员帐号管理，包括登录退出、权限控制、密码管理、信息维护等。

- 系统支持人员操作日志记录，包括操作内容、操作时间、疫苗数据、身份角色、操作次数等。

- 库存管理系统

- 支持当前库存数据明细管理。

- 支持当前存放仓位可视化管理。

- 支持生物制品数据管理，包括有效期管理、批号管理。

- 支持历史库存操作记录查询。

- 支持发送疫苗数量统计，可以查询指定时间或指定操作台的疫苗发送数量、剂次及使用人数统计。

- 支持统计指定时间疫苗出入库数量功能。

- 可以查询到登记台发送的处方信息，及设备的发送信息。

- 支持疫苗出入库控制管理，手动出库、入库。

- 支持多种盘点方式，如库位维度、疫苗维度、厂家维度、时间维度等。

- 机器人运行状态管理系统

- 支持设备运行控制，包括启动、停机、关机、急停、维保。

- 支持设备运行状态查询，包括当前执行任务、异常展示、维保提醒、硬件状态、传感器状态等。

- 支持设备参数管理，包括速率调整、速度调整、其他硬件参数调整。

- 设备健康监控与预警系统

- 支持设备监控状况展示，包括运行结果统计、湿度温度等。

- 支持设备故障自动报警，包括声音报警、系统软件报警。

- 数据报表统计系统

- 需支持操作人员记录统计。

- 需支持疫苗出入库数据统计。

- 需支持设备运行状态记录统计。

- 需支持设备报警记录统计。

- 需支持设备环境监控数据统计。

# 6、商务要求

1、履约期限：合同签订之日起45日历日内到货并安装、调试完毕。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、付款方式及条件：项目完成，验收合格后一次性支付。

4、质量保证期：项目验收合格之日起五年。

附件：

| 全自动疫苗传输机器人系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本设备清单 |  | 描述 | 单位 | 数量 |
| 冷 库 系 统 | 冷库保温系统 | 库板采用≥100mm双面彩钢聚氨酯夹芯板，密度≥45kg/m³，阻燃等级≥B2级，检修门规格800*1800*100mm | 套 | 1.00 |
|  | 制冷系统 | ≥3HP制冷机组及配套冷风机两套，一备一用，具备故障切换和轮值工作功能。 | 套 | 2.00 |
|  | 冷库智控系统 | 1、采用独立的制冷控制系统，配备≥10寸彩色液晶触摸屏显示和控制；触摸屏安装在冷库方便操作的位置，与电控箱独立分开；可实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控。 2、冷库具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等。 3、具有物联网模块，具备故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理。 | 套 | 1.00 |
|  | 温度实时监测系统 | 1、传感器测量范围：-40~85℃ 2、传感器精度：温度±0.5℃ 3、上传间隔：1分钟~24小时可设置 4、数据采集及上传内容：设备运行时间、状态数据、实时温湿度数据等内容 5、通过专业第三方检测机构依据GB/T17626.2-2018标准的电磁兼容试验 6、系统可实现与浙江省冷链管理平台系统的整体设计、业务关联、系统之间数据无缝对接。 | 套 | 1.00 |
| 全自动疫苗仓储机器人系统 | 中央智控系统 | 1、中央智控系统管理系统各项指令的接收、下达，状态管理，信息交互等核心处理。 2、实现接种信息获取、疫苗存储、疫苗分拣、疫苗传送、疫苗核对、冷链监测、库存管理等全流程智能化管理。 3、中央智控系统全面保障各项业务指令准确下达，高效的完成各项任务。 4、中央智控系统协同系统各模块运作，提供可视化指令管理界面，支持批量任务处理。 5、可以进行层板定义，设备中的每种疫苗，都有对应的库位号，可对指定层板库位的疫苗进行夹取、锁定等操作。 6、支持疫苗有效期管理，通过扫描追溯码自动解析疫苗的有效期，对近有效期疫苗进行提示，实现近效期先出。 7、具备全程监控，实时监管功能，通过智能传感器，可以感知每个关键零部件、每台独立设备的当前状态，并储存状态数据，出现异常状态及时发出异常提醒。实时监控情况需在设备触控屏上实时显示。 | 套 | 1.00 |
|  | 全自动补苗系统 | 1、全自动补苗模块采用内置轨道可循环装置，任何情况下补苗工作顺畅，不会因为无法识别疫苗而暂停补苗工作。 2、全自动补苗模块采用高清视觉系统，不仅限于疫苗追溯码读取，可识别无追溯码疫苗信息并自动录入管理疫苗。 3、具备双层补苗缓存槽增加疫苗缓存数量，可一次性任意倒入疫苗≥1500盒，且无品规数的限制，通过机械手最大补苗速度须达300盒/小时。 4、配置全自动机械手，在无人工任何干预下，自动抓取疫苗、自动扫描每盒疫苗条码信息、机器视觉识别疫苗信息、自动分拣并入库。 5、具备自动识别、自动检测疫苗信息，并能将信息错误的疫苗实施自动退库。 6、实现无人值守的全自动连续补苗工作，整个补苗过程无需人工配合、等待。 7、所有运动部件均包裹在设备内部以确保安全，如检测到在补苗机械手工作范围内有任何其他物体，设备会立刻自动停止运行。 8、具备临时上苗口，用于应急手动补苗，人工扫码后放置在设备上，由机械手自动拾取入库。 9、临时上苗口配套可视化触控屏，可在触控屏操作软件界面选取所需疫苗，及数量，查看上苗情况等信息。 | 套 | 1.00 |
|  | 全自动存取系统 | 1、可处理最小包装单位的单支疫苗的大小范围包含：长度 60-160mm，宽度 30-80mm。 2、储苗方式为将疫苗存储在层板上，可通过系统自动定位。不同疫苗通过中央智控系统定义的层板库位进行分隔。 3、无需通过人工预先设置，疫苗储存位置自动灵活；设备会自动根据疫苗包装盒尺寸，以发苗最快或空间利用率最大为原则，自动优化疫苗在设备内的任意存放位置。 4、为降低卡苗概率及疫苗损坏风险，实现疫苗安全、精准出库，使用机械手对存储在层板上的疫苗进行选取、抓取、传送，完成存苗、取苗动作。 5、自动化存储部分（除冷库内部普通货架储苗数量以外）可存储不少于3000支最小包装单位的单支疫苗。 6、可根据项目现场使用需求灵活设置设备出苗口高度。 7、具备临时出苗口，并配套可视化触控屏，可在触控屏操作软件界面选取所需疫苗，及数量，疫苗自动发到临时出苗口。 8、只要输入指令，无需人工干预，设备能对所指定任一批次、效期的任一疫苗实现自动出库至临时出苗口，且不影响其他疫苗的库存，以进行疫苗质量的抽查。 9、能够实时盘库，生成疫苗出入库管理报告。 10、具有疫苗追溯码自动识别功能：能根据追溯码信息有效实施对每个单包装疫苗的效期管理、追踪管理。 11、实时监测设备内疫苗信息，包括每个疫苗的批次批号、效期、已发放疫苗信息、待发疫苗信息等。 12、单台设备可对接的接种台数量没有限制。 | 套 | 1.00 |
|  | 全自动传输系统 | 1、为降低后期运维成本，采用传送带方式进行疫苗传输，配备透明外壳，疫苗传输过程可通过透明外壳直接观察，传输速度分10档可调。 2、皮带传输模块可根据用户现场情况接驳任意数量接种台，每个接种台处安装有疫苗自动收集装置，使得疫苗传输过程中可被对应接种单元正确接收。 3、每个接种台的疫苗收集装置含疫苗通过检测系统、带防护外罩，含算法程序控制模块。 4、每个接种台的疫苗收集装置配置一台一体式抽屉，含程序控制模块，疫苗传到时抽屉自动弹开并配有声光提示。抽屉内部安装有电磁锁，保证疫苗安全。 5、每个接种台的疫苗收集装置配置一个不小于10寸的触控屏，疫苗传到时，触控屏上实时显示疫苗信息，且可显示该接种单元历史接种疫苗数据。 6、受种者到达任一接种台时，疫苗同时传递到，无需等待。 7、每个接种台的疫苗收集装置配置2-8℃集成式冰箱，压缩机主动制冷，以用于多人份或其它疫苗临时存放，保障疫苗储存不脱链。 | 套 | 1.00 |
|  | 定制接种台 | 接种台桌椅，定制化设计，可匹配自动传输系统安装使用。 | 套 | 1.00 |
|  | 全自动疫苗仓储机器人系统软件 | - 操作人员管理系统（详见技术参数要求） - 库存管理系统（详见技术参数要求） - 机器人运行状态管理系统（详见技术参数要求） - 设备健康监控与预警系统（详见技术参数要求） - 数据报表统计系统（详见技术参数要求） | 套 | 1.00 |

- 第五章  采购合同模板

合同主要条款

采购人（以下简称“甲方”）：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心

供应商（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方于    年   月    日接受乙方对             采购项目的响应结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规和本项目的采购文件、补充答疑文件、响应文件及承诺，就            采购项目事宜，经双方自愿、平等协商，达成如下合同约定，共同履行。

第一条 合同标的

1.货物、服务内容（详细配置见附件1）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.货物的使用期限           年

第二条 到货期及到货地点

- 到货期：合同签订之日起30日内完成清单设备安装调试。

- 到货地点：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心指定地点。

第三条 安装调试

- 安装地点：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心指定地点。

- 安装地点：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心指定地点乙方须对甲方现场进行查勘，在合同签订后14天内书面提供甲方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

- 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由乙方负责。

第四条 验收

- 如属计量器具、放射类设备，则乙方提供经甲方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

- 货物应符合国家相关标准、响应文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。甲方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。

- 货物应符合国家相关标准、响应文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。甲方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，乙方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后21天内完成。货物安装完毕试运行正常30天后的7天内双方签订验收报告。验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由乙方承担，含在合同总价中。分批次供货的可进行分批验收，验收合格的先进行结算付款。

- 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由乙方承担，含在合同总价中。

第五条 培训考核

- 操作应用培训：乙方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录；操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂；所有培训费用已含入总价中。

- 维修保养培训：乙方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能；乙方须提供涵盖上述内容的培训资料；所有培训费用已含入总价中。

- 培训完成后，乙方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

- 操作应用技能考核：乙方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核；考核完成后，乙方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

第六条 技术资料及服务

- 乙方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等要求书；不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

- 乙方提供每套设备操作要求书及维保要求书各2份。

- 乙方提供每套设备操作规程，放置于设备操作现场。

第七条 知识产权

乙方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且乙方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；设备所含的软件甲方具有永久使用权。

第八条 产权担保

乙方保证所交付的所有设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第九条 转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

第十条 保修期及售后服务

- 设备保修期自货物验收合格、完成培训考核后起，整机（含          等所有部件和耗品）全免费质保期       年。

- 售后服务具体条款见附件2。

第十一条 合同金额

- 合同金额：                       （大写：                整），实际采购金额按照实际采购数量进行结算。

- 合同价包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用（包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等）

- 付款方式：预付款金额为合同款金额的40%（如中标人明确表示无需预付款，采购人可不支付预付款）。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。

第十二条 合同未涉及条款，按照响应文件及采购文件执行。

第十三条 违约责任

- 在合同签订后30天内，安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约款。当累计违约款金额到合同总价的5%时，甲方有权终止全部合同，乙方必须退还全部货款。

第十四条 其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

第十五条 法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国合同法，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，按下列第 2  种方式：

- 提请 /   仲裁委员会进行仲裁。

- 向 甲方所在地方 人民法院提起诉讼。

第十六条 合同的组成

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）响应文件及其承诺（如果有）；

（3）其他合同文件；

（4）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第十七条 合同的生效、补充

- 本合同经双方签字盖章后生效。

- 合同期内，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

第十八条 合同份数

本合同一式 肆 份，甲乙双方各执  贰  份，具有同等法律效力。

第十九条 合同签订地：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心。签订时间：    年  月  日。

附件1：设备配置清单；

附件2：售后服务承诺书；

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代理人：                        授权代理人：

纳税人识别号：                      纳税人识别号：

地址：                              地址：

开户行：                            开户行：

账号：                              账号：

联系电话：                          联系电话：

日期：                              日期：

售后服务承诺书

温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心：

就贵方           项目（采购编号：          ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自           项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，整机（含      等所有部件和耗品）全免费质保期         年。

1.设备保修期内，我方确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。

2.设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，我方免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由我方承担。保修期内，我方每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。

3.保修期内停机日不能超过   3   个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日,保修期相应延长5个工作日；停机日超过  10   个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

二、保修期后，在设备整个使用期内，我方确保设备的正常使用。

1.我方在接到用户维修要求后立即作出回应，并在      小时内派员到达贵方现场实施维修。

2.承诺零配件在该设备停产后保证  6  年的供应，零配件符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3.设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，我方自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。

3.1医院现已有同型号设备维修配件价格约定的，承诺以不高于原约定价格提供。

3.2医院现已有同品牌同类设备维修配件价格约定的，承诺以不高于原约定价格提供。

| 序号 | 备件号 | 零配件英文名称 | 零配件中文名称 | 单价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.承诺零配件保修期不小于  1  年。零配件在保修期内发生故障的，免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长  1   年。主要配件保修期不小于  3   年，在保修期内发生故障的，免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，保修期自更换验收之日起延长  3   年。

5.单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。

6.单次故障修复时间不长于  3   个工作日。否则须在  3   个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

7.承诺无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。

8.由于存储硬件损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由我方免费提供，存储硬件价格不高于市场同类产品价格。

9.每次完成设备维修或保养后，提供维修及保养的验收报告。

10.维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后30天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将贵方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用贵方相关管理制度。

五、设备质保期后第1年整机（含            等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格为         ，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。

六、违约责任：由于我方或其关联公司违约，造成贵方损失的，由我方承担全部损失。

注：本售后服务承诺书须由供应商逐条响应承诺，并由供应商加盖公章。

供应商：

（签字盖章）

- 第六章　投标文件格式

- 电子备份投标文件的外包装封面格式。

- 商务技术部分根据打分项自拟。

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：WZXH20241122

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2.资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：WZXH20241122

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心、温州兴宏项目管理有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：请供应商按招标文件《第四章  招标内容及需求》中的“附件”逐项填写，仔细核对，确保无缺漏项、无错误！

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

- 7.商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）招标要求响应表（格式见第六章）；

（6）投标产品清单（格式见第六章）；

（7）投标人同类项目业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（8）货物制造商管理体系认证；

（9）环境标志产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（10）针对本项目设计及实施方案；

（11）售后服务方案与能力；

（12）原材料的检测报告（如有）；

（13）配件、辅材清单；

（14）响应货物的设计方案（响应货物的彩图、结构图、规格尺寸、技术参数等）；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

- 8.投标声明函格式

投标声明函

致：温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心、温州兴宏项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，要求具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 9.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 10.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，同意将非主体、非关键性的工作分包，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 11. 招标要求响应表格式

招标要求响应表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 投标人应根据招标文件第四章内容逐条响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 12. 投标产品清单格式

投标产品清单

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商 | 型号 | 制造商是否为中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：本项目为专门面向中小企业项目，要求所有货物的制造商必须均为中小企业，否则资格条件不符合。

投标人签章：                         日 期：

- 13. 配件、辅材清单格式

配件、辅材清单

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 配件、辅材名称 | 制造商 | 材质 | 产品其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人签章：                         日 期：

- 14.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目内容 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 15.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术证书 | 证书编号、有效期 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、 2、 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。需同时提供证书原件扫描件及投标人近3个月内任一个月为其缴纳社保的证明

投标人签章：                          日 期：

- 16. 采购合同承诺格式

采购合同承诺

声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件《第五章 采购合同模板》的要求，如本项目成交，同意按《第五章 采购合同模板》要求，与采购人签定供货合同。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

日期：    年    月    日

▲注：未提供《采购合同承诺》或不同意按《第五章 采购合同模板》的要求签订合同的，投标无效！

- 17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致温州兴宏项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心全自动疫苗仓储机器人系统建设项目招标文件（项目编号：WZXH20241122）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 18.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要要求的其他文件和要求（如有）；

- 19.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 制造商 | 型号 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |

投标人请务必认真填写单价及计算总价。

投标人签章：                         日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。