市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目

招标文件

项目编号：ZJHP2025-CG-10

项目名称：市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目

采 购 人：舟山市机关事务管理中心

代理机构：浙江华浦工程管理有限公司

日    期：二零二五年三月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

九、政府采购政策

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

第一章 招标公告

项目概况

关于市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2025年4月23日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHP2025-CG-10

项目名称：市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1484060元

最高限价（元）：1484060元

采购需求：详见第二章采购需求

标项名称 ：市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目

数量：1

预算金额（元）：1484060元

简要规格描述：详见第二章采购需求

备注：/

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起，2025年10月20日前完成项目建设并完成终验。具体时间以采购人为主协商确定。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年4月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月23日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年4月23日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2025年4月22日16:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址详见联系方式），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：17280890877），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=PsDzEjaUegdkjhNJK2LLXQ%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)

地 址：浙江省舟山市临城海天大道681号

传 真：/

项目联系人（询问）：林杞

项目联系方式（询问）：0580-2286666

质疑联系人：黄红波

质疑联系方式：0580-2589727

2.采购代理机构信息

名 称：浙江华浦工程管理有限公司

地 址：舟山市定海区港岛路92号国脉大厦B幢1303室

传 真：/

项目联系人（询问）：叶工

项目联系方式（询问）：0580-3020319

质疑联系人：浙江华浦工程管理有限公司项目负责人

质疑联系方式：0580-3020319

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：舟山市财政局政府采购监管处

地 址：舟山市财政局

传 真：0580-2282591

联系人 ：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一、项目要求

1、投标人须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者投标人予以免费更换。

2、“招标货物技术要求”中投标货物的材质要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

3、产品基材、贴面、封边、五金、涂层、等质量必须等于或优于以上质量且符合现行业国家标准。

4、总体要求：

（1）所有货物需做包装处理，防止磕碰损坏。

（2）生产工期安排合理化，保证工期顺利进行。

（3）工期保证情况下，配置专业项目经理及安装人员，保证交叉施工情况下项目的顺利开展。

（4）所有厨具设备和供气管道等配件必须达到舟山市燃气标准要求。

5、数量根据实际供货数量结算。

6、招标货物技术要求中标有“▲”的条款为实质性参数，负偏离作无效标处理。标有“★”的为重要评分指标。

7、▲“A060806水嘴”产品（即采购清单中“龙头或水龙头”产品）属于政府强制采购的节能产品品目清单范围，投标人相应的投标产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图，否则按无效标处理。

8、▲本项目实施地点为市行政中心1号楼、2号楼、5号楼、6号楼、7号楼、市行政中心主楼一楼、主楼三楼、市政中心北大楼、市政行政中心大宗楼宇。为确保本次项目绿色食堂创建成功并达到星级水平（市行政中心1号楼、2号楼、5号楼、7号楼食堂），应用到节能餐饮设施设备，推进能源资源节约，做以下要求：中餐燃气炒菜灶（双眼）、节能型三门海鲜蒸柜、 四眼煲仔炉、双眼矮仔炉须达到一级能效，投标文件内提供产品的第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告并加盖投标人公章。

9、本项目核心产品为：中餐燃气炒菜灶（双眼）、油烟净化器。

10、提供下列产品的样品视频：

（1）序号33中餐燃气炒菜灶（双眼）【尺寸(mm)：1800×1000×800+450】

（2）序号58油烟净化器【尺寸(mm)：1135×1421×1282】

投标人拍摄上述样品的视频，视频中样品需标注投标人名称（如未标注投标人名称，视为未提供样品，其样品分为零分），视频需清晰展示样品细节，如因视频模糊或未展示细节，评标委员会有权作出不利于投标人的评审。如有必要，投标人应在视频中用尺测量样品尺寸，供评委参考。投标人可将视频单独递交，也可和备份文件一起存储递交（递交方式见：投标人须知前附表13、投标文件的递交）。

二、招标货物技术要求

| 序号 | 二、招标货物技术要求内 容 | 单位 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双眼矮仔炉 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：25kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15； 2.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2.台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3.配全预混式节能炉头，43V42W直流风机，一键启动； 4.设备控制系统通过蓝牙连接升级系统版本；调节火力档位风机转速、气流大小参数等功能；灶具屏幕故障代码显示；火力档位显示等功能需交付验收时演示； 5.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；额定热负荷25KW，热负荷准确度±10%以内，热效率55%以上； ★6.产品获得CQC安全产品认证（试验依据标准:GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》）； ★7.所投设备有燃气泄漏模块功能(通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭)； 8.所投设备有风机功率调节及转速显示(通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示。)；（检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》）。 注：上述第6条提供认证证书复印件；上述7条提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 洗地龙头 说明：开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；管长10米，固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI；黄铜铸造表面镀铬花洒喷头、配耐热手柄（配置一把喷头）；进水接口为标准1/2"外螺纹；六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 四门双温雪柜 1.柜内外采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，耐用易清洁； 2.配6块520*565mmPE层网； 3.顶部安装双机双温制冷压缩机组；单组插头； 4.发泡密度42Kg/m³；130mm万向轮带刹车； 5.采用无CFC的环保雪种(R-290) ，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； 6.纯铜管蒸发、冷凝器；强劲风冷循环系统,温度均恒无差异； 7.微电脑数字温控显示器；精确控温至0.1℃ ； 8.圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9.无需冷凝排水；设计环保吸水蒸发系统； 10.可承受环境温度38℃； 11.可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 12.门框带防凝露发热线； 20.温度：+2~+8℃ / -15~-18℃； 21.电压/频率/额定功率：220v/50HZ/990W； 22.电源插头：10A； 23.容量：450L+450L； 24.规格：1215W×700D×1900H。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 醒发箱 单门36盘/定制可放蒸笼，口径62/可放60份数盘 技术参数：1.外尺寸宽*深*高/825*1115*2075mm； 2.电压220V/2.9KW； 3.重量240KG； 4.层数18层,每层双盘； 5.标准盘尺寸400mm*600mm； 6.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽； 7.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致； 8.全部为双层不锈钢制作，PU保温层； 9.全自动触摸式控制，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式， 10.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致； 11.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 大厅餐台柜（定制) 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ =1.5mm SUS304-2B 颗粒防划(下衬 12.0 密度板减噪)；侧板 δ1.2mm；门面 δ1.2mm；底板、层板 δ1.2mm；门板δ=1.5mm 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板烤漆（颜色定制） 移门采用下滑轮式，重力脚Φ60×150 不锈钢重力脚。 | 米 | 32 |  |
| 6 | 感应水龙头 说明：陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成。 | 台 | 5 |  |
| 7 | 感应烘手器1.功率：1.8KW/220V； 2.尺寸：240×230×240； 3.参数：配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。-连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。-高速动力设计，干手使用5~9秒。-采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。-可切换凉风/热风，因不同季节调节。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 感应式酒精喷雾手部消毒器尺寸：230×150×375. 参数：功率/电压：20W/220V；容量：1500ml；智能感应，定量喷淋，健康安全； | 台 | 4 |  |
| 9 | 诱捕式灭蝇灯 1.电压：220V，功率：20W，尺寸：≥395*120*290mm 2.灯管：2*10W紫外线灯管，覆盖面积40m2—50m2，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 40 |  |
| 10 | 全自动取勺器 1.本设备用于餐厅就餐取勺。采用气隙放电生成臭氧技术对设备导管及勺子进行杀菌，可确保勺子安全卫生，设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一勺的取勺形式，有效杜绝交叉感染； 2.额定电源：220V； 3.工作电压：24V； 4.工作耗电：7W； 5.感应距离：30-50mm； 6.出勺时间：2秒一只； 7.臭氧产量：100-150mg/h； 8.出气流量：1-2L/min； 9.杀菌时间：20分钟； 10.内胆材质：食品级不锈钢； 11.尺寸；450*250*765； 12.可放勺子200只左右； | 台 | 1 |  |
| 11 | 全自动取筷器 1.本设备用于餐厅就餐取筷。采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌，可确保筷子安全卫生，设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一筷的取筷形式，有效杜绝交叉感染； 2.额定电源：220V 3.工作电压：24V 4.工作耗电：7W 5.感应距离：30-50mm 6.出筷时间：2秒一双 7.臭氧产量：100-150mg/h 8.出气流量：1-2L/min 9.杀菌时间：20分钟 10.内胆材质：食品级不锈钢 11.尺寸：390*190*315 12.可放筷子200双左右 | 台 | 1 |  |
| 12 | 节能型三门海鲜蒸柜 1.规格：1200W×950D×1850H； 2.电量：42W/1PH/220V； 3.说明：1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：26kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 4.优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2；外旁板、门及后立板201J1/J4.板厚δ＝1.0；不含盘； 5.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 6.设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 7.水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管； ★8.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷26KW，热负荷准确度±10%以内，热效率90%以上； ★9.产品获得CQC安全产品认证（试验依据标准:GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》）； 10.所投设备有设备使用信息可传送功能(设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输到微信小程序、平台)； 11.所投设备有防干烧功能(通过水位探针检测水位信号，设定水位以下无法点火，工作过程中低于设定水位停止工作)； 12.风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不大过45W； 13.炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 注：上述第8条提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件；上述第9条提供认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 节能型三门海鲜蒸柜 1.规格：1000W×950D×1850H； 2.电量：42W/1PH/220V； 3.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：26kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 4.优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2；外旁板、门及后立板201J1/J4.板厚δ＝1.0；不含盘； 4.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 5.设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 6.水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管； 7.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷26KW，热负荷准确度±10%以内，热效率90%以上； | 台 | 1 |  |
| 14 | 双孔残菜回收柜（带2个推车） 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ =1.5mm； 脚杯Φ50*100*1.2mm，可调子弹脚； 台面开孔Φ380mm， 规格：1600×800×900+150 | 台 | 2 |  |
| 15 | 末端油烟在线检测仪 通信接口：GPRS； 油烟值：0~40mg/m³ 数值分辨率0.01mg/m3； 颗粒物值： 0~40mg/m3 数值分辨率0.01mg/m3； 非甲烷总烃： 0~20mg/m3 数值分辨率 0.01mg/m3； 风机电流检测：0~30A； 净化器电流检测： 0~30A； 采样气体温度： -20~80℃； 监测仪工作温度： -20~60℃； 功耗： ≤24W； 峰值功耗：24W； 供电：交流 100~240V 标准供电电压交流 220V； 存储容量：13 万条。 | 台 | 4 |  |
| 16 | 不锈钢排烟风管； 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.5mm，配A3钢法兰。 | 平方 | 275 |  |
| 17 | 轴流风机 功率：380V/0.75KW 排风量：8500m3/h | 台 | 1 |  |
| 18 | 支架 说明：与风柜、油烟净化器配套 | 个 | 5 |  |
| 19 | 软连接 说明：采用加厚硅胶帆布。 规格：根据风管订制 | 组 | 4 |  |
| 20 | 送餐车 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，斗150mm,δ=1.5mm。优质4寸脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：820×450×900 | 台 | 2 |  |
| 21 | 和面机 容量：50L/25KG 功率：1.5KW/380V 规格：600W×930D×1190H 说明：造型优美，坚固耐用，工作稳定，操作简便，电脑板控制；螺旋式搅拌臂和轴为高强度不锈钢，适合各种面团的搅拌，搅拌缸为精制食品级不锈钢；动力大，缸钩转速合理，搅拌时间短，面粉吃水量高，弹性好。 | 台 | 3 |  |
| 22 | 双门陈列冰箱 冷藏温度：-5℃5℃ 说明：D型直冷，全铜盘管 规格：615W×700D×1900H | 台 | 1 |  |
| 23 | 蒸汽发生器 功率：蒸汽量150kg/时 规格：800×600×1300 | 台 | 3 |  |
| 24 | 搅拌机 说明：容积40L/12KG 功率：2.2KW /380V 规格：670*620*1250 说明：皮带式传动，保证有效功率，电机拆换方便；可不停机换挡，操作便捷；配备进口强力电机，配置精密齿轮；配有三种搅拌器，功能齐全操作简单。 | 台 | 5 |  |
| 25 | 压面机 功率：1.5KW/380V 规格：720W×830D×1100H 说明：采用链轮传动，结构紧凑，运转平稳，效率高；操作方便，维修容易，易于清洗。 | 台 | 2 |  |
| 26 | 双门热风循环消毒柜 1.采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 1.2mm；侧板 δ 1.2mm；门面 δ 1.2mm；底板 δ 1.2mm；后板 δ 1.2mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜； 2.外形及主材属性：宽1190*深530*高1650mm，容积：≥780L（必须按照国际标准计算，即内部净空间+国标允许公差），正材标准JISG4305SUS430双门不锈钢型外壳，一体发泡，经久耐用，内设双门双室，可独立控制；内设食品接触SUS304不锈钢层架；功率：≤2400W；电源:50Hz 220V~； ★3.消毒方式及要求：整机采用远红外线及热风循环加热至120度以上高温消毒，运行最高温度≤170℃。食具消毒室消毒效果符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中二星级消毒柜的要求，并提供杀灭检验报告佐证（检验项目包括但不限于：温度与保持时间测定；大肠杆菌杀灭试验；脊髓灰质炎病毒灭活试验（五层）；食（饮）具消毒模拟现场试验（五层）；（提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件） - 使用安全要求：产品标准和技术要求符合GB17988-2008；GB4706.1-2005；符合CQC12-448100-2009；CQC12-448123-2009认证规则的要求； - 温 度：125℃±5℃； 尺 寸：1190*530*1650mm； 额定功率：2400W； 电源电压：220V； 容积：780L。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 双门热风循环消毒柜 1.采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 δ 1.2mm；侧板 δ 1.2mm；门面 δ 1.2mm； 2.底板 δ 1.2mm；后板 δ 1.2mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜； 3.温度：30~150℃； 4.规格：1500W×850D×1900H。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 变频联动控制箱（配11KW风柜3台、配7.5KW风柜1台） 说明：1.箱体选用采用SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选知名品牌 ★2、 所投产品符合GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求，通过检测项目，所检项目均符合判定依据且该产品防触电保护类别为 I 类（检测）要求； ★3、 所投产品符合《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》要求； 带★提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 4 |  |
| 29 | 消声器；说明：采用离心玻璃棉作为吸声材料，外壳采用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm，片式结构，咬口拼接不漏风，内部用抽芯铝铆钉连接，具有结构简单，高度低，消声频率宽等特点。规格：610W×565D×1000H | 台 | 2 |  |
| 30 | 消声器 说明：采用离心玻璃棉作为吸声材料，外壳采用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm，片式结构，咬口拼接不漏风，内部用抽芯铝铆钉连接，具有结构简单，高度低，消声频率宽等特点。 规格：1000W×500D×600H | 台 | 1 |  |
| 31 | 消声器 说明：采用离心玻璃棉作为吸声材料，外壳采用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm，片式结构，咬口拼接不漏风，内部用抽芯铝铆钉连接，具有结构简单，高度低，消声频率宽等特点。 规格：1000W×600D×600H | 台 | 1 |  |
| 32 | 中餐燃气炒菜灶（双眼）： 1.电量：2*42W/220V；1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa； 2.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3.炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，3V42W直流风机，一键启动； ★4.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内； 5.设备有WiFi功能 (通过WiFi联接，进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能)； 6.设备有节能功能 (通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。)； 7.设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位； （5-7条检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） 8.尺寸：2000×1000×800+450mm。 带★提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 1 |  |
| 33 | 中餐燃气炒菜灶（双眼） 电量：2*42W/220V 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa； 2.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3.炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机，一键启动； 4.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内； 5.设备有WiFi功能 (通过WiFi联接，进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能)； 6.设备有节能功能 (通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。) 7.设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。 （5-7条检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） 8.尺寸：1800×1000×800+450mm。 | 台 | 2 |  |
| 34 | 中餐燃气炒菜灶（双眼） 电量：2*42W/220V 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa； 2.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3.炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机，一键启动； 4.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内； 5.设备有WiFi功能 (通过WiFi联接，进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能)； 6.设备有节能功能 (通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。)； 7.设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。)； （5-7条检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》） 8.尺寸：1800×1200×800+450mm。 | 台 | 2 |  |
| 35 | 电热烤箱 功率：12.8KW /380V； 规格：1225×770×1240； 说明：双层四盘不锈钢电烘炉； 每层内堂尺寸705*860*220； 标准盘尺寸400mm*600mm； 采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用， 双层钢化玻璃隔热，节约能耗； 磨砂拉手，不传热，避免烫伤； 电脑控制器内部设有16组温度调节程序烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节； 功能： 用于烘烤各类面包、各类蛋糕、中式点心、西式饼干。无论面包工厂或是各式面包西饼屋； 主要特点： 烘烤均匀，炉温精准，面包出炉色泽鲜艳， （1）进口加热原件，触摸电脑控制面板，使用简单方便，寿命长，控温准确。 （2）外形豪华美观，更适用于现烤店、大卖场。 （3）特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，烘烤中途不需开门调头，炉温少流失，起到节约能耗， （4）加厚保温层及优质保温材料，热量损失少。节约能耗， （5)产品规格温度调节范围0度到300度，每层独立上下分开加热，烤盘规格40cm乘60cm标准烤盘 | 台 | 3 |  |
| 36 | 六门冰箱 1.不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准； 2.制冷温度：-5℃~+8℃； 3.输入功率：390W； 4.LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然； 5.制冷方式：直冷； 6.外形尺寸：1220*700*1950mm； 7.外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 | 台 | 3 |  |
| 37 | 双门蒸饭车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 δ 1.2mm；门面 δ1.2mm；后板 δ1.2mm；重力脚Φ 50*150 不锈钢重力脚，电热管每根4kw/380v带温控，时控，缺水断电保护； 电量：12KW/3PH/380V*2； 规格：100KG/次。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 燃气双门蒸饭车说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 δ 1.2mm；门面 δ1.2mm；后板 δ1.2mm；重力脚Φ 50*150 不锈钢重力脚，带熄火保护，自动进水。电量：1KW/220V； 规格：100KG/次。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 挂墙式单洗手星盆说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、落水管、拦渣斗； 规格：450W×450D×260H。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 烟净化一体机 1.板材：优质不锈钢材质； 2.风机功率 1.1KW； 3.规格：1500×1000×1000； 4.95%油烟净化率； 5.使用动态油水分离器甩油电机，叶片呈弧形分布，能充分发挥电油效果；结构合理；性能稳定；防水性强； 6.节省厨房工作空间； 7.烟机带自动清洗装置，节省大量清洗成本； 8.触摸控制开关，简洁大方，高档实用； 9.自动清洗，开机即清洗； 10.油烟净化一体机，油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装无需任何配件加固。不仅方便搬运、安装，而且设备维修便捷； 11.实时时钟显示，使用时间一目了然； 12.自带LED照明，独立开启与关闭； ★13机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（风机/风扇），在温度25℃，湿度60%检验环境中，依据标准 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》，测试产品防尘能力达到IPX6，防水能力达到IPX9； ★14.机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度25℃，湿度60%检验环境中，依据检验标准 GB/T 14522-2008 《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》、GB/T15596-2009 《塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定》,所检项目判定合格； 16.产品电机通过GB/T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》及GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eh：锤击试验》，试验等级IK06； 15.产品通过GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》测定。 注：带★提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 2 |  |
| 41 | 防火阀； 说明：熔点150℃； 规格：800W×800D×200H | 台 | 3 |  |
| 42 | 四眼煲仔炉 1.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.0mm，其它SUS201-2B不锈钢板制造，板厚δ＝1.0mm； 每个炉头配有独立调节阀； 2.熄火保护装置，燃气泄露（天然气、液化气）热电式熄火保护装置，开阀时间≤45s.闭阀时间≤60s； 3.单个额定热负荷5KW，热负荷准确度≤+10%以内,热效率≧50%。 ★4.符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求，且核心配件旋塞阀符合CJ/T393-2012要求，且耐燃性质量变化率中值≤±9.5%； 5.规格：900×1200×800。 注：带★提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 1 |  |
| 43 | 四眼煲仔炉 1.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.0mm，其它SUS201-2B不锈钢板制造，板厚δ＝1.0mm。 每个炉头配有独立调节阀。 2.熄火保护装置，燃气泄露（天然气、液化气）热电式熄火保护装置，开阀时间≤45s.闭阀时间≤60s。 3.单个额定热负荷5KW，热负荷准确度≤+10%以内,热效率≧50%。 4.符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求，且核心配件旋塞阀符合 CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》要求，且耐燃性质量变化率中值≤±9.5%。 5.规格：900×1200×800。 | 台 | 2 |  |
| 44 | 双层热风循环刀具消毒柜 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，顶板δ1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.0mm；后板δ1.0mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜。 温度：30～150℃ 规格：900W×600D×1800H | 台 | 1 |  |
| 45 | 双星水池 说明：采用 SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ =1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，柱φ38× δ=1.2mm 不锈钢管，(可调节子弹脚)，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1500×800× (800+150) | 台 | 2 |  |
| 46 | 冷冻柜 说明：830L 规格：2105×860×905 | 台 | 1 |  |
| 47 | 前置动态离心式油烟净化（带新风口和自动清洗） 设备尺寸：1000*1300*500mm； 功率：220V/0.5KW； 噪音：≤72dB； 设备阻力：113Pa； 漏风率：0.1%；说明：前置式油烟净化器是在集烟罩内通过物理离心分离技术，高效的将“油烟颗粒”分离出来，能有效地避免了排烟管道和风机内油垢沉积，不仅消除了火灾隐患，还延长了风机的使用寿命。 1.集烟罩壳体均采用优质1.0mm厚304不锈钢板制成，强度高、经久耐用，丙吸烟置合理的结构设计，使其吸烟效果更好，性能极佳。整个系统结构简单、美观大方，清洗容易、维修简单。 2.滤油净化网盘：采用高强度耐腐蚀超细特制合金丝所编织而成的径向辐射状滤网盘，具有良好的致密度、易于拦截吸附油烟粉尘，具有较高的离心导向作用、便于烟尘的强制分离和集中，还具有较小的风阻，有利于处理大流量的烟气。 3.离心电机：直流电机，节能、耐高温，防水等级IP56,转速2200转分。 4.设备自带净化模块清洗功能，便于清洗维护。 5.集烟罩带独立新风风腔，接厨房独立新风风机，能解决抽排时厨房负压的问题 | 平方 | 43 |  |
| 48 | 减震垫说明：机械式，加强型弹簧。 规格：承重700KG | 个 | 8 |  |
| 49 | 平面冰箱 1.柜内外采用优质不锈钢板制造，耐用易清洁； 2.配一块470*545mmPE层网及两块425*545mmPE层网； 3.制冷压缩机组；安装位置左右可选；配防层网保证制冷效果及延长设备使用寿命； 4.发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚； 5.采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； 6.纯铜管蒸发、冷凝器；强劲风冷循环系统,温度均恒无差异； 7.微电脑数字温控显示器；精确控温至0.1℃； 8.圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9.无需冷凝排水，设计环保吸水蒸发系统； 10.可承受环境温度38℃； 11.可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 19.温度：+2~+8℃； 20、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/385W； 21.电源插头：10A； 22.容积：505L； 规格：1800×800×800。 | 台 | 3 |  |
| 50 | 平面冰箱 规格：1500×800×800； 1.柜内外201#不锈钢材质耐用易清洁； 2.配一块470*545mmPE层网及两块425*545mmPE层网； 3.制冷压缩机组；安装位置左右可选；配防层网保证制冷效果及延长设备使用寿命； 4.发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚； 5.采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； 6.纯铜管蒸发、冷凝器；强劲风冷循环系统,温度均恒无差异； 7.微电脑数字温控显示器；精确控温至0.1℃； 8.圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9.无需冷凝排水，设计环保吸水蒸发系统； 10.可承受环境温度38℃； 11.可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 19.温度：+2~+8℃； 20、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/385W； 21.电源插头：10A； 22.容积：505L； | 台 | 1 |  |
| 51 | 平冷雪柜（定制冷冻冷藏） 1.柜内外不锈钢材质耐用易清洁； 2.配一块470*545mmPE层网及两块425*545mmPE层网； 3.制冷压缩机组；安装位置左右可选；配防层网保证制冷效果及延长设备使用寿命； 4.发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚； 5.采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； 6.纯铜管蒸发、冷凝器；强劲风冷循环系统,温度均恒无差异； 7.微电脑数字温控显示器；精确控温至0.1℃； 8.圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9.无需冷凝排水，设计环保吸水蒸发系统； 10.可承受环境温度38℃； 11.可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 19.温度：+2~+8℃； 20、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/385W； 21.电源插头：10A； 22.容积：505L； 规格：1800×700×800； | 台 | 1 |  |
| 52 | 四眼电陶炉 规格：1000*1000*800+400 1.功率 3KW*4/380v 3.材质：面板采用优质不锈钢板，采用一体成型面板。 4.全新防水、防油烟、防虫结构设计 5.优质密封胶，严防渗水 | 台 | 3 |  |
| 53 | 基础款甜品展示柜尺寸：1200*670*1200mm 功率；1000W 插座电源：10A 电压；220v 颜色：黑，白 | 台 | 1 |  |
| 54 | 精品款甜品展示柜尺寸：1200*670*1200mm 功率；1000W 插座电源：10A 电压；220v 颜色：黑，白 | 台 | 1 |  |
| 55 | 四层保温送餐车（定制） 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 δ 1.2mm；侧板 δ 1.2mm；门面 δ 1.2mm；底板 δ 1.2mm；后板 δ 1.2mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜。 温度：30~80℃ 规格：1050*670*1150 内部尺寸；800*420*870 | 台 | 1 |  |
| 56 | 制冰机 产冰量：55Kg/24H 储冰量：15KG 电量：465W/1PH/220V 规格：500×580×730 | 台 | 1 |  |
| 57 | 静音高压风柜； 进风口尺寸(mm):1650*1525；出风口尺寸(mm):1050*900 外形尺寸(mm):1485*1560*1700； 功率：11KW； ★1.高压风柜依据GB19761-2020 《通风机等效限定值就能效等级》，证实该风柜能效等级达到1级； 2.产品具有中国环境标志 (II型)产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T 24021-2001 idt ISO14021：1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明 (Ⅱ 型环境标志)》的要求 3.产品通过GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》测定； 4.该产品依据GB 4706.1-2005，在检测项目机械强度、防刺穿中，均符合标准要求，判定合格，有证书； 注：带★提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 2 |  |
| 58 | 油烟净化器 进/出风口法兰(mm):1136x1033 外形尺寸(mm):1135*1421*1282 1.具有耐燃耐热，防触电检测报告，所检测已通过GB/T 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用提要求》； 2.产品通过GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》测定； ★3.设备根据GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17626.11-2008《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》，依据GB/T 4343.2-2020实验，检测静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压暂降 4项均为合格； ★4.该产品依据： GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》、 HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》、HJ 38-2017《固定污染源废气非甲烷总烃的测定气相色谱法》、HJ 1077-2019《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》、HJ 57-2017《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》、GB 16157-1996《固定污染源废气颗粒物的测定重量法》、HJ 640-2012《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》，各项均符合要求，额定风量下净化效率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³；功率：2KW/1PH/220V；处理风量：30000m3/h。 注：带★提供第三方检测机构出具的有效期内带CMA标识的检测报告复印件。 | 台 | 2 |  |
| 59 | 双层工作台(木案面） 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制 造，台面 δ =1.5mmmm；下置层板1.5mm；脚Φ38*1.2mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ 50*100*0.8mm；横通Φ25*1.2mm。 规格：1800W×700D×800H | 台 | 1 |  |
| 60 | 电饼铛 功率：电压380V/7.5KW， 规格：760*650*800 说明：采用悬浮可展平结构，自动恒温控制，上下加热盘独立温度控制，可单独使用上盘或下盘进行烤制，上盘接油盒采用具有三重功效的锁闭圈设计，可有效锁住温度、锁住油滴，使烙出来的食物更加松软，用时更短、更节能；铝锅采用高品质铝材，不易变形断裂。 | 台 | 3 |  |
| 61 | 五格保温售菜台： 说明：采用优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.5mm；柱50*50*δ=1.5mm不锈钢管，横档δ=1.5mm不锈钢板；整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮.配2KW/220V电热管2根，配温控器；带自动进水，缺水断电防干烧保护。内部电源线全部采有阻燃线；缺水可自动补水，自动恒温；带水位控制功能；采用隐藏式加热管加热，方便水垢清洁，同时有更高的加热效率；独立空开，方便检修；水电分离，安全可靠； 规格：1800×700×800 功率；电压220V/4KW， | 台 | 3 |  |
| 62 | 开门柜（定制) 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.5mm；柱50*50*δ=1.5mm不锈钢管，横档δ=1.5mm不锈钢板 规格：2200×350×800 | 台 | 2 |  |

注：1.上表中所有材料设备生产均符合国家相关强制性规定，因各厨房厂家生产工艺及流程不同，允许外形尺寸（规格）、高度以及其他非功能性参数数值在上表范围内偏离，上表参数中未明确尺寸或重量等公差的，按国标相关标准执行，如国标无相关标准的按以下标准执行：可偏离范围按±3%计算。具体交付尺寸如与招标人实际需求尺寸有偏差，以招标人要求为准，根据现场实际情况合理优化，并在供货前予以确认。以上偏差和误差需不影响施工及整体美观度。

（2）消毒设备制造商（生产商）须具备《消毒产品生产企业卫生许可证》。交货时提供许可证复印件加盖公章，否则采购人拒绝验货。

（3）工业和商用电热食品加工设备产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（工业和商用电热食品加工设备）。交货时提供证书复印件加盖公章，否则采购人拒绝验货。

（4）燃气灶具产品根据《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》应达到相应标准。交货时提供相关证明文件复印件加盖公章，否则采购人拒绝验货。

（5）上表中采购标的的食品接触材料及制品均要求符合（包括不限于）：GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求；GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品；GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的要求等国家相关标准及规范。除上表中要求在投标文件中需提供检测报告的产品外，其余产品在投标文件中对上述标准做响应性承诺即可。验收时，采购人有权要求就上述标准对产品进行检测，相关费用由中标人承担。

（6）上表中采购标的如果国家有强制进行3C认证的，必须通过国家3C强制认证。交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章，否则采购人拒绝验货。

（7）检测不锈钢及厚度由第三方检测，费用由责任方承担。为保证设备用材质量，采购方有权在验收时抽样进行破坏性检验，如质量符合约定标准，则该破坏的设备价款由需方承担；若质量不符合约定标准，则该破坏的设备价款由供货方承担，同时甲方有权解除合同并要求供方赔偿为此对甲方所造成的一切损失。

（8）投标人须逐条逐项做出响应，并提供偏离表。评标委员会按照技术响应偏离情况进行评审打分。采购需求中要求提供证明材料的还应同时提供证明材料（相同内容的标的证明材料提供一份即可，在对招标文件的技术响应的计分时也按一条计分），未要求提供证明材料的以技术响应偏离表为准。若证明材料有矛盾或者前后不一致，优先按照产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图先后顺序为准。

（9）上表中提供的参考图片仅供参考，投标人提供的产品允许在符合招标文件技术参数要求的基础上进行优化。

（10）因以上条款因素导致工期延误的，采购人有权向投标人依法索赔。

三、到货、安装、测试与验收要求

1、到货要求

1.1合同履约期限：自合同签订之日，2025年10月20日前完成项目建设并完成终验。具体时间以采购人为主协商确定。

1.2交货地点：采购人指定地点，投标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由投标人承担。

2、安装、验收标准

2.1投标人须充分了解项目现场条件情况，根据采购人实际需求对产品尺寸进行优化调整。

2.2投标人须接受采购人对项目优化设计、选材、加工、制作、安装等过程的质量监督。材料加工、制作、安装、验收必须按照国家现行相关标准的规定执行。

2.3投标人应确保提供的设备、材料是未经使用的合格产品，否则若出现因投标人提供设备、材料不满足要求、而导致该项目无法满足招标要求或不能完全满足招标要求的状况，投标人负全部责任并承担一切费用。

2.4交货时中标人须附上所有货物的合格证原件、说明书等，上述资料未提供或提供不全的，视为初步验收不合格。

2.5投标人须派遣技术熟练的专业技术人员按照国家有关标准进行设备安装、调试直至设备验收合格通过。

2.6由采购人对投标人提交的货物依据国家有关质量标准、采购文件技术规格要求、投标人投标文件中的承诺进行现场初步验收，产品技术参数、说明书、合格证等符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须及时调整、更换该产品，直至符合要求为止，并且赔偿由此给采购人造成的一切损失。

2.7采购人有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；如验收时发现设备达不到招标文件规定或投标文件提供的性能指标或不符合相关规定，则必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。检测费用已包含在投标报价中，由中标人承担。

四、售后服务与培训要求

1、质保期

1.1本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，投标人应提供不少于3年的售后质保服务及系统运维，在质保期内投标人应免费上门对损坏的部件或设备进行维修、安装、更换、调试等。

1.2质保期内免费更换的设备零部质保期应自更换之日起计不少于3年。

2、售后服务要求

2.1中标人应提供上门售后服务，并提供7×24小时热线电话服务。

2.2响应时间：中标人应在接到采购人通报故障的电话或传真后应立即响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，中标人的技术人员应在6小时内到达现场进行故障排除工作。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。

2.3质保期内因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由中标人承担。

2.4在质保期内设备出现2次维修不合格时，应及时更换新设备，以满足设备正常使用。

2.5从验收合格交付采购人使用起在规定的质保期内，任何由中标人的原因引起的非正常故障，全部由中标人负责免费维修和维护。

2.6质保期内，中标人安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

2.7质保期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

2.8操作维护手册：中标人应提供至少四份完整的中文操作维护手册。应含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解（包括配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单须完整。

2.9备件供应：对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3、培训要求

3.1投标人要根据餐厨器具特征和厨师等使用人员实际情况，制订针对性培训方案。

3.2投标人应在设备安装调试完成后和甲方正式使用前，分别进行一次技术、安全和实操培训，培训组织由采购方负责，授课和技术指导由投标人负责，培训形式、培训时间、培训场地等由双方协商决定。

3.3后期根据采购方要求适时组织培训，投标人必须无条件配合，不得以任何理由或借口推诿。

五、其他基本要求：

1、中标方须派有相当工作经验的施工人员进行安装、调试，并负责现场安装过程中产品保护。施工人员应遵纪守法、统一着装、挂牌服务，遵守及执行本行业的规范制度及有关制度。发现异常及时落实维保任务，对涉及动用明火等可能引发安全隐患的事宜应事先与业主单位作好沟通，做足防范措施力保安全无事故。

2、施工人员应做好与监管部门、使用部门针对现场情况的交流与沟通，强化互动与协作。

3、施工期间以不妨碍食堂正常就餐原则。尽量错开就餐时间；不得损坏设施，如有损坏应照价赔偿。确需在就餐时间进行更换的，应向相关科室提出申请，经获准才可进行。

4、中标人提供的设备、配件、材料辅料等必须是正规厂家出厂的未经使用过的全新产品，符合国家有关货物的制造、安装标准。

5、项目施工时及施工结束后都应保持现场整洁、卫生，经采购人确认后方能撤离。

6、质量要求：本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、调试验收等须符合现行的最新国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

六、付款方式

1、本项目合同签订后且在合同生效后以及具备实施条件后的7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；中标人全部合同设备送货至招标人指定地点后根据实际情况及招标人要求支付款项；设备完成安装、验收合格并提交相关资料由招标人确认支付剩余全部合同款。

2、具体付款方式由双方在合同签订时以采购人为主协商确定。

3、采购人付款前，必须首先收到中标人提供的符合采购人要求的相应财务票据，否则因此造成的付款延误，由中标人自行承担。

4、投标总报价应包含完成项目的所有报价，不能在投标报价之外还有其他费用出现。

七、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取安全和保密措施，因此造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

3、采购人有权对投标人在服务过程中的情况进行相应的考核，考核结果不符合要求的，采购人有权取消中标人的中标资格。

八、报价要求：

1、投标人应根据招标文件报出合同总价。项目费用包括相关配套安装的设计费、实施费用、设施设备、人工、辅材、运输、保险、配件、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、调试、检测、系统接口、验收以及售后服务、培训、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用，直到验收合格为止，采购人不再支付除合同总价款以外的任何费用。如有任何遗漏，对投标人漏报致使项目未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2、投标人自行承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

3、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

九、其他说明

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

3、中标方提供的所有硬件设备等所涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标方承担。

4、保密：中标单位应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购单位的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用，项目团队应签订保密责任书。

5、扩展性要求：确保在用户需求变更或增加时硬件设备可以灵活地扩展，随着业务需求的不断增长，系统能够通过硬件扩容或增加节点达到客户的性能指标要求，在免费运维期内二次建设不予收费。

6、本项目如后续已建设功能有拓展升级需要，中标人须无条件配合升级。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市机关事务管理中心 |
| 3 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 |
| 4 | 最高限价 | 1484060元 |
| 5 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起，2025年10月20日前完成项目建设并完成终验。具体时间以采购人为主协商确定。 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 资金结算方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.供应商所投报的投标报价为供应商所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.本项目将向中标人收取采购代理费：一次性包干10000元。支付时间：中标单位须在领取中标通知书前支付完成。 收款单位名称：浙江华浦工程管理有限公司舟山分公司 开户行：定海海洋农商银行干览支行 开户账号：201000341214240 |
| 10 | 履约保证金 | / |
| 11 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、报价文件三部份组成。 本项目实行电子投标。 3、投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作，并加密递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”制作的备份文件，介质可以是U盘或DVD光盘。数量为1份，并单独密封递交。包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子文件）、投标项目名称、项目编号，加盖投标人公章。 注：投标人上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给招标代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件。 |
| 12 | 开标地点 | https://login.zhengcaiyun.cn/ |
| 13 | 投标文件的递交 | 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收。 供应商将备份投标文件于2025年4月22日16:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址详见联系方式），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：17280890877 ），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明供应商单位名称。供应商未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。代理机构对于收到的备份文件不予退还，投标人在规范制作电子投标文件及确保电子投标文件解密成功的前提下可不提交备份投标文件。 供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 14 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2025年4月23日9：00（北京时间） |
| 15 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 16 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |
| 17 | 不良信用记录查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）等文件的有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）二个渠道对本项目投标供应商信用记录进行符合查询。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当日； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将采购代理机构将查询网页打印并保存； 4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 18 | 中小企业 扶持政策 | 本项目为预留份额专门面向中小企业采购的采购项目：货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 |
|  |  | 本项目为货物采购项目，单一产品或核心产品为：中餐燃气炒菜灶（双眼）、油烟净化器。 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 一．本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二．在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 三．符合财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的监狱企业、符合财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四.本项目中小企业扶持政策： （1）中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。 声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 |
| 20 | 分包与转包 | 本项目不允许分包 本项目不允许转包 |
| 21 | 现场考察 | 组织（详细内容） 不组织： 1、供应商自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由供应商承担。 2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 3、供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市机关事务管理中心。

2、“采购代理机构”系指浙江华浦工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评标小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

10、“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

人民币1484060元整，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）质疑与投诉

1、质疑

1.1供应商若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应于其在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面向招标采购单位提问。

（1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖投标人公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特别说明

1、对投标人的限制

▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

- （二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前5天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖投标人公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

# 1、投标文件的编写格式及说明

- 1.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。

- 1.2投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标书应按照招标文件中规定的统一格式填写，混乱的编排或未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

- 1.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- （七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改响应 文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的；

1.11电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

1.12在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

2.4投标产品技术参数响应情况分数扣分情况超过招标文件规定分值的或0分的；

2.5在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 投标报价文件中缺失报价的；

3.4未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人无法在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的。

3.6在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评标小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

中餐燃气炒菜灶（双眼）、油烟净化器 为本项目核心产品，供应商提供的核心产品为同一品牌的，按一家供应商计算。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九、政府采购政策

1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 节能环保要求

2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效

2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.支持小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.9如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

3.10中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

4、信贷政策

4.1为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

4.2一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

4.3注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

十、解释权

# 凡涉及本次采购文件的解释权均属于浙江华浦工程管理有限公司。

# 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由评审小组对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人合格条件 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |
| 2 | 提供有效《资格承诺函》（按格式要求签章）； |
| 3 | 提供有效《投标函》（按格式要求签章）； |
| 4 | 法定代表人投标时提供法定代表人身份证扫描件； 法定代表人授权代表投标时提供： ①《法定代表人授权函》原件； ②授权代表身份证扫描件。 |
| 5 | 投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 |
| 6 | 提供中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位声明或证明： （1）中小微企业须提供《中小企业声明函》； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。 |

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出供应商名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据相关规定：

本次采购为专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各供应商投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| 评审项目 |  | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分； 其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 商务技术 70分 | 商务部份（6分） | 类似业绩 | 3分 | - 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有厨房设备供货及安装业绩的，得2分。注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 2投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过绿色食堂厨房设备供货及安装项目的，得1分。注：提供合同协议书及政府主管部门认证的一星级及以上绿色食堂证明材料，两者缺一不可，复印件加盖公章，须提供重要页面，能够体现项目内容。 |
|  |  | 节能、环保认证 | 2分 | 1.投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能(节水)产品认证证书或中国政府采购网节能（节水）产品查询截图的，得1分。 2.投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图的，得1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 证书 | 1分 | 1.绿色节能节水技术产品：投标产品入选由国家机关事务管理局公共机构节能管理司及中国质量认证中心出具的公共机构绿色节能节水技术产品参考目录的，得1分。 注：须提供上述证明材料的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 技术部分64分 | 投标产品技术参数响应情况 | 28分 | 根据投标人针对招标文件要求“技术要求”中各项条款响应程度情况打分：标注“▲”的属于关键指标不允许出现负偏离，否则视为无效标，标注“★”的技术参数不满足每项扣2分，分数扣完为止，本项最高得28分。 注：1.评审依据：投标时提供偏离表并标明每项指标偏离情况，技术参数中要求提供检验报告等其他证明材料而未提供的，视作负偏离。 3.投标人提供的证明材料须真实有效不得虚假应标，如中标后发现提供的产品与中标人承诺不符，取消中标人资格，一切责任及损失由中标人承担。 |
|  |  | 项目实施方案（18） | 8分 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不仅限于设备采购供货、产品质量、设备运输保管、安装调试、试运行及项目验收、合理安排安装人员、施工技术方案等内容）综合评分： - 实施方案到位清楚明了、各个实施环节和关键技术部分解释透彻到位，有利于项目优质完成的，得8分； - 实施方案较好、各个实施环节和关键技术部分较合理，能够符合业主需求的，得6分； - 实施方案有一般、实现思路和关键技术部分存在遗漏的，方案一般的，得4分； - 项目实施方案存在较大漏洞，存在缺陷的视，相关内容描述较差的，得2分； 5、项目实施方案完全偏离或未做相关描述的不得分。 |
|  |  |  | 5分 | 为保证工期进度，根据投标人对进度计划及工期保证措施、项目质量及保证措施是否完整、合理、可行情况进行综合评分： - 进度计划及工期保证措施完整、项目质量及保证措施合理、可行，投标人对本项目的进行过现场情况了解充分的，得5分； - 进度计划及工期保证措施较为完整、项目质量及保证措施较为合理、可行性较强的，得3分； - 进度计划及工期保证措施基本完整、项目质量及保证措施基本合理、可行性一般的，得1分； - 进度计划及工期保证措施完全偏离或未做相关描述的不得分。 |
|  |  |  | 5分 | 根据投标人提供的现场安全、文明施工的保证措施进行综合评分： - 投标人具有明确的施工安全管理制度且措施科学合理、全面可行的，得5分； - 投标人具有安全管理制度较为完善且较为合理的，得3分； - 投标人无安全管理制度且对安全施工问题管力度不高的，得1分； - 安全管理制度完全偏离或未做相关描述的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案及培训（7分） | 4分 | 根据售后服务承诺的技术支持、服务响应时间、应急响应措施、售后维护资质和人员、备品备件等方面进行打分： 1、售后服务方案完善、承诺响应时效短，应急措施科学，能确保问题得到快速的解除，不影响正常使用，备品备件充足的，得4分； 2、方案基本可行，响应时效、应急措施较合理，基本能保障采购人工作正常进行，备品备件尚可的，得2分； 3、方案粗糙，响应时效、应急措施欠佳，备品备件欠缺的，得1分。 4、未提供或完全偏离项目要求的不得分。 |
|  |  |  | 3分 | 投标人提出的培训计划详细具体，提供业务人员培训，对于培训地点、组织、人员配备等内容完整、培训方案安排科学合理针对性进行综合评分： 1、培训计划完整详细，针对性明确，培训人员经验丰富，进程安排合理，能够提供完整的培训服务的，得3分； 2、培训计划较完整但有欠缺，培训方案未体现重点的，得2分； 3、培训计划不完善，培训无重点的，得1分； 4、培训计划完全偏离或未做相关描述的不得分。 |
|  |  | 合理化建议 | 3分 | 根据投标人对本项目的合理化建议是否对招标人有利程度进行综合打分： 1、符合采购人实际需求、能够切实提升效率的，得3分； 2、与采购人实际需求有一定差距、实用性一般的，得2分； 3、与采购人实际需求差距较大、实用性较差的，得1分。 4、项目合理化建议完全偏离或未做相关描述的不得分。 |
|  |  | 样品展示视频 | 8分 | 投标时提供以下样品展示视频（样品尺寸允许±3%）： （1）序号33中餐燃气炒菜灶（双眼）【尺寸(mm)：1800×1000×800+450】（0-4分） （2）序号58油烟净化器【尺寸(mm)：1135×1421×1282】（0-4分） 评委根据各投标人提供的产品展示视频打分（具体参数详见第二章）： 1、产品视频展示的样品外观精致、尺寸精确、配件牢固、工艺先进、用料考究扎实，产品操作便捷、运行安全、功能齐全的，每项样品得4分； 2、产品视频展示的样品外观较精致、尺寸较准确、配件较牢固、工艺及用料基本满足采购需求的，产品操作较方便、运行较安全、功能较齐全的每项样品得2分； 3、产品视频展示的样品外观精致一般、尺寸准确一般、配件牢固一般、工艺及用料一般的，产品操作性一般的每项样品得1分； 4、产品视频展示的样品偏离招标文件要求严重或不提供样品展示视频的不得分。 |

# 第五章  合同主要条款

中标方按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目名称：                                       采购编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据关于项目公开招标的结果，双方经协商签署本合同。乙方投标时的承诺均构成本合同有效组成部分。

一、采购内容（或为附件形式附后并双方盖章）

| 安装地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目采购内容需按照采购需求及甲方要求进行细化调整。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：_______________元（¥_______________ 元）人民币。

2、本项目为固定单价合同，结算时中标单价不变，数量按实调整。

三、双方责任

1、甲方应按时拨付项目款；

2、甲方应负责对乙方所进行的工作进行监督和管理；

3、乙方应按法律规定和合同约定保质、保量、按时完成合同内工作，对产品质量、项目进度负责；

4、乙方应服从甲方的监督和管理；

5、乙方应保证项目人员的稳定性，不得随意更换；

6、乙方应在质保期内承担质保义务，保证设备的完整、顺畅运行；

7、乙方应按照规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档；

8、乙方应对甲方技术人员和操作人员进行使用操作和培训；

9、乙方应按有关法律、法规规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安全。为全部工作人员办理工伤及保险意外伤害保险并支付保险费。

10、其他未尽事项见采购需求。

四、款项支付

1、合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内甲方支付合同金额的40%作为预付款，对应的乙方须同时提供对等金额的预付款保函。

2、待设备供货完成并验收合格后10日内支付至结算价款的100%。

五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、履约保证金

1、乙方应按合同总价的/%在合同签订后5日内向甲方提交履约保证金。

履约保证金形式：可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

2、验收合格后履约保证金一次性无息退还。

十、交货期、交货方式、交货地点及质保期

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：根据甲方要求送至指定地点，并负责安装、调试及通过验收。

4、质保期：本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，提供年的售后质保服务，在质保期内乙方应免费上门进行维修、安装、更换、调试等。更换后的设备零部件质保期应自更换之日起计年。

十一、转包或分包

1、本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十二、货物包装、发运及运输及安装

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《财办库【2020】123号文件》要求。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方。

4、设备在运输及乙方现场保管期间发生的风险和责任均由乙方负责，直至项目验收交付甲方止。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6、甲方对乙方提交的设备依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，验收合格后才可进行安装。

7、乙方必须按甲方进度计划进行安装，安装要满足有关规范要求。安装过程（含设备、材料堆放）中乙方必须做好安全围护栏（网）等防护性措施。

8、乙方应根据需要派遣技术熟练的专业技术人员到现场按照国家有关标准进行安装，并负责进行产品检测、调试直至验收合格通过。

9、交货时，提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

十三、调试和验收

1、产品安装完毕，应在甲方的监督下进行试运行前的调试。乙方应提供全部调试过程中所需的特殊工具、易损件，并自带专用仪器仪表，应在现场对产品进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

2、甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、性能等符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

3、甲方有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；检测费用已包含在合同价中，由乙方承担。

4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、培训要求

1、与本项目有关的甲方技术人员和操作人员都将根据本项目的要求进行充分的培训，以胜任设备运行和维护的需要。培训应分操作培训和维护培训两种；所有培训应以中文进行（或配备中文翻译）。

2、乙方提供的培训指导人员应具有相同或相近设备运行和维护的经验，能够正确地进行培训服务。

十五、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，同时提供详细操作手册和维修手册。如乙方投标时所提供的设备在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），乙方须按原价提供同等配置或更高配置的设备。

2、乙方提供的货物在验收合格后30天内发现有质量问题，中标人须负责更换。30天外质保期内因货物本身的质量问题发生故障的，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并承担对甲方造成损失。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后______小时内到达甲方现场，并提供提供7*24小时电话技术支持，对于24小时内不能排除系统故障的，应提供必要的备机备件，以确保各系统的正常运行。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、超过保修期的设备，终生维修，维修时只收取成本费。质保期满后，采购人有权选择售后服务商，无论结果如何，投标人也必须配合采购人做好后续衔接工作。

十六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。如乙方投标时所提供的设备在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），但乙方未能按原价提供同等配置或更高配置设备的，按乙方违约处理，甲方可单方面解除合同。

5、因乙方原因造成安全事故的，由乙方负责一切损失。

6、乙方因逾期交货、逾期完工或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7、乙方未能按照承诺的服务响应时间提供服务的，每发现一次乙方应向甲方支付违约金1000元，超过5次未按照承诺的服务响应时间提供服务的，从第6次起每次乙方向甲方支付违约金扣3000元。乙方未能按承诺的响应时间提供服务，甲方可以向第三方采购服务，由此发生的费用由乙方承担。

8、乙方提供的产品参数低于承诺的产品参数时，每缺少一项扣10000元，并由乙方补足缺少的相应功能，缺少功能超过3项时，甲方有权单方面解除合同、没收履约保证金，并向第三方采购缺少的相应功能，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、政府采购合同贷款（该条款采用政府采购信用融资时可选）

1、本合同同时用于乙方向银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

2、本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。

3、乙方需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；如协商不成，向舟山市普陀区人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖投标人公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；

▲1.2报价明细表；

▲2、资格证明文件部分

2.1中小企业扶持政策相关证明文件：

投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）

2.2投标人具有独立承担民事责任的能力证明资料：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

2.3资格承诺函；

2.4投标函；

2.5投标人法定代表人身份证复印件；

2.6法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；

2.7投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供；

▲上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、商务技术文件部分

3.1投标人自评表；

3.2一般商务条款响应表；

3.3投标人的类似案例的业绩证明文件；

3.4备品备件（含易损件、维修工具等）清单；

3.5技术要求响应表；

3.6节能环保产品

3.7按评分标准依序提供相关材料、方案（格式自拟）；

3.8本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件（格式自拟）。

报价文件封面及格式

（项目名称）

投 标 文 件

（报价文件）

## 项目编号：

## 投标人： （公章）

一、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

注:1、超过最高限价的为无效标。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

投标人名称：（加盖投标人公章）

投标人代表：（签字）

日期：年月日

二、报价明细表

报价明细表

项目名称：                                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）） | 品牌/生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供货所需的运输、售后服务等费用均含在货物单价中。

2、所有费用为含税报价。

3、此表中合计金额须和《开标一览表中》投标报价一致。

投标人名称：（加盖投标人公章）

投标人代表：（签字）

日期：年月日

资格文件封面及格式

（项目名称）

投 标 文 件

（资格文件）

## 项目编号：

## 投标人： （公章）

（注：资格文件在政采云投标客户端对应区域分别上传）

    - 一、具有独立承担民事责任的能力

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

    - 二、资格承诺函

资格承诺函

（采购人名称）：

（采购代理机构名称）：

我方参加          项目（项目编号：）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录（具体包括：没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）我方在投标文件递交前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（我方的信用信息记录以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准）。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

    - 三、投标函格式

投标函

致：（采购人）：

我方（投标人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方同意招标文件约定的付款方式及交货地点。

6、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章) ：___________________

法定代表人或其授权代表签名或盖章：___________________

日期:年 月 日

四、法定代表人证明书或法定代表人委托授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

法定代表人委托授权书

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）(身份证号码：)以我方的名义参加（项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

    - 五、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

六、中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的   （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2.填写要求：①“标的名称”即采购需求清单中的货物名称，“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，“制造商”按实际填写，以上内容不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额应填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，应依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策；作为资格条件的，视作不符合资格要求。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

七、残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

八、监狱企业声明函（如是）

监狱企业声明函

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

中标、成交供应商为监狱企业的，《监狱企业声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

    - 九、其他相关证明扫描件（如有）

商务技术文件封面及格式

（项目名称）

投 标 文 件

（商务技术文件）

## 项目编号：

## 投标人：（公章）

一、投标人自评表

投标人自评表

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |

二、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  | 注册资金 |  |  |
|  | 法人代表 |  | 电 话 |  |  |
|  | 技术负责人 |  | 电 话 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员数 |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产： | 固定资产原值： |  |  |
|  |  | 负 债： | 固定资产净值： |  |  |
| 售后服务网点 | 服务机构 名称 |  |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  |  | 联系电话 |  |
| 投标人优势及特长 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期：年月日

三、一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 | √ |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物和服务要求 | √ |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 | √ |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/投标文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 | √ |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 | √ |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 | √ |  |
| 7 | 合同履约期限：自合同签订之日起，2025年10月20日前完成项目建设并完成终验。具体时间以采购人为主协商确定。 | √ |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 | √ |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 | √ |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 | √ |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明：无 | √ |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

四、投标人的类似案例的业绩证明文件

投标人的类似案例的业绩证明文件

| 序号 | 项目名称 | 项目简要描述 | 项目金额 （元） | 实施时间 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖投标人公章）

日期：年月日

五、备品备件（含易损件、维修工具等）清单

备品备件（含易损件、维修工具等）清单

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列为随设备所带的专用工具及备品、备件。

2、本表中所列专用工具及备品、备件应在投标总价中。

3、上述专用工具和备品备件在质保期内如有更换不得另行收费。

投标人名称：（加盖投标人公章）

日期：年月日

六、技术要求响应表

技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 | 相关证明材料页码 | 偏离情况及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 投标人可将打分项参数用红色方框标记便于评审小组评审。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标响应内容包括对招标文件规定内容的响应、以及产品具备的其他技术性能、指标说明；

2、根据第二章技术参数需求逐条一一对应填写；

投标人名称：（加盖投标人公章）

日期：年月日

七、节能环保产品

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能（节水）产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 | 感应水龙头 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、节能（节水）产品、环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能（节水）、环境标志产品查询截图。

2、▲“A060806水嘴”产品（即采购清单中“龙头或水龙头”产品）属于政府强制采购的节能产品品目清单范围，投标人相应的投标产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图，否则按无效标处理。

投标人盖章：

日      期：

质疑函（格式）

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。