关于瑞安市人民法院2024年台式计算机项目的

补充文件（二）

各供应商：

瑞安市公共资源交易中心于2024年9月2日发布的“瑞安市人民法院2024年台式计算机询价通知书（项目编号：RAJC20240902）”，现决定对本项目的询价通知书与补充文件作如下补充通知，如与上述文件有不同处，以本补充文件为准：

- 1、台式计算机的技术要求表变更如下：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | ARM架构处理器，CPU为中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中的产品，且安全可靠等级≥Ⅱ级。 （供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽） |
| 2 |  | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 |  |  | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5及以上内存类型。 |
| 4 |  |  | 内存形态 | 插拔式内存/板载内存。 |
| 5 |  |  | 内存条配置数（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 6 |  | 主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。 |
| 7 |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量。 |
| 8 |  |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于1个。 |
| 9 |  |  | 主板其他内置接口 | 供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 |
| 10 |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |
| 11 |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 12 |  | 存储设备相关规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 |  |  | 固态存储容量 | ≥256GB |
| 14 |  |  | 机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 15 |  |  | 机械硬盘容量 | ≥1TB |
| 16 |  |  | 机械硬盘转速 | ≥5400rpm |
| 17 |  |  | 机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等。 |
| 18 |  |  | 固态存储接口协议 | UFS/PCIe/NVMe等类型接口协议。 |
| 19 |  |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态。 |
| 20 |  |  | 存储设备其他参数要求 | - 固态盘应符合SJ/T11654相关规定； - 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃； 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。 |
| 21 |  | 显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡。 |
| 22 |  |  | 显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 GDDR5/GDDR6/LPDDR4 （集成显卡不涉及）。 |
| 23 |  |  | 显存位宽 | ≥64位（集成显卡不涉及）。 |
| 24 |  |  | 显存容量 | ≥2GB |
| 25 |  |  | 显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT （HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议（集成显卡不涉及）。 |
| 26 |  | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥89% |
| 27 |  |  | 显示屏分辨率 | ≥2560x1440 |
| 28 |  |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 29 |  |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178° |
| 30 |  |  | 显示屏尺寸 | ≥27英寸 |
| 31 |  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10等。 |
| 32 |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系。 |
| 33 |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 |
| 34 |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB。 |
| 35 |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10%。 |
| 36 |  | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个 |
| 37 |  |  | 键盘数量 | ≥1个 |
| 38 |  |  | 光驱数量 | ≥1个DVD-RW光驱。 |
| 39 |  |  | 键盘按键数目 | ≥101键 |
| 40 |  |  | 键盘连接方式 | 有线 |
| 41 |  |  | 键盘键程 | 2.3mm ~4.0mm。 |
| 42 |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54N±0.14N。 |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 45 |  |  | 键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系。 |
| 46 |  |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定。 |
| 47 |  |  | 鼠标连接方式 | 有线 |
| 48 |  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 49 |  |  | 鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 50 |  |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系。 |
| 51 |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定。 |
| 52 |  |  | 内置光驱 | 支持内置读写光驱。 |
| 53 |  | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 54 |  | 外部接口规格 | USB接口数量 | ≥6个主板原生USB接口（含type-c），其中≥4个USB3.0。 |
| 55 |  |  | 视频接口数量 | ≥1 |
| 56 |  |  | 音频接口数量 | ≥1 |
| 57 |  | 整机基础规格 | 整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。 |
| 58 |  |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数。 |
| 59 |  |  | 整机结构 | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； |
|  |  |  |  | b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； |
|  |  |  |  | c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |
|  |  |  |  | d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； |
|  |  |  |  | f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； |
|  |  |  |  | g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； |
|  |  |  |  | h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； |
|  |  |  |  | i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； |
|  |  |  |  | j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； |
|  |  |  |  | k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； |
|  |  |  |  | l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； |
|  |  |  |  | m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； |
|  |  |  |  | n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定。 |
| 60 |  |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求。 |
| 61 |  |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。 |
| 62 |  |  | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： - 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃； - 可触及面温度不高于 45℃； - 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃。 |
| 63 |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上。 |
| 64 |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等。 |
| 65 |  |  | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系。 |
| 66 |  |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于11L。 |
| 67 | 性能要求 | CPU性能 | CPU物理核数 | ≥8 |
| 68 |  |  | CPU主频 | ≥2.4GHz |
| 69 |  |  | CPU末级缓存容量 | ≥4MB |
| 70 |  |  | CPU支持的内存最高速率 | ≥4000MT/s |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 |  | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥4800MT/s |
| 73 |  | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥2560x1440 |
| 74 |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 75 |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 76 |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080。 |
| 77 |  | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 78 |  |  | 显示屏位深 | ≥8位 |
| 79 |  |  | 显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 80 |  |  | 显示屏色准 | △E ≤4 |
| 81 |  |  | 显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 82 |  |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 83 |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 84 |  |  | 显示屏对比度 | ≥500：1 |
| 85 |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定。 |
| 86 |  | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。 |
| 87 |  | 主板功能 | 内存扩展接口（板载内存不涉及） | ≥2个 |
| 88 |  |  | 存储扩展接口（板载内存不涉及） | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口。 |
| 89 |  |  | 主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能。 |
| 90 |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能。 |
| 91 |  |  | I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 |
| 92 |  | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。 |
| 93 |  |  |  |  |
| 94 |  | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配。 |
| 95 |  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架。 |
| 96 |  |  | 显示器参数调节 | a) 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； |
|  |  |  |  | b) 支持色温、亮度、对比度调节。 |
| 97 |  | 存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。 |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 |  | 网络设备 功能 | 网络功能 | a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能； |
|  |  |  |  | b) 支持访问网络和数据交换功能。 |
| 100 |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。 |
| 101 |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口。 |
| 102 |  |  | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 |
| 103 |  | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口。 |
| 104 |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、Type-C 中1种显示接口。 |
| 105 |  |  | HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 |
| 106 |  | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 |
| 107 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定。 |
| 108 |  |  | 操作系统备份及还原功能 | 当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态。 |
| 109 |  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能。 |
| 110 |  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级。 |
| 111 |  |  | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级。 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级。 |
| 112 |  |  | BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及USB接口。 |
| 113 |  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板 信息、处理器信息和系统时间信息等功能。 |
| 114 |  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动。 |
| 115 |  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能。 |
| 116 |  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能。 |
| 117 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量）。 |
| 118 |  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时。 |
| 119 |  | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求。 |
| 120 |  | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 121 |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 122 |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好。 |
| 123 |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时。 |
| 124 |  | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定。 |
| 125 |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 126 |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 127 |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 128 |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 129 |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 130 |  |  | MTBF测试 | MTBF(m1)≥40万小时。 |
| 131 | 兼容要求 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件。 |
| 132 |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
| 133 |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品。 |
| 134 |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 |
| 135 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
| 136 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具。 |
| 137 |  |  | 服务响应 | - 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 供应商提供2h上门服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
| 138 |  |  | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |
|  |  |  |  | b)产品停止服务时间应提前1年告知； |
|  |  |  |  | c)应明确产品发布日期。 |
| 139 |  |  | 系统软件 | ## 随机系统软件:统信桌面操作系统V20专业版、WPS 2019、OFD版式办公套件政务版、360安全浏览器、瑞星ESM防病毒系统（信创网络版）共五款系统软件正版授权，上述软件最终授权用户为瑞安市人民法院。 （1）统信桌面操作系统V20专业版：提供三年免费升级服务，7*24小时在线服务。 （2）WPS 2019：提供三年免费升级服务，7*24小时在线服务。 （3）OFD版式办公套件政务版：提供三年免费升级服务，7*24小时在线服务。 ## （4）360安全浏览器：带国密算法，提供三年免费升级服务，7*24小时在线服务。 （5）瑞星ESM防病毒系统（信创网络版）：提供三年免费升级服务，7*24小时在线服务。 |
| 140 |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
| 141 |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 |
| 142 |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。 |
| 143 |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。 |
| 144 |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证。 |
| 145 |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导。 |
| 146 |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式。 |
| 147 |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 |
| 148 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 |
| 149 |  | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。 |
| 150 |  |  | 供应能力证明 | 供应商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 151 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 |
| 152 |  | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定。 |
| 153 |  |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控。 |
| 154 |  |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁。 |
| 155 |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； |
|  |  |  |  | b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； |
|  |  |  |  | c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。 |
| 156 |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。 |
| 157 |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定。 |
| 158 | 产品认证 | 认证资质 | CCC中国强制性产品认证 | 响应文件中提供CCC中国强制性产品认证证书。 |
| 159 |  |  | 中国节能产品认证 | 响应文件中提供台式计算机由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件中指定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 |

- 提交响应文件截止时间及开启时间：2024年9月10日09时00分（北京时间）

## 变更为：提交响应文件截止时间及开启时间：2024年9月13日09时00分（北京时间）

3、其他按“瑞安市人民法院2024年台式计算机询价通知书（项目编号：RAJC20240902）”及补充文件要求。

瑞安市公共资源交易中心

2024年9月9日