关于瑞安市行政事业单位2024年台式计算机项目的

补充文件

各投标人：

瑞安市公共资源交易中心于2024年8月29日发布的“瑞安市行政事业单位2024年台式计算机招标文件（项目编号：RAJC20240806）”，现决定对本项目的招标文件作如下补充通知，如与原文件有不同处，以本补充文件为准：

- 1、招标文件P27关于台式计算机的技术要求表变更如下：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、▲台式计算机 (台式计算机的技术参数全部为实质性响应指标，投标人所投产品必须满足或优于以下技术指标，否则投标无效。) |  |  |  |  |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | ARM架构处理器，CPU为中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中的产品，且安全可靠等级≥Ⅱ级。 （投标人给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、 线程数、热设计功耗及内存的最高速 率、通道数和位宽） |
| 2 |  | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 |  |  | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5及以上内存类型。 |
| 4 |  |  | 内存条配置数 （板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 |  | 主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。 |
| 6 |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量。 |
| 7 |  |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于1个。 |
| 8 |  |  | 主板其他内置接口 | 供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 |
| 9 |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |
| 10 |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 |  | 存储设备相关规格 | M.2固态盘数量 | ≥1个 |
| 12 |  |  | 固态存储容量 | ≥256GB |
| 13 |  |  | 机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 14 |  |  | 机械硬盘容量 | ≥1TB |
| 15 |  |  | 机械硬盘转速 | ≥5400rpm |
| 16 |  |  | 机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 17 |  |  | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议。 |
| 18 |  |  | 存储设备其他参数要求 | - 固态盘应符合SJ/T11654相关规定； - 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃； 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。 |
| 19 |  | 显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡。 |
| 20 |  |  | 显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 GDDR5/GDDR6/LPDDR4 （集成显卡不涉及） |
| 21 |  |  | 显存位宽 | ≥64位（集成显卡不涉及） |
| 22 |  |  | 显存容量 | ≥2GB |
| 23 |  |  | 显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT （HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议（集成显卡不涉及）。 |
| 24 |  | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥80% |
| 25 |  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 26 |  |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 27 |  |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178° |
| 28 |  |  | 显示屏尺寸 | ≥23英寸 |
| 29 |  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10等。 |
| 30 |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系。 |
| 31 |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 |
| 32 |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB。 |
| 33 |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10%。 |
| 34 |  | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个 |
| 35 |  |  | 键盘数量 | ≥1个 |
| 36 |  |  | 光驱数量 | ≥1个DVD-RW光驱。 |
| 37 |  |  | 键盘按键数目 | 61键/86键/101键/104键等。 |
| 38 |  |  | 键盘连接方式 | 有线或无线 |
| 39 |  |  | 键盘键程 | 2.3mm ~4.0mm |
| 40 |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54N±0.14N。 |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 43 |  |  | 键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系。 |
| 44 |  |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定。 |
| 45 |  |  | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 46 |  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 47 |  |  | 鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 48 |  |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系。 |
| 49 |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定。 |
| 50 |  |  | 内置光驱 | 支持内置读写光驱。 |
| 51 |  | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 52 |  | 外部接口规格 | USB接口数量 | ≥6个主板原生USB接口（含type-c），其中≥4个USB3.0。 |
| 53 |  |  | 视频接口数量 | ≥1 |
| 54 |  |  | 音频接口数量 | ≥1 |
| 55 |  |  | 串口 | ≥1 |
| 56 |  | 整机基础规格 | 整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。 |
| 57 |  |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数。 |
| 58 |  |  | 整机结构 | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； |
|  |  |  |  | b)产品内部结构应符合通用部件的 安装需求； |
|  |  |  |  | c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |
|  |  |  |  | d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； |
|  |  |  |  | f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； |
|  |  |  |  | g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； |
|  |  |  |  | h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； |
|  |  |  |  | i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； |
|  |  |  |  | j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； |
|  |  |  |  | k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； |
|  |  |  |  | l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； |
|  |  |  |  | m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； |
|  |  |  |  | n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定。 |
| 59 |  |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求。 |
| 60 |  |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 |
| 61 |  |  | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： - 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃； - 可触及面温度不高于 45℃； - 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃。 |
| 62 |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上。 |
| 63 |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等。 |
| 64 |  |  | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系。 |
| 65 |  |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于11L 。 |
| 66 | 性能要求 | CPU性能 | CPU物理核数 | ≥8 |
| 67 |  |  | CPU主频 | ≥2.4GHz |
| 68 |  |  | CPU末级缓存容量 | ≥4MB |
| 69 |  |  | CPU支持的内存最高速率 | ≥4000MT/s |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥4800MT/s |
| 72 |  | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 73 |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 74 |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 75 |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080。 |
| 76 |  | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 77 |  |  | 显示屏位深 | ≥8位 |
| 78 |  |  | 显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 79 |  |  | 显示屏色准 | △E ≤4 |
| 80 |  |  | 显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 81 |  |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 82 |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 83 |  |  | 显示屏对比度 | ≥500：1 |
| 84 |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定。 |
| 85 |  | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。 |
| 86 |  | 主板功能 | 内存扩展接口（板载内存不涉及） | ≥2个 |
| 87 |  |  | 存储扩展接口（板载内存不涉及） | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口。 |
| 88 |  |  | 主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能。 |
| 89 |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能。 |
| 90 |  |  | I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 |
| 91 |  | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。 |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 |  | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配。 |
| 94 |  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架。 |
| 95 |  |  | 显示器参数调节 | a) 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； |
|  |  |  |  | b) 支持色温、亮度、对比度调节。 |
| 96 |  | 存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。 |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 |  | 网络设备 功能 | 网络功能 | a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能； |
|  |  |  |  | b) 支持访问网络和数据交换功能。 |
| 99 |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。 |
| 100 |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口。 |
| 101 |  |  | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 |
| 102 |  | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口。 |
| 103 |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、Type-C 中1种显示接口。 |
| 104 |  |  | HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 |
| 105 |  | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 |
| 106 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量）。 |
| 107 |  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时。 |
| 108 |  | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求。 |
| 109 |  | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 110 |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 111 |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好。 |
| 112 |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时。 |
| 113 |  | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定。 |
| 114 |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 115 |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 116 |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 117 |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 118 |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定。 |
| 119 |  |  | MTBF测试 | MTBF(m1)≥30万小时。 |
| 120 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件。 |
| 121 |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
| 122 |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品。 |
| 123 |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 |
| 124 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
| 125 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具。 |
| 126 |  |  | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供30分钟上门服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
| 127 |  |  | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |
|  |  |  |  | b)产品停止服务时间应提前1年告知； |
|  |  |  |  | c)应明确产品发布日期。 |
| 128 |  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。 |
| 129 |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
| 130 |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 |
| 131 |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。 |
| 132 |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。硬盘不返还。 |
| 133 |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证。 |
| 134 |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导。 |
| 135 |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式。 |
| 136 |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 |
| 137 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 |
| 138 |  | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。 |
| 139 |  |  | 供应能力证明 | 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 140 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 |
| 141 |  | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定。 |
| 142 |  |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控。 |
| 143 |  |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁。 |
| 144 |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； |
|  |  |  |  | b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； |
|  |  |  |  | c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。 |
| 145 |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。 |
| 146 |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定。 |
| 147 | 产品认证 |  | 中国强制性产品认证 | 投标文件中提供CCC中国强制性产品认证证书。 |
| 148 |  |  | 中国节能产品认证 | 投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件中指定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 |

- 招标文件P34 操作系统技术要求：1、▲测评要求：操作系统产品同时符合中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果（2023年第1号）和安全可靠测评结果（2024年第1号），两次测评所提供的系统内核版本均不低于5.4。

- 变更为：1、▲测评要求：操作系统符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果（2024年第1号），测评所提供的系统内核版本不低于5.4。

- 3、招标文件P42评标办法变更如下：

| 序号 | 评审标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、硬件功能 1.CPU 主频≥2.48GHz以上得4.0分。 2.CPU 支持的内存最高速率≥6400 MT/s得4.0分。 3.内存读写速率≥5600MT/s得2.0分，内存读写速率≥6400MT/s得4.0分。 4.独立显卡显存容量≥3G得2.0分，独立显卡显存容量≥4G得4.0分（集显不涉及）。 5.显存等效频率≥5000MT/s得2.0分，显存等效频率≥6000MT/s得4.0分。 （以上功能进入BIOS、操作系统查看，并在投标文件中提供相应功能的界面截图或照片，或提官方技术规格书、产品详细配置部件规格说明等材料，否则视为功能未满足不予得分。） 6.显示屏屏占比≥85%得2.0分，显示屏屏占比≥89%得4.0分。 7.产品工作在空闲状态下，产品的声功率级低于3.5Bel的得4.0分。 二、软件功能 技术要求表中加“◆”的技术指标，根据投标人所投产品的技术参数，全部符合要求的得 9.0分，属负偏离的每项扣3.0分。 （投标文件中提供上述软件功能的界面截图，否则视为功能未满足。） | 客观分 | 37 | 台式计算机性能 及软件功能 |
| 2 | 投标人2021年1月1日以来台式计算机同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可），业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得2.0分。 | 客观分 | 2.0分 | 业绩 |
| 3 | 1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1.0分。 2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的得1.0分。 3、投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1.0分。 4、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书且认证范围包含软硬件运维及安全服务的得1.0分。 （投标文件中提供以上有效期内认证证书,否则不得分） | 客观分 | 4.0分 | 资质证书 |
| 4 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师、信息技术应用创新考试评价证书信创集成项目管理师证书、网络规划设计师、网络工程师证书的，提供一个证书得1.0分，此项最高2.0分。 2、项目组成员（除项目负责人外）具有信息技术应用创新考试评价证书信创集成项目管理师、信息技术应用创新考试评价证书信息安全工程师、信息技术应用创新考试评价证书信息系统运维工程师证书、信息安全工程师、信息技术应用创新专业人员证书的，提供一种证书得1.0分，此项最高得3.0分。 注：投标文件中提供以上有效期内证书及投标人为其缴纳2024年5、6、7月份连续三个月的社保缴纳证明。（投标人注册时间未满三个月的，提供3月份的社保缴纳证明,投标人注册时间未满一个月的，提供投标人社会保险参保证明） | 客观分 | 5.0分 | 项目实施人员情况 |
| 6 | 项目实施方案包括整体项目统筹方案、项目实施管理等内容。 - 项目统筹：根据投标人提供的进度计划与措施、管理和协调方案、资源配备计划等内容： - 全面、科学、合理、可操作性强的得5.0分； - 展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得3.0分； - 无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.0分； - 缺漏或者实施方案不适应本项目需求的不得分。 - 实施管理：根据投标人提供的供货方案（包含包装、运输、供货响应速度、硬件故障时快速原厂调拨新品替换等方面）、安装调试方案、质量保证措施等内容： （1）全面、科学、合理、可操作性强的得5.0分； （2）展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得3.0分； （3）无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.0分； （4）内容缺漏或者实施方案不适应本项目需求的不得分。 | 主观分 | 10.0分 | 项目实施方案 |
| 7 | 售后服务方案包括服务体系方案、保障措施等内容。 - 服务体系：根据投标人提供的售后服务机构和人员配置情况、质保期内售后服务内容： - 全面、科学、合理、可操作性强的得5.0分； - 展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得3.0分； - 无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.0分； - 缺漏或者实施方案不适应本项目需求的不得分。 - 保障措施：根据投标人提供的故障响应措施、质量保证措施及应急预案内容： - 全面、科学、合理、可操作性强的得5.0分； - 展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得3.0分； - 无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.0分； - 缺漏或者实施方案不适应本项目需求的不得分。 | 主观分 | 10.0分 | 售后服务方案 |
| 8 | 所投计算机属于环境标志产品的，提供一个产品认证得2.0分。 （投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分）。 | 客观分 | 2.0分 | 环保产品认证 |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 客观分 | 30分 | / |

4、其他按“瑞安市行政事业单位2024年台式计算机招标文件（项目编号：RAJC2024806）”要求。

瑞安市公共资源交易中心

2024年9月3日