2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目

招标文件

（电子招投标）

采购方式：公开招标

编号:（      ）

采   购  人：温州市公安局

采购代理机构：温州历程招标有限公司

二〇二四年 九月 日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

前附表	7

一、总则	12

二、招标文件的构成、澄清、修改	16

三、投标	17

四、开标、资格审查与信用信息查询	20

五、评标	21

六、定 标	22

七、合同授予	22

八、电子交易活动的中止	23

九、验收	23

第三部分   采购需求	25

第四部分   评标办法	97

评标办法前附表	97

1.评标方法	98

2.评标程序及标准	98

3.评标结果	101

4.其他	102

第五部分 拟签订的合同文本	108

第六部分 应提交的有关格式范例	152

资格文件部分	152

商务技术文件部分	157

报价文件部分	169

- 第一部分 招标公告

项目概况

2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024 年 月 日 点 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：（采购编号）

项目名称：2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目

预算金额（元）：  23930500

最高限价（元）：  16156800 、7236700 、537000

采购需求：2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目主要内容详见招标文件第三部分采购需求。

标段一

标项名称:监控子系统     
     数量: 1项          
     预算金额（元）:    16156800  
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见招标文件第三部分采购需求

备注：

标段二

标项名称:卡口子系统     
     数量:  1项          
     预算金额（元）:   7236700  
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：   详见招标文件第三部分采购需求

备注：

标段三

标项名称:2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目监理与评价服务     
     数量:  1项                    
     预算金额（元）:   537000   
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见招标文件第三部分采购需求

备注：

- 合同履约期限：  详见招标文件第三部分采购需求  。

本项目（¨是，þ否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

- 本项目的特定资格要求： 无 ;

三、获取招标文件

时间：/至2024年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024 年 月 日 点 分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024 年 月 日 点 分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（一）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（二）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台； ⑥投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；⑦ 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市公安局

地    址：温州市惠民路公安科技大楼

传    真：	   /

项目联系人（询问）：	    陈先生

项目联系方式（询问）：	 0577-89981636

质疑联系人：	  陈先生

质疑联系方式：0577-89981636

2.采购代理机构信息

名    称：温州历程招标有限公司

地    址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室

传    真：	0577-89887255

项目联系人（询问）：	  郑永强

项目联系方式（询问）：	13757727199、0577-89887322

质疑联系人：肖忠文

质疑联系方式：0577-89887322

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：	    /

联系人 ：	 项先生、蔡女士

监督投诉电话：	0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见第一部分“招标公告” |
| 2 | 合同履行地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 3 | 项目编号 | 详见第一部分“招标公告” |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购需求 | 详见第一部分“招标公告” |
| 6 | 合同履约期限 | 详见第一部分“招标公告” |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 详见第三部分“采购需求”商务要求。 |
| 10 | ▲最高限价 | 详见第一部分“招标公告” |
| 11 | 开标前答疑会或现场踏勘 | - þ 不组织。 |
| 12 | 分包与转包 | （1）分包： þ 同意将非主体、非关键性的 前端基础施工及运维等 工作分包。 - ¨ 不同意分包。 - 转包：本项目不允许转包。 |
| 13 | 项目属性与核心产品 | þ标段一、二货物类，单一产品或核心产品为： 。 þ标段三、服务类。 |
| 14 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 |
| 15 | 样品提供 | þ 不要求提供。 |
| 16 | 方案讲解演示 | þ 不组织。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第12款 |
| 18 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件的传输递交 | 详见第二部分“投标人须知”第15款 注：上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190 |
| 20 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 （注：采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在 1000 万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。） |
| 22 | 评标办法 | 详见第四部分“评标办法前附表” |
| 23 | 中标结果公告 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 120 天 |
| 26 | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 27 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十七条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门提起投诉。 |
| 28 | ▲符合性审查、无效标条款 | 详见招标文件“第四部分 评标办法”2.2款 |
| 29 | 供应商信用信息查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）信用信息将作为评审和确定成交投标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于，标段一、二、þ工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；标段三þ其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： ¨本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 þ在评审时对小型和微型企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 31 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购 |
| 32 | 投标报价其他要求 | 投标报价包含的内容： 采购代理服务费，收费标准： 本次招标，标段一：21000；标段二：10000；标段三：3000； 政府采购履约验收费用（包含第三方检测及评审费用）； ¨ 其他： ； |
| 33 | 特别说明 | （1）如果发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取采购文件后，答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。 （2）该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 |
| 34 | 项目需要增加的其他约定 | ▲不同标段需分别制作投标文件，所有投标人可同时参加多个标段的投标，但是不能重复中标。 如出现一家投标人在多个标段中均排名第一的情况,则由该投标人自动中标段序号较小的标包，其余标段则不视为中标，做放弃中标处理，放弃中标的标段由排名第二的投标人为该标段的中标候选人。如：A公司在标段1/2/3中均排名第一，则A公司自动中标标段1，标段2/3由本标段排名第二的公司中标，以此类推。 ▲具备系统建设、运行所需的管道、光纤资源【不具备的必须提供地市级网络资源运营商授予投标人对本项目相关管道、光纤资源的使用协议（协议约定资源使用区域为温州全域、周期与项目服务期一致）】（按资格文件投标文件中必须提供承诺函），适用于标段一、二。 |

- 一、总则

本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）等法律及有关法规组织和实施的。

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3.合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4、采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6-10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

5. 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购

公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

10.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

12.1资格文件：

12.1.1提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

12.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

12.1.3本项目的特定资格证明材料。

12.2  商务技术文件：

12.2.1投标函；

12.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

12.2.3联合协议；

12.2.4分包意向协议；

12.2.5评标标准相应的商务技术资料；

12.2.6商务技术偏离表；

12.2.7承诺函；

12.2.8详细的供货清单一览表

12.2.9投标人认为需要提供的其他材料。

12.3报价文件：

12.3.1开标一览表；

12.3.2投标分项报价表；

12.3.4中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业提供的相关证明材料）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14投标报价

14.1 ▲投标报价形式: þ人民币总价报价

14.2 þ人民币总价报价：有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

14.3▲所投标段只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

15.投标文件的签署、盖章

15.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

15.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

16. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

16.1 供应商应当在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4备份投标文件

16.4.1备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电文文档形式的备份投标文件，备份投标文件提交形式：

þ以邮寄形式（建议顺丰快递）将备份投标文件存入并储存在U盘中，备份在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到，邮寄地址及收件人：  郑永强  13353370033 。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标段目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.4.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见投标须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件等进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

评标过程的保密性。开标后直至向中标人授予合同时止，凡与招标有关的资料均不得向投标人及与投标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标采购单位和评标委员会成员施加影响，或扰乱开标和评标秩序，其投标将被拒绝。

详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

不需要。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

29.5履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

## 第三部分   采购需求

- 采购项目预（概）算

总预算：人民币贰仟叁佰玖拾叁万零伍佰元整（¥2393.05万元）

标段一预算：人民币壹仟陆佰壹拾伍万陆仟捌佰元整（¥ 1615.68万元）

标段二预算：人民币柒佰贰拾叁万陆仟柒佰元整（¥ 723.67万元）

标段三预算：人民币伍拾叁万柒仟元整（¥53.7万元）

- 一、总则

1、本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

2、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得招标人认可。

3、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4、投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。

5、本采购项目为2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目，包括设备的供货、安装调试、系统集成、验收、培训费、技术及售后服务和税金等。

6、前端设备具体安装位置，由投标人与招标人根据实际工作需要勘点后确认，投标人需无条件接受。投标人擅自选择不符合招标人建设要求的点位安装，或出现与在用监控重复建设情况且拒不整改的，招标人将对不满足建设要求的监控点位不予支付费用。项目运维服务到期不再续保点位的设备、杆件等不继续使用的由投标人负责拆除。

7、本项目标段一、二项目履约能力所投入的项目的人员为独立的人员，各标段人员不得重复。

- 二、总体要求

本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

本采购文件所列设备清单为基准清单，投标单位中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合采购方作进一步的细化设计，细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续，以确保整体系统效果能符合实际需求。

采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如：如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得招标人认可。主要设备（摄像机【含抓拍摄像机】）必须符合《GB/T  28181 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《GA/T 1400-2017 公安视频图像信息应用系统》的相关要求。

所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

本工程为交钥匙工程，投标人不得以其它理由增加费用。各标段中标人自行负责道路开挖审批手续及由此产生的费用，招标人仅提供道路开挖审批证明材料。

本期项目采购设备需提供5年质保和存储介质保留服务，质保开始时间以项目通过验收之日起计算；验收后免费维保3年，其中前端运维费、设备电费、链路费只含1年。验收后1年内，根据招标人实际工作需要，提供不高于总点位数5%的免费迁移。投标人应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求，招标人有权要求投标人更换维保人员。

要求投标人提供安保及应急保障服务（包含人员、备品备件、视频专网链路及紧急施工），以支撑招标人在应急情况下的增加点位、移机、应急解决故障、临时建立链路通道等。

根据《中华人民共和国网络安全法》的规定，投标人应履行网络安全管理义务，应对所投设备和信息系统进行安全评估，上线时配置高强度安全口令、检测安全漏洞，保证网络安全性。投标人在承建期与运维期须及时处置新发现的所投设备和系统的安全漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。并有义务督促所投产品品牌厂家对该厂家在业主尚在使用的往期设备和系统优先进行安全漏洞整改，避免该品牌被加入业主合作品牌企业黑名单。

在商务标中必须明确列出所有产品、维保等费用的详细报价，不得以市场战略等理由以明显低于市场成本价进行报价，如有发现做无效报价处理。

- 三、分项要求

1、传输网络

投标人需配合招标人完成本项目与高清视频专网建设接入、网络安全体系及原有系统连接整合及等相关工作。

视频专网必须与互联网物理隔离，根据实际情况可选择裸光纤组网或者GPON组网方式，各网络提供商要保证所有网络设备专网专用，在工程交付时提供详细的网络拓扑图。网络提供商需提供相关网络设备（含OLT）的管理接口，视频监控运维中心可实时监测网络状况。

视频专网网络由招标人自行规划，网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到《YD/T 1171-2015 IP网络技术要求-网络性能参数与指标》中规定的类别0服务质量等级。

2、前端建设要求

本次采购的前端设备必须选用视频监控专业设备，具有良好的图像采集能力，支持超低照度、超宽动态、强光抑制功能；良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力；良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率。抓拍单元必须具有高效的人车图像捕获识别能力，记录照片能够看清车辆号牌、车身颜色、前排司乘人员，并可支持机动车、非机动车、行人抓拍和各类违法行为抓拍，图片信息按照国标协议上传到视频专网数据通道系统。

网络箱要要选择性能稳定的材质，外壳防护等级IP54，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；配备一个隔板，布局、隔热、散热合理、模块化清晰。螺丝钉、金属扎带必须采用304以上不锈钢材质，空气开关、漏电保护、防浪涌设备线材、插头、插板必须采用国内知名品牌。

防雷要求。系统中的所有设备都要求防雷设计，电源、通讯接口要求防雷设计，立杆及基础必须符合防雷设计标准，防雷接地电阻必须在10Ω以下。网络箱里的设备必须按照设备要求进行可靠接地。

前端施工要求。具体施工时应进行文明施工，招标人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地，及时清理施工垃圾，施工时设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。本项目总价中包含安全措施和一切风险责任费用，投标方在工程供货、施工、安装、维护等过程中发生的安全问题均由投标方负责。施工过程要严格按照有关规范，杆件、网络箱安装整齐，走线规范、布线整洁，标签标识规范、美观、完整。杆件安装要整齐、美观，杆件要保持水平、牢固，整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震；点位竣工时要提供完整的基础资料，包括网络箱编号、经纬度、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片、摄像机的原始朝向（水平、垂直）角度等；投标人承诺本项目中的所有杆件未经招标人允许不安装其它与本项目无关设备。

3、存储要求

本次项目视图存储要求与“雪亮工程”基础平台对接，提供透明存储构架，可持续扩容避免瓶颈限制，可以更有效的进行资源管理，灵活增减空间；所有电子警察、卡口、视频监控等设备的视频数据分别直存视图存储内，并保证相应的存储时间，普通点位视频按照4Mb/s存储时间30天，重要点位按照4Mb/s存储时间90天；支持超出存储期的重要录像可锁定，不被覆盖。

4、服务器要求

项目采购兼容中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》（2024年第1号）中包括ＡＲＭ架构处理器的国产技术路线服务器，分别应用于视频图像信息综合应用平台、视频监控共享总平台功能升级、级联数据质量管控软件以及数据通道扩容授权，打造自主安全的视频图像应用环境。

5、安全要求

投标人应摸排基础设施和重要信息系统安全保护状况，评估当前网络安全风险。深入贯彻落实国家网络安全等级保护制度，全面提升网络安全保障能力和防护水平。

根据《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要》和《GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》要求，在配套同步安全建设的基础上开展等级保护测评服务。

6、维保要求

故障响应服务是运维服务方接到用户方服务请求或故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对用户方业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。运维服务方应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为30分钟，在4小时内解决问题，偏远地区，山区点位，在8小时内修复；重大故障应在12小时（卡口系统24小时）内解决；确认前端光纤链路被暴力损坏需重新敷设光缆的，在48小时内恢复。若因设备故障无法在12小时内解决的，中标单位应提供备品备件进行临时更换，待维修设备维修完成后更换，以保证系统正常运行。

维护单位建立详实可行运维方案、制度以及应急措施。维护单位建立专业视频监控运维团队，建设完善的系统运行状态监测体系，能实时感知系统出现故障、及时进行处理并形成完整台帐；定期分析系统运行数据，发现系统故障隐患、研究优化方案。

- 四、采购内容及要求

1、建设原则

温州市公共视频监控一体化改革建设以“统筹规划、统一标准、技术先进、突出应用、共享开放、稳定可靠、信息安全”为原则，确保系统的设计和建设满足浙江省公共视频监控一体化改革建设的全局需求，体现共享、开放、智能的领先水平：

（1）统筹规划：公共视频监控一体化改革建设是一项庞大持久的系统性、基础性工程，政策性强、涉及面广、技术要求高，必须切实加强组织领导，按照“党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的要求进行顶层设计；

（2）统一标准：为进一步统筹管理“雪亮工程”的建设工作，项目采用先进的技术手段和系统架构，以国家标准为导向进行管理平台和前端各系统的标准化建设。在同一的标准框架下实现统一部署、资源共享、平台共用，构建全网各种设备接入、各子系统互联互通、区域视频信息系统互联共享；

（3）技术先进：采用主流的、先进的技术构建系统平台，满足公共安全视频监控联网建设应用需要，促进图像信息综合应用；充分运用人工智能技术，建设基于人车识别、视频结构化、大数据融合分析的视频资源应用系统，创新基层综合治理方式；

（4）突出应用：项目的建设必须突出应用，在建设中应以现实需求为导向，以有效应用为核心，充分利用各系统信息资源，结合各种实战应用，围绕创造“平安温州”为最终目的开展项目建设；

（5）共享开放：项目建设涉及的相关系统支持各系统互连机制，可提供二次开发接口，与其他系统、产品进行集成。系统应考虑未来良好的发展性，以降低未来发展的成本，使系统具有良好的可持续发展性；

（6）稳定可靠：系统采用的软硬件根据统一的规范、协议和要求选型，根据最新的标准规范，质量达标，性能稳定，能够持续有效运行，满足技防管理7*24小时不间断持续运行的需要；

（7）信息安全：项目建设既要考虑信息资源的充分共享，也要考虑信息的保护和隔离，加强网络安全建设，提升安全防护能力；建设的系统应该在各个层次对访问进行控制，设置严格的操作权限，并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略，增强系统的安全性。

2、总体架构

温州市公共视频监控一体化改革建设将遵循四横四纵两门户总体框架，搭建覆盖温州全市的公共安全视频监控服务支撑环境，基于视频图像和业务数据融合，提供服务于政府部门的公共视频应用体系，强化政策保障、标准规范、安全防控、运维运营四个体系建设，最终建成满足加强和创新社会治理、智能化安全保障、突发事件应急能力、防范化解各类安全风险隐患能力的温州市公共视频监控一体化新格局，为温州全市的平安发展提供强有力的保障支撑。

- 基础设施体系

织密前端感知防护网络。对温州市公共视频监控的基础设施建设进行夯实，弥补原有监控建设上的不足，依据需求情况进一步增加视频监控路数与高清卡口建设数量，增强监控覆盖密度，并同步优化现有存储配套设施的性能及基础感知设备的智能化程度。

感知层主要负责现场视频信号、人脸、车辆、智能终端特征等信息的采集，为整个公共视频监控一体化建设提供原始信号源。其主要包括视频感知前端、视图计算存储平台，以现有重点公共区域视频监控为基础，通过整合重点行业、领域及公共区域、重点社会视频监控资源，基于一体化点位规划治理，实现监控资源的全面采集和感知。

- 数据资源体系

优化视频图像数据服务能力。对现有数据的应用支撑能力进行优化，扩容授权数据通道与视频图像资源库；对现有智能化计算资源库进行优化，升级现有智能算法、算力资源，提高视频图像寻人、寻车的智能应用能力，并提升视频图像的级联数据质量管控水平。

数据资源层提供弹性可扩展的计算、存储资源，并提供基础视频服务、视频汇聚服务、数据存储服务。通过数据提取、数据清洗、数据关联、数据标识等数据处理能力，实现对视频图像数据进行智能处理、有效组织，建设一个能够融合不同类型、来自不同系统的数据形成大数据资源库，提升从海量视频图像信息中获取有效价值信息的能力。

- 应用支撑体系

优化基础计算支撑能力。通过基础设施体系的视频图像接入和数据资源体系的视频图像数据服务，实现视频联网共享能力的服务化；视频图像分析服务实现视频图像解析系统中视频图像信息分析能力的服务化，是视频图像智能化建设应用的关键服务，为业务应用体系提供视频服务能力输出；应用支撑层通过统一的资源调度服务，调度系统中的多个算法，从海量视频数据中提取关键人、车、物等结构化信息，提升视图数据资源总体价值，为智能化业务应用提供数据支撑。

- 业务应用体系建设

提升视图智能应用水平。对视频监控共享总平台进行升级，提升政府部门间视频共享能力；建设视频图像综合应用平台，搭建具备目标追踪、线索挖掘、态势分析等功能的视频图像应用，提升视图对外服务能力和深度应用能力。

- 四个保障体系

政策制度体系：为了能够统一协调工程的建设和运营，所有的机构设置与制度建设工作应该依据国家和政府的法律、行政法规、组织原则进行。

标准规范体系：遵循公安数字化改革、科技强警技术标准、数据共享标准、业务管理标准、技术应用标准、政务服务标准、安全运维标准、系统集成标准等，规范指导本项目建设。吸收合并公安视频图像信息应用、治安防控体系、公安大数据相关技术要求，在国家政务信息化标准安全体系框架下，积极推动相关标准体系有效实施。

安全防范体系：以各类数据、应用安全为目标，以保护全域数据资源为核心，从“感知、网络、平台、数据、应用、用户、边界、管理”多维度构建全方位、一体化网络安全防护体系。在公共视频监控项目的实施过程中保证安全防护体系建设贯穿始终，通过增加视频专网防入侵设备，改造商用密码应用环境等手段完善视频专网安全体系，提升安全防护能力。

运维运营体系：围绕系统运行态势、考核评价、设备管理、运行监测、故障告警等方面，建立前端、系统的运维监督，确保系统的稳定运行以及异常事件的常态化处理，建设设备全生命周期管理运营服务，对设备进行全面的监测和维护，提升设备管理水平。

3、数据架构

温州市公共视频监控一体化数据架构遵循《公安视频图像智能化建设应用指南》《GA/T 1400公安视频图像信息应用系统》技术规范，构建集视频图像数据接入、视频图像数据处理、视频图像数据组织、视频图像数据治理、视频图像数据服务于一体的视频图像数据全生命周期管理体系，建立健全包含视频图像数据的视图数据资源体系，支撑视图数据的共性应用、专业应用和专题应用。

4、网络架构

按照《浙江公安视频传输专网建设技术规范》相关要求，温州市公共视频一体化网络整体上以视频专网为中心建设，并实现对社会视频资源网、政务网、公安信息网及其他相关网络的安全、高效接入。

温州市公共视频一体化网络架构总体上分为业务应用区和接入区。业务应用区纵向上与省厅视频专网对接，下与区县视频专网对接，横向与社会视频资源网、政务网、公安信息网及其他相关网络对接。在各类网络边界及内部区域，按照相关安全规范要求，配备了相应的安全边界、设备准入、网管系统和审计系统等安全设备，实现视频专网与各网络间的安全、高效接入。接入区由两台高性能路由交换机通过虚拟化堆叠，与13个区县汇聚设备互联。前端原始视图数据通过接入区主干链路，为视图应用与基础视图数据实现高效交互与传输。

5、具体建设内容

2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目紧紧围项目建设总体目标和项目建设本期目标，主要建设内容包括：

- 基础设施体系建设

本次项目共规划设计四个主题专项建设内容，分别为高速公路全域管控、铁路沿线安保、重点管控路段、重点场所保障，囊括各个实战应用部门的建设需求，规范有序、科学合理地拓展前端布设，新增建设视频监控167路，新增重点部位高清卡口84路，并同步优化现有存储配套设施性能及基础感知设备的智能化程度。

- 数据资源体系建设

扩容数据通道，改善视图数据融合服务能力，增加对违法行为的监控和计数，加强对数据处理的规范和一致性，优化传输性能，同时提升用户体验，满足用户的业务需求。对视频图像资源库扩容授权，满足更高级别的公安业务需求，对数据存储容量扩容至500亿，以适应未来全市及各区县人车卡口图片业务发展带来的数据增长挑战。建设级联数据质量管控软件，实现对上级的资产、数据推送，车辆数据的分布式查询、布控，视频图像数据的监测，以及实现对下级区县人像、车辆设备活跃状况等的考核管理。

- 应用支撑体系建设

为进一步识别车辆和人脸照片，进而实现视频图像所蕴含的人、车、物、事、场所等对象的深度关联，支撑符合实战需求的视频图像智能应用，需对新增和原有重点部分点位图片进行识别，考虑一定算力冗余，扩容2250路人脸二次识别能力和1500路车辆二次识别能力。

- 业务应用体系建设

开展视频监控共享总平台（政务外网）功能升级建设，提升视图联网共享能力，提高视频监控系统的性能、稳定性和管理效率，更好满足用户需求。建设视频图像信息综合应用平台，提供视频及感知数据的联网共享、布控告警、查询统计等基础能力，整合调用视频结构化解析、比对聚类、二次识别等AI智能分析能力，规范生命周期管理实现对设备选型推荐、设备运维建议、设备性能评估、绩效考核、运营服务效益等的分析能力，支撑部门各项工作的能力和水平，推动管理手段、管理模式、管理理念创新。

- 安全保障体系建设

市本级部署安全状态监测分析平台和核心网区域攻击行为探测平台，在市本级横向边界和纵向边界分别部署1套探针，在高速支队前端汇聚交换机处新增旁挂部署2台防火墙做热备，在公安科技大楼终端访问区新增部署2台防火墙做热备，完善网络安全体系。改造商用密码应用环境（含服务器密码机、动态口令系统、智能密码钥匙、国密浏览器、安全认证网关），配置国密视频监控系统和国密门禁系统。

- 6、技术参数清单

- 标段一：监控子系统

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一体化新增监控167套 |  |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | 1.支持全景和细节两路视频图像输出，全景通道细节通道有效分辨率不小于2048×1440像素。 2.★细节镜头支持不低于32倍光学变倍。 3.全景通道水平视场角不小于88°，垂直视场角不小于44°。 4.★支持最低照度可达彩色0.002Lx，黑白0.001Lx。 5.全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m。 6.细节相机水平旋转范围为0°～360°，垂直旋转范围-15°～90°。 7.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 8.支持《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级。 9.符合《GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 10.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 128 |
| 2 | 智能星光球机（高位） | 1.采用不小于1/1.8英寸CMOS，可输出最大分辨率2560×1440。 2.★最低照度检验彩色0.002Lx，黑白0.001Lx。 3.★摄像机内置镜头，支持不小于45倍光学变倍，红外照射距离不小于200m。 4.室外球达到IP67防护等级，支持防雷、防浪涌和防突波保护。 5.支持《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级。 6.符合《GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 7.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 1 |
| 3 | 违停球机 | 1.城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头。 2.违停有效检测距离250米。 3.图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS。 4.★最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR。 5.分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)。 6.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile。 7.红外照射距离:200米。 8.★焦距:6-192mm，32倍光学。 9.图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖。 10.水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）。 11.水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s。 12.垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s。 13.网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。 14.音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出。 15.报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出。 16.具有RS485控制接口。 17.SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；出厂前预安装128G SD卡。 18.功耗:62W max（其中红外灯15W max，加热5W max）。 19.工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90%。 20.防护等级: IP67。 21.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 38 |
| 4 | 光网设备 | 1.使用灵活，4口全千兆Gpon适配器、4口全千兆，可以在以太端口上任意混插。 2.配置方便，支持SIP和H.248两种协议自适应，与软交换对接方便，支持通过OMCI协议、TR069等网管协议自动下发配置、无需现场配置。 3.远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 4.端口数不够的，必须采用可网管的交换机进行扩展，保证后端能进行端口级的管理与监测。 | 套 | 167 |
| 5 | 智能网络箱（监控） | 1、专业定制网络机箱，采用304不锈钢材质，箱体尺寸：不小于400mm宽x500mm高x200mm深，外壳防护等级IP54，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；配备一个隔板，布局、隔热、散热合理、模块化清晰。 2、配备1个 2P 20A 保护空开、1个智能电源管理终端、1个多位插线排（2孔插座≥3位、3孔插座≥3位）、1个接地铜排、1个220V风扇（带温控）。 3、设备接口：1个10/100M以太网接口、1个RS485接口、1个RS232接口，2路PWM调光接口、1路门禁接口、1路预留IO信号输入接口、1路通讯模块。 4、远程管理功能：设备具有独立IP设置，可直接接入网络，并可通过IE浏览器登录管理设备，修改设备网络参数;设备登录界面可验证输入用户名和密码。 5.具备状态监测及异常告警功能：支持实时监测电压、负载电流、漏电电流、短路电流、温度等情况。 6、重合闸功能：当设备出现过电压\欠电压、过电流\漏电流情况时，设备自动跳闸，等待一定的监测时间后，设备尝试自动重合闸；若故障已恢复，则合闸成功，设备进入正常工作状态。 7、漏电保护断路功能：设备具有漏电保护功能。 | 个 | 167 |
| 6 | 新建监控点位施工、调试费用 | 监控新建施工调试费用，含前端设备（摄像机、机箱等）安装、调试，后端接入调试，管道开挖、线缆敷设，辅材、附件、工具、人工等的全部费用。 | 套 | 167 |
| 7 | L型杆件（2m） | 1.立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，高度4米、横臂2米，立杆下端外接圆直径应在 180 mm±10mm、上端外接圆对角直径应在 120mm±5mm。 2.壁厚≥6mm，横臂厚≥4mm，安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震。 3.立杆应做灌筑基础，基础规格（横*纵*深）不小于800mm*800mm*1000mm。法兰盘高于场地平整后的标高不低于1cm。 4.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质。其顶部应做防水帽。 5.每一根金属立杆都必须接地，接地电阻小于10欧 6.基础混凝土等级≥C25砼 7.杆件保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 根 | 10 |
| 8 | L型杆件（3-4.5m） | 1.立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，高度6.5米、横臂3-4.5米，立杆下端外接圆直径应在 220 mm±10mm、上端外接圆对角直径应在 140 mm±5mm。 2.壁厚≥6mm，横臂厚≥4mm，安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震。立杆应做灌筑基础，基础规格（横*纵*深）不小于1000mm*1000mm*1500mm。法兰盘高于场地平整后的标高不低于1cm。 3.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质。其顶部应做防水帽。 4.每一根金属立杆都必须接地，接地电阻小于10欧。 5.基础混凝土等级≥C25砼。 6.杆件保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 7.含原杆件拆除、运输费用。 | 根 | 29 |
| 9 | 前端设备维护费（监控） | 前端设备的日常清洁、实地巡检、故障抢修、调测调优（朝向调整、角度调整、遮挡物处理、参数调整、补光灯调试等）等内容，含不多于5%的移机费用。运维时限：项目验收后1年。 | 路 | 167 |
| 10 | 专网网络服务费（监控） | 与视频专网中心机房互联互通的上行速率不低于100Mbps 视频专网专线电路（与互联网物理隔离）的光纤链路租费和维护费。服务时限：项目验收后1年。 | 路 | 167 |
| 11 | 前端设备电费（监控） | 项目验收后，摄像机、补光灯、网络设备等前端设备运行1年的电费。 | 路 | 167 |
| 二、服务器与存储 |  |  |  |  |
| 1 | 国产服务器1（2颗CPU） | 1.国产品牌，≤2U机架；配置≥2个可热插拔冗余电源。 2.处理器：配置处理器数量≥2颗（ARM架构要求：单CPU主频≥2.6GHz，单CPU物理核数≥48Core; C86架构要求单CPU主频≥2.2GHz，单CPU物理核数≥32Core。以上2种技术路线满足1项即可）；内存：配置≥8*32GB 内存；硬盘：配置≥2块480GB SSD硬盘；配置≥2块3.84TB SSD硬盘；网卡：配置≥4*GE电口+2*10GE(含光模块)。 3.配置≥1块RAID卡(4GB Cache)，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60。 4.PCIE模组：3插槽16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组*2，2.5英寸后置硬盘模组*1。 5.提供5年质保和存储介质保留服务。 | 台 | 18 |
| 2 | 国产服务器2（4块GPU） | 1.国产品牌，≤2U机架；配置≥2个可热插拔冗余电源。 2.处理器：配置处理器数量≥2颗（ARM架构要求：单CPU主频≥2.6GHz，单CPU物理核数≥48Core；C86架构要求：单CPU主频≥2.2GHz，单CPU物理核数≥24Core。以上2种技术路线满足1项即可）；内存：配置≥8*32GB 内存；硬盘：配置≥2块480GB SSD硬盘，配置≥4块3.84TB SSD；网卡：配置≥4*GE电口+2*10GE(含光模块)；推理卡：配置≥4张AI推理卡。 3.AI推理卡：显存不小于32GB；半精度（FP16）≥64 TFLOPS，整数精度（INT8）≥140 TOPS。 4.配置1张磁盘阵列卡，缓存≥4G，支持RAID 0/1/10/6/5/50/60。 5.PCIE模组：3插槽16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组*2，2.5英寸后置硬盘模组*1 6.提供5年质保和存储介质保留服务。 | 台 | 4 |
| 三、数据资源体系 |  |  |  |  |
| 1 | 数据通道扩容授权 | 传输能力提升 1.优化后台程序，提升传输效率，传输总容量扩容1.5亿条/天。 2.提升并发处理能力，每秒并发量达到2500TPS以上。 | 项 | 1 |
|  |  | 共享能力提升 扩展共享能力，具备同时向200个以上第三方订阅实时共享数据能力，共享数据包含RL特征抓拍、CL特征抓拍、人体抓拍、违法信息、设备信息数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 接入能力提升 扩容接入能力，支持100000路抓拍数据接入。 | 项 | 1 |
|  |  | 存储管理功能升级 1.新增存储集群管理功能，支持设置读写策略，支持设置不同集群写入权重。 2.新增存储设备管理功能，支持存储设备查询、新增、导入、导出操作，支持IP地址重复校验。 3.新增存储信息下发功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 存储写入功能升级 1.适配上级数据存储策略要求，要求大图、小图、数据分别存储，设置大图、小图、数据不同留存期。 2.新增写入协议设置功能，支持宇视、海康、华为等对象存储写入协议。 3.新增写入选举算法，支持固定点位写入固定存储设备。 | 项 | 1 |
|  |  | 存储监测功能升级 1.新增存储设备在线状态巡检功能，页面提供在线状态信息展示。 2.新增存储写入延迟情况分段统计并短信告警功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 接入模块升级 1.新增无背景图过滤，方向过滤，无车牌过滤，可自由设置过滤及准入规则。 2.新增CL特征特写图处理，针对个别特写图过大的记录单独去掉特写图，可设置处理阈值。 3.抓拍数据后台接收兼容非GA/T 1400-2017标准协议(Content-Type=application/*+JSON)接入。 | 项 | 1 |
|  |  | 共享模块升级 1.新增集指订阅协议，支持将GA/T 1400-2017扩展协议过车数据推送至集指平台。 2.新增共享节点分配功能，可根据需要手动分配推送节点。 3.支持扩展GA/T 1400-2017协议，扩展支持RTRL特征、RL特征CL特征的关联关系解析传输及共享。 | 项 | 1 |
|  |  | 管理平台升级 1.提供账户密码输入错误次数过多自动锁定功能，提供账号IP地址绑定功能，支持新增用户密码弱口令校验。 2.优化过车查看界面，增加显示车牌类型、车牌颜色、CL特征类型、CL特征颜色等信息。 3.优化设备导入功能，导入失败自动下载的错误模板，可修改后直接导入系统。 4.新增在线获取汇聚节点服务器CPU、内存、硬盘使用情况的功能。 5.新增服务器ntp协议联通性检测，提供短信告警功能。 6.新增订阅列表查询条件，支持接收地址模糊查询。 7.新增在线配置联系信息和版本信息。 | 项 | 1 |
| 2 | 级联数据质量管控软件 | 基础功能 1.支持用户管理、菜单管理、角色管理，支持设置用户权限信息，支持用户密码重置、登录地址绑定等。 2.支持操作日志、系统日志的存储和查询。 3.支持公告设置、字典管理、定时调度任务管理。 | 项 | 1 |
|  |  | 资产管理 1.提供登记资产列表，支持资产查询及导入功能，支持按区县授权查看各自资产信息。 2.提供推送设备列表，支持推送设备查询、新增、编辑、删除及导入导出功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 上级资产推送 1.支持上级部门一机一档协议资产推送功能，支持手动推送功能。 2.支持上级部门RL、CL特征平台GA-T1400-2018协议资产推送，支持按功能类型批量推送及选中推送。 3.提供推送上级结果日志查看功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 上级数据推送 1.支持按GA/T 1400-2017协议推送RL\CL特征数据至上级平台。 2.支持推送数据策略设置，可根据需要设置延迟时间、数据格式校验、数据转换功能。 3.支持抓拍数据补偿功能，可根据需要设置补偿范围及补偿数量。 4.支持推送图片质量过滤，可根据需要设置过滤分数，提供过滤日志。 | 项 | 1 |
|  |  | 上级分布式查询 1.提供上级机动车分布式查询接口。 2.提供上级CL特征以图搜图接口。 | 项 | 1 |
|  |  | 上级CL特征布控 1.支持上级CL特征布控后台接收及告警自动上报功能。 2.支持布控列表展示、关键词模糊检索功能。 3.后台支持单个车牌精确布控、模糊布控、整个车牌库布控功能。 4.后台支持主动同步上级布控库功能。 5.提供上级车牌布控库车牌入库接口。 6.提供上级CL特征布控库车牌对账接口。 | 项 | 1 |
|  |  | 上级数据监测 1.支持上级平台的级联状态监测与告警功能。 2.支持上级接口稳定性监测及告警功能。 3.支持数据推送上级失败情况统计功能。 4.支持无推送数据监测及告警功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 下级数据监测 1.支持下级大图可用性检测及固定不可用次数告警功能。 2.支持下级设备当日无数据监测。 3.支持下级数据接收及时性监测。 | 项 | 1 |
|  |  | 下级基础建档报表 支持按区县统计RL、CL特征设备推送状况，系统自动打分，每日生成考核报表，可点击查看详细计分规则。 | 项 | 1 |
|  |  | 下级设备活跃报表 1.支持按区县统计RL、CL特征设备活跃状况，系统自动打分，每日生成考核报表，可点击查看不活跃设备详细情况。 2.支持不活跃设备列表导出。 | 项 | 1 |
|  |  | 下级数据上传及时性报表 1.支持按区县统计RL、CL特征数据上传及时性，系统自动打分，每日生成考核报表，可点击查看不及时设备详细情况。 | 项 | 1 |
|  |  | 下级数据上传准确性报表 1.支持按区县统计RL、CL特征数据准确性，系统自动打分，每日生成考核报表，可点击查看异常数据详细情况。 2.支持异常数据列表导出。 | 项 | 1 |
|  |  | 下级数据质量报表 1.支持按区县统计RL、CL特征数据重复情况，每日生成考核报表，可点击查看重复点位详细情况。 2.支持重复点位数据列表导出。 | 项 | 1 |
| 四、应用支撑体系 |  |  |  |  |
| 1 | RL特征识别扩容授权1 | RL特征二次识别引擎升级扩容 1.系统支持公安部视图库（GA/T 1400 2017）协议，支持与视图库对接，获取包括实名库、关注人员库等数据。 2.系统支持RL照片库管理，可以针对库做增删改查操作；建库照片支持多种类型的图片，支持多种方式上传。 3.系统支持识别目标的年龄段、性别、发型、是否戴口罩、是否带墨镜等。 4.系统支持选定图片中某一RL目标，并支持选定时间段、位置等条件，检索出动态RL库中相似度高的RL图片及相关信息，并按相似度由高到底排序。 5.1：N RL特征比对：支持上传RL照片与RL特征库中的RL特征比对，结果按照相似度高低显示符合条件的RL身份信息，支持选定性别、来源等条件进行筛选，支持对百万级静态RL特征库进行布控告警，百万底库下RL检索比对首位命中率应不低于90%； 6.1：1比对：支持通过上传RL图片与目标RL特征进行相似度比对。 7.系统注册失败率应不大于 1%。 8.水平转动角±30°～±45°、俯仰角不超过±20°的RL特征图片检出率应不小于90%，非监视名单误报率应不大于5%。 9.系统支持上传RL特征照片与动态抓拍库中的RL特征比对，结果按照相似度高低显示符合条件的RL特征出现时空轨迹信息。 10.查询任意7天内的过人数据，后台查询时间不超过5秒。 11.系统支持二次开发，提供完善的二次开发接口与技术文档，并能根据用户需求定制接口。 12.报价包含所需的硬件服务器、操作系统、设备上架、安装、调测以及配套辅材等相关费用，全部由中标方负责，甲方不再追加任何费用。 | 路 | 1890 |
| 2 | CL特征二次识别扩容授权 | 1.系统支持公安部视图库（GA/T 1400 2017）协议；支持与视图库对接，获取含有CL特征图片的各类数据。 2.在车牌信息清晰可辨的前提下，识别内容如下：号牌类型，包括大型汽车前号牌、大型汽车后号牌、大型汽车-挂车号牌、小型汽车号牌、教练车号牌、警用车号牌等；号牌颜色，包括蓝、黄、绿、白、黑、新能源绿、新能源黄绿渐变色。白天光照正常,夜间补光正常、人眼可清晰辨识号牌号码的情况下,识别正确率白天应不低于95%,夜间应不低于90%。 3.支持车头照片不少于6000种车型识别，车尾照片不少于4000种车型识别，识别结果必须精确到品牌、型号、年款；在白天光照正常、夜间补光正常、人眼可清晰辨识车型的情况下，识别正确率白天应不低于95%，夜间应不低于90%。 4.图片中大于（256×256）像素CL特征目标进行车身颜色与类别识别，在车身颜色、类别清晰可辨的前提下，能够识别不低于12种颜色、不低于9种类别。 5.图片中大于（256×256）像素CL特征目标进行物品识别，在物品清晰可辨的前提下，识别内容如下：白天光照正常、夜间补光正常、人眼可清晰辨识CL特征局部特征的情况下,系统对CL特征是否有天窗、行李架、年检标志、纸巾盒、遮阳板、摆件、挂件等进行识别，识别正确率白天应不低于95%，夜间应不低于90%。 6.白天光照正常、夜间补光正常、人眼能够清晰辨识驾乘人员的情况下，系统对CL特征前排驾乘人员：是否遮挡面部、是否系安全带、是否有开车打电话行为进行识别,白天和夜间的识别正确率均应不低于90%。 7.白天光照正常、夜间补光正常、人眼可辨识CL特征类型特征的情况下，二轮车识别正确率不低于90%，三轮车识别正确率不低于90%。 8.查询任意7天内的过车数据，车型搜索、车牌搜索的后台查询时间不超过5秒。 9.系统支持二次开发，提供完善的二次开发接口与技术文档，并能根据用户需求定制接口。 10.报价包含所需的硬件服务器、操作系统、设备上架、安装、调测以及配套辅材等相关费用，全部由中标方负责，甲方不再追加任何费用。 | 路 | 1500 |
| 五、业务应用体系 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控-共享总平台（政务外网）功能升级 | 视频接入升级 1.提升视频接入能力。基于GB/T 28181-2022协议规范，增加了对H265及AAC音视频编码的支持。 2.提升码流兼容能力，针对时间戳错误，音视频不同步问题做了兼容处理。 3.新增接入设备强制下线功能。 4.新增接入设备参数批量设置功能，包含信令协议、流协议、设备类型、录像类型等。 | 项 | 1 |
|  |  | 升级级联共享 1.升级国标级联共享功能。支持根据不同上级需要设置不同共享格式模板。 2.支持针对单个上级平台设置推送延迟时间。 3.支持自定义组织及点位功能，支持自定义组织名称、组织共享编码设置，支持点位国标编码转换功能，支持点位导入导出。 4.新增GBK、UTF-8字符集支持，解决GB2312字符集部分生僻字不支持问题。 5.新增通道信息主动推送功能，支持选中批量推送及全部推送。 | 项 | 1 |
|  |  | 优化API播放权限 1.播放地址新增token认证功能。 2.流媒体管理新增https证书代理设置。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增API限流 1.新增API账户播放限流功能，支持针对单个账号限制并发播放路数。 2.新增API访问限流功能，支持列表查看IP地址、状态、令牌速率。 3.新增API访问黑名单设置。 4.新增限流策略设置，可设置是否开启限流、限流阈值，支持自动加入黑名单。 | 项 | 1 |
|  |  | 优化客户端列表树 1.支持按设备维护状态、监控点位类型筛选点位。 2.支持个人收藏夹当前父节点下全部子节点通道导出，支持导出进度实时查看。 3.支持按自定义分隔符导入多层级个人收藏夹。 4.支持按政府行业部门进行组织树划分。 5.支持定时主动获取变更状态及后台websocket实时变更推送功能，支持后台设置开否开启变更推送。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增离线记录 新增通道在线离线记录查看功能，客户端可查看当前通道近期在线离线状况。 | 项 | 1 |
|  |  | 优化视频解码 1.新增转发模式切换功能，支持设置转发模式及RTSP模式播放视频。 2.新增渲染模式切换功能，支持设置OpenGL/OpenGL ES/CPU渲染方式切换。 3.新增TCP主动模式/被动模式切换功能。 4.新增异常码流过滤功能，支持过滤部分错误包数据，支持开启关闭码流过滤操作。 | 项 | 1 |
|  |  | 升级电子地图 1.新增拟建点位、已建点位查看功能。 2.新增拟建点位新增、编辑、导入、导出操作。 3.新增地图点位名称显示/隐藏模式切换。 4.新增地图点位聚合/展开模式切换。 5.新增地图点位列表面版隐藏操作。 6.新增地图圈选点位导出操作。 7.新增地图实际位置测量工具。 8.新增点位维护状态筛选。 | 项 | 1 |
|  |  | 升级更新机制 1.新增客户端自动更新升级功能。 2.新增客户端版本管理功能，支持中心服务器更新文件上传功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 升级播放窗口 1.新增实时显示当前播放画面码率及丢包情况。 2.新增视频画面数字放大功能，支持按某一区域进行电子放大及缩小操作。 3.支持3D视场角控制功能，根据画面框选进行3D放大缩小功能。 4.新增扩展屏幕播放功能，支持右键设置播放屏幕。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增客户端状态采集 1.新增客户端状态上报功能，包含CPU利用率、总内存、使用内存、当前带宽、总带宽信息。 2.新增客户端状态列表查询功能，可根据客户端IP、采集时间查询。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增意见反馈 1.新增意见反馈功能。支持客户端用户上报问题/需求操作，支持设置意见紧急程度。 2.新增管理后台意见反馈列表查看功能，支持添加、处理、删除、导出操作。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增应急预案 1.新增应急预案管理功能，支持设置预案优先级，预案管控类型（实时、历史、控制），预案生效失效时间，视频开始结束时间。 2.支持预案点位自定义选择功能，支持列表选点、地图选点、excel导入选点操作。 3.支持预案查看账户管理功能，支持批量添加账户，支持查看已添加账户信息。 4.支持预案白名单管理功能，支持手动添加预案白名单。 5.支持预案新增及点位删除时级联自动同步。 6.支持用户点播时预案提示。 | 项 | 1 |
|  |  | 升级资源管理 1.新增按通道编码、通道名称批量搜索功能。 2.支持下级通道编码格式校验，通道编码被使用校验，所属设备不存在校验，提供历史过滤记录查看功能。 3.支持点位删除恢复功能，可选择单个或批量恢复已删除通道信息。 4.支持通道信息审核功能，通道新增、变更及删除需经管理员审批之后方可生效。 5.新增通道敏感属性批量设置功能，支持敏感通道查看、导入、导出操作，支持角色敏感属性选择。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增点位巡检 1.新增视频丢包、录像异常巡检功能。 2.新增巡检任务管理功能，支持巡检任务新增、编辑、删除操作，支持巡检策略设置，巡检时间设置，并发路数设置。 3.新增巡检结果查看功能，支持按任务类型、巡检日期等查看巡检报表。 4.新增巡检任务手动执行操作，支持巡检进度查看。 | 项 | 1 |
|  |  | 新增SDK服务 1.支持sdk布防服务管理，支持新增删除sdk服务节点。 2.支持sdk订阅点位管理，支持订阅及取消操作，支持批量切换数据获取方式。 3.支持查看订阅点位当前水平方位角、垂直方位角、倍率等参数。 4.支持实时视场角信息后台接收。 5.支持sdk断线重连功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 升级态势统计 1.新增视频态势统计功能，支持查看当前接入视频通道总量、完好通道数、高清通道数、联网通道数、覆盖通道数及详情列表。 2.支持按区域统计完好率情况，区域完好率排名查看。 3.支持设备历史完好率统计，设备调用情况统计。 4.支持按类型统计设备信息及各类型占比信息。 5.支持分类统计当前系统各类告警信息。 6.支持API活跃情况排行。 7.支持点位异常调用告警统计。 | 项 | 1 |
| 六、安全体系 |  |  |  |  |
| 1 | 网络流量探针 | 1.视频流量探针提供还原GB/T28181.SIP、GA/T1400等协议的能力。 2.支持通过流量数据对视频监控业务系统进行视频流量还原，识别视频类设备的编码、种类、操作行为。 3.支持通过流量还原技术对视频行为数据进行信令采集，抽取原始信令，还原通讯双方的信息。 4.流量分析能力≥8G以上。 5.硬件配置：2U标准机架式机箱；CPU：≥12核；内存：≥32G；硬盘：≥8T SATA企业级硬盘；网卡：≥10G。 | 套 | 6 |
| 2 | 网络流量安全分析-安全状态监测分析平台 | 安全状态监测分析平台 1.提供基础支撑平台含基础模块，日志管理，数据标准管理，数据列表管理，导航管理，登录管理，可视化面板。 2.支持syslog、snmp、snmpTrap等数据采集协议，支持与kafka、es、redis、HTTP、HTTPS、rmq、Agent等对接。 3.通过SNMP（简单可网管协议）与交换机进行数据通信，主动式提取网络设备的ARP表、MAC转发表、MAC-PORT表，建立IP-MAC-PORT对应关系，实现全网资源的自动统计，协助用户建立全网网络设备互联可视平台。 4.支持从第三方系统进行接口对接，自动同步资产数据；支持从第三方平台中获取应用操作日志；支持从交换机、服务器、防火墙等设备中获得设备日志；支持从双单向安全隔离边界、安全隔离边界中获取边界日志。 5.系统可针对视频资产进行深度识别，识别类型包括视频设备、服务器、安全设备、网络交换设备等；系统支持展示数据采集和数据接入的资产信息，具备多种手段对资产的收集管理能力包括接口对接、流量识别、人工新增/编辑、批量处理导入导出等；系统通过流量数据自动识别摄像头、信令服务器等视频资产的上线。 6.威胁监测结合现有安全设备，流量数据、资产信息与其他信息，从资产安全风险、网络攻击行为、业务安全风险、数据安全风险角度进行分析，发现安全告警。对数据接入与采集策略、安全事件告警策略、监测策略等安全策略进行集中管理。 7.分析画像。通过网络全流量数据结合资产数据、脆弱性数据，形成视频流动感知。视频流动感知通过识别资产与资产之间的访问关系，流量大小，传输协议分布、访问趋势，从而形成一张资产拓扑地图；也可根据视频流动感知为边界整治提供数据支撑，识别所有使用共享接口的设备与用户名。 8.支持自动识别异常共享行为并进行记录，记录类型包括越权使用、超期使用、未登记共享等；支持对边界通道与其上开放的视频共享服务与数据共享服务进行登记，可对共享服务的操作权限进行登记；支持创建敏感信息列表，对属于敏感信息的对外共享行为一律进行告警；支持创建视频管控任务，在特定时间内仅允许白名单准入单位使用视频共享，非白名单单位的所有共享记录都进行告警。 9.支持多级管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 网络流量安全分析-核心网区域攻击行为探测 | 核心网区域攻击行为探测 1.平台性能：≥4*GE管理电口；≥4*USB接口； ≥1*DB9 Console接口；冗余电源；≥960G SSD；≥12个4TB SATA 存储硬盘。 2.web攻击检测：支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测。 3.支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等。 4.支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等。 5.支持基于代理程序的Webshell攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等。 6.支持多种攻击检测，能从流量中发现威胁，如协议异常、网络欺骗、黑市攻击、代码执行等。 7.文件还原：支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3.WEBMAIL、IMAP、TFTP、NFS等类型协议的流量进行文件还原。 8.抓包分析：支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型。 9.语义分析：支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体四方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力。 10.旁路阻断：支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断；支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向。 11.支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为。 12.支持以受害资产维度进行分析，分析内容包括失陷状态、受到的攻击类型、威胁级别、处于的攻击阶段、所属的资产分组。 13.支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行二次分析。 14.支持异地账号登录行为检测，检测内容包含：登录IP归属、账号、登录资产IP、使用协议、登录次数、登录成功率。 15.支持检索异常报文、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、登录动作、邮件行为、MQ流量、网络阻断、数据库操作、SSL加密协商、TCP流量、Telnet行为、UDP流量、WEB访问等网络流量日志，并可基于时间、IP、端口、协议、上下行负载等多重字段组合进行日志检索。 | 套 | 1 |
| 4 | 攻击行为探针 | 攻击行为探针： 1.配置≥2*GE流量监听电口；≥2*10GE流量监听光口； ≥2*GE管理电口； ≥4*USB接口； ≥1*DB9 Console接口；冗余电源；≥4TB SATA存储硬盘，≥8G吞吐。含5年威胁情报与规则更新授权。 2.流量采集：支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现；支持：http、dns、smtp、pop3.imap、webmail、DB2.Oracle、MySQL、sqlserver、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs等。 3.支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备，如可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk等）、压缩格式文件（RAR、ZIP、GZ、7Z等）、文档类型文件（word、excel、pdf、rtf、ppt等）。 4.支持常见数据库协议的识别或还原：DB2.Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等协议。 5.支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述。 6.支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取。 | 套 | 1 |
| 5 | 云桌面 | 硬件：不小于2台云桌面国产服务器，单台配置如下： 1.CPU:≥2*海光7285。 2.内存:≥8*32G DDR4REGECC3200MH。 3.显卡:≥S2000*2。 4.系统盘:≥1*480G SSD 固态硬盘。 5.数据盘:≥4*2T SATA 企业级硬盘。 6.阵列卡:支持RAID01561050 2G 缓存。 7.网卡:板载千兆电口。 8.机箱:4U机架式服务器。 9.电源:800w冗余电源。 10.报价包含所需的国产化服务器、操作系统、设备上架、安装、调测以及配套辅材等相关费用，全部由中标方负责，甲方不再追加任何费用。 软件： 1.桌面协议应采用TLS、DTLS等加密协议保障传输安全；并且具备FEC等常见的弱网对抗策略，在弱网环境下网络延时150Ms、丢包率30%的情况下，不影响桌面连接和使用的稳定性及桌面体验。 2.画面内容高效压缩降低带宽占用，1080P/60fps最高带宽占用不得高于8M。 3.系统支持细粒度USB外设策略管理，可指定禁止或允许将USB设备重定向到虚拟桌面，支持设置USB只读、读写功能。 4.支持 Intel x86，AMD x86，国产龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光等国产处理器。 5.支持CPU/GPU双方案，画面参数支持720P/1080P/2k/4k分辨率设置，渲染更新帧率支持30fps/60fps；支持管理员针对不同用户进行画质（码率分辨率帧率）权限设置；支持根据用户终端分辨率自适应分辨率切换。 6.支持GPU和虚拟桌面进行绑定，满足在虚拟机内使用2D、3D类应用软件。 7.支持摩尔线程等国产化GPU，支持国产化vGPU桌面方案且单卡最大并发数≥10路桌面。 8.同时支持裸金属下的CPU/GPU解决方案，同时满足性能指标：端到端延迟＜30ms，分辨率支持4K，帧率支持144Hz。 9.支持桌面水印功能，管理员可以灵活设置水印参数，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密。支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 10.支持管理员针对不同用户进行外设访问权限的配置。如磁盘、U盘、麦克风、摄像头等，权限策略关闭的情况下用户无法使用这些外设，防止云桌面内的资料被用户下载拷贝导致的泄露。 11.支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚；快照策略可以在后台灵活配置，支持定时全量、手动全量不同触发模式；也可以由虚机用户在客户端上手动发起操作。 12.支持终端防暴力破解，超过指定次数登录失败之后，对同IP和账号进行限制；防暴力破解策略可以在管理后台进行自主配置和管理。 13.支持剪切板重定向策略，可以控制拷贝方向：单向控制、双向控制或禁止。 14.具备虚拟防火墙功能，主要基于协议、IP进行过滤。支持白名单和黑名单两种过滤规则。 15.支持防止截屏/录屏功能，截屏支持终端自动霸屏模式；平台在终端分组可以开启禁止截屏/录屏功能。 16.支持多种终端接入桌面，包括：瘦终端、Windows PC、手机、平板等。 | 套 | 1 |
|  |  | 瘦终端 1.硬件参数：CPU型号：核数≥4核 CPU主频≥2.0GHz，内存：≥4GB，硬盘容量：≥8GB，接口：千兆电口≥1个，接口类型：HDMI≥1个或DP≥1个，支持4K显示，VGA≥1个，USB3.2≥4个 ,USB Type-c≥1个。 2.瘦终端系统软件(*1套)。 3.不含键盘、鼠标、显示器。 | 个 | 50 |
| 6 | 防火墙1 | 防火墙1： 1.硬件架构：标准机架式1U设备，系统应采用非插卡式设备。 2.配置要求：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2, SSL VPN并发数实配100，可扩展至500，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置2个电源，配置1块240G SSD硬盘；提供5年IPS、AV特征库升级服务。 3.性能要求：吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥1.8Gbps。 4.策略管理：支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。 5.协议识别：可识别应用层协议数量≥6000种。 6.入侵防御及病毒防护：系统预定义IPS签名数量≥12000，CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3.IMAP、NFS等协议的病毒防护。 7.DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 8.URL过滤：支持URL识别能力和URL地址识别库。 9.配置≥SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)≥2块，千兆多模光模(850nm,0.55km,LC)≥4块，千兆单模40km光模块(1310nm,40km,LC)≥2块。 | 台 | 2 |
| 7 | 防火墙2 | 防火墙2： 1.硬件架构: 设备高度1U，支持可拔插交流电源模块≥2个，支持可插拔风扇模块≥4个。 2.配置要求：实配可插拔交流电源模块≥2个, 可插拔风扇模块≥4个，提供千兆Combo接口≥8个，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥6个，虚拟防火墙数量≥1000个，配置1块240G SSD硬盘，提供IPS&AV特征库升级授权≥5年。 3.性能要求: 防火墙吞吐量≥15Gbps，IPS吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万。 4.策略管理：支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。 5.路由功能：支持SRv6协议。 6.入侵防御:系统预定义IPS签名数量≥2，支持用户自定义签名规则；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。 7.病毒防护：支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。 8.DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略，支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御。 9.配置光模块-SFP-10GE-单模模块(1310nm,10km,LC)≥4个，光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)≥4个。 | 台 | 2 |
| 8 | 服务器密码机 | 基于国密算法的硬件密码计算设备，提供数据加解密、签名验签、摘要等密码服务，获得商用密码产品认证，安全二级，双电源。 | 台 | 2 |
| 9 | 国密堡垒机 | 硬件：（国产化硬件） 服务器、硬盘不小于1.98T、内存不小于16G、不小于4个千兆电口、冗余电源。1 颗处理器；内置国密加密卡模块）。 软件： 1.国产化堡垒机软件、操作系统。 2.license 授权数：400。支持服务端签名验签。 3.远程运维管理终端与系统之间国密 SSL 通道建立，实现数据机密性、完整性保护要求。 4.通用密码模块1个。 5.支持 SM1/SM2/SM3/SM4 国密算法，及 RSA 等通用算法。 | 台 | 1 |
| 10 | 国密SSL 站点证书 | 用于构建安全传输信道。 | 个 | 2 |
| 11 | 个人数字证书 | 标识个人用户的真实身份。 | 个 | 21 |
| 12 | 智能密码钥匙 | 1.支持证书颁发及存储，具有加密、解密、签名、验签功能。 2.存储空间 至少 128K安全存储空间。 3.FLASH 存储 2M/4M（可选）。 4.内部处理器 32 位 CPU。 5.内置算法 SSF33/RSA（ 1024/2048）/SM1/SM2/SM3/SM4/ SHA-1/SHA-256 等算法，符合GM/T 0016-2012 《智能密码钥匙 密码应用接口规范》。 | 个 | 21 |
| 13 | 国密浏览器 | 支持国密算法的浏览器，能够解析国密算法，实现基于国密的SSL安全链路的建立。 | 个 | 100 |
| 14 | 身份认证网关 | 1.提供传输加密、身份认证、访问控制等功能，适配PC、移动设备；支持UKEY、移动协同签名等多因子认证方式。 2.支持国密SSL，最大并发连接数≥5000；吞吐率（Mbps）≥680；每秒新建连接数≥1100；每秒认证数（TPS）≥5600。 3.支持TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、SSL3.0协议，支持高安全性的TLS1.3协议及标准的国密SSL协议。 4.支持多种认证方式：支持UKEY证书认证、协同签名、静态口令+验证码认证方式，同时支持RSA、SM2算法证书；支持基于数字证书的单、双向认证。 5.支持PC和移动智能终端身份认证：PC端支持Windows XP及以上操作系统、支持国产化麒麟、统信、中科方德等操作系统；移动端支持安卓、IOS、鸿蒙操作系统。 | 套 | 1 |
| 15 | 国密视频监控系统 | 1.完成视频系统的播放。 2.考虑完整性日志以及加密视频的播放必须安装此客户端软件。 3.支持视频历史记录的回看。 4.提供linux和windows驱动接口。 5.支持通用视频功能。 6.PC主机需要安装一块国密PCI-E密码卡（此价格包含一张PCI-E密码卡，不含PC机）。 7.支持承载视频加密系统硬件即插即用。 8.承载安全视频加密系统的硬件内置国密安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4算法。 | 套 | 1 |
| 16 | 200万半球 国密网络摄像机 | 1.200万像素， 1/2.9'' CMOS传感器。 2.支持国密算法模块。 3.最小照度：彩色0.0005Lux@F1.0。 4.镜头：4mm。 5.宽动态范围：≥120dB。 6.视频压缩标准：H.265/H.264/MJEPG。 7.报警输出：≥1路（报警输出最大支持DC12V 30mA）。 8.工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 9.电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)。 | 个 | 5 |
| 17 | 国密硬盘录像机 | 1.按照不低于1080P清晰度。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像。 2.内置密码模块，支持国密算法。 3.3U标准机架式，不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA五年内提供硬盘故障维修，支持盘位数量16块，千兆网口≥2 ，eSATA接口≥1， USB2.0接口≥3个。 4.软件性能：输入带宽：≥400M，40路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码，整机热备/智能检索/智能回放/RL特征检索/热度图/越界检测/区域入侵/声音异常检测。 | 个 | 1 |
| 18 | 门禁管理系统 | 具备国家密码管理局认证证书。符合0036标准。门禁管理系统，具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能。产品性能参数：支持门禁发卡管理；支持门禁权限管理；支持区域管理；支持时间管理；支持考勤管理；支持中央监控；支持记录查询；支持报警提示；支持设备联动和多种应用场景。 | 套 | 1 |
| 19 | 密钥管理系统 | 1.支持对读卡器和用户CPU卡用户信息绑定及密钥初始化。 2.支持通过根密钥验证用户权。 3.支持密钥管理记录查询。 4.支持多级密钥。 5.支持密钥生成。 6.支持密钥分发。 7.支持密钥管理。 8.支持密钥更新。 | 套 | 1 |
| 20 | 门禁日志审计系统 | 支持门禁进出记录数据完整性保护，包括对逐条门禁记录进行完整性保护和对一段时间内产生的记录进行完整性保护，支持PIN码和口令双重保护；支持日志采集；支持日志存储；支持日志检索；支持合规审计；支持实时监控；支持事件告警，PC主机（利旧）额外安装一块国密PCI-E密码卡。 | 套 | 1 |
| 21 | 门禁发卡器 | 1.内置PSAM卡插槽；工作频率：13.56M；通信协议ISO14443。 2.读卡距离：≤50mm；读卡时间：≤50ms。 3.通讯接口：USB；工作电压：DC 5V；指示灯：电源高亮蓝灯；通信高亮绿灯；驱动：免驱动使用；卡座寿命：10万次；整机功耗：≤0.5W；材质：PVC上下盖/铝合金边框。 | 套 | 1 |
| 22 | 门禁密钥注入器 | 内置PSAM卡插槽；与卡片通信方式：支持接触式和非接触式两种通信方式；与卡片通信协议：ISO14443/ISO 15693；工作频率：13.56M；读卡距离：≤50mm；读卡时间：≤50ms；与主机通信接口：USB；卡座寿命：≥10万次；整机功耗：≤0.5W。 | 套 | 1 |
| 23 | 门禁控制器(双门) | 可控制门数量：2门；可接入读卡器数量：2个；开门延时：≤ 0.5s；用户卡注册最大数量：5万张；记录存储最大数量：15万条；读卡器输入格式：RS 485/Wiegand 26/Wiegand 34；通信协议：TCP/IP；工作电压：12V DC；支持远程开门功能；支持定时常开门功能。 | 个 | 2 |
| 24 | 读卡器 | 国密算法：支持国密算法；密码应用：支持门禁用户身份鉴别；识别方式：RFID ；按键类型：触摸按键；工作频率：13.56M；读写距离：≤5cm；读卡时间：≤50ms；输出格式：RS 485/Wiegand 26/Wiegand 34；最大传输距离：80米；报警方式：LED指示灯/蜂鸣器；工作电压：DC 12V；整机功耗：≤0.5W；卡座寿命：≥10万次。 | 个 | 2 |
| 25 | 等保测评 | 级联数据质量管控软件二级等保测评，视频图像信息综合应用平台三级等保测评。 | 项 | 1 |

- 标段二：卡口子系统

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一体化新增卡口84套 |  |  |  |  |
| 1 | 环保型高清抓拍一体机1 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头【根据实际场景选择、调整】、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2.★图像传感器：采用≥1英寸全局曝光CMOS，宽动态范围不小于100db，信噪比不小于50db，支持强光抑制，超低照度彩色 0.001Lux/F1.2、黑白0.0001Lux/F1.2。 3.最大图像尺寸：≥4096×2160像素。 4.视频帧率：在1～25fps可调。 5.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4。 6.车辆捕获功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 7.车牌识别准确率白天≥99%，晚上≥99%。 8.★支持新能源车牌识别功能。 9.支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别。 10.配置128GB TF存储卡，支持断网续传功能。 11.护罩玻璃透光率≥99%。 12.通讯接口：≥1个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥2个RS485接口，≥1个RS232接口。 13.外部接口：≥1路外部触发输入，≥6路输出，可作为闪光灯同步输出控制，支持信号灯电源频率同步。 14.内置GPU智能处理芯片，支持车辆抓拍与属性识别 15.防护等级不低于IP66。 16.符合《GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 17.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 17 |
| 2 | 环保型高清抓拍一体机2 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头（25mm、50mm等【根据实际场景选择、调整】）、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2.★图像传感器：采用≥2英寸全局曝光CMOS，宽动态范围不小于100db，信噪比不小于50db，支持强光抑制，超低照度彩色 0.001Lux/F1.2、黑白0.0001Lux/F1.2。 3.最大图像尺寸：≥4096×2160像素。 4.视频帧率：在1～25fps可调。 5.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4。 6.CL特征捕获功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 7.车牌识别准确率白天≥99%，晚上≥99%。 8.★支持新能源车牌识别功能。 9.支持视场倾斜情况下的CL特征号牌识别。 10.支持检测主驾驶员RL特征抠图功能。 11.配置128GB TF存储卡，支持断网续传功能。 12.护罩玻璃透光率≥99%。 13.通讯接口：≥1个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥2个RS485接口，≥1个RS232接口。 14.外部接口：≥1路外部触发输入，≥6路输出，可作为闪光灯同步输出控制，支持信号灯电源频率同步。 15.内置GPU智能处理芯片，支持CL特征抓拍与属性识别、RL特征抓拍。 16.防护等级不低于IP66。 17.符合《GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 18.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 50 |
| 3 | 枪球一体机 | 1.支持全景和细节两路视频图像输出，全景通道细节通道有效分辨率不小于2048×1440像素。 2.★细节镜头支持不低于32倍光学变倍。 3.全景通道水平视场角不小于88°，垂直视场角不小于44°。 4.★支持最低照度可达彩色0.002Lx，黑白0.001Lx。 5.全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m。 6.细节相机水平旋转范围为0°～360°，垂直旋转范围-15°～90°。 7.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 8.支持《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级。 9.符合《GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 10.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 9 |
| 4 | 违停球机 | 1.城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头。 2.违停有效检测距离250米。 3.图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS。 4.最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR。 5.分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)。 6.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile。 7.红外照射距离:200米。 8.焦距:6-192mm，32倍光学。 9.图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖。 10.水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）。 11.水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s。 12.垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s。 13.网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。 14.音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出。 15.报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出。 16.具有RS485控制接口。 17.SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；出厂前预安装128G SD卡。 18.功耗:62W max（其中红外灯15W max，加热5W max）。 19.工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90%。 20.防护等级: IP67。 21.提供完善的SDK开发包及示例源代码，质保期内免费提供版本升级与二次开发技术支持。 | 套 | 8 |
| 5 | 环保补光灯 | 1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 2.补光装置光源包括LED光源、气体放电光源和红外光源；色温：气体放电光源色温≤7000K， LED光源色温应在2800-5500K 范围内。 3.支持红外和白光补光切换。 4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。 5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。 6.防护等级不低于IP66。 | 套 | 83 |
| 6 | 红绿灯检测器 | 1.具有≥6路RS485、≥16路AC220V信号灯输入接口、≥16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口。 2.检测信号灯电压范围AC110V~274V。信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息。 3.当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮。 4.设备功耗小于3W。工作温度－40℃～80℃。 5.设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障。 | 套 | 2 |
| 7 | 光网设备 | 1.使用灵活，4口全千兆Gpon适配器、4口全千兆，可以在以太端口上任意混插。 2.配置方便，支持SIP和H.248两种协议自适应，与软交换对接方便，支持通过OMCI协议、TR069等网管协议自动下发配置、无需现场配置。 3.远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测。 4.端口数不够的，必须采用可网管的交换机进行扩展，保证后端能进行端口级的管理与监测。 | 套 | 20 |
| 8 | 智能网络箱（卡口） | 1.专业定制网络机箱，采用304不锈钢材质，箱体尺寸：不小于500mm宽x740mm高x250mm深，外壳防护等级IP54，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；配备一个隔板，布局、隔热、散热合理、模块化清晰。 2.配备1个 2P 20A 保护空开、1个智能电源管理终端、1个多位插线排（2孔插座≥3位、3孔插座≥3位）、1个接地铜排、1个220V风扇（带温控）。 3.设备接口：1个10/100M以太网接口、1个RS485接口、1个RS232接口，2路PWM调光接口、1路门禁接口、1路预留IO信号输入接口、1路通讯模块。 4.远程管理功能：设备具有独立IP设置，可直接接入网络，并可通过IE浏览器登录管理设备，修改设备网络参数;设备登录界面可验证输入用户名和密码。 5.具备状态监测及异常告警功能：支持实时监测电压、负载电流、漏电电流、短路电流、温度等情况。 6.重合闸功能：当设备出现过电压\欠电压、过电流\漏电流情况时，设备自动跳闸，等待一定的监测时间后，设备尝试自动重合闸；若故障已恢复，则合闸成功，设备进入正常工作状态。 7.漏电保护断路功能：设备具有漏电保护功能。 | 个 | 20 |
| 9 | 落地机箱 | 1.专业定制网络机箱，采用304不锈钢材质，外壳防护等级不低于IP54，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 2.提供光纤盘位。隔热、散热、防护良好，布局合理、模块化清晰。 3.配备2P 20A保护空开、40KA浪涌防护器、3个5孔国标插座、220V风扇。 4.产品尺寸：不小于(510宽x745高x260深)mm 。5.含落地机箱基础。 | 个 | 2 |
| 10 | 新建卡口点位施工、调试费用 | 卡口新建施工调试费用，含前端设备（摄像机、补光灯、机箱等）安装、调试，后端接入调试（包含抓拍率、识别率等），管道开挖、线缆敷设，辅材、附件、工具、人工等的全部费用。 | 套 | 20 |
| 11 | 地下钻孔敷设 | 2孔，孔径：Φ110。 | 米 | 400 |
| 12 | L型杆件（12m） | 1.立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，高度6.5米、横臂12米，立杆下端外接圆直径应在340mm±10mm，上端外接圆直径应在280mm±5mm。壁厚≥10mm，横臂厚≥8mm。 2.安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震。 3.立杆应做灌筑基础，基础规格（横*纵*深）不小于1900mm*1900mm*2200mm。法兰盘高于场地平整后的标高不低于1cm。 4.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质。其顶部应做防水帽。 5.每一根金属立杆都必须接地，接地电阻小于10欧。 6.基础混凝土等级≥C30砼。 7.杆件保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 根 | 2 |
| 13 | L型杆件（18m） | 1.立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，高度6.5米、横臂18米，立杆下端外接圆直径应在540mm±10mm，上端外接圆直径应在450mm±5mm，壁厚≥12mm，横臂厚≥8mm 2.安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震。 3.立杆应做灌筑基础，基础规格（横*纵*深）不小于2200mm*2200mm*2400mm。法兰盘高于场地平整后的标高不低于1cm。 4.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质。其顶部应做防水帽。 5.每一根金属立杆都必须接地，接地电阻小于10欧。 6.基础混凝土等级≥C30砼。 7.杆件保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 根 | 6 |
| 14 | 前端设备维护费（卡口） | 前端设备的日常清洁、实地巡检、故障抢修、调测调优（朝向调整、角度调整、遮挡物处理、参数调整、补光灯调试，抓拍率、识别率调优等）等内容，含不多于5%的移机费用。运维时限：项目验收后1年。 | 路 | 84 |
| 15 | 专网网络服务费（卡口） | 与视频专网中心机房互联互通的上行速率不低于100Mbps 视频专网专线电路（与互联网物理隔离）的光纤链路租费和维护费。服务时限：项目验收后1年。 | 路 | 20 |
| 16 | 前端设备电费（卡口） | 项目验收后，摄像机、补光灯、网络设备等前端设备运行1年的电费。 | 路 | 84 |
| 二、视图存储 |  |  |  |  |
| 1 | 视图存储 | 1.19英寸标准机柜设备，单台具有36个存储磁盘盘位（每台配置36块不小于16T/SATA接口/不少于256M缓存/7200转/7×24小时运行企业级硬盘），配置10GE接口数≥2个，支持端口链路聚合、负载均衡。 2.内置处理器、内存≥128GB、系统盘≥480G SSD*2、加速盘≥3.84T SSD*8（或加速盘≥7.68T SSD*4）、10GE 多模光模块≥2个、配置2.5英寸硬盘扩展模组（支持可插 NVME U.2 SSD≥2块）≥2块。 3.配置≥2个可热插拔冗余电源。 存储功能 1.具备文件、对象与HDFS存储能力。 2.提供API，NFS， FTP，HDFS，S3等通用访问接口。 3.具备分布式部署，支持纠删码、副本冗余策略。 4.具备跨协议数据共享访问，同一个文件或对象可以同时用不同协议读。 5.单节点台读写性能 ≥10Gbps。 6.支持大文件和小文件（128KB及以下）混合存储，支持快速批量删除对象或文件。 7.支持容量配额管理，基于文件目录或对象bucket/container。 8.支持硬盘故障时自动恢复数据时不影响业务访问读写。 9.支持系统扩容，在线增加、移除节点设备时业务不中断。 10.IOPS指标：单节点图片性能 (张/s) ≥900张/s大图 或≥1500张/s小图写入。 11.提供5年质保和存储介质保留服务。 | 台 | 7 |
| 三、数据资源体系 |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像资源库扩容授权 | 数据接入共享服务 1.新增实名轨迹接入及共享服务。 2.新增路面核查相关数据接入及清洗。 3.新增手动推送任务管理，支持推送结果查看，失败记录可选择重新推送。 | 项 | 1 |
|  |  | RL特征实名服务提供 1.整合现有RL特征分析能力赋能相关业务平台，提供身份证号、抓拍图片比对接口服务，提供证件照片、抓拍照片1:1比对接口服务。 2.提供AI算法切换配置。 | 项 | 1 |
|  |  | 视图组件提供 1.支持按要求注册到上级平台。 2.提供RL轨迹查询组件，实现上级应用RL轨迹调用。 3.提供CL轨迹查询组件，实现上级应用CL轨迹调用。 4.提供RL图片搜索组件，实现上级应用RL以图搜图调用。 5.提供CL图片搜索组件，实现上级应用CL以图搜图调用。 6.提供设备信息搜索组件，实现上级应用资产设备信息调用。 7.提供视频组件，实现上级应用实时视频、历史视频调用。 | 项 | 1 |
|  |  | 圈层特征告警接收 1.支持圈层信息缓存及初始化功能。 2.支持圈层告警信息后台接收功能，支持告警信息与圈层点位比对结果自动推送功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 圈层处置措施查询及下发 1.支持根据告警信息向上级查询处置措施功能。 2.处置措施下发至处置单位功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 圈层处置结果后台接收及上报 支持告警处置结果后台接收及上报功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 圈层告警信息同步 支持告警结果同步至现有数据中心数据库。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据扩容 在原有300亿数据基础上进行扩容，达到500亿数据的运行能力。 | 项 | 1 |
| 四、应用支撑体系 |  |  |  |  |
| 1 | RL特征识别扩容授权2 | RL特征二次识别引擎升级扩容 1.系统支持公安部视图库（GA/T 1400 2017）协议，支持与视图库对接，获取包括实名库、关注人员库等数据。 2.系统支持RL照片库管理，可以针对库做增删改查操作；建库照片支持多种类型的图片，支持多种方式上传。 3.系统支持识别目标的年龄段、性别、发型、是否戴口罩、是否带墨镜等。 4.系统支持选定图片中某一RL特征目标，并支持选定时间段、位置等条件，检索出动态RL特征库中相似度高的RL特征图片及相关信息，并按相似度由高到底排序。 5.1：N RL特征比对：支持上传RL特征照片与RL特征库中的RL特征比对，结果按照相似度高低显示符合条件的RL特征身份信息，支持选定性别、来源等条件进行筛选，支持对百万级静态RL库进行布控告警，百万底库下RL特征检索比对首位命中率应不低于90%； 6.1：1比对：支持通过上传RL特征图片与目标RL特征进行相似度比对。 7.系统注册失败率应不大于 1%。 8.水平转动角±30°～±45°、俯仰角不超过±20°的RL特征图片检出率应不小于90%，非监视名单误报率应不大于5%。 9.系统支持上传RL特征照片与动态抓拍库中的RL特征比对，结果按照相似度高低显示符合条件的RL特征出现时空轨迹信息。 10.查询任意7天内的过人数据，后台查询时间不超过5秒。 11.系统支持二次开发，提供完善的二次开发接口与技术文档，并能根据用户需求定制接口。 12.报价包含所需的硬件服务器、操作系统、设备上架、安装、调测以及配套辅材等相关费用，全部由中标方负责，甲方不再追加任何费用。 | 路 | 360 |
| 五、业务应用体系 |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像信息综合应用平台 | 基础功能 1.登录：系统支持用户名密码登录方式及PKI登录方式。 2.客户端：系统提供基于B/S架构的管理平台及基于C/S架构的用户使用客户端。 3.快捷导航：系统提供子应用快捷导航图标，用户可选择任意一个菜单，直接进入相关应用页面。 4.帮助中心：系统支持用户下载用户帮助文档手册。 5.平台信息：系统支持显示平台名称、型号、版本、授权等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 个人中心-基础资料 提供个人基础资料查看功能，包含姓名、警号、单位信息，支持自定义修改头像。 | 项 | 1 |
|  |  | 个人中心-成果展示 1.提供个人应用使用情况展示，包含应用使用频率，最后一次使用时间。 2.提供个人功能使用情况展示，包含功能使用频率，最后一次使用时间。 3.提供个人作战成果展示，包含工作时长，输出成果等。 | 项 | 1 |
|  |  | 权限管理-点位权限 1.提供基础点位查询界面，包含点位名称、功能类型、行政区划等。 2.提供自定义模板管理功能，支持模板新增、编辑、导入导出操作。 3.支持按角色授权点位操作，支持不同种类授权方式，如机构、点位类型、自定义模板等。 | 项 | 1 |
|  |  | 权限管理-操作权限 1.支持按不同角色授权不同子应用，支持子应用多选。 2.支持按不同角色授权不同菜单，支持按应用显示菜单信息。 3.支持按不同角色授权不同常见操作，如新增、修改、删除、查询、审批等。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-常住人口对接 系统支持对接现有常住人口数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-暂住人口对接 系统支持对接现有暂住人口数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-特殊人员对接 系统支持对接现有ZDR、全国在逃犯数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-CL特征档案对接 系统支持对接现有CL特征档案数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-设备档案对接 系统支持对接现有"一机一档"设备档案数据，支持主动获取及订阅接收。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-视频数据对接 系统支持对接现有视频监控视频及录像信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-视频状态事件对接 系统支持对接现有视频监控在线/离线事件信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-RL抓拍数据对接 系统支持对接现有RL抓拍信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-人体抓拍数据对接 系统支持对接现有人体抓拍信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-非机动车抓拍数据对接 系统支持对接现有非机动车抓拍信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-机动车抓拍数据对接 系统支持对接现有机动车抓拍信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-地址及电话信息对接 系统支持对接现有地址库、通话库信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-关系人信息对接 系统支持对接现有关系人库信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-子应用管理 系统提供应用管理功能，支持子应用上下架操作，支持子应用主页地址、认证信息、图标信息、描述信息设置。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-子应用认证 1.提供单点登录认证服务供子应用授权认证。 2.提供子应用认证记录查看。 3.提供子应用接入认证示例。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-上级平台对接 1.系统支持上架到上级平台。 2.支持后台定时同步上级平台用户信息。 3.支持后台定时同步上级平台组织信息。 4.支持上级平台单点登录集成。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源对接-对外能力提供 1.提供单点登录接口及调用示例。 2.提供部门信息、警员信息查询及同步接口。 3.提供布控、取消布控、布控结果推送接口。 4.提供告警信息查询接口。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-离线视频上传 支持上传离线视频信息，支持视频文件大小限制，支持视频目标提取与选中。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-图片上传 支持上传图片信息后识别目标进行检索，支持手动框选目标。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-文本检索 支持输入车牌、身份证号、姓名等文本信息进行检索，支持多关键词检索。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-抓拍检索 1.支持抓拍信息检索，支持时间、点位过滤条件选择。 2.支持按组织机构、地图框选方式选择点位信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-人员列表 支持列表显示人员信息，包含证件照片、年龄、性别、电话、籍贯、最新地址信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-人员档案 支持查看人员详细档案信息，包含婚姻情况、职业、联系电话、数据来源等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-CL特征列表 支持列表显示CL特征信息，包含车牌、号牌种类、车身颜色等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-CL特征档案 支持查看CL特征详细档案信息，包含品牌、所有人姓名、所有人身份证号、发证机关、数据来源等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-案件列表 支持列表显示案件信息，包含案件名称、发生时间、案件描述等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-案件档案 支持查看案件详细档案信息，包含图片信息、主办单位、主办人、案件类别等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-RL抓拍信息 支持卡片显示RL抓拍信息，包含抓拍地点、抓拍时间、抓拍图片信息，支持图片大图展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-CL特征抓拍信息 支持卡片显示CL特征抓拍信息，包含抓拍地点、抓拍时间、抓拍图片信息，支持图片大图展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-电话信息 支持列表显示电话信息，包含电话号码、数据来源、采集时间信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-地址信息 支持列表显示地址信息，包含所属辖区、居住时间、详细地址信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-关系人信息 支持列表显示关系人信息，包含关系人姓名、联系方式、关联关系等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-检索结果 1.支持RL、CL特征、行人、非机动车抓拍结果卡片显示，支持查看详细抓拍信息 2.支持抓拍结果重新加入检索操作。 3.支持人员档案、CL特征档案、案件信息分类展示。 4.支持查看人员全息档案、CL特征全息档案。 5.支持按不同检索类型动态显示默认检索结果面板。 6.支持各类型检索结果数量显示。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合检索-1:1比对 1.支持上传一张抓拍照片及一张身份照片进行1:1比对。 2.支持多家算法比对结果同时显示，支持按相似度排行显示。 | 项 | 1 |
|  |  | 电子地图-综合撒点 1.支持按不同设备类型区分撒点显示。 2.支持亮色系、暗色系两种底图显示。 3.支持抓拍点位不同朝向区分显示。 4.支持点位按不同级别区分聚合/展开显示。 | 项 | 1 |
|  |  | 电子地图-点位面板 1.支持点位详情信息查看，包含位置信息及管理信息。 2.支持地图点位播放、回放操作。 3.支持点位最后一次抓拍图片显示。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合布控-RL融合布控 1.支持布控RL照片上传、目标提取、目标选中操作。 2.支持选择调用多厂家RL布控引擎进行融合布控。 3.支持设置布控时限、布控区域、告警方式等。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合布控-CL特征布控 1.支持车牌号码精确或模糊布控。 2.支持设置布控时限、布控区域、布控告警方式等。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合布控-布控明细 1.支持布控列表查看、编辑、删除、导出操作。 2.支持布控撤销、重新布控操作。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合布控-布控审批 1.支持布控流程审批操作，支持查看待办已办事件信息。 2.提供统一的流程配置服务，包括配置流程节点、流程条件、审批角色等，通过拖拽控件的形式，降低操作难度。 | 项 | 1 |
|  |  | 综合布控-布控告警台 支持告警信息消息提醒及声音提醒功能，支持点击查看告警详情。 | 项 | 1 |
|  |  | 视频监控-基础功能集成 集成现有视频平台能力，实现实时播放、历史视频播放、录像倍速控制、收藏设备、视频轮询、历史视频下载、多窗口播放、地图展示设备位置等基础功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 视频监控-目标提取 支持实时预览或录像回放暂停后截取当前视频画面上传，调用现有AI能力进行图片目标提取。 | 项 | 1 |
|  |  | 视频监控-目标标注 支持目标提取后的自动框选，可分类标注机动车、非机动车、行人、RL特征信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 视频监控-目标检索 支持选中框选目标后检索，支持与统一检索结果联动。 | 项 | 1 |
|  |  | 视频预案-预案点位设置 1.致辞预案点位快捷键查看、批量导入导出功能； 2.支持单独或联动修改预案播放时间； | 项 | 1 |
|  |  | 安保任务-路线管理 提供路线管理功能，包括路线绘制、编辑和历史记录查询，支持对路线周边ZDR、重点CL特征预警功能，提供路线周边监控选择功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 安保任务-场馆管理 提供场馆的基本信息、三维实景场馆模型的查看和编辑功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 安保任务-移动视频 支持移动视频资源接入、播放等功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 安保任务-任务编排 支持固定视频资源与任务关联，提供任务的编排与预演功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 案件管理-案件信息 支持对案件的基本信息、侦查信息、图像信息分类新增。支持基本信息中对未成年进行标识。 | 项 | 1 |
|  |  | 案件管理-刑专对接 1.支持对接刑专接口，通过案件编号读取案件基本信息和破案信息。 2.系统内的部门数据统一从刑专系统读取。 3.支持案件列表中通过比中标识和损失价值进行搜索。 | 项 | 1 |
|  |  | 案件管理-侦查报告 支持对案件和图片详情信息导出成侦查报告word文档。 | 项 | 1 |
|  |  | 案件管理-消息通知 提供图片和破案的审核流程管理，对流程中需要处理的信息以消息通知的方式进行提醒，可以通过条件阈值设置对消息进行关注设置。 | 项 | 1 |
|  |  | 案件管理-视侦工具 维护和提供常用视侦工具链接和视侦相关系统的链接。 | 项 | 1 |
|  |  | 图像管理-图像设置 提供案件封面是否可见设置功能，支持批量上传涉案涉嫌图片，支持关联理由、关联度、清晰度同首张填写内容勾选选项。 | 项 | 1 |
|  |  | 图像管理-图像处理 1.提供涉案涉嫌中的过程图片上传，并能关联摄像机国标编码。 2.提供在线工具实现图片、视频的裁剪上传和处理。 3.支持S3协议的图片存储。 | 项 | 1 |
|  |  | 标签管理-图片标签 系统支持对图片进行分类标注，包括中心现场图、现场周边图、追踪轨迹图（分案前案后）、RL特征图、交通工具图等，并提供批量勾选图片进行标注功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 标签管理-案件标签 1.提供案件的自定义标签标注功能。 2.支持基于案件的基础条件、发案时间、案件类别等多个维度，进行条件化的标签设置。 | 项 | 1 |
|  |  | 统计管理-案件统计 1.支持根据发案时间、区划、案件类别等条件对案件进行统计展示； 2.支持根据串并案的条件对串并案进行统计展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 统计管理-统计报表 提供RL比中数据统计，支持对已审核刑事案件抓获数、比中数、破案数进行统计，对已破和未破的串并案进行分类统计，对未成年数据进行统计。 | 项 | 1 |
|  |  | 研判分析-热力分布 以热力图分布的方式展示案件的分布情况，支持时间、区域等条件过滤出热力图展示结果。 | 项 | 1 |
|  |  | 研判分析-RL特征比对 支持案件内符合清晰可唯一辨认条件的RL特征图片通过第三方接口对该图片进行RL特征分析比对，将结果进行展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 研判分析-CL特征分析 支持对案件内CL特征图片通过第三方接口对该图片进行CL特征分析，对分析结果进行存储和数据展示以及数据碰撞。 | 项 | 1 |
|  |  | 研判分析-同行分析 通过案件内RL特征照片将第三方同行人员的接口进行比对查询进行同行人员数据展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 研判分析-推荐串并 1.通过案件情景图片特征信息自动推荐其他相似特征案件信息。 2.支持推荐参数设置，包含相似度、推荐类型、时间范围。 | 项 | 1 |
|  |  | 视图综合审计-日志采集 1.后台支持多种日志采集方式，包含消息中间件订阅、数据库同步等。 2.支持对RL检索、以CL搜图、以RL搜图等图像类应用的操作行为进行记录，记录涵盖操作终端、登录账号、操作时间、检索动作详情、检索对应平台、检索输入条件、检索结果等信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 视图综合审计-统计分析 1.支持审计结果自动分类归档，可基于检索条件与检索结果自动形成检索图片库、人员库、CL特征库，提供基于终端、图片、用户名、源IP、时间等维度的查询功能。 2.支持对活跃操作终端、活跃操作用户进行排名展示，支持对告警类别、行为类别进行占比统计展示，支持将检索条件输入次数最多的图片以及检索结果最多的图片进行排名展示。 3.支持对客户端操作行为关联分析形成终端画像，包括当天终端在各个时间点的访问趋势、终端操作行为占比展示等；支持对用户操作行为关联分析形成用户画像，包括当天用户在各个时间点的访问趋势、用户操作行为占比展示等。 | 项 | 1 |
|  |  | 视图综合审计-异常告警 1.系统支持自定义终端IP地址、用户名、搜索图片频次、时间、关键字等维度设定告警策略，支持全局黑白名单设置。 | 项 | 1 |
|  |  | 评估模型 1.数据导入：用户根据模版导入项目数据，内容涉及成本、进度、质量等关键指标。 2.在线填报：用户可以在线填报项目信息，进行项目评估，填报内容包含：项目基本信息、项目建设基本情况、满意度调查结果等。 3.数据校验：在数据导入（填报）过程中，系统进行数据完整性和逻辑校验，确保评估的准确性。 4.自动评估：系统根据预设的评估规则，自动评估完成后，系统提供评估结果，包括得分和评价依据和结论。系统提供包括建设管理、应用实用、信息安全、实战实效、改革创新等多个角度的分析。 5.详情展示：各项评估指标的详情展示包含关键数据的自动提取展示；自动评估结论展示，评分规则展示。 6.评估复核：基于系统自动评估的结果，进行人工复核，允许输入主观评价和评分。 7.结果比对：生成评价总分及各指标分数，系统展示人工评估与自动评估结果的对比，进行差异分析。 8.意见反馈：可以记录意见和建议，供项目团队参考。 9.列表展示：包含项目名称、项目编号、评估得分、审计时间等。 10.评估报告：点击报告可查看审计详情，包含项目的基本信息，风险点、各类二级指标的评分明细、获得成果成效的情况、以及根据五大一级指标（建设管理、应用实用、信息安全、实战实效、改革创新）的得分比例生成的雷达图。 11.结果导出：允许用户导出评估结果为PDF或Excel文件。 12.模型建立：根据项目绩效评估体系建立评价模型，模型为树状结构，可按层级向下配置。 13.模型管理：允许用户自定义或修改评估模型的各级评价指标，包括指标体系和评分标准。 14.规则配置：用户可以配置自动评估的规则和阈值。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-档案管理： 1.对资产设备进行分类建档，包括设备详细信息、相关服务厂商信息等。 2.核心资产包括摄像机、网络箱、补光灯、杆件、交换机、服务器、软件应用等关键资产设备编制详尽的档案，记录其基础信息、使用记录和维护信息，确保信息的完整性和可追溯性。 3.提供档案的分类管理，支持分类的添加、删除、编辑、查询功能，提供分类的树状层级结构。 4.支持不同分类设备的统计功能，支持资产档案自动编码，根据不同的分类资产进行模板批量导入、导出。 5.提供合同管理管理，对合同名称、合同状态、维保期、合同预算、出资单位、建设单位、维保开始时间、维保结束时间、合同描述、附件进行维护。 6.提供标签管理，支持标签的增删改查，对创建好的标签支持在档案中批量设置标签。 7.提供档案地图，对档案根据不同的生命周期状态三种颜色图标显示不同的状态，在电子地图中展示未过保、即将过保和已过保的档案设备。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-闭环管理： 1.提供档案的建设、验收、启用、维修、过保、更换的生命周期管理的各个状态统计功能。 2.提供批量续保和批量变更生命周期状态功能，提供历史记录查看功能。 3.支持维保到期剩余天数的查询功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-RFID标签化： 1.通过RFID技术实现设备的快速识别、定位和管理。 2.提供资产盘点，大幅缩短盘点时间，减少人为错误。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-统计分析： 1.提供不同分类档案资产的统计、本月即将过保数统计、不同分类过保统计。 2.提供不同月份、不同运营商、不同分类设备的过保统计。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-数据采集： 1.提供服务器通用性能指标，包括系统信息、CPU、内存、磁盘、网卡、文件系统、TOP资源进程等进行采集。 2.提供MQ消息中间件的运行状态、节点、Topic等相关指标的采集。 3.提供 Tomcat 的通用性能指标(基础信息，内存池，类加载，线程信息等)进行采集。 4.提供交换机的通用指标(可用性，系统信息，端口流量等）进行采集。 5.提供nginx 的通用性能指标(nginx_status、req_status等)进行采集。 6.支持从第三方系统获取设备的维修工单、工单的不同状态数据和设备运行故障记录，对记录进行管理。 7.支持设备选型库维护管理，对选型库设备的增删改查功能，同时分析出对应型号的采集到的正常运行时长、存量数、故障率。 8.支持设备点击率、播放量的数据采集。 9.支持通过采集设备录像时长数据和在/离线数据，辅助分析设备运行情况。 10.支持通过主流摄像机厂家的SDK采集设备型号信息、软件版本。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-运维知识库： 1.支持知识库分类管理，按照不同产品或服务对知识库内容进行分类管理。 2.支持知识库内容的填写和更新操作，支持为不同运维人员设置不同的权限。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-重点保障： 1.针对特定阶段的重点整治活动，提供专项重点保障方案的管理。 2.支持应急预案的编排录入功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-运营效益： 提供设备的使用效益管理功能，包括投资回报和成本节约的报告管理。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-存放管理 1.提供上级存放、存放名称、存放编码、存放地址、存放状态以及存放备注的管理。 2.支持批量操作，对存放状态置为停用的则无法进行选择操作。 3.支持存放的查询、创建功能，快速查找和维护对应的数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-品类管理 1.支持维护管理供应商的品类库，对采购品类进行分类管理，根据采购品类的不同特点，建立供应商数据库。 2.根据已使用设备的运行情况提供对品类以及供应商的质量评估，提高品类采购质量。 3.通过根据提供的模板批量导入方式添加选品，提供对选品进行上下架、编辑、删除管理。 选品包括选择对应的分类、上传图片、名称、单价、型号以及品牌和其它技术参数等。 4.提供已购入数据的统计以及故障情况统计。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-地址库管理 1.支持所在地区、详细地址、名称、地图选点、状态对地址库进行维护管理。 2.提供生成点位码功能，支持打印点位码，对地址库数据支持从一机一档中进行批量导入创建已有的点位信息。 3.支持全景图管理功能，提供全景图上下左右控制浏览场景，支持场景的切换功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-流程管理 支持设备的入库、领用、借用、归还、调拨（移机）、退库流程的处理，可自定义流程进行流程审批。 1. 入库流程：支持设备根据有无采购记录执行两套入库流程，通过创建项目和采购单对设备所属和来源追溯，通过品类库筛选设备，支持通过序列号确定待入库设备。 2. 领用/借用流程：提供对设备借用/领用的部门、人、地址等信息变更申请明确设备去向，支持通过扫描序列号确定变更设备，申请通过后进行设备安装工单子流程。 3. 归还流程：支持通过扫描SN码确定待归还资产并进行归还申请，申请通过后进入拆装工单子流程。 4. 调拨（移机）流程：提供对设备部门、地点进行调拨申请，支持通过扫描序列号确定调拨设备，申请通过后进入拆装工单子流程。 5. 退库流程：支持通过扫描序列号待退库设备。 6. 提供设备详情查看，包括设备基本信息、项目信息、运行信息、维修信息、调拨、维修、养护、更换记录，通过设备履历信息可了解设备历史使用情况，实现记录的完整和可追溯。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-APP管理 1.支持展示资产列表、详情和流转信息，支持展示告警信息，支持展示工单列表、详情和流转信息，支持展示采购单信息，支持展示绩效统计信息，支持展示代办列表和详情，支持用户个人信息显示与编辑。 2.支持首页扫码查看资产详情信息包括资产基本信息和流转过程。 3.支持代办事件提醒，支持自定义常用功能快捷菜单设置，支持设备变更流程审核，支持在设备变更流程（入库、领用、借用、归还、调拨、退库、安装）中扫码确定设备，支持扫码确认取货人。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-标签打印 1.支持自定义标签模板，可以根据需求在系统中设计标签格式，标签内容可以包含设备编号、名称、规格型号、类型、购置日期、所属部门、负责人、条形码、二维码等信息。 2.支持指定设备、指定模板批量打印，可以进行预览，可自主设置标签纸大小，支持市面上绝大多数标签/热敏打印机。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-绩效分析 1.设备绩效：对接V4平台数据，获取设备实时播放量、回放播放量、下载量等数据输出设备绩效分析报告。 2.运维时效：统计计算设备故障后通知响应时间、故障处理时间；根据运维单位计算平均响应时长、平均处理时长、累计响应时长、累计处理时长，输出运维时效分析报告，分析运维单位的绩效。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-设备考核 1.设备考核：统计分析各厂家、项目、区域相关设备的维修履历、故障记录，统计设备录像完好率、设备故障率、设备可用率、平均故障间隔期、平均修理时间等数据，输出相关设备的考核报告。 2.巡检考核：根据定期巡检结果，统计分析每台设备的运行情况，对故障设备根据故障原因分类、播放、回放、生成工单，对故障设备能够进行二次巡检；生成设备性能评估报告。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-数据共享 1.提供涵盖资产分类、资产清单数据订阅推送管理。通过添加订阅ip、端口、申请人、申请单位、资源路径、开始时间、结束时间和接收地址对订阅进行管理。 2.支持共享分组管理，支持部分交换、全量交换和增量交换，对分组进行启用和停用操作，支持查看资产清单明细和添加资产清单。 3.支持订阅日志管理，对订阅的数据日志留档便于跟踪。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-预警中心 1、维保到期预警：在设备的维护保养期限即将到期时，系统会提前推送预警信息给相关单位或人员。 2、资产借用预警：提醒借出方和借入方在资产借用到期之前做好准备工作，并及时归还资产。 3、RFID重复预警：当RFID标签出现重复或重码现象时，系统会自动提示，确保资产信息的准确性和唯一性。 4、资产序列不唯一预警：当新增数据的序列号出现重码现象时，系统会自动提示错误，保证资产信息的唯一性和准确性。 | 项 | 1 |
|  |  | 生命周期管理-专题巡检 1、地图选点：通过空间计算，在地图界面中对道路沿线、划定重点区域、点位周边的点位进行筛选查看 2、专题创建：可将筛选出的点位收集为重点保障专题，关联重点保障方案 3、专题巡检：对专题点位设置巡检组、巡检任务，分析巡检结果保障设备正常运行。 | 项 | 1 |
| 2 | 商用密码应用安全性评估 | 视频图像信息综合应用平台商用密码应用安全性评估。 | 项 | 1 |

- 标段三：2024温州市本级公共视频监控一体化新建项目监理与评价服务

一、背景概述

监理服务机构是站在政府部门的角度，作为政府在信息化领域的顾问，与政府一起对信息化建设进行全面规划，并结合政府实际业务需求，对信息系统应用现状进行评估分析，提炼出政府信息化需求，并在此基础上形成政府的信息化总体规划，使之成为指导政府实施信息系统的行动指南，然后帮助政府进行可行性研究、整体规划、选型招标、IT实施监理和IT验收评估，伴随多层次的信息化培训和项目管理则贯穿始终。

为加速推进温州市本级公共视频监控一体化建设，加强该项目管理能力，提高项目实施效率，保证项目管理工作的公开、公正、科学、规范，对“公共视频监控一体化”项目进行全过程监理服务、前后绩效评估服务等内容。全过程监理主要包括：项目准备、项目实施、项目初步验收、项目正式验收、成果汇交、质量保证期等全过程监理服务工作。

二、标准规范

GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分：总则

GB/T 19668.2-2017 信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范

GB/T 19668.3-2017 信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范

GB/T 19668.4-2017 信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范

GB/T 19668.5-2018 信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范

《信息系统工程监理企业资质管理规定》信息产业部；

《信息系统项目监理暂行规定》（信部信[2002]570号文）；

《信息系统工程监理单位资质管理办法》（信部信[2003]142）；

《信息系统工程监理工程师资格管理办法》（信部信[2003]142）；

《DB33/T 502-2018社会治安动态视频监控系统技术规范》

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

以及其他国家、省相关法律法规、政策及制度等。

三、项目前绩效评估

按照《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《浙江省事前绩效评估管理暂行办法》（浙财监督〔2019〕13号）《温州市财政局关于编制2023年市本级部门预算的通知》（温财预〔2022〕14号）文件要求，本次项目在建设前期，应开展事前绩效评估，有效落实重大项目绩效目标实质性审核工作。

温州市公共视频一体化改革项目的事前绩效评估工作，需运用科学合理的评估方法，就项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。事前绩效评估的基本内容包括：

1）立项必要性。评估政策和项目申请立项依据是否充分，是否符合党委、政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展规划，是否符合“集中财力办大事”财政政策体系要求，政策和项目内容是否存在与其他政策和项目的重复交叉，是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响。

2）投入经济性。评估政策和项目预算编制是否符合预算管理、地方政府债务管理等相关规定，费用测算是否合理等。

3）绩效目标合理性。评估政策和项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，是否能够准确衡量实际工作的需要，绩效目标的产出和效益是否明确合理、细化量化，是否具有前瞻性。

4）实施方案可行性。评估立项实施的方案是否科学、合理、可行，人、财、物等基础保障条件是否具备，相关管理制度是否健全、有效，有无不确定因素和风险。

事前绩效评估报告应包含评估对象概况、评估的方式方法、评估的内容及结论、评估的相关建议以及其他需要说明的问题。

四、项目后绩效评估

按照《温州市本级行政事业单位国有资产管理绩效评价暂行办法》（温财资〔2022〕13号）和《数字化项目综合绩效评价指标体系》（DB3303/T 061—2023）要求，对温州市公共视频一体化改革项目开始事后绩效评价服务，评价内容至少包含《数字化项目综合绩效评价指标体系》（DB3303/T 061—2023）要求的基础设施的服务类指标项。

五、监理工作内容

- 项目监理的主要范围是：参与设备和系统软件购置、安装调试，系统测试单元，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交及相关文档起草和管理等。

监理工作制度：按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。

1、实施阶段

（1）加强实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

（2）促使所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律、法规和标准；

（3）明确实施计划，对计划的调整应合理、受控；

（4）促使实施过程满足合同的要求，并与工程设计方案、工程计划相符。

2、验收阶段

（1）促使最终功能和性能符合合同、法律、法规和标准要求；

（2）推动承建单位所提供的各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。

六、监理工作要求

1、工程质量控制

（1）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（2）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

（3）对系统集成进行总体验收；

（4）对于存在的问题，要求施工单位采取措施。对于不按监理要求采取措施的，及时向施工单位发出《监理通知单》，并抄送相关工程主管，督促期整改。

2、工程进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）审核施工单位的人员到位情况，是否满足工程进度计划的要求；

（5）审核施工设备到位情况，是否满足施工进度计划要求；

（6）审核保证施工进度的措施，是否能够保证工程进度按计划实施；

（7） 督促施工单位办理开工相关的各种手续。

3、工程投资控制

（1）通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

（2）审核承建单位的支付申请，确保付款进度与合同支付条款相结合；

（3）针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策。

4、工程变更控制

对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设。具体内容：

（1）协助建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系；

（2）与建设单位确定项目变更流程，并通知承建单位；

（3）对建设单位和承建单位的变更申请快速响应，了解变化；

（4）评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得批准；

（5）三方确认变更后，书面向相关人公布变更信息。督促承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

（6）执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

（7）主持与承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

5、工程合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

6、信息管理/工程文档管理

（1）做好工程大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）项目月报；

（6）监理工程师通知单、监理工程师联系单；

（7）各种会议纪要；

（8）阶段性项目总结；

（9）承建单位提交的技术文档。

7、项目安全的管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（3）监督施工单位文明施工。

8、工作协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要会议包括不限于：

（1）第一次现场会/启动会

（2）项目例会

（3）监理协调会

（4）专题讨论会

（5）专家论证会

（6）阶段工作总结会

（7）问题通报会

（8）分项的阶段验收及最终验收会

七、监理服务准则要求

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、不收受被监理单位的任何礼金等。

4、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8、坚持科学的态度和实事求是的原则。

9、在坚持按监理合同的规定向单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

10、不泄漏所监理的工程需保密的事项。

八、监理工作考核方案

为了进一步加强对在建项目监理工作的考核，切实提高监理的责任心，督促监理人员认真履行职责，切实发挥监理作用，以确保工程质量、安全、进度与投资的有效控制，制订本考核方案。

1、项目监理机构组织方面

1.1、监理单位应根据工程规模、特点及合同约定配备监理人员。在监理过程中，项目班子人员调整必须经过建设单位书面同意。如擅自调整项目班子人员，发现一次扣1000元；擅自调整项目主要负责人，发现一次扣1000元。对不称职的监理人员，建设单位有权提出更换，在5个工作日内人员更换到位，且不低于原监理资质，未按规定执行的扣1000元。

1.2、监理人员应严格遵守上下班时间，项目内场常驻人员上班时间原则上与建设单位上下班时间同步，上班时间人员不在岗的，每人每次扣款500元；

1.3、一个项目实施期间，总监总请假天数不超过10天，超出天数每天扣款300元；其它人员请假天数不超过10天，超出天数每天扣款200元。

1.4、每月召开项目例会，项目总监或分项监理负责人须按时参加并形成纪要，无故缺席的发现一次扣500元。

1.5、监理人员应按时向提供监理月报及相关各种报告资料等。未做到的发现一次扣500元。

1.6、监理单位必须加强对派驻监理人员的廉洁教育，监理人员不准向施工单位索取钱物或收受物品，一经发现每次扣10000元，并向监理单位通报，要求更换监理人员。

2项目质量控制方面

2.1、监理单位对于项目出现的问题，不能在发现问题后24小时内向建设单位汇报，因此导致出现严重影响的，每发现一次扣1000元。

2.2、监理单位对监督管理不到位，造成工程施工存在质量问题，发现一次扣1000元；如果导致严重错误或损失，每发现一次扣1000元，更换监理人员。

九、建设周期

建设周期为：中标之日起至项目竣工验收完成。

- 五、履约验收要求

- （一）是否适用采购项目

服务类项目按建设主管部门相关规定执行。

- （二）履约验收的相关费用

明确是否委托履约验收代理组织验收，明确代理服务费、专家劳务费、是否需要专业验收检测机构出具报告及承担由此产生的检验（监测）费等费用。

- （三）项目验收工作组织程序

1、投标人根据采购文件、响应文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准，制定验收指标及标准。

2、确定项目采用简易程序验收或一般程序验收的方式以及采用一次性验收、分段验收或分期验收的方法。

3、验收小组拟组成情况。

4、启动项目验收的时间。

5、组织验收的程序和内容：投标人提供项目验收相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，并协助验收组织机构开展验收。验收组织机构准备采购文件、封存样品，根据验收方案组织现场查验。标准定制的货物和通用的服务采购项目可以采用抽检方式进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载采购项目重要事项的履约情况。需分段验收的履约环节在结束以前，投标人应当通知验收组织机构。验收组织机构应当及时查验，未及时查验的，投标人可以顺延项目交付日期，并有权按照合同约定要求赔偿停工、窝工损失。

6、出具验收书。验收书的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，投标人对合同规定的每一项技术、服务、安全标准等履行情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见等。验收小组签字确认。委托第三方检测的，附检测报告。分段验收、分期验收的项目，附相应资料。招标人及投标人对验收意见予以确认。

7、验收结果公告：招标人对验收项目作出整体评价和分类评价。除涉密情形外，在评价后2个工作日内在浙江政府采购网发布验收结果。

8、验收资料归档。

9、如验收不合格的，投标人应采取补救措施，及时处理。整改结束后，由投标人通知验收组织机构重新验收。

（四）未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）、《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）等相关法律法规、规定执行。

# 第四部分   评标办法

# 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 |  | þ本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |  |
| 2.1 | ▲资格审查 |  | 2.1.1提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）； |  |
|  |  |  | 2.1.1落实政府采购政策需满足的资格审查材料： 无 |  |
|  |  |  | 2.1.3本项目的特定资格要求审查材料： 无 |  |
|  |  |  | 2.1.4商业信誉审查： 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准） 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |  |
| 2.2 | ▲符合性审查 |  | 评标委员会在评审过程中根据本“第四章评标办法”2.2.1~2.2.3条款规定的符合性审查内容要求对投标文件的有效性、完整性、投标文件的响应程度审查。 符合性审查其他要求： |  |
| 2.3 | 比较与评价 |  | þ采用综合评分法 |  |
| 2.3.1 | 分值权重构成 |  | 评标委员会将对各供应商的投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务等和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分。 各供应商的综合得分为：投标报价得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中： 标段一、二、其中商务技术 70 分（商务技术权值 70 %），报价 30 分（价格权值 30 %）； 标段三其中商务技术 80 分（商务技术权值 80 %），报价 20 分（价格权值 20 %）。 |  |
| 2.3.2 | 商务技术评分标准 | 评审因素 | 评审标准（分值） | 备注 |
|  |  | 详见附后商务技术评审标准 |  |  |
|  |  | 说明：各评审因素注明“主观分”或“客观分” |  |  |
| 2.3.3 |  | 报价评分标准 | （1）满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）其他投标人的投标价格得分按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位） |  |
|  |  | 落实政府采购政策需进行的价格扣除 | 1）小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位。）报价扣除 10 %，即评标价=投标报价× 90 %； 2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受价格扣除政策。 3）未提供完整证明材料的，不享受价格扣除优惠政策 |  |
| ## 3 |  | 评标结果 | ☐采购人委托直接确定的中标人 þ 由评标委员会推荐1名中标候选人 |  |
|  |  |  | þ采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |  |

1.评标方法

本次采用的评标办法及推荐中标候选人的人数见评标办法前附表。

2.评标程序及标准

2.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人进行资格审查，有一项不符合以下评审标准的，投标无效：

2.1.1▲提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见评标办法前附表。

2.1.3本项目的特定资格要求：见评标办法前附表。

2.1.4商业信誉审查要求：见评标办法前附表。

2.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查：

2.2.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）明显不符合招标文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（8）投标报价超过采购预算或最高限价；

（9）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）商务技术文件中出现投标报价的；

（14）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（15）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（16）投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

（17）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2.2▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

2.2.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

2.2.4符合性审查其他要求见评标办法前附表。

2.2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

## ☐2.3比较与评价（适用于综合评分法）

2.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

2.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

2.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

2.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。

2.3.6评标委员会发现投标投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章）。

2.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

2.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.评标结果

þ3.1采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.其他

4.1废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

## 附后商务技术评分标准

1、标段一、二、商务技术评分标准

| ## 序号 | ## 评审因素 | ## 评审标准（分值 ） | ## 分值 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 投标人综合情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； （投标文件中必须提供上述证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网页截图） | 4分 | 客观分 |
| ## 2 | 同类项目业绩 | 根据投标人2021年1月1日以来签订的同类项目业绩，一个得1分,本项最高得3分（提供合同关键页扫描件）。 | 3分 | 客观分 |
| ## 3 | 性能参数 | 根据第三部分”技术参数清单“的内容，带★的负偏离的一项扣1分，其他一项负偏离扣0.5分，本项10分，扣完为止。评审时以偏离表为准。 | 10分 | 客观分 |
| ## 4 | 施工组织计划 | 工期210天（含试运行3个月）：仅满足工期要求的不得分，工期每缩短1天加0.2分，最多可加6分。 | 6分 | 客观分 |
| ## 5 | ## 技术方案 | 需求调研（根据投标人针对本项目进行的项目需求调研及技术理解进行综合评价，对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的深入透彻，调研内容针对性强、调研方案可行，阐述内容主次分明。）1、需求调研符合采购需求，合理可行、针对性强的得6分； 2、需求调研符合采购需求，较合理可行、针对性较强的得4分； 3、需求调研大致符合采购需求，合理性、可行性的得2分； 4、不提供不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | 系统架构（根据投标人提供的系统架构、网络安全规划设计的合理性，叙述的准确性，系统架构图、网络安全设计图、主要系统核心流程图等的完整性、准确性、针对性，总体设计方案的内容对实际需求的符合性。） 1、系统架构符合采购需求，合理可行、针对性强的得6分； 2、系统架构符合采购需求，较合理可行、针对性较强的得4分； 3、系统架构大致符合采购需求，合理性、可行性的得2分； 4、不提供不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | 应急响应（投标人应建立完善的应急响应机制，有故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案、重保方案等。） 1、应急响应符合采购需求，合理可行、针对性强的得6分； 2、应急响应符合采购需求，较合理可行、针对性较强的得4分； 3、应急响应大致符合采购需求，合理性、可行性的得2分； 4、不提供不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | 风险评估（对项目所有不确定性和风险要素进行充分、系统而又有条理的考虑（包括施工风险、质量管理风险、进度管理风险、信息安全风险、验收风险、审计评价风险等），能够对项目风险进行综合评价。根据风险评估的结果，制定相应的应对策略。） 1、风险评估符合采购需求，合理可行、针对性强的得3分； 2、风险评估符合采购需求，较合理可行、针对性较强的得2分； 3、风险评估大致符合采购需求，合理性、可行性的得1分； 4、不提供不得分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 安全管理（投标人应建立完善的安全管理措施，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等） 1、安全管理符合采购需求，合理可行、针对性强的得5分； 2、安全管理符合采购需求，较合理可行、针对性较强的得3分； 3、安全管理大致符合采购需求，合理性、可行性的得1分； 4、不提供不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 保密措施（本项目要求投标人根据采购需求，投标人需要针对本项目的保密措施进行阐述和承诺。） 1、保密措施符合采购需求，合理可行、针对性强的得3分； 2、保密措施符合采购需求，较合理可行、针对性较强的得2分； 3、保密措施大致符合采购需求，合理性、可行性的得1分； 4、不提供不得分。 | 3分 | 主观分 |
| ## 6 | 项目履约能力 | 投入本项目服务的主要工程技术能力 其中：须持有信息系统项目管理师证书得1分、 持有注册信息安全专业人员证书得1分、 持有网络工程师证书得1分、 持有中级通信专业技术人员证书得1分、 持有一级建造师证书得1分， 持有系统集成项目管理工程师证书得1分 提供社保证明及相关证书复印件，同一人具有多个证书按一个证书计算，就高原则。 | 6分 | 客观分 |
|  |  | 投入项目维保服务人员能力，每提供一个助工及以上得1分，最多4分，提供社保证明及相关证书复印件，同一人具有多个证书按一个证书计算，就高原则。 | 4分 | 客观分 |
|  |  | 维保计划安排情况 1、维保计划安排符合采购需求，合理可行、针对性强的得3分； 2、维保计划安排符合采购需求，仍然理可行、针对性较强的得2分； 3、维保计划安排大致符合采购需求，合理性、可行性的得1分； 4、不提供不得分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 主要设备厂商（摄像机、存储）在固定服务点的配备情况 1、固定服务点符合采购需求，合理可行、针对性强的得3分； 2、固定服务点符合采购需求，仍然理可行、针对性较强的得2分； 3、固定服务点大致符合采购需求，合理性、可行性的得1分； 4、不提供不得分。 | 3分 | 主观分 |
| ## 7 | 政策分（2分） | 1．投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）截图的，每项证书得0.5分。 2．投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）截图的，每项证书得0.5分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3.投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分。未提供相关证明材料的不得分。 本项累计最高2分。 | 2分 | 客观分 |

标段三商务技术评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人提供信息工程监理业绩，每个计 1 分，此项最高 2 分； 注：合同有效时间为 2021年1月 1日之后，此前合同不进行计分；未提供项目合同视为不得分；同时含有咨询设计和监理的合同只进行一次计分（视为一个监理业绩或一个咨询设计业绩）；本项最多得 2分。 | 2分 | 客观分 |
| 2 | 投标人实力（10 分） | 具有工程监理资质证书（机电安装工程监理和通信工程监理）乙级及以上的得3分，没有不得分。 提供证明文件复印件。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 具有信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务资质）的得3分，没有不得分。 提供证明文件复印件。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 具有 ITSS 信息技术服务咨询设计标准符合性证书的得 3 分，没有不得分。 提供证明文件复印件。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | ① 具备质量管理体系认证的得 0.5 分； ② 具备信息安全管理体系认证的得 0.5分。 投标文件中必须提供上述证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网页截图。 | 1分 | 客观分 |
| 3 | 技术方案（44分） | 由评标委员会根据投标人提供的针对本项目的需求和现状理解与分析的全面性、合理性进行评价给分 ① 理解与分析完整，并符合采购需求得 5 分； ② 理解与分析较为完整，基本符合采购需求的得3 分； ③ 理解与分析有欠缺，部分符合采购需求的得1 分； ④ 未体现理解与分析或理解与分析不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的针对本项目重难点分析及对应的解决方法与措施的完整性、针对性、科学性评价。要求供应商根据采购需求，提出完整的监理服务大纲，突出重点、简明扼要。 ① 分析与措施合理、可行，并符合采购需求得5 分； ② 分析与措施较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3 分； ③ 分析与措施有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； ④ 未体现分析与措施或分析与措施不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的针对本项目的监理大纲的全面性、合 理性进行评价给分 ① 监理大纲完整，并符合采购需求得5 分； ② 监理大纲较为完整，基本符合采购需求的得 3 分； ③ 监理大纲有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； ④ 未体现监理大纲或监理大纲不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的本项目绩效评估的针对性、可行性进行综合比较打分： ① 方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； ② 方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3 分； ③ 方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； ④ 未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的本项目监理工作质量控制方案的合理性、针对性进行综合评价。 ① 方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； ② 方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3 分； ③ 方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； ④ 未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的本项目监理工作进度控制方案的合理性、针对性进行综合评价。 ① 方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； ② 方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得3 分； ③ 方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1分； ④ 未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的本项目成本和变更控制方案的科学合理、针对性进行综合评价： ① 方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； ② 方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得3 分； ③ 方案有欠缺，部分符合采购需求的得1 分； ④ 未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的本项目合同、信息管理制方案的合理性、针对性进行综合评价： ① 方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； ② 方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得3 分； ③ 方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； ④ 未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的本项目安全和保密措施进行综合评价： ① 措施合理、可行，并符合采购需求得 4分； ② 措施较为合理、可行，基本符合采购需求的得 2分； ③ 措施有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； ④ 未体现措施或措施不合理的不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 4 | 履约能力（24分） | 投标人投标拟派本项目总监理工程师，具备人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书和信息系统监理师证书的同时： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师证书得 1 分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的设备监理师证书得 1 分； （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的一级建造师（机电工程）证书得 1 分； （4）具有人力资源和社会保障部门监制的咨询工程师证书得 1 分； 证明材料：每提供一种类型的证书得1分，最高4分。提供相关有效证书复印件和提供不少于1个月的社保证明复印件。 | 4分 | 客观分 |
|  |  | 投标人投标拟派本项目总监理工程师代表，具备人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书和信息系统监理师证书的同时： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师证书得 1 分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件评测师证书得 1 分； （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件设计师（原中国计算机软件专业技术资格和水平考试委员会颁发的“高级程序员”）证书得 1 分。 证明材料：每提供一种类型的证书得1分，最高3分。提供相关有效证书复印件和提供不少于1个月的社保证明复印件。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 投标人投标拟派本项目技术负责人，具备人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书同时： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息安全工程师证书得 1 分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师证书得 1 分； （3）具有国家密码管理局颁发的商用密码应用安全性评估从业人员证书得 1 分； 证明材料：每提供一种类型的证书得1分，最高3分。提供相关有效证书复印件和提供不少于1个月的社保证明复印件。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 投标人投标拟派监理服务团队其他人员（除总监理工程师、总监理工程师代表、项目技术负责人以外）具备人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书的同时： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师证书的得 1 分，此项最高1分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师的得 1 分，此项最高 1 分； （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件设计师（原中国计算机软件专业技术资格和水平考试委员会颁发的“高级程序员”）证书得 1 分； （4）具有人力资源和社会保障部门颁发的监理工程师(并提供机电安装工程和通信工程专业注册证书)证书的得 1 分，此项最高 1 分 （5）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统分析师证书的得 1 分，此项最高 1 分 （6）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件评测师证书得 1 分，此项最高 1 分； 证明材料：每提供一种类型的证书得1分，最高6分。提供相关有效证书复印件和提供不少于1个月的社保证明复印件。。项目组成员不同人员，相同证书，不可重复计分；一位成员拥有多个证书不重复计分。 | 6分 | 客观分 |
|  |  | 投标人投标拟提供的监理工具： 1.提供性能测试软件、漏洞扫描工具、信息安全等级保护检查工具箱工具（须提供投标人的产品购置发票及购置合同扫描件并加盖本单位公章，否则得0分），每提供一项得1分，最高得3分。 2.监理工作管控软件：提供具有独立知识产权软著证和通过信息系统安全等级保护三级备案认证（无法提供的本项不得分）的PC端和移动端项目管控软件，并具有以下五大功能: 1.项目信息管理：至少具有二维码扫描和地图展示2项功能得1分，否则此项不得分。 2.设备到货管理：至少具有设备到货查验、成品软件验货和加电拆机验证3项功能得1分，否则此项不得分。 3.施工管理：至少具有施工、隐蔽工程、设备安装调试3项功能得1分，否则此项不得分。 4.文档模板管理：至少具有文档模板、工序和检查项自定义3项功能得1分，否则此项不得分。 5.项目进度管理：至少具有设备到货和施工进度展示2项功能得1分，否则此项不得分。 | 8分 | 客观分 |

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：                               密级：

温州市公安局

采购合同

（适用于标段一、二）

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：           年       月

签订地点：          温州市鹿城区

有效期限：

- 一、   总则

- 二、   甲方责任

- 三、   乙方责任

- 四、   项目进度

- 五、   项目上线、试运行和验收

- 六、   质保期与售后服务

- 七、   项目合同金额

- 八、   项目合同支付条款

- 九、   项目合同修改

- 十、   违约责任

- 十一、项目合同终止

- 十二、不可抗力

- 十三、项目保密

- 十四、争议解决方式

- 十五、项目合同附件清单

- 十六、项目合同生效及其它

- 十七、项目合同签字及签章

- 一、总则

（一）      年      月     日在温州市公安局的       （招标采购或自行采购）中，甲方接受乙方对本次                                   项目的投标，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意按下述条款和条件签订本合同，共同遵守；

（二）项目建设目标：（根据招标文件、投标文件内容填写）；

（三）项目建设内容：（根据招标文件、投标文件内容填写）。

- 二、甲方责任

（一）甲方提出项目建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利；

（二）甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员；

（三）甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作；

（四）甲方负责协调使用方和乙方的关系，并提供使用方的联系方式；

（五）甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

- 三、乙方责任

（一）乙方应根据项目招标文件的要求细化项目建设需求，并根据投标文件进行项目建设，负责项目的具体实施工作；

（二）乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件的数量及规格要求进行项目建设；

（三）乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收；

（四）乙方向甲方提供    年（不少于3年）的    （原厂商或者非原厂商）免费维护和保修服务（详见附件《技术支持和售后服务方案》）（包括软件、硬件及系统），免费维护和保修服务从项目验收合格之日的次日起起计算；

（五）乙方为甲方提供本项目中的所有设备系统使用、管理及维护等方面的免费培训（详见附件《技术支持和售后服务方案》及乙方投标文件））；

（六）乙方自行负责为其工作人员配备符合工作、劳动条件的设备、装置、器具、保障其饮食起居等问题，在任何情况下乙方对其工作人员的人身安全、施工安全等负全部责任，甲方对此概不负责。如因情况紧急等原因甲方先行承担的，有权向乙方追偿；

（七）乙方应满足上述产品质量标准，并保证该软件硬件的运行不影响甲方内部网络信息安全性和保密性，因乙方没有履行上述义务造成甲方被第三方追责或损失的，乙方应承担全部责任，甲方先行赔偿的，有权按赔偿金额及损失向乙方追偿；

（八）本合同第十三条约定的项目保密责任；

（九）本项目中定制开发的软件知识产权及使用权归甲方所有。

- 四、项目工期与进度表（请填写招标文件要求的合同工期与进度计划）

本项目总工期为      天（包括不少于3个月试运行），工期以合同签订日起计算，项目验收合格日截止。参考项目进度表如下：

：

- 五、项目上线、试运行和验收

（一）乙方应在项目设备安装调试后、系统上线前，进行完整设备及系统测试后，向甲方提供详细的设备及系统上线方案，由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责按设备及系统上线方案进行系统的安装调试工作。在安装、调试过程中，乙方应对甲方技术人员所提出的问题给予满意的答复，并提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于甲方能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，乙方应向甲方提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容；

（二）项目上线、设备及系统的安装调试工作完成后，乙方应向甲方申请项目初验（参照《温州市市本级党政机关信息化项目建设指南（试行）》）。项目通过初验后应进行至少为期3个月的试运行，乙方应派遣技术人员（应明确人数及资质要求）免费在现场进行技术服务，负责设备及系统试运行阶段的服务工作；

（三）在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，乙方应负责解决，如属于设备质量问题，达不到合同技术指标的，乙方应包换、包退。因包括但不限于调换、退货产生的一切费用由乙方承担，如因此而造成进度延期的，按延期违约责任向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方也应全额赔偿，且试运行期相应顺延；

（四）项目试运行结束后，对照附件的项目验收主要指标和标准组织验收；

（五）乙方应在项目验收时将该项目定制开发系统的全部源代码无偿交付甲方。

（六）乙方应在工程结束    日内时向甲方提交一式    份完整的相应技术文档及用户手册。

- （七）履约验收费用（包含第三方检测及评审费用）由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

- 六、维保期与售后服务

（一）本项目的免费维保期为  年，从项目验收合格之日的次日起计算；

（二）乙方应按附件《技术支持和售后服务方案》的内容为甲方提供免费技术培训和售后服务。

- 七、项目合同金额

- （一）本合同中提及金额均为含税价；

- （二）合同总金额为：人民币：          元（大写：             元整）；

- （三）合同详细价格清单。

| 设备名称 | 型号规格等说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | （大写） |  |  | ￥： |  |

- 八、项目合同支付条款

（一）第一笔款：合同签订生效后，甲方在收到乙方提供的下列单据7个工作日内，向乙方支付合同总价的  30 %，（中小企业40 %）即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1.等额   (普通或者专用)增值税发票一份；

（二）第二笔款：项目完成安装、调试上线、初验合格后，甲方在收到乙方提供的下列单据7个工作日内，向乙方支付合同总价的  35 %，（中小企业30 %）即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1.等额   (普通或者专用) 增值税发票一份；

2.项目审批通过的《温州市公安局信息化项目试运行许可审批表》；

3.甲乙双方出具的《货物验收单》（定制软件类除外）；

4.甲方出具的初验报告。

（三）第三笔款：甲方在项目通过不少于3月的试运行并经验收合格后，在收到乙方提供的下列单据7个工作日内，向乙方支付合同总价的  35 %，（中小企业30 %）即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1. 等额   (普通或者专用)增值税发票一份；

2.试运行情况报告；

3.甲方出具的验收报告。

- 九、项目合同修改

项目建设过程中原则上不能进行合同变更、修改和补充。若确需变更，经合同双方协商一致后，由项目建设部门向温州市公安局科技信息化局提交变更申请，并经警保、法制、审计等部门论证、审核。只有在双方授权的代表签署书面文件后才有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分。

- 十、违约责任

（一）在履行合同的过程中，如果乙方遇到除不可抗力因素外的情形将不能按照合同规定的时间完成系统实施和提供服务时，应当在情况发生时    日内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应在 7 日内对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应由双方书面确认；

- （二）除了合同条款第十二条的情况外，除非延期是根据合同条款第十条第（一）的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，若乙方违反本合同约定提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延一日按合同总价的     %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；延期的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（三）除不可抗力外，因甲方单方原因没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延一日按合同总价的     %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（四）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，并要求按本合同总价20 %支付违约金并赔偿损失。

（五） 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，当违约金不足以弥补所造成的损失时，可要求违约方按照实际损失进行赔偿；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金，当违约金不足以弥补所造成的损失时，可要求违约方按照实际损失进行赔偿；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（六） 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（七） 在履行合同的过程中，乙方不得转包项目，乙方    （可以/不可以）分包该项目。（如果选择可以分包，分包仅对本项目的非主体、非关键性内容，本项目的主体、关键性内容是指                          ，本项目可分包内容是指                          。接受分包方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任）。否则甲方可以书面通知违约方解除本合同，并要求乙方支付本合同总价 20 %赔偿损失。

（八）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

（九）乙方应提供项目所需的软件硬件符合国家、部门、行业相关技术标准的证明，且不侵犯任何第三方包括但不限于知识产权等任何权益，并保证该软件硬件的运行不影响甲方内部网络信息安全性和保密性问题，因乙方没有履行上述义务造成甲方被第三方追责或损失的，所有责任与损失均由乙方承担，如甲方先行承担的，有权向乙方追偿。乙方应当同时用相同功能的合法软件硬件进行替换，或者取得相关授权，确保能够继续履行本合同所规定的各项权利，并且乙方应当赔偿甲方由此而造成的损失。

- 十一、项目合同终止

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

- 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 十二、不可抗力

（一）本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件；

（二）签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间；

（三）因不可抗力事件受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或电报、传真通知对方，并于事件发生后7天内将有关国家职能机关或具有国家授权认定的机构出具的证明文件及其他说明材料用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响预计持续60天以上，双方应通过友好协商15天的时间内达成进一步履行合同的协议，如不能达成共识，按本合同第十四条约定解决。

十三、项目保密

（一）甲方向乙方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，及时销毁、不得遗失、不得向本项目小组以外的单位或个人转借、复印等，不得用于与本项目研发、运行无关的用途。乙方更换本项目小组成员时应获得甲方书面同意，并立即向项目小组成员收回甲方提供的所以资料，否则乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金数额为本合同总价的20%；

（二）乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时书面报告甲方；

（三）本项目完成后15天内，乙方应主动退还本项目过程中甲方提供的全部资料并销毁相关数据；

（四）乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度；

（五）乙方造成的泄失密事件，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金数额为本合同总价的20%，若泄密事件造成甲方的实际经济损失大于违约金数额，则乙方应赔偿甲方实际经济损失；构成刑事犯罪的，还应依法追究刑事责任；

（六）本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。不论本协议或合同是否期满、变更、解除、终止，本条款均有效；

（七）乙方应与甲方签订安全保密协议（附件六），甲方有权对乙方进行资格审查，开展安全教育，落实安全监管措施，指派具有相应技术能力的人员对乙方操作行为全程监督、严格审计。

- 十四、争议解决方式

（一）合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商自争端出现之日起60天后还不能解决，任何一方都可依法提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决；

（二）由此产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、差旅费等一切费用由败诉方承担；

（三）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分；

（四）本合同适用中华人民共和国法律。

- 十五、项目合同附件清单

- 附件一：招标文件（谈判文件）

- 附件二：乙方投标书（响应文件）

- 附件三：《技术支持和售后服务方案》

- 附件四：验收主要指标和标准

- 附件五：项目管理小组与驻场人员名单成员（包含但不限于驻场人员姓名、资质证书、身份证号码、联系方式、职务、社保证明等）

- 附件六：保密协议

- （可按项目实际增加附件内容）

- 十六、项目合同生效及其它

（一）本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效；

（二）本合同一式   份（不少于陆份），甲方执  份，乙方执  份。本项目合同附件及招标文件、乙方投标书等是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；

（三）本合同终止日期为设备及系统保修期的结束日期，到期后自行终止；

（四）送达条款。

16.4.1 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同（首部/附件/下列）约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

16.4.2 任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件【尽量约定为邮政特快专递】交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

16.4.3 本合同（首部/附件/第1.1条）约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

16.4.4 合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

(以下无正文，为签章及附件)

十七、项目合同签字并盖章

甲方：温州市公安局                   乙方：

法定（委托）代表人（签字）：         法定（委托）代表人（签字）：

项目联系人：                         项目联系人：

通信地址：                           通信地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签字日期：    年   月   日           签字日期：    年   月   日

附件一

招标文件

（文本另附，本页盖章即可）

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件二

乙方投标书

（文本另附，本页盖章即可）

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件三

技术支持与售后服务方案（技术培训应包含培训人数、培训天数、培训次数、培训内容、培训目的等）

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件四、验收主要指标和标准（参考格式）

| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 验收补充要求（如有）：

- 附件五：项目管理小组成员

- 甲方成员：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）乙方成员：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）项目驻点人员情况（如有）：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 | 驻点周期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

温州市公安局建设运维项目

安全保密协议

甲方（项目责任单位）： 温州市公安局     （部门）

乙方（项目建设运维单位）：                  公司

为做好“                    项目”（以下简称项目）的安全保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》，公安部、国家保密局关于《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字〔2019〕3号）《公安机关警务工作秘密范围的规定》（公通字〔2019〕2号）等相关文件规定，甲乙双方就本项目有关安全保密事宜达成如下协议：

一、本项目涉密等级为               。保密内容包括：本项目的各类信息数据、文件资料，以及公安内部网络信息和工作中接触到的其他需保密的信息。（下划线部分，系涉密涉敏项目需视情写明的内容，且需根据具体情况作调整）

二、乙方应明确本项目的安全保密管理责任体系，公司法定代表人                 （姓名）为本项目安全保密管理第一责任人，具体承担项目事项的乙方部门主要负责人

（姓名）                （职务）为本项目的安全保密管理直接责任人。

三、乙方应遵守国家保密法律法规和公安机关有关信息化合作安全保密规定要求，履行安全保密义务与责任，并按年度提交本项目安全保密工作情况报告。

四、甲方应当加强对乙方及参与本项目工作人员的安全保密监管和教育，及时督促乙方整改安全保密问题隐患。

五、乙方应派遣符合甲方要求的工作人员参加项目工作，对项目工作人员登记造册，并承担法律上的担保责任。

六、乙方应当建立安全保密管理制度，认真做好本项目建设运维期间的安全保密管理工作。

（一）工作人员管理方面

1.常态化开展工作人员的安全保密教育培训、安全保密检查、安全保密提醒谈话和保密岗位考核，掌握现实表现、思想动态，增强其安全保密法纪观念、责任意识、知识技能；

2.集中登记保管工作人员的出国（境）证件，同时应在出国（境）前15个工作日报甲、监督方同意；

3.工作人员中途更换（需经甲方同意）或因工作完成而离岗的，要落实账号注销、授权取消、证件、信息设备、文件资料等清退，并做好保密提醒谈话、签订离岗承诺书等工作；

4.参与涉密项目的工作人员，应为已向保密行政管理部门报备的涉密人员。（本条系涉密项目的要求）

5.涉密项目应加强离岗的工作人员脱密期管理。（本条系涉密项目的要求）

（二）场所载体管理方面

1.工作人员应在甲方指定的工作场所和设备环境下开展工作，使用甲方提供或指定的计算机等设备；未经甲方许可，不得以任何形式将公安信息、数据等传输或复制到其它计算机、信息设备、存储介质中。

2.未经甲方批准，不得擅自将计算机、信息设备、存储介质等带入甲方工作场所或者接入公安内部网络，确因工作需要经甲方审批而联入公安内部网络的计算机设备，应严格按照公安内部网络安全管理的要求，严禁“一机两用”，并不得擅自带离甲方工作场所。

（三）网络及数据安全管理方面

1.不得使用无正规版权、无安全保障的开发工具、基础软件等，不得交付留有系统后门或带有恶意代码的应用软件，不得侵犯公安机关知识产权，不得隐匿、篡改或拒不提供开发文档、软件源代码； （本条系科技建设运维项目的要求）

2.不得在互联网环境下测试开发公安信息系统，不得以任何方式将公安信息、数据提供给第三方或用于其他商业目的，同时应根据项目进展，及时主动向甲方清退文件资料，当甲方要求乙方交回文件资料时，乙方应当立即交回，不以任何形式保留或擅自处理，不得将项目的具体内容或案例信息作为公司业绩对外宣传；

3.不得通过公共社交软件、通联工具谈论或处理、传输可能涉密涉敏的本项目情况；

4.不得入侵、篡改、泄露或擅自使用公安信息系统，不得擅自浏览、下载、泄露公安内部网络信息；

5.不得私接网络边界通道或者未经审批超范围使用边界通道，不得跨网进行运行维护操作；

6.不得私自持有使用公安数据库权限，不得未经允许导出数据，不得在互联网、政务外网存储、处理未经脱密脱敏处理的公安信息数据；

7.在项目建设运维过程中，应制定本项目的网络安全保障方案和网络安全事件应急预案，严格遵守公安有关信息系统建设开发及数据安全的操作规范，采取必要的技术、管理措施，确保公安信息系统及数据安全。（非科技建设运维项目无需制定应急预案）

（四）其他

1.在合同确定的服务范围内开展工作，不得涉及与本项目无关的业务及信息；

2.自愿接受甲方安全保密监管及检查，对于检查中发现的问题，在限定期间内落实整改；

3.主动加强本项目的安全保密管理和技术管控措施，一旦发现网络安全事件或者存在失泄密风险隐患的，立即予以补救、整改，及时向甲方报告，为甲方提供查找失泄密原因的线索和证据，并开展批评教育、责任追究等工作；

4.不得有其他影响安全保密的行为。

七、乙方单位及人员违反本协议的，由甲方责令其立即整改；导致严重后果的，依据有关规定追究经济、行政等责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、本协议双方签字盖章后生效。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，甲方保密工作机构一份。乙方不得将本协议向第三方展示或提供给第三方，不得通过互联网等进行处理、传输。

甲方代表签字：              乙方代表签字：

单位盖章                      单位盖章

日期：　　　　　　　　　　　　日期：

项目合同编号：                         密级：

温州市公安局科技项目

采购合同

- （适用于标段三）

项目名称：________________________________

甲方（盖章）：       温州市公安局

乙方（盖章）：____________________________

签署时间：_________________________________

签署地点：           温州市鹿城区

一、   总则

二、   甲方责任

三、   乙方责任

四、   项目进度

五、   技术培训和售后服务

六、   项目合同金额

七、   项目合同支付条款

八、   项目合同修改

九、   违约责任

十、  项目合同终止

十一、不可抗力

十二、项目保密

十三、争议解决方式

十四、项目合同附件清单

十五、项目合同生效及其它

十六、项目合同签字及签章

- 一、总则

（一）      年      月     日在温州市公安局的       （招标采购或自行采购）中，甲方接受乙方对本次                                   项目的投标，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意按下述条款和条件签订本合同，共同遵守；

（二）项目服务目标：（根据招标文件、投标文件内容填写）；

（三）项目服务内容：（根据招标文件、投标文件内容填写）。

- 二、甲方责任

（一）甲方提出咨询监理服务的需求，负责总体组织工作，并保留根据实际工作需求，对咨询监理服务提出适当调整的权利；

（二）甲方应为乙方工作提供必要的工作环境；

（三）甲方负责协调最终甲方和乙方的关系，并提供最终甲方的联系方式；

（四）甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

- 三、乙方责任

（一）乙方应根据项目招标文件中服务要求细化服务方案，并根据投标文件中的服务要求负责项目的具体工作；

（二）乙方根据招标文件的服务要求完成深化设计方案、事前绩效评估报告、事后绩效评估报告等文档编制并提供咨询监理等相关服务；

（三）乙方保证按合同规定时间完工；

（四）未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目部分或全部转交第三方或由第三方提供相关服务。否则一经发现，甲方有权立即单方解除合同，乙方应立即返还甲方已经支付的全部项目款，并赔偿甲方合同总价 5 %的违约金；

- 四、项目工期与验收

1、服务时间：。

2、项目履约验收：。

- 五、技术支持和售后服务

乙方应按附件《技术支持和售后服务方案》的内容为甲方提供免费技术支持和售后服务。

- 六、项目合同金额

（一）本合同中提及金额均为含税价；

（二）合同总金额为：人民币：          元（大写：             元整）；

（三）服务清单：

- 七、项目合同支付条款

（一）第一笔款：合同签订生效后，甲方在收到乙方提供的下列单据7个工作日内，向乙方支付合同总价的 30 %，（中小企业40 %），即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1.等额   (普通或者专用)商业发票一份；

（二）第二笔款：所有服务项目通过终验后，甲方在收到乙方提供的下列单据7个工作日内，向乙方支付合同总价的70 %，（中小企业60 %），即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1.等额   (普通或者专用)商业发票一份；

2.项目的终验报告。

- 八、项目合同修改

项目建设过程中原则上不能进行合同变更、修改和补充。若确需变更，经合同双方协商一致后，由项目建设部门向温州市公安局科技信息化局提交变更申请，并经警保、法制、审计等部门论证、审核。只有在双方授权的代表签署书面文件后才有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分。

- 九、违约责任

（一）在履行合同的过程中，如果乙方遇到除不可抗力因素外的情形将不能按照合同规定的时间完成服务时，应当在情况发生时    日内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应在 7 日内对情况进行评价，并确定是否酌情延长服务以及是否收取误期赔偿费。延期应由双方书面确认；

（二）除了合同条款第十一条的情况外，除非延期是根据合同条款第九条第（一）的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，若乙方违反本合同约定提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延一日按合同总价的     %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；延期的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（三）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延一日按合同总价的     %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（四）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，并要求按本合同总价20 %进行赔偿损失。

（五） 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，当违约金不足以弥补所造成的损失时，可要求违约方按照实际损失进行赔偿；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金，当违约金不足以弥补所造成的损失时，可要求违约方按照实际损失进行赔偿；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（六） 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（七） 在履行合同的过程中，乙方不得转包项目，乙方不可以分包该项目。否则甲方可以书面通知违约方解除本合同，并要求乙方支付本合同总价 20 %赔偿损失。

（八）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 十、项目合同终止

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

- 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 十一、不可抗力

（一）本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件；

（二）签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间；

（三）因不可抗力事件受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或电报、传真通知对方，并于事件发生后7天内将有关国家职能机关或具有国家授权认定的机构出具的证明文件及其他说明材料用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响预计持续60天以上，双方应通过友好协商15天的时间内达成进一步履行合同的协议，如不能达成共识，任何一方有权单方解除合同，由另一方给予受不可抗力影响的一方适当补偿。

- 十二、项目保密

（一）甲方向乙方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、不得向本项目小组以外的单位或个人转借、复印等，不得用于与本项目研发、运行无关的用途。乙方更换本项目小组成员时应获得甲方书面同意，并立即向项目小组成员收回甲方提供的所以资料，否则乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金数额为本合同总价的20%；

（二）乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时书面报告甲方；

（三）本项目完成后15天内，乙方应主动退还本项目过程中甲方提供的全部资料；

（四）乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度；

（五）乙方造成的泄失密事件，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金数额为本合同总价的20%，若泄密事件造成甲方的实际经济损失大于违约金数额，则乙方应赔偿甲方实际经济损失；构成刑事犯罪的，还应依法追究刑事责任；

（六）本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。不论本协议或合同是否期满、变更、解除、终止，本条款均有效；

（七）乙方应与甲方签订安全保密协议（附件五），甲方有权对乙方进行资格审查，开展安全教育，落实安全监管措施，指派具有相应技术能力的人员对乙方操作行为全程监督、严格审计。

- 十三、争议解决方式

（一）合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商自争端出现之日起60天后还不能解决，任何一方都可依法提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决；

（二）由此产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、差旅费等一切费用由败诉方承担；

（三）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分；

（四）本合同适用中华人民共和国法律。

- 十四、项目合同附件清单

附件一：招标文件

附件二：乙方投标书

附件三：《技术支持和售后服务方案》

附件四：项目管理小组与驻场人员名单成员（包含但不限于驻场人员姓名、资质证书、身份证号码、联系方式、职务、社保证明等）

附件五：保密协议

（可按项目实际增加附件内容）

- 十五、项目合同生效及其它

（一）本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效；

（二）本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，代理执  份。本项目合同附件及招标文件、乙方投标书等是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；

（三）本合同终止日期为设备及系统保修期的结束日期，到期后自行终止；

（四）送达条款。

16.4.1 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同（首部/附件/下列）约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

16.4.2 任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件【尽量约定为邮政特快专递】交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

16.4.3 本合同（首部/附件/第1.1条）约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

16.4.4 合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十六、项目合同签字并盖章

甲方：温州市公安局                   乙方：

法定（委托）代表人（签字）：         法定（委托）代表人（签字）：

项目联系人：                         项目联系人：

通信地址：                           通信地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签字日期：    年   月   日           签字日期：    年   月   日

附件一

招标文件

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件二

乙方投标书

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件三

技术支持与售后服务方案

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件四：项目管理小组成员

- 甲方成员：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）乙方成员：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）项目驻点人员情况（如有）：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 | 驻点周期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件五

温州市公安局建设运维项目

安全保密协议

甲方（项目责任单位）： 温州市公安局     （部门）

乙方（项目建设运维单位）：                  公司

为做好“                    项目”（以下简称项目）的安全保密工作，确保国家秘密和**工作秘密的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》，公安部、国家保密局关于《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字〔2019〕3号）《公安机关**工作秘密范围的规定》（公通字〔2019〕2号）等相关文件规定，甲乙双方就本项目有关安全保密事宜达成如下协议：

一、本项目涉密等级为               。保密内容包括：本项目的各类信息数据、文件资料，以及公安内部网络信息和工作中接触到的其他需保密的信息。（下划线部分，系涉密涉敏项目需视情写明的内容，且需根据具体情况作调整）

二、乙方应明确本项目的安全保密管理责任体系，公司法定代表人                 （姓名）为本项目安全保密管理第一责任人，具体承担项目事项的乙方部门主要负责人

（姓名）                （职务）为本项目的安全保密管理直接责任人。

三、乙方应遵守国家保密法律法规和公安机关有关信息化合作安全保密规定要求，履行安全保密义务与责任，并按年度提交本项目安全保密工作情况报告。

四、甲方应当加强对乙方及参与本项目工作人员的安全保密监管和教育，及时督促乙方整改安全保密问题隐患。

五、乙方应派遣符合甲方要求的工作人员参加项目工作，对项目工作人员登记造册，并承担法律上的担保责任。

六、乙方应当建立安全保密管理制度，认真做好本项目建设运维期间的安全保密管理工作。

（一）工作人员管理方面

1.常态化开展工作人员的安全保密教育培训、安全保密检查、安全保密提醒谈话和保密岗位考核，掌握现实表现、思想动态，增强其安全保密法纪观念、责任意识、知识技能；

2.集中登记保管工作人员的出国（境）证件，同时应在出国（境）前15个工作日报甲、监督方同意；

3.工作人员中途更换（需经甲方同意）或因工作完成而离岗的，要落实账号注销、授权取消、证件、信息设备、文件资料等清退，并做好保密提醒谈话、签订离岗承诺书等工作；

4.参与涉密项目的工作人员，应为已向保密行政管理部门报备的涉密人员。（本条系涉密项目的要求）

5.涉密项目应加强离岗的工作人员脱密期管理。（本条系涉密项目的要求）

（二）场所载体管理方面

1.工作人员应在甲方指定的工作场所和设备环境下开展工作，使用甲方提供或指定的计算机等设备；未经甲方许可，不得以任何形式将公安信息、数据等传输或复制到其它计算机、信息设备、存储介质中。

2.未经甲方批准，不得擅自将计算机、信息设备、存储介质等带入甲方工作场所或者接入公安内部网络，确因工作需要经甲方审批而联入公安内部网络的计算机设备，应严格按照公安内部网络安全管理的要求，严禁“一机两用”，并不得擅自带离甲方工作场所。

（三）网络及数据安全管理方面

1.不得使用无正规版权、无安全保障的开发工具、基础软件等，不得交付留有系统后门或带有恶意代码的应用软件，不得侵犯公安机关知识产权，不得隐匿、篡改或拒不提供开发文档、软件源代码； （本条系科技建设运维项目的要求）

2.不得在互联网环境下测试开发公安信息系统，不得以任何方式将公安信息、数据提供给第三方或用于其他商业目的，同时应根据项目进展，及时主动向甲方清退文件资料，当甲方要求乙方交回文件资料时，乙方应当立即交回，不以任何形式保留或擅自处理，不得将项目的具体内容或案例信息作为公司业绩对外宣传；

3.不得通过公共社交软件、通联工具谈论或处理、传输可能涉密涉敏的本项目情况；

4.不得入侵、篡改、泄露或擅自使用公安信息系统，不得擅自浏览、下载、泄露公安内部网络信息；

5.不得私接网络边界通道或者未经审批超范围使用边界通道，不得跨网进行运行维护操作；

6.不得私自持有使用公安数据库权限，不得未经允许导出数据，不得在互联网、政务外网存储、处理未经脱密脱敏处理的公安信息数据；

7.在项目建设运维过程中，应制定本项目的网络安全保障方案和网络安全事件应急预案，严格遵守公安有关信息系统建设开发及数据安全的操作规范，采取必要的技术、管理措施，确保公安信息系统及数据安全。（非科技建设运维项目无需制定应急预案）

（四）其他

1.在合同确定的服务范围内开展工作，不得涉及与本项目无关的业务及信息；

2.自愿接受甲方安全保密监管及检查，对于检查中发现的问题，在限定期间内落实整改；

3.主动加强本项目的安全保密管理和技术管控措施，一旦发现网络安全事件或者存在失泄密风险隐患的，立即予以补救、整改，及时向甲方报告，为甲方提供查找失泄密原因的线索和证据，并开展批评教育、责任追究等工作；

4.不得有其他影响安全保密的行为。

七、乙方单位及人员违反本协议的，由甲方责令其立即整改；导致严重后果的，依据有关规定追究经济、行政等责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、本协议双方签字盖章后生效。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，甲方保密工作机构一份。乙方不得将本协议向第三方展示或提供给第三方，不得通过互联网等进行处理、传输。

甲方代表签字：                        乙方代表签字：

单位盖章                              单位盖章

日期：　　　　　　　　　　　　        日期：

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | ¨货物/¨服务 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | ¨自行组织/¨委托代理 |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | ¨一般验收程序/ ¨简易验收程序 |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | ¨一次性验收/¨分段验收/¨分期验收 |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | ¨是/¨否 |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | ¨是/¨否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收监测机构名称 |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | ¨是/¨否 |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | ¨是/¨否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  | 职称（专业） | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 |  | 评价结果 |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 品牌、型号、规格、数量、及外观数量 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 运行状况及安装调试 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 售后服务承诺 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 服务进度 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 安全标准 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺时限 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：¨合 格 ¨不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

(2)落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

(3)本项目的特定资格证明材料。

一、符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

资格条件承诺函

温州市公安局

温州历程招标有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

温州市公安局、温州历程招标有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

温州市公安局、温州历程招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

四、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |

注意：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3.建议供应商准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

温州市公安局、温州历程招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 承诺函（适用于标项一、二）

温州市公安局、温州历程招标有限公司：

- 我单位响应你单位（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标要求参加投标。我单位承诺：

| 承诺要求 | 承诺情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 具备系统建设、运行所需的管道、光纤资源（不具备的必须提供地市级网络资源运营商授予投标人对本项目相关管道、光纤资源的使用协议（协议约定资源使用区域为温州全域、周期与项目服务期一致）） | 我单位 （具备系统建设、运行所需的管道、光纤资源/提供地市级网络资源运营商授予投标人对本项目相关管道、光纤资源的使用协议） | 如以协议方式响应，须附协议扫描件。 |
| 根据招标人提供的标段点位清单，结合已有的链路资源完成调通所需时间。 | 我单位完成调通所需时间： 个月内。 | 填写整数 |

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 节能环保产品

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

标段：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标人拟投入完成本项目所配备的人员。2、附各专业人员相关证明材料复印件；3、表格不够填写可添加。

- 详细的供货清单一览表

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称/型号 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家）/品牌 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：本表必须根据第四部分“项目技术规范和服务要求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，投标人可增项。（如果内容提供不全而导致对投标人不利评定的风险由投标人自行承担）

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 备品、备件、专用工具清单

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2、如果无此内容，报价时需说明。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表………………………………………………………（页码）

（2）分项报价表 ………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表

温州市公安局、温州历程招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （大写）： （小写）：¥ |

说明：

▲此栏内投标总价应与“分项报价表”中投标报价相一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

温州市公安局、温州历程招标有限公司：

分项报价表 （标段     ）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1、不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业提供的相关证明材料）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标段未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.以书面形式提交的，应按招标文件规定送达指定地点；以政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏提交的，应正确填写质疑供应商基本信息、被质疑人信息、质疑事项具体内容、质疑请求，并上传书面质疑函扫描件。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

温州市公安局、温州历程招标有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（适用于标段一、二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

（适用于标段三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。