技 术 规 格 书

一：设备技术规格

1.1设备参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 平顶箱式烧结炉 |  |
| 2 | 设备型号 | 匣钵2列1排2层（4钵） |  |
| 3 | 外形尺寸 | 约2265mmL*1700mmW*2200mmH | 含外挂板 |
| 4 | 炉膛尺寸 | 约950mmL*580mmW*450mmH |  |
| 5 | 安装维修占用空间 | 约3280mmL*1700mmW*2700mmH | 含外挂板，触摸屏，门开启，加热棒更换 |
| 6 | 有效装载宽度 | 330*2=660mm | 2列1排 |
| 7 | 有效装载高度 | 200 mm | 2层 |
| 8 | 匣钵规格 | 330mm*330mm*100mm | 材质：莫来石 |
| 9 | 匣钵重量 | 6kg |  |
| 10 | 装料量 | 6kg/钵 |  |
| 11 | 烧成周期 | 控温步骤不低于20步 |  |
| 12 | 常用烧成温度 | 800-1000℃ |  |
| 13 | 最高耐热温度 | 1200℃ |  |
| 14 | 加热元件 | 加热棒 |  |
| 15 | 装机功率 | 26Kw |  |
| 16 | 控制温区 | 2个温区 |  |
| 17 | 烧成气氛 | 空气 | 客户提供气源 |
|  |  | 氧气 | 客户提供气源 |

二．窑炉详细规格

2.1 温度性能：

| 序号 | 项目 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升温能力 | 4-5个小时可从常温升到1000℃，平均计算升温速度5℃/Min |  |  |
| 2 | 降温能力 | 从1000℃温度降到200℃度，约12小时。（需满量程开启进气及排气） |  |  |
| 3 | 温度偏差 | 升温 | 室温到300℃ | 测量范围外 |
|  |  |  | 300℃～最高温度 | ±15℃ |
|  |  | 保温 | 达到最高温度并保温0.5小时后 | ±1℃ |
|  |  | 降温 | 最高温度～800℃ | ±15℃ |
|  |  |  | ～200℃ | 测量范围外 |
|  |  | 以上温度值为设备上的控温热电偶检测温度，在仪表上的显示值。设定拐点、运行模式改变，加热棒断裂等外在因素不在设计范围内。 |  |  |
| 4 | 备注 | 升温能力及降温能力等参数，会因受制品装载装态、温度曲线等条件变化而变化，因此仅作为参考数据，不作验收保证。 |  |  |

2.2 炉体结构

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉顶 | 平顶结构 采用SiSiC横梁+SiSiC板+1600℃纤维板1层+1400℃纤维板1层 +1260℃棉毯1层 |
| 2 | 侧壁 | 1600℃纤维板1层+1400℃纤维板1层 +1260℃棉毯1层 |
| 3 | 炉底 | SiSiC板+1600℃纤维板1层+1400℃纤维板1层 +1260℃棉毯1层 |
| 4 | 炉门 | 1600℃纤维板1层+1400℃纤维板1层 +1260℃棉毯1层 |
| 5 | 支撑辊棒 | 辊棒材质：SiSiC（反应烧结碳化硅） 辊棒方向：纵向排列（方便匣钵搬运） |
| 6 | 其他 | 仿辊道窑设计，匣钵放置在辊棒上，静态烧结，辊棒的承重满足要求 |

2.3 进气系统

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气源 | （1）空气 压力：0.2Mpa ,气源由买方提供，最大进气量20Nm3/h （2）氧气 压力：0.2Mpa ,纯度＞99.9%，气源由买方提供，最大进气量20Nm3/h |
| 2 | 管道 | SUS304 不锈钢材质，内部清洁； |
| 3 | 压力传感器 | 主管压力高低报警 |
| 4 | 流量控制 | 采用手动控制的玻璃转子流量计 |
| 5 | 玻璃转子流量计 | 0.3-3 Nm3/h 2台 侧边打入（空气，氧气双刻度） 2-20 Nm3/h 1台 底部打入（空气，氧气双刻度） |
| 6 | 流量计配置安装位置 | 安装在炉体底部 |
| 7 | 打入位置 | 炉内底部和侧边打入，三个流量计分别控制底部和侧面进气量。 |

2.4测试口

| 1 | 气氛测试口 | 背部设置一个。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 炉压监测口 | 背部设置一个，设置一台炉压表实时监控功能 |
| 3 | 温度测试口 | 背部设置一个在线测温热电偶。 |

2.5排气系统

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉内排气形式 | 加热温区采用L型转弯形式排气孔，可有效防止落脏； |
| 2 | 排气方式 | 排气支管与主排气管采用喇叭口罩排气，与炉体相连的排气管内设置陶瓷管，减轻对管道的腐蚀。 |
| 3 | 插板阀 | 采用耐腐蚀陶瓷材料；（手动控制） |
| 4 | 排气管 | SUS304 |

2.6控制系统

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输电方式 | 三相五线制 |
| 2 | 控制方式 | SCR控制的PID方式，控温精度不超过±2°C |
| 3 | 控温温区 | 1温区，上下共2个加热回路,上下层温度可分别设定，可实现上下层温度单独控制。 |
| 4 | 温控方式 | 数显温控仪+SCR |
| 5 | 加热元件 | 加热棒（不设置保护管） |
| 6 | 测温元件 | N型热电偶, 配备 3 只热电偶，上、中、下各一只（上下位控温热电偶，中间为测温热电偶）。 |
| 7 | 权限管理 | 控制系统设置权限管理，登录权限设置（一级权限、二级权限） |
| 8 | 数据存储 | 工艺配方存储、温度曲线、气流流量曲线、操作记录、报警记录表、炉内气氛曲线、电能曲线等 |
| 9 | 标识 | 电气件编号、名称标识、按钮开关功能标识、电缆两端编号、铜排/电缆标色等均符合电气安全规范。 |
| 10 | 电表 | 智能电表，触摸屏上显示与记录电流、电压、功率、使用电量、功率因数等实时数据与曲线记录 |
| 11 | 数据记录 | 具备数据自动记录、下载功能且有TCP/IP网络结构，可同上位机进行实时通信 |
| 12 | 线缆耐温 | ≥105°C |
| 13 | 触摸屏 | - 设置运行参数：温度；升温和保温时间； - 炉压；窑炉温度检测的数据；三相总电流、电压、总电量； （3）提示报警及记录：超温、断偶、窑压、管路压力、气体压力高低报警等; （4）监视及记录设备运行状态； |

2.7主要报警

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉内温度偏差 | 每温区1点 |
| 2 | 温控模块通讯异常 | 每温区1点 |
| 3 | 管道压力高/低 | 每炉1点 |

2.8 污染物防护措施

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止物 | 与物料接触部分铜锌≤1%，不与物料接触部分铜锌≤2%（电气相关部件外） |
| 2 | 与匣钵接触部分 | 采用非金属材料 |
| 3 | 炉内与匣钵空间接触部分 | 采用非金属材料 |

2.9外观

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉本体 | 耐热银粉漆 |
| 2 | 遮热板支架 | 耐热银粉漆 |
| 3 | 外挂板 | 米色400C |
| 4 | 不锈钢 | 表面不涂装任何颜色 |
| 5 | 电控柜 | 米色400C |

2.10 主要部件清单

| 部位 | 序号 | 部件名称 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑炉本体 | 1 | 炉壳 |  | 定制 |  |
|  | 2 | 棉板 | 1260，1400,1600 | 伊索莱特/恩普/ 烁砺 |  |
|  | 3 | 棉毯 | 1260，1400,1600 | 伊索莱特/恩普/ 烁砺 |  |
| 风管 | 1 | 排烟风管 |  | 定制 |  |
| 配管 | 1 | 管道 | SUS304 | 定制 |  |
|  | 2 | 流量计 | 玻璃转子流量计 | 成丰/银环 |  |
| 温控系统 | 1 | 断路器 | 塑壳断路器 | 施耐德/士林 |  |
|  | 2 | 接触器 |  | 施耐德/士林 |  |
|  | 3 | 24VDC电源 |  | 施耐德 |  |
|  | 4 | 热继电器 |  | 施耐德/士林 |  |
|  | 5 | 温控表 |  | 欧姆龙/富士/阿自倍尔 |  |
|  | 6 | 触摸屏 |  | 威纶通/欧姆龙/西门子 |  |
|  | 7 | PLC |  | 西门子/欧姆龙 |  |
|  | 8 | SCR |  | 华特/英杰/库伦 |  |
|  | 9 | 加热棒 |  | 瑞晟/临潼/金钰 |  |
|  | 10 | 热电偶 | φ17 | A-1/春晖/新华宇 |  |
|  | 11 | 直流电源 | / | / |  |
|  | 12 | 动力电缆 | 耐热105度 | 远东/上上 |  |

三. 基础设施要求

| 安装空间要求 | 炉本体尺寸：约2265mmL*约1700mmW*约2200mmH |
| --- | --- |
| 地面要求 | 要求供应商将地面水平平整度调整至±20mm，承重1吨/平米以上 |
| 搬入通道要求 | 要求由供应商提供搬入服务 |

四．设备交接点

| 电源 | 三相五线 380V±10% 50Hz |
| --- | --- |
| 氧气 | 连接口径：DN20，进气流量：20Nm3/hr，进气压力：0.2Mpa |
| 空气 | 连接口径：DN20，进气流量：20Nm3/hr，进气压力：0.2Mpa |

五．质保

（1）最终规格书协商认定之整体试运转调试完成后，在正常保养的情况下12个月。

六．其他

6-1、本技术规格书包含下列附件

| 基本规格图 | 1份 |
| --- | --- |

6-2、在设备交货时提供下列技术文件资料

| 使用说明书 | 1份 |
| --- | --- |
| 电气原理图 | 1份 |