|  | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 项目简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服装理实一体化实训台(教师端) | 希柏润 | SPLS-01（教师端） | 台 | 1 | 一、基础参数： 服装工艺理实一体化实训台由缝制单元、操作系统单元、服装裁剪制板熨烫单元组成，是一个L形旋转式操作台。操作台板面：采用耐强酸碱的实木多层板，板面是防火板面：厚度≥3.7CM。 1、实训台尺寸（长*宽*高）：≥2100mm×1600mm×780mm，高度可调,实训台为L型一体式结构。 2、实训台可以实现：服装理论在线考试，服装创意设计、款式拓展设计、服装立体造型、服装立裁制版，服装手工制版、纸样设计与制作、CAD板型制作、推板、裁剪配伍与样衣试制。 3、实训台可以实现单、双幅面辅衬料平铺裁剪的要求。 二、缝制单元： 缝纫单元配备电脑缝纫机一台，位于实训台中部，完成样衣试制。机器内嵌式液晶操作面板，一体型电控机构。 一体型直驱伺服控制系统，自动剪线、自动夹线、自动抬压脚功能，双动刀剪线。 2、适用于衬衫、西服、裤子等中厚料服装的缝纫。 3、缝纫机梭芯直径≥21mm，切线方式：双刀，机针数：单针，针杆行程≥31mm，顺缝针距/倒缝高度mm：5/5，最高转速≥5000rpm，手提压脚高度≥5.5mm，出厂膝提高度、自动抬压脚高≥9mm，膝提最高≥12mm，电机功率≥550w. 三、操作系统单元： 1、操作系统单元位于实训台一侧，桌面安装旋转升降显示屏支架臂，键盘托架可升降调节，不使用时可以隐藏在实训台下方。操作系统单元配备防尘机柜。 2、配备院校教学服装CAD制版软件V10.0+，1站点，可实现打版、放码、排料。 2.1 打版（DGS）系统的公式法和自由法制版设计在同一界面，可一键切换。并能存储无限量款式部件和版型素材库，可随时调取修改使用，实现结构线、纸样、数据之间的联动修改。包含公式法重建功能,可将纸质版、外来版进行转化，储存于版型库，部件库，数据库内，方便后期调用，可在结构线进行刀眼，钮位，布纹线等标记。 含近三年国赛题库，可以自由查看其结构图、样板图、放码图。 具有3D数据输出功能，实现2D CAD纸样数据与3D建模数据系统贯通。 2.2 放码（DGS）界面： 多种放码方式：点放码、比例放码，肩斜放码，定型放码，辅助线放码，圆弧放码，方向键放码，规则放码，线放码，角度放码等，可随时显示每个点的放码量标注。 2.3 双界面同时排料，提供自动排料、手动、人机交互，对条对格等多种排料方式，按国赛要求可输入选手工位号，并自动输出打印到指定位置。 四、配备实训服装理论在线考试，符合全国职业院校技能大赛要求。 1、安装环境要求：系统为B/S 架构，网页模式，访问工作站，学生端通过教师机ip地址访问。 2、功能介绍 系统包含管理端和考生端。 2.1、系统功能模块分为： 题库管理：新增题库，题库列表，新增试题； 考试管理：创建试卷，试卷管理； 用户管理：管理用户，管理部门。 题目类型：单选题、多选题、判断题。根据题库模板自行导入题库。题库中增加图片选项的题目类型。 2.2、创建试卷，可以随机组卷，可跨题库组卷，难易程度：简单、中等、较难，自由选择数量和分值，答题结束后可以设置成绩隐藏或者显示,可以自由设置开考时间和结束时间，生成试卷。 2.3、激活考试:考试未激活前，可修改考试开始时间。考试时间结束后，不可激活考试。 2.4、考试登陆答题：选择学校、考试名称，输入身份证号、姓名、验证码登录。阅读考试说明，进入倒计时界面，倒计时结束后开始答题。提交试卷时有漏题提醒。 2.5、管理端查看成绩，信息要详细：考试时长，考试人数，考试详情。查阅考试详情：考生姓名、身份证号、考试开始时间、结束时间，得分。考试详情可导出成绩。 2.6、显示考生信息、开考时间，交卷时间，得分。点击试卷详情可以浏览考生答题详情。断电保护：断电、死机情况下重启后可以进入登陆界面，系统自动保存内容，可继续答题，不会出现资源丢失。 2.7、题库列表：（1）包含2015年—2019年及2023年全国职业院校技能大赛理论题库，（每年各不少于500题）（2）包含最近三年全国职业院校学生服装制版与工艺技能大赛理论题库（每年不少于300题）。 五、服装裁剪制板熨烫单元： 服装裁剪制板熨烫区尺寸≥1600*800mm，可移动软包烫板尺寸（长*宽）≥120cm*75cm。 配备1200W及以上蒸汽吊瓶熨斗1台，含吊瓶支架；配备烫凳，充分满足教学、实训和大赛中服装成品、半成品的制作、熨烫要求；配备转凳：材质：定型绵，皮革，电镀金属等；配备多功能储物柜，设计合理，使用方便。符合或优于2023年全国职业院校技能大赛（中职组）服装设计与工艺赛项（师生同赛）技术要求。 |
| 2 | 服装理实一体化实训台（学生端） | 希柏润 | SPLS-01（学生端） | 台 | 12 | 一、基础参数： 服装工艺理实一体化实训台由缝制单元、操作系统单元、服装裁剪制板熨烫单元组成，是一个L形旋转式操作台。操作台板面：采用耐强酸碱的实木多层板，板面是防火板面：厚度≥3.7CM。 1、实训台尺寸（长*宽*高）：≥2100mm×1600mm×780mm，高度可调,实训台为L型一体式结构。 2、实训台可以实现：服装理论在线考试，服装创意设计、款式拓展设计、服装立体造型、服装立裁制版，服装手工制版、纸样设计与制作、CAD板型制作、推板、裁剪配伍与样衣试制。 3、实训台可以实现单、双幅面辅衬料平铺裁剪的要求。 二、缝制单元： 缝纫单元配备缝纫机一台，位于实训台中部，完成样衣试制。机器内嵌式液晶操作面板，一体型电控机构。 一体型直驱伺服控制系统，自动剪线、自动夹线、自动抬压脚功能，双动刀剪线。 2、适用于衬衫、西服、裤子等中厚料服装的缝纫。 3、缝纫机梭芯直径≥21mm，切线方式：双刀，机针数：单针，针杆行程≥31mm，顺缝针距/倒缝高度mm：5/5，最高转速≥5000rpm，手提压脚高度≥5.5mm，出厂膝提高度、自动抬压脚高≥9mm，膝提最高≥12mm，电机功率≥550w. 三、操作系统单元： 1、操作系统单元位于实训台一侧，桌面安装旋转升降显示屏支架臂，键盘托架可升降调节，不使用时可以隐藏在实训台下方。操作系统单元配备防尘机柜。 2、配备院校教学服装CAD制版软件V10.0+，1站点，可实现打版、放码、排料。 2.1 打版（DGS）系统的公式法和自由法制版设计在同一界面，可一键切换。并能存储无限量款式部件和版型素材库，可随时调取修改使用，实现结构线、纸样、数据之间的联动修改。包含公式法重建功能,可将纸质版、外来版进行转化，储存于版型库，部件库，数据库内，方便后期调用，可在结构线进行刀眼，钮位，布纹线等标记。 含近三年国赛题库，可以自由查看其结构图、样板图、放码图。 具有3D数据输出功能，实现2D CAD纸样数据与3D建模数据系统贯通。 2.2 放码（DGS）界面： 多种放码方式：点放码、比例放码，肩斜放码，定型放码，辅助线放码，圆弧放码，方向键放码，规则放码，线放码，角度放码等，可随时显示每个点的放码量标注。 2.3 双界面同时排料，提供自动排料、手动、人机交互，对条对格等多种排料方式，按国赛要求可输入选手工位号，并自动输出打印到指定位置。 四、服装裁剪制板熨烫单元： 服装裁剪制板熨烫区尺寸≥1600*800mm，可移动软包烫板尺寸（长*宽）≥120cm*75cm。 配备1200W及以上蒸汽吊瓶熨斗1台，含吊瓶支架；配备烫凳，充分满足教学、实训和大赛中服装成品、半成品的制作、熨烫要求；配备转凳：材质：定型绵，皮革，电镀金属等；配备多功能储物柜，设计合理，使用方便。符合或优于2023年全国职业院校技能大赛（中职组）服装设计与工艺赛项（师生同赛）技术要求。 |
| 3 | 彩色打印机 | 富士胶片 | C2450S | 台 | 1 | 内存：1G 复印分辨率：600 x 600 dpi 首页复印输出时间 （A4横向/黑白优先模式下）：8.6秒黑白,彩色10.8秒 连续复印速度(A4)：24张/分钟 纸盘容量：250张 x 1纸盘+手送纸盘100张 输出纸盘容量：250张 打印分辨率：1200 x 2400 dpi PDL：HBPL (标准)连接能力：Enthernet100BASE-TX / 10BASE-T、USB 2.0、无线LAN（IEEE 802.11b/g/n） 纸张尺寸：A5--A3，11*17" 纸张重量：纸盘60--90gsm 手送纸盘60--216gsm 扫描分辨率：600 x 600 dpi，400 x 400 dpi，300 x 300 dpi，200 x 200 dpi，150 x 150 dpi 扫描速度：黑白：60张/分钟 彩色：50张/分钟 复印扫描纸张重量：38-128gsm 纸张堆叠容量：110张 睡眠模式：0.4w 就绪模式：56w 最大功耗：1.76kw |
| 4 | 绘图仪 | 富怡 | RPGP-MJ/4-180-E | 台 | 1 | 纸样输出设备：独特的前后送纸机构，适合多种纸质，简易安装，简单操作。墨盒更换方便，打印清晰，并与大多*HP-GL文件兼容。伺服电机使得机器更高速，并延长机器使用寿命。卡纸或者纸用完时，自动报警，可以自由落纸。最大进纸宽度：185cm，最大绘图宽度：183cm，最大绘图速度：140平方米/小时，最大上纸重量：35KG，打印头数量：四个，分辨率：300dpi，介质类型：多种国产纸和进口纸张，数据端口：LAN CABLE PORT 网线，U口，电源：AC 220V/110V 50/60HZ |