- 中共嘉兴市委党校新校区厨房设备采购项目的更正公告2

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：和诚-HC采（2024）28-1号

原公告的采购项目名称：中共嘉兴市委党校新校区厨房设备采购项目

首次公告日期：2024年10月31日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章 招标需求 一、采购清单57电磁大锅灶 | 设备参数： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压： 22KW/380V -采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 -台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水 -设备所用连接线，风扇均采用防水设计， -电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 -嵌入式工控系统，独有软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足， 采用真空镀膜工艺的防水散热风机 -采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障 -五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 -显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， -恒功率输出，不受电压波动影响 ， -投标人中标后在供货时提供所投的22KW800单头大锅灶，通过国家食品加工机械质量监督检验中心，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准对涉及设备的安全测试检验合格证。 ▲-投标人中标后在供货时提供对应22KW800单头大锅灶，出具由中国质量认证中心，依据GB40876-2021标准，热效率≥95%，能效1级的试验报告及CQC中国节能认证证书。 -投标人中标后提供对应所投22KW800单头大锅灶，符合GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分: 抗扰度》、GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》报告。 ★-投标人中标后在供货时提供对应22KW800单头大锅灶，出具由中国质量认证中心出具的绿色产品认证证书 | 设备参数： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压： 22KW/380V -采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 -台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水 -设备所用连接线，风扇均采用防水设计， -电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 -嵌入式工控系统，独有软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足， 采用真空镀膜工艺的防水散热风机 -采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障 -五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 -显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， -恒功率输出，不受电压波动影响 ， -投标人中标后在供货时提供所投的22KW800单头大锅灶，通过第三方权威检测机构，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准对涉及设备的安全测试检验合格证。 ▲-投标人中标后在供货时提供对应22KW800单头大锅灶，出具由第三方权威检测机构，依据GB40876-2021标准，热效率≥95%，能效1级的试验报告及中国节能认证证书。 -投标人中标后提供对应所投22KW800单头大锅灶，符合GB4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分: 抗扰度》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》报告。 ★-投标人中标后在供货时提供对应22KW800单头大锅灶，出具由第三方权威检测机构出具的绿色产品认证证书 |
| 2 | 第二章 招标需求 一、采购清单58电磁双头单尾小炒炉 | 设备参数： -电源电压:交流380V，50Hz 功率/电压:2×18KW/380V -全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 -台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水 -设备所用连接线，风扇均采用防水设计， -电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 -嵌入式工控系统，独有软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足 -采用真空镀膜工艺的防水散热风机 -采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 -独立的手动5档直滑式火力开关 -显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示 -恒功率输出，不受电压波动影响 ， -投标人中标后在供货时提供对应18KW双头单尾炒炉，通过国家食品加工机械质量监督检验中心，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对涉及设备安全26个项目的检验合格。 ▲-投标人中标后在供货时提供对应18KW双头单尾炒炉，出具由中国质量认证中心，依据GB40876-2021标准，左右两头热效率≥95%，能效1级的试验报告及CQC中国节能认证证书。 -投标人中标后在供货时提供设备核心部件，商用电磁炉显示屏，商用电磁炉散热风扇，商用电磁炉火力开关，依据GB/T2423.3-2016,GB/T2423.17-2008标准，器件在55℃±2℃，95%RH的环境存储36h, 实验结束至常温保持2h,实验后器件外观，电气及机械性能检测结果功能正常，器件在盐溶液浓度（5±0.1）%，实验温度35℃，盐雾实验空间放置72h,实验结束外观无变化，满足10级要求，功能均正常。 | 设备参数： -电源电压:交流380V，50Hz 功率/电压:2×18KW/380V -全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 -台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水 -设备所用连接线，风扇均采用防水设计， -电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 -嵌入式工控系统，独有软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足 -采用真空镀膜工艺的防水散热风机 -采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 -独立的手动5档直滑式火力开关 -显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示 -恒功率输出，不受电压波动影响 ， -投标人中标后在供货时提供对应18KW双头单尾炒炉，通过第三方权威检测机构，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对涉及设备的安全测试检验合格证。 ▲-投标人中标后在供货时提供对应18KW双头单尾炒炉，由第三方权威检测机构出具的，依据GB40876-2021标准，左右两头热效率≥95%，能效1级的试验报告及中国节能认证证书。 |
| 3 | 第二章 招标需求 一、采购清单65刀具消毒柜 | 设备参数： -电压：220V，功率：15W，尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -设备具有消毒产品生产许可证 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，投标人中标后在供货前提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS标识 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，投标人中标后在供货前提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS标识 | 设备参数： -电压：220V，功率：15W，尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -设备具有消毒产品生产许可证 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，投标人中标后在供时提供符合数据的检测报告 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，投标人中标后在供时提供符合数据的检测报告 |
| 4 | 第二章 招标需求 一、采购清单95提拉式洗碗机 | 设备参数： 洗涤筐尺寸：≥500×500×100 mm 最大洗涤高度：400 mm 最大洗涤量：60筐 耗水量：3L/筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 进水压力：0.25-0.5Mpa 电源要求：380V/50Hz/3N 总功率：≥8.6KW，PTC加热 ★投标人中标后在供货时供所投洗碗机须提供省级（含省级）以上疾病预防控制中心出具的：依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过的餐具中大肠杆菌指标的检测报告。 ★投标人中标后在供货时提供所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。 | 设备参数： 洗涤筐尺寸：≥500×500×100 mm 最大洗涤高度：400 mm 最大洗涤量：60筐 耗水量：3L/筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 进水压力：0.25-0.5Mpa 电源要求：380V/50Hz/3N 总功率：≥8.6KW，PTC加热 |
| 5 | 第二章 招标需求 一、采购清单121中餐燃气炒菜灶 | 设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。投标人中标后在供货时提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过CQC《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得CQC《食品接触产品安全认证》证书； -具有CQC产品认证证书，符合GB35848-2018标准； -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。 | 设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。投标人中标后在供货时提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识 -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。 |
| 6 | 第二章 招标需求 一、采购清单122单头大锅灶 | 设备参数： -额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ=1.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； -炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动 -产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率65%以上 -产品获得CQC安全产品认证（试验依据标准:GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》），产品获得CQC节能环保认证（试验依据标准:CQC61-445151-2015《商用燃气灶具节能环保认证规则》）； 软件功能： -所投设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知），投标人中标后在供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告 -所投设备有蓝牙功能（通过与手机蓝牙联接，无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能），投标人中标后在供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告； -设备有设备使用信息可传送功能(设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输到微信小程序、平台 | 设备参数： -额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ=1.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； -炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动 -所投设备额定热负荷≥35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率65%以上 -产品获得节能环保认证； -符合二级及以上能效标识 软件功能： ★-所投设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知），投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的整机检测报告 -所投设备有蓝牙功能（通过与手机蓝牙联接，无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能），投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的整机检测报告； -设备有设备使用信息可传送功能(设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输到微信小程序、平台 |
| 7 | 第二章 招标需求 一、采购清单125中餐燃气炒菜灶 | 设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示 ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过CQC《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得CQC《食品接触产品安全认证》证书； -具有CQC产品认证证书，符合GB35848-2018标准； -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。 | 设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示 ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识 -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关检测报告、认证证书。 |
| 8 | 第二章 招标需求 一、采购清单133厨房灭火系统（双瓶） | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后在供货时提供省级以上疾控中 心出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 |
| 9 | 第二章 招标需求 一、采购清单137六门高身雪柜 | 尺寸 约1800*740*1955 设备参数： -制冷方式：风冷, -操作温度范围: 冷冻: -10 ºC / -20 ºC 冷藏: +1 ºC / +5 ºC ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90ºC -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 | 尺寸 约1830*710*1930 设备参数： -制冷方式：风冷, -操作温度范围: 冷冻: -10 ºC / -20 ºC 冷藏: +1 ºC / +5 ºC ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90ºC -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -搭载负离子抑菌装置，安装在商用冰箱内后，可使大肠杆菌杀灭率≥99%，金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.4%，保证冰箱内所储存的实物更安全。 |
| 10 | 第二章 招标需求 一、采购清单181六门高身雪柜 | 设备参数： -制冷方式：风冷, -操作温度范围: 冷冻: -10 ºC / -20 ºC 冷藏: +1 ºC / +5 ºC -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90ºC -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -搭载负离子抑菌装置，安装在商用冰箱内后，可使大肠杆菌杀灭率≥99%，金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.4%，保证冰箱内所储存的实物更安全。 | 设备参数： -制冷方式：风冷, -操作温度范围: 冷冻: -10 ºC / -20 ºC 冷藏: +1 ºC / +5 ºC ▲-能效等级：二级及以上 -门开关的：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90ºC -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -搭载负离子抑菌装置，安装在商用冰箱内后，可使大肠杆菌杀灭率≥99%，金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.4%，保证冰箱内所储存的实物更安全。 |
| 11 | 第二章 招标需求 一、采购清单226通道式洗碗机 | 设备参数： -洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成； -机器传送速度3挡可调； -主洗、漂洗区长度≥1100mm，烘干区长度≥1000mm； -机器入口高度≥420mm，入口宽度505mm； -整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板：1.0mm -电加热外形尺寸：≥2100*750*1950 mm -洗涤筐尺寸 ：500*500*100 mm -清洗量： 180筐/小时。 -最大洗涤高度 ：420 mm -清洗温度： 55-60℃。 -漂洗温度： 82℃以上。 -蒸汽耗量 ：50Kg/h -进汽压力 ：0.3-0.4Mpa -耗水量：260-300L/H -进水压力：0.15-0.4Mpa -进水管径：6分 -漂洗加热功率：≥36KW -洗碗机加热方式：电加热型 总功率≥57/63KW ★-投标人中标后在供货时须提供所投洗碗机省级（含省级）以上疾病预防控制中心出具的：依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过的餐具中大肠杆菌指标的检测报告。 -投标人中标后在供货时所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。 | 设备参数： -洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成； -机器传送速度3挡可调； -主洗、漂洗区长度≥1100mm，烘干区长度≥1000mm； -机器入口高度≥420mm，入口宽度505mm； -整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板：1.0mm -电加热外形尺寸：≥2100*750*1950 mm -洗涤筐尺寸 ：500*500*100 mm -清洗量： 180筐/小时。 -最大洗涤高度 ：420 mm -清洗温度： 55-60℃。 -漂洗温度： 82℃以上。 -蒸汽耗量 ：50Kg/h -进汽压力 ：0.3-0.4Mpa -耗水量：260-300L/H -进水压力：0.15-0.4Mpa -进水管径：6分 -漂洗加热功率：≥36KW -洗碗机加热方式：电加热型 -总功率≥57/63KW |
| 12 | 第二章 招标需求 一、采购清单244刀具消毒柜 | 设备参数： -电压：220V，功率：15W，尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，并提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS标识 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品；投标人中标后在供货时提供带CMA、CNAS标识的相关检测报告 | 设备参数： -电压：220V，功率：15W，尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，投标人中标后在供货时提供相关检测报告 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品；投标人中标后在供货时提供相关检测报告 |
| 13 | 第二章 招标需求 一、采购清单264刀具消毒柜 | 设备参数： -电压：220V -功率：15W -尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，符合数据的检测报告带CMA、CNAS标识 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，投标人中标后在供货时提供带CMA、CNAS标识的相关检测报告） | 设备参数： -电压：220V -功率：15W -尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)消毒效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，投标人中标后在供货时提供相关检测报告 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，投标人中标后在供货时提供相关检测报告 |
| 14 | 第二章 招标需求 一、采购清单283刀具消毒柜 | 设备参数： -电压：220V -功率：15W -尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，并提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS标识 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，并提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS标识 ，投标人中标后在供货时提供带CMA、CNAS标识的相关检测报告） | 设备参数： -电压：220V -功率：15W -尺寸：≥538×138×648mm -外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm -门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁 -内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁 -消毒方式：紫外线消菌(UV)消毒效果 -消毒时间：120分钟消毒时间掣 -安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠 -容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 -产品依据GB28235-2020，紫外强度测试平均值大于39μW/cm²，投标人中标后在提供时符合数据的相关检测报告 -产品满足GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，并提供符合数据的检测报告中标后在供货时提供相关检测报告 |
| 15 | 第二章 招标需求 一、采购清单315长龙式洗碗机 | 设备参数： -洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成； -机器传送带速度无极变速可调； -入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区长度1100mm； -机器入口高度420mm，网带宽度510mm； -整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米； -整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm 外形尺寸 ：≥4200×1018×2113 mm 机器入口宽度 ：≥605mm 最大洗涤高度 ：≥420mm 最大洗涤量 ：≥3000碟/小时 耗水量 ：≥350-400L 蒸汽耗量 ：≥50Kg/h 洗涤温度 ：≥55-60℃ 漂洗温度 ：≥82℃ 进水压力 ：≥0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：≥0.3-0.4Mpa -电源要求 ：380V/50Hz/3N -加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 -电加热型功率 ：62/68kw ★-投标人中标后在供货时提供所投洗碗机须提供省级（含省级）以上疾病预防控制中心出具的：依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过的餐具中大肠杆菌指标的检测报告。 投标人中标后在供货时提供所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。 | 设备参数： -洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成； -机器传送带速度无极变速可调； -入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区长度1100mm； -机器入口高度420mm，网带宽度510mm； -整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米； -整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm 外形尺寸 ：≥4200×1018×2113 mm 机器入口宽度 ：≥605mm 最大洗涤高度 ：≥420mm 最大洗涤量 ：≥3000碟/小时 耗水量 ：≥350-400L 蒸汽耗量 ：≥50Kg/h 洗涤温度 ：≥55-60℃ 漂洗温度 ：≥82℃ 进水压力 ：≥0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：≥0.3-0.4Mpa -电源要求 ：380V/50Hz/3N -加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 -电加热型功率 ：62/68kw |
| 16 | 第二章 招标需求 一、采购清单389厨房灭火系统（双瓶） | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(提供省级以上疾控中 心出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后在供货时提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 |
| 17 | 第二章 招标需求 一、采购清单397厨房灭火系统（双瓶） | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(提供省级以上疾控中 心出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 |
| 18 | 第二章 招标需求 一、采购清单408单门蒸饭车(电热) | 设备参数： -选用304不锈钢板制作； -内胆δ=1.2mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流380V,50Hz 功率/电压：12KW/380V 设备所用不锈钢板材需满足GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验》200小时及以上,中性盐雾耐腐蚀性能≥10级 ★产品取得《食品接触产品安全认证证书》 ★产品取得一年内省级及以上检测机构出具的全项检测合格报告，检测依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途的安全 第一部分：通用要求》、GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》；配套饭盘取得食品级板材成份分析报告；投标人中标后在供货时提供相应证书。 | 设备参数： -选用304不锈钢板制作； -内胆δ=1.2mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流380V,50Hz -功率/电压：12KW/380V 设备所用不锈钢板材需满足GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》200小时及以上,中性盐雾耐腐蚀性能≥10级 ★产品取得《食品接触产品安全认证证书》 ★产品取得有效期内第三方权威检测机构出具的全项检测合格报告，检测依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途的安全 第一部分：通用要求》、GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》；配套饭盘取得食品级板材成份分析报告；投标人中标后在供货时提供相应证书。 |
| 19 | 第二章 招标需求 一、采购清单416中餐燃气炒菜灶 | 电量：42W/1PH/220V； 设备参数： 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； 4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲5、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 6、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； 8、燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★9、燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。投标人中标后在供货时提供相关检测报告。 ▲10、燃气灶具通过CQC《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； 11、燃气灶具获得CQC《食品接触产品安全认证》证书； 12、具有CQC产品认证证书，符合GB35848-2018标准； 13、具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 | 设备参数： 电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。投标人中标后在供货时提供相关检测报告。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识 -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 |
| 20 | 第二章 招标需求 一、采购清单460通道式洗碗机 | 设备参数： -洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成； -机器传送速度3挡可调； -主洗、漂洗区长度1100mm，烘干区长度1000mm； -机器入口高度420mm，入口宽度505mm； -整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板：1.0mm -基本参数 电加热外形尺寸：≥2100*750*1950 mm 洗涤筐尺寸 ：500*500*100 mm 清洗量： ≥180筐/小时。 最大洗涤高度 ：≥420 mm 清洗温度： ≥55-60℃。 漂洗温度： ≥82℃以上。 蒸汽耗量 ：≥50Kg/h 进汽压力 ：≥0.3-0.4Mpa 耗水量：≥260-300L/H 进水压力：≥0.15-0.4Mpa 进水管径：6分 漂洗加热功率：≥36KW 洗碗机加热方式：电加热型 总功率≥57/63KW ★投标人中标后在供货时提供所投洗碗机须提供省级（含省级）以上疾病预防控制中心出具的：依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过的餐具中大肠杆菌指标的检测报告。投标人中标后在供货时提供所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。 | 设备参数： -洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成； -机器传送速度3挡可调； -主洗、漂洗区长度1100mm，烘干区长度1000mm； -机器入口高度420mm，入口宽度505mm； -整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 -整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板：1.0mm -基本参数 电加热外形尺寸：≥2100*750*1950 mm 洗涤筐尺寸 ：500*500*100 mm 清洗量： ≥180筐/小时。 最大洗涤高度 ：≥420 mm 清洗温度： ≥55-60℃。 漂洗温度： ≥82℃以上。 蒸汽耗量 ：≥50Kg/h 进汽压力 ：≥0.3-0.4Mpa 耗水量：≥260-300L/H 进水压力：≥0.15-0.4Mpa 进水管径：6分 漂洗加热功率：≥36KW 洗碗机加热方式：电加热型 总功率：≥57/63KW |
| 21 | 第二章 招标需求 一、采购清单536中餐燃气炒菜灶 | 设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档,火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。 ▲-燃气灶具通过CQC《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得CQC《食品接触产品安全认证》证书； -具有CQC产品认证证书，符合GB35848-2018标准； -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。 | 设备参数： -电量：42W/1PH/220V； -优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； -外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； -配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； -火力为5档,火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 ▲-燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； -风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； -炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； -燃气灶具配置燃气稳压器，稳压器应符合“燃气稳压性能”规定，且当燃气稳压器的隔膜破裂时 仍可达到安全要求； ★-燃气灶具在使用时如内部管道发生燃气泄露，控制器在接收到燃气报警信号后自动将燃气管道关闭，关闭时间小于10S；燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作。 ▲-燃气灶具通过《中国环保认证》、《中国节能认证》产品认证； -燃气灶具获得《食品接触产品安全认证》证书； -符合二级及以上能效标识； -具有动火离人报警，对灶台动火状态实施监测，确保烹饪作业安全进行。系统检测到动火灶台在≧1分钟处于无人状态，将触发智能报警机制（声光报警），未及时得到响应的，系统将自动切断电源和燃气阀门，消除安全隐患，同时将监测记录同步推送至手机端，可实现远程智能管理。 ★投标人中标后在供货时提供相关认证证书。 |
| 22 | 第二章 招标需求 一、采购清单547厨房灭火系统（双瓶） | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(提供省级以上疾控中 心出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 | 设备参数： -启动方式：机械启动、机械感温 -控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V -感应温度185±3℃ -机械驱动力≥300N -食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 -驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa -灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品(投标人中标后提供第三方权威检测机构出具的无毒害报告并加盖公章) -灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来 ★-灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； -设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. -设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能 -提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； -报警分贝应≥85分贝 -具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统。 |
| 23 | 第二章 招标需求 一、采购清单593提拉式洗碗机 | 设备参数： -洗涤筐尺寸：500×500×100 mm -最大洗涤高度：≥400 mm -最大洗涤量：≥60筐 -耗水量：≥3L/筐 -洗涤温度：≥55-60℃ -漂洗温度：≥82℃ -进水压力：≥0.25-0.5Mpa -电源要求：380V/50Hz/3N -总功率：≥8.6KW ★-投标人中标后在供货前提供所投洗碗机须提供省级（含省级）以上疾病预防控制中心出具的：依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过的餐具中大肠杆菌指标的检测报告。 投标人中标后在供货前提供所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。 | 设备参数： -洗涤筐尺寸：500×500×100 mm -最大洗涤高度：≥400 mm -最大洗涤量：≥60筐 -耗水量：≥3L/筐 -洗涤温度：≥55-60℃ -漂洗温度：≥82℃ -进水压力：≥0.25-0.5Mpa -电源要求：380V/50Hz/3N -总功率：≥8.6KW |
| 24 | 第二章 招标需求 一、采购清单617商用单门敞门展示柜 | 设备参数: -制冷方式：风冷,操作温度范围: 冷藏: +2ºC / +5 ºC -有效容积：≧500L -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90ºC -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -卡乐温控器简单易用，带可显示警示代码。 -符合标准GB4706.1-2005GB4706.17-2010，符合LU,VDE认证 | 设备参数: -制冷方式：风冷,操作温度范围: 冷藏: +2ºC / +5 ºC -有效容积：≧500L -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能.门自动回归小于90ºC -冰箱内外全部采用304不锈钢材料 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -卡乐温控器简单易用，带可显示警示代码。 -符合标准GB4706.1-2005GB4706.17-2010 |
| 25 | 第二章 招标需求 一、采购清单618厨房冰箱 | 设备参数: -制冷方式：风冷,操作温度范围: 冷藏: +1 ºC / +5 ºC -有效容积：≧500L -能效等级：二级及以上 -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能，门自动回归小于90ºC。 -冰箱内外全部采用304不锈钢材料。 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长。 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -温控器简单易用，带可显示警示代码。 -压缩机，符合标准GB4706.1-2005GB4706.17-2010，符合LU,VDE认证 | 设备参数: -制冷方式：风冷,操作温度范围: 冷藏: +1 ºC / +5 ºC -有效容积：≧500L -能效等级：二级及以上 -门开关：开门时风机停止工作，防止冷量外泄，更加节能，门自动回归小于90ºC。 -冰箱内外全部采用304不锈钢材料。 -箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长。 -门框独立发热系统，隐藏式折弯拉手。 -温控器简单易用，带可显示警示代码。 -压缩机，符合标准GB4706.1-2005 GB4706.17-2010 |
| 26 | 第四章 评标办法及评分标准 （二）技术资信分2技术响应 | 标注“★”的技术参数为重要指标及要求，共计30项，每负偏离一项扣0.5分，（0-15分） | 标注“★”的技术参数为重要指标及要求，共计25项，每负偏离一项扣0.6分，（0-15分） |
| 27 | 第六章 投标文件格式 | 16、中小企业声明函 | 修改内容详见附件 |
| 28 | 投标截止时间和开标时间 | 2024年11月21日9：30 | 2024年11月29日9：30 |
| 29 | 第二章 招标需求 说明 2.3 | 样品送达时间：2024年11月20日14:00至17:00，2024年11月21日8:00至9:30前（样品送达截止时间同投标截止时间），逾期拒收； | 样品送达时间：2024年11月28日14:00至17:00，2024年11月29日8:00至9:30前（样品送达截止时间同投标截止时间），逾期拒收； |

更正日期：2024年11月13日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中共嘉兴市委党校

地    址：嘉兴市云东路1129号

传    真：

项目联系人（询问）：宗先生

项目联系方式（询问）：0573-82167027

质疑联系人：仇先生

质疑联系方式：0573-83591017

2.采购代理机构信息

名    称：浙江和诚房地产估价有限公司

地    址：嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼

传    真：0573-82058632

项目联系人（询问）：王芳

项目联系方式（询问）：0573-82058132

质疑联系人：海滔

质疑联系方式：0573-82059500

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉兴市财政局

地    址：/

传    真：/

监督投诉电话：0573-82031217

附件：

16、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1.¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报