兰亭街道基层应急消防提升工程设施设备（“一键启动”消防泵等）采购项目

项目编号:绍柯采[2025]464号

- 公开招标文件

（电子招投标）

采购单位：绍兴市柯桥区兰亭街道办事处（盖章）

采购代理机构：浙江景成工程管理有限公司（盖章）

2025年4月1日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

兰亭街道基层应急消防提升工程设施设备（“一键启动”消防泵等）采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2025年4月  22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2025]464号

项目名称：兰亭街道基层应急消防提升工程设施设备（“一键启动”消防泵等）采购项目

预算金额（元）：950000

最高限价（元）：950000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：兰亭街道基层应急消防提升工程设施设备（“一键启动”消防泵等）采购项目

数量：1

预算金额（元）: 950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要采购“一键启动”消防泵等相关消防设备，具体详见招标文件。

备注：/

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应当达到__%，其中小微企业合同金额应当达到__%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到__% ，其中小微企业合同金额应当达到__% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

本项目的特定资格要求：无

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2025年4月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月22日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年4月22日09：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区兰亭街道办事处四楼通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区兰亭街道办事处

地址：柯桥区兰亭街道

传真：/

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：0575-84601518

质疑联系人：张工

质疑联系方式：0575-84600032

2.采购代理机构信息

名称：浙江景成工程管理有限公司

地址：柯桥区外贸大厦10楼D座

传真：0575-85288099

项目联系人（询问）：何丹娜

项目联系方式（询问）：15968507340

质疑联系人：姚东

质疑联系方式：13777319199

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：王涛

监督投诉电话：0575-85672135

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见费等一切费用均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中； 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性； ▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：兰亭街道基层应急消防提升工程设施设备（“一键启动”消防泵等）采购项目 （2）所属行业：工业 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供 |
| 7 | 演示 | þA不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 由采购人支付。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 不收取履约保证金 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目投标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。 备份文件收件人：何丹娜，联系方式：15968507340，收件地址：柯桥区外贸大厦10楼D座，浙江景成工程管理有限公司。（收件时间：上午8:30-12:00，下午14:00-17:00，节假日、双休日除外，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递,快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。） 本项目拒绝接受纸质投标文件。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.2.4 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.6 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在收到供应商询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构将质疑答复内容及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整，但涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.5中小企业声明函；

11.1.6残疾人福利性单位声明函（如有）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.3投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.4技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.5商务响应表；

11.2.6项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.7项目负责人情况表；

11.2.8项目组人员名单；

11.2.9售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限、评审专家名单、评分汇总及明细等。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

24. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告（采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外）。鼓励采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3采购人或中标人不得向另一方提出超出招标文件及投标响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务等实质性内容的协议。如果中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购合同的实施，损害采购人利益，采购人有权拒绝签订合同，并报采购监督部门处理。

26.4鼓励采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订合同，自动备案。

27. 履约保证金

不收取履约保证金。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 九、履约验收

29.履约验收

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

（一）主要内容清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电动机消防泵组 |  |  |  |  |
| 1 | 过滤网 | 1、材质：304不锈钢材质厚0.5mm； 2、采用圆柱形，尺寸：直径35cm；高度：35cm;方孔：5mm*5mm； | 28 | 套 |
| 2 | 长轴消防泵 | 1、主要技术参数： ①工况1：额定流量(L/S)≥15.00，额定压力（MPa）≥0.400 ②工况2：流量(L/S)≥22.50，压力（MPa）≥0.260 ③最大工作压力（MPa）≤2.94 2、结构要求： ①紧固件、自锁装置：紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动 ②操纵机构、指示牌：操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上的文字高度应不小于3mm,压制或蚀刻的深度应不小于0.2mm 3、外观质量：所有铸件外表面不应有明细的结疤、气泡、砂眼等缺陷；泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂GB/T 3181-1995中表2给出的R03大红漆。涂层质量应符合QC/T484-1999表1的TQ1甲级的规定 4、连续运转试验：原动机和功率输出装置应符合下列要求a)工作正常，无漏水、漏油现象；b)发动机出水温度和机油温度应符合固定要求；c)功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许温度；d)功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃；e)电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内 5、电动机消防泵组其他要求：应在6、4、3、2要求的工况下运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内 6、产品符合GB 6245-2006《消防泵》等标准 7、电动机功率≥11KW | 28 | 个 |
| 3 | 室外消火栓 | 1、产品符合GB 4452-2011《室外消火栓》 2、结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的85% 3、连接尺寸：D（mm）≤220±2.8，D1（mm）≤180±0.5，d0（mm）≤17.5＋0.43,n(个)≤8 4、接口型式：应选用GB12514.2规定的KWS65外螺纹固定接口 5、水压强度：在1.5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤 6、密封性能：连接部位、排放余水装置，在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象 | 28 | 个 |
| 4 | 消防器材柜 | 1、需进行外观设计 2、消防器材柜内可容纳8盘消防水带、2把消防水枪、消防头盔2个、1把消防扳手等消防器材，可安装电源控制箱 3、消防器材柜规格为150cm×110cm×35cm 4、材质：304不锈钢，国标厚度≥0.6cm 5、消防器材柜内消防器材按规定装配完毕后，各表面应无凹凸不平等加工等加工缺陷及磕破痕迹。箱门与框之间间隙均匀平直，最大间隙不超过2.5mm，箱体外表各平面对角线尺寸的偏差均不应大于3.0mm 6、在柜体上醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 28 | 个 |
| 5 | 消防水带 | 1、16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨脂，织物层应编织得均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤，衬里厚度应均匀，表面光滑平整，无折皱及其他缺陷。 2、内径≥63.5mm 3、长度≥25m 4、单位长度质量（g/m）≤480g/m 5、试验压力下状况：在试验压力下，试验不得有渗漏现象。 6、爆破压力（MPa）≥4.8MPa，无经线断裂现象。 7、延伸率≤5% 8、膨胀率≤5% 9、扭转方向：不应产生逆时针扭转 10、可弯曲性：在0.8Mpa的水压下，当弯曲半径为1000mm时，试样弯曲部分内侧应无明显折皱 11、粘附性：在55℃条件下，试样承受0.01MPa的压强，保持168h式样间应无粘附现象 12、耐低温性能：低温试验后，试样能立即展开，无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏 13、附着强度：织物层与衬里（N/25mm）≥20N/25mm，扯断伸长率（%）≥280%，扯断强度（MPa）≥12% 14、热空气老化：附着强度、织物层与衬里≥75%；爆破压力≥75%； 15、耐磨次数100次在设计工作压力下，不应产生渗漏或破裂； | 224 | 盘 |
| 6 | 直流水枪 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。 2、由接口、枪体、枪头、球阀开关等组成。 3、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。 4、阀体：铝合金阳极氧化防腐处理。 5、球体：选用铝镁合金A6061材质，表面红色阳极氧化防腐处理。 6、球阀开关：杜邦尼龙材质，耐高温，防冻，抗摔。 7、重量≤1.2KG，流量（L/s）≥7.5×（1±8%） 8、工作压力:0.35MPa，射程≥28m， 9、开关阀门通孔直径≥25mm， 10、枪头口径:19mm，65卡扣 | 28 | 把 |
| 7 | 多功能水枪 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》 2、射流形态改变指示标记（适用时）：←→喷雾 直流←→ 3、枪体材质：ZL104 4、接口型式和材质：KY65、YL104 5、开关球阀型号规格（适用时）：QLD6.0/8I-03 6、表面防腐处理工艺：阳极氧化 7、铸造工艺：浇铸 8、喷射性能： ①、流量(L/S)：直流：8*（1±8%）；最大喷雾角时：7.36~12.96 ②、射程(m)，直流≥32 ③、喷射压力（Mpa）：0.60 ④、喷雾角最小调节范围 9、雾状水流及开花水流的要求：①、对于产生雾状水流或开花水流的水枪，其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀；②对于喷雾角连续可调的水枪，其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调；对于满足喷雾角不可调的水枪，其喷雾角应在30°~50°的范围内；对于开花角连续可调的水枪，其连续可调开花角至少满足30°~120°可调；对于开花角不可调的水枪，其开花角应在90°~120°的范围内； 10、材料：水枪应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造，以满足相应使用环境和介质的防腐要求。各铸件材料的化学成分及机械性能应符合GB/T1173、GB/T1176、GB/T15115和GB/T15116等相应标准的规定； | 28 | 把 |
| 8 | 消防头盔 | - 参照XF 44-2015《消防头盔》标准的要求，样品经检验，所检项目符合Q/CAXF4-2018标准规定的要求。 2、由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 3、款式：半盔式； 4、颜色：黄色； 5、头盔重量（不包括披肩及其他附件）≥800g； 6、头盔各部件的安装到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象，面罩伸缩或翻转灵活，披肩脱卸方便，前后重量平衡，行走或跑步时，头盔不会前栽或后仰； 7、帽壳：采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成，电绝缘性能泄露电流1.1mA； 8、缓冲层：采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成； 9、舒适衬垫：使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成； - 佩戴装置：帽箍、帽托和下颏带采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成； - 11、面罩：采用透光、耐冲击、耐热和耐摩擦的材料制成； 12、披肩为装卸式，釆用具有阻燃、耐热和防水性能的纤维织物制成； | 56 | 个 |
| 9 | 消防栓扳手 | 1.加厚室外消火栓扳手 2.长度≥40cm 3.重量≤1.6kg 4.红色 | 30 | 把 |
| 10 | 电源控制箱 | 1、尺寸≤400m*200mm*600mm，铁皮厚度0.5mm 2、设有过载保护装置，且：①在正常运转情况下，过载保护装置不动作;②过载发生时，过载保护装置动作。 3、额定电流≥22A 4、试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值:大于 1000MQ。试样电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻值:大于1000MQ。 | 28 | 个 |
| 11 | 电缆线 | 1、型号:ZR-YJV; 2、额定电压:0.6/1kv; 3、规格 4X6; 4、导体直流电阻(20°c/km)≤3.08； 5、绝缘厚度 (mm)≥0.7； 产品符合GB/T12706.1-2020标准 | 900 | 米 |
| 12 | 水泵电机防雨罩 | 1、材质：304不锈钢材质厚0.5mm 2、立式，直径50cm | 28 | 个 |
| 13 | 钢结构-基础 | 常规，8#槽钢搭建 | 28 | 套 |
| 14 | 钢结构-底漆 | 消防相关专用漆 1、危险性类别：非危险品， 2、环境标志产品技术要求水性材料，符合HJ2537-2014标准， 3、检测依据GB 18582-2020,实测可溶性铅、镉、汞含量为O（未检出）， 4、消防措施：不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放烟雾 | 90 | 平方 |
| 15 | 钢结构-面漆 | 消防相关专用漆 1、危险性类别：非危险品， 2、环境标志产品技术要求水性材料，符合HJ2537-2014标准， 3、检测依据GB 18582-2020,实测可溶性铅、镉、汞含量为O（未检出）， 4、消防措施：不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放烟雾 | 90 | 平方 |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 16 | 皮卡车工具箱 | 材质为PP合金，带轮子，方便运输 可放入干粉灭火器、水基型灭火器各4个，消防水带4卷，消防斧、八角锤、消防栓扳手、千斤顶、灭火毯各1个，防火头盔2个 | 1 | 个 |
| 17 | 干粉灭火器 | 1.干粉含量:≥5kg 2.能扑灭A、B、C类火灾和带电火灾 3.符合GB 4351-2023《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》；CNCA-C18-02:2020《强制性产品认证实施规则灭火器产品》；CCCF-CCC-05《强制性产品认证实施细则灭火器产品干粉灭火器产品》技术性能参数 4、灭火器灭火级别:3A 5、灭火器使用温度范围:-20℃~+55℃ | 50 | 个 |
| 18 | 水基型灭火器 | 1.灭火剂为S-3-AB水系灭火剂，含量≥6L， 2.能扑灭A、B、E类火灾, 3.符合GB 4351-2023《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》；CNCA-C18-02:2020《强制性产品认证实施规则灭火器产品》；CCCF-CCC-06《强制性产品认证实施细则灭火器产品水基型灭火器产品》技术性能参数 4.灭火器灭火级别:2A 89B E 5.灭火器使用温度范围:0℃~+55℃ | 35 | 个 |
| 19 | 消防斧 | 1.斧头采用高碳钢材质， 2.手柄为实木材质，长度≥90cm | 2 | 把 |
| 20 | 八角锤 | 1.采用优质碳钢锻打，纤维包塑手柄， 2.锤头尺寸≥17*6.5cm,手柄长度≥90cm | 2 | 个 |
| 21 | 消防水带 | 1.严格按照GB 6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为65mm。爆破压力≥4.8MPa，每卷长度≥20米, 2.内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 4.水带两头均配有65口径的内扣。 | 5 | 盘 |
| 22 | 扩音器 | 1.材质：ABS抗摔打材质； 2.峰值功率：≥50W； 3.传输距离：≥1000米； 4.峰值分贝：120dB； 5.支持USB/TF卡，内置蓝牙，支持录音 6.锂电池供电，容量≥2600mah | 1 | 个 |
| 23 | 千斤顶 | 1.立式结构，最低高度：≥200mm，起升高度:≥125mm， 调整高度:≥70mm，最大高度:≥395mm 2.起重量:≥6T | 1 | 个 |
| 24 | 灭火毯 | 1.材质采用玻璃纤维，配有加固拉手， 2.尺寸≥1.5*1.5m | 1 | 块 |
| 25 | 防火手套 | 1.整体要求 1.1符合国家XF 7-2004《消防手套》标准， 1.2消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50mm，反光带颜色为黄银黄。 2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。 2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便。 3.技术性能 3.1阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤67mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤62mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤42mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.2整体热防护性能≥29.5cal/cm2； | 6 | 副 |
| 26 | 防火头盔 | 1.整体要求 1.1符合国家XF 44-2015《消防头盔》标准要求 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式帽徽，颜色:黄色。 2.2材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚醚酰亚胺（PEI），帽壳为一次性注塑成型。 2.3披肩应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的结构，可覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3650N；辐射热预处理，最大冲击力≤3600N；低温预处理，最大冲击力≤3510N；浸水预处理，最大冲击力≤3500N。 3.2耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触。 3.3耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。 3.4阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象。 3.5电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。 3.6质量：≤1350g | 2 | 个 |
| 27 | 防火绳 | 1.材质采用丙纶工业丝，内置钢丝，配有锁扣双钩， 2.直径≥10mm，长度≥20m， | 2 | 捆 |
| 28 | 无人机电池 | 设备电池3块，遥控器（型号RC1B）电池1块 （均需要设备原装电池） 四旋翼无人机电池2（应急局配发的特别国债购买的无人机） | 6 | 块 |
| 29 | 40三分水器 （快速接口） | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准,分水器由铝合金铸造而成，有一个进水口,三个出水口,开关式阀门.可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水 2.主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。 3.工作压力：1.6Mpa，进水口径：65mm，出水口径：3×40mm。 | 4 | 个 |
| 30 | 40多功能水枪 （快速接口） | 1.流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力： 0.6Mpa,流量：480升/分,射程≥32米,接口口径40mm。 2.枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口 3.根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。 | 4 | 把 |
| 31 | 水带携行包 | 1.材质:材质：帆布 2.颜色:橘色 3.游离甲醛mg/kg）:≤300 4.可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20 5.纤维含量%：聚醋纤维 56.5，棉36.0，粘胶纤维7.5 6.可存放通径25/40mm-20/25米长的3条或以上水带 7.底部设有5-6个放水孔，正面设有两条夜间反光带；背包背负肩上时可自动放水带，后背有减震设计 | 8 | 个 |
| 32 | 65三分水器 （进65卡扣.出50快速） | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器要求》 2.进水口：接口型式为卡式，公称通径65mm*1 3.出水口：接口型式为快速接口，公称通径50mm*3 | 6 | 个 |
| 33 | 80三分水器 （80卡扣转50快速） | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器要求》 2.进水口：接口型式为卡式，公称通径80mm*1 3.出水口：接口型式为快速接口，公称通径50mm*3 | 3 | 个 |
| 34 | 20-50-20水带 （快扣） | 1.符合GB 6246-2011《消防水带》标准， 2.每盘长度≥20 米，爆破压力≥6.5MPa。单位长度质量g/m:≤242， 3.轴向延伸率：≤3%，直径膨胀率：≤3%， 4.水带两端配有快速接口 4.水带两端应注明：生产厂家、规格型号、长度、工作压力等信息。 | 50 | 盘 |
| 35 | 50多功能水枪 （快速接口） | 1.流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力： 0.6Mpa,流量：480升/分,射程≥32米 ,接口口径50mm。 2.枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口 3.根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。 | 6 | 把 |
| 36 | 穿刺水枪 | 能直接穿透障碍物进行灭火，为扑灭吊顶夹层以及棉垛、草垛、木垛、粮垛、纸垛等固体阴燃等常规水枪难以直接施展的特种场合火灾提供 高效的专用灭火装备 1.工作压力：≥0.35MPA 2.流量：≥5L/s 3.喷雾半径：≥5.5m 4.射程：≥10m 5.工作压力范围：0.2~0.8（MPa） 6.质量：≤5kg | 3 | 把 |
| 37 | 切割机 | 手持冷切锯 1.锂电池便携式，含1片金刚石锯片，2块锂电池，快速充电器等 2.切断范围：Φ40mm3级钢筋，Φ40mm管，Φ40mm0.D.钢水管，Φ40mm导管，Φ38mm方形钢管等 | 4 | 个 |
| 38 | 小推车 | 定制 1.拖拉式四轮小推车：长90cm×宽40cm×高80cm的5辆，拖拉式四轮小推车：长140cm×宽42cm×高52cm的5辆。 2.功能要求：多功能、可折叠、携带方便，用于运输干线水带或灭火球员器材等，材料建议使用304不锈钢 参考图详见附件。 | 10 | 辆 |
| 39 | 泡沫枪 | 空气泡沫枪由不锈钢喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向， 枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 1.额定工作压力MPa：0.7。 2.混合液额定流量L/s：8。 3.射程m：≥20。 4.进水口径mm：50。 5.混合比：6-7% 技术性能符合GB 25202-2010《泡沫枪》 | 3 | 把 |
| 40 | 65转50快速接口 | 1.铝合金制作 2.一端直径65mm卡式接口，另一端直径50mm快速接口。 | 12 | 个 |
| 41 | 50转40快速接口 | 1.铝合金制作 2.一端直径50mm快速接口，另一端直径40mm快速接口。 | 6 | 个 |
| 42 | 6米拉梯 | 1.整体性能 1.1符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 3.技术性能 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤22kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 | 3 | 个 |
| 43 | 9米拉梯 | 1.整体要求 1.1符合XF 137-2007《消防梯》标准要求 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 3.技术要求 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°。 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm、外弯曲≤1.0mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.14抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 | 3 | 个 |
| 44 | 多功能挠钩 | 1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料。 2.可多节组合。 3.杆头可更换，简便快捷。 4.不少于12件套：包括长挠杆2根、短挠杆1根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 5. 配备一个能容纳所有工具的装备箱 | 2 | 个 |
| 45 | 指环切割器 | 1.指环切割器 ：配备电动切割器，手指保护装置，替换砂轮锯片(金刚石/砂轮锯片)，4节碱性干电池，操作说明书。 2.可切割包括塑料、铂金、黄金、白银、钛、铜、热处理钢、铝、石材、玻璃等材料。 3.声压：≤62dB(A) 4.由标准AA电池驱动； 5.空转速度≥8800rpm | 1 | 个 |
| 46 | 新能源汽车底盘降温装置 | 1：结构组件：由消防枪身组件（球阀开关、水枪弯柄）和消防枪头组件（延长管组件、快速连接头、国标水带接口）等组成； 2：整枪采用优质6061铝合金为主要材料，T6热处理，强度高，防磕碰，高质量硬质氧化电镀防腐处理，耐腐蚀，枪管采用不锈钢材质； 3：采用球阀开关，阀球采用6061铝合金精密加工而成，可有效降低漏水可能性； 4：聚四氟乙烯球阀密封圈采用高温烧结而成； 5：枪体使用螺丝配件材料为不锈钢和铜质； 6：马蹄形∩型操作杆控制水流开关便于启闭水流，便于携带，人体工程学手柄便于操持，有明显开关滑槽，方便开关，便于把握方向。并有不锈钢过滤网阻挡杂质进入水枪； 7：水带连接接口为65快速雄接口，采用锻造工艺，360度旋转接头，可以防止水带扭结，接口也可以根据客户需要提供； 8：枪身标识均为激光雕刻，字迹清晰，易于辨认，长久使用也不会脱离。 9：链接口：枪管之间连接口均采用快速接口，且可以360度旋转防止延长管扭结。每根延长管都配有一组滑轮，延长管连接后可以快速推入车底，进行电池包降温。 技术参数： 1：在喷射压力为0.6Mpa时，射程为8米，流量为：130L/M； 2：水枪自重≤7kg，通水孔径≥57.5mm，每套水枪配备4根延长管，链接长度可达：≥4120mm，延长管长度：≥1030mm/根，单根延长管有7×35个出水孔，每排出水孔间隔≤30mm，呈扇形排列，可以达到快速降温的作用。 | 1 | 个 |
| 47 | 灭火剂-泡沫 | A类泡沫灭火剂1吨 | 2 | 个 |
| 48 | 灭火剂-泡沫 | B类水成膜灭火剂1吨 | 2 | 个 |
| 49 | 兰亭街道安全生产和消防安全形势图 | 定制 | 1 | 张 |
| 50 | 灭火救援服 （比武用薄款） | 1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 款式 2.1服装款式、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。 2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N； 3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N； 3.4接缝强力：≥700N； 3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.9防静电性能：≤0.5μC。 3.10质量：≤1.2kg。 | 10 | 套 |
| 51 | 灭火救援服 （救援厚款） | - 整体要求 - 1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 款式 2.1采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。服装款式、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3防护层材料：原液染色芳纶纤维。具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量为（200±10）g/m2。防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料，颜色为灰色。 2.4衣领内部采用了亲肤舒适层。上衣和裤子采用芳纶针织面料和拉链实现一体式连接。膝盖两侧收裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学。 2.5拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1外层（橘红色）面料阻燃性能：经纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。 3.2外层（橘红色）断裂强力：经向≥1300N、纬向≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥200N。热稳定性能：经纬向变化率≤0.5％。接缝断裂强力：经、纬向≥900N。 3.3防水透气层面料：耐静水压≥50KPa。透湿率：≥6500 g/(㎡·24h)。热稳定性能：经纬向变化率≤2％。缩水率：经纬向≤2.5%。 3.4舒适层面料：断裂强力：经、纬向≥400N。 热稳定性能：经纬向变化率≤2.0％。缩水率：经、纬向≤3.0%。 3.5防静电性能：≤0.5μC。 3.6质量：≤2.0kg。 | 10 | 套 |
| 52 | 灭火救援靴 | 1.整体要求 1.1符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求。 2.结构及颜色 2.1由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2.2内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴底为橡胶一体成型。 2.3从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥170mm。 2.4主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。 3.技术要求 3.1靴帮抗穿刺性能：≥190N。 3.2鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤7℃。 3.3靴底抗穿刺性能：≥1700N。 3.4外底耐弯折性能：≤2 mm。 3.5防滑性能：始滑角＞15°。 3.6电绝缘性能：泄漏电流≤0.1mA。 3.7阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤1 mm。 3.8隔热性能：鞋底内表面温升≤10℃。 3.9重量≤2.0kg。 4.其他 4.1靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm。 4.2靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 4.3靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 4.4靴筒后部设带反光标志带的提手。 | 10 | 双 |
| 53 | 灭火防护手套 | 1.整体性能 1.1本产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 1.2采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。食指关节处有触屏功能。 1.3颜色要求：手掌牛皮为黄色,手背橘红色。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：手掌牛皮颜色为黄色，复合凯夫拉布，增强耐磨、防切割，防撕裂。 2.2手背结构：芳纶双面针织布。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。 2.3手指结构：手指关节处有三角断开设计，有利于手指的弯曲，以增加灵活性。食指关节处设计有触屏功能。 2.4手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式。 3.技术性能 3.1阻燃性能：手掌外层纵向损毁长度≤8mm，横向损毁长度≤8mm。手背外层纵向损毁长度≤12mm，横向损毁长度≤12mm。续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 3.2热稳定性能：长度和宽度方向的收缩率≤2.5%。 3.3耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。 3.4抗切割性能：干态和湿态处理后割破力≥5N。 3.5耐撕破性能:本体掌心面撕破强力纵向≥150N，横向≥150N；背面外层材料的纵向≥250N，横向≥200N。 3.6抗机械刺穿性能：掌心面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N；手背面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N。 3.7灵巧性能：徒手控制比≤105%。 3.8抓握性能：拉重力比为≥100%。 3.9戴性能：穿戴时间≤3S。 | 10 | 副 |
| 54 | 灭火防护头盔 | 1.整体要求 1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 2.结构 2.1半盔式头盔，颜色：桔红色和红色，含护目镜。 2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。 2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为网状衬垫，四周为舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。 2.6帽箍调节器为旋钮式。 2.7下颏带插扣为快脱插扣。 2.8配备防雾护目镜。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤2700N。 3.2耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触。 3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 3.4电绝缘性能：≤2.5mA。 3.5侧向刚性：帽壳最大变形值≤31mm,卸载后变形值≤5 mm。 3.6下额带抗拉强度：延伸长度≤17 mm。 3.7质量（不含附件）：≤0.8 kg。 | 10 | 个 |
| 55 | 油桶 | 1.尺寸：≥34.5*16.5*46cm 2.容量：≥20L 3.颜色为军绿色 | 2 | 个 |
| 56 | 机油 | 二冲程机油:混合比例50:1，规格≥4L | 15 | 个 |
| 57 | 机油 | 四冲程机油:规格≥3.5L | 15 | 个 |
| 58 | 40水带 | 1.符合 GB 6246-2011《消防水带》标准， 2.每盘长度≥30 米，口径40mm，爆破压力≥6MPa。延伸率≤3.2%，膨胀率≤6.1%， 3.水带两端配有森林接口 | 10 | 盘 |
| 59 | 65水带 | 1.严格按照GB 6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为65mm。爆破压力≥4.8MPa，每卷长度≥20米, 2.内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 4.水带两头均配有65口径的内扣。 | 10 | 盘 |
| 60 | 80水带 | 1.严格按照GB 6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为80mm。爆破压力≥4.8MPa，每卷长度≥20米, 2.内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 4.水带两头均配有80口径的内扣。 | 10 | 盘 |
| 61 | 无齿锯 | 功率：3.7 kW； 气缸排量：74 cm³ 刀片直径：350 mm； 最大切割深度：125 mm 振动前手柄：3,2 m/s²；振动后手柄：4,6 m/s² 声级：97 dB(A)； 声功率级:LWA113 dB(A) 重量（不包括切割设备）：9.8kg | 1 | 把 |
| 62 | 三相线盘 | 1.三相四线，配50米2.5平方线 2.盘直径≤34.5cm | 2 | 个 |
| 63 | 备用电线1 | 移动电缆盘-320F型220V-3芯4平方50米 | 2 | 盘 |
| 64 | 备用电线2 | 移动电缆盘-320F型380V-4芯4平方50米 | 2 | 盘 |
| 65 | 钢筋剪（剪钳） | 钢筋剪（剪钳） | 2 | 把 |
| 66 | 救生衣 | 激流救生衣190N重型马甲 | 20 | 套 |
| 67 | 救生圈 | 2.5kg加厚+8mm20米橘色绳+环勾 | 10 | 个 |
| 68 | 户外蓝牙音响 | 类型：有源音箱；无线连接方式：蓝牙其他；电源类型：电池供电；内置电池；USB外置存储设备读取。待机时间：10小时以上；输出功率：D类功放，额定50w-85w；频响：50Hz-18kHz | 1 | 个 |
| 69 | 铜锣 | 40cm*1000g | 5 | 个 |
| 70 | 固态移动硬盘 | 容量4TB,接口类型:USB3.0。 | 4 | 个 |

二、商务要求

▲2.1服务期限

合同签订后由采购人通知进场后开始30天内完成。

▲2.2供货地点

采购人指定地点

▲2.3质保期

质保期1年。

▲2.4付款方式

2.4.1 合同签订进场后7个工作日内支付合同价的40%；

2.4.2 所有设备安装调试完成并经采购人或第三方验收机构验收合格后支付至合同价的100%；

2.4.3发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）；

2.4.4涉及中小企业合同的，按采购文件总则28预付款规定执行。

▲2.5技术培训

中标人需为采购人提供设备使用指导培训，帮助项目实施使用人熟练掌握设备的正常使用。

▲2.6数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.7售后服务

2.7.1维修及服务响应时间：售后服务要求应在3小时内响应，24小时内到达现场给出解决方案，48小时未修复提供备品或备件。

2.7.2本项目涉及兰亭街道28处消防一键启动点位，涉及到大量长轴消防泵使用，出现故障要求快速维修，在响应3小时内并解决问题，若3小时内解决不了问题要求提供不低于原采购货物配置的备品备件。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.8.2 供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

2.8.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.8.4符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

2.8.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

▲2.9结算原则

2.9.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.9.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

▲2.10违约责任与处罚

中标单位逾期交付货物的，每逾期1天，业主方有权扣除1000元/天的违约金，如中标逾期交货15天，业主方有权解除合同。

▲2.11补充条款

中标供应商完成本项目后，需绘制消防泵安装位置总图，总图需完整反映位置关系，直观、形象地反映场地全貌，包括但不限于消防泵、消火栓位置、器材箱位置、河道和附近建筑等，每张总图所展现的效果与实际项目施工要符合实际的情况，按每个村居进行绘制，一个村居汇总成一张总图。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件；

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.21.13不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

15.21.14不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订之日为准）承担过类似项目业绩的，每个得1分，本项最多得2分。 注：投标文件中需提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-2 |
| 2 | 人员配备 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有机电安装工程师中级及以上职称证书的得2分。 2、项目团队实施人员（项目负责人除外）具有机电安装工程师中级及以上职称证书的每个得1分，本项最高得2分。 注：项目负责人及实施团队人员须提供缴费期限包含2025年1月至2025年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称一致，并加盖社保缴费证明专用章的原件扫描件，投标人非独立法人的分公司社保证明同样有效，未提供不得分。） | 0-4 |
| 3 | 产品技术要求 | 根据投标产品技术指标是否符合招标文件的要求进行打分，技术指标满足或高于要求的得满分。每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。正偏离不加分。该项满分16分。 | 0-16 |
| 4 | 施工方法及施工方案 | 由评标委员会根据施工方法的安全性、技术性、高效性、操作性等内容进行评分酌情打分，方案完善、科学合理、具有可操作性得9.1-12分；较完善、较科学合理、具有较强的可操作性得6.1-9分；方案简单、科学合理性低、可操作性低得3.1-6分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得0.1-3分，内容缺陷明显不可行的不得分。 | 0-12 |
| 5 | 施工进度计划 | 由评标委员会根据施工进度计划，在保证工期和施工进度的合理安排性酌情打分，方案完善、科学合理、具有可操作性得7.1-10分；较完善、较科学合理、具有较强的可操作性得4.1-7分；方案简单、科学合理性低、可操作性低得1-4分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得0.1-1分，内容缺陷明显不可行的不得分。 | 0-10 |
| 6 | 供货保证措施 | 根据投标人针对本项目所提供的供货保障措施（供货安排及措施、运输能力、供货方案、质量标准及保障方案、现场指导安装、调试、试运行）方案的合理性、人员的保障性、用户的反馈意见处理方案等综合评审，方案完善、科学合理、具有可操作性得7.1-10分；较完善、较科学合理、具有较强的可操作性得4.1-7分；方案简单、科学合理性低、可操作性低得1-4分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得0.1-1分，内容缺陷明显不可行的不得分。 | 0-10 |
| 7 | 技术培训 | 投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案,方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求得6.1-8分，方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强的得4.1-6分，方案内容要素齐全性一般、方案科学性一般、操作性一般的得2.1-4分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得0.1-2分，未提供方案的不得分。 | 0-8 |
| 8 | 售后服务 | 针对本项目售后的及时应急应答、故障及时处理，售后团队人员配置、配备技术人员综合能力、维护人员装备、车辆配置等情况，内容齐全完善、可实施性强的得6.1-8分；内容基本齐全可实施的得4.1-6分；内容略有欠缺基本可行的得2.1-4分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得0.1-2分，内容缺陷明显不可行的不得分。 | 0-8 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）商务技术分低于（商务技术总分的60%）分的，视为采购人不能接受的附加条件。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期   年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.不收取履约保证金。

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

（6）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 六、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………（页码）

（2）评分对应表………………………………………………………（页码）

（3）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（4）技术响应表………………………………………………………（页码）

（5）商务响应表………………………………………………………（页码）

（6）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（7）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（8）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（10）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除技术响应表、商务响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

5、我方拟在中标后将_______________________工作分包，分包承担主体是___________________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件__________________，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

6、如我方中标，我方承诺：

6.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

6.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

6.3按照招标文件要求提交履约保证金；

6.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、其他补充说明:___________。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 违约责任与处罚 |  |  |  |
| 补充条款 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 六、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表(报价表)……………………………………………………（页码）

一、开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、电动机消防泵组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤网 | 1、材质：304不锈钢材质厚0.5mm； 2、采用圆柱形，尺寸：直径35cm；高度：35cm;方孔：5mm*5mm； | 28 | 套 |  |  |
| 2 | 长轴消防泵 | 1、主要技术参数： ①工况1：额定流量(L/S)≥15.00，额定压力（MPa）≥0.400 ②工况2：流量(L/S)≥22.50，压力（MPa）≥0.260 ③最大工作压力（MPa）≤2.94 2、结构要求： ①紧固件、自锁装置：紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动 ②操纵机构、指示牌：操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上的文字高度应不小于3mm,压制或蚀刻的深度应不小于0.2mm 3、外观质量：所有铸件外表面不应有明细的结疤、气泡、砂眼等缺陷；泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂GB/T 3181-1995中表2给出的R03大红漆。涂层质量应符合QC/T484-1999表1的TQ1甲级的规定 4、连续运转试验：原动机和功率输出装置应符合下列要求a)工作正常，无漏水、漏油现象；b)发动机出水温度和机油温度应符合固定要求；c)功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许温度；d)功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃；e)电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内 5、电动机消防泵组其他要求：应在6、4、3、2要求的工况下运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内 6、产品符合GB 6245-2006《消防泵》等标准 7、电动机功率≥11KW | 28 | 个 |  |  |
| 3 | 室外消火栓 | 1、产品符合GB 4452-2011《室外消火栓》 2、结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的85% 3、连接尺寸：D（mm）≤220±2.8，D1（mm）≤180±0.5，d0（mm）≤17.5＋0.43,n(个)≤8 4、接口型式：应选用GB12514.2规定的KWS65外螺纹固定接口 5、水压强度：在1.5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤 6、密封性能：连接部位、排放余水装置，在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象 | 28 | 个 |  |  |
| 4 | 消防器材柜 | 1、需进行外观设计 2、消防器材柜内可容纳8盘消防水带、2把消防水枪、消防头盔2个、1把消防扳手等消防器材，可安装电源控制箱 3、消防器材柜规格为150cm×110cm×35cm 4、材质：304不锈钢，国标厚度≥0.6cm 5、消防器材柜内消防器材按规定装配完毕后，各表面应无凹凸不平等加工等加工缺陷及磕破痕迹。箱门与框之间间隙均匀平直，最大间隙不超过2.5mm，箱体外表各平面对角线尺寸的偏差均不应大于3.0mm 6、在柜体上醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 28 | 个 |  |  |
| 5 | 消防水带 | 1、16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨脂，织物层应编织得均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤，衬里厚度应均匀，表面光滑平整，无折皱及其他缺陷。 2、内径≥63.5mm 3、长度≥25m 4、单位长度质量（g/m）≤480g/m 5、试验压力下状况：在试验压力下，试验不得有渗漏现象。 6、爆破压力（MPa）≥4.8MPa，无经线断裂现象。 7、延伸率≤5% 8、膨胀率≤5% 9、扭转方向：不应产生逆时针扭转 10、可弯曲性：在0.8Mpa的水压下，当弯曲半径为1000mm时，试样弯曲部分内侧应无明显折皱 11、粘附性：在55℃条件下，试样承受0.01MPa的压强，保持168h式样间应无粘附现象 12、耐低温性能：低温试验后，试样能立即展开，无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏 13、附着强度：织物层与衬里（N/25mm）≥20N/25mm，扯断伸长率（%）≥280%，扯断强度（MPa）≥12% 14、热空气老化：附着强度、织物层与衬里≥75%；爆破压力≥75%； 15、耐磨次数100次在设计工作压力下，不应产生渗漏或破裂； | 224 | 盘 |  |  |
| 6 | 直流水枪 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。 2、由接口、枪体、枪头、球阀开关等组成。 3、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。 4、阀体：铝合金阳极氧化防腐处理。 5、球体：选用铝镁合金A6061材质，表面红色阳极氧化防腐处理。 6、球阀开关：杜邦尼龙材质，耐高温，防冻，抗摔。 7、重量≤1.2KG，流量（L/s）≥7.5×（1±8%） 8、工作压力:0.35MPa，射程≥28m， 9、开关阀门通孔直径≥25mm， 10、枪头口径:19mm，65卡扣 | 28 | 把 |  |  |
| 7 | 多功能水枪 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》 2、射流形态改变指示标记（适用时）：←→喷雾 直流←→ 3、枪体材质：ZL104 4、接口型式和材质：KY65、YL104 5、开关球阀型号规格（适用时）：QLD6.0/8I-03 6、表面防腐处理工艺：阳极氧化 7、铸造工艺：浇铸 8、喷射性能： ①、流量(L/S)：直流：8*（1±8%）；最大喷雾角时：7.36~12.96 ②、射程(m)，直流≥32 ③、喷射压力（Mpa）：0.60 ④、喷雾角最小调节范围 9、雾状水流及开花水流的要求：①、对于产生雾状水流或开花水流的水枪，其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀；②对于喷雾角连续可调的水枪，其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调；对于满足喷雾角不可调的水枪，其喷雾角应在30°~50°的范围内；对于开花角连续可调的水枪，其连续可调开花角至少满足30°~120°可调；对于开花角不可调的水枪，其开花角应在90°~120°的范围内； 10、材料：水枪应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造，以满足相应使用环境和介质的防腐要求。各铸件材料的化学成分及机械性能应符合GB/T1173、GB/T1176、GB/T15115和GB/T15116等相应标准的规定； | 28 | 把 |  |  |
| 8 | 消防头盔 | - 参照XF 44-2015《消防头盔》标准的要求，样品经检验，所检项目符合Q/CAXF4-2018标准规定的要求。 2、由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 3、款式：半盔式； 4、颜色：黄色； 5、头盔重量（不包括披肩及其他附件）≥800g； 6、头盔各部件的安装到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象，面罩伸缩或翻转灵活，披肩脱卸方便，前后重量平衡，行走或跑步时，头盔不会前栽或后仰； 7、帽壳：采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成，电绝缘性能泄露电流1.1mA； 8、缓冲层：采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成； 9、舒适衬垫：使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成； - 佩戴装置：帽箍、帽托和下颏带采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成； - 11、面罩：采用透光、耐冲击、耐热和耐摩擦的材料制成； 12、披肩为装卸式，釆用具有阻燃、耐热和防水性能的纤维织物制成； | 56 | 个 |  |  |
| 9 | 消防栓扳手 | 1.加厚室外消火栓扳手 2.长度≥40cm 3.重量≤1.6kg 4.红色 | 30 | 把 |  |  |
| 10 | 电源控制箱 | 1、尺寸≤400m*200mm*600mm，铁皮厚度0.5mm 2、设有过载保护装置，且：①在正常运转情况下，过载保护装置不动作;②过载发生时，过载保护装置动作。 3、额定电流≥22A 4、试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值:大于 1000MQ。试样电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻值:大于1000MQ。 | 28 | 个 |  |  |
| 11 | 电缆线 | 1、型号:ZR-YJV; 2、额定电压:0.6/1kv; 3、规格 4X6; 4、导体直流电阻(20°c/km)≤3.08； 5、绝缘厚度 (mm)≥0.7； 产品符合GB/T12706.1-2020标准 | 900 | 米 |  |  |
| 12 | 水泵电机防雨罩 | 1、材质：304不锈钢材质厚0.5mm 2、立式，直径50cm | 28 | 个 |  |  |
| 13 | 钢结构-基础 | 常规，8#槽钢搭建 | 28 | 套 |  |  |
| 14 | 钢结构-底漆 | 消防相关专用漆 1、危险性类别：非危险品， 2、环境标志产品技术要求水性材料，符合HJ2537-2014标准， 3、检测依据GB 18582-2020,实测可溶性铅、镉、汞含量为O（未检出）， 4、消防措施：不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放烟雾 | 90 | 平方 |  |  |
| 15 | 钢结构-面漆 | 消防相关专用漆 1、危险性类别：非危险品， 2、环境标志产品技术要求水性材料，符合HJ2537-2014标准， 3、检测依据GB 18582-2020,实测可溶性铅、镉、汞含量为O（未检出）， 4、消防措施：不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放烟雾 | 90 | 平方 |  |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 皮卡车工具箱 | 材质为PP合金，带轮子，方便运输 可放入干粉灭火器、水基型灭火器各4个，消防水带4卷，消防斧、八角锤、消防栓扳手、千斤顶、灭火毯各1个，防火头盔2个 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 干粉灭火器 | 1.干粉含量:≥5kg 2.能扑灭A、B、C类火灾和带电火灾 3.符合GB 4351-2023《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》；CNCA-C18-02:2020《强制性产品认证实施规则灭火器产品》；CCCF-CCC-05《强制性产品认证实施细则灭火器产品干粉灭火器产品》技术性能参数 4、灭火器灭火级别:3A 5、灭火器使用温度范围:-20℃~+55℃ | 50 | 个 |  |  |
| 18 | 水基型灭火器 | 1.灭火剂为S-3-AB水系灭火剂，含量≥6L， 2.能扑灭A、B、E类火灾, 3.符合GB 4351-2023《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》；CNCA-C18-02:2020《强制性产品认证实施规则灭火器产品》；CCCF-CCC-06《强制性产品认证实施细则灭火器产品水基型灭火器产品》技术性能参数 4.灭火器灭火级别:2A 89B E 5.灭火器使用温度范围:0℃~+55℃ | 35 | 个 |  |  |
| 19 | 消防斧 | 1.斧头采用高碳钢材质， 2.手柄为实木材质，长度≥90cm | 2 | 把 |  |  |
| 20 | 八角锤 | 1.采用优质碳钢锻打，纤维包塑手柄， 2.锤头尺寸≥17*6.5cm,手柄长度≥90cm | 2 | 个 |  |  |
| 21 | 消防水带 | 1.严格按照GB 6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为65mm。爆破压力≥4.8MPa，每卷长度≥20米, 2.内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 4.水带两头均配有65口径的内扣。 | 5 | 盘 |  |  |
| 22 | 扩音器 | 1.材质：ABS抗摔打材质； 2.峰值功率：≥50W； 3.传输距离：≥1000米； 4.峰值分贝：120dB； 5.支持USB/TF卡，内置蓝牙，支持录音 6.锂电池供电，容量≥2600mah | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 千斤顶 | 1.立式结构，最低高度：≥200mm，起升高度:≥125mm， 调整高度:≥70mm，最大高度:≥395mm 2.起重量:≥6T | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 灭火毯 | 1.材质采用玻璃纤维，配有加固拉手， 2.尺寸≥1.5*1.5m | 1 | 块 |  |  |
| 25 | 防火手套 | 1.整体要求 1.1符合国家XF 7-2004《消防手套》标准， 1.2消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50mm，反光带颜色为黄银黄。 2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。 2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便。 3.技术性能 3.1阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤67mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤62mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤42mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.2整体热防护性能≥29.5cal/cm2； | 6 | 副 |  |  |
| 26 | 防火头盔 | 1.整体要求 1.1符合国家XF 44-2015《消防头盔》标准要求 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式帽徽，颜色:黄色。 2.2材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚醚酰亚胺（PEI），帽壳为一次性注塑成型。 2.3披肩应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的结构，可覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3650N；辐射热预处理，最大冲击力≤3600N；低温预处理，最大冲击力≤3510N；浸水预处理，最大冲击力≤3500N。 3.2耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触。 3.3耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。 3.4阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象。 3.5电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。 3.6质量：≤1350g | 2 | 个 |  |  |
| 27 | 防火绳 | 1.材质采用丙纶工业丝，内置钢丝，配有锁扣双钩， 2.直径≥10mm，长度≥20m， | 2 | 捆 |  |  |
| 28 | 无人机电池 | 设备电池3块，遥控器（型号RC1B）电池1块 （均需要设备原装电池） 四旋翼无人机电池2（应急局配发的特别国债购买的无人机） | 6 | 块 |  |  |
| 29 | 40三分水器 （快速接口） | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准,分水器由铝合金铸造而成，有一个进水口,三个出水口,开关式阀门.可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水 2.主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。 3.工作压力：1.6Mpa，进水口径：65mm，出水口径：3×40mm。 | 4 | 个 |  |  |
| 30 | 40多功能水枪 （快速接口） | 1.流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力： 0.6Mpa,流量：480升/分,射程≥32米,接口口径40mm。 2.枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口 3.根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。 | 4 | 把 |  |  |
| 31 | 水带携行包 | 1.材质:材质：帆布 2.颜色:橘色 3.游离甲醛mg/kg）:≤300 4.可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20 5.纤维含量%：聚醋纤维 56.5，棉36.0，粘胶纤维7.5 6.可存放通径25/40mm-20/25米长的3条或以上水带 7.底部设有5-6个放水孔，正面设有两条夜间反光带；背包背负肩上时可自动放水带，后背有减震设计 | 8 | 个 |  |  |
| 32 | 65三分水器 （进65卡扣.出50快速） | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器要求》 2.进水口：接口型式为卡式，公称通径65mm*1 3.出水口：接口型式为快速接口，公称通径50mm*3 | 6 | 个 |  |  |
| 33 | 80三分水器 （80卡扣转50快速） | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器要求》 2.进水口：接口型式为卡式，公称通径80mm*1 3.出水口：接口型式为快速接口，公称通径50mm*3 | 3 | 个 |  |  |
| 34 | 20-50-20水带 （快扣） | 1.符合GB 6246-2011《消防水带》标准， 2.每盘长度≥20 米，爆破压力≥6.5MPa。单位长度质量g/m:≤242， 3.轴向延伸率：≤3%，直径膨胀率：≤3%， 4.水带两端配有快速接口 4.水带两端应注明：生产厂家、规格型号、长度、工作压力等信息。 | 50 | 盘 |  |  |
| 35 | 50多功能水枪 （快速接口） | 1.流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力： 0.6Mpa,流量：480升/分,射程≥32米 ,接口口径50mm。 2.枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口 3.根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。 | 6 | 把 |  |  |
| 36 | 穿刺水枪 | 能直接穿透障碍物进行灭火，为扑灭吊顶夹层以及棉垛、草垛、木垛、粮垛、纸垛等固体阴燃等常规水枪难以直接施展的特种场合火灾提供 高效的专用灭火装备 1.工作压力：≥0.35MPA 2.流量：≥5L/s 3.喷雾半径：≥5.5m 4.射程：≥10m 5.工作压力范围：0.2~0.8（MPa） 6.质量：≤5kg | 3 | 把 |  |  |
| 37 | 切割机 | 手持冷切锯 1.锂电池便携式，含1片金刚石锯片，2块锂电池，快速充电器等 2.切断范围：Φ40mm3级钢筋，Φ40mm管，Φ40mm0.D.钢水管，Φ40mm导管，Φ38mm方形钢管等。 | 4 | 个 |  |  |
| 38 | 小推车 | 定制 1.拖拉式四轮小推车：长90cm×宽40cm×高80cm的5辆，拖拉式四轮小推车：长140cm×宽42cm×高52cm的5辆。 2.功能要求：多功能、可折叠、携带方便，用于运输干线水带或灭火球员器材等，材料建议使用304不锈钢 | 10 | 辆 |  |  |
| 39 | 泡沫枪 | 空气泡沫枪由不锈钢喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向， 枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 1.额定工作压力MPa：0.7。 2.混合液额定流量L/s：8。 3.射程m：≥20。 4.进水口径mm：50。 5.混合比：6-7% 技术性能符合GB 25202-2010《泡沫枪》 | 3 | 把 |  |  |
| 40 | 65转50快速接口 | 1.铝合金制作 2.一端直径65mm卡式接口，另一端直径50mm快速接口。 | 12 | 个 |  |  |
| 41 | 50转40快速接口 | 1.铝合金制作 2.一端直径50mm快速接口，另一端直径40mm快速接口。 | 6 | 个 |  |  |
| 42 | 6米拉梯 | 1.整体性能 1.1符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 3.技术性能 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤22kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 | 3 | 个 |  |  |
| 43 | 9米拉梯 | 1.整体要求 1.1符合XF 137-2007《消防梯》标准要求 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 3.技术要求 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°。 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm、外弯曲≤1.0mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.14抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 | 3 | 个 |  |  |
| 44 | 多功能挠钩 | 1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料。 2.可多节组合。 3.杆头可更换，简便快捷。 4.不少于12件套：包括长挠杆2根、短挠杆1根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 5. 配备一个能容纳所有工具的装备箱 | 2 | 个 |  |  |
| 45 | 指环切割器 | 1.指环切割器 ：配备电动切割器，手指保护装置，替换砂轮锯片(金刚石/砂轮锯片)，4节碱性干电池，操作说明书。 2.可切割包括塑料、铂金、黄金、白银、钛、铜、热处理钢、铝、石材、玻璃等材料。 3.声压：≤62dB(A) 4.由标准AA电池驱动； 5.空转速度≥8800rpm | 1 | 个 |  |  |
| 46 | 新能源汽车底盘降温装置 | 1：结构组件：由消防枪身组件（球阀开关、水枪弯柄）和消防枪头组件（延长管组件、快速连接头、国标水带接口）等组成； 2：整枪采用优质6061铝合金为主要材料，T6热处理，强度高，防磕碰，高质量硬质氧化电镀防腐处理，耐腐蚀，枪管采用不锈钢材质； 3：采用球阀开关，阀球采用6061铝合金精密加工而成，可有效降低漏水可能性； 4：聚四氟乙烯球阀密封圈采用高温烧结而成； 5：枪体使用螺丝配件材料为不锈钢和铜质； 6：马蹄形∩型操作杆控制水流开关便于启闭水流，便于携带，人体工程学手柄便于操持，有明显开关滑槽，方便开关，便于把握方向。并有不锈钢过滤网阻挡杂质进入水枪； 7：水带连接接口为65快速雄接口，采用锻造工艺，360度旋转接头，可以防止水带扭结，接口也可以根据客户需要提供； 8：枪身标识均为激光雕刻，字迹清晰，易于辨认，长久使用也不会脱离。 9：链接口：枪管之间连接口均采用快速接口，且可以360度旋转防止延长管扭结。每根延长管都配有一组滑轮，延长管连接后可以快速推入车底，进行电池包降温。 技术参数： 1：在喷射压力为0.6Mpa时，射程为8米，流量为：130L/M； 2：水枪自重≤7kg，通水孔径≥57.5mm，每套水枪配备4根延长管，链接长度可达：≥4120mm，延长管长度：≥1030mm/根，单根延长管有7×35个出水孔，每排出水孔间隔≤30mm，呈扇形排列，可以达到快速降温的作用。 | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 灭火剂-泡沫 | A类泡沫灭火剂1吨 | 2 | 个 |  |  |
| 48 | 灭火剂-泡沫 | B类水成膜灭火剂1吨 | 2 | 个 |  |  |
| 49 | 兰亭街道安全生产和消防安全形势图 | 定制 | 1 | 张 |  |  |
| 50 | 灭火救援服 （比武用薄款） | 1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 款式 2.1服装款式、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。 2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N； 3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N； 3.4接缝强力：≥700N； 3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.9防静电性能：≤0.5μC。 3.10质量：≤1.2kg。 | 10 | 套 |  |  |
| 51 | 灭火救援服 （救援厚款） | - 整体要求 - 1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 款式 2.1采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。服装款式、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3防护层材料：原液染色芳纶纤维。具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量为（200±10）g/m2。防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料，颜色为灰色。 2.4衣领内部采用了亲肤舒适层。上衣和裤子采用芳纶针织面料和拉链实现一体式连接。膝盖两侧收裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学。 2.5拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1外层（橘红色）面料阻燃性能：经纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。 3.2外层（橘红色）断裂强力：经向≥1300N、纬向≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥200N。热稳定性能：经纬向变化率≤0.5％。接缝断裂强力：经、纬向≥900N。 3.3防水透气层面料：耐静水压≥50KPa。透湿率：≥6500 g/(㎡·24h)。热稳定性能：经纬向变化率≤2％。缩水率：经纬向≤2.5%。 3.4舒适层面料：断裂强力：经、纬向≥400N。 热稳定性能：经纬向变化率≤2.0％。缩水率：经、纬向≤3.0%。 3.5防静电性能：≤0.5μC。 3.6质量：≤2.0kg。 | 10 | 套 |  |  |
| 52 | 灭火救援靴 | 1.整体要求 1.1符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求。 2.结构及颜色 2.1由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2.2内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴底为橡胶一体成型。 2.3从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥170mm。 2.4主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。 3.技术要求 3.1靴帮抗穿刺性能：≥190N。 3.2鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤7℃。 3.3靴底抗穿刺性能：≥1700N。 3.4外底耐弯折性能：≤2 mm。 3.5防滑性能：始滑角＞15°。 3.6电绝缘性能：泄漏电流≤0.1mA。 3.7阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤1 mm。 3.8隔热性能：鞋底内表面温升≤10℃。 3.9重量≤2.0kg。 4.其他 4.1靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm。 4.2靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 4.3靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 4.4靴筒后部设带反光标志带的提手。 | 10 | 双 |  |  |
| 53 | 灭火防护手套 | 1.整体性能 1.1本产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 1.2采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。食指关节处有触屏功能。 1.3颜色要求：手掌牛皮为黄色,手背橘红色。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：手掌牛皮颜色为黄色，复合凯夫拉布，增强耐磨、防切割，防撕裂。 2.2手背结构：芳纶双面针织布。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。 2.3手指结构：手指关节处有三角断开设计，有利于手指的弯曲，以增加灵活性。食指关节处设计有触屏功能。 2.4手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式。 3.技术性能 3.1阻燃性能：手掌外层纵向损毁长度≤8mm，横向损毁长度≤8mm。手背外层纵向损毁长度≤12mm，横向损毁长度≤12mm。续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 3.2热稳定性能：长度和宽度方向的收缩率≤2.5%。 3.3耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。 3.4抗切割性能：干态和湿态处理后割破力≥5N。 3.5耐撕破性能:本体掌心面撕破强力纵向≥150N，横向≥150N；背面外层材料的纵向≥250N，横向≥200N。 3.6抗机械刺穿性能：掌心面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N；手背面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N。 3.7灵巧性能：徒手控制比≤105%。 3.8抓握性能：拉重力比为≥100%。 3.9戴性能：穿戴时间≤3S。 | 10 | 副 |  |  |
| 54 | 灭火防护头盔 | 1.整体要求 1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 2.结构 2.1半盔式头盔，颜色：桔红色和红色，含护目镜。 2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。 2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为网状衬垫，四周为舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。 2.6帽箍调节器为旋钮式。 2.7下颏带插扣为快脱插扣。 2.8配备防雾护目镜。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤2700N。 3.2耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触。 3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 3.4电绝缘性能：≤2.5mA。 3.5侧向刚性：帽壳最大变形值≤31mm,卸载后变形值≤5 mm。 3.6下额带抗拉强度：延伸长度≤17 mm。 3.7质量（不含附件）：≤0.8 kg。 | 10 | 个 |  |  |
| 55 | 油桶 | 1.尺寸：≥34.5*16.5*46cm 2.容量：≥20L 3.颜色为军绿色 | 2 | 个 |  |  |
| 56 | 机油 | 二冲程机油:混合比例50:1，规格≥4L | 15 | 个 |  |  |
| 57 | 机油 | 四冲程机油:规格≥3.5L | 15 | 个 |  |  |
| 58 | 40水带 | 1.符合 GB 6246-2011《消防水带》标准， 2.每盘长度≥30 米，口径40mm，爆破压力≥6MPa。延伸率≤3.2%，膨胀率≤6.1%， 3.水带两端配有森林接口 | 10 | 盘 |  |  |
| 59 | 65水带 | 1.严格按照GB 6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为65mm。爆破压力≥4.8MPa，每卷长度≥20米, 2.内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 4.水带两头均配有65口径的内扣。 | 10 | 盘 |  |  |
| 60 | 80水带 | 1.严格按照GB 6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为80mm。爆破压力≥4.8MPa，每卷长度≥20米, 2.内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 4.水带两头均配有80口径的内扣。 | 10 | 盘 |  |  |
| 61 | 无齿锯 | 功率：3.7 kW； 气缸排量：74 cm³ 刀片直径：350 mm； 最大切割深度：125 mm 振动前手柄：3,2 m/s²；振动后手柄：4,6 m/s² 声级：97 dB(A)； 声功率级:LWA113 dB(A) 重量（不包括切割设备）：9.8kg | 1 | 把 |  |  |
| 62 | 三相线盘 | 1.三相四线，配50米2.5平方线 2.盘直径≤34.5cm | 2 | 个 |  |  |
| 63 | 备用电线1 | 移动电缆盘-320F型220V-3芯4平方50米 | 2 | 盘 |  |  |
| 64 | 备用电线2 | 移动电缆盘-320F型380V-4芯4平方50米 | 2 | 盘 |  |  |
| 65 | 钢筋剪（剪钳） | 钢筋剪（剪钳） | 2 | 把 |  |  |
| 66 | 救生衣 | 激流救生衣190N重型马甲 | 20 | 套 |  |  |
| 67 | 救生圈 | 2.5kg加厚+8mm20米橘色绳+环勾 | 10 | 个 |  |  |
| 68 | 户外蓝牙音响 | 类型：有源音箱；无线连接方式：蓝牙其他；电源类型：电池供电；内置电池；USB外置存储设备读取。待机时间：10小时以上；输出功率：D类功放，额定50w-85w；频响：50Hz-18kHz | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 铜锣 | 40cm*1000g | 5 | 个 |  |  |
| 70 | 固态移动硬盘 | 容量4TB,接口类型:USB3.0。 | 4 | 个 |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

附件1

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_________________________

地址：____________________________邮编：___________

联系人：_____________________ 联系电话：__________

授权代表：____________________联系电话：__________

地址：____________________________邮编：___________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_________________________________________

质疑项目的编号：__________________包号：_____________

采购人名称：____________________________________________

采购文件获取日期：_______________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

法定代表人/主要负责人：_______________联系电话：___________

授权代表：_______________联系电话:____________

地址：___________________________邮编：_________

被投诉人1：_______________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

被投诉人2

……

相关供应商：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________

采购项目编号：_____________________包号：______________

采购人名称：__________________________________

代理机构名称：__________________________________

采购文件公告:是/否    公告期限：_________________

采购结果公告:是/否    公告期限：_________________

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向__________________提出质疑，质疑事项为：__________________________________________________________________________

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。