公开招标文件

项目编号：TZZXCG-2024-012

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目

采购单位：仙居县交通运输局

代理机构：台州中祥工程管理有限公司

二〇二四年九月

目录

第一章 公开招标公告	1

第二章 公开招标需求	4

第三章 投标人须知	68

第四章 评标办法及评分标准	82

第五章 合同条款及格式…………………………………… 87

第六章 投标文件格式……………………………………… 90

- 第一章 公开招标公告

项目概况 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目 的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件获取（下载）招标文件，并于 2024年 月 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TZZXCG-2024-012

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目

预算金额（元）：6595513

最高限价（元）：6595513

采购需求：

标项名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目

数量：1

预算金额（元）：6595513

单位：项

简要规格描述：见招标需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，见招标需求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： / 至2024年  月  日 ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件；

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），本项目不提供纸制版采购文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客→浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年  月  日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）电子加密响应文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密响应文件”成功上传提交后，投标人自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件：投标人自行确定是否提交。若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至2869454776@qq.com 。

3.开标时间：2024年  月  日 09:30

4.地点（网址）：投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，投标人应通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网下载并安装（“政采云电子交易客户端”下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，具体以浙江政府采购网最新网址为准），电子投标（【浙江省】投标人-政府采购项目电子交易操作指南）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。

4.投标文件解密时间：开标时间后60分钟内投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若投标人在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

7. 供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉直播群（本项目钉钉群号：81775016189）或发送至2869454776@qq.com邮箱。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人：仙居县交通运输局

项目联系人（询问）：张巧巧

项目联系方式（询问）：13566692721

质疑答复联系人：陈坚

联系电话：13906557267

地址：仙居县

2.采购代理机构信息

名称： 台州中祥工程管理有限公司

地址： 仙居县南峰街道世纪新村9区7幢16号4楼

传真： /

项目联系人（询问）：余峰

项目联系方式（询问）：0576-87779662

质疑联系人： 应宇涛

质疑联系方式：13173711280

3.同级政府采购监督管理部门

名称： 仙居县财政局政府采购监管科

地址： 仙居县南峰街道环城南路财政大楼

传真： 0576-87720209

联系人 ： 陈先生

监督投诉电话：0576-87720209

- 第二章 公开招标需求

- 招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目 | 1 | 项 | 6595513 | 6595513 |  |

- 1.1.项目建设目标和预期绩效

- 1.1.1.建设目标

通过建设包含网络安全设备、数据机房、指挥中心、会议室等，提高城乡冷链物流的集散和配送能力；通过引入物联网、 大数据等技术，实现冷链物流的信息化和智能化管理，降低运 营成本，提高服务质量。

运用大数据、云计算、人工智能等技术，打造冷链物流交通运输“冷链物流智慧大脑 ”，构建派送运输新型融合基础设施网络、建设一体衔接的数字出行网络、建设多式联运的智慧 物流网络；培育数字交通创新物流发展体系、构建网络安全综合防范体系。实现城乡冷链物流的高效、便捷和安全运营，促进仙居县经济社会的持续发展。

- 1.1.2.预期绩效

通过仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目的建设，有助于加强食品等商品的全程温控和追溯管 理，保障食品安全；并通过提升物流服务水平，改善客户体验，满足人民群众对高质量物流服务的需求。

通过构建先进的冷链物流大脑系统，实现物流信息的全面 集成与智能分析，通过智能调度和路径优化，减少空驶率和运输成本，显著提升冷链物流的运营效率和管理水平。该系统将优化资源配置，减少物流成本，提高订单处理速度和配送准确性，同时增强对冷链食品质量安全的监控能力，确保食品从生 产到消费的全链条安全可追溯。

- 1.2.项目主要建设内容、建设规模、建设地点、建设期

- 1.2.1.项目主要建设内容

本次项目建设内容分为信息化系统和智能化系统两大板块，其中：

信息化系统包含人员管理、车辆管理、车辆调度和分配、乡镇服务网点管理、快件分拣管理、监控管理、冷链物流交通 大脑、驾驶舱展示等。

智能化系统包含指挥中心系统、会议室系统、模块化机房系统、视频监控系统、门禁系统、出入道闸系统、网络系统、广播系统等。

- 1.2.2.项目建设规模

项目建设规模涉及共配物流园区的冷链物流智慧大脑平台及智能化等业务系统，主要面向用户包含物流企业：提供智 能化的物流解决方案，提升物流企业的运营效率和服务质量； 消费者：通过提升冷链物流的配送能力，增强消费者对物流的信任度和满意度。

- 1.2.3.项目建设地点

台州市仙居县福应街道中桥头村

- 1.3项目工期

本项目工期为5个月。

- 1.4.应用系统设计方案

- 1.4.1.概述

通过人工智能、5G 等技术实现冷链物流共配中心大脑系统中心建设，建设快递分拣管理、快件出入库、人员管理、安保管理、配送路线管理、乡镇服务网点管理等智能化管理，实现共配物流园区综合态势感知的全量信息掌控，实现“快件数 据全融合、快件状态全可视、快件物流全跟踪 ”

1.4.2.设计标准

1 、 《 信 息安 全技术网络安 全 等级保护基本 要 求 》 （GB/T22239-2019）；

2 、 《 信 息安 全技术网络安 全 等级保护 实施指 南》 （GB/T25058-2019）；

3 、 《 信 息安 全技术网络安 全 等级保护 定级指 南》 （GB/T22240-2020）；

4、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》 （GB/T25070-2019）；

5 、 《 信 息安 全技术网络安 全 等级保护测评 要 求 》 （GB/T28448-2019）。

- 1.4.3.设计目标

建立智慧物流共配中心信息化综合办公系统，搭建智慧安防、出入道闸系统、视频监控、广播系统、门禁系统、车辆管理系统、人员管理系统、区域和网点管理、数据可视化驾驶舱 展示等多个服务场景。

从便捷性、高效性、安全性出发，利用数字化手段建设现 代化智慧水平，开展数据融合分析、共性能力支撑服务，建立一体化应用平台。

1.4.4规范要求

1.依据设计施工图纸和技术规范要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求并经采购人同意后方可施工。

2.技术规范由供应商方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

1.4.5施工要求

1.本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，本项目工程须完成调试，确保工程质量达到国家合格验收标准。

2.本工程施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理。

3.所有材料设备必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本工程。

4.隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序。

5.在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

6.供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

7.施工时注意做好必要的劳动保护工作。

1.4.6工程管理要求

（一）本工程采购范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（二）供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

（三）供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

（四）供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

（五）材料选择

1.本采购文件中涉及的设备、其他主要材料及零星材料，各供应商须根据施工图纸进行选择设备和材料，其它未提及的设备和材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档设备和材料进行组织施工实施。

2.本工程所采用的设备和材料，承包人在投标报价时必须考虑设备和材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

（六）设备和材料的质量保证

1.在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

2.承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备和材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.设备和材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4.由承包人采购的设备和主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

5.承包人须按国家有关规定及标准完成本项目设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。设备验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由承包人负责。

6、承包人所提供设备和材料必须符合最新颁布的国家标准及规范。

7、质保期内，承包人免费负责修理和替换任何由于自身的质量问题造成的损坏，并严格按照国家三包规定执行。质保期满后，维修所需配件按成本计价。

1.4.7供应要求

1.本次招标承包范围内的设备和建筑施工材料均由承包人根据本响应文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定设备和材料的权利；所有设备和建筑材料须有产品合格证和质量保证书，材料应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

2.实际施工过程中，所有设备和建筑材料须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须采购人验收合格后方可使用。由承包人采购的设备和主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

仙居县冷链物流综合分拣中心邮政物流配送中心信息化设备及要求

| 网络安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 |  |  |  | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 安全设备 | 防火墙系统 | 1、设备最大吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥5万 2、1U硬件平台，内置双电源，操作系统：统信UOS V20，CPU：飞腾腾珑E2000Q（≥2.0 Ghz，4核），内存≥8GB，硬盘≥2TB HDD。至少1个管理电口，1个HA电口，≥6个千兆电口(至少≥2组电口Bypass），≥4个千兆光口，≥2个接口扩展槽 3、系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。以上参数提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明； 4、系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。（需提供截图证明） 5、支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。以上参数提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） 6、★安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。以上参数提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明 |  |  |  | 安恒、天融信、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 日志收集与分析系统 | - 芯片+操作系统：龙芯3A4000（4核4线程）+统信UOS，USB口： ≥2个USB2.0，VGA:≥1个，网口：≥6个千兆电口（至少≥1个管理口+1个HA口+4个业务口）+≥4个千兆光口（至少2个千兆SFP多模光模块），内存：≥16G ，标准1U硬件，≥1个Console口，硬盘：≥4T，电源：双电源 2、工作模式 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 3、功能扩展 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。（需提供相关截图证明） 4、支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密 - 日志收集 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 日志分析 支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息（需提供相关截图证明） 6、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（提供相关截图证明） 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景 7、★支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件，并在资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息（以上参数提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） - 8、★通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（以上参数提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明）； 用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户（需提供相关截图证明）； |  |  |  | 安恒、天融信、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 上网行为管理系统 | 1、网络层吞吐量≥8 Gbps，应用层吞吐量≥4 Gbps，IPSec VPN性能≥1.19 Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥3000 2、标准1U机架式硬件平台，内置交流双电源，硬盘容量≥2TB HDD ≥6个GE电口，≥4个SFP千兆光口，操作系统：统信UOS，CPU芯片：飞腾FT2000/4，CPU核数：≥4核 设备内置应用识别规则库，支持超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过5500种海外应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。以上参数提供Web配置界面截图 3、★支持采用关健键字过滤等方式实现对应用访问的控制，支持特态/动态路由表，提供基于源、目的IP策略路由（以上参数提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） 4、支持会话的统计与分析，支持统计会话源TOP20、会话目的TOP20，以趋势图方式展示并发会话、新建、TCP、UDP、其他协议等趋势信息；针对会话支持正向排名，支持数据下钻跳转至详细列表，深入钻取会话中用户、用户组、源目IP、源目端口、协议、连接类型、应用、流量、时间等信息；支持多条件组合形成筛选条件。（需提供截图证明） 5、支持文件缓存，缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。（需提供截图证明） |  |  |  | 安恒、天融信、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 数据库审计与风险控制系统 | 1、支持的数据库实例个数：≥12；审计性能：峰值SQL处理能力≥10000条/秒；硬件吞吐量≥1000Mbps；双向审计数据库流量≥100Mbps；标配日志存储数≥20亿条；审计日志检索能力≥1500万条/秒。 2、2U机架式；内置交流双电源；国产化CPU：处理器≥8核心8线程；系统采用统信UOS V20；内存≥16GB，硬盘≥2TB； 3、管理网口：≥2个千兆电口（至少≥1个管理口，≥1个HA口），工作网口：≥6个千兆电口 4、旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计； 可在云环境操作系统中安装软件代理 在目标数据库安装Agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计； 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询、一键批量升级所有节点； 支持Oracle（包括21C及其他版本）、Clickhouse、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache（包括2021及其他版本）、 PostgreSQL（14及其他版本）、Vastbase、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X、Percona-MySQL、Percona-MongoDB等主流数据库的审计； 支持MongoDB、HBase、Hive、Redis、Elasticsearch、Cassandra、HDFS、Impala、Graphbase、Greenplum、Spark SQL、SSDB、ArangoDB、Neo4j、OrientDB 等数据库的审计；（需提供截图证明） 支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计 5、★审计信息能够记录执行时长，影响行数、执行结果描述与返回结果集（提供功能截图，并提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过返回行数控制返回结果集大小 支持超长SQL语句（最长4M）审计；（需提供功能截图） 支持自动发现流量中的数据库信息，简化配置； 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义； 6、★产品具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警，并可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器IP等配置行为模型，并可查看相应告警日志（提供功能截图，并提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） 7、★可监控Agent的转发速率，以及Agent所在数据库服务器的CPU、内存利用率，并可设置CPU、内存利用率的上线阈值，超阈值时Agent将自动停止转发数据（提供功能截图，并提供公安部或国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明） |  |  |  | 安恒、天融信、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 堡垒机 | 1、授权资产：≥500个 硬件性能：并发字符连接≥200个 并发图形连接≥30个 机箱高度：2U CPU：兆芯C4600，主频≥2.0GHz，核数≥4核 操作系统：麒麟 2、网口：≥2个千兆电口管理口（至少≥1个管理口，1个HA口），≥2个千兆业务电口，≥4个千兆业务光口（至少≥2个千兆多模光模块） 硬盘：≥500G SSD+2T 内存：≥8G 串口：≥1个RJ45口 电源：1+1冗余电源 3、身份认证方式 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户 单点登录认证 支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。（需提供截图证明） 4、 ★支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权（需提供公安部或第三方权威机构证明） 5、专用客户端运维 支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。（需提供相关截图证明） 6、命令审批 ★支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。（需提供公安部或第三方权威机构证明） |  |  |  | 安恒、天融信、华为、或相当于 | 台 | 1 |
| 合计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微型数据机房绿色智能一体机 | MicroD十联机 | 1、单柜框架尺寸：600*1200*2000mm(宽*深*高) 2、整体安装尺寸：6000*1280*2000mm(宽*深*高) 3、融合柜体模块：全封闭，前门中空钢化玻璃门，柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急辅助散热装置，散热装置设有三位大风量轴流风机及密封自垂百叶装置，感应照明系统以及局部空载密闭组件 4、绿色变频制冷模块：三模块设计，支持最大制冷量 24kW ; 支持 IT 设备分步进场 , 实现节能, 5、不间断电源模块：最大支持 40kVA/36kW； 6、智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配；为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电 7、智能管理模块：实现柜内动力、环境等基础设施设备本地化监控，支持网络设备、服务器、硬盘录像机等IT设备监控，支持短信、Email等报警功能，提供10英寸安卓触摸屏进行机房运行情况的本地监控，提供Web页面安卓和苹果手机APP实现 7x24小时无人值守远程监控；含50个IT设备监控节点授权。 8、IT 设备可用空间：≥ 356U 9、标配背景照明组件，LED蓝色灯带； ★机架式空调应提供中国质量认证中心出具的CCC认证及CQC节能认证; ★机架式空调全年能效比≥5.1，要求能效指标达到1级，并提供具有CMA和CNAS标识的第三方检验报告;PDU通电1小时后，端子温升小于20K；为防止插头脱出插座，插座插销力不小于8N；应具备过载保护功能，并提供具有CMA和CNAS标识的同系列产品第三方检验报告； |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 套 | 1 |
|  | 云运维服务 | 运维服务 | 单个节点机房接入统一监控，免费告警短信通知（最多绑定3个联系人，不限短信条数）；大数据分析预测性维护提醒、预警优化建议；专业工程师远程技术支持（故障排查指导、技术问题指导）；项目交付后，提供7*24小时远程（通过专网形式，数据通信与互联网隔离）运维支持服务；支持微信小程序或公众号自行查看机房实时状态信息；定期提供单个节点机房的运行维护总结报告。 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 年 | 3 |
|  | 环境空调 | 基站空调 | 基站式精密空调，室内机采用上前送风，总制冷量（kW）≥5.6，显冷量（kW）≥5.1，风量（m³/h）≥1900，电加热量（kW）≥3，加湿量kg/h ≥3，电源模式 单相220V/50Hz，功能类型：加热加湿 1．机房专用空调应具有高效节能性，要求投标产品能效比（EER）≥3.0，显热比≥0.9。 2．机房空调采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式“/”型蒸发器盘管。 3．室内风机应为高效大风量EC离心风机。 4．应采用高效全封闭转子压缩机，使用环保的R410A制冷剂。 5．机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 6．空调应具备安装灵活特点，可背面或两侧靠墙摆放于地面或墙角。 7．空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 8．机房专用空调安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换。 9．投标机组应采用高效电极加湿器，所选用加湿器需可以在场地进行拆装清理，反复应用。 10．机房专用空调机组应具有RS485通讯接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 11．精密空调机组安装时应有减震降噪的措施。 为确保产品稳定性及功能进行无缝对接，需确保所投产品与微模块机房系统同一品牌 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 套 | 2 |
|  |  | 空调辅材 | 包含：铜管、保温管、制冷剂、空调室内机电缆：ZR-YJV 3X6mm2、空调室外机电缆：RVV 3X1.5mm2等等 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 套 | 2 |
|  | 消防系统 | 机架式感温自动灭火装置 | 标准19英寸机架式安装，非探火管式；采用感温玻璃球启动的方式。主要由灭火剂贮存容器、球阀、压力表、喷头及压力信号反馈装置等组成。灭火剂类型：七氟丙烷；灭火剂充装量:3kg，启动温度：68℃；安全装置动作压力：3.4MPa；系统贮存压力：1.2MPa；工作温度范围：0—+50℃，含托架1对。 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 套 | 3 |
|  | UPS后备四小时 | 铅酸电池 | 1、额定电压：12V 2、额定容量：200 AH 3、设计浮充寿命：8-10年 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 6、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 8、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 9、密封反应效率：密封反应效率≥95% |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 节 | 80 |
|  |  | 电池架 | 电池箱，200AH，40节；35平方电池连接线；125A/3p直流空开，含空开箱；包含架并机线及连接到UPS的电缆 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 套 | 2 |
|  |  | 电缆 | WDZB-YJVR 3*35mm2，用于电池架至UPS连接电缆 |  |  |  | 中策、远东、上上、或相当于 | 米 | 60 |
|  |  | 电缆 | 市电总输入电缆：ZR-YJV 4*35+1*16mm2 |  |  |  | 中策、远东、上上、或相当于 | 米 | 50 |
|  | 辅材 | 托盘 | 19英寸承重托盘； |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 块 | 20 |
|  |  | 盲板 | 1U免安装塑料盲板，ABS材质； |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 块 | 300 |
|  |  | 毛刷盲板 | 1U带毛刷金属盲板，具有后部理线功能； |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 块 | 20 |
|  | 环控 | 视频监控系统软件模块 | 集成视频监控系统，对整个视频系统进行统一管理，实现对图像实时画面查看。 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 1 |
|  |  | 门禁监控系统软件模块 | 集成门禁管理系统。用户通过操作集中监控中心，达成对门禁系统管理的所有功能如发卡、进入人员记录、控制门禁打开等。 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 1 |
|  | 门禁 | IC指纹人脸刷卡一体机 | 操作系统 嵌入式Linux操作系统 显示屏 尺寸：7英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：1024*600 摄像头 200万像素1080P，自动对焦，适应120cm-200cm身高范围 卡类型 13．56MHz Mifare卡、身.份.证序列号、CPU序列号 刷脸验证时间 1：N人脸比对时间≤0.2S/人 人脸验证准确率 ≥99% |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 2 |
|  |  | 门禁电源箱 | 输入电压:AC110-240V;输入频率50-60Hz 输出电压:DC12V,输出电流3A 负载稳定性:1%典型值 输出稳定性:0.5%典型值 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 2 |
|  | 铜布线 | UTP Cat.6线缆 | UTP Cat.6数据电缆，LSZH、 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 箱 | 10 |
|  |  | UTP Cat.6配线架 | UTP Cat.6配线架，24口，包含模块 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 18 |
|  |  | UTP Cat.6跳线 | UTP Cat.6跳线,2米，LSZH 灰、红、蓝三种颜色 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 90 |
|  | 光预端接 | MPO预端接光配线架 | MPO预端接光配线架，空框，4组.1U，可装96芯 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 12 |
|  |  | MPO/LC预端接模块 | MPO/LC预端接模块、12芯、OM3，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 个 | 18 |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM3、5米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM3、6米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM3、7米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM3、8米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 2 |
|  |  |  | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM3、9米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 2 |
|  |  |  | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM3、10米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 2 |
|  |  | 双工LC光纤跳线 | 双工LC光纤跳线,室内多模OM3,2米，LSZH |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 条 | 120 |
|  |  | 走线器 | 19时安装，金属材质，带盖理线架 |  |  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 | 只 | 30 |
| 合计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控室 | 3联操作台 | 3联操作台（含桌椅） |  |  |  | 华生、图腾、德塔森特、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 办公终端 | CPU规格 采用国产海光C86-3G处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W；内存 总容量≥16GB 3200 频率DDR4内存，板载4个内存插槽； 存储设备规格 配置≥512GB M.2 NVME；硬盘具体减震设计认证。 显卡规格 配置独立显卡，显存容量≥2GB ，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2种显示接口，并与显示器接口相匹配； 音频 集成声卡，支持5.1声道； 网卡规格 配置≥1个千兆自适应有线网卡； 主板扩展槽IO/其他内置接口 配置≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1； 原生USB 接口不低于11个（满足9个USB 3.0或以上）；1个串口，1个并口，音频接口5个（前2后3）； 电源≥200W电源； |  |  |  | ITC、海康、清华同方、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 拼接屏 | 物理分辨率1920 x 1080 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN x 1，RS232 OUT x 1 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1200 : 1 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 165 W 待机功耗：≤ 0.5 W 用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 9 |
|  |  | 支架 | 定制一体化支架 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 解码器 | 支持HDMI（可以转DVI-D）、BNC输出接口； HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH264、SmartH265等主流的编码格式； 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别； 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 为确保产品稳定性，需与拼接屏产品同一品牌 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 高清线 | 10米HDMI |  |  |  |  | 根 | 9 |
| 4 | 计算机网络 | 核心交换机 | 1.交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥57600Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明。 2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；实配：独立监控网板、双主控、满配交换网板、千兆光端口≥48，冗余电源； 3.★采用国产芯片，自主可控，提供权威第三方测试报告 4.为适应业界主流机柜，设备深度≤600mm，设备高度≤10U，提供官网证明材料。 5.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，提供证明材料 6.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4，实配电源功率≥3000W 7.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供官网截图； 7.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供佐证材料； 8.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告 9.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告； 10.支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，提供权威第三方测试证明 11.支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发，提供佐证材料； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H4C、迈普、或相当于 | 块 | 23 |
|  |  | 光纤跳线 | 1纤芯类型：OS2 2连接器插针类型：陶瓷 3插针端面：UPC端面 4品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 5线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 6护套材质：PVC /LSZH 7长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度） |  |  |  | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 | 根 | 25 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 24口交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP； 3.支持MAC地址≥32K，支持IPv4 路由表≥4K；提供第三方检测报告； 4.支持网络切片功能基于QOS实现业务隔离和带宽保证，切片之间完全隔离互不影响；提供官网截图证明； 5.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网证明； 6.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX；提供第三方检测报告； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.设备支持复位按钮和请配置按钮（PNP） 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置；提供设备实物照片证明； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 24口光配架 | 1光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 2光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 3钢板厚度：1.0mm 4安装板材质：铝板黑色喷塑 5安装高度：1U 6配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 |  |  |  | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 | 台 | 4 |
|  |  | 24口配线架 | 1配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 2配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0 3IDC打线端子：磷青铜镀镍 4.镀金层厚度：磷青铜金针镀金50μ″，镀软镍60μ 5.配线架模块类型：6口一体式模块*4组 6.RJ45端口：可连接1-24根跳线 7配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 |  |  |  | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 网络跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 |  |  |  | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 | 根 | 72 |
|  |  | AC控制器 | 1.独立专业无线控制器，最大可管理AP数目≥512个,转发性能≥10Gbps；本次配置实际项目所需AP管理授权； 2.硬件接口：≥10 x GE + ≥2 x 10GE SFP+； 3.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，提供官网链接和截图； 4.★支持基于VIP用户的体验保障，包括优先接入、带宽限速等；提供第三方权威机构检验报告证明； 5.提供配套软件支持端到端智能诊断能力，快速分析网络中每个交互过程可能存在的问题，并给出解决建议，提供第三方测试报告证明； 6.支持⼀台 AP可以同时被两个AC管理的能力，从而将不同类型的接入终端流量引导到指定的AC进行集中管理，确保从同一AP上接入的不同类型的接入终端数据安全隔离，提供第三方权威机构检验报告证明 |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
| 5 | 智能化设备 | 室内监控 | 400万 1/3" CMOS 红外半球网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 8 |
|  |  | 无线AP | 1.内置智能天线，采用三射频，8条空间流设计，整机速率可达≥6.575Gbps；提供官网截图； 2.★硬件接口：支持≥1个2.5GE电口、≥1个GE电口、≥1个USB接口（支持外置物联网），提供产品官网全屏截图及链接证明； 3.AP支持业务不中断升级，在升级过程中，用户业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 4.为提高网络安全，应支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.支持云端管理，无需部署 WAC控制器，也无需认证服务器，即可实现 PSK、Portal、短信、社交媒体等丰富的认证功能，极大的简化了组网，降低了 CAPEX投资。提供官网截图证明； 6.支持Mini AC功能，即在无WAC组网的场景，AP可作为WAC管理其他AP，管理规模不低于24个，提供第三方权威机构检验报告证明； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 网络点 | 双口网络面板+网络模块 |  |  |  | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 | 个 | 16 |
| 指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 显示系统 | LED显示屏 | 1.像素间距：≤1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm 2.像素密度：≥422500点/㎡ 3.显示屏亮度：校正后≥600cd/㎡，色温可调范围：3000K～15000K，对比度≥5000:1，峰值功耗：≤420W/㎡，平均功耗：≤145W/㎡ 4.白场色坐标按SI/T11141-2017标准中5.10.5表8规定x坐标: 0.27-0.33y，坐标:0.25-0.37，检测结果合格（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 5.底壳材质：底壳轻钢材质（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 6.亮度均匀性＞98%,水平视角：＞160°，垂直视角：＞140° 7.电气间隙：符合GB4943.1-2022音视频信息技术和通信技术设备第 1部分:安全要求标准对设备进行电气间隙试验的要求，检测结果合格（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 8.IK10 机械碰撞防护等级：在 20J冲击能量情况下，通过IK10 测试，试验后样品外观结构和功能均正常（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章） 9.一体化驱动主板控制设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，多层PCB设计（提供拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法相关证书复印件并加盖原厂公章） 10.所投产品制造商需提供CCC，中国节能认证证书及环境标识II型证书复印件加盖原厂公章 11.屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭（提供显示屏自动辅热除湿系统证书复印件加盖原厂公章） 12.支持自动 gamma 校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合要求（提供显示屏画面自动校正系统证书复印件加盖原厂公章） |  |  |  | 利亚德、海康、大华、或相当于 | ㎡ | 19.968 |
|  |  | 控制终端 | CPU规格 采用国产海光C86-3G处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W；内存 总容量≥16GB 3200 频率DDR4内存，板载4个内存插槽； 存储设备规格 配置≥512GB M.2 NVME。 显卡规格 配置独立显卡，显存容量≥2GB ，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2种显示接口，并与显示器接口相匹配； 音频 集成声卡，支持5.1声道； 网卡规格 配置≥1个千兆自适应有线网卡； 主板扩展槽IO/其他内置接口 配置≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1； 原生USB 接口不低于11个（满足9个USB 3.0或以上）；1个串口，1个并口，音频接口5个（前2后3）； 电源≥200W电源； |  |  |  | ITC、海康、清华同方、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 视屏控制器 | 1.视频输入接口:1 × HDMI 2.0,1 × DP 1.2, 4 × HDMI 1.3, 1 × 3G SDI （IN+LOOP），选配 2.输出：16 路网口输出，最大带载 1040 万像素，单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192 3.音频输入输出：HDMI、DP 支持伴随音频输入，支持 3.5mm 独立音频输入输出支持个性化的画面缩放 4.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 5.多窗口显示：支持 2 个 4K×2K+4 个 2K×1K 规格的窗口，窗口大小和位置可单独调节，窗口优先级可调整 6.支持 OSD：同时支持显示 1 路 OSD 画面，最大支持导入存储 6 个 OSD，支持图片 OSD 和文字 OSD 7.支持 BKG：BKG 不占用图层资源，支持导入 BKG 最大宽度为 8192 或最大高度为 8192 8.多场景保存和调用：支持 10 个自定义场景，一键即可载入，支持场景删除、覆盖保存及复制等操作 9、★提供超高分多媒体呈现系统的软件著作权证书或其他证明材料复印件加盖原厂公章 |  |  |  | 利亚德、海康、大华、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 控制软件 | 1、支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置。 2、可连接多媒体播放器，调试与媒体播放器连接的屏体参数。 3、支持添加多个显示屏，分别对其进行控制管理。 4、检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置、通过设置测试画面，显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫, 网格、定位图画面。。 5、支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数 6、支持控制画面显示为黑屏锁定， 正常显示，可设置自测试画面， 控制箱体液晶开启关闭。 7、对智能配电柜PLC模块实行远程 控制，控制屏体的开关状态。 8、支持通过软件调节显示屏拼接处的亮度，可通过软件调节显示屏色温参数，多批次调节支持手动调节，和应用文件调节，可调节灯板色度。 9、支持设置接收卡设置预存画面， 在显示屏丢失同步信号后显示预存的画面。 ★针对上述产品需提供具有 CMA、CAL、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告 |  |  |  | 利亚德、海康、大华、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 接收系统 | 1.耐压试验：测试部位:电源输入端对外壳施加500V，测试时间:1分钟，判定标准:无击穿、飞弧或超漏现象。（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件） 2.绝缘电阻：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应>100MQ，检测结果 合格。 3.PCB阻燃：阻燃等级UL94V-0级 4.数据组：最多支持32组并行数据，64 组串行数据，可扩展为128 组串行数据，符合要求 5.集成网络变压器，全面解决 hub layout 难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件） 6.带载能力：单卡带载像素512X384 7.支持HDR、HDR10optima和HLG，高对比度的逆光场景下，HDR高亮度动态范围兼顾高光和阴影细节，接近人眼所见；亮度动态变化场景下，光影与色彩过渡细腻，还原度更高，画面更加精细富有层次，HDR 更宽广的色域，高度还原自然界真实色彩。 8.支持ClearView通过综合分析图像不同区域的纹理、尺寸、对比度，根据人眼视觉系统的特性，对图像进行处理，让细节更便于人眼的观察，细节更清晰，观看体验更好，显著提升图像的细节表现，让图像更加清晰，纤毫毕现（需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件） |  |  |  | 利亚德、海康、大华、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 配电系统 | 1.配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。实现定时开关屏体，方便用户的使用 2.配电柜可实现远程开关机功能，提供软件产品证明材料 |  |  |  | 利亚德、海康、大华、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 开关电源 | 1、短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作 2、工作湿度：20%RH-90%RH 3、对地泄露电流：输入230VAC/50HZ I≤1mA 4、为保证系统的兼容及稳定性，电源厂家与LED显示屏厂家为同一制造商，提供产品3C证书 |  |  |  | 利亚德、海康、大华、或相当于 | 套 | 65 |
|  |  | 钢结构 | 1.础框架需做好防锈刷漆处理，框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边 |  |  |  | 定制 | ㎡ | 19.968 |
|  |  | 发送盒 | 发送盒采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联，操作更加简单方便；可完美应用于常规固装显示屏。 1、支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。 2、输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。 4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 7、支持亮度和色温调节。 8、支持低亮高灰。 9、支持HDCP。 |  |  |  | 配套 | 台 | 8 |
| 7 | 扩音系统 | 音箱 | 1.额定功率≥300W(1200W,PEAK) 2.标称阻抗：≤4Ω 3.灵敏度≥100dB/W/m 4.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥45° 5.频率响应等同或优于75Hz-20KHz 6.喇叭单元：≥5.5寸低音*4+1寸高音*10 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 只 | 4 |
|  |  | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证） 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器软件 | 1.支持通过设备管理切换八进八出、四进四出通道设备，其中每路输入都带有≥48V幻象供电，具备单独配置开关，灵活方便。 2.支持预设八种场景音效，根据不同场景设置数值，通过切换场景实现针对不同环境的最佳音频处理效果。 ★3.支持调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 4.支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 5.支持调节摄像机跟踪功能，设置每路通道的预设点，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动化控制和跟踪，提供更加智能和便捷的视频处理和监控功能。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。（提供软件界面截图证明） 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：≥18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 1 |
| 8 | 分布式 | 分布式综合管理平台 | 1.主机基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2.内嵌拼接服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，支持通过浏览器可视化管理整个拼接墙系统。 3.采用国产兆芯的CPU，配置等同于或优于八核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.具有≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，以及具有≥2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/ IO性能)。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | VMS-DO可视化管理系统服务器软件 | - 软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。（提供功能界面截图佐证） ★4.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，最大可支持同时录制8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件，支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga等常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图佐证）。（提供功能界面截图佐证） 5.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 6.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 7.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 8.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。 ★9.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除，支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。（提供功能界面截图佐证）。 - ★10.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。（提供功能界面截图佐证） 由于软件决定着本产品功能的完整性，要求软件具备与计算机软件著作权或相关专利或相关证明材料复印件以及在中国版权保护中心或权威机构官网的查询结果截图。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 2 |
|  |  | 安卓平板电脑 | 8.4英寸麒麟980、平板电脑4GB+64GB WIFI |  |  |  | 华为、联想、荣耀、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | VMS可视化管理控制软件 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； 7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 高清一体终端 | 8.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 2.作为输入节点时，支持4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容； 3.支持4K@60fps的H.264/H.265解码显示，支持≥2路4K@30fps或≥8路1080P@30fps的 H264/H265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割； 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM音频；≥1路VGA视频接口输出；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 7.具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口。（提供设备接口图佐证） 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 9.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 10.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 12 |
|  |  | 坐席工作站 | CPU规格 采用国产海光C86-3G处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W；内存 总容量≥16GB 3200 频率DDR4内存，板载4个内存插槽； 存储设备规格 配置≥512GB M.2 NVME；硬盘具体减震设计认证。 显卡规格 配置独立显卡，显存容量≥2GB ，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2种显示接口，并与显示器接口相匹配； 音频 集成声卡，支持5.1声道； 网卡规格 配置≥1个千兆自适应有线网卡； 主板扩展槽IO/其他内置接口 配置≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1； 原生USB 接口不低于11个（满足9个USB 3.0或以上）；1个串口，1个并口，音频接口5个（前2后3）； 电源≥200W电源； |  |  |  | 清华同方、海康、联想、或相当于 | 台 | 6 |
|  |  | 显示屏 | 显示屏23.8英寸四面微边旋转升降IPS高清显示器 100%sRGB 专业设计 电脑显示器 VP2468 |  |  |  | 清华同方、海康、联想、或相当于 | 台 | 6 |
|  |  | 24寸显示屏支架 | 显示器支架臂 旋转电脑架 底座增高架屏幕支架17-30英寸 |  |  |  | 同方、HP、联想、或相当于 | 套 | 6 |
|  |  | 桌席指挥台 | 根据实际情况定制 |  |  |  | 定制 | 批 | 2 |
|  |  | 多媒体插座 |  |  |  |  | 国产 | 批 | 1 |
| 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 会议室 | 智慧会议平板 | - 整机屏幕采用86英寸液晶显示，整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 3、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。 4、整机前置USB3.0接口≥3个；HDMI接口≥1个；全功能 Type-C接口≥1个（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，快速充电功能，接管摄像头），且前置接口采用可防护的磁吸式盖板，使用安全便捷 ；侧置输入接口具备1路HDMI、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 5、前置接口具备翻转盖板，翻转角度≥180°；在有U盘插入时盖板能对U盘进行保护，防止推拉黑板误关对U盘造成损伤； 6、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 7、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） |  |  |  | 海康、鸿合、ITC、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 移动支架 | 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 颜色：银灰色 表面处理：喷涂 外壳材料：SPCC优质钢板 |  |  |  | 海康、鸿合、ITC、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 无纸化主机 | 1.麒麟无纸化会议主机服务搭配管理软件，主要实现会议的配置管理功能。系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决会议信息预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存功能。 2.采用国产CPU配置不低于单8核 3.采用内存配置不低于16GB 4.采用硬盘容量不低于1TB 企业级硬盘 5.具有≥2×千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920x1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；其他接口：≥2×3.0 USB、 ≥6×2.0 USB、≥1×COM口、≥2× PS/2 7.操作系统：国产操作系统 8.为确保数据安全，要求产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.为确保数据安全，要求产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间，开启或关闭H5个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具备选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。（提供功能界面截图佐证） 3.具有切换客户端个性化主题功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、商务风格、政务风格、黑色风格，提供不同软件界面。（提供功能界面截图佐证） 4.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计数器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务等功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁。（提供功能界面截图佐证） 5.具备创建会议功能，创建会议时可填写会议名称、会议时间、会议主持人及会议主要内容、绑定会议室，具备提前预设无纸化客户端界面不同会议模式，包括卡片模式、简介模式、导航模式、经典模式；可根据会议需求选择会议属性，包括普通会议、保密会议，保密会议具有防截屏、阅后即焚、文档水印等保密机制。（提供功能界面截图佐证） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 1 |
|  |  | 平板电脑 | ≥11英寸 1920*1200，400nit，1400:1 6+128 WiFi |  |  |  | 华为、联想、荣耀、或相当于 | 台 | 12 |
|  |  | 无纸化会议终端客户端软件 | 无纸化会议系统安卓终端软件搭配安卓版终端实现无纸化会议会前、会中、会后的数据处理，实现和无纸化服务器、无纸化流媒体服务器的数据交互传输。 1.首页支持显示会议主题、会议标语、与会人员信息、会议大概内容等 2.可以观看PDF格式的资料，但需要登录账户有资料观看的权限 3.可以查看与会人员的信息和与会人员的座位布置模拟图 4.可以登录到个人中心的管理页面，会前查看有权限的资料、会中临时上传资料、会后参会资料等功能，当服务器分发新的会议资料的时候会有提示 5.具有文档批注的功能，在观看PDF文档可以直接插入文档批注。批准信息可以被保存到后台服务器存储。批注支持手写的方式 6.软件具有后勤服务功能，可以直接在给后台发送后勤服务的要求，后台可在电脑上接收服务信息，也可以通过后勤服务APP接收信息，后勤服务人员可以及时处理会议过程的后勤服务要求，保证会议的正常进行。 7.具有会议讨论界面，可以进行会议在线讨论，可以点对点、多对多的讨论。广播会议的通知等 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 套 | 12 |
|  |  | 远程视频会议 | 园区接入省市县视联网，提供远程接入 |  |  |  | 定制 | 项 | 1 |
|  |  | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 3.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） 4.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。（提供功能界面截图佐证） 6.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 7.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 ★出于信息安全考虑，要求所投产品的软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图佐证） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证） 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 |  |  | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |
|  |  | 管理服务器 | 【2U双路标准机架式服务器】 CPU：2颗Xeon® Silver 4214R（12核，2.4GHz） 内存：128G内存，4根32G DDR4，16根内存插槽 存储：配置8盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘480G SSD×2(JBOD）；数据盘4T 7,2K SATA×2(JBOD） 阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） 操作系统：HIK OS(For Cloud） 云计算软件：云计算平台模块授权×1；计算虚拟化模块授权×2；存储虚拟化模块授权×2 ★支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作，支持存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控。（须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明） 支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储，支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。（须提供产品功能截图） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 安防综合管理平台 | 支持通用场景化应用配置 监控点最多管理容量为300路 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户 支持用户权限管理 持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统； 根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等； 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 支持上下级平台级联，如国标协议级联等； 支持AD域（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 视频监控系统 | 设备提供400T的硬盘容量存储空间 单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式 支持视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 支持在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 ★支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储，通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 冷链物流应用容器一体机 | 配置1套容器与虚拟化双栈平台软件，6台硬件设备 一、单台硬件设备配置要求： 1、≥2U机架式设备，标配原厂导轨 2、CPU数量≥2颗、配置处理器不低于海光5380(2.5GHz/16核/32MB/135W) "3、内存配置容量≥256G，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM 支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB" 4、系统盘：≥2*960GB SATA SSD 硬盘；数据盘：≥2*1.92T SATA SSD 硬盘；≥配置1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块；支持SATA和PCIe M.2选件 5、配置≥1个4端口千兆电接口网卡；配置≥2个2端口万兆光接口网卡（含4个SFP+ 万兆模块） 6、单宽GPU卡最大可支持2块 7、配置2个≥800W交流&240V高压直流电源模块，支持96%能效比的钛金级电源选件 8、6个热插拔冗余风扇 9、5℃～45℃ (工作温度支持受不同配置影响）实配12LFF+4SFF模式下，带nvme硬盘且不带GPU的情况下，最高工作温度35℃ 10、配置≥2个虚拟化物理CPU授权；配置≥2个容器物理CPU授权。 |  |  |  | 紫光云 浪潮 Smart X、或相当于 | 套 | 1 |
| 综合楼三楼合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 园区室外 | 监控系统 | 警戒监控摄像机 | 400万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 人脸抓拍：4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m 波长范围：750nm+白光混光 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 20 |
|  |  | 支架 | 与原厂配套 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 20 |
|  |  | 道路球机 | 可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440（以公安部检验报告为准） 全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 细节镜头不低于23倍光学变倍,最大焦距不小于135mm 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达200m 可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离 全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90° |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 6 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 对 | 5 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 5 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 5 |
|  |  | 监控立杆 | 3.5-4米、挑臂1M |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 6 |
|  | 出入道闸系统 | 直杆道闸左向 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 直杆道闸右向 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 抓拍显示一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 帧率：25fps(2688*1520) 过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍（公安部检验报告证明） 过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s（公安部检验报告证明） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 6 |
|  |  | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 6 |
|  |  | 出入口管理终端 | 采用可更换的LGA1151封装，CPU Intel i5-8500T 高性能，低功耗平台 环境运行温度适应性强，可满足-20°~60°范围内使用 整机无风扇设计，直接采用铝合金压铸外壳散热高效坚固，应对多灰尘、多振动、强干扰 标配4个Intel 千兆网口，带浪涌防护 支持最新5G兼容4G网络适配5G新基建（选配） 标配6COM,2个RS485带隔离(可扩10串) 8路可编程带隔离的数字量输入输出 VGA/DVI/HDMI(可选LVDS)四口三显 4个USB3.0, 4个 USB2.0,1个内部加密口 支持PCI/PCIe/Mini PCIe总线插槽扩展 支持Win7/Win10/WES7/Linux , 32位/64位 接口 网卡：双网卡 网卡类型：千兆 网口：LAN1: i219LM, LAN2~4: i211AT 共4个intel千兆接口 触发输入：提供电源和地，+5V电平 音频：支持Audio-Out, Mic-in, Line-out三个音频插孔, 触发输出：带隔离的8位数字I/O |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 1 |
|  | 无线 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 对 | 4 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 对 | 4 |
|  |  | 室外高密AP | 1. 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段； 2. 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO； 3. 总空间流数≥4，整机速率≥1.775Gbps，支持1个GE以太口； 4.支持1个SFP光口，内置定向天线； 5.内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位 |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 4 |
| 2号楼出港分拣中心 | 监控系统 | 平台大车监控 | 支持输出2560×1440@25fps主码流。 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（公安部检验报告证明） 具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（公安部检验报告证明） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 10 |
|  |  | 室内监控 | 400万 1/3"" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 13 |
|  |  | LC光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 |  |  |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 2 |
|  |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：24 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP；提供官网截图证明； 3.支持快速POE和永久PoE功能，支持POE+，满规格供电13口,至少一个RJ45串口,提供官网截图证明,； 4.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 5.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ；提供官网截图证明； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验,提供官网证明； 7.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX,提供官网证明； 8.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 9.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 10.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 支架 | 厂家配套 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 23 |
|  | 网络系统 | 无线AP | 1.内置智能天线，采用三射频，8条空间流设计，整机速率可达≥6.575Gbps；提供官网截图； 2.硬件接口：支持≥1个2.5GE电口、≥1个GE电口、≥1个USB接口（支持外置物联网），提供产品官网全屏截图及链接证明； 3.AP支持业务不中断升级，在升级过程中，用户业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 4.为提高网络安全，应支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.支持云端管理，无需部署 WAC控制器，也无需认证服务器，即可实现 PSK、Portal、短信、社交媒体等丰富的认证功能，极大的简化了组网，降低了 CAPEX投资。提供官网截图证明； 6.支持Mini AC功能，即在无WAC组网的场景，AP可作为WAC管理其他AP，管理规模不低于24个，提供第三方权威机构检验报告证明； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 1 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  | 广播系统 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 音柱 | 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈 1.扬声器单元：2×4"，1×2.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：12.5W, 25W；接100V 4.额定功率：6.2W, 12.5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：800Ω（白）、400Ω（绿） 7.频率响应：50Hz-18KHz 8.防护等级：IP66 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 4 |
| 3号楼一二层 | 监控系统 | 室内监控 | 400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光距离: 最远可达30 m |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 4 |
|  |  | 支架 | 厂家配套 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 4 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 1 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  | 网络系统 | 无线AP | 1.内置智能天线，采用三射频，8条空间流设计，整机速率可达≥6.575Gbps；提供官网截图； 2.硬件接口：支持≥1个2.5GE电口、≥1个GE电口、≥1个USB接口（支持外置物联网），提供产品官网全屏截图及链接证明； 3.AP支持业务不中断升级，在升级过程中，用户业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 4.为提高网络安全，应支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.支持云端管理，无需部署 WAC控制器，也无需认证服务器，即可实现 PSK、Portal、短信、社交媒体等丰富的认证功能，极大的简化了组网，降低了 CAPEX投资。提供官网截图证明； 6.支持Mini AC功能，即在无WAC组网的场景，AP可作为WAC管理其他AP，管理规模不低于24个，提供第三方权威机构检验报告证明； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 1 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  | 广播系统 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 音柱 | 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈 1.扬声器单元：2×4"，1×2.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：12.5W, 25W；接100V 4.额定功率：6.2W, 12.5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：800Ω（白）、400Ω（绿） 7.频率响应：50Hz-18KHz 8.防护等级：IP66 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 2 |
| 4号楼入港 | 监控系统 | 平台大车监控 | 支持输出2560×1440@25fps主码流。 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（公安部检验报告证明） 具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（公安部检验报告证明） 镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（公安部检验报告证明） 支持不低于IP67防护等级。 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 15 |
|  |  | 室内监控 | 400万 1/3"" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 20 |
|  |  | 支架 | 厂家配套 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 35 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 2 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 1 |
|  |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：24 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP；提供官网截图证明； 3.支持快速POE和永久PoE功能，支持POE+，满规格供电13口,至少一个RJ45串口,提供官网截图证明,； 4.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 5.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ；提供官网截图证明； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验,提供官网证明； 7.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX,提供官网证明； 8.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 9.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 10.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 2 |
|  | 网络系统 | 无线AP | 1.内置智能天线，采用三射频，8条空间流设计，整机速率可达≥6.575Gbps；提供官网截图； 2.硬件接口：支持≥1个2.5GE电口、≥1个GE电口、≥1个USB接口（支持外置物联网），提供产品官网全屏截图及链接证明； 3.AP支持业务不中断升级，在升级过程中，用户业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 4.为提高网络安全，应支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.支持云端管理，无需部署 WAC控制器，也无需认证服务器，即可实现 PSK、Portal、短信、社交媒体等丰富的认证功能，极大的简化了组网，降低了 CAPEX投资。提供官网截图证明； 6.支持Mini AC功能，即在无WAC组网的场景，AP可作为WAC管理其他AP，管理规模不低于24个，提供第三方权威机构检验报告证明； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 4 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 1 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 1 |
|  | 广播系统 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 音柱 | 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈 1.扬声器单元：2×4"，1×2.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：12.5W, 25W；接100V 4.额定功率：6.2W, 12.5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：800Ω（白）、400Ω（绿） 7.频率响应：50Hz-18KHz 8.防护等级：IP66 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 4 |
| 7号楼 | 监控系统 | 平台大车监控 | 支持输出2560×1440@25fps主码流。 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（公安部检验报告证明） 具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（公安部检验报告证明） 镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（公安部检验报告证明） 支持不低于IP67防护等级。 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 6 |
|  |  | 室内监控 | 400万 1/3"" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 34 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 7 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 7 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 7 |
|  |  | 支架 | 厂家配套 |  |  |  | 海康、大华、华为、或相当于 | 台 | 40 |
|  | 网络系统 | 无线AP | 1.内置智能天线，采用三射频，8条空间流设计，整机速率可达≥6.575Gbps；提供官网截图； 2.硬件接口：支持≥1个2.5GE电口、≥1个GE电口、≥1个USB接口（支持外置物联网），提供产品官网全屏截图及链接证明； 3.AP支持业务不中断升级，在升级过程中，用户业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 4.为提高网络安全，应支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.支持云端管理，无需部署 WAC控制器，也无需认证服务器，即可实现 PSK、Portal、短信、社交媒体等丰富的认证功能，极大的简化了组网，降低了 CAPEX投资。提供官网截图证明； 6.支持Mini AC功能，即在无WAC组网的场景，AP可作为WAC管理其他AP，管理规模不低于24个，提供第三方权威机构检验报告证明； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 13 |
|  |  | 光纤跳线 | 双工LC光纤跳线, |  |  |  | 国产优质 | 台 | 4 |
|  |  | 光模块发送端 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 块 | 4 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准）； 2.硬件：8 个 10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP； 3.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048；提供第三方检测报告； 4.支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 5.支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.芯片国产化自主可控，提供第三方检测报告； 8.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9.与本网核心同品牌； |  |  |  | 华为、H3C、迈普、或相当于 | 台 | 4 |
|  | 广播系统 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 音柱 | 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈 1.扬声器单元：2×4"，1×2.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：12.5W, 25W；接100V 4.额定功率：6.2W, 12.5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：800Ω（白）、400Ω（绿） 7.频率响应：50Hz-18KHz 8.防护等级：IP66 |  |  |  | itc、海康、特控、或相当于 | 台 | 12 |
|  | 空调系统 | 室外机 | 规 格：制冷量：90Kw |  |  |  | 格力、美的、海信、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 室内机 | 风机盘管规格：制冷量：2.5Kw 安装形式：冷媒，冷媒管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板及封堵，温控开关与室内机之间所需的控制线，室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）等附件 |  |  |  | 格力、美的、海信、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 室内机 | 风机盘管规格：制冷量：3.6Kw 4.安装形式：冷媒，冷媒管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板及封堵，温控开关与室内机之间所需的控制线，室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）等附件 |  |  |  | 格力、美的、海信、或相当于 | 台 | 3 |
|  |  | 室内机 | 制冷量：4.5Kw 4.安装形式：冷媒，冷媒管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板及封堵，温控开关与室内机之间所需的控制线，室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）等附件 |  |  |  | 格力、美的、海信、或相当于 | 台 | 2 |
|  |  | 室内机 | .风机盘管规格：制冷量：12.5Kw 4.安装形式：冷媒，冷媒管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板及封堵，温控开关与室内机之间所需的控制线，室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）等附件 |  |  |  | 格力、美的、海信、或相当于 | 台 | 1 |
|  |  | 室内机 | 风机盘管规格：制冷量：14Kw 4.安装形式：冷媒，冷媒管(含管件、橡塑保温、支吊架)，冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板及封堵，温控开关与室内机之间所需的控制线，室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）等附件 |  |  |  | 格力、美的、海信、或相当于 | 台 | 5 |
|  | 灯具 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED灯带 2.装饰灯规格：8W 3.安装形式：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | m | 149.00 |
|  |  | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED筒灯 2.装饰灯规格：10W 3.安装形式：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 套 | 24 |
|  |  | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED平板灯 2.装饰灯规格：600*600，48W 3.安装形式：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 套 | 10 |
|  |  | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED磁吸轨道射灯 2.装饰灯规格：8.5W 3.安装形式：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 套 | 72 |
|  |  | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：射灯滑轨 |  |  |  | 国产优质 | m | 66.00 |
|  |  | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.接线端子材质、规格：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 台 | 1 |
|  |  | 照明开关 | 1.名称：照明配电箱 3.接线端子材质、规格：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 个 | 3 |
|  |  | 照明开关 | 1.名称：照明配电箱 4.接线端子材质、规格：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 个 | 2 |
|  |  | 插座 | 1.名称：照明配电箱 5.接线端子材质、规格：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 个 | 10 |
|  |  | 接线盒 | 1.名称：照明配电箱 6.接线端子材质、规格：详见图纸 |  |  |  | 国产优质 | 个 | 15 |
|  |  | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：1.5mm2 4.规 格：RVV-2*1.5 5.配线材质：铜 |  |  |  | 国产优质 | m | 200.00 |
|  |  | 配管 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：1.5mm2 4.规 格：RVV-2*1.5 6.配线材质：铜 |  |  |  | 国产优质 | m | 200.00 |
| 装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 工艺说明 |  | 人工单价 | 辅料单价 |  | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 中心大厅 | 中心大厅地面瓷砖铺装 | 1、水泥、淡水砂、胶泥等铺贴辅材。 2、若为石材铺装，则由甲方选择的供应厂商自行安装； 3、不含美缝，暂选用1500mm*750mm砖铺贴，若瓷砖规格或造型有变化则铺贴费用相应增加减。 |  | 55 | 45 |  |  | ㎡ | 316 |
|  | 中心大厅瓷砖主材 | 1、1500mm*750mm规格瓷砖。 |  | 0 | 150 |  | 金丝玉玛、诺贝尔、东鹏、或相当于 | ㎡ | 316 |
|  | 中心大厅顶面石膏板吊顶 | 1、0.9厘厚“莫干山”石膏板面层，；轻钢龙骨骨架（特殊造型部分使用无醛级精木板（OSB)及松木木龙骨）。 2、专用自攻螺钉防锈处理。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 60 | 80 |  |  | ㎡ | 316 |
|  | 中心大厅墙面木工板底面基础 | 1、0.9厘厚“莫干山”石膏板面层，；轻钢龙骨骨架（特殊造型部分使用无醛级精木板（OSB)及松木木龙骨）。 2、专用自攻螺钉防锈处理。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 55 | 65 |  |  | ㎡ | 308 |
|  | 中心大厅墙面吸音板铺装 | 1、9MM聚酯纤维吸音板墙板整体墙面铺装处理。 2、包含聚酯纤维吸音板材料及安装人工。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 25 | 95 |  |  | ㎡ | 308 |
|  | 中心大厅顶面钉孔防锈处理，基层批灰及砂纸打磨 | 1、石膏板螺丝钉孔专门防锈处理，批刮平均三遍，砂纸打磨2遍，平整度在3mm内。 2、工程量按平面面积计算。 3、面漆另算。 |  | 22 | 8 |  |  | ㎡ | 379 |
|  | 中心大厅顶面喷乳胶漆 | 1、大宝、立邦、多乐士抗裂净味底漆面漆。 2、工程量按平面面积计算。 3、含喷涂费用 4、乳胶漆调色费用另计 |  | 6 | 3 |  |  | ㎡ | 379 |
| 监控室及数据机房 | 监控室及机房顶面防尘处理 | 刷防尘涂料二遍 |  | 55 | 62 |  |  | 平方 | 60 |
|  | 监控室及机房铝微孔天花扣板 | 吊顶龙骨吊顶C38主龙及吊杠配件等，600*600*0.8 微孔铝扣板 含收边条含38主龙骨、副龙骨等 |  | 55 | 504 |  |  | 平方 | 60 |
|  | 监控室及机房L型收边条 | 铝合金收边，侧面涂胶水 |  | 50 | 58 |  |  | 米 | 45 |
|  | 监控室及机房全钢抗静电地板-无边 | 规格：600*600*35 1.面板要求 贴面：1.0MM三聚氰胺材质防静电贴面，无 空腔：灌注425#硅酸盐发泡水泥 背板：灰白喷塑 2.支架横梁要求 完成面可达400MM 1.0MM方管横梁（带缓震设计） 3.整体要求 挠度：≤2MM 均布载荷: ≥8850N 表面平面度：≤0.6MM 板厚极限偏差；≤03.MM 相邻边垂直度：≤03.MM 燃烧性能：A级（GB50222-95） 贴面系统电阻：1*10的6次方-1*10的9次方Ω 贴面耐磨转数：≥1000转 |  | 100 | 584 |  |  | 平方 | 60 |
|  | 监控室及机房地板吸盘 | 单爪地板吸盘 |  | 0 | 100 |  |  | 个 | 2 |
|  | 监控室及机房地面防尘涂料 | 刷防尘涂料二遍 |  | 55 | 44 |  |  | 平方 | 90 |
|  | 监控室及机房台阶 | 台阶制作，包含不锈钢压边条 |  | 800 | 1360 |  |  | 套 | 1 |
|  | 监控室及机房腻子粉批嵌、乳胶漆刷白 | 滑石粉、拉发基石膏粉、环保型熟胶粉、801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度；外墙刷白 |  | 50 | 31 |  |  | 平米 | 145 |
|  | 监控室及机房不锈钢踢脚线 | 踢脚线高度:80mm，基层材料种类、规格:18mm细木工板，面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm，拉丝不锈钢 |  | 55 | 80 |  |  | 米 | 55 |
|  | 监控室及机房甲级钢制防火双开门（含五金） | 尺寸：根据现场实际1350*2200尺寸定制双开门，门类型:钢质平开防火门（甲级）。 |  | 600 | 6510 |  |  | 套 | 2 |
|  | 监控室及机房空调室外机底座 | 定制根据空调的具体尺寸定制 |  | 300 | 420 |  |  | 套 | 5 |
|  | 监控室及机房机柜底座 | 5#方钢定制根据机柜的具体尺寸定制 |  | 300 | 420 |  |  | 套 | 8 |
|  | 监控室及机房电池箱底座 | 5#方钢定制根据机柜的具体尺寸定制 |  | 300 | 420 |  |  | 套 | 1 |
|  | 监控室及机房环状等电位铜排 | 4×30铜排 |  | 1500 | 14800 |  |  | 米 | 22 |
|  | 监控室及机房绝缘子支架 | 配套 |  | 600 | 840 |  |  | 米 | 1 |
|  | 监控室及机房铜带 | 40*0.3mm² |  | 1800 | 4500 |  |  | 米 | 115 |
|  | 监控室及机房镀锌扁钢 | 40*4 |  | 0 | 54 |  |  | 米 | 1 |
|  | 监控室及机房接地专用分导线 | BVR 10mm2双色 |  | 300 | 600 |  | 中策、远东、上上、或相当于 | 米 | 96 |
|  | 监控室及机房接地引上线 | ZR-BVR 50㎡ |  | 160 | 200 |  | 中策、远东、上上、或相当于 | 米 | 10 |
|  | 监控室及机房局部等电位箱 | 连接大楼与铜排 |  | 0 | 540 |  | 中策、远东、上上、或相当于 | 套 | 1 |
|  | 监控室及机房等电位连接器 | 连接等电位箱与铜排BVR 50mm2双色 |  | 240 | 1200 |  |  | 只 | 1 |
|  | 监控室及机房弱电封闭式金属桥架 | 金属线槽 300*100*1.2包含弯头 |  | 3000 | 6450 |  |  | 米 | 30 |
|  | 监控室及机房网格桥架 | 环保电镀锌，桥架型号：高-宽-长-线径-表材，3米一件，400*100 ；安装于机柜顶部及跨通道桥架 |  | 1500 | 3000 |  |  | 米 | 15 |
|  | 辅材 | 铜鼻子、固线器、电线管明配、线缆、端子等相关辅材 |  | 0 | 20000 |  |  | 批 | 1 |
| 办公室及会议室 | 办公室地面瓷砖铺装 | 1、水泥、淡水砂、胶泥等铺贴辅材。 2、若为石材铺装，则由甲方选择的供应厂商自行安装； 3、不含美缝，暂选用1500mm*750mm砖铺贴，若瓷砖规格或造型有变化则铺贴费用相应增加减。 4、主材客户自购。 |  | 55 | 45 |  |  | ㎡ | 47 |
|  | 办公室瓷砖主材 | 1、1500mm*750mm规格瓷砖。 |  | 0 | 80 |  |  | ㎡ | 28 |
|  | 办公室顶面蜂窝板吊顶 | 1、蜂窝板吊顶；轻钢螺杆加长吊杆基础（特殊造型部分使用无醛级精木板（OSB)及松木木龙骨）。 2、专用自攻螺钉防锈处理。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 20 | 70 |  |  | ㎡ | 28 |
|  | 办公室墙面挂网、贴角线及批灰处理 | 1、墙面抗裂网布铺贴，阴阳角角线铺贴，批刮平均三遍，砂纸打磨2遍，平整度在3mm内。 2、不含面漆、艺术漆、墙纸及贴墙纸费用。 3、大于2平方的门窗洞口减半计算，其他墙面按展开面积计算，面漆另计。 |  | 22 | 8 |  |  | ㎡ | 124 |
|  | 办公室墙面喷乳胶漆 | 1、大宝、立邦、多乐士抗裂净味底漆面漆。 2、工程量按平面面积计算。 3、含喷涂费用 4、乳胶漆调色费用另计 |  | 6 | 3 |  |  | ㎡ | 124 |
|  | 会议室地面瓷砖铺装 | 1、水泥、淡水砂、胶泥等铺贴辅材。 2、若为石材铺装，则由甲方选择的供应厂商自行安装； 3、不含美缝，暂选用1500mm*750mm砖铺贴，若瓷砖规格或造型有变化则铺贴费用相应增加减。 4、主材客户自购。 |  | 55 | 45 |  |  | ㎡ | 28 |
|  | 会议室瓷砖主材 | 1、1500mm*750mm规格瓷砖。 |  | 0 | 80 |  |  | ㎡ | 28 |
|  | 会议室墙面木工板底面基础 | 1、0.9厘厚“莫干山”石膏板面层，；轻钢龙骨骨架（特殊造型部分使用无醛级精木板（OSB)及松木木龙骨）。 2、专用自攻螺钉防锈处理。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 55 | 65 |  |  | ㎡ | 109 |
|  | 会议室墙面吸音板铺装 | 1、9MM聚酯纤维吸音板墙板整体墙面铺装处理。 2、包含聚酯纤维吸音板材料及安装人工。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 25 | 95 |  |  | ㎡ | 109 |
|  | 会议室顶面蜂窝板吊顶 | 1、蜂窝板吊顶；轻钢螺杆加长吊杆基础（特殊造型部分使用无醛级精木板（OSB)及松木木龙骨）。 2、专用自攻螺钉防锈处理。 3、工程量按平面面积算。 4、饰面基层处理、披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。 |  | 20 | 70 |  |  | ㎡ | 54 |
|  | 露台地面瓷砖铺装 | 1、水泥、淡水砂、胶泥等铺贴辅材。 2、若为石材铺装，则由甲方选择的供应厂商自行安装； 3、不含美缝，暂选用1200mm*600mm砖铺贴，若瓷砖规格或造型有变化则铺贴费用相应增加减。 4、主材客户自购。 |  | 45 | 50 |  |  | ㎡ | 80 |
|  | 露台墙面瓷砖铺装 | 1、水泥、淡水砂、胶泥等铺贴辅材。 2、若为石材铺装，则由甲方选择的供应厂商自行安装； 3、不含美缝，暂选用1200mm*600mm砖铺贴，若瓷砖规格或造型有变化则铺贴费用相应增加减。 4、主材客户自购。 |  | 45 | 50 |  |  | ㎡ | 54 |
|  | 露台瓷砖主材 | 1、1200mm*600mm规格瓷砖。 |  | 0 | 60 |  |  | ㎡ | 134 |
|  | 室内标准门 | 1、室内标准甲级防火门安装。 2200*900 2、包含材料五金及安装。 |  | 150 | 1200 |  |  | 樘 | 3 |
|  | 双开甲级防火门 | 1、室内标准甲级防火门安装。2200*1500 2、包含材料五金及安装。 |  | 180 | 1800 |  |  | 樘 | 2 |
|  | 自动玻璃平推门 | 自动玻璃平推门2000*1100 |  | 0 | 4500 |  |  | 樘 | 3 |
|  | 室内整体拆除 | 1、原内部顶地墙拆除，此项按实际发生工时计算，多退少补。 |  | 350 | 0 |  |  | 工时 | 30 |
|  | 垃圾外运 | 1、拆除及装修垃圾外运，此项按实际外运车数计算，多退少补。 |  | 400 | 0 |  |  | 车 | 10 |
|  | 10cm轻质砖墙体砌筑 | 1、室内轻质砖隔墙砌筑。 |  | 55 | 65 |  |  | ㎡ | 135 |
|  | 施工完毕整体卫生清洁 | 1、施工完工后整体卫生清洁。 |  | 8 | 0 |  |  | ㎡ | 550 |
|  | 单人办公桌 | 单人办公桌 2.基础型钢形式、规格：详见图纸 |  | 0 | 4000 |  |  | 项 | 550 |
|  | 会议桌 | 规 格：12人座 3.基础型钢形式、规格：详见图纸 |  | 0 | 8000 |  |  | 项 | 1 |
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 基层支撑底座 | 用户管理 | 建设统一的用户注册模块，实现用户体系中心化、集中化管理，由统一用户系统进行集中管理增删查改、用户权限，并提供认证服务（包括安全认证、单点登录服务）。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 角色管理 | 建立统一的角色，支持实时配置角色权限。支持对操作用户进行分组、权限分配和访问资源的控制，为不同用户、不同角色提供相应的局部数据视图，防止用户越权访问数据和信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一通知中心 | 统一通知平台是中枢系统的通知中心，支持短信通知。支持消息模板自动配置，支持多种方式的消息推送组合。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员管理 | 人员信息录入 | 建立人员数据库，包括人员的基本信息，如姓名、工号、职位、年龄、联系方式等。管理员可以使用这个模块录入新员工信息，并更新现有员工的信息。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 人员信息查看 | 查看人员数据库，支持分类筛选查看。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岗位分配 | 将员工分配到不同的岗位和部门，并记录相关信息。管理员可以使用该模块查看员工的岗位分配情况，并根据需要进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆管理 | 车辆信息录入 | 在系统中建立一个车辆数据库，包括车牌号、车辆型号、运输容量等基本信息。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 车辆信息查看 | 可分类筛选查看、更新、删除现有车辆信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆调度和分配 | 根据快递需求和配送计划，使用该模块进行车辆调度和路线规划，将合适的车辆分配给不同的配送任务和路线，以提高运输效率和降低成本。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆状态监控 | 实时监控车辆的位置、行驶状态和运输情况。可以使用GPS或其他定位技术来跟踪车辆的位置，并提供实时的车辆状态报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输跟踪 | 记录运输过程中的跟踪信息，包括出发时间、预计到达时间等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆进出管理 | 快递公司车辆出入园记录 | 对接门卫设备、记录快递公司入园车辆信息；包含车牌号、车辆进出园区时间（自动生成）等数据 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 供配车辆出入园记录 | 对接门卫设备、记录供配车辆信息；包含车牌号、车辆进出园区时间（自动生成）、司机信息等数据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇服务网点管理 | 网点信息录入 | 在系统中建立一个乡镇快递网点的数据库，包括网点名称、网点类型（菜鸟驿站、物流点等）、地址、所属区域、区域联系人、联系方式等基本信息。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 网点信息管理 | 可分类筛选查看、更新、删除现有乡镇服务网点信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 快件分拣管理 | 硬件对接 （快递下行） | 对接自动分拣硬件设备（分拣设备通过识别快件条形码信息，按照设置的传送带档口(网点信息)分类），获取当前快递所有数据 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 硬件对接 （快递上行） | 对接自动分拣硬件设备（分拣设备通过识别快件条形码信息，按照设置的传送带档口(快递公司类型)分类），获取当前快递所有数据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据分类汇总 | 汇总多个分拣设备数据信息，统计当前快递分拣总量，标记快件派送网点信息 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 数据分类统计 | 分类统计不同网点快递信息、汇总数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控管理 | 监控设备信息管理 | 管理物流园区内、物流点的监控设备信息，包括所属区域、设备类型、设备编号、设备位置、设备状态等。可以记录设备的基本信息，并提供查询和编辑功能。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 监控设备布局管理 | 管理监控设备的布局信息，包括设备的安装位置、监控范围、设备点位、经纬度等，可以在地图上标识设备的位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 | 搭建视频监控系统，将摄像头与监控中心相连。监控中心可以实时接收和显示摄像头的视频流，同时支持视频录像、回放和存储功能。可以使用高清摄像头和网络视频传输技术，提供清晰的视频监控画面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 远程监控与管理 | 监控系统应支持远程监控和管理功能，使管理人员可以通过互联网或移动设备远程访问监控中心，实时查看物流点的监控画面和相关数据。随时掌握物流点的运行情况，及时做出决策和处理问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控地图展示 | 整合地图接口，如天地图，以展示仙居县区的地理位置和相关信息。通过API或SDK集成地图服务，获取地图数据并在系统中展示，结合监控点位数据，展示监控图标，点击图标弹出实时视频监控。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷链物流交通大脑 | 视频中心大脑 （数据整合 数据清洗 数据分析） | 对接现有已部署监控摄像头，汇总管理展示监控数据 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持从各种视频源（如摄像头控中心等）接入视频数据，实现多源视频的整合与统一管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持视频数据能够实时、稳定地传输到视频中心大脑，减少延迟和丢包现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持多画面分割展示，同时显示多个视频画面或数据图表，提高信息展示效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对视频数据进行加密处理，确保数据传输和存储过程中的安全性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驾驶舱展示 | 共配冷链物流智慧园区 （数据整合 数据清洗 数据分析） | 展示共配中心当天、当月、当年入港数量、出港数量、分拣数量等 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |
|  |  | 展示每个区/镇当天、当月、当年收件、送件数量等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 展示仙居县物流网点地图，物流网点总数量、每个物流网点展示总包裹数量等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 展示所有快递公司的派送数量、收件数量等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全等保测评 |  |  | 二级等保 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 链路 |  |  | 裸光纤3条3年 |  |  |  |  | 项 | 1 |

二、

注：上述为货物清单，本次招标范围设备采购及安装项目所需要的所有设备供货、安装、调试、验收投入使用的所有工作内容等。▲注：其中为▲主要设备，投标人需提供本项目主要设备、主要材料、品牌、数量及参数，未提供或未按要求提供的，作无效标处理。

本项目不统一组织踏勘，如投标人认为须到现场踏勘可自行到现场踏勘，以充分了解现场位置、情况等及任何其它足以影响报价的情况，对任何因忽视或误解现场情况而导致的任何索赔或项目实施周期延长申请将不获批准；对本项目涉及的安全性及其他特殊情况应引起特别重视，总之以上所发生的费用全部包括在投标报价中；供应商自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。供应商须提供承诺书（格式自拟）。

三、技术要求

1.投标供应商对每小项都必须按附件格式报价,含设备、材料、人工、售后服务、运费及税费等。采购人可根据实际情况对分项做相应的调整。

2.以上产品供货后由采购人邀请专业人员参与共同验收，验收时需提供相应产品及设备的检测报告和合格证明以及质保证明。

四、其他要求：

1、售后服务

1.1投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、维护内容及服务方式和范围；

1.2投标人应以优惠价格提供在货物验收合格后的零配件供应价格；

1.3投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、维护内容及服务方式和范围。

2、其他要求

2.1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该产品任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

2.2卖方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归买方所有。

2.3投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术要求；如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

▲质保期要求：本项目运行维护和所有设备提供原厂质保期五年，时间从通过最终验收通过后开始计算，质保期可通过官网或者原厂服务电话查询。到期后若需维护信息化系统，与采购单位进行沟通协商维护费用。

4.售后技术服务要求：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后2小时内服务响应、8小时内现场服务到位、12小时内解决问题；

5.交货时间及地点：合同签订后5个月内必须完成供货、安装、调试、验收。在安装、调试、检验时，应派遣原厂工程师参加并加以指导，如发现质量问题，必须处理至采购人满意为止；

6.履约保证金：本项目无履约保证金。

7.付款方式：

1、在合同签订后的7个工作日内支付支付合同总价的50%；

2、系统上线后进入试运行，并通过甲方内部初验收后7个工作日内支付合同总价的80%；

3、项目终验收后7个工作日内支付合同总价的100%。

五、项目验收

1、验收标准:符合采购合同约定要求、投标承诺以及国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二章公开招标需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 服务期限 | 详见公开招标需求 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至2869454776@qq.com。 3.中标公告公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的电子投标文件的格式、内容完全一致的纸质投标文件3份。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件提交截止时间及地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 11 | 答疑与澄清 | 详见公开招标公告 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为6595513元，如投标人的报价超过招标需求的最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标候选人如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |
| 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |

保函（保单）收费情况

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是；预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是；预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标人认为中标候选人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

### 9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其他可被查询的渠道。

（2）截止时点：开标后评标前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

（五）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目公开招标需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4、质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局政府采购监管科投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书；（格式见附件）

（3）政府采购诚信竞投承诺书；（格式见附件）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）；

（5）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（6）财务状况报告：提供健全的财务会计制度承诺函（格式见附件）或提供最近年度的资产负债表、利润表或者投标截止时间前三个月内任意一个月银行出具的资信证明（投标人为法人的，提供其基本开户银行出具的资信证明；投标人为其他组织或自然人的，提供银行出具的资信证明）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金：提供依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）或提供①②两点证明材料（①依法缴纳税收：投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的有税种的完税证明电子文档或税务部门出具的无欠税证明（享受免税政策的，应出具说明函或者提供依法免税证明资料）；②社会保障资金：投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据电子文档（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明））；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

2、商务与技术文件的组成：

（1）商务响应承诺函（见附件）。

（2）技术响应表（格式自拟）

（3）投标响应产品描述及相关资料：

A.供货清单（均不含报价）；

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容；

（4）投标人根据评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）。

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件）；

（2）报价明细表（见附件）；

（3）落实政府采购优惠政策相关资料（如有）。

（二）投标报价

1、此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

2、投标报价是为完成本项目服务可能发生的全部费用包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、调试、培训、保修、采购代理费、完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及其他不可预见因素，今后不再作调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），开标一览表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

（2）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

▲（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用投标人CA签章进行盖章。

（4）投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（5）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的封装要求

（1）投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（2）投标文件份数

①电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；

②备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至2869454776@qq.com。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：

A.电子加密投标文件：电子加密投标文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。投标截止时间后提交的电子加密投标文件，将被政采云平台拒收。

B.备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至2869454776@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

（3）不予接收的投标文件情形：

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件。

（4）投标人所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）电子投标文件的补充或者修改，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标候选人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标、开评标结果等等，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

本项目开标实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（钉钉直播群号为：81775016189 ，投标人于开标当天09:00以后搜索群号或扫码，并申请进群。）

（一）开标事项

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。

投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。

（二） 开标程序：

1、本项目开评标全程在政采云上进行。

2、解密完成后签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后发送至电子邮箱2869454776@qq.com或扫描发送至钉钉群。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由政府采购评审评委和采购单位评审代表组成。在评审评委中推选评标委员会组长，优先推选资深评委为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审评委进行评价。

（三）澄清问题的形式

1、评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得超过半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

2、投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件如出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、“开标一览表”中内容与“投标报价明细表”中内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标作为无效投标处理。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、投标人仅提交备份投标文件的；

8、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

9、投标文件提供虚假材料的；

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1、确定中标候选人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标候选人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，直接取消投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，中标顺位替补；不足3家的，本项目作废标处理。

3、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标候选人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标候选人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审评委名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标候选人公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：2869454776 @QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。

4、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标候选人发出中标通知书，同时中标候选人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

5、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标候选人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标候选人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标候选人投标文件的规定，与中标候选人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标候选人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标候选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标候选人无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、中标服务费

中标服务费按以下标准的70%收取，由中标单位支付：

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.45% |

- 第四章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次采购实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按商务与技术文件得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(其中商务资信技术标为70分，报价标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务资信技术标中的资信商务分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。属于小型和微型企业的，投标人应在报价文件中提供《中小企业声明函》（见附件）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：评标委员会根据供应商提供的相关证明材料进行核查，对于提供的证明材料完整有效且属于小型微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格计取评标基准价和评审报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

各投标人报价文件得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算，投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 18分 |
| 1 | 企业资质 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包一级证书得1分，具有通信工程施工总承包一级得1分，具有安防工程企业设计施工维护能力证书一级证书得1分，具有机电设备安装维修服务企业资质一级证书得1分，具有隐私信息安全管理体系认证得1分。 说明：根据投标文件中提供的有效证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 5 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人应具有类似项目经验。提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目的成功案例，每个得0.5分，最高得2分。（投标人须提供清晰可辨的合同原件扫描件并加盖投标人单位公章） | 2 |
| 4 | 项目实施人员 | 投标单位拟派的项目负责人：具备机电一级注册建造师、通信与广电一级注册建造师、信息系统项目管理师、高级工程师职称证书的，每本得1分，最高得4分。 投标单位拟派的技术负责人：具备信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、高级工程师职称证书的，每本得1分，最高得4分。 项目组成员（不含项目负责人及技术负责人）：具备网络规划设计师、系统架构设计师、网络工程师，每具有一个得1分，最高得3分(一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。) 注：须提供以上人员相应证书扫描件并加盖投标人公章和近一个月内投标人为其缴纳社保的证明文件，否则不得分。 | 11 |
| 二、技术分 |  |  | 52分 |
| 6 | 项目实施的背景了解 | 根据投标人对项目概况及背景、项目实施发展条件、项目内外部环境分析、项目目标、项目任务等的认识和理解内容的符合程度、完整性进行打分。描述准确、全面的得2分，描述基本准确、基本全面的得1分，描述有欠缺但基本合理的得0.5分，描述未涉及实质性内容或未提供不得分。 | 2 |
| 7 | 重点难点问题分析及解决措施 | 根据投标人提出的项目重点难点，以及对解决重点难点问题的具体措施，进行评分。分析全面准确、措施完备周全、具有针对性的得2分，分析、措施有欠缺但基本合理的得1分，未涉及实质性内容或未提供不得分。 | 2 |
| 8 | 技术响应情况 | 根据投标产品的基本功能、技术参数或这标与需求的吻合情况等综合评分，投标参评完全满足招标文件要求的基本功能、技术参数或指标要求的得32分；与‘★’项的基本功能、技术参数或指标要求存在负偏离的，每项扣1分；与其余的基本功能、技术参数或指标要求存在负偏离的，每项扣0.5分；本项分数扣完为止。（上述技术要求中的技术指标要求提供证明材料的须提供相应证明材料，未提供的视为负偏离） | 32 |
| 9 | 项目集成方案 | 根据投标人针对技术要求并结合建设条件等情况提供的系统集成方案的明确程度及可行性进行评分。方案描述准确、条理清晰的得2分，描述基本准确、基本全面的得1分，描述有欠缺但基本合理的得0.5分，描述未涉及实质性内容或未提供不得分。 | 2 |
| 10 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的组织实施方案、进度计划、试运行方案、验收方案等进行评分。方案描述准确、条理清晰的得2分，描述基本准确、基本全面的得1分，描述有欠缺但基本合理的得0.5分，描述未涉及实质性内容或未提供不得分。 | 2 |
| 11 | 项目演示 | 1、演示基层支撑底座部分 （1分） 用户管理：建设统一的用户注册模块，实现用户体系中心化、集中化管理，由统一用户系统进行集中管理增删查改、用户权限，并提供认证服务（包括安全认证、单点登录服务）。 角色管理：建立统一的角色，支持实时配置角色权限。支持对操作用户进行分组、权限分配和访问资源的控制，为不同用户、不同角色提供相应的局部数据视图，防止用户越权访问数据和信息。 统一通知中心：统一通知平台是中枢系统的通知中心，支持消息模板自动配置，支持多种方式的消息推送组合。 能够实现的得1分，不能实现不得分； | 1 |
|  |  | 2、演示车辆管理部分（2分） 车辆信息录入:在系统中建立一个车辆数据库，包括车牌号、车辆型号、运输容量等基本信息。 车辆信息查看:可分类筛选查看、更新、删除现有车辆信息。 车辆调度和分配:根据快递需求和配送计划，使用该模块进行车辆调度和路线规划，将合适的车辆分配给不同的配送任务和路线，以提高运输效率和降低成本。 车辆状态监控:实时监控车辆的位置、行驶状态和运输情况。可以使用GPS或其他定位技术来跟踪车辆的位置，并提供实时的车辆状态报告。 运输跟踪:记录运输过程中的跟踪信息，包括出发时间、预计到达时间等 | 2 |
|  |  | 3、演示乡镇服务网点管理部分（1分） 网点信息录入：在系统中建立一个乡镇快递网点的数据库，包括网点名称、网点类型（菜鸟驿站、物流点等）、地址、所属区域、区域联系人、联系方式等基本信息。 网点信息管理：可分类筛选查看、更新、删除现有乡镇服务网点信息。 能够实现的得1分，不能实现不得分； | 1 |
|  |  | 4、演示快件分拣管理部分（2分） 硬件对接（快递下行）：对接自动分拣硬件设备（分拣设备通过识别快件条形码信息，按照设置的传送带档口(网点信息)分类），获取当前快递所有数据 硬件对接（快递上行）：对接自动分拣硬件设备（分拣设备通过识别快件条形码信息，按照设置的传送带档口(快递公司类型)分类），获取当前快递所有数据 数据分类汇总：汇总多个分拣设备数据信息，统计当前快递分拣总量，标记快件派送网点信息 数据分类统计：分类统计不同网点快递信息、汇总数量 能够实现的得2分，基本实现的得1分，不能实现不得分； | 2 |
|  |  | 5、演示监控管理部分（1分） 监控设备信息管理：管理物流园区内、物流点的监控设备信息，包括所属区域、设备类型、设备编号、设备位置、设备状态等。可以记录设备的基本信息，并提供查询和编辑功能。 监控设备布局管理：管理监控设备的布局信息，包括设备的安装位置、监控范围、设备点位、经纬度等，可以在地图上标识设备的位置。 视频监控系统：搭建视频监控系统，将摄像头与监控中心相连。监控中心可以实时接收和显示摄像头的视频流，同时支持视频录像、回放和存储功能。可以使用高清摄像头和网络视频传输技术，提供清晰的视频监控画面 远程监控与管理：监控系统应支持远程监控和管理功能，使管理人员可以通过互联网或移动设备远程访问监控中心。随时掌握物流点的运行情况，及时做出决策和处理问题。 监控地图展示：整合地图接口，如天地图，以展示仙居县区的地理位置和相关信息。通过API或SDK集成地图服务，获取地图数据并在系统中展示，结合监控点位数据，展示监控图标，点击图标弹出实时视频监控。 能够实现的得1分，不能实现不得分； | 1 |
|  |  | 6、演示冷链物流交通大脑部分（1分） 视频中心大脑：（数据整合、数据清洗、数据分析）支持从各种视频源（如摄像头控中心等）接入视频数据，实现多源视频的整合与统一管理 能够实现的得1分，不能实现不得分； | 1 |
|  |  | 7、共配冷链物流智慧园区（2分） （数据整合、数据清洗、数据分析） 展示共配中心当天、当月、当年入港数量、出港数量、分拣数量等 展示每个区/镇当天、当月、当年收件、送件数量等 展示仙居县物流网点地图，物流网点总数量、每个物流网点展示总包裹数量等 展示所有快递公司的派送数量、收件数量等 能够实现的得2分，不能实现不得分； | 2 |
| 12 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，包括且不限于售后服务内容、服务的便捷性、响应时限、维护能力情况、应急措施等进行综合评分。方案描述准确、条理清晰的得2分，方案基本符合要求的得1分，方案有欠缺但基本满足的得0.5分，方案未涉及实质性内容或未提供方案不得分。 | 2 |
| 备注 | 1、以上需提供的证书、证件及证明材料影印件或扫描件均需加盖投标人单位公章，否则不予认可； 2、评委打分小数点后最多保留一位。 |  |  |

第五章 合同条款及格式

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据                           公开招标的结果，签署本合同。

- 合同文件：

- 合同条款。

- 中标通知书。

- 更正补充文件。

- 招标文件。

- 中标供应商投标文件。

- 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

项目运行维护及设备维修要求免费服务期五年。到期后若需维护信息化系统，与采购单位进行沟通协商维护费用。

- 合同金额

本合同金额为（大写）：______________元（￥__________元）人民币。合同金额包括但不限于货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付其他任何费用。在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

- 技术资料

- 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权,否则甲方有权要求乙方承担本合同金额5％的违约金。同时由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

- 履约保证金

本项目无履约保证金。

- 转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同金额5％的违约金，同时要求乙方赔偿损失。

- 质保期

所有设备原厂质保期 5 年，时间从通过最终验收通过后算起。

- 合同履行时间及履行地点

- 履行时间：合同签订后   天内完成供货。

- 履行地点：各项目学校。

- 款项支付

1、在合同签订后的7个工作日内支付支付合同总价的50%；

2、系统上线后进入试运行，并通过甲方内部初验收后7个工作日内支付合同总价的80%；

3、项目终验收后7个工作日内支付合同总价的100%。

注：1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

- 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

- 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下 ① 办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 违约责任

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可通过第（2）种方式解决：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同一式六份。甲、乙双方各执二份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

以下无内容：

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：   年   月    日                      签订日期：    年   月   日

## 第六章 投标文件格式

投标文件封面样式（仅供参考）

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”

（请选择）

标项号    （如有）

项目编号:

项目名称:

投标人名称：                         （盖单位章）

年   月   日

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三章 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件1：

投标声明书

仙居县交通运输局：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的 TZZXCG-2024-012、仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目   的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c、与采购人、其它投标人恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：必须按照本声明书要求填报。

附件2：

（1）法定代表人身份证明书  （以下二选一）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（有效身份证复印件）

（2）法定代表人授权委托书

致：  （采购单位名称）：

（投标人全称）法定代表人            授权

（全称代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目   编号： TZZXCG-2024-012  的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事务，我均予以承认。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人 （盖单位章）：

日    期：

注：本表后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附件3：

政府采购诚信竞投承诺书

本单位郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目  、TZZXCG-2024-012的招标活动；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它投标人和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件4：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

仙居县交通运输局：

我方参与的仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目  、TZZXCG-2024-012的招标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

声明人 (盖单位章)：

日　期：

附件5：

健全的财务会计制度承诺函

致 仙居县交通运输局：

本公司参加 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目  、TZZXCG-2024-012 的招标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

日　期：

附件6：

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致 仙居县交通运输局：

我公司作为本次采购项目的投标人，参加 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目  、TZZXCG-2024-012 招标活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

日　期：

附件7：

无重大违法记录声明书

致 仙居县交通运输局：

我方郑重声明：我方参加 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目  、TZZXCG-2024-012 的采购活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

日　期：

附件8：

落实政府采购优惠政策相关资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   仙居县交通运输局  的  仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写注意事项：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 标的物请按报价明细表中的产品逐行填写，可增行。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写，所属行业请参照采购文件“第二章 公开招标需求”指定的行业填写。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州中祥工程管理有限公司 单位组织的 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（3）监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（投标人可参考招标文件“第三章 投标人须知”商务与技术文件组成要求编排）

附件9：

商务响应承诺函

致 仙居县交通运输局：

本公司参加 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目  、编号为TZZXCG-2024-012 的采购活动，现承诺我公司完全响应采购文件中要求的所有商务响应条款。

如本公司对以上内容虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日　期：

附件10：

类似项目业绩一览表

项目编号：TZZXCG-2024-012

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中业绩参照“第四章 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。

2.投标人承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：

- 附件11：

- 技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、投标人须将投标文件对采购需求的所有偏离填入此表。

2、如未填写，视为完全响应采购需求的全部要求。在采购人与中标人签订合同期间，中标人未在本偏离表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，采购人有权没收其投标保证金。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期：

## 3、报价文件格式

目   录

（投标人可参考招标文件“第三章 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件12：

开标一览表

项目编号：TZZXCG-2024-012

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目

[货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注: 1、投标报价是包括但不限于货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

投标人代表签字或盖章：

日  期：

- 附件13

投标报价明细表

项目编号：TZZXCG-2024-012

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心信息化项目

单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防火墙系统 | 安恒、天融信、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 日志收集与分析系统 | 安恒、天融信、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 上网行为管理系统 | 安恒、天融信、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 数据库审计与风险控制系统 | 安恒、天融信、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 堡垒机 | 安恒、天融信、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | MicroD十联机 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 运维服务 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 年 | 3 |  |  |
|  | 基站空调 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 空调辅材 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 机架式感温自动灭火装置 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 铅酸电池 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 节 | 80 |  |  |
|  | 电池架 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 电缆 | 中策、远东、上上、或相当于 |  | 米 | 60 |  |  |
|  | 电缆 | 中策、远东、上上、或相当于 |  | 米 | 50 |  |  |
|  | 托盘 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 块 | 20 |  |  |
|  | 盲板 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 块 | 300 |  |  |
|  | 毛刷盲板 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 块 | 20 |  |  |
|  | 视频监控系统软件模块 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 门禁监控系统软件模块 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | IC指纹人脸刷卡一体机 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 双门磁力锁 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 门禁电源箱 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | UTP Cat.6线缆 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 箱 | 10 |  |  |
|  | UTP Cat.6配线架 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 18 |  |  |
|  | UTP Cat.6跳线 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 90 |  |  |
|  | MPO预端接光配线架 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 12 |  |  |
|  | MPO/LC预端接模块 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 个 | 18 |  |  |
|  | MPO/MPO预端接延长线 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 2 |  |  |
|  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 2 |  |  |
|  |  | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 2 |  |  |
|  | 双工LC光纤跳线 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 条 | 120 |  |  |
|  | 走线器 | 德塔森特、华为、施耐德、或相当于 |  | 只 | 30 |  |  |
|  | 3联操作台 | 华生、图腾、德塔森特、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 办公终端 | ITC、海康、清华同方、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 拼接屏 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 9 |  |  |
|  | 支架 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 解码器 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 高清线 |  |  | 根 | 9 |  |  |
|  | 核心交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H4C、迈普、或相当于 |  | 块 | 23 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 |  | 根 | 25 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 24口交换机 | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 24口光配架 | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 24口配线架 | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 网络跳线 | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 |  | 根 | 72 |  |  |
|  | AC控制器 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 室内监控 | 海康、大华、华为、相当于 |  | 台 | 8 |  |  |
|  | 无线AP | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 网络点 | 爱谱华顿、一舟、普天、或相当于 |  | 个 | 16 |  |  |
|  | LED显示屏 | 利亚德、海康、大华、或相当于 |  | ㎡ | 19.968 |  |  |
|  | 控制终端 | ITC、海康、清华同方、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 视屏控制器 | 利亚德、海康、大华、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 控制软件 | 利亚德、海康、大华、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 接收系统 | 利亚德、海康、大华、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 配电系统 | 利亚德、海康、大华、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 开关电源 | 利亚德、海康、大华、或相当于 |  | 套 | 65 |  |  |
|  | 钢结构 | 定制 |  | ㎡ | 19.968 |  |  |
|  | 发送盒 | 配套 |  | 台 | 8 |  |  |
|  | 音箱 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 只 | 4 |  |  |
|  | 专业功放 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 音频处理器 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 数字音频处理器软件 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 无线话筒 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 话筒天线 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 分布式综合管理平台 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | VMS-DO可视化管理系统服务器软件 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 安卓平板电脑 | 华为、联想、荣耀、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | VMS可视化管理控制软件 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 高清一体终端 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 12 |  |  |
|  | 坐席工作站 | 清华同方、海康、联想、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 显示屏 | 清华同方、海康、联想、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 24寸显示屏支架 | 同方、HP、联想、或相当于 |  | 套 | 6 |  |  |
|  | 桌席指挥台 | 定制 |  | 批 | 2 |  |  |
|  | 多媒体插座 | 国产 |  | 批 | 1 |  |  |
|  | 智慧会议平板 | 海康、鸿合、ITC、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 移动支架 | 海康、鸿合、ITC、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 无纸化主机 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 平板电脑 | 华为、联想、荣耀、或相当于 |  | 台 | 12 |  |  |
|  | 无纸化会议终端客户端软件 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 套 | 12 |  |  |
|  | 远程视频会议 | 定制 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 控制主机 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 合并式播放器 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 前置放大器 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | IP音频采集器 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 寻呼话筒 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 采集器 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 电源管理器 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 管理服务器 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 安防综合管理平台 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 视频监控系统 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 冷链物流应用容器一体机 | 紫光云 浪潮 Smart X、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 警戒监控摄像机 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 20 |  |  |
|  | 支架 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 20 |  |  |
|  | 道路球机 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质、或相当于 |  | 对 | 5 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 5 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 5 |  |  |
|  | 监控立杆 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 直杆道闸左向 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 直杆道闸右向 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 抓拍显示一体机 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 防砸雷达 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 出入口管理终端 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 光纤收发器 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 对 | 4 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 对 | 4 |  |  |
|  | 室外高密AP | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 平台大车监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 10 |  |  |
|  | 室内监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 13 |  |  |
|  | LC光纤跳线 | 国产优质 |  |  |  |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 2 |  |  |
|  | 24口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 支架 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 23 |  |  |
|  | 无线AP | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | IP网络功放终端 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 音柱 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 室内监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 支架 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 无线AP | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | IP网络功放终端 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 音柱 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 壁挂音箱 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 平台大车监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 15 |  |  |
|  | 室内监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 20 |  |  |
|  | 支架 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 35 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 2 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 24口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 无线AP | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | IP网络功放终端 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 音柱 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 平台大车监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 室内监控 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 34 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 7 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 7 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 7 |  |  |
|  | 支架 | 海康、大华、华为、或相当于 |  | 台 | 40 |  |  |
|  | 无线AP | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 13 |  |  |
|  | 光纤跳线 | 国产优质 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 光模块发送端 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 块 | 4 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 华为、H3C、迈普、或相当于 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | IP网络功放终端 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 音柱 | itc、海康、特控、或相当于 |  | 台 | 12 |  |  |
|  | 室外机 | 格力、美的、海信、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 室内机 | 格力、美的、海信、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 室内机 | 格力、美的、海信、或相当于 |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 室内机 | 格力、美的、海信、或相当于 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 室内机 | 格力、美的、海信、或相当于 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 室内机 | 格力、美的、海信、或相当于 |  | 台 | 5 |  |  |
|  | 装饰灯 | 国产优质 |  | m | 149.00 |  |  |
|  | 装饰灯 | 国产优质 |  | 套 | 24 |  |  |
|  | 装饰灯 | 国产优质 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | 装饰灯 | 国产优质 |  | 套 | 72 |  |  |
|  | 装饰灯 | 国产优质 |  | m | 66.00 |  |  |
|  | 配电箱 | 国产优质 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 照明开关 | 国产优质 |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 照明开关 | 国产优质 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 插座 | 国产优质 |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 接线盒 | 国产优质 |  | 个 | 15 |  |  |
|  | 配线 | 国产优质 |  | m | 200.00 |  |  |
|  | 配管 | 国产优质 |  | m | 200.00 |  |  |

|  | 中心大厅地面瓷砖铺装 |  |  | ㎡ | 316 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心大厅瓷砖主材 | 金丝玉玛、诺贝尔、东鹏、或相当于 |  | ㎡ | 316 |  |  |
|  | 中心大厅顶面石膏板吊顶 |  |  | ㎡ | 316 |  |  |
|  | 中心大厅墙面木工板底面基础 |  |  | ㎡ | 308 |  |  |
|  | 中心大厅墙面吸音板铺装 |  |  | ㎡ | 308 |  |  |
|  | 中心大厅顶面钉孔防锈处理，基层批灰及砂纸打磨 |  |  | ㎡ | 379 |  |  |
|  | 中心大厅顶面喷乳胶漆 |  |  | ㎡ | 379 |  |  |
|  | 监控室及机房顶面防尘处理 |  |  | 平方 | 60 |  |  |
|  | 监控室及机房铝微孔天花扣板 |  |  | 平方 | 60 |  |  |
|  | 监控室及机房L型收边条 |  |  | 米 | 45 |  |  |
|  | 监控室及机房全钢抗静电地板-无边 |  |  | 平方 | 60 |  |  |
|  | 监控室及机房地板吸盘 |  |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 监控室及机房地面防尘涂料 |  |  | 平方 | 90 |  |  |
|  | 监控室及机房台阶 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 监控室及机房腻子粉批嵌、乳胶漆刷白 |  |  | 平米 | 145 |  |  |
|  | 监控室及机房不锈钢踢脚线 |  |  | 米 | 55 |  |  |
|  | 监控室及机房甲级钢制防火双开门（含五金） |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 监控室及机房空调室外机底座 |  |  | 套 | 5 |  |  |
|  | 监控室及机房机柜底座 |  |  | 套 | 8 |  |  |
|  | 监控室及机房电池箱底座 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 监控室及机房环状等电位铜排 |  |  | 米 | 22 |  |  |
|  | 监控室及机房绝缘子支架 |  |  | 米 | 1 |  |  |
|  | 监控室及机房铜带 |  |  | 米 | 115 |  |  |
|  | 监控室及机房镀锌扁钢 |  |  | 米 | 1 |  |  |
|  | 监控室及机房接地专用分导线 | 中策、远东、上上、或相当于 |  | 米 | 96 |  |  |
|  | 监控室及机房接地引上线 | 中策、远东、上上、或相当于 |  | 米 | 10 |  |  |
|  | 监控室及机房局部等电位箱 | 中策、远东、上上、或相当于 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 监控室及机房等电位连接器 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 监控室及机房弱电封闭式金属桥架 |  |  | 米 | 30 |  |  |
|  | 监控室及机房网格桥架 |  |  | 米 | 15 |  |  |
|  | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
|  | 办公室地面瓷砖铺装 |  |  | ㎡ | 47 |  |  |
|  | 办公室瓷砖主材 |  |  | ㎡ | 28 |  |  |
|  | 办公室顶面蜂窝板吊顶 |  |  | ㎡ | 28 |  |  |
|  | 办公室墙面挂网、贴角线及批灰处理 |  |  | ㎡ | 124 |  |  |
|  | 办公室墙面喷乳胶漆 |  |  | ㎡ | 124 |  |  |
|  | 会议室地面瓷砖铺装 |  |  | ㎡ | 28 |  |  |
|  | 会议室瓷砖主材 |  |  | ㎡ | 28 |  |  |
|  | 会议室墙面木工板底面基础 |  |  | ㎡ | 109 |  |  |
|  | 会议室墙面吸音板铺装 |  |  | ㎡ | 109 |  |  |
|  | 会议室顶面蜂窝板吊顶 |  |  | ㎡ | 54 |  |  |
|  | 露台地面瓷砖铺装 |  |  | ㎡ | 80 |  |  |
|  | 露台墙面瓷砖铺装 |  |  | ㎡ | 54 |  |  |
|  | 露台瓷砖主材 |  |  | ㎡ | 134 |  |  |
|  | 室内标准门 |  |  | 樘 | 3 |  |  |
|  | 双开甲级防火门 |  |  | 樘 | 2 |  |  |
|  | 自动玻璃平推门 |  |  | 樘 | 3 |  |  |
|  | 室内整体拆除 |  |  | 工时 | 30 |  |  |
|  | 垃圾外运 |  |  | 车 | 10 |  |  |
|  | 10cm轻质砖墙体砌筑 |  |  | ㎡ | 135 |  |  |
|  | 施工完毕整体卫生清洁 |  |  | ㎡ | 550 |  |  |
|  | 单人办公桌 |  |  | 项 | 550 |  |  |
|  | 会议桌 |  |  | 项 | 1 |  |  |

|  | 用户管理 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 角色管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一通知中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员信息录入 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 人员信息查看 |  |  |  |  |  |  |
|  | 岗位分配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆信息录入 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 车辆信息查看 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆调度和分配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆状态监控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输跟踪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 快递公司车辆出入园记录 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 供配车辆出入园记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网点信息录入 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 网点信息管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬件对接 （快递下行） |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬件对接 （快递上行） |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据分类汇总 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 数据分类统计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控设备信息管理 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 监控设备布局管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 远程监控与管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控地图展示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频中心大脑 （数据整合 数据清洗 数据分析） |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 共配冷链物流智慧园区 （数据整合 数据清洗 数据分析） |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 安全等保测评 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 链路 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  |  | ￥ |  |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准，如投标人对采购设备清单表内子项优化的，可自行调整清单内容。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

4.推荐品牌使用或相当于同水平品牌

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

附件14：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）（以下二选一）

台州中祥工程管理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人        （姓名）经由                （单位）负责人       （姓名）合法授权参加              （编号：               ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

日期：    年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

台州中祥工程管理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人        （姓名）为                 （单位）负责人参加           （编号：     ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

日期：    年   月   日

注：本声明书非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

附件15：

中标候选人公告内容

项目名称及编号：                                            标项：

| 中标候选人名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表投标人已具有中标候选人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，投标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标候选人公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：2869454776@qq..com）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。

- 5、中标结果公告内容如涉及投标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，投标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由投标人自行承担。