- 供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

# 招标需求

- 项目背景

为进一步完善《松阳县“十四五”综合交通产业规划》明确用足用好“省智慧交通产业发展试点县”和“松阳智慧驾驶和智慧交通助推山区共同富裕试点”品牌优势，构筑智慧出行和智慧物流为核心的“一车一路一新+双流”松阳智慧交通产业体系。为充分依托松阳现有产业发展基础，更好指导松阳县智慧交通产业高质量发展，力争打造山区26县特色产业发展样板，松阳县制订了《松阳县智慧交通产业发展三年行动计划》，落实规划城乡公共交通交旅融合建设。

主要建设内容为：

1.在16个乡镇（街道）建设城乡公交候车配套设施16套；

2.淘汰7个老城市候车亭，新建智慧公交驿站；

3.淘汰更新75个老旧、已损坏城乡公交候车亭；

4.在客货邮城乡公交车辆（45辆）安装智能收纳箱、智能芯片收纳袋、5G智能交互终端。

5.投放客货邮自助自提柜4个。

- 采购内容及清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交旅信息展示屏 |  |  |
| 1.1 | P3户外全彩LED显示屏 | ㎡ | 11.47 |
| 1.2 | 箱体 | ㎡ | 11.47 |
| 1.3 | 电源 | 项 | 1 |
| 1.4 | 接收卡 | 套 | 1 |
| 1.5 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 1.6 | 信息发布主机 | 套 | 1 |
| 1.7 | 配电箱 | 套 | 1 |
| 1.8 | 交旅信息展示 | 套 | 1 |
| 1.9 | 安装附材 | 项 | 1 |
| 2 | 城东智慧服务站候车亭 |  |  |
| 2.1 | 城东智慧服务站候车亭亭体 | 套 | 1 |
| 2.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 1 |
| 2.3 | 锂离子电池 | 套 | 1 |
| 2.4 | 智能控制器 | 套 | 1 |
| 2.5 | 城东智慧服务站发车屏 | 套 | 1 |
| 2.6 | 盲文语音设备 | 套 | 1 |
| 2.7 | 发光地砖 | 组 | 3 |
| 2.8 | 摄像头 | 台 | 2 |
| 2.9 | 光纤链路 | 条 | 1 |
| 2.10 | 电力接入 | 项 | 1 |
| 2.11 | 亭体基础 | 项 | 1 |
| 3 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |  |  |
| 3.1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | 套 | 11 |
| 3.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 11 |
| 3.3 | 锂离子电池 | 套 | 11 |
| 3.4 | 智能控制器 | 套 | 11 |
| 3.5 | 智慧数显电子站牌 | 套 | 11 |
| 3.6 | 无线卡 | 张 | 11 |
| 3.7 | 电力接入 | 项 | 11 |
| 3.8 | 亭体基础 | 项 | 11 |
| 4 | 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款 |  |  |
| 4.1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | 套 | 5 |
| 4.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 5 |
| 4.3 | 锂离子电池 | 套 | 5 |
| 4.4 | 智能控制器 | 套 | 5 |
| 4.5 | 智慧数显电子站牌 | 套 | 5 |
| 4.6 | 无线卡 | 张 | 5 |
| 4.7 | 电力接入 | 项 | 5 |
| 4.8 | 亭体基础 | 项 | 5 |
| 5 | 智慧公交驿站6米 |  |  |
| 5.1 | 智慧公交驿站亭体 | 套 | 1 |
| 5.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 1 |
| 5.3 | 锂离子电池 | 套 | 1 |
| 5.4 | 智能控制器 | 套 | 1 |
| 5.5 | 智慧电子站牌 | 套 | 1 |
| 5.6 | 发光地砖 | 组 | 2 |
| 5.7 | 摄像头 | 台 | 2 |
| 5.8 | 应急广播室外音柱 | 台 | 1 |
| 5.9 | 光纤链路 | 条 | 1 |
| 5.10 | 电力接入 | 项 | 1 |
| 5.11 | 亭体基础 | 项 | 1 |
| 6 | 智慧公交驿站7米 |  |  |
| 6.1 | 智慧公交驿站亭体 | 套 | 2 |
| 6.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 2 |
| 6.3 | 锂离子电池 | 套 | 2 |
| 6.4 | 智能控制器 | 套 | 2 |
| 6.5 | 智慧电子站牌 | 套 | 2 |
| 6.6 | 发光地砖 | 组 | 4 |
| 6.7 | 摄像头 | 台 | 4 |
| 6.8 | 应急广播室外音柱 | 台 | 2 |
| 6.9 | 光纤链路 | 条 | 2 |
| 6.10 | 电力接入 | 项 | 2 |
| 6.11 | 亭体基础 | 项 | 2 |
| 7 | 智慧公交驿站8米 |  |  |
| 7.1 | 智慧公交驿站亭体 | 套 | 2 |
| 7.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 2 |
| 7.3 | 锂离子电池 | 套 | 2 |
| 7.4 | 智能控制器 | 套 | 2 |
| 7.5 | 智慧电子站牌 | 套 | 2 |
| 7.6 | 发光地砖 | 组 | 6 |
| 7.7 | 摄像头 | 台 | 4 |
| 7.8 | 应急广播室外音柱 | 台 | 2 |
| 7.9 | 光纤链路 | 条 | 2 |
| 7.10 | 电力接入 | 项 | 2 |
| 7.11 | 亭体基础 | 项 | 2 |
| 8 | ★城乡智慧公交候车亭4.5米款 |  |  |
| 8.1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | 套 | 66 |
| 8.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 66 |
| 8.3 | 锂离子电池 | 套 | 66 |
| 8.4 | 智能控制器 | 套 | 66 |
| 8.5 | 亭体基础 | 项 | 66 |
| 9 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |  |  |
| 9.1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | 套 | 9 |
| 9.2 | 太阳能光伏板 | 套 | 9 |
| 9.3 | 锂离子电池 | 套 | 9 |
| 9.4 | 智能控制器 | 套 | 9 |
| 9.5 | 亭体基础 | 项 | 9 |
| 10 | 客货邮系统升级 |  |  |
| 10.1 | 客货邮自助自提柜 | 台 | 4 |
| 10.2 | 5G智能交互终端设备 | 台 | 45 |
| 10.3 | 5G智能交互终端应用 | 套 | 1 |
| 10.4 | 智能芯片收纳袋 | 项 | 250 |
| 10.5 | 智能收纳箱 | 项 | 16 |

- 执行标准要求

1、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准、信创标准或者其他标准、规范；

2、投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）

- 技术需求

  - 技术参数

    - 交旅信息展示屏

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P3户外全彩LED显示屏 | ▲1、像素间距：≤3.076mm，显示屏有效显示尺寸为4.48m*2.56m； 2、模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170° 3、平均功率≤400W/m²，峰值功率≤850W/m² 4、显示单元亮度≥4500cd/m’，亮度调节0~100%手动/自动/程控方式无极可调 5、LED 显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在1%以内。显示屏的杂点<1/200000 6、扫描方式： 动态1/16扫描，恒流驱动 8、刷新率：≥3840Hz 9、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，色彩均匀性≤±0.003Cx，Cy之内。 10、设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能 11、平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟 12、LED显示屏正常使用达到热平衡后,屏体结构金属部分温升不超过45K,绝缘材料温升不超过70K 13、具备拼缝微调节机构，通过上下左右前后微调，提高拼接精度） 14、灰度等级16bit。完全满足低亮高灰：100%亮度时，14-16bit；20%亮度时，14bit 15、8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快 16、可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。可同时控制多个屏。 17、具有电源过流、过压、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能。 18、显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位； 19、防护等级：IP67,抗风等级：≥1000Pa 20、工作:-40℃~90℃，存储:-55℃~95℃ |
| 2 | 箱体 | 防水箱体 |
| 3 | 电源 | 5V40A |
| 4 | 接收卡 | 1.灰度等级：最高65536级灰度 2.最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 3.数据对折：支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率 4.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 |
| 5 | 视频处理器 | 1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.8GHz 2.最宽支持4096、最高支持4096。 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7.支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 8.支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10.支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。 11.支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。 12.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 13.支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 14.HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 15.支持千兆以太网通信。 16.支持板载4G模块和5G模块。 17.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 18.支持1路3.5mm音频输出接口。 19.支持网页自动浏览刷新等。 20.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 21.使用环境温度-20—60摄氏度。 22.操作系统为Android11版本 |
| 6 | 信息发布主机 | 内存：16GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：21.5英寸； 显卡：2G独显； |
| 7 | 配电箱 | 按实际所用功率进行定制 |
| 8 | 交旅信息展示 | 1、车辆监控：车辆列表显示车辆信息，可标识车辆的在/离线状态，可实现车辆查询； 2、运维管控：通过视频记录巡检车辆运行状况，包含照片抓拍、录像查看、远程管理、维修管理、流量管理功能； 3、工作管理：驾驶员通过移动端上报当日出、请假、加班等考勤信息； 4、乘车出行：乘客可实现线路查询、站点查询、换乘查询、实时公交查询、意见反馈等功能； 5、旅游公交：分析各公交路线途经景区，在地图或站点图中标注，可查看景点宣传视频/宣传图；游客可制定旅游计划，输入景点一键生成公交路线规划及换乘方案。 |
| 9 | 安装附材 | 定制结构、框架、屏体内部电缆线，长排线，六类网线等 |

    - 城东智慧服务站候车亭

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东智慧服务站候车亭亭体 | ▲整体尺寸：7000mm*1800mm*2800mm 立柱采用不低于200*200*8mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板，立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板，顶棚主框架不低于150*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃。 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃。 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*50塑木，包边采用不低于2mm镀锌板。 候车亭站名采用发光字制作，实现夜间亮化功能。 首末站发车屏供电方式采用市电接入；箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢。 具体技术要求详见设计图纸 |  |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |  |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |  |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； |  |
| 5 | 城东智慧服务站发车屏 | LCD显示屏 | 公交电子站牌LCD显示屏，采用高亮户外工业屏，低功耗低热量设计，显示效果好，功耗低。 ▲面板尺寸：55寸，面板类型：耐高温工业面板，显示比例：16:9，背光技术：LED，使用寿命：2万小时以上，最高亮度：≥1500cd/m²。 对比度：≥1000:1，解析度：≥1920(RGB)×1080(FHD)； 色域：≥100%； |
|  |  | LCD控制器 | LCD播放器主要通过LVDS线和LCD液晶显示屏的逻辑板相连接进行信号的传输，显示画面能自由切割，可在同一画面显示线路信息、视频信号、及时通告、天气预报、时间及查询界面等，也可将视频信号切换为线路走向图，线路走向图上的车辆信息能实时更新。在LCD播放器上安装报站通讯软件用来接收后台下发的报站信息可以通过LCD播放器自由地调整画面的方向，视频广告的音量等。 具体满足如下参数： CPU及操作系统：四核及以上、Android4以上；主频：1.6G及以上，运行内存：DDR34G及以上，存储：32GB及以上； 网络：具备RJ45； 图像旋转：支持0度90度180度270度手动/自动旋转。 |
|  |  | 供电模块 | 系统包含空开1组，漏电保护开关1组、浪涌保护开关1组，整体电力采用24小时市政电进行供电。 |
|  |  | 集中管理器 | 电子站牌集中控制子系统集成了通讯、显示屏状态管理、电子站牌照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 以外网：10/100M以太网接口 接口：TYPE-A接口（USB2.0标准），3路RS485通讯，符合工业Modbus通讯协议，2路DB9接口RS232通讯，1路TTS语音接口通讯 系统冗余供电：2路，可支持冗余供电，提高系统可靠性 超大功率智能开关：2路，负载能力30A；大功率智能开关：5路，负载能力10A；小功率智能开关：3路，负载能力0.5A 风扇状态自检：8路，具备8路风扇转速采集功能 开关量输入：6路，可支持开门传感器、水淹传感器、振动传感器等接入 指示灯：电源指示灯、运行指示灯、通讯指示灯 系统升级：支持本地U盘和远程网络升级 |
|  |  | 传感模块 | 至少支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁2个、水位监控1个； |
|  |  | 散热模块 | 电子站牌内部工作环境温度通过工业级热交换风扇组根据温控装置控制在-20℃到+65℃之间，可实现本地或者远程开启操作。 |
|  |  | 智慧终端 | 当出现线路电压过高或过低，智慧终端切断电源，等电压恢复稳定，会自动供电，具有漏电保护、防雷保护、过载保护、抗干扰保护等功能；智慧终端具有自动重合闸功能，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸。 |
| 6 | 盲文显示牌 | 不锈钢材质，定制盲文公交线路信息。 |  |
| 7 | 发光地砖 | 候车亭内部集成发光地砖功能，安装后与路面持平，当无车辆进站时，显示为绿色，车辆进站时后台发送指令信号至前端发光地砖上。 输入电压：24（V） 颜色控制：远程指令控制 |  |
| 8 | 摄像头 | ▲1、400万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 8、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 支持电动变焦 9、补光灯类型：红外灯 10、补光距离：最远可达30 m |  |
| 9 | 光纤链路 | 100M及以上本地运营商光纤链路接入（含一年资费） |  |
| 10 | 电力接入 | PE管地埋敷设：管径≥32，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用（（暂定双管铺设）； 复合材料井盖安装：400mm×400mm×40mm 取电电源线：RVV3*2.5。 |  |
| 11 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |  |

    - 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | ▲整体尺寸：4500mm*1800mm*3275mm 立柱采用不低于120*160*4mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板。立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板；顶棚主框架不低于200*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃； 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃； 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*70塑木，包边采用不低于2mm镀锌板； 数显屏供电方式采用市电接入；箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢（尺寸以最终设计为准）； |  |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |  |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |  |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； |  |
| 5 | 智慧数显电子站牌 | 数字显示屏 | 采用数字液晶显示，采用定制显示模式显示公交信息化，显示效果好，功耗低。 ▲面板尺寸：16寸，使用寿命：2万小时以上，最高亮度：≥500cd/m²。 可实现公交线路名称、车辆到离站、预计到达时间、日期及天气内容 |
|  |  | 控制器 | 控制芯片：工业级嵌入式芯片 扫描类型：软件匹配 显示样式：每行显示多辆车辆信息 字库：16点阵 通讯接口:RS232/RS485 供电:5V |
|  |  | 无线模块 | 工业级4G或5G全网通DTU，不含SIM卡，用工业级器件和专门设计，能适应工业现场严酷的工作环境。无风扇设计，可长期工作在-25°C~+75°C间。采用完善的防掉线机制，保证数据终端永远在线。 1路 RS232，1路RS485通讯端口 |
|  |  | 智慧终端 | 当出现线路电压过高或过低，智慧终端切断电源，等电压恢复稳定，会自动供电，具有漏电保护、防雷保护、过载保护、抗干扰保护等功能；智慧终端具有自动重合闸功能，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸。 |
| 6 | 无线卡 | 每月10G流量（含一年资费） |  |
| 7 | 电力接入 | PE管地埋敷设：管径≥32，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用（（暂定双管铺设）； 复合材料井盖安装：400mm×400mm×40mm 取电电源线：RVV3*2.5。 |  |
| 8 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |  |

    - 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | ▲整体尺寸：6000mm*1800mm*2753mm 立柱采用不低于200*200*8mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板，立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板；顶棚主框架不低于150*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型，使用材料厚度超过3.0mm时使用数控激光切割机床加工，3.0mm以下材料使用数控冲床加工，保证精度； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃； 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃； 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*50塑木，包边采用不低于2mm镀锌板； 数显屏供电方式采用市电接入；箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢； |  |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |  |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |  |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； |  |
| 5 | 智慧数显电子站牌 | 数字显示屏 | 采用数字液晶显示，采用定制显示模式显示公交信息化，显示效果好，功耗低。 ▲面板尺寸：16寸，使用寿命：2万小时以上，最高亮度：≥500cd/m²。 可实现公交线路名称、车辆到离站、预计到达时间、日期及天气内容 |
|  |  | 控制器 | 控制芯片：工业级嵌入式芯片 扫描类型：软件匹配 显示样式：每行显示多辆车辆信息 字库：16点阵 通讯接口:RS232/RS485 供电:5V |
|  |  | 无线模块 | 工业级4G或5G全网通DTU，不含SIM卡，用工业级器件和专门设计，能适应工业现场严酷的工作环境。无风扇设计，可长期工作在-25°C~+75°C间。采用完善的防掉线机制，保证数据终端永远在线。 1路 RS232，1路RS485通讯端口 |
|  |  | 智慧终端 | 当出现线路电压过高或过低，智慧终端切断电源，等电压恢复稳定，会自动供电，具有漏电保护、防雷保护、过载保护、抗干扰保护等功能；智慧终端具有自动重合闸功能，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸。 |
| 6 | 无线卡 | 每月10G流量（含一年资费） |  |
| 7 | 电力接入 | PE管地埋敷设：管径≥32，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用（（暂定双管铺设）； 复合材料井盖安装：400mm×400mm×40mm 取电电源线：RVV3*2.5。 |  |
| 8 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |  |

    - 智慧公交驿站6米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧公交驿站亭体 | ▲整体尺寸：6000mm*1800mm*2753mm 立柱采用不低于200*200*8mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板，立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板，顶棚主框架不低于150*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃； 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃； 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*50塑木，包边采用不低于2mm镀锌板； 智慧电子站牌供电方式采用市电接入；箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢； |  |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |  |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |  |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； |  |
| 5 | 智慧电子站牌 | LCD显示屏 | 公交电子站牌LCD显示屏，采用高亮户外工业屏，低功耗低热量设计，显示效果好，功耗低。 ▲面板尺寸：55寸，面板类型：耐高温工业面板，显示比例：16:9，背光技术：LED，使用寿命：2万小时以上，最高亮度：≥1500cd/m²。 对比度：≥1000:1，解析度：≥1920(RGB)×1080(FHD) 在LCD屏界面的线路展示区域当线路数量不足时进行自动图片填充，多线路显示自动翻页。显示屏具备数据安全策略，非法更换控制器时显示屏具备保护性黑屏功能。 |
|  |  | LCD控制器 | LCD播放器主要通过LVDS线和LCD液晶显示屏的逻辑板相连接进行信号的传输，LCD采用安卓系统开发，开机画面会显示安卓字样。显示画面能自由切割，可在同一画面显示线路信息、视频信号、及时通告、天气预报、时间及查询界面等，也可将视频信号切换为线路走向图，线路走向图上的车辆信息能实时更新。在LCD播放器上安装报站通讯软件用来接收后台下发的报站信息可以通过LCD播放器自由地调整画面的方向，视频广告的音量等。 具体满足如下参数： CPU及操作系统：四核及以上、Android4以上；主频：1.6G及以上，运行内存：4GB及以上，存储：32GB及以上； 网络：具备RJ45； 图像旋转：支持0度90度180度270度手动/自动旋转； |
|  |  | 供电模块 | 系统包含空开1组，漏电保护开关1组、浪涌保护开关1组，整体电力采用24小时市政电进行供电。 |
|  |  | 集中管理器 | 电子站牌集中控制子系统集成了通讯、显示屏状态管理、电子站牌照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性； 以太网：10/100M以太网接口； 系统冗余供电：2路，可支持冗余供电，提高系统可靠性； 超大功率智能开关：2路，负载能力30A；大功率智能开关：5路，负载能力10A；小功率智能开关：3路，负载能力0.5A； 风扇状态自检：8路，具备8路风扇转速采集功能； 开关量输入：6路，可支持开门传感器、水淹传感器、振动传感器等接入； |
|  |  | 传感模块 | 至少支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁2个、水位监控1个； 实现积水到预定位置自动断电的安全功能。 具备触发门禁，现场语音提醒：门禁播报设备检修中，给你带来不便敬请谅解！ 并将告警信息推送至后端平台。 |
|  |  | 散热模块 | 电子站牌内部工作环境温度通过工业级热交换风扇组根据温控装置控制在-20℃到+65℃之间，可实现本地或者远程开启操作。 |
|  |  | TTS语音 | 语音播报：具备冠名播报功能 |
|  |  | 智慧终端 | 当出现线路电压过高或过低，智慧终端切断电源，等电压恢复稳定，会自动供电，具有漏电保护、防雷保护、过载保护、抗干扰保护等功能；智慧终端具有自动重合闸功能，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸。 |
| 6 | 发光地砖 | 候车亭内部集成发光地砖功能，安装后与路面持平，当无车辆进站时，显示为绿色，车辆进站时后台发送指令信号至前端发光地砖上。 输入电压：24（V） 颜色控制：远程指令控制 |  |
| 7 | 摄像头 | ▲1、400万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 8、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 支持电动变焦 9、补光灯类型：红外灯 10、补光距离：最远可达30 m |  |
| 8 | 应急广播室外音柱 | 1、具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； 2、支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4、支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6、可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7、具备广播断电自动恢复功能。 8、具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大 9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10、射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11、采用防水设计，外置保险丝座。 性能指标： DVB-C接收频率范围：115~858MHz 2.DTMB接收频率范围：450~862MHz 3.FM接收频率范围：76~108MHz 4.DTMB接收灵敏度：≤-88dBm 5.DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm 6.FM接收灵敏度：≤20dBuV 7.音频输出功率：≥25W 8.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：≥60dB 11.工作电压范围：AC:180V～255V，50/60Hz； 12.待机功耗：≤5W |  |
| 9 | 光纤链路 | 100M及以上本地运营商光纤链路接入（含一年资费） |  |
| 10 | 电力接入 | PE管地埋敷设：管径≥32，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用（（暂定双管铺设）； 复合材料井盖安装：400mm×400mm×40mm 取电电源线：RVV3*2.5。 |  |
| 11 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |  |

    - 智慧公交驿站7米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧公交驿站亭体 | ▲整体尺寸：7000mm*2500mm*3420mm。 立柱采用不低于200*200*8mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板，顶棚主框架不低于150*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃； 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*50塑木，包边采用不低于2mm镀锌板； 智慧电子站牌供电方式采用市电接入；箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢； |  |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |  |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |  |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； |  |
| 5 | 智慧电子站牌 | LCD显示屏 | 公交电子站牌LCD显示屏，采用高亮户外工业屏，低功耗低热量设计，显示效果好，功耗低。 ▲面板尺寸：55寸，面板类型：耐高温工业面板，显示比例：16:9，背光技术：LED，使用寿命：2万小时以上，最高亮度：≥1500cd/m²。 对比度：≥1000:1，解析度：≥1920(RGB)×1080(FHD) 在LCD屏界面的线路展示区域当线路数量不足时进行自动图片填充，多线路显示自动翻页。显示屏具备数据安全策略，非法更换控制器时显示屏具备保护性黑屏功能。 |
|  |  | LCD控制器 | LCD播放器主要通过LVDS线和LCD液晶显示屏的逻辑板相连接进行信号的传输，LCD采用安卓系统开发，开机画面会显示安卓字样。显示画面能自由切割，可在同一画面显示线路信息、视频信号、及时通告、天气预报、时间及查询界面等，也可将视频信号切换为线路走向图，线路走向图上的车辆信息能实时更新。在LCD播放器上安装报站通讯软件用来接收后台下发的报站信息可以通过LCD播放器自由地调整画面的方向，视频广告的音量等。 具体满足如下参数： CPU及操作系统：四核及以上、Android4以上；主频：1.6G及以上，运行内存：4GB及以上，存储：32GB及以上； 网络：具备RJ45； 图像旋转：支持0度90度180度270度手动/自动旋转； |
|  |  | 供电模块 | 系统包含空开1组，漏电保护开关1组、浪涌保护开关1组，整体电力采用24小时市政电进行供电。 |
|  |  | 集中管理器 | 电子站牌集中控制子系统集成了通讯、显示屏状态管理、电子站牌照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性； 以太网：10/100M以太网接口； 系统冗余供电：2路，可支持冗余供电，提高系统可靠性； 超大功率智能开关：2路，负载能力30A；大功率智能开关：5路，负载能力10A；小功率智能开关：3路，负载能力0.5A； 风扇状态自检：8路，具备8路风扇转速采集功能； 开关量输入：6路，可支持开门传感器、水淹传感器、振动传感器等接入； |
|  |  | 传感模块 | 至少支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁2个、水位监控1个； 实现积水到预定位置自动断电的安全功能。 具备触发门禁，现场语音提醒：门禁播报设备检修中，给你带来不便敬请谅解！ 并将告警信息推送至后端平台。 |
|  |  | 散热模块 | 电子站牌内部工作环境温度通过工业级热交换风扇组根据温控装置控制在-20℃到+65℃之间，可实现本地或者远程开启操作。 |
|  |  | TTS语音 | 语音播报：具备冠名播报功能 |
|  |  | 智慧终端 | 当出现线路电压过高或过低，智慧终端切断电源，等电压恢复稳定，会自动供电，具有漏电保护、防雷保护、过载保护、抗干扰保护等功能；智慧终端具有自动重合闸功能，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸。 |
| 6 | 发光地砖 | 候车亭内部集成发光地砖功能，安装后与路面持平，当无车辆进站时，显示为绿色，车辆进站时后台发送指令信号至前端发光地砖上。 输入电压：24（V） 颜色控制：远程指令控制 |  |
| 7 | 摄像头 | ▲1、400万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 8、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 支持电动变焦 9、补光灯类型：红外灯 10、补光距离：最远可达30 m |  |
| 8 | 应急广播室外音柱 | 1、具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； 2、支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4、支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6、可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7、具备广播断电自动恢复功能。 8、具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大 9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10、射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11、采用防水设计，外置保险丝座。 性能指标： DVB-C接收频率范围：115~858MHz 2.DTMB接收频率范围：450~862MHz 3.FM接收频率范围：76~108MHz 4.DTMB接收灵敏度：≤-88dBm 5.DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm 6.FM接收灵敏度：≤20dBuV 7.音频输出功率：≥25W 8.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：≥60dB 11.工作电压范围：AC:180V～255V，50/60Hz； 12.待机功耗：≤5W |  |
| 9 | 光纤链路 | 100M及以上本地运营商光纤链路接入（含一年资费） |  |
| 10 | 电力接入 | PE管地埋敷设：管径≥32，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用（（暂定双管铺设）； 复合材料井盖安装：400mm×400mm×40mm 取电电源线：RVV3*2.5。 |  |
| 11 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |  |

    - 智慧公交驿站8米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧公交驿站亭体 | ▲整体尺寸：8000mm*1800mm*2753mm 立柱采用不低于200*200*8mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板，立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板，顶棚主框架不低于150*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃； 电子站牌小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃； 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*50塑木，包边采用不低于2mm镀锌板； 智慧电子站牌供电方式采用市电接入；箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢。 |  |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |  |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |  |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； |  |
| 5 | 智慧电子站牌 | LCD显示屏 | 公交电子站牌LCD显示屏，采用高亮户外工业屏，低功耗低热量设计，显示效果好，功耗低。 ▲面板尺寸：55寸，面板类型：耐高温工业面板，显示比例：16:9，背光技术：LED，使用寿命：2万小时以上，最高亮度：≥1500cd/m²。 对比度：≥1000:1，解析度：≥1920(RGB)×1080(FHD) 在LCD屏界面的线路展示区域当线路数量不足时进行自动图片填充，多线路显示自动翻页。显示屏具备数据安全策略，非法更换控制器时显示屏具备保护性黑屏功能。 |
|  |  | LCD控制器 | LCD播放器主要通过LVDS线和LCD液晶显示屏的逻辑板相连接进行信号的传输，LCD采用安卓系统开发，开机画面会显示安卓字样。显示画面能自由切割，可在同一画面显示线路信息、视频信号、及时通告、天气预报、时间及查询界面等，也可将视频信号切换为线路走向图，线路走向图上的车辆信息能实时更新。在LCD播放器上安装报站通讯软件用来接收后台下发的报站信息可以通过LCD播放器自由地调整画面的方向，视频广告的音量等。 具体满足如下参数： CPU及操作系统：四核及以上、Android4以上；主频：1.6G及以上，运行内存：4GB及以上，存储：32GB及以上； 网络：具备RJ45； 图像旋转：支持0度90度180度270度手动/自动旋转； |
|  |  | 供电模块 | 系统包含空开1组，漏电保护开关1组、浪涌保护开关1组，整体电力采用24小时市政电进行供电。 |
|  |  | 集中管理器 | 电子站牌集中控制子系统集成了通讯、显示屏状态管理、电子站牌照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性； 以太网：10/100M以太网接口； 系统冗余供电：2路，可支持冗余供电，提高系统可靠性； 超大功率智能开关：2路，负载能力30A；大功率智能开关：5路，负载能力10A；小功率智能开关：3路，负载能力0.5A； 风扇状态自检：8路，具备8路风扇转速采集功能； 开关量输入：6路，可支持开门传感器、水淹传感器、振动传感器等接入； |
|  |  | 传感模块 | 至少支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁2个、水位监控1个； 实现积水到预定位置自动断电的安全功能。 具备触发门禁，现场语音提醒：门禁播报设备检修中，给你带来不便敬请谅解！ 并将告警信息推送至后端平台。 |
|  |  | 散热模块 | 电子站牌内部工作环境温度通过工业级热交换风扇组根据温控装置控制在-20℃到+65℃之间，可实现本地或者远程开启操作。 |
|  |  | TTS语音 | 语音播报：具备冠名播报功能 |
|  |  | 智慧终端 | 当出现线路电压过高或过低，智慧终端切断电源，等电压恢复稳定，会自动供电，具有漏电保护、防雷保护、过载保护、抗干扰保护等功能；智慧终端具有自动重合闸功能，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸。 |
| 6 | 发光地砖 | 候车亭内部集成发光地砖功能，安装后与路面持平，当无车辆进站时，显示为绿色，车辆进站时后台发送指令信号至前端发光地砖上。 输入电压：24（V） 颜色控制：远程指令控制 |  |
| 7 | 摄像头 | ▲1、400万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 8、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 支持电动变焦 9、补光灯类型：红外灯 10、补光距离：最远可达30 m |  |
| 8 | 应急广播室外音柱 | 1、具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； 2、支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4、支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6、可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7、具备广播断电自动恢复功能。 8、具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大 9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10、射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11、采用防水设计，外置保险丝座。 性能指标： DVB-C接收频率范围：115~858MHz 2.DTMB接收频率范围：450~862MHz 3.FM接收频率范围：76~108MHz 4.DTMB接收灵敏度：≤-88dBm 5.DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm 6.FM接收灵敏度：≤20dBuV 7.音频输出功率：≥25W 8.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：≥60dB 11.工作电压范围：AC:180V～255V，50/60Hz； 12.待机功耗：≤5W |  |
| 9 | 光纤链路 | 100M及以上本地运营商光纤链路接入（含一年资费） |  |
| 10 | 电力接入 | PE管地埋敷设：管径≥32，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用（（暂定双管铺设）； 复合材料井盖安装：400mm×400mm×40mm 取电电源线：RVV3*2.5。 |  |
| 11 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |  |

    - 城乡智慧公交候车亭4.5米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | ▲整体尺寸：4500mm*1800mm*3275mm 立柱采用不低于120*160*4mm镀锌管加工焊接成型，立柱底端焊接模具制三角撑。下端焊接8mm镀锌钢筋板，立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板，顶棚主框架不低于200*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃； 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃； 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*70塑木，包边采用不低于2mm镀锌板。 箱体亮化照明采用太阳能组件供电； 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢（尺寸以最终设计为准）； |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； ◆3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 （以上“◆”条款需提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章，并提供“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询截图) |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### ◆2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### ◆3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### ◆4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃； ### （以上“◆”条款需提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章，并提供“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询截图) |
| 5 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |

    - 城乡智慧公交候车亭6米款

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城乡智慧公交候车亭亭体 | ▲整体尺寸：6000mm*1800mm*2753mm 立柱采用不低于120*160*4mm镀锌管加工焊接成型，下端焊接8mm镀锌钢筋板，立柱底板12mm钢板一体切割成型与立柱焊接为一体； 顶棚封板采用上下封板平铺不低于2.0mm镀锌板，顶棚主框架不低于200*100*3.0mm镀锌管加工焊接成型； 广告大灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低于1.5mm镀锌板制作而成广告视窗采用8mm黑边丝印钢化玻璃； 电子站牌及小灯箱体采用不低于2mm镀锌板制作而成。门框采用不低1.5mm镀锌板制作而成。广告视窗采用6mm黑边丝印钢化玻璃。 座凳骨架采用60*40镀锌管焊接而成。坐凳凳面为30*70塑木，包边采用不低于2mm镀锌板。 立柱预埋地脚采用M18*75高强度镀锌地脚螺栓、高强度螺母，40*40*4mm角钢，箍筋采用Ф16.5mm圆钢； 供电方式：箱体亮化照明采用太阳能组件供电； |
| 2 | 太阳能光伏板 | 1.采用太阳能供电方式，实现本地夜间照明使用； 2.太阳能光伏板材质：单晶硅； 3.电池片：效率达18%,填充因子≥75%； 4.太阳能电池组件功率≥110W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%。 |
| 3 | 锂离子电池 | 1.锂电池容量≥50Ah，采用防水防尘铝壳装置，放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； 2.太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； 3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 |
| 4 | 智能控制器 | ### 1.控制器具有充满断开（HIVD)功能，欠压断开（LVD）和恢复功能； ### 2.控制器具备防雷保护≥25KV、负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能；控制器空载损耗≤0.4%；具有mppt追踪功能，MPPT追踪功率≥99%，充电转换效率≥95%；低温工作符合GB/T 19064-2003 标准，连续在-20℃下低温运行12h，工作状态正常，表面无破损；高温工作符合GB/T 19064-2003标准，连续在85℃高温运行12h，工作状态正常，表面无破损； 控制器防护等级≥IP67； ### 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度性能符合GB/T 17626.4-2018标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB 4943.1-2022 抗电强度性能标准，试验后无击穿功能正常；振动试验符合GB/T 2423.10-2019标准要求，试验后设备无损坏功能正常；符合GB/T 2423.17-2008标准要求进行盐雾试验，试验后设备能正常工作，无腐蚀现象；符合GB/T 2423.16-2022 标准要求进行长霉试验，试验后设备无损坏功能正常； ### 4.符合GB/T 5169.10-2017 着火危险性 标准要求，抗非正常热和火试验温度+650±10℃，无火焰、不灼热、绢纸未起燃。 |
| 5 | 亭体基础 | 机械拆除无筋混凝土类路面层：宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 混凝土类路面层修复：按市政要求施工，C20商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用； 拆除人行道花岗岩：按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm； 人行道花岗岩恢复：按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损花岗岩购置费等费用； 破除绿化带：按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用； 绿化带恢复：按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用； |

    - 客货邮系统升级

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客货邮自助自提柜 | 可定制，示例参数： 两列共风道冷藏柜： 主柜:480(长)*616(深)*2173(高)mm 副柜:1290(长)*616(深)*2173(高)mm 副柜:10个 格口尺寸：442.5(长)*430(深)*270(高)mm(净空间) 存储温度：4℃~10℃，上限可调 ▲屏幕尺寸：≥21寸 |  |
| 2 | 智能交互终端应用 | 定制车载智能终端。标准版本硬件，按照一定的服务协议将设备与物联网连接在一起，进而实现对物品和过程的智能化识别，定位，监控，跟踪和管理。 1、通讯方式：≥4G、全网通 2、定位功能：支持北斗定位 3、标签识别:有源 RFID 识别方式，识别距离>10米； 4、识别速度:<1秒; |  |
| 3 | 智能交互终端应用 | 产品查询 | 支持乡镇/产品分类查询搜索功能 |
|  |  | 乡镇展示 | 展示乡镇基本信息 |
|  |  | 产品展示 | 展示各乡镇产品信息内容 |
|  |  | 评论互动 | 用户可以对各个乡镇产品进行留言评论，在线提交信息 |
|  |  | 功能适配开发 | 浙里办PC端（政务服务网）功能适配开发 |
|  |  | 浙里办PC端上架 | 浙里办PC端上架及组件对接 |
|  |  | 驾驶舱功能迭代 | 客货邮驾驶舱功能迭代升级，展示调整 |
|  |  | 后台功能迭代 | 原有后台功能升级迭代，细节优化 |
|  |  | 新增功能模块 | 增加设备管理、入驻品牌、资产管理等模块 |
|  |  | 驾驶员数据 | 驾驶员数据对接 |
|  |  | 车载设备对接 | 车载智能终端数据对接 |
|  |  | 其他数据对接 | 其他类数据对接 |
|  |  | 司机信息展示 | 公交司机相关信息展示，如姓名、工号、对应班线等内容 |
|  |  | 排班信息查询 | 点击展示司机排班信息，包括车辆编号、行车班次等信息 |
|  |  | 行车安全预警 | 车辆行驶过程中不安全行为提醒预警 |
|  |  | 件量预警 | 系统自动监测件量数据，超过设定的阈值时同步数据并预警 |
|  |  | 一键装车 | 司机端使用一键装车功能，确认装车操作 |
|  |  | 车辆卸货提醒 | 行车过程中前方即将到站快件包卸货提醒 |
|  |  | 一键卸货 | 司机端使用一键卸货功能，确认卸货操作 |
|  |  | 排班信息上报 | 司机可在终端上报排班信息，避免调度数据未更新的情况 |
|  |  | 异常事件上报 | 针对运输过程中的异常集包袋进行问题上报 |
|  |  | 线路查看 | 可查看运行过程中沿途站点配送情况 |
|  |  | 功能适配对接 | ▲适配客货邮一期系统功能，同时和一期客货邮平台完成数据对接，并提供原厂数据对接证明函或供应商提供的承诺函。 |
| 4 | 智能芯片收纳袋 | 每辆车5个收纳袋配置； 1.集包袋PE 覆膜，拉链收口； 2.建议规格:宽95cmx高105cm; 3.含一次集包袋上相应的数字印刷(需连号)，多种颜色可选； 4.包含有源或无源 RFID 标签； 5.配套二维码卡片。 |  |
| 5 | 智能收纳箱 | 按照后期16个乡镇，每个乡镇设置一个中心站进行配置； 智能公交邮箱系统将联动客货邮带货车辆内的集包，若感应到本站点应下的集包，将自动感应开门。投递完毕后自动通知推送至邮箱管理人员。 |  |

  - 其它技术要求

4.2.1▲本项目为交钥匙项目，为保证项目顺利实施，但项目中必须使用的设备，如未在清单中列出，投标供应商应无条件提供；

4.2.2▲本次设备安装地点会涉及电力、市政、路政、园林、村委会等相关部门，投标供应商应自行与电力、市政、路政、园林、村委会等相关部门联系办理相关施工手续及赔偿费用，费用自负，并接受相关部门的监督；

4.2.3▲新建电子站牌需与原有公交电子站牌管理系统（车辆定位动态数据接口、通信服务应用软件、LCD多媒体信息发布、电子站牌监控管理、电子站牌运维管理）进行对接或者改造接入，中标方自行协调接入原有电子站牌管理平台，由此产生的相关费用由投标人自行承担。

4.2.4▲智慧电子站牌LCD显示屏具备3C证书。

4.2.5▲应急广播室外音柱需提供松阳县融媒体中心出具的无缝对接证明或供应商提供的承诺函。

4.2.6智能公交站牌综合管理需满足下列要求：

系统平台无缝兼容公交车辆现用GPS调度、通信网络监控管理平台，实现公交车辆的到站信息预测；

采用“分布式采集，统一发布”的信息发布运营架构：系统采用中心内容制作，中心统一信息发布，中心远程实时监控，实现多点、个性化的多媒体信息发布。

- 商务要求

5.1 ▲质量保证：一年，自货物验收合格之日起计算，质保期内，与质保和维修相关的所有费用均由中标人承担；

5.2 售后技术服务要求：售后服务响应要迅速。最低要求：设备出现故障时接到报修电话后10分钟内响应，中标单位技术员4小时内到达现场,8小时内解决问题。不能在规定时间内解决故障的，要提供应急解决方案或提供备用设备；

5.3 付款方式：合同生效并具备实施条件后，采购人收到中标人开具的正式发票后，7个工作日内支付合同金额的40%，所有设备到货经业主方确认后支付合同价的30%；安装调试完毕并经验收通过后，收到中标人开具的正式发票后七个工作日内付清合同余款。

5.4 培训要求：提供使用培训服务并移交全部技术资料及安装软件；

5.5 备品备件及耗材要求：电子站牌内（电子站牌电器部分、温控系统等易损件需要提供至少2套备品备件）。

- 工期及供货地点要求

6.1 工期要求：合同签订后90日内完成所有设备的安装、调试及验收；

6.2 供货（拟安装）地点：

| 序号 | 拟建点位名称 | 拟建款式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 王村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 2 | 王村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 3 | 十五里村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 4 | 十五里村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 5 | 古市首末站 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 6 | 赤寿乡乡政府2 | 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款 |
| 7 | 狮子口村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 8 | 后周包村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 9 | 新兴镇渡市 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 10 | 端口村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 11 | 肖周村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 12 | 樟溪乡客货邮运输服务站 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 13 | 福村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 14 | 樟村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 15 | 东市村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 16 | 桐村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 17 | 斋坛村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 18 | 斋坛卫生院1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 19 | 斋坛卫生院2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 20 | 康恩贝1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 21 | 康恩贝2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 22 | 岗后上村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 23 | 望松街道黄家大院 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 24 | 市政广场（东） | 智慧公交驿站7米 |
| 25 | 市政广场（西） | 智慧公交驿站7米 |
| 26 | 万寿家园（北）预选 | 智慧公交驿站6米 |
| 27 | （原北山村1）现改象溪一村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 28 | 邵山脚 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 29 | 教育中心（五中西门）新建，原来的迁移 | 智慧公交驿站8米 |
| 30 | 美好家园（五中东门）新建，原来的迁移 | 智慧公交驿站8米 |
| 31 | 寺岭下村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 32 | 叶村乡乡政府 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 33 | 叶村乡政府2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 34 | 官田村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 35 | 潘村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 36 | 岩西村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 37 | 桥头村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 38 | 郑弄口村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 39 | 黄庄村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 40 | 大东坝客货邮运输服务站 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 41 | 树梢村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 42 | 大樟源口村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 43 | 苏马坪村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 44 | 李坑 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 45 | 牛角圩 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 46 | 通水洋后自然村桥路口 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 47 | 下包村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 48 | 四都乡云上平田 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 49 | 西坌新村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 50 | 官路口村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 51 | 南山村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 52 | 市口村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 53 | 小竹溪 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 54 | 横岗村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 55 | 合湖村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 56 | 谢村村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 57 | 谢西坑村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 58 | 上源口村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 59 | 赤寿乡政府1 | 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款 |
| 60 | 赤寿生态产业园（招呼站1）-1 | 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款 |
| 61 | 赤寿生态产业园（招呼站1）-2 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 62 | 赤寿生态产业园（招呼站2）-1 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 63 | 赤寿生态产业园（招呼站2）-2 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 64 | 赤寿生态产业园（招呼站3）-1 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 65 | 赤寿生态产业园（招呼站3）-2 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 66 | 赤寿生态产业园（招呼站4）-1 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 67 | 赤寿生态产业园（招呼站4）-2 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 68 | 大石桥头1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 69 | 西源村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 70 | 岗头呢村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 71 | 上包村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 72 | 大潘坑村/安民乡 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 73 | 五部村1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 74 | 枫坪乡客货邮运输服务站 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 75 | 枫坪村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 76 | 石牌门村2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 77 | 桐榔客货邮运输服务站 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 78 | 延庆寺塔站1 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 79 | 延庆寺塔站2 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 80 | 赤寿生态产业园8-1 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 81 | 赤寿生态产业园8-2 | 城乡智慧公交候车亭6米款 |
| 82 | 经开区门口1 | 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款 |
| 83 | 经开区门口2 | 城乡智慧公交候车亭（数显）6米款 |
| 84 | 西坌村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 85 | 寨头 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 86 | 榔树 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 87 | 交塘新村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 88 | 曹竹 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 89 | 陈村 | 城乡智慧公交候车亭（数显）4.5米款 |
| 90 | 枫岭根 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 91 | 东坑村 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 92 | 西竹玉公路与G235国道沿线建设的站亭待定5套 | 城乡智慧公交候车亭4.5米款 |
| 93 | 城东智慧服务站 | 城东智慧服务站候车亭 |

注：由于点位调整而产生的费用由中标人承担。

投标供应商自行前往现场勘察，如投标供应商未勘察现场造成投标偏离时，投标人自行承担后果。现场勘察采购人联系人：缪女士  联系方式：0578-8809260

- 安装、调试、验收要求

7.1安装要求：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（不得低于国家相关标准）；

7.2 调试要求：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（不得低于国家相关标准）；

7.3 验收要求：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（不得低于国家相关标准）；

7.3.1本项目安装、调试完成后，7个工作日内组织验收。