招 标 文 件

- 项目名称：2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目

- 项目编号：龙政采F2024-116G61

- 采 购 人：龙泉市公安局交通警察大队

采购代理机构：浙江双越项目管理咨询有限公司

二〇二四年十一月

项目名称：2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目

项目编号：龙政采F2024-116G61

采 购 人：        龙泉市公安局交通警察大队   （盖章）

采购代理机构： 浙江双越项目管理咨询有限公司 （盖章）

备案单位：      龙泉市财政局政府采购监管科      （盖章）

日期：2024年11月  日

目录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求..........................................................7

第三章  投标人须知	53

第四章  政府采购合同格式	72

第五章  投标文件相关格式	44

第六章  评审办法和细则	71

第七章  政府采购活动现场确认声明书	81

## 第一章  招标公告

项目概况

2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月23日09：30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：龙政采F2024-116G61

项目名称：2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目

预算金额（元）：1060688.00元

最高限价（元）：1060688.00元

采购需求：

2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目,详见第二章采购需求。
    数量：1

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目。

备注：

合同履约期限：按第二章采购需求执行。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）人民法院系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，在政府采购活动对符合本办法规定的小微企业给予扶持政策；对残疾人福利性单位、监狱企业给予小微企业扶持政策。

2.2联合体参加本项目采购活动应满足以下条件：(1)两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工；

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止时间前，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月23日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年12月23日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

### 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

### 3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

### 4.其他事项：

4.1本项目的更正、终止、澄清(修改)、中止(暂停)等公告内容在政府采购云平台发布。

4.2政府采购信用融资政策：根据“浙江省政府采购融资畅通工程”，鼓励供应商通过政府采购云平台申请“政采贷”和履约保函等金融服务，有效缓解资金难题。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：龙泉市公安局交通警察大队

地    址：龙泉市龙窑路659号

传    真：/

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：0578-7763179

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0578-7763179

2.采购代理机构信息

名    称：浙江双越项目管理咨询有限公司

地    址：浙江省龙泉市龙渊街道苍松路106幢-11号

传    真：0578-7171998

项目联系人（询问）：邓女士

项目联系方式（询问）：0578-7171998

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0578-7171998

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙泉市财政局政府采购监管科

地    址：浙江省龙泉市华楼街229号

传    真：0578-7760601

联系人：叶文军

监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政府采购云平台服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一   产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

二   采购内容及清单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信控路口电子警察设备 |  |  |  |
| 1 | 双光融合电警抓拍单元 | 套 | 11 |  |
| 2 | 交通智慧监控单元 | 套 | 9 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 只 | 20 |  |
| 4 | 交通技术监控设备箱 | 台 | 10 |  |
| 5 | 工业级接入交换机 | 台 | 10 |  |
| 6 | 汇聚型工业级光纤交换机 | 台 | 3 |  |
| 7 | SFP千兆光模块(发送) | 只 | 9 |  |
| 8 | SFP千兆光模块(接收) | 只 | 9 |  |
| 9 | 室外双层设备机柜 | 套 | 3 |  |
| 10 | 智能控制电涌保护器 | 只 | 10 |  |
| 11 | 单悬臂监控杆件1 | 套 | 2 |  |
| 12 | 单悬臂监控杆件2 | 套 | 1 |  |
| 13 | 单悬臂监控杆件3 | 套 | 2 |  |
| 14 | 单悬臂监控杆件4 | 套 | 2 |  |
| 15 | 单悬臂监控杆件5 | 套 | 2 |  |
| 16 | 单悬臂监控杆件6 | 套 | 1 |  |
| 17 | 室外设备机柜基础笼 | 套 | 3 |  |
| 18 | 单悬臂杆件基础笼1 | 套 | 3 |  |
| 19 | 单悬臂杆件基础笼2 | 套 | 4 |  |
| 20 | 单悬臂杆件基础笼3 | 套 | 3 |  |
| 21 | 半固定云台支架 | 只 | 20 |  |
| 22 | 交通监控设备标志牌 | 块 | 10 |  |
| 23 | 电力线缆 | 米 | 100 |  |
| 24 | 主干电源线 | 米 | 1600 |  |
| 25 | 信号控制线 | 米 | 1600 |  |
| 26 | 分支电源线 | 米 | 700 |  |
| 27 | 室外阻水双绞线 | 米 | 700 |  |
| 28 | 室外单模光缆 | 米 | 1600 |  |
| 二 | 高空瞭望监控设备 |  |  |  |
|  | ★40倍高空智能球机摄像机 | 套 | 2 |  |
|  | 工业级千兆交换机 | 只 | 2 |  |
|  | 球机电源适配器 | 只 | 2 |  |
|  | 交通技术监控设备箱 | 台 | 2 |  |
|  | 智能控制电涌保护器 | 只 | 2 |  |
|  | 高空球安装定制支架 | 套 | 2 |  |
|  | 分支电源线 | 米 | 200 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 米 | 200 |  |
|  | PVC25管 | 米 | 200 |  |
|  | 接地引线 | 米 | 40 |  |
| 三 | 车辆违停抓拍取证设备 |  |  |  |
|  | 智能交通球形摄像机 | 套 | 13 |  |
|  | 工业级千兆交换机 | 只 | 2 |  |
|  | 智能球机电源适配器 | 只 | 13 |  |
|  | 球机安装支架 | 套 | 13 |  |
|  | 单悬臂监控杆件 | 套 | 2 |  |
|  | 单悬臂监控杆件基础笼 | 套 | 2 |  |
|  | 抱杆单悬臂杆1m | 套 | 1 |  |
|  | 交通监控设备标志牌 | 块 | 4 |  |
|  | 分支电源线 | 米 | 400 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 米 | 400 |  |
|  | 主干电源线 | 米 | 400 |  |
| 四 | 机动车不礼让行人抓拍取证设备 |  |  |  |
|  | 单悬臂监控杆件 | 套 | 2 |  |
|  | 单悬臂监控杆件基础笼 | 套 | 2 |  |
|  | 主干电源线 | 米 | 300 |  |
|  | 信号控制线 | 米 | 50 |  |
|  | 分支电源线 | 米 | 100 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 米 | 50 |  |
|  | 礼让行人抓拍标志牌 | 套 | 2 |  |
|  | 人行道提示标志（三角形） | 块 | 2 |  |
| 五 | 机动车逆行抓拍取证设备 |  |  |  |
|  | 双光融合电警抓拍单元 | 套 | 1 |  |
|  | 双光融合补光灯 | 套 | 2 |  |
|  | 半固定云台支架 | 套 | 3 |  |
|  | 摄像机电源 | 只 | 1 |  |
|  | 交通监控设备标志牌 | 块 | 2 |  |
|  | 禁止驶入标志牌 | 块 | 1 |  |
|  | 分支电源线 | 米 | 100 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 米 | 50 |  |
|  | 信号控制线 | 米 | 50 |  |
| 六 | 交管业务应用平台硬件设备 |  |  |  |
|  | 视频存储云节点 | 台 | 1 |  |
|  | 视频存储硬盘 | 块 | 48 |  |
|  | 便携式4G移动监控终端 | 台 | 1 |  |
|  | 全触控网络键盘 | 台 | 1 |  |
| 七 | 外场基础配套设施施工 |  |  |  |
|  | 直行（6m）热熔型标线 | 个 | 2 |  |
|  | 杆件基坑开挖 | 立方米 | 68 |  |
|  | 杆件基础砼浇捣 | 立方米 | 68 |  |
|  | 花岗石人行道开挖修复 | 米 | 107 |  |
|  | 彩色混凝土预制板人行道开挖修复 | 米 | 244 |  |
|  | 沥青混凝土路面层开挖修复 | 米 | 80 |  |
|  | 起挖灌木、藤本(带土球) | 米 | 400 |  |
|  | 镀锌钢管地埋敷设 | 米 | 160 |  |
|  | PE50管敷设 | 米 | 1270 |  |
|  | 一体式手孔井安装 | 个 | 38 |  |
|  | 接地角钢制作 | 根 | 51 |  |
|  | 镀锌扁钢制作 | 根 | 17 |  |
|  | 联合接地引线制作 | 米 | 51 |  |
|  | 视频专网光纤租赁费 | 条 | 5 |  |
|  | 杆件吊装费 | 套 | 14 |  |
|  | 渣土运输 | 车 | 15 |  |
|  | 施工安全防护 | 工时 | 180 |  |
| 八 | 系统集成及维护 |  |  |  |
|  | 设备安装 | 项 | 1 |  |
|  | 系统调试 | 项 | 1 |  |
|  | 运行维护 | 年 | 3 |  |

注：1、采购设备名称若是国家强制节能产品的，务必在备注栏里标注强制节能。

三   执行标准要求

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T651-2021

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T 445-2010

- 《公安交通指挥系统设计规范》GA/T 515-2019

- 《公安交通集成指挥平台通用技术条件》GA/T 1146-2019

- 《公安交通集成指挥平台通信协议》GA/T 1049-2013

- 《智能交通管理系统建设技术规范》GB/T 39898-2021

- 《道路交通信息检测记录设备设置规范》GA/T 1047-2013

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496-2014

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2020

- 《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016

- 《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》GA/T1426-2017

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022

- 《交通技术监控信息数据规范》GA 648-2006

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

- 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

- 《公安视频图像信息系统安全技术要求》GA/T 1788-2021

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

- 《视频图像文件文字标注规范》GA/T 751-2008

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652-2017

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》GA/T 870-2017

- 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2020

- 《交通电视监视系统工程验收规范》 GA/T 514-2004

- 《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《道路交通违法管理信息代码》第2、3、4部分

- 《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011（2019年版）

- 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》GB 5768.2-2022

- 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021

- 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015

- 《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012

- 《公路交通安全设施施工技术规范》JTG/T 3671-2021

- 《城市道路施工作业交通组织规范》GA/T 900-2010

- 《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015

- 《安全防范工程技术文件编制深度要求》GA/T 1185-2014

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502-2018

- 《跨区域视频监控联网共享要求》DB33/T 629-2011

- 《视频设备运行监测系统技术规范》DB33/T 831-2011

- 《视频监控卡口数据传输技术规范》DB3311/T 32-2019

- 《城区道路检查井建设规范》DD3311/T 212-2022

- 《道路交通安全违法行为处理程序规定》公安部令第105号

- 公安部关于修改《道路交通安全违法行为处理程序规定》的决定 公安部第157号

- 国务院安委会办公室关于印发《“十四五”全国道路交通安全规划》的通知 安委办〔2022〕8 号

- 《非现场查处道路交通安全违法行为操作规程（试行）》公交管〔2020〕73 号

四   技术需求

- 4.1项目建设内容

本次项目建设内容主要包括信控路口电子警察系统、高空瞭望监控系统、车辆违停抓拍取证系统、机动车不礼让行人抓拍取证系统、机动车逆行抓拍取证系统、交管业务应用平台硬件扩容和外场基础配套设施施工。

- 4.2项目外场建设点位表

| 编号 | 系统名称 | 建设路口(点位) | 建设方向 | 设备类型 | 监控设备数量 | 杆件数量 | 横臂杆数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信控路口电子警察系统 | 4 | 10 | 电警抓拍单元 | 11 | 10 | 0 |  |
|  |  |  |  | 交通监控单元 | 9 | 0 | 0 |  |
| 2 | 高空瞭望监控系统 | 2 | 2 | 高空智能球机 | 2 | 0 | 0 |  |
| 3 | 车辆违停抓拍取证系统 | 15 | 15 | 违停监控单元 | 13 | 2 | 1 |  |
| 4 | 机动车不礼让行人抓拍取证系统 | 1 | 2 | 电警抓拍单元 | 0 | 2 | 0 |  |
| 5 | 机动车逆行抓拍取证系统 | 2 | 2 | 电警抓拍单元 | 1 | 0 | 0 |  |
| 合 计 |  | 24 | 31 |  | 36 | 14 | 1 |  |

- 4.3 项目建设总体要求

- 本次项目的建设应遵循《智能交通管理系统建设技术规范》（GB/T 39898）、《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T 445)、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T 496)、《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》(GA/T 995)、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497)、《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》（GA/T1426）、《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832）、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833）、《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202）、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）等国家及行业标准最新版本的要求。

- 本次项目的交通技术监控补光装置设置应当符合道路交通安全要求和公共安全相关行业标准和业务规范。补光装置的设置根据交通技术监控设备类型和业务应用场景进行安装部署。补光装置设置应当兼顾道路交通管理需求和人民群众满意度，既要服务公安机关打击违法犯罪、维护社会稳定的执法需要，又要避免盲目通过增强亮度的方式抓拍驾驶人行为特征等情况，防止发生泄漏公民个人隐私案事件，实现法律效果和社会效果的有机统一。

- 本次项目外场路口各方向的数据交换通信应采用光纤组网传输，前端系统的视频图像和抓拍数据传输到交警后端平台的网络应租用运营商的视频专网光纤链路。外场各子系统网络设备的视频专网IP地址由龙泉市交警大队提供。

- 本次项目是在龙泉市交警大队现有的道路交通管理科技信息化系统基础上进行建设，新建系统采集的视频和图片信息数据对接协议应符合龙泉市及上级公安交警部门的信息数据接入要求，新建系统要能无缝对接交管违法数据接入平台、省公安厅交管局集成指挥平台、丽水交警“丽道安”平台、丽水市公安视频云平台。

- 本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）要求。图像文字信息标注需遵循《视频图像文字标注要求》（GA/T 751-2008）的要求。

- 为有效保障公安视频传输网运行效能和网络安全，供应商提供的数据传输网络设备应符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）、《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788-2021）和丽水市公安视频专网安全准入系统要求。

- 外场监控杆件要求采用Q235材质多棱形钢管，经热镀锌防腐处理，主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。杆件外观和颜色应和道路其他设施杆件和周边环境统一协调。

- 设备机箱材质应采用不锈钢，机箱表面应设置明显的智慧交管或交警监控标识。

- 杆件机箱等室外金属设备应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。接地装置施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016）的规定。

- 配套设施包括杆件、设备机箱、线缆、管道、窨井、杆件基础、防雷及接地等设施，是承载交通技术监控外场设备或对其提供安全正常运行保障的基础设施。配套设施的设计与施工应满足系统的安全稳定运行的需求，应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T 652）和市政道路相关设计建设标准规范的规定。

- 4.4信控路口电子警察系统

- 4.4.1系统建设点表

| 编号 | 建设路口名称 | 建设 方向 | 机动车道 | 设备类型 |  |  |  | 配套设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电警抓拍单元 | 交通智慧监控单元 | 接入交换机 | 汇聚型工业级光纤交换机 | 监控杆规格 | 抱杆机箱 | 落地机箱 | 交通监控设备标志牌 |
| DJ-01 | 剑川大道与松溪弄路交叉口 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H6×8 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 南 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | H6×11 | 1 |  | 1 |
|  |  | 西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | H6×8 | 1 |  | 1 |
|  |  | 北 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | H6×11 | 1 |  | 1 |
| DJ-02 | 东茶路与城东二路交叉口(万达) | 东 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | H6×9 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | H6×12 | 1 |  | 1 |
|  |  | 北 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | H6×9 | 1 |  | 1 |
| DJ-03 | 林化路与剑池西路交叉口 | 东 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | H6×6 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | H6×6 | 1 |  | 1 |
| DJ-04 | 后沙路与环城南路交叉口 | 东 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | H6×7 | 1 | 0 | 1 |
| 合 计 |  |  | 23 | 11 | 9 | 10 | 3 | / | 10 | 3 | 10 |

- 4.4.2系统实现功能要求

- 机动车闯红灯违法记录功能

系统抓拍取证单元要求采用不低于900万像素的双光融合电警抓拍单元，通过信号灯检测装置实时获取交通信号灯红绿开闭状态，实现对闯红灯违法行为的机动车（特别是借放行车道故意闯红灯违法）抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、牌照号码、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，并提供同步的违法过程录像存储共事后争议时查询。记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

- 不按导向车道行驶违法记录功能

系统要求具备对不按导向车道行驶违法行为的机动车抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息能清晰辨别车辆驶出原车道前的位置，第二和第三位置信息能清晰辨别车辆在路口实际行驶轨迹等相关信息，记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，同时保存违法的过程录像。至少有二个位置的图片信息能清晰辨别车辆牌照号码实现违法证据的有效关联。

- 逆行等其他违法记录功能

系统要求具备对逆向行驶、变道压线行驶、违法调头、闯禁行车辆的机动车违法行为进行取证记录，对每一违法记录至少抓拍二张图片记录二个违法位置反映车辆违法过程，记录的过程图片应合成为一个图片文件，记录的信息应时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

- 卡口监测记录功能

系统要求具备对通过路口的每个车道所有车辆进行准备捕获和记录（采用尾部抓拍方式）以图片形式进行保存，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。

- 交通视频监视功能

系统应具备多码流高清视频输出和录像功能，交通视频监视场景应实现对监测路段道路面所有车道的全覆盖，记录的视频流应能体现机动车违法行为过程，应能清晰辨别监控覆盖区域内机动车的车牌号码。视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps，视频存储编码应采用标准H.264或H.265。视频流应支持GB/T 28181等标准协议接入龙泉市交警的视频云存储系统，要求保存不低于31天，并实现循环录像。视频录像应支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

- 号牌自动识别功能

系统应具备对符合“GA/T GA36-2018”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。能识别的字符应包括：

阿拉伯数字：“0～9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝。

专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超。

12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字。

12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部队拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字。

- 车辆品牌识别功能

系统应具备机动车车标的自动识别功能，可供用户根据车标和车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技创新手段。

- 机动车车型识别功能

系统应采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的智能识别功能，对于车辆类型为汽车的车辆，应能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车、危化品车辆等车辆子类型。车辆类型的分类应符合GA 802的要求。

- 机动车车身颜色识别功能

系统应自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆，并识别出不低于17种常见车身颜色。

- 减少道路光污染

为减少城市道路光污染，保障夜间道路行车安全，双光融合电警抓拍单元应具备两个1英寸全局CMOS，内置不少于3颗LED暖光灯。当环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间机动车违法记录取证要求。

- 交通参数采集功能

系统应具备交通参数采集功能，支持车流量、排队长度、饱和度、车道密度、车道容量、车速等数据的采集和分析。支持按车道统计车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。

- 图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T 832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 信息数据传输功能

系统采集的过车信息数据和违法信息数据应符合上级交警部门的交通技术监控统一接入平台和DB3311/T 32-2019的信息数据接入要求，并通过统一接入平台实时上传到省交管总队集成指挥平台、丽水交警“丽道安”平台、丽水市公安视频云平台。系统采集的视频图像数据应实时传输到龙泉市交警智能交通监控平台，视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。

- 网络校时功能

按照GA/T 832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

- 系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。本次新建系统应接入龙泉交警现有的智能交通运维管理平台，通过智能交通运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应支持设备故障的自动检测与报警。

- 4.4.3系统主要技术指标要求

- 抓拍图片分辨率：≥4096×2160

- 抓拍单元视频分辨率： ≥4096×2160@25帧(主码流)

- 交通监控单元视频分率：≥3840×2160@25fps(主码流)

- 机动车违法行为捕获率：≥90%

- 机动车违法行为记录有效率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车过车捕获率：≥95%

- 机动车号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥90%

- 机动车品牌识别准确率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车车身颜色识别准确率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车车型识别准确率：≥90%

- 交通视频录像存储时长：≥31天

- 外场监控设备防护等级：≥IP66

- 4.5高空瞭望监控系统

- 4.5.1系统建设点位表

| 编号 | 建设点位名称 | 设备类型 | 配套设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高空智能球机 | 工业级交换机 | 交通技术监控设备箱 | 不锈钢重载支架 |
| GK-1 | 后沙路(云居福邸) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GK-2 | 剑川大道、环城南路(电商大楼） | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- 4.5.2系统实现功能要求

4.5.2.1高处交通监视功能

高空瞭望监控系统采用不低于400万像素的低照度一体化智能球机，具备40倍光学变焦，可实现对监控路段进行全覆盖，视频图像要求需要全部推送到龙泉交警大队智能交通管控平台进行统一管理、解码上墙、视频巡查。系统安装后能通过高点视频及时发现路口的拥堵情况，为缓堵保畅提供强有力的支撑。

4.5.2.2云台控制功能

监控中心可以通过平台客户端和摇杆网络型键盘实现对前端智能球机的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动； 支持对有预置位的摄像机添加、删除、修改、调用、查询预置位的操作；设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位；能对球机多个预置位、多条巡航线路、多个巡航方案的进行设定，可以设定在不同的时间段执行不同的巡航方案。

4.5.2.3视频存储功能

监控视频应支持GB/T 28181等标准协议通过光纤链路接入龙泉市交警的视频云存储系统进行集中存储，支持H.264/H.265视频压缩标准，视频录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息；要求保存不低于31天，并实现循环录像，支持断网续传功能。不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。

4.5.2.4录像管理功能

系统支持录像计划模板编辑，对录像的时间、时间段和录像计划，每个通道的录像计划通过模板来配置。交管监控中心授权用户通过龙泉智能交通管控平台平台客户端根据相关的权限查询和下载前端监控点的录像数据资料，并有灵活的检索手段，能方便地查询不同时间地点的监控录像资料，可根据通道、日期等条件进行实时检索回放。平台应支持单画面、4画面、16画面同步回放功能，支持在录像回放中进行单进、单退、快进、剪辑、抓帧、下载等操作。

4.5.2.5网络校时功能

所有前端点位设备应每日至少与中心系统时钟同步一次，外场监控设备在24h内计时误差不超过1.0s。

4.5.2.6系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。本次新建系统应接入龙泉交警现有的智能交通运维管理平台，通过智能交通运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应支持设备故障的自动检测与报警。

- 4.5.3系统主要技术指标要求

- 视频分辨率： ≥2560×1440@25帧(主码流)

- 镜头变倍：光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍

- 最低照度：彩色：0.001Lx@F1.4、黑白：0.0001Lx@F1.4、0Lux（红外灯开启）

- 云台： 360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）

- 预置点：≥300个

- 巡航扫描：≥8条

- 花样扫描：≥4条

- 视频录像存储时长：≥31天

- 外场监控设备防护等级：≥IP66

- 4.6车辆违停抓拍取证系统

- 4.6.1系统建设点位表

| 编号 | 建设点位名称 | 设备类型 | 配套设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 违停抓拍单元 | 8口工业级交换机 | 杆件规格 | 交通监控设备标志牌 | 抱杆机箱 |
| WT-01 | 汇金路违停 | 1 | 1 | 6×5m | 1 | 1 |
| WT-02 | 花海西侧市政道路违停 | 1 | 1 | 6×5m | 1 | 1 |
| WT-03 | 广源街与金沙路路口违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 1 | 0 |
| WT-04 | 贤良路中医院门口路段违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-05 | 贤良路凤起路路口违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-06 | 公园路与中山西路南口违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-07 | 公园路电力大楼路段违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-08 | 龙翔路少年宫路段违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 1 | 0 |
| WT-09 | 江滨北路与公园路路口违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-10 | 东悦府东侧道路违停 | 甲供利旧 | 0 | 横臂杆1米 | 0 | 0 |
| WT-11 | 剑川大道现代商业广场路段 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-12 | 贤良路剑川大道东口路段违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-13 | 华楼街农业银行路段违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-14 | 苍松南路贤良路口违停 | 1 | 0 | 球机支架×1 | 0 | 0 |
| WT-15 | 华楼街与凤起路路口违停 | 甲供利旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 13 | 2 | / | 4 | 2 |

车辆违停抓拍取证系统其中2套违停抓拍单元由甲方提供，由供应商按招标文件要求提供设备安装调试和平台数据对接的服务，供应商在投标报价时应充分考虑以上服务费用，由此引发的风险和费用将由供应商承担。

- 4.6.2系统实现功能要求

- 4.6.2.1违停取证记录功能

取证记录设备采用不低于400万像素的智能交通一体化快球摄像机，系统能对道路禁停区域内违停的机动车辆进行自动检测和抓拍取证。可以根据用户的实际需求调整禁停取证时限，当车辆在禁止停车区域内停车超过限定时间，就进行违法自动抓拍取证。一组取证图片最多可以包括六张图片，六张图片可选择全景或近景图片，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息，一组违法图片同时关联一段违法过程录像。

4.6.2.2交通视频监视功能

系统应具备多码流高清视频输出和录像功能，记录的视频流应能体现违法停车行为过程，视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps。视频存储编码应采用标准H.264或H.265，视频录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息；应支持通过GB/T 28181标准协议接入交警后端视频云存储系统，视频录像文件应按要求的时间跨度保存，保存31天以上。

4.6.2.3云台控制功能

监控中心可以通过平台客户端和摇杆网络型键盘实现对前端智能球机的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动； 支持对有预置位的摄像机添加、删除、修改、调用、查询预置位的操作；设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位；能对球机多个预置位、多条巡航线路、多个巡航方案的进行设定，可以设定在不同的时间段执行不同的巡航方案。

4.6.2.4号牌自动识别功能

系统应具备对符合“GA/T GA36-2018”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。能识别的字符应包括：

阿拉伯数字：“0～9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝。

专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超。

12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字。

12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部队拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字。

4.6.2.5交通数据采集功能

系统应具备交通数据采集功能，支持对车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等数据的采集和分析。

4.6.2.6交通事件采集功能

系统应具备交通事件采集功能，支持对抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测等道路交通事件进行检测和记录。

4.6.2.7图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T 832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

4.6.2.8信息数据传输功能

系统采集的违法信息数据应符合上级交警部门的交通技术监控统一接入平台接入要求，并通过统一接入平台实时上传到省交管总队集成指挥平台、丽水交警“丽道安”平台。系统采集的视频图像数据应实时传输到龙泉市交警智能交通监控平台，视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。

4.6.2.9网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

4.6.2.10系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。本次新建系统应接入龙泉交警现有的智能交通运维管理平台，通过智能交通运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应支持设备故障的自动检测与报警。

- 4.6.3系统主要技术指标要求

- 抓拍图片分辨率：≥2560×1440

- 视频分辨率： ≥2560×1440@25帧(主码流)

- 机动车违法停车记录有效率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥90%

- 镜头变倍：光学变倍≥32倍，数字变倍≥16倍

- 最低照度：0.0005Lx/F1.3(彩色), 0.0001Lx/F1.3(黑白)

- 云台： 360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）

- 预置点：≥300个

- 巡航扫描：≥8条

- 花样扫描：≥4条

- 视频录像存储时长：≥31天

- 外场监控设备防护等级：≥IP66

- 4.7机动车不礼让行人抓拍取证系统

- 4.7.1系统建设点位表

| 编号 | 建设点位名称 | 建设 方向 | 设备类型 | 配套设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电警抓拍单元 | 杆件规格 | 礼让行人抓拍标志牌 | 人行道提示标志 |
| LR-01 | 棋盘山路与剑川大道路口 | 北 | 甲供利旧 | H6×8 | 1 | 1 |
|  |  | 南 | 甲供利旧 | H6×8 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 2 | 2 |

- 机动车不礼让行人抓拍取证系统2套抓拍单元由甲方提供，由供应商按招标文件要求提供设备安装调试和平台数据对接的服务，供应商在投标报价时应充分考虑以上服务费用，由此引发的风险和费用将由供应商承担。

- 4.7.2系统实现功能要求

- 4.7.2.1机动车不按规定礼让行人记录功能

- 系统应支持机动车不按规定礼让行人违法行为进行视频记录取证，当机动车在行人检测区域内的人数大于或等于X（X可以设置，默认为1）人时越过人行横道，系统可自动记录机动车在此过程中的三个位置的图像信息，以反映机动车不按规定避让行人的行为。其中第一个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域对行人通行造成干扰的情况；第三个位置能清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况；每张图片中车辆的位移不小于2米；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码，同时保存机动车违法的过程录像。

- 4.7.2.2卡口监测记录功能

系统要求具备对通过路段的每个车道所有车辆进行准备捕获和记录，并以图片形式进行保存，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。

- 4.7.2.3交通视频监视功能

系统应具备多码流高清视频输出和录像功能，记录的视频流应能体现机动车违法行为过程，视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps。视频存储编码应采用标准H.264或H.265，视频录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息；应支持通过GB/T 28181标准协议接入交警后端视频云存储系统，视频录像文件应按要求的时间跨度保存，保存31天以上。

4.7.2.4号牌自动识别功能

系统应具备对符合“GA/T GA36-2018”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。能识别的字符应包括：

阿拉伯数字：“0～9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝。

专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超。

12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字。

12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部队拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字。

4.7.2.5交通数据采集功能

系统应具备交通数据采集功能，支持对车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等数据的采集和分析。

4.7.2.6图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T 832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

4.7.2.7信息数据传输功能

系统采集的过车信息数据和违法信息数据应符合上级交警部门的交通技术监控统一接入平台和DB3311/T 32-2019的信息数据接入要求，并通过统一接入平台实时上传到省交管总队集成指挥平台、丽水交警“丽道安”平台、丽水市公安视频云平台。系统采集的视频图像数据应实时传输到龙泉市交警智能交通监控平台，视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。

4.7.2.8网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

4.7.2.9系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。本次新建系统应接入龙泉交警现有的智能交通运维管理平台，通过智能交通运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应支持设备故障的自动检测与报警。

- 4.7.3系统主要技术指标要求

- 抓拍图片分辨率：≥4096×2160

- 抓拍单元视频分辨率： ≥4096×2160@25帧(主码流)

- 机动车违法行为捕获率：≥85%

- 机动车违法行为记录有效率：≥80%

- 机动车过车捕获率：≥95%

- 机动车号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥90%

- 交通视频录像存储时长：≥31天

- 外场监控设备防护等级：≥IP66

- 4.8机动车逆行抓拍取证系统

- 4.8.1系统建设点位表

| 编号 | 建设点位名称 | 设备类型 | 配套设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电警抓拍单元 | 双光融合补光灯 | 交通监控设备标志牌 | 半固定云台支架 |
| NX-01 | 坑岭底隧道卡口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NX-02 | 塔石隧道卡口 | 甲供利旧 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 | 1 | 2 | 2 | 1 |

- 机动车逆行抓拍取证系统其中1套抓拍单元由甲方提供，由供应商按招标文件要求提供设备安装调试和平台数据对接的服务，供应商在投标报价时应充分考虑以上服务费用，由此引发的风险和费用将由供应商承担。

- 4.8.2系统实现功能要求

- 机动车逆行违法记录功能

系统要求具备对逆向行驶、变道压线行驶车辆的机动车违法行为进行取证记录，对每一违法记录至少抓拍二张图片记录二个违法位置反映车辆违法过程，记录的过程图片应合成为一个图片文件，记录的信息应时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

- 卡口监测记录功能

系统要求具备对通过路段的每个车道所有车辆进行准备捕获和记录（采用尾部抓拍方式）以图片形式进行保存，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。

- 交通视频监视功能

系统应具备多码流高清视频输出和录像功能，交通视频监视场景应实现对监测路段道路面所有车道的全覆盖，记录的视频流应能体现机动车违法行为过程，应能清晰辨别监控覆盖区域内机动车的车牌号码。视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps，视频存储编码应采用标准H.264或H.265。视频流应支持GB/T 28181等标准协议接入龙泉市交警的视频云存储系统，要求保存不低于31天，并实现循环录像。视频录像应支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

- 号牌自动识别功能

系统应具备对符合“GA/T GA36-2018”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。能识别的字符应包括：

阿拉伯数字：“0～9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝。

专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超。

12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字。

12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部队拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字。

- 车辆品牌识别功能

系统应具备机动车车标的自动识别功能，至少具备对200种车辆品牌和2000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车标和车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技创新手段。

- 机动车车型识别功能

系统应采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的智能识别功能，对于车辆类型为汽车的车辆，应能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车、危化品车辆等车辆子类型。车辆类型的分类应符合GA 802的要求。

- 机动车车身颜色识别功能

系统应自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆。

- 减少道路光污染

为减少城市道路光污染，保障夜间道路行车安全，双光融合电警抓拍单元应具备两个1英寸全局CMOS，内置不少于3颗LED暖光灯。系统应严格基于GA/T 1202-2022新标准建设，采用双光融合补光灯，能有效抑制车大灯的强光对镜头造成的影响，并通过补光灯与相机的同步，达到较高的车辆捕获率和前排驾乘人员面部特征清晰度。

- 交通参数采集功能

系统应具备交通参数采集功能，支持车流量、排队长度、饱和度、车道密度、车道容量、车速等数据的采集和分析。支持按车道统计车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。

- 图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T 832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 信息数据传输功能

系统采集的过车信息数据和违法信息数据应符合上级交警部门的交通技术监控统一接入平台和DB3311/T 32-2019的信息数据接入要求，并通过统一接入平台实时上传到省交管总队集成指挥平台、丽水交警“丽道安”平台、丽水市公安视频云平台。系统采集的视频图像数据应实时传输到龙泉市交警智能交通监控平台，视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。

- 网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

- 系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。本次新建系统应接入龙泉交警现有的智能交通运维管理平台，通过智能交通运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应支持设备故障的自动检测与报警。

- 4.8.3系统主要技术指标要求

- 抓拍图片分辨率：≥4096×2160

- 抓拍单元视频分辨率： ≥4096×2160@25帧(主码流)

- 机动车违法行为捕获率：≥90%

- 机动车违法行为记录有效率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车过车捕获率：≥95%

- 机动车号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥90%

- 机动车品牌识别准确率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车车身颜色识别准确率：白天≥90%，夜间≥80%

- 机动车车型识别准确率：≥90%

- 交通视频录像存储时长：≥31天

- 外场监控设备防护等级：≥IP66

- 4.9交管业务应用平台硬件扩容

交管业务应用平台硬件扩容主要包括视频存储设备扩容。

- 4.9.1视频存储设备

在龙泉交警现有的视频云存储上增加部署1套48盘位的视频存储云节点，满配48块8TB存储硬盘，满足本次建设项目的不低于31天的存储需求。视频云节点应采用云化架构部署，硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，并和龙泉交警现有视频云存储系统兼容和无缝对接，实现系统的统一配置和管理。

4.9.1.1主要技术要求

1）要求采用高可靠系统设计

系统关键部件冗余设计，块化抽屉式结构，全面提升系统可靠性；

基于集群化技术，存储节点间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断。

2）应具备高性能应用服务

基于离散存储技术，多设备可并发快速响应数据读取服务，可满足海量数据检索秒级呈现，数据高速下载的需求；

基于虚拟化技术，所有存储节点空间虚拟化成统一可用资源，用户通过接口即可访问，空间资源可灵活划分，录像空间支持动态扩大和缩小，且数据不丢失；

单设备可满足数百路视频并发写入；

支持视频帧分析，为系统提供关键帧查询及回放功能。

3）支持低成本系统建设

支持视频、图片混合存储，且直接写入存储设备，无需流媒体服务器和图片服务器；

支持流媒体转发服务，可节省转发服务器。

3）应具备高效能运维服务

具有完备的维护机制，提供维护工具；

支持对CPU、内存、网卡、磁盘等硬件的运行状态监控；

支持软、硬件系统故障主动报警；

支持设备故障、掉线主动报警。

4）应具备易扩展特性

通过堆叠或级联的方式实现存储容量和性能的线性增长，且扩容过程中服务部中断，轻松实现几十TB到上百PB的快速扩容。

5）具备磁盘检测修复及RAID优化技术

磁盘检测及修复：提供磁盘使用前的预检技术，做到未使用先预防；提供磁盘使用中的巡检技术，做到及时报警；提供磁盘故障后的修复技术和复活技术，提高磁盘使用效率。

RAID优化技术：支持RAID即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展。

6）具备绿色节能

CPU智能调频：CPU根据负载动态调节工作频率，降低系统功耗。

风扇智能调速：提供智能精细化调速策略，有效提高散热效率、降低噪声。

硬盘智能休眠：可依据业务负载的情况，使部分或全部无读写的硬盘进入休眠模式，减少能源浪费，延长硬盘寿命。

高效电源：要求采用金牌高效电源，提高电源转换效率，降低电能损耗。

7）具备兼容开放特性

可提供全套API接口与第三方云存储系统对接；

支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入。

8）内置软件模块功能要求

视频云存储系统应内置视频云存储接入软件和视频云存储软件。

视频云存储接入软件主要实现录像任务管理、录像服务、设备状态管理和部分流媒体转发服务等功能；视频云存储软件主要负责执行具体的视频数据读写操作等功能。

- 4.10外场基础配套设施施工要求

外场交通配套设施主要包括系统的地下管道、窨井、基础、设备杆件安装、线缆敷设、接地等施工内容。配套设施的深化设计、施工应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》等国家标准规范的要求。

- 4.10.1地下管道施工

- 敷设在机动车道、非机动车道下的管道采用镀锌钢管，管的公称口径不低于100mm，管道埋深应不小于700mm。

- 敷设在人行道或绿化带下的地下管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，管的公称口径不低于50mm，管道埋深应不小于500mm。

- 管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套，钢管进、出窨井端宜烧制喇叭口应并去除毛刺，以便于线缆敷设。

- 管道在引上处弯曲半径不得小于4倍的管道直径。

- 管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

- 4.10.2窨井的施工

- 管道拐弯处或长度超过50m时需设置窨井。

- 监控杆件附近2m范围内、设备机箱附近2m范围内需设置窨井。

- 窨井底部应设有渗水孔，井口应与地面持平，窨井中管道到井底的距离不低于20m。

- 窨井应设置有交通设施或交警专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用复合材料。

- 井口面积不宜小于0.15㎡，深度不宜小于600mm。

- 4.10.3基础施工

- 基础应根据具体要求进行深化设计和施工，应采用地锚钢筋混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于 60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

- 基坑开挖后应做好现场安全防护，基础浇筑完成应及时清场。

- 基础的浇注、混凝土强度等级应符合GB 50010-2010中4.1.2的要求。

- 杆件基础的混凝土浇筑平整度小于 5mm/m。预埋件法兰低于周围地面50-80mm 或高出周围地面 100-300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

- 基础内应预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度大于 120°。

- 预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

- 基础位置应能确保基础及安装后杆件和设备整体不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

- 4.10.4设备机箱安装

- 机箱设置的位置应避开易发生火灾危险程度高的区域，应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方，应避开强电磁场的干扰。

- 独立安装在人行道上的机箱，应避免设置低洼处或易积水位置，应避免影响行人通行。

- 独立置于基础上的机箱应在基础达到设计强度并经验收合格后方可安装。

- 机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为2‰。

- 安装在立杆上的机箱，机箱底部距地面应不小于2.5m。

- 4.10.5杆件安装

- 杆件进场后应按照设计文件进行检验，参与验收人员应在检验文件上签字。

- 杆件应在基础达到设计强度并经验收合格后方可吊装，杆件吊装时应做好安全防护措施。

- 安装在人行道的杆件吊装完成后，应对裸露的螺栓进行包封处理，确保螺栓不裸露。

- 4.10.6电缆线敷设

- 线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

- 同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应书写清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

- 穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

- 地下敷设的电缆线不得有接头，每根电缆线应留有2m-4m的余量。

- 架空电缆线最低净空高度不得低于6m。架空电缆线跨度超过30m时应使用钢绞线将电缆线吊起。

- 架空电缆线在杆件引下处2.5m以下应使用钢管穿线套管。钢管穿线套管的顶部应有半月型防水弯或安装防水出线管帽。

- 光缆的敷设施工应符合YD 5121-2010中第6章的规定。

- 4.10.7杆件接地

- 杆件应安装保护地线，保护地线使用规格为40mm*4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于10Ω。

- 设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于10Ω。

- 引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm²。接地体施工应符合GB 50169的规定。

- 4.10.8防雷接地网设计

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，采用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

室外设备箱内设置等电位铜排，用于箱内设备及屏蔽线的接地，防雷接地、工作接地、保护接地采用三地合一的方式，同时箱体与立杆共地。机箱内避雷器应安装位置正确，并牢固、可靠，且有安全标示。

五 采购内容技术要求

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信控路口电子警察设备 |  |  |
|  | 双光融合电警抓拍单元 | 包含环保智能抓拍摄像机、补光模组、电源适配器、防雷模块、防护罩等部件。 ▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；（提供标注有CMA认证标识的检测报告扫描件复核） 图像传感器：≥1.1英寸背照式工艺传感器； 支持识别不少于17种车身颜色，支持识别车身副颜色； 支持识别不少于50种车型； 支持识别车标类型≥460种； ★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别； ★支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌； ★支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮、灯组内红灯和绿灯同时亮、灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮、倒计数数字灯不亮，可输出故障信息同步上传； 视频分辨率：主码流≥4096×2160，25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 抓图分辨率：≥4096像素×2160像素； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类； 支持对机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违法掉头、压线、逆行、加塞、人行道不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能； 支持检测拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型的闯红灯违法行为； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：应具备不少于2个千兆网口、3个RS-485、1个RS-232的通讯接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能； 应提供标注有CMA认证标识的检测报告扫描件。 |  |
|  | 交通智慧监控单元 | 包含高清智能摄像机、LED灯、电源适配器、防护罩等部件。 图像传感器：≥1/1.8" CMOS； 视频分辨率：≥3840×2160@25fps； 抓拍图片分辨率：≥3840×2160； 支持捕获和区分机动车(不含摩托车)、非机动车(摩托车、自行车、电动二轮车)和行人； 支持对非机动车以及行人进行属性识别，包括非机动车颜色、种类、骑行人数量、遮阳伞(有无)、头盔(有无)、头盔颜色、年龄段、性别、上衣款式、上衣颜色等。； 支持二轮车驾驶员、三轮东驾驶员、行人人脸捕获功能； 支持≥14种机动车车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰； ★支持车型识别功能，车头车尾均支持不低于16种普通车型，包括客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包年、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车； ★支持人体属性识别，包括上衣颜色、下农颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、性别、年龄、发型、背包、挎色、雨伞、口罩、体型、行李、行进速度、行进方向、前面背包、携带东西、是否撑伞、运动方向； 最低照度：彩色0.0001Lx、黑白0.00005Lx； 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 支持3D数字降噪、透雾、宽动态、夜间车大灯抑制等功能； 支持视频流和抓拍图片同步输出，视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能； 支持识别GA 36规定的号牌字符、新能源车牌、应急车辆专用号牌、军队和武警号牌字符以及其他号牌字符； 支持交通流量、交通参数采集等功能； 支持GB/T28181-2022、GA/T 1399-2017、GA/T 1400-2017、GB35114-2017标准； 支持最大256G Micro SD/SDXC卡本地存储，支持抓拍图片断网续传； 通讯接口：应具备不少于1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45千兆自适应以太网口； IP66防护等级，具有防尘、防水滴、网络防雷、防浪涌等功能； 应提供标注有CMA认证标识的检测报告扫描件。 |  |
|  | 摄像机电源 | 监控单元配套。 |  |
|  | 交通技术监控设备箱 | 规格：箱体≥500mm(高)×400mm(宽)×250mm(深)，抱杆安装； 材质：≥1.0mm不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 防护等级：IP54，室外防水、防尘、隔热设计； 内置自动温控系统，散热风扇； 含电源插口转换器、抱箍等附件。 |  |
|  | 工业级接入交换机 | 8个10/100/1000M-TX端口，2个1000Base-X SFP光口； 交换容量≥33Gbps，转发性能≥16.37Mpps； 单模单纤，传输距离≥20公里； 支持IEE802.3、IEE802.3u、IEE802.3x、IEE802.3az、IEE802.3ab； 静电防护：空气8kV，接触6kV； 雷电防护：共模4kV，差模2kV； 宽温设计，支持-30~65℃温度工作范围； IP40防护，铝制机箱表面散热设计,无风扇，无散热孔。 |  |
|  | 汇聚型工业级光纤交换机 | 具备不少于4个10/100/1000Base-TX以太网电口、4个1000Base-X SFP光口； 交换容量≥33Gbps，转发性能≥13.39Mpps； 单模单纤，传输距离≥20公里； 支持IEE802.3、IEE802.3u、IEE802.3x、IEE802.3az、IEE802.3ab； 静电防护：空气8kV，接触6kV； 雷电防护：共模4kV，差模2kV； 宽温设计，-35~65℃温度工作范围； IP40防护等级，铝制机箱表面散热设计,无风扇，无散热孔。 |  |
|  | SFP千兆光模块(发送) | LC/SFP，单模单纤，≥20km，100/1000M，TX1310/RX1550。 |  |
|  | SFP千兆光模块(接收) | LC/SFP，单模单纤，≥20km，100/1000M，TX1550/RX1310。 |  |
|  | 室外双层设备机柜 | 外箱≥1300mm×600mm×680mm，内箱≥1000mm×600mm×600mm； 自动温控系统，双散热风扇，IP54防护级别； ≥1.0mm以上不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 含漏电保护器、电源插口转换器等电气附件。 |  |
|  | 智能控制电涌保护器 | 额定电流：16A，额定电压：220V50Hz; 防雷额定通流容量：20KA（8/20）； 功能指示灯：运行,电压(含过压欠压),漏电,短路(含过流过载),输出7种状态指示 具有漏电保护，低电压保护，过电压保护，过电流保护，短路保护，防雷保护，合闸前短路检测，自动重合闸，延时启动，稳压和监控干接点输出等功能。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件1 | 主杆：Φ280mm-Φ220mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ200mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×6000mm(长度)； 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件2 | 主杆：Φ280mm-Φ220mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ200mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×7000mm(长度)； 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件3 | 主杆：Φ320mm-Φ260mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ240mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×8000mm(长度)； 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件4 | 主杆：Φ320mm-Φ260mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ240mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×9000mm(长度)； 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件5 | 主杆：Φ360mm-Φ300mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ200mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×11000mm(长度) 底板法兰：Φ600mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件6 | 主杆：Φ360mm-Φ300mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ200mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×12000mm(长度)； 底板法兰：Φ600mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 室外设备机柜基础笼 | Φ14×4×500mm，方形520mm×540mm，高强度地脚螺栓定做。 |  |
|  | 单悬臂杆件基础笼1 | Φ24×8×1300mm，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材。 |  |
|  | 单悬臂杆件基础笼2 | Φ27×8×1500mm，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材。 |  |
|  | 单悬臂杆件基础笼3 | Φ30×8×1600mm，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材。 |  |
|  | 半固定云台支架 | 压铸铝材质，左右360度旋转、上下180度旋转； 含不锈钢抱箍等辅材。 |  |
|  | 交通监控设备标志牌 | 版面规格：1250mm（长度）×1000m（宽度）×1.5mm（厚度）； 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 |  |
|  | 电力线缆 | YJV3×6，聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，高精度无氧铜，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 主干电源线 | RVV3×2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 信号控制线 | RVVSP2×0.75，多编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 室外单模光缆 | 4芯，含终端盒8口1个、尾纤LC-LC8根、光纤熔接8根，含敷设配套辅材。 |  |
| 二 | 高空瞭望监控设备 |  |  |
|  | ★40倍高空智能球机摄像机 | 8寸400万超星光一体化智能球机，外置雨刷功能； 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：≥2560×1440； 变焦镜头：支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持深度学习算法，支持机动车、非机动车、人脸、人体等特征属性结构化分析及抓拍； 内置≥250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法； 视频编码：支持H.264/H.265视频压缩标准； 最低照度：彩色：0.001Lx@F1.4、黑白：0.0001Lx@F1.4、0Lx（红外灯开启）； 支持360°水平旋转，垂直方向-30°~90°（自动翻转）； 支持不少于300个预置位、8条巡航扫描、5条巡迹路径； 支持3D定位、可视域功能、区域聚焦功能； 支持日夜转换、宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪等功能； 具备不少于1路音频输入1路音频输出接口； 防护等级：IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 通过国家认可的检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 |  |
|  | 工业级千兆交换机 | 提供≥8个10/100/1000M自适应RJ45电口，全千兆网络设计，导轨式安装； 高标准电磁抗干扰防护设计，铝合金外壳，IP30防护等级。 |  |
|  | 球机电源适配器 | 球机监控单元配套。 |  |
|  | 交通技术监控设备箱 | 规格：箱体≥500mm(高)×400mm(宽)×250mm(深)，抱杆安装； 材质：≥1.0mm不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 防护等级：IP54，室外防水、防尘、隔热设计； 内置自动温控系统，散热风扇； 含电源插口转换器、抱箍等附件。 |  |
|  | 智能控制电涌保护器 | 额定电流：≥16A，额定电压：220V50Hz; 防雷额定通流容量：20KA（8/20）； 功能指示灯：运行,电压(含过压欠压),漏电,短路(含过流过载),输出7种状态指示 具有漏电保护，低电压保护，过电压保护，过电流保护，短路保护，防雷保护，合闸前短路检测，自动重合闸，延时启动，稳压和监控干接点输出等功能。 |  |
|  | 高空球安装定制支架 | Φ76mm(直径)×2mm(壁厚)×2000mm(长度)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 横臂、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≥84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |  |
|  | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | PVC25管 | 包含PVC25管材费、连通辅材、管扣、人工费、其他杂费等。 |  |
|  | 接地引线 | BVR4mm²黄绿双色多股软铜芯线，接头采用铜接头制作。 |  |
| 三 | 车辆违停抓拍取证设备 |  |  |
|  | 智能交通球形摄像机 | 支持违法停车、掉头、压线、变道、逆行、机占非的机动车进行自动识别取证抓拍； 图像传感器：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 抓拍图片分辨率：2560×1440； 视频主码流分辨率：2560×1440，25帧/秒，支持H.264/H.265高效视频压缩算法； 具备≥32倍光学变倍，16倍数字变倍，违停检测半径≥100米； 违停车辆捕获有效率：白天≥90%，夜间≥80%； 车牌识别功能；白天车牌识别准确率≥95%，夜间车牌识别准确率≥90%，可识别新能源车牌； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 最低照度：0.0005Lx/F1.3(彩色), 0.0001Lx/F1.3(黑白),0 Lx with IR； 具备光学宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、镜像等功能； 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°自动翻转； 支持不少于300个预置位、8条巡航扫描、4条花样扫描； 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持定时任务、比例变倍、云台守望、一键巡航； 支持抛洒物、行人、路障、施工、拥堵等道路事件检测功能； 防护等级：IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 应提供标注有CMA认证标识的检测报告扫描件。 |  |
|  | 工业级千兆交换机 | 提供≥8个10/100/1000M自适应RJ45电口，全千兆网络设计，导轨式安装； 高标准电磁抗干扰防护设计，铝合金外壳，IP30防护等级。 |  |
|  | 智能球机电源适配器 | 球机监控单元配套。 |  |
|  | 球机安装支架 | Φ50mm圆形钢管定制，挑臂长0.5m，符合表面酸洗热浸镀锌涂处理； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件 | 主杆：Φ240mm-Φ180mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ160mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×5000mm(长度)； 底板法兰：Φ450mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件基础笼 | Φ20×8×1100mm，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 |  |
|  | 抱杆单悬臂杆1m | Φ76mm(直径)×3mm(壁厚)×1000mm(长度)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≥84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |  |
|  | 交通监控设备标志牌 | 版面规格：1250mm（长度）×1000m（宽度）×1.5mm（厚度）； 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 |  |
|  | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 主干电源线 | RVV3×2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
| 四 | 机动车不礼让行人抓拍取证设备 |  |  |
|  | 单悬臂监控杆件 | 主杆：Φ320mm-Φ260mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)； 挑臂：Φ240mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×8000mm(长度)； 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度)； Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 镀锌层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
|  | 单悬臂监控杆件基础笼 | Φ27×8×1500mm，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材。 |  |
|  | 主干电源线 | RVV3×2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 信号控制线 | RVVSP2×0.75，多编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 礼让行人抓拍标志牌 | 版面规格：1250mm（长度）×1000m（宽度）×1.5mm（厚度）； 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 |  |
|  | 人行道提示标志（三角形） | 规格尺寸：铝合金板900mm（边长）×1.5mm（厚度）； 版面的颜色应满足GB 5768的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 |  |
| 五 | 机动车逆行抓拍取证设备 |  |  |
|  | 双光融合电警抓拍单元 | 包含环保智能抓拍摄像机、补光模组、电源适配器、防雷模块、防护罩等部件。 ▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；（提供标注有CMA认证标识的检测报告扫描件复核） 图像传感器：≥1.1英寸背照式工艺传感器； 支持识别不少于17种车身颜色，支持识别车身副颜色； 支持识别不少于50种车型； 支持识别车标类型≥460种； ★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别； ★支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌； ★支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮、灯组内红灯和绿灯同时亮、灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮、倒计数数字灯不亮，可输出故障信息同步上传； 视频分辨率：主码流≥4096×2160，25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 抓图分辨率：≥4096像素×2160像素； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类； 支持对机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违法掉头、压线、逆行、加塞、人行道不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能； 支持检测拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型的闯红灯违法行为； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：应具备不少于2个千兆网口、3个RS-485、1个RS-232的通讯接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能； 应提供标注有CMA认证标识的检测报告扫描件。 |  |
|  | 双光融合补光灯 | 配置≥24颗暖色LED、支持LED频闪，白光气体补光，红外气体补光等双光融合； 发光角度：10°； 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能； 支持白天白光补光，夜间红外补光； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 符合GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准要求。 |  |
|  | 半固定云台支架 | 压铸铝材质，左右360度旋转、上下180度旋转； 含不锈钢抱箍等辅材。 |  |
|  | 摄像机电源 | 监控单元配套。 |  |
|  | 交通监控设备标志牌 | 版面规格：1250mm（长度）×1000m（宽度）×1.5mm（厚度）； 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 |  |
|  | 禁止驶入标志牌 | 规格尺寸：铝合金板Φ800mm×1.5mm（厚度）； 版面的颜色应满足GB 5768的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 |  |
|  | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
|  | 信号控制线 | RVVSP2×0.75，多编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材。 |  |
| 六 | 交管业务应用平台硬件设备 |  |  |
|  | 视频存储云节点 | 控制器：2颗64位多核处理器，32GB高速缓存，150GB SSD； 存储接口：内置48个硬盘插槽，支持热插拔，支持磁盘检测预警及修复； 数据接口：1个RS-232串行接口、4个USB3.0接口、4个千兆数据网口，1个千兆管理网口； 内嵌CVA软件模块：具备设备接入管理、录像计划执行、流转发服务等功能； 内嵌CVS软件模块：具备数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务等功能； 内置存储管理软件模块：具备StorOS存储系统、RAID管理、S磁盘检测及修复、报警服务； 基于集群化技术，存储节点间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； ★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； ★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； ★支持视频质量诊断功能，可对图像的亮度、对比度、清晰度、视频丢失等特征进行实时分析，并以报表方式显示结果； 支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示，支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作； 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入，支持流媒体转发功能； 具备磁盘预检测、巡检和故障修复功能，支持RAID即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展； 8U标准机箱，双冗余电源，模块化抽屉式结构设计，冗余温控调速风扇模组； 在龙泉交警指挥中心现有的视频云存储系统进行扩容，本次新增存储设备通过现有管理平台接口即可实现统一管理。 |  |
|  | 视频存储硬盘 | 存储容量：8TB； 企业级IoT硬盘，接口：SATA接口； 缓存：256MB，转速：7200rpm。 |  |
|  | 便携式4G移动监控终端 | 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS； 内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风； ★内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息； 支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K至10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩； 最低照度：彩色：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON)； 光圈：F1.6-F4.4； 焦距：4.5-135mm； 变倍：光学30倍+数字16倍； 分辨率：≥1920×1080（1080P）； 水平旋转：360°、垂直旋转：-20°~90°； 云台功能：预置位≥256个，巡航扫描≥8条，花样扫描≥4条； 云台速度：水平最大100°/s，垂直最大100°/s； 支持双TF卡,本次配置1张256G TF卡； 内置4G全网通模块； 本次要求标配1张每月10G的4G流量卡，在网使用期不少于3年； 支持双MIC音频输入和音频输出； 自带1.0寸状态显示屏，可显示电量、4G状态、录像状态、存储容量、平台连接状态等； 内置容量不低于13400mAh的锂离子电池，仅录像的续航时间为10小时； 底部配置高吸力磁铁，支持三脚架、车顶支架安装； 防护等级为IP66，设备自带安全扣、配备安全绳。 |  |
|  | 全触控网络键盘 | 四维单按键摇杆网络型键盘，支持网络方式接入交通监控网络摄像机、球机等设备； 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上，支持控制大屏解码设备，直观展示电视墙布局； 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备； 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作； 显示屏：≥10.1英寸TFT LCD； 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K； 接口：具备不少于1个网络接口、1个WiFi、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、2个USB2.0、1个DVI、1个HDMI等接口； 要求与龙泉交警现有的交管业务应用平台无缝对接，实现对现有交通监控设备的云台控制、预置点、巡航设置与调用等功能。 |  |
| 七 | 外场基础配套设施施工 |  |  |
|  | 直行（6m）热熔型标线 | 直行（6m）热熔型箭头（5.4㎡/个）。 |  |
|  | 杆件基坑开挖 | 按施工图设计要求进行施工，包含人工费、机械费等相关费用。 |  |
|  | 杆件基础砼浇捣 | 按施工图设计要求施工，采用C25商品混凝土浇筑，包含碎石垫层厚度10cm、人工费、机械费、成品养护等相关费用。 |  |
|  | 花岗石人行道开挖修复 | 按市政要求施工，包含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、运输、破损花岗石购置费、清场等费用。 |  |
|  | 彩色混凝土预制板人行道开挖修复 | 按市政要求施工，含水泥砂浆垫层挖槽≥400mm，包含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、运输、破损人行道购置费、清场等费用。 |  |
|  | 沥青混凝土路面层开挖修复 | 按市政施工要求破路及恢复，包含路面恢复材料费、人工费、安全防护及其他杂费。 |  |
|  | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按园林要求施工，包含苗木移植、坑填土夯实、绿化补偿费等费用。 |  |
|  | 镀锌钢管地埋敷设 | 主材管径≥100mm，壁厚≥2.0mm，国标规格，包含主材、敷设、管道包封、运输等费用，管材需提供检测报告。 |  |
|  | PE50管敷设 | 包含≥PE50（厚度≥5mm）主材、敷设、管道包封、运输等费用，管材需提供检测报告。 |  |
|  | 一体式手孔井安装 | 复合树脂材质，含井盖，规格450mm×450mm×500mm，包括基坑开挖、井道管路切割封堵、清场等费用。 |  |
|  | 接地角钢制作 | ≥50mm×5mm×2000mm，热镀锌角钢，联接焊处应涂沥青防腐处理，包含主材、焊接、运输等费用。 |  |
|  | 镀锌扁钢制作 | ≥40mm×4mm×4000mm，热镀锌扁钢，联接焊处应涂沥青防腐处理，包含主材、焊接、运输等费用。 |  |
|  | 联合接地引线制作 | BVR16mm²，黄绿双色多股软铜芯线，接头采用铜接头制作，包含主材、制作、运输等费用。 |  |
|  | 视频专网光纤租赁费 | 应租用电信运营商光纤链路，要求单点链路上行带宽≥200M； 应满足路口所有网络设备的上行带宽要求，并预留20%的冗余带宽，满足采购人的其他应用需求； 租用期36个月，自项目验收合格之日起计算。 |  |
|  | 杆件吊装费 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用。 |  |
|  | 渣土运输 | 按市政施工要求，含机械、人工等费用。 |  |
|  | 施工安全防护 | 按公路和城市道路施工安全防护要求，含机械、人工等费用。 |  |
| 八 | 系统集成及维护 |  |  |
|  | 设备安装 | 包含人工费、机械费、二次搬运费等费用。 |  |
|  | 系统调试 | 包含设备调试、系统调试、平台联调等费用。 |  |
|  | 运行维护 | 包含定期巡检、工程维护、应急抢修等服务。 |  |

六 商务要求

- 6.1 质量保证

项目建设与服务期（质保期）内，所有设备质量由供应商负责免费维保。

在收到采购人通知后  16小时  内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

质保期要求：要求提供项目验收合格后不低于三年的免费质保期。

- 6.2 售后技术服务要求

6.2.1售后服务期限：要求提供项目验收合格后不低于三年的免费质保期和运行维护服务。在售后服务期内，供应商应负责项目所有系统的日常巡检、维护维修、软件故障处理、软件版本升级、漏洞处理、技术支撑等工作。

6.2.2售后响应时间要求：售后响应时间应符合省厅、丽水市局的考核要求。供应商必须提供7×24小时响应，在故障发生后16小时内修复故障（按故障派单时间起计算）。其中，一般故障修复时限为4小时，大型故障在早上8时至晚上20时期间的修复时限为8小时，在晚上20时至次日早上8时期间的修复时限为16小时。

▲6.2.3售后人员和装备要求：为确保服务维护工作质量和响应速度，供应商应具备专业的售后技术服务团队（或特约售后服务机构），应能确保7×24小时开展日常运维工作。服务团队要求至少配备一辆含登高设施的运维车辆，配备维护必需的其他装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。服务团队人员应具有高处作业证、低压电工证等特种作业操作证。

6.2.4项目运维负责人：供应商在项目运维期间应指定固定的项目运维负责人，必须熟悉项目整体情况，联系解决相关问题，项目运维负责人在项目运维期间未经采购人同意不得更换。

▲6.2.5运行完好率、在线率指标考核要求：

- 视频在线率：应达到98%（含）以上；

- 卡口在线率：应达到98%（含）以上；

- 视频质量完好率：应达到98%（含）以上；

- 平台及网络可靠性：应达到99.99%（含）以上；

- 一机一档数据准确性：应达到100%。

以上考核数据以省厅、丽水市局发布的月考核为准，实行背靠背考核制度。

6.2.6系统维修制度：供应商的售后人员在日常的维修过程中，同时进行例行的维护。在重大故障修复后2个工作日内，向采购人提供详细故障分析报告。内容包括事件发生的时间、地点、状况、业务系统受到影响的范围、事故原因、处理结果、责任认定、未来防范措施等。现场无法修复的故障设备，供应商应在省厅、市局考核规定的时间内提供不低于故障设备型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，以确保系统正常运行。

6.2.7系统的巡检制度：供应商需建立详实可行的项目运维方案、制度以及应急措施。售后驻点人员要每天对前端设备、后端服务器、系统平台运行状态、设备在线情况等进行巡检，并建立巡检台帐，并在每月的5日前向采购人上报上一个月的巡检报告。每三个月至少对项目前端点位和中心设备进行一次系统大巡检和保养，并作好巡检记录。巡检内容须包含前端设备镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固，后端机房设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。应检查外场基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。

6.2.8性能测试制度：每三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点位采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻，确保系统稳定运行。

6.2.9图像质量的检查制度：每半个月检查一次交警指挥中心的信号传输质量，对检查情况作好记录，并将故障情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理。

6.2.10立杆、机柜的保养制度：立杆、机柜等室外设备常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。供应商应在日常巡检过程中，对出现生锈的立杆、机柜部位及时进行除锈刷漆处理。

6.2.11供应商必须承诺开放本项目产品和软件平台必要的数据规范和接口协议，若采购人提出与本次招标文件要求之外的业务平台对接需求，供应商需免费配合做好平台对接工作。

6.2.12在合同有效期内，所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、使用说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于采购人。系统中的图像和数据信息的所有权和使用权都属采购人，未经采购人允许，供应商无权使用、转让或处理系统中的图像和数据信息。

- 6.3 付款方式

合同签订及具备实施条件后7个工作日支付合同金额的60%，项目完工并通过验收合格后7个工作日支付合同金额的40%。

- 6.4培训要求

6.4.1现场培训

在所有产品部署现场，供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

6.4.2课程培训

供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

6.4.3培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由供应商出资，不得另行向采购人收取。

6.4.4培训地点：采购人要求地点；

6.4.5培训人数：至少1人；

6.4.6培训天数：至少1天 。

- 6.5 备品备件及耗材要求

该系统所需要的所有配件，供应商应常年备货。供应商在保修期内应免费提供保证系统正常运行的全部备品备件。

- 6.6其他要求

6.6.1采购内容及设备清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于招标文件规定的种类及数量。如采购清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。供应商应充分考虑城区道路挖掘施工审批的政策风险，如道路施工审批不同意路面挖掘施工，应采取顶管施工等非路面开挖施工方法进行管道敷设，供应商在投标报价时应考虑顶管施工费用并包含在投标总价中。招标文件中对技术的要求是采购人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性指标（标注“▲”的指标）负偏离将作无效标处理。供应商应尽可能的选择符合采购人技术需求的产品参加投标。

6.6.2供应商有义务保证采购人项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，供应商须免费提供。

七、工期及供货地点要求

7.1 工期要求：合同签订并在具备施工条件后60天内完成所有设备安装调试及合同内容并投入试运行，试运行1个月后进行项目验收。

7.2 供货（安装）地点要求：按招标文件要求。

7.3 施工图深化设计要求：供应商应在本项目合同签订后3个工作日内向采购人或采购人委托的监理单位提交本项目的施工图深化设计，施工图深化设计应包括设计说明、单点部署平面图、系统图、传输及系统布线图、后端机房布局图、施工大样图等内容，在施工图深化设计通过采购人或采购人委托的监理单位审查批准后供应商方可进场施工。施工图深化设计一经审查批准，供应商不得擅自进行修改。如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须重新报请采购人或采购人委托的监理单位审查后再批准实施。

八、安装、调试、验收要求

8.1 安装要求

8.1.1本项目是交钥匙工程，包括本次招标内容的施工图深化设计、设备供货、运输、装卸、安装调试、平台对接、基础管道施工、电力接入施工、传输链路接入、三年的设备免费质保和系统运行维护等内容。

8.1.2本项目外场系统施工需要占用城市道路和公路进行施工作业，占道施工作业须得到相关部门审批后方可开展。供应商应编制占道作业交通组织方案和应急预案，并按要求进行占道作业施工审批。

8.1.3供应商应按国家和浙江省的安全生产要求配备专职安全管理人员，负责对外场系统作业人员进行安全培训、贯标培训、教育、检查和监督。在外场系统作业现场，应配备专职安全员进行现场监督和瞭望预警。外场系统作业人员必须接受安全技术教育，严格遵守各项安全技术操作规程。

▲8.1.4供应商应按照相关标准要求设置工作区、警示区、过渡区、缓冲区和终止区等外场施工作业控制区，按要求做好占道作业交通安全设施的摆放，占道作业区域交通安全设施宜清晰、醒目、准确、完好。对于封闭部分车道的施工作业，其工作区、过渡区、缓冲区应采用交通锥、水马、防撞墙或施工隔离墩等隔离设施进行布设，夜间进行外场系统施工作业应布设警示频闪灯。在城市快速路和公路的占道施工作业还应配备相应的预警车。

8.2 调试要求

系统调试应符合本项目招标文件注明的国家标准最新版本的技术要求。设备安装调试过程中应当保障安全，由于设备安装调试导致的任何人身财产损失由供应商负责，采购人不承担任何责任。

供应商需配合采购人完成与本次项目有关的所有外场交通监控设施的数据对接、网络安全体系及原有系统整合等相关系统调试工作。

8.3项目管理人员要求

▲8.3.1供应商针对本项目的项目负责人、专职安全员等关键岗位人员每月到岗率不得低于本项目当月实际施工天数的80%。

8.3.2本次项目拟派的项目负责人、技术负责人、售后服务负责人、运维负责人、团队成员应持有《国家职业资格目录》内的与本项目相关专业的技术证书。

8.3.3项目负责人是本项目质量安全管理的第一责任人，要全面掌握本项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。

8.3.4项目负责人、专职安全员等关键岗位人员因其他事务需离开施工现场时，应向采购人请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

8.3.5项目负责人、专职安全员等关键岗位人员在项目实施期间未经采购人同意不得更换。

8.4项目施工机械要求

8.4.1投入本次项目施工的项目施工机械和设备进场前必须外观整洁、性能完好、证书(产品合格证、产品使用说明书和年审检验合格证)齐全，符合本次项目施工及安全使用和环保的要求。

8.4.2投入本次项目施工的工程车辆必须符合公安和交通管理行政部门的规定和要求。

8.4.3特种设备进场后,必须经项目所在地特种设备检验所检验合格后方能进行正常的施工使用运作。

8.4.4供应商应建立健全工程机械车辆安全检查、安全运行和维护保养等管理规章制度，编制工程机械车辆突发事故应急预案，保障作业安全。

8.5交管平台数据对接要求

8.5.1数据接入要求

▲本次项目是在龙泉市交警现有的道路交通管理科技管控系统基础上进行建设，为保护前期投资，实现系统相互兼容、统一管理、数据交换、资源共享，本次新建系统必须通过公安视频专网与龙泉市交警大队现有的交通智能科技管控系统进行无缝对接。根据丽水市公安局、丽水市交警支队等上级部门要求，本次新建系统的视频图像、抓拍图片及数据需同时推送接入至上级公安、交警等部门的相关业务应用平台。本次新建系统与后端平台的通信协议应符合GA/T 1049《公安交通集成指挥平台通信协议》、DB3311/T 32《视频监控卡口数据传输技术规范》、GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和上级交警部门交通技术监控统一接入平台的信息数据接入要求。数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

8.5.2数据接入条件

前端系统已全部安装调试完成，并通过采购人初验，判定系统的功能、技术指标符合交警后台平台接入要求和相关标准规范要求的。

前端数据网络符合公安视频图像信息系统安全技术要求和丽水市公安视频专网安全准入系统要求的。

前端系统已上电试运行，与交警后端视频专网已经联通，具备数据接入条件。

项目的后端软硬件设备已进场，并经采购人验货合格的。

8.5.3平台接入申请

系统具备数据接入条件后，由供应商向采购人提出接入申请，在采购人审核批准后，供应商根据交警部门提供的IP地址、接入编号、用户名密码等接入信息方可进行后端平台的数据接入。平台数据接入完成后，由采购人指定后端平台运维单位对接入的视频图像、抓拍效果、取证图片按本次项目招标要求进行功能性审核。审核不通过的，供应商应按审核要求进行重新调试，直至符合功能要求。

8.5.4安全保密要求

▲供应商应和采购人签订平台对接数据安全保密协议，平台数据对接的技术人员和运维的技术人员应提供相关身份证件进行登记备案，并签署保密承诺函。

8.6 验收要求

8.6.1设备进场验收

前端设备到货进场后，由供应商通知采购人对设备进行到货检查。按照招标文件、合同设备的型号、规格、参数及数量进行现场核对，对电子设备进行开箱检验，并签署设备进场验收单。

后端设备到货进场后，由供应商通知采购人对设备进行检查验收，按照招标文件、合同设备的型号、规格、参数及数量进行现场开箱核对，在采购人代表签署设备进场验收单后，方可在交警部门后端机房上架部署。

8.6.2系统验收条件

系统在验收前，应开展以下工作：

- 采购人应按照合同对系统硬件、施工质量进行初验，并完成初验评估报告；

- 采购人应对外场交通技术监控系统配套的标志标线等设施的符合性进行检查；

- 供应商组织开展系统试运行，时间不少于1个月，并完成试运行报告。

8.6.3系统验收资料

系统验收前应准备下列文件资料：

- 验收申请；

- 项目合同、招标文件、投标文件等；

- 设计文件资料，包括系统的原理和结构、安装和施工说明等；

- 检验评估材料，包括该型号产品的检测报告、试运行报告、初验评估报告等；

- 竣工资料，包括隐蔽工程竣工图等；

- ▲双光融合电警抓拍单元、智能交通球形摄像机等违法抓拍取证系统主要设备的应提供标注有CMA认证标识的检测检验报告扫描件（有效期内）；

- 其他相关文件。

8.6.4系统验收组织

由采购人组织验收，成立验收小组，验收组由应由采购人代表、技术专家等组成。

8.6.5系统功能检查

应按照国家现行的规范标准，对系统的违法取证记录功能、违法取证记录抗干扰性、违法取证捕获率、记录有效率、过车记录功能、监控录像功能、号牌识别功能等功能进行的符合性检查。

8.6.6系统硬件检查

根据验收文件中招标文件、项目合同等资料检查系统的主要组成设备的品牌、型号、参数、功能、数量是否与标书、合同、检测报告等文件的一致。

8.6.7施工质量检查

通过现场施工过程的证明资料等检查系统的安装方式、杆件基础、管道规格、管线敷设等安装施工质量，应与相应技术标准、标书、合同等文件相符。

若招标文件、合同等有其他特殊约定项目的，逐项检查应与相应招标文件、合同等文件相符。

8.6.8系统验收结果评判

系统单项验收结果评判分为符合和不符合。若单项验收项目均符合要求，验收结果评判为符合；出现一项及一项以上不符合要求，验收结果评判为不符合。

验收组应出具验收报告，并对验收结果进行评判，验收结论分为验收合格和验收不合格。

对于不符合要求的系统应要求限期整改，逐套自查相关不符合项目并落实整改。整改结果的复核可采用现场验证或资料审查的方式进行。

8.7系统备案申请要求

▲交通技术监控系统通过验收后，供应商应会同采购人的相关业务科室进行实地踏勘监控点位，分析相关业务数据，对系统设置的合理性及规范性进行评估。经评估认为建设路口的相关交通信号、交通标线、交通标志、监控设备技术条件、设置点位符合有关执法规范、技术标准的，供应商应编制申请资料协助采购人通过交通技术监控备案申请业务平台等渠道办理备案申报。

供应商需要编制的备案申请资料如下：

8.7.1监控设备及所在道路基本信息

设备所在点位：填写固定监控点位信息应当具体到道路名称、距离桩号、相对路口距离或门牌号等可以精确到点的内容，非固定点位信息应当具体到该设备允许执法的区域简述。

道路基本情况说明：填写设备所采集违法行为的地点所在道路基本情况，宜参照事故调查报告中对道路情况的描述格式，非固定设备需填写该设备执法区域范围所含具体道路要素情况。

8.7.2道路平面概览图

采用电子地图截屏、航拍图或手工绘制比例图等方式提供，并在图中标注与设备查处违法行为有关交通信号设施位置和相互距离、方向标或指向标，有交叉路口的注明各条道路名。

8.7.3交通信号情况

以照片形式反映与所申报的违法行为类型相关的现场道路交通标志、标线、信号灯和监控设备标志等图片。设置禁令标志的还应当提供设置禁令的公告资料；测速取证设备还应当提供限速标志、测速警告标志、解除限速标志，并标注所在地理位置经纬度信息；区间测速设备还需上传起点标志、终点标志现场图。

上传的图片命名修改为对该图片的说明文字描述（地点、信号类型、信号内容，并反映在平面概览图上的标注点位对应关系）；最多可上传50张，且每张图片大小不大于20M。

8.7.4监控设备拟备案信息

填写设备厂商、品牌型号、设备类型、设备检测报告、标定报告。

8.7.5取证实际效果样片

将拟录入违法处理平台作为行政处罚证据的图片样本上传，一个违法代码需上传一组样片，同一路口申报多个方向监控设置的，每个方向的各个违法代码类型均需上传一组样片。上传的证据样片符合GA/T832等标准，并作为日后校对入库的标准。

上传的图片命名修改为对该图片的说明文字描述，并反映对应的点位信息。

与禁令标志（包括禁行、禁转、限速等）相关的违法行为类型的设备，还需增加对应禁令标志图片。

九、其他要求

8.1在签订本项目合同时，供应商必须签署与本项目配套的安全保密协议和安全责任书及服务承诺书，供应商拒签的，视作自动放弃项目合同签署权。

- 第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年龙泉市道路交通科技信息化建设项目（项目编号：龙政采F2024-116G61） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 龙泉市公安局交通警察大队 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江双越项目管理咨询有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | - 本项目非专门面向中小企业采购项目，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。 3.本项目所属行业：制造业。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往踏勘，如投标人投标前未进行现场踏勘，所造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 澄清或者修改 | 1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 9 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 投标文件提交 | 1.电子加密投标文件：投标截止时间前在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执； 2.备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至583768260@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2024年12月23日09：30（北京时间） |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年12月23日09：30（北京时间） 开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））投标人无需前往开评标现场，应当准时在线参加。投标人需在开标时间后30分钟内登录政府采购云平台进行电子加密投标文件解密，解密电子加密投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding) |
| 13 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 14 | 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书 | 中标（成交）结果公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）等媒体上发布，并发放中标（成交）通知书。 |
| 15 | 签订合同 | 中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）等。 |
| 17 | 电子开标注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑） 3.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保在开标、评审期间政府采购云平台账户在线，以便遇到评标委员会要求作必要的澄清，说明或者补正的情况时，投标人能够及时上传答辩。 5.特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审流程有更新的，按更新后的流程进行开标及评审。 |
| 18 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江双越项目管理咨询有限公司 |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指龙泉市公安局交通警察大队。

2.2 “采购代理机构”系指浙江双越项目管理咨询有限公司

2.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人，并报名参与项目投标的投标人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8 “▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目重要技术参数。

3. 投标人应具备资格条件

3.1 符合本招标文件第一章第“二”条的规定；

3.2 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体参加。

4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

4.3联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4.5联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 多家投标人提供相同品牌的产品参加同一合同项投标的，应当按一家投标人认定。

5.4 投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2采购需求

6.1.3投标人须知

6.1.4 政府采购合同格式（范本）

6.1.5 投标文件相关格式

6.1.6 评审办法和细则

6.1.7 与本项目有关的更正、终止、澄清(修改)、中止(暂停)等公告内容

7. 投标人的风险

7.1 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清或者修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三   投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3其中电子加密投标文件编制要求：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na和本招标文件要求编制并进行关联定位；

9.4投标文件的形式和效力

9.4.1投标文件分为：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）两种形式。

9.4.2投标文件的效力：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致。

10. 投标文件的组成

▲10.1 提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

10.2 招标文件“第五章投标文件相关格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11. 投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）编制的内容和要求

▲11.1 资格文件编制内容和要求

按采购文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及供应商认为有必要提供的其它文件；

11.2 商务技术文件编制内容和要求

按采购文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及供应商认为有必要提供的其它文件；

11.3 报价文件编制的内容和要求

按采购文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及供应商认为有必要提供的其它文件；

11.3.1 投标报价

▲11.3.1.1 投标人应在招标文件所附表格格式填写产品、服务的单价和投标报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.1.2 相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.1.3 报价超过采购最高限价的，投标人不得推荐为中标候选人。

▲11.3.1.4 投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为中标候选人。

▲11.3.1.5 投标报价是履行合同的最终价格，本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的设计费、专利费、材料费、设备、定制产品、采购产品、安装费、运费、劳务费、管理、质保、保险、利润、税金、备品备件费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

11.4 投标人未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.5 排版：所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。

11.6 封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章的要求加盖投标人公章。

12. 投标产品（或服务）应符合第二章采购需求的要求。

12.1 投标人需提交其拟供产品（或服务）所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13.投标有效期

▲13.1投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”的字样。

14.2其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### 四   投标保证金

15. 投标保证金（无）

### 五   投标文件的加密、标记、提交、修改和撤回

16.1投标文件的加密、密封及标记

16.1.1电子加密投标文件：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na进行加密；

16.1.2备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至583768260@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

17. 投标文件的提交

▲17.1 在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，浙江双越项目管理咨询有限公司将拒收投标人的投标文件。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面电子形式通知采购代理机构。

18.2 修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、标记和提交。

18.3 在提交投标文件截止时间后，投标人不得未经允许修改、撤回已提交的投标文件。

18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评标

19. 开标

19.1 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

19.2浙江双越项目管理咨询有限公司在招标文件规定的时间和地点组织采购会议。

19.3 采购会议由浙江双越项目管理咨询有限公司主持，主持人介绍项目前期基本情况、投标人名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布采购会议主持人、记录人、监督人等人员名单。

▲19.4开标时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子加密投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子加密投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑

▲19.5本项目优先采用电子加密投标文件进行开标、评标；若有以下特殊情形的，采用备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）进行开标、评标：

19.5.1因网络或政府采购云平台或其他问题造成所有投标人的电子加密投标文件无法正常解密的；

19.5.2电子加密投标文件成功解密的投标人不足三家的。

19.6 备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至583768260@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

19.7 唱标

19.7.1 采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.7.2 采购代理机构工作人员做好开标记录。

19.8 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构工作人员按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.2 评审

21.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.3 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品

23.2.1 如多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标人认定。评审后得分最高投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目重要技术参数，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注重要技术参数的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上投标人报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效投标人，其他同品牌投标人将作为无效投标处理。如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标（成交）结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审流程有更新的，按更新后的流程进行开标及评审。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交电子加密投标文件的；

26.2电子加密投标文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）开标、评标的情形除外）；

26.3 电报、电话、传真形式的投标。

26.4 未按招标文件规定要求盖章的；

26.5 不具备招标文件规定资格要求的；

26.6 投标有效期不足的；

26.7 若采用暗标的项目（包）的技术文件没有采用暗标的

26.8 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

26.9 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.11 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.12 招标文件中未要求投标人额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的；

26.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购需求的；

26.14 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.16 提供虚假材料谋取中标、成交的；

26.17 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.18 招标文件规定的其他投标无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

27.7未按合同的规定、招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务的。

投标人有前款27.1至27.6项情形之一的，中标、成交无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

九   行贿犯罪档案查询

31. 中标（成交）结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

### 十   询问

32. 投标人有权就本项目采购活动的事项提出询问。

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购人或者采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2 对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购人或者采购代理机构书面提出。

32.3采购人或者采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好书面询问的内容，以现场提交、邮寄或电子邮件方式提交至采购人或者采购代理机构项目联系人。

32.4采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

32.5答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

十一  质疑

33.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，按照《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

33.3潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

33.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

33.5质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

33.6 质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.7 采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.8 质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构应报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十二  投诉

34. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15 个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 十三  授予合同

35. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（龙泉）”上发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2采购代理机构将以书面形式发放中标（成交）通知书，中标人可现场或通过邮寄方式领取中标（成交）通知书。

36. 授予合同时变更数量的权力

36.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人须经龙泉市财政局相关部门批准，并签书面补充协议，经采购代理机构见证报龙泉市财政局政府采购监管科备案。

37. 签订合同

37.1 采购人与中标人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标（成交）通知书30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标（成交）结果的质疑期为中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

37.6履约保证金退还：履约期满后由中标人向采购人申请退还，采购人将以电汇或转账方式无息退还。中标人在办理退还保证金时，应开具保证金收据。

中标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1 缴款单位为采购人。

37.6.2 注明退还履约保证金的金额、项目名称和项目编号。

37.6.3 中标人的开户银行和账号。

37.6.4 如中标人在履约期间未履行合同义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人履行全部合同义务为止。

但因中标人的原因导致项目合同不能履行或不能完全履行或采购合同被解除的，履约保证金不予退还，充抵违约金。

37.6.5 中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金在项目产品质保期满或招标文件规定的时间期满后无息退还。

37.7 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.2 如本项目采购人将邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.3其他投标人，在项目中标（成交）结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.4其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

38.5中标人未按本项目合同、招标文件和中标人投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，采购人有权解除或终止合同，并提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

十五  落实政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1本项目 是£ 否☑ 专门面向中小企业采购。

39.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 制造业

39.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

39.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，视为非中小企业。

39.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.8小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十六  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属浙江双越项目管理咨询有限公司。

41.浙江双越项目管理咨询有限公司对决标结果不负责解释。

42.项目监督。

42.1本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

43.采购代理服务费

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

43.1本次采购代理服务收费以中标价为基数，按差额定率累进法计算。

例如：中标金额为100万元，计算采购代理服务收费额如下：100万元×l.5％＝15000元；

43.2评标专家评审、交通费用：参照现行的财政部门规定支付；

43.3采购代理服务费支付：由中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标（成交）通知书时向浙江双越项目管理咨询有限公司支付采购代理服务费，采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

## 政府采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据                          招标文件（项目编号：       ），在       年    月    日，                       对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：  详见货物一览表

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币        （大写）（￥：       ）；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方  5  %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  1  天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后 15 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他：  /

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  15  天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他：  /

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应在合同签订并具备施工条件后60天内完成所有设备安装调试并投入试运行，试运行1个月后进行项目验收。

交货地点为： 甲方指定地点   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他：供应商应在本项目合同签订后3个工作日内向采购人或采购人委托的监理单位提交本项目的施工图深化设计，施工图深化设计应包括设计说明、单点部署平面图、系统图、传输及系统布线图、后端机房布局图、施工大样图等内容，在施工图深化设计通过采购人或采购人委托的监理单位审查批准后供应商方可进场施工。施工图深化设计一经审查批准，供应商不得擅自进行修改。如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须重新报请采购人或采购人委托的监理单位审查后再批准实施。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的 3 个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后，根据交货时间、方式要求进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：   /

9.8 其他：   /

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

项目建设与服务期（质保期）内，所有设备质量由卖方负责免费维保。

质保期：提供项目验收合格后     年的免费质保期。

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.5 货物故障报修的响应时间为：

售后响应时间符合省厅、丽水市局的考核要求。供应商必须提供7×24小时响应，在故障发生后16小时内修复故障（按故障派单时间起计算）。其中，一般故障修复时限为4小时，大型故障在早上8时至晚上20时期间的修复时限为8小时，在晚上20时至次日早上8时期间的修复时限为16小时。

10.6 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 1  时；非工作期间为  2 小时；

10.7 本项目所有货物若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.8 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.9保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.10 本项目售后服务的特殊条款：

在售后服务期内，供应商应负责项目所有系统的日常巡检、维护维修、软件故障处理、软件版本升级、漏洞处理、技术支撑等工作。

售后人员和装备要求：为确保服务维护工作质量和响应速度，供应商应具备专业的售后技术服务团队（或特约售后服务机构），应能确保7×24小时开展日常运维工作。服务团队要求至少配备一辆含登高设施的运维车辆，配备维护必需的其他装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。服务团队人员应具有高处作业证、低压电工证等特种作业操作证。

项目运维负责人：供应商在项目运维期间应指定固定的项目运维负责人，必须熟悉项目整体情况，联系解决相关问题，项目运维负责人在项目运维期间未经采购人同意不得更换。

10.11 本项目培训服务的特殊条款：

10.11.1现场培训

在所有产品部署现场，卖方负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

10.11.2课程培训

卖方提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

卖方提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

10.11.3培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人收取。

培训地点：采购人要求地点；

培训人数：至少1人；

培训天数：至少1天 。

10.12 其他    /

第十一条　履约保证金

11.1 履约保证金：无

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：合同签订及具备实施条件后7个工作日支付合同金额的60%，项目完工并通过验收合格后7个工作日支付合同金额的40%。

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期 1 天买方向卖方偿付欠款总额的 1 ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期 1 天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的  1‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过逾期交货部分货款总额的 5% 。如卖方逾期交货达 60 天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  2 %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他：   /

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.2 种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                            	 乙　方：

盖  章：                                盖  章：

年　  月　  日　　　　　　　                年　  月  　日

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：        	        被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	               	 地　　址：

邮政编码：		     	               	 邮政编码：

电　　话：		     	               	 电　　话：

开户银行：		     	               	 开户银行：

账　　号：		     	               	 账　　号：

见证方：浙江双越项目管理咨询有限公司       备案方：

盖  章：                               盖  章：

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

## 第五章  投标文件相关格式

### 一  资格文件格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

### 1、营业执照扫描件

内容要求：

1.提供处于有效期之内的营业执照扫描件；

2.扫描件须加盖公章确认。

2、负责人身份证扫描件；若有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件

### 2.1负责人身份证扫描件

内容要求：

1.提供处于有效期之内的负责人身份证正、反面扫描件；

2.扫描件须加盖公章确认。

2.2授权委托书

（采购人名称）  ：

我              （负责人姓名）系           （投标人名称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （项目名称）（项目编号：　　　　）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

▲注：

1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.委托人为上述条款中的负责人。

3.本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人承担。

4. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人盖章：

日     期：

### 3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

### 4、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

### 5、无重大违法及相关失信记录声明书

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)无被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 在处罚有效期内无被列入政府采购严重违法失信行为的记录名单。符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 6、联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购投标文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

7、特定资格条件证明材料扫描件（若有）

### 二  商务技术文件格式

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

### 1、投标声明书

（采购人名称）  ：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的投标活动。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件；

备份电子加密投标文件   份（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）；

电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4.如果我方中标，在合同签订后      天（日历天）完成该项目。

5.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

6.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标。

7.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按本项目合同、招标文件和投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，否则我方愿意承担政府采购监管部门将我方列入政府采购不良行为记录名单。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

### 2、投标人投标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 商务响应表

内容要求：

1.投标人须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，投标人可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第五章内容要求编制。

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 4、投标产品配置清单

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否为小微企业、监狱企业和残疾人福利性企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  | … | … | … | … | … |  |

注：

请各投标人参照采购需求，应根据投标产品真实、认真的填写本表：

1.投标产品名称应与采购需求的内容一致；

2.单位、数量应不少于采购需求的内容；

3.“备注”栏注明投标产品优劣及说明，并提供相应证明资料；

4.小微企业、监狱企业和残疾人福利性企业产品应按报价文件格式提供相应证明资料；

5.本表格不得体现报价；

### 6.投标人应真实、认真的填写本表，并对其真实性负责，因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，造成后果由投标人自行承担。

### 5、投标产品技术指标偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 采购需求技术指标 | 投标产品实际技术指标 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照采购需求，根据投标产品的实际技术指标真实、认真的填写本表：

1.“投标产品名称”应与采购需求的内容一致；

2.“采购需求技术指标”应与采购需求的内容一致；

3.“投标产品实际技术指标”应注明投标产品的详细技术指标、参数等，并提供相应证明资料；

4.“偏离情况详细说明”应注明详细的偏离技术指标及说明，并提供相应证明资料；

5.“备注”应注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”，并提供相应证明资料；

6.存在实质性条款负偏离，投标文件无效（采购需求中“▲”条款为实质性条款）；

7.“投标产品名称”、“采购需求技术指标”如与采购需求的内容不一致，有意修改且不作出说明，评标委员会可对此项按评审办法加倍减分；

8.评标委员会将根据评审办法和细则进行打分，如某项投标产品实际技术指标为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分；

9.投标人注明的偏离情况只作为评标委员会评审的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会；

10.投标人应真实、认真的填写本表，并对其真实性负责，因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，造成后果由投标人自行承担。

### 6、商务技术文件

内容要求：

1.投标人须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，投标人可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第五章内容要求编制，格式自拟。

### 7、其他

投标人认为有必要提交的其他商务技术证明资

### 三  报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

### 1、开标一览表

项目名称：                           项目编号：

报价金额单位：人民币元

| 名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： （￥： ） |

▲注：

1.投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

2.相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

3.报价超过采购最高限价的，投标人不得推荐为中标候选人。

4.投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为中标候选人。

5.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则不得推荐为中标候选人。

6.本次报价采用综合报价，本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的所有费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

7.投标人未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

分项报价表内容要求：

投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 | 大写： （￥ ） |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 3、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日 期：

### 5、监狱企业证明格式

- 监狱企业证明

- 注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐一名中标候选人。

### 二  评标委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示循序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分，客观分应核实后统一给分；

3.2.2 各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.3.2报价修正；

3.3.3 评标委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在相关媒体上公告中标（成交）结果。

### 四  评审一般规定

4.1本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1评审专家对各投标文件的商务技术标经充分审核后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终商务技术得分为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.2商务技术权重为70%，评审分值为70分， 评审专家按招标文件规定的评审办法进行评审。

4.1.3报价权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五  评审内容及标准

5.1商务技术部分评审内容及分值                             单位：分

| 序号 | 评分类型 | 评审标准 | 分值 | 主观分或客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 相关业绩：2021年01月01日至今，投标人承担过类似项目业绩，每提供一个业绩的1分，最高得3分。 注：须同时提供中标通知书、项目合同书、验收证书等原件扫描件并加盖公章（三项缺一不可），否则不得分。 | 0～3 | 客观分 |
| 2 |  | 认证证书：投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。 注：须提供有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0～5 | 客观分 |
| 3 | 技术 部分 | 技术偏离：根据投标人提供的技术偏离表和相关佐证材料，按照采购文件的要求，由评标专家从以下方面进行评审： - 投标产品所有技术条款全部满足采购文件要求的得30分。 - 标“▲”项为实质性技术条款，若不满足采购要求的作无效标处理。 - 标“★”项为重要技术参数，不满足采购要求的，每一项扣1分，扣完为止。 - 其他技术参数低于采购要求的，每一项扣0.5分，扣完为止。 - 技术参数和指标有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委发现，该项双倍扣分，扣完为止。 注：所有重要技术参数均须提供标注有CMA认证标识的检测检验报告原件扫描件给予佐证，否则按不满足采购要求进行扣分。 | 0～30 | 客观分 |
| 4 |  | 系统技术方案：根据投标人对系统的理解、项目需求分析、系统架构设计、实现功能设计、外场系统设计等技术方案的科学性、完整性、合理性进行综合评分： ，由评标专家从以下方面进行综合评审： - 对系统的理解，最高得1分； - 对项目的需求分析，最高得1分； - 系统架构设计，最高得1分； - 实现功能设计，最高得1分； - 外场工程布局设计，最高得1分。 系统技术方案完全贴合本项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 | 0～5 | 主观分 |
| 5 |  | 平台对接方案：根据投标人提供的投标产品与本市交警部门、上级公安及交警部门的集成指挥平台、省厅交管集成指挥平台对接方案的科学性、可行性、合理性进行综合评分： - 与龙泉市交警大队智能交通管理平台对接方案，最高得1分； - 与丽水市公安局视频云平台对接方案，最高得2分； - 与省厅交管集成指挥平台对接方案，最高得2分。 平台对接方案完全贴合本项目特点，内容完整、可行、科学、能够确保项目高效实施的，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 | 0～5 | 主观分 |
| 6 |  | 项目实施方案：根据投标人对本项目的实施部署及资源投入计划、项目进度计划及保障措施、外场配套设施施工技术方案、设备安装调试方案、项目质量保障措施等描述情况进行综合评分： - 实施部署及资源投入计划，最高得1分； - 项目进度计划及保障措施，最高得1分； - 外场配套设施施工技术方案，最高得2分； - 设备安装调试方案，最高得2分； - 项目质量保障措施，最高得2分。 施工技术方案完全贴合本项目特点，内容完整、可行、合理、能够确保项目高效实施的，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 | 0～8 | 主观分 |
| 7 |  | 安全作业方案：根据投标人提供的安全管理、作业规程、作业区布设、安全防护设施配备、安全施工技术保证措施等方案由评标专家进行综合评审： - 安全管理、作业规程，最高得1分； - 作业区布设、安全防护设施配备，最高得1分； - 安全施工技术保证措施，最高得1分。 安全作业方案完全贴合本项目特点，内容完整、可行、科学、能够确保项目高效实施的，最高得3分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 | 0～3 | 主观分 |
| 8 |  | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务承诺、售后服务保障措施、售后技术人员、设备配备情况、备品备件供应情况等由评标专家进行综合评审： - 售后服务承诺，最高得1分； - 售后服务保障措施，最高得1分； - 售后技术人员、设备配备情况，最高得1分； - 备品备件供应，最高得1分。 售后服务方案完全贴合本项目特点，内容完整、可行、科学、能够满足本项目售后服务要求的，最高得4分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 | 0～4 | 主观分 |
| 9 |  | 项目负责人：投标人针对本次项目拟派的项目负责人应持有《国家职业资格目录》内的与本项目相关专业的技术证书，持高级职称证书的得2分，持中级职称证书的得1分，持初级职称证书的得0.5分，没有不得分。 注：须提供以上有效证书原件扫描件及项目负责人在投标单位就职的证明材料扫描件，未提供不得分。 | 0～2 | 客观分 |
| 10 |  | 项目组成员配置：投标人针对本项目拟组建的项目组成员（不含项目负责人）具备以下条件： 项目团队中技术负责人1名，应持有《国家职业资格目录》内的与本项目相关专业的技术证书，持高级职称证书的得2分，持中级职称证书的得1分，持初级职称证书的得0.5分，没有不得分，本项最高2分。 项目团队中售后服务负责人1名，应持有《国家职业资格目录》内的与本项目相关专业的技术证书，持高级职称证书的得2分，持中级职称证书的得1分，持初级职称证书的得0.5分，没有不得分，本项最高2分。 本项目团队成员（项目负责人、技术负责人、售后负责人除外）应持有《国家职业资格目录》内的与本项目相关专业的技术证书，每具备1个得0.5分（同一人只能计分一次），最高得1分。 注：项目拟派的技术负责人和售后服务负责人不得为同一人，否则1、2两项均不得分。须提供以上有效证书原件扫描件及相应人员在投标单位就职的证明材料扫描件，未提供不得分。 | 0～5 | 客观分 |

5.2 投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下顺序方式计算：

5.2.4.1落实政府采购扶持政策:对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(202046号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，最终投标报价计算公式如下:最终投标报价=小微企业报价×(1-10%);

5.2.4.2并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

5.2.4.3评标基准价=投标报价中的最低报价；

5.2.4.4投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标（成交）结果的，中标（成交）结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第七章  政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购人名称）  ：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加    （项目名称） （项目编号） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名并加盖公章）：

年   月   日

注：

1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、投标人须将该声明书签署后将扫描件(加盖公章)在解密环节之后60分钟内发送至指定邮箱（583768260@qq.com)，否则视为投标人放弃投标。

3、该声明书请各投标人在开标前提前准备好。