| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 中标综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标线类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温标线 | 浙江天诚 |  | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 平方米 | 1 | 13.09 | 路沿石禁停标线等； |
| 2 | 热熔反光型标线 | 浙江天诚 |  | 标线厚度≥1.6mm，含玻璃微珠≥25%mm | 平方米 | 1 | 30.6 | 网格线、导流线等按照实际涂料面积计算； |
| 3 | 热熔突起型标线（震荡标线） | 浙江天诚 |  | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗；宽20mm线划4颗 | 平方米 | 1 | 76.5 |  |
| 4 | 双组份反光型标线（喷涂） | 浙江天诚 |  | 标线涂层厚度0.6~1mm | 平方米 | 1 | 42.5 |  |
| 5 | 双组份反光型标线（刮涂） | 浙江天诚 |  | 标线厚度≥1mm | 平方米 | 1 | 93.5 |  |
| 6 | 标线带（平行道钉贴） | 彩路牌 |  | 含有反光元素的预成型柔性聚合物材料，表面为规则凸起结构，有不小于0.8mm的突起菱形花纹，自带压敏胶 | 平方米 | 1 | 514.25 |  |
| 7 | 水磨无伤除线 | 绍兴振兴 |  |  | 平方米 | 1 | 68 | 含路面污水清洁费用，不得引起投诉 |
| 8 | 水磨除线 | 绍兴振兴 |  |  | 平方米 | 1 | 34 | 含路面污水清洁费用，不得引起投诉 |
| 9 | 机械除线 | 绍兴振兴 |  |  | 平方米 | 1 | 12.75 | 含路面清洁费用，不得引起投诉 |
| 10 | 彩色防滑路面标线 | 兄弟路标 |  | 1、铺装用MMA甲基丙烯酸甲酯，要求有很好的耐候性和透明性，防滑树脂应为纯树脂，不额外添加填料； 2、MMA甲基丙烯酸甲酯防滑树脂的比重1.02±0.02（说明：添加填料后会显著增加比重）； 3、MMA甲基丙烯酸甲酯防滑树脂断裂伸长率 ≥200； 4、MMA甲基丙烯酸甲酯防滑树脂拉伸强度≥7Mpa； 5、骨料应为彩色陶瓷颗粒，而非染色骨料或者天然石。 6、 厚度要求： ≥5 毫米。 | 平方米 | 1 | 93.5 | 用于简易行人安全岛标线等，应对颗粒清除干净；投标时须提供样品 |
| 11 | 机动车停车位 | 绍兴振兴 |  | ≤2.5m*6m | 个 | 1 | 68 | 含箭头 |
| 二 |  |  | 标志类 |  |  |  |  |  |
| 1 | V类反光膜 | 绍兴振兴 |  | 在原标志牌基础上换膜 | 平方米 | 1 | 255 | 在原标志版上贴新膜 |
| 2 | V类反光膜标志牌 | 绍兴振兴 |  | 3.0mm厚度铝合金 | 平方米 | 1 | 595 |  |
| 3 | V类反光膜标志牌 | 绍兴振兴 |  | 2.5mm厚度铝合金 | 平方米 | 1 | 552.5 |  |
| 4 | V类数码打印标志牌 | 绍兴振兴 |  | 2.5mm厚度铝合金 | 平方米 | 1 | 561 |  |
| 5 | IV类反光膜 | 绍兴振兴 |  | 在原标志牌基础上换膜 | 平方米 | 1 | 187 | 在原标志版上贴新膜 |
| 6 | IV类反光膜标志牌 | 绍兴振兴 |  | 2.5mm厚度铝合金 | 平方米 | 1 | 442 |  |
| 7 | IV类反光膜标志牌 | 绍兴振兴 |  | 1.5mm厚度铝合金 | 平方米 | 1 | 416.5 |  |
| 8 | 折叠式标志牌 | 浙江力胜 |  | III类反光膜，版面尺寸小于1平方米 | 套 | 1 | 391 |  |
| 9 | 标志杆（F杆） | 浙江力胜 |  | Φ325、Φ273、Φ219、Φ168等F杆（圆）无缝钢管 | 吨 | 1 | 8160 | 含安装不含基础 |
| 10 | 标志杆（单立柱） | 浙江力胜 |  | Φ114×4×5500（法兰盘） | 根 | 1 | 450.5 | 含安装不含基础 |
| 11 | 标志杆（单立柱） | 浙江力胜 |  | Φ89×4×4500 | 根 | 1 | 382.5 | 含所有安装 |
| 12 | 标志杆（单立柱） | 浙江力胜 |  | Φ89×4×3500 | 根 | 1 | 340 | 含所有安装 |
| 13 | C25砼基础 | 绍兴振兴 |  | C25砼 | 立方米 | 1 | 510 | 含基础开挖与废土外运、植被恢复、施工审批 |
| 14 | 基础钢结构 | 浙江力胜 |  |  | 吨 | 1 | 5950 | 含配件 |
| 15 | 拆除大型标志杆（F杆） | 绍兴振兴 |  |  | 套 | 1 | 425 | 含运送至指定地点 |
| 16 | 拆除单立杆 | 绍兴振兴 |  |  | 套 | 1 | 85 | 含运送至指定地点 |
| 17 | 标志牌及杆件的涂装 | 绍兴振兴 |  |  | 平方米 | 1 | 30.6 | 含表面打磨除锈处理 |
| 三 |  |  | 其它安全设施类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂胶型单面反光白色道钉 | 浙江橙塑 |  | 采用GB/T24725-2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求。 | 只 | 1 | 21.25 |  |
| 2 | 涂胶型双面反光黄色道钉 | 浙江橙塑 |  | 2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求。 | 只 | 1 | 24.65 |  |
| 3 | 锚栓型双面反光道钉 | 浙江橙塑 |  | 包含沥青胶水与锚栓双重固定方式，2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求，尺寸：≥100mm×80mm | 只 | 1 | 32.3 | 投标时需提供样品 |
| 4 | GPS太阳能同频发光道钉 | 盛美佳 |  | 1、外壳材质为铸铝外壳，表面抗压≥40T，方便产品安全固定； 2、产品尺寸为：φ≥126mm； 3、产品工作环境要求工作温度：-20℃至80℃，相对湿度90%RH，防尘防水等级：IP68。采用高亮led防水灯珠，夜间来车方向可视距离≥500米。产品由高效磷酸铁锂电池供电。GPS模块由集成了RF射频芯片、基带芯片、核心CPU和相关外围电路组成，用于对道钉的定位和同频控制。时间精度 1微秒同步GPS时间。 4、固定方式：路面钻孔后，埋入地面，环氧树脂密封。 | 只 | 1 | 493 | 包含安装，投标时需提供样品 |
| 5 | 橡胶减速垄（带） | 绍兴振兴 |  | 长1000mm，高50mm，宽度大于等于380mm，螺丝孔处安装反光珠。 | 米 | 1 | 66.045 | 包含安装，质保≥1年 |
| 6 | 立柱防撞桶 | 绍兴振兴 |  | 高度≥900mm，直径≥300mm，用于包裹单立柱，由高分子PE材质实心制成，外侧至少包含2条反光膜，有一定的防撞功能。 | 个 | 1 | 382.5 |  |
| 7 | 圆形隔离桶 | 绍兴振兴 |  | 直径≥600mm，高度≥800mm，PE材质，外部有反光条 | 个 | 1 | 136 | 含黄沙≥1/3高 |
| 8 | 钢制警示柱（III类反光膜） | 浙江力胜 |  | 直径89mm，高度（地上800mm+地下400mm） | 根 | 1 | 102 | 含安装 |
| 9 | 钢制警示柱（III类反光膜） | 浙江力胜 |  | 直径≥114mm，高度（地上800mm+地下400mm） | 根 | 1 | 170 |  |
| 10 | 预埋式道口警示柱(∮80mm×800mm) | 浙江橙塑 |  | ∮80mm×800mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 根 | 1 | 119 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； |
| 11 | 预埋式道口警示柱(∮100mm×1000mm) | 浙江橙塑 |  | ∮100mm×1000mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 根 | 1 | 195.5 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； |
| 12 | 预埋式道口警示柱(∮104~110mm×800mm) | 浙江橙塑 |  | ∮104~110mm×800mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 根 | 1 | 178.5 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样；投标时需提供样品 |
| 13 | 预埋式道口警示柱(∮120mm×1000mm) | 浙江橙塑 |  | ∮120mm×1000mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 根 | 1 | 259.25 |  |
| 14 | 预埋式反光警示柱 | 浙江橙塑 |  | ∮80mm×750mm；符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃； | 根 | 1 | 106.25 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； |
| 15 | 非预埋式反光警示柱 | 浙江橙塑 |  | 规格尺寸：750*200*200mm；符合新国标80+80+80mm 柱体上贴有优质反光材料，反光效果好，反光系数III类以上反光膜；荧光橙红高弹性PU材料制成；耐寒-25至 60 ℃； | 根 | 1 | 93.5 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，采用膨胀螺丝固定； 正常使用寿命大于2年，详见参考图样 |
| 16 | 弹性分道标 | 浙江橙塑 |  | 采用全新TPU高性能材料制成，可承受重型车辆多次碾压；柔性反光膜符合使用GB/T 18833 Type Ⅳ类指标；反光膜表层透明滴塑，车轮碾压后不损伤反光膜；底座两侧含3颗玻璃反光珠； | 根 | 1 | 44.2 | 含安装：钻孔，灌入环氧胶，采用膨胀螺丝固定；车辆撞击后可回弹，不会造成二次伤害；正常使用寿命大于1年，详见参考图样 |
| 17 | 弹性分道指示标志 | 浙江橙塑 |  | 由TPU弹性缓冲器与HDPE警示板组合而成；底座包含有3MM厚度内嵌铁板；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；通体壁厚大于 3MM；采用膨胀螺丝与植筋。 | 只 | 1 | 411.4 | 含安装及配件 |
| 18 | 道口柱告示牌 | 浙江橙塑 |  | 1.由高强度高分子材料制成； 2.正反面均可以贴反光膜，贴膜区域凹陷1CM； 3.反光膜图案采用数码打印，符合国标IV类标准； 4.底座尺寸匹配12CM直径的弹性道口柱； | 只 | 1 | 382.5 | 含安装及配件，投标时需提供样品 |
| 19 | 反光镜 | 绍兴振兴 |  | 直径≥800mm，包含立杆和基础等。 | 套 | 1 | 136 | 附着式安装，含配件 |
| 20 | 太阳能爆闪灯 | 浙江橙塑 |  | 警示灯长度≥450mm，包含立柱和基础等。 | 套 | 1 | 190.4 | 附着式安装，含配件 |
| 21 | 太阳能立柱式主路预警系统 | 苏州旭安 |  | 采用微波雷达感应技术，支持行人/车辆检测，抗干扰能力强，能适应多种条件严酷的使用环境。 支持爆闪灯功能，当检测到行人过街时，爆闪灯进行闪烁提醒，警示效果更加显著。 当检测到行人过街时，有人横穿指示牌进行闪烁，提醒来往车辆注意过街行人，减速慢行，闪烁方式可自定义。 支持多设备组网无线联动通讯，当其中一台设备检测到行人后，另外一只联动感应，采用 170MHz 频段，低频段，长波长，穿透和绕射能力强。 语音内容：有人横穿，其他语音可定制. 喇叭功率：≥20W，喇叭声压：约130DB 雷达灵敏度 ≥5 挡可调。 雷达速度上报刷新率≥ 7 挡可调，50~2000ms 。 雷达可区分来向、去向。 文字内容：常规标配 有人横穿，其他文字需定制。 支持行人车辆检测；支持爆闪灯功能，当检测到行人过街时，爆闪灯进行闪烁提醒；当检测到行人过街时，有人横穿指示牌进行闪烁，闪烁方式可自定义；支持多设备组网无线联动通讯，当其中一台设备检测到行人后，另外一只联动感应；可检测到行人横穿并语音播报“有人横穿”；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核） 作用距离：≥300m 工作频率：170MHz 外壳材质：镀锌钢板，表面喷塑 尺寸：≥3400mm*400mm*165mm 工作温度：0 ~ +60°C 工作湿度：10%~95% 电源：DC12V， 太阳能板：12V 100W 100AH 功耗：平均功率≤5W 防护等级：≥IP53 | 台 | 1 | 18173 | 含安装及配件 |
| 22 | 太阳能立柱式支路预警系统 | 苏州旭安 |  | 采用微波雷达感应技术，支持行人/车辆检测，抗干扰能力强，能适应多种条件严酷的使用环境。 支持爆闪灯功能，当检测到行人过街时，爆闪灯进行闪烁提醒，警示效果更加显著。 当检测到主路车辆时，主路来车/停指示牌进行闪烁，提醒过街车辆注意避让，减速慢行，闪烁方式可自定义。 支持多设备组网无线联动通讯，当其中一台设备检测到行人后，另外一只联动感应， 采用 170MHz 频段，低频段，长波长，穿透和绕射能力强。 语音内容：主路来车，其他语音可定制。喇叭功率：≥20W，喇叭声压：约130DB。 文字内容：主路来车 停，其他文字需定制。 支持行人车辆检测；支持爆闪灯功能，当检测到行人过街时，爆闪灯进行闪烁提醒；当检测到行人过街时，有人横穿指示牌进行闪烁，闪烁方式可自定义；支持多设备组网无线联动通讯，当其中一台设备检测到行人后，另外一只联动感应；可检测到行人横穿并语音播报“有人横穿”；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核） 测速范围：5~300 km/h 作用距离：≥300m 工作频率：170MHz 外壳材质：镀锌钢板，表面喷塑 尺寸：≥3400mm*400mm*165mm 工作温度：0 ~ +60°C 工作湿度：10%~95% 电源：DC12V， 太阳能板：12V 100W 100AH 功耗：平均功率≤5W 防护等级：≥IP53 | 台 | 1 | 18173 | 含安装及配件 |
| 23 | 太阳能发光警示桩 | 苏州旭安 |  | 外壳材质 铝+镀锌钢板 反光膜 红、白，Ⅲ类反光膜 工作电压 DC6V 平均功率 ≤1W 闪烁方式 光控,红白交替爆闪 中心光强 ~ 200cd LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA LED 寿命 ≥70000 小时 可视距离 >300m 可视角度>30° 闪光频率 ～50 次/分钟 占空比 1/5~1/3 工作方式 全天候，夜间降光，电池保护 太阳能板 6V6W 蓄电池 6V 8AH 使用时长 充满电后连续 15 个阴雨日工作 工作温度 0 ~ +60℃ 相对湿度 ≤93% 保存环境 0~50℃，40~60%RH 防护等级 ≥IP53 安装方式 基础膨胀螺丝安装 | 台 | 1 | 1530 | 含安装及配件 |
| 24 | 太阳能发光人行横道指示标志 | 苏州旭安 |  | 产品尺寸 80cm×80cm（不包括太阳能板、机箱部分）厚 4cm 外壳材质 铝 反光膜 蓝、白，Ⅲ类反光膜 工作电压 DC6V 平均功率 ≤1W 中心光强 20~100cd LED 直径 Φ5mm 单管电流<18mA LED 寿命 ≥70000 小时 LED 波长 白：超高亮冷白 可视距离 >300m 可视角度 >30° 闪光频率 ～50 次/分钟 占空比 1/5~1/3 显示类型 穿管勾勒显示 工作方式 全天候，夜间降光，电池保护 太阳能板 5W 蓄电池6V8Ah 使用时长 充满电后连续 10个阴雨日工作 工作温度 0 ~ +60℃ 相对湿度 ≤93% 保存环境 0~50℃，40~60%RH 防护等级 ≥IP53 | 个 | 1 | 2040 | 含安装及配件 |
| 25 | 太阳能发光人行横道警告标志 | 苏州旭安 |  | 产品尺寸：≥边长 80cm 三角牌（不包括太阳能板、机箱部分）厚度4cm 外壳材质：铝 反光膜：黄、黑，Ⅲ类反光膜 工作电：DC6V 平均功率 ≤1W 中心光强：20~80cd LED 直径：Φ5mm 单管电流<18mA LED 寿命：≥70000 小时 LED 波长：黄：595nm 可视距离 >300m 可视角度 >30° 闪光频率：～50 次/分钟 占空比 1/5~1/3 显示类型：穿管勾勒显示 工作方式：全天候，夜间降光，电池保护 太阳能板 ≥5W 蓄电池≥6V8Ah 使用时长：充满电后连续≥10个阴雨日工作 工作温度 0 ~ +60℃ 相对湿度 ≤93% 保存环境 0~50℃，40~60%RH 防护等级 ≥IP53 安装模式 抱箍安装 | 个 | 1 | 2040 | 含安装及配件 |
| 26 | 太阳能警示柱预警爆闪灯 | 绍兴振兴 |  | 光控太阳能闪烁 ：白天充电、晚上自动亮起 额定电压：DC4.2 工作温度范围：-40℃+55℃ 黑天连续工作时间≥连续爆闪2天 灯罩透光率真≥90% 灯罩表面抗划伤≥2h 高亮LED灯管芯片≥10μ LED灯管光强度≥350mcd LED灯管使用寿命 ≥200000h 灯罩塑料粒子：PC 2805 光源形式：φ5高亮度发光二极管 光源功率：0.1W/颗 灯组结构：12颗爆闪LED 灯组总功率：12W 防护等级别：≥IP64 灯尺寸：160×120×0mm 安装方式：套筒安装插防护柱上 闪烁模式：闪烁 电池容量 ：≥4000毫安 | 个 | 1 | 72.25 | 含安装及配件，投标时需提供样品 |
| 27 | 维保费 | 绍兴振兴 |  | 维保包含设施新增、维护的施工图设计及其它日常整修和隐患排查过程中产生的人工、车辆、线材、辅材及零星维修等相关费用。 | 项 | 1 | 6800 |  |