招标需求

- 项目概述

1.采购人有权对本项目合同中某些内容做适当的调整和修改，但除对报价和服务期确有影响的可进行相应调整外，其他条款与条件不得随之改变。

2.各投标人应尊重采购人的权益，采购人向各投标人提供的招标文件、技术资料，只供各投标人在本投标范围内使用，未经许可，各投标人不得自行更改、描绘、复制和转让第三者，违者应承担采购人技术版权流失的经济损失。

二、采购服务清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全光网络覆盖服务 | 项 | 1 |
| 2 | “一机两用”网络混联监测服务 | 项 | 1 |
| 3 | 网络安全漏洞扫描服务 | 项 | 1 |
| 4 | 等保测评服务 | 项 | 1 |

三、技术服务要求

- 全光网络覆盖服务

- 网络覆盖带宽及点位要求：

| 区域 | 点位 | 宽带数量 | 网速带宽 | 主路由数量 | 从路由数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定海 | 定海大队 | 2 | 1000M | 2 | 7 |
|  | 城区中队 | 1 | 1000M | 1 | 4 |
|  | 白泉中队 | 1 | 1000M | 1 | 2 |
|  | 双桥中队 | 1 | 1000M | 1 | 3 |
|  | 金塘中队 | 1 | 1000M | 1 | 3 |
|  | 车管所 | 1 | 1000M | 1 | 1 |
| 普陀 | 普陀大队 | 2 | 1000M | 2 | 8 |
|  | 东港中队 | 0 | 1000M | 0 | 2 |
|  | 沈家门中队 | 1 | 1000M | 1 | 4 |
|  | 城北中队 | 1 | 1000M | 1 | 4 |
|  | 六横中队 | 1 | 1000M | 1 | 4 |
|  | 桃花中队 | 1 | 1000M | 1 | 1 |
|  | 虾峙中队 | 1 | 1000M | 1 | 1 |
| 市本级 | 舟山交警支队 | 4 | 1000M | 4 | 20 |
| 合计 |  | 18 |  | 18 | 64 |

- 2.“一机两用”网络混联监测服务

| 序号 | 系统名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一机两用”网络混联监测服务 | ▲1.服务期内配套专业网络混联检测工具，检测工具且满足国产化要求，实时监测公安信息网上的终端及链路是否存在违规外联、违规直连互联网、链路外联、网页信息外泄等违规事件。对出现的违规事件，提供研判分析，及时发现、处置网络中存在的违规风险并提供本地预警。 2.通过流量分析与主动探测实现内网中的网络结构、硬件资产、服务资产、网络边界、违规行为的感知。 3.支持主动探测发现网络内联网资产，并获取资产名称、资产类型、资产厂商、资产IP地址、资产MAC地址、操作系统、开放端口、业务应用、功能组件、支持协议等信息。 ▲4.在无需安装客户端的情况下，支持自动发现管理域内同时连接内网和互联网的设备，可在外联服务器上取证，取证信息包含外联设备内网IP、MAC、外联出口IP、首次发现时间和最后更新时间等信息。（提供相关截图证明） 5.支持网关流量分析技术和客户端技术自动发现管理域内的NAT设备和通过该设备私自搭建的局域网，同时上报其边界点设备IP地址、运行状态、首次发现时间、最后更新时间等信息，并能发现NAT子网中设备的IP地址和操作系统信息。 ▲6.支持匿名FTP、HFS、REDIS等存在安全隐患的存储服务发现，可识别违规服务主机名称、IP、MAC、端口信息，支持发现存在VNC、RDP、 向日葵、ToDesk、TeamViewer等远控服务的终端资产，支持无客户端发现代理服务、DHCP服务、DNS服务等违规服务。（提供相关截图证明） 7.支持外联信息发现取证，包括外联设备的内网IP、MAC、外网IP、运营商、省地市等信息，支持外联发生后可实时通过邮件、短信告警，并附带详细的外联信息。 8.支持对上报的边界点进行人工备案管理，包括完善其边界基础信息，明确其责任人、责任部门、联系电话、用途等信息，通过人工报备方式对已知边界进行人工备案。 ▲9.支持部局平台报警管理。（提供相关截图证明） | 1 | 项 |

- 3.网络安全漏洞扫描服务

| 序号 | 内容要点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 1.中标人在服务期内为采购人提供一次网络安全漏洞扫描服务。 2.对设备资产进行漏洞扫描，扫描服务的范围包括：Windows设备、Unix设备、数据库、网络设备、安全设备等通用IT设备。 |
| 2 | 服务工具 说明 | 要求由中标人自行提供安全扫描工具。 满足以下要求： ▲1. 支持扫描系统漏洞数量大于370000种，Web漏洞数量大于5000种,数据库大于3000种；为保障扫描工具运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.3/5.7标准，提供认证证书 ▲2. 支持API扫描，通过API扫描补充扫描链接，支持上传csv、wsdl等格式的文件进行扫描（提供相关截图证明）； ▲3. 支持漏洞项目管理，跟踪漏洞修复状态，并展示漏洞关键信息，包含：漏洞名称、漏洞优先级评分、影响IP、开始修复时间、修复结束时间等（提供相关截图证明）; ▲4. 内置丰富的POC脚本库，通过构造真实可控的请求报文，对目标进行无害化漏洞验证; ▲5.产品厂商连续四年为CNVD漏洞信息报送突出贡献单位以及原创漏洞报送（发现）突出贡献单位的证明 ▲6.产品厂商应属于中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级支撑单位； |
| 3 | 服务输出 | 提供漏洞评估报告 |

- 4.等保测评服务

服务期内根据采购人实际需求提供2个系统的等保二级测评服务。

| 序号 | 内容要点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 中标人在服务期内根据实际需求为采购人2个系统提供一次等保二级测评服务。 |
| 2 | 服务要求说明 | 根据采购人信息系统的实际情况和特点，组织完成系统的安全等级保护测评工作，为了进一步推动信息系统安全建设工作，建立长效机制，做到可持续运行、发展和完善，对其系统进行等级保护测评工作。 满足以下要求 ▲1.投标人应具有源代码备份漏洞利用工具软件著作权证书、源代码安全审计检测系统软件著作权证书、移动安全检测系统著作权证书、验证码安全加固认证系统著作权证书、网站安全扫描工具软件著作权证书，提供相应证书材料 ▲2. 测评负责人应同时具有：高级测评师证书、国家重要信息系统保护人员培训证书（CIIPT）、信息安全管理系统审计认证（DNV）、信息安全保障人员认证证书(CISAW)、渗透测试认证证书（NSCP)、国家级优秀科技成果完成者证书、商用密码应用安全性评估人员测评能力证书。提供相应证书材料 ▲3.投标人参与网络安全等级保护测评高风险判定指引（T/ISEAA001-2020）编；供应商参与信息安全技术网络安全等级保护大数据基本要求（T/ISEAA002-2021）编制；投标人参与个人信息处理法律合规性评估指引（T/CLAST 001-2021）编制，提供证明材料 |
| 3 | 服务输出 | 提供测评报告 |

- 四、项目实施要求

- 项目服务期为合同签订之日起一年。

- 中标人须在合同签订之日起10日内完成全光网络覆盖及“一机两用”网络混联监测服务配套，服务期内根据采购人实际需求提供网络安全漏洞扫描服务及等保测评服务。

- 五、售后服务要求

- 在项目服务期内，中标人应提供7*24小时的售后技术支持服务，对故障能即时响应，1小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，中标人应承担由于故障所造成的全部损失。

- 六、应急响应

- 1.临时保障

- 采购人如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，投标人必须能按时提供服务。

- 2.安全保障

- 采购人如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，投标人必须能按照要求提供服务。

- 七、培训要求

- 中标人应提供针对采购人的培训服务，培训内容包括但不限于项目相关相关软硬件的构造、操作维护和简单维修，以保证采购人的技术人员熟练掌握系统的日常操作

- 八、验收要求

- 本项目服务期届满，由中标人提交年度服务验收材料，并提出项目验收申请，由采购人组织专家进行验收。相关验收费用由中标人承担。

- 九、违约责任

- 1.除不可抗力外，中标人逾期提供服务的，每逾期一日中标人应按合同总额千分之三向采购人支付违约金。逾期超过约定日期15个工作日不能完工的，采购单位有权单方面解除本合同并追究相关损失

- 2.中标人所提供的服务不符合合同及采购文件规定标准的，采购单位有权拒收。

- 十、保密要求

- 投标人对于采购人提供的资料，以及本项目实施过程中所涉及的所有文档、数据、介质和相关信息保密，未经许可，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，投标人仍应承担保密义务。如因投标人的原因造成泄密，采购人将保留追究其法律责任的权利。