杭州市第一人民医院新院区建设工程标识标牌

更正文件（第二号）

采购编号：GXTC-A1-24360235

各供应商：

本采购更正文件（第二号）是对各供应商提出的疑问所作的答复及采购人对有关采购事宜的更正说明，请各供应商对照采购文件仔细阅读，凡本更正文件（第二号）与采购文件、更正文件（第一号）内容不一致之处，一律以本更正文件（第二号）为准。

- 疑问回复

1、因招标图纸为图片格式,放大会很模糊,打样L0G0及字体、色值等都影响投标样品制作质量及效果,为能更好完成投标样品制作,望提供投标样品清单中产品矢量文件。

答：无矢量图，投标人需结合招标文件要求自行深化设计。

- 二、补充更正

1、招标文件“第三部分  采购需求”“九 、投标样品 3、样品清单”由

| 序号 | 样品名称 | 设计图样 | 样品规格 | 材质及工艺要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOGO（2） |  | 1000*900*100 | logo工艺：外框2.0mm纯铝板等离子切割钣金造型,站边100mm,面板表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(优质氟碳汽车烤漆),9mmLED防水外露灯孔距≤30mm、配备变压器、时间控制器等,色温9500-15000K,功率:单颗0.15-0.2W,亮度不低于11流明,配备变压器、时间控制器等； 3.字体结构：80*80*5防绣热镀锌方管焊接，L50*4热镀锌防锈角钢及辅材，100*100*5镀锌钢板加强件,整体成片状支持架； 4.基层连接：350*350*10镀锌钢板预埋件,化学锚栓固定墙面（独立受力），80*80*5防锈热镀锌方钢支架与铁板满焊配100*90*5镀锌钢板加强件，支架连接字体结构，含人工费、运输费、排线、防水、防锈处理等； 5.5.具体做法详见图纸标施DZ/01-DZ/03号。 |  |
| 2 | 户外人行指引 |  | 300*1350*87/222(造型上部87、下部222) | 1.工艺：户外造型主体材质1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢刨槽直角折边,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(优质氟碳汽车烤漆)，文字部分镂空雕刻,内嵌3MM优质亚克力板覆透光膜,内置优质全防水LED5050模组,色温:2800-13000K,亮度不低于90流明； 2.骨架及基础：40*40*3热镀锌方管骨架，5mm镀锌钢板加强与8mm镀锌钢板埋件连接，M16地脚螺栓，防锈漆处理，C25混凝土基础(格:1155*775*650mm)，8#钢筋地笼@100*100； 4.含制作、安装、运输、油漆等，具体做法详见图纸标施HW-15/HW-16。 | 1块，同比例缩小50% |
| 4 | 功能牌侧挂1(双面) |  | 340*500*80 | 1.尺寸：H500*340*80mm 2.双面侧挑造型采用1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢圆角折边,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆),部分表面白色哑光烤漆,文案采用环保油墨丝网印刷,专用挂墙件侧挑固定于墙面； 3.含制作、安装、运输、油漆，具体做法详见图纸标施SN-07； | 1块 |
| 5 | 贴膜指引 |  | 1200*390 | 3M PE膜材料,UV高精度打印 | 1块 |
| 6 | 诊室牌(双面) |  | 280*260 | 双面侧挑造型采用1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢圆角折边,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆),部分表面 白色哑光烤漆,文案采用环保油墨丝网印刷,专用挂墙件侧挑固定于墙面。 | 1块 |
| 7 | 护士站 |  | 1400*65（上有150高迷你发光字） | 1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢刨槽直角折边,内置25*25*2热镀锌方管骨架,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆),指示牌悬挂高度需根据设计及业主要求进行调整。 2、Φ8 304不锈钢专用吊杆，M8膨胀螺丝固定。 | 1块 |

调整为：

| 序号 | 样品名称 | 设计图样 | 样品规格 | 材质及工艺要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOGO（2） |  | 2665*2370 | logo工艺：外框2.0mm纯铝板等离子切割钣金造型,站边100mm,面板表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(优质氟碳汽车烤漆),9mmLED防水外露灯孔距≤30mm、配备变压器、时间控制器等,色温9500-15000K,功率:单颗0.15-0.2W,亮度不低于11流明,配备变压器、时间控制器等； | 1份 | 详见随更正公告发布的样品图纸，样品不提供字体结构和基层连接 |
| 2 | 户外人行指引 |  | 2700*600*445 | 1.工艺：户外造型主体材质1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢刨槽直角折边,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(优质氟碳汽车烤漆)，文字部分镂空雕刻,内嵌3MM优质亚克力板覆透光膜,内置优质全防水LED5050模组,色温:2800-13000K,亮度不低于90流明； 2.骨架及基础：40*40*3热镀锌方管骨架，5mm镀锌钢板加强与8mm镀锌钢板埋件连接，M16地脚螺栓，防锈漆处理，C25混凝土基础(格:1155*775*650mm)，8#钢筋地笼@100*100； 4.含制作、安装、运输、油漆等，具体做法详见图纸标施HW-15/HW-16。 | 1块 | 样品不提供骨架及基础 |
| 4 | 功能牌侧挂1(双面) |  | 340*500*80 | 1.尺寸：H500*340*80mm 2.双面侧挑造型采用1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢圆角折边,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆),部分表面白色哑光烤漆,文案采用环保油墨丝网印刷,专用挂墙件侧挑固定于墙面； 3.含制作、安装、运输、油漆，具体做法详见图纸标施SN-07； | 1块 |  |
| 5 | 贴膜指引 |  | 1200*390 | 3M PE膜材料,UV高精度打印 | 1块 |  |
| 6 | 诊室牌(双面) |  | 280*260 | 双面侧挑造型采用1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢圆角折边,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆),部分表面 白色哑光烤漆,文案采用环保油墨丝网印刷,专用挂墙件侧挑固定于墙面。 | 1块 |  |
| 7 | 护士站 |  | 2800*65（上有150高迷你发光字） | 1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型,不锈钢刨槽直角折边,内置25*25*2热镀锌方管骨架,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆),指示牌悬挂高度需根据设计及业主要求进行调整。 2、Φ8 304不锈钢专用吊杆，M8膨胀螺丝固定。 | 1块 | 样品不提供Φ8 304不锈钢专用吊杆，M8膨胀螺丝固定 |

2、招标文件第四部分 评标办法：3 针对本项目投入的团队成员中，具备中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证的成员，每提供一个得1分（同一人提供多本证书的不重复计分），本项最多得5分。不符合或未提供不得分。相关专业：电工作业、焊接与热切割、高处作业，提供项目团队人员近三个月社保证明及特种作业操作证复印件并加盖公章。更正修改为：针对本项目投入的团队成员中，具备中华人民共和国应急管理部门或省级以上住房和城乡建设主管部门颁发的特种作业操作证的成员，每提供一个得1分（同一人提供多本证书的不重复计分），本项最多得5分。不符合或未提供不得分。相关专业：电工作业、焊接与热切割、高处作业，提供项目团队人员近三个月社保证明及特种作业操作证复印件并加盖公章。

- 三、补充说明

1、本项目提供样品的时间由：2024 年 12 月 6 日 09 时 30 分00 秒（北京时间）前调整至“2024 年 12 月 7 日 09时 30 分00 秒（北京时间）前”；

2、本项目提交投标文件截止时间及开标时间由2024年12月6日09:30（北京时间）延期至“2024年12月7日09:30（北京时间）”。

采购人：杭州市卫生健康事业发展中心

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

2024年11月22日

－