建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端

采购项目

招标编号：JDBWCG2024-062

招

标

文

件

采购单位：建德市数字信息有限责任公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2024年7月19日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年7月19日 | 招标代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年7月19日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告…………………………………………01

第二章  投标须知…………………………………………03

第三章  开标和评标须知…………………………………13

第四章  评分标准…………………………………………16

第五章  招标内容与技术要求……………………………18

第六章  商务条款…………………………………………24

第七章  财务结算程序……………………………………26

第八章  合同范本及格式…………………………………27

第九章  附    件…………………………………………32

# 第一章   招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《建德市非政府采购管理办法（试行）》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受建德市数字信息有限责任公司（以下称：采购单位）的委托，就建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JDBWCG2024-062

二、采购内容及数量：

采购一批医用PC终端（包括系统设计开发、产品生产供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、培训、保险、验收、售后服务及辅助工作等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

- 合格供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、本次招标不接受联合体投标；

3、本项目不允许转包、分包。

四、本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价：

1、本项目无需报名。

2、发售/获取地址：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

3、招标文件费用：免费下载。

五、投标截止时间和地点：供应商应于2024年8月15日9:00前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：本次招标将于2024年8月15日9:00时在杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室开标（建德市洋安社区荷映路113号三楼），供应商应派授权代表出席开标会议（全权代表若是授权委托人的须携带身份证、授权委托书原件参加；若是法定代表人须携带身份证等有效证明出席）

七、发布媒体：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目

十、业务咨询：

采购单位: 建德市数字信息有限责任公司

联系人：吕工          联系电话：18120130258

质疑联系人：周工      联系电话：13575778398

招标代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：周女士        联系电话：18358590721

质疑联系人：黄先生    联系电话：0571-64182360

采购争议处理机构：建德市数字信息有限责任公司监察室

地址：建德市新安江街道溪头路168号

联系人：饶女士   联系电话：0571-64716209

2024年7月19日

# 第二章   投标须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2024-062 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年7月31日11时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2024年8月1日前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。现场踏勘要求：各潜在供应商要提供经采购单位确认的建设方案才能进行现场踏勘。建设方案未经过采购单位确认现场踏勘证明不予盖章。 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 投标文件的组成：投标文件由报价文件、技术文件、资信及商务文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件，投标文件封面必须加盖单位公章）及资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十一条）。请投标供应商在制作投标文件时，准备投标文件（资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件）正本的扫描件电子版1份，若中标，需在领取中标通知书时提交给代理机构。 |
| 9 | 提供的样品：无 |
| 10 | 投标截止时间：2024年8月15日9:00时 |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 12 | 开标时间及地点：2024年8月15日9:00时杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 16 | 中标通知书：自中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30日历天内（具体时间按中标通知书）。 |
| 18 | 最高限价：本项目设有最高限价（预算总价），为人民币壹佰叁拾贰万玖仟贰佰玖拾壹元整（￥：1329291.00元），投标报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。 |
| 19 | 履约保证金：在合同签订生效后由中标供应商按合同总金额的5%分别交纳至采购单位指定账户。经验收合格，质保期满后经回访无质量、服务问题由采购单位无息退还。因中标供应商的服务、质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 20 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 21 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 22 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市数字信息有限责任公司。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括产品生产供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、培训、保险、验收、售后服务及辅助工作等完成本项目的所有费用及招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的投标报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

七、特别说明：

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出质疑。

2、投标人提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

（3）对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

3、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出质疑。

2、杭州博望建设工程招标投标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格审查文件内容（单独包封递交）；

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）（若法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件；若被授权人参加的，提供被授权代表身份证复印件）；

（四）由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1、已经在浙江省政府采购网供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2、非浙江省政府采购网供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件核查（无需密封入资格审查文件内，未携带原件作无效标处理）；

3、未按以上要求提供资格证明文件及核查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（总报价）（附件二（1））

〈三〉投标产品详细报价清单（附件二（2））

〈四〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：1）报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

2）本项目投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币伍仟元整（￥：5000.00元），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。投标供应商在报价时应考虑包含上述费用。

C、技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（附件五）；

4、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料、加工制造工艺和质量水平的详细描述；

5、产品制造、安装、验收标准；

6、项目实施计划；

7、企业的产品质量控制措施及质量保证措施。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉所提供的样品、样品材料清单（若有）；

〈七〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈八〉投标方认为需要的其他文件资料。

D、资信及商务文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉关于资格的声明函（附件九）；

〈三〉投标方一般情况（附件十）；

〈四〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈五〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈六〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件）（附件十一）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉投标人的信誉证书（若有）；

〈十〉投标人质量管理、质量保证体系、产品安全性认证等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十二〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十四〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由资格审查文件、报价文件、技术文件和资信及商务文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、技术文件和资信及商务文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、技术文件、资信及商务文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）投标文件的组成：投标文件由投标文件由报价文件、技术文件、资信及商务文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。

（六）投标方应将投标文件的报价文件、技术文件和资信及商务文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十二（1）”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、报价文件正本1份副本5份密封成一包、技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信及商务文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

招标单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。外包封封面格式参考 “第九章附件十二（2）”。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格审查文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的技术文件或资信及商务文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（资格审查文件、报价文件、资信及商务文件、技术文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件、技术文件、资信及商务文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价（预算总价）的；

〈十七〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价（预算总价），为人民币壹佰叁拾贰万玖仟贰佰玖拾壹元整（￥：1329291.00元），投标报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。

〈三〉本项目投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币伍仟元整（￥：5000.00元），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。投标供应商在报价时应考虑包含上述费用。

<四>各投标供应商须仔细阅读本招标文件中的建德市政府采购合同内容，中标后，不得修改合同上的任何内容。

十七、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

# 开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

2、开标会由杭州博望建设工程招标投标代理有限公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5、信用查询通过后，由投标供应商代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6、由代理公司工作人员对资格证明文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

7、打开资信及商务/技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标供应商，并由投标供应商代表签字确认。开标顺序按各投标供应商提交投标文件时间的先后顺序进行；

8、资信及商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9、由主持人宣读《投标报价》中的投标供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

10、代理公司工作人员做好开标记录, 投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

11、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供设备货物的技术性能、货物质量、完成时间、资信及商务情况、履约能力、售后服务、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分高低推荐拟中标单位。技术、资信及商务的评审由评标委员会成员独立打分，技术、资信及商务得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标供应商。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

六、合同授予：

（一）签订合同

1、中标单位应在中标通知书发出30日内与采购单位签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标单位拖延、拒签合同的,取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

- 评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分（结果按四舍五入保留两位小数） |
| 技术 部分 (59分） | 产品性能（28） | 22 | 投标产品技术性能指标及技术参数全部符合采购需求清单指标参数得22分。投标产品关键技术指标（标有“▲”的指标）不满足或缺漏项的每项扣2分，超过3项及以上不满足的或缺漏项的，本项不得分；非关键技术指标不满足或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。（投标文件中注明需提供指标参数辅助材料的，如检验报告、产品截图等，若未提供辅助材料的对应项不得分；同一产品的技术参数及要求多处体现，仅扣一次分。) |
|  |  | 3 | 投标产品的性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分，最高得3分，无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  |  | 3 | 所投设备的品牌、知名度、性价比等情况进行打分，最高得3分。 |
|  | 实施方案 （22） | 5 | 对项目安装、调试和系统集成具体实施计划的科学性、合理性和有效性等情况进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 投标供应商按照采购人的要求，提供详实的进度计划。根据进度计划的合理性、可行性、高效性进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 4 | 针对本项目的成品设备在运输、保管就位等保障方案、及产品的验收方案方面的可靠性、完整性进行打分,最高得4分。 |
|  |  | 5 | 根据投标供应商售后服务能力，包括维修能力、对用户故障的响应、定期巡检方案等进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 3 | 投标人提供完整的培训计划，包括培训内容、时间、地点、培训人员、授课讲师等，根据培训计划是否完整、科学合理进行打分，最高得3分。 |
|  | 技术力量（4） | 4 | 根据投标人拟派的项目安装、调试和系统集成实施人员的数量、经验、资质等情况进行打分，最高得4分。（投标文件中须提供相关人员证书及在本单位缴纳的近三个月连续缴纳的社保证明材料复印件，原件核查，不提供原件不得分）。 |
|  | 现场踏勘 （2） | 2 | 投标人进行现场踏勘的得2分（以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准,提供现场踏勘证明材料复印件加盖公章，原件核查，不提供不得分）。 |
|  | 合理化建议（3） | 3 | 投标人根据现场踏勘提出合理化建议，且提出相应措施方案，根据其内容进行打分，最高得3分。 |
| 商务 资信 部分 (11分) | 投标企业情况（8） | 2 | 根据投标人诚信水平、履约能力等情况进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 投标人具有售后服务五星认证证书的得2分，否则不得分。（投标文件须提供证书复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不得分） |
|  |  | 4 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个得1分，最高得4分。（投标文件须提供在有效期内的证书复印件的加盖公章，原件核查，不提供原件不得分） |
|  | 经验及业绩（3） | 3 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类项目成功案例，每提供1个得1分，最高得3分。（投标文件须提供同类项目成功案例合同复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不得分）。 |

- 第五章  招标内容与技术要求

- 一、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 项目技术规范 和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 详见本章 “第二部分 采购需求” | 批 | 1 | 930000.00 |  |
| 2 | 打印机 |  | 批 | 1 | 399291.00 |  |
| 合计 | 人民币（大写）壹佰叁拾贰万玖仟贰佰玖拾壹元整 |  |  |  | ￥：1329291.00元 |  |

备注：1、以上总金额包括系统设计开发、产品生产供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、培训、保险、验收、售后服务及辅助工作等完成本项目的所有费用。

2、本项目为交钥匙工程且采用总价包干，包含完成本项目所有设备的主材及辅材，采购需求清单中若有漏项，投标供应商应当向甲方提供漏项，采购单位不再另行增加费用，投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

3、供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

- 采购需求

| 序号 | 产品 名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本电脑 | 1.处理器：Intel Core I5-1335U 2.内存：≥8GB DDR4-3200，不少于2个独立内存插槽，DDR4-3200内存，最大支持64GB双内存插槽 3.硬盘：≥512G SSD固态硬盘 支持双SSD硬盘 4.显卡：集成显卡； 5.摄像头：720p HD RGB 88°广角摄像头； 6.网络设备：主板集成1000M自适应以太网卡；支持Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2）+ BT5.2 无线网卡 7.接口：2 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口；1 个 USB4 Type-C 40Gbps 信率端口（USB 充电、DisplayPort 1.4）；1 个立体声耳机/麦克风组合插孔；1 个 RJ-45；1 个 HDMI 2.1；1 个交流电源接口 8.屏幕：全高清 (1920 x 1080)、IPS、窄边框、防眩光、250 尼特、45% NTSC；35.6 厘米（14 英寸） 9.电池：3 芯51.3 Wh 长寿命电池 10.机身：全金属机身，支持180度开合； 11.操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统 | 台 | 10 | 4650 | 46500 | 建德市第一人民医院二期护士站 |
| 2 | 台式电脑 | 1.主板：英特尔670系列芯片组及以上 2.处理器：Intel Core I5-12500 3.内存：16GB 内存最大支持 64GB DDR4-3200；支持双通道内存数据传输率最高可达 3200 MT/s 4.硬盘：512G SSD固态硬盘，最多支持三块硬盘 5.显卡：集成显卡； 6.键鼠：原厂USB键盘鼠标 7.接口：总共8个USB接口，1 个音频输入、1 个音频输出、1 个电源接口、1 个 RJ-45、1 个 VGA、1 个 HDMI 、1 个串口 8.扩展槽：1 个全高 PCI；2 个 M.2；1 个 PCIe 3 x1；1 个 PCIe 4 x16 9.机箱：标准MT机箱，≤16L，免工具开启，机箱散热风扇可智能调控； 10.显示器：与主机同品牌 23.8"宽屏16:9 VA液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口 ,HDMI线缆,250nits,3000:1, 5ms灰度,1920x1080 电源：500W内置电源，最高90% 能效（投标文件中需提供官方产品彩页证明）； 11.管理软件：硬盘保护 出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（投标文件中需提供加密传输截图证明）。 12.安全认证：主机工作噪音≤11db认证，具备双防雷及高级防静电认证；：配备机箱锁扣，需要支持对传输数据进行加密功能，提高传输数据的安全性。BIOS具备自动保护功能，BIOS被攻击会自动保护， 不影响正常工作。通过BIOS控制USB enable或者disable，并能识别键盘/鼠标/打印机等非存储设备。 | 台 | 80 | 4650 | 372000 | 建德市第一人民医院二期护士/医生工作站 |
| 3 | 一体机电脑（核心产品） | 1.CPU：Intel Core I5-13500 2.主板：Intel Q670芯片组主板 3.显卡：集成显卡 4.内存：16GB DDR4 3200规格, 不少于2个内存插槽，系统最大支持64GB或以上 5.硬盘：512G SSD固态硬盘 6.光驱：无光驱 7. 端口：≥6个USB 3.2 接口（其中包含1个USB 3.2 Type-C 端口），1 个 RJ-45；1 个 HDMI；1 个 DP接口 8.电源：≥150W 外置电源适配器，最高 89% 能效 9.显示器：23.8"三边微边框IPS宽屏LED背光防眩光液晶显示器(1920X1080) 10.操作系统：预装Windows11 64位中文操作系统 11.键盘、鼠标：原厂抗菌防水键盘鼠标 12.网络摄像头：带有集成双阵列数字麦克风的 500 万像素摄像头 13.管理软件：硬盘保护 出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（投标文件中需提供加密传输截图证明）。 15.底座支架：非相框式底座（俯仰角可调） | 台 | 100 | 5115 | 511500 | 建德市第一人民医院二期护士/医生工作站 |
| A | 小计（元）： |  |  |  |  | 930000 |  |
| 打印机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A4打印机 | A4高速连供商喷/43ppm黑白25ppm彩色/2.7英寸彩色触摸屏可旋转/标配250页进纸盒*2+100页后部进纸--265克纸/标配自动双面打印+有线+无线网络/4色颜料墨水GL-86BK/C/M/Y，黑白6000页彩色14000页*3/保养墨盒MC-G01/建议月打印量45000页 支持信创设备打印使用 | 台 | 80 | 1860 | 148800 | 建德市第一人民医院二期护士工作站 |
| 2 | A4/A5双纸盒打印机 | A4高速商喷，26.5ppm黑32.5ppm彩色，标配250页纸盒*2，PGI2800系列墨盒四色分离，黑白1000页/彩色700页*3，标配双面+无线+有线网络打印，移动打印，手机打印 支持信创设备打印使用 | 台 | 45 | 3720 | 167400 | 建德市第一人民医院二期医生工作站 |
| 3 | 票据打印机 | 打印方式:热敏及热转印;字符集:中文GB18030;分辨率:203dpi;打印速度:127mm/s;打印长度:991m;打印宽度:108mm;进纸宽度:120mm;条形码:一维码/二维码;碳带外径:34mm;碳带内径:12.7mm;碳带长度:74m;碳带宽度:33.8mm-110mm;介质类型:卷筒或折叠纸/标签纸/tae材料/收据纸和腕带;标配接口:USB接口;选配接口:并口/串口/网口/蓝牙/WIFI;尺寸:201*239*173mm 带切刀 支持信创设备打印使用 | 台 | 4 | 2325 | 9300 | 建德市第一人民医院二期护士工作站 |
| 4 | 小票打印机 | 打印方式：直接行式热敏 打印速度：90mm/s 打印密度：384点/行 打印宽度：48mm 打印纸宽：57.5mm±0.5mm 打印可靠性：≥50km 装纸方式：易装纸切纸方式：手撕 输入电源：AC 110V~240V 钱箱控制：DC 12V/1A 支持信创设备打印使用 | 台 | 5 | 930 | 4650 | 建德市第一人民医院二期护士工作站 |
| 5 | 针式打印机 | 打印方式:24针点阵击打式 打印头寿命：4亿字/秒 字符集： GB18030 打印速度： 450/秒 复写能力： 1+6平均无故障时间：20000小时以上 色带寿命： 1000万字符 送纸方式： 摩擦送纸及推/拉链式送纸 送纸速度： 8英寸/秒 最大进纸宽度：297mm 最大缓冲容量： 8M 打印厚度： 1mm 标配接口：USB 支持信创设备打印使用 | 台 | 4 | 2325 | 9300 | 建德市第一人民医院二期护士工作站 |
| 6 | 条码打印机 | 打印方式:热敏及热转印;字符集:中文GB18030;分辨率:203dpi;打印速度:127mm/s;打印长度:991m;打印宽度:108mm;进纸宽度:120mm;条形码:一维码/二维码;碳带外径:34mm;碳带内径:12.7mm;碳带长度:74m;碳带宽度:33.8mm-110mm;介质类型:卷筒或折叠纸/标签纸/tae材料/收据纸和腕带;标配接口:USB接口;选配接口:并口/串口/网口/蓝牙/WIFI;尺寸:201*239*173mm 支持信创设备打印使用 | 台 | 50 | 1042 | 52100 | 建德市第一人民医院二期护士工作站 |
| 7 | 工业级条码打印机 | 打印方式：热敏及热转印 字符集：GB18030 分辨率：203DPI 打印速度：203MM/S 打印宽度：108mm 进纸宽度：120MM 条形码：一维码 二维码 支持标签类型：支持普通不干胶 RFID及1.25MM以下柔性抗金属标签 纸卷外径：203MM 碳带长度：300MM 标配接口：USB 支持信创设备打印使用 | 台 | 1 | 7741 | 7741 | 建德市第一人民医院二期护士工作站 |
| A | 小计（元）： |  |  |  |  | 399291 |  |
| B | 合计（元）： |  |  |  |  | 1329291 |  |

# 第六章   商务条款

一、采购的总体要求：

1、中标供应商保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少5年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、售后服务

1、本项目所有设备（系统）质量保修期≥5年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），质保期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。故障原因有争议的，中标供应商应先行在时限内响应维修，维修完成后如经查实确非系统原因所造成的则由采购单位支付中标供应商维修成本。

2、在设备及软件（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在 1  小时内响应并提出解决方案， 4   小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过 24  小时必须送达采购单位。若24 小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，中标供应商应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、投标供应商在投标文件中须说明保修期内和保修期外提供的服务计划。

5、备件供应：投标供应商对各种型号的货物须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足货物正常运行的需要。

投标供应商应对以上1~5项提供相应承诺书。

四、培训

投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、完成时间及安装调试

1、完成时间：中标供应商在签订合同后，必须在2024年10月1日前按采购单位要求完成供货、安装调试并交付使用，供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2、安装地点：由采购单位指定。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4、中标供应商免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5、投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1、中标供应商将合同标的运至采购单位指定地点后，由采购单位组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合招标文件要求或不满足合同标的要求的，采购单位作退货处理，直至中标供应商提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由中标供应商承担。完成安装调试后经中标供应商向采购单位申请，由采购单位组织专业技术人员进行验收。

2、无论验收是否通过，均由中标供应商承担所有的验收费用。

# 财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

合同签订生效，货物到场后30日历天内经采购单位审核符合付款条件，由采购单位向中标供应商支付合同总价的30%，安装调试完毕并验收合格后，中标供应商向采购单位提交相关资料后，于30日历天内由采购单位向中标供应商支付结算70%货款。

支付项目款时，中标供应商将结款申请1份、增值税专用全额发票及复印件1份、合同复印件1份、货物设备清单和经采购单位验收确认的《验收反馈表》提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算当期项目款。中标供应商未提供上述完整资料的，采购单位有权顺延付款时间。涉及增值税专用全额发票未提供的，采购单位可以顺延付款，也可以提留未开发票所涉税额加上该发票未开导致可能增加的最大企业所得税额作为中标供应商开具专票保证金后予以支付。

二、履约保证金

在合同签订生效后由中标供应商按合同总金额的5%分别交纳至采购单位指定账户。经验收合格，质保期满后经回访无质量、服务问题由采购单位无息退还。因中标供应商的服务、质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

甲方（使用方）：建德市数字信息有限责任公司

乙方（供应商）：

见证方（代理机构）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经   （采购方式），确定乙方为                   （项目全称）的中标单位。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 项目（货物）名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：1、以上总金额包括系统设计开发、产品生产供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、培训、保险、验收、售后服务及辅助工作等完成本项目的所有费用。（合同后附上所投产品明细报价表）

- 本项目为交钥匙工程且采用总价包干，包含完成本项目所有设备的主材及辅材，采购需求清单中若有漏项，乙方应当向甲方提供漏项，甲方不再另行增加费用。

- 供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

4、供货时提供原厂    年质保证明材料。

5、提供      %的增值税专用发票。

第二条：质量要求：

1、乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

第三条：合同履行时间、地点

1、合同履行时间：乙方在签订合同后，必须在    年  月  日前按甲方要求完成供货、安装调试并交付使用，供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

3、凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1、乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合招标文件要求或不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。完成安装调试后经乙方向甲方申请，由甲方组织专业技术人员进行验收。

2、无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

第五条：项目款支付

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

合同签订生效，货物到场后30日历天内经甲方审核符合付款条件，

由甲方向乙方支付合同总价的30%，安装调试完毕并验收合格后，乙方向甲方提交相关资料后，于30日历天内由甲方向乙方支付结算70%货款。

支付项目款时，乙方将结款申请1份、增值税专用全额发票及复印件1份、合同复印件1份、货物设备清单和经甲方验收确认的《验收反馈表》提交甲方，由甲方向乙方支付结算当期项目款。乙方未提供上述完整资料的，甲方有权顺延付款时间。涉及增值税专用全额发票未提供的，甲方可以顺延付款，也可以提留未开发票所涉税额加上该发票未开导致可能增加的最大企业所得税额作为乙方开具专票保证金后予以支付。

开票信息：

单位名称：建德市数字信息有限责任公司

税    号：91330182MA2GKJH98J

地    址：浙江省建德市新安江街道新安东路268号一楼101-105室

电    话：0571-64716209

开户行及账号：浙江建德农村商业银行股份有限公司营业部201000220623952

第六条：履约保证金

在合同签订生效后由乙方按合同总金额的5%分别交纳至甲方指定账户。经验收合格，质保期满后经回访无质量、服务问题由甲方无息退还。因乙方的服务、质量原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

- 本项目所有设备质量保修期    年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。故障原因有争议的，乙方应先行在时限内响应维修，维修完成后如经查实确非系统原因所造成的则由甲方支付乙方维修成本。

2、在设备及软件（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在     小时内响应并提出解决方案，     小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过     小时必须送达甲方。若     小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

3、在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

4、备件供应：乙方对各种型号的货物须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足货物正常运行的需要。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定

- 按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

第十条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的万分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照非政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同应付金额的万分之五的滞纳金。

第十一条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2、双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4、本合同未涉及的部分以招标文件（招标编号：    ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                         法定代表人或受委托人

（签字）                                     （签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：     年   月   日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：    年   月   日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位JDBWCG2024-062  号建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目(招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按：

人民币(大写)                            （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、验收合格并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：                         电话：

手机：                           传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年   月   日

注：1、未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2、本次投标总报价仅作为报价分的评审依据。

3、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在技术、资信及商务文件正副本中。

附件二

（1）开标一览表（总报价）

招标编号：JDBWCG2024-062

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 批 | 1 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表人签字：             职务：             日期：

备注：1、以上总金额包括系统设计开发、产品生产供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、培训、保险、验收、售后服务及辅助工作等完成本项目的所有费用。

2、本项目为交钥匙工程且采用总价包干，包含完成本项目所有设备的主材及辅材，采购需求清单中若有漏项，投标供应商应当向甲方提供漏项，采购单位不再另行增加费用，投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

3、供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

4、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

5、投标方不能拆分标项内容投标。

6、特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、资信及商务文件正副本中。

（2）投标产品详细报价清单

招标编号：JDBWCG2024-062

| 序号 | 项目（货物）名称 | 投标品牌 | 投标产品规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  | ￥ 元 |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                 职务：                     日期：

备注： 1.以上总金额包括系统设计开发、产品生产供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、培训、保险、验收、售后服务及辅助工作等完成本项目的所有费用。

- 2.本项目为交钥匙工程且采用总价包干，包含完成本项目所有设备的主材及辅材，采购需求清单中若有漏项，投标供应商应当向甲方提供漏项，采购单位不再另行增加费用，投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

- 3.供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

4.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

5.投标方不能拆分标项内容投标。

6.投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

7. 特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、资信及商务文件正副本中。

附件三

投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 ：

__________________(投标单位全称)授权_______________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目(招标编号：JDBWCG2024-062  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；技术文件正本1份、副本5份；资信及商务文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JDBWCG2024-062

| 序号 | 招标规格和 技术要求 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 技术参数和 需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须与第五章内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：JDBWCG2024-062

| 姓名 | 拟派岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：JDBWCG2024-062

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、采购设备的总体要求 |  |  |  |  |
| 2 | 二、付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 三、售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 四、培训 |  |  |  |  |
| 5 | 五、完成时间及安装调试 |  |  |  |  |
| 6 | 六、验收 |  |  |  |  |
| 7 | 七、其他 |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件七

服务计划表

招标编号：JDBWCG2024-062

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于                           （投标单位地址）的                （投标单位称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目（招标编号：JDBWCG2024-062    ）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

法定代表人签字：

投标单位(盖章)：

2024年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方2024年  月  日第JDBWCG2024-062     号建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标方一般情况

4、相关资质证明材料

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件十

投标方一般情况

招标编号：

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：JDBWCG2024-062

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件十二

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目

招标编号：JDBWCG2024-062

（资格审查文件或技术文件或资信及商务文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

建德市第一人民医院三甲创建医用PC终端采购项目

招标编号：JDBWCG2024-062

（资格审查文件或技术文件或资信及商务文件或报价文件）

采购单位名称：

投标供应商名称:                         (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人:      (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：