2024年超长期国债县域医共体医疗设备更新项目

调研公告（台州市）

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》等规定，为做好该项目采购工作，本着“公开、公平、公正”的原则，现公开邀请有意向的供应商前来参加本项目前期市场调研工作。现将有关事项公告如下：

- 采购项目概况

- 超声类

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 项目简要描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式超声诊断仪 | 2 | 125 | 此项目分为两个子类，分别满足： 1.适用于腹部、妇产科、泌尿、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、小儿与新生儿、穿刺等全身应用。 2.用于判断消化道粘膜下肿瘤起源与性质。产品形态要求便捷式、一体式。内窥镜超声诊断设备的自有图像显示为高分辨率图像，且可局部放大，呈现更清晰的组织细节。 | 本项目为超长期国债项目 |
| 2 | 超声诊断仪 | 3 | 300 | 此项目分为三个子类，分别满足： 1.产品形态要求便捷式。配备高频、心脏、腹部探头 2.妇产超声，具备三维重建功能。配备浅表探头、腹部探头、经阴道3D探头、腹部3D探头。 3.专用心超，配备浅表血管探头、腹部探头、高清心超探头、经胸3D探头。 |  |
| 3 | 彩色超声诊断仪 | 2 | 350 | 满足常规腹部、妇产科、浅表、介入、心脏、肌骨、前列腺、肛肠肿瘤应用，全域动态聚焦，图像无焦点显示。配备部、浅表（低频、高频）、腔内探头、心脏探头、双平面探头6把探头。整机保修≥5年，保修期内探头只换不修。标注的使用年限≥10年。 |  |
| 4 | 彩色超声诊断仪 | 2 | 140 | 高端高端全身机，配备4探头含工作站、保修大于5年。智能像素优化技术，类造影、超微细血流成像技术，智能多普勒技术，多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择。 |  |

- 放射类

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 项目简要描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 2 | 300 | 吊轨，双轨，双板一键归位，自动升降。要求全脊柱及下肢全长DR摄影全动拼接技术。土建、装修、防护，提供所需防护用品。各种接口费。提供预控评。 | 本项目为超长期国债项目 |
| 2 | 移动式DR | 1 | 90 | 高压发生器功率≥32KW，旋转立柱必须为多节式升降立柱，无线平板探测器≥14×17英寸，保修大于5年，含与医院信息系统对接产生的接口费用。 |  |
| 3 | 数字肠胃机 | 1 | 200 | 用于各种造影检查及ERCP，具备数字透视、数字点片摄影和数字DR摄影功能也可用于在透视下进行骨折整复，保修大于5年，含与医院信息系统对接产生的接口费用。 |  |
| 4 | 数字钼靶机 | 1 | 200 | 具备乳腺三维体层乳腺摄影功能，保修大于5年，含与医院信息系统对接产生的接口费用。 |  |
| 5 | 螺旋CT | 1 | 1200 | 用途：用于常规临床CT检查，支持心脏冠脉成像、能谱成像； 基本性能要求：探测器排数≥256排，或双源≥2x96排，或双层≥2x128排； 基本配置要求：配备天眼智能定位功能、后处理工作站、AI智能诊断软件； 项目包含产品的供货、安装、调试、搬运、装卸、验收、培训，CT机房装修（含电缆）1间、医用专业显示器2台、射线防护用品（0.5mmPb）2套及PACS接口费。 |  |
| 6 | 超高端CT | 2 | 4100 | ≥256排，高分辨率成像、快速扫描速度、低辐射剂量、冠脉造影等。配备天眼智能定位功能、后处理工作站、AI智能诊断软件。项目包含产品的供货、安装、调试、搬运、装卸、验收、培训，CT机房装修（含电缆）1间、医用专业显示器2台、射线防护用品（0.5mmPb）2套及PACS接口费。 |  |

- 其他类

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 项目简要描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠胃镜系统 | 1 | 200 | 包含5根胃镜（1根检查镜、3根治疗镜、1根放大镜）、5根肠镜（3根检查镜、1根治疗镜、1根双焦点肠镜），1台主机。配备镜柜3个，内镜转运车7个。 | 本项目为超长期国债项 |
| 2 | 脱水机 | 1 | 30 | 用于病理科，一次性脱水能达100个蜡块以上。 |  |
| 3 | 五分类血球分析仪 | 2 | 40 | 荧光平台的血常规，CRP，SAA。三合一，小孩子末梢血全自动进样。可拓展连接糖化血红蛋白模块，实现全血一管通检测血常规、炎症及糖化血红蛋白。 |  |
| 4 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 70 | 卧式脉动真空灭菌，有效容积1200L，平移开关门，带追溯功能，设计使用寿命15年。 |  |
| 5 | 质谱仪 | 1 | 180 | 用于（细菌，厌氧菌，真菌，酵母菌，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。质谱鉴定的数据库系统必须包含真菌库、分枝杆菌库和曲霉菌库，数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域,且数据库可以实时更新；提供微生物鉴定/药敏解决方案，拓展微生物科室自动化及信息化！质谱和药敏数据同源，避免菌名不一致，同时质谱与药敏数据自动传输，无需手抄；具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程；便于科室真菌的全流程处理，更准确完成真菌鉴定及抗真菌药物指导。 |  |
| 6 | 鼻内镜高清手术系统 | 1 | 85 | 超高清及以上、4K耳内镜0°配2根以上。主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强优化画面两幅画面同屏对比显示，至少5种同屏对比。 2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。主机对于手术画面≥5种优化模式，包括两种光谱技术。 |  |
| 7 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 20 | 全自动操作，盖帽穿刺吸样。样本位≥60管，具有恒温检测功能，具有内部质控程序，检测结果准确可靠，符合原NCCLS标准，具有检测结果数据外送联网接口，实现自动双向结果传输功能。 |  |

- 二、合格报名人的资格要求

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.参加此次市场调研前三年内，投标单位及法人、授权销售代表在经营活动中无重大违法记录。

- 3.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

- 三、报名及资格审核

- 1.报名方式：现场报名

- 2.报名地点：台州市卫生健康委员会217室（台州市椒江区东海大道608号）

- 3.报名截止时间：2024年10月29日（星期二）17：00

- 4.联系方式：15967021799（陈先生）

- 5.需提交的报名资料：

- （1）报名表（见附件一）；

- （2）拟报名产品介绍（可PPT形式，不超过5分钟）；

- （3）产品技术白皮书、完整版技术参数及同档次机型（不少于3款）技术参数对照表、配置清单；

- （4）有效的营业执照（复印件）；

- （5）法人授权代表委托书及被授权人身份证复印件；

- （6）医疗器械生产或经营许可证（备案证）、医疗器械注册证、原厂授权书。

- 四、现场调研要求

1.调研会议时间：另行通知；

2.供应商须知：

（1）准备纸质报名资料，加盖公章，装订成册，一式五份；

（2）在报名现场签到并登记报名信息：供应商名称、联系人、联系方式等；

（3）根据现场工作人员安排，依次分别进入会议现场，向调研组进行产品介绍，产品介绍可采用纸质材料、PPT等多种方式，采用PPT方式的请自备笔记本电脑及数据线；

（4）市场调研范围：产品行业技术发展、质量性能、市场占比、产品配置、历史成交信息、质保期限、售后服务、出保后维修费用、备品配件价格等。

（5）调研组将根据调研内容，与供应商进行产品或行业技术交流。建议供应商邀请产品厂家技术人员共同参与调研会议。

- 台州市县域医共体医疗设备更新项目集中采购工作小组

2024年10月23日

附件一：

报名表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |