采购需求

一、对于候选供应商的要求

（一）具有独立法人资格或民事主体资格，且公司成立时间在一年以上，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续；

（二）供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商在资格审查时未处于建设银行浙江省分行供应商禁用或退出期内；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）符合国家公安部准入要求，并能与衢州市公安局交通警察支队现有移动警务系统对接。

二、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

采购设备基本要求

| 序号 | 内容名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动警务终端 | 168 |

使用范围：衢州市公安局交通警察支队

（二）配置要求和技术参数

移动警务终端为工业级产品、具防水防尘防摔能力，内置热敏打印机、摄像头、定位模块的一体机。

| 1 | 处理器 | ≥八核CPU（主频≥2.1HZ）及以上； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 操作系统 | 安卓9.0版本及以上； |
| 3 | 内存 | RAM≥4G，ROM≥64G； |
| 4 | 扩展储存 | Micro SD卡接口，最大支持128GB； |
| 5 | 显示屏 | 5.0英寸（含）以上IPS屏，1280*720（含）以上； |
| 6 | 触摸屏 | 电容式触摸屏多点触控； |
| 7 | 二代证读卡 | 终端机身内置硬件二代身份证读取模块，不允许通过背板插拔或蓝牙方式连接； |
| 8 | 打印机 | 内置高速热敏打印机，打印速度≥18 LINE/S；支持宽度58mm，外径≥25mm的纸卷；支持黑标定位。打印机不允许插拔或模块化，不可徒手或辅助工具拆卸； |
| 9 | SIM卡 | 双卡双模双待，全网通用； |
| 10 | USB接口 | 1个TYPE-C接口，兼容USB2.0 HS标准 支持USB3.1； |
| 11 | 通讯方式 | 4G全网通，向下兼容3G和2G网络，LTE增强； |
| 12 | GPS | 内置GPS，支持A-GPS，支持GLONASS及北斗； |
| 13 | 摄像头 | 后置1600万像素（含）以上，带闪光灯，可自动对焦，前置800万像素（含）以上； |
| 14 | 电源适配器 | 输入：100V～240V AC/50～60Hz/0.5A，输出：最大支持9VDC/2A快速充电，Type-C接口； |
| 15 | 电池 | 锂电池可拆卸更换；（须提供具有CMA或CNAS资质的检测机构提供的检测报告或截图证明） 单块电池容量≥3.8V/7000mAh，配置2块电池； 内置备用电池，容量≥500mAh, 换电池不断电； |
| 16 | 座充 | 可同时充两块电池； |
| 17 | 触摸笔 | 手写电容触控笔1支； |
| 18 | 其他 | 支持震动、加速度计； |
| 19 | 工作温度 | -10℃～50℃，储藏温度：-20℃～70℃，相对湿度：10%～90%无凝结； |
| 20 | 防护等级 | 具有IP68检验报告（提供具备CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章）。 |
| 21 | 跌落 | 具有1.5米跌落检验报告（提供具备CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章）。 |
| 22 | 稳定性 | 具有平均无故障时间（MTBF)m1>20000h检验报告（提供具备CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章）。 |
| 23 | 安全认证 | 具有GA/T 1466.1-2018《智能手机型移动警务终端 第1部分：技术要求》（增强受控终端，单模）检验合格报告（一般受控终端视为不满足此项）；（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构提供的相应检验合格报告）。 |
| 具有国家强制性CCC产品认证、工信部门核发的电信设备进网许可证及工信部门核发的无线电发射设备核准证。 |  |  |
| 所投产品需要适配衢州市公安局交通警察支队现有移动警务系统，能实现综合查询、现场执法等功能。 |  |  |
| 投标人不得提供假货、水货设备，设备最终用户为衢州市公安局交通警察支队（投标文件中提供承诺书）。 |  |  |

（三）生产、供货要求

1.交货地点：衢州市公安局交通警察支队。

2.合同签订后，供应商在10个工作日内一次性完成设备交货及验货，并进行后续上线跟进，确保设备能正常稳定运行。

3.考核验收：

（1）供应商按照采购方要求完成供货、安装调试等上线工作。上线测试中，因设备未达到技术要求的，采购方有权要求供应商在10天内完善或改进、更换，如供应商拒绝执行采购方的合理要求，采购方可以终止本合同，由此给采购方造成的损失由供应商赔偿。

（2）供应商按照要求在规定时间内完成所有供货、安装、上线调试等服务，稳定运行后，签署《验收报告》，视为交付使用和作为考核验收供应商履约及付款的依据。

（3）在验收供应商履约过程中，因设备内在损坏、配件缺失等未达到技术要求的，采购方有权要求供应商在10天内完善、更换，如供应商拒绝执行采购方的合理要求，采购方可以终止本合同，由此给采购方造成的损失由供应商赔偿。

（四）售后服务要求

自产品验收合格之日起，提供三年的免费维保。

在项目移交至维护期结束前，保证其维护响应时限是电话实时响应，如出现主要系统故障十分钟内响应，2小时内解决问题（含节假日）。提供每周7*24小时互联网/电话技术支持、远程维护支持。对用户提出的预防性维护要求在2小时内做出实质性响应，及时解决系统运行中的问题。并派驻一名技术人员并配备相应的配件，对用户的设备进行现场故障性维护，不能现场维修的要求配备备用设备更换。