杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJCT2-YQZX2025-02

杭州市源清中学

浙江省成套工程有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202 年 月 日 点 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT2-YQZX2025-02

项目名称：杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施

预算金额（元）：3916000

最高限价（元）：3916000

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 主要内容：报告厅舞台系统设施一批。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

中小企业政策：中小企业预留

数量: 1

单位：批

合同履约期限：合同签订后45日历天内完成所有产品的设计、制作、供货至指定地点及安装工作，并初步验收合格。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：☑无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至202 年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 202 年 月 日 点 分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：202 年 月 日 点 分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

采购意向公开链接： https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=dYrXOHlOUD7o1QMnMGG44g%3D%3D

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市源清中学

地    址：杭州市湖州街69号

传    真： /

项目联系人（询问）：杨华龙

项目联系方式（询问）：0571-87070378

质疑联系人：董小泳

质疑联系方式：0571-88281168-8835

2.采购代理机构信息

地址：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座1509办公室

项目联系人（询问）：温从俊、叶臣、翁祖晨

项目联系方式（询问）：0571-88955386；13666659131

质疑联系人：冯雪涛

质疑联系方式：0571-88955386

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 综合管理主机 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的（详见附件采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表），属于 （详见附件采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表） 行业； ## 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | ☑B，不要求 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☑组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）讲解演示可选择以下其中一种方式： 供应商根据自身情况选择①现场演示②视频演示 演示内容：详见评标办法。 讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准， 现场讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 视频演示：视频演示MP4等主流播放格式（因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 演示视频载体：U盘或光盘 （2）讲解演示方式： 现场讲解演示。现场讲解地点为浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼办公室，讲解演示所用设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 视频演示方式。 演示视频载体：U盘或光盘 送达截止时间：投标单位截止时间前 送达地址：同备份投标文件送达地点 联系人：叶臣 联系方式：13666659131 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能产品、环境标志产品目录详见项目附件 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座1509办公室；备份投标文件签收人员联系电话：叶臣，联系人：13666659131。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☑联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1家 。 |
| 14 | 招标代理费 | 本项目代理服务费以中标价为计算基数，按计价格【2002】1980号文货物规定的80%向中标供应商收取，不足5000元，按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行三墩支行 账号：201000065548152 行号：402331001227 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.1.5中小企业声明函。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4结束解密后30分钟内，供应商应通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：770128468@qq.com，联系人：叶臣，电话：13666659131），未发送视为对开标过程及结果无异议。

18.5采购机构点击【开启报价文件】，开启报价成功后进入报价评审流程。各供应商代表应当在接到系统通知后30分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目总体要求

1、交付方式：供应商应完成相关产品的设计、制造、送至采购人指定地点安装直至验收合格交付采购人使用。

2、项目坏境：建议供应商现场踏勘自行了解现场的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件，相关风险考虑计入报价。

3、交货及安装地点：杭州市源清第二高级中学

4、合同履约期限：合同签订后45日历天内完成所有产品的设计、制作、供货至指定地点及安装工作，并初步验收合格。

5、采购人将不定期对在安装过程对产品进行质量和工艺的监督，对产品主材和配件及成品货物进行随机抽取检测验收（检测验收费用由供应商承担）。一旦发现中标单位有违背采购文件要求的情况，采购人有权拒收不合格货物，必要时中止采购，由此造成的损失由供应商负责。

6、供应商所供全部产品必须是全新未曾使用的，其质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全且环保、美观、对人体和环境无不利影响，否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

7、质量保证期：验收合格后不少于三年，在质量保证期间，因产品质量不良而产生损坏或不能正常使用，中标供应商应免费维修和正常保养。供应商应在投标文件中列明其质量保证期，未列明视为其质量保证期为三年。

8、备品备件要求：供应商需提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

9、培训要求：供应商需提供操作培训和维护培训。

- 二、本项目实施、售后服务及质保期等要求

1、供应商应提供针对本项目组织实施方案，但不限于以下内容：

1）产品材质工艺详细说明；

2）产品供货及现场安装、检测检验的详细组织方案和计划；

3）产品验收标准和验收方法；

4）供货期保证措施及应急预案；

5）合理化建议和改进措施；

6）供应商应拟派项目组技术力量和人力资源安排情况；

7）供应商提供针对本项目的质量控制措施；

8）供应商提供产品主要原材料情况（包括但不限于，产品品牌、产品产地、产品及原材料等相关检测报告或鉴定文件；或在投标文件中出具有关承诺）；

2、售后服务要求

供应商中标后提供24小时响应服务，而且售后服务人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，处理问题。

在保修期内，中标供应商应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标供应商应提供免费维修直至更换。费用由中标供应商承担。

在质保期内，中标供应商提供免费服务，保修期将满时，中标供应商须对响应产品进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供整个书面报告。

质保期满后，中标供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

供应商应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

3、最终验收

（1）供应商应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与产品的性能指标一起作为产品验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

（2）验收标准应当符合采购文件、投标文件、采购合同的约定，未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

（3）验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

（4）本项目验收根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）的要求。按照一般程序进行验收，验收方法为一次性验收。履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由供应商承担。

（5）验收合格后，采购人依据验收报告和供应商的交付申请等办理交付和接收手续。

4、特别提示：（以下内容请供应商仔细阅读）

（1）中标供应商有义务保证响应产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致响应产品无法正常使用的，中标供应商须承诺免费提供修复服务。

- 三、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台音响部分 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵列全频主扩音箱 | 1.采用三分频电路设计，扬声器采用2*10"低频单元+1*12"中频单元+2*3"高频单元； 2.频响范围：不劣于50Hz-18KHz,额定功率：不劣于400W/8Ω 3.灵敏度：不劣于104dB，最大声压级：不劣于133dB。 | 只 | 12 |
| 2 | 线阵列超低音音箱 | 1.采用低频电路设计，扬声器采用2*15"低频单元； 2.频响范围：不劣于45Hz-1000Hz，额定功率：不劣于800W/4Ω； 3.灵敏度：不劣于102dB，最大声压级：不劣于137dB。 | 只 | 2 |
| 3 | 线阵列音箱吊架 | 田字形钢制吊挂架，承重不小于2吨。 | 只 | 2 |
| 4 | 流动返听音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*12"低频单元+1*3"高频单元； 2.频响范围：不劣于55Hz-17KHz，额定功率：不劣于400W/8Ω； 3.灵敏度：不劣于96dB，最大声压级：不劣于130dB。 | 只 | 2 |
| 5 | 固定返听音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*12"低频单元+1*44芯钛膜高音单元； 2.频响范围：50Hz-20KHz，额定功率：400W/8Ω； 3.灵敏度：95dB，最大声压级：127dB。 | 只 | 4 |
| 6 | 台唇补声音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*10"低频单元+1*1.3 "高音单元； 2.频响范围：65Hz-19KHz，额定功率：300W/8Ω； 3.灵敏度：96dB，最大声压级：126dB。 | 只 | 6 |
| 7 | 后场补声音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*10"低频单元+1*1.3 "高音单元； 2.频响范围：65Hz-19KHz，额定功率：300W/8Ω； 3.灵敏度：96dB，最大声压级：126dB。 | 只 | 8 |
| 8 | 超低频音箱 | 1.低频扬声器，采用2*18"低频单元； 2.频响范围：40Hz-200Hz，额定功率：1200W/4Ω； 3.灵敏度：100dB，最大声压级：136dB。 | 只 | 2 |
| 9 | 线阵列全频主扩音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1300W/8Ω，不劣于2*2000W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 6 |
| 10 | 线阵列超低音音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1500W/8Ω，不劣于2*2500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 1 |
| 11 | 流动返听音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 1 |
| 12 | 固定返听音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 2 |
| 13 | 台唇补声音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 3 |
| 14 | 后场补声音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 4 |
| 15 | 超低音音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1500W/8Ω，不劣于2*2500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 | 台 | 1 |
| 16 | 监听音箱 | 1.两分频全频有源监听扬声器，扬声器不劣于1*5"低频单元+1*1"高音单元； 2.频响范围不劣于80Hz-20KHz，功率不劣于100W，声压级不劣于119dB。 | 只 | 2 |
| 17 | 一拖二无线主机 | 1.两通道接收信号，自动对频技术，锁相环频率合成，频率范围：500MHz-900MHz； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.两通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定。 | 台 | 6 |
| 18 | 无线手持话筒 | 1.手持麦克风，动圈式单一指向性 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz | 套 | 8 |
| 19 | 无线头戴话筒 | 1.头戴麦克风，单一指向性 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz | 套 | 4 |
| 20 | 无线信号放大器 | 1.支持8通道天线分配，支持话筒接收机供电； 2.工作频带：500MHz-950MHz，增益：6dB，阻抗：50欧姆，指向性：椭圆形180°。 | 套 | 3 |
| 21 | 报告席会议话筒 | ★1.话筒采用双杆双备设计，两条模拟链路可独立工作；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） ★2.≥2个14mm直径的高灵敏镀金膜高保真麦克风音头；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 3.指向特性：超心型指向角度； 4.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≥250mm长咪杆； 5.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺； 6.话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平）； 7.灵敏度：≥-28dB； 8.输出阻抗：≤200Ω； 9.最大声压级：≥130dB (THD<3%)； 10.信噪比：≥76dB； | 套 | 1 |
| 22 | 合唱话筒 | 1.心形指向性咪头，确保拾音距离及声音质量，支持48V幻象供电； 2.指向特性：超心型指向型，频率响应：20Hz-20KHz； 3.灵敏感度：-36dB/±2dB（1KHz），输出阻抗：200Ω±30%@1KHz； 4.最大承受音压：135dB，信噪比：>76dB1KHz@1Pa，动态范围:96dB。 | 支 | 3 |
| 23 | 乐器话筒 | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.标称阻抗：≦150Ω 5.信噪比：65dB,1kHzat1Pa | 套 | 2 |
| 24 | 立式话筒支架 | 落地话筒支架 | 只 | 6 |
| 25 | 跳线盘 | 1.多功能设计，经济适用的1/4"模块化跳线板，带两行插口； 2.48个平衡通道带PCB全布线插口（24个垂直安装PCB板），24对前端通道和后部24对通讯通道； 3.插口PC卡包含4个带不变色触点的平衡1/4"插口，安全保持，无须使用螺帽。 | 套 | 3 |
| 26 | 电源管理器 | 1.具有232/RJ45网口，可接受外部中控控制，内置电源滤波器，支持多台级联使用； 2.内置开关电源，适用全球电压，具有单路独立开关功能及短路过流保护断路器配置； 3.整机采用多功能插座设计，8路开关通道输出，每路可自由单独设置开关机延时。 | 台 | 6 |
| 27 | 专业外置声卡 | 1.4路虚拟输入通道，2路模拟输入通道，模拟输入包含了2个COMBO输入口，2个6.35mm高阻抗输入口； 2.4路虚拟输出通道，2路模拟输出通道，模拟输出有2个XLR卡侬输出口，可切换的48V幻象供电； 3.支持windows XP/7/10以及OSX系统，支持WAV、FLAC、APE等主流无损格式以及MP3有损压缩格式； 4.耳机监听设计，可以对模拟输入进行混合监听，可以调节每个输入的混合分量； 5.支持24Bit/192KHz等高码率WAV数字音频格式和录音室母带WAV文件的播放。 | 台 | 1 |
| 28 | 双通道DI盒 | 1.将吉他、贝斯等乐器的非平衡信号转换为平衡信号，用于舞台演出和录音‌； 2.在录音或演出中，使用DI盒可以消除线路噪声，避免接地回路问题‌； 3.输入阻抗：不平衡220KΩ，输出阻抗：平衡2600Ω； 4.频率响应：10Hz~60kHz（+/-3dB），线性性能：20Hz~20kHz（+/-0.12dB）； 5.总谐波失真：0.004%@1kHz、0.06%@20Hz。 | 台 | 2 |
| 数字会议部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | ★1.采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，支持有线/5G无线会议、视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫等；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 2.具有多种会议发言模式：限制发言模式、主席优先模式、先进先出模式、申请发言模式、限时发言模式； 3.支持多类型终端登录调整参数，WEB端查看单元连接状态、电池电量、无线信号强弱、无线连接等信息； ★4.支持每支单元输入音量、AGC、EQ等参数独立或统一调节，支持角色属性、人员名称、话筒编号等设置；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） ★5.支持U盘实时录音，最大支持64G FAT格式U盘，录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制10通道；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 6.支持手拉手环网数字传输，2个独立环网满足不同组网需求，环网支持上电自检、自动诊断、故障原因提示； 7.支持脱离会议管理软件发起签到、投票表决、视频跟踪功能，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA通讯协议； 8.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，用于软件端视频会议或临时接入电话语音； | 台 | 1 |
| 2 | 无线基站 | 1.无线信号基站，支持2.4G、5.2G、5.8G三频WIFI频段； 2.支持POE、DC供电，支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议； 3.支持路由、AP、中继三种工作模式，WPA/WPA2加密； 4.接入速率2402Mbps，并发速率最高可达3000Mbps； 5.支持软件分析环境无线频段、信道干扰，避开干扰。 | 台 | 1 |
| 3 | 充电箱 | 1.智能充电箱，内置主动散热风扇，具有过充保护功能； 2.采用USB-A充电接口，支持12路终端同时充电； 3.充电总功率75W，每个充电接口支持5W充电。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字会议主席单元 | 1.全数字化信号传输，采用1.77寸全彩TFT显示屏，主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 2.具有三个多功能电容触摸按键，支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益。 | 支 | 1 |
| 5 | 数字会议代表单元 | 1.全数字化信号传输，采用1.77寸全彩TFT显示屏，代表单元无批准和禁止其他单元发言的权限； 2.具有三个多功能电容触摸按键，支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益。 | 支 | 10 |
| 高清录播部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1.4K会议摄像机，采用1/2.8英寸SONY CMOS图像传感器，最大分辨率可达4K@60fps，水平亮度分解力1800电视线； 2.支持31倍光学变焦、15倍数字变焦，视角：1.98°～59°，光圈系数F6.91mm–F214.21mm，自动聚焦算法使镜头快速/准确/稳定聚焦； 3.视频接口：3G-SDI、HDMI、LAN、USB2.0四路视频同时输出，音频接口：3.5mm音频输入接口、HDMI、LAN、USB2.0嵌入音频输出； 4.HDMI最高4KP@60fps，SDI最高1080P@60fps，USB2.0接口MJPEG/H.264/H.265格式最高4KP@30fps，YUY2和NV12格式最高1080P@30fps； 5.支持AI人形跟踪，采用独家先进的图像处理和分析算法搭配高速处理器，用户可根据实际使用环境选择实时跟踪与区域跟踪； 6.支持自动/手动/一键聚焦，支持自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先曝光模式，支持背光补偿，宽动态范围等级可调； 7.自适应以太网口，支持POE，H.265视频压缩，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181网络协议，支持远程升级、远程重启、远程复位； 8.OSD中/英文菜单，3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/指定色温白平衡模式，支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式视频调节功能； 9.支持RS-232、RS422（兼容RS485）和IP控制，标准网络VISCA/Pelco-D/P控制协议，水平转动±110°，俯仰转动-30°，最高可设255个预置位。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1.高清会议摄像机，采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2.支持30倍光学变焦、10倍数字变焦，视角：2.34°～65.1°，光圈系数F1.6–F4.7，自动聚焦算法使镜头快速/准确/稳定聚焦； 3.视频接口：3G-SDI、HDMI、LAN三路视频同时输出，音频接口：3.5mm线性输入接口、HDMI/LAN嵌入音频输出； 4.视频格式：支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94多种制式； 5.支持亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转（自动翻转关闭时显示）、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正等视频调节功能； 6.支持H.265/H.264视频压缩，AAC、MP3、G.711A音频压缩/编码，AAC、MP3编码支持1.6K/3.2K/4.41K/4.8K采样率，G.711A编码支持8K采样率； 7.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，支持RTMP推送、RTP组播模式，支持自动/手动/一键聚焦，自动/手动光圈和电子快门，动态范围等级可调； 8.OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K各种模式； 9.支持RS-232、RS-485和IP控制，标准网络VISCA/Pelco-D/P控制协议，水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设255个预置位。 | 台 | 2 |
| 3 | 电动升降吊架 | 1.采用滑杆技术，保证平稳下降不会晃动，最大行程不小于3m； 2.隐藏式随行电缆，可提供HDMI、电源、VGA、RJ45等等所需线缆； 3.铝合金框架结构，经久耐用，强度高不会变形； 4.电子定位和物理定位双重保险，故障率低； 5.支持遥控、458协议中控、弱电继电器等控制方式。 | 台 | 3 |
| 4 | 控制键盘 | 1.摄像机控制键盘，采用LCD液晶中英文显示，带按键声音提示，实时显示解码器和矩阵的工作状态； 2.金属壳体，硅胶轻触开关按键设计，采用四维控制杆，支持快速选择摄像机（或云台）实现变速调控； 3.支持对摄像机（云台）设置，通过按键、旋钮快速操作摄像机的调焦、光圈、AE、白平衡等常用参数； 4.采用RJ45/RS422/RS485/RS232控制接口，支持网络onvif，visca协议，串口visca，pelco-d/p协议； 5.以太网口支持POE供电，支持供电、控制一根网线，支持户自行修改控制码指令。 | 台 | 1 |
| 5 | 高清录播主机 | 1.高清录播主机，采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，单机可实现音视频编解码处理，视频录制、点播、直播、导播、会议等功能； 2.终端视频支持H.264/H.265视频编解码标准，码率可调512kbps~20Mbps，分辨率可调640x360~3840x2160，终端音频采用AAC音频编码技术，采样率48KHz； ★3.支持4路HDMI或4路IP流视频输入，HDMI输入支持4K分辨率，并向下兼容1080P、720P等分辨率，2路HDMI高清视频输出，输出最大可支持4K分辨率；（提供第三方权威机构提供的检测报告加盖公章） ★4.4路LINE IN音频和4路HDMI内置音频输入，2路LINE OUT音频输出和2路HDMI内置音频输出，1路10/100/1000M自适应RJ45、3路RS232、3个USB接口；（提供第三方权威机构提供的检测报告加盖公章） ★5.支持1路4K视频合成电影通道录制或1路电影通道4路资源通道音视频录制，终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入；（提供第三方权威机构提供的检测报告加盖公章） 6.终端具备上电自启动、定时启动、常规启动等开关机方式，支持3.5寸可插拔硬盘托架方便客户自行保管录像文件，内置高速稳定2TB硬盘，支持存储空间扩展； 7.基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地/远程导播，集视频实时预览、导播切换、云台控制、字幕/LOGO/OSD管理、直播监视、视频点播等多功能于一体； 8.支持web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端多种控制方式，支持在导播界面实时观看电影、教师特写/全景、学生特写/全景，支持通过点击画面进行切换； 9.支持选择任意画面通道进行录制，支持同时录制所有视频通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件，支持录制时长设定， 录制时长到达后自动停止录制； 10.系统支持开机/定时/循环录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时，可自定义倒计时时间，当存储容量快满时，系统自动删除时间靠前的视频； 11.录制视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，FTP上传具备定时/实时/闲暇等模式，可随时通过主机点播回放视频，可使用移动磁盘下载； 12.系统支持U盘等存储接入主机同步录制保存，支持设置5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，支持U盘接入终端将内置图片作为片头片尾素材； 13.支持选择任意画面通道直播，可同时直播所有视频通道，支持RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等3种不同直播模式，支持6组定时直播设置功能； 14.系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端，最大可支持并发50个点高清直播； 15.系统内置导播算法，支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式，支持语音转写生成字幕； 16.支持电脑画面侦测，无需安装任何程序即可探测操作课件翻页等动作，支持对电脑画面检测区域设定，可绘制5个检测区域，便于屏蔽弹窗、任务栏区域； 17.支持摄像头控制，可以对摄像头进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，满足导播快速调用支持每路摄像头设置/调用8个预置位； 18.支持手动模式鼠标点击跟踪功能，通过点击导播视频画面，系统以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位，支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦； 19.支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求，支持终端信息网络检测功能； 20.支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，支持对视频文件进行点播回放下载，拖拽播放进度条播放； 21.支持设置5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置，支持导入导出终端配置文件，方便维护； 22.支持设置5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置； | 台 | 1 |
| 综合管理部分 |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理主机 | ★1.综合管理主机采用了集成式一体化专业操控台设计,集多种设备的功能于一身,通过软硬件结合增强了设备的多功能性，操控屏幕采用2块12.1寸电容触摸屏和1块13.3寸电容触摸屏，屏幕支持可视化编程及智能化操控；（提供第三方权威机构检测报告） ★2.可满足多种场景下的音视频同步操作和舞台灯光机械的编程控制，可代替调音台、混音器、均衡器、反馈抑制器、回声消除器、集中控制主机、视频矩阵、分布式编解码器、大屏拼接器、数字调光台、灯光演出中控台、机械控制台，实现声光电终端设备的一体化管理； 3.支持12.1寸触摸屏搭配按键、推杆、转盘编码器实现舞台灯光的编程，支持800个灯具键，最大可配接800个灯具，最大可储存200个灯具组，可储存3个类别1800个素材，内置31种曲线效果和106个常用固定图形，可通过参数修改曲线效果及图形，共有6种扇形模式，通过对话框可以修改扇形效果；（提供第三方权威机构检测报告） ★4.内置节目编排功能，支持节目回放、节目编辑、灯光录制、音乐视频灯光素材导入，轻松实现一键灯光秀，灯具每个属性可设置独立时间和曲线运算，有26种曲线形式，属性可自由设置时间比传统的交叠功能更灵活效果更柔和，属性内置效果可左右滑动选择，内置图形可自由设置、另外有26个固定图形；（提供第三方权威机构检测报告） ★5.支持有线和无线ART-Net功能（灯光模拟器），可远程使用手机或者IPAD控制节目播放，内置4个3芯物理输入接口4个3芯物理输出接口，支持2048个DMX512 通道，网络扩展到可达到8个输出4096通道；（提供第三方权威机构检测报告） ★6.支持舞台机械控制，通过TCP/UDP/RS485/RS232控制机械PLC控制柜，实现机械设备的独立控制及任意分组控制，并可联动机械编码器及其他传感设备，在12.1寸屏幕上实时显示运行状态；（提供第三方权威机构检测报告） ★7.支持数字音频处理，内置16进16出数字音频接口和16进16出DANTE通道，模拟输入接口支持48V幻象供电，支持话筒及线路输入，内置路由、压限限幅、增益、均衡、反馈抑制、高通低通等功能，可设置多个调用场景，在13.3寸屏幕上模拟调音台推子任意设置控制界面；（提供第三方权威机构检测报告） ★8.内置16路千兆交换机模块，可接编解码终端，实现编解码终端输入输出通道软件自定义，输出接口支持拼接、分割、画中画、漫游等功能，输入采集的视频信号可在12.1寸触摸屏回显和预览，窗口可自由缩放、跨屏、漫游、任意叠加，可视化任意切换每一路视频信号；（提供第三方权威机构检测报告） 9.支持云端远程运维管理，支持和市面上主流云厂家、监控厂家无缝对接，支持对摄像头的云台控制功能，支持数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，支持政务云、阿里云、私有云部署； ★10.内置8路红外发射端口，8路独立数字输入输出I/O口，8路独立弱电继电器接口8路双向可编程RS-232/422/485通讯接口，实现温湿度实时监测、烟雾报警、PM2.5实时监测及对外部智能化设备进行控制；（提供第三方权威机构检测报告） 11.支持扫二维码控制功能，实现定制场景的一键调用，支持远程控制主机内置播放器视频的播放、暂停、PPT翻页等功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 备份管理主机 | 1.音频、灯光备份管理主机，高性能浮点DSP处理芯片，超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路； ★2.支持64×64输入/输出平衡线路通道，输入均支持MIC/LINE、+48VDC幻像供电，具有混音路由功能，内置64×64DANTE输入输出通道；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） ★3.支持2路灯光控制信号切换，支持综合管理主机与数字调光台之间的灯光控制信号手动/自动备份切换；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 3.输入通道：前级放大、反馈抑制、噪声门、延时器、压限器、16段PEQ、电平表、相位、音量控制，支持回声抑制； 4.输出通道：16段PEQ、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器，内置信号发生器（正弦波信号、粉红噪声、白噪声）； 5.支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用，开放第三方控制协议，支持摄像跟踪代码输出； | 台 | 1 |
| 3 | 自动切换器 | 1.音频切换主机，自动检测音频故障，实现自/手动音频切换，达到热备份效果； 2.采用8路专业平衡音频XLR接口，抗干扰性强，可多级联扩展； 3.支持AB组信号指示灯实时观看系统运行状态。 | 台 | 3 |
| 4 | 个性化编程 | 1.自定义软件UI界面，支持音视频切换，机械、灯光窗帘等控制； 2.图形化控制界面，按键或推杆式调整音量大小和周边环境设备； 3.支持多级别权限管理，支持系统的分区、分段、分权限管理； 4.可与无线交互终端或网络串口模块配合对外部设备进行控制； 5.支持烟雾报警、PM2.5实时监测、温湿度监测等并界面展示； 6.支持实时监测声光电设备及其他智能化设备运行状态； 7.支持视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页、图片翻页等。 | 套 | 1 |
| 5 | 综合运维软件 | 设备运维管理，各项数据形成统计数据进行展示，故障提醒。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线路由器 | 1.双频（2.4GHz，5GHz）路由器，最高传输速率不小于1200Mbps。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线控制终端 | 安卓操作系统，无线控制终端，触控屏幕不小于10寸。 | 台 | 1 |
| 8 | 管理终端 | 国产操作系统 | 台 | 1 |
| 10 | 4K编解码终端 | 1.节点支持分辨率3840*2160@30Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率；动态内存分配。 2.支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。 3.支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换； ★4.支持音频网络传输协议，实现音频在编解码过程中无损传输；（提供无损声音调节装置的第三方证明及第三方检测报告扫描件加盖公章） 5.支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态； ★6.每个节点具有1路HDMI高清视频输入接口，1路HDMI 高清视频输出接口，1路凤凰头音频输入接口，1 路凤凰头音频输出接口，节点具有3路IR/IO及1路Rs232、Rs485接口；（提供实物接口图加盖公章佐证） ★7.每个节点前面板具有 3 路 USB 接口，其中 1 路 USB-B 接口用于与电脑连接,不增加额外硬件，另外2路接键鼠可实现 KVM 功能；（提供实物接口图加盖公章佐证） ★8.智能预览技术，预览区域可同时支持128 路以上视频流畅预览（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章）； ★9.通过设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预，系统场景能提供一键恢复功能，节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态；（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） ★10.支持OSD中英文菜单界面定制功能：（a）实时监测设备状态：在线、离线、视频切换状态；（b）OSD 查找功能，模糊查找，快速跳转，（c）OSD 设定功能，应变坐席布局、工位调整，（d）支持 KVM 远程唤醒电脑；（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） ★11.支持一键控制功能：无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持1套鼠标键盘直接任意跨屏操作，控制不少于20个任意排列坐席屏幕，具备自定义快捷键功能，实现一键推屏，一键抓屏，无缝快速切换坐席视频信号和大屏视频信号，不黑屏、不闪屏；（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） ★12.支持 KVM 可视化功能：（a）可视化接管功能，（b）可视化推送席位，（c）可视化推送大屏，（d）可视化坐席跟随。（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） | 台 | 30 |
| 11 | 交换机 | 24端口千兆电+4端口万兆光，以太网交换机（1个CLI口，24个千兆电口，4个万/千兆SFP+光口。 | 台 | 1 |
| 12 | 网络扩展卡 | 1.网络音频扩展卡提供了32*32通道网络音频I/O； 2.允许数字调音台连接到任意dante功能的AV网络； 3.配套支持DANTE协议扩展数字调音台使用。 | 块 | 2 |
| 13 | 数字调音台 | 1.基于Linux操作系统开发，5核CPU处理器，1.8G主频，10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面自由切换，关机参数自动保存； 2.42路信号输入（32路MIC/Line输入、2组立体声输入、立体声耳机输入、1组数字输入：声卡、MP3、AES输入）； 3.20路信号输出（主输出L/R、10路AUX1-10辅助输出、4路SUB编组输出、1路耳机监听输出、AES输出）； 4.32个通道独立反馈抑制器，8个自定义按键，8个DCA编组，8个静音编组，自带信号发生器（白噪声、粉红噪声、正玄波）； | 台 | 1 |
| 14 | 数字调光台 | 1.操作系统基于linux定制研发全中文系统，Intel处理器，≥4G内存、≥120G固态硬盘； 2.触摸屏：≥11.6寸高清电容屏，触控灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时； 3.通道：≥4个DMX512光电隔离输出口，并可ARTNET扩展4096个DMX512通道； 4.内置大容量UPS不间断电源、突然断电也可正常使用1小时以上； 5.USB接口：≥8个，并支持无线DMX信号发射器使用； 6.自带高清HDMI接口和VGA接口，支持高清屏幕扩展； 7.自带千兆网口一个，支持TPC/IP协议高速传输； 8.支持RDM远程识别灯具或更改地址码功能； 9.支持定时触发节目和场景的运行和停止。 | 台 | 1 |
| 6 | 墨水屏电子桌牌 | 1.双面电子桌牌，采用不劣于7.5寸三色墨水屏，直立双面横屏显示，底座显示屏一体； 2.支持单一投屏、扫码投屏、批量投屏，以蓝牙无线传输数据到电子桌牌上显示； 3.投屏功能支持Android/ios操作系统，采用两节7号电池供电，续航时间约3年； 4.支持人员名单模块中新增、删除、修改人员信息，可以对人员信进行修改编辑； 5.支持人员信息文档批量导入，模板背景、模板字体、模板格式可自由选择搭配； 6.字体颜色、字体大小、字体格式可进行调整和修改，需要投图信息可自由勾选； 7.支持模板中的信息栏自由拖拽排布及更改名称，另存为模板功能可直接调用； 8.投图界面支持蓝牙批量投图、蓝牙单投、NFC单投，支持单双屏投图； 9.可以搜索到本次会议上使用的桌牌数及设备的信息（电量、信号ID等）； 10.可以对设备可以进行编号排序(支持 NFC功能单个进行编号排序； 11.可以使用蓝牙进行批量自动修改编号，可以添加指定字体。 | 台 | 56 |
| 7 | 墨水屏网关 | 1.桌牌与网关正常通讯半径≤15米； 2.软件端可实时监测网关当前状态。 | 台 | 1 |
| 舞台灯光部分 |  |  |  |  |
| 1 | 直通立柜 | 1.单个柜体最多容纳30个单元模组，每模组两路，最大支持60路输出； 2.每个模组具有独立的处理器，可以允许热插拔工作，支持DMX、以太网、光纤信号； 3.采用三相五线制供电，工作电压：AC 200V-240V/50-60Hz，通信协议：TINHAO-Net、ArtNet、DMX512（光电隔离）、ACN； 4.输入控制：1个光纤口1个以太网口和两个DMX512输入口（带光电隔离）通过以太网和插入存储卡软件升级； 5.负载自动测试功能，能准确测试出负载状况：开路、短路、负载记录功能，能准确测试出每路负载的实际功率； 6.主从机服务器具有光纤/RJ45网络接入口，支持TCP/IP、ARNET和可升级的ACN协议，输出支持60路*3KW继电器直通模组。 | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 24端口千兆电+4端口万兆光，以太网交换机（1个CLI口，24个千兆电口，4个万/千兆SFP+光口。 | 台 | 1 |
| 3 | DMX解码器 | 1.支持ArtNet转DMX，输出4096个通道，支持DMX转ArtNet，输入4096个通道，实现信号远距离传输； 2.8个DMX光电隔离XLR接口，4096个通道，支持RDM功能，2个千兆网络接口（带交换机功能）； 3.配备有实时状态监测功能，可观察设备运行状态，增加可靠性。 | 台 | 1 |
| 4 | DMX信号放大器 | 1.≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能； 2.输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯； ★3.提供第三方检测机构出具的功能检测报告 | 台 | 8 |
| 5 | LED成像灯 | 1.光源：单颗≥220W LED灯珠，功率因数≥0.98； ★2.视网膜蓝光危害（Ethr）检测≤RG1 级别；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 3.MTBF：≥17500小时； 4.显性指数：CRI≥95； 5.色温：≥3200K/5600K，出光角度：10°、19°、26°、36°、50°可选，0-100%线性调光，无频闪、无抖动； 6.不少于2种控制协议：DMX，RDM； ★7.中心照度：≥1600LUX/10米（19° 3200K），≥2100LUX/10米（19° 5600K）光通量：≥17000Lx/3米。（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） | 台 | 22 |
| 6 | LED聚光灯 | 1.功率：≥250W，功率因数：≥0.98； 2.光源：单颗≥230W LED灯珠，光源寿命：≥50000小时； ★3.视网膜蓝光危害（Ethr）检测≤RG1 级别；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 4.显色指数: CRI≥95； 5.色温：≥3200K； 6.出光角度：≥12-≤55°电动线性变焦，发光角度120°，0-100% 16Bit线性调光，无频闪、无抖动； ★7.中心照度：≥1800LUX / 10米（12° 3200K），≥2000LUX / 10米（12° 5600K），光通量：≥12600Lx/3米；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 8.控制协议：DMX512、RDM。 | 台 | 8 |
| 7 | LED染色灯 | 1.光源规格：≥61颗3W LED（RGB+白光设计）灯珠，投光角度：≥25°； 2.MTBF：≥17000小时； 3.频闪：独立电子频闪1-25Hz 4.PWM调光频率：≥8Bit，调光换色过程平滑无闪烁，≥1670万种颜色可调，内置颜色宏功能，颜色变化自动淡入淡出； 5.外观材料：压铸铝； 6.散热/噪音：无风机设计，运行零噪音； 7.电源/信号连接：≥1.2米连体式信号线输入/输出。 | 台 | 20 |
| 8 | LED摇头染色灯 | 1.功耗：≥400W 2.灯珠数量 : ≥36颗10W 4合1LED灯珠 3.色温 : 6500K 4.平均寿命 : ≥50,000小时 5.显示屏 : LCD显示屏+功能按键，中英文两种语言可随意切换，内置重力感应 6.控制方式 : DMX512/主从/声控/自走 7.控制通道 : ≥14个国际标准DMX通道 8.调焦角度 : ≥16°～ 60°超大范围线性变焦，从光束到染色自由切换 9.X轴：540°，16Bit，精度2.62°/步，微调精度0.018°； 10.Y轴：270°，16Bit，精度2.12°/步，微调精度0.016°； 11.调光 : 0-100%独立电子线性调光 12.调焦 : 电子调焦，超微顺滑调整焦距 13.频闪 : 高速的电子调节频闪设计, 频率可达1～20次/秒 14.自动纠错 : 水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 | 台 | 20 |
| 9 | LED会议平板灯 | 1.光源规格：≥800颗0.5W单双色温恒功率LED灯珠，投光角度：120°； 2.光源寿命：≥20000 小时； 3.视网膜蓝光危害（Ethr）≤RG0 级别。 4.色温：3200K±150K-5600K±150K； 5.显性指数：CRI/Ra≥93，中心照度：3 米投射距离时，中心照度值＞500Lx（全亮 4000K±100K)，中心照度值＞400Lx(冷白 5600K），中心照度值＞250Lx（暖白3200K)； 6.控制协议：不少于三种协议，包含支持手动旋钮直接调光，同时兼容 DMX512 和 RDM 协议（可通过电信号远距离修改灯具的数值）； | 台 | 28 |
| 10 | 摇头光束灯 | 1.光源：≥371W灯泡； 2.灯泡寿命：≥1500小时； 3.光束角度：小于2°； 4.降噪设计：灯具需内置功率减半、风噪减半自动降压功能。当灯具处于闭光无使用状态时，灯具可自动识别，启动灯泡降压保护功能，风机自动降速，减少风噪； 5.远程控制：灯具支持RDM远程智能控制，可通过电信号远距离修改灯具的数值； 6.显示屏保护功能：显示屏自带密码锁保护，防止因误操作，擅改灯具参数； 7.图案盘：不少于1个固定图案盘，至少包含有14个固定图案+白光； 8.颜色盘：不少于1个颜色盘，至少包含有14色+白光，1个七彩颜色盘； 9.棱镜：不少于2个棱镜盘，第1个棱镜盘至少包含有6排镜+8棱镜+蜂窝棱镜组合，第2个棱镜盘至少包含有6排镜+8棱镜+32棱镜组合，两个棱镜盘可相互叠加； 10.运行系统：水平/垂直运行角度：540°/270°，带16 bit精度扫描微调整功能，智能自动检索复位。 | 台 | 12 |
| 11 | 光束电脑图案灯 | 1.光源：≥371W灯泡 2.远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改 3.DMX通道：17/24个国标标准 4.MTBF：≥17000小时； 5.三合一光学镜头设计： (BEAM光束模式) : 2°~38°； (SPOT 图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52° 6.颜色盘 : 1个颜色盘，13色+白光 7.固定图案盘 : 1个固定图案盘，14种图案+白光 8.旋转图案盘 : 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光 9.双棱镜效果 : 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化 10.棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调。 | 台 | 20 |
| 12 | LED摇头电脑切割灯 | 1.光源规格：≥光峰700W LED； 2.色温：8500K±150K； 3.光源寿命：≥20000小时； 4.光学系统：SPOT 图案模式10°—50°，电子变焦； 5.混色和色温校正系统：CMY无极混色+CTO色温校正盘，3800K-6000K线性色温校正； 6.控制协议系统：灯具控制信号同时兼容DMX512和RDM协议，可通过信号线自动修改地址码，检测灯具故障和更新程序版本智能操控，通道值：≥32通道； 7.屏幕显示系统：LCD液晶屏，可中英文切换，智能180°倒置显示，自带密码锁保护。 8.颜色系统：1个固定颜色盘，≥6色+白光+七彩盘； 9.图案系统：两图案盘，1个固定图案盘：≥9个图案+1白光，1个旋转图案盘，≥7个可拆卸图案+白光，带图案自动对焦功能； 10.特效系统：1个棱镜盘，≥4个棱镜+1个独立雾化盘； 11.切割系统：1套四片式全程图形切割系统，切割模块可无极旋转，每块光栅切割方向及角度可以独立控制； 12.运行系统：水平/垂直运行角度：540°/270°，带16 bit精度扫描微调整功能，智能自动检索复位； 13.光源高温保护系统 : 具有风向引流与温度智能监控技术，对灯具进行实时监控，确保灯具的安全使用。 14.静音散热系统：智能风机控制，风机自动降速运行，降低风机噪音。 | 台 | 4 |
| 13 | 追光灯 | 1.功率：≥500W 2.色温：3200K/4500/6500三种色温可调 3.光源：LED ≥350W 灯珠采用进口芯片 4.寿命达：≥50000小时一键控制开灭泡,断电重启时,建议间隔10秒以上 5.颜色：≥五色＋白光（红橙黄绿蓝白） 6.光圈：推杆调节光圈大小，清晰度手动调节 7.频闪：1-11次/秒 8.投射距离：≥5-50米/5-120米 | 台 | 2 |
| 14 | 烟雾机 | 1.功率：≥900W 2.预热时间：无 3.油桶容积：≥3L 4.耗油量：≥25H/L 5.风扇角度：可调 6.输出风力调节：支持 7.出烟口：≥2个 8.DMX通道：≥2个 9.控制器：液晶控制面板、遥控 、DMX512 | 台 | 2 |
| 15 | 泡泡机 | 1.最大油桶容积：1.5L 2.电机：AC220V/45rpm 3.控制方式：DMX512、遥控，液晶屏控制 4.DMX通道：2个DMX通道 | 台 | 2 |
| 舞台机械部分 |  |  |  |  |
| 1 | 前檐幕吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：24m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥6kN 11.控制方式：变频控制 | 套 | 1 |
| 2 | 对开大幕机 | 1.框架尺寸：24m ★2.对开驱动方式：曳引钢丝绳，伸缩片均匀伸缩 3.对开行程：单边12m 4.对开速度：≥0.01~1.0m/s 5.控制方式：变频控制 | 套 | 1 |
| 3 | 灯光吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组、收线框以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：24m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥8kN 11.控制方式：变频控制 | 套 | 4 |
| 4 | 条幕吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：24m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥4kN 11.控制方式：变频控制 | 套 | 3 |
| 5 | 对开二幕机 | 1.框架尺寸：24m 2.对开驱动方式：曳引钢丝绳 3.对开行程：单边10m 4.对开速度：≥0.008~0.8m/s 5.控制方式：变频控制 | 套 | 1 |
| 6 | 侧灯光吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组、收线框以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：6m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：3个 10.杆体载荷：≥6kN 11.控制方式：变频控制 | 套 | 2 |
| 7 | 升降LED电子横幅 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：16m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥6kN 11.控制方式：变频控制 | 套 | 1 |
| 8 | 舞台栅顶钢结构 | 1.面积：350㎡ 2.荷载（均布荷载）：≥500kg/㎡ 3.栅顶满铺G303/40/100钢格栅 | 套 | 1 |
| 9 | 舞台机械控制柜 | 1.机械专用控制柜，核心采用PLC控制系统，自带不小于7寸触控屏，箱体上具备物理紧急停止按钮； 2.结合编码器实现升降位置实时回显，支持分组控制，控制升降定位精度5MM内； 3.设备具有行程、缺项保护，控制任何一个线路上的上限到位和下限到位； 4.变频调速控制、PLC控制、具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能； 5.支持预选择、运动参数设定、场景运行、手动介入等功能； 6.对舞台机械的驱动装置和现场传感器等实施运动控制、状态监视； 7.与综合管理主机可实现联动控制。 | 套 | 1 |
| 10 | 大幕 | 1.尺寸：12m（宽）×7m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 | 块 | 2 |
| 11 | 前檐幕 | 1.尺寸：24m（宽）×2m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 | 块 | 1 |
| 12 | 檐幕 | 1.尺寸：24m（宽）×2m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 | 块 | 3 |
| 13 | 侧条幕 | 1.尺寸：2.5m（宽）×9m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 | 块 | 6 |
| 14 | 二幕 | 1.尺寸：12m（宽）×7m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 | 块 | 2 |
| 周边辅材部分（特别提醒：投标单位需自行考察安装现场并对安装路线进行深化后续桥架、线缆、安装辅材等不再进行调价） |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.表面采用脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； 2.优质冷轧钢板42U机柜，宽600mm*深800mm*高2000mm； 3.立柱厚度2.0（±0.2）mm，箱体厚度1.0（±0.2）mm。 | 台 | 3 |
| 2 | 操作台 | 1.采用不小于1.2MM冷轧钢板，表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，静电喷涂； 2.侧板采用密度板，贴三聚氰胺贴面，具有耐磨、耐湿热、易清洗等特点； 3.台面采用不小于25MM厚E1级环保板，表面饰面采用防火板； 4.键盘抽屉扶手采用黑色喷漆，导轨采用三节静音无声滑轨； 5.操作台尺寸：长2400mm*深900mm*高750mm。 | 套 | 1 |
| 2 | 多媒体插座 | 1.含电源、HDMI接口、话筒接口、音频接口。 | 个 | 8 |
| 3 | 桥架及管材 | 1.包括防火桥架、线管、线盒、软管等，根据实际需求配置。 | 批 | 1 |
| 4 | 强弱电主线缆 | 1.包括动力线缆和控制线缆等，根据实际需求配置。 | 批 | 1 |
| 5 | 接插件辅材 | 1.满足系统需求的所有辅材，根据实际需求配置。 | 批 | 1 |
| 6 | 安装辅材 | 1.根据实际需求配置。 | 批 | 1 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目（包含音视频或舞台机械灯光）项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 [同时提供合同扫描件，否则不得分。] | 1.5 | 客观分 |  |
| 2 | - 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护三级资质证书（含）及以上资质的得1分； - 投标人具有①环境管理体系、②质量管理体系、③职业健康安全管理体系、④企业诚信管理体系、⑤信息安全管理体系、⑥信息技术服务管理体系证书的并且在有效期内的提供相关证书扫描件加盖投标单位公章，否则不得分。每个得0.5分。最高得3分 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 产品技术要求满足性 符合明确指标参数得14分。标有“★”的，属负偏离或缺漏项的每项扣2分；未标有“★”的，属负偏离或缺漏项的每项扣1分；扣完为止。 注：本项按投标文件中的《技术偏离表》评价打分；供应商应当在《技术偏离表》中逐一对照采购需求进行响应，未逐一响应标注的视为负偏离。需要提供证明材料部分未提供视为负偏离。 | 14 | 客观分 |  |
| 4 | 演示：演示设备均为符合本次招标要求的应标产品。 演示内容： 1.系统管理演示：通过手机扫二维码获取控制界面对综合管理主机和备份管理主机等设备进行开启，演示独立控制功能；完全满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。 2.演出功能演示：通过13.3触摸屏触控操作添加/删除音频、视频等素材，根据不同节目任意编排音频、视频、灯光、机械等素材，演出时各系统（音、视频、灯光等）同步按时间轴运行；完全满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。 3.运维监测功能演示：通过平板电脑对功放进行远程控制、实时监测，在平板电脑上实时查看功放运行状态和运行数据；完全满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。 4.视频信号功能演示：通过平板电脑实时监测编解码器输入输出视频信号回显功能，支持在综合管理主机自带触摸屏上进行滑动切换；完全满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。 5.灯光控制功能演示：通过综合管理主机自带按键推子及12.1寸触摸屏一键调用不同模式，实现不同场景灯光亮度色温功能展示；完全满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。 6.音频控制演示：通过综合管理主机13.3触摸屏演示16路输入输出音频信号自动增益、参量均衡调节、矩阵路由、反馈抑制、音量推拉控制等功能；完全满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。 7.机械控制演示：通过综合管理主机触摸屏演示控制幕布开合、电机正反转、紧急停止；完全满足得3分，功能基本满足得2分，功能不全得1分，无此功能得不得分。注：1.演示综合管理主机在中标公示期间需提供样机给甲方封样查看，如提供机器不满足招标要求出现造假情况，甲方有权要求取消中标方中标资格。 | 15 | 主观分 |  |
| 5 | 根据投标单位所投产品的型号进行合理性打分（分值打分范围为2,1,0分），本项最高得2分。 | 2 | 主观分 |  |
| 6 | 1、本项目为系统集成项目，以最终系统运行可靠、稳定、高效、方便和安全为最终目的。投标人应提供所涉及所有设备（含招标设备和集成实施所需的所有专业线缆，包括各类视音频线、网线、光纤）的运输、集成、安装、线路连接实施、调试。本需求书描述的设备及设备参数指标应视为保证系统运行的最低要求，投标人可根据自身系统集成方案，在满足最低要求的基础上自行完善补充。根据完善补充情况进行打分分值范围为3,2,1,0分。本项最高得3分。 2、技术文件中要求提供项目设备布置图、布线图、系统图，缺项或未提供不得分，根据提供各项图纸的完整性、合理性，综合评定得分（分值打分范围为4,3,2,1,0分），本项最高得4分。 3、项目总体技术解决方案（包括对用户需求的理解程度，方案设计的合理性，各系统的功能介绍等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较进行评分。（分值打分范围为4,3,2,1,0分），本项最高得4分。 4、确保供货期、质量的措施：依据供货、安装及调试进度控制、工期保障及其相关内容有利于本项目执行角度酌情给分。（分值打分范围为2,1,0分），本项最高得2分。 | 13 | 主观分 |  |
| 7 | 项目系统集成具体实施计划： 1、提供具体实施方案，包括总体计划、工序、技术保密制度，本项目范围内软硬件安装部署、测试、调试等，根据方案的针对性、合理性及完整程度等综合比较进行评分。（分值打分范围为3,2,1,0分），本项最高得3分。 2、具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书、系统维护说明书，缺项或未提供不得分，（分值打分范围为1,0.5,0分），本项最高得1分。 | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 系统集成项目组实施人员能力情况： 投标人应为本项目组建稳定的、专业的、独立的技术服务团队，团队人员应具备专业技术能力和丰富的实施经验，具体要求如下： 1、项目经理：具有建筑智能化专业高级工程师职称证书得1分、具有机电一级注册建造师证书得1分，共计2分。 2、项目技术负责人：具有高级工程师职称证书得1分， 3、施工人员证书： 1）施工团队中人员（除项目经理、技术负责人外）：①具有住房和城乡建设厅颁发的建筑电工合格证书，得1分、②具有住房和城乡建设厅颁发的建筑焊工合格证书，得1分、③具有应急管理厅颁发的高处作业合格证书，得1分，④具有ITSS认证IT服务工程师证书，得1分，（同一人最多得1分、相同证书最多得1分）共计4分； 2）具有住房和城乡建设厅颁发的资料员证书、材料员证书、设备安装施工员证书、设备安装质量员证书、安全员证书，提供5本证书的每本得0.5分，共计2.5分；（同一人最多得0.5分、相同证书最多得0.5分） （提供以上人员证书复印件以及近一个月在本单位缴纳的社保证明，未提供社保证明的该项不得分，以上人员1）、2）、3）项可以重复得分，但单项人员重复不得分）。 | 9.5 | 客观分 |  |
| 9 | 项目进度安排 根据项目服务期整体要求，提供详细的进度安排。进度计划内容详细、合理可行的（分值打分范围为2,1,0分），本项最高得2分。 | 2 | 主观分 |  |
| 10 | 售后服务 1）产品故障响应时间：质保期内，投标人安排专人负责维护，设备出现故障时，投标人应在5分钟内做出响应，45分钟内派专业技术人员到现场进行维护，投标人须提供7*24小时服务，24小时内解决问题，故障不能按时排除时应提供备用机以供应急使用（证明材料：承诺函含以上内容，得1分）。 2）承诺在质保期内保障服务根据保障服务的具体内容进行打分（分值打分范围为2,1,0分），本项最高得2分。 3）提出条例清晰且可行性高的项目维护计划根据维护计划的可行性进行打分（分值打分范围为1,0.5,0分），本项最高得1分。 | - 4 | - 客观分 |  |
| 11 | 技术培训： 1、投标人根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，为采购人进行操作培训，培训时间不少于3天，人数不少于3人，时间地点由采购人确定，并提供可行的、合理的培训方案、计划（分值打分范围为1,0.5，0分），本项最高得,1分。时间、人数不满足采购文件要求不得分 2、培训方案详细、完整，针对性强，（分值打分范围为1,0.5，0分），本项最高得,1分。方案内容不完整或未描述的不得分。 | - 2 | - 主观分 |  |
| 12 | 1、供应商按折扣率作为本项目评标价。 2、有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - 价格分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方按照                        项目（项目编号：     ）采购结果，并按招投标文件条款，签订本合同。

一、合同货物

（一）乙方应严格按照采购文件和中标结果内容提供如下清单中的中标货物：

| 项目名称 |  |  | 使用单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 小计金额 （元） |
| 合同总价金额（含税，人民币）：大写 。 |  |  |  |  |  |

- 货物的质保期为   年

质保期从最终验收合格之日开始计算。

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起     天内，将上述清单所列的货物及随机备品、配件、工具按合同约定送至甲方指定地点并免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。交货地点位置为   甲方使用单位指定地点    。

三、质量标准

（一）乙方所提供的货物必须是合同约定的厂家生产、全新未使用过的（包括零部件、备件等），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书、合格证为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（二）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管及使用不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用承担按三包规定执行或双方的专门约定执行。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

四、服务支持体系

（一）设备或物（产）品在使用阶段如发现质量问题或甲方提出异议，乙方收到甲方使用部门的函、电后，应在   小时内到达处理。

（二）特殊设备的有关人员培训由乙方免费负责培训。

五、验收

（一）乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格型号、数量、配件等及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持（技术参数及相关要求及承诺见合同附件）。

（二）甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后      个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写验收报告并签名、加盖各自单位的公章。

（三）如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，甲方并有权向乙方提出索赔。如货物在使用期内被证明存在缺陷，包括但不限于潜在的设计缺陷或使用了不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔扣款，金额双方协商解决。

六、异议期：货物验收后    个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在   个工作日内负责解决。

七、付款方式

（一）第一期：合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方出具的预付款保函及有效发票后，支付合同总价的 50  %，即         元；

甲方在乙方根据合同规定将项目交付并验收通过后，乙方提供发票，甲方凭发票支付剩余合同价款；

八、违约责任

（一）如乙方延期交货，应及时告知甲方，说明其原因并征得甲方同意，同时明确后续供货日期，否则，除不可抗力的因素外，甲方有权作如下选择：A乙方支付延期履行违约金，按单台设备价值每日0.4%的标准从甲方待付款项中扣除；B终止合同履行，并且不退还履约保证金（如有）。

（二）如甲方延期付款（有正当拒付理由者除外），有特殊情况时应告知乙方其原因，否则应向乙方支付延期付款违约金。

（三）由于甲方的使用单位要求延期交货时，甲方应及时告知乙方，并确定具体的供货日期。

（四）出现质量问题可参照本合同第五条第3款以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

九、合同相关文件

（一）有关本次采购项目的采购文件、招标文件以及相关的函件如：设备清单、技术参数、答疑函、承诺函及售后服务等均为本合同不可分割的一部份。

（二）若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜：双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十一、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方参与杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方参加你方组织的杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 技术偏离表

| 编号 | 产品名称 | 招标文件要求 产品规格与详细说明 | 投标产品名称 | 投标产品 产品规格与详细说明 | 检测报告所属页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台音响部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵列全频主扩音箱 | 1.采用三分频电路设计，扬声器采用2*10"低频单元+1*12"中频单元+2*3"高频单元； 2.频响范围：不劣于50Hz-18KHz,额定功率：不劣于400W/8Ω 3.灵敏度：不劣于104dB，最大声压级：不劣于133dB。 |  |  |  |
| 2 | 线阵列超低音音箱 | 1.采用低频电路设计，扬声器采用2*15"低频单元； 2.频响范围：不劣于45Hz-1000Hz，额定功率：不劣于800W/4Ω； 3.灵敏度：不劣于102dB，最大声压级：不劣于137dB。 |  |  |  |
| 3 | 线阵列音箱吊架 | 田字形钢制吊挂架，承重不小于2吨。 |  |  |  |
| 4 | 流动返听音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*12"低频单元+1*3"高频单元； 2.频响范围：不劣于55Hz-17KHz，额定功率：不劣于400W/8Ω； 3.灵敏度：不劣于96dB，最大声压级：不劣于130dB。 |  |  |  |
| 5 | 固定返听音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*12"低频单元+1*44芯钛膜高音单元； 2.频响范围：50Hz-20KHz，额定功率：400W/8Ω； 3.灵敏度：95dB，最大声压级：127dB。 |  |  |  |
| 6 | 台唇补声音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*10"低频单元+1*1.3 "高音单元； 2.频响范围：65Hz-19KHz，额定功率：300W/8Ω； 3.灵敏度：96dB，最大声压级：126dB。 |  |  |  |
| 7 | 后场补声音箱 | 1.采用两分频电路设计，扬声器采用1*10"低频单元+1*1.3 "高音单元； 2.频响范围：65Hz-19KHz，额定功率：300W/8Ω； 3.灵敏度：96dB，最大声压级：126dB。 |  |  |  |
| 8 | 超低频音箱 | 1.低频扬声器，采用2*18"低频单元； 2.频响范围：40Hz-200Hz，额定功率：1200W/4Ω； 3.灵敏度：100dB，最大声压级：136dB。 |  |  |  |
| 9 | 线阵列全频主扩音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1300W/8Ω，不劣于2*2000W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 10 | 线阵列超低音音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1500W/8Ω，不劣于2*2500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 11 | 流动返听音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 12 | 固定返听音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 13 | 台唇补声音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 14 | 后场补声音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1000W/8Ω，不劣于2*1500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 15 | 超低音音箱功放 | 1.输出功率：不劣于2*1500W/8Ω，不劣于2*2500W/4Ω，信噪比：不劣于105dB； 2.总谐波失真 (1kHz)：<0.1%，互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5%。 |  |  |  |
| 16 | 监听音箱 | 1.两分频全频有源监听扬声器，扬声器不劣于1*5"低频单元+1*1"高音单元； 2.频响范围不劣于80Hz-20KHz，功率不劣于100W，声压级不劣于119dB。 |  |  |  |
| 17 | 一拖二无线主机 | 1.两通道接收信号，自动对频技术，锁相环频率合成，频率范围：500MHz-900MHz； 2.各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键； 3.背光式LED显示屏显示RF和AF信号强度，频率组/频道等工作状态； 4.两通道独立频率自动搜索功能可迅速扫描干扰最少的频率并锁定。 |  |  |  |
| 18 | 无线手持话筒 | 1.手持麦克风，动圈式单一指向性 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz |  |  |  |
| 19 | 无线头戴话筒 | 1.头戴麦克风，单一指向性 2.载波频率：UHF 640-690MHz 3.频率响应：50Hz-18KHz |  |  |  |
| 20 | 无线信号放大器 | 1.支持8通道天线分配，支持话筒接收机供电； 2.工作频带：500MHz-950MHz，增益：6dB，阻抗：50欧姆，指向性：椭圆形180°。 |  |  |  |
| 21 | 报告席会议话筒 | ★1.话筒采用双杆双备设计，两条模拟链路可独立工作；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） ★2.≥2个14mm直径的高灵敏镀金膜高保真麦克风音头；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 3.指向特性：超心型指向角度； 4.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≥250mm长咪杆； 5.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺； 6.话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平）； 7.灵敏度：≥-28dB； 8.输出阻抗：≤200Ω； 9.最大声压级：≥130dB (THD<3%)； 10.信噪比：≥76dB； |  |  |  |
| 22 | 合唱话筒 | 1.心形指向性咪头，确保拾音距离及声音质量，支持48V幻象供电； 2.指向特性：超心型指向型，频率响应：20Hz-20KHz； 3.灵敏感度：-36dB/±2dB（1KHz），输出阻抗：200Ω±30%@1KHz； 4.最大承受音压：135dB，信噪比：>76dB1KHz@1Pa，动态范围:96dB。 |  |  |  |
| 23 | 乐器话筒 | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.标称阻抗：≦150Ω 5.信噪比：65dB,1kHzat1Pa |  |  |  |
| 24 | 立式话筒支架 | 落地话筒支架 |  |  |  |
| 25 | 跳线盘 | 1.多功能设计，经济适用的1/4"模块化跳线板，带两行插口； 2.48个平衡通道带PCB全布线插口（24个垂直安装PCB板），24对前端通道和后部24对通讯通道； 3.插口PC卡包含4个带不变色触点的平衡1/4"插口，安全保持，无须使用螺帽。 |  |  |  |
| 26 | 电源管理器 | 1.具有232/RJ45网口，可接受外部中控控制，内置电源滤波器，支持多台级联使用； 2.内置开关电源，适用全球电压，具有单路独立开关功能及短路过流保护断路器配置； 3.整机采用多功能插座设计，8路开关通道输出，每路可自由单独设置开关机延时。 |  |  |  |
| 27 | 专业外置声卡 | 1.4路虚拟输入通道，2路模拟输入通道，模拟输入包含了2个COMBO输入口，2个6.35mm高阻抗输入口； 2.4路虚拟输出通道，2路模拟输出通道，模拟输出有2个XLR卡侬输出口，可切换的48V幻象供电； 3.支持windows XP/7/10以及OSX系统，支持WAV、FLAC、APE等主流无损格式以及MP3有损压缩格式； 4.耳机监听设计，可以对模拟输入进行混合监听，可以调节每个输入的混合分量； 5.支持24Bit/192KHz等高码率WAV数字音频格式和录音室母带WAV文件的播放。 |  |  |  |
| 28 | 双通道DI盒 | 1.将吉他、贝斯等乐器的非平衡信号转换为平衡信号，用于舞台演出和录音‌； 2.在录音或演出中，使用DI盒可以消除线路噪声，避免接地回路问题‌； 3.输入阻抗：不平衡220KΩ，输出阻抗：平衡2600Ω； 4.频率响应：10Hz~60kHz（+/-3dB），线性性能：20Hz~20kHz（+/-0.12dB）； 5.总谐波失真：0.004%@1kHz、0.06%@20Hz。 |  |  |  |
| 数字会议部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | ★1.采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，支持有线/5G无线会议、视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫等；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 2.具有多种会议发言模式：限制发言模式、主席优先模式、先进先出模式、申请发言模式、限时发言模式； 3.支持多类型终端登录调整参数，WEB端查看单元连接状态、电池电量、无线信号强弱、无线连接等信息； ★4.支持每支单元输入音量、AGC、EQ等参数独立或统一调节，支持角色属性、人员名称、话筒编号等设置；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） ★5.支持U盘实时录音，最大支持64G FAT格式U盘，录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制10通道；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 6.支持手拉手环网数字传输，2个独立环网满足不同组网需求，环网支持上电自检、自动诊断、故障原因提示； 7.支持脱离会议管理软件发起签到、投票表决、视频跟踪功能，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA通讯协议； 8.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，用于软件端视频会议或临时接入电话语音； |  |  |  |
| 2 | 无线基站 | 1.无线信号基站，支持2.4G、5.2G、5.8G三频WIFI频段； 2.支持POE、DC供电，支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议； 3.支持路由、AP、中继三种工作模式，WPA/WPA2加密； 4.接入速率2402Mbps，并发速率最高可达3000Mbps； 5.支持软件分析环境无线频段、信道干扰，避开干扰。 |  |  |  |
| 3 | 充电箱 | 1.智能充电箱，内置主动散热风扇，具有过充保护功能； 2.采用USB-A充电接口，支持12路终端同时充电； 3.充电总功率75W，每个充电接口支持5W充电。 |  |  |  |
| 4 | 数字会议主席单元 | 1.全数字化信号传输，采用1.77寸全彩TFT显示屏，主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 2.具有三个多功能电容触摸按键，支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益。 |  |  |  |
| 5 | 数字会议代表单元 | 1.全数字化信号传输，采用1.77寸全彩TFT显示屏，代表单元无批准和禁止其他单元发言的权限； 2.具有三个多功能电容触摸按键，支持会议签到、投票表决议程、签到和投票表决结果实时显示； 3.超心形指向电容咪头，话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色，内置视像跟踪功能； 4.具有两个RJ45接口，采用六类网线手拉手连接会议主机，可单独设置单元输入增益、EQ、增益。 |  |  |  |
| 高清录播部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1.4K会议摄像机，采用1/2.8英寸SONY CMOS图像传感器，最大分辨率可达4K@60fps，水平亮度分解力1800电视线； 2.支持31倍光学变焦、15倍数字变焦，视角：1.98°～59°，光圈系数F6.91mm–F214.21mm，自动聚焦算法使镜头快速/准确/稳定聚焦； 3.视频接口：3G-SDI、HDMI、LAN、USB2.0四路视频同时输出，音频接口：3.5mm音频输入接口、HDMI、LAN、USB2.0嵌入音频输出； 4.HDMI最高4KP@60fps，SDI最高1080P@60fps，USB2.0接口MJPEG/H.264/H.265格式最高4KP@30fps，YUY2和NV12格式最高1080P@30fps； 5.支持AI人形跟踪，采用独家先进的图像处理和分析算法搭配高速处理器，用户可根据实际使用环境选择实时跟踪与区域跟踪； 6.支持自动/手动/一键聚焦，支持自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先曝光模式，支持背光补偿，宽动态范围等级可调； 7.自适应以太网口，支持POE，H.265视频压缩，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181网络协议，支持远程升级、远程重启、远程复位； 8.OSD中/英文菜单，3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/指定色温白平衡模式，支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式视频调节功能； 9.支持RS-232、RS422（兼容RS485）和IP控制，标准网络VISCA/Pelco-D/P控制协议，水平转动±110°，俯仰转动-30°，最高可设255个预置位。 |  |  |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1.高清会议摄像机，采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2.支持30倍光学变焦、10倍数字变焦，视角：2.34°～65.1°，光圈系数F1.6–F4.7，自动聚焦算法使镜头快速/准确/稳定聚焦； 3.视频接口：3G-SDI、HDMI、LAN三路视频同时输出，音频接口：3.5mm线性输入接口、HDMI/LAN嵌入音频输出； 4.视频格式：支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94多种制式； 5.支持亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转（自动翻转关闭时显示）、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正等视频调节功能； 6.支持H.265/H.264视频压缩，AAC、MP3、G.711A音频压缩/编码，AAC、MP3编码支持1.6K/3.2K/4.41K/4.8K采样率，G.711A编码支持8K采样率； 7.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，支持RTMP推送、RTP组播模式，支持自动/手动/一键聚焦，自动/手动光圈和电子快门，动态范围等级可调； 8.OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K各种模式； 9.支持RS-232、RS-485和IP控制，标准网络VISCA/Pelco-D/P控制协议，水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设255个预置位。 |  |  |  |
| 3 | 电动升降吊架 | 1.采用滑杆技术，保证平稳下降不会晃动，最大行程不小于3m； 2.隐藏式随行电缆，可提供HDMI、电源、VGA、RJ45等等所需线缆； 3.铝合金框架结构，经久耐用，强度高不会变形； 4.电子定位和物理定位双重保险，故障率低； 5.支持遥控、458协议中控、弱电继电器等控制方式。 |  |  |  |
| 4 | 控制键盘 | 1.摄像机控制键盘，采用LCD液晶中英文显示，带按键声音提示，实时显示解码器和矩阵的工作状态； 2.金属壳体，硅胶轻触开关按键设计，采用四维控制杆，支持快速选择摄像机（或云台）实现变速调控； 3.支持对摄像机（云台）设置，通过按键、旋钮快速操作摄像机的调焦、光圈、AE、白平衡等常用参数； 4.采用RJ45/RS422/RS485/RS232控制接口，支持网络onvif，visca协议，串口visca，pelco-d/p协议； 5.以太网口支持POE供电，支持供电、控制一根网线，支持户自行修改控制码指令。 |  |  |  |
| 5 | 高清录播主机 | 1.高清录播主机，采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，单机可实现音视频编解码处理，视频录制、点播、直播、导播、会议等功能； 2.终端视频支持H.264/H.265视频编解码标准，码率可调512kbps~20Mbps，分辨率可调640x360~3840x2160，终端音频采用AAC音频编码技术，采样率48KHz； ★3.支持4路HDMI或4路IP流视频输入，HDMI输入支持4K分辨率，并向下兼容1080P、720P等分辨率，2路HDMI高清视频输出，输出最大可支持4K分辨率；（提供第三方权威机构提供的检测报告加盖公章） ★4.4路LINE IN音频和4路HDMI内置音频输入，2路LINE OUT音频输出和2路HDMI内置音频输出，1路10/100/1000M自适应RJ45、3路RS232、3个USB接口；（提供第三方权威机构提供的检测报告加盖公章） ★5.支持1路4K视频合成电影通道录制或1路电影通道4路资源通道音视频录制，终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入；（提供第三方权威机构提供的检测报告加盖公章） 6.终端具备上电自启动、定时启动、常规启动等开关机方式，支持3.5寸可插拔硬盘托架方便客户自行保管录像文件，内置高速稳定2TB硬盘，支持存储空间扩展； 7.基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地/远程导播，集视频实时预览、导播切换、云台控制、字幕/LOGO/OSD管理、直播监视、视频点播等多功能于一体； 8.支持web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端多种控制方式，支持在导播界面实时观看电影、教师特写/全景、学生特写/全景，支持通过点击画面进行切换； 9.支持选择任意画面通道进行录制，支持同时录制所有视频通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件，支持录制时长设定， 录制时长到达后自动停止录制； 10.系统支持开机/定时/循环录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时，可自定义倒计时时间，当存储容量快满时，系统自动删除时间靠前的视频； 11.录制视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，FTP上传具备定时/实时/闲暇等模式，可随时通过主机点播回放视频，可使用移动磁盘下载； 12.系统支持U盘等存储接入主机同步录制保存，支持设置5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，支持U盘接入终端将内置图片作为片头片尾素材； 13.支持选择任意画面通道直播，可同时直播所有视频通道，支持RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等3种不同直播模式，支持6组定时直播设置功能； 14.系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端，最大可支持并发50个点高清直播； 15.系统内置导播算法，支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式，支持语音转写生成字幕； 16.支持电脑画面侦测，无需安装任何程序即可探测操作课件翻页等动作，支持对电脑画面检测区域设定，可绘制5个检测区域，便于屏蔽弹窗、任务栏区域； 17.支持摄像头控制，可以对摄像头进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，满足导播快速调用支持每路摄像头设置/调用8个预置位； 18.支持手动模式鼠标点击跟踪功能，通过点击导播视频画面，系统以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位，支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦； 19.支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求，支持终端信息网络检测功能； 20.支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，支持对视频文件进行点播回放下载，拖拽播放进度条播放； 21.支持设置5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置，支持导入导出终端配置文件，方便维护； 22.支持设置5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置； |  |  |  |
| 综合管理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理主机 | ★1.综合管理主机采用了集成式一体化专业操控台设计,集多种设备的功能于一身,通过软硬件结合增强了设备的多功能性，操控屏幕采用2块12.1寸电容触摸屏和1块13.3寸电容触摸屏，屏幕支持可视化编程及智能化操控；（提供第三方权威机构检测报告） ★2.可满足多种场景下的音视频同步操作和舞台灯光机械的编程控制，可代替调音台、混音器、均衡器、反馈抑制器、回声消除器、集中控制主机、视频矩阵、分布式编解码器、大屏拼接器、数字调光台、灯光演出中控台、机械控制台，实现声光电终端设备的一体化管理； 3.支持12.1寸触摸屏搭配按键、推杆、转盘编码器实现舞台灯光的编程，支持800个灯具键，最大可配接800个灯具，最大可储存200个灯具组，可储存3个类别1800个素材，内置31种曲线效果和106个常用固定图形，可通过参数修改曲线效果及图形，共有6种扇形模式，通过对话框可以修改扇形效果；（提供第三方权威机构检测报告） ★4.内置节目编排功能，支持节目回放、节目编辑、灯光录制、音乐视频灯光素材导入，轻松实现一键灯光秀，灯具每个属性可设置独立时间和曲线运算，有26种曲线形式，属性可自由设置时间比传统的交叠功能更灵活效果更柔和，属性内置效果可左右滑动选择，内置图形可自由设置、另外有26个固定图形；（提供第三方权威机构检测报告） ★5.支持有线和无线ART-Net功能（灯光模拟器），可远程使用手机或者IPAD控制节目播放，内置4个3芯物理输入接口4个3芯物理输出接口，支持2048个DMX512 通道，网络扩展到可达到8个输出4096通道；（提供第三方权威机构检测报告） ★6.支持舞台机械控制，通过TCP/UDP/RS485/RS232控制机械PLC控制柜，实现机械设备的独立控制及任意分组控制，并可联动机械编码器及其他传感设备，在12.1寸屏幕上实时显示运行状态；（提供第三方权威机构检测报告） ★7.支持数字音频处理，内置16进16出数字音频接口和16进16出DANTE通道，模拟输入接口支持48V幻象供电，支持话筒及线路输入，内置路由、压限限幅、增益、均衡、反馈抑制、高通低通等功能，可设置多个调用场景，在13.3寸屏幕上模拟调音台推子任意设置控制界面；（提供第三方权威机构检测报告） ★8.内置16路千兆交换机模块，可接编解码终端，实现编解码终端输入输出通道软件自定义，输出接口支持拼接、分割、画中画、漫游等功能，输入采集的视频信号可在12.1寸触摸屏回显和预览，窗口可自由缩放、跨屏、漫游、任意叠加，可视化任意切换每一路视频信号；（提供第三方权威机构检测报告） 9.支持云端远程运维管理，支持和市面上主流云厂家、监控厂家无缝对接，支持对摄像头的云台控制功能，支持数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，支持政务云、阿里云、私有云部署； ★10.内置8路红外发射端口，8路独立数字输入输出I/O口，8路独立弱电继电器接口8路双向可编程RS-232/422/485通讯接口，实现温湿度实时监测、烟雾报警、PM2.5实时监测及对外部智能化设备进行控制；（提供第三方权威机构检测报告） 11.支持扫二维码控制功能，实现定制场景的一键调用，支持远程控制主机内置播放器视频的播放、暂停、PPT翻页等功能。 |  |  |  |
| 2 | 备份管理主机 | 1.音频、灯光备份管理主机，高性能浮点DSP处理芯片，超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路； ★2.支持64×64输入/输出平衡线路通道，输入均支持MIC/LINE、+48VDC幻像供电，具有混音路由功能，内置64×64DANTE输入输出通道；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） ★3.支持2路灯光控制信号切换，支持综合管理主机与数字调光台之间的灯光控制信号手动/自动备份切换；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 3.输入通道：前级放大、反馈抑制、噪声门、延时器、压限器、16段PEQ、电平表、相位、音量控制，支持回声抑制； 4.输出通道：16段PEQ、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器，内置信号发生器（正弦波信号、粉红噪声、白噪声）； 5.支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用，开放第三方控制协议，支持摄像跟踪代码输出； |  |  |  |
| 3 | 自动切换器 | 1.音频切换主机，自动检测音频故障，实现自/手动音频切换，达到热备份效果； 2.采用8路专业平衡音频XLR接口，抗干扰性强，可多级联扩展； 3.支持AB组信号指示灯实时观看系统运行状态。 |  |  |  |
| 4 | 个性化编程 | 1.自定义软件UI界面，支持音视频切换，机械、灯光窗帘等控制； 2.图形化控制界面，按键或推杆式调整音量大小和周边环境设备； 3.支持多级别权限管理，支持系统的分区、分段、分权限管理； 4.可与无线交互终端或网络串口模块配合对外部设备进行控制； 5.支持烟雾报警、PM2.5实时监测、温湿度监测等并界面展示； 6.支持实时监测声光电设备及其他智能化设备运行状态； 7.支持视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页、图片翻页等。 |  |  |  |
| 5 | 综合运维软件 | 设备运维管理，各项数据形成统计数据进行展示，故障提醒。 |  |  |  |
| 6 | 无线路由器 | 1.双频（2.4GHz，5GHz）路由器，最高传输速率不小于1200Mbps。 |  |  |  |
| 7 | 无线控制终端 | 安卓操作系统，无线控制终端，触控屏幕不小于10寸。 |  |  |  |
| 8 | 管理终端 | 国产操作系统 |  |  |  |
| 10 | 4K编解码终端 | 1.节点支持分辨率3840*2160@30Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率；动态内存分配。 2.支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。 3.支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换； ★4.支持音频网络传输协议，实现音频在编解码过程中无损传输；（提供无损声音调节装置的第三方证明及第三方检测报告扫描件加盖公章） 5.支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态； ★6.每个节点具有1路HDMI高清视频输入接口，1路HDMI 高清视频输出接口，1路凤凰头音频输入接口，1 路凤凰头音频输出接口，节点具有3路IR/IO及1路Rs232、Rs485接口；（提供实物接口图加盖公章佐证） ★7.每个节点前面板具有 3 路 USB 接口，其中 1 路 USB-B 接口用于与电脑连接,不增加额外硬件，另外2路接键鼠可实现 KVM 功能；（提供实物接口图加盖公章佐证） ★8.智能预览技术，预览区域可同时支持128 路以上视频流畅预览（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章）； ★9.通过设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预，系统场景能提供一键恢复功能，节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态；（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） ★10.支持OSD中英文菜单界面定制功能：（a）实时监测设备状态：在线、离线、视频切换状态；（b）OSD 查找功能，模糊查找，快速跳转，（c）OSD 设定功能，应变坐席布局、工位调整，（d）支持 KVM 远程唤醒电脑；（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） ★11.支持一键控制功能：无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持1套鼠标键盘直接任意跨屏操作，控制不少于20个任意排列坐席屏幕，具备自定义快捷键功能，实现一键推屏，一键抓屏，无缝快速切换坐席视频信号和大屏视频信号，不黑屏、不闪屏；（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） ★12.支持 KVM 可视化功能：（a）可视化接管功能，（b）可视化推送席位，（c）可视化推送大屏，（d）可视化坐席跟随。（提供具有第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件加盖公章） |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 24端口千兆电+4端口万兆光，以太网交换机（1个CLI口，24个千兆电口，4个万/千兆SFP+光口。 |  |  |  |
| 12 | 网络扩展卡 | 1.网络音频扩展卡提供了32*32通道网络音频I/O； 2.允许数字调音台连接到任意dante功能的AV网络； 3.配套支持DANTE协议扩展数字调音台使用。 |  |  |  |
| 13 | 数字调音台 | 1.基于Linux操作系统开发，5核CPU处理器，1.8G主频，10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面自由切换，关机参数自动保存； 2.42路信号输入（32路MIC/Line输入、2组立体声输入、立体声耳机输入、1组数字输入：声卡、MP3、AES输入）； 3.20路信号输出（主输出L/R、10路AUX1-10辅助输出、4路SUB编组输出、1路耳机监听输出、AES输出）； 4.32个通道独立反馈抑制器，8个自定义按键，8个DCA编组，8个静音编组，自带信号发生器（白噪声、粉红噪声、正玄波）； |  |  |  |
| 14 | 数字调光台 | 1.操作系统基于linux定制研发全中文系统，Intel处理器，≥4G内存、≥120G固态硬盘； 2.触摸屏：≥11.6寸高清电容屏，触控灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时； 3.通道：≥4个DMX512光电隔离输出口，并可ARTNET扩展4096个DMX512通道； 4.内置大容量UPS不间断电源、突然断电也可正常使用1小时以上； 5.USB接口：≥8个，并支持无线DMX信号发射器使用； 6.自带高清HDMI接口和VGA接口，支持高清屏幕扩展； 7.自带千兆网口一个，支持TPC/IP协议高速传输； 8.支持RDM远程识别灯具或更改地址码功能； 9.支持定时触发节目和场景的运行和停止。 |  |  |  |
| 6 | 墨水屏电子桌牌 | 1.双面电子桌牌，采用不劣于7.5寸三色墨水屏，直立双面横屏显示，底座显示屏一体； 2.支持单一投屏、扫码投屏、批量投屏，以蓝牙无线传输数据到电子桌牌上显示； 3.投屏功能支持Android/ios操作系统，采用两节7号电池供电，续航时间约3年； 4.支持人员名单模块中新增、删除、修改人员信息，可以对人员信进行修改编辑； 5.支持人员信息文档批量导入，模板背景、模板字体、模板格式可自由选择搭配； 6.字体颜色、字体大小、字体格式可进行调整和修改，需要投图信息可自由勾选； 7.支持模板中的信息栏自由拖拽排布及更改名称，另存为模板功能可直接调用； 8.投图界面支持蓝牙批量投图、蓝牙单投、NFC单投，支持单双屏投图； 9.可以搜索到本次会议上使用的桌牌数及设备的信息（电量、信号ID等）； 10.可以对设备可以进行编号排序(支持 NFC功能单个进行编号排序； 11.可以使用蓝牙进行批量自动修改编号，可以添加指定字体。 |  |  |  |
| 7 | 墨水屏网关 | 1.桌牌与网关正常通讯半径≤15米； 2.软件端可实时监测网关当前状态。 |  |  |  |
| 舞台灯光部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直通立柜 | 1.单个柜体最多容纳30个单元模组，每模组两路，最大支持60路输出； 2.每个模组具有独立的处理器，可以允许热插拔工作，支持DMX、以太网、光纤信号； 3.采用三相五线制供电，工作电压：AC 200V-240V/50-60Hz，通信协议：TINHAO-Net、ArtNet、DMX512（光电隔离）、ACN； 4.输入控制：1个光纤口1个以太网口和两个DMX512输入口（带光电隔离）通过以太网和插入存储卡软件升级； 5.负载自动测试功能，能准确测试出负载状况：开路、短路、负载记录功能，能准确测试出每路负载的实际功率； 6.主从机服务器具有光纤/RJ45网络接入口，支持TCP/IP、ARNET和可升级的ACN协议，输出支持60路*3KW继电器直通模组。 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 24端口千兆电+4端口万兆光，以太网交换机（1个CLI口，24个千兆电口，4个万/千兆SFP+光口。 |  |  |  |
| 3 | DMX解码器 | 1.支持ArtNet转DMX，输出4096个通道，支持DMX转ArtNet，输入4096个通道，实现信号远距离传输； 2.8个DMX光电隔离XLR接口，4096个通道，支持RDM功能，2个千兆网络接口（带交换机功能）； 3.配备有实时状态监测功能，可观察设备运行状态，增加可靠性。 |  |  |  |
| 4 | DMX信号放大器 | 1.≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能； 2.输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯； ★3.提供第三方检测机构出具的功能检测报告 |  |  |  |
| 5 | LED成像灯 | 1.光源：单颗≥220W LED灯珠，功率因数≥0.98； ★2.视网膜蓝光危害（Ethr）检测≤RG1 级别；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 3.MTBF：≥17500小时； 4.显性指数：CRI≥95； 5.色温：≥3200K/5600K，出光角度：10°、19°、26°、36°、50°可选，0-100%线性调光，无频闪、无抖动； 6.不少于2种控制协议：DMX，RDM； ★7.中心照度：≥1600LUX/10米（19° 3200K），≥2100LUX/10米（19° 5600K）光通量：≥17000Lx/3米。（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） |  |  |  |
| 6 | LED聚光灯 | 1.功率：≥250W，功率因数：≥0.98； 2.光源：单颗≥230W LED灯珠，光源寿命：≥50000小时； ★3.视网膜蓝光危害（Ethr）检测≤RG1 级别；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 4.显色指数: CRI≥95； 5.色温：≥3200K； 6.出光角度：≥12-≤55°电动线性变焦，发光角度120°，0-100% 16Bit线性调光，无频闪、无抖动； ★7.中心照度：≥1800LUX / 10米（12° 3200K），≥2000LUX / 10米（12° 5600K），光通量：≥12600Lx/3米；（提供第三方权威机构提供的功能性检测报告加盖公章） 8.控制协议：DMX512、RDM。 |  |  |  |
| 7 | LED染色灯 | 1.光源规格：≥61颗3W LED（RGB+白光设计）灯珠，投光角度：≥25°； 2.MTBF：≥17000小时； 3.频闪：独立电子频闪1-25Hz 4.PWM调光频率：≥8Bit，调光换色过程平滑无闪烁，≥1670万种颜色可调，内置颜色宏功能，颜色变化自动淡入淡出； 5.外观材料：压铸铝； 6.散热/噪音：无风机设计，运行零噪音； 7.电源/信号连接：≥1.2米连体式信号线输入/输出。 |  |  |  |
| 8 | LED摇头染色灯 | 1.功耗：≥400W 2.灯珠数量 : ≥36颗10W 4合1LED灯珠 3.色温 : 6500K 4.平均寿命 : ≥50,000小时 5.显示屏 : LCD显示屏+功能按键，中英文两种语言可随意切换，内置重力感应 6.控制方式 : DMX512/主从/声控/自走 7.控制通道 : ≥14个国际标准DMX通道 8.调焦角度 : ≥16°～ 60°超大范围线性变焦，从光束到染色自由切换 9.X轴：540°，16Bit，精度2.62°/步，微调精度0.018°； 10.Y轴：270°，16Bit，精度2.12°/步，微调精度0.016°； 11.调光 : 0-100%独立电子线性调光 12.调焦 : 电子调焦，超微顺滑调整焦距 13.频闪 : 高速的电子调节频闪设计, 频率可达1～20次/秒 14.自动纠错 : 水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 |  |  |  |
| 9 | LED会议平板灯 | 1.光源规格：≥800颗0.5W单双色温恒功率LED灯珠，投光角度：120°； 2.光源寿命：≥20000 小时； 3.视网膜蓝光危害（Ethr）≤RG0 级别。 4.色温：3200K±150K-5600K±150K； 5.显性指数：CRI/Ra≥93，中心照度：3 米投射距离时，中心照度值＞500Lx（全亮 4000K±100K)，中心照度值＞400Lx(冷白 5600K），中心照度值＞250Lx（暖白3200K)； 6.控制协议：不少于三种协议，包含支持手动旋钮直接调光，同时兼容 DMX512 和 RDM 协议（可通过电信号远距离修改灯具的数值）； |  |  |  |
| 10 | 摇头光束灯 | 1.光源：≥371W灯泡； 2.灯泡寿命：≥1500小时； 3.光束角度：小于2°； 4.降噪设计：灯具需内置功率减半、风噪减半自动降压功能。当灯具处于闭光无使用状态时，灯具可自动识别，启动灯泡降压保护功能，风机自动降速，减少风噪； 5.远程控制：灯具支持RDM远程智能控制，可通过电信号远距离修改灯具的数值； 6.显示屏保护功能：显示屏自带密码锁保护，防止因误操作，擅改灯具参数； 7.图案盘：不少于1个固定图案盘，至少包含有14个固定图案+白光； 8.颜色盘：不少于1个颜色盘，至少包含有14色+白光，1个七彩颜色盘； 9.棱镜：不少于2个棱镜盘，第1个棱镜盘至少包含有6排镜+8棱镜+蜂窝棱镜组合，第2个棱镜盘至少包含有6排镜+8棱镜+32棱镜组合，两个棱镜盘可相互叠加； 10.运行系统：水平/垂直运行角度：540°/270°，带16 bit精度扫描微调整功能，智能自动检索复位。 |  |  |  |
| 11 | 光束电脑图案灯 | 1.光源：≥371W灯泡 2.远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改 3.DMX通道：17/24个国标标准 4.MTBF：≥17000小时； 5.三合一光学镜头设计： (BEAM光束模式) : 2°~38°； (SPOT 图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52° 6.颜色盘 : 1个颜色盘，13色+白光 7.固定图案盘 : 1个固定图案盘，14种图案+白光 8.旋转图案盘 : 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光 9.双棱镜效果 : 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化 10.棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调。 |  |  |  |
| 12 | LED摇头电脑切割灯 | 1.光源规格：≥光峰700W LED； 2.色温：8500K±150K； 3.光源寿命：≥20000小时； 4.光学系统：SPOT 图案模式10°—50°，电子变焦； 5.混色和色温校正系统：CMY无极混色+CTO色温校正盘，3800K-6000K线性色温校正； 6.控制协议系统：灯具控制信号同时兼容DMX512和RDM协议，可通过信号线自动修改地址码，检测灯具故障和更新程序版本智能操控，通道值：≥32通道； 7.屏幕显示系统：LCD液晶屏，可中英文切换，智能180°倒置显示，自带密码锁保护。 8.颜色系统：1个固定颜色盘，≥6色+白光+七彩盘； 9.图案系统：两图案盘，1个固定图案盘：≥9个图案+1白光，1个旋转图案盘，≥7个可拆卸图案+白光，带图案自动对焦功能； 10.特效系统：1个棱镜盘，≥4个棱镜+1个独立雾化盘； 11.切割系统：1套四片式全程图形切割系统，切割模块可无极旋转，每块光栅切割方向及角度可以独立控制； 12.运行系统：水平/垂直运行角度：540°/270°，带16 bit精度扫描微调整功能，智能自动检索复位； 13.光源高温保护系统 : 具有风向引流与温度智能监控技术，对灯具进行实时监控，确保灯具的安全使用。 14.静音散热系统：智能风机控制，风机自动降速运行，降低风机噪音。 |  |  |  |
| 13 | 追光灯 | 1.功率：≥500W 2.色温：3200K/4500/6500三种色温可调 3.光源：LED ≥350W 灯珠采用进口芯片 4.寿命达：≥50000小时一键控制开灭泡,断电重启时,建议间隔10秒以上 5.颜色：≥五色＋白光（红橙黄绿蓝白） 6.光圈：推杆调节光圈大小，清晰度手动调节 7.频闪：1-11次/秒 8.投射距离：≥5-50米/5-120米 |  |  |  |
| 14 | 烟雾机 | 1.功率：≥900W 2.预热时间：无 3.油桶容积：≥3L 4.耗油量：≥25H/L 5.风扇角度：可调 6.输出风力调节：支持 7.出烟口：≥2个 8.DMX通道：≥2个 9.控制器：液晶控制面板、遥控 、DMX512 |  |  |  |
| 15 | 泡泡机 | 1.最大油桶容积：1.5L 2.电机：AC220V/45rpm 3.控制方式：DMX512、遥控，液晶屏控制 4.DMX通道：2个DMX通道 |  |  |  |
| 舞台机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前檐幕吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：24m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥6kN 11.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 2 | 对开大幕机 | 1.框架尺寸：24m ★2.对开驱动方式：曳引钢丝绳，伸缩片均匀伸缩 3.对开行程：单边12m 4.对开速度：≥0.01~1.0m/s 5.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 3 | 灯光吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组、收线框以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：24m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥8kN 11.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 4 | 条幕吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：24m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥4kN 11.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 5 | 对开二幕机 | 1.框架尺寸：24m 2.对开驱动方式：曳引钢丝绳 3.对开行程：单边10m 4.对开速度：≥0.008~0.8m/s 5.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 6 | 侧灯光吊杆 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组、收线框以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：6m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：3个 10.杆体载荷：≥6kN 11.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 7 | 升降LED电子横幅 | 舞台专用舞台吊杆机，包含单层缠绕电动钢丝绳卷扬机、组合式双杆杆体、钢丝绳滑轮组以及组成系统需要的其他设备和材料，杆端带数字标牌、塑料帽，减速机要求双制动硬齿面齿轮减速机，具有自排绳装置，支持防跳槽、过流过载保护，设有零位和上、下限位行程开关及超程保护开关，带有编码器。 1.卷筒直径：不小于300mm 2.滑轮直径：不小于150mm 3.杆体长度：16m 4.杆体直径：50mm*2.5mm 5.杆体行程：12m 6.运行速度：0.002~0.2m/s 7.运行噪声：≤50dB(A) 8.定位精度：误差≦±5mm 9.吊点数量：6个 10.杆体载荷：≥6kN 11.控制方式：变频控制 |  |  |  |
| 8 | 舞台栅顶钢结构 | 1.面积：350㎡ 2.荷载（均布荷载）：≥500kg/㎡ 3.栅顶满铺G303/40/100钢格栅 |  |  |  |
| 9 | 舞台机械控制柜 | 1.机械专用控制柜，核心采用PLC控制系统，自带不小于7寸触控屏，箱体上具备物理紧急停止按钮； 2.结合编码器实现升降位置实时回显，支持分组控制，控制升降定位精度5MM内； 3.设备具有行程、缺项保护，控制任何一个线路上的上限到位和下限到位； 4.变频调速控制、PLC控制、具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能； 5.支持预选择、运动参数设定、场景运行、手动介入等功能； 6.对舞台机械的驱动装置和现场传感器等实施运动控制、状态监视； 7.与综合管理主机可实现联动控制。 |  |  |  |
| 10 | 大幕 | 1.尺寸：12m（宽）×7m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 |  |  |  |
| 11 | 前檐幕 | 1.尺寸：24m（宽）×2m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 |  |  |  |
| 12 | 檐幕 | 1.尺寸：24m（宽）×2m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 |  |  |  |
| 13 | 侧条幕 | 1.尺寸：2.5m（宽）×9m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 |  |  |  |
| 14 | 二幕 | 1.尺寸：12m（宽）×7m（高） 2.折比：1：3 3.材质：麻绒 4.克重：260g 5.阻燃级别：B1 |  |  |  |
| 周边辅材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.表面采用脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； 2.优质冷轧钢板42U机柜，宽600mm*深800mm*高2000mm； 3.立柱厚度2.0（±0.2）mm，箱体厚度1.0（±0.2）mm。 |  |  |  |
| 2 | 操作台 | 1.采用不小于1.2MM冷轧钢板，表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，静电喷涂； 2.侧板采用密度板，贴三聚氰胺贴面，具有耐磨、耐湿热、易清洗等特点； 3.台面采用不小于25MM厚E1级环保板，表面饰面采用防火板； 4.键盘抽屉扶手采用黑色喷漆，导轨采用三节静音无声滑轨； 5.操作台尺寸：长2400mm*深900mm*高750mm。 |  |  |  |
| 2 | 多媒体插座 | 1.含电源、HDMI接口、话筒接口、音频接口。 |  |  |  |
| 3 | 桥架及管材 | 1.包括防火桥架、线管、线盒、软管等，根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 4 | 强弱电主线缆 | 1.包括动力线缆和控制线缆等，根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 5 | 接插件辅材 | 1.满足系统需求的所有辅材，根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 6 | 安装辅材 | 1.根据实际需求配置。 |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市源清中学_单位的_杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-02】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市源清中学 的 杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。。

采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列全频主扩音箱 | 属于工业行业 |
| 2 | 线阵列超低音音箱 | 属于工业行业 |
| 3 | 线阵列音箱吊架 | 属于工业行业 |
| 4 | 流动返听音箱 | 属于工业行业 |
| 5 | 固定返听音箱 | 属于工业行业 |
| 6 | 台唇补声音箱 | 属于工业行业 |
| 7 | 后场补声音箱 | 属于工业行业 |
| 8 | 超低频音箱 | 属于工业行业 |
| 9 | 线阵列全频主扩音箱功放 | 属于工业行业 |
| 10 | 线阵列超低音音箱功放 | 属于工业行业 |
| 11 | 流动返听音箱功放 | 属于工业行业 |
| 12 | 固定返听音箱功放 | 属于工业行业 |
| 13 | 台唇补声音箱功放 | 属于工业行业 |
| 14 | 后场补声音箱功放 | 属于工业行业 |
| 15 | 超低音音箱功放 | 属于工业行业 |
| 16 | 监听音箱 | 属于工业行业 |
| 17 | 一拖二无线主机 | 属于工业行业 |
| 18 | 无线手持话筒 | 属于工业行业 |
| 19 | 无线头戴话筒 | 属于工业行业 |
| 20 | 无线信号放大器 | 属于工业行业 |
| 21 | 报告席会议话筒 | 属于工业行业 |
| 22 | 合唱话筒 | 属于工业行业 |
| 23 | 乐器话筒 | 属于工业行业 |
| 24 | 立式话筒支架 | 属于工业行业 |
| 25 | 跳线盘 | 属于工业行业 |
| 26 | 电源管理器 | 属于工业行业 |
| 27 | 专业外置声卡 | 属于工业行业 |
| 28 | 双通道DI盒 | 属于工业行业 |
| 29 | 数字会议主机 | 属于工业行业 |
| 30 | 无线基站 | 属于工业行业 |
| 31 | 充电箱 | 属于工业行业 |
| 32 | 数字会议主席单元 | 属于工业行业 |
| 33 | 数字会议代表单元 | 属于工业行业 |
| 34 | 高清摄像机 | 属于工业行业 |
| 35 | 高清摄像机 | 属于工业行业 |
| 36 | 电动升降吊架 | 属于工业行业 |
| 37 | 控制键盘 | 属于工业行业 |
| 38 | 高清录播主机 | 属于工业行业 |
| 39 | 综合管理主机 | 属于工业行业 |
| 40 | 备份管理主机 | 属于工业行业 |
| 41 | 自动切换器 | 属于工业行业 |
| 42 | 个性化编程 | 属于工业行业 |
| 43 | 综合运维软件 | 属于工业行业 |
| 44 | 无线路由器 | 属于工业行业 |
| 45 | 无线控制终端 | 属于工业行业 |
| 46 | 管理终端 | 属于工业行业 |
| 47 | 4K编解码终端 | 属于工业行业 |
| 48 | 交换机 | 属于工业行业 |
| 49 | 网络扩展卡 | 属于工业行业 |
| 50 | 数字调音台 | 属于工业行业 |
| 51 | 数字调光台 | 属于工业行业 |
| 52 | 墨水屏电子桌牌 | 属于工业行业 |
| 53 | 墨水屏网关 | 属于工业行业 |
| 54 | 直通立柜 | 属于工业行业 |
| 55 | 交换机 | 属于工业行业 |
| 56 | DMX解码器 | 属于工业行业 |
| 57 | DMX信号放大器 | 属于工业行业 |
| 58 | LED成像灯 | 属于工业行业 |
| 59 | LED聚光灯 | 属于工业行业 |
| 60 | LED染色灯 | 属于工业行业 |
| 61 | LED摇头染色灯 | 属于工业行业 |
| 62 | LED会议平板灯 | 属于工业行业 |
| 63 | 摇头光束灯 | 属于工业行业 |
| 64 | 光束电脑图案灯 | 属于工业行业 |
| 65 | LED摇头电脑切割灯 | 属于工业行业 |
| 66 | 追光灯 | 属于工业行业 |
| 67 | 烟雾机 | 属于工业行业 |
| 68 | 泡泡机 | 属于工业行业 |
| 69 | 前檐幕吊杆 | 属于工业行业 |
| 70 | 对开大幕机 | 属于工业行业 |
| 71 | 灯光吊杆 | 属于工业行业 |
| 72 | 条幕吊杆 | 属于工业行业 |
| 73 | 对开二幕机 | 属于工业行业 |
| 74 | 侧灯光吊杆 | 属于工业行业 |
| 75 | 升降LED电子横幅 | 属于工业行业 |
| 76 | 舞台栅顶钢结构 | 属于工业行业 |
| 77 | 舞台机械控制柜 | 属于工业行业 |
| 78 | 大幕 | 属于工业行业 |
| 79 | 前檐幕 | 属于工业行业 |
| 80 | 檐幕 | 属于工业行业 |
| 81 | 侧条幕 | 属于工业行业 |
| 82 | 二幕 | 属于工业行业 |
| 83 | 机柜 | 属于工业行业 |
| 84 | 操作台 | 属于工业行业 |
| 85 | 多媒体插座 | 属于工业行业 |
| 86 | 桥架及管材 | 属于工业行业 |
| 87 | 强弱电主线缆 | 属于工业行业 |
| 88 | 接插件辅材 | 属于工业行业 |

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

附件

- 环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |

| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |

| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由                    （单位全称）负责人        （法人姓名）合法授权参加              项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：770128468@qq.com，联系人：叶臣，电话：13666659131）