洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目

招标编号：JDBWCG2024-075

招

标

文

件

采购单位：建德市资产经营投资有限公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2024年9月20日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年9月20日 | 招标代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年9月20日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告………………………………………………03

第二章  投标须知………………………………………………05

第三章  开标和评标须知………………………………………15

第四章  评分标准………………………………………………18

第五章  招标内容与技术要求…………………………………19

第六章  商务条款………………………………………………31

第七章  财务结算程序…………………………………………33

第八章  合同范本及格式………………………………………34

第九章  附    件………………………………………………39

- 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《建德市非政府采购管理办法（试行）》参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，受建德市资产经营投资有限公司的委托，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司就洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、项目编号：JDBWCG2024-075

二、采购需求及数量

共采购3台电梯（包括本项目设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合费（安装费用的3%）、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等）。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.特定条件：

1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2）投标供应商是电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可类型为：电梯制造（含安装、修理、改造），许可级别包含：曳引驱动乘客电梯；或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）证书。

3）投标供应商是代理商或经销商的，代理商或经销商或联合体电梯安装单位须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可类型为：电梯安装，许可级别包含：曳引驱动乘客电梯；或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）证书。

3.本项目允许联合体投标，联合体的牵头人必须为生产制造商或代理商或经销商。

4.本项目不允许转包、分包。

四、本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价

1.本项目无需报名。

2.发售/获取地址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

3.招标文件费用：免费下载。

五、投标截止时间和地点：投标供应商应于2024年10月15日9:30时前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：本次招标将于2024年10月15日9:30时在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）开标，投标供应商代表派全权代表出席开标会议（全权代表若是法定代表人须携带身份证参加；若是授权委托人的须携带身份证及授权委托书原件参加）。

七、发布媒体：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目。

十、业务咨询：

采购单位：建德市资产经营投资有限公司

联系人：邵先生       联系电话：15267427598

质疑联系人：郑女士   联系电话：13738108180

招标代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：余先生       联系电话：15968867925

质疑联系人：黄先生   联系电话：0571-64182360

采购争议处理机构：建德市资产经营发展投资有限公司

地址：建德市新安江街道广场东路67号

联系人：黄女士

监督投诉电话：18969965430

2024年9月20日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2024-075 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标供应商若认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年9月30日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；若有投标供应商提出质疑的，招标采购单位将于2024年10月8日统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目接受联合体投标。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。各投标供应商自行踏勘现场，结合图纸、现场情况，综合考虑各种可能的施工变动及辅材成本后报价，中标后不另行结算费用。 |
| 8 | 演示时间及地点：无 |
| 9 | 投标文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件并加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十条）。 |
| 10 | 提供的样品：无 |
| 11 | 投标截止时间：2024年10月15日9:30时 |
| 12 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 13 | 开标时间及地点：2024年10月15日9:30时杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 16 | 中标通知书：自成交、中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30日历天内（具体时间按中标通知书）。 |
| 18 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行转账或银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过且承诺的质保期满后无质量、服务问题，由采购单位向中标供应商无息退还。因中标供应商所供商品质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 19 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 20 | 最高限价：本项目的最高限价（预算价）为人民币肆拾捌万捌仟元整（￥488000.00元），投标报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 21 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 22 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

〈一〉“招标方”系指组织本次招标的杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

〈二〉“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

〈三〉“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市资产经营投资有限公司。

〈四〉“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

〈五〉“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务以及其他类似的义务。

〈六〉“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- 三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。若全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合费（安装费用的3%）、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

七、特别说明：

〈一〉投标供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

〈二〉投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

〈三〉投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

〈四〉多家供应商参加投标，若其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

〈五〉多家代理商或经销商参加投标，若其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

〈六〉投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

〈一〉投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出质疑。

〈二〉投标供应商提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

1.对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

2.对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

3.对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

〈三〉质疑应当采用加盖投标供应商公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

〈一〉投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出。联系电话0571-64182360。

〈二〉杭州博望建设工程招标投标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

〈三〉招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A.资格审查文件内容（单独包封递交）：

〈一〉法定代表人授权委托书原件（若法定代表人参加开标，无需提供此项）；

〈二〉有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

〈三〉被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

〈四〉投标供应商是电梯制造商的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件，许可类型为：电梯制造（含安装、修理、改造），许可级别包含：曳引驱动乘客电梯；或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）证书复印件（加盖公章，原件备查）；

〈五〉投标供应商是代理商或经销商的，代理商或经销商或联合体电梯安装单位须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件，许可类型为：电梯安装，许可级别包含：曳引驱动乘客电梯；或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）证书复印件（加盖公章，原件备查）。

〈六〉由社保部门出具的被授权人在投标供应商缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，若法定代表人参加开标，无需提供此项）。

〈七〉若为联合体投标的提供《联合体协议书》的复印件（附件十六）（加盖公章，原件备查）。

资格审查文件注意点：

1.已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2.非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查资料内）；

3.未按以上要求提供资格审查资料及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十七（2） ”）

B.报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二（1））

〈三〉投标报价明细表（附件二（2））

〈四〉投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：报价文件单独密封于一个信封内，并在信封上标明《报价文件》字样。资格审查文件、资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

C.商务技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标供应商的技术文件：

投标供应商技术文件由投标供应商视需要自行编制。技术文件应能够证明投标供应商提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1.投标产品技术参数对照表（附件四）；

2.现有经营场地、服务机构等情况资料，距采购单位最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、服务内容及承诺。

3.保证工期的电梯设备安装工程施工组织方案；

4.人力资源安排：项目实施人员一览表（附件五）；

5.对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，包含但不仅限于以下内容：

（1）产品详细技术规格书及所投梯型的产品样本各一份；

（2）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

（3）产品的供货范围及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（附件十二）；

（4）专用工具和备品备件清单（附件十三）；

（5）投标供应商推荐的供选择的配套零部件表；

（6）产品制造、安装、验收标准；

（7）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

（8）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

（9）产品的技术服务内容和措施；

（10）投标供应商可以在投标文件中对招标设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

（11）投标文件中，投标供应商应提供一份有关投标设备在质保期后10年（其中前5年小包后5年大包）的维修和保养合同范本，其价格单列，不计入投标总价，此合同应有如下内容：

a.服务范围

b.服务期限

c.服务内容（备品备件清单和单件报价清单）

d.服务费用（大、小包费用分别单列）

e.双方负责的内容

f.不负责任的内容

g.其他

h.采购单位保留是否签此合同的权力

（12）投标供应商认为需要提供的其他文件。

6.项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1.标准服务，按行业常规服务填列；

2.特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。）

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标供应商认为需要的其他文件资料。

D.资信文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；若为联合体投标的，须取得联合体所有成员的法定代表人授权；

〈二〉关于资格的声明函（附件九），若为联合体投标的，须提供联合体所有成员的关于资格的声明函；关于制造厂家的资格声明（附件十五）；

〈三〉投标供应商一般情况（附件十）；若为联合体投标的，须提供联合体所有成员的投标供应商一般情况；

〈四〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件，加盖公章]（加盖公章），若为联合体投标的，须提供联合体所有成员的该项资料；

〈五〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈六〉制造商针对本项目的唯一授权书（加盖公章）（投标供应商是经销商或代理商的，须提供此项）；

〈七〉产品的检测报告（若有）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉成功案例和业绩证明（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈十〉投标供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十一〉投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十二〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十三〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十四〉采购单位提供的现场勘察情况证明材料（若有）；

〈十五〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十六〉其他相关资质证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标供应商应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈五〉投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。

〈六〉投标供应商应将投标文件的资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十七（1）”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、报价文件正本1份和副本5份密封成一包；商务技术文件正本1份，副本5份密封成一包；资信文件正本1份和副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处要密封并加盖投标供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话。（外包封封面格式参考“附件十七（2） ”）

〈二〉如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标供应商可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标供应商代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标供应商标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸质文本形式的投标文件；

〈四〉投标供应商未能提供合格的资格审查文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未按招标文件要求签字的、未装订资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的；

〈十七〉投标报价超过最高限价的；

〈十八〉不符合法律法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

若对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真0571-64785986、QQ邮箱854302768@qq.com），招标方将做统一答复，若规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标供应商均对此无异议。

十五、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目的最高限价（预算总价）为人民币肆拾捌万捌仟元整（￥488000.00元）。投标报价超过最高限价的，按无效标处理。

〈三〉本项目的投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币伍仟捌佰元整（￥5800.00元），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标供应商之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标供应商投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商授权代表必须参加并签到。投标供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1.由采购组织机构工作人员或公证人员对投标供应商信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝；

2.开标会由代理公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3.介绍参加开标会投标供应商人员名单；

4.宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

5.由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标供应商全权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

6.由投标供应商代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7.由代理公司工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标供应商，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

8.打开资信/商务技术文件包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标供应商，并由投标供应商代表签字确认。开标顺序按各投标供应商提交投标文件时间的先后顺序进行；

9.资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10.由主持人宣读报价文件中的投标供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标项目名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

11.代理公司工作人员做好开标记录， 投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12.开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标供应商法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

〈二〉开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供系统设备的技术性能、质量、完成时间、资信及商务情况、履约能力、售后服务、供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按综合得分由高到低排序推荐中标供应商。若综合得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由评标委员会成员讨论决定排序。

〈三〉分值的计算

商务技术资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

商务技术资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

综合得分=价格分+商务技术资信分。

〈四〉客观、公正地对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标供应商。在开标、评标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书

〈一〉确定中标供应商：本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标供应商，自成交、中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网、建德市门户网站公共资源交易网。

六、合同授予

〈一〉中标供应商应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购单位签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，若发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

〈二〉中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

第四章   评分标准

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术 部分 （45分） | 8 | 投标产品符合明确指标参数的得8分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 4 | 根据所选用缓冲器、限速器、安全钳、上行保护装置等安全部件技术性能稳定性及先进性等情况打分，最高4分。 |
|  |  | 3 | 对投标产品所选用的曳引机（驱动系统）的性能、技术先进性、与整机品牌的一致性等情况打分。（投标文件中须提供有效证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分 ） |
|  |  | 3 | 根据投标产品所选用门机的性能、技术先进性、与整机品牌的一致性等情况打分。（投标文件中须提供有效证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分 ） |
|  |  | 3 | 根据投标品牌乘客电梯所选用的光幕、性能、技术先进性进行打分，最高3分。 |
|  |  | 4 | 根据投标供应商针对本项目提供的供货、安装、调试方案的科学性、合理性和有效性情况进行打分，最高得4分。 |
|  |  | 3 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性、合理性进行打分，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商对设备运行突发故障、电梯困人或其它情况提供的应急服务方案的合理性、科学性打分，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供详实的进度计划、安装时间的合理等情况打分，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的安全生产和文明施工保证措施方案打分，最高得3分 |
|  |  | 1 | 投标供应商是否进行现场踏勘，以采购单位盖章出具的现场踏勘证明材料为准。（投标文件中提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查）。 |
|  |  | 4 | 投标供应商所投产品备品备件仓库备货、场地及保障措施等情况打分，最高得4分。（投标文件中须提供场地图片及备件清单，不提供不得分）。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的投标文件对轿厢的装潢材质、风格、样式、功能配置、等进行打分，最高3分。 |
| 二 | 商务 资信 部分 （15分） | 4 | 根据投标供应商提供同类业绩情况打分：提供2021年1月1日以来同类项目业绩，每提供1份合同得1分，最高得4分。（投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分。） |
|  |  | 3 | 投标供应商2021-2023年度电梯维保单位星级评定结果，连续3年为四星及以上的得2分，连续3年为五星及以上的得3分其余不得分，最高得3分。（投标文件中须提供相关证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分。） |
|  |  | 3 | 根据售后服务优惠承诺（根据售后服务方案是否全面周到且具有详细内容，每提供一条实质性优惠的得1分，最高得3分）。 |
|  |  | 2 | 原厂质保期限为2年的不得分，原厂质保期限每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  |  | 3 | 投标电梯品牌产品有购买电梯责任保险和公众责任险的得3分，仅购买一种的得1分，其余不得分。（投标文件中须提供有效期内的保险保单复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分。） |
| 三 | 报价分 （40分） | 40 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他有效投标供应商的报价分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40，得分在小数点后保留两位小数。 |

第五章  招标内容与技术要求

- 采购内容和数量

| 序号 | 项目名称 | 规格及主要技术参数要求 | 层数 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目 | 详见本章 “二、附件” | 4 | 台 | 1 | 156000.00 | 156000.00 |  |
|  |  |  | 6 | 台 | 2 | 166000.00 | 332000.00 |  |
| 预算价：人民币（大写）肆拾捌万捌仟元整（￥488000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上总金额包括本项目设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合费（安装费用的3%）、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2、设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费，机房孔洞的封堵的费用、消防联动费、由于井道偏深若个别厂家需加装钢梁，该费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、外呼面板至井道内的线缆洞开孔、轿厢保护等费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、与土建总包单位之间所发生的配合成本费、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其他一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

3、质保期内的维保费由中标供应商承担。

4、投标供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；由于受现场进度条件限制，须承诺可采用临时电进行电梯验收。

5、最终电梯内部装修须经采购单位确认后实施。

- 附件

（一）采购需求清单

| 电梯编号 | 1#DT1 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.5 |
| 层/站/门 | 4/4/4 |
| 服务楼层 | 1.2.3.4 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz |
| 控制系统 | 电梯智能控制，串行传输系统 |
| 曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | 符合国家相关标准 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2200*2200 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 无机房 |
| 机房高(mm) | / |
| 井道总高度（mm） | 19030 |
| 提升高度(mm) | 12600 |
| 顶层净高 (mm) | 4530 |
| 底坑净深 (mm) | 1800 |
| 轿内尺寸(宽×深) (mm) | 1600*1400 |
| 轿厢天花 | 采用黑香槟金镜面不锈钢+灯布+LED灯（照度满足国标轿厢照度要求） |
| 轿厢高度(mm) | 轿内净高2500（精装后） |
| 轿厢侧壁 | 采用黑香槟金喷砂不锈钢，厚度1.2mm，材质为304不锈钢；轿厢内踢脚线、扶栏扶手采用黑香槟金喷砂不锈钢，厚度1.2mm，材质为304不锈钢（扶手为左右侧壁各一根，材质为喷砂不锈钢黑香槟色） |
| 轿厢后壁 | 中间镜面蚀刻不锈钢（需镀黑香槟色）， 两边为黑香槟金喷砂不锈钢厚度1.2mm，材质为304不锈钢） |
| 轿门 | 采用镜面不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 轿厢地面 | 地面下凹25mm，预留装修重量250kg |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门净尺寸（宽×高）(mm) | 1000*2100 |
| 轿厢操纵箱 | 一体化操作面板，黑香槟金镜面不锈钢； 8英寸彩色液晶显示。另配置残疾人操作面板1个,盲文按钮。（镜面不锈钢镀黑香槟色） |
| 操纵箱按钮 | 发纹不锈钢按钮 |
| 门套 | 发纹不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 层（厅）门 | 发纹不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 门灯横梁 | 镜面不锈钢镀黑香槟色 |
| 厅外召唤指示器 | 一体式层站召唤及楼层显示器（外招面板为发纹不锈钢镀黑香槟色） |
| 光幕 | 红外线光幕保护，光束大于120束 |
| 有无电梯空调 | 有 |
| 电梯类型 | 无障碍电梯 |

| 电梯编号 | 2#DT1 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.5 |
| 层/站/门 | 6/6/6 |
| 服务楼层 | 1.2.3.4.5.6 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz |
| 控制系统 | 电梯智能控制，串行传输系统 |
| 曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | 符合国家相关标准 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2600*2100 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 无机房 |
| 机房高(mm) | / |
| 井道总高度（mm） | 24350 |
| 提升高度(mm) | 18000 |
| 顶层净高 (mm) | 4650 |
| 底坑净深 (mm) | 1600 |
| 轿内尺寸(宽×深) (mm) | 1600*1400 |
| 轿厢天花 | 采用黑香槟金镜面不锈钢+灯布+LED灯（照度满足国标轿厢照度要求） |
| 轿厢高度(mm) | 轿内净高2500（精装后） |
| 轿厢侧壁 | 采用黑香槟金喷砂不锈钢，厚度1.2mm，材质为304不锈钢；轿厢内踢脚线、扶栏扶手采用黑香槟金喷砂不锈钢，厚度1.2mm，材质为304不锈钢（扶手为左右侧壁各一根，材质为喷砂不锈钢黑香槟色） |
| 轿厢后壁 | 中间镜面蚀刻不锈钢（需镀黑香槟色 ）， 两边为黑香槟金喷砂不锈钢厚度1.2mm，材质为304不锈钢） |
| 轿门 | 采用镜面不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 轿厢地面 | 地面下凹25mm，预留装修重量250kg |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门净尺寸（宽×高）(mm) | 1000*2100 |
| 轿厢操纵箱 | 一体化操作面板，黑香槟金镜面不锈钢； 8英寸彩色液晶显示。另配置残疾人操作面板1个,盲文按钮。（镜面不锈钢镀黑香槟色） |
| 操纵箱按钮 | 发纹不锈钢按钮 |
| 门套 | 发纹不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 层（厅）门 | 发纹不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 门灯横梁 | 镜面不锈钢镀黑香槟色 |
| 厅外召唤指示器 | 一体式层站召唤及楼层显示器（外招面板为发纹不锈钢镀黑香槟色） |
| 光幕 | 红外线光幕保护，光束大于120束 |
| 有无电梯空调 | 有 |
| 电梯类型 | 无障碍电梯 |

| 电梯编号 | 3#DT1 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.5 |
| 层/站/门 | 6/6/6 |
| 服务楼层 | 1.2.3.4.5.6 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz |
| 控制系统 | 电梯智能控制，串行传输系统 |
| 曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | 符合国家相关标准 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2600*2100 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 无机房 |
| 机房高(mm) | / |
| 井道总高度（mm） | 24350 |
| 提升高度(mm) | 18000 |
| 顶层净高 (mm) | 4650 |
| 底坑净深 (mm) | 1600 |
| 轿内尺寸(宽×深) (mm) | 1600*1400 |
| 轿厢天花 | 采用黑香槟金镜面不锈钢+灯布+LED灯（照度满足国标轿厢照度要求） |
| 轿厢高度(mm) | 轿内净高2500（精装后） |
| 轿厢侧壁 | 采用黑香槟金喷砂不锈钢，厚度1.2mm，材质为304不锈钢；轿厢内踢脚线、扶栏扶手采用黑香槟金喷砂不锈钢，厚度1.2mm，材质为304不锈钢（扶手为左右侧壁各一根，材质为喷砂不锈钢黑香槟色） |
| 轿厢后壁 | 中间镜面蚀刻不锈钢（需镀黑香槟色 ），两边为黑香槟金喷砂不锈钢厚度1.2mm，材质为304不锈钢） |
| 轿门 | 采用镜面不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 轿厢地面 | 地面下凹25mm，预留装修重量250kg |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门净尺寸（宽×高）(mm) | 1000*2100 |
| 轿厢操纵箱 | 一体化操作面板，黑香槟金镜面不锈钢； 8英寸彩色液晶显示。另配置残疾人操作面板1个,盲文按钮。（镜面不锈钢镀黑香槟色） |
| 操纵箱按钮 | 发纹不锈钢按钮 |
| 门套 | 发纹不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 层（厅）门 | 发纹不锈钢镀黑香槟色，厚度1.2mm，材质为304不锈钢 |
| 门灯横梁 | 镜面不锈钢镀黑香槟色 |
| 厅外召唤指示器 | 一体式层站召唤及楼层显示器（外招面板为发纹不锈钢镀黑香槟色） |
| 光幕 | 红外线光幕保护，光束大于120束 |
| 有无电梯空调 | 有 |
| 电梯类型 | 无障碍电梯 |

（二）电梯功能

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本功能 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修运行 | 11 | 反向自动消号 | 21 | 五方通话 |
| 2 | 自救平层运行 | 12 | 重复关门 | 22 | 应急照明及警铃 |
| 3 | 司机操作运行 | 13 | 本层厅外开门 | 23 | 端站强迫减速 |
| 4 | 独立运行 | 14 | 关门按钮提前关门 | 24 | 轿厢意外移动保护 |
| 5 | 紧急电动运行 | 15 | 全集选 | 25 | 轿厢防扒门保护 |
| 6 | 自动返基站 | 16 | 司机换向 | 26 | 层门防脱槽保护 |
| 7 | 基站锁梯功能 | 17 | 轿厢到站钟 | 27 | 全面LED节能功能 |
| 8 | 满载直驶 | 18 | 超载保护 |  |  |
| 9 | 照明、风扇节电功能 | 19 | 门光幕保护 |  |  |
| 10 | 错误指令取消 | 20 | 超速保护 |  |  |
| 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 28 | 井道参数自学习 | 44 | 电梯状态实时显示 | 60 | 门开关故障保护 |
| 29 | 直接停靠运行 | 45 | 跳跃层楼显示 | 61 | 运行中门锁断开保护 |
| 30 | 最佳曲线自动生成 | 46 | 换站停靠 | 62 | 限位开关保护 |
| 31 | 免脱负载电机参数识别 | 47 | 电流斜坡撤除 | 63 | 对地短路检测 |
| 32 | 服务楼层设置 | 48 | 称重信号补偿 | 64 | 平层开关故障保护 |
| 33 | 自动修正轿厢位置 | 49 | 故障历史记录 | 65 | CPU故障保护 |
| 34 | 测试运行 | 50 | 门区外不能开门保护 | 66 | 输出接触器异常检测 |
| 35 | 用户设定检查 | 51 | 逆向运行保护 | 67 | 门锁短接保护 |
| 36 | 前后门楼层设置 | 52 | 防打滑保护 | 68 | 电机温度保护 |
| 37 | 实时时钟管理 | 53 | 接触器触点检测保护 | 69 | 防捣乱功能 |
| 38 | 强迫减速监测功能 | 54 | 电机过电流保护 | 70 | 开门再平层运行 |
| 39 | 开关门控制选择 | 55 | 电源过电压保护 | 71 | 抱闸动作自动检测 |
| 40 | 保持开门时间设定 | 56 | 电机过载保护 | 72 | 制动力矩自动检测 |
| 41 | 外召粘连识别 | 57 | 编码器故障保护 | 73 | 智慧电梯系统 |
| 42 | 层楼显示按位设置 | 58 | 井道自学习失败诊断 |  |  |
| 43 | 运行方向实时显示 | 59 | 驱动模块过热保护 |  |  |

（三）其他

3.1电梯制造、安装和验收规范、使用说明书、技术手册；关键部件进口的内容、国别应在投标文件中反映；门厅、厅门显示装置型号、材料和尺寸；轿厢内壁面材料和显示。操纵装置型号、材料样本和尺寸；国家电梯检测中心的型式试验室合格证书。

3.2投标供应商在报价时应遵照投标须知中报价要求，采购需求与技术规范中的配置和工作范围，尚需考虑如下因素：

3.2.1本项目的施工总包配合费为安装费用的3%，该费用包含在投标总报价中，采购单位不再另行支付该项费用，本工程验收合格后支付给总承包商。中标供应商服从总包管理。

3.2.2电梯安装施工可能发生的井道脚手架搭拆费用，该费用投标供应商自行考虑计算，列入投标报价之中。

3.2.3电梯安装施工可能发生现场井道整改及相关土建费用（含大小门套），该费用投标供应商自行考虑计算，列入投标报价之中。

3.2.4投标报价应包含调试电缆、电梯控制箱至大楼配电柜总进线电缆、井道照明、井道底坑钢爬梯、五方通话线；现场不提供工人住宿设施。调试电缆和控制箱至大楼配电柜总进线电缆由投标供应商自行考虑。

3.2.5电梯型号中如需设置钢牛腿，由厂家自行负责并安装，此项费用列入投标报价之中。

3.2.6质检部门的验收费用列入投标报价之中。

3.3投标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

3.4在安装期间，投标供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

3.5投标供应商应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

4、质量要求

4.1设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合（但不局限于）以下标准，如有最新标准，按新标准执行：

·中华人民共和国国务院第373号令：特种设备安全监察条例

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造与安装安全规范(新版 2016年7月1日实施)

·中华人民共和国的国家标准：电梯维修规范（GB18775－2002）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB/T 10060-2011）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058－2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T 10059-2009）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

·中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50380)

·中华人民共和国国家标准：高层民用建筑设计防火规范（GB50016-2014）

执行2023年6月1日开始实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022，

电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。

·《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由采购单位认可的其它国家的其它权威标准。

4.2 使用寿命：各种电梯的整机使用寿命不低于25年。在电梯的寿命期内，中标供应商应始终保证电梯的安全运行，由于中标供应商责任（如产品品质缺陷）给乘客或采购人造成损失都由中标供应商承担。前提是按中国国家相关规定作正常的维修保养。

4.3电梯一般技术要求：可靠性和设备性能要求：供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准（GB7588－2003）和相应的国际标准。

三、其他要求

1 设备及相关资料的提供：提供的电梯须包括以下服务工作但不仅限于以下：

1.1收到中标通知书后7天内，投标供应商须按采购单位提供的土建资料和要求，提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图等，并送交采购单位及其设计单位审核；

1.2设备样本和使用操作说明书；

1.3投标供应商须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）。

2设备安装：

2.1投标供应商需按采购单位的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，本项目为交钥匙工程。设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费、土建塞缝填实费用、与土建总包单位之间所发生的配合成本费、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未作详细说明，均属投标供应商优惠不计；

2.2投标供应商配合土建进行预埋工作，并复核土建井道及预埋尺寸；

2.3投标供应商对安装、调试、试运行等负责，直至取得技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中；

2.4未经采购单位同意不得将设备委托他方进行安装；

2.5设备安装验收合格，交付采购单位使用以前的设备保护及费用由投标供应商负责；

2.6投标供应商须提供与工程建设总进度相适应的供货计划和安装计划，并须由采购单位认可；

2.7在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，按规定在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3、设备的测试和试运行

3.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员；

3.2程序和表格

投标供应商须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购单位；

3.3测试

投标供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058的现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本询价文件技术规格的要求。

在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求；

3.4试运行

设备试运行应在有关部门及采购单位有关人员的监督下进行。

4、设备验收

4.1产品保护

工程完成后，投标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标供应商将要负责修理或赔偿损失。

4.2验收合格条件

4.2.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

4.2.2 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购单位的认可。

4.2.3 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

4.2.4设备在交由采购单位使用之前己通过国家特种设备安全技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

4.2.5合同双方共同签署电梯验收合格证书。

4.2.6整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

5、轿厢内成品保护措施

投标供应商须提供电梯安装完成后，在大楼正式投入使用前，为避免装修单位损坏电梯而对电梯进行轿厢内成品保护的措施。

6、技术培训

6.1投标供应商须对采购单位的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数2人（1人机械，1人电气），培训为现场培训。投标供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

6.2投标供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验，且要有资格证书。

7、售后服务

7.1提供24小时维修服务。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并在4小时内修复完毕，重大故障24小时内解决。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标供应商在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

7.2电梯的质量保修期为全部产品安装调试完成后，并凭国家特种设备安全技术监督管理部门的验收合格证书（许可使用证书）之日起不少于24个月。

7.3在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

7.4在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标供应商自费解决并取得采购单位的同意。解决后，投标供应商需一式两份报告给采购单位，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7.5备件供应：

投标供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

8、采购单位发出供货通知书后，45日历天内将电梯设备运抵施工现场进行安装，30天完成安装并取得验收合格证。如在采购单位发出供货通知书，并货到存放场地后，由于采购单位原因需中标供应商延期安装（时间不超过6个月），涉及到设备仓储、保管等一切相关费用由中标供应商承担。配合本项目的工程进度，完成设备安装调试、试运行及验收通过，并移交给采购单位。

9、所需提供资料

9.1一般要求

①提交的图纸文件应使用国家法定单位制。

②只有由采购单位认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到采购单位批准。

③电梯施工图纸由投标供应商提供，经采购单位确认后，如在施工过程中发生变更所涉及的费用由投标供应商承担。

④投标供应商设计图纸及技术文件在取得采购单位认可后，并不会以任何方式减少投标供应商对合同执行的责任和义务。

⑤投标供应商应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

9.2文件及资料的提交

①投标过程中投标供应商应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料包括：

a. 产品样本说明书；

b. 电梯的配置清单；

c. 技术响应表；

d. 工程业绩清单；

e. 施工概算清单；

f. 负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书；

g. 负责本工程电梯安装的项目经理须从事过五个以上同类工程，并需提供其个人业务履历，包括职称、职位及工程业绩；

h. 工期承诺，设备供应、安装计划，以及其可行性和保证措施；

i. 列出按照制造工序要求的制造期及交货期；

j. 投标供应商对所需产品提供安装施工调试方案及技术培训的条款和承诺也应在投标文件中列出；

k. 投标供应商认为可能需要的其他文件。

②技术协议与合同签定后提交的资料

a. 采购单位与投标供应商签订合同后，中标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

· 布置方案图；

· 土建尺寸剖面图；

· 电路图；

· 接线图；

· 施工图：

· 装配图；

· 采购单位认为有必要提供的其他文件和技术资料。

b. 设计图纸要求

· 图纸一式八份需交审查并认可。

· 如果有任何图纸未被认可，须由投标供应商按采购单位建议做好修改，并再次送审直到认可。

③图纸审查包括：

a、所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在成交通知书发出7天内送交采购单位和采购单位委托的设计院审查。

与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。

④投标供应商在接到有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

⑤投标供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

⑥在培训期间，投标供应商须免费提供中文培训材料给采购单位。

⑦在试运行前两周内，投标供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购单位和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

·主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

9.3其它

①在工地的建设活动中，投标供应商有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作，并配合土建单位创浙江省文明标化工地和优质工程。

②投标供应商须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

③投标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

④在安装期间，投标供应商应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

⑤投标供应商应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）中所要求的有关竣工资料。

⑥由于工程进度和正式使用的不同需求，投标供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据建设单位需要，得到认可再投入运行。

⑦投标供应商须提供电梯的技术运行参数及电梯的故障率。

五、质保期：至少二年，保修期从验收合格之日起算。

从工程验收合格之日起，所有产品至少二年免费保修（含年度检测费），保修期满后，享受终身维护，并按成本价供应零配件。在免费保修期内，必须免费维修和无偿更换零部件（非乙方原因除外）。

六、特别说明：

1、投标供应商应对《招标内容》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应。

2、在投标文件中若发现有虚假信息，将导致投标无效。

第六章   商务条款

一、采购设备的总体要求：

1.必须符合招标文件（包括补充更正，如有）的技术要求和配置；必须是相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2024年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于2年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、售后服务

1.本项目所供设备的质量保修期≥2年（电梯的质量保修期为全部产品安装调试完成后，并凭国家特种设备安全技术监督管理部门的验收合格证书（许可使用证书）之日起≥2年。）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标供应商免费技术服务和维修。

2.在设备整个使用期内，投标供应商应确保正常使用。提供全天24小时维修服务。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并在4小时内修复完毕，重大故障24小时内解决。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标供应商在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要做出明确承诺。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

3.在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4.在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标供应商自费解决并取得采购单位的同意。解决后，投标供应商需一式两份报告给采购单位，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5.备件供应：

投标供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

6.所供设备在质保期内免费维保，保修期满后，享受终身维护，并按成本价供应零配件。在免费保修期内，必须免费维修和无偿更换零部件（非中标供应商原因除外）。

7.质保期内的电梯检测费由中标供应商承担。

投标供应商应对以上7条内容提供相应承诺书。

四、培训

投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、安装调试

1.合同履行时间：在接到甲方通知后45日历天内完成供货，货物进场后30日历天内完成安装、调试、并验收通过。如在规定的时间内由于投标供应商的原因不能完成安装的，中标供应商应承担由此给用户造成的损失。

2.安装地点：由采购单位指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.中标供应商免费提供中标设备的安装服务。

5.投标供应商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6.总包配合费由中标供应商承担。（安装费用的3%）

六、验收

1.中标供应商将所供设备送达采购单位指定地点拆箱安装调试完毕后，由中标供应商申报当地特种设备检测机构验收。

2.中标供应商应提供设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对设备验收通过后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，投标供应商必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收通过为止。

3.投标供应商应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

4.验收费用由中标供应商承担。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

本项目的货款按进度分期支付。

合同签订后支付30%预付款，安装调试完毕并验收通过后支付至合同总价的80%的项目款，待结算审计结束后，由甲方向乙方拨付余款，不计息。（余款=结算审定价-已付款金额）

结算时，中标供应商将结款申请1份、增值税专用发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》、经使用单位验收确认设备清单、验收竣工报告等提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算货款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行转账或银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过且承诺的质保期满后无质量、服务问题，由采购单位向中标供应商无息退还。因中标供应商所供商品质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：JDBWCG2024-075

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

见证方（招标方）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目的中标供应商。按照招标文件（JDBWCG2024-075）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 中标单价 （元） | 中标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上总金额包括本项目设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合费（安装费用的3%）、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2、设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费，机房孔洞的封堵的费用、消防联动费、由于井道偏深若个别厂家需加装钢梁，该费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、外呼面板至井道内的线缆洞开孔、轿厢保护等费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、与土建总包单位之间所发生的配合成本费、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其他一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

3、质保期内的维保费由中标供应商承担。

4、投标供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；由于受现场进度条件限制，须承诺可采用临时电进行电梯验收。

5、最终电梯内部装修须经采购单位确认后实施。

第二条：质量要求

1.乙方保证所供商品（包括商品部件、配件）是2023年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件（包括补充更正，如有）中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于2年。

第三条：合同履行时间、地点

1.在接到甲方通知后   日历天内完成供货，货物进场后   日历天内完成安装、调试、并验收通过如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装的，乙方应承担由此给用户造成的损失。

2.安装地点：由甲方指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.乙方免费提供中标设备的安装服务。

5.投标供应商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6.总包配合费由乙方承担。（安装费用的3%）

第四条：验收时间、组织

1.乙方将所供设备送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由乙方申报当地特种设备检测机构验收。

2.乙方应提供设备的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对设备验收通过后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收通过为止。

3.验收费用由乙方承担。

第五条：货款支付

1、甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、本项目的货款按进度分期支付。

合同签订后支付30%预付款，安装调试完毕并验收通过后支付至合同总价的80%的项目款，待结算审计结束后，由甲方向乙方拨付余款，不计息。（余款=结算审定价-已付款金额）

结算时，乙方将结款申请1份、增值税专用发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》、经使用单位验收确认设备清单、验收竣工报告等提交甲方，由甲方向乙方支付结算货款。

第六条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户（可采用银行转账或银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过且承诺的质保期满后无质量、服务问题，由甲方向乙方无息退还。因乙方所供商品质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

1.本项目所供设备的质量保修期   年（电梯的质量保修期为全部产品安装调试完成后，并凭国家特种设备安全技术监督管理部门的验收合格证书（许可使用证书）之日起

年。）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标供应商免费技术服务和维修。

2.在设备整个使用期内，乙方应确保正常使用。提供全天24小时维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并在4小时内修复完毕，重大故障24小时内解决。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

3.在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4.在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。解决后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5.备件供应：

乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

6.所供设备在质保期内免费维保，保修期满后，享受终身维护，并按成本价供应零配件。在免费保修期内，必须免费维修和无偿更换零部件（非乙方原因除外）。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用（包括不可预见费用）和市场风险。

第九条：其他约定

1.根据招标文件要求和投标文件响应内容提供设备及服务。

2.质保期内的电梯检测费由乙方承担。

3.乙方须提供详细进度计划（包括供货计划和安装计划等），并由甲方认可。

第十条：违约责任

由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同并提请相关部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收通过后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。若遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果，无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

第十三条：合同的生效

1.本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JDBWCG2024-075）（包括补充更正，如有）为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                         法定代表人或受委托人

（签字）                                     （签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：     年   月   日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：    年   月   日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位JDBWCG2024-075 号洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目招标文件（包括补充更正，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件（包括补充更正，如有）所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币（大写）                           （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件（包括补充更正，如有）供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

单位名称：

联系人：                           电 话：

手  机：                           传 真：

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：    年   月   日

附件二

（1）开标一览表

招标编号：JDBWCG2024-075

| 梯号 | 设备名称 | 投标 品牌 | 投标规格型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表人签字：             职务：             日期：

备注：注：1、以上总金额包括本项目设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合费（安装费用的3%）、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2、设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费，机房孔洞的封堵的费用、消防联动费、由于井道偏深若个别厂家需加装钢梁，该费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、外呼面板至井道内的线缆洞开孔、轿厢保护等费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、与土建总包单位之间所发生的配合成本费、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其他一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

3、质保期内的维保费由中标供应商承担。

4、投标供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；由于受现场进度条件限制，须承诺可采用临时电进行电梯验收。

5、最终电梯内部装修须经采购单位确认后实施。

6、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

7、投标供应商不能拆分标项内容投标。

8、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

（2）投标报价明细表

招标编号：JDBWCG2024-075

| 序号 | 内容 |  |  | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
| 2 | 安装、调试费 |  |  |  |  |
| 3 | 其它 | 售后服务及维护费 |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  |
|  |  | 备品备件及专用工具费 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  | 年 |
| 5 | 合计：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |
| 6 | 小包费 |  |  |  | 单位：元/年 |
| 7 | 大包费 |  |  |  | 单位：元/年 |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：

职务：              日期：

备注：1、以上总金额包括本项目设备的供货、运输装卸、五方通话、安装调试、轿厢装修、总包配合费（安装费用的3%）、税金、保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2、设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费，机房孔洞的封堵的费用、消防联动费、由于井道偏深若个别厂家需加装钢梁，该费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、外呼面板至井道内的线缆洞开孔、轿厢保护等费用由投标供应商自行承担计入本次报价中，若投标供应商未就该费用进行报价的，视为已含在投标总价中、与土建总包单位之间所发生的配合成本费、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其他一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

3、质保期内的维保费由中标供应商承担。

4、总金额包含税金，各投标单位在报价中列明设备款和安装费的金额及税率。

5、投标供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；由于受现场进度条件限制，须承诺可采用临时电进行电梯验收。

6、最终电梯内部装修须经采购单位确认后实施。

7、投标供应商不能拆分标项内容投标。

8、主要技术参数或需求满足情况可另附。

9、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

投标供应商（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件三

投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

__________________（投标供应商全称）授权_______________ （全权代表姓名）____________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目（招标编号：JDBWCG2024-075）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、资信文件、商务技术文件。资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订成册、单独密封。报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份、副本5份及资格审查文件正本1份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（若有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；若有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其他投标供应商恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________

邮编：

电话：

传真：

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：     年   月  日

附件四

技术参数对照表

| 序号 | 品名 | 招标规格和 技术要求 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 技术参数和 需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

2.行数不够可自行增加。

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：      年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：JDBWCG2024-075

| 姓 名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗的 起止时间 | 类似工程的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，若本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：     年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2.行数不够可自行增加。

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：     年   月   日

附件七

服务计划表

招标编号：JDBWCG2024-075

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：2024年 月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于                           （投标供应商地址）的                （投标供应商名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目（招标编号：JDBWCG2024-075）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方2024年   月   日第JDBWCG2024-075号洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、投标供应商一般情况

3、相关资质证明材料复印件（加盖公章）

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：       年    月    日

附件十

投标供应商一般情况

招标编号：JDBWCG2024-075

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：   年  月  日

附件十一

投标供应商同类项目实施情况一览表

招标编号：JDBWCG2024-075

| 采购单位 名称 | 设备或项目 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |
| 备注 | 须提供投标供应商同类项目合同复印件。 |  |  |  |  |  |

附证明文件：合同复印件。

全权代表（签字）：

投标供应商（盖章）：

日期：    年   月   日

附件十二

## 电梯主要部件清单

| 部件名称 |  | 产地 | 生产厂家 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 编码器 |  |  |  |  |
|  | 齿轮 |  |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |  |
| 控制柜 | 主板（注明字长） |  |  |  |  |
|  | 扩展电路板 |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |
|  | 主辅接触器 |  |  |  |  |
|  | 空气开关 |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  |  |
| 门机 | 门机变频器 |  |  |  |  |
|  | 门机控制器 |  |  |  |  |
|  | 门机电机 |  |  |  |  |
|  | 开关门机构 |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 轿厢 |  |  |  |  |  |
| 厅门 |  |  |  |  |  |
| 小门套 |  |  |  |  |  |
| 导轨型号 |  |  |  |  |  |
| 门锁 |  |  |  |  |  |
| 轿内控制板、按钮、显示器 |  |  |  |  |  |
| 厅外召唤板、按钮、显示器 |  |  |  |  |  |
| 称重装置 |  |  |  |  |  |
| 光幕门保护 |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |  |
| 随行电缆 |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目应根据不同电梯类型实际情况分别填写。

2.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商（盖章）：                     全权代表（签字）：

日期：

附件十三

备品备件及专用工具表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 产地品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表中设备应含在投标总价中。

投标供应商（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

## 附件十四

## 电梯装潢说明一览表

（自拟）

## 附件十五

## 制造厂家的资格声明

制造厂家名称及概况

制造厂家名称：

总部地址：

传真/电话：                邮编：

成立日期或注册日期：

实收资本：

最近资产平衡表（到         时为止）

固定资产：

流动资产：

长期债务：

流动债务：

净值：

主要负责人姓名：

制造厂家在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话

与投标提供货物有关情况

关于制造厂家所提供货物的生产设施及其他情况：

工厂名称和厂址：

正在生产的货物：

年生产能力：

职工人数：

制造厂家生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）

2019年以来的年营业总额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

所属财团（若有的话）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

全权代表签字：

全权代表职务：

传真/电话：

日期；

## 附件十六

## 联合体协议书（如为联合体投标则提供）

（所有成员单位名称）             自愿组成  （联合体名称）       联合体，共同参加                         项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目的投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照公开招标文件的各项要求，递交公开招标投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式份，联合体成员和项目实施机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

## 附件十七

（1）投标文件封面：

正（副）本

洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目

招标编号：JDBWCG2024-075

（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）

投

标

文

件

投标供应商全称（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

洋安文体培训中心建设工程电梯采购项目

招标编号：JDBWCG2024-075

（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）

采购单位名称：

投标供应商名称：                                （盖公章）

投标供应商法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封