关于气象科普教育基地建设的更正公告

- 一．采购人名称：

- 杭州市余杭区气象局

- 二．采购项目名称：

- 气象科普教育基地建设

- 三．采购项目编号：

- HCZXYH-2024009

- 四．原采购公告发布日期：

2024年10月15日

- 五．更正理由：

- 根据采购人要求，现就“气象科普教育基地建设”招标文件（编号：HCZXYH-2024009）有关内容进行更正。

- 六．更正事项：

更正事项：采购文件

（1）更正事项1：采购文件“第三部分 采购需求 ”

更正前内容：10月15日招标文件发布稿中“第三部分 采购需求”“二、采购清单及技术要求”内容

更正后内容：

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 序厅 |  |  |
| 1 | 余杭气象科技与文化展示系统 | 1.内容制作： 1）提供两种视频播放内容 视频一：介绍余杭城市特质。从余杭的古代文化、气象科技发展、城市高科技建设逐步展开。 视频二：介绍余杭气象发展——余杭立足数字经济和数字治理先发优势，加快推进余杭气象高质量发展。 2）序厅形象墙，墙面采用钢化玻璃背面高精度UV喷绘、正面高亮度钢化玻璃工艺。 2.内容制作方式：视频制作、素材剪辑、后期画面包装； 3.配套设备系统： 1）全彩展示终端：P1.86全彩展示终端，约12.5㎡；单板尺寸：(宽)320mm×(高)160mm；整体尺寸：(墙)1920*3200mm=6.144㎡；(顶)1920*3360mm=6.451㎡。 2）像素结构：表贴三合一展示终端；像素密度（点/m2）：≥289014；亮度（nits）800；色温（K）3200—9300可调；模组分辨率：160*80点。 3）信号接收，支持3D，支持全彩18位，支持12位HDMI，软件具有亮度和色度的校正，支持像素点故障检测。具有风扇转速、电压、温度、湿度、烟雾监控功能。 4）视频处理器：具有完备的视频输入接口，包括2路AV，1路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路选配SDI；新一代视频处理器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制，以及友好的人机界面；提供无缝瞬切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲地控制；一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制；支持高位阶视频输入，10bit/8bit；支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率2304x1152@60Hz。视频拼接、多路信号输入、切换配电及网线主网线，电缆根据距离，屏体辅材等；屏体结构框架，钢结构+不锈钢包边。 5）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒））；系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 6）配电系统：20KW规格；定制：所有硬件设备符合电子专业相关国家标准，配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压等保护装置、指示装置。 7）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 8）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 |
| 余杭气象传统文化 |  |  |
| 2 | 余杭气候查询体验系统 | - 内容制作：介绍余杭气候特点、影响余杭气候的因素（纬度位置、大气环流、地形地势、海陆位置），余杭气候特征介绍视频一段。（余杭区地处北亚热带南缘季风气候区、因境内地形不同，小气候差异明显、气温和降水特点）；中国气候类型介绍视频一段；影响余杭气候的因素（纬度位置、大气环流、地形地势、海陆位置）视频四段。 - 内容制作方式：视频制作，素材剪辑，后期画面包装； - 配套设备系统： - 全彩展示终端及其配件：P1.86全彩展示终端（软模组）约10㎡；单板尺寸：(宽)320mm×(高)160mm；弧幕尺寸：(弧长)4480mm×(高)2240mm=10.0352㎡。 2）球形展示终端及其配件：直径800mm，室内P1.86球形展示终端，SMD1212铜线灯珠+3840Hz高刷新。 3）27寸互动终端：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：598*336，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 4）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒））；系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 5）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db 话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 6）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB；变压器档位：100V : 6W, 3W, 1.5W；70V : 3W, 1.5W, 0.8W。 |
| 3 | 良渚古城建设沙盘体验互动系统 | 1.内容制作：自主观看视频，拨动互动沙盒中的沙子，根据提示提示进行良渚地形地势复原，了解当时良渚先民进行建城选择的理由。视频介绍良渚文化地形、观测天象（气象）对于建城选址的重要意义，良渚先民根据天象观测结果确认建城位置的介绍视频一段。 2.内容制作方式：情景复原，素材剪辑，后期画面包装。 3.32寸展示终端：参数尺寸：32英寸；屏幕宽高比：16:9；屏体分辨率:1920*1080；视角：89/89/89/89 (L/R/U/D)；显示颜色:16.7M；像素尺寸：0.4845mm（W)X0.4845mm（H）；亮度：350cd/m2 对比度1200:1；响应时间：6ms；视频制式：PAL/NTSC/SECAM；刷新频率：2K 30Hz；有效显示面积：697×390.5 mm (H×V)；电气硬件工作参数 HDMI接口*1 VGA*1 音频输入接口*1 电源接口*1 解码分辨率: 最高支持1080P 显示接口：1*LVDS接口（单路/双路，6位/8位）,支持3.3V/5V/12V供电；支持1080P输出；板载背光控制支持12V背光供电；图像旋转：支持0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转；使用寿命：40000小时；喇叭：2×8Ω 5W；输入电源：AC 100-230V 50/60Hz 工作功耗：50W；待机功耗：3W；重量：18KG；外壳类型：五金外壳；工作环境：温度0℃-40℃；储藏温度：-20℃～70℃；湿度：10%～85%；储藏湿度：10%～85%。 4.融合展示终端：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 5.短焦镜头：融合展示终端短焦镜头。 6.吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 7.具备体感深度采集设备的沙砾盒子。尺寸：(长）1500*（宽）700*（高）650mm。 8.数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒））；系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 |
| 4 | 良渚气候环境变迁互动查询系统 | 1.内容制作：滑动滑轨屏，在时期节点停住，随后滑轨屏识别位置，并对相对应文化时间节点、气候环境、生产生活进行视频复原及展示互动系统内容：选择形成文化复原模型，了解当时期的文化发展情况，滑轨屏滑动介绍气候环境，阅读图文展板补充了解知识内容 2.内容制作方式：情景复原，动画制作，素材剪辑，后期画面包装 3.沙盘对应不同良渚文明时期的气候环境，不同时期的介绍视频各一段，共计6段。 - 4.配套设备系统： 1）27寸互动终端：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：598*336，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 - 可通过偏轴器调节松紧的精密滑块；定制滑轨：定制高精度滑轨(上下双轨 )单轨2.2米；定制烤漆工艺壁挂架；坦克链约2米，伺服电机1个，限位器。 - 沙盘展台：尺寸2200mm*470mm - 沙盘：尺寸300mm*400mm，共6块 |
| 5 | 良渚先民用水防水查询系统 | 1.内容制作：自主观看图文展板、科普视频，了解稻作农业发展、良渚人民的防洪智慧、与虚拟人大禹对话了解大禹治水的过程及余杭名字的由来。 2.内容制作方式：虚拟人问答视频制作，动画制作，素材剪辑，后期画面包装。 - 3.配套设备系统： 1）32寸互动终端：红外10点触控，硬件尺寸：≥759*453*78（mm）含壁挂支架；屏幕分辨率≥1920*1080；屏幕亮度：350cd/m2；对比度：5000:1；可视角度：178/178/178/178；触摸有效识别>1.5mm（配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。） - 虚拟人形象、具备识别关键词（离线识别）的语音识别模块。 |
| 6 | 瑶山祭坛天象观测体验系统 | 1.内容制作：老师提供剧情剧本，选择喜欢的角色，召集小伙伴们一起安装竹偶人玩具，进行非遗竹偶剧体验。按照角色安装竹偶后根据角色提示完成剧本演绎，体验祭坛观象原理，了解先民智慧及良渚祭坛观象与二十四节气。在表演中需要背景配合环境投影视频，预计4段，通过2套投影设备进行展示，循环反复播放。 2.内容制作方式：氛围渲染、情景复原，素材剪辑，后期画面包装 - 3.配套设备系统： 1）超短焦激光融合展示终端及其镜头：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台画面大小：不低于1800*1000mm）。 2）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 3）定制实物竹偶舞台：尺寸（长）1800mm*（深）550mm。 4）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 |
| 7 | 径山禅茶文化互动体验系统 | 1.内容制作：选择阅读图文了解径山茶与径山文化，点亮知识板块，激活相对应的古画，了解唐代“茶禅一味”、宋代“径山茶宴”等径山禅茶文化 径山禅茶文化的传承：互动视频共四段。 2.内容制作方式：情景复原，素材剪辑，后期画面包装 - 3.配套设备系统： 1）55寸壁挂红外互动终端，分辨率：≥1920*1080,亮度：≥500cd/m2,显示尺寸不低于1209*680，触摸：红外触摸，响应时间：<5ms，触摸点数，标配10点触摸,符合UL1950撞击测试；防尘防水达到IEC IP65级标准，平均无故障时间大于90000小时，可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：>2.5mm，描精度：32767*32767,通信方式：全速USB2.0,3.0,理论点击次数：5000万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏7级防爆玻璃，喇叭：5W8Ω；配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 2）55寸加厚液压伸缩支架【内嵌式安装】。 |
| 8 | 运河长卷数字化查询互动系统 | 1.内容制作：点击触摸屏，选择朝代，了解当前朝代相对应的气候变迁趋势与运河文化景观、了解古代余杭修建运河以应对气象灾害的事例，以长卷的方式综合展现气候变化对运河开辟的影响；中国气候变化；古代余杭修建运河以应对气象灾害的事例；杭州运河文化景观。 2.内容制作方式：动画制作，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： 1）展示终端拼接单元*5台：尺寸≥46寸，双边拼缝≤0.88mm；采用直下式背光源，显示亮度500cd/m2，对比度≥4000:1，可视水平视角/垂直视角≥178°，物理分辨率≥1920*1080，响应时间≤6ms，显示色彩16.7M，支持7x24小时不间断使用;具备丰富接口，HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB,RS232信号输入接口，CVBS,DVI,RS232输出接口，支持RS232及RJ45控制。各显示拼接单元无色差，无眩光，亮度均匀度大于95%，每个单元都具备使用OSD菜单的颜色可调节。内置驱动和电源模块，可自主拼接功能，配套大屏幕拼接融合管理软件。 2）功放：额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；录音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz。 3）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB；变压器档位：100V : 6W, 3W, 1.5W；70V : 3W, 1.5W, 0.8W；外观——天花吊顶开孔：175mm(6.89in)；外形尺寸(高x直径)：66mm x 200mm(2.6in x 7.87in)；净重(每只)：0.63kg(1.4lb)。 4）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 5）红外触摸框：10点超大触摸框制作。 6）拼接分配器：高清无缝切换，大屏前端可同时输入：1路HDMI信号 输出4路HDMI信号，支持分辨率： 1920*1080 ，可全屏显示，单屏显示，任意拼接，信号无缝切换。 7）USB延长器 |
| 9 | 运河文化气象知识游戏体验系统 | - 内容制作：了解杭州运河非遗文化中的气象元素，例如杭州运河船民习俗：拨动机械控制装置（如电灯按钮、滑轮、风力感应器等），控制屏幕内容发生变化，例如：原本无色的线稿在按动电灯开关后，船民被风吹动。 - 2.五个小游戏对应互动动画，每个小游戏预计三个动画，共计15个。 3.内容制作方式：动画制作，素材剪辑，后期画面包装 4.配套设备系统： 1）21.5寸互动终端*5台：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：478*269，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 2）互动控制装置：实现模拟指令转键盘指令 |
| 10 | 宋代气象活动3D场景互动系统 | 1.内容制作：进入空间，与沈括数字人谈天说地，观看窗外宋代生活复原影片，查看宋代气象名著书籍，倾听报晓者的气象播报。投影对应视频，展示宋代生活图景；宋代气象古画互动投影，预计两段。 2.内容制作方式：动画制作，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： 1）融合展示终端*3：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 2）短焦镜头*3：融合展示终端短焦镜头。 3）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 4）数据图像处理终端*2：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 5）视觉识别手中固定物体触发交互程序。 6）功放：额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；录音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz。 7）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)。 |
| 古代观测仪器及著名气象学家 |  |  |
| 11 | 气象仪器的变迁 | - 内容制作：实物模型复原及历史资料展示。 - 内容制作方式：图文展板，模型复原。 |
| 12 | 中国杰出气象学家 | - 内容制作：气象学家生平及气象领域内贡献介绍。 - 内容制作方式：图文展板。 |
| 13 | 新中国气象事业发展 | - 内容制作：发展时间节点脉络展示、历史资料展示。 - 内容制作方式：图文展板。 |
| 余杭气象科技发展 |  |  |
| 14 | 气象立体化探测网互动游戏体验系统 | 1.内容制作：点击展示终端，将综合立体监测网碎片拖动至正确位置，完成复原，模块复原成功后，形成完整地空天一体化模型，观众可以观看综合立体监测网全景科普视频：气象地空天一体化综合探测网的布局、主要设备及其功能的科普介绍。 2.展项结构：拼图游戏、整地空天一体化模型，观众可以观看综合立体监测网全景科普视频。 3.内容制作方式：动画制作，素材剪辑，后期画面包装 4.配套设备系统： 1）全彩展示终端：P1.86全彩展示终端，约1.68㎡；单板尺寸：(宽)320mm×(高)160mm；整体尺寸：960mm*1760mm=1.6896㎡。 2）像素结构：表贴三合一；像素密度（点/m2）：≥289014；亮度（nits）800；色温（K）3200—9300可调；模组分辨率：160*80点。 3）信号接收，支持3D，支持全彩18位，支持12位HDMI，软件具有亮度和色度的校正，支持像素点故障检测。具有风扇转速、电压、温度、湿度、烟雾监控功能。 4）视频处理器：具有完备的视频输入接口，包括2路AV，1路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路选配SDI；新一代视频处理器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制，以及友好的人机界面；提供无缝瞬切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲地控制；一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制；支持高位阶视频输入，10bit/8bit；支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率2304x1152@60Hz。视频拼接、多路信号输入、切换配电及网线主网线，电缆根据距离，屏体辅材等；屏体结构框架，钢结构+不锈钢包边。 5）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 6）配电系统：20KW规格；定制：所有硬件设备符合电子专业相关国家标准，配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压等保护装置、指示装置。 7）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 8）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 9）32寸互动终端：红外10点触控，硬件尺寸：≥759*453*78（mm）含壁挂支架；屏幕分辨率≥1920*1080；屏幕亮度：350cd/m2；对比度：5000:1；可视角度：178/178/178/178；触摸有效识别>1.5mm（配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。） |
| 15 | 地面气象观测仪器查询系统 | 1.内容制作：①查看当前气象数据②控制可变模块，例如：加湿器\风扇\加热板等，查看气象数据变化，了解监测原理，认识监测仪器大家庭，了解我们可以利用哪些气象仪器观云识天。 2.气象仪器介绍视频预计8组，每组两段。 3.内容制作方式：视频制作，动画制作，素材剪辑，后期画面包装。 4.配套设备系统： 1）75寸透明屏箱体*1、65寸透明屏箱体*3、55寸透明屏箱体*3，内嵌墙体。 2）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 3）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 4）灯控系统，实现地面灯带流水效果；8条 5）结构：方管支架现场制作 |
| 16 | 气象卫星球幕查询系统 | 1.内容制作：选择模型触发装置（选择极轨、静轨卫星，查看运作原理、卫星云图），操作完成后查看科普视频，了解天基观测与全球气象系统，了解天基观测与全球气象系统，知晓地球上的我们是如何协作共赢的。 2.气象卫星介绍视频预计四组，每组两段。 3.内容制作方式：视频制作，动画制作，素材剪辑，后期画面包装。 4.配套设备系统： 1）球形展示终端：P1.86球形展示终端，SMD1212铜线灯珠+3840Hz高刷新，直径1.8米。 2）卫星轨道装置（可发光）及卫星模型（≥5个） 3）32寸互动终端：红外10点触控，硬件尺寸：≥759*453*78（mm）含壁挂支架；屏幕分辨率≥1920*1080；屏幕亮度：350cd/m2；对比度：5000:1；可视角度：178/178/178/178；触摸有效识别>1.5mm（配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。） 4）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 5）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db 话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 6）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB；变压器档位：100V : 6W, 3W, 1.5W；70V : 3W, 1.5W, 0.8W。 |
| 17 | 气象信息传输查询系统 | 1.内容制作：查看图文与视频，整体了解从气象信息观测收集到天气预报发布的全部过程，展示气象信息在这期间的变化阶段。 2.信息变化流程视频。 3.内容制作方式：素材剪辑，后期画面包装。 4.42寸展示终端：色域值100%，色域标准BT.709，屏幕尺寸42英寸，屏幕分辨率全高清，屏幕比例16:9，亮度200-300尼特，响应时间8ms，运行内存/RAM 1GB，背光方式直下式/DLED，WIFI频段2.4G 存储内存8GB，音响功率 20W，发声单元个数2，电源功率70W，待机功率0.5W，工作电压220V，连接方式 无线/有线，刷频率60Hz，功能 模拟RF接口，数字RF接口，HDR 5.中控播放盒：硬件规格：内存DDR3 1/2G，储存空间 16G；接口： HDMI输出，AV输出；网络接口： 100M LAN ， 2.4G WIFI(外置天线) ；USB接口： USB2.0 X2；串口控制接口： RS232 或 RS485；按键输入： 10路按键或传感器输入（3.3V电平），可以扩展到45个输入；电源接口：5V 2A , 电源插头内芯规格4.0X1.75mm。基本功能：支持4K高清视频 /图片的解码播放，支持4K 60fps HDMI输出显示；开机自动播放；支持RS232/RS485指令方式选择节目文件及控制播放；支持网络UDP/TCP 指令方式选择文件及控制播放；支持按键/传感器输入方式择文件及控制播放；支持平板/手机触控方式择文件及控制播放；支持中控主机，控制终端的集成控制选择播放；节目文件支持U盘自动更新和网络更新；支持外挂U盘播放；配套提供平板/手机自定义按键中控软件；支持特殊功能定制开发。 |
| 18 | 天气预报数据变化互动游戏系统 | 1.内容制作：了解气象数据变身成为天气预报产品的重要步骤及相关细节知识点：气象数据的传输，经过数值天气预报计算后产生第一次变化、计算后的信息经过预报员的分析和会商后形成最终预报结论（第二次变化）、最终预报结论变成不同形式的预报产品，通过多种媒体进行发布（第三次变化），选择不同的变化过程，进行模拟游戏体验。 2.卫星云图模拟视频三段，循环播放 3.内容制作方式：真实数据案例视频，后期画面包装 4.配套设备系统： 1）15.6寸互动终端*3：主板类型：工业主板；系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘；类型:电容触摸屏；响应时间:≤5ms；透光率:85±5%；表面硬度:6H；点击寿命:5000万次；抗静态压力:5kg/cm2；触摸通讯接口:USB 接口；类型:15.6inches；接口:LVDS；类型:15.6inches；接口:LVDS；背光 MTBF50000h；分辨率:1920*1080；亮度:300cd；对比度:1000:1；可视角度:R/L:65(Typ.)，U/D:65(Typ)；工作温度"-10-+60；存储温度:-20-+70；相对湿度:20%-90%；总体尺寸:宽X高X深=393.34mmx242.44mmx51.3mm；显示尺寸:宽X高=348.77mmx197.07mm；安装方式:嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA |
| 19 | 余杭四季气象灾害查询互动系统 | 1.内容制作：余杭四季气象灾害查询互动系统，了解防灾减灾第一道防线，例如台风、暴雨、雷电、冰雹、低温和寒潮，以及余杭区气象局防灾减灾防线建设。 2.互动翻牌查看季节与对应灾害种类，控制可变模块，了解灾害原理。 3.内容制作方式：互动模型、真实案例视频，素材剪辑、后期画面包装。 4.配套设备系统： 1）21.5寸互动终端：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：478*269，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 2）定制底座 3）融合展示终端：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 4）短焦镜头：融合展示终端短焦镜头。 5）半球幕几何校正软件 6）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 7）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 8）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 9）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 |
| 20 | 余杭气象防灾减灾互动体验系统 | 1.内容制作：了解灾害应对抵御方式， 选择灾害行为模块，利用电路插接操作台。 两种操作方式： 方式一①解说员操作演示：面对灾害选择正确的应对方式②将模块嵌入正确位置③联通电路，点亮安全的回家之路； 方式二①观看视频及音频演示②了解抵御灾害的知识 2.灾害应对科普视频一段预计1min 3.内容制作方式：动画制作、素材剪辑、后期画面包装 4.配套设备系统： 1）42寸展示终端：色域值100%，色域标准BT.709，屏幕尺寸42英寸，屏幕分辨率全高清，屏幕比例16:9，亮度200-300尼特，响应时间8ms，运行内存/RAM 1GB，背光方式直下式/DLED，WIFI频段2.4G 存储内存8GB，音响功率 20W，发声单元个数2，电源功率70W，待机功率0.5W，工作电压220V，连接方式 无线/有线，刷频率60Hz，功能 模拟RF接口，数字RF接口，HDR 2）中控播放盒：硬件规格：内存DDR3 1/2G，储存空间 16G；接口： HDMI输出，AV输出；网络接口： 100M LAN ， 2.4G WIFI(外置天线) ；USB接口： USB2.0 X2；串口控制接口： RS232 或 RS485；按键输入： 10路按键或传感器输入（3.3V电平），可以扩展到45个输入；电源接口：5V 2A , 电源插头内芯规格4.0X1.75mm。基本功能：支持4K高清视频 /图片的解码播放，支持4K 60fps HDMI输出显示；开机自动播放；支持RS232/RS485指令方式选择节目文件及控制播放；支持网络UDP/TCP 指令方式选择文件及控制播放；支持按键/传感器输入方式择文件及控制播放；支持平板/手机触控方式择文件及控制播放；支持中控主机，控制终端的集成控制选择播放；节目文件支持U盘自动更新和网络更新；支持外挂U盘播放；配套提供平板/手机自定义按键中控软件；支持特殊功能定制开发。 3）融合展示终端：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 4）短焦镜头：融合展示终端短焦镜头。 5）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 6）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 7）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 8）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 |
| 21 | 人工影响天气互动体验游戏 | 1.内容制作：人工影响天气互动体验游戏：了解任务一：连日来余杭区面临高温干旱，气象局决定采用人工增雨的方式缓解旱情，应该如何操作？任务二：据天气预报显示，余杭区即将面临冰雹灾害，气象局决定进行人工防雹，应该如何操作？ 2.游戏制作、人工影响天气原理、瓶窑人工影响天气作业基地视频解读共一段。 3.内容制作方式：视频制作、动画制作、素材剪辑、后期画面包装。 4.配套设备系统： 1）21.5寸互动终端：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：478*269，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 2）融合展示终端：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 3）短焦镜头：融合展示终端短焦镜头。 4）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 5）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 6）功放：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 7）吸顶喇叭：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 |
| 22 | 余杭“气象+”场景互动系统 | 1.内容制作：了解深化供给侧结构性改革，面向城市、农业、文旅、健康等多领域实施“气象+”赋能行动，这是气象服务的“组合棋”。查看沙盘所在区域（城市 农村 文旅 赛事等），点击进行模块选择，互动投影分享气象+工作实例 2.查看工作实例四组（四个方面：城市、农村、文旅、健康）。 3.内容制作方式：工作实例案例视频、剪辑制作、动画制作、素材剪辑、后期画面包装。 4.配套设备系统： 1）城市、农业等4种类型沙盘（2200*800mm*2块），并具备交互模块，实现模块触发交互（约4种*3个，总计12个） 2）融合展示终端*3：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 3）短焦镜头*3：融合展示终端短焦镜头。 4）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 5）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 |
| 23 | 气象法治建设 | 1.内容制作：读书角，提供书籍阅读。 |
| 24 | 楼梯间设计 | 1.内容制作：走过楼梯，传感器感应人物动作，小水滴进行汇聚，并进入洪流向前拖动，行进过程中可观看画作，入口处虚拟人播报语音：欢迎进入未来区域 2.配套设备系统： 1）融合展示终端*3：激光工程融合展示终端；≥5000流明，分辨率≥1920*1200；最短一秒以内投射出需要的画面（单台投影画面大小：不低于5710*3000mm）。 2）短焦镜头：融合展示终端短焦镜头。 3）吊架：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观。 4）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒）），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 5）激光雷达：雷达交互设备，可定制光影粒子特效果及人像采集模块 6）水纹灯*3 |
| - 气候变化与余杭智慧气象 |  |  |
| 25 | 余杭气候变化互动查询体验系统 | - 内容制作： - 通过触感体验余杭近十年气温、降水等气象要素的变化，身临其境加深参观者对气候变化的认识和理解；通过视频讲解余杭气候变化的具体表现实例；平面展板展示余杭气候变化原因 - 内容制作方式： - 素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）32寸互动终端：红外10点触控，硬件尺寸：≥759*453*78（mm）含壁挂支架；屏幕分辨率≥1920*1080；屏幕亮度：350cd/m2；对比度：5000:1；可视角度：178/178/178/178；触摸有效识别>1.5mm（配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。） 2）操作杆：游戏操作杆 |
| 26 | 厄尔尼诺和拉尼娜现象原理演示系统 | - 内容制作： - 透明屏为动画播放，演示厄尔尼诺年、拉尼娜年和正常年份的大气运动情况，箱体内沙盘模拟海水温度和洋流运动，通过二者结合讲解演示厄尔尼诺和拉尼娜的成因及影响范围。共三个透明屏箱体，三套演示动画和沙盘。 - 2.内容制作方式： - 产品开发设计，包括界面设计、互动动效、软件开发，视频制作、素材剪辑、后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）86寸透明屏箱体*1：面板—LCD尺寸：86"；背光类型:无背光；分辨率:3840(3)×2160；亮度(typ)/(min):400/m²(typ.)；屏对比度(typ)/(min):1200:1(typ.)；响应时间(typ)/(min):8ms(typ.)；像素点距:0.4935mm*0.4935mm；帧频:60Hz；视角:89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) ；寿命(typ)/(min):30,000 hrs(min.)；色彩饱和度(x% NTSC):70%；可视面积:1895.04(H)×1065.96(V) mm；色彩度:16.7M/1.07B；系统属性—输入接口:HDMI 2.0*2、USB*1、DC*1；喇叭：8欧10W；电源—电压：100Vac to 240Vac；最大功率：320W；待机功率:<0.5W；电源(AC)输入(Power(AC) Input):*1；环境—工作温度:-30℃ ~ 60℃；储藏温度:-40℃ ~ 70℃；储藏湿度:0% ~ 95% RH Non-Condensing；工作湿度:20% ~ 80% RH Non-Condensing；图像模式:标准，柔和，用户，亮丽；最长使用时间(小时/天):18小时(18 Hours)*7天(7days)；结构—外壳材料:钣金；外壳颜色:黑色/白色；OSD：英语 /中文 - 2）定制沙盘：3个沙盘，涵盖厄尔尼诺、拉尼娜、正常现象的环流场景3种，交互模块、实现模块触发交互展示大气环流和洋流运动。 |
| 27 | 世界气象日查询互动系统 | - 1.内容制作： - 进入互动终端中的年份选择界面，选择年份后屏幕时空隧道开始旋转变化，隧道中间出现对应年份气象日海报和主题。延伸介绍重点年份气象日的大事记。 - 2.内容制作方式： - 视频制作，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）21.5寸互动终端：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：478*269，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 - 2）65寸展示终端：参数尺寸：65英寸；屏幕宽高比：16:9；屏体分辨率:1920*1080；视角：89/89/89/89 (L/R/U/D)；显示颜色:16.7M；像素尺寸：0.4845mm（W)X0.4845mm（H）；亮度：350cd/m2； - 对比度1200:1；响应时间：6ms；视频制式：PAL/NTSC/SECAM；刷新频率：2K 30Hz；有效显示面积：1428.50×804 mm (H×V)；电气硬件工作参数；HDMI接口*1；VGA*1；音频输入接口*1；电源接口*1；解码分辨率: 最高支持1080P；显示接口：1*LVDS接口（单路/双路，6位/8位）,支持3.3V/5V/12V供电；支持1080P输出；板载背光控制支持12V背光供电；图像旋转：支持0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转；使用寿命：40000小时；喇叭：2×8Ω 5W；输入电源：AC 100-230V 50/60Hz；工作功耗：135W；待机功耗：3W；重量：35KG；外壳类型：五金外壳；工作环境：温度0℃-40℃；储藏温度：-20℃～70℃；湿度：10%～85%；储藏湿度：10%～85%；音视频及图片格式；视频播放格式包括：MPEG4 |
| 28 | 余杭双碳成果查询体验游戏 | - 1.内容制作 - 设置闯关游戏，以连线、滑动图标到指定位置等游戏环节，展示我国碳达峰碳中和政策、低碳生活知识点、余杭低碳建设成果。 - 2.内容制作方式： - 游戏制作、产品开发设计，包括界面设计、互动动效、软件开发，视频制作，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）65寸展示终端：参数尺寸：65英寸；屏幕宽高比：16:9；屏体分辨率:1920*1080；视角：89/89/89/89 (L/R/U/D)；显示颜色:16.7M；像素尺寸：0.4845mm（W)X0.4845mm（H）；亮度：350cd/m2； - 对比度1200:1；响应时间：6ms；视频制式：PAL/NTSC/SECAM；刷新频率：2K 30Hz；有效显示面积：1428.50×804 mm (H×V)；电气硬件工作参数；HDMI接口*1；VGA*1；音频输入接口*1；电源接口*1；解码分辨率: 最高支持1080P；显示接口：1*LVDS接口（单路/双路，6位/8位）,支持3.3V/5V/12V供电；支持1080P输出；板载背光控制支持12V背光供电；图像旋转：支持0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转；使用寿命：40000小时；喇叭：2×8Ω 5W；输入电源：AC 100-230V 50/60Hz；工作功耗：135W；待机功耗：3W；重量：35KG；外壳类型：五金外壳；工作环境：温度0℃-40℃；储藏温度：-20℃～70℃；湿度：10%～85%；储藏湿度：10%～85%；音视频及图片格式；视频播放格式包括：MPEG4 - 2）中控播放盒：硬件规格：内存DDR3 1/2G，储存空间 16G；接口： HDMI输出，AV输出；网络接口： 100M LAN ， 2.4G WIFI(外置天线) ；USB接口： USB2.0 X2；串口控制接口： RS232 或 RS485；按键输入： 10路按键或传感器输入（3.3V电平），可以扩展到45个输入；电源接口：5V 2A , 电源插头内芯规格4.0X1.75mm。基本功能：支持4K高清视频 /图片的解码播放，支持4K 60fps HDMI输出显示；开机自动播放；支持RS232/RS485指令方式选择节目文件及控制播放；支持网络UDP/TCP 指令方式选择文件及控制播放；支持按键/传感器输入方式择文件及控制播放；支持平板/手机触控方式择文件及控制播放；支持中控主机，控制终端的集成控制选择播放；节目文件支持U盘自动更新和网络更新；支持外挂U盘播放；配套提供平板/手机自定义按键中控软件；支持特殊功能定制开发。 - 3）控制终端*2：屏幕尺寸≥9.7寸；分辨率：≥2560*1600；内存：≥12G；硬盘：≥512GB SSD； - 4）展示终端拼接单元*2+红外识别：模块识别底部需要有单独支撑点做ID识别；单元尺寸≥46寸，双边拼缝≤0.88mm；采用直下式背光源，显示亮度500cd/m2，对比度≥4000:1，可视水平视角/垂直视角≥178°，物理分辨率≥1920*1080，响应时间≤6ms，显示色彩16.7M，支持7x24小时不间断使用;具备丰富接口，HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB,RS232信号输入接口，CVBS,DVI,RS232输出接口，支持RS232及RJ45控制。各显示拼接单元无色差，无眩光，亮度均匀度大于95%，每个单元都具备使用OSD菜单的颜色可调节。内置驱动和电源模块，可自主拼接功能，配套大屏幕拼接融合管理软件。 - 5）数据图像处理终端：内存≥8G；固态硬盘≥256G；Watch Dog（支持硬件复位功能（256级，0~255秒），系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 |
| 29 | 余杭气象高质量发展工程查询系统 | - 1.内容制作 - 余杭监测预报预警、防灾减灾能力、乡村振兴气象服务、生态环境气象保障四大工程介绍视频，共4段。 - 2.内容制作方式： - 界面设计，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）55寸展示终端：尺寸：55英寸，屏幕宽高比：16:9，屏体分辨率:1920*1080，视角：89/89/89/89 (L/R/U/D)，显示颜色:16.7M，像素尺寸：0.4845mm（W)X0.4845mm（H），亮度：350cd/m2，对比度1200:1，响应时间：6ms，视频制式：PAL/NTSC/SECAM，刷新频率：2K 30Hz，有效显示面积：1210.10×680.50 mm (H×V)，电气硬件工作参数:HDMI接口*1 VGA*1，音频输入接口*1，电源接口*1，解码分辨率: 最高支持1080P，显示接口：1*LVDS接口（单路/双路，6位/8位）,支持3.3V/5V/12V供电，支持1080P输出，板载背光控制支持12V背光供电，图像旋转：支持0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转；，使用寿命：40000小时，喇叭：2×8Ω 5W，输入电源：AC 100-230V 50/60Hz，工作功耗：120W，待机功耗：3W，重量：30KG，工作环境：温度0℃-40℃，储藏温度：-20℃～70℃，湿度：10%～85%，储藏湿度：10%～85% - 2）21.5寸互动终端（有扩展功能）：分辨率：1920*1080P,亮度：≥ 450cd/m2,显示尺寸：478*269，触摸：投射式电容技术（电容触摸屏），响应时间：< 5ms，触摸点数，标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能，触摸有效识别：> 1.5mm，描精度：4096×4096,通信方式：全速 USB 2.0,3.0,理论点击次数：5000 万次以上，工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%，抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃，喇叭：5W 8Ω，配置：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘。 |
| 30 | 智慧气象生活互动体验系统 | - 1.内容制作 - 一个人如何在日常生活的衣食住行等方面体验智慧气象生活，例如出门前智慧气象系统可以根据当天天气状况生成穿衣指数，根据时令节气推荐健康饮食等。共四类场景，每类场景对应2-3段智慧气象演示动画。 - 2.内容制作方式： - 游戏制作、产品开发设计，包括界面设计、互动动效、软件开发，视频制作，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）55寸双面屏*4：最高分辨率 ：1920×1080 ；逐行显示；视角 (CR＞10) 178(水平)；178º(垂直)；颜色 16.7M 彩色；亮度 普亮面（内屏）＞300cd/m2 高亮面（外屏）＞700cd/m2 对比度 ＞1400: 1；讯号响应时间 ＜8ms；可视面积 1209.6mm(H)×680mm(V)；背光形式 LCD；背光寿命 ＞50000小时；内存 RAM 2G（可选配 4G） 存储 ROM 16G（可选配 32G） 外部扩展存储 TF 卡（最大可支持到 128G） 外部接口 USB×2 、RJ45×1 以太网 支持 10/100M Wifi 支持 wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz 遥控器 支持红外遥控 - 2）23.6寸互动终端*4：屏尺寸23.6寸 整机尺寸572.3*344.2*64.3（mm）含壁挂支架 显示尺寸 520.3*292.2（mm） 分辨率 1920(RGB)×1080 [FHD] 屏幕宽高比16:9 亮度350cd/m2 对比度3000:1 响应时间6ms以下 色彩16.7M(8bit) 刷新频率60HZ 可视角度178/178/178/178 耳机输出1 声音输出1 声音输出功率2*10W 扬声器数2；触摸屏类型电容 触摸点数10点 触摸分辨率32768X32768 玻璃特性 钢化、透光率88% 使用寿命10年 ；系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘；响应时间8ms 触摸特性全角度抗光照射,无漂移 3）功放*1：额定输入功率有效值80W；额定输出：总输出4~16Ω、70v、110v（100v-120v）；五分区输出：110V（100V）；频率响应40Hz~60Hz <±2Db；话放输入：-45Db 线路输入：-10Db；信噪比折合至话放输入端≥80dB；音输出电平：0dB；监听输出：+4dB；电源：AC220V±10% 50Hz；前面板宽度：48cm 高度：9cm 深度：28cm。 4）吸顶喇叭*2：频率范围：(-10dB)1 70Hz - 20kHz；额定输入功率2：6W(100hrs)；灵敏度1 ：94dB(1W[2.83V],1m, 300Hz-16kHz,喇叭单元)；87dB(1W[2.83V],1m, 1kHz,喇叭单元)；100dB(1W[2.83V],1m, 4kHz,喇叭单元)；覆盖范围(2kHz)3：120°；额定喇叭单元阻抗：8ohms；变压器插入损耗：小于1.5dB。 |
| 31 | 文创产品展示 | - 1.文创产品展示展柜或展台 |
| 32 | CAVE空间 | - 1.内容制作 - 为满足观众多样化的观影需求，CAVE空间内影片设置两种类型： - 一是以气象科普看云识天气为主题，影片设置角色和故事情节，观众可以跟随主要人物在天空中穿梭，在故事中科普云的形状、类型、成因，及其对未来天气的预示。二是以防灾减灾为主题，借助CAVE空间沉浸式体验的优势，向公众普及气象灾害的预警和防御知识。影片通过打造虚拟气象灾害事件和场景，展现余杭区气象局、社会各界和个人在面对气象灾害时的体制机制和团结协作。 - 2.内容制作方式： - CAVE软件、定制CAVE视频 3.配套设备系统： - 1）融合展示终端：18台高清激光融合展示终端；亮度≥5000；3500流明，≥1280*800分辨率，用于周围环境营造。 - 2）高配融合主机：2台，实现超高清播放及多路4k信号输出，p5000 - 3）镜头：18个短焦镜头0.8:1 - 4）吊架：主要技术特点：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；可承重25kg；1M；顶板与爪盘厚度3mm，杆子直径70mm，承重50KG，中间可以调节，每孔之间间隔5厘米，材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观 - 5）会议卡包音箱：系统类型10英寸,2分频,低频反射式；频率范围(-10 dB)1 65 Hz - 20 KHz，频率响应(±3 dB)1 76 Hz - 18 KHz，灵敏度(1w/1m)1 88 dB，额定阻抗 8 Ohms，最大声压级输出 113 dB(峰值:119 dB)，额定输入功率2，(连续/音乐信号/峰值） 250 W / 500 W / 1000 W，覆盖范围 120° x 100°(H x V)，外型尺寸(H x W x D) 290 mm x 525 mm x 320 mm，11.4英寸 x 20.7英寸 x 12.6英寸，净重 11.5 Kg(25.6磅)，低音单元 1个10英寸低音，高音单元 2个1英寸丝膜球顶高音，输入连接器 旋钮式接线柱，箱体结构 12 mm厚中密度纤维板，表面采用乙烯基贴层处理规格:净重 11.5 Kg(25.6磅) - 6）多屏保：支持分辨率高达2×1920*1200@60Hz，广播级处理，杜绝图像瑕疵，纯硬件架构，7×24小时工作，稳定可靠，支持热插拔 - 7）高清线材：高清光线HDMI线材（≤30m） - 8）专业功放机：声道2，输出功率200W-1600W，尺寸485*457*90mm，重量16KG-30KG，阻抗8欧姆/4欧姆，信燥比（20HZ-20KHZ）8Ω 103DB，失真（@8Ω 1KHZ）<0.05%，输入阻抗20KΩ，频率响应 35HZ-20KHZ，输入电路CLASSH，阻尼系数>400@8Ω，冷却方式4个持续风扇，气流从前至后，接线端子（每声道）输入端：平衡插座，XLR插脚，输出端：XLR插脚，控制前面端：交流电电源开关，声道 单独增益控制；后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节，压缩开关，分频调节，指示灯正常：ACYIVE红色，信号：SIGNAL绿色；功放保护：具有输入短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流交流保护装置；尺寸（宽×深×高）485×457×90mm；总量18KG至30KG；电源要求110V，220V(工厂按要求调试) |
| 33 | 气象业务体验区和研学教室 | - 1.内容制作： - 气象业务的体验，气象科普课程的开发和制作 - 2.内容制作方式： - 界面设计，素材剪辑，后期画面包装 3.配套设备系统： - 1）55寸会议展示终端：尺寸：55" 分辨率：3840*2160（UHD） （RGB） 亮度：300cd/m² 屏对比度：1200:1 响应时间：8ms 像素点距：0.315mm*0.315mm 刷新率：60Hz 视角：178°(H) / 178°(V) 色域(x% NTSC)：72% 可视面积：1209.6mm*680.4mm 色彩度：1.07B(10bit)寿命：30,000h；系统属性：内部缓存容量（RAM）：4G 存储（ROM）：64G；电源参数：电压：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 最大功率（不带 OPS）：170W 待机功耗：<0.5W 电源（AC） 输入：*1 摄像头 像素：5000W 对焦形式：定焦 对角角度：115±3° 水平视角：100±3°；麦克风：类别：8 路阵列麦克风 拾音距离：8m 拾音角度：180° 功能 伴音功率：16W * 2 Wi-Fi：Wi-Fi 5 前置接口:USB 3.0*2 主板接口：HDMI IN *2、DP IN*1、USB2.0(UPGRADE)*1、USB 3.0*1、TOUCH 2.0*3、OPS 卡座*1、MIC IN*1、AUDIO OUT*1；环境因素：工作温度：0℃ ~ 40℃ 储藏温度：-10℃ ~ 60℃ 工作湿度：20% ~ 80% 储藏湿度：10% ~ 80% 工作海拔：≤5000m 最长使用时间（小时*天）：18Hours*7days - 结构：净重:31kg±1.5kg 毛重:39.8kg±1.5kg（重型纸箱） 裸机尺寸（长*宽*高）:1289mm*93mm*781mm 包装尺寸（长*宽*高）:1420mm*220mm*870mm(重型纸箱) VESA 孔位:4*M8 螺丝孔 400mm*400mm 外壳材料（面框/后壳）:铝型材/钣金 外壳颜色（面框/后壳）:深枪色/黑色；语言OSD 菜单:简体中文/英语等 随机附件 智能笔:*1 智能笔充电线:*1 书写笔:*2 同屏器:*1遥控器:*1 电池:*2 膨胀螺丝:*8 壁挂件:*1 说明书:*1 合格证/保修卡:*1 3米电源线:*1；触摸书写系统：触摸规格:红外触摸框；玻璃规格:3.2mm AG 钢化玻璃；最大输出点:20 点；响应时间:≤8ms；插值分辨率:32768*32768；触摸精度:90%以上的显示区域为±1mm；触摸直径:单点≥1.6mm\多点≥2mm；输出形式:HID 标准；理论点击次数:无限次；接口类型:USB 2.0 +UART；工作电压:DC+5V±5%；功耗:≤2.5W，系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求。 - 2）融合展示终端：2台高清激光融合展示终端；亮度≥5000；≥1920*1080分辨率，用于周围环境营造。 - 3）吊架：融合展示终端万能吊架 - 4）投屏器：控制终端内容投屏到大屏上 - 5）专业音柱系统*1 - 型号Model HL403 - 频率响应：100Hz-20kHz(士5dB) - 单元配置：LF2x4.5"(90磁25芯),HF1x(80磁25芯) - LF 2x4.5" (25mm Voice coil); HF 1x(25mm Voice coil) - 功率 ：80W(额定)，200W(峰值);80W(Rated),200W(Peak) - 灵敏度(1W/1m)：98dB - 最大声压级(SPL)：108dB - 标称阻抗：4Ω - 标称覆盖角：100°Hx100°V - 连接方式：2xNL4 Speakon - 箱体工艺：12mm中纤板,黑色油性点漆12mm MDF, - 重量：净重量N.W:5.3Kg - 毛重量G.W:11.75Kg - 产品尺寸：415x140x180mm - 包装尺寸 : 490x445x250mm(2只打包装箱） - 应用场所：酒店宴会厅、多功能厅、会议室、户外演出 |
| 34 | 中控系统 | - 1）中央控制器：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式;处理器：嵌入式双处理器。24个RS232串口、8个RS485\422、16个红外口、8-Relays 继电器口。 - 2）交换机：24口全千兆交换机 - 3）电源控制器：8路强电继电器，每路容量为277VAC/20A，编码继电器关闭比率20A - 4）开机卡：局域网开关机卡（开机、关机、重启）；死机、蓝屏状态即可操作） - 5）控制终端：2台；尺寸：≥9.7英寸；分辨率：≥2560*1600；内存：≥12G；硬盘：≥512GB SSD。 - 6）无线路由器：300M无线路由器信号稳定 - 7）无线AP：展厅覆盖WIFI信号,12个AP，1个管理器（空间超过150平米有实墙隔断使用）TP-LINK TL-AP306C-PoE 300M无线吸顶式AP 企业级 - 8）AP控制器：无线AP控制器 AC控制管理器 - 9）机柜*4：U42、600*800*2100mm - 10）机柜显示器：专业机柜显示器 - 11）机架式工控机：系统需要满足多媒体科普馆建设管理类相关的计算机软件或展厅设计布置效果展示软件运行需求，4G内存、256G SSD固态硬盘 - 12）时序器：专业电源时序控制器10路带数据图像处理终端中控带滤波 - 13）线材及辅件：9针串口接头；水晶头，每包50个 - 14）PDU：机柜插座8位 10A新国标开关防雷PC 工业机柜专用电源排插（1.5平方1.8米） - 15）智能触控开关*3 |
| 35 | 设备监控系统 | - 1）摄像机：半球监控摄像头*20、POE网络监控器 - 2）硬盘录像机：POE硬盘监控录像机24路，2T；NVR网络高清摄像头主机盒 - 3）kvm切换器：hdmi二进一出4K数据图像处理终端主机共享鼠标键盘 |
| 36 | 展厅弱电布线 | - 1）线槽、桥架：弱电桥架，线槽，穿线管及安装辅料 - 2）信号线：含HDMI高清线、成品光纤高清线 - 3）控制线：RS232控制线，RS485控制线，双绞线等控制线缆 - 4）网线：超六类网线 - 5）其他：其他连接线，转接线、标签打印 |
| 37 | 空调系统 | - 详见“附表一、空调系统需求清单及技术要求”，空调系统预算约45万元，投标报价不得超过本项预算。 |

附表一 空调系统需求清单及技术要求

| 序号 | 楼层 | 系统 | 设备描述 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底层 | VRV-KT-1 | 天井式室内机 | 制冷量：9.0KW 制热量： 10 KW 功率：110W 循环风量 (H/M/L)1700/1500/1100,含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 2 |  |  | 天井式室内机 | 制冷量：11.20 KW 制热量： 12.50KW 功率：100W 循环风量 (H/M/L)1550/1200/1000，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 3 |
| 3 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：9.0KW 制热量： 10KW 功率：110W 循环风量 (H/M/L)1700/1500/1100，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 4 |  |  | 天井式室内机 | 制冷量：11.20 KW 制热量： 12.50KW 功率：100W 循环风量 (H/M/L)1550/1200/1000，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 5 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：3.60 KW 制热量： 4 KW功率：37.00W 循环风量 (H/M/L)550/400/300，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 6 |  |  | 变频多联室外机 | 制冷量：85.0KW 制热量：95.0KW 功率：34.85KW 含：安装 | 台 | 1 |
| 7 | 1楼 | VRV-KT-2 | 天井式室内机 | 制冷量：11.20KW 制热量： 12.50KW 功率：100W 循环风量 (H/M/L)1550/1200/1000，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 8 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：6.30KW 制热量：7.10KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 9 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：6.30KW 制热量：7.10KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550 含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 10 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：3.60KW 制热量： 4KW 功率：37.00W 循环风量 (H/M/L)550/400/300，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 11 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：3.60KW 制热量： 4KW 功率：37.00W 循环风量 (H/M/L)550/400/300，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 12 |  |  | 变频多联室外机 | 制冷量：45KW 制热量：50KW 功率：16.89KW 含：安装 | 台 | 1 |
| 13 | 2楼 | VRV-KT-3 | 风管式室内机 | 制冷量：14.00 KW 制热量：16.00KW 功率：160W 循环风量 (H/M/L)1800/1450/1150，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 14 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：6.30 制热量：7.10 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 15 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：5.60 KW 制热量：6.30KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 16 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：5.60 KW 制热量：6.30KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 1 |
| 17 |  |  | 风管式室内机 | 制冷量：9.0KW 制热量： 10KW 功率：110W 循环风量 (H/M/L)1700/1500/1100，含：安装、支架，有线控制 | 台 | 2 |
| 18 |  |  | 变频多联室外机 | 制冷量：61.5KW 制热量：69.0KW 功率：25.8KW, 含：安装 | 台 | 1 |
| 19 | 门口传达室 |  | 壁挂式挂机 | 制冷量：3.5KW 制热量3.5KW | 台 | 2 |
| 20 | 底层 | XF-1 | 全热交换器 | XF1000，风量：1000，含安装、支架、防雨罩 | 台 | 1 |
| 21 | 2楼 | XF-3 | 全热交换器 | XF500， 风量：500，含安装、支架、防雨罩 | 台 | 1 |
| 22 | 辅材 |  | 铜 管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 | 项 | 1 |
| 23 | 辅材 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm | 项 | 1 |
| 24 | 辅材 |  | 分歧器 | 空调专用 | 项 | 1 |
| 25 | 辅材 |  | 百叶风口 | ABS定制，含新风口 | 项 | 1 |
| 26 | 辅材 |  | 空调风道 | 定制 | 项 | 1 |
| 27 | 辅材 |  | 新风风管 | PVC | 项 | 1 |
| 28 | 辅材 |  | 主机基础 | 槽钢定制 | 项 | 1 |
| 29 | 辅材 |  | 冷凝管 | PVC | 项 | 1 |
| 30 | 辅材 |  | 信号线 | 屏蔽线 | 项 | 1 |
| 31 | 辅材 |  | 主机减震器 | 阻尼 | 项 | 1 |
| 32 | 辅材 |  | 控制暗盒 | 86型 | 项 | 1 |
| 33 | 辅材 |  | 制冷剂 | R410空调专用 | 项 | 1 |
| 34 | 辅材 |  | 其他 | 吊杆、螺丝螺帽、扎带、开孔、线管穿放 | 项 | 1 |

备注：设备及软件采购部分如因方案调整，相关费用不再另行结算。

（2）更正事项2：采购文件“ 报价文件部分”

更正前内容：10月15日招标文件发布稿中“ 报价文件部分”“二、报价明细表”内容

更正后内容：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 元 | 总价元 | 投标品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 多媒体设备及软件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 序厅-展项1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 全彩展示终端及其配件 |  | 约12.5 | ㎡ |  |  |  |  |
| 1.2 | 视频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 配电系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 第一篇章-展项2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 全彩展示终端及其配件 |  | 约10 | ㎡ |  |  |  |  |
| 1.2 | 球形展示终端及其配件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 27寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章-展项3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32寸展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 融合展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 短焦镜头 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 吊架 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 具备体感深度采集设备的沙砾盒子 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 情景复原 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章-展项4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 27寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 滑轨配套装置（滑块、滑轨等） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 沙盘展台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 沙盘 |  | 6 | 块 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 情景复原 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章-展项5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 语音识别模块 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 虚拟人问答视频制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章—展项6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 超短焦激光融合展示终端及其镜头 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 1.2 | 吊架 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 定制实物竹偶舞台 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 氛围渲染 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 情景复原 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章—展项7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 55寸壁挂红外互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 55寸加厚液压伸缩支架 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 情景复原 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章—展项8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 展示终端拼接单元 | 尺寸≥46寸 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 红外触摸框 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 拼接分配器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.7 | USB延长器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章—展项9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 21.5寸互动终端 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 互动控制装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第一篇章—展项10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 融合展示终端 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 短焦镜头 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 吊架 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 数据图像处理终端 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 视觉识别手中固定物体触发交互程序 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 三 | 第二篇章—展项14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 全彩展示终端及其配件 |  | 约1.68 | ㎡ |  |  |  |  |
| 1.2 | 视频处理器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 配电系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.7 | 32寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动画游戏制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 75寸透明屏箱体 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.2 | 65寸透明屏箱体 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 55寸透明屏箱体 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 灯控系统 |  | 8 | 条 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 场景复原 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 球形展示终端及其配件 |  | 直径约1.8 | m |  |  |  |  |
| 1.2 | 卫星轨道装置（可发光） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 卫星模型 |  | ≥5 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 32寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.6 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.7 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 场景复原 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42寸展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 中控播放盒 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 15.6寸互动终端 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 真实数据案例视频 |  | 3 | 段 |  |  |  |  |
| 2.2 | 后期画面包装 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 21.5寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 定制底座 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 融合展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 短焦镜头 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.5 | 吊架 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.7 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.8 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 半球幕几何校正软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 互动模型 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 真实案例视频 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.5 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42寸展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 中控播放盒 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 融合展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 短焦镜头 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 吊架 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.7 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.8 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动画制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 21.5寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 融合展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 短焦镜头 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 吊架 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.6 | 功放 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.7 | 吸顶喇叭 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 动画游戏制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 交互沙盘 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 1.2 | 融合展示终端 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 短焦镜头 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 吊架 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 工作实例案例视频 |  | 4 | 组 |  |  |  |  |
| 2.2 | 剪辑制作 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 动画制作 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 素材剪辑 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2.5 | 后期画面包装 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第二篇章—展项24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 融合展示终端 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 短焦镜头 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 吊架 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 激光雷达 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.6 | 水纹灯 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动画制作 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2.2 | 程序制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 四 | 第三篇章—展项25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 游戏操作杆 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第三篇章—展项26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 86寸透明屏箱体 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.2 | 定制沙盘 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品开发设计 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第三篇章—展项27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 21.5寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | - 65寸展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第三篇章—展项28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 65寸展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | - 中控播放盒 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 控制终端 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 展示终端拼接单元 | 尺寸≥46寸 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 红外识别 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据图像处理终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 游戏制作 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 产品开发设计 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第三篇章—展项29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 55寸展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 21.5寸互动终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 界面设计 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
|  | 第三篇章—展项30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 55寸双面屏 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 23.6寸互动终端 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 吸顶喇叭 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | CAVE空间-展项32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 融合展示终端 |  | 18 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 高配融合主机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 镜头 |  | 18 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 吊架 |  | 18 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 会议卡包音箱 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 多屏保 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.7 | 高清线材 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.8 | 专业功放机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CAVE软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 定制CAVE视频 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 五 | 气象业务体验区和研学教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 55寸会议展示终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 融合展示终端 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 吊架 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 投屏器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 专业音柱系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 界面设计 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 素材剪辑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 后期画面包装 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 六 | 展厅中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.2 | 24口全千兆交换机 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.3 | 电源控制器 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 1.4 | 开机卡 |  | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 1.5 | 控制终端 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.6 | 无线路由器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.7 | 无线AP |  | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 1.8 | AP控制器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.9 | 机柜 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 1.10 | 机柜显示器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.11 | 机架式工控机 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.12 | 时序器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 1.13 | 线材及辅件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.14 | PDU |  | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 1.15 | 智能触控开关 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 中控操作UI界面 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 内容控制系统开发 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 展厅智能中控系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 中控客户端 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 七 | 设备监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 摄像机 |  | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 1.2 | 硬盘录像机 |  | 24 | 路 |  |  |  |  |
| 1.3 | kvm切换器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 八 | 展厅弱电布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 线槽、桥架 |  | 可根据设计方案自拟 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 信号线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 控制线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 网线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 其他连接线等 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 天井式室内机 | 制冷量：9.0KW 制热量： 10 KW 功率：110W 循环风量 (H/M/L)1700/1500/1100,含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 天井式室内机 | 制冷量：11.20 KW 制热量： 12.50KW 功率：100W 循环风量 (H/M/L)1550/1200/1000，含：安装、支架，有线控制 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 1.3 | 风管式室内机 | 制冷量：9.0KW 制热量： 10KW 功率：110W 循环风量 (H/M/L)1700/1500/1100，含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.4 | 天井式室内机 | 制冷量：11.20 KW 制热量： 12.50KW 功率：100W 循环风量 (H/M/L)1550/1200/1000，含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.5 | 风管式室内机 | 制冷量：3.60 KW 制热量： 4 KW功率：37.00W 循环风量 (H/M/L)550/400/300，含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.6 | 变频多联室外机 | 制冷量：85.0KW 制热量：95.0KW 功率：34.85KW 含：安装 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.7 | 天井式室内机 | 制冷量：11.20KW 制热量： 12.50KW 功率：100W 循环风量 (H/M/L)1550/1200/1000，含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.8 | 风管式室内机 | 制冷量：6.30KW 制热量：7.10KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.9 | 风管式室内机 | 制冷量：6.30KW 制热量：7.10KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550 含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.10 | 风管式室内机 | 制冷量：3.60KW 制热量： 4KW 功率：37.00W 循环风量 (H/M/L)550/400/300，含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.11 | 风管式室内机 | 制冷量：3.60KW 制热量： 4KW 功率：37.00W 循环风量 (H/M/L)550/400/300，含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.12 | 变频多联室外机 | 制冷量：45KW 制热量：50KW 功率：16.89KW 含：安装 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.13 | 风管式室内机 | 制冷量：14.00 KW 制热量：16.00KW 功率：160W 循环风量 (H/M/L)1800/1450/1150，含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.14 | 风管式室内机 | 制冷量：6.30 制热量：7.10 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.15 | 风管式室内机 | 制冷量：5.60 KW 制热量：6.30KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.16 | 风管式室内机 | 制冷量：5.60 KW 制热量：6.30KW 功率：55.00W 循环风量 (H/M/L)850/700/550，含：安装、支架，有线控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.17 | 风管式室内机 | 制冷量：9.0KW 制热量： 10KW 功率：110W 循环风量 (H/M/L)1700/1500/1100，含：安装、支架，有线控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.18 | 变频多联室外机 | 制冷量：61.5KW 制热量：69.0KW 功率：25.8KW, 含：安装 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.19 | 壁挂式挂机 | 制冷量：3.5KW 制热量3.5KW | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 1.20 | 全热交换器 | XF1000，风量：1000，含安装、支架、防雨罩 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.21 | 全热交换器 | XF500， 风量：500，含安装、支架、防雨罩 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 1.22 | 铜 管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.23 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.24 | 分歧器 | 空调专用 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.25 | 百叶风口 | ABS定制，含新风口 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.26 | 空调风道 | 定制 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.27 | 新风风管 | PVC | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.28 | 主机基础 | 槽钢定制 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.29 | 冷凝管 | PVC | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.30 | 信号线 | 屏蔽线 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.31 | 主机减震器 | 阻尼 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.32 | 控制暗盒 | 86型 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.33 | 制冷剂 | R410空调专用 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 1.34 | 其他 | 吊杆、螺丝螺帽、扎带、开孔、线管穿放 | 1 | 项 |  |  |  |  |

本表格中未涉及的清单内容，投标人可对照投标方案提供完整的报价实施清单，格式自拟。

投标人名称(电子签名)：

- 日期：  年  月   日

- 七．联系方式：

1.采购人信息

名    称：杭州市余杭区气象局

地    址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号

传    真： /

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：0571- 89515254

质疑联系人：史工

质疑联系方式：0571-89518714

2.采购代理机构信息

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1217号IT公园19幢708室

传    真： /

项目联系人（询问）：刘工

项目联系方式（询问）：0571-89099972

质疑联系人：包工

质疑联系方式：0571-89099927

- 同级政府采购监督管理部门

- 名    称：杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联 系 人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218