| 56座高中物理电学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 高中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥46mm,闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥ 89mm*35mm*33mm | 个 | 56 |  |
| 2 | 小灯座（电） | 长脚小灯座的两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内方盒尺寸≥16*33mm,孔径8mm±0.5mm脚长18mm±2mm | 个 | 56 |  |
| 3 | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 100 |  |
| 4 | 小灯泡 | 螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 100 |  |
| 5 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥103mm*41mm*53mm | 个 | 100 |  |
| 6 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 100 |  |
| 7 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |  |
| 8 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |  |
| 9 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |  |
| 10 | 蜂巢电路板 | 塑料封板中间固定4mm内径的铜柱，形状为正六边形，任意的几个这间都可以随意拼接，正六边形≥边长30mm*高度25mm | 个 | 280 |  |
| 11 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 100 |  |
| 12 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 100 |  |
| 13 | 螺线管（套装） | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线400匝，线圈架内径11mm±0.5mm，绕线宽度277mm±2mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线160匝，绕线宽度28mm±0.5mm，原副线管框架尺寸：≥45*45*74mm,框架内方孔，边长21mm±2mm，线芯直径20mm±0.5mm，长72mm±2mm | 套 | 28 |  |
| 14 | 铁芯 | 硅钢片用绝缘环氧树脂胶粘连而成,条形铁芯尺寸：≥20*20*72mm,U形铁芯尺寸：≥72*20*77mm,内框尺寸：≥32*55mm, | 套 | 28 |  |
| 15 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |  |
| 16 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |  |
| 17 | 电解电容（电） | 1000μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥5*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 18 | 电解电容（电） | 100μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 19 | 电解电容（电） | 470μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 20 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度600mm±2mm,直径0.5mm，长度300mm±2mm直径0.3mm和0.5mm；镍铬导线1根，长度600mm±2mm，铁铬导线1根，长度300mm±2mm，直径均0.3mm，长度100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥350mm*190mm*50mm | 个 | 28 |  |
| 21 | 普通电阻（电） | 330Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 22 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥37mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀双掷开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥110mm*35mm*33mm | 个 | 28 |  |
| 23 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸：≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 56 |  |
| 24 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 28 |  |
| 25 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 28 |  |
| 26 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mm PS材质，透明 | 把 | 28 |  |
| 27 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm 适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口尺寸：≤8mm | 个 | 200 |  |
| 28 | 稳压二极管 | 3V/0.5W带色环的那边是负极电阻长度3.9mm直径1.9mm丝长27.5mm±2mm直径0.5mm | 个 | 56 |  |
| 29 | 普通小电阻 | 材料：金属膜圆柱形镍铬或类似合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜，接头表面涂上环氧树脂密封，引脚镀镍。薄膜式电阻器，抗干扰能力强，圆柱形 | 个 | 100 |  |
| 30 | 指针式万用表 | 指针式，不低于2.5级，黑色塑料外壳，产品外形尺寸：≥155*105*35mm | 台 | 28 |  |
| 31 | 数字万用表 | 数字式，4-1/2位，电压、电阻、电容、二极管、频率测试，产品外形尺寸：≥124*80*20mm | 台 | 1 |  |
| 32 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 120 |  |
| 33 | 蜂鸣器（电） | 蜂鸣器3V，黑色分体≥12*6.5mm,两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 34 | 电位器（电） | 阻值为10kΩ(B103)的电位器两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明方盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm，产品总高度68mm±2mm | 个 | 56 |  |
| 35 | 电位器（电） | 阻值为100kΩ(B104)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm,产品总高度68mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 36 | 电位器（电） | 阻值为1kΩ(B102)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm产品总高度68mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 37 | 普通电阻（电） | 10Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 38 | 普通电阻（电） | 47Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 39 | 普通电阻（电） | 220Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 40 | 普通电阻（电） | 1KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 41 | 普通电阻（电） | 10KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 42 | 普通电阻（电） | 4.7KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 56 |  |
| 43 | 普通电阻（电） | 47KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 44 | 发光二极管（电） | 3mm的红色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |  |
| 45 | 发光二极管（电） | 3mm的黄色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |  |
| 46 | 二极管（电） | 1N4001，1A/50V | 个 | 150 |  |
| 47 | 光敏电阻（电） | φ5mm的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 48 | 干簧管（电） | 干簧管常开型磁控开关，镀金玻封2x14MM两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 49 | 三极管（电） | 三极管直插NPN三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 50 | 三极管（电） | 三极管直插PNP三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 51 | 继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部份组成。电磁系统包括∶电磁线圈、铁芯衔铁;触点系统包括∶常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。工作条件∶ 温度-10~+40℃，温度不大于85%RH。工作电压∶直流9伏。电流∶60±10毫安。产品外形尺寸：≥78mm×60mm*25mm | 个 | 28 |  |
| 52 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 28 |  |
| 53 | 电阻箱 | 本仪器采用胶木密封结构，电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。阻值可调范围：0-99999.9Ω，最小步进值1Ω，使用温度0-40℃，相对温度：25%-80%，参考功率：0.5W；额定功率：1W 体积≥165X125X80mm | 个 | 28 |  |
| 54 | 水果电池套件 | 铜锌两种材质，尺寸≥长50mm*宽20mm*厚0.3mm | 套 | 28 |  |
| 55 | 学生套尺 | PS材质黑色包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 28 |  |
| 56 | 大头针 | 100g/筒 | 盒 | 28 |  |
| 57 | 梯形玻璃砖 | 透明光学玻璃，上底边长38mm±2mm，下底边长38mm±2mm，高度35mm±2mm厚度14mm±2mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行 | 个 | 28 |  |
| 58 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mmm | 个 | 50 |  |
| 59 | 油膜实验器 | 产品尺寸：直径200mm±2mm*厚37mm±0.5mm，产品包括油酸溶液1瓶，盛水盘1只，痱子粉1瓶，2ml针筒、6½号针头 | 套 | 28 |  |
| 60 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 28 |  |
| 61 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21mm±0.5mm，产品外形尺寸：≤122mm*34mm*21mm | 支 | 28 |  |
| 62 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm±0.5mm，总高180mm±0.5mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm | 个 | 28 |  |
| 63 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm,筒直径15.5mm±0.5mm,总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 56 |  |
| 64 | 微型物理观察仪 | 产品包含激光发射器、接收屏、4个光学元件（衍射片、光栅），配有电池，光屏尺寸≥120*80mm,激光发射器尺寸：≥50*90*60mm,用于完成各种干涉、衍射实验 | 套 | 28 |  |
| 65 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 28 |  |
| 66 | 电磁打点计时器 | 1、工作电源∶交流电6V、50HI2。（实测6-9V） 2、打点周期∶0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50Hz时，调波器测试）。 4、打点接触时间∶≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力∶≤3克。 6、打点清晰∶不出现漏点现象。 7、工作位置∶平放。 8、工作条件∶环境温度-10-40℃相对湿度≤85%。 9、纸带∶带宽12mm±1mm 10、重锤∶300g±3g 打点计时器为磁电式结构。仪器主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具 产品尺寸≥143mm*70mm*40mm | 套 | 28 |  |
| 67 | 电火花打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，尺寸≥150mm*60mm*43mm配有重锤、复写纸、宽12mm±1mm的纸带、固定夹 | 套 | 28 |  |
| 68 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度42mm±0.5m的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 28 |  |
| 69 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |  |
| 70 | 胡克定律实验器 | 铝合金材质，器材由主体、既可拉又可以压的弹簧、拉钩、压钩，调零螺母，刻度尺等组成，可以直接探究弹簧弹力与其拉伸量和压缩量都成正比的关系 | 套 | 28 |  |
| 71 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 56 |  |
| 72 | 单摆球组 | 外盒：≥59mm×44mm×30mm，大球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm±0.5mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm | 套 | 28 |  |
| 73 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 28 |  |
| 74 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 56 |  |
| 75 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 56 |  |
| 76 | 橡皮筋 | 50g | 包 | 28 |  |
| 77 | 2B铅笔 | 长175mm±2mm 2B铅笔深绿色 | 只 | 28 |  |
| 78 | 图钉 | 金属材质80只/盒，产品外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 28 |  |
| 79 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 56 |  |
| 80 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 56 |  |
| 81 | A4实验方格纸 | 产品尺寸≥195*270mm，方格尺寸≥170*250mm | 张 | 100 |  |
| 82 | 燕尾夹 | 黑色#3 | 个 | 28 |  |
| 83 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 28 |  |
| 84 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 10 |  |
| 85 | 复写纸 | 双面复印纸16K，100张/盒 | 张 | 50 |  |
| 86 | 圆规 | pp塑料盒装≥125mm*36mm,金属圆规 | 个 | 28 |  |
| 87 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±0.5mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |  |
| 88 | 智能小车 | 塑料制品，外形尺寸≥150mm×85mm×45mm,车轮直径为30mm±0.5mm。车体的前方装有弹射开关，两车磁撞后，启动弹射装置，后有翻盖功能，可以托住纸带向前运动 | 台 | 56 |  |
| 89 | 轨道及配件 | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关 | 根 | 28 |  |
| 90 | 制图板 | 木质，A3 | 块 | 28 |  |
| 91 | 气体定律演示器 | 尺寸总宽170mm±2mm高330mm±2mm，演示器由气柱玻管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。气柱玻管又分外管和管塞两部分。管塞摩擦面上有小孔，中间有一细玻璃管穿过两端，其上端与压力表相连、下端与被测气体相通，但与管塞内部不想通，管塞内滥进特种油。油面高出中部小孔5mm左右。管塞在上下滑动时不断有少量油被拖带出来，以保持接触面的润滑，增加气密性，防止被测气体外漏 | 套 | 28 |  |
| 92 | 碰撞实验器 | 产品外形尺寸:≥250*100*130mm,产品由铝合金轨道、支架、底座组装成一体，有一个重锤、两个不同材的小球，直径16mm±0.5mm,轨道上装有固定小球的释放夹。 | 套 | 28 |  |
| 93 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座采用吸塑材质，面板尺寸≥335mm×450mm×1mm，底座尺寸≥375m×150mm×30mm，并有调平螺丝；2.钢球直径为16mm±0.5mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 28 |  |
| 94 | 向心力实验演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm±2mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm±0.5mm，从动轮外径130mm±0.5mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70±0.5mm×12mm±0.5mm，小皮带轮尺寸为：Φ40±0.5mm×12mm±0.5mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm±2mm。示力标尺总长为50mm±2mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm±2mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm±0.5mm×70mm±2mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸≥460×200×330mm。 | 套 | 28 |  |
| 95 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm±5mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm±5mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm±5mm，导轨进气口外径：Φ30mm±0.5mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm±2mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 个 | 28 |  |
| 96 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V50Hz;2.波纹管内径为30mm±0.5mm，长不小于1500mm±5mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 28 |  |
| 97 | 数字计时器 | 1.工作电压：220V50Hz；2.工作时间：连续；3.数据成像：2位功能提示符，5位数值成像；4.存储深度：最先发生的10次计时；5.读数方法：手动/自动，可切换；6.计数范围：0-99999；7.计时范围：0.0ms－9999.9s；8.速度范围：0-9999.9m/s；9.加速范围：0-9999.9m/s2；10.周期：0.0ms-9999.9s；10.光电门：1套（2只），电磁铁接线插头1付。11.塑料外壳，尺寸≥200mm×175mm×70mm。 | 套 | 28 |  |
| 98 | A3方格纸 | 产品尺寸≥297*420mm，方格尺寸≥250*350mm | 张 | 100 |  |
| 99 | 钢直尺 | 1000mm分度值为1mm；材料为材料为不锈钢材质。 | 把 | 28 |  |
| 高中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |
| 2 | 电解电容（电） | 47μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 1 |  |
| 4 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 光学干涉衍射片套件 | ≥50×50mm*2mm,中间方孔尺寸≥35×23mm 单缝：缝宽有0.05mm、0.1mm、0.2mm 双缝：缝宽0.05mm，间距0.2mm、0.3mm、0.45mm 圆点：直径0.2mm、0.3mm、0.4mm 格子：是一条条90°交叉组成的，100线/mm、300线/mm、600线/mm 综合：单缝、双缝、多缝、圆点、格子 5种衍射片装在一个透明的塑胶盒内，盒子尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 光偏振演示器 | 外径60mm±0.5mm内径50mm±0.5mm高37mm±2mm偏振片直径35±0.5mm*38mm±2mm座框外缘带有指示刻度，每小格值45° | 套 | 1 |  |
| 7 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 1 |  |
| 8 | 光学刻度盘 | 刻度圆盘直径=205mm±2mm | 块 | 1 |  |
| 9 | 半圆玻璃砖 | 厚度15mm±2mm，直径80mm±0.5mm一名磨砂，一面光滑的光学玻璃 | 个 | 28 |  |
| 10 | 光屏 | 屏尺寸≥150mm×宽150mm | 个 | 1 |  |
| 11 | 插片支架 | 塑料ABS材质，方形插片槽，外框尺寸≥58*58mm,内框尺寸≥52*55mm,一体支架，总长152.5mm±2mm,杆为椭圆形，尺寸≥12*10mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 28 |  |
| 13 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 1 |  |
| 14 | 墨汁 | 黑色，瓶身为边长54mm±2mm的正三角形，高度193mm±2mm | 瓶 | 1 |  |
| 15 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 1 |  |
| 16 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |  |
| 17 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |  |
| 18 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm±2m，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 19 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |  |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |  |
| 21 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |  |
| 22 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 1 |  |
| 23 | 平面镜 | ≥100*100*4.6mm镜片，与两个塑料支架组合而成 | 套 | 1 |  |
| 24 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 1 |  |
| 26 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 1 |  |
| 27 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：15mm±0.5mm | 个 | 1 |  |
| 28 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 1 |  |
| 29 | 静电计 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm±2mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min，外壳尺寸≥直径190*厚73mm，底座为直径为103mm±0.5mm的塑料圆盘，产品总高度为350mm±2mm | 个 | 1 |  |
| 30 | 紫外线灯 | 外壳为黑色塑料材质，360度杀菌253.7mm±2mm波长，5分钟定时，开盖断电，内置电池和USB充电两种方式，一次充电可使用40天之久，高亮度热阴极灯管，紫外线C波段杀菌效果佳一，产品尺寸：≥124*26*24mm | 个 | 1 |  |
| 31 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 5 |  |
| 32 | 锌板 | 100g，产品尺寸：≥145*100*1mm | 张 | 1 |  |
| 33 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 2 |  |
| 34 | 平行板电容器 | 两板铝圆板一块塑料圆板，全部装有有机玻璃手柄，圆板直径为150mm±0.5mm | 套 | 1 |  |
| 35 | 双极电场线演示板套件 | 配有5块不同的有机玻璃板，有机玻璃盒密封篦麻油和头发屑做成电力线演示器,可长期保存，反复使用. | 套 | 1 |  |
| 36 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 1 |  |
| 37 | 显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 安培力演示器 | 底座≥180×130×310mm 单个磁铁≥85×18×14mm 材质：金属支架及底座+磁铁+塑料刻度盘，本仪器由刻度盘、指针、接线柱、通电线框、磁铁、底座等组成，用于演示安培力的方向及大小F与电流强度I，通电导线的长度L、磁感应强度B之间的关系，即F=IBL | 套 | 1 |  |
| 39 | 弹簧振子装置 | 气垫式 | 套 | 2 |  |
| 40 | 发波水槽 | 1.电源输入：220V/50Hz 2.工作电压：DC12V±1V 3.lED灯：12V10W 4.产品外形尺寸≥363×281×695mm。仪器主要由主机箱、电源变压器、屏幕、折射镜、水槽、升降杆、振动源盒、频闪光源盒等组成。 | 个 | 1 |  |
| 41 | 反冲演示装置 | 盛水量∶1500mL±100mL反冲运动持续时间>60S定转次数>70【注意】需自备水槽 【特点】可以使用钢球塞控制进水口水流的开关 | 个 | 1 |  |
| 42 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 1 |  |
| 43 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |  |
| 44 | 霍尔元件 | 产品尺寸：4*3*2mm,脚长16mm±2mm，大芯片高灵敏度，耐高温，零下40度到零上125度之间都可以正常工作，激光打字44E938工作电压4.5伏-28伏 | 个 | 1 |  |
| 45 | 牛顿管 | 牛顿管是用特殊材料做成的密封透明容器，可以用泵使得内部接近真空，仪器全长1000mm±20mm,外径48mm±0.5mm,一端封闭，另一端带有活塞气嘴的铜玻管组成，管内装有金属片和羽毛。 | 个 | 1 |  |
| 46 | 台秤 | 量程1Kg,精度5g托盘老式指针式台秤 | 个 | 1 |  |
| 47 | 阴极射线管 | 直径40mm±0.5mm,长度300mm±2mm连接高压发生器使用 | 个 | 1 |  |
| 48 | 共振演示器 | 底座≥405mm×160mm高430mm±5mm,本仪器由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。使用时将支架水平放置在桌面上，使5个摆球处于静止状态，然后改变策动摆的摆长使其长度与其中一个摆长相同，使策动摆与横杆周期性摆动从而其他轻摆通过他们的悬点受周期性变化的策动摆相同的轻摆振幅越来越大，而摆与策动摆不等的其他4个轻摆振幅很小，对比极为明显。调整策动摆的摆长做同样步骤的实验。演示表明，振动系统固有频率等于策动频率的情况下才发生共振 | 个 | 1 |  |
| 49 | 受迫振动演示器 | 底座≥280mm×140mm高430mm,产品由金属底、铝合金支架、皮带传送机构、低噪声电机、偏心轮、10g钩码20g钩码各一个，刻度板为有机板，电动式，接直流电源18V以下 | 个 | 1 |  |
| 50 | 长玻璃管1米长 | 透时钠改玻璃材质，一端开口，配有一个可以封口的无孔橡皮塞，长度1000mm±5mm,直径大于10mm±0.5mm，固定在1000mm±5mm的木直尺上 | 个 | 1 |  |
| 51 | 绳波演示器 | 产品由振荡频率成像、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 根 | 1 |  |
| 52 | 多普勒效应演示器 | 由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成；性能研究：声源在身旁疾驶而过时，听到的音调明显变化 | 套 | 1 |  |
| 53 | 曲线运动的速度方向实验器 | 材质：ABS。由4个带有轨道的1/4圆及一个小球释放装置组合而成，配有一个20mm±2mm的小钢球 | 套 | 1 |  |
| 54 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长1100mm±5mm、Φ60mm±0.5mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |  |
| 55 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸≥：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±0.5mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |  |
| 57 | 蜂蜡 | 木器保养蜡，20g黄色，使用后为透明 | 盒 | 28 |  |
| 58 | u型磁铁 | 表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 1 |  |
| 59 | 红蜡块 | 蜡烛块，可以切成小块放入10mm±0.5mm直径的玻璃管中 | 个 | 1 |  |
| 60 | 电子秤 | 量程0g〜2kg，分辨力0.1g，外形尺寸：≥105*130*21mm | 台 | 1 |  |
| 61 | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一个圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，金属底盘用绝缘支柱固定在底座上。 | 个 | 1 |  |
| 62 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |
| 63 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |
| 64 | 定值电阻 | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |
| 65 | 力的合成分解演示器 | 刻度圆盘刻度清晰，标识准确，滑轮沿刻度盘边缘移动，可改变受力角度，金属座连接实心金属立柱，重心稳固，底座正边三解开有稳固设计，螺丝均匀分布，更易调节盘平衡 | 套 | 1 |  |
| 66 | 小沙袋 | 方形≥60mm×60mm 50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 | 1 |  |
| 67 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 68 | 石棉网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，棉布浸石棉税制成均匀加热，自封袋包装 | 套 | 1 |  |
| 69 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |  |
| 70 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 2 |  |
| 71 | 泡沫小球 | 聚苯乙烯材质，白色D=10mm±0.5mm | 个 | 10 |  |
| 72 | 感应圈 | 电子开关式 | 个 | 1 |  |
| 73 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF | 个 | 1 |  |
| 74 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 个 | 1 |  |
| 75 | 光折射演示器 | 产品由底座、水槽、刻度盘、激光光源，激光光源可旋转，水槽可加入液体，用于演示光的反射、折射、全反射现象。 | 个 | 1 |  |
| 76 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。 | 个 | 1 |  |
| 77 | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 个 | 1 |  |
| 78 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 | 个 | 1 |  |
| 79 | 自感现象演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单掷开关2个、可调电位器100欧、规格相同的两个小灯泡、红绿颜色各一个的发光二极管、两个不同匝数的电感线圈。产品外形尺寸：≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |  |
| 80 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电的产生及三相电路的各种连接方法 | 个 | 1 |  |
| 81 | 旋片式真空泵 | 直联式 | 个 | 1 |  |
| 82 | 阴极射线管 | 示直进管 | 个 | 1 |  |
| 83 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成 | 对 | 1 |  |
| 84 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 个 | 1 |  |
| 85 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 1 |  |
| 86 | 翼型磁针 | 2支，带支座 | 对 | 1 |  |
| 87 | 条形磁铁 | 表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 1 |  |
| 88 | 铁粉盒 | 透明塑料盒子≥长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 | 盒 | 1 |  |
| 89 | 原副线圈 | 演示电磁感应和验证楞次定律 | 套 | 1 |  |
| 90 | 电磁阻尼演示器 | 由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 个 | 1 |  |
| 91 | 变压器原理说明器 | 用于变压器原理、电磁感应和交流电性质等实验 | 个 | 1 |  |
| 92 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 1 |  |
| 93 | 光谱管组 | 管内充有Ne、Hg、H2、He、Ar、O2、Kr、N2等气体 | 个 | 1 |  |
| 94 | 分光镜 | 产品是由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成，产品规格100-25mm | 个 | 1 |  |
| 95 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 个 | 1 |  |
| 96 | 库伦扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球、一个平衡小球、一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成 | 个 | 1 |  |
| 97 | 体重秤 | 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 个 | 1 |  |
| 98 | 测力计 | 条形盒测力计 | 个 | 1 |  |
| 99 | 范氏起电机 | 由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、尖端导体、接地导体板组成，电压可达数百万伏 | 个 | 1 |  |
| 100 | 奥斯特实验演示器 | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 | 个 | 1 |  |
| 101 | 特殊圆锥曲面演示器 | 用于验证磁场强弱发生变化时，是否一定产生感应电流 | 个 | 1 |  |
| 102 | 单摆实验器 | 由单摆球组、摆线和调节轮盘、刻度盘组成；单摆在摆动过程时摆线用单摆夹夹住后固定点不变 | 套 | 1 |  |
| 103 | 电容充放电 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流计、电压表、定值电阻220欧、电解电容、发光二极管红、绿各一个、双掷开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 104 | 伏安特性实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：单掷开关、电流表、电压表、电源接线柱、用电器接线柱、可调电位器、小灯泡3.8V0.3A、稳压二极管、电阻丝。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 105 | 电阻率与温度关系演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表、小灯泡、可调电位器、电阻丝（灯丝裸露在外的小灯泡）。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 106 | 常用电容器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电容器的种类包括：云母电容、涤沦电容、瓷片电容、独石电容、双层法拉电容、安规电容、校正电容、薄膜电容、贴片电容、C型法拉电容、电解电容1000μF25v、启动电容、可变电容、微调电容、贴片铝电容。每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电容在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 107 | 常用电阻器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电阻的种类包括：贴片电阻、水泥电阻、碳膜电阻、普通电阻330Ω、绕线电阻、光敏电阻5506光敏电阻5MM、NTC热敏电阻10kΩ、压敏电阻、拔盘电位器、可调电位器、碳膜电位器、卧式可调电位器、调速电位器每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电阻在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 108 | 霍尔效应示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表3mA、电流表5mA，霍尔元器件、调频电位器100欧、单刀开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 109 | 交流电路特性演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电感1000匝（1.25H）、电感200匝（50mH)、电容1000uf、电容47uf、电阻330欧、灯泡12V3W及灯座等组成，面板有3只单刀双掷开关和3只单刀开关及交、直流电源接线柱组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 110 | 门窗防盗报警装置演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关、蜂鸣器、定值电阻330欧、发光二极管、继电器、干簧管、磁铁、单刀开关。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 111 | 光控开关 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、继电器、单刀开关、继电器、光敏电阻、小黑盒子、调频电位器、二极管、小灯座，小灯泡3.8V0.3A、三极管等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 112 | 光控开关（无继电器） | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、定值电阻330欧、发光二极管、三极管、光敏电阻、小黑盒、单刀开关、调频电位器1K等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |  |
| 113 | 光电效应演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电流计、G4灯泡、电压表正负30V、遮光板（红黄蓝绿4种颜色）、微电流放大器、光电管、遮光板、可调电阻*4。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 114 | 三极管的性质实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、三极管、单刀开关、调频电位器、电压表、电流计和电流表2个组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |  |
| 115 | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：微安表、光敏电阻及黑盒、双掷开关、PTC和NTC两种热敏电阻、导线及强光手电筒。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 高中物理虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材必修、选修分类， 包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 5.软件要求力学实验应涵盖小船过河、类碰撞-弹簧模型、动态平衡：晾衣绳模型、用DIS研究匀速直线运动、用DIS测定瞬时速度、用DIS研究测定加速度实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 28 |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |  |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 14 |  |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 14 |  |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能成像电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 28 |  |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 28 |  |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 14 |  |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 3、智能升降系统技术要求满足：1、外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 2、主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3、防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 | 个 | 14 |  |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |  |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |  |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |  |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |  |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |  |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |  |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |  |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |  |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |  |
| 2 | 加大仪器储存设备 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |  |

| 56座高中物理力学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| 高中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥46mm,闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥ 89mm*35mm*33mm | 个 | 56 |  |  |
| 2 | 小灯座（电） | 长脚小灯座的两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内方盒尺寸≥16*33mm,孔径8mm±0.5mm脚长18mm±2mm | 个 | 56 |  |  |
| 3 | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 100 |  |  |
| 4 | 小灯泡 | 螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 100 |  |  |
| 5 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥103mm*41mm*53mm | 个 | 100 |  |  |
| 6 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 100 |  |  |
| 7 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |  |  |
| 9 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |  |  |
| 10 | 蜂巢电路板 | 塑料封板中间固定4mm内径的铜柱，形状为正六边形，任意的几个这间都可以随意拼接，正六边形≥边长30mm*高度25mm | 个 | 280 |  |  |
| 11 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 100 |  |  |
| 12 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 100 |  |  |
| 13 | 螺线管（套装） | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线400匝，线圈架内径11mm±0.5mm，绕线宽度277mm±2mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线160匝，绕线宽度28mm±0.5mm，原副线管框架尺寸：≥45*45*74mm,框架内方孔，边长21mm±2mm，线芯直径20mm±0.5mm，长72mm±2mm | 套 | 28 |  |  |
| 14 | 铁芯 | 硅钢片用绝缘环氧树脂胶粘连而成,条形铁芯尺寸：≥20*20*72mm,U形铁芯尺寸：≥72*20*77mm,内框尺寸：≥32*55mm, | 套 | 28 |  |  |
| 15 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |  |  |
| 16 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |  |  |
| 17 | 电解电容（电） | 1000μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥5*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 18 | 电解电容（电） | 100μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 19 | 电解电容（电） | 470μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 20 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度600mm±2mm,直径0.5mm，长度300mm±2mm直径0.3mm和0.5mm；镍铬导线1根，长度600mm±2mm，铁铬导线1根，长度300mm±2mm，直径均0.3mm，长度100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥350mm*190mm*50mm | 个 | 28 |  |  |
| 21 | 普通电阻（电） | 330Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 22 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥37mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀双掷开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥110mm*35mm*33mm | 个 | 28 |  |  |
| 23 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸：≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 56 |  |  |
| 24 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 28 |  |  |
| 25 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 28 |  |  |
| 26 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mm PS材质，透明 | 把 | 28 |  |  |
| 27 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm 适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口尺寸：≤8mm | 个 | 200 |  |  |
| 28 | 稳压二极管 | 3V/0.5W带色环的那边是负极电阻长度3.9mm直径1.9mm丝长27.5mm±2mm直径0.5mm | 个 | 56 |  |  |
| 29 | 普通小电阻 | 材料：金属膜圆柱形镍铬或类似合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜，接头表面涂上环氧树脂密封，引脚镀镍。薄膜式电阻器，抗干扰能力强，圆柱形 | 个 | 100 |  |  |
| 30 | 指针式万用表 | 指针式，不低于2.5级，黑色塑料外壳，产品外形尺寸：≥155*105*35mm | 台 | 28 |  |  |
| 31 | 数字万用表 | 数字式，4-1/2位，电压、电阻、电容、二极管、频率测试，产品外形尺寸：≥124*80*20mm | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 120 |  |  |
| 33 | 蜂鸣器（电） | 蜂鸣器3V，黑色分体≥12*6.5mm,两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 34 | 电位器（电） | 阻值为10kΩ(B103)的电位器两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明方盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm，产品总高度68mm±2mm | 个 | 56 |  |  |
| 35 | 电位器（电） | 阻值为100kΩ(B104)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm,产品总高度68mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 36 | 电位器（电） | 阻值为1kΩ(B102)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm产品总高度68mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 37 | 普通电阻（电） | 10Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 38 | 普通电阻（电） | 47Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 39 | 普通电阻（电） | 220Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 40 | 普通电阻（电） | 1KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 41 | 普通电阻（电） | 10KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 42 | 普通电阻（电） | 4.7KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 56 |  |  |
| 43 | 普通电阻（电） | 47KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 44 | 发光二极管（电） | 3mm的红色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |  |  |
| 45 | 发光二极管（电） | 3mm的黄色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |  |  |
| 46 | 二极管（电） | 1N4001，1A/50V | 个 | 150 |  |  |
| 47 | 光敏电阻（电） | φ5mm的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 48 | 干簧管（电） | 干簧管常开型磁控开关，镀金玻封2x14MM两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 49 | 三极管（电） | 三极管直插NPN三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 50 | 三极管（电） | 三极管直插PNP三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 51 | 继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部份组成。电磁系统包括∶电磁线圈、铁芯衔铁;触点系统包括∶常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。工作条件∶ 温度-10~+40℃，温度不大于85%RH。工作电压∶直流9伏。电流∶60±10毫安。产品外形尺寸：≥78mm×60mm*25mm | 个 | 28 |  |  |
| 52 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 28 |  |  |
| 53 | 电阻箱 | 本仪器采用胶木密封结构，电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。阻值可调范围：0-99999.9Ω，最小步进值1Ω，使用温度0-40℃，相对温度：25%-80%，参考功率：0.5W；额定功率：1W 体积≥165X125X80mm | 个 | 28 |  |  |
| 54 | 水果电池套件 | 铜锌两种材质，尺寸≥长50mm*宽20mm*厚0.3mm | 套 | 28 |  |  |
| 55 | 学生套尺 | PS材质黑色包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 28 |  |  |
| 56 | 大头针 | 100g/筒 | 盒 | 28 |  |  |
| 57 | 梯形玻璃砖 | 透明光学玻璃，上底边长38mm±2mm，下底边长38mm±2mm，高度35mm±2mm厚度14mm±2mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行 | 个 | 28 |  |  |
| 58 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mmm | 个 | 50 |  |  |
| 59 | 油膜实验器 | 产品尺寸：直径200mm±2mm*厚37mm±0.5mm，产品包括油酸溶液1瓶，盛水盘1只，痱子粉1瓶，2ml针筒、6½号针头 | 套 | 28 |  |  |
| 60 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 28 |  |  |
| 61 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21mm±0.5mm，产品外形尺寸：≤122mm*34mm*21mm | 支 | 28 |  |  |
| 62 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm±0.5mm，总高180mm±0.5mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm | 个 | 28 |  |  |
| 63 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm,筒直径15.5mm±0.5mm,总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 56 |  |  |
| 64 | 微型物理观察仪 | 产品包含激光发射器、接收屏、4个光学元件（衍射片、光栅），配有电池，光屏尺寸≥120*80mm,激光发射器尺寸：≥50*90*60mm,用于完成各种干涉、衍射实验 | 套 | 28 |  |  |
| 65 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 28 |  |  |
| 66 | 电磁打点计时器 | 1、工作电源∶交流电6V、50HI2。（实测6-9V） 2、打点周期∶0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50Hz时，调波器测试）。 4、打点接触时间∶≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力∶≤3克。 6、打点清晰∶不出现漏点现象。 7、工作位置∶平放。 8、工作条件∶环境温度-10-40℃相对湿度≤85%。 9、纸带∶带宽12mm±1mm 10、重锤∶300g±3g 打点计时器为磁电式结构。仪器主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具 产品尺寸≥143mm*70mm*40mm | 套 | 28 |  |  |
| 67 | 电火花打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，尺寸≥150mm*60mm*43mm配有重锤、复写纸、宽12mm±1mm的纸带、固定夹 | 套 | 28 |  |  |
| 68 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度42mm±0.5m的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 28 |  |  |
| 69 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |  |  |
| 70 | 胡克定律实验器 | 铝合金材质，器材由主体、既可拉又可以压的弹簧、拉钩、压钩，调零螺母，刻度尺等组成，可以直接探究弹簧弹力与其拉伸量和压缩量都成正比的关系 | 套 | 28 |  |  |
| 71 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 56 |  |  |
| 72 | 单摆球组 | 外盒：≥59mm×44mm×30mm，大球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm±0.5mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm | 套 | 28 |  |  |
| 73 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 28 |  |  |
| 74 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 56 |  |  |
| 75 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 56 |  |  |
| 76 | 橡皮筋 | 50g | 包 | 28 |  |  |
| 77 | 2B铅笔 | 长175mm±2mm 2B铅笔深绿色 | 只 | 28 |  |  |
| 78 | 图钉 | 金属材质80只/盒，产品外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 28 |  |  |
| 79 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 56 |  |  |
| 80 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 56 |  |  |
| 81 | A4实验方格纸 | 产品尺寸≥195*270mm，方格尺寸≥170*250mm | 张 | 100 |  |  |
| 82 | 燕尾夹 | 黑色#3 | 个 | 28 |  |  |
| 83 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 28 |  |  |
| 84 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 10 |  |  |
| 85 | 复写纸 | 双面复印纸16K，100张/盒 | 张 | 50 |  |  |
| 86 | 圆规 | pp塑料盒装≥125mm*36mm,金属圆规 | 个 | 28 |  |  |
| 87 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±0.5mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |  |  |
| 88 | 智能小车 | 塑料制品，外形尺寸≥150mm×85mm×45mm,车轮直径为30mm±0.5mm。车体的前方装有弹射开关，两车磁撞后，启动弹射装置，后有翻盖功能，可以托住纸带向前运动 | 台 | 56 |  |  |
| 89 | 轨道及配件 | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关 | 根 | 28 |  |  |
| 90 | 制图板 | 木质，A3 | 块 | 28 |  |  |
| 91 | 气体定律演示器 | 尺寸总宽170mm±2mm高330mm±2mm，演示器由气柱玻管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。气柱玻管又分外管和管塞两部分。管塞摩擦面上有小孔，中间有一细玻璃管穿过两端，其上端与压力表相连、下端与被测气体相通，但与管塞内部不想通，管塞内滥进特种油。油面高出中部小孔5mm左右。管塞在上下滑动时不断有少量油被拖带出来，以保持接触面的润滑，增加气密性，防止被测气体外漏 | 套 | 28 |  |  |
| 92 | 碰撞实验器 | 产品外形尺寸:≥250*100*130mm,产品由铝合金轨道、支架、底座组装成一体，有一个重锤、两个不同材的小球，直径16mm±0.5mm,轨道上装有固定小球的释放夹。 | 套 | 28 |  |  |
| 93 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座采用吸塑材质，面板尺寸≥335mm×450mm×1mm，底座尺寸≥375m×150mm×30mm，并有调平螺丝；2.钢球直径为16mm±0.5mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 28 |  |  |
| 94 | 向心力实验演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm±2mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm±0.5mm，从动轮外径130mm±0.5mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70±0.5mm×12mm±0.5mm，小皮带轮尺寸为：Φ40±0.5mm×12mm±0.5mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm±2mm。示力标尺总长为50mm±2mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm±2mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm±0.5mm×70mm±2mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸≥460×200×330mm。 | 套 | 28 |  |  |
| 95 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm±5mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm±5mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm±5mm，导轨进气口外径：Φ30mm±0.5mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm±2mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 个 | 28 |  |  |
| 96 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V50Hz;2.波纹管内径为30mm±0.5mm，长不小于1500mm±5mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 28 |  |  |
| 97 | 数字计时器 | 1.工作电压：220V50Hz；2.工作时间：连续；3.数据成像：2位功能提示符，5位数值成像；4.存储深度：最先发生的10次计时；5.读数方法：手动/自动，可切换；6.计数范围：0-99999；7.计时范围：0.0ms－9999.9s；8.速度范围：0-9999.9m/s；9.加速范围：0-9999.9m/s2；10.周期：0.0ms-9999.9s；10.光电门：1套（2只），电磁铁接线插头1付。11.塑料外壳，尺寸≥200mm×175mm×70mm。 | 套 | 28 |  |  |
| 98 | A3方格纸 | 产品尺寸≥297*420mm，方格尺寸≥250*350mm | 张 | 100 |  |  |
| 99 | 钢直尺 | 1000mm分度值为1mm；材料为材料为不锈钢材质。 | 把 | 28 |  |  |
| 高中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |  | 高中物理演示实验仪器清单 |
| 1 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 电解电容（电） | 47μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 光学干涉衍射片套件 | ≥50×50mm*2mm,中间方孔尺寸≥35×23mm 单缝：缝宽有0.05mm、0.1mm、0.2mm 双缝：缝宽0.05mm，间距0.2mm、0.3mm、0.45mm 圆点：直径0.2mm、0.3mm、0.4mm 格子：是一条条90°交叉组成的，100线/mm、300线/mm、600线/mm 综合：单缝、双缝、多缝、圆点、格子 5种衍射片装在一个透明的塑胶盒内，盒子尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 光偏振演示器 | 外径60mm±0.5mm内径50mm±0.5mm高37mm±2mm偏振片直径35±0.5mm*38mm±2mm座框外缘带有指示刻度，每小格值45° | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 1 |  |  |
| 8 | 光学刻度盘 | 刻度圆盘直径=205mm±2mm | 块 | 1 |  |  |
| 9 | 半圆玻璃砖 | 厚度15mm±2mm，直径80mm±0.5mm一名磨砂，一面光滑的光学玻璃 | 个 | 28 |  |  |
| 10 | 光屏 | 屏尺寸≥150mm×宽150mm | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 插片支架 | 塑料ABS材质，方形插片槽，外框尺寸≥58*58mm,内框尺寸≥52*55mm,一体支架，总长152.5mm±2mm,杆为椭圆形，尺寸≥12*10mm | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 28 |  |  |
| 13 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 1 |  |  |
| 14 | 墨汁 | 黑色，瓶身为边长54mm±2mm的正三角形，高度193mm±2mm | 瓶 | 1 |  |  |
| 15 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm±2m，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |  |
| 19 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |  |  |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 平面镜 | ≥100*100*4.6mm镜片，与两个塑料支架组合而成 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 1 |  |  |
| 26 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：15mm±0.5mm | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 静电计 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm±2mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min，外壳尺寸≥直径190*厚73mm，底座为直径为103mm±0.5mm的塑料圆盘，产品总高度为350mm±2mm | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 紫外线灯 | 外壳为黑色塑料材质，360度杀菌253.7mm±2mm波长，5分钟定时，开盖断电，内置电池和USB充电两种方式，一次充电可使用40天之久，高亮度热阴极灯管，紫外线C波段杀菌效果佳一，产品尺寸：≥124*26*24mm | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 5 |  |  |
| 32 | 锌板 | 100g，产品尺寸：≥145*100*1mm | 张 | 1 |  |  |
| 33 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 平行板电容器 | 两板铝圆板一块塑料圆板，全部装有有机玻璃手柄，圆板直径为150mm±0.5mm | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 双极电场线演示板套件 | 配有5块不同的有机玻璃板，有机玻璃盒密封篦麻油和头发屑做成电力线演示器,可长期保存，反复使用. | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 安培力演示器 | 底座≥180×130×310mm 单个磁铁≥85×18×14mm 材质：金属支架及底座+磁铁+塑料刻度盘，本仪器由刻度盘、指针、接线柱、通电线框、磁铁、底座等组成，用于演示安培力的方向及大小F与电流强度I，通电导线的长度L、磁感应强度B之间的关系，即F=IBL | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 弹簧振子装置 | 气垫式 | 套 | 2 |  |  |
| 40 | 发波水槽 | 1.电源输入：220V/50Hz 2.工作电压：DC12V±1V 3.lED灯：12V10W 4.产品外形尺寸≥363×281×695mm。仪器主要由主机箱、电源变压器、屏幕、折射镜、水槽、升降杆、振动源盒、频闪光源盒等组成。 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 反冲演示装置 | 盛水量∶1500mL±100mL反冲运动持续时间>60S定转次数>70【注意】需自备水槽 【特点】可以使用钢球塞控制进水口水流的开关 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 霍尔元件 | 产品尺寸：4*3*2mm,脚长16mm±2mm，大芯片高灵敏度，耐高温，零下40度到零上125度之间都可以正常工作，激光打字44E938工作电压4.5伏-28伏 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 牛顿管 | 牛顿管是用特殊材料做成的密封透明容器，可以用泵使得内部接近真空，仪器全长1000mm±20mm,外径48mm±0.5mm,一端封闭，另一端带有活塞气嘴的铜玻管组成，管内装有金属片和羽毛。 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 台秤 | 量程1Kg,精度5g托盘老式指针式台秤 | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 阴极射线管 | 直径40mm±0.5mm,长度300mm±2mm连接高压发生器使用 | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 共振演示器 | 底座≥405mm×160mm高430mm±5mm,本仪器由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。使用时将支架水平放置在桌面上，使5个摆球处于静止状态，然后改变策动摆的摆长使其长度与其中一个摆长相同，使策动摆与横杆周期性摆动从而其他轻摆通过他们的悬点受周期性变化的策动摆相同的轻摆振幅越来越大，而摆与策动摆不等的其他4个轻摆振幅很小，对比极为明显。调整策动摆的摆长做同样步骤的实验。演示表明，振动系统固有频率等于策动频率的情况下才发生共振 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 受迫振动演示器 | 底座≥280mm×140mm高430mm,产品由金属底、铝合金支架、皮带传送机构、低噪声电机、偏心轮、10g钩码20g钩码各一个，刻度板为有机板，电动式，接直流电源18V以下 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 长玻璃管1米长 | 透时钠改玻璃材质，一端开口，配有一个可以封口的无孔橡皮塞，长度1000mm±5mm,直径大于10mm±0.5mm，固定在1000mm±5mm的木直尺上 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 绳波演示器 | 产品由振荡频率成像、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 根 | 1 |  |  |
| 52 | 多普勒效应演示器 | 由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成；性能研究：声源在身旁疾驶而过时，听到的音调明显变化 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 曲线运动的速度方向实验器 | 材质：ABS。由4个带有轨道的1/4圆及一个小球释放装置组合而成，配有一个20mm±2mm的小钢球 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长1100mm±5mm、Φ60mm±0.5mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸≥：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±0.5mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 蜂蜡 | 木器保养蜡，20g黄色，使用后为透明 | 盒 | 28 |  |  |
| 58 | u型磁铁 | 表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 红蜡块 | 蜡烛块，可以切成小块放入10mm±0.5mm直径的玻璃管中 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 电子秤 | 量程0g〜2kg，分辨力0.1g，外形尺寸：≥105*130*21mm | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一个圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，金属底盘用绝缘支柱固定在底座上。 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 定值电阻 | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 力的合成分解演示器 | 刻度圆盘刻度清晰，标识准确，滑轮沿刻度盘边缘移动，可改变受力角度，金属座连接实心金属立柱，重心稳固，底座正边三解开有稳固设计，螺丝均匀分布，更易调节盘平衡 | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 小沙袋 | 方形≥60mm×60mm 50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |  |
| 68 | 石棉网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，棉布浸石棉税制成均匀加热，自封袋包装 | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 2 |  |  |
| 71 | 泡沫小球 | 聚苯乙烯材质，白色D=10mm±0.5mm | 个 | 10 |  |  |
| 72 | 感应圈 | 电子开关式 | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF | 个 | 1 |  |  |
| 74 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 个 | 1 |  |  |
| 75 | 光折射演示器 | 产品由底座、水槽、刻度盘、激光光源，激光光源可旋转，水槽可加入液体，用于演示光的反射、折射、全反射现象。 | 个 | 1 |  |  |
| 76 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。 | 个 | 1 |  |  |
| 77 | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 个 | 1 |  |  |
| 78 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 自感现象演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单掷开关2个、可调电位器100欧、规格相同的两个小灯泡、红绿颜色各一个的发光二极管、两个不同匝数的电感线圈。产品外形尺寸：≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电的产生及三相电路的各种连接方法 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 旋片式真空泵 | 直联式 | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 阴极射线管 | 示直进管 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成 | 对 | 1 |  |  |
| 84 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 翼型磁针 | 2支，带支座 | 对 | 1 |  |  |
| 87 | 条形磁铁 | 表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 1 |  |  |
| 88 | 铁粉盒 | 透明塑料盒子≥长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 | 盒 | 1 |  |  |
| 89 | 原副线圈 | 演示电磁感应和验证楞次定律 | 套 | 1 |  |  |
| 90 | 电磁阻尼演示器 | 由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 个 | 1 |  |  |
| 91 | 变压器原理说明器 | 用于变压器原理、电磁感应和交流电性质等实验 | 个 | 1 |  |  |
| 92 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 光谱管组 | 管内充有Ne、Hg、H2、He、Ar、O2、Kr、N2等气体 | 个 | 1 |  |  |
| 94 | 分光镜 | 产品是由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成，产品规格100-25mm | 个 | 1 |  |  |
| 95 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 个 | 1 |  |  |
| 96 | 库伦扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球、一个平衡小球、一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成 | 个 | 1 |  |  |
| 97 | 体重秤 | 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 个 | 1 |  |  |
| 98 | 测力计 | 条形盒测力计 | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 范氏起电机 | 由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、尖端导体、接地导体板组成，电压可达数百万伏 | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 奥斯特实验演示器 | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 | 个 | 1 |  |  |
| 101 | 特殊圆锥曲面演示器 | 用于验证磁场强弱发生变化时，是否一定产生感应电流 | 个 | 1 |  |  |
| 102 | 单摆实验器 | 由单摆球组、摆线和调节轮盘、刻度盘组成；单摆在摆动过程时摆线用单摆夹夹住后固定点不变 | 套 | 1 |  |  |
| 103 | 电容充放电 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流计、电压表、定值电阻220欧、电解电容、发光二极管红、绿各一个、双掷开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 104 | 伏安特性实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：单掷开关、电流表、电压表、电源接线柱、用电器接线柱、可调电位器、小灯泡3.8V0.3A、稳压二极管、电阻丝。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 105 | 电阻率与温度关系演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表、小灯泡、可调电位器、电阻丝（灯丝裸露在外的小灯泡）。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 106 | 常用电容器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电容器的种类包括：云母电容、涤沦电容、瓷片电容、独石电容、双层法拉电容、安规电容、校正电容、薄膜电容、贴片电容、C型法拉电容、电解电容1000μF25v、启动电容、可变电容、微调电容、贴片铝电容。每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电容在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 107 | 常用电阻器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电阻的种类包括：贴片电阻、水泥电阻、碳膜电阻、普通电阻330Ω、绕线电阻、光敏电阻5506光敏电阻5MM、NTC热敏电阻10kΩ、压敏电阻、拔盘电位器、可调电位器、碳膜电位器、卧式可调电位器、调速电位器每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电阻在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 108 | 霍尔效应示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表3mA、电流表5mA，霍尔元器件、调频电位器100欧、单刀开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 109 | 交流电路特性演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电感1000匝（1.25H）、电感200匝（50mH)、电容1000uf、电容47uf、电阻330欧、灯泡12V3W及灯座等组成，面板有3只单刀双掷开关和3只单刀开关及交、直流电源接线柱组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 110 | 门窗防盗报警装置演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关、蜂鸣器、定值电阻330欧、发光二极管、继电器、干簧管、磁铁、单刀开关。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 111 | 光控开关 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、继电器、单刀开关、继电器、光敏电阻、小黑盒子、调频电位器、二极管、小灯座，小灯泡3.8V0.3A、三极管等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 112 | 光控开关（无继电器） | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、定值电阻330欧、发光二极管、三极管、光敏电阻、小黑盒、单刀开关、调频电位器1K等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |  |  |
| 113 | 光电效应演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电流计、G4灯泡、电压表正负30V、遮光板（红黄蓝绿4种颜色）、微电流放大器、光电管、遮光板、可调电阻*4。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 114 | 三极管的性质实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、三极管、单刀开关、调频电位器、电压表、电流计和电流表2个组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |  |  |
| 115 | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：微安表、光敏电阻及黑盒、双掷开关、PTC和NTC两种热敏电阻、导线及强光手电筒。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 高中物理虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材必修、选修分类， 包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 5.软件要求力学实验应涵盖小船过河、类碰撞-弹簧模型、动态平衡：晾衣绳模型、用DIS研究匀速直线运动、用DIS测定瞬时速度、用DIS研究测定加速度实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |  |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 28 |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |  |  |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 14 |  |  |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能成像电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 28 |  |  |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 28 |  |  |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 14 |  |  |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 3、智能升降系统技术要求满足：1、外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 2、主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3、防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 | 个 | 14 |  |  |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |  |  |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |  |  |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |  |  |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mmm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计用，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |  |  |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，≥采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 加大仪器储存设备 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |  |  |

| 56座高中化学吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 高中化学学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发皿 | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm±0.5mm，深度30mm±2mm | 个 | 28 |
| 2 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 28 |
| 3 | 试管 | Φ15mm±0.5mm×150mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 100 |
| 4 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 56 |
| 5 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距≤10mm，烧杯底部直径为52mmm±0.5mm,口部外径58mmm±0.5mm内径49mmm±0.5mm，总高71mm±2mm | 个 | 28 |
| 6 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80mm±2mm，—端长度约60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 个 | 28 |
| 7 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 56 |
| 8 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度）单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 100 |
| 9 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 100 |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 | 100 |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 100 |
| 12 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：≥81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm±0.5mm | 块 | 28 |
| 13 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 28 |
| 14 | 坩埚钳 | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬250mm±2mm | 个 | 28 |
| 15 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm±0.5mm,筒直径为25mm±0.5mm,总高200mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 16 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.2mm,筒直径为15.5mm±0.5mm总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 17 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90mm±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 28 |
| 18 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 28 |
| 19 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 28 |
| 20 | 美工刀 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 28 |
| 21 | 滴定管 | 酸式活塞材质：聚四氟乙烯,25mL精度0.1ml | 根 | 28 |
| 22 | 滴定管 | 碱式，活塞材质：聚四氟乙烯,25mL精度0.1ml | 根 | 28 |
| 23 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm±2mm，总高180mm±2mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm | 个 | 28 |
| 24 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm±0.5mm,口部直径32mm±0.5mm，内径26mm±0.5mm,总高104mm±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 25 | 滴定管夹 | 塑料材质,产品外形尺寸：≥230*120*52mm | 个 | 28 |
| 26 | 标签纸 | 包装长160mm±2mm宽92mm±2mm，每张≥24mm×27mm | 袋 | 28 |
| 27 | 塑料洗瓶 | 250mL,聚丙烯PP材质，瓶身尺寸：直径60mm±0.5mm*高110mm±2mm，总高150mm±2mm,水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 28 |
| 28 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 6 |
| 29 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm±2mm | 包 | 28 |
| 30 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 31 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 28 |
| 32 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm±2mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 28 |
| 33 | 分子结构模型 | 盒装≥165*120*55mm（内含氢H、碳C、氧0、氮N、、硫S、氯C1、磷P等原子、配有比例单键、中键、长健、比例扳手等，材料采用塑料材质，可搭配出化学教材中各种球棍模型和比例模型 | 盒 | 28 |
| 34 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83mm±0.5mm，平底，底部直径50mm±0.5mm,总高40mm±2mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 |
| 35 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm±0.5mm,柄直径约15mm，总长98mm±2mm | 个 | 28 |
| 36 | 具支U型管 | 透明高硼硅玻璃制，D=20±0.5mm L=200mm±2mm壁厚0.2mm,两管间距48mm±2mm,无磨口管口烧结处理，两侧靠近上口处有具支 | 个 | 28 |
| 37 | U型管 | 透明钠改玻璃制，D=20mm±0.5mm L=200mm±2mm壁厚0.2mm,两管间距48mm±2mm,无磨口管口烧结处理， | 个 | 28 |
| 38 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 39 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 40 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm±2mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 56 |
| 41 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 56 |
| 42 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 56 |
| 43 | 石墨棒 | D=8mm±0.5mm L=150mm±2mm，电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 28 |
| 44 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 56 |
| 45 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 56 |
| 46 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口≤尺寸8mm | 个 | 100 |
| 47 | 原电池装置 | 尺寸：≥长8cm，宽5cm，高8cm 碳棒规格：直径12mm±0.5mm 长度6cm左右，共2件 电极尺寸：≥6cmX3.5cm 锌片厚0.15cm铜片厚0.05cm铁片厚0.06cm，各一件 全套重约：0.3kg，外包装盒子尺寸≥长8*宽5.2*高9厘米 | 套 | 28 |
| 48 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 28 |
| 49 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm±0.5mm,口部外径49mm±0.5mm内径42mm±0.5mm，总高61mm±2mm | 个 | 28 |
| 50 | 烧杯 | 100ml，PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 28 |
| 51 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 | 28 |
| 52 | 激光手电筒 | 外壳采用铝合金材料，高强度，用两个按钮开关可以照出3种光，配有3颗钮扣电池。尺寸：手电长74mm±2mm,直径13mm±0.5mm,功能：1.红外线激光指引方向2.LED白光照明可当手电3.紫光验钞 | 支 | 28 |
| 53 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 28 |
| 54 | 长柄药勺 | 长度195mm±2mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 28 |
| 55 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 56 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 57 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 28 |
| 58 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28±2mm,厚度9.5±0.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 56 |
| 59 | 二氧化氮平衡球 | 玻璃材质，双球内充满二氧化氮气体，用于验证温度对平衡的影响，两球直径为35mm±0.5mm.两球连接杆长130mm±2mm.球与连接杆间距40mm±2mm | 个 | 28 |
| 60 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 28 |
| 61 | 双孔塑料板 | 亚克力板材质3mm厚，≥120mm*60mm，孔径10mm±0.5mm,两孔间距45mm±2mm | 块 | 28 |
| 62 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm.，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 63 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 64 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30mm±0.5mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm | 个 | 28 |
| 65 | 试管刷 | 尺寸Φ20mm±0.5mm*200mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 66 | 试管刷 | 尺寸Φ26mm±0.5mm*240mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 67 | 毛巾 | 纯棉≥55*25 cm | 条 | 28 |
| 68 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 28 |
| 69 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 100 |
| 70 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 28 |
| 71 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 28 |
| 72 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 100 |
| 73 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 74 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |
| 75 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 76 | 量筒 | 25ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm±0.5mm,筒直径为21mm±0.5mm,总高165mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 77 | 棕色广口瓶 | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动, | 个 | 56 |
| 78 | 棕色广口瓶 | 125mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动, | 个 | 10 |
| 79 | 棕色细口瓶 | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 28 |
| 80 | 棕色细口瓶 | 125mL，棕色透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 28 |
| 81 | 废液缸圆形带手提 | 圆形带手提5L，直径165mm±0.5mm,高315mm±2mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 2 |
| 82 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465mm | 套 | 2 |
| 83 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 84 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 85 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 56 |
| 86 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 87 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 60 |
| 88 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm±5mm | 个 | 2 |
| 89 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195*250mm | 个 | 2 |
| 90 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 2 |
| 91 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 高中化学演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 注射器 | 50mL，分度值2mL，刻度清晰。针筒直径31mm±0.5mm，产品外形尺寸：≤长150mm*宽51mm*高34mm | 支 | 1 |
| 2 | 玻璃导管 | ∅8 mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，— 端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 56 |
| 3 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80±2mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 4 | 蓝色钴玻璃片套件 | 特殊的观火玻璃，≥50*50*3mm，表面不平整，有丝纹麻点，装在透明的塑料盒内，外盒尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 28 |
| 5 | 铂丝棒 | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质,铜棒直径3.8mm，杆长185mm±2mm，丝长50mm±2mm 直径0.2mm | 根 | 1 |
| 6 | 泥三角 | 陶瓷材质，产品由三根直径11mm±0.5mm,长55mm±2mm陶瓷管用铁丝连接成三角形 | 个 | 1 |
| 7 | 瓷坩埚 | 瓷制,30mL,耐热≥1200°C,内外壁光滑,外壁涂釉，配有坩埚盖，坩埚平底直径24mm±0.5mm,口部直径42mm±0.5mm，内径38mm±0.5mm，盖盖后产品尺寸为：直径49mm±0.5mm*高58mm±2mm | 套 | 1 |
| 8 | 升降台 | 铝制（100mm±2mm）*（100mm±2mm），防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 28 |
| 9 | 集气瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mmm±2mm。 | 个 | 3 |
| 10 | 毛玻璃片 | （50mm±2mm）*（50mm±2mm），透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 片 | 3 |
| 11 | 鲁尔阀 | 两通阀-蓝柄无锁帽 | 个 | 2 |
| 12 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 28 |
| 13 | 具支试管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪，直径20mm±0.5mm*200mm±0.5mm,具支直径10*26mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 14 | 试管 | Φ 30 mm±0.5mm ×200 mm±2mm，壁厚2mm， 透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 1 |
| 15 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）28.5mm±0.5mm（高度） ，无孔 | 个 | 56 |
| 16 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm±2mm，— 端长度约30mm，中间一段长100mm±2mm,60mm±2mm一节呈90度角，30mm±2mm一端与中间一段呈30度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 17 | 红色石蕊试纸 | 碱性溶液（PH>8)使红色试纸变蓝 100条/盒，尺寸为：≥73*30*15mm | 盒 | 15 |
| 18 | 止水夹套件 | Φ 1-3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º ， 弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56*53*12mm | 套 | 2 |
| 19 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，尖嘴口内径2 mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度）， 双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 21 | 蒸馏头 | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 个 | 2 |
| 22 | 牛角管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm±0.5mm,长80mm±2mm, 尖嘴处厚度2mm | 个 | 1 |
| 23 | 冷凝管 | 口径Φ 24 mm±0.5mm，外径Φ 35 mm±0.5mm，总长380 mm±2mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制， | 根 | 2 |
| 24 | 分液漏斗梨形 | 梨形125ml，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 25 | 铝箔纸 | ≥450*450mm | 张 | 100 |
| 26 | 盐桥 | 间距30mm±2mm ，尺寸≥15mm×130mm ,管口内径13mm±0.5mm，有配套的乳白色橡胶塞， 溶液由琼脂+氯化钾组成 | 个 | 1 |
| 27 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm±2mm 、135mm±2mm、150mm±2mm，材质塑料 | 套 | 30 |
| 28 | 碘化钾试纸 | 用于检验次氯酸钠、氯气、溴蒸气，亚硝酸等物质，由无色变为蓝色，不宜在＞40°C的条件下使用,尺寸为：≥73*30*15mm | 盒 | 15 |
| 29 | 表面皿 | 直径60mm±0.5mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 30 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm±0.5mm*高21mm±2mm，底外径90mm±0.5mm，高19mm±2mm，盖外径98mm±0.5mm，高17mm±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 2 |
| 31 | 圆底烧瓶 短颈 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm±0.5mm,口径31mm±0.5mm,总高136mm±2mm | 个 | 2 |
| 32 | 蓝色石蕊试纸 | 酸性溶液(PH<4.5使蓝色试纸变红 100条/盒,尺寸为：≥73*30*15mm | 盒 | 15 |
| 33 | 玻璃板 | 透明玻璃材质≥20cm*15cm 厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 5 | 高中化学虚拟仿真资源 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于200个。 2. 软件要求提供的化学实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.化学实验中的药品应能体现其相应的药品性质，例如具有强挥发性的药品浓盐酸、在实验室制备氯气中使用时，应产生白雾现象。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有爆炸现象。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.化学实验包含原子结构模型,为方便清晰的观察原子结构，原子模型支持放大缩小。需包含：金属钠、储氢镧镍合金、六方硫化锌晶体模型。需包含有机分子模型3D建模模块，支持建模后模型分屏对比。（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1225*600*780/820mm（±10mm） 1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6、学生端配套基础设施一：技术要求满足： （1）、重金属符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，可溶性汞（Hg）检测方法GB 6675-2003 附录C，检出限2； （2）、后功能栏杆尺寸：使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面145mm；桌面可嵌入台面厚度：使用游标卡尺测量可嵌入台面的厚度，匹配12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动范围：使用卷尺测量可移动式吸风口在护杆上移动的范围大于等于：1000mm；桌腿折叠功能：使用角度测试仪测量桌腿折叠角度，最大折叠为90° 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 28 |
| 2 | 万向抽风装置 | 万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为≥90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理 | 套 | 28 |
| 3 | 多功能防溅水槽装置 | 1、水槽装置整体尺寸为600*450*820mm（±10mm） 2、底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405x480mm，底部内径尺寸为346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽技术要求满足： (1)、密度：(23±2)℃，(50±5)%RH，24h，浸渍液：水，浸渍液密度：1.0168g/cm3，浸渍液温度23.5℃，块状试样，1.161g/cm3； (2)、水槽尺寸：使用卷尺测量，水槽内径尺寸，底部：≥346m宽×436mm长、上部：≥405mm宽×480mm长、高度：≥360mm； (3)、水槽滴水架具有折叠隐藏功能； (4)、水槽隐藏设计：上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (5)、水槽过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (6)、水槽排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 14 |
| 4 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 14 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 (1)、盐雾试验满足：720h中性盐雾试验 10级 | 个 | 1 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 3 | 活动式学生端抽风装置 | 主体下部分两侧暗藏两根≥φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求 | 套 | 28 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 4 | 吊装式通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 15 |
| 5 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、室外行程通风管塑料技术要求满足:（1）、水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）、垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 套 | 1 |
| 6 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 1 |
| 7 | 风机控制线 | ≥2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 太空舱体 |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降动力系统 | 采用≥24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 14 |
| 2 | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 14 |
| 3 | 主体结构系统 | 两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 14 |
| 多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 1、分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 2、多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体技术要求满足： (1)、性能测试 功能面板的自动升降和伸缩范围 具有水，电，网三种接口，并且有USB供电接口(DC 5V，1.5A) (2)、寿命测试 通电AC220V，产品能够承受≥20000次，能自动伸缩 (3)、抗电强度试验 试验电压为AC500V，50Hz，持续时间≥60s;试验中，不应有击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 14 |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 1、由≥24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 2、提供由生产厂家送检满足以下技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （1）、摇臂可以自动仲缩，可以无机调节高度，摇臂伸展的长度不小于380mm。 （2）、摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 | 套 | 14 |
| 3 | 学生系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组、液晶成像屏1块。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1、38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 28 |
| 4 | 供应端口 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 28 |
| 5 | 故障成像系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 14 |
| 6 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 14 |
| 系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统 | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 1 |
| 2 | 排水系统 | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 1 |
| 3 | 供应线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能控制系统线路 | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 1 |
| 5 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 |
| 6 | 集成系统调试 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 8、产品使用培训 | 项 | 1 |
| 7 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数≥:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 毒品储存设备 | 1、规格：900*510*2000mm（±10mm）； 2、外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、装有四个移动尼龙轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 5、中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当通电前要把下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 |
| 2 | 防火防爆储存设备 | 规格：H1650*W1090*D460mm（±10mm） 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 2、容积：45/170（加仑/升） 3、重量：95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 |
| 3 | 通风橱 | 规格：1500*850*2350mm（±10mm） 1、结构组合：采用三段组合式，内含单侧独立抽气式组成及另侧独立水、电、气体管线系统容纳设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 11、钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃， （1）、碎片状态满足：取4块试样进行试验，每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数不少于40片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm； （2）、表面应力满足：钢化玻璃的表面应力不应小于90MPa。取3块试样进行试验，当全部符合规定为合格，2块试样不符合则为不合格；当2块试样符合时，再追加3块试样，如果3块全部符合规定则为合格。 | 台 | 1 |
| 4 | 药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、药品储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 1 |
| 5 | 酸碱药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 1 |
| 6 | 通风系统 | 独立智能通风装置一套。250管道风机。功率700W,风量2200MH。必须安装止逆阀。 | 个 | 1 |
| 7 | 通风行程管道及安装 | 主管道250mm。根据现场实际情况和环境因素进行定制。采用PP管道路径安装电子风阀。通风废气要排到到室外。 | 室 | 1 |
| 8 | 安全防护站 | 规格：430*530*110mm（±10mm） 含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重≥36KG | 个 | 2 |
| 9 | 安全防护站 | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 2 |
| 10 | 安全防护站 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 |

| 56座高中生物吊装实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 货物名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 高中生物学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 吸水纸 |  | 中性棉质吸水纸，单张尺寸≥80mm×30mm，100片/盒。外盒尺寸≥100mm×40mm*22mm | 盒 | 28 |
| 2 |  | 物镜测微尺 |  | 玻璃材质≥75×25×1mm，外包装尺寸：≥85×36×16mm，上下垫海棉 | 盒 | 28 |
| 3 |  | 罐装橡皮泥 |  | 50g/盒，瓶身直径42mm,盖直径51±2mm,高61±2mm，黄色超轻粘土不粘手，超长延展性，安全环保无毒 | 罐 | 28 |
| 4 |  | 罐装橡皮泥 |  | 50g/盒，瓶身直径42±0.5mm,盖直径51±2mm,高61±2mm，红色超轻粘土不粘手，超长延展性，安全环保无毒 | 罐 | 28 |
| 5 |  | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离,产品外形尺寸：≥170*95*25mm | 盒 | 28 |
| 6 |  | 解剖器7件套 |  | 不锈钢材料，7件,包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，定制马口盒包装，外盒尺寸：≥170mm*90mm*15mm | 套 | 28 |
| 7 |  | 生物玻片标本 |  | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，。100片/盒，内有动物、植物及人体组织各种类型。每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：≥75*25*1mm，图案为直径14±0.5mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：≥175*198*36mm | 套 | 28 |
| 8 |  | 圆底不锈钢盒 |  | 不锈钢材质，无字，中号，直径107±2mm，高度48±2mm | 只 | 56 |
| 9 |  | 塑料小球 |  | 塑料D=15±0.5mm蓝色 | 个 | 500 |
| 10 |  | 塑料小球 |  | 塑料D=15±0.5mm红色 | 个 | 500 |
| 11 |  | 擦镜纸 |  | 产品尺寸：≥100×150*3mm | 本 | 28 |
| 12 |  | 胶头滴管 |  | 90±2mm直形，滴管直径10±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110±2mm | 根 | 56 |
| 13 |  | 培养皿 |  | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98±2mm*高21±1mm，底外径90±2mm，高19±1mm，盖外径98±2mm，高17±1mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 56 |
| 14 |  | 单面刀片 |  | 单面刀片，≥40*20mm，5片/盒，外形尺寸：≥46mm×25mm×13mm | 盒 | 28 |
| 15 |  | 盖玻片 |  | 无色透明，平整，玻片≥24mm×32mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 28 |
| 16 |  | 载玻片 |  | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 28 |
| 17 |  | 离心管架 |  | 塑料材质，用于放置离心管 | 个 | 28 |
| 18 |  | 离心管 |  | 0.2ml，塑料材质 | 袋 | 28 |
| 19 |  | 滤纸 |  | 快速定性滤纸，直径φ90±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 28 |
| 20 |  | 纱布 |  | 医用纱布绑带，规格：≥长80mm×宽80mm*厚17mm，10片/包。 | 袋 | 28 |
| 21 |  | 烧杯 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10m底部直径为70±0.5mm,口部外径79±0.5mm内径65±0.5mm，总高97±2mm | 个 | 56 |
| 22 |  | 透明广口瓶 |  | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动,直径70±0.5mm,总高135±2mm | 个 | 100 |
| 23 |  | 台灯 |  | 材质：ABS光源类型：LED灯，三档调节 | 个 | 28 |
| 24 |  | 标签纸 |  | 包装长160±2mm宽92±2mm，每张：≥24mm×27mm | 袋 | 28 |
| 25 |  | 烧杯 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52±0.5mm,口部外径58±0.5mm内径49±0.5mm，总高71±2mm | 个 | 56 |
| 26 |  | 锥形瓶 |  | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制,口部部直径64±0.5mm,口部直径32±0.5mm，内径26±0.5mm,总高104±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 56 |
| 27 |  | 点火器 |  | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 28 |  | 防爆酒精灯 |  | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 29 |  | 封口膜 |  | 直径16±0.5mm，。厚度≥120*120mm。产品特点：耐高温灭菌，在135度 、0.15MPA下可重复利用。适用范围：适配各种尺寸的培养皿 | 张 | 28 |
| 30 |  | 脱脂棉 |  | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 156 |
| 31 |  | 试管 |  | Φ20±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 100 |
| 32 |  | 放大镜 |  | 手持式，放大镜外径84±0.5mm,内径70±0.5mm,小孔镜直径18±0.5mm,总长195±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 28 |
| 33 |  | 打孔器 |  | 打孔直径6mm，≥长60mm×宽23mm×55mm | 个 | 28 |
| 34 |  | 注射器 |  | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21±0.5mm，产品外形尺寸：≤122mm*34mm*21mm | 支 | 28 |
| 35 |  | 卷尺 |  | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 28 |
| 36 |  | 钓鱼线 |  | 6号，线径0.40m/m，总长2000±5mm，透明盒装，尺寸≥160mm75*70*18mm | 盒 | 28 |
| 37 |  | 烧杯 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46±0.5mm,口部外径49±0.5mm内径42±0.5mm，总高61±2mm | 个 | 100 |
| 38 |  | 透明胶 |  | 宽18±0.5mm，总长32±1m,整卷直径53±0.5mm | 卷 | 28 |
| 39 |  | 短颈漏斗 |  | 硼硅玻璃制，漏斗口径60±0.5mm，斗茎长60±2mm.，总长1 02±2m,下±口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 28 |
| 40 |  | 点样毛细管 |  | 低硼硅玻璃材质，毛细管尺寸0.3*100±2mm1000支/筒，包装筒尺寸：≥38*119mm | 筒 | 28 |
| 41 |  | 研钵 |  | 80ml,瓷制，口部直径83±0.5mm，平底，底部直径50±0.5mm,总高40±2mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 |
| 42 |  | 研杵 |  | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27±0.5mm,柄直径约15mm，总长98±2mm | 个 | 28 |
| 43 |  | 离心管圆底 |  | 材质：环保PP聚丙烯，管身直径28±0.5mm×高104±2mm，盖直径34±0.5mm | 个 | 28 |
| 44 |  | 玻璃棒 |  | Φ6mm,长200±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 100 |
| 45 |  | 短柄药勺 |  | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123±2mm、135±2mm、150±2mm，材质塑料 | 套 | 28 |
| 46 |  | 试管夹 |  | 木制，长度≥180mm,宽度28±2mm,厚度9.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 28 |
| 47 |  | 剪刀 |  | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 48 |  | 陶土网 |  | Φ100±2mm，边长150±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 28 |
| 49 |  | 量筒 |  | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39±0.5mm,筒直径为15.5±0.5mm,总高139±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 50 |  | 量筒 |  | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5±0.5mm,筒直径为25±0.5mm,总高200±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 51 |  | 试管 |  | Φ15±0.5mm×150±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 100 |
| 52 |  | 双面刀片 |  | 双面刀片，≥43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：≥49mm×27mm*11mm | 盒 | 28 |
| 53 |  | 卫生香 |  | 直径Φ1.8mm*长135±2mm，约248支，80g/盒 | 盒 | 28 |
| 54 |  | 盖玻片 |  | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 28 |
| 55 |  | 小狼毫毛笔 |  | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200±2mm出锋30±2mm直径7mm | 支 | 28 |
| 56 |  | 红水温度计 |  | 红水玻璃温度计，长290±2mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 28 |
| 57 |  | 广泛PH试纸 |  | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 28 |
| 58 |  | 刻度试管 |  | 25ML，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线清晰耐久，粗细均匀 | 根 | 100 |
| 59 |  | 烧杯 |  | 100ml PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 28 |
| 60 |  | 培养皿 |  | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径68±0.5mm*高18±1mm，底外径60±0.5mm，高17±1mm，盖外径68±0.5mm，高17±1mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的培养皿检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 | 100 |
| 61 |  | 锥形瓶 |  | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84±0.5mm,口部直径34±0.5mm，内径29±0.5mm,总高145±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 62 |  | 涂布器 |  | 高硼硅玻璃，耐热耐高温，三角头设计，尺寸：≥直径5.35mm宽41mm长175mm | 只 | 28 |
| 63 |  | 记号笔 |  | 双头，一头蓝一头绿，笔头材质：纤维,产品尺寸Φ10±0.5mm×150±2mm | 支 | 28 |
| 64 |  | 接种棒 |  | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质,铜棒直径4mm，杆长185±2mm， | 支 | 28 |
| 65 |  | 接种环 |  | 合金金属丝，丝长50±2mm直径1mm | 支 | 28 |
| 66 |  | 铁铲 |  | 金属材质：防锈精铁手柄：橡胶产品外形尺寸：≥310*60*35mm | 把 | 28 |
| 67 |  | 钢尺 |  | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥170*15.5*0.6mm，外有塑料包装≥180*23mm | 把 | 28 |
| 68 |  | 脱脂棉签 |  | 双头，纸轴棉签，180支/盒，盒尺寸：直径≥56mm*高81mm | 盒 | 28 |
| 69 |  | 血球计数板 |  | 透明玻璃材质，计数板尺寸≥75×33*5mm装在≥80*40*10mm透明盒子里 | 盒 | 28 |
| 70 |  | 镊子 |  | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 28 |
| 71 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，≥26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*30mm（高度），无孔 | 个 | 28 |
| 72 |  | 一次性无菌滴管 |  | 长145±2mmLDPE聚乙烯材质 | 根 | 100 |
| 73 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 56 |
| 74 |  | 试管 |  | Φ30±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 56 |
| 75 |  | 玻璃导管 |  | ∅8mm，—端长度为60±2mm，—端长度约190±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 100 |
| 76 |  | 玻璃导管 |  | ∅8mm，—端长度为55±2mm，—端长度约85±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 100 |
| 77 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，22±0.5mm（底部直径）*30±0.5mm（顶部直径）*28.5±2mm（高度），单孔，孔径8mm | 个 | 28 |
| 78 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，22±0.5mm（底部直径）*30±0.5mm（顶部直径）*28.5±2mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 28 |
| 79 |  | 洗耳球 |  | 橡胶材质 | 个 | 28 |
| 80 |  | 烧杯 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87±0.5mm,口部外径93±0.5mm内径83±0.5mm，总高122±2mm | 个 | 100 |
| 81 |  | 铁架台 |  | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600±2mm，由支撑杆（螺纹头）300±2mm和支撑杆（螺纹孔）300±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 82 |  | 塑料水槽 |  | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 83 |  | 试管架 |  | PC透明塑料制，孔径30±0.5mm的6个孔,孔径20±0.5mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm | 个 | 28 |
| 84 |  | 试管刷 |  | 尺寸Φ20±0.5mm*200±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 85 |  | 试管刷 |  | 尺寸Φ26±0.5mm*240±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 86 |  | 托盘天平 |  | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 28 |
| 87 |  | 生物显微镜 |  | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 28 |
| 88 |  | 数码显微镜 |  | 1、整机构造：符合人体工程学设计，外观美丽；结构件主要采用金属制作，皮实耐用；粗微调同轴；低手位旋钮，操作便利；低重心底座，成像清晰稳定。 2、镜筒：铰链式双目斜筒，30°倾斜；镜筒可360°旋转可供多人便捷观察；端面位置差≤0.25mm；目镜焦平面上像中心的位移≤0.32mm。瞳距可调48-75mm; 3、目镜：配置 WF10X/18mm目镜，并锁定于目镜筒，防止目镜随意拔出遭到损坏，同时防止灰尘进入，目镜左右两系统放大率差不大于0.96%，准确度不超过±1.21%，方位差不大于32；双目视度可调±5dp 4、物镜：有限远光学系统；160mm，共轭距离195mm; 采用无铅光学玻璃材质制造，符合ROHS环保标准：DIN标准消色差物镜；质量要求： 4X（N.A=0.1 、W.D≥37.5），成像清晰圆直径≥16.6mm； 10X（N.A=0.25、W.D≥6.55），成像清晰圆直径≥16.5mm; 40x (N.A=0.65、W.D≥0.65mm), 成像清晰圆直径≥16.5mm; 景深范围内像面的偏摆≤0.115mm所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.030mm；10倍－40倍不超过±0.027mm；40倍－100倍不超过±0.020mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过-1.65% ; 双目两系统光谱明暗差不大于6.2%，像面图形方位差不大于10。 5、转换器：内定位四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.008mm。 6、载物台：机械移动式双层设计，尺寸：≥130mmX130mm;上限位预定可调；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。 7、载物台:沿X-Y轴平稳移动，XY轴行程：≥70x30mm; 8、粗微调: 同轴调焦轴，粗微调同轴，微调分度；调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.004mm；调焦范围：Z轴行程12.2mm，微调范围3.4um/格。 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 11、照明：亮度可调的 1wLED冷光源，亮度调节旋钮和电源开关分开，可选用110-240宽电压电源或5V可充电电池；内置磨砂玻璃滤色片。 12、数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。可以连接不同的平板或智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。可在没有学生智能设备的情况下将学生端传输到教师端。数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行;一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 13、随机配套专业应用软件功能： （1）、 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供真实软件界面截图。 （2）、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、成像直方图。直方图用来成像整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。 （3）、高级设置：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图。 （4）、可以在动态成像模块中成像物镜的倍数。拍照后在图片右上角会成像当时物镜的倍数。 （5）、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。 （6）、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 14、提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告（提供复印件并加盖制造商公章）； | 台 | 1 |
| 89 |  | 二氧化碳灭火器2公斤 |  | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465 | 套 | 1 |
| 90 |  | 灭火毯 |  | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 91 |  | 黄沙箱 |  | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 92 |  | 实验服 |  | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 56 |
| 93 |  | 防护手套 |  | 一次性橡胶手套，L号 | 盒 | 2 |
| 94 |  | 防护眼镜 |  | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 28 |
| 95 |  | 酸碱手套 |  | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350±5mm | 个 | 2 |
| 96 |  | 防护面罩 |  | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195*250mm | 个 | 2 |
| 97 |  | 防毒面罩 |  | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 2 |
| 98 |  | 急救药箱（含常规药品） |  | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 99 |  | 微量移液器架 |  | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：≥285*140*275mm | 套 | 12 |
| 100 |  | 微量移液器 |  | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，0.5uL-10uL,外形尺寸：≥225*61*25mm | 支 | 12 |
| 101 |  | 微量移液器 |  | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，10uL-100uL,外形尺寸：≥225*61*25mm | 支 | 12 |
| 102 |  | 微量移液器 |  | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，100uL-1000uL,外形尺寸：≥235*61*25mm | 支 | 12 |
| 103 |  | 微量移液器 |  | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，1000uL-5000uL,外形尺寸：≥195*61*40mm | 支 | 12 |
| 104 |  | 微量移液器吸头 |  | 0.5uL-10uL吸头(口径5mm*长31mm)10支、10uL-100uL吸头(口径6mm*长50mm)10支、100uL-1000uL吸头(口径8.5mm*长70mm)5支、1000uL-5000uL吸头(口径15mm*长146mm)5支装在尺≥155*65*30mm的透明塑料盒内 | 套 | 12 |
| 105 |  | 恒温培养箱 |  | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字成像和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。1.定时范围：99.9小时 2.恒温范围：室温+5～60℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±0.5℃at37℃ 5.工作室尺寸：≥400×400×500mm，外部尺寸：≥530×560×780mm 6.电源：交流220V50HZ 7.容积≥80L | 个 | 1 |
| 106 |  | 超浄工作台 |  | 1.外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 2.采用了任意定位移门系统 3.照明和杀菌系统安全互锁 4.数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6.配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7.洁净等级100级@≥0.5μM（美联邦209E） 8.菌落数≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 9.平均风速0.25～0.45m/s（快慢双速） 10.噪音≤62dB（A） 11.振动半峰值≤0.5μM（x、y、z方向） 12.照度≥300Lx 13.电源AC单相220V/50Hz 14.最大功率300W 15.重量85Kg 16.工作区尺寸≥W700×D490×H515mm 17.外型尺寸≥W855×D550×H1600mm 18.适用人数单人/单面 19.高效过滤器规格及数量≥695×460×38mm×① 20.荧光灯/紫外灯规格及数量15W×①/15W×① | 个 | 1 |
| 107 |  | 干热灭菌箱 |  | 1、用于实验室物品的干燥、烘焙、灭菌用，由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成; 2、箱体由内腔(工作室)和外箱壳组成，外壳采用优质钢板表面喷塑处理。室内采用不锈钢制成的搁板，高度可调。箱门上有观察窗，可观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的接合部装有耐热硅橡胶密封圈; 3、液晶智能化控制面板，外观新颖大方。 4、控温范围(℃)：室温+5～250℃ 5、工作室规格:≥550mmx450mmx550mm。 | 个 | 1 |
| 108 |  | 接种箱 |  | 1、本产品是一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置，适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。 2、结构 本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等零件组成。 3、主要技术参数 （1）、电源:~220V50HZ （2）、杀菌灯管:8W （3）、日光灯管:8W | 个 | 1 |
| 109 |  | 电冰箱 |  | ≥150L | 台 | 1 |
| 110 |  | DNA电泳图谱观察仪 |  | 1.光源：LED4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm 2.观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542nm±3nm处可滤掉50%光线 3.观察面积：120×120（mm） 4.电源：220V±10%50Hz±2% 5.输出电压：5V2A 6.保险管：5A（Φ5×20） 7.外形尺寸（L×W×H）：≥300×200×120（mm） 8.净重：2.0（kg） | 台 | 1 |
| 111 |  | 电泳仪 |  | 一、性能特点 1.一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制 2.可同时成像预设值和实际输出值 3.可存储10个常用电泳方法 4.具有自动记忆、自动关断功能 5.具有标准、定时运行功能 6.具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能 7.具有过载、空载、漏电等多项保护功能 8.选配功能（断电恢复、防扩散电场功能） 二、技术规格 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2.输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 3.分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4.定时范围：1分钟～99小时59分钟 5.成像：带背光的LCD液晶屏（128×64像素） 6.输出插孔：4（组） 7.外形尺寸（L×W×H）：≥280×237×118（mm） | 台 | 1 |
| 112 |  | 水平电泳槽 |  | 一、技术规格 1.凝胶面积（W×L）：≥48×75（mm） 2.样品通量：（1.0mm厚）3、5、9齿；（1.5mm厚）3、5、9齿 3.缓冲液容积：～150（ml） 4.外形尺寸（L×W×H）：≥250×95×50（mm） 5.净重：0.4（kg）二、性能特点 1.采用高透明度PC材料，一次注塑成型 2.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全 3.托盘具有把手设计，保证操作过程的安全 4.安全开盖按钮设计，方便上盖的开启 5.托盘具有加样背景色设计，方便加样 6.配备专用制胶盒 7.可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全 | 台 | 1 |
| 113 |  | PCR仪 |  | 容量：≥30管 | 台 | 1 |
| 114 |  | 光照培养架 |  | 1.尺寸：高180±2cm，实用四层，每层实用面积≥110cm×40cm，坚固耐用 2.灯管和灯架一体化设计；每层配三组高效三基色自然光灯组，每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 3.光源额定电压：220v50Hz，额定功率16W，可选配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯 4.电源：220v50Hz，最大功率360W 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶成像设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 6.该产品采用3mm厚角钢材质，稳固耐用；采用卡扣式结构， 方便安装和更换；产品采用静电喷涂工艺，保证长期不锈不掉漆 | 套 | 1 |
| 115 |  | 组织捣碎匀浆机 |  | 电动机：立式单相串激电动机 额定功率：120W 工作电压：220V50HZ 转速：0-12000转/分 定时：0-60分 容量：1000ml | 台 | 1 |
| 116 |  | 果酒果醋发酵装置 |  | 1、作为食品级容器材质安全、环保。 2、透光率大于90%，雾度小于1%，有水晶般的光泽。 3、低压热变形温度(HDT@0.455MPa)根据牌号不同在94℃-109℃之间。 4、容积1000mL。 5、专用于高中果酒果醋制作实验，可提供有氧发酵和无氧发酵两种方式。 6、果酒果醋发酵装置，独有的针孔发酵发泡装置，能够计算不同时间段发酵速度的变化。 | 个 | 1 |
| 117 |  | 容量瓶1000mL |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，配有匹配的玻璃塞 | 个 | 1 |
| 118 |  | 滴瓶 |  | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 119 |  | 滴瓶 |  | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 120 |  | 滴瓶 |  | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 121 |  | 滴瓶 |  | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 122 |  | PH计 |  | 笔式，尺寸≥152×30×15mm，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，配校准试剂 | 个 | 28 |
| 123 |  | 三脚架 |  | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73±0.5mm，外径：90±0.5mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155±2mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 28 |
| 124 |  | 电子天平 |  | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 4 |
| 125 |  | 称量纸 |  | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13±0.5mm | 包 | 28 |
| 126 |  | 棉绳 |  | 纯棉材质，直径2mm长2m，装在透明塑料圆盒内,圆盒尺寸：≥直径38mm*高28mm | 卷 | 28 |
| 127 |  | 橡皮筋 |  | 50±2g， | 包 | 28 |
| 128 |  | 锥形瓶 |  | 500ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 129 |  | 锥形瓶 |  | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 50 |
| 130 |  | 泡菜坛 |  | 玻璃制1250mL | 个 | 1 |
| 131 |  | 冰盒 |  | 干净无毒，可反复使用 | 个 | 1 |
| 132 |  | 井穴板 |  | 陶瓷反应板,尺寸：≥81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20±0.5mm | 块 | 2 |
| 133 |  | 恒温水浴锅 |  | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字成像，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：≥30*15*14cm，一列两孔 | 个 | 1 |
| 134 |  | 精密PH试纸 |  | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm,PH5.5—9.0 | 本 | 10 |
| 135 |  | 气球 |  | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 2 |
| 136 |  | 彩色玻璃纸 |  | 多种颜色，尺寸≥200*320mm | 袋 | 1 |
| 137 |  | DNA结构模型 |  | 产品底座直径200±2mm,高度60±2mm 1、双螺旋有直径20A; 2、螺距34A,相邻碱基对的间距3.4A; 3、相邻碱基的方向差36°; 4、每螺跑内碱基对数10对； 5、氢键长度2.5-4.0A; 6、大小沟宽约为20A,14A。 | 个 | 1 |
| 138 |  | A4彩色卡纸加厚硬纸板 |  | 纸张厚度180g，30张/袋， | 叠 | 5 |
| 139 |  | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 带有磁吸装置，竖直摆放演示不掉落 | 套 | 1 |
| 140 |  | 红绿色觉检查图 |  | 书中设置了几何数字线条物体图形等用于检测红绿色觉及蓝黄色觉异常可根据受检者年龄智力状况等进行检查 | 本 | 1 |
| 141 |  | A4实验方格纸 |  | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 56 |
| 142 |  | 枝剪 |  | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190±2mm，重约105g | 把 | 2 |
| 143 |  | 弯头镊子 |  | 不锈钢制，L=122±2mm | 把 | 28 |
| 144 |  | G6玻璃砂漏斗 |  | 滤膜直径不小于35±2mm，微孔直径＜2μm | 个 | 1 |
| 145 |  | 细胞结构模型 |  | 产品外形尺寸为：≥163*123*120mm 产品采用PVC材质制成，无味。用于中学讲解动物细胞构造时做直观教具，使学生了解动物细胞的形态、构造及其相互作用。 | 个 | 1 |
| 146 |  | 一次性乳胶手套 |  | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 28 |
| 147 |  | 解剖盘蜡盘 |  | ≥260mm×190mm×15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 个 | 1 |
| 148 |  | 解剖针 |  | 不锈钢材料，总长约为135±2mm | 根 | 28 |
| 149 |  | 比色管 |  | 50ml具塞比色管，磨砂瓶口，高透光率，底部平稳外径25.4±0.5mm口径18±0.5mm长度200±2mm，具有匹配的玻璃塞，加塞后总长215±2mm | 根 | 156 |
| 150 |  | 长颈漏斗 |  | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm,长245±2mm,总长300±2mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右 | 个 | 4 |
| 151 |  | 喷水瓶 |  | PET材质，平身高113±2mm，瓶体高72±2mm，瓶底直径32±0.5mm，口内径14±0.5mm | 个 | 2 |
| 152 |  | 透析袋 |  | RC膜，宽度34±0.5mm，直径22±0.5mm | 米 | 1 |
| 153 |  | 透析袋夹 |  | 2—12ph内部尺寸60±2mm，外部尺寸80±0.5mm | 个 | 5 |
| 154 |  | 砧板 |  | 透明塑料砧板≥200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 1 |
| 155 |  | 陶瓷刀 |  | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117±2mm，刃长112±2mm。4.5寸水果刀 | 把 | 1 |
| 156 |  | 电动离心机 |  | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 157 |  | 紫外可见分光光度计 |  | 光学系统：消色差（1200条/mm光栅） 波长范围：195-1020nm 波长准确度：±2nm 光谱带宽：5nm 波长重复性：1nm 光度准确度：0.5%T 光度重复性：0.2%T 光度范围：0-200%T，-3-3A 漂移：≤0.2%T 基线直线型：±0.004A/h@500nm 噪声：100%≤0.3%T 稳定性：±0.004A/h@500nm 工作方式：T,A,C 成像范围：0-200%T，-0.3-3A 成像系统：4位液晶LED成像 波长驱动：手动 打印机（接口）：热敏打印机（并口）选配 能量（灯源）：钨灯、氘灯 净重：12kg 灯切换方式：自动 仪器功能： 1、宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。 2、可直接连接专用打印机（选配）、打印数据。 3、关键部件全部采用原装配置，保证测量的准确度和精度。 4、数字成像测量数值。 5、仪器采用最新的微机处理技术，操作简单。 6、自动光门，保证光电传感器的使用寿命，仪器测试更加简单。 | 台 | 1 |
| 158 |  | 尼龙布 |  | 尼龙布，尺寸≥200*200mm | 块 | 1 |
| 159 |  | 记号笔 |  | 黑色双头油性墨水 | 支 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 |  | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 |  | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 |  | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 高中生物虚拟仿真资源 |  | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。 2. 软件要求提供的高中生物实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。其中包括动植物细胞的结构、细胞的凋亡、性状分离比的模拟、癌细胞的产生和转移等实验。 3.软件要求提供的高中生物学科在制作显微镜临时装片跟真实实验操作步骤一样，若发生错误操作，例如平行放置盖玻片，需有错误提醒；显微镜每一部件均可仿真操作，显微镜图像可点击视野区全屏展示，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，支持在显微中仿真移动图像，装片和图像位置实时对应。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，操作错误时应有错误提示，并提供操作步骤。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的部分实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |  | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 |  | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1225*600*780/820mm（±10mm） 1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6、学生端配套基础设施一：技术要求满足： （1）、重金属符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，可溶性汞（Hg）检测方法GB 6675-2003 附录C，检出限2； （2）、后功能栏杆尺寸：使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入台面厚度：使用游标卡尺测量可嵌入台面的厚度，匹配12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动范围：使用卷尺测量可移动式吸风口在护杆上移动的范围大于等于：1000mm；桌腿折叠功能：使用角度测试仪测量桌腿折叠角度，最大折叠为90° 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 |  | 套 | 28 |
| 2 | 多功能防溅水槽装置 |  | 1、水槽装置整体尺寸为600*450*820mm（±10mm） 2、底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405x480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度为≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽技术要求满足： (1)、密度：(23±2)℃，(50±5)%RH，24h，浸渍液：水，浸渍液密度：1.0168g/cm3，浸渍液温度23.5℃，块状试样，1.161g/cm3； (2)、水槽尺寸：使用卷尺测量，水槽内径尺寸，底部：≥346m宽×436mm长、上部：≥405mm宽×480mm长、高度：≥360mm； (3)、水槽滴水架具有折叠隐藏功能； (4)、水槽隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (5)、水槽过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (6)、水槽排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 |  | 套 | 14 |
| 3 | 升降折叠水龙头 |  | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 |  | 套 | 14 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 |  | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； |  | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 |  | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） |  | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 |  | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 |  | 项 | 1 |
| 太空舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降动力系统 |  | 采用≥24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 |  | 套 | 14 |
| 2 | 自动控制系统 |  | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 |  | 套 | 14 |
| 3 | 主体结构系统 |  | 两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 |  | 套 | 14 |
| 1 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 |  | 1、分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 2、多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体技术要求满足： (1)、性能测试 功能面板的自动升降和伸缩范围 具有水，电，网三种接口，并且有USB供电接口(DC 5V，1.5A) (2)、寿命测试 通电AC220V，产品能够承受≥20000次，能自动伸缩 (3)、抗电强度试验 试验电压为AC500V，50Hz，持续时间≥60s;试验中，不应有击穿和飞弧现象出现。 |  | 套 | 14 |
| 2 | 智能摇臂升降系统 |  | 1、由≥24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 2、提供由生产厂家送检满足以下技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （1）、摇臂可以自动仲缩，可以无机调节高度，摇臂伸展的长度不小于380mm。 （2）、摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 |  | 套 | 14 |
| 3 | 学生系统 |  | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组、液晶成像屏1块。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1、38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  | 套 | 28 |
| 4 | 供应端口 |  | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 |  | 套 | 28 |
| 5 | 故障成像系统 |  | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  | 套 | 14 |
| 6 | 废水存储过滤系统 |  | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 |  | 套 | 14 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统 |  | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 排水系统 |  | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 供应线路 |  | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 智能控制系统线路 |  | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 安装辅件 |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） |  | 间 | 1 |
| 6 | 集成系统调试 |  | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 8、产品使用培训 |  | 项 | 1 |
| 7 | 室内基础改造 |  | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 |  | 间 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 |  | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； |  | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 |  | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 |  | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 |  | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 |  | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 |  | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 |  | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； |  | 个 | 4 |
| 8 | 小推车 |  | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |  | 个 | 1 |
| 1 | 仪器储存设备 |  | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； |  | 个 | 4 |

| 56座高中物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据成像功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据成像三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并成像与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 ，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 套 | 1 |
| 7 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 8 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 2 |
| 9 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 10 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，配件：20ml注射器，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 11 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 12 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 13 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 14 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 15 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 16 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 17 | 静电计 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带5寸液晶成像屏，可独立使用并成像测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，成像屏与计算机可同时成像测量数据，自带1000mAh以上锂电池 | 只 | 1 |
| 18 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 19 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 1 |
| 20 | 光电计时测距实验器 | 包含两辆小车，1根强化铝合金轨道，缓冲柱、连接杆、L型支架、I型支架等，该系统的小车为三轮结构，其主轮自带盘式光栅，具备测量自身位移、速度和加速度的功能，并能以无线方式上传至计算机。从而在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线 | 套 | 1 |
| 21 | 机械能守恒实验器 | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件，方便教师课堂演示实验使用；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 套 | 1 |
| 22 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 1 |
| 23 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 24 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 25 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 1 |
| 26 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 27 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 1 |
| 28 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 1 |
| 29 | 无线向心力实验器 | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化 | 套 | 1 |
| 30 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 1 |
| 31 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时成像合力的大小及方向 | 套 | 1 |
| 32 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 套 | 1 |
| 33 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 1 |
| 34 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 1 |
| 35 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 1 |
| 36 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 | 套 | 1 |
| 37 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 1 |
| 38 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 1 |
| 39 | 单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 套 | 1 |
| 40 | 机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 1 |
| 41 | 自由落体实验器 | 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。 | 套 | 1 |
| 42 | 凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 | 套 | 1 |
| 43 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |
| 44 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 套 | 1 |
| 45 | 电磁定位系统 | 通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理，定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动等研究二维平面内运动规律的实验。 性能参数： 1、定位范围：50*30cm 2、分辨率： 1mm 3、采样频率：0-200Hz 4、抛出体自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 5、抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 6、采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 提供权威部门出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 46 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 14 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 14 |
| 3 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 28 |
| 4 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并成像与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 套 | 14 |
| 5 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 28 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 7 | 电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 14 |
| 8 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 14 |
| 9 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 14 |
| 10 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，配件：20ml注射器 | 只 | 14 |
| 11 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 14 |
| 12 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 14 |
| 13 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 14 |
| 14 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 14 |
| 15 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 14 |
| 16 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 14 |
| 17 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 14 |
| 18 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 套 | 14 |
| 19 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 14 |
| 20 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 14 |
| 21 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 14 |
| 22 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏：IPS触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 14 |
| 23 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：主频≥ 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 3 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；≥610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 6 | 高中物理虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材必修、选修分类， 包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 5.软件要求力学实验应涵盖小船过河、类碰撞-弹簧模型、动态平衡：晾衣绳模型、用DIS研究匀速直线运动、用DIS测定瞬时速度、用DIS研究测定加速度实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 28 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 14 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 14 |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能成像电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 28 |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 28 |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 14 |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 个 | 14 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

| 56座高中化学数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，海通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据成像功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 5 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 6 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 7 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 8 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 9 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 10 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 11 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式成像并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上成像，且可以avi等常见格式存储。 | 只 | 1 |
| 12 | 氢气传感器 | 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 13 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 14 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 2 |
| 15 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 1 |
| 16 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 1 |
| 17 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 1 |
| 18 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 1 |
| 19 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 |
| 20 | 升降台 | 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低 | 个 | 1 |
| 21 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 1 |
| 22 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 14 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 14 |
| 3 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 4 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 14 |
| 5 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 6 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 7 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 14 |
| 8 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 14 |
| 9 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 14 |
| 10 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏：IPS触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 14 |
| 11 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 5 | 高中化学虚拟仿真资源 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于200个。 2. 软件要求提供的化学实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.化学实验中的药品应能体现其相应的药品性质，例如具有强挥发性的药品浓盐酸、在实验室制备氯气中使用时，应产生白雾现象。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有爆炸现象。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.化学实验包含原子结构模型,为方便清晰的观察原子结构，原子模型支持放大缩小。需包含：金属钠、储氢镧镍合金、六方硫化锌晶体模型。需包含有机分子模型3D建模模块，支持建模后模型分屏对比。（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 28 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 14 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 (1)、盐雾试验满足：≥720h中性盐雾试验 10级 | 个 | 29 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 3 | 室内行程通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、室外行程通风管塑料技术要求满足:（1）、水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）、垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 套 | 1 |
| 5 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | ≥2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 8 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 14 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 14 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 14 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、产品使用培训 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 2 |

| 56座高中生物数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据成像功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据成像模块的转接 | 只 | 1 |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 5 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 需要提供教育部相关部门的检测报告。 | 只 | 2 |
| 7 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 8 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 9 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 10 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告 | 只 | 1 |
| 11 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 12 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 13 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式成像并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上成像，且可以avi等常见格式存储。 提供权威机构出具的检测报告 | 只 | 1 |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 0ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式成像并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上成像，且可以.avi等常见格式存储 | 只 | 1 |
| 15 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 16 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 17 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的成像出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 18 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 1 |
| 19 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 20 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 1 |
| 21 | 酶的高效性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 22 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 1 |
| 23 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 |
| 24 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 只 | 1 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 1 |
| 26 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 14 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 14 |
| 3 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 14 |
| 4 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 5 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮 | 只 | 14 |
| 6 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 7 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 14 |
| 8 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 14 |
| 9 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 14 |
| 10 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 14 |
| 11 | 酶的高效性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 14 |
| 12 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏：IPS触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 14 |
| 13 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 高中生物虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。 2. 软件要求提供的高中生物实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。其中包括动植物细胞的结构、细胞的凋亡、性状分离比的模拟、癌细胞的产生和转移等实验。 3.软件要求提供的高中生物学科在制作显微镜临时装片跟真实实验操作步骤一样，若发生错误操作，例如平行放置盖玻片，需有错误提醒；显微镜每一部件均可仿真操作，显微镜图像可点击视野区全屏展示，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，支持在显微中仿真移动图像，装片和图像位置实时对应。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，操作错误时应有错误提示，并提供操作步骤。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的部分实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 28 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 14 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 8 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 14 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 14 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 14 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试。 7、产品使用培训 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 2 |

| 56座初中物理电学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 28 |
| 2 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等表盘直径50mm±0.5mm,产品尺寸：≥70*50*16mm,，分针：15分/圈，秒针：30秒/圈，黑色软皮盒包装，包装盒尺寸：≥71*99*25mm | 个 | 28 |
| 3 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 28 |
| 4 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，塑料镊子1把装在尺寸≥80*53*43mm的蓝色塑料盒子内 | 套 | 28 |
| 5 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mmPS材质，透明 | 把 | 28 |
| 6 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 | 75 |
| 7 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 8 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 28 |
| 9 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 | 28 |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 28 |
| 12 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度为42mm±0.5mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 28 |
| 13 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 28 |
| 14 | 杠杆平衡实验器 | 铝合金制，由杠杆、固定轴、调平装置和2只挂钩组成。杠杆平直，不易变形。尺寸≥370mm×25mm×4mm，杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1.5mm，以支点中心为零，两边每1厘米处印一长线并标注数字，每5mm印一短线。杠杆中心轴线上方6mm处安装Ф4mm轴套，轴长80mm±2mm。杠杆杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均电镀防锈处理。螺母重不大于2g，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。另配挂钩四个，挂钩带指针可在杠杆尺中连续可调，滑动自如且不易滑落。 | 套 | 28 |
| 15 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为1N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 28 |
| 16 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为2N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 28 |
| 17 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 56 |
| 18 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 28 |
| 19 | 升降台 | 铝制≥100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 1 |
| 20 | 摩擦布 | 材质：棉尺≥1000*100mm | 块 | 28 |
| 21 | 圆柱体组 | 产品含有铁、铜、铝三种材质，单个柱体尺寸为：直径d=18mm±0.5mm*30mm±2mm | 盒 | 28 |
| 22 | 长方体组 | 包括塑料、铁、铝3种材料的长方体，每种尺寸都有三种规格，分别为≥30*20*10mm、≥40*20*10mm、≥50*20*10mm | 组 | 28 |
| 23 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 56 |
| 24 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 25 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 56 |
| 26 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 27 | 光的反射、折射演示器 | 激光笔+分光器长74mm±2mm，激光笔直径12.5mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 套 | 28 |
| 28 | 光反射实验器 | 1、光源电压∶3V2、灯泡∶6.3V0.3A3、演示屏半径≥130mm本仪器主要由带刻度、可折叠的金属演示屏、反射镜、折射镜、带电源的激光笔和底座等组成，底座≥276*100mm,组装后高度为170mm±2mm, | 套 | 28 |
| 29 | 学生套尺 | 包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 28 |
| 30 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10mm±0.5mm高57mm±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 28 |
| 31 | 试管 | Φ30mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 28 |
| 32 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 100 |
| 33 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 100 |
| 34 | 小灯泡 | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 128 |
| 35 | 小灯泡 | E10螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 128 |
| 36 | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 56 |
| 37 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 75 |
| 38 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 150 |
| 39 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 150 |
| 40 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 200 |
| 41 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 42 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 43 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |
| 44 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |
| 45 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 28 |
| 46 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 28 |
| 47 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 28 |
| 48 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 128 |
| 49 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，线径0.5mm，单层绕线，10个线槽，每个线槽10匝，线圈绕向清晰可见，进出线连有接线柱，产品外形尺寸：≥180*140*43mm,线圈直径60mm,卡在座板的中间位置。 | 套 | 28 |
| 50 | 圆柱形铁芯 | ≥φ15*100mm | 根 | 28 |
| 51 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸：≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸：≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸为≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 28 |
| 52 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 53 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度为600mm±5mm,300mm±2mm直径为0.3mm、0.5mm、0.5mm；镍铬导线1根，长度为600mm±5mm，铁铬导线1根，长度为300mm±2mm，直径均为0.3mm，长度为100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥长350mm*宽190mm*高50mm | 个 | 28 |
| 54 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±2mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 55 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 28 |
| 56 | 力学轨道小车及配件（仓库） | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关并配有智能小车 | 根 | 28 |
| 57 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚4.8mm，尺寸≥140mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个，黑色塑料材质做成，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 56 |
| 58 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 100 |
| 59 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 56 |
| 60 | 滑轮组套件 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、可卡滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 套 | 28 |
| 61 | 方形有机玻璃水槽 | 方形有机玻璃水槽，外形尺寸：≥110*110*90mm | 个 | 28 |
| 62 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 28 |
| 63 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 64 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 65 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 28 |
| 66 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 56 |
| 67 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 28 |
| 68 | 体温计 | 量程：32—42.9°C，精确到0.1°C，尺寸≥135mm×22.5mm×12mm，外有塑料保护套，净重约10g | 支 | 28 |
| 69 | 水银温度计 | 35℃〜42℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，产品中尺寸：≥5*4*115mm,有保护套,保护套透明正三角形，≥边长8mm*长118mm | 支 | 28 |
| 70 | 液体内部压强实验器（套装） | 液体内部压强实验器由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径40mm±0.5mm，支杆长度290mm±2mm有手动转动机构，压强计由U形管、标度板、组成；U形管外径6 mm±0.5mm，高度为285 mm±2mm，系统气密性好，实验时可直接挂在盛液桶边缘，不用借助铁架台等器材，实验需与透明盛液桶配套使用 | 套 | 28 |
| 71 | 液体对器壁压强演示器 | 透明亚克力圆柱管直径80mm±0.5mm,250mm±2mm高，圆筒壁同一直线上不同高度处有3个喷嘴，配3个喷嘴盖，有表示深度的标尺 | 个 | 28 |
| 初中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球 | ABS材质，D=40mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 2 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 4 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.05mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 5 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 6 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 1 |
| 7 | 铅垂线 | 材质：黄铜重12.5g ≥23mm×14mm | 套 | 1 |
| 8 | 潜水艇模型 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔,下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°,潜水艇模型尺寸:≥直径69mm*高98mm，配有50ml的注射器及直径为6mm±0.5mm长度为50mm±2mm的橡胶软管。 | 套 | 1 |
| 9 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |
| 10 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器，演示固体分子间有引力 | 套 | 1 |
| 11 | S型小钩 | 不锈钢材质，长度65mm±2mm，大钩宽度29mm±2mm，小钩宽度25mm±2mm, | 个 | 2 |
| 12 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |
| 13 | 马德堡半球 | 由橡胶半球、拉手组成，无需抽真空，橡胶半球直径60mm±0.5mm,两半球吸紧后厚度为46mm±2mm,拉手尺寸：≥25mm*40mm | 对 | 1 |
| 14 | 马德堡半球 | 铁质，球直径130mm±0.5mm,拉手90mm±2mm | 套 | 1 |
| 15 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 16 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mm±2mm。 | 个 | 2 |
| 17 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度约85mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 18 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 19 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 20 | 小音箱 | 蓝牙小音箱，配有充电线，播音网孔板可以拆卸，配有匹配的亚克力扩音装置及成像声音效果的1mm的小钢球 | 套 | 1 |
| 21 | 真空玻璃罩 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm±0.5mm高165mm±2mm，底座≥225*115*45mm,组装后最高200mm±2mm | 个 | 1 |
| 22 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸：≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |
| 23 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mmL=1000mm±5mm | 根 | 1 |
| 24 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥330*26*1mm,外有塑料包装≥375*33mm | 把 | 1 |
| 25 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥300mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 26 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥149mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 27 | 透明胶 | 宽18mm±2mm，总长32000mm±500mm,整卷直径53mm±2mm | 卷 | 1 |
| 28 | 透镜组套件 | 透镜组柱面半凸透镜柱面半凹透镜（长5.5~6cm）半圆形透镜（直径5.5~6cm） | 套 | 1 |
| 29 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 1 |
| 30 | 五线激光源 | 产品外形尺寸：≥185*85*40，塑料外壳 | 个 | 1 |
| 31 | 色光三原色演示器 | 可单独成像红、绿、蓝三原色，也可成像双色光混合色和三色光混合色，可采用电池和外接6V电源两种方式供电，产品外形尺寸：≥110*80*65mm。 | 个 | 1 |
| 32 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84mm±0.5mm,内径70mm±0.5mm,小孔镜直径18mm±0.5mm,总长195mm±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 1 |
| 33 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸≥170mmX150mmX103mm，黑色圆形带锥底座，底座直径103mm±0.5mm,放桌子上平稳；粗管外径25mm±0.5mm,细管外径12mm±0.5mm,无色透明材料透光率≥90% | 个 | 1 |
| 34 | 串并联电路演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单刀开关3、24V灯泡4只、24V开关电源。产品外形尺≥寸600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 35 | 电能表原理说明器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：透明款电能表、开关、五孔插座、家用螺口E27灯泡。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 36 | 寒署表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：≥235mm×53mm×12mm。 | 个 | 1 |
| 37 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 2 |
| 38 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 1 |
| 39 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm±2mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 40 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：≥直径61mm*高38mm | 盒 | 1 |
| 41 | 发光二极管红色 | 红色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 42 | 发光二极管黄色 | 黄色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 43 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸：≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |
| 44 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度30mm±2mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，长度40mm±2mm。 | 个 | 1 |
| 45 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 1 |
| 46 | 试电笔 | 优质材料手柄，感应式警报检测，根据环境变化的需要调整相应的档位 | 个 | 1 |
| 47 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 48 | 吹风机 | 1100W，（冷热风） | 个 | 1 |
| 49 | 电能表 | 产品≤110(长）*59（宽）*168（高度）mm，封闭抗干扰计度器，能够有效避免人为和环境干扰，配线：4平方电线等级:有功一级，承受功率4400W以下，采用锰铜分流器作为电流回路，提高仪表的过载能力，加厚阻燃外壳，耐腐蚀抗冲击，绝缘性能良好，夹扣安装方便，透明ABS外壳有效防护，增长使用寿命，不易损坏 | 个 | 1 |
| 50 | 红外线作用演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6 V、8 W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 个 | 1 |
| 51 | 家庭电路示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电能表、空气开关、断路器*4、五孔插座*3、开关、用电器（E27灯座及灯头）产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |
| 52 | 焦耳定律实验器 | 焦耳定律演示器长290mm±2mm，宽280mm±2mm | 个 | 1 |
| 53 | 汽油机模型 | 产品尺寸：≥167*103*290mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 54 | 柴油机模型 | 产品尺寸：≥167*110*300mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 55 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 56 | 收音机 | 产品外观尺寸：≥128*78*28mm,双模供电，音量开关一健两用，自由选择波段，灵敏度开关，拉开天线，提高收听效果，旋转式高频按钮，微调准确，调台方便 | 个 | 1 |
| 57 | 照相机模型 | 塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：≥125mm×75mm×85-110mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：≥100mm×65mm. | 个 | 1 |
| 58 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254 nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 个 | 1 |
| 59 | 节能灯 | 螺口，220V，24W | 个 | 1 |
| 60 | 保险丝作用演示 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关插座、空气开关、电流表、保险丝、单掷开关*5、小灯座（含小灯泡12V3W）、变压器。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 61 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 62 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |
| 63 | 毛巾 | 纯棉≥55*25cm | 条 | 28 |
| 64 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N 0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm±2mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 套 | 28 |
| 65 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±2mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 66 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 1 |
| 67 | 橡皮泥黏土 | 产品主要成份：轻粉，保湿剂、水性颜料、水。产品外形尺寸：≥150×100*30mm | 袋 | 1 |
| 68 | 活塞式抽水机 | 底部宽95mm±2mm,高130mm±2mm本产品由水槽、支杆、缸体、.摇柄、连杆、出水咀、出水阀门、活塞及活塞环和进水阀门等组成 | 个 | 1 |
| 69 | 平底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 70 | 凹凸面镜 | 材质：玻璃 | 个 | 1 |
| 71 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线,经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的电动机，经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 虚拟仿真物理实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、物理实验目录≥20个：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 28 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 14 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 14 |
| 3 | 低压模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 28 |
| 4 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 14 |
| 5 | 高压模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 28 |
| 6 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 14 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 集成系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试；包含产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 2 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |

| 56座初中物理力学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 28 |
| 2 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等表盘直径50mm±0.5mm,产品尺寸：≥70*50*16mm,，分针：15分/圈，秒针：30秒/圈，黑色软皮盒包装，包装盒尺寸：≥71*99*25mm | 个 | 28 |
| 3 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 28 |
| 4 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，塑料镊子1把装在尺寸≥80*53*43mm的蓝色塑料盒子内 | 套 | 28 |
| 5 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mmPS材质，透明 | 把 | 28 |
| 6 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 | 75 |
| 7 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 8 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 28 |
| 9 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 | 28 |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 28 |
| 12 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度为42mm±0.5mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 28 |
| 13 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 28 |
| 14 | 杠杆平衡实验器 | 铝合金制，由杠杆、固定轴、调平装置和2只挂钩组成。杠杆平直，不易变形。尺寸≥370mm×25mm×4mm，杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1.5mm，以支点中心为零，两边每1厘米处印一长线并标注数字，每5mm印一短线。杠杆中心轴线上方6mm处安装Ф4mm轴套，轴长80mm±2mm。杠杆杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均电镀防锈处理。螺母重不大于2g，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。另配挂钩四个，挂钩带指针可在杠杆尺中连续可调，滑动自如且不易滑落。 | 套 | 28 |
| 15 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为1N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 28 |
| 16 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为2N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 28 |
| 17 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 56 |
| 18 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 28 |
| 19 | 升降台 | 铝制≥100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 1 |
| 20 | 摩擦布 | 材质：棉尺≥1000*100mm | 块 | 28 |
| 21 | 圆柱体组 | 产品含有铁、铜、铝三种材质，单个柱体尺寸为：直径d=18mm±0.5mm*30mm±2mm | 盒 | 28 |
| 22 | 长方体组 | 包括塑料、铁、铝3种材料的长方体，每种尺寸都有三种规格，分别为≥30*20*10mm、≥40*20*10mm、≥50*20*10mm | 组 | 28 |
| 23 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 56 |
| 24 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 25 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 56 |
| 26 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 27 | 光的反射、折射演示器 | 激光笔+分光器长74mm±2mm，激光笔直径12.5mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 套 | 28 |
| 28 | 光反射实验器 | 1、光源电压∶3V2、灯泡∶6.3V0.3A3、演示屏半径≥130mm本仪器主要由带刻度、可折叠的金属演示屏、反射镜、折射镜、带电源的激光笔和底座等组成，底座≥276*100mm,组装后高度为170mm±2mm, | 套 | 28 |
| 29 | 学生套尺 | 包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 28 |
| 30 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10mm±0.5mm高57mm±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 28 |
| 31 | 试管 | Φ30mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 28 |
| 32 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 100 |
| 33 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 100 |
| 34 | 小灯泡 | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 128 |
| 35 | 小灯泡 | E10螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 128 |
| 36 | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 56 |
| 37 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 75 |
| 38 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 150 |
| 39 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 150 |
| 40 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 200 |
| 41 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 42 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 43 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |
| 44 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |
| 45 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 28 |
| 46 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 28 |
| 47 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 28 |
| 48 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 128 |
| 49 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，线径0.5mm，单层绕线，10个线槽，每个线槽10匝，线圈绕向清晰可见，进出线连有接线柱，产品外形尺寸：≥180*140*43mm,线圈直径60mm,卡在座板的中间位置。 | 套 | 28 |
| 50 | 圆柱形铁芯 | ≥φ15*100mm | 根 | 28 |
| 51 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸：≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸：≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸为≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 28 |
| 52 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 28 |
| 53 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度为600mm±5mm,300mm±2mm直径为0.3mm、0.5mm、0.5mm；镍铬导线1根，长度为600mm±5mm，铁铬导线1根，长度为300mm±2mm，直径均为0.3mm，长度为100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥长350mm*宽190mm*高50mm | 个 | 28 |
| 54 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±2mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 55 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 28 |
| 56 | 力学轨道小车及配件（仓库） | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关并配有智能小车 | 根 | 28 |
| 57 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚4.8mm，尺寸≥140mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个，黑色塑料材质做成，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 56 |
| 58 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 100 |
| 59 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 56 |
| 60 | 滑轮组套件 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、可卡滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 套 | 28 |
| 61 | 方形有机玻璃水槽 | 方形有机玻璃水槽，外形尺寸：≥110*110*90mm | 个 | 28 |
| 62 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 28 |
| 63 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 64 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 65 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 28 |
| 66 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 56 |
| 67 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 28 |
| 68 | 体温计 | 量程：32—42.9°C，精确到0.1°C，尺寸≥135mm×22.5mm×12mm，外有塑料保护套，净重约10g | 支 | 28 |
| 69 | 水银温度计 | 35℃〜42℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，产品中尺寸：≥5*4*115mm,有保护套,保护套透明正三角形，≥边长8mm*长118mm | 支 | 28 |
| 70 | 液体内部压强实验器（套装） | 液体内部压强实验器由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径40mm±0.5mm，支杆长度290mm±2mm有手动转动机构，压强计由U形管、标度板、组成；U形管外径6 mm±0.5mm，高度为285 mm±2mm，系统气密性好，实验时可直接挂在盛液桶边缘，不用借助铁架台等器材，实验需与透明盛液桶配套使用 | 套 | 28 |
| 71 | 液体对器壁压强演示器 | 透明亚克力圆柱管直径80mm±0.5mm,250mm±2mm高，圆筒壁同一直线上不同高度处有3个喷嘴，配3个喷嘴盖，有表示深度的标尺 | 个 | 28 |
| 初中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球 | ABS材质，D=40mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 2 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 4 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.05mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 5 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 6 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 1 |
| 7 | 铅垂线 | 材质：黄铜重12.5g ≥23mm×14mm | 套 | 1 |
| 8 | 潜水艇模型 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔,下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°,潜水艇模型尺寸:≥直径69mm*高98mm，配有50ml的注射器及直径为6mm±0.5mm长度为50mm±2mm的橡胶软管。 | 套 | 1 |
| 9 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |
| 10 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器，演示固体分子间有引力 | 套 | 1 |
| 11 | S型小钩 | 不锈钢材质，长度65mm±2mm，大钩宽度29mm±2mm，小钩宽度25mm±2mm, | 个 | 2 |
| 12 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |
| 13 | 马德堡半球 | 由橡胶半球、拉手组成，无需抽真空，橡胶半球直径60mm±0.5mm,两半球吸紧后厚度为46mm±2mm,拉手尺寸：≥25mm*40mm | 对 | 1 |
| 14 | 马德堡半球 | 铁质，球直径130mm±0.5mm,拉手90mm±2mm | 套 | 1 |
| 15 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 16 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mm±2mm。 | 个 | 2 |
| 17 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度约85mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 18 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 19 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 20 | 小音箱 | 蓝牙小音箱，配有充电线，播音网孔板可以拆卸，配有匹配的亚克力扩音装置及成像声音效果的1mm的小钢球 | 套 | 1 |
| 21 | 真空玻璃罩 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm±0.5mm高165mm±2mm，底座≥225*115*45mm,组装后最高200mm±2mm | 个 | 1 |
| 22 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸：≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |
| 23 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mmL=1000mm±5mm | 根 | 1 |
| 24 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥330*26*1mm,外有塑料包装≥375*33mm | 把 | 1 |
| 25 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥300mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 26 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥149mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 27 | 透明胶 | 宽18mm±2mm，总长32000mm±500mm,整卷直径53mm±2mm | 卷 | 1 |
| 28 | 透镜组套件 | 透镜组柱面半凸透镜柱面半凹透镜（长5.5~6cm）半圆形透镜（直径5.5~6cm） | 套 | 1 |
| 29 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 1 |
| 30 | 五线激光源 | 产品外形尺寸：≥185*85*40，塑料外壳 | 个 | 1 |
| 31 | 色光三原色演示器 | 可单独成像红、绿、蓝三原色，也可成像双色光混合色和三色光混合色，可采用电池和外接6V电源两种方式供电，产品外形尺寸：≥110*80*65mm。 | 个 | 1 |
| 32 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84mm±0.5mm,内径70mm±0.5mm,小孔镜直径18mm±0.5mm,总长195mm±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 1 |
| 33 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸≥170mmX150mmX103mm，黑色圆形带锥底座，底座直径103mm±0.5mm,放桌子上平稳；粗管外径25mm±0.5mm,细管外径12mm±0.5mm,无色透明材料透光率≥90% | 个 | 1 |
| 34 | 串并联电路演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单刀开关3、24V灯泡4只、24V开关电源。产品外形尺≥寸600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 35 | 电能表原理说明器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：透明款电能表、开关、五孔插座、家用螺口E27灯泡。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 36 | 寒署表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：≥235mm×53mm×12mm。 | 个 | 1 |
| 37 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 2 |
| 38 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 1 |
| 39 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm±2mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 40 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：≥直径61mm*高38mm | 盒 | 1 |
| 41 | 发光二极管红色 | 红色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 42 | 发光二极管黄色 | 黄色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 43 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸：≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |
| 44 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度30mm±2mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，长度40mm±2mm。 | 个 | 1 |
| 45 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 1 |
| 46 | 试电笔 | 优质材料手柄，感应式警报检测，根据环境变化的需要调整相应的档位 | 个 | 1 |
| 47 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 48 | 吹风机 | 1100W，冷热风 | 个 | 1 |
| 49 | 电能表 | 产品≤110(长）*59（宽）*168（高度）mm，封闭抗干扰计度器，能够有效避免人为和环境干扰，配线：4平方电线等级:有功一级，承受功率4400W以下，采用锰铜分流器作为电流回路，提高仪表的过载能力，加厚阻燃外壳，耐腐蚀抗冲击，绝缘性能良好，夹扣安装方便，透明ABS外壳有效防护，增长使用寿命，不易损坏 | 个 | 1 |
| 50 | 红外线作用演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6 V、8 W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 个 | 1 |
| 51 | 家庭电路示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电能表、空气开关、断路器*4、五孔插座*3、开关、用电器（E27灯座及灯头）产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |
| 52 | 焦耳定律实验器 | 焦耳定律演示器长290mm±2mm，宽280mm±2mm | 个 | 1 |
| 53 | 汽油机模型 | 产品尺寸：≥167*103*290mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 54 | 柴油机模型 | 产品尺寸：≥167*110*300mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 55 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 56 | 收音机 | 产品外观尺寸：≥128*78*28mm,双模供电，音量开关一健两用，自由选择波段，灵敏度开关，拉开天线，提高收听效果，旋转式高频按钮，微调准确，调台方便 | 个 | 1 |
| 57 | 照相机模型 | 塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：≥125mm×75mm×85-110mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：≥100mm×65mm. | 个 | 1 |
| 58 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254 nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 个 | 1 |
| 59 | 节能灯 | 螺口，220V，24W | 个 | 1 |
| 60 | 保险丝作用演示 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关插座、空气开关、电流表、保险丝、单掷开关*5、小灯座（含小灯泡12V3W）、变压器。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 61 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 62 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 28 |
| 63 | 毛巾 | 纯棉≥55*25cm | 条 | 28 |
| 64 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N 0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm±2mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 套 | 28 |
| 65 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±2mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 66 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 1 |
| 67 | 橡皮泥黏土 | 产品主要成份：轻粉，保湿剂、水性颜料、水。产品外形尺寸：≥150×100*30mm | 袋 | 1 |
| 68 | 活塞式抽水机 | 底部宽95mm±2mm,高130mm±2mm本产品由水槽、支杆、缸体、.摇柄、连杆、出水咀、出水阀门、活塞及活塞环和进水阀门等组成 | 个 | 1 |
| 69 | 平底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 70 | 凹凸面镜 | 材质：玻璃 | 个 | 1 |
| 71 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线,经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的电动机，经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 虚拟仿真物理实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、物理实验目录≥20个：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 28 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 14 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 14 |
| 3 | 低压模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 28 |
| 4 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 14 |
| 5 | 高压模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 28 |
| 6 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 14 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 集成系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试；包含产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 2 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |

| 56座初中化学吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中化学实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±2mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的胶头滴管检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 根 | 28 |
| 2 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的玻璃棒检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合 《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》； 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据； | 根 | 56 |
| 3 | 试管 | Φ15mm±0.5mm×150mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的试管检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合 《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》； 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据； 4、实验室玻璃仪器热冲击和热冲击强度试验的检测数据 | 根 | 100 |
| 4 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的烧杯检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据 4、外观和容量的检测数据。 | 个 | 56 |
| 5 | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 28 |
| 6 | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 100 |
| 7 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm±2mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的连接导线检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、密度检测数据。 2、垂直燃烧试验检测数据。 | 个 | 28 |
| 8 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 56 |
| 9 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的电池盒检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、垂直燃烧试验规定的V-0等级要求。 | 个 | 56 |
| 10 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口≤尺寸8mm | 个 | 100 |
| 11 | 导线 | 长度分别为500mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 50 |
| 12 | 导线 | 长度分别为500mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 50 |
| 13 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 56 |
| 14 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 100 |
| 15 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10mm±0.5mm高57mm±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 28 |
| 16 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 提供第三方检验检测机构出具的镊子检测报告复印件。，检测报告内需体现：中性盐雾检测结果符合GB/T2423.17-2008标准 | 把 | 28 |
| 17 | 长柄药勺 | 长度195mm±2mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 28 |
| 18 | 坩埚钳 | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬250mm±2mm | 个 | 28 |
| 19 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 20 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 21 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28mm±2mm,厚度9.5mm±0.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 28 |
| 22 | 标签纸 | 包装≥长160mm宽92mm，每张≥24mm×27mm | 袋 | 28 |
| 23 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90mm±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 28 |
| 24 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm±0.5mm,筒直径为25mm±0.5mm,总高200mm±2mm，壁厚1-2mm 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的量筒检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据 4、外观和容量的检测数据。 | 个 | 28 |
| 25 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm，总高180mm±2mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的容量瓶检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 | 56 |
| 26 | 试管 | Φ30mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 30 |
| 27 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm±0.5mm,口部外径58mm±0.5mm内径49mm±0.5mm，总高71mm±2mm | 个 | 50 |
| 28 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm±2mm，—端长度约200mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的玻璃导管检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据 | 根 | 28 |
| 29 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 28 |
| 30 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 28 |
| 31 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm±2mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 28 |
| 32 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mmm±2mm。 | 个 | 56 |
| 33 | 毛玻璃片 | ≥50*50mm，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 片 | 56 |
| 34 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±2mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 35 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 36 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 56 |
| 37 | 升降台 | 铝制（100mm±2mm）*（100mm±2mm），防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 提供第三方检测机构出具的升降台检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、中性盐雾检测结果符合GB/T2423.17-2008标准 2、载物升降检测结果符合JY/T0419-2010标准 3、基本性能检测结果符合JY/T04119-2010标准 4、表面处理检测结果符合JY/T0419-2010标准 | 个 | 28 |
| 38 | 量筒 | 25ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm±0.5mm,筒直径为21mm±0.5mm,总高165mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 39 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm±2mm、135mm±2mm、150mm±2mm，材质塑料 | 套 | 56 |
| 40 | 长颈漏斗 | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm±0.5mm,长245mm±2mm,总长300mm±2mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右 | 个 | 28 |
| 41 | 锥形瓶 | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84mm±0.5mm,口部直径34mm±0.5mm，内径29mm±0.5mm,总高145mm±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 42 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm±0.5mm（底部直径）*32mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±2mm（高度），双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 43 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm±0.5mm,口部外径49mm±0.5mm内径42mm±0.5mm，总高61mm±2mm | 个 | 56 |
| 44 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 56 |
| 45 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 28 |
| 46 | 蒸发皿 | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm±0.5mm，深度30mm±2mm | 个 | 28 |
| 47 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：≥81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm±0.5mm | 块 | 56 |
| 48 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 28 |
| 49 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：≥80mm×80mm*10片。厚度17mm±2mm | 袋 | 28 |
| 50 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm,筒直径为15.5mm±0.5mm,总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 51 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83mm±0.5mm，平底，底部直径50mm±0.5mm,总高40mm±2mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 |
| 52 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm±0.5mm,柄直径约15mm±0.5mm，总长98mm±2mm | 个 | 28 |
| 53 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 54 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 55 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30mm±0.5mm的6个孔,孔径20mm±0.5mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的试管架检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、 垂直燃烧试验的检测数据。 | 个 | 28 |
| 56 | 试管刷 | 尺寸Φ20mm±0.5mm*200mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 57 | 试管刷 | 尺寸Φ26mm±0.5mm*240mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 58 | 毛巾 | 纯棉≥55*25cm | 条 | 28 |
| 59 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 28 |
| 60 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，另配不锈钢镊子1把 | 套 | 28 |
| 61 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm±0.5mm，外径：90mm±0.5mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm±2mm，直径6mm±0.5mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 28 |
| 62 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 28 |
| 63 | 乒乓球 | ABS材质，D=40mm±0.5mm | 个 | 28 |
| 64 | 塑料洗瓶 | 250mL,聚丙烯PP材质，瓶身尺寸：直径60mm±0.5mm*高110mm±2mm，总高150mm±2mm,水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 28 |
| 65 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 56 |
| 66 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 200 |
| 67 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 56 |
| 68 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 69 | 滴瓶 | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |
| 70 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 71 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 170 |
| 72 | 火柴雪松木 | 普通火柴 | 盒 | 28 |
| 73 | 集气瓶挂扣器 | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 个 | 28 |
| 74 | 废液缸圆形带手提 | 圆形带手提5L，直径165mm±0.5mm,高315mm±2mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 2 |
| 75 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465 | 套 | 2 |
| 76 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 77 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 78 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 56 |
| 79 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 80 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 28 |
| 81 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm±5mm | 个 | 2 |
| 82 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195*250mm | 个 | 1 |
| 83 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 1 |
| 84 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*190mm 2、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 85 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 156 |
| 86 | 试管 | Φ12mm±0.5mm×75mm±2mm，壁厚1.2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 60 |
| 87 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）28.5mm±0.5mm（高度），无孔 | 个 | 90 |
| 88 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 89 | 冷凝管 | 口径Φ24mm±0.5mm，外径Φ35mm±0.5mm，总长380mm±2mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制， | 根 | 2 |
| 90 | 螺口塑料盖 | 塑料材质，配冷凝管用 | 个 | 4 |
| 91 | 蒸馏头 | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 个 | 2 |
| 92 | 螺口塑料盖 | 塑料材质，配蒸馏头、分馏柱、具支接头等，用于固定温度计 | 个 | 4 |
| 93 | 牛角管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm±0.5mm,长80mm±2mm,尖嘴处厚度2mm | 个 | 1 |
| 94 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm,口部直径32mm±0.5mm，内径26mm±0.5mm,总高104mm±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 95 | 圆底烧瓶短颈 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm±0.5mm,口径31mm±0.5mm,总高136mm±2mm | 个 | 2 |
| 96 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 30 |
| 97 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 98 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度）单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 99 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度），无孔 | 个 | 1 |
| 100 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 2 |
| 101 | 小咀磨口接头 | 透明硼硅酸盐玻璃制,一端磨口用于24/29磨口的接头，一端做翻口直径为11mm±0.5mm，用于橡胶管的连接，总长85mm±2mm | 个 | 2 |
| 102 | 硬质玻璃管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，两端口部磨口，直径30mm±0.5mm，总长200mm±2mm | 根 | 1 |
| 103 | 具支洗气瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，150ml，洗气瓶直径55mm±0.5mm,高度135mm±2mm,两个支嘴处距离106mm±2mm | 个 | 1 |
| 104 | 燃烧匙 | 铜制，勺直径20mm±0.5mm,柄长210mm±2mm,柄与勺成90度角 | 根 | 1 |
| 105 | 喷水瓶 | PET材质，平身高113mm±2mm，瓶体高72mm±2mm，瓶底直径32mm±0.5mm，口内径14mm±0.5mm | 个 | 4 |
| 106 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度），双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 107 | 止水夹套件 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56*53*12mm | 套 | 2 |
| 108 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm±0.5mm,口部外径93mm±0.5mm内径83mm±0.5mm，总高122mm±2mm | 个 | 30 |
| 109 | 二连球 | 软橡胶材质，总长650mm±2mm，加压球直径47mm±0.5mm | 个 | 2 |
| 110 | 石墨棒 | D=8mm±0.5mm L=150mm±2mm，电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 2 |
| 111 | 双孔塑料板 | 亚克力板材质3mm厚，≥120mm*60mm，孔径10mm±0.5mm,两孔间距45mm±2mm | 块 | 2 |
| 112 | 表面皿 | 直径60mm±0.5mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 113 | 小木棒 | 直径5mm±0.5mm*长300mm±2mm | 根 | 2 |
| 114 | 防护手套 | 一次性橡胶手套，L号 | 盒 | 10 |
| 115 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 2 |
| 116 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 30 |
| 117 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 30 |
| 118 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，32mm±0.5mm（底部直径）*40mm±0.5mm（顶部直径）*30mm±0.5mm（高度），单孔，孔径7.8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 119 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm±0.5mm（底部直径）*32mm±0.5mm（顶部直径）*30mm±0.5mm（高度），无孔 | 个 | 1 |
| 120 | 吹风机 | 1100W，冷热风 | 个 | 1 |
| 121 | 发光二极管红色 | 红色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 122 | 发光二极管黄色 | 黄色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 123 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm±0.5mm（底部直径）*32mm±0.5mm（顶部直径）*30mm±0.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 124 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 125 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 126 | 橡皮筋 | 50g， | 包 | 1 |
| 127 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm±2mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 128 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±5mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 30 |
| 129 | 水电解器简易型 | 产品外形尺寸：直径88mm±0.5mm×125mm±2mm | 套 | 30 |
| 130 | 具支锥形瓶 | 250mL，类似有一个分支的锥形瓶，又名吸滤瓶。能够进行真空反应的玻璃仪器。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 131 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 90 |
| 132 | 美工刀 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 30 |
| 133 | 平底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 2 |
| 134 | 气体发生器 | 250 mL ，透明高硼硅材质 ， 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 5 | 虚拟仿真化学实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、化学实验目录≥20个：物质的溶解、物理变化与化学变化的探究、粗盐中难溶性杂质的去除（过滤与结晶）、二氧化碳的实验室制取与性质、几种固体物质的鉴别、高锰酸钾制取氧气、氧气的制取(双氧水和二氧化锰)、氧气的制取(氯酸钾和二氧化锰)、鉴别稀盐酸与氢氧化钠溶液并探究其反应、探究呼出气体成分和空气中气体成分的区别、探究金属的物理性质和化学性质、探究盐酸中哪种粒子使紫色石蕊溶液变红色、用铁和硫酸铜溶液反应验证质量守恒定律、探究酒精灯火焰的温度和石蜡的组成、鉴别稀硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠溶液；酸和碱的化学性质 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 28 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 14 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 (1)、盐雾试验满足：720h中性盐雾试验 10级 | 个 | 29 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 3 | 室内行程通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、室外行程通风管塑料技术要求满足:（1）、水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）、垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 套 | 1 |
| 5 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | ≥2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 8 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 14 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 14 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 14 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 化学仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 4 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 毒品储存设备 | 1、规格：900*510*2000mm（±10mm）； 2、外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、装有四个移动尼龙轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 5、中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当通电前要把下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 |
| 2 | 防火防爆储存设备 | 规格：H1650*W1090*D460mm（±10mm） 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 2、容积：45/170（加仑/升） 3、重量：95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 |
| 3 | 药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 1 |
| 4 | 酸碱药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 1 |
| 5 | 通风系统 | 独立智能通风装置一套。250管道风机。功率700W,风量2200MH。必须安装止逆阀。 | 个 | 1 |
| 6 | 通风行程管道及安装 | 主管道250mm。根据现场实际情况和环境因素进行定制。采用PP管道路径安装电子风阀。通风废气要排到到室外。 | 室 | 1 |
| 7 | 安全防护站 | 规格：430*530*110mm（±10mm） 含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 | 2 |
| 8 | 安全防护站 | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 2 |
| 9 | 安全防护站 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 |

| 56座初中生物吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中生物实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61±0.5mm*高38±0.5mm | 盒 | 1 |
| 2 | 黑纸 | A4双面透心黑色卡纸，两面一样光滑，拉力强，遮光性好 | 张 | 28 |
| 3 | 双面刀片 | 双面刀片，≥43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：≥49mm×27mm*11mm | 盒 | 28 |
| 4 | 砧板 | 透明塑料砧板≥200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 28 |
| 5 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 28 |
| 6 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 28 |
| 7 | 吸水纸 | 中性棉质吸水纸，单张尺寸≥80mm×30mm，100片/盒。外盒尺寸≥100mm×40mm*22mm | 盒 | 28 |
| 8 | 小狼毫毛笔 | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200±2mm出锋30±2mm直径7mm | 支 | 28 |
| 9 | 胶头滴管 | 90±2mm直形，滴管直径10±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110±2mm | 根 | 50 |
| 10 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 28 |
| 11 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 12 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 13 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98±0.5mm*高21±2mm，底外径90±0.5mm，高19±2mm，盖外径98±0.5mm，高17±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的培养皿检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 | 50 |
| 14 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46±0.5mm,口部外径49±0.5mm内径42±0.5mm，总高61±2mm | 个 | 28 |
| 15 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 28 |
| 16 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70±0.5mm,口部外径79±0.5mm内径65±0.5mm，总高97±2mm | 个 | 28 |
| 17 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：≥80mm×80mm*17mm，10片/包 | 袋 | 28 |
| 18 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84±0.5mm,内径70±0.5mm,小孔镜直径18±0.5mm,总长195±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 28 |
| 19 | 生物玻片标本 | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，动物与植物各一盒。100片/盒，每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：≥75*25*1mm，图案为直径14mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：≥175*198*36mm | 套 | 14 |
| 20 | 解剖器7件套 | 不锈钢材料，7件,包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，定制马口盒包装，外盒尺寸：≥170mm*90mm*15mm | 套 | 28 |
| 21 | 单面微凹载玻片 | 高清透明，≥76.2mm×25.4mmm，50片/盒,外盒尺寸：≥80*65*27mm | 盒 | 28 |
| 22 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 100 |
| 23 | 橡皮健身锤 | 手柄材质：不锈钢，总长170±2mm，锤大头18mm小头13mm，敲击部位橡胶材质。 | 把 | 28 |
| 24 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径160±0.5mm*高34mm±2mm，底外径150±0.5mm，高29±2mm，盖外径160±0.5mm，高25±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 28 |
| 25 | 陶土网 | Φ100±2mm，边长150±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 28 |
| 26 | 单面刀片 | 单面刀片，≥40*20mm，5片/盒，外形尺寸：≥46mm×25mm×13mm | 盒 | 28 |
| 27 | 牙签 | 材质：桦木，直径2mm，长度63±2mm，数量320支，单头 | 盒 | 28 |
| 28 | 擦镜纸 | 产品尺寸：≥100×150*3mm | 本 | 28 |
| 29 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600±2mm，由支撑杆（螺纹头）300±2mm和支撑杆（螺纹孔）300±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10±0.5mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 30 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 24 |
| 31 | 数码显微镜 | 1、整机构造：符合人体工程学设计，外观美丽；结构件主要采用金属制作，皮实耐用；粗微调同轴；低手位旋钮，操作便利；低重心底座，成像清晰稳定。 2、镜筒：铰链式双目斜筒，30°倾斜；镜筒可360°旋转可供多人便捷观察；端面位置差≤0.25mm；目镜焦平面上像中心的位移≤0.32mm。瞳距可调48-75mm; 3、目镜：配置 WF10X/18mm目镜，并锁定于目镜筒，防止目镜随意拔出遭到损坏，同时防止灰尘进入，目镜左右两系统放大率差不大于0.96%，准确度不超过±1.21%，方位差不大于32；双目视度可调±5dp 4、物镜：有限远光学系统；160mm，共轭距离195mm; 采用无铅光学玻璃材质制造，符合ROHS环保标准：DIN标准消色差物镜；质量要求： 4X（N.A=0.1 、W.D≥37.5），成像清晰圆直径≥16.6mm； 10X（N.A=0.25、W.D≥6.55），成像清晰圆直径≥16.5mm; 40x (N.A=0.65、W.D≥0.65mm), 成像清晰圆直径≥16.5mm; 景深范围内像面的偏摆≤0.115mm所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.030mm；10倍－40倍不超过±0.027mm；40倍－100倍不超过±0.020mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过-1.65% ; 双目两系统光谱明暗差不大于6.2%，像面图形方位差不大于10。 5、转换器：内定位四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.008mm。 6、载物台：机械移动式双层设计，尺寸：≥130mmX130mm;上限位预定可调；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。 7、载物台:沿X-Y轴平稳移动，XY轴行程：≥70x30mm; 8、粗微调: 同轴调焦轴，粗微调同轴，微调分度；调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.004mm；调焦范围：Z轴行程12.2mm，微调范围3.4um/格。 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 11、照明：亮度可调的 1wLED冷光源，亮度调节旋钮和电源开关分开，可选用110-240宽电压电源或5V可充电电池；内置磨砂玻璃滤色片。 12、数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。可以连接不同的平板或智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。可在没有学生智能设备的情况下将学生端传输到教师端。数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行;一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 13、随机配套专业应用软件功能： （1）、 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供真实软件界面截图。 （2）、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、成像直方图。直方图用来成像整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。 （3）、高级设置：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图。 （4）、可以在动态成像模块中成像物镜的倍数。拍照后在图片右上角会成像当时物镜的倍数。 （5）、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。 （6）、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 14、提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告（提供复印件并加盖制造商公章）； | 台 | 1 |
| 32 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465mm | 套 | 2 |
| 33 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 34 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 35 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 56 |
| 36 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 37 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 56 |
| 38 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350±5mm | 个 | 2 |
| 39 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：：≥195*250mm | 个 | 1 |
| 40 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 1 |
| 41 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 42 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |
| 43 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |
| 44 | 滴瓶 | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |
| 45 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 28 |
| 46 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63±0.5mm,筒直径为30±0.5mm,总高260±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 47 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 14 |
| 48 | 长柄药勺 | 长度195±2mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 28 |
| 49 | 解剖盘蜡盘 | ≥260mm×190mm×15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 个 | 28 |
| 50 | 锥形瓶 | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 51 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290±2mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 28 |
| 52 | 燃烧匙 | 铜制，勺直径20±0.5mm,柄长210±2mm,柄与勺成90度角 | 根 | 28 |
| 53 | 试管 | Φ20±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 50 |
| 54 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10±0.5mm高57±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 28 |
| 55 | 试管 | Φ30±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 2 |
| 56 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为55±2mm，—端长度约85±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 57 | 玻璃导管 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80±2mm，—端长度约150±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 58 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52±0.5mm,口部外径58±0.5mm内径49±0.5mm，总高71±2mm | 个 | 28 |
| 59 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87±0.5mm,口部外径93±0.5mm内径83±0.5mm，总高122±2mm | 个 | 28 |
| 60 | 烧杯250ml塑料 | 250mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 28 |
| 61 | 透明广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动,直径70±0.5mm,总高135±2mm | 个 | 2 |
| 62 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60±0.5mm，斗茎长60±2mm，总长105±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 63 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000±5mm | 根 | 1 |
| 64 | 止水夹套件 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56*53*12mm | 套 | 2 |
| 65 | 保温杯 | 产品由外筒、护热套、盖架组成，圆形，直径100±2mm,高度140±2mm | 套 | 2 |
| 66 | 卫生香 | 直径Φ1.8mm*长135±2mm，约248支，80g/盒 | 盒 | 1 |
| 67 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 1 |
| 68 | 锥形瓶 | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84±0.5mm,口部直径34±0.5mm，内径29±0.5mm,总高145±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 69 | 枝剪 | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190±2mm，重约105g | 把 | 1 |
| 70 | 美工刀 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 1 |
| 71 | 寒署表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：≥235mm×53mm×12mm。 | 个 | 1 |
| 72 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥36mm（底部直径）*45mm（顶部直径）*36mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 2 |
| 73 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，0.5uL-10uL,外形尺寸≥：225*61*25mm | 支 | 28 |
| 74 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，10uL-100uL,外形尺寸：≥225*61*25mm | 支 | 28 |
| 75 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，100uL-1000uL,外形尺寸：≥235*61*25mm | 支 | 28 |
| 76 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，1000uL-5000uL,外形尺寸：≥195*61*40mm | 支 | 28 |
| 77 | 微量移液器吸头 | 0.5uL-10uL吸头(口径5mm*长31mm)10支、10uL-100uL吸头(口径6mm*长50mm)10支、100uL-1000uL吸头(口径8.5mm*长70mm)5支、1000uL-5000uL吸头(口径15mm*长146mm)5支装在尺寸为≥155*65*30mm的透明塑料盒内 | 套 | 28 |
| 78 | 微量移液器架 | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：≥285*140*275mm | 套 | 28 |
| 79 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 80 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30±0.5mm的6个孔,孔径20±0.5mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm | 个 | 28 |
| 81 | 试管刷 | 尺寸Φ20±0.5mm*200±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 82 | 试管刷 | 尺寸Φ26±0.5mm*240±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 83 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 28 |
| 84 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，另配不锈钢镊子1把 | 套 | 28 |
| 85 | 呼吸模型膈肌运动模拟器 | PVC塑料，橡胶材质，L=200±2mm，主体直径100±0.5mm,底座直径110±0.5mm | 套 | 1 |
| 86 | 恒温水浴锅 | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字成像，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：≥30*15*14cm，一列两孔 | 个 | 1 |
| 87 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73±0.5mm，外径：90±0.5mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155±2mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 28 |
| 88 | 玻璃板 | 透明玻璃材质≥20cm*15cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 28 |
| 89 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 300 |
| 90 | 真空玻璃罩 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100±0.5mm高165±2mm，底座≥225*115*45mm,组装后最高200±2mm | 个 | 2 |
| 91 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 92 | 凡士林 | 50g | 盒 | 28 |
| 93 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 28 |
| 94 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 28 |
| 95 | 玻璃棒 | Φ6mm,长200±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 28 |
| 96 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 28 |
| 97 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 28 |
| 98 | 喷水瓶 | PET材质，平身高113±2mm，瓶体高72±2mm，瓶底直径32±0.5mm，口内径14±0.5mm | 个 | 56 |
| 99 | 台灯 | 材质：ABS光源类型：LED灯，三档调节 | 个 | 28 |
| 100 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 28 |
| 101 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥330*26*1mm,外有塑料包装≥375*33mm | 把 | 28 |
| 102 | 白棋子 | 白色，约22×5.2mm，材质密胺 | 枚 | 840 |
| 103 | 黑棋子 | 黑色，约22×5.2mm，材质密胺 | 枚 | 280 |
| 104 | 圆底不锈钢盒 | 不锈钢材质，无字，中号，直径107±0.5mm，高度48±2mm | 只 | 28 |
| 105 | 彩色布 | 材质：棉 | 块 | 28 |
| 106 | 彩纸 | 10色，100张/袋,产品尺寸：≥150mm×150mm*9.5mm | 叠 | 28 |
| 107 | 木楔 | 直纹，D=8mm，L=100±2mm | 根 | 28 |
| 108 | 托盘 | 不锈钢材质，长方形，≥260×190×20mm | 个 | 28 |
| 109 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64±0.5mm,口部直径32±0.5mm，内径26±0.5mm,总高104±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 28 |
| 110 | 脱脂棉签 | 双头，纸轴棉签，180支/盒，盒尺寸：直径56±0.5mm*高81±2mm | 盒 | 28 |
| 111 | 陶瓷刀 | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117±2mm，刃长112±2mm。4.5寸水果刀 | 把 | 28 |
| 112 | 标签纸 | 包装：≥160mm×92mm，每张≥24mm×27mm | 袋 | 28 |
| 113 | 透明胶 | 宽18±0.5mm，总长32±1m,整卷直径53±2mm | 卷 | 28 |
| 114 | 试管 | Φ15±0.5mm×150±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 75 |
| 115 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 28 |
| 116 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5±0.5mm,筒直径为25±0.5mm,总高200±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 虚拟仿真生物实验实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、实验目录（≥20个）： 1练习使用显微镜，练习使用显微镜 2解剖观察花，辨认花的基本结构，使用解剖器材解剖花 3验证绿叶在光下合成淀粉，验证绿叶在光下制造了淀粉 4动物细胞的基本结构，动物细胞模型 5植物细胞的基本结构，植物细胞模型 6人体结构-男性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 7人体结构-女性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 8人体器官-心，心脏模型 9人体器官-肺，肺模型 10人体器官-肾，肾模型 11人体器官-眼，眼睛模型 12人体器官-耳，耳朵模型 13人体器官-脑，大脑模型 14环节动物，蚯蚓模型 15软体动物，蜗牛、乌贼模型 16节肢动物，蝗虫、瓢虫、蜘蛛、蜜蜂模型 17病毒，冠状病毒、噬菌体模型 18两栖动物，青蛙、龟模型 19爬行动物，鳄鱼、蛇、变色龙模型 20恐龙，霸王龙、剑龙、三角龙、迅猛龙、马门溪龙模型 21鸟，鹰模型 提供满足要求的虚拟生物教学完整的课件目录并加盖生产厂商公章 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 28 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 14 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 8 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 14 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 14 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 14 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试。 7、产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 4 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 4 |

| 48座高中物理电学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 高中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥46mm,闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥ 89mm*35mm*33mm | 个 | 48 |
| 2 | 小灯座（电） | 长脚小灯座的两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内方盒尺寸≥16*33mm,孔径8mm±0.5mm脚长18mm±2mm | 个 | 48 |
| 3 | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 240 |
| 4 | 小灯泡 | 螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 240 |
| 5 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥103mm*41mm*53mm | 个 | 120 |
| 6 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 120 |
| 7 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 8 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 9 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 10 | 蜂巢电路板 | 塑料封板中间固定4mm内径的铜柱，形状为正六边形，任意的几个这间都可以随意拼接，正六边形≥边长30mm*高度25mm | 个 | 240 |
| 11 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 100 |
| 12 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 100 |
| 13 | 螺线管（套装） | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线400匝，线圈架内径11mm±0.5mm，绕线宽度277mm±2mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线160匝，绕线宽度28mm±0.5mm，原副线管框架尺寸：≥45*45*74mm,框架内方孔，边长21mm±2mm，线芯直径20mm±0.5mm，长72mm±2mm | 套 | 24 |
| 14 | 铁芯 | 硅钢片用绝缘环氧树脂胶粘连而成,条形铁芯尺寸：≥20*20*72mm,U形铁芯尺寸：≥72*20*77mm,内框尺寸：≥32*55mm, | 套 | 24 |
| 15 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 16 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 17 | 电解电容（电） | 1000μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥5*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 18 | 电解电容（电） | 100μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 19 | 电解电容（电） | 470μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 20 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度600mm±2mm,直径0.5mm，长度300mm±2mm直径0.3mm和0.5mm；镍铬导线1根，长度600mm±2mm，铁铬导线1根，长度300mm±2mm，直径均0.3mm，长度100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥350mm*190mm*50mm | 个 | 24 |
| 21 | 普通电阻（电） | 330Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 22 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥37mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀双掷开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥110mm*35mm*33mm | 个 | 24 |
| 23 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸：≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 48 |
| 24 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 24 |
| 25 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.05mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 24 |
| 26 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 27 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 24 |
| 28 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mm PS材质，透明 | 把 | 24 |
| 29 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm 适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口尺寸：≤8mm | 个 | 240 |
| 30 | 稳压二极管 | 3V/0.5W带色环的那边是负极电阻长度3.9mm直径1.9mm丝长27.5mm±2mm直径0.5mm | 个 | 48 |
| 31 | 普通小电阻 | 材料：金属膜圆柱形镍铬或类似合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜，接头表面涂上环氧树脂密封，引脚镀镍。薄膜式电阻器，抗干扰能力强，圆柱形 | 个 | 240 |
| 32 | 指针式万用表 | 指针式，不低于2.5级，黑色塑料外壳，产品外形尺寸：≥155*105*35mm | 台 | 24 |
| 33 | 数字万用表 | 数字式，4-1/2位，电压、电阻、电容、二极管、频率测试，产品外形尺寸：≥124*80*20mm | 台 | 1 |
| 34 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 120 |
| 35 | 蜂鸣器（电） | 蜂鸣器3V，黑色分体≥12*6.5mm,两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 36 | 电位器（电） | 阻值为10kΩ(B103)的电位器两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明方盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm，产品总高度68mm±2mm | 个 | 48 |
| 37 | 电位器（电） | 阻值为100kΩ(B104)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm,产品总高度68mm±2mm | 个 | 24 |
| 38 | 电位器（电） | 阻值为1kΩ(B102)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm产品总高度68mm±2mm | 个 | 24 |
| 39 | 普通电阻（电） | 10Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 40 | 普通电阻（电） | 47Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 41 | 普通电阻（电） | 220Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 42 | 普通电阻（电） | 1KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 43 | 普通电阻（电） | 10KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 44 | 普通电阻（电） | 4.7KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 48 |
| 45 | 普通电阻（电） | 47KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 46 | 发光二极管（电） | 3mm的红色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |
| 47 | 发光二极管（电） | 3mm的黄色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |
| 48 | 二极管（电） | 1N4001，1A/50V | 个 | 150 |
| 49 | 光敏电阻（电） | φ5mm的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 50 | 干簧管（电） | 干簧管常开型磁控开关，镀金玻封2x14MM两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 51 | 三极管（电） | 三极管直插NPN三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 52 | 三极管（电） | 三极管直插PNP三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 53 | 继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部份组成。电磁系统包括∶电磁线圈、铁芯衔铁;触点系统包括∶常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。工作条件∶ 温度-10~+40℃，温度不大于85%RH。工作电压∶直流9伏。电流∶60±10毫安。产品外形尺寸：≥78mm×60mm*25mm | 个 | 24 |
| 54 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 24 |
| 55 | 电阻箱 | 本仪器采用胶木密封结构，电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。阻值可调范围：0-99999.9Ω，最小步进值1Ω，使用温度0-40℃，相对温度：25%-80%，参考功率：0.5W；额定功率：1W 体积≥165X125X80mm | 个 | 24 |
| 56 | 水果电池套件 | 铜锌两种材质，尺寸≥长50mm*2宽0mm*厚0.3mm | 套 | 24 |
| 57 | 学生套尺 | PS材质黑色包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 24 |
| 58 | 大头针 | 100g/筒 | 盒 | 24 |
| 59 | 梯形玻璃砖 | 透明光学玻璃，上底边长38mm±2mm，下底边长38mm±2mm，高度35mm±2mm厚度14mm±2mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行 | 个 | 24 |
| 60 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mmm | 个 | 50 |
| 61 | 油膜实验器 | 产品尺寸：直径200mm±2mm*厚37mm±0.5mm，产品包括油酸溶液1瓶，盛水盘1只，痱子粉1瓶，2ml针筒、6½号针头 | 套 | 24 |
| 62 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 24 |
| 63 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21mm±0.5mm，产品外形尺寸：≤122mm*34mm*21mm | 支 | 24 |
| 64 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm±0.5mm，总高180mm±0.5mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm | 个 | 24 |
| 65 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm,筒直径15.5mm±0.5mm,总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 48 |
| 66 | 微型物理观察仪 | 产品包含激光发射器、接收屏、4个光学元件（衍射片、光栅），配有电池，光屏尺寸≥120*80mm,激光发射器尺寸：≥50*90*60mm,用于完成各种干涉、衍射实验 | 套 | 24 |
| 67 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 24 |
| 68 | 电磁打点计时器 | 1、工作电源∶交流电6V、50HI2。（实测6-9V） 2、打点周期∶0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50Hz时，调波器测试）。 4、打点接触时间∶≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力∶≤3克。 6、打点清晰∶不出现漏点现象。 7、工作位置∶平放。 8、工作条件∶环境温度-10-40℃相对湿度≤85%。 9、纸带∶带宽12mm±1mm 10、重锤∶300g±3g 打点计时器为磁电式结构。仪器主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具 产品尺寸≥143mm*70mm*40mm | 套 | 24 |
| 69 | 电火花打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，尺寸≥150mm*60mm*43mm配有重锤、复写纸、宽12mm±1mm的纸带、固定夹 | 套 | 24 |
| 70 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度42mm±0.5m的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 24 |
| 71 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |
| 72 | 胡克定律实验器 | 铝合金材质，器材由主体、既可拉又可以压的弹簧、拉钩、压钩，调零螺母，刻度尺等组成，可以直接探究弹簧弹力与其拉伸量和压缩量都成正比的关系 | 套 | 24 |
| 73 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 48 |
| 74 | 单摆球组 | 外盒：≥59mm×44mm×30mm，大球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm±0.5mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm | 套 | 24 |
| 75 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 24 |
| 76 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 48 |
| 77 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 48 |
| 78 | 橡皮筋 | 50g | 包 | 24 |
| 79 | 2B铅笔 | 长175mm±2mm 2B铅笔深绿色 | 只 | 24 |
| 80 | 图钉 | 金属材质80只/盒，产品外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 24 |
| 81 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 48 |
| 82 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 48 |
| 83 | A4实验方格纸 | 产品尺寸≥195*270mm，方格尺寸≥170*250mm | 张 | 500 |
| 84 | 燕尾夹 | 黑色#3 | 个 | 24 |
| 85 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 24 |
| 86 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 24 |
| 87 | 复写纸 | 双面复印纸16K，100张/盒 | 张 | 240 |
| 88 | 圆规 | pp塑料盒装≥125mm*36mm,金属圆规 | 个 | 24 |
| 89 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±0.5mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |
| 90 | 智能小车 | 塑料制品，外形尺寸≥150mm×85mm×45mm,车轮直径为30mm±0.5mm。车体的前方装有弹射开关，两车磁撞后，启动弹射装置，后有翻盖功能，可以托住纸带向前运动 | 台 | 48 |
| 91 | 轨道及配件 | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关 | 根 | 24 |
| 92 | 制图板 | 木质，A3 | 块 | 24 |
| 93 | 气体定律演示器 | 尺寸总宽170mm±2mm高330mm±2mm，演示器由气柱玻管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。气柱玻管又分外管和管塞两部分。管塞摩擦面上有小孔，中间有一细玻璃管穿过两端，其上端与压力表相连、下端与被测气体相通，但与管塞内部不想通，管塞内滥进特种油。油面高出中部小孔5mm左右。管塞在上下滑动时不断有少量油被拖带出来，以保持接触面的润滑，增加气密性，防止被测气体外漏 | 套 | 24 |
| 94 | 碰撞实验器 | 产品外形尺寸:≥250*100*130mm,产品由铝合金轨道、支架、底座组装成一体，有一个重锤、两个不同材的小球，直径16mm±0.5mm,轨道上装有固定小球的释放夹。 | 套 | 24 |
| 95 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座采用吸塑材质，面板尺寸≥335mm×450mm×1mm，底座尺寸≥375m×150mm×30mm，并有调平螺丝；2.钢球直径为16mm±0.5mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 24 |
| 96 | 向心力实验演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm±2mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm±0.5mm，从动轮外径130mm±0.5mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70±0.5mm×12mm±0.5mm，小皮带轮尺寸为：Φ40±0.5mm×12mm±0.5mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm±2mm。示力标尺总长为50mm±2mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm±2mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm±0.5mm×70mm±2mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸≥460×200×330mm。 | 套 | 24 |
| 97 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm±5mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm±5mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm±5mm，导轨进气口外径：Φ30mm±0.5mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm±2mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 个 | 24 |
| 98 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V50Hz;2.波纹管内径为30mm±0.5mm，长不小于1500mm±5mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 24 |
| 99 | 数字计时器 | 1.工作电压：220V50Hz；2.工作时间：连续；3.数据成像：2位功能提示符，5位数值成像；4.存储深度：最先发生的10次计时；5.读数方法：手动/自动，可切换；6.计数范围：0-99999；7.计时范围：0.0ms－9999.9s；8.速度范围：0-9999.9m/s；9.加速范围：0-9999.9m/s2；10.周期：0.0ms-9999.9s；10.光电门：1套（2只），电磁铁接线插头1付。11.塑料外壳，尺寸≥200mm×175mm×70mm。 | 套 | 24 |
| 100 | A3方格纸 | 产品尺寸≥297*420mm，方格尺寸≥250*350mm | 张 | 100 |
| 101 | 钢直尺 | 1000mm分度值为1mm；材料为材料为不锈钢材质。 | 把 | 24 |
| 高中物理随堂实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 毛细玻璃管 | 外径为6mm±0.5mm内径0.5mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 | 24 |
| 2 | 毛细玻璃管 | 外径为6mm±0.5mm内径1mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 | 24 |
| 3 | 毛细玻璃管 | 外径为6mm±0.5mm内径2mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 | 24 |
| 4 | 肥皂液 | 691109，80g,产品尺寸：≥56mm×33mm*115mm | 瓶 | 24 |
| 5 | 热敏电阻（电） | 热敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 6 | 热敏电阻（电） | PTC热敏电阻阻值2K的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 7 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方有一个导电挂钩，导电挂钩无尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与指针验电器连接，用9kV高压使导体带电 10min内指针验电器的指针张角应≥30º，枕形尺寸：≥直径61mm*长85mm,底座为直径80mm±0.5mm的塑料圆盘，总高180mm±2mm | 套 | 24 |
| 8 | 带绝缘柄的金属小球 | 手柄长130mm±2mm，塑料制成，金属球直径20mm±0.5mm，钢球表面镀铬 | 个 | 24 |
| 9 | 带绝缘支架导体球 | 球D=88mm±0.5mm总高度180mm±2mm由底座+支架+球体组成 | 个 | 24 |
| 10 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 24 |
| 11 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 24 |
| 12 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm±2mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm±2mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 24 |
| 13 | 缝衣针 | 2号，长39毫米±2mm，直径0.9毫米。 | 根 | 24 |
| 14 | 细棉线 | 涤纶材质，白线，一卷约150m±5mm尺寸：≥57mm（长）*23mm（外径）*17mm（内径） | 卷 | 24 |
| 15 | 单层云母片套件 | 透明玻璃材质≥50×50×0.1mm，10片/盒，透明塑胶盒尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 24 |
| 16 | 铁线 | 纯铁，D=0.2mm总长3m±5mm,绕在透明塑料线圈上，线圈外径49mm±0.5mm,内径36mm±0.5mm，厚度10mm±0.5mm | 卷 | 24 |
| 17 | 液体表面张力实验器 | 不锈钢材质，多种形状，通过实验证实液体自由表面的各部份有相互吸引的表面张力，使液体收缩到小面积的趋势 | 套 | 24 |
| 18 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 24 |
| 19 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |
| 20 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |
| 高中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 2 | 电解电容（电） | 47μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 1 |
| 3 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 1 |
| 4 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |
| 5 | 光学干涉衍射片套件 | ≥50×50mm*2mm,中间方孔尺寸≥35×23mm 单缝：缝宽有0.05mm、0.1mm、0.2mm 双缝：缝宽0.05mm，间距0.2mm、0.3mm、0.45mm 圆点：直径0.2mm、0.3mm、0.4mm 格子：是一条条90°交叉组成的，100线/mm、300线/mm、600线/mm 综合：单缝、双缝、多缝、圆点、格子 5种衍射片装在一个透明的塑胶盒内，盒子尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 1 |
| 6 | 光偏振演示器 | 外径60mm±0.5mm内径50mm±0.5mm高37mm±2mm偏振片直径35±0.5mm*38mm±2mm座框外缘带有指示刻度，每小格值45° | 套 | 1 |
| 7 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 1 |
| 8 | 光学刻度盘 | 刻度圆盘直径=205mm±2mm | 块 | 1 |
| 9 | 半圆玻璃砖 | 厚度15mm±2mm，直径80mm±0.5mm一名磨砂，一面光滑的光学玻璃 | 个 | 25 |
| 10 | 光屏 | 屏尺寸≥150mm×宽150mm | 个 | 1 |
| 11 | 插片支架 | 塑料ABS材质，方形插片槽，外框尺寸≥58*58mm,内框尺寸≥52*55mm,一体支架，总长152.5mm±2mm,杆为椭圆形，尺寸≥12*10mm | 个 | 1 |
| 12 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 25 |
| 13 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 1 |
| 14 | 墨汁 | 黑色，瓶身为边长54mm±2mm的正三角形，高度193mm±2mm | 瓶 | 1 |
| 15 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 1 |
| 16 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |
| 17 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |
| 18 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm±2m，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 19 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 25 |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 21 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 22 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 1 |
| 23 | 平面镜 | ≥100*100*4.6mm镜片，与两个塑料支架组合而成 | 套 | 1 |
| 24 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |
| 25 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 1 |
| 26 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 1 |
| 27 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：15mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 28 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 29 | 静电计 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm±2mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min，外壳尺寸≥直径190*厚73mm，底座为直径为103mm±0.5mm的塑料圆盘，产品总高度为350mm±2mm | 个 | 1 |
| 30 | 紫外线灯 | 外壳为黑色塑料材质，360度杀菌253.7mm±2mm波长，5分钟定时，开盖断电，内置电池和USB充电两种方式，一次充电可使用40天之久，高亮度热阴极灯管，紫外线C波段杀菌效果佳一，产品尺寸：≥124*26*24mm | 个 | 1 |
| 31 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 5 |
| 32 | 锌板 | 100g，产品尺寸：≥145*100*1mm | 张 | 1 |
| 33 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 2 |
| 34 | 平行板电容器 | 两板铝圆板一块塑料圆板，全部装有有机玻璃手柄，圆板直径为150mm±0.5mm | 套 | 1 |
| 35 | 双极电场线演示板套件 | 配有5块不同的有机玻璃板，有机玻璃盒密封篦麻油和头发屑做成电力线演示器,可长期保存，反复使用. | 套 | 1 |
| 36 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 1 |
| 37 | 显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 1 |
| 38 | 安培力演示器 | 底座≥180×130×310mm 单个磁铁≥85×18×14mm 材质：金属支架及底座+磁铁+塑料刻度盘，本仪器由刻度盘、指针、接线柱、通电线框、磁铁、底座等组成，用于演示安培力的方向及大小F与电流强度I，通电导线的长度L、磁感应强度B之间的关系，即F=IBL | 套 | 1 |
| 39 | 弹簧振子装置 | 气垫式 | 套 | 2 |
| 40 | 发波水槽 | 1.电源输入：220V/50Hz 2.工作电压：DC12V±1V 3.lED灯：12V10W 4.产品外形尺寸≥363×281×695mm。仪器主要由主机箱、电源变压器、屏幕、折射镜、水槽、升降杆、振动源盒、频闪光源盒等组成。 | 个 | 1 |
| 41 | 反冲演示装置 | 盛水量∶1500mL±100mL反冲运动持续时间>60S定转次数>70【注意】需自备水槽 【特点】可以使用钢球塞控制进水口水流的开关 | 个 | 1 |
| 42 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 1 |
| 43 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 44 | 霍尔元件 | 产品尺寸：4*3*2mm,脚长16mm±2mm，大芯片高灵敏度，耐高温，零下40度到零上125度之间都可以正常工作，激光打字44E938工作电压4.5伏-28伏 | 个 | 1 |
| 45 | 牛顿管 | 牛顿管是用特殊材料做成的密封透明容器，可以用泵使得内部接近真空，仪器全长1000mm±20mm,外径48mm±0.5mm,一端封闭，另一端带有活塞气嘴的铜玻管组成，管内装有金属片和羽毛。 | 个 | 1 |
| 46 | 台秤 | 量程1Kg,精度5g托盘老式指针式台秤 | 个 | 1 |
| 47 | 阴极射线管 | 直径40mm±0.5mm,长度300mm±2mm连接高压发生器使用 | 个 | 1 |
| 48 | 共振演示器 | 底座≥405mm×160mm高430mm±5mm,本仪器由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。使用时将支架水平放置在桌面上，使5个摆球处于静止状态，然后改变策动摆的摆长使其长度与其中一个摆长相同，使策动摆与横杆周期性摆动从而其他轻摆通过他们的悬点受周期性变化的策动摆相同的轻摆振幅越来越大，而摆与策动摆不等的其他4个轻摆振幅很小，对比极为明显。调整策动摆的摆长做同样步骤的实验。演示表明，振动系统固有频率等于策动频率的情况下才发生共振 | 个 | 1 |
| 49 | 受迫振动演示器 | 底座≥280mm×140mm高430mm,产品由金属底、铝合金支架、皮带传送机构、低噪声电机、偏心轮、10g钩码20g钩码各一个，刻度板为有机板，电动式，接直流电源18V以下 | 个 | 1 |
| 50 | 长玻璃管1米长 | 透时钠改玻璃材质，一端开口，配有一个可以封口的无孔橡皮塞，长度1000mm±5mm,直径大于10mm±0.5mm，固定在1000mm±5mm的木直尺上 | 个 | 1 |
| 51 | 绳波演示器 | 产品由振荡频率成像、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 根 | 1 |
| 52 | 多普勒效应演示器 | 由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成；性能研究：声源在身旁疾驶而过时，听到的音调明显变化 | 套 | 1 |
| 53 | 曲线运动的速度方向实验器 | 材质：ABS。由4个带有轨道的1/4圆及一个小球释放装置组合而成，配有一个20mm±2mm的小钢球 | 套 | 1 |
| 54 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长1100mm±5mm、Φ60mm±0.5mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |
| 55 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸≥：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 56 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±0.5mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 57 | 蜂蜡 | 木器保养蜡，20g黄色，使用后为透明 | 盒 | 25 |
| 58 | u型磁铁 | 表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 1 |
| 59 | 红蜡块 | 蜡烛块，可以切成小块放入10mm±0.5mm直径的玻璃管中 | 个 | 1 |
| 60 | 电子秤 | 量程0g〜2kg，分辨力0.1g，外形尺寸：≥105*130*21mm | 台 | 1 |
| 61 | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一个圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，金属底盘用绝缘支柱固定在底座上。 | 个 | 1 |
| 62 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 63 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 64 | 定值电阻 | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 65 | 力的合成分解演示器 | 刻度圆盘刻度清晰，标识准确，滑轮沿刻度盘边缘移动，可改变受力角度，金属座连接实心金属立柱，重心稳固，底座正边三解开有稳固设计，螺丝均匀分布，更易调节盘平衡 | 套 | 1 |
| 66 | 小沙袋 | 方形≥60mm×60mm 50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 | 1 |
| 67 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 68 | 石棉网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，棉布浸石棉税制成均匀加热，自封袋包装 | 套 | 1 |
| 69 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 70 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 2 |
| 71 | 泡沫小球 | 聚苯乙烯材质，白色D=10mm±0.5mm | 个 | 10 |
| 72 | 感应圈 | 电子开关式 | 个 | 1 |
| 73 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF | 个 | 1 |
| 74 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 个 | 1 |
| 75 | 光折射演示器 | 产品由底座、水槽、刻度盘、激光光源，激光光源可旋转，水槽可加入液体，用于演示光的反射、折射、全反射现象。 | 个 | 1 |
| 76 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。 | 个 | 1 |
| 77 | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 个 | 1 |
| 78 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 | 个 | 1 |
| 79 | 自感现象演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单掷开关2个、可调电位器100欧、规格相同的两个小灯泡、红绿颜色各一个的发光二极管、两个不同匝数的电感线圈。产品外形尺寸：≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |
| 80 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电的产生及三相电路的各种连接方法 | 个 | 1 |
| 81 | 旋片式真空泵 | 直联式 | 个 | 1 |
| 82 | 阴极射线管 | 示直进管 | 个 | 1 |
| 83 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成 | 对 | 1 |
| 84 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 个 | 1 |
| 85 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 1 |
| 86 | 翼型磁针 | 2支，带支座 | 对 | 1 |
| 87 | 条形磁铁 | 表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 1 |
| 88 | 铁粉盒 | 透明塑料盒子≥长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 | 盒 | 1 |
| 89 | 原副线圈 | 演示电磁感应和验证楞次定律 | 套 | 1 |
| 90 | 电磁阻尼演示器 | 由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 个 | 1 |
| 91 | 变压器原理说明器 | 用于变压器原理、电磁感应和交流电性质等实验 | 个 | 1 |
| 92 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 1 |
| 93 | 光谱管组 | 管内充有Ne、Hg、H2、He、Ar、O2、Kr、N2等气体 | 个 | 1 |
| 94 | 分光镜 | 产品是由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成，产品规格100-25mm | 个 | 1 |
| 95 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 个 | 1 |
| 96 | 库伦扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球、一个平衡小球、一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成 | 个 | 1 |
| 97 | 体重秤 | 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 个 | 1 |
| 98 | 测力计 | 条形盒测力计 | 个 | 1 |
| 99 | 范氏起电机 | 由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、尖端导体、接地导体板组成，电压可达数百万伏 | 个 | 1 |
| 100 | 奥斯特实验演示器 | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 | 个 | 1 |
| 101 | 特殊圆锥曲面演示器 | 用于验证磁场强弱发生变化时，是否一定产生感应电流 | 个 | 1 |
| 102 | 单摆实验器 | 由单摆球组、摆线和调节轮盘、刻度盘组成；单摆在摆动过程时摆线用单摆夹夹住后固定点不变 | 套 | 1 |
| 103 | 电容充放电 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流计、电压表、定值电阻220欧、电解电容、发光二极管红、绿各一个、双掷开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 104 | 伏安特性实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：单掷开关、电流表、电压表、电源接线柱、用电器接线柱、可调电位器、小灯泡3.8V0.3A、稳压二极管、电阻丝。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 105 | 电阻率与温度关系演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表、小灯泡、可调电位器、电阻丝（灯丝裸露在外的小灯泡）。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 106 | 常用电容器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电容器的种类包括：云母电容、涤沦电容、瓷片电容、独石电容、双层法拉电容、安规电容、校正电容、薄膜电容、贴片电容、C型法拉电容、电解电容1000μF25v、启动电容、可变电容、微调电容、贴片铝电容。每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电容在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 107 | 常用电阻器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电阻的种类包括：贴片电阻、水泥电阻、碳膜电阻、普通电阻330Ω、绕线电阻、光敏电阻5506光敏电阻5MM、NTC热敏电阻10kΩ、压敏电阻、拔盘电位器、可调电位器、碳膜电位器、卧式可调电位器、调速电位器每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电阻在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 108 | 霍尔效应示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表3mA、电流表5mA，霍尔元器件、调频电位器100欧、单刀开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 109 | 交流电路特性演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电感1000匝（1.25H）、电感200匝（50mH)、电容1000uf、电容47uf、电阻330欧、灯泡12V3W及灯座等组成，面板有3只单刀双掷开关和3只单刀开关及交、直流电源接线柱组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 110 | 门窗防盗报警装置演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关、蜂鸣器、定值电阻330欧、发光二极管、继电器、干簧管、磁铁、单刀开关。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 111 | 光控开关 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、继电器、单刀开关、继电器、光敏电阻、小黑盒子、调频电位器、二极管、小灯座，小灯泡3.8V0.3A、三极管等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 112 | 光控开关（无继电器） | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、定值电阻330欧、发光二极管、三极管、光敏电阻、小黑盒、单刀开关、调频电位器1K等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |
| 113 | 光电效应演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电流计、G4灯泡、电压表正负30V、遮光板（红黄蓝绿4种颜色）、微电流放大器、光电管、遮光板、可调电阻*4。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 114 | 三极管的性质实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、三极管、单刀开关、调频电位器、电压表、电流计和电流表2个组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |
| 115 | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：微安表、光敏电阻及黑盒、双掷开关、PTC和NTC两种热敏电阻、导线及强光手电筒。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：主频≥ 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机、，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 3 | 实验过程采集 | 【视频采集】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 6 | 高中物理虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材必修、选修分类， 包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 5.软件要求力学实验应涵盖小船过河、类碰撞-弹簧模型、动态平衡：晾衣绳模型、用DIS研究匀速直线运动、用DIS测定瞬时速度、用DIS研究测定加速度实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 24 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 12 |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能成像电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 24 |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 3、智能升降系统技术要求满足：1、外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 2、主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3、防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 | 个 | 12 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 2 | 加大仪器储存设备 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |

| 48座高中物理力学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 高中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥46mm,闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥ 89mm*35mm*33mm | 个 | 48 |
| 2 | 小灯座（电） | 长脚小灯座的两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内方盒尺寸≥16*33mm,孔径8mm±0.5mm脚长18mm±2mm | 个 | 48 |
| 3 | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 240 |
| 4 | 小灯泡 | 螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 240 |
| 5 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥103mm*41mm*53mm | 个 | 120 |
| 6 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 120 |
| 7 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 8 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 9 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 10 | 蜂巢电路板 | 塑料封板中间固定4mm内径的铜柱，形状为正六边形，任意的几个这间都可以随意拼接，正六边形≥边长30mm*高度25mm | 个 | 240 |
| 11 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 100 |
| 12 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 100 |
| 13 | 螺线管（套装） | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线400匝，线圈架内径11mm±0.5mm，绕线宽度277mm±2mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线160匝，绕线宽度28mm±0.5mm，原副线管框架尺寸：≥45*45*74mm,框架内方孔，边长21mm±2mm，线芯直径20mm±0.5mm，长72mm±2mm | 套 | 24 |
| 14 | 铁芯 | 硅钢片用绝缘环氧树脂胶粘连而成,条形铁芯尺寸：≥20*20*72mm,U形铁芯尺寸：≥72*20*77mm,内框尺寸：≥32*55mm, | 套 | 24 |
| 15 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 16 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 17 | 电解电容（电） | 1000μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥5*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 18 | 电解电容（电） | 100μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 19 | 电解电容（电） | 470μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 20 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度600mm±2mm,直径0.5mm，长度300mm±2mm直径0.3mm和0.5mm；镍铬导线1根，长度600mm±2mm，铁铬导线1根，长度300mm±2mm，直径均0.3mm，长度100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥350mm*190mm*50mm | 个 | 24 |
| 21 | 普通电阻（电） | 330Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 22 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥37mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀双掷开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥110mm*35mm*33mm | 个 | 24 |
| 23 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸：≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 48 |
| 24 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 24 |
| 25 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.05mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 24 |
| 26 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 27 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 24 |
| 28 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mm PS材质，透明 | 把 | 24 |
| 29 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm 适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口尺寸：≤8mm | 个 | 240 |
| 30 | 稳压二极管 | 3V/0.5W带色环的那边是负极电阻长度3.9mm直径1.9mm丝长27.5mm±2mm直径0.5mm | 个 | 48 |
| 31 | 普通小电阻 | 材料：金属膜圆柱形镍铬或类似合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜，接头表面涂上环氧树脂密封，引脚镀镍。薄膜式电阻器，抗干扰能力强，圆柱形 | 个 | 240 |
| 32 | 指针式万用表 | 指针式，不低于2.5级，黑色塑料外壳，产品外形尺寸：≥155*105*35mm | 台 | 24 |
| 33 | 数字万用表 | 数字式，4-1/2位，电压、电阻、电容、二极管、频率测试，产品外形尺寸：≥124*80*20mm | 台 | 1 |
| 34 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 120 |
| 35 | 蜂鸣器（电） | 蜂鸣器3V，黑色分体≥12*6.5mm,两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 36 | 电位器（电） | 阻值为10kΩ(B103)的电位器两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明方盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm，产品总高度68mm±2mm | 个 | 48 |
| 37 | 电位器（电） | 阻值为100kΩ(B104)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm,产品总高度68mm±2mm | 个 | 24 |
| 38 | 电位器（电） | 阻值为1kΩ(B102)的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35*16*33mm,三角盒尺寸≥边长37*高33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm产品总高度68mm±2mm | 个 | 24 |
| 39 | 普通电阻（电） | 10Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 40 | 普通电阻（电） | 47Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 41 | 普通电阻（电） | 220Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 42 | 普通电阻（电） | 1KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 43 | 普通电阻（电） | 10KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 44 | 普通电阻（电） | 4.7KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 48 |
| 45 | 普通电阻（电） | 47KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 46 | 发光二极管（电） | 3mm的红色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |
| 47 | 发光二极管（电） | 3mm的黄色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 35 |
| 48 | 二极管（电） | 1N4001，1A/50V | 个 | 150 |
| 49 | 光敏电阻（电） | φ5mm的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 50 | 干簧管（电） | 干簧管常开型磁控开关，镀金玻封2x14MM两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 51 | 三极管（电） | 三极管直插NPN三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，三角盒尺寸≥边长37*高33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 52 | 三极管（电） | 三极管直插PNP三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 53 | 继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部份组成。电磁系统包括∶电磁线圈、铁芯衔铁;触点系统包括∶常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。工作条件∶ 温度-10~+40℃，温度不大于85%RH。工作电压∶直流9伏。电流∶60±10毫安。产品外形尺寸：≥78mm×60mm*25mm | 个 | 24 |
| 54 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 24 |
| 55 | 电阻箱 | 本仪器采用胶木密封结构，电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。阻值可调范围：0-99999.9Ω，最小步进值1Ω，使用温度0-40℃，相对温度：25%-80%，参考功率：0.5W；额定功率：1W 体积≥165X125X80mm | 个 | 24 |
| 56 | 水果电池套件 | 铜锌两种材质，尺寸≥长50mm*2宽0mm*厚0.3mm | 套 | 24 |
| 57 | 学生套尺 | PS材质黑色包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 24 |
| 58 | 大头针 | 100g/筒 | 盒 | 24 |
| 59 | 梯形玻璃砖 | 透明光学玻璃，上底边长38mm±2mm，下底边长38mm±2mm，高度35mm±2mm厚度14mm±2mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行 | 个 | 24 |
| 60 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mmm | 个 | 50 |
| 61 | 油膜实验器 | 产品尺寸：直径200mm±2mm*厚37mm±0.5mm，产品包括油酸溶液1瓶，盛水盘1只，痱子粉1瓶，2ml针筒、6½号针头 | 套 | 24 |
| 62 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 24 |
| 63 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21mm±0.5mm，产品外形尺寸：≤122mm*34mm*21mm | 支 | 24 |
| 64 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm±0.5mm，总高180mm±0.5mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm | 个 | 24 |
| 65 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm,筒直径15.5mm±0.5mm,总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 48 |
| 66 | 微型物理观察仪 | 产品包含激光发射器、接收屏、4个光学元件（衍射片、光栅），配有电池，光屏尺寸≥120*80mm,激光发射器尺寸：≥50*90*60mm,用于完成各种干涉、衍射实验 | 套 | 24 |
| 67 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 24 |
| 68 | 电磁打点计时器 | 1、工作电源∶交流电6V、50HI2。（实测6-9V） 2、打点周期∶0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50Hz时，调波器测试）。 4、打点接触时间∶≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力∶≤3克。 6、打点清晰∶不出现漏点现象。 7、工作位置∶平放。 8、工作条件∶环境温度-10-40℃相对湿度≤85%。 9、纸带∶带宽12mm±1mm 10、重锤∶300g±3g 打点计时器为磁电式结构。仪器主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具 产品尺寸≥143mm*70mm*40mm | 套 | 24 |
| 69 | 电火花打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，尺寸≥150mm*60mm*43mm配有重锤、复写纸、宽12mm±1mm的纸带、固定夹 | 套 | 24 |
| 70 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度42mm±0.5m的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 24 |
| 71 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |
| 72 | 胡克定律实验器 | 铝合金材质，器材由主体、既可拉又可以压的弹簧、拉钩、压钩，调零螺母，刻度尺等组成，可以直接探究弹簧弹力与其拉伸量和压缩量都成正比的关系 | 套 | 24 |
| 73 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 48 |
| 74 | 单摆球组 | 外盒：≥59mm×44mm×30mm，大球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm±0.5mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm小孔径1.5mm | 套 | 24 |
| 75 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 24 |
| 76 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 48 |
| 77 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 48 |
| 78 | 橡皮筋 | 50g | 包 | 24 |
| 79 | 2B铅笔 | 长175mm±2mm 2B铅笔深绿色 | 只 | 24 |
| 80 | 图钉 | 金属材质80只/盒，产品外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 24 |
| 81 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 48 |
| 82 | 导线 | 长度分别为1000mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 48 |
| 83 | A4实验方格纸 | 产品尺寸≥195*270mm，方格尺寸≥170*250mm | 张 | 500 |
| 84 | 燕尾夹 | 黑色#3 | 个 | 24 |
| 85 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 24 |
| 86 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61mm±0.5mm*高38mm±2mm | 盒 | 24 |
| 87 | 复写纸 | 双面复印纸16K，100张/盒 | 张 | 240 |
| 88 | 圆规 | pp塑料盒装≥125mm*36mm,金属圆规 | 个 | 24 |
| 89 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±0.5mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |
| 90 | 智能小车 | 塑料制品，外形尺寸≥150mm×85mm×45mm,车轮直径为30mm±0.5mm。车体的前方装有弹射开关，两车磁撞后，启动弹射装置，后有翻盖功能，可以托住纸带向前运动 | 台 | 48 |
| 91 | 轨道及配件 | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关 | 根 | 24 |
| 92 | 制图板 | 木质，A3 | 块 | 24 |
| 93 | 气体定律演示器 | 尺寸总宽170mm±2mm高330mm±2mm，演示器由气柱玻管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。气柱玻管又分外管和管塞两部分。管塞摩擦面上有小孔，中间有一细玻璃管穿过两端，其上端与压力表相连、下端与被测气体相通，但与管塞内部不想通，管塞内滥进特种油。油面高出中部小孔5mm左右。管塞在上下滑动时不断有少量油被拖带出来，以保持接触面的润滑，增加气密性，防止被测气体外漏 | 套 | 24 |
| 94 | 碰撞实验器 | 产品外形尺寸:≥250*100*130mm,产品由铝合金轨道、支架、底座组装成一体，有一个重锤、两个不同材的小球，直径16mm±0.5mm,轨道上装有固定小球的释放夹。 | 套 | 24 |
| 95 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座采用吸塑材质，面板尺寸≥335mm×450mm×1mm，底座尺寸≥375m×150mm×30mm，并有调平螺丝；2.钢球直径为16mm±0.5mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 24 |
| 96 | 向心力实验演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm±2mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm±0.5mm，从动轮外径130mm±0.5mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70±0.5mm×12mm±0.5mm，小皮带轮尺寸为：Φ40±0.5mm×12mm±0.5mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm±2mm。示力标尺总长为50mm±2mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm±2mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm±0.5mm×70mm±2mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸≥460×200×330mm。 | 套 | 24 |
| 97 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm±5mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm±5mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm±5mm，导轨进气口外径：Φ30mm±0.5mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm±2mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 个 | 24 |
| 98 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V50Hz;2.波纹管内径为30mm±0.5mm，长不小于1500mm±5mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 24 |
| 99 | 数字计时器 | 1.工作电压：220V50Hz；2.工作时间：连续；3.数据成像：2位功能提示符，5位数值成像；4.存储深度：最先发生的10次计时；5.读数方法：手动/自动，可切换；6.计数范围：0-99999；7.计时范围：0.0ms－9999.9s；8.速度范围：0-9999.9m/s；9.加速范围：0-9999.9m/s2；10.周期：0.0ms-9999.9s；10.光电门：1套（2只），电磁铁接线插头1付。11.塑料外壳，尺寸≥200mm×175mm×70mm。 | 套 | 24 |
| 100 | A3方格纸 | 产品尺寸≥297*420mm，方格尺寸≥250*350mm | 张 | 100 |
| 101 | 钢直尺 | 1000mm分度值为1mm；材料为材料为不锈钢材质。 | 把 | 24 |
| 高中物理随堂实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 毛细玻璃管 | 外径为6mm±0.5mm内径0.5mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 | 24 |
| 2 | 毛细玻璃管 | 外径为6mm±0.5mm内径1mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 | 24 |
| 3 | 毛细玻璃管 | 外径为6mm±0.5mm内径2mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 | 24 |
| 4 | 肥皂液 | 691109，80g,产品尺寸：≥56mm×33mm*115mm | 瓶 | 24 |
| 5 | 热敏电阻（电） | 热敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 6 | 热敏电阻（电） | PTC热敏电阻阻值2K的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,孔径6mm±0.5mm,脚长18mm±2mm | 个 | 24 |
| 7 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方有一个导电挂钩，导电挂钩无尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与指针验电器连接，用9kV高压使导体带电 10min内指针验电器的指针张角应≥30º，枕形尺寸：≥直径61mm*长85mm,底座为直径80mm±0.5mm的塑料圆盘，总高180mm±2mm | 套 | 24 |
| 8 | 带绝缘柄的金属小球 | 手柄长130mm±2mm，塑料制成，金属球直径20mm±0.5mm，钢球表面镀铬 | 个 | 24 |
| 9 | 带绝缘支架导体球 | 球D=88mm±0.5mm总高度180mm±2mm由底座+支架+球体组成 | 个 | 24 |
| 10 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 24 |
| 11 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 24 |
| 12 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm±2mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm±2mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 24 |
| 13 | 缝衣针 | 2号，长39毫米±2mm，直径0.9毫米。 | 根 | 24 |
| 14 | 细棉线 | 涤纶材质，白线，一卷约150m±5mm尺寸：≥57mm（长）*23mm（外径）*17mm（内径） | 卷 | 24 |
| 15 | 单层云母片套件 | 透明玻璃材质≥50×50×0.1mm，10片/盒，透明塑胶盒尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 24 |
| 16 | 铁线 | 纯铁，D=0.2mm总长3m±5mm,绕在透明塑料线圈上，线圈外径49mm±0.5mm,内径36mm±0.5mm，厚度10mm±0.5mm | 卷 | 24 |
| 17 | 液体表面张力实验器 | 不锈钢材质，多种形状，通过实验证实液体自由表面的各部份有相互吸引的表面张力，使液体收缩到小面积的趋势 | 套 | 24 |
| 18 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 24 |
| 19 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |
| 20 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |
| 高中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 2 | 电解电容（电） | 47μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35*16*33mm,脚长18mm±2mm | 个 | 1 |
| 3 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 1 |
| 4 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |
| 5 | 光学干涉衍射片套件 | ≥50×50mm*2mm,中间方孔尺寸≥35×23mm 单缝：缝宽有0.05mm、0.1mm、0.2mm 双缝：缝宽0.05mm，间距0.2mm、0.3mm、0.45mm 圆点：直径0.2mm、0.3mm、0.4mm 格子：是一条条90°交叉组成的，100线/mm、300线/mm、600线/mm 综合：单缝、双缝、多缝、圆点、格子 5种衍射片装在一个透明的塑胶盒内，盒子尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 1 |
| 6 | 光偏振演示器 | 外径60mm±0.5mm内径50mm±0.5mm高37mm±2mm偏振片直径35±0.5mm*38mm±2mm座框外缘带有指示刻度，每小格值45° | 套 | 1 |
| 7 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 1 |
| 8 | 光学刻度盘 | 刻度圆盘直径=205mm±2mm | 块 | 1 |
| 9 | 半圆玻璃砖 | 厚度15mm±2mm，直径80mm±0.5mm一名磨砂，一面光滑的光学玻璃 | 个 | 25 |
| 10 | 光屏 | 屏尺寸≥150mm×宽150mm | 个 | 1 |
| 11 | 插片支架 | 塑料ABS材质，方形插片槽，外框尺寸≥58*58mm,内框尺寸≥52*55mm,一体支架，总长152.5mm±2mm,杆为椭圆形，尺寸≥12*10mm | 个 | 1 |
| 12 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 25 |
| 13 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 1 |
| 14 | 墨汁 | 黑色，瓶身为边长54mm±2mm的正三角形，高度193mm±2mm | 瓶 | 1 |
| 15 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 1 |
| 16 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |
| 17 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |
| 18 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm±2m，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 19 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 25 |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 21 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 22 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 1 |
| 23 | 平面镜 | ≥100*100*4.6mm镜片，与两个塑料支架组合而成 | 套 | 1 |
| 24 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |
| 25 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 1 |
| 26 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 1 |
| 27 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：15mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 28 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 29 | 静电计 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm±2mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min，外壳尺寸≥直径190*厚73mm，底座为直径为103mm±0.5mm的塑料圆盘，产品总高度为350mm±2mm | 个 | 1 |
| 30 | 紫外线灯 | 外壳为黑色塑料材质，360度杀菌253.7mm±2mm波长，5分钟定时，开盖断电，内置电池和USB充电两种方式，一次充电可使用40天之久，高亮度热阴极灯管，紫外线C波段杀菌效果佳一，产品尺寸：≥124*26*24mm | 个 | 1 |
| 31 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 5 |
| 32 | 锌板 | 100g，产品尺寸：≥145*100*1mm | 张 | 1 |
| 33 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 2 |
| 34 | 平行板电容器 | 两板铝圆板一块塑料圆板，全部装有有机玻璃手柄，圆板直径为150mm±0.5mm | 套 | 1 |
| 35 | 双极电场线演示板套件 | 配有5块不同的有机玻璃板，有机玻璃盒密封篦麻油和头发屑做成电力线演示器,可长期保存，反复使用. | 套 | 1 |
| 36 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 1 |
| 37 | 显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 1 |
| 38 | 安培力演示器 | 底座≥180×130×310mm 单个磁铁≥85×18×14mm 材质：金属支架及底座+磁铁+塑料刻度盘，本仪器由刻度盘、指针、接线柱、通电线框、磁铁、底座等组成，用于演示安培力的方向及大小F与电流强度I，通电导线的长度L、磁感应强度B之间的关系，即F=IBL | 套 | 1 |
| 39 | 弹簧振子装置 | 气垫式 | 套 | 2 |
| 40 | 发波水槽 | 1.电源输入：220V/50Hz 2.工作电压：DC12V±1V 3.lED灯：12V10W 4.产品外形尺寸≥363×281×695mm。仪器主要由主机箱、电源变压器、屏幕、折射镜、水槽、升降杆、振动源盒、频闪光源盒等组成。 | 个 | 1 |
| 41 | 反冲演示装置 | 盛水量∶1500mL±100mL反冲运动持续时间>60S定转次数>70【注意】需自备水槽 【特点】可以使用钢球塞控制进水口水流的开关 | 个 | 1 |
| 42 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 1 |
| 43 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 44 | 霍尔元件 | 产品尺寸：4*3*2mm,脚长16mm±2mm，大芯片高灵敏度，耐高温，零下40度到零上125度之间都可以正常工作，激光打字44E938工作电压4.5伏-28伏 | 个 | 1 |
| 45 | 牛顿管 | 牛顿管是用特殊材料做成的密封透明容器，可以用泵使得内部接近真空，仪器全长1000mm±20mm,外径48mm±0.5mm,一端封闭，另一端带有活塞气嘴的铜玻管组成，管内装有金属片和羽毛。 | 个 | 1 |
| 46 | 台秤 | 量程1Kg,精度5g托盘老式指针式台秤 | 个 | 1 |
| 47 | 阴极射线管 | 直径40mm±0.5mm,长度300mm±2mm连接高压发生器使用 | 个 | 1 |
| 48 | 共振演示器 | 底座≥405mm×160mm高430mm±5mm,本仪器由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。使用时将支架水平放置在桌面上，使5个摆球处于静止状态，然后改变策动摆的摆长使其长度与其中一个摆长相同，使策动摆与横杆周期性摆动从而其他轻摆通过他们的悬点受周期性变化的策动摆相同的轻摆振幅越来越大，而摆与策动摆不等的其他4个轻摆振幅很小，对比极为明显。调整策动摆的摆长做同样步骤的实验。演示表明，振动系统固有频率等于策动频率的情况下才发生共振 | 个 | 1 |
| 49 | 受迫振动演示器 | 底座≥280mm×140mm高430mm,产品由金属底、铝合金支架、皮带传送机构、低噪声电机、偏心轮、10g钩码20g钩码各一个，刻度板为有机板，电动式，接直流电源18V以下 | 个 | 1 |
| 50 | 长玻璃管1米长 | 透时钠改玻璃材质，一端开口，配有一个可以封口的无孔橡皮塞，长度1000mm±5mm,直径大于10mm±0.5mm，固定在1000mm±5mm的木直尺上 | 个 | 1 |
| 51 | 绳波演示器 | 产品由振荡频率成像、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 根 | 1 |
| 52 | 多普勒效应演示器 | 由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成；性能研究：声源在身旁疾驶而过时，听到的音调明显变化 | 套 | 1 |
| 53 | 曲线运动的速度方向实验器 | 材质：ABS。由4个带有轨道的1/4圆及一个小球释放装置组合而成，配有一个20mm±2mm的小钢球 | 套 | 1 |
| 54 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长1100mm±5mm、Φ60mm±0.5mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |
| 55 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸≥：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 56 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±0.5mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 57 | 蜂蜡 | 木器保养蜡，20g黄色，使用后为透明 | 盒 | 25 |
| 58 | u型磁铁 | 表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 1 |
| 59 | 红蜡块 | 蜡烛块，可以切成小块放入10mm±0.5mm直径的玻璃管中 | 个 | 1 |
| 60 | 电子秤 | 量程0g〜2kg，分辨力0.1g，外形尺寸：≥105*130*21mm | 台 | 1 |
| 61 | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一个圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，金属底盘用绝缘支柱固定在底座上。 | 个 | 1 |
| 62 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 63 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 64 | 定值电阻 | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 1 |
| 65 | 力的合成分解演示器 | 刻度圆盘刻度清晰，标识准确，滑轮沿刻度盘边缘移动，可改变受力角度，金属座连接实心金属立柱，重心稳固，底座正边三解开有稳固设计，螺丝均匀分布，更易调节盘平衡 | 套 | 1 |
| 66 | 小沙袋 | 方形≥60mm×60mm 50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 | 1 |
| 67 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 68 | 石棉网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，棉布浸石棉税制成均匀加热，自封袋包装 | 套 | 1 |
| 69 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 70 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 2 |
| 71 | 泡沫小球 | 聚苯乙烯材质，白色D=10mm±0.5mm | 个 | 10 |
| 72 | 感应圈 | 电子开关式 | 个 | 1 |
| 73 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF | 个 | 1 |
| 74 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 个 | 1 |
| 75 | 光折射演示器 | 产品由底座、水槽、刻度盘、激光光源，激光光源可旋转，水槽可加入液体，用于演示光的反射、折射、全反射现象。 | 个 | 1 |
| 76 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。 | 个 | 1 |
| 77 | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 个 | 1 |
| 78 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 | 个 | 1 |
| 79 | 自感现象演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单掷开关2个、可调电位器100欧、规格相同的两个小灯泡、红绿颜色各一个的发光二极管、两个不同匝数的电感线圈。产品外形尺寸：≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |
| 80 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电的产生及三相电路的各种连接方法 | 个 | 1 |
| 81 | 旋片式真空泵 | 直联式 | 个 | 1 |
| 82 | 阴极射线管 | 示直进管 | 个 | 1 |
| 83 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成 | 对 | 1 |
| 84 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 个 | 1 |
| 85 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 1 |
| 86 | 翼型磁针 | 2支，带支座 | 对 | 1 |
| 87 | 条形磁铁 | 表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 1 |
| 88 | 铁粉盒 | 透明塑料盒子≥长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 | 盒 | 1 |
| 89 | 原副线圈 | 演示电磁感应和验证楞次定律 | 套 | 1 |
| 90 | 电磁阻尼演示器 | 由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 个 | 1 |
| 91 | 变压器原理说明器 | 用于变压器原理、电磁感应和交流电性质等实验 | 个 | 1 |
| 92 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 1 |
| 93 | 光谱管组 | 管内充有Ne、Hg、H2、He、Ar、O2、Kr、N2等气体 | 个 | 1 |
| 94 | 分光镜 | 产品是由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成，产品规格100-25mm | 个 | 1 |
| 95 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 个 | 1 |
| 96 | 库伦扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球、一个平衡小球、一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成 | 个 | 1 |
| 97 | 体重秤 | 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 个 | 1 |
| 98 | 测力计 | 条形盒测力计 | 个 | 1 |
| 99 | 范氏起电机 | 由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、尖端导体、接地导体板组成，电压可达数百万伏 | 个 | 1 |
| 100 | 奥斯特实验演示器 | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 | 个 | 1 |
| 101 | 特殊圆锥曲面演示器 | 用于验证磁场强弱发生变化时，是否一定产生感应电流 | 个 | 1 |
| 102 | 单摆实验器 | 由单摆球组、摆线和调节轮盘、刻度盘组成；单摆在摆动过程时摆线用单摆夹夹住后固定点不变 | 套 | 1 |
| 103 | 电容充放电 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流计、电压表、定值电阻220欧、电解电容、发光二极管红、绿各一个、双掷开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 104 | 伏安特性实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：单掷开关、电流表、电压表、电源接线柱、用电器接线柱、可调电位器、小灯泡3.8V0.3A、稳压二极管、电阻丝。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 105 | 电阻率与温度关系演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表、小灯泡、可调电位器、电阻丝（灯丝裸露在外的小灯泡）。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 106 | 常用电容器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电容器的种类包括：云母电容、涤沦电容、瓷片电容、独石电容、双层法拉电容、安规电容、校正电容、薄膜电容、贴片电容、C型法拉电容、电解电容1000μF25v、启动电容、可变电容、微调电容、贴片铝电容。每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电容在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 107 | 常用电阻器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电阻的种类包括：贴片电阻、水泥电阻、碳膜电阻、普通电阻330Ω、绕线电阻、光敏电阻5506光敏电阻5MM、NTC热敏电阻10kΩ、压敏电阻、拔盘电位器、可调电位器、碳膜电位器、卧式可调电位器、调速电位器每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电阻在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 108 | 霍尔效应示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表3mA、电流表5mA，霍尔元器件、调频电位器100欧、单刀开关组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 109 | 交流电路特性演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电感1000匝（1.25H）、电感200匝（50mH)、电容1000uf、电容47uf、电阻330欧、灯泡12V3W及灯座等组成，面板有3只单刀双掷开关和3只单刀开关及交、直流电源接线柱组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 110 | 门窗防盗报警装置演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关、蜂鸣器、定值电阻330欧、发光二极管、继电器、干簧管、磁铁、单刀开关。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 111 | 光控开关 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、继电器、单刀开关、继电器、光敏电阻、小黑盒子、调频电位器、二极管、小灯座，小灯泡3.8V0.3A、三极管等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 112 | 光控开关（无继电器） | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、定值电阻330欧、发光二极管、三极管、光敏电阻、小黑盒、单刀开关、调频电位器1K等。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |
| 113 | 光电效应演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电流计、G4灯泡、电压表正负30V、遮光板（红黄蓝绿4种颜色）、微电流放大器、光电管、遮光板、可调电阻*4。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 114 | 三极管的性质实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、三极管、单刀开关、调频电位器、电压表、电流计和电流表2个组成。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm。 | 套 | 1 |
| 115 | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：微安表、光敏电阻及黑盒、双掷开关、PTC和NTC两种热敏电阻、导线及强光手电筒。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：≥主频 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机、，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 3 | 实验过程采集 | 【视频采集】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 6 | 高中物理虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材必修、选修分类， 包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 5.软件要求力学实验应涵盖小船过河、类碰撞-弹簧模型、动态平衡：晾衣绳模型、用DIS研究匀速直线运动、用DIS测定瞬时速度、用DIS研究测定加速度实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 24 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 12 |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能成像电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 24 |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 3、智能升降系统技术要求满足：1、外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 2、主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3、防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 | 个 | 12 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 4 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 2 | 加大仪器储存设备 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |

| 48座高中化学吊装实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 高中化学学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发皿 | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm±0.5mm，深度30mm±2mm | 个 | 24 |  |
| 2 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 24 |  |
| 3 | 试管 | Φ15mm±0.5mm×150mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 100 |  |
| 4 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 100 |  |
| 5 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距≤10mm，烧杯底部直径为52mmm±0.5mm,口部外径58mmm±0.5mm内径49mmm±0.5mm，总高71mm±2mm | 个 | 50 |  |
| 6 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80mm±2mm，—端长度约60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 个 | 24 |  |
| 7 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 24 |  |
| 8 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度）单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 50 |  |
| 9 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 100 |  |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 | 100 |  |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 100 |  |
| 12 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：≥81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm±0.5mm | 块 | 24 |  |
| 13 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 24 |  |
| 14 | 坩埚钳 | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬250mm±2mm | 个 | 24 |  |
| 15 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm±0.5mm,筒直径为25mm±0.5mm,总高200mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |  |
| 16 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.2mm,筒直径为15.5mm±0.5mm总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |  |
| 17 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90mm±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 24 |  |
| 18 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 24 |  |
| 19 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 24 |  |
| 20 | 美工刀 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 24 |  |
| 21 | 滴定管 | 酸式活塞材质：聚四氟乙烯,25mL精度0.1ml | 根 | 24 |  |
| 22 | 滴定管 | 碱式，活塞材质：聚四氟乙烯,25mL精度0.1ml | 根 | 24 |  |
| 23 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm±2mm，总高180mm±2mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm | 个 | 24 |  |
| 24 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm±0.5mm,口部直径32mm±0.5mm，内径26mm±0.5mm,总高104mm±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 48 |  |
| 25 | 滴定管夹 | 塑料材质,产品外形尺寸：≥230*120*52mm | 个 | 24 |  |
| 26 | 标签纸 | 包装长160mm±2mm宽92mm±2mm，每张≥24mm×27mm | 袋 | 24 |  |
| 27 | 塑料洗瓶 | 250mL,聚丙烯PP材质，瓶身尺寸：直径60mm±0.5mm*高110mm±2mm，总高150mm±2mm,水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 24 |  |
| 28 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 24 |  |
| 29 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm±2mm | 包 | 24 |  |
| 30 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |  |
| 31 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 24 |  |
| 32 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm±2mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 24 |  |
| 33 | 分子结构模型 | 盒装≥165*120*55mm（内含氢H、碳C、氧0、氮N、、硫S、氯C1、磷P等原子、配有比例单键、中键、长健、比例扳手等，材料采用塑料材质，可搭配出化学教材中各种球棍模型和比例模型 | 盒 | 24 |  |
| 34 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83mm±0.5mm，平底，底部直径50mm±0.5mm,总高40mm±2mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 24 |  |
| 35 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm±0.5mm,柄直径约15mm，总长98mm±2mm | 个 | 24 |  |
| 36 | 具支U型管 | 透明高硼硅玻璃制，D=20±0.5mm L=200mm±2mm壁厚0.2mm,两管间距48mm±2mm,无磨口管口烧结处理，两侧靠近上口处有具支 | 个 | 24 |  |
| 37 | U型管 | 透明钠改玻璃制，D=20mm±0.5mm L=200mm±2mm壁厚0.2mm,两管间距48mm±2mm,无磨口管口烧结处理， | 个 | 24 |  |
| 38 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |  |
| 39 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |  |
| 40 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm±2mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 48 |  |
| 41 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 48 |  |
| 42 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 48 |  |
| 43 | 石墨棒 | D=8mm±0.5mm L=150mm±2mm，电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 24 |  |
| 44 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 48 |  |
| 45 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 48 |  |
| 46 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口≤尺寸8mm | 个 | 100 |  |
| 47 | 原电池装置 | 尺寸：≥长8cm，宽5cm，高8cm 碳棒规格：直径12mm±0.5mm 长度6cm左右，共2件 电极尺寸：≥6cmX3.5cm 锌片厚0.15cm铜片厚0.05cm铁片厚0.06cm，各一件 全套重约：0.3kg，外包装盒子尺寸≥长8*宽5.2*高9厘米 | 套 | 24 |  |
| 48 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 24 |  |
| 49 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm±0.5mm,口部外径49mm±0.5mm内径42mm±0.5mm，总高61mm±2mm | 个 | 48 |  |
| 50 | 烧杯 | 100ml，PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 48 |  |
| 51 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 | 48 |  |
| 52 | 激光手电筒 | 外壳采用铝合金材料，高强度，用两个按钮开关可以照出3种光，配有3颗钮扣电池。尺寸：手电长74mm±2mm,直径13mm±0.5mm,功能：1.红外线激光指引方向2.LED白光照明可当手电3.紫光验钞 | 支 | 24 |  |
| 53 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 24 |  |
| 54 | 长柄药勺 | 长度195mm±2mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 24 |  |
| 55 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |  |
| 56 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |  |
| 57 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 24 |  |
| 58 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28±2mm,厚度9.5±0.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 24 |  |
| 59 | 二氧化氮平衡球 | 玻璃材质，双球内充满二氧化氮气体，用于验证温度对平衡的影响，两球直径为35mm±0.5mm.两球连接杆长130mm±2mm.球与连接杆间距40mm±2mm | 个 | 24 |  |
| 60 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 24 |  |
| 61 | 双孔塑料板 | 亚克力板材质3mm厚，≥120mm*60mm，孔径10mm±0.5mm,两孔间距45mm±2mm | 块 | 24 |  |
| 62 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm.，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |  |
| 63 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 24 |  |
| 64 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30mm±0.5mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm | 个 | 24 |  |
| 65 | 试管刷 | 尺寸Φ20mm±0.5mm*200mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |  |
| 66 | 试管刷 | 尺寸Φ26mm±0.5mm*240mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |  |
| 67 | 毛巾 | 纯棉≥55*25 cm | 条 | 24 |  |
| 68 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 24 |  |
| 69 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 70 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 24 |  |
| 71 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 24 |  |
| 72 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 73 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 74 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 24 |  |
| 75 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |  |
| 76 | 量筒 | 25ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm±0.5mm,筒直径为21mm±0.5mm,总高165mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |  |
| 77 | 棕色广口瓶 | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动, | 个 | 24 |  |
| 78 | 棕色广口瓶 | 125mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动, | 个 | 10 |  |
| 79 | 棕色细口瓶 | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 24 |  |
| 80 | 棕色细口瓶 | 125mL，棕色透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 24 |  |
| 81 | 废液缸圆形带手提 | 圆形带手提5L，直径165mm±0.5mm,高315mm±2mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 1 |  |
| 82 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465mm | 套 | 1 |  |
| 83 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |  |
| 84 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |  |
| 85 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 24 |  |
| 86 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |  |
| 87 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 50 |  |
| 88 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm±5mm | 个 | 2 |  |
| 89 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195*250mm | 个 | 2 |  |
| 90 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 2 |  |
| 91 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |  |
| 高中化学演示实验仪器清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 注射器 | 50mL，分度值2mL，刻度清晰。针筒直径31mm±0.5mm，产品外形尺寸：≤长150mm*宽51mm*高34mm | 支 | 1 |  |
| 2 | 玻璃导管 | ∅8 mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，— 端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 50 |  |
| 3 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80±2mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 4 | 蓝色钴玻璃片套件 | 特殊的观火玻璃，≥50*50*3mm，表面不平整，有丝纹麻点，装在透明的塑料盒内，外盒尺寸：≥57*61*17mm | 套 | 24 |  |
| 5 | 铂丝棒 | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质,铜棒直径3.8mm，杆长185mm±2mm，丝长50mm±2mm 直径0.2mm | 根 | 1 |  |
| 6 | 泥三角 | 陶瓷材质，产品由三根直径11mm±0.5mm,长55mm±2mm陶瓷管用铁丝连接成三角形 | 个 | 1 |  |
| 7 | 瓷坩埚 | 瓷制,30mL,耐热≥1200°C,内外壁光滑,外壁涂釉，配有坩埚盖，坩埚平底直径24mm±0.5mm,口部直径42mm±0.5mm，内径38mm±0.5mm，盖盖后产品尺寸为：直径49mm±0.5mm*高58mm±2mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 升降台 | 铝制（100mm±2mm）*（100mm±2mm），防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 24 |  |
| 9 | 集气瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mmm±2mm。 | 个 | 3 |  |
| 10 | 毛玻璃片 | （50mm±2mm）*（50mm±2mm），透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 片 | 3 |  |
| 11 | 鲁尔阀 | 两通阀-蓝柄无锁帽 | 个 | 2 |  |
| 12 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 24 |  |
| 13 | 具支试管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪，直径20mm±0.5mm*200mm±0.5mm,具支直径10*26mm±0.5mm | 个 | 24 |  |
| 14 | 试管 | Φ 30 mm±0.5mm ×200 mm±2mm，壁厚2mm， 透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 1 |  |
| 15 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）28.5mm±0.5mm（高度） ，无孔 | 个 | 24 |  |
| 16 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm±2mm，— 端长度约30mm，中间一段长100mm±2mm,60mm±2mm一节呈90度角，30mm±2mm一端与中间一段呈30度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 17 | 红色石蕊试纸 | 碱性溶液（PH>8)使红色试纸变蓝 100条/盒，尺寸为：≥73*30*15mm | 盒 | 15 |  |
| 18 | 止水夹套件 | Φ 1-3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º ， 弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56*53*12mm | 套 | 2 |  |
| 19 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，尖嘴口内径2 mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度）， 双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |  |
| 21 | 蒸馏头 | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 个 | 2 |  |
| 22 | 牛角管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm±0.5mm,长80mm±2mm, 尖嘴处厚度2mm | 个 | 1 |  |
| 23 | 冷凝管 | 口径Φ 24 mm±0.5mm，外径Φ 35 mm±0.5mm，总长380 mm±2mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制， | 根 | 2 |  |
| 24 | 分液漏斗梨形 | 梨形125ml，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 25 | 铝箔纸 | ≥450*450mm | 张 | 100 |  |
| 26 | 盐桥 | 间距30mm±2mm ，尺寸≥15mm×130mm ,管口内径13mm±0.5mm，有配套的乳白色橡胶塞， 溶液由琼脂+氯化钾组成 | 个 | 1 |  |
| 27 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm±2mm 、135mm±2mm、150mm±2mm，材质塑料 | 套 | 30 |  |
| 28 | 碘化钾试纸 | 用于检验次氯酸钠、氯气、溴蒸气，亚硝酸等物质，由无色变为蓝色，不宜在＞40°C的条件下使用,尺寸为：≥73*30*15mm | 盒 | 15 |  |
| 29 | 表面皿 | 直径60mm±0.5mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 30 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm±0.5mm*高21mm±2mm，底外径90mm±0.5mm，高19mm±2mm，盖外径98mm±0.5mm，高17mm±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 2 |  |
| 31 | 圆底烧瓶 短颈 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm±0.5mm,口径31mm±0.5mm,总高136mm±2mm | 个 | 2 |  |
| 32 | 蓝色石蕊试纸 | 酸性溶液(PH<4.5使蓝色试纸变红 100条/盒,尺寸为：≥73*30*15mm | 盒 | 15 |  |
| 33 | 玻璃板 | 透明玻璃材质≥20cm*15cm 厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |  |
| 5 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：≥主频 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机、，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 高中化学虚拟仿真资源 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于200个。 2. 软件要求提供的化学实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.化学实验中的药品应能体现其相应的药品性质，例如具有强挥发性的药品浓盐酸、在实验室制备氯气中使用时，应产生白雾现象。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有爆炸现象。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.化学实验包含原子结构模型,为方便清晰的观察原子结构，原子模型支持放大缩小。需包含：金属钠、储氢镧镍合金、六方硫化锌晶体模型。需包含有机分子模型3D建模模块，支持建模后模型分屏对比。（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1225*600*780/820mm（±10mm） 1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6、学生端配套基础设施一：技术要求满足： （1）、重金属符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，可溶性汞（Hg）检测方法GB 6675-2003 附录C，检出限2； （2）、后功能栏杆尺寸：使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入台面厚度：使用游标卡尺测量可嵌入台面的厚度，匹配12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动范围：使用卷尺测量可移动式吸风口在护杆上移动的范围大于等于：1000mm；桌腿折叠功能：使用角度测试仪测量桌腿折叠角度，最大折叠为90° 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 24 |  |
| 2 | 万向抽风装置 | 万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理 | 套 | 24 |  |
| 3 | 多功能防溅水槽装置 | 1、水槽装置整体尺寸为600*450*820mm（±10mm) 2、底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为405x480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度为≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽技术要求满足： (1)、密度：(23±2)℃，(50±5)%RH，24h，浸渍液：水，浸渍液密度：1.0168g/cm3，浸渍液温度23.5℃，块状试样，1.161g/cm3； (2)、水槽尺寸：使用卷尺测量，水槽内径尺寸，底部：346m宽×436mm长、上部：405mm宽×480mm长、高度：360mm； (3)、水槽滴水架具有折叠隐藏功能； (4)、水槽隐藏设计：上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (5)、水槽过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (6)、水槽排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 12 |  |
| 4 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 12 |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |  |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |  |
| 通风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 (1)、盐雾试验满足：720h中性盐雾试验 10级 | 个 | 1 |  |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 活动式学生端抽风装置 | 主体下部分两侧暗藏两根≥φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求 | 套 | 24 |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊装式通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 13 |  |
| 5 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、室外行程通风管塑料技术要求满足:（1）、水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）、垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 1 |  |
| 7 | 活性炭废气处理器 | 活性炭废气处理器，处理风量：9000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 风机控制线 | ≥2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |  |
| 太空舱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降动力系统 | 采用≥24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 12 |  |
| 2 | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 12 |  |
| 3 | 主体结构系统 | 两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 12 |  |
| 多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 1、分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 2、多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体技术要求满足： (1)、性能测试 功能面板的自动升降和伸缩范围 具有水，电，网三种接口，并且有USB供电接口(DC 5V，1.5A) (2)、寿命测试 通电AC220V，产品能够承受≥20000次，能自动伸缩 (3)、抗电强度试验 试验电压为AC500V，50Hz，持续时间≥60s;试验中，不应有击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 12 |  |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 1、由≥24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 2、提供由生产厂家送检满足以下技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （1）、摇臂可以自动仲缩，可以无机调节高度，摇臂伸展的长度不小于380mm。 （2）、摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 | 套 | 12 |  |
| 3 | 学生系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组、液晶成像屏1块。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1、38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 24 |  |
| 4 | 供应端口 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 24 |  |
| 5 | 故障成像系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |  |
| 6 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 12 |  |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统 | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 排水系统 | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 供应线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能控制系统线路 | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 |  |
| 6 | 集成系统调试 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试； 8、产品使用培训。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |  |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |  |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |  |
| 化学药品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毒品储存设备 | 1、规格：900*510*2000mm（±10mm）； 2、外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、装有四个移动尼龙轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 5、中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当通电前要把下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 防火防爆储存设备 | 规格：H1650*W1090*D460mm（±10mm） 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 2、容积：45/170（加仑/升） 3、重量：95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 |  |
| 3 | 通风橱 | 规格：1500*850*2350mm（±10mm） 1、结构组合：采用三段组合式，内含单侧独立抽气式组成及另侧独立水、电、气体管线系统容纳设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 11、钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃， （1）、碎片状态满足：取4块试样进行试验，每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数不少于40片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm； （2）、表面应力满足：钢化玻璃的表面应力不应小于90MPa。取3块试样进行试验，当全部符合规定为合格，2块试样不符合则为不合格；当2块试样符合时，再追加3块试样，如果3块全部符合规定则为合格。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 4 |  |
| 5 | 酸碱药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 1 |  |
| 6 | 通风系统 | 独立智能通风装置一套。250管道风机。功率700W,风量2200MH。必须安装止逆阀。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 通风行程管道及安装 | 主管道250mm。根据现场实际情况和环境因素进行定制。采用PP管道路径安装电子风阀。通风废气要排到到室外。 | 室 | 1 |  |
| 8 | 安全防护站 | 规格：430*530*110mm（±10mm） 含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 | 2 |  |
| 9 | 安全防护站 | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 2 |  |
| 10 | 安全防护站 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 |  |

| 48座高中生物吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 高中生物学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 吸水纸 | 中性棉质吸水纸，单张尺寸≥80mm×30mm，100片/盒。外盒尺寸≥100mm×40mm*22mm | 盒 | 24 |
| 2 | 物镜测微尺 | 玻璃材质≥75×25×1mm，外包装尺寸：≥85×36×16mm，上下垫海棉 | 盒 | 24 |
| 3 | 罐装橡皮泥 | 50g/盒，瓶身直径42mm,盖直径51±2mm,高61±2mm，黄色超轻粘土不粘手，超长延展性，安全环保无毒 | 罐 | 24 |
| 4 | 罐装橡皮泥 | 50g/盒，瓶身直径42±0.5mm,盖直径51±2mm,高61±2mm，红色超轻粘土不粘手，超长延展性，安全环保无毒 | 罐 | 24 |
| 5 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离,产品外形尺寸：≥170*95*25mm | 盒 | 24 |
| 6 | 解剖器7件套 | 不锈钢材料，7件,包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，定制马口盒包装，外盒尺寸：≥170mm*90mm*15mm | 套 | 24 |
| 7 | 生物玻片标本 | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，。100片/盒，内有动物、植物及人体组织各种类型。每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：≥75*25*1mm，图案为直径14±0.5mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：≥175*198*36mm | 套 | 24 |
| 8 | 圆底不锈钢盒 | 不锈钢材质，无字，中号，直径107±2mm，高度48±2mm | 只 | 48 |
| 9 | 塑料小球 | 塑料D=15±0.5mm蓝色 | 个 | 500 |
| 10 | 塑料小球 | 塑料D=15±0.5mm红色 | 个 | 500 |
| 11 | 擦镜纸 | 产品尺寸：≥100×150*3mm | 本 | 24 |
| 12 | 胶头滴管 | 90±2mm直形，滴管直径10±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110±2mm | 根 | 48 |
| 13 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98±2mm*高21±1mm，底外径90±2mm，高19±1mm，盖外径98±2mm，高17±1mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 48 |
| 14 | 单面刀片 | 单面刀片，≥40*20mm，5片/盒，外形尺寸：≥46mm×25mm×13mm | 盒 | 24 |
| 15 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥24mm×32mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 24 |
| 16 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 24 |
| 17 | 离心管架 | 塑料材质，用于放置离心管 | 个 | 24 |
| 18 | 离心管 | 0.2ml，塑料材质 | 袋 | 24 |
| 19 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 24 |
| 20 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：≥长80mm×宽80mm*厚17mm，10片/包。 | 袋 | 24 |
| 21 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10m底部直径为70±0.5mm,口部外径79±0.5mm内径65±0.5mm，总高97±2mm | 个 | 48 |
| 22 | 透明广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动,直径70±0.5mm,总高135±2mm | 个 | 100 |
| 23 | 台灯 | 材质：ABS光源类型：LED灯，三档调节 | 个 | 24 |
| 24 | 标签纸 | 包装长160±2mm宽92±2mm，每张：≥24mm×27mm | 袋 | 24 |
| 25 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52±0.5mm,口部外径58±0.5mm内径49±0.5mm，总高71±2mm | 个 | 48 |
| 26 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制,口部部直径64±0.5mm,口部直径32±0.5mm，内径26±0.5mm,总高104±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 48 |
| 27 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |
| 28 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |
| 29 | 封口膜 | 直径16±0.5mm，。厚度≥120*120mm。产品特点：耐高温灭菌，在135度 、0.15MPA下可重复利用。适用范围：适配各种尺寸的培养皿 | 张 | 24 |
| 30 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 148 |
| 31 | 试管 | Φ20±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 100 |
| 32 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84±0.5mm,内径70±0.5mm,小孔镜直径18±0.5mm,总长195±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 24 |
| 33 | 打孔器 | 打孔直径6mm，≥长60mm×宽23mm×55mm | 个 | 24 |
| 34 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21±0.5mm，产品外形尺寸：≤122mm*34mm*21mm | 支 | 24 |
| 35 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 24 |
| 36 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000±5mm，透明盒装，尺寸≥160mm75*70*18mm | 盒 | 24 |
| 37 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46±0.5mm,口部外径49±0.5mm内径42±0.5mm，总高61±2mm | 个 | 100 |
| 38 | 透明胶 | 宽18±0.5mm，总长32±1m,整卷直径53±0.5mm | 卷 | 24 |
| 39 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60±0.5mm，斗茎长60±2mm.，总长1 02±2m,下±口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 24 |
| 40 | 点样毛细管 | 低硼硅玻璃材质，毛细管尺寸0.3*100±2mm1000支/筒，包装筒尺寸：≥38*119mm | 筒 | 24 |
| 41 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83±0.5mm，平底，底部直径50±0.5mm,总高40±2mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 24 |
| 42 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27±0.5mm,柄直径约15mm，总长98±2mm | 个 | 24 |
| 43 | 离心管圆底 | 材质：环保PP聚丙烯，管身直径28±0.5mm×高104±2mm，盖直径34±0.5mm | 个 | 24 |
| 44 | 玻璃棒 | Φ6mm,长200±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 100 |
| 45 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123±2mm、135±2mm、150±2mm，材质塑料 | 套 | 24 |
| 46 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28±2mm,厚度9.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 24 |
| 47 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |
| 48 | 陶土网 | Φ100±2mm，边长150±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 24 |
| 49 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39±0.5mm,筒直径为15.5±0.5mm,总高139±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |
| 50 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5±0.5mm,筒直径为25±0.5mm,总高200±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |
| 51 | 试管 | Φ15±0.5mm×150±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 100 |
| 52 | 双面刀片 | 双面刀片，≥43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：≥49mm×27mm*11mm | 盒 | 24 |
| 53 | 卫生香 | 直径Φ1.8mm*长135±2mm，约248支，80g/盒 | 盒 | 24 |
| 54 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 24 |
| 55 | 小狼毫毛笔 | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200±2mm出锋30±2mm直径7mm | 支 | 24 |
| 56 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290±2mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 24 |
| 57 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 24 |
| 58 | 刻度试管 | 25ML，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线清晰耐久，粗细均匀 | 根 | 100 |
| 59 | 烧杯 | 100ml PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 24 |
| 60 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径68±0.5mm*高18±1mm，底外径60±0.5mm，高17±1mm，盖外径68±0.5mm，高17±1mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的培养皿检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 | 100 |
| 61 | 锥形瓶 | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84±0.5mm,口部直径34±0.5mm，内径29±0.5mm,总高145±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 24 |
| 62 | 涂布器 | 高硼硅玻璃，耐热耐高温，三角头设计，尺寸：≥直径5.35mm宽41mm长175mm | 只 | 24 |
| 63 | 记号笔 | 双头，一头蓝一头绿，笔头材质：纤维,产品尺寸Φ10±0.5×150±2mm | 支 | 24 |
| 64 | 接种棒 | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质,铜棒直径4mm，杆长185±2mm， | 支 | 24 |
| 65 | 接种环 | 合金金属丝，丝长50±2mm直径1mm | 支 | 24 |
| 66 | 铁铲 | 金属材质：防锈精铁手柄：橡胶产品外形尺寸：≥310*60*35mm | 把 | 24 |
| 67 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥170*15.5*0.6mm，外有塑料包装≥180*23mm | 把 | 24 |
| 68 | 脱脂棉签 | 双头，纸轴棉签，180支/盒，盒尺寸：直径≥56mm*高81mm | 盒 | 24 |
| 69 | 血球计数板 | 透明玻璃材质，计数板尺寸≥75×33*5mm装在≥80*40*10mm透明盒子里 | 盒 | 24 |
| 70 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 24 |
| 71 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*30mm（高度），无孔 | 个 | 24 |
| 72 | 一次性无菌滴管 | 长145±2mmLDPE聚乙烯材质 | 根 | 100 |
| 73 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 48 |
| 74 | 试管 | Φ30±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 48 |
| 75 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为60±2mm，—端长度约190±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 100 |
| 76 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为55±2mm，—端长度约85±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 100 |
| 77 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22±0.5mm（底部直径）*30±0.5mm（顶部直径）*28.5±2mm（高度），单孔，孔径8mm | 个 | 24 |
| 78 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22±0.5mm（底部直径）*30±0.5mm（顶部直径）*28.5±2mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 24 |
| 79 | 洗耳球 | 橡胶材质 | 个 | 24 |
| 80 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87±0.5mm,口部外径93±0.5mm内径83±0.5mm，总高122±2mm | 个 | 100 |
| 81 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600±2mm，由支撑杆（螺纹头）300±2mm和支撑杆（螺纹孔）300±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |
| 82 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 24 |
| 83 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30±0.5mm的6个孔,孔径20±0.5mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm | 个 | 24 |
| 84 | 试管刷 | 尺寸Φ20±0.5mm*200±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |
| 85 | 试管刷 | 尺寸Φ26±0.5mm*240±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |
| 86 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 24 |
| 87 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 24 |
| 88 | 数码显微镜 | 1、整机构造：符合人体工程学设计，外观美丽；结构件主要采用金属制作，皮实耐用；粗微调同轴；低手位旋钮，操作便利；低重心底座，成像清晰稳定。 2、镜筒：铰链式双目斜筒，30°倾斜；镜筒可360°旋转可供多人便捷观察；端面位置差≤0.25mm；目镜焦平面上像中心的位移≤0.32mm。瞳距可调48-75mm; 3、目镜：配置 WF10X/18mm目镜，并锁定于目镜筒，防止目镜随意拔出遭到损坏，同时防止灰尘进入，目镜左右两系统放大率差不大于0.96%，准确度不超过±1.21%，方位差不大于32；双目视度可调±5dp 4、物镜：有限远光学系统；160mm，共轭距离195mm; 采用无铅光学玻璃材质制造，符合ROHS环保标准：DIN标准消色差物镜；质量要求： 4X（N.A=0.1 、W.D≥37.5），成像清晰圆直径≥16.6mm； 10X（N.A=0.25、W.D≥6.55），成像清晰圆直径≥16.5mm; 40x (N.A=0.65、W.D≥0.65mm), 成像清晰圆直径≥16.5mm; 景深范围内像面的偏摆≤0.115mm所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.030mm；10倍－40倍不超过±0.027mm；40倍－100倍不超过±0.020mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过-1.65% ; 双目两系统光谱明暗差不大于6.2%，像面图形方位差不大于10。 5、转换器：内定位四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.008mm。 6、载物台：机械移动式双层设计，尺寸：≥130mmX130mm;上限位预定可调；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。 7、载物台:沿X-Y轴平稳移动，XY轴行程：≥70x30mm; 8、粗微调: 同轴调焦轴，粗微调同轴，微调分度；调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.004mm；调焦范围：Z轴行程12.2mm，微调范围3.4um/格。 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 11、照明：亮度可调的 1wLED冷光源，亮度调节旋钮和电源开关分开，可选用110-240宽电压电源或5V可充电电池；内置磨砂玻璃滤色片。 12、数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。可以连接不同的平板或智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。可在没有学生智能设备的情况下将学生端传输到教师端。数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行;一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 13、随机配套专业应用软件功能： （1）、 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供真实软件界面截图。 （2）、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、成像直方图。直方图用来成像整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。 （3）、高级设置：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图。 （4）、可以在动态成像模块中成像物镜的倍数。拍照后在图片右上角会成像当时物镜的倍数。 （5）、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。 （6）、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 14、提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告（提供复印件并加盖制造商公章）； | 台 | 1 |
| 89 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465 | 套 | 1 |
| 90 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 91 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 92 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 48 |
| 93 | 防护手套 | 一次性橡胶手套，L号 | 盒 | 2 |
| 94 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 24 |
| 95 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350±5mm | 个 | 2 |
| 96 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195*250mm | 个 | 2 |
| 97 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 2 |
| 98 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 99 | 微量移液器架 | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：≥285*140*275mm | 套 | 12 |
| 100 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，0.5uL-10uL,外形尺寸：≥225*61*25mm | 支 | 12 |
| 101 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，10uL-100uL,外形尺寸：≥225*61*25mm | 支 | 12 |
| 102 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，100uL-1000uL,外形尺寸：≥235*61*25mm | 支 | 12 |
| 103 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，1000uL-5000uL,外形尺寸：≥195*61*40mm | 支 | 12 |
| 104 | 微量移液器吸头 | 0.5uL-10uL吸头(口径5mm*长31mm)10支、10uL-100uL吸头(口径6mm*长50mm)10支、100uL-1000uL吸头(口径8.5mm*长70mm)5支、1000uL-5000uL吸头(口径15mm*长146mm)5支装在尺≥155*65*30mm的透明塑料盒内 | 套 | 12 |
| 105 | 恒温培养箱 | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字成像和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。1.定时范围：99.9小时 2.恒温范围：室温+5～60℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±0.5℃at37℃ 5.工作室尺寸：≥400×400×500mm，外部尺寸：≥530×560×780mm 6.电源：交流220V50HZ 7.容积≥80L | 个 | 1 |
| 106 | 超浄工作台 | 1.外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 2.采用了任意定位移门系统 3.照明和杀菌系统安全互锁 4.数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6.配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7.洁净等级100级@≥0.5μM（美联邦209E） 8.菌落数≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 9.平均风速0.25～0.45m/s（快慢双速） 10.噪音≤62dB（A） 11.振动半峰值≤0.5μM（x、y、z方向） 12.照度≥300Lx 13.电源AC单相220V/50Hz 14.最大功率300W 15.重量85Kg 16.工作区尺寸≥W700×D490×H515mm 17.外型尺寸≥W855×D550×H1600mm 18.适用人数单人/单面 19.高效过滤器规格及数量≥695×460×38mm×① 20.荧光灯/紫外灯规格及数量15W×①/15W×① | 个 | 1 |
| 107 | 干热灭菌箱 | 1、用于实验室物品的干燥、烘焙、灭菌用，由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成; 2、箱体由内腔(工作室)和外箱壳组成，外壳采用优质钢板表面喷塑处理。室内采用不锈钢制成的搁板，高度可调。箱门上有观察窗，可观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的接合部装有耐热硅橡胶密封圈; 3、液晶智能化控制面板，外观新颖大方。 4、控温范围(℃)：室温+5～250℃ 5、工作室规格:≥550mmx450mmx550mm。 | 个 | 1 |
| 108 | 接种箱 | 1、本产品是一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置，适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。 2、结构 本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等零件组成。 3、主要技术参数 （1）、电源:~220V50HZ （2）、杀菌灯管:8W （3）、日光灯管:8W | 个 | 1 |
| 109 | 电冰箱 | ≥150L | 台 | 1 |
| 110 | DNA电泳图谱观察仪 | 1.光源：LED4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm 2.观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542nm±3nm处可滤掉50%光线 3.观察面积：120×120（mm） 4.电源：220V±10%50Hz±2% 5.输出电压：5V2A 6.保险管：5A（Φ5×20） 7.外形尺寸（L×W×H）：≥300×200×120（mm） 8.净重：2.0（kg） | 台 | 1 |
| 111 | 电泳仪 | 一、性能特点 1.一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制 2.可同时成像预设值和实际输出值 3.可存储10个常用电泳方法 4.具有自动记忆、自动关断功能 5.具有标准、定时运行功能 6.具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能 7.具有过载、空载、漏电等多项保护功能 8.选配功能（断电恢复、防扩散电场功能） 二、技术规格 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2.输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 3.分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4.定时范围：1分钟～99小时59分钟 5.成像：带背光的LCD液晶屏（128×64像素） 6.输出插孔：4（组） 7.外形尺寸（L×W×H）：≥280×237×118（mm） | 台 | 1 |
| 112 | 水平电泳槽 | 一、技术规格 1.凝胶面积（W×L）：≥48×75（mm） 2.样品通量：（1.0mm厚）3、5、9齿；（1.5mm厚）3、5、9齿 3.缓冲液容积：～150（ml） 4.外形尺寸（L×W×H）：≥250×95×50（mm） 5.净重：0.4（kg）二、性能特点 1.采用高透明度PC材料，一次注塑成型 2.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全 3.托盘具有把手设计，保证操作过程的安全 4.安全开盖按钮设计，方便上盖的开启 5.托盘具有加样背景色设计，方便加样 6.配备专用制胶盒 7.可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全 | 台 | 1 |
| 113 | PCR仪 | 容量：≥30管 | 台 | 1 |
| 114 | 光照培养架 | 1.尺寸：高180±2cm，实用四层，每层实用面积≥110cm×40cm，坚固耐用 2.灯管和灯架一体化设计；每层配三组高效三基色自然光灯组，每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 3.光源额定电压：220v50Hz，额定功率16W，可选配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯 4.电源：220v50Hz，最大功率360W 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶成像设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 6.该产品采用3mm厚角钢材质，稳固耐用；采用卡扣式结构， 方便安装和更换；产品采用静电喷涂工艺，保证长期不锈不掉漆 | 套 | 1 |
| 115 | 组织捣碎匀浆机 | 电动机：立式单相串激电动机 额定功率：120W 工作电压：220V50HZ 转速：0-12000转/分 定时：0-60分 容量：1000ml | 台 | 1 |
| 116 | 果酒果醋发酵装置 | 1、作为食品级容器材质安全、环保。 2、透光率大于90%，雾度小于1%，有水晶般的光泽。 3、低压热变形温度(HDT@0.455MPa)根据牌号不同在94℃-109℃之间。 4、容积1000mL。 5、专用于高中果酒果醋制作实验，可提供有氧发酵和无氧发酵两种方式。 6、果酒果醋发酵装置，独有的针孔发酵发泡装置，能够计算不同时间段发酵速度的变化。 | 个 | 1 |
| 117 | 容量瓶1000mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，配有匹配的玻璃塞 | 个 | 1 |
| 118 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 119 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 120 | 滴瓶 | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 121 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 122 | PH计 | 笔式，尺寸≥152×30×15mm，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，配校准试剂 | 个 | 24 |
| 123 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73±0.5mm，外径：90±0.5mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155±2mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 24 |
| 124 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 4 |
| 125 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13±0.5mm | 包 | 24 |
| 126 | 棉绳 | 纯棉材质，直径2mm长2m，装在透明塑料圆盒内,圆盒尺寸：≥直径38mm*高28mm | 卷 | 24 |
| 127 | 橡皮筋 | 50±2g， | 包 | 24 |
| 128 | 锥形瓶 | 500ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 24 |
| 129 | 锥形瓶 | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 48 |
| 130 | 泡菜坛 | 玻璃制1250mL | 个 | 1 |
| 131 | 冰盒 | 干净无毒，可反复使用 | 个 | 1 |
| 132 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：≥81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20±0.5mm | 块 | 2 |
| 133 | 恒温水浴锅 | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字成像，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：≥30*15*14cm，一列两孔 | 个 | 1 |
| 134 | 精密PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm,PH5.5—9.0 | 本 | 10 |
| 135 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 2 |
| 136 | 彩色玻璃纸 | 多种颜色，尺寸≥200*320mm | 袋 | 1 |
| 137 | DNA结构模型 | 产品底座直径200±2mm,高度60±2mm 1、双螺旋有直径20A; 2、螺距34A,相邻碱基对的间距3.4A; 3、相邻碱基的方向差36°; 4、每螺跑内碱基对数10对； 5、氢键长度2.5-4.0A; 6、大小沟宽约为20A,14A。 | 个 | 1 |
| 138 | A4彩色卡纸加厚硬纸板 | 纸张厚度180g，30张/袋， | 叠 | 5 |
| 139 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 带有磁吸装置，竖直摆放演示不掉落 | 套 | 1 |
| 140 | 红绿色觉检查图 | 书中设置了几何数字线条物体图形等用于检测红绿色觉及蓝黄色觉异常可根据受检者年龄智力状况等进行检查 | 本 | 1 |
| 141 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 48 |
| 142 | 枝剪 | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190±2mm，重约105g | 把 | 2 |
| 143 | 弯头镊子 | 不锈钢制，L=122±2mm | 把 | 24 |
| 144 | G6玻璃砂漏斗 | 滤膜直径不小于35±2mm，微孔直径＜2μm | 个 | 1 |
| 145 | 细胞结构模型 | 产品外形尺寸为：≥163*123*120mm 产品采用PVC材质制成，无味。用于中学讲解动物细胞构造时做直观教具，使学生了解动物细胞的形态、构造及其相互作用。 | 个 | 1 |
| 146 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 24 |
| 147 | 解剖盘蜡盘 | ≥260mm×190mm×15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 个 | 1 |
| 148 | 解剖针 | 不锈钢材料，总长约为135±2mm | 根 | 24 |
| 149 | 比色管 | 50ml具塞比色管，磨砂瓶口，高透光率，底部平稳外径25.4±0.5mm口径18±0.5mm长度200±2mm，具有匹配的玻璃塞，加塞后总长215±2mm | 根 | 48 |
| 150 | 长颈漏斗 | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm,长245±2mm, 总长300±2mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右 | 个 | 4 |
| 151 | 喷水瓶 | PET材质，平身高113±2mm，瓶体高72±2mm，瓶底直径32±0.5mm，口内径14±0.5mm | 个 | 2 |
| 152 | 透析袋 | RC膜，宽度34±0.5mm，直径22±0.5mm | 米 | 1 |
| 153 | 透析袋夹 | 2—12ph内部尺寸60±2mm，外部尺寸80±0.5mm | 个 | 5 |
| 154 | 砧板 | 透明塑料砧板≥200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 1 |
| 155 | 陶瓷刀 | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117±2mm，刃长112±2mm。4.5寸水果刀 | 把 | 1 |
| 156 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 157 | 紫外可见分光光度计 | 光学系统：消色差（1200条/mm光栅） 波长范围：195-1020nm 波长准确度：±2nm 光谱带宽：5nm 波长重复性：1nm 光度准确度：0.5%T 光度重复性：0.2%T 光度范围：0-200%T，-3-3A 漂移：≤0.2%T 基线直线型：±0.004A/h@500nm 噪声：100%≤0.3%T 稳定性：±0.004A/h@500nm 工作方式：T,A,C 成像范围：0-200%T，-0.3-3A 成像系统：4位液晶LED成像 波长驱动：手动 打印机（接口）：热敏打印机（并口）选配 能量（灯源）：钨灯、氘灯 净重：12kg 灯切换方式：自动 仪器功能： 1、宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。 2、可直接连接专用打印机（选配）、打印数据。 3、关键部件全部采用原装配置，保证测量的准确度和精度。 4、数字成像测量数值。 5、仪器采用最新的微机处理技术，操作简单。 6、自动光门，保证光电传感器的使用寿命，仪器测试更加简单。 | 台 | 1 |
| 158 | 尼龙布 | 尼龙布，尺寸≥200*200mm | 块 | 1 |
| 159 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：≥主频 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 5 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 6 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 7 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 8 | 高中生物虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。 2. 软件要求提供的高中生物实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。其中包括动植物细胞的结构、细胞的凋亡、性状分离比的模拟、癌细胞的产生和转移等实验。 3.软件要求提供的高中生物学科在制作显微镜临时装片跟真实实验操作步骤一样，若发生错误操作，例如平行放置盖玻片，需有错误提醒；显微镜每一部件均可仿真操作，显微镜图像可点击视野区全屏展示，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，支持在显微中仿真移动图像，装片和图像位置实时对应。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，操作错误时应有错误提示，并提供操作步骤。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的部分实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1225*600*780/820mm（±10mm） 1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6、学生端配套基础设施一：技术要求满足： （1）、重金属符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，可溶性汞（Hg）检测方法GB 6675-2003 附录C，检出限2； （2）、后功能栏杆尺寸：使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面145mm；桌面可嵌入台面厚度：使用游标卡尺测量可嵌入台面的厚度，匹配12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动范围：使用卷尺测量可移动式吸风口在护杆上移动的范围大于等于：1000mm；桌腿折叠功能：使用角度测试仪测量桌腿折叠角度，最大折叠为90° 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 24 |
| 2 | 多功能防溅水槽装置 | 1、水槽装置整体尺寸为600*450*820mm(±10mm) 2、底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405x480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度为≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽技术要求满足： (1)、密度：(23±2)℃，(50±5)%RH，24h，浸渍液：水，浸渍液密度：1.0168g/cm3，浸渍液温度23.5℃，块状试样，1.161g/cm3； (2)、水槽尺寸：使用卷尺测量，水槽内径尺寸，底部：346m宽×436mm长、上部：405mm宽×480mm长、高度：360mm； (3)、水槽滴水架具有折叠隐藏功能； (4)、水槽隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (5)、水槽过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (6)、水槽排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 12 |
| 3 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 12 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 太空舱体 |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降动力系统 | 采用≥24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 12 |
| 2 | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 12 |
| 3 | 主体结构系统 | 两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 12 |
| 多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 1、分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 2、多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体技术要求满足： (1)、性能测试 功能面板的自动升降和伸缩范围 具有水，电，网三种接口，并且有USB供电接口(DC 5V，1.5A) (2)、寿命测试 通电AC220V，产品能够承受≥20000次，能自动伸缩 (3)、抗电强度试验 试验电压为AC500V，50Hz，持续时间≥60s;试验中，不应有击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 12 |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 1、由≥24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 2、提供由生产厂家送检满足以下技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 （1）、摇臂可以自动仲缩，可以无机调节高度，摇臂伸展的长度不小于380mm。 （2）、摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 | 套 | 12 |
| 3 | 学生系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组、液晶成像屏1块。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1、38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 24 |
| 4 | 供应端口 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 24 |
| 5 | 故障成像系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |
| 6 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 12 |
| 系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统 | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 1 |
| 2 | 排水系统 | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 1 |
| 3 | 供应线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能控制系统线路 | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 1 |
| 5 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 |
| 6 | 集成系统调试 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试； 8、产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 7 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |

| 48座高中物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据成像功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 2 |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据成像三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并成像与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 ，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 套 | 1 |
| 7 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 8 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0 mm ~50mm，分度：0.1mm，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 9 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 2 |
| 10 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 11 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，配件：20ml注射器，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 12 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 13 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 14 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 15 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 16 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 17 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 18 | 静电计 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带5寸液晶成像屏，可独立使用并成像测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，成像屏与计算机可同时成像测量数据，自带1000mAh以上锂电池 | 只 | 1 |
| 19 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 20 | 相对光照度分布传感器 | 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 21 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 1 |
| 22 | 光电计时测距实验器 | 包含两辆小车，1根强化铝合金轨道，缓冲柱、连接杆、L型支架、I型支架等，该系统的小车为三轮结构，其主轮自带盘式光栅，具备测量自身位移、速度和加速度的功能，并能以无线方式上传至计算机。从而在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线 | 套 | 1 |
| 23 | 机械能守恒实验器 | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件，方便教师课堂演示实验使用；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 套 | 1 |
| 24 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 1 |
| 25 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 1 |
| 26 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 1 |
| 27 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 1 |
| 28 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 29 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板、玻璃组成，与微电流传感器配合使用，研究温度对玻璃导电性的影响实验 | 套 | 1 |
| 30 | 温差电流实验器 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用，研究温差产生电流的现象 | 套 | 1 |
| 31 | 热辐射实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射现象 | 套 | 1 |
| 32 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 33 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 1 |
| 34 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 35 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 1 |
| 36 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 1 |
| 37 | 光学套件 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像 | 套 | 1 |
| 38 | 无线向心力实验器 | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化 | 套 | 1 |
| 39 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 1 |
| 40 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时成像合力的大小及方向 | 套 | 1 |
| 41 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 套 | 1 |
| 42 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 1 |
| 43 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 1 |
| 44 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 1 |
| 45 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 | 套 | 1 |
| 46 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 1 |
| 47 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 1 |
| 48 | 单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 套 | 1 |
| 49 | 机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 1 |
| 50 | 自由落体实验器 | 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。 | 套 | 1 |
| 51 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |
| 52 | 马德堡实验器 | 由马德堡实验装置（包含透明上下壳、微型压强传感器、吊环、阀门）、数据线、抽气装置构成，用于验证大气压强存在。可通过成像屏实时成像压强数据，也可采用无线的方式将数据传输到移动端。 | 套 | 1 |
| 53 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 套 | 1 |
| 54 | 电磁定位系统 | 通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理，定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动等研究二维平面内运动规律的实验。 性能参数： 1、定位范围：50*30cm 2、分辨率： 1mm 3、采样频率：0-200Hz 4、抛出体自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 5、抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 6、采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 提供权威部门出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 55 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 12 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等 | 套 | 12 |
| 3 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 24 |
| 4 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并成像与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 套 | 12 |
| 5 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 24 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 7 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 12 |
| 8 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 12 |
| 9 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 12 |
| 10 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，配件：20ml注射器 | 只 | 12 |
| 11 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 12 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 12 |
| 13 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 12 |
| 14 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 12 |
| 15 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时成像合力的大小及方向 | 套 | 12 |
| 16 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 12 |
| 17 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 12 |
| 18 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 12 |
| 19 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 12 |
| 20 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 12 |
| 21 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 套 | 12 |
| 22 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 12 |
| 23 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 套 | 12 |
| 24 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 12 |
| 25 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 12 |
| 26 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 12 |
| 27 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 12 |
| 28 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：主频≥ 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器： 1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器： 1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 3 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 6 | 高中物理虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材必修、选修分类， 包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 5.软件要求力学实验应涵盖小船过河、类碰撞-弹簧模型、动态平衡：晾衣绳模型、用DIS研究匀速直线运动、用DIS测定瞬时速度、用DIS研究测定加速度实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验；（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 24 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 12 |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能成像电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～24V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 24 |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 个 | 12 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

| 48座高中化学数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，海通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据成像功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 2 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据成像模块的转接 | 只 | 2 |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 5 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 7 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 8 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 9 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 10 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 3 |
| 11 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，配件：20ml注射器，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 12 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 13 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 14 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 15 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式成像并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上成像，且可以avi等常见格式存储。 | 只 | 1 |
| 16 | 氢气传感器 | 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 17 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 18 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 3 |
| 19 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 1 |
| 20 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 1 |
| 21 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 1 |
| 22 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 23 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 |
| 24 | 升降台 | 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低 | 个 | 1 |
| 25 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 只 | 1 |
| 26 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 1 |
| 27 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 12 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 12 |
| 3 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 4 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 12 |
| 5 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 6 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 7 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 12 |
| 8 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 12 |
| 9 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 12 |
| 10 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 12 |
| 11 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 5 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：≥主频 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 6 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 7 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 8 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 9 | 高中化学虚拟仿真资源 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于200个。 2. 软件要求提供的化学实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.化学实验中的药品应能体现其相应的药品性质，例如具有强挥发性的药品浓盐酸、在实验室制备氯气中使用时，应产生白雾现象。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有爆炸现象。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.化学实验包含原子结构模型,为方便清晰的观察原子结构，原子模型支持放大缩小。需包含：金属钠、储氢镧镍合金、六方硫化锌晶体模型。需包含有机分子模型3D建模模块，支持建模后模型分屏对比。（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 24 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 12 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 (1)、盐雾试验满足：720h中性盐雾试验 10级 | 个 | 25 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 3 | 室内行程通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、室外行程通风管塑料技术要求满足:（1）、水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）、垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 套 | 1 |
| 5 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | ≥2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 6 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 12 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 12 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 12 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 12 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 化学仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 6 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

| 48座高中生物数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据成像功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 2 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据成像模块的转接 | 只 | 2 |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 5 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 需要提供教育部相关部门的检测报告。 | 只 | 2 |
| 7 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 8 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 9 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 10 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供权威机构出具的检测报告 | 只 | 1 |
| 11 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 12 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 13 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式成像并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上成像，且可以avi等常见格式存储。 提供权威机构出具的检测报告 | 只 | 1 |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 0ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式成像并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上成像，且可以.avi等常见格式存储 | 只 | 1 |
| 15 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 16 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 17 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的成像出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 18 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 19 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 1 |
| 20 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 21 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 1 |
| 22 | 酶的高效性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 23 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 |
| 24 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 只 | 1 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 1 |
| 26 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 12 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等、包含产品使用培训。 | 套 | 12 |
| 3 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 4 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 12 |
| 5 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 12 |
| 6 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 7 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带校准按钮 | 只 | 12 |
| 8 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 9 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 10 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式 | 只 | 12 |
| 11 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 12 |
| 12 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 12 |
| 13 | 酶的高效性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 12 |
| 14 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 12 |
| 15 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数≥:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：≥主频 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 5 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 6 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 7 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 8 | 高中生物虚拟仿真资源 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。 2. 软件要求提供的高中生物实验内容需根据教材必修、选修、单元分类， 可通过关键词进行实验检索。其中包括动植物细胞的结构、细胞的凋亡、性状分离比的模拟、癌细胞的产生和转移等实验。 3.软件要求提供的高中生物学科在制作显微镜临时装片跟真实实验操作步骤一样，若发生错误操作，例如平行放置盖玻片，需有错误提醒；显微镜每一部件均可仿真操作，显微镜图像可点击视野区全屏展示，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，支持在显微中仿真移动图像，装片和图像位置实时对应。 4.软件内容要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，操作错误时应有错误提示，并提供操作步骤。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的部分实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 6.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 24 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 12 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 6 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 12 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 12 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 12 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 12 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试， 7、产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mmm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

| 48座初中物理电学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 24 |
| 2 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等表盘直径50mm±0.5mm,产品尺寸：≥70*50*16mm,，分针：15分/圈，秒针：30秒/圈，黑色软皮盒包装，包装盒尺寸：≥71*99*25mm | 个 | 24 |
| 3 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 24 |
| 4 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，塑料镊子1把装在尺寸≥80*53*43mm的蓝色塑料盒子内 | 套 | 24 |
| 5 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mmPS材质，透明 | 把 | 24 |
| 6 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 | 75 |
| 7 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |
| 8 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 24 |
| 9 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 | 24 |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 24 |
| 12 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度为42mm±0.5mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 24 |
| 13 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 24 |
| 14 | 杠杆平衡实验器 | 铝合金制，由杠杆、固定轴、调平装置和2只挂钩组成。杠杆平直，不易变形。尺寸≥370mm×25mm×4mm，杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1.5mm，以支点中心为零，两边每1厘米处印一长线并标注数字，每5mm印一短线。杠杆中心轴线上方6mm处安装Ф4mm轴套，轴长80mm±2mm。杠杆杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均电镀防锈处理。螺母重不大于2g，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。另配挂钩四个，挂钩带指针可在杠杆尺中连续可调，滑动自如且不易滑落。 | 套 | 24 |
| 15 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为1N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 24 |
| 16 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为2N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 24 |
| 17 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 48 |
| 18 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 24 |
| 19 | 升降台 | 铝制≥100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 1 |
| 20 | 摩擦布 | 材质：棉尺≥1000*100mm | 块 | 24 |
| 21 | 圆柱体组 | 产品含有铁、铜、铝三种材质，单个柱体尺寸为：直径d=18mm±0.5mm*30mm±2mm | 盒 | 24 |
| 22 | 长方体组 | 包括塑料、铁、铝3种材料的长方体，每种尺寸都有三种规格，分别为≥30*20*10mm、≥40*20*10mm、≥50*20*10mm | 组 | 24 |
| 23 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 48 |
| 24 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |
| 25 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 48 |
| 26 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |
| 27 | 光的反射、折射演示器 | 激光笔+分光器长74mm±2mm，激光笔直径12.5mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 套 | 24 |
| 28 | 光反射实验器 | 1、光源电压∶3V2、灯泡∶6.3V0.3A3、演示屏半径≥130mm本仪器主要由带刻度、可折叠的金属演示屏、反射镜、折射镜、带电源的激光笔和底座等组成，底座≥276*100mm,组装后高度为170mm±2mm, | 套 | 24 |
| 29 | 学生套尺 | 包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 24 |
| 30 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10mm±0.5mm高57mm±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 24 |
| 31 | 试管 | Φ30mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 24 |
| 32 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 100 |
| 33 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 100 |
| 34 | 小灯泡 | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 124 |
| 35 | 小灯泡 | E10螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 124 |
| 36 | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 48 |
| 37 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 75 |
| 38 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 150 |
| 39 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 150 |
| 40 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 200 |
| 41 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 42 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 43 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 44 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 45 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 24 |
| 46 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 24 |
| 47 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 24 |
| 48 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 125 |
| 49 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，线径0.5mm，单层绕线，10个线槽，每个线槽10匝，线圈绕向清晰可见，进出线连有接线柱，产品外形尺寸：≥180*140*43mm,线圈直径60mm,卡在座板的中间位置。 | 套 | 24 |
| 50 | 圆柱形铁芯 | ≥φ15*100mm | 根 | 24 |
| 51 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸：≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸：≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸为≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 24 |
| 52 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 53 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度为600mm±5mm,300mm±2mm直径为0.3mm、0.5mm、0.5mm；镍铬导线1根，长度为600mm±5mm，铁铬导线1根，长度为300mm±2mm，直径均为0.3mm，长度为100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥长350mm*宽190mm*高50mm | 个 | 24 |
| 54 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±2mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |
| 55 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 24 |
| 56 | 力学轨道小车及配件（仓库） | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关并配有智能小车 | 根 | 24 |
| 57 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚4.8mm，尺寸≥140mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个，黑色塑料材质做成，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 48 |
| 58 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 100 |
| 59 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 48 |
| 60 | 滑轮组套件 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、可卡滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 套 | 24 |
| 61 | 方形有机玻璃水槽 | 方形有机玻璃水槽，外形尺寸：≥110*110*90mm | 个 | 24 |
| 62 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 24 |
| 63 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 64 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 65 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 24 |
| 66 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 48 |
| 67 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 24 |
| 68 | 体温计 | 量程：32—42.9°C，精确到0.1°C，尺寸≥135mm×22.5mm×12mm，外有塑料保护套，净重约10g | 支 | 24 |
| 69 | 水银温度计 | 35℃〜42℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，产品中尺寸：≥5*4*115mm,有保护套,保护套透明正三角形，≥边长8mm*长118mm | 支 | 24 |
| 70 | 液体内部压强实验器（套装） | 液体内部压强实验器由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径40mm±0.5mm，支杆长度290mm±2mm有手动转动机构，压强计由U形管、标度板、组成；U形管外径6 mm±0.5mm，高度为285 mm±2mm，系统气密性好，实验时可直接挂在盛液桶边缘，不用借助铁架台等器材，实验需与透明盛液桶配套使用 | 套 | 24 |
| 71 | 液体对器壁压强演示器 | 透明亚克力圆柱管直径80mm±0.5mm,250mm±2mm高，圆筒壁同一直线上不同高度处有3个喷嘴，配3个喷嘴盖，有表示深度的标尺 | 个 | 24 |
| 初中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球 | ABS材质，D=40mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 2 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 4 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.05mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 5 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 6 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 1 |
| 7 | 铅垂线 | 材质：黄铜重12.5g ≥23mm×14mm | 套 | 1 |
| 8 | 潜水艇模型 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔,下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°,潜水艇模型尺寸:≥直径69mm*高98mm，配有50ml的注射器及直径为6mm±0.5mm长度为50mm±2mm的橡胶软管。 | 套 | 1 |
| 9 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |
| 10 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器，演示固体分子间有引力 | 套 | 1 |
| 11 | S型小钩 | 不锈钢材质，长度65mm±2mm，大钩宽度29mm±2mm，小钩宽度25mm±2mm, | 个 | 2 |
| 12 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |
| 13 | 马德堡半球 | 由橡胶半球、拉手组成，无需抽真空，橡胶半球直径60mm±0.5mm,两半球吸紧后厚度为46mm±2mm,拉手尺寸：≥25mm*40mm | 对 | 1 |
| 14 | 马德堡半球 | 铁质，球直径130mm±0.5mm,拉手90mm±2mm | 套 | 1 |
| 15 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 16 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mm±2mm。 | 个 | 2 |
| 17 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度约85mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 18 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 19 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 20 | 小音箱 | 蓝牙小音箱，配有充电线，播音网孔板可以拆卸，配有匹配的亚克力扩音装置及成像声音效果的1mm的小钢球 | 套 | 1 |
| 21 | 真空玻璃罩 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm±0.5mm高165mm±2mm，底座≥225*115*45mm,组装后最高200mm±2mm | 个 | 1 |
| 22 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸：≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |
| 23 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mmL=1000mm±5mm | 根 | 1 |
| 24 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥330*26*1mm,外有塑料包装≥375*33mm | 把 | 1 |
| 25 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥300mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 26 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥149mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 27 | 透明胶 | 宽18mm±2mm，总长32000mm±500mm,整卷直径53mm±2mm | 卷 | 1 |
| 28 | 透镜组套件 | 透镜组柱面半凸透镜柱面半凹透镜（长5.5~6cm）半圆形透镜（直径5.5~6cm） | 套 | 1 |
| 29 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 1 |
| 30 | 五线激光源 | 产品外形尺寸：≥185*85*40，塑料外壳 | 个 | 1 |
| 31 | 色光三原色演示器 | 可单独成像红、绿、蓝三原色，也可成像双色光混合色和三色光混合色，可采用电池和外接6V电源两种方式供电，产品外形尺寸：≥110*80*65mm。 | 个 | 1 |
| 32 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84mm±0.5mm,内径70mm±0.5mm,小孔镜直径18mm±0.5mm,总长195mm±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 1 |
| 33 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸≥170mmX150mmX103mm，黑色圆形带锥底座，底座直径103mm±0.5mm,放桌子上平稳；粗管外径25mm±0.5mm,细管外径12mm±0.5mm,无色透明材料透光率≥90% | 个 | 1 |
| 34 | 串并联电路演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单刀开关3、24V灯泡4只、24V开关电源。产品外形尺≥寸600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 35 | 电能表原理说明器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：透明款电能表、开关、五孔插座、家用螺口E27灯泡。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 36 | 寒署表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：≥235mm×53mm×12mm。 | 个 | 1 |
| 37 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 2 |
| 38 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 1 |
| 39 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm±2mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 40 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：≥直径61mm*高38mm | 盒 | 1 |
| 41 | 发光二极管红色 | 红色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 42 | 发光二极管黄色 | 黄色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 43 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸：≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |
| 44 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度30mm±2mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，长度40mm±2mm。 | 个 | 1 |
| 45 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 1 |
| 46 | 试电笔 | 优质材料手柄，感应式警报检测，根据环境变化的需要调整相应的档位 | 个 | 1 |
| 47 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 24 |
| 48 | 吹风机 | 1100W，冷热风 | 个 | 1 |
| 49 | 电能表 | 产品≤110(长）*59（宽）*168（高度）mm，封闭抗干扰计度器，能够有效避免人为和环境干扰，配线：4平方电线等级:有功一级，承受功率4400W以下，采用锰铜分流器作为电流回路，提高仪表的过载能力，加厚阻燃外壳，耐腐蚀抗冲击，绝缘性能良好，夹扣安装方便，透明ABS外壳有效防护，增长使用寿命，不易损坏 | 个 | 1 |
| 50 | 红外线作用演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6 V、8 W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 个 | 1 |
| 51 | 家庭电路示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电能表、空气开关、断路器*4、五孔插座*3、开关、用电器（E27灯座及灯头）产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |
| 52 | 焦耳定律实验器 | 焦耳定律演示器长290mm±2mm，宽280mm±2mm | 个 | 1 |
| 53 | 汽油机模型 | 产品尺寸：≥167*103*290mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 54 | 柴油机模型 | 产品尺寸：≥167*110*300mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 55 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 56 | 收音机 | 产品外观尺寸：≥128*78*28mm,双模供电，音量开关一健两用，自由选择波段，灵敏度开关，拉开天线，提高收听效果，旋转式高频按钮，微调准确，调台方便 | 个 | 1 |
| 57 | 照相机模型 | 塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：≥125mm×75mm×85-110mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：≥100mm×65mm. | 个 | 1 |
| 58 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254 nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 个 | 1 |
| 59 | 节能灯 | 螺口，220V，24W | 个 | 1 |
| 60 | 保险丝作用演示 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关插座、空气开关、电流表、保险丝、单掷开关*5、小灯座（含小灯泡12V3W）、变压器。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 61 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 62 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 63 | 毛巾 | 纯棉≥55*25cm | 条 | 24 |
| 64 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N 0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm±2mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 套 | 24 |
| 65 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±2mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 66 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 1 |
| 67 | 橡皮泥黏土 | 产品主要成份：轻粉，保湿剂、水性颜料、水。产品外形尺寸：≥150×100*30mm | 袋 | 1 |
| 68 | 活塞式抽水机 | 底部宽95mm±2mm,高130mm±2mm本产品由水槽、支杆、缸体、.摇柄、连杆、出水咀、出水阀门、活塞及活塞环和进水阀门等组成 | 个 | 1 |
| 69 | 平底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 70 | 凹凸面镜 | 材质：玻璃 | 个 | 1 |
| 71 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线,经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的电动机，经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 虚拟仿真物理实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、物理实验目录≥20个：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 24 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 12 |
| 3 | 低压模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |
| 4 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |
| 5 | 高压模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 24 |
| 6 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 12 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 集成系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试；产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 2 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 2 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 2 |

| 48座初中物理力学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 24 |
| 2 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等表盘直径50mm±0.5mm,产品尺寸：≥70*50*16mm,，分针：15分/圈，秒针：30秒/圈，黑色软皮盒包装，包装盒尺寸：≥71*99*25mm | 个 | 24 |
| 3 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 24 |
| 4 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，塑料镊子1把装在尺寸≥80*53*43mm的蓝色塑料盒子内 | 套 | 24 |
| 5 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸≥310×32×2mmPS材质，透明 | 把 | 24 |
| 6 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm±2mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 | 75 |
| 7 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm±0.5mm,总高260mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |
| 8 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 24 |
| 9 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 | 24 |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 24 |
| 12 | 钩码 | 直径22mm±0.5mm高度为42mm±0.5mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 | 24 |
| 13 | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 24 |
| 14 | 杠杆平衡实验器 | 铝合金制，由杠杆、固定轴、调平装置和2只挂钩组成。杠杆平直，不易变形。尺寸≥370mm×25mm×4mm，杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1.5mm，以支点中心为零，两边每1厘米处印一长线并标注数字，每5mm印一短线。杠杆中心轴线上方6mm处安装Ф4mm轴套，轴长80mm±2mm。杠杆杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均电镀防锈处理。螺母重不大于2g，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。另配挂钩四个，挂钩带指针可在杠杆尺中连续可调，滑动自如且不易滑落。 | 套 | 24 |
| 15 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为1N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 24 |
| 16 | 弹簧测力计 | 塑料、铁制成，规格为2N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 24 |
| 17 | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N,圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 | 48 |
| 18 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 根 | 24 |
| 19 | 升降台 | 铝制≥100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 1 |
| 20 | 摩擦布 | 材质：棉尺≥1000*100mm | 块 | 24 |
| 21 | 圆柱体组 | 产品含有铁、铜、铝三种材质，单个柱体尺寸为：直径d=18mm±0.5mm*30mm±2mm | 盒 | 24 |
| 22 | 长方体组 | 包括塑料、铁、铝3种材料的长方体，每种尺寸都有三种规格，分别为≥30*20*10mm、≥40*20*10mm、≥50*20*10mm | 组 | 24 |
| 23 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 48 |
| 24 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |
| 25 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 48 |
| 26 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |
| 27 | 光的反射、折射演示器 | 激光笔+分光器长74mm±2mm，激光笔直径12.5mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 套 | 24 |
| 28 | 光反射实验器 | 1、光源电压∶3V2、灯泡∶6.3V0.3A3、演示屏半径≥130mm本仪器主要由带刻度、可折叠的金属演示屏、反射镜、折射镜、带电源的激光笔和底座等组成，底座≥276*100mm,组装后高度为170mm±2mm, | 套 | 24 |
| 29 | 学生套尺 | 包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸≥166*66*10mm | 套 | 24 |
| 30 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10mm±0.5mm高57mm±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 24 |
| 31 | 试管 | Φ30mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 24 |
| 32 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 100 |
| 33 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 100 |
| 34 | 小灯泡 | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 124 |
| 35 | 小灯泡 | E10螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 124 |
| 36 | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 48 |
| 37 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 75 |
| 38 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 150 |
| 39 | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 150 |
| 40 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 200 |
| 41 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 42 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 43 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 44 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 45 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 24 |
| 46 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 24 |
| 47 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 24 |
| 48 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：≥φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 125 |
| 49 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，线径0.5mm，单层绕线，10个线槽，每个线槽10匝，线圈绕向清晰可见，进出线连有接线柱，产品外形尺寸：≥180*140*43mm,线圈直径60mm,卡在座板的中间位置。 | 套 | 24 |
| 50 | 圆柱形铁芯 | ≥φ15*100mm | 根 | 24 |
| 51 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸：≥121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸：≥28mm×8mm；两极内尺寸约23mm±2mm；高68mm±2mm，非强磁。线框尺寸≥62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸为≥245*110*47的透明塑料盒子内 | 套 | 24 |
| 52 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125*80*75mm | 个 | 24 |
| 53 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度为600mm±5mm,300mm±2mm直径为0.3mm、0.5mm、0.5mm；镍铬导线1根，长度为600mm±5mm，铁铬导线1根，长度为300mm±2mm，直径均为0.3mm，长度为100mm±2mm的两根,直径均为0.5mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：≥长350mm*宽190mm*高50mm | 个 | 24 |
| 54 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm±2mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |
| 55 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 24 |
| 56 | 力学轨道小车及配件（仓库） | 铝合金材质，尺寸≥1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关并配有智能小车 | 根 | 24 |
| 57 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚4.8mm，尺寸≥140mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个，黑色塑料材质做成，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 48 |
| 58 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 100 |
| 59 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸≥71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 48 |
| 60 | 滑轮组套件 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、可卡滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 套 | 24 |
| 61 | 方形有机玻璃水槽 | 方形有机玻璃水槽，外形尺寸：≥110*110*90mm | 个 | 24 |
| 62 | 激光笔 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 24 |
| 63 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 64 | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 65 | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123*123*50mm | 套 | 24 |
| 66 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 48 |
| 67 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 24 |
| 68 | 体温计 | 量程：32—42.9°C，精确到0.1°C，尺寸≥135mm×22.5mm×12mm，外有塑料保护套，净重约10g | 支 | 24 |
| 69 | 水银温度计 | 35℃〜42℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，产品中尺寸：≥5*4*115mm,有保护套,保护套透明正三角形，≥边长8mm*长118mm | 支 | 24 |
| 70 | 液体内部压强实验器（套装） | 液体内部压强实验器由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径40mm±0.5mm，支杆长度290mm±2mm有手动转动机构，压强计由U形管、标度板、组成；U形管外径6 mm±0.5mm，高度为285 mm±2mm，系统气密性好，实验时可直接挂在盛液桶边缘，不用借助铁架台等器材，实验需与透明盛液桶配套使用 | 套 | 24 |
| 71 | 液体对器壁压强演示器 | 透明亚克力圆柱管直径80mm±0.5mm,250mm±2mm高，圆筒壁同一直线上不同高度处有3个喷嘴，配3个喷嘴盖，有表示深度的标尺 | 个 | 24 |
| 初中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球 | ABS材质，D=40mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 2 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸≥66*66*28mm | 把 | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 4 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.05mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 1 |
| 5 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 6 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸≥138*65*27mm | 把 | 1 |
| 7 | 铅垂线 | 材质：黄铜重12.5g ≥23mm×14mm | 套 | 1 |
| 8 | 潜水艇模型 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔,下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°,潜水艇模型尺寸:≥直径69mm*高98mm，配有50ml的注射器及直径为6mm±0.5mm长度为50mm±2mm的橡胶软管。 | 套 | 1 |
| 9 | 惯性演示器 | 底座中央有一金属立柱，立柱的顶端为球形凹窝。便于托住钢球。立柱旁边有一弹片。另附一块薄形钢片(或硬塑片)和一粒金属钢球。 | 套 | 1 |
| 10 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器，演示固体分子间有引力 | 套 | 1 |
| 11 | S型小钩 | 不锈钢材质，长度65mm±2mm，大钩宽度29mm±2mm，小钩宽度25mm±2mm, | 个 | 2 |
| 12 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。，组装后产品高度180mm±2mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 1 |
| 13 | 马德堡半球 | 由橡胶半球、拉手组成，无需抽真空，橡胶半球直径60mm±0.5mm,两半球吸紧后厚度为46mm±2mm,拉手尺寸：≥25mm*40mm | 对 | 1 |
| 14 | 马德堡半球 | 铁质，球直径130mm±0.5mm,拉手90mm±2mm | 套 | 1 |
| 15 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 16 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mm±2mm。 | 个 | 2 |
| 17 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度约85mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 18 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 19 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 20 | 小音箱 | 蓝牙小音箱，配有充电线，播音网孔板可以拆卸，配有匹配的亚克力扩音装置及成像声音效果的1mm的小钢球 | 套 | 1 |
| 21 | 真空玻璃罩 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm±0.5mm高165mm±2mm，底座≥225*115*45mm,组装后最高200mm±2mm | 个 | 1 |
| 22 | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm,把手尺寸：≥直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：≥90*350*29mm | 个 | 1 |
| 23 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mmL=1000mm±5mm | 根 | 1 |
| 24 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥330*26*1mm,外有塑料包装≥375*33mm | 把 | 1 |
| 25 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥300mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 26 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸≥149mmX90mmX65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 27 | 透明胶 | 宽18mm±2mm，总长32000mm±500mm,整卷直径53mm±2mm | 卷 | 1 |
| 28 | 透镜组套件 | 透镜组柱面半凸透镜柱面半凹透镜（长5.5~6cm）半圆形透镜（直径5.5~6cm） | 套 | 1 |
| 29 | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30*100mm | 个 | 1 |
| 30 | 五线激光源 | 产品外形尺寸：≥185*85*40，塑料外壳 | 个 | 1 |
| 31 | 色光三原色演示器 | 可单独成像红、绿、蓝三原色，也可成像双色光混合色和三色光混合色，可采用电池和外接6V电源两种方式供电，产品外形尺寸：≥110*80*65mm。 | 个 | 1 |
| 32 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84mm±0.5mm,内径70mm±0.5mm,小孔镜直径18mm±0.5mm,总长195mm±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 1 |
| 33 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸≥170mmX150mmX103mm，黑色圆形带锥底座，底座直径103mm±0.5mm,放桌子上平稳；粗管外径25mm±0.5mm,细管外径12mm±0.5mm,无色透明材料透光率≥90% | 个 | 1 |
| 34 | 串并联电路演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单刀开关3、24V灯泡4只、24V开关电源。产品外形尺≥寸600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 35 | 电能表原理说明器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：透明款电能表、开关、五孔插座、家用螺口E27灯泡。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 36 | 寒署表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：≥235mm×53mm×12mm。 | 个 | 1 |
| 37 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 2 |
| 38 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 | 1 |
| 39 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm±2mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 40 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：≥直径61mm*高38mm | 盒 | 1 |
| 41 | 发光二极管红色 | 红色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 42 | 发光二极管黄色 | 黄色，尺寸：≥直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 43 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸：≥110mm×125mm*100mm | 个 | 1 |
| 44 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度30mm±2mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm±0.5mm，长度40mm±2mm。 | 个 | 1 |
| 45 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142*90*200mm | 个 | 1 |
| 46 | 试电笔 | 优质材料手柄，感应式警报检测，根据环境变化的需要调整相应的档位 | 个 | 1 |
| 47 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 24 |
| 48 | 吹风机 | 1100W，冷热风 | 个 | 1 |
| 49 | 电能表 | 产品≤110(长）*59（宽）*168（高度）mm，封闭抗干扰计度器，能够有效避免人为和环境干扰，配线：4平方电线等级:有功一级，承受功率4400W以下，采用锰铜分流器作为电流回路，提高仪表的过载能力，加厚阻燃外壳，耐腐蚀抗冲击，绝缘性能良好，夹扣安装方便，透明ABS外壳有效防护，增长使用寿命，不易损坏 | 个 | 1 |
| 50 | 红外线作用演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6 V、8 W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 个 | 1 |
| 51 | 家庭电路示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电能表、空气开关、断路器*4、五孔插座*3、开关、用电器（E27灯座及灯头）产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 个 | 1 |
| 52 | 焦耳定律实验器 | 焦耳定律演示器长290mm±2mm，宽280mm±2mm | 个 | 1 |
| 53 | 汽油机模型 | 产品尺寸：≥167*103*290mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 54 | 柴油机模型 | 产品尺寸：≥167*110*300mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 55 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 56 | 收音机 | 产品外观尺寸：≥128*78*28mm,双模供电，音量开关一健两用，自由选择波段，灵敏度开关，拉开天线，提高收听效果，旋转式高频按钮，微调准确，调台方便 | 个 | 1 |
| 57 | 照相机模型 | 塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：≥125mm×75mm×85-110mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：≥100mm×65mm. | 个 | 1 |
| 58 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254 nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 个 | 1 |
| 59 | 节能灯 | 螺口，220V，24W | 个 | 1 |
| 60 | 保险丝作用演示 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关插座、空气开关、电流表、保险丝、单掷开关*5、小灯座（含小灯泡12V3W）、变压器。产品外形尺寸≥600*400*67.3mm | 套 | 1 |
| 61 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电成像。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 62 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155*45*65mm | 个 | 24 |
| 63 | 毛巾 | 纯棉≥55*25cm | 条 | 24 |
| 64 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N 0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm±2mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 套 | 24 |
| 65 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米±2mm 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 66 | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm,内装一节5号电池 | 套 | 1 |
| 67 | 橡皮泥黏土 | 产品主要成份：轻粉，保湿剂、水性颜料、水。产品外形尺寸：≥150×100*30mm | 袋 | 1 |
| 68 | 活塞式抽水机 | 底部宽95mm±2mm,高130mm±2mm本产品由水槽、支杆、缸体、.摇柄、连杆、出水咀、出水阀门、活塞及活塞环和进水阀门等组成 | 个 | 1 |
| 69 | 平底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 70 | 凹凸面镜 | 材质：玻璃 | 个 | 1 |
| 71 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线,经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的电动机，经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 虚拟仿真物理实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、物理实验目录≥20个：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 24 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 12 |
| 3 | 低压模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶成像电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：成像值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |
| 4 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |
| 5 | 高压模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 24 |
| 6 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 12 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 集成系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试；产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 2 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 2 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 2 |

| 48座初中化学吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 初中化学实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 胶头滴管 | 90mm±2mm直形，滴管直径10mm±2mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的胶头滴管检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 根 | 24 |
| 2 | 玻璃棒 | Φ6mm±0.5mm,长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的玻璃棒检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合 《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》； 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据； | 根 | 48 |
| 3 | 试管 | Φ15mm±0.5mm×150mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的试管检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合 《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》； 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据； 4、实验室玻璃仪器热冲击和热冲击强度试验的检测数据 | 根 | 100 |
| 4 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm±0.5mm,口部外径79mm±0.5mm内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的烧杯检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据 4、外观和容量的检测数据。 | 个 | 48 |
| 5 | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 24 |
| 6 | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm,长度23mm±2mm | 个 | 100 |
| 7 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm±2mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm*35mm,产品外形尺寸：≥长89mm*宽35mm*高33mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的连接导线检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、密度检测数据。 2、垂直燃烧试验检测数据。 | 个 | 24 |
| 8 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 48 |
| 9 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥长103mm*宽41mm*高53mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的电池盒检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、垂直燃烧试验规定的V-0等级要求。 | 个 | 48 |
| 10 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口≤尺寸8mm | 个 | 100 |
| 11 | 导线 | 长度分别为500mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 75 |
| 12 | 导线 | 长度分别为500mm±5mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 75 |
| 13 | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 48 |
| 14 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 100 |
| 15 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10mm±0.5mm高57mm±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 24 |
| 16 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 提供第三方检验检测机构出具的镊子检测报告复印件，检测报告内需体现：中性盐雾检测结果符合GB/T2423.17-2008标准 | 把 | 24 |
| 17 | 长柄药勺 | 长度195mm±2mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 24 |
| 18 | 坩埚钳 | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬250mm±2mm | 个 | 24 |
| 19 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm±0.5mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |
| 20 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |
| 21 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28mm±2mm,厚度9.5mm±0.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 24 |
| 22 | 标签纸 | 包装≥长160mm宽92mm，每张≥24mm×27mm | 袋 | 24 |
| 23 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90mm±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 24 |
| 24 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm±0.5mm,筒直径为25mm±0.5mm,总高200mm±2mm，壁厚1-2mm 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的量筒检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据 4、外观和容量的检测数据。 | 个 | 24 |
| 25 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm±0.5mm，底部肚子直径61mm±0.5mm,颈部直径18mm±0.5mm长115mm，总高180mm±2mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm±2mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的容量瓶检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 | 48 |
| 26 | 试管 | Φ30mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 30 |
| 27 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm±0.5mm,口部外径58mm±0.5mm内径49mm±0.5mm，总高71mm±2mm | 个 | 100 |
| 28 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm±2mm，—端长度约200mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的玻璃导管检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性试验的检测数据； 3、玻璃 耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验的检测数据 | 根 | 24 |
| 29 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 24 |
| 30 | 玻璃导管 | ∅8mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 24 |
| 31 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm±2mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 24 |
| 32 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm±0.5mm，颈部直径39mm±0.5mm，口部内径33mm±0.5mm，总高105mmm±2mm。 | 个 | 48 |
| 33 | 毛玻璃片 | ≥50*50mm，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 片 | 48 |
| 34 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±2mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 35 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |
| 36 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 48 |
| 37 | 升降台 | 铝制（100mm±2mm）*（100mm±2mm），防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 提供第三方检测机构出具的升降台检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、中性盐雾检测结果符合GB/T2423.17-2008标准 2、载物升降检测结果符合JY/T0419-2010标准 3、基本性能检测结果符合JY/T04119-2010标准 4、表面处理检测结果符合JY/T0419-2010标准 | 个 | 24 |
| 38 | 量筒 | 25ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm±0.5mm,筒直径为21mm±0.5mm,总高165mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |
| 39 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm±2mm、135mm±2mm、150mm±2mm，材质塑料 | 套 | 48 |
| 40 | 长颈漏斗 | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm±0.5mm,长245mm±2mm,总长300mm±2mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右 | 个 | 24 |
| 41 | 锥形瓶 | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84mm±0.5mm,口部直径34mm±0.5mm，内径29mm±0.5mm,总高145mm±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 24 |
| 42 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm±0.5mm（底部直径）*32mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±2mm（高度），双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 43 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm±0.5mm,口部外径49mm±0.5mm内径42mm±0.5mm，总高61mm±2mm | 个 | 48 |
| 44 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 48 |
| 45 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm，总长105mm±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 24 |
| 46 | 蒸发皿 | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm±0.5mm，深度30mm±2mm | 个 | 24 |
| 47 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：≥81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm±0.5mm | 块 | 48 |
| 48 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 24 |
| 49 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：≥80mm×80mm*10片。厚度17mm±2mm | 袋 | 24 |
| 50 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm,筒直径为15.5mm±0.5mm,总高139mm±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |
| 51 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83mm±0.5mm，平底，底部直径50mm±0.5mm,总高40mm±2mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 24 |
| 52 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm±0.5mm,柄直径约15mm±0.5mm，总长98mm±2mm | 个 | 24 |
| 53 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm±5mm，由支撑杆（螺纹头）300mm±2mm和支撑杆（螺纹孔）300mm±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm±0.5mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |
| 54 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 24 |
| 55 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30mm±0.5mm的6个孔,孔径20mm±0.5mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的试管架检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、 垂直燃烧试验的检测数据。 | 个 | 24 |
| 56 | 试管刷 | 尺寸Φ20mm±0.5mm*200mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |
| 57 | 试管刷 | 尺寸Φ26mm±0.5mm*240mm±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |
| 58 | 毛巾 | 纯棉≥55*25cm | 条 | 24 |
| 59 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 24 |
| 60 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，另配不锈钢镊子1把 | 套 | 24 |
| 61 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm±0.5mm，外径：90mm±0.5mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm±2mm，直径6mm±0.5mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 24 |
| 62 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 24 |
| 63 | 乒乓球 | ABS材质，D=40mm±0.5mm | 个 | 24 |
| 64 | 塑料洗瓶 | 250mL,聚丙烯PP材质，瓶身尺寸：直径60mm±0.5mm*高110mm±2mm，总高150mm±2mm,水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 24 |
| 65 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 48 |
| 66 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 200 |
| 67 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 48 |
| 68 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 69 | 滴瓶 | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 24 |
| 70 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 71 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 170 |
| 72 | 火柴雪松木 | 普通火柴 | 盒 | 24 |
| 73 | 集气瓶挂扣器 | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 个 | 24 |
| 74 | 废液缸圆形带手提 | 圆形带手提5L，直径165mm±0.5mm,高315mm±2mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 2 |
| 75 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465 | 套 | 2 |
| 76 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 77 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 78 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 48 |
| 79 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 80 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 24 |
| 81 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm±5mm | 个 | 2 |
| 82 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195*250mm | 个 | 1 |
| 83 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 1 |
| 84 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*190mm 2、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 85 | 试管 | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 148 |
| 86 | 试管 | Φ12mm±0.5mm×75mm±2mm，壁厚1.2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 60 |
| 87 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）28.5mm±0.5mm（高度），无孔 | 个 | 90 |
| 88 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 89 | 冷凝管 | 口径Φ24mm±0.5mm，外径Φ35mm±0.5mm，总长380mm±2mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制， | 根 | 2 |
| 90 | 螺口塑料盖 | 塑料材质，配冷凝管用 | 个 | 4 |
| 91 | 蒸馏头 | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 个 | 2 |
| 92 | 螺口塑料盖 | 塑料材质，配蒸馏头、分馏柱、具支接头等，用于固定温度计 | 个 | 4 |
| 93 | 牛角管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm±0.5mm,长80mm±2mm,尖嘴处厚度2mm | 个 | 1 |
| 94 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm,口部直径32mm±0.5mm，内径26mm±0.5mm,总高104mm±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 95 | 圆底烧瓶短颈 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm±0.5mm,口径31mm±0.5mm,总高136mm±2mm | 个 | 2 |
| 96 | 陶土网 | Φ100mm±0.5mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 30 |
| 97 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 98 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）*20mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度）单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 99 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度），无孔 | 个 | 1 |
| 100 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 2 |
| 101 | 小咀磨口接头 | 透明硼硅酸盐玻璃制,一端磨口用于24/29磨口的接头，一端做翻口直径为11mm±0.5mm，用于橡胶管的连接，总长85mm±2mm | 个 | 2 |
| 102 | 硬质玻璃管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，两端口部磨口，直径30mm±0.5mm，总长200mm±2mm | 根 | 1 |
| 103 | 具支洗气瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，150ml，洗气瓶直径55mm±0.5mm,高度135mm±2mm,两个支嘴处距离106mm±2mm | 个 | 1 |
| 104 | 燃烧匙 | 铜制，勺直径20mm±0.5mm,柄长210mm±2mm,柄与勺成90度角 | 根 | 1 |
| 105 | 喷水瓶 | PET材质，平身高113mm±2mm，瓶体高72mm±2mm，瓶底直径32mm±0.5mm，口内径14mm±0.5mm | 个 | 4 |
| 106 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）*30mm±0.5mm（顶部直径）*28.5mm±0.5mm（高度），双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 107 | 止水夹套件 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56*53*12mm | 套 | 2 |
| 108 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm±0.5mm,口部外径93mm±0.5mm内径83mm±0.5mm，总高122mm±2mm | 个 | 30 |
| 109 | 二连球 | 软橡胶材质，总长650mm±2mm，加压球直径47mm±0.5mm | 个 | 2 |
| 110 | 石墨棒 | D=8mm±0.5mm L=150mm±2mm，电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 2 |
| 111 | 双孔塑料板 | 亚克力板材质3mm厚，≥120mm*60mm，孔径10mm±0.5mm,两孔间距45mm±2mm | 块 | 2 |
| 112 | 表面皿 | 直径60mm±0.5mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 113 | 小木棒 | 直径5mm±0.5mm*长300mm±2mm | 根 | 2 |
| 114 | 防护手套 | 一次性橡胶手套，L号 | 盒 | 10 |
| 115 | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 2 |
| 116 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 24 |
| 117 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 24 |
| 118 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，32mm±0.5mm（底部直径）*40mm±0.5mm（顶部直径）*30mm±0.5mm（高度），单孔，孔径7.8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 119 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm±0.5mm（底部直径）*32mm±0.5mm（顶部直径）*30mm±0.5mm（高度），无孔 | 个 | 1 |
| 120 | 吹风机 | 1100W，冷热风 | 个 | 1 |
| 121 | 发光二极管红色 | 红色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 122 | 发光二极管黄色 | 黄色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 123 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm±0.5mm（底部直径）*32mm±0.5mm（顶部直径）*30mm±0.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 | 1 |
| 124 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 125 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm,口径28mm±0.5mm,长85mm±2mm,总高180mm±2mm | 个 | 1 |
| 126 | 橡皮筋 | 50g， | 包 | 1 |
| 127 | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm±2mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 128 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm±5mm，透明盒装，尺寸≥75*70*18mm | 盒 | 24 |
| 129 | 水电解器简易型 | 产品外形尺寸：直径88mm±0.5mm×125mm±2mm | 套 | 24 |
| 130 | 具支锥形瓶 | 250mL，类似有一个分支的锥形瓶，又名吸滤瓶。能够进行真空反应的玻璃仪器。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 24 |
| 131 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm±2mm，直径5.5mm±0.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 48 |
| 132 | 美工刀 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 24 |
| 133 | 平底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 2 |
| 134 | 气体发生器 | 250 mL ，透明高硼硅材质 ， 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 套 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |
| 5 | 虚拟仿真化学实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、化学实验目录≥20个：物质的溶解、物理变化与化学变化的探究、粗盐中难溶性杂质的去除（过滤与结晶）、二氧化碳的实验室制取与性质、几种固体物质的鉴别、高锰酸钾制取氧气、氧气的制取(双氧水和二氧化锰)、氧气的制取(氯酸钾和二氧化锰)、鉴别稀盐酸与氢氧化钠溶液并探究其反应、探究呼出气体成分和空气中气体成分的区别、探究金属的物理性质和化学性质、探究盐酸中哪种粒子使紫色石蕊溶液变红色、用铁和硫酸铜溶液反应验证质量守恒定律、探究酒精灯火焰的温度和石蜡的组成、鉴别稀硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠溶液；酸和碱的化学性质 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 24 |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 12 |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 (1)、盐雾试验满足：≥720h中性盐雾试验 10级 | 个 | 25 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 3 | 室内行程通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、室外行程通风管塑料技术要求满足:（1）、水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）、垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 套 | 1 |
| 5 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | ≥2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 6 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 12 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 12 |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 12 |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 12 |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 化学仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数≥:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 毒品储存设备 | 1、规格：900*510*2000mm（±10mm）； 2、外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、装有四个移动尼龙轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 5、中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当通电前要把下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 |
| 2 | 防火防爆储存设备 | 规格：H1650*W1090*D460mm（±10mm） 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 2、容积：45/170（加仑/升） 3、重量：95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 |
| 3 | 药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 3 |
| 4 | 酸碱药品储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 1 |
| 5 | 通风系统 | 独立智能通风装置一套。250管道风机。功率700W,风量2200MH。必须安装止逆阀。 | 个 | 1 |
| 6 | 通风行程管道及安装 | 主管道250mm。根据现场实际情况和环境因素进行定制。采用PP管道路径安装电子风阀。通风废气要排到到室外。 | 室 | 1 |
| 7 | 安全防护站 | 规格：430*530*110mm（±10mm） 含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 | 2 |
| 8 | 安全防护站 | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 2 |
| 9 | 安全防护站 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 |

| 48座初中生物吊装实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 初中生物实验仪器清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61±0.5mm*高38±0.5mm | 盒 | 10 |  |
| 2 | 黑纸 | A4双面透心黑色卡纸，两面一样光滑，拉力强，遮光性好 | 张 | 48 |  |
| 3 | 双面刀片 | 双面刀片，≥43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：≥49mm×27mm*11mm | 盒 | 24 |  |
| 4 | 砧板 | 透明塑料砧板≥200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 24 |  |
| 5 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 24 |  |
| 6 | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 24 |  |
| 7 | 吸水纸 | 中性棉质吸水纸，单张尺寸≥80mm×30mm，100片/盒。外盒尺寸≥100mm×40mm*22mm | 盒 | 24 |  |
| 8 | 小狼毫毛笔 | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200±2mm出锋30±2mm直径7mm | 支 | 24 |  |
| 9 | 胶头滴管 | 90±2mm直形，滴管直径10±0.5mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110±2mm | 根 | 100 |  |
| 10 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123±2mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 24 |  |
| 11 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形尺寸：≤直径80mm*高72mm | 盏 | 24 |  |
| 12 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量成像，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 24 |  |
| 13 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98±0.5mm*高21±2mm，底外径90±0.5mm，高19±2mm，盖外径98±0.5mm，高17±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 提供第三方检验检测机构出具并带有CNAS标志的培养皿检测报告复印件。，检测报告内需体现： 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 | 100 |  |
| 14 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46±0.5mm,口部外径49±0.5mm内径42±0.5mm，总高61±2mm | 个 | 48 |  |
| 15 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 48 |  |
| 16 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70±0.5mm,口部外径79±0.5mm内径65±0.5mm，总高97±2mm | 个 | 48 |  |
| 17 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：≥80mm×80mm*17mm，10片/包 | 袋 | 24 |  |
| 18 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84±0.5mm,内径70±0.5mm,小孔镜直径18±0.5mm,总长195±2mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 24 |  |
| 19 | 生物玻片标本 | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，动物与植物各一盒。100片/盒，每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：≥75*25*1mm，图案为直径14mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：≥175*198*36mm | 套 | 24 |  |
| 20 | 解剖器7件套 | 不锈钢材料，7件,包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，定制马口盒包装，外盒尺寸：≥170mm*90mm*15mm | 套 | 24 |  |
| 21 | 单面微凹载玻片 | 高清透明，≥76.2mm×25.4mmm，50片/盒,外盒尺寸：≥80*65*27mm | 盒 | 24 |  |
| 22 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm*100mm*18mm | 克 | 240 |  |
| 23 | 橡皮健身锤 | 手柄材质：不锈钢，总长170±2mm，锤大头18mm小头13mm，敲击部位橡胶材质。 | 把 | 24 |  |
| 24 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径160mm±0.5mm*高34mm±2mm，底外径150mm±0.5mm，高29mm±2mm，盖外径160mm±0.5mm，高25mm±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 24 |  |
| 25 | 陶土网 | Φ100±2mm，边长150±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 24 |  |
| 26 | 单面刀片 | 单面刀片，≥40*20mm，5片/盒，外形尺寸：≥46mm×25mm×13mm | 盒 | 24 |  |
| 27 | 牙签 | 材质：桦木，直径2mm，长度63±2mm，数量320支，单头 | 盒 | 24 |  |
| 28 | 擦镜纸 | 产品尺寸：≥100×150*3mm | 本 | 24 |  |
| 29 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600±2mm，由支撑杆（螺纹头）300±2mm和支撑杆（螺纹孔）300±2mm两根组合而成，立杆直径为Φ10±0.5mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 24 |  |
| 30 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 25 |  |
| 31 | 数码显微镜 | 1、整机构造：符合人体工程学设计，外观美丽；结构件主要采用金属制作，皮实耐用；粗微调同轴；低手位旋钮，操作便利；低重心底座，成像清晰稳定。 2、镜筒：铰链式双目斜筒，30°倾斜；镜筒可360°旋转可供多人便捷观察；端面位置差≤0.25mm；目镜焦平面上像中心的位移≤0.32mm。瞳距可调48-75mm; 3、目镜：配置 WF10X/18mm目镜，并锁定于目镜筒，防止目镜随意拔出遭到损坏，同时防止灰尘进入，目镜左右两系统放大率差不大于0.96%，准确度不超过±1.21%，方位差不大于32；双目视度可调±5dp 4、物镜：有限远光学系统；160mm，共轭距离195mm; 采用无铅光学玻璃材质制造，符合ROHS环保标准：DIN标准消色差物镜；质量要求： 4X（N.A=0.1 、W.D≥37.5），成像清晰圆直径≥16.6mm； 10X（N.A=0.25、W.D≥6.55），成像清晰圆直径≥16.5mm; 40x (N.A=0.65、W.D≥0.65mm), 成像清晰圆直径≥16.5mm; 景深范围内像面的偏摆≤0.115mm所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.030mm；10倍－40倍不超过±0.027mm；40倍－100倍不超过±0.020mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过-1.65% ; 双目两系统光谱明暗差不大于6.2%，像面图形方位差不大于10。 5、转换器：内定位四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.008mm。 6、载物台：机械移动式双层设计，尺寸：≥130mmX130mm;上限位预定可调；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。 7、载物台:沿X-Y轴平稳移动，XY轴行程：≥70x30mm; 8、粗微调: 同轴调焦轴，粗微调同轴，微调分度；调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.004mm；调焦范围：Z轴行程12.2mm，微调范围3.4um/格。 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 11、照明：亮度可调的 1wLED冷光源，亮度调节旋钮和电源开关分开，可选用110-240宽电压电源或5V可充电电池；内置磨砂玻璃滤色片。 12、数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。可以连接不同的平板或智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。可在没有学生智能设备的情况下将学生端传输到教师端。数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行;一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 13、随机配套专业应用软件功能： （1）、 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供真实软件界面截图。 （2）、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、成像直方图。直方图用来成像整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。 （3）、高级设置：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图。 （4）、可以在动态成像模块中成像物镜的倍数。拍照后在图片右上角会成像当时物镜的倍数。 （5）、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。 （6）、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 14、提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告（提供复印件并加盖制造商公章）； | 台 | 1 |  |
| 32 | 二氧化碳灭火器2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：≥200*115*465mm | 套 | 2 |  |
| 33 | 灭火毯 | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |  |
| 34 | 黄沙箱 | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |  |
| 35 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 50 |  |
| 36 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |  |
| 37 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 48 |  |
| 38 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350±5mm | 个 | 2 |  |
| 39 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：：≥195*250mm | 个 | 1 |  |
| 40 | 防毒面罩 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：≥164*137*108mm | 个 | 1 |  |
| 41 | 急救药箱（含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |  |
| 42 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 43 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 44 | 滴瓶 | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 45 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 46 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63±0.5mm,筒直径为30±0.5mm,总高260±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |  |
| 47 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 | 支 | 24 |  |
| 48 | 长柄药勺 | 长度195±2mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 24 |  |
| 49 | 解剖盘蜡盘 | ≥260mm×190mm×15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 个 | 24 |  |
| 50 | 锥形瓶 | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |  |
| 51 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290±2mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 48 |  |
| 52 | 燃烧匙 | 铜制，勺直径20±0.5mm,柄长210±2mm,柄与勺成90度角 | 根 | 24 |  |
| 53 | 试管 | Φ20±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 75 |  |
| 54 | 蜡烛 | 石蜡材质直径10±0.5mm高57±2mm，10个/包，总尺寸≥52*60*22mm | 包 | 24 |  |
| 55 | 试管 | Φ30±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 2 |  |
| 56 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为55±2mm，—端长度约85±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 57 | 玻璃导管 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80±2mm，—端长度约150±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |  |
| 58 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52±0.5mm,口部外径58±0.5mm内径49±0.5mm，总高71±2mm | 个 | 48 |  |
| 59 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87±0.5mm,口部外径93±0.5mm内径83±0.5mm，总高122±2mm | 个 | 48 |  |
| 60 | 烧杯250ml塑料 | 250mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 48 |  |
| 61 | 透明广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动,直径70±0.5mm,总高135±2mm | 个 | 2 |  |
| 62 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60±0.5mm，斗茎长60±2mm，总长105±2mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |  |
| 63 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm±0.5mm外径10mm±0.5mm L=1000mm±5mm | 根 | 1 |  |
| 64 | 止水夹套件 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56*53*12mm | 套 | 2 |  |
| 65 | 保温杯 | 产品由外筒、护热套、盖架组成，圆形，直径100±2mm,高度140±2mm | 套 | 2 |  |
| 66 | 卫生香 | 直径Φ1.8mm*长135±2mm，约248支，80g/盒 | 盒 | 1 |  |
| 67 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 1 |  |
| 68 | 锥形瓶 | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84±0.5mm,口部直径34±0.5mm，内径29±0.5mm,总高145±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 24 |  |
| 69 | 枝剪 | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190±2mm，重约105g | 把 | 1 |  |
| 70 | 美工刀 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 1 |  |
| 71 | 寒署表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：≥235mm×53mm×12mm。 | 个 | 1 |  |
| 72 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥36mm（底部直径）*45mm（顶部直径）*36mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 2 |  |
| 73 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，0.5uL-10uL,外形尺寸≥：225*61*25mm | 支 | 24 |  |
| 74 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，10uL-100uL,外形尺寸：≥225*61*25mm | 支 | 24 |  |
| 75 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，100uL-1000uL,外形尺寸：≥235*61*25mm | 支 | 24 |  |
| 76 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字成像，读数直观，并使用可拆卸式滴头，1000uL-5000uL,外形尺寸：≥195*61*40mm | 支 | 24 |  |
| 77 | 微量移液器吸头 | 0.5uL-10uL吸头(口径5mm*长31mm)10支、10uL-100uL吸头(口径6mm*长50mm)10支、100uL-1000uL吸头(口径8.5mm*长70mm)5支、1000uL-5000uL吸头(口径15mm*长146mm)5支装在尺寸为≥155*65*30mm的透明塑料盒内 | 套 | 24 |  |
| 78 | 微量移液器架 | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：≥285*140*275mm | 套 | 24 |  |
| 79 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 48 |  |
| 80 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30±0.5mm的6个孔,孔径20±0.5mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14±0.5mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm*133mm*70mm | 个 | 24 |  |
| 81 | 试管刷 | 尺寸Φ20±0.5mm*200±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |  |
| 82 | 试管刷 | 尺寸Φ26±0.5mm*240±2mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 24 |  |
| 83 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 24 |  |
| 84 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，另配不锈钢镊子1把 | 套 | 24 |  |
| 85 | 呼吸模型膈肌运动模拟器 | PVC塑料，橡胶材质，L=200±2mm，主体直径100±0.5mm,底座直径110±0.5mm | 套 | 1 |  |
| 86 | 恒温水浴锅 | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字成像，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：≥30*15*14cm，一列两孔 | 个 | 1 |  |
| 87 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73±0.5mm，外径：90±0.5mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155±2mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 24 |  |
| 88 | 玻璃板 | 透明玻璃材质≥20cm*15cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 24 |  |
| 89 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为≥195*270mm，方格尺寸为≥170*250mm | 张 | 300 |  |
| 90 | 真空玻璃罩 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100±0.5mm高165±2mm，底座≥225*115*45mm,组装后最高200±2mm | 个 | 2 |  |
| 91 | 剪刀 | 尺寸≥180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 24 |  |
| 92 | 凡士林 | 50g | 盒 | 24 |  |
| 93 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm*91mm*67mm | 台 | 24 |  |
| 94 | 称量纸 | ≥100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 24 |  |
| 95 | 玻璃棒 | Φ6mm,长200±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 24 |  |
| 96 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ90±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 24 |  |
| 97 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：≥230*80*10mm | 把 | 24 |  |
| 98 | 喷水瓶 | PET材质，平身高113±2mm，瓶体高72±2mm，瓶底直径32±0.5mm，口内径14±0.5mm | 个 | 48 |  |
| 99 | 台灯 | 材质：ABS光源类型：LED灯，三档调节 | 个 | 24 |  |
| 100 | 广泛PH试纸 | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 24 |  |
| 101 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：≥330*26*1mm,外有塑料包装≥375*33mm | 把 | 24 |  |
| 102 | 白棋子 | 白色，约22×5.2mm，材质密胺 | 枚 | 750 |  |
| 103 | 黑棋子 | 黑色，约22×5.2mm，材质密胺 | 枚 | 250 |  |
| 104 | 圆底不锈钢盒 | 不锈钢材质，无字，中号，直径107±0.5mm，高度48±2mm | 只 | 48 |  |
| 105 | 彩色布 | 材质：棉 | 块 | 24 |  |
| 106 | 彩纸 | 10色，100张/袋,产品尺寸：≥150mm×150mm*9.5mm | 叠 | 24 |  |
| 107 | 木楔 | 直纹，D=8mm，L=100±2mm | 根 | 48 |  |
| 108 | 托盘 | 不锈钢材质，长方形，≥260×190×20mm | 个 | 24 |  |
| 109 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64±0.5mm,口部直径32±0.5mm，内径26±0.5mm,总高104±2mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 24 |  |
| 110 | 脱脂棉签 | 双头，纸轴棉签，180支/盒，盒尺寸：直径56±0.5mm*高81±2mm | 盒 | 24 |  |
| 111 | 陶瓷刀 | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117±2mm，刃长112±2mm。4.5寸水果刀 | 把 | 24 |  |
| 112 | 标签纸 | 包装：≥160mm×92mm，每张≥24mm×27mm | 袋 | 24 |  |
| 113 | 透明胶 | 宽18±0.5mm，总长32±1m,整卷直径53±2mm | 卷 | 24 |  |
| 114 | 试管 | Φ15±0.5mm×150±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 75 |  |
| 115 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可成像时间、日历等 | 个 | 24 |  |
| 116 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5±0.5mm,筒直径为25±0.5mm,总高200±2mm，壁厚1-2mm | 个 | 24 |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数≥:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 虚拟仿真生物实验实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、实验目录（≥20个）： 1练习使用显微镜，练习使用显微镜 2解剖观察花，辨认花的基本结构，使用解剖器材解剖花 3验证绿叶在光下合成淀粉，验证绿叶在光下制造了淀粉 4动物细胞的基本结构，动物细胞模型 5植物细胞的基本结构，植物细胞模型 6人体结构-男性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 7人体结构-女性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 8人体器官-心，心脏模型 9人体器官-肺，肺模型 10人体器官-肾，肾模型 11人体器官-眼，眼睛模型 12人体器官-耳，耳朵模型 13人体器官-脑，大脑模型 14环节动物，蚯蚓模型 15软体动物，蜗牛、乌贼模型 16节肢动物，蝗虫、瓢虫、蜘蛛、蜜蜂模型 17病毒，冠状病毒、噬菌体模型 18两栖动物，青蛙、龟模型 19爬行动物，鳄鱼、蛇、变色龙模型 20恐龙，霸王龙、剑龙、三角龙、迅猛龙、马门溪龙模型 21鸟，鹰模型 提供满足要求的虚拟生物教学完整的课件目录并加盖生产厂商公章 | 套 | 1 |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 套 | 24 |  |
| 2 | 全新钢塑水槽装置 | 规格：450*600*800mm（±10mm） 1、水槽装置：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 12 |  |
| 4 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±10mm），并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 12 |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 规格：500*200*1250mm（±10mm） 智能控制箱：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能成像当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |  |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时成像当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 6 |  |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |  |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 12 |  |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |  |
| 5 | 多功能装置 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 12 |  |
| 6 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 12 |  |
| 7 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |  |
| 8 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |  |
| 10 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 12 |  |
| 11 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |  |
| 12 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试； 8、产品使用培训。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |  |
| 16 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |  |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±10mm） 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 规格：1900*200*750mm（±10mm） 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 | 付 | 1 |  |
| 7 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |  |
| 8 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |  |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*1970mm（±10mm） 1、PP材质 2、结构：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 10、仪器储存装置技术要求满足: GB 24820-2009 实验室 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(9)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(10)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准； | 个 | 5 |  |

| 48座初中物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，业内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据成像模块 | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据成像功能。彩屏：不小于1.77吋，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料业等、包含产品使用培训。 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即成像出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模成像——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种成像方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合成像——专门设有组合成像窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标成像在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合成像窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，具有硬件清零功能 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 2 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并成像与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 7 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 8 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 2 |
| 9 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 3 |
| 10 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。配件：20ml注射器 | 只 | 1 |
| 11 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。具有硬件清零功能 | 只 | 3 |
| 12 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 只 | 1 |
| 13 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 14 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 15 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供权威机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 16 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-100mT~+100mT；分度：0.1 mT，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 17 | 静电计 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带5寸液晶成像屏，可独立使用并成像测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，成像屏与计算机可同时成像测量数据，自带1000mAh以上锂电池 | 只 | 1 |
| 18 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 1 |
| 19 | 浮力定律实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用，完成对浮力相关规律的探究 | 套 | 1 |
| 20 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 1 |
| 21 | 二力平衡实验器 | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池，与光电门传感器和力传感器配合使用，完成运动物体二力平衡研究 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 22 | 流体压强实验器 | 由气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰成像气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究 | 套 | 1 |
| 23 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 24 | 热胀冷缩实验器 | 由底座、金属丝和拉杆组成，与力传感器配合使用，研究金属丝热胀冷缩现象 | 套 | 1 |
| 25 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 1 |
| 26 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 27 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板、玻璃组成，与微电流传感器配合使用，研究温度对玻璃导电性的影响实验 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 28 | 热辐射实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射现象 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 29 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 30 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 1 |
| 31 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 32 | 电磁铁实验器 | 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度 提供权威机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 33 | 热辐射的吸收实验器 | 由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领 | 套 | 1 |
| 34 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 35 | 天籁声学软件 | 由声波采集、波形展示和频谱分析功能构成，可通过外接话筒采集、音频发生器和调用声库三种方式获取声波。能够完成声学三要素、声波合成与共鸣等实验 | 套 | 1 |
| 36 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |
| 37 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据成像功能，可同时成像压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 套 | 1 |
| 38 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 1 |
| 39 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，业内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 7 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料业等、包含产品使用培训。 | 套 | 7 |
| 3 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（成像正值）和压力（成像负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，具有硬件清零功能 | 只 | 7 |
| 4 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并成像与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 套 | 7 |
| 5 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 7 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 7 |
| 7 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 只 | 7 |
| 8 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 7 |
| 9 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。 | 只 | 7 |
| 10 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 7 |
| 11 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，具有硬件清零功能 | 只 | 7 |
| 12 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-100mT~+100mT；分度：0.1 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据成像三种工作方式。，具有硬件清零功能 | 只 | 7 |
| 13 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 7 |
| 14 | 浮力定律实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用，完成对浮力相关规律的探究 | 套 | 7 |
| 15 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 7 |
| 16 | 热胀冷缩实验器 | 由底座、金属丝和拉杆组成，与力传感器配合使用，研究金属丝热胀冷缩现象 | 套 | 7 |
| 17 | 电磁铁实验器 | 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度 | 套 | 7 |
| 18 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 7 |
| 19 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 7 |
| 20 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 7 |
| 21 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 7 |
| 22 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 7 |
| 23 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据成像功能，可同时成像压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 套 | 7 |
| 24 | 数据成像设备 | 参数：成像屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。成像触摸屏。运行内存：不低于6GB。储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。无线WIFI，摄像头：采用前置200万像素，操作系统：windows操作系统。接口规格：type-C 接口、 音频接口、USB接口、TF读卡器。配键盘鼠标充电器。 | 套 | 7 |
| 25 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 7 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端基础配套设施 | 规格：2400*700*900mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、教师端基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 （1）、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；（2）、台面、正视面板平整度≤0.2mm；（3）、底脚平稳性≤1mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm；（5）、位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm；（6）、分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；（7）、抽屉下垂度≤10mm；（8）、抽屉摆动度≤10mm；（9）、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；（10）、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；（11）、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；（12）、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；（13）、喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（14）、电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；（15）、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；（16）、操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 教学演示设备 | 教学演示设备： 1、处理器：≥主频 2.0GHz，8核CPU 2、屏幕：≥10.1英寸 ，分辨率（1920×1200 像素） 3、内存：≥6+128G 4、电池：≥5100mAh 5、WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 无线投屏器：1、高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2、支持手机支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 路由器：1、LAN输出口：千兆网口 2、管理方式：APP管理，WEB页面 3、工作频段：双频 4、IPVA：支持IPAV 5、适用面积：61-120㎡ 6、无线协议：Wi-Fi 6 7、WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |
| 3 | 实验过程采集设备 | 【视频采集设备】 1、同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2、像素≥400万，最大分辨率：2592×1944； 3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4、同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5、启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【成像采集设备】 1、处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2、存储：≥4G RAM+32G存储； 3、成像设备不小于343*193mm； 4、前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1、整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸；610mm*750mm*330mm 2、成像采集设备倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3、便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4、顶拍侧拍采集设备可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5、整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验教学云服务平台软件 | 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】 系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂教学管理软件 | 一、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动设备将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】 系统支持大屏成像课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 二、讲台设备软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 套 | 1 |
| 6 | 虚拟仿真物理实验室软件 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、物理实验目录≥20个：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | ★学生端配套基础设施 | 学生端配套基础设施一：数量1张；规格：1200*600*780mm（±10mm） 1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、框架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 5、固定器：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 6、学生端基础设施技术一要求满足: GB 24820-2009 。 （1）、操作台台面理化性能满足1.1耐磨 mg/100r：a磨损值≤80；b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）、操作台力学性能满足1.1水平静载荷试验，符合标准；1.2垂直静载荷试验，符合标准；1.3持续垂直静载荷，符合标准；1.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；1.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；1.6活动操作台跌落，符合标准；1.7垂直冲击试验，符合标准； （3)、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 学生端配套基础设施二：数量2个；规格：Φ315*450-500mm（±10mm） 1、材质1：采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。 2、材质1：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、材质2：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 纤维增强塑料技术要求满足: （1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； （2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 套 | 24 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示系统 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸成像设备，成像智能控制按键同时成像电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块供应装置 | 1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能成像在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:成像值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 12 |
| 3 | 供应模块 | 带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 | 个 | 24 |
| 4 | 学生端调节 | 带两块≥1.6寸TTL成像设备，供学生调节使用 a、数字仪表盘成像学生电流电源； b、通过屏采用数字按键调节电源电压； c、通过屏采用数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 24 |
| 5 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |
| 6 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。 高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、耐腐蚀：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 个 | 12 |
| 7 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 10 | 顶装系统集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、产品使用培训。 | 项 | 1 |
| 11 | 室内基础改造 | 文化建设：规章制度展板、行为规范展板 天棚吊顶吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨结构； 塑胶地板2mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂，自流平施工铺设； 地面水电改造，垃圾清运； 墙体粉刷；墙体护墙板采用环保级材料定制安装； LED教室护眼灯： 1、LED教室灯额定功率≤40W；长宽595*595±5mm，采用超薄边框设计，灯体厚度小于12.5mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观；至少含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散模、微晶防眩板等；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函复印件。 2、LED教室灯光源颗数≥160颗，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍以上。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM，通过人体电磁辐射测试；至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证，通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 4、LED教室灯至少持续运行100小时后，满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%，光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。须提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委查询截图。 5、LED教室灯寿命≥50000小时。 | 间 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备室配套基础设施 | 规格：3000*750*800mm（±10mm） 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定器：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台基础设施技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm；(5)、位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、抽屉下垂度满足≤10mm；(8)、抽屉摆动度满足≤10mm；(9)、操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；(10)、木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后使用灵活；(11)、焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(12)、冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；(13)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(14)、电镀层外观要求满足：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；(15)、安全性要求满足：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱；(16)、操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 |
| 3 | 仪器储存设备 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 5、仪器储存设备技术要求满足: GB 24820-2009 (1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |
| 4 | 加大仪器储存装置 | 规格：1350*500*2000mm（±10mm） 1、结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 小推车 | 规格：600*450*850mm（±10mm） 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ≥28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

| 56座高中地理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | ★智能交互AR立体地形演示系统 | 一、整机： 1、整机包含主屏和2块副屏，整体长宽尺寸≥5150mm*1200mm，副屏位于主屏左右两边，分别为世界立体地形模型和中国立体地形模型，模型采用窄边框设计，表面为PVC吸塑根据等高线高程数据一体成型立体地形； 2、主屏外观尺寸≥1980mm*1196mm屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/㎡；可视角度≥水平178°； 3、主屏左右两边为两块副屏，用于和主屏内容进行联动显示立体地形内容；右副屏尺寸≥1520mm*1196mm为吸塑白色中国立体地形，左屏尺寸≥1640mm*1196mm尺寸为吸塑白色世界立体地形，采用PVC工艺一体成型；左屏幕和右屏幕分别对应两台光学显示系统，显示分辨率≥1024*768，亮度≥3000lm； 4、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点触控。 5、前置按键和接口，按键：电源，护眼，设置，音量+，音量-，图像比例，录屏，触摸开关。前置接口：HDMI*1，Touch USB*1，USB*3，Type-C*1。 6、整机具备前置OPS主机一键还原功能，方便解决主机系统故障。 7、具备智能感光模块，可根据环境光调节屏幕亮度。 8、具有前置录屏功能按键，可将主机中的课件、音频和环境声音同时录制。 9、内置音箱：2*15W前置全频扬声器 10、整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 11.0版本;机身内存不低于32G ROM，运行内存不低于2G RAM。。 11、具有五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能。 12、具有一键节能功能。 13、自持自定义设置开、关机时间。 14、支持本机温度自检。 15、内置手机投屏软件，可进行手机投屏。 16、具备锁屏功能，可设置密码解锁、手势解锁，USB KEY解锁。 17、具备APP锁定功能，可锁定内置任意APP，有效管控APP的使用。 二、内置插拔式OPS主机： 1、采用模块化电脑方案，标准80针OPS-C主机接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。 2、处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G 固态硬盘，同时支持三屏异显输出。 三、互动软件 1、屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。 2、笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置 3、擦除功能：提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。 4、图形绘制:可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。 5、辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。 6、页面功能：可提供白板页、屏幕页； 7、透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。 8、页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。 9、直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。 10、手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。 11、插入对象：图片支持PNG/BMP/JPG等格式的插入；音频支持MP3/WAVC等格式的插入；视频支持MP4/WMV/MPG/RMVB/AS等格式的插入；支持WORD\EXCEL\PPT等文件的插入。 12、双屏书写：具有双屏书写功能 13、软件升级：软件提供终身免费升级服务。 四、课程系统 软件要求：互动数字平台应用程序，控制中国立体地形和世界立体地形播放课件；可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；支持PPT页面添加对应的动画资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT模糊查找地形对应的动画资源；支持动画资源的播放、暂停、声音开启关闭； PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示。 课程资源： 高中课程包括： 1.太阳对地球的影响：中国日平均气温大于10的积温、中国年太阳辐射总量、中国年日照时数、中国太阳能资源与利用、中国自然带分布； 2.土壤：中国土壤颜色分布、中国砂土分布、中国粉砂土分布、中国黏土分布、土壤有机腐殖质分布； 3.气象灾害：我国洪涝灾害分布、我国年降水量的分布、我国水系分布、我国年干旱率分布、台风移动路径、寒潮； 4.地质灾害：中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布、我国发生的重大地震； 5.人口迁移：安史之乱人口迁移、靖康之变人口迁移、永嘉之乱人口迁移、新中国成立后的人口迁移、我国各省人口净迁移率、国内人口迁移活跃度分布、改革开放后的人口迁移； 6.农业区位因素及其变化：桑蚕业的起源与优势产区、中国气候类型分布、我国柑橘主要产区、我国苹果主要产区、我国温度带的划分、我国土壤区划、我国主要商品粮基地； 7.工业区位因素及其变化：我国制糖工业分布、我国饮料制造工业分布、国家集成电路产业布局、我国重点煤运铁路分布、建国初期的三线建设计划、改革开放以后的建设计划； 8.区域发展对交通运输布局的影响：中国主要航空港分布、中国高速公路的分布、焦柳线、京广线、京哈线、京沪线、京九线、京包包兰线、陇海兰新北疆线、西南铁路、沪昆高铁、青藏铁路； 9.中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值分布、我国主体功能区分布、长江经济带范围、长江经济带发展战略； 10．多种多样的区域：我国七大行政地理分区、我国汉语方言区分布、我国干湿分布区、三大经济地带、我国主体功能区分布、我国克山病分布； 11.海水的性质：世界大洋8月表层水温分布、世界年太阳总辐射量、世界大洋2月表层水温分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线、世界主要海港和航线分布、世界大洋8月表层盐度分布； 12.海水的运动：洋流的分布、风海流、季风洋流、密度洋流、洋流对气候的影响、四大渔场； 13.植被：认识世界自然带、世界森林植被覆盖率、热带季雨林分布、温带森林植被分布、亚寒带针叶林植被分布、热带草原植被分布、亚热带温带草原植被分布、沙漠植被分布、极地苔原植被分布； 14.人口分布：世界人口分布、人类起源与迁移路线、人类早期文明、各大洲占世界人口比例、2020年世界人口排列前十的国家； 15.人口容量：世界森林资源分布、日本主要原料来源、2011年世界人类发展指数分布、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 16.城镇化：世界各国城镇人口比例、世界城市化水平、世界人口分布、世界人口排列前十的城市、世界各大洲城镇化率； 17.人类面临的主要环境问题：酸雨严重地区、受污染的海域、过度放牧、垦殖和采伐区、森林破坏严重地区、水土流失严重地区； 18.构造地貌的形成：六大板块、主要火山地震带、喜马拉雅山的形成、地中海、红海； 19.气压带和风带：麦哲伦环球航行、气压带、风带、气压带风带的季节移动、北半球1月份气压分布、北半球7月份气压分布、冬季风、夏季风； 20.气压带和风带对气候的影响：热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候、热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、极地气候、高原山地气候； 21．海气相互作用：沃克环流、厄尔尼诺现象、厄尔尼诺的形成、拉尼娜现象及形成； 22．区域发展的自然环境基础：山西煤炭资源、山西煤炭国内流向、山西铁路运煤干线； 23．中国的能源安全：风能资源分布、煤炭资源分布、石油资源分布、水能资源分布、太阳能资源分布、天然气资源分布、我国能源产消类型； 24.全球气候变化与国家安全：海平面上升受到威胁的海岸、世界森林资源分布、全球热带气旋主要路径、世界洪涝灾害多发地区、世界近百年重大自然灾害； 25．地球上的海与洋：地球上的海、海峡、海湾、四大洋、七大洲四大洋、麦哲伦环球航行； 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 青海乡土地理教学系统资源 | 系统课程资源包含：1. 地理位置与范围：经纬度位置、区域位置；2. 地形地貌：整体地形、重要地形区：柴达木盆地、青海高原；3. 气候：气候类型、气候影响；4. 河流与湖泊：江河源头、青海湖；5. 自然资源：能源资源、矿产资源、生物资源；6. 农业：畜牧业、特色农业；7. 生态环境保护；8. 交通与区域发展等主题资源内容. | 1 | 套 |
| 3 | 天文演示仪系统 | 1.1、设备组成：光学显示镜头、底座、遥控器； 1.2、光学显示镜头：投射比：≤0.6:1； 1.3、光学显示系统：亮度：≥5000lm，分辨率：≥1920*1200 1.4、底座：合金钢材质，外表金属烤漆，自带三个万向轮方便移动，三角锥形。 1.5、底座内置安卓主板：CPU：四核 32 位 ARM Cortex-A17 内核架构，28nm 工艺设计，运行主频为 1.8GHz；GPU：Mali-T764 GPU, 支持 AFBC( 帧缓冲压缩），支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL,DirectX9.3，内嵌高性能2D加速硬件；存储：4+32G；网络支持：支持10/100/1000Mbps 以太网和无线 WIFI上网 1.6、触摸屏：显示尺寸：≥10.1英寸，分辨率：≥1280*800 1.7、天文演示软件：支持自由添加播放素材生成播放目录；支持控制视频播放、暂停、停止、静音/非静音；支持设置播放视频缩放比例大小，来调整画面播放的大小；支持设置输出的X轴、Y轴偏移量，用来微调图像的偏心位置。 1.8、演示内容包括星座、宇宙大爆炸、黑洞、恒星、星系等穹幕影片，课程资源包括：1、海洋之心2、火星3、星际4、星座5、宇宙大爆炸6、超新星7、大爆炸8、行星9、黑洞10、恒星11、太阳系12、卫星13、星系14、与麦哲伦同行15、认星星16、美丽的宇宙17、梦游太阳系18、奇妙的星空19、星空音乐会20、宇航员21、进击的航母22、月球反击战23、汽车智造24、探月圆梦。 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章 | 1 | 套 |
| 4 | 天文演示仪穹顶 | 1. 规格： 直径≥300cm*高≥50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。 2. 功能： 可以和天文演示仪配合使用，用于天象、星空等内容的教学。可播放天文演示仪配套的系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 | 1 | 套 |
| 5 | 乾舆经纬地理教学系统 | 桌面交互设备 1. 一体式设计，光学跟踪系统与立体显示系统高度集成，无外部连接线路。 2. ≥4个红外传感器，保证视野范围。 3. ≥4个红外光源阵列，均匀分布保证光照亮度。 4. 3D姿态调节≤2s，系统可准确判断眼睛所在位置，根据眼镜视角的不同转换不同视角下的显示内容。 5. 至少提供Unity3D、OpenGL、UE4等常用三维引擎的SDK开发包，SDK支持≥两支空间交互笔。 6. 3D视差调节0-6cm。 7. 2D/3D显示动态切换时间≤1s。 8. 3D跟踪眼镜一副，具备≥5个反光点，主动式红外接收，自动匹配，无需人为设置。 9. 3D观看眼镜一副，主动式红外接收，自动匹配，无需人为设置。 10. 支持外部信号输入，接入外部信号无须物理按键切换即可实现自动信号源切换。 11. ≥支持两支空间交互笔接入，每支笔含一根USB线缆，无电池供电，内置震动器，每支交互笔至少有三个逻辑按键；支持两支交互笔同时在一个三维场景使用。 12. CPU≥I5、内存≥8G、硬盘≥256SD、GTX 1050Ti缓存4GB内存显卡。 13. ≥27寸主动式立体3D显示器，支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 14. 显示区域：≥595×335 mm 15. 扬声器：≥2个 16. 支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输、支持蓝牙4.0 17. 至少提供USB 2.0 x2、USB 3.0 x2、Mic-In x1、Line-out x1、HDMI x1、DP x1、内置式3D-Sync同步信号发射口。 应用管理平台软件 1. 支持硬件驱动、服务、应用软件更新功能。 2. 人机界面友好，可视化下载进度条，支持一键启动应用软件、一键更新、一键下载等操作。 3. 可显示已安装的所有应用软件、硬件驱动、后台服务等信息，包括版本号、项目介绍、项目名等重要信息。 4. 支持云端下载，云端浏览可更新的应用软件、硬件驱动、后台服务。 5. 支持界面数据刷新功能。 6. 支持提示所有已安装软件证书状态，包括已激活、已过期重要信息，方便用户查询。 7. 支持增量式及全量式更新两种模式。 8. 采用C/S架构，方便客户维护。 | 1 | 套 |
| 6 | 乾舆经纬地理教学系统软件课程 | 系统课程资源： 1、系统支持备课授课功能，包含备课新建、修改导入、授课使用三大功能模块 2、支持新建教学课程，并对新建课程插入文本、资源库图片、课程命名、课程保存及课程全屏播放等功能；插入文本时可选择不同的文本框，播放新建课程点击插入的资源库图片，系统可自动跳转至对应的3D资源课件。 3、支持对系统中现有预设单元课程进行修改、保存等操作； 4、支持现有预设单元课程在系统中进行全屏播放显示； 5、系统配套初中教学课程包含单元教学课程，3D教学资源; 单元教学课程包含： 必修一 1、地球的宇宙环境，2、太阳对地球的影响，3、地球的历史，4、地球的圈层结构，5、大气的组成，6、大气的受热过程和大气运动，7、水循环，8、海水的性质，9、海水的运动，10、常见的地貌类型，11、地貌的观察，12、植被，13、土壤，14、气象灾害，15、地质灾害 必修二 1、人口分布，2、人口迁移，3、人口容量，4、城镇化，5、地域文化与城乡景观，6、农业区位因素及其变化，7、交通运输布局对区域发展的影响，8、人类面临的主要环境问题，9、中国国家发展战略举例 3D教学资源包含： 必修一 宇宙中的地球 天体类型：星云、太阳、土星、木卫二、彗星、哈勃望远镜；天体系统：天体系统；太阳系：认识太阳系；太阳对地球的影响：太阳大气层结构、太阳活动、生物量对比、世界年太阳总辐射量、世界太阳能资源分布；地球的历史：恐龙、恐龙化石的形成、琥珀化石的形成、地质年代、大陆漂移理论依据、地层；地球的圈层结构：地球的内部结构、地球的外部结构； 地球上的大气 大气的组成和垂直分层：大气的组成、大气的垂直分层、臭氧空洞；大气受热过程和大气运动：大气的受热过程、大气对地面的保温作用、大气热力环流、城市热岛环流、山谷热力环流、海陆间热力环流； 地球上的水 水循环：水循环；海水的性质：世界大洋表层海水温度分布、世界大洋8月表层海水盐度分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线；海水的运动：海浪、小黄鸭漂流记、世界洋流分布、暖流、寒流、四大渔场、洋流对气候的影响、洋流对航海的影响、洋流对污染物的影响； 地貌 常见的地貌类型：喀斯特地貌、喀斯特地貌中年期、喀斯特地貌地下、河流地貌、河流的侵蚀、河谷的演变过程、风沙地貌侵蚀、风沙堆积、新月形沙丘、海岸地貌；地貌的观察：人字形铁路、绝对高度和相对高度、等高线图、判读地形部位、坡度、阳坡阴坡、迎风坡背风坡； 植被与土壤 植被：森林成层现象、世界森林植被覆盖率、世界森林植被分布、世界草原与荒漠植被分布；土壤：森林土壤剖面、耕作土壤剖面、雨水花园、海绵城市； 自然灾害 气象灾害：世界洪涝灾害分布、世界干旱灾害分布、世界热带气旋分布、台风模型、侵入我国的寒潮；地质灾害：世界地震带分布、地震构造模型、滑坡、泥石流； 必修二 人口 人口分布：城市灯光、世界人口分布、人口稠密区、人口稀疏区、各大洲占世界总人口的比例、2021年人口数前十的国家、世界不同纬度人口分布、世界特大城市分布与地形关系；人口迁移：15-19世纪人口向新大陆迁移、二战后国际人口迁移；人口容量：木桶效应、日本主要原料来源、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 乡村和城镇 城镇化：世界城市灯光变化、世界各国城镇人口比例、世界人口排列前十的城市；地域文化与城乡景观：哈尼梯田模型、永定土楼、四合院、江南城镇； 产业区位因素 农业区位因素及变化：不同的农业景观、千烟洲立体农业、亚洲水稻分布、亚洲气候类型分布、亚洲人口分布、亚洲地形分布、世界主要花卉出口国； 交通运输布局与区域发展 交通运输布局对区域发展的影响：我国中长期铁路网规划示意、新加坡的交通区位优势、一带一路示意图； 环境与发展 人类面临的主要环境问题：八大环境公害事件、当今世界环境问题举例；中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值、我国主体功能区分布、有关海洋权益的概念、钓鱼岛的位置； 四、软件应用技术指标： 1. 搭配系统摄像头可录制出使用者体验软件时，课程资源出屏效果的实时录像。 2. 软件具有语音导学功能，地理模型可语音叙述与其相关的地理知识，以增强趣味性和互动性。 3. 软件具有地理相关3D模型的动画演示。 4. 软件支持多屏显示模式并且可以实时转换，包括分屏复制模式、增强AR模式等2种显示模式。 5. 通过专用摄像头拍摄VR一体机画面，可以将增强效果传递到教师大屏幕，实时使用； 6. 软件系统运行于windows操作系统的VR一体机设备，用户无使用障碍。 7. 软件永久使用 支持1080p 全高清视频录制（高达 1920 x 1080 像素）； 采用USB接口，连接线不短于1.5米； 具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像； 即插即用，免驱动使用； 配备可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器； 支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 提供带有“经纬地理”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 7 | VR操作台 | 尺寸：≥100*70*73cm，简约现代风格，浅胡桃桌面，采用优质优质烤漆钢架结构及人造板材桌面，E级健康加厚板材，防撞圆角设计，圆滑有度，更贴合日常使用习惯，避免因棱角磕碰受伤。 | 1 | 个 |
| 8 | 手持GPS | 1、支持GPS与GLONASS，双星定位迅速、可靠 2、内置Micro SD 卡槽，可支持32G的TF卡，扩充存储空间 3、支持AA电池供电方式，适合野外长时间工作 4、工业级2.2”半反半透彩色显示屏，视野开阔，画面细腻 5、内置全国详图，高程图，支持用户自制矢量地图、卫星影像地图，简单可靠的按键操作，使用更可靠。 | 1 | 套 |
| 9 | 地理科学知识窗帘 | 写真喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛，窗帘内容分别包含世界政区图、中国政区图、青海省地图，青海省人口分布，青海气候分布，青海湖泊河流分布等。 | 1 | 间 |
| 10 | 模拟火山喷发实验箱 | "一、 教学功能： 通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 二、硬件组成： 1、火山模型：1个， 2、小地球仪：1个，3、软布：1块，4、实验说明书：5份，5、绿色帆布包装箱 1个，规格尺寸：≥50*40*28cm | 1 | 套 |
| 11 | 验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 | 一、 教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 二、硬件组成： 1、锥形烧瓶:2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验指导手册：5份 水淹法绘制等高线： 一、 教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、自封袋：1个，11、软布：1块，12、实验手册：5份，13、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 12 | 模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱 | 一、 教学功能： 模拟季风成因实验： 通过模拟季风的实验，学生可以了解季风的形成原因是由海洋和大陆的比热不同引起。夏季风是从南方海洋吹向大陆，我国多为偏南风，冬季风是从大陆吹向海洋，我国多为偏北风。 演示大气热力环流-气态法实验： 通过大气热力环流实验，可以了解到同一地平面的冷热不均而引起大气环流；在受热地区，空气膨胀上升，近地面空气密度减小，形成低气压；上层空气积聚，密度增大,形成高气压；在寒冷地区，空气收缩下沉，在近地面形成高气压，上空形成低气压；水平方向，空气从气压高的地方流向气压低的地方。 二、硬件组成： 1、酒精灯加热装置：1套（酒精灯，三脚架，石棉网各1个），2、拼接式长方体容器：1个，3、火柴：1盒，4、平盘：1个，5、沉香：1盒，6、LED灯条：1个，7、燃香盘：1个，8、冰格模具：1个，9、软布：1块，10制冰机：1台，11、实验手册（模拟季风成因）：5份，12、实验手册（演示大气热力环流）：5份，13、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：780*485*255mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 13 | 演示海陆热力性质差异实验箱 | 一、 教学功能： 演示海陆热力性质差异： 通过演示海陆热力性质差异实验，可以了解因海洋和陆地的比热容不同，在吸收或释放相同的热量后，海洋和陆地的温度变化不同（陆地温度的变化幅度比海洋大)。所以陆地升温快，降温也快；海洋升温慢，降温也慢。 二、硬件组成： 1、玻璃烧杯：2个，2、红水温度计：2个，3、POVI金属小台灯：1个，4、浴霸照明灯泡：1个，5、铁架台：1个，6、金属棒：1根，7、白沙：1袋，8、贴心扎线：2根，9、软布：1块，10、实验手册：5份，11、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 14 | 模拟气旋、探究锋面实验箱 | 一、 教学功能： 通过模拟气旋实验，可以了解到气旋是指北（南）半球，大气中水平气流呈逆（顺）时针旋转的大型涡旋。在同高度上，中心气压最低，逐渐向外递增，空气不断流入中心，形成上升气流。 二、硬件组成： 1、圆柱体容器:1个，2、沉香：1盒，3、燃香盘：1个，4、电子点火枪：1个，5、金属燃料盒：1个，6、固体酒精燃料：15g，7、软布：1块，8、实验指导手册：10份 探究锋面实验： 一、 教学功能： 实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、隔板：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、手持量杯：2个，6、搅拌棒：1个，7、食用盐：1瓶，8、软布：1块，9、实验手册：5份，10、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 15 | 演示大气热力环流-液态法实验箱 | 一、 教学功能： 通过探究热力环流实验，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 二、硬件组成： 1、环流探测装置：1个，2、数显温度探头：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、烧杯：2个，6、手持量杯：1个，7、迷你电水杯：1个，8、软布：1块，9、实验手册：5份，10、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 16 | 坎儿井演示模型 | "坎儿井是在干旱地的劳动人民漫长的历史发展中创造的一种地下水利工程。坎儿井的主要工作原理是人们将春夏季节渗入地下的大量雨水、冰川及积雪融水通过利用山体的自然坡度，引出地表进行灌溉，以满足沙漠地区的生产生活用水需求。一般而言，一个完整的坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。 模型尺寸：60*40*23.5cm （允许误差±3mm） 支持静态展示工业厂房、居民楼及绿化植被 模型展示5个竖井，中间竖井配置辘轳方便暗渠及竖井的维修 支持模拟显示地下流水；在竖井、暗渠、明渠及蓄水池中流水形态。 支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出。 | 1 | 套 |
| 17 | 土壤流失实验套装 | 产品外形尺寸：≥64*41*51cm 土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 配置要求：土壤流失演示模型实验箱1套（包括水泵1套）；各种实验材料若干；塑料量杯1个。 | 1 | 套 |
| 18 | 地图图层学习箱 | "地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 | 1 | 套 |
| 19 | 语音点读中国立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 20 | 语音点读世界立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 21 | 政区地球仪 | 规格：1:4000000，φ≥32cm ，材质：PVC 用途：地球仪是地理教学的必备仪器 政区地球仪，它除了反应地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布情况外，主要是反映世界行政区域的划分，及首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。 | 1 | 套 |
| 22 | 地球内部构造 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途：本模型适用于自然地理教学时讲授地球内部结构时所使用的直观教具，从而使学生更形象地了解地球内部由哪几个部分组成。 在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可折下，“显示地壳、地慢、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地慢2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲，四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 1 | 套 |
| 23 | 矿物标本 | 盒装，盒装尺寸：≥40*23*3.5cm,120种，单块≥3*4cm 矿物标本：磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钛磁铁矿、菱镁矿、黄铁矿、钒矿、硬质铝土矿、豆状铝土矿、黄铜矿、硬锰矿、铁铝榴石、钙铝榴石、硅质白云石、烟煤、无烟煤、白云母、乳石英、正长石、斜长石、钠长石、土状高岭石、硬质高岭石、石墨、方解石、蛇纹石、白云石、滑石、硅灰石、透辉石、透闪石、雪花石膏、硬石膏、纤维石膏、水晶、玉髓、橄榄石、绿泥石、重晶石、汉白玉、角闪石、松脂石、土状蒙脱石、硬质蒙脱石、雄黄、文石、辉石、伊利石、丝光沸石、斜发沸石、蓝晶石、寿山石、硅磷矿、云母赤铁矿、麦饭石、结晶石灰石、千层石、蓝色方解石、硅线石、黑石英； 岩石标本：蛇纹大理岩、透闪石大理岩、红色大理岩、白云母石英板岩、斑点板岩、绿泥片岩、透闪石片岩、斜长角闪片岩、黑云母片岩、蓝晶石片岩、滑石化白云岩、绿帘石矽卡岩、榴辉岩、橄榄蛇纹岩、红柱石角岩、混合花岗岩、麻粒岩、蚀变闪长岩、蚀变橄榄岩、斜长角闪岩、粉砂岩、粗砂岩、油页岩、碳质页岩、硅质页岩、结晶石灰岩、碳质石灰岩、豹皮灰岩、鲕状页岩、藻灰岩、浸染石灰岩、淤泥质粘土、石英砾岩、岩溶角砾岩、粉砂砂岩、角砾白云岩、角砾泥灰岩、碳质泥板岩、可燃性有机岩、硅藻土、流纹英安岩、石英斑岩、角闪石英闪斑岩、粗安质凝灰岩、粗安岩、火山渣、熔结角砾凝灰岩、白色浮岩橄榄玄武岩、石泡流纹岩、斑状二长花岗岩、花岗闪长岩、橄榄辉绿岩、辉石岩、安玄岩、橄榄岩、松脂岩、煌斑岩、霏细斑岩、斜长岩。 | 1 | 套 |
| 24 | 土壤标本 | 盒装，盒装尺寸：≥17*12*3cm，盒装；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 用途：本产品根据教学大纲要求选配五种不用土壤实物，供中小学科学自然、地理教学中，让学生认识了解土壤类别及特点时用。 | 1 | 套 |
| 25 | 等高线地形图判读模型 | 规格：≥57*43.5*19.5cm，材质：树脂 用途： 该模型是为了满足有关地图教学，帮助解决地理课中关于“等高线地形图”一章的教学重点难点需要。 模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示，选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干分层。每层出裸的平面上绘有与其各高层相对应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。 | 1 | 个 |
| 26 | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥60.5*32.5*14cm，材质：树脂； 一. 用途 本模型主要在地理教学中直观演示讲授海底地形、地球内部圈层、地壳结构、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布、地球表面海陆轮廊的形成等内容时使用。这些内容是相互关联互为因果的。对于中学生来讲往往难于由此及彼’分析理解，再因其空间跨度大、变化时间长，不可以进行实际观察，抽象而难于理解。通过本模型可以将分布于广大空间范围处于不同发展阶段具有典型代表意义的现象和过程概括、浓缩、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，并将不可见的地球内部结构及活动状况与地球表面外部形态及其形成变化的机构结合起来，提示出各种现象和过程的内在关系，帮助学生分析理解，融会贯通所学知识。 1、地表的基本面貌 2、地球的内部圈层：地蔓和地壳。地壳从下而上又依次分为：硅镁层、硅铝层、沉积岩层。 3、地壳的结构：大洋壳为单层结构较薄（缺失硅铝层）；大陆壳为双层结构较厚。 4、地球的内部热能在软流层（地蔓）中造成缓慢的对流热流及热柱。 5、对流热流在软流层中的运移引起它上面的岩石圈板块（包括上地蔓和地壳）的运动。 6、对流热流及热柱上升处，形成大陆断裂谷、大洋中脊、转换断层、火山、地震、非洲大裂谷的形成及海洋的发展。 7、对流热流下降处，板块之间相互碰撞、挤压产生火山 地震、岩浆活动、褶皱、断裂。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固、不变形，各部分位置排列，表现内容正确，着色鲜明。 本模型质量符合部标JY0001；“教学仪器产品一般质量要求：有关规定。 | 1 | 个 |
| 27 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 规格：≥52*21*15.5cm，材质：树脂 用途：本模型主要在中学地理教学中直观演示讲授地形变化和地质构造时使用。褶皱构造现象及其地形的变化距学生的生活实际比较远；再因其空间跨度大、变化时间长，难以进行实际观察，学生难以理解。通过褶皱构造模型可以把分布于广大空间范围的褶皱构造现象及其地表形态的动态变化过程概况、缩小、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，帮助学生建立起这方面的观念和概念。 1、岩层最初的产状水平岩层及岩层的新老关系上新下老。 2、遭受外力侵蚀后，出露岩层的变化，外力侵蚀作用时间较长，出岩层越老。 3、岩层受力发生弯曲形成的褶皱构造的基本形态与特征，背斜一般岩层向上拱起，中心部分岩层较老，两翼岩层较新；向斜一般岩层向下弯曲，中心部分岩层较新，两翼岩层较老。 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后地形的变化，一般，背斜成山岭，向斜成为谷地。但是，褶皱构造的背斜顶部受到张力，多裂隙，易受侵蚀成谷地，而向斜受到挤压，物质坚实不易被侵蚀，反而成为山岭。 | 1 | 个 |
| 28 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：≥48.5*38*21.5cm ，材质：树脂 用途： 本模型是用于小学，中等学校地理教学时讲授地质构造时用具，模型形象地显示岩层因受力发生弯曲形成褶皱，或因受力不均匀断裂形成断层。 该产品由两组模型组成。 断层部分分成了三个部分左侧可活动，可下降演示断层部分，拿掉上面模型部分出现了受外力侵蚀后其形成背斜成谷、向斜成山的特殊地形与地质构造。 褶皱侵蚀断裂部分是岩石中的各种面（如层面、面理与自然环境恶化的重要原因等）受力发生的穹曲而是示的变形及水的流动，带走了地球表面的土壤，使得土地变的贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化等形成的褶皱侵蚀断裂地形。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固不变形，各部的位置，形态结构正确，着色鲜明。符合《教学仪器产品一般质量要求》及有关规定。 | 1 | 个 |
| 29 | 经纬度模型 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途： 从地理教材有关教学内容作演示之用，通过本仪器演示，能很直观地说明地球自转方向，地轴、两极、经纬级及经纬度。师生通过观察，可知地球上的理论时区，理论日界线和五带范围等。 模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋经线平面板和纬度指针球顶端装有调节旋扭，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针。 | 1 | 个 |
| 30 | 十八种地质地貌模型 | 规格：≥600*400mm，均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材，其中包括：冰川地貌模型、黄土地貌模型、海岸侵蚀地貌模型、丹霞地貌模型、重力地貌模型、喀斯特模型、火山熔岩模型、断层褶皱模型、温室效应后果之一模型、风成地貌模型、地下水模型、五种地形地貌模型、地震地貌模型、煤、石油矿田构造、流水模型、等高线模型、科罗拉多大峡谷、地上河模型。 | 1 | 套 |
| 31 | 教师端基础配套设施 | 规格：≥1140长*800宽*1000mm高 1、台面采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。 2、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。柜体底部预留走线槽，方便设备连接，背部预留维护门及设备散热孔，下柜体标准机架设计，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率。 3、台面及两侧扶手选用优质实木，美观耐用，背后配备实木logo装饰板，美观大方。桌面使用玻璃显示罩，支持17-21寸显示器安装使用，右侧可选配实物展台或在桌面加装功能面板（根据用户提的设备尺寸开孔），操作轻松，管理方便。 4、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。 5、适用范围：置放电脑显示器、主机、笔记本、中控、快拍仪、视频展台、DVD、音响等，适用多种多媒体设备高度兼容集成。 | 1 | 套 |
| 32 | 学生端配套基础设施 | 1、规格：≥1400*700*750mm，颜色：白色 2、台面：采用≥25MM厚三聚氰胺板，采用黑白双色PVC封边，粘力强、密封性好、外观美观、经久耐用，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。台面托架采用≥30*30方形管制作 3、台支柱采用优质锥形钢管，钢管直径≥50mm，并经除油、除锈后喷塑 4、可实现自由拆分组合，钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。 5、学生端配套基础设施共56座，规格：≥340mm*235mm*27mm，采用机制实木精密加工；方钢四腿，规格：≥320mm*220mm*420mm；方钢规格≥25mm*25mm，管壁厚度≥1.2mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 9 | 套 |
| 33 | 教室扩声系统 | 吸顶音箱：1.Φ≥166mm高音质扬声器。2.单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V；4只。 功放系统：箱体尺寸≥485*90*345mm，采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 1 | 套 |
| 34 | 地貌模型展示柜 | 上柜A：全玻璃结构；参数：≥800*500*550mm(每个模型配展柜一个) 流线型的铝合金框架配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜：规格：≥800*500*450mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 18 | 个 |
| 35 | 地理教室安装 | 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆饰面，或铝方通格栅吊顶） 3.墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5. 电气工程提供并安装护眼灯；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6、其它 7、现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 1 | 间 |
| 36 | 教师培训服务 | 设备安装完提供师资培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用，直至学会。 | 1 | 项 |

| 56座初中地理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | ★智能交互AR立体地形演示系统 | 一、整机： 1、整机包含主屏和2块副屏，整体长宽尺寸≥5150mm*1200mm，副屏位于主屏左右两边，分别为世界立体地形模型和中国立体地形模型，模型采用窄边框设计，表面为PVC吸塑根据等高线高程数据一体成型立体地形； 2、主屏外观尺寸≥1980mm*1196mm屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/㎡；可视角度≥水平178°； 3、主屏左右两边为两块副屏，用于和主屏内容进行联动显示立体地形内容；右副屏尺寸≥1520mm*1196mm为吸塑白色中国立体地形，左屏尺寸≥1640mm*1196mm尺寸为吸塑白色世界立体地形，采用PVC工艺一体成型；左屏幕和右屏幕分别对应两台光学显示系统，显示分辨率1024*768，亮度≥3000lm； 4、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点触控。 5、前置按键和接口，按键：电源，护眼，设置，音量+，音量-，图像比例，录屏，触摸开关。前置接口：HDMI*1，Touch USB*1，USB*3，Type-C*1。 6、整机具备前置OPS主机一键还原功能，方便解决主机系统故障。 7、具备智能感光模块，可根据环境光调节屏幕亮度。 8、具有前置录屏功能按键，可将主机中的课件、音频和环境声音同时录制。 9、内置音箱：2*15W前置全频扬声器 10、整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 11.0版本;机身内存不低于32G ROM，运行内存不低于2G RAM。。 11、具有五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能。 12、具有一键节能功能。 13、自持自定义设置开、关机时间。 14、支持本机温度自检。 15、内置手机投屏软件，可进行手机投屏。 16、具备锁屏功能，可设置密码解锁、手势解锁，USB KEY解锁。 17、具备APP锁定功能，可锁定内置任意APP，有效管控APP的使用。 二、内置插拔式OPS主机： 1、采用模块化电脑方案，标准80针OPS-C主机接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。 2、处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G 固态硬盘，同时支持三屏异显输出。 三、互动软件 1、屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。 2、笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置 3、擦除功能：提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。 4、图形绘制:可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。 5、辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。 6、页面功能：可提供白板页、屏幕页； 7、透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。 8、页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。 9、直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。 10、手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。 11、插入对象：图片支持PNG/BMP/JPG等格式的插入；音频支持MP3/WAVC等格式的插入；视频支持MP4/WMV/MPG/RMVB/AS等格式的插入；支持WORD\EXCEL\PPT等文件的插入。 12、双屏书写：具有双屏书写功能 13、软件升级：软件提供终身免费升级服务。 四、课程系统 软件要求：互动数字平台应用程序，控制中国立体地形和世界立体地形播放课件；可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；支持PPT页面添加对应的动画资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT模糊查找地形对应的动画资源；支持动画资源的播放、暂停、声音开启关闭； PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示。 课程资源： 初中课程包括： 1.疆域：我国领土的四至点、中国南北气候差异、中国东西时间差异、中国的陆上邻国、我国海岸线、中国行政区； 2.人口：中国人口的分布、人口分布的东西差异、人口分布与地形的关系、人口分布与气候的关系、第七次全国人口普查； 3.民族：我国民族的分布、人口500万以上的少数民族、分布最广的少数民族回族、少数民族自治区、少数民族自治州、少数民族自治县、少数民族聚居区与地形关系、少数民族聚居区与气候关系； 4.地形：中国主要山脉、四大高原、四大盆地、三大平原、三大丘陵、三山夹两盆； 5.地势：三级阶梯、第一级阶梯主要地形、第二级阶梯主要地形、第三极阶梯主要地形、阶梯分界线、我国主要大型水电站分布、热量与地势； 6.气候：中国1月平均气温分布、中国7月平均气温分布、我国温度带的划分、我国年降水量的分布、我国雨带的移动、我国干湿地区的划分、我国气候类型的分布、季风区与非季风区、中国的冬季风、中国的夏季风 7.河流：中国主要河流、主要湖泊、内流河与外流河、内流区与外流区、黄河概况、长江概况； 8.自然灾害：寒潮、台风移动路径、我国洪涝灾害分布、我国干旱多发区、中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布 9.土地资源：以水田为主的耕地、以旱地为主的耕地、草地、林地、难以利用的土地、防护林体系工程、土地利用类型、我国土地利用中存在的问题、我国森林分布、我国四大牧区； 10.交通运输：中国高速公路的分布、中国主要航空港分布、我国主要港口分布、宝成成昆线、焦柳线、京广线、京哈线、京沪线、京九线、沪杭浙赣湘黔贵昆线、京包包兰线、陇海兰新北疆线、西南铁路、我国南方内河航线、交通运输方式的选择、中国水路运输网分布-天然水系、中国水路运输网分布-人工水系； 11.农业：以畜牧业为主的省区、以种植业为主的省区、我国东部地区农作物分布、我国九大商品粮基地、我国农产品主要产区建设规划、我国综合农业区划、我国甘蔗种植区、我国棉花种植区、我国水稻种植区、我国甜菜种植区、我国小麦种植区、我国油菜种植区、我国水稻小麦集中产区与地形的关系、我国水稻小麦集中产区与温度带的关系、我国水稻小麦集中产区与干湿带的关系、农业的地区分布； 12.工业：我国主要工业中心、我国主要工业基地、长江沿岸工业地带、陇海兰新沿线工业地带、东部沿海工业地带、2010年我国各省人均工业总产值、我国国家级高新技术产业开发区、经济特区、我国主要的钢铁工业基地、哈大铁路沿线工业基地、京广铁路沿线工业基地、京沪铁路沿线工业基地、沿黄河能源工业带、沿江工业带； 13.地球和地球仪：麦哲伦环球航行、纬度的划分、南北半球的划分、经度的划分、东西半球的划分、经纬网定位、地球基本数据； 14.大洲和大洋：丝绸之路、郑和下西洋、麦哲伦环球航行、大洲的分布、亚欧分界线、亚非分界线、南北美洲分界线、七大洲四大洋； 15.海陆的变迁：六大板块、主要火山地震带、喜马拉雅山的形成、地中海、红海； 16、气温的变化与分布：世界年平均气温分布、海陆因素对气温的影响、世界7月平均气温分布、世界1月平均气温分布、地形因素对气温的影响； 17、世界的气候：热带气候类型、亚热带主要气候类型、温带主要气候类型、寒带气候、高原山地气候、北半球黄金奶源带分布、温带大陆东中西的气候差异； 18、人口与人种：2017年世界人口排列前十的国家、世界各大洲人口数和人口增长率、世界人口分布、世界人口稠密区、世界人口稀疏区、世界人种分布、2020年世界人口排列前十的国家 19、世界的语言和宗教：汉语主要分布区、英语主要分布区、法语主要分布区、西班牙语主要分布区、阿拉伯语主要分布区、俄语主要分布区、世界三大宗教的分布、世界宗教圣地、世界语言的主要分布区、世界主要语系分布图、佛教传播路线、伊斯兰教派别分布； 20、发展与合作：世界城市化水平、世界上主要的发达国家、不同国家的人类发展指数、G20峰会成员国、博鳌亚洲论坛成员国、中国国际进口博览会参展国家和地区； 21、水资源：中国水资源分布、中国年均降水量分布、中国水资源时间分布特征、南水北调、我国主要流域分布、我国主要水电站分布、主要湖泊； 22、长江：长江的源头、长江的主要水利枢纽、长江的主要支流、长江流经的地形区域、长江流经的省区、长江入海口、长江上中下游的分界； 23、黄河：黄河的源头、黄河的主要水利枢纽、黄河的主要支流、黄河流经的地形区域、黄河流经的省区、黄河入海口、黄河上中下游的分界、黄河上游的灌溉农业区； 24、中国的地理差异：秦岭淮河线与1月0℃等温线、秦岭淮河线与800mm等降水线、秦岭淮河线与干湿地区、秦岭淮河线与温度带、中国四大地理区域、区域划分与地形、区域划分与气候、区域划分与植被； 25、降水的变化与分布：世界年降水量的分布、纬度因素影响降水、海陆因素影响降水、地形因素影响降水、世界降水带分布 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 智能数字地球演示仪 | 一、 硬件要求： 1.1、设备组成：包括无缝背投球形幕、专用90度折角鱼眼镜头、底座、遥控器； 1.2、 单体360度内投技术，方便组装、易于使用； 1.3、 球幕直径≥40CM背投球幕，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射, 圆度允差＜1%，材料采用水晶树脂，一体浇注加装法兰盘，均匀受力结构，适合落地、吊装，可承受1000Kg 拉伸。 光学性能： 球体三层机构，内层为漫反射效果层，中间层为高透明力学层， 外表面增亮、增透射涂 层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；漫反射投影层0.08MM以下，成像效果在极薄的效果层上，可以保证清晰的效果；解像力（分辨率）达到125线/MM,高清晰度， 增亮系数1.35以上;色彩还原度：光散射 微球为500纳米聚硅氧烷，对比度10:1。 1.4、球幕材料为PMMA高透光材料； 1.5、为无缝一体成型，球体表面平整、光滑，颜色色均匀，无明显划痕、无裂缝、无裂纹缺陷。 1.6、球幕法兰盘应为塑胶材质模具一体成型，内嵌不少于4颗M6固定螺母，法兰平整、平滑，色泽均匀一致。 1.7、 光学显示镜头：光学总长≥160mm，视场角≥180度，均匀性大于或等于85%， 1.8、鱼眼镜头应为L形折弯镜头，整体应完整，色泽均一均,无残缺现象。 1.9、 光学显示系统：激光光源，0.33DMD芯片，分辨率：≥1920*1080； 2.0、底座接口： DC IN*1,HDMI*2,USB*1，S/PDIF*1,RJ45*1 2.1、光源寿命20000小时整机功耗≤150W，噪音≤30dB，对比度3000:1,DLP显示芯片；USB接口2.0*1，千兆网口*1，HDMI*2,支持wifi和蓝牙连接。 2.2、 便携式底座：规格：≥310mm*120mm*310mm（允许误差±3mm），合金钢材质，外表金属烤漆。 2.3、系统控制模块：支持蓝牙和wifi连接；端口：USB 3.0*1， HDMI*1,3.5mm音频接口；屏幕尺寸＞10寸，内置windows系统，带锂电池供电；；windows系统，内存≥8G，固态硬盘≥512G；分辨率≥1920*1200dpi， 一、 软件功能： 1.1、经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。动态演示地球上各气候类型、板块等运动；在球幕上演示三维动画，动态演示三维地球内容；软件演示可以实现一球变多球功能，能够在地球、火星、木星等天体间实现自由切换；传统地图只能平面演示，软件系统通过算法平面变形实现将平面图像在球面立体显示，将受众割裂的地图实现360度无缝还原；软件实现静态演示变为动态演示功能，以前传统挂图或者地球的云系运动，板块运动只能静态演示，通过球形软件和内容加持可以变成360度动态演示； 1.2、软件支持画面位移调节功能，可以方便快捷的调整画面居中位置； 1.3、软件支持仿真播放模式和数字星球播放模式； 1.4、软件可以实现遮罩模式实现对球体上下亮度调节； 1.5、基于web系统架构支持windows系统、安卓系统；可以选配教师端，支持教师端课程下发，可以下发给全部学生也可以下发给部分学生；教师端可以控制学生端旋转、暂停、内容切换等； 二、控制软件： 2.1、智能数字地球演示仪控制软件，控制智能数字地球演示仪的动画、旋转、黄赤夹角切换等各种动作； 2.2、控制软件预装在平板上，支持与智能数字地球演示仪HDMI线连接； 三、 课程资源： 3.1、课程资源满足新课标的需要，同时具备拓展课程内容。同时可选拓展科普课程，课程资源包含中学地理全套课程资源；初中课程包含：地球和地球仪，地球的自转，地球的公转，地形图的判读，陆地和海洋，天气与气候，人口与人种，世界的语言和宗教，发展与合作，我们生活的亚洲，日本，中东，撒哈拉以南非洲，极地地区，中国的民族；高中课程包含：地球的宇宙环境，太阳对地球的影响，地球的历史，地球的圈层结构，水循环，海水的性质，海水的运动，植被，气象灾害，地质灾害，人口容量，城镇化，农业区位因素及其变化，人类面临的主要环境问题，中国的地形。 3.2、所有课件资源都带语音解说功能。 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 天文演示仪系统 | 1.1、设备组成：光学显示镜头、底座、遥控器； 1.2、光学显示镜头：投射比：≤0.6:1； 1.3、光学显示系统：亮度：≥5000lm，分辨率：≥1920*1200 1.4、底座：合金钢材质，外表金属烤漆，自带三个万向轮方便移动，三角锥形。 1.5、底座内置安卓主板：CPU：四核 32 位 ARM Cortex-A17 内核架构，28nm 工艺设计，运行主频为 1.8GHz；GPU：Mali-T764 GPU, 支持 AFBC( 帧缓冲压缩），支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL,DirectX9.3，内嵌高性能2D加速硬件；存储：4+32G；网络支持：支持10/100/1000Mbps 以太网和无线 WIFI上网 1.6、触摸屏：显示尺寸：≥10.1英寸，分辨率：≥1280*800 1.7、天文演示软件：支持自由添加播放素材生成播放目录；支持控制视频播放、暂停、停止、静音/非静音；支持设置播放视频缩放比例大小，来调整画面播放的大小；支持设置输出的X轴、Y轴偏移量，用来微调图像的偏心位置。 1.8、演示内容包括星座、宇宙大爆炸、黑洞、恒星、星系等穹幕影片，课程资源包括：1、海洋之心2、火星3、星际4、星座5、宇宙大爆炸6、超新星7、大爆炸8、行星9、黑洞10、恒星11、太阳系12、卫星13、星系14、与麦哲伦同行15、认星星16、美丽的宇宙17、梦游太阳系18、奇妙的星空19、星空音乐会20、宇航员21、进击的航母22、月球反击战23、汽车智造24、探月圆梦" 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 天文演示仪穹顶 | 1. 规格： 直径≥300cm*高≥50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。 2. 功能： 可以和天文演示仪配合使用，用于天象、星空等内容的教学。可播放天文演示仪配套的系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 | 1 | 套 |
| 5 | 三维数字地球软件 | 数字地球软件是一款全方位模拟地球的软件，软件功能丰富，可操作性很强。通过这款软件可以形象的观看地球的大气状况、昼夜变化、四季变换等地理现象；可以展示精细的全球的国家疆域、地形地貌；也可以在软件上查找到全球重要城市的位置以及城市的天气气温。 软件功能： 1、点击月份或日期可以选择月份日期切换，可以引起晨昏线角度的变化，软件界面的时间显示，随着地球的转动而变化。 2、可以放大缩小地球的显示画面，同时可以拉近、拉远地球的观看距离。 3、地球可以分为：卫星图模式、单色图模式、四季变换、国家行政图模式、气候分布模式、高度图模式等显示模式；可以显示隐藏经纬线、云层；能让地球变得竖直，使地球平衡；能让地球随时进入或者退出昼夜模式。 4、具备地形调节功能，可以调节陆地地形的高度及海平面高度。 5、生成航线：点击一个起飞城市，再点击一个目标城市，点击飞行，可以生成飞机的航线。 6、球面上显示隐藏经纬度名字、城市名称标示、城市天气气温、飞机轮船。 7、能改变国家文字颜色，首都城市文字颜色，普通城市文字颜色。 8、点击球面上任意国家、城市，弹出对应国家和城市的简介。 提供“三维数字地球”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 6 | AR火星仪-漫游火星 | AR火星仪是基于AR技术开发的全新地理科普类产品。实体火星仪与AR技术相结合，以图片、视频、模型动画等手法，通过学生与AR火星仪的互动性操作，为学生创设一种体验式和沉浸式的科普环境，提升科普火星知识的趣味性，从而更顺利地帮助解决学生理解关于火星知识上的难点和困惑点。随着我国首次火星探测任务的成功，我们可以通过AR火星仪，跟随“祝融号”火星车的脚步，一起揭开火星的奥秘。 一、 专业硬件教具 1、AR火星仪模型 规格：φ≥18cm；材质：PVC；火星仪模型支架为万向支架，可以支持火星仪模型沿纬度方向旋转也可以沿经度方向旋转，支架底部为平面支撑脚连接一个U型结构，U型结构上配合一个围绕火星仪模型的环形结构，配合AR火星仪的课程资源软件使用的教具。 2、AR学习板 AR学习板≥20cm*20cm，包含好奇号、洞察号、祝融号、毅力号、机遇号5块展板。 二、APP软件功能 1、火星课件包含火星概况、火星的视运动、飞掠火星等课件，课件支持图文介绍及语音的解说； 2、支持点击AR学习板机遇号、好奇号、毅力号、祝融号、洞察号按钮，平板上分别显示AR火星探测器的知识点内容 3、支持点击AR火星仪火星温度、火星地貌、火星内部结构按钮，扫描火星仪模型，平板上能呈现火星温度、火星地貌、火星内部结构的AR知识内容。 三、课程资源 AR火星仪课程内容： 1、观测历史：目视观测时代、望远镜观测时代 2、火星概况：火星的大小、火星的质量、火星的自转、火星的公转、火星的大气组成、火星的温度、火星的地貌、火星的内部结构 3、火星的“视运动”：火星相对太阳的“视运动”、霍曼转移轨道 4、飞掠火星：水手4号、水手6号和7号 5、环绕火星：水手9号、火星全球勘测者号、奥德赛号、火星快车、火星勘测轨道器、MAVEN、曼加里安号、ExoMars TGO探测器、希望号、天问一号 6、着陆火星：海盗1号、海盗2号、凤凰号、洞察号 7、巡视火星：火星探路者号、勇气号、机遇号、好奇号、毅力号、祝融号 提供带有“AR火星仪”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 7 | AR月球仪-漫游月球 | AR月球仪是基于AR技术开发的全新地理科普类产品。实体月球仪与AR技术相结合，以图片、视频、模型动画等手法，通过学生与AR月球仪的互动性操作，为学生创设一种体验式和沉浸式的科普环境，提升科普月球知识的趣味性，从而更顺利解决学生理解关于月球知识上的难点和困惑点。随着我国“嫦娥探月”工程的开展，传回更多的月球数据资料和影像，我们可以对照AR月球仪追随探月脚步，更多地了解这个离地球最近的星球的情况，掌握更多的关于月球的知识。 一、 专业硬件教具 1、AR月球仪模型 规格：φ≥18cm；材质：PVC；月球仪模型支架为万向支架，可以支持月球仪模型沿纬度方向旋转也可以沿经度方向旋转，支架底部为平面支撑脚连接一个U型结构，U型结构上配合一个围绕月球仪模型的环形结构，配合AR月球仪的课程资源软件使用的教具。 2、AR学习板 AR学习板≥20cm*20cm，包含广寒宫基地、静海基地、天河基地、天船基地、驻月基地5块展板。 二、APP软件功能 1、月球科普课件包含月球形成、月球外部、月球内部、地月关系、登月竞赛、中国探月等知识内容； 2、支持点击AR按钮，分别扫描广寒宫基地、静海基地、天河基地、天船基地、驻月基地展板，平板上分别显示AR月球探测的相关知识点内容 3、点击月球外部直径、月球变化、登月竞赛、中国探月种AR模块按钮，扫一扫月球仪模型，平板上分别呈现出月球AR知识内容。 三、课程资源 AR月球仪课程内容： 1、月球的形成：大碰撞假说、分裂假说、演化过程；内容包含图文介绍及视频演示 2、月球的外部：直径、体积、重力、月海、环形山、月球之旅； 3、月球的内部：月壳、月幔、月核 4、月相变化：朔月、峨眉月、上弦月、盈凸月、 满月、亏凸月、下弦月、残月 5、地月关系：稳定地轴、潮汐作用 6、登月竞赛：苏联探月、阿波罗载人登月 7、中国探月：绕月飞行、月面着陆、采样返回 绕月飞行：AR显示嫦娥一号、嫦娥二号卫星月球探测任务 月面着陆：AR显示嫦娥三号、嫦娥四号探测器月球表面安全着陆 采样返回：AR显示嫦娥五号探测器在月球正面预选着陆区着陆 提供带有“AR月球仪”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 8 | AR移动识别教学终端 | 1、设备组成：平板电脑、无线同屏器、平板电脑专用支架等 2、平板电脑 集成专业的AR软件资源，既是AR模型及学习板的识别追踪设备，也是课程内容操作平台；屏幕尺寸≥10英寸，运行内存≥6GB，存储容量≥64GB；平板电脑配备专用支架，支架材质为铝合金支撑杆，碳钢面板，ABS外壳，硅胶脚垫；自带360度旋转球体，360度主体旋转，满足多角度需求；自带四个旋转支点，多向角度调节，跟随视线步骤。 3、无线同屏器 同频器尺寸≥70*70*10mm，HDMI接口*1，支持将平板电脑APP软件资源内容无线或有线投屏到触控大屏等外围显示设备上面。 | 1 | 个 |
| 9 | 手持GPS | 1、支持GPS与GLONASS，双星定位迅速、可靠 2、内置Micro SD 卡槽，可支持32G的TF卡，扩充存储空间 3、支持AA电池供电方式，适合野外长时间工作 4、工业级2.2”半反半透彩色显示屏，视野开阔，画面细腻 5、内置全国详图，高程图，支持用户自制矢量地图、卫星影像地图，简单可靠的按键操作，使用更可靠。 | 1 | 套 |
| 10 | 地理科学知识窗帘 | 写真喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛，窗帘内容分别包含世界政区图、中国政区图、青海省地图，青海省人口分布，青海气候分布，青海湖泊河流分布等。 | 1 | 间 |
| 11 | 模拟火山喷发实验箱 | 一、 教学功能： 通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 二、硬件组成： 1、火山模型：1个， 2、小地球仪：1个，3、软布：1块，4、实验说明书：5份，5、绿色帆布包装箱 1个，规格尺寸：≥50*40*28cm | 1 | 套 |
| 12 | 验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 | 一、 教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 二、硬件组成： 1、锥形烧瓶:2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验指导手册：5份 水淹法绘制等高线： 一、 教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、自封袋：1个，11、软布：1块，12、实验手册：5份，13、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 13 | 土壤流失实验套装 | 产品外形尺寸：≥64*41*51cm 土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 配置要求：土壤流失演示模型实验箱1套（包括水泵1套）；各种实验材料若干；塑料量杯1个 | 1 | 套 |
| 14 | 坎儿井演示模型 | "坎儿井是在干旱地的劳动人民漫长的历史发展中创造的一种地下水利工程。坎儿井的主要工作原理是人们将春夏季节渗入地下的大量雨水、冰川及积雪融水通过利用山体的自然坡度，引出地表进行灌溉，以满足沙漠地区的生产生活用水需求。一般而言，一个完整的坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。 | 1 | 套 |
| 15 | 地图图层学习箱 | "地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 | 1 | 套 |
| 16 | 语音点读中国立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 17 | 语音点读世界立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 18 | 政区地球仪 | 规格：1:4000000，φ≥32cm ，材质：PVC 用途：地球仪是地理教学的必备仪器 政区地球仪，它除了反应地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布情况外，主要是反映世界行政区域的划分，及首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。 | 1 | 套 |
| 19 | 地球内部构造 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途：本模型适用于自然地理教学时讲授地球内部结构时所使用的直观教具，从而使学生更形象地了解地球内部由哪几个部分组成。 在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可折下，“显示地壳、地慢、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地慢2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲，四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 1 | 套 |
| 20 | 矿物标本 | 盒装，盒装尺寸：≥40*23*3.5cm,120种，单块≥3*4cm 矿物标本：磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钛磁铁矿、菱镁矿、黄铁矿、钒矿、硬质铝土矿、豆状铝土矿、黄铜矿、硬锰矿、铁铝榴石、钙铝榴石、硅质白云石、烟煤、无烟煤、白云母、乳石英、正长石、斜长石、钠长石、土状高岭石、硬质高岭石、石墨、方解石、蛇纹石、白云石、滑石、硅灰石、透辉石、透闪石、雪花石膏、硬石膏、纤维石膏、水晶、玉髓、橄榄石、绿泥石、重晶石、汉白玉、角闪石、松脂石、土状蒙脱石、硬质蒙脱石、雄黄、文石、辉石、伊利石、丝光沸石、斜发沸石、蓝晶石、寿山石、硅磷矿、云母赤铁矿、麦饭石、结晶石灰石、千层石、蓝色方解石、硅线石、黑石英； 岩石标本：蛇纹大理岩、透闪石大理岩、红色大理岩、白云母石英板岩、斑点板岩、绿泥片岩、透闪石片岩、斜长角闪片岩、黑云母片岩、蓝晶石片岩、滑石化白云岩、绿帘石矽卡岩、榴辉岩、橄榄蛇纹岩、红柱石角岩、混合花岗岩、麻粒岩、蚀变闪长岩、蚀变橄榄岩、斜长角闪岩、粉砂岩、粗砂岩、油页岩、碳质页岩、硅质页岩、结晶石灰岩、碳质石灰岩、豹皮灰岩、鲕状页岩、藻灰岩、浸染石灰岩、淤泥质粘土、石英砾岩、岩溶角砾岩、粉砂砂岩、角砾白云岩、角砾泥灰岩、碳质泥板岩、可燃性有机岩、硅藻土、流纹英安岩、石英斑岩、角闪石英闪斑岩、粗安质凝灰岩、粗安岩、火山渣、熔结角砾凝灰岩、白色浮岩橄榄玄武岩、石泡流纹岩、斑状二长花岗岩、花岗闪长岩、橄榄辉绿岩、辉石岩、安玄岩、橄榄岩、松脂岩、煌斑岩、霏细斑岩、斜长岩。 | 1 | 套 |
| 21 | 土壤标本 | 盒装，盒装尺寸：≥17*12*3cm，盒装；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 用途：本产品根据教学大纲要求选配五种不用土壤实物，供中小学科学自然、地理教学中，让学生认识了解土壤类别及特点时用。 本产品为盒式，由于我国各地随着气候由干到湿及由冷到热的变化特点，因此，各地地表土壤分布有所不同，且各有特点，按照课本大纲要求，本产品配备了全国比较典型常见的土壤实物标本。供学生观察分析使用。 | 1 | 套 |
| 22 | 等高线地形图判读模型 | 规格：≥57*43.5*19.5cm，材质：树脂 用途： 该模型是为了满足有关地图教学，帮助解决地理课中关于“等高线地形图”一章的教学重点难点需要。 模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示，选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干分层。每层出裸的平面上绘有与其各高层相对应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。 | 1 | 个 |
| 23 | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥60.5*32.5*14cm，材质：树脂； 一. 用途 本模型主要在地理教学中直观演示讲授海底地形、地球内部圈层、地壳结构、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布、地球表面海陆轮廊的形成等内容时使用。这些内容是相互关联互为因果的。对于中学生来讲往往难于由此及彼’分析理解，再因其空间跨度大、变化时间长，不可以进行实际观察，抽象而难于理解。通过本模型可以将分布于广大空间范围处于不同发展阶段具有典型代表意义的现象和过程概括、浓缩、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，并将不可见的地球内部结构及活动状况与地球表面外部形态及其形成变化的机构结合起来，提示出各种现象和过程的内在关系，帮助学生分析理解，融会贯通所学知识。 1、地表的基本面貌 2、地球的内部圈层：地蔓和地壳。地壳从下而上又依次分为：硅镁层、硅铝层、沉积岩层。 3、地壳的结构：大洋壳为单层结构较薄（缺失硅铝层）；大陆壳为双层结构较厚。 4、地球的内部热能在软流层（地蔓）中造成缓慢的对流热流及热柱。 5、对流热流在软流层中的运移引起它上面的岩石圈板块（包括上地蔓和地壳）的运动。 6、对流热流及热柱上升处，形成大陆断裂谷、大洋中脊、转换断层、火山、地震、非洲大裂谷的形成及海洋的发展。 7、对流热流下降处，板块之间相互碰撞、挤压产生火山 地震、岩浆活动、褶皱、断裂。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固、不变形，各部分位置排列，表现内容正确，着色鲜明。 本模型质量符合部标JY0001；“教学仪器产品一般质量要求：有关规定。 | 1 | 个 |
| 24 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 规格：≥52*21*15.5cm，材质：树脂 用途：本模型主要在中学地理教学中直观演示讲授地形变化和地质构造时使用。褶皱构造现象及其地形的变化距学生的生活实际比较远；再因其空间跨度大、变化时间长，难以进行实际观察，学生难以理解。通过褶皱构造模型可以把分布于广大空间范围的褶皱构造现象及其地表形态的动态变化过程概况、缩小、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，帮助学生建立起这方面的观念和概念。 1、岩层最初的产状水平岩层及岩层的新老关系上新下老。 2、遭受外力侵蚀后，出露岩层的变化，外力侵蚀作用时间较长，出岩层越老。 3、岩层受力发生弯曲形成的褶皱构造的基本形态与特征，背斜一般岩层向上拱起，中心部分岩层较老，两翼岩层较新；向斜一般岩层向下弯曲，中心部分岩层较新，两翼岩层较老。 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后地形的变化，一般，背斜成山岭，向斜成为谷地。但是，褶皱构造的背斜顶部受到张力，多裂隙，易受侵蚀成谷地，而向斜受到挤压，物质坚实不易被侵蚀，反而成为山岭。 | 1 | 个 |
| 25 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：≥48.5*38*21.5cm ，材质：树脂 用途： 本模型是用于小学，中等学校地理教学时讲授地质构造时用具，模型形象地显示岩层因受力发生弯曲形成褶皱，或因受力不均匀断裂形成断层。 该产品由两组模型组成。 断层部分分成了三个部分左侧可活动，可下降演示断层部分，拿掉上面模型部分出现了受外力侵蚀后其形成背斜成谷、向斜成山的特殊地形与地质构造。 褶皱侵蚀断裂部分是岩石中的各种面（如层面、面理与自然环境恶化的重要原因等）受力发生的穹曲而是示的变形及水的流动，带走了地球表面的土壤，使得土地变的贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化等形成的褶皱侵蚀断裂地形。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固不变形，各部的位置，形态结构正确，着色鲜明。符合《教学仪器产品一般质量要求》及有关规定。 | 1 | 个 |
| 26 | 经纬度模型 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途： 从地理教材有关教学内容作演示之用，通过本仪器演示，能很直观地说明地球自转方向，地轴、两极、经纬级及经纬度。师生通过观察，可知地球上的理论时区，理论日界线和五带范围等。 模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋经线平面板和纬度指针球顶端装有调节旋扭，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针。 | 1 | 个 |
| 27 | 十八种地质地貌模型 | 规格：≥600*400mm，均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材，其中包括：冰川地貌模型、黄土地貌模型、海岸侵蚀地貌模型、丹霞地貌模型、重力地貌模型、喀斯特模型、火山熔岩模型、断层褶皱模型、温室效应后果之一模型、风成地貌模型、地下水模型、五种地形地貌模型、地震地貌模型、煤、石油矿田构造、流水模型、等高线模型、科罗拉多大峡谷、地上河模型。 | 1 | 套 |
| 28 | 教师端基础配套设施 | 规格：≥1140长800宽*1000mm高 1、台面采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。 2、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。柜体底部预留走线槽，方便设备连接，背部预留维护门及设备散热孔，下柜体标准机架设计，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率。 3、台面及两侧扶手选用优质实木，美观耐用，背后配备实木logo装饰板，美观大方。桌面使用玻璃显示罩，支持17-21寸显示器安装使用，右侧可选配实物展台或在桌面加装功能面板（根据用户提的设备尺寸开孔），操作轻松，管理方便。 4、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。 5、适用范围：置放电脑显示器、主机、笔记本、中控、快拍仪、视频展台、DVD、音响等，适用多种多媒体设备高度兼容集成。 | 1 | 套 |
| 29 | 学生端配套基础设施 | 1、规格：≥1400*700*750mm，颜色：白色 2、台面：采用≥25MM厚三聚氰胺板，采用黑白双色PVC封边，粘力强、密封性好、外观美观、经久耐用，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。台面托架采用≥30*30方形管制作 3、台支柱采用优质锥形钢管，钢管直径≥50mm，并经除油、除锈后喷塑 4、可实现自由拆分组合，钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。 5、学生端配套基础设施共56座，规格：≥340mm*235mm*27mm，采用机制实木精密加工；方钢四腿，规格：≥320mm*220mm*420mm；方钢规格≥25mm*25mm，管壁厚度≥1.2mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 9 | 套 |
| 30 | 教室扩声系统 | 吸顶音箱：1.Φ≥166mm高音质扬声器。2.单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V；4只。 功放系统：箱体尺寸≥485*90*345mm，采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 1 | 套 |
| 31 | 地貌模型展示柜 | 全玻璃结构；参数：≥800*500*550mm(每个模型配展柜一个) 流线型的铝合金框架配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜：规格：≥800*500*450mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 18 | 个 |
| 32 | 地理教室安装 | 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆饰面，或铝方通格栅吊顶） 3.墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5. 电气工程提供并安装护眼灯；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6、其它 7、现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 1 | 间 |
| 33 | 教师培训服务 | 设备安装完提供师资培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用，直至学会。 | 1 | 项 |

| 48座高中地理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | ★智能交互AR立体地形演示系统 | 一、整机： 1、整机包含主屏和2块副屏，整体长宽尺寸≥5150mm*1200mm，副屏位于主屏左右两边，分别为世界立体地形模型和中国立体地形模型，模型采用窄边框设计，表面为PVC吸塑根据等高线高程数据一体成型立体地形； 2、主屏外观尺寸≥1980mm*1196mm屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/㎡；可视角度≥水平178°； 3、主屏左右两边为两块副屏，用于和主屏内容进行联动显示立体地形内容；右副屏尺寸≥1520mm*1196mm为吸塑白色中国立体地形，左屏尺寸≥1640mm*1196mm尺寸为吸塑白色世界立体地形，采用PVC工艺一体成型；左屏幕和右屏幕分别对应两台光学显示系统，显示分辨率1024*768，亮度≥3000lm； 4、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点触控。 5、前置按键和接口，按键：电源，护眼，设置，音量+，音量-，图像比例，录屏，触摸开关。前置接口：HDMI*1，Touch USB*1，USB*3，Type-C*1。 6、整机具备前置OPS主机一键还原功能，方便解决主机系统故障。 7、具备智能感光模块，可根据环境光调节屏幕亮度。 8、具有前置录屏功能按键，可将主机中的课件、音频和环境声音同时录制。 9、内置音箱：2*15W前置全频扬声器 10、整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 11.0版本;机身内存不低于32G ROM，运行内存不低于2G RAM。。 11、具有五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能。 12、具有一键节能功能。 13、自持自定义设置开、关机时间。 14、支持本机温度自检。 15、内置手机投屏软件，可进行手机投屏。 16、具备锁屏功能，可设置密码解锁、手势解锁，USB KEY解锁。 17、具备APP锁定功能，可锁定内置任意APP，有效管控APP的使用。 二、内置插拔式OPS主机： 1、采用模块化电脑方案，标准80针OPS-C主机接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。 2、处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G 固态硬盘，同时支持三屏异显输出。 三、互动软件 1、屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。 2、笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置 3、擦除功能：提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。 4、图形绘制:可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。 5、辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。 6、页面功能：可提供白板页、屏幕页； 7、透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。 8、页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。 9、直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。 10、手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。 11、插入对象：图片支持PNG/BMP/JPG等格式的插入；音频支持MP3/WAVC等格式的插入；视频支持MP4/WMV/MPG/RMVB/AS等格式的插入；支持WORD\EXCEL\PPT等文件的插入。 12、双屏书写：具有双屏书写功能 13、软件升级：软件提供终身免费升级服务。 四、课程系统 软件要求：互动数字平台应用程序，控制中国立体地形和世界立体地形播放课件；可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；支持PPT页面添加对应的动画资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT模糊查找地形对应的动画资源；支持动画资源的播放、暂停、声音开启关闭； PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示。 课程资源： 高中课程包括： 1.太阳对地球的影响：中国日平均气温大于10的积温、中国年太阳辐射总量、中国年日照时数、中国太阳能资源与利用、中国自然带分布； 2.土壤：中国土壤颜色分布、中国砂土分布、中国粉砂土分布、中国黏土分布、土壤有机腐殖质分布； 3.气象灾害：我国洪涝灾害分布、我国年降水量的分布、我国水系分布、我国年干旱率分布、台风移动路径、寒潮； 4.地质灾害：中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布、我国发生的重大地震； 5.人口迁移：安史之乱人口迁移、靖康之变人口迁移、永嘉之乱人口迁移、新中国成立后的人口迁移、我国各省人口净迁移率、国内人口迁移活跃度分布、改革开放后的人口迁移； 6.农业区位因素及其变化：桑蚕业的起源与优势产区、中国气候类型分布、我国柑橘主要产区、我国苹果主要产区、我国温度带的划分、我国土壤区划、我国主要商品粮基地； 7.工业区位因素及其变化：我国制糖工业分布、我国饮料制造工业分布、国家集成电路产业布局、我国重点煤运铁路分布、建国初期的三线建设计划、改革开放以后的建设计划； 8.区域发展对交通运输布局的影响：中国主要航空港分布、中国高速公路的分布、焦柳线、京广线、京哈线、京沪线、京九线、京包包兰线、陇海兰新北疆线、西南铁路、沪昆高铁、青藏铁路； 9.中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值分布、我国主体功能区分布、长江经济带范围、长江经济带发展战略； 10．多种多样的区域：我国七大行政地理分区、我国汉语方言区分布、我国干湿分布区、三大经济地带、我国主体功能区分布、我国克山病分布； 11.海水的性质：世界大洋8月表层水温分布、世界年太阳总辐射量、世界大洋2月表层水温分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线、世界主要海港和航线分布、世界大洋8月表层盐度分布； 12.海水的运动：洋流的分布、风海流、季风洋流、密度洋流、洋流对气候的影响、四大渔场； 13.植被：认识世界自然带、世界森林植被覆盖率、热带季雨林分布、温带森林植被分布、亚寒带针叶林植被分布、热带草原植被分布、亚热带温带草原植被分布、沙漠植被分布、极地苔原植被分布； 14.人口分布：世界人口分布、人类起源与迁移路线、人类早期文明、各大洲占世界人口比例、2020年世界人口排列前十的国家； 15.人口容量：世界森林资源分布、日本主要原料来源、2011年世界人类发展指数分布、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 16.城镇化：世界各国城镇人口比例、世界城市化水平、世界人口分布、世界人口排列前十的城市、世界各大洲城镇化率； 17.人类面临的主要环境问题：酸雨严重地区、受污染的海域、过度放牧、垦殖和采伐区、森林破坏严重地区、水土流失严重地区； 18.构造地貌的形成：六大板块、主要火山地震带、喜马拉雅山的形成、地中海、红海； 19.气压带和风带：麦哲伦环球航行、气压带、风带、气压带风带的季节移动、北半球1月份气压分布、北半球7月份气压分布、冬季风、夏季风； 20.气压带和风带对气候的影响：热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候、热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、极地气候、高原山地气候； 21．海气相互作用：沃克环流、厄尔尼诺现象、厄尔尼诺的形成、拉尼娜现象及形成； 22．区域发展的自然环境基础：山西煤炭资源、山西煤炭国内流向、山西铁路运煤干线； 23．中国的能源安全：风能资源分布、煤炭资源分布、石油资源分布、水能资源分布、太阳能资源分布、天然气资源分布、我国能源产消类型； 24.全球气候变化与国家安全：海平面上升受到威胁的海岸、世界森林资源分布、全球热带气旋主要路径、世界洪涝灾害多发地区、世界近百年重大自然灾害； 25．地球上的海与洋：地球上的海、海峡、海湾、四大洋、七大洲四大洋、麦哲伦环球航行； 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 青海乡土地理教学系统资源 | 系统课程资源包含：1. 地理位置与范围：经纬度位置、区域位置；2. 地形地貌：整体地形、重要地形区：柴达木盆地、青海高原；3. 气候：气候类型、气候影响；4. 河流与湖泊：江河源头、青海湖；5. 自然资源：能源资源、矿产资源、生物资源；6. 农业：畜牧业、特色农业；7. 生态环境保护；8. 交通与区域发展等主题资源内容. | 1 | 套 |
| 3 | 天文演示仪系统 | 1.1、设备组成：光学显示镜头、底座、遥控器； 1.2、光学显示镜头：投射比：≤0.6:1； 1.3、光学显示系统：亮度：≥5000lm，分辨率：≥1920*1200 1.4、底座：合金钢材质，外表金属烤漆，自带三个万向轮方便移动，三角锥形。 1.5、底座内置安卓主板：CPU：四核 32 位 ARM Cortex-A17 内核架构，28nm 工艺设计，运行主频为 1.8GHz；GPU：Mali-T764 GPU, 支持 AFBC( 帧缓冲压缩），支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL,DirectX9.3，内嵌高性能2D加速硬件；存储：4+32G；网络支持：支持10/100/1000Mbps 以太网和无线 WIFI上网 1.6、触摸屏：显示尺寸：≥10.1英寸，分辨率：≥1280*800 1.7、天文演示软件：支持自由添加播放素材生成播放目录；支持控制视频播放、暂停、停止、静音/非静音；支持设置播放视频缩放比例大小，来调整画面播放的大小；支持设置输出的X轴、Y轴偏移量，用来微调图像的偏心位置。 1.8、演示内容包括星座、宇宙大爆炸、黑洞、恒星、星系等穹幕影片，课程资源包括：1、海洋之心2、火星3、星际4、星座5、宇宙大爆炸6、超新星7、大爆炸8、行星9、黑洞10、恒星11、太阳系12、卫星13、星系14、与麦哲伦同行15、认星星16、美丽的宇宙17、梦游太阳系18、奇妙的星空19、星空音乐会20、宇航员21、进击的航母22、月球反击战23、汽车智造24、探月圆梦。 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章 | 1 | 套 |
| 4 | 天文演示仪穹顶 | 1. 规格： 直径≥300cm*高≥50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。 2. 功能： 可以和天文演示仪配合使用，用于天象、星空等内容的教学。可播放天文演示仪配套的系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 | 1 | 套 |
| 5 | 乾舆经纬地理教学系统 | 桌面交互设备 1. 一体式设计，光学跟踪系统与立体显示系统高度集成，无外部连接线路。 2. ≥4个红外传感器，保证视野范围。 3. ≥4个红外光源阵列，均匀分布保证光照亮度。 4. 3D姿态调节≤2s，系统可准确判断眼睛所在位置，根据眼镜视角的不同转换不同视角下的显示内容。 5. 至少提供Unity3D、OpenGL、UE4等常用三维引擎的SDK开发包，SDK支持≥两支空间交互笔。 6. 3D视差调节0-6cm。 7. 2D/3D显示动态切换时间≤1s。 8. 3D跟踪眼镜一副，具备≥5个反光点，主动式红外接收，自动匹配，无需人为设置。 9. 3D观看眼镜一副，主动式红外接收，自动匹配，无需人为设置。 10. 支持外部信号输入，接入外部信号无须物理按键切换即可实现自动信号源切换。 11. ≥支持两支空间交互笔接入，每支笔含一根USB线缆，无电池供电，内置震动器，每支交互笔至少有三个逻辑按键；支持两支交互笔同时在一个三维场景使用。 12. CPU≥I5、内存≥8G、硬盘≥256SD、GTX 1050Ti缓存4GB内存显卡。 13. ≥27寸主动式立体3D显示器，支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 14. 显示区域：≥595×335 mm 15. 扬声器：≥2个 16. 支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输、支持蓝牙4.0 17. 至少提供USB 2.0 x2、USB 3.0 x2、Mic-In x1、Line-out x1、HDMI x1、DP x1、内置式3D-Sync同步信号发射口。 应用管理平台软件 1. 支持硬件驱动、服务、应用软件更新功能。 2. 人机界面友好，可视化下载进度条，支持一键启动应用软件、一键更新、一键下载等操作。 3. 可显示已安装的所有应用软件、硬件驱动、后台服务等信息，包括版本号、项目介绍、项目名等重要信息。 4. 支持云端下载，云端浏览可更新的应用软件、硬件驱动、后台服务。 5. 支持界面数据刷新功能。 6. 支持提示所有已安装软件证书状态，包括已激活、已过期重要信息，方便用户查询。 7. 支持增量式及全量式更新两种模式。 8. 采用C/S架构，方便客户维护。 | 1 | 套 |
| 6 | 乾舆经纬地理教学系统软件课程 | 系统课程资源： 1、系统支持备课授课功能，包含备课新建、修改导入、授课使用三大功能模块 2、支持新建教学课程，并对新建课程插入文本、资源库图片、课程命名、课程保存及课程全屏播放等功能；插入文本时可选择不同的文本框，播放新建课程点击插入的资源库图片，系统可自动跳转至对应的3D资源课件。 3、支持对系统中现有预设单元课程进行修改、保存等操作； 4、支持现有预设单元课程在系统中进行全屏播放显示； 5、系统配套初中教学课程包含单元教学课程，3D教学资源; 单元教学课程包含： 必修一 1、地球的宇宙环境，2、太阳对地球的影响，3、地球的历史，4、地球的圈层结构，5、大气的组成，6、大气的受热过程和大气运动，7、水循环，8、海水的性质，9、海水的运动，10、常见的地貌类型，11、地貌的观察，12、植被，13、土壤，14、气象灾害，15、地质灾害 必修二 1、人口分布，2、人口迁移，3、人口容量，4、城镇化，5、地域文化与城乡景观，6、农业区位因素及其变化，7、交通运输布局对区域发展的影响，8、人类面临的主要环境问题，9、中国国家发展战略举例 3D教学资源包含： 必修一 宇宙中的地球 天体类型：星云、太阳、土星、木卫二、彗星、哈勃望远镜；天体系统：天体系统；太阳系：认识太阳系；太阳对地球的影响：太阳大气层结构、太阳活动、生物量对比、世界年太阳总辐射量、世界太阳能资源分布；地球的历史：恐龙、恐龙化石的形成、琥珀化石的形成、地质年代、大陆漂移理论依据、地层；地球的圈层结构：地球的内部结构、地球的外部结构； 地球上的大气 大气的组成和垂直分层：大气的组成、大气的垂直分层、臭氧空洞；大气受热过程和大气运动：大气的受热过程、大气对地面的保温作用、大气热力环流、城市热岛环流、山谷热力环流、海陆间热力环流； 地球上的水 水循环：水循环；海水的性质：世界大洋表层海水温度分布、世界大洋8月表层海水盐度分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线；海水的运动：海浪、小黄鸭漂流记、世界洋流分布、暖流、寒流、四大渔场、洋流对气候的影响、洋流对航海的影响、洋流对污染物的影响； 地貌 常见的地貌类型：喀斯特地貌、喀斯特地貌中年期、喀斯特地貌地下、河流地貌、河流的侵蚀、河谷的演变过程、风沙地貌侵蚀、风沙堆积、新月形沙丘、海岸地貌；地貌的观察：人字形铁路、绝对高度和相对高度、等高线图、判读地形部位、坡度、阳坡阴坡、迎风坡背风坡； 植被与土壤 植被：森林成层现象、世界森林植被覆盖率、世界森林植被分布、世界草原与荒漠植被分布；土壤：森林土壤剖面、耕作土壤剖面、雨水花园、海绵城市； 自然灾害 气象灾害：世界洪涝灾害分布、世界干旱灾害分布、世界热带气旋分布、台风模型、侵入我国的寒潮；地质灾害：世界地震带分布、地震构造模型、滑坡、泥石流； 必修二 人口 人口分布：城市灯光、世界人口分布、人口稠密区、人口稀疏区、各大洲占世界总人口的比例、2021年人口数前十的国家、世界不同纬度人口分布、世界特大城市分布与地形关系；人口迁移：15-19世纪人口向新大陆迁移、二战后国际人口迁移；人口容量：木桶效应、日本主要原料来源、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 乡村和城镇 城镇化：世界城市灯光变化、世界各国城镇人口比例、世界人口排列前十的城市；地域文化与城乡景观：哈尼梯田模型、永定土楼、四合院、江南城镇； 产业区位因素 农业区位因素及变化：不同的农业景观、千烟洲立体农业、亚洲水稻分布、亚洲气候类型分布、亚洲人口分布、亚洲地形分布、世界主要花卉出口国； 交通运输布局与区域发展 交通运输布局对区域发展的影响：我国中长期铁路网规划示意、新加坡的交通区位优势、一带一路示意图； 环境与发展 人类面临的主要环境问题：八大环境公害事件、当今世界环境问题举例；中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值、我国主体功能区分布、有关海洋权益的概念、钓鱼岛的位置； 四、软件应用技术指标： 1. 搭配系统摄像头可录制出使用者体验软件时，课程资源出屏效果的实时录像。 2. 软件具有语音导学功能，地理模型可语音叙述与其相关的地理知识，以增强趣味性和互动性。 3. 软件具有地理相关3D模型的动画演示。 4. 软件支持多屏显示模式并且可以实时转换，包括分屏复制模式、增强AR模式等2种显示模式。 5. 通过专用摄像头拍摄VR一体机画面，可以将增强效果传递到教师大屏幕，实时使用； 6. 软件系统运行于windows操作系统的VR一体机设备，用户无使用障碍。 7. 软件永久使用 支持1080p 全高清视频录制（高达 1920 x 1080 像素）； 采用USB接口，连接线不短于1.5米； 具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像； 即插即用，免驱动使用； 配备可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器； 支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 提供带有“经纬地理”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 7 | VR操作台 | 尺寸：≥100*70*73cm，简约现代风格，浅胡桃桌面，采用优质优质烤漆钢架结构及人造板材桌面，E级健康加厚板材，防撞圆角设计，圆滑有度，更贴合日常使用习惯，避免因棱角磕碰受伤。 | 1 | 个 |
| 8 | 手持GPS | 1、支持GPS与GLONASS，双星定位迅速、可靠 2、内置Micro SD 卡槽，可支持32G的TF卡，扩充存储空间 3、支持AA电池供电方式，适合野外长时间工作 4、工业级2.2”半反半透彩色显示屏，视野开阔，画面细腻 5、内置全国详图，高程图，支持用户自制矢量地图、卫星影像地图，简单可靠的按键操作，使用更可靠。 | 1 | 套 |
| 9 | 地理科学知识窗帘 | 写真喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛，窗帘内容分别包含世界政区图、中国政区图、青海省地图，青海省人口分布，青海气候分布，青海湖泊河流分布等。 | 1 | 间 |
| 10 | 模拟火山喷发实验箱 | 一、 教学功能： 通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 二、硬件组成： 1、火山模型：1个， 2、小地球仪：1个，3、软布：1块，4、实验说明书：5份，5、绿色帆布包装箱 1个，规格尺寸：≥50*40*28cm | 1 | 套 |
| 11 | 验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 | 一、 教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 二、硬件组成： 1、锥形烧瓶:2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验指导手册：5份 水淹法绘制等高线： 一、 教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、自封袋：1个，11、软布：1块，12、实验手册：5份，13、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 12 | 模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱 | 一、 教学功能： 模拟季风成因实验： 通过模拟季风的实验，学生可以了解季风的形成原因是由海洋和大陆的比热不同引起。夏季风是从南方海洋吹向大陆，我国多为偏南风，冬季风是从大陆吹向海洋，我国多为偏北风。 演示大气热力环流-气态法实验： 通过大气热力环流实验，可以了解到同一地平面的冷热不均而引起大气环流；在受热地区，空气膨胀上升，近地面空气密度减小，形成低气压；上层空气积聚，密度增大,形成高气压；在寒冷地区，空气收缩下沉，在近地面形成高气压，上空形成低气压；水平方向，空气从气压高的地方流向气压低的地方。 二、硬件组成： 1、酒精灯加热装置：1套（酒精灯，三脚架，石棉网各1个），2、拼接式长方体容器：1个，3、火柴：1盒，4、平盘：1个，5、沉香：1盒，6、LED灯条：1个，7、燃香盘：1个，8、冰格模具：1个，9、软布：1块，10制冰机：1台，11、实验手册（模拟季风成因）：5份，12、实验手册（演示大气热力环流）：5份，13、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：780*485*255mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 13 | 演示海陆热力性质差异实验箱 | 一、 教学功能： 演示海陆热力性质差异： 通过演示海陆热力性质差异实验，可以了解因海洋和陆地的比热容不同，在吸收或释放相同的热量后，海洋和陆地的温度变化不同（陆地温度的变化幅度比海洋大)。所以陆地升温快，降温也快；海洋升温慢，降温也慢。 二、硬件组成： 1、玻璃烧杯：2个，2、红水温度计：2个，3、POVI金属小台灯：1个，4、浴霸照明灯泡：1个，5、铁架台：1个，6、金属棒：1根，7、白沙：1袋，8、贴心扎线：2根，9、软布：1块，10、实验手册：5份，11、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 14 | 模拟气旋、探究锋面实验箱 | 一、 教学功能： 通过模拟气旋实验，可以了解到气旋是指北（南）半球，大气中水平气流呈逆（顺）时针旋转的大型涡旋。在同高度上，中心气压最低，逐渐向外递增，空气不断流入中心，形成上升气流。 二、硬件组成： 1、圆柱体容器:1个，2、沉香：1盒，3、燃香盘：1个，4、电子点火枪：1个，5、金属燃料盒：1个，6、固体酒精燃料：15g，7、软布：1块，8、实验指导手册：10份 探究锋面实验： 一、 教学功能： 实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、隔板：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、手持量杯：2个，6、搅拌棒：1个，7、食用盐：1瓶，8、软布：1块，9、实验手册：5份，10、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 15 | 演示大气热力环流-液态法实验箱 | 一、 教学功能： 通过探究热力环流实验，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 二、硬件组成： 1、环流探测装置：1个，2、数显温度探头：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、烧杯：2个，6、手持量杯：1个，7、迷你电水杯：1个，8、软布：1块，9、实验手册：5份，10、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 16 | 坎儿井演示模型 | 坎儿井是在干旱地的劳动人民漫长的历史发展中创造的一种地下水利工程。坎儿井的主要工作原理是人们将春夏季节渗入地下的大量雨水、冰川及积雪融水通过利用山体的自然坡度，引出地表进行灌溉，以满足沙漠地区的生产生活用水需求。一般而言，一个完整的坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。 模型尺寸：60*40*23.5cm （允许误差±3mm） 支持静态展示工业厂房、居民楼及绿化植被 模型展示5个竖井，中间竖井配置辘轳方便暗渠及竖井的维修 支持模拟显示地下流水；在竖井、暗渠、明渠及蓄水池中流水形态。 支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出。 | 1 | 套 |
| 17 | 土壤流失实验套装 | 产品外形尺寸：≥64*41*51cm 土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 配置要求：土壤流失演示模型实验箱1套（包括水泵1套）；各种实验材料若干；塑料量杯1个。 | 1 | 套 |
| 18 | 地图图层学习箱 | "地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 | 1 | 套 |
| 19 | 语音点读中国立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 20 | 语音点读世界立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 21 | 政区地球仪 | 规格：1:4000000，φ≥32cm ，材质：PVC 用途：地球仪是地理教学的必备仪器 政区地球仪，它除了反应地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布情况外，主要是反映世界行政区域的划分，及首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。 | 1 | 套 |
| 22 | 地球内部构造 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途：本模型适用于自然地理教学时讲授地球内部结构时所使用的直观教具，从而使学生更形象地了解地球内部由哪几个部分组成。 在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可折下，“显示地壳、地慢、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地慢2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲，四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 1 | 套 |
| 23 | 矿物标本 | 盒装，盒装尺寸：≥40*23*3.5cm,120种，单块≥3*4cm 矿物标本：磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钛磁铁矿、菱镁矿、黄铁矿、钒矿、硬质铝土矿、豆状铝土矿、黄铜矿、硬锰矿、铁铝榴石、钙铝榴石、硅质白云石、烟煤、无烟煤、白云母、乳石英、正长石、斜长石、钠长石、土状高岭石、硬质高岭石、石墨、方解石、蛇纹石、白云石、滑石、硅灰石、透辉石、透闪石、雪花石膏、硬石膏、纤维石膏、水晶、玉髓、橄榄石、绿泥石、重晶石、汉白玉、角闪石、松脂石、土状蒙脱石、硬质蒙脱石、雄黄、文石、辉石、伊利石、丝光沸石、斜发沸石、蓝晶石、寿山石、硅磷矿、云母赤铁矿、麦饭石、结晶石灰石、千层石、蓝色方解石、硅线石、黑石英； 岩石标本：蛇纹大理岩、透闪石大理岩、红色大理岩、白云母石英板岩、斑点板岩、绿泥片岩、透闪石片岩、斜长角闪片岩、黑云母片岩、蓝晶石片岩、滑石化白云岩、绿帘石矽卡岩、榴辉岩、橄榄蛇纹岩、红柱石角岩、混合花岗岩、麻粒岩、蚀变闪长岩、蚀变橄榄岩、斜长角闪岩、粉砂岩、粗砂岩、油页岩、碳质页岩、硅质页岩、结晶石灰岩、碳质石灰岩、豹皮灰岩、鲕状页岩、藻灰岩、浸染石灰岩、淤泥质粘土、石英砾岩、岩溶角砾岩、粉砂砂岩、角砾白云岩、角砾泥灰岩、碳质泥板岩、可燃性有机岩、硅藻土、流纹英安岩、石英斑岩、角闪石英闪斑岩、粗安质凝灰岩、粗安岩、火山渣、熔结角砾凝灰岩、白色浮岩橄榄玄武岩、石泡流纹岩、斑状二长花岗岩、花岗闪长岩、橄榄辉绿岩、辉石岩、安玄岩、橄榄岩、松脂岩、煌斑岩、霏细斑岩、斜长岩。 | 1 | 套 |
| 24 | 土壤标本 | 盒装，盒装尺寸：≥17*12*3cm，盒装；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 用途：本产品根据教学大纲要求选配五种不用土壤实物，供中小学科学自然、地理教学中，让学生认识了解土壤类别及特点时用。 | 1 | 套 |
| 25 | 等高线地形图判读模型 | 规格：≥57*43.5*19.5cm，材质：树脂 用途： 该模型是为了满足有关地图教学，帮助解决地理课中关于“等高线地形图”一章的教学重点难点需要。 模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示，选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干分层。每层出裸的平面上绘有与其各高层相对应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。 | 1 | 个 |
| 26 | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥60.5*32.5*14cm，材质：树脂； 一. 用途 本模型主要在地理教学中直观演示讲授海底地形、地球内部圈层、地壳结构、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布、地球表面海陆轮廊的形成等内容时使用。这些内容是相互关联互为因果的。对于中学生来讲往往难于由此及彼’分析理解，再因其空间跨度大、变化时间长，不可以进行实际观察，抽象而难于理解。通过本模型可以将分布于广大空间范围处于不同发展阶段具有典型代表意义的现象和过程概括、浓缩、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，并将不可见的地球内部结构及活动状况与地球表面外部形态及其形成变化的机构结合起来，提示出各种现象和过程的内在关系，帮助学生分析理解，融会贯通所学知识。 1、地表的基本面貌 2、地球的内部圈层：地蔓和地壳。地壳从下而上又依次分为：硅镁层、硅铝层、沉积岩层。 3、地壳的结构：大洋壳为单层结构较薄（缺失硅铝层）；大陆壳为双层结构较厚。 4、地球的内部热能在软流层（地蔓）中造成缓慢的对流热流及热柱。 5、对流热流在软流层中的运移引起它上面的岩石圈板块（包括上地蔓和地壳）的运动。 6、对流热流及热柱上升处，形成大陆断裂谷、大洋中脊、转换断层、火山、地震、非洲大裂谷的形成及海洋的发展。 7、对流热流下降处，板块之间相互碰撞、挤压产生火山 地震、岩浆活动、褶皱、断裂。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固、不变形，各部分位置排列，表现内容正确，着色鲜明。 本模型质量符合部标JY0001；“教学仪器产品一般质量要求：有关规定。 | 1 | 个 |
| 27 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 规格：≥52*21*15.5cm，材质：树脂 用途：本模型主要在中学地理教学中直观演示讲授地形变化和地质构造时使用。褶皱构造现象及其地形的变化距学生的生活实际比较远；再因其空间跨度大、变化时间长，难以进行实际观察，学生难以理解。通过褶皱构造模型可以把分布于广大空间范围的褶皱构造现象及其地表形态的动态变化过程概况、缩小、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，帮助学生建立起这方面的观念和概念。 1、岩层最初的产状水平岩层及岩层的新老关系上新下老。 2、遭受外力侵蚀后，出露岩层的变化，外力侵蚀作用时间较长，出岩层越老。 3、岩层受力发生弯曲形成的褶皱构造的基本形态与特征，背斜一般岩层向上拱起，中心部分岩层较老，两翼岩层较新；向斜一般岩层向下弯曲，中心部分岩层较新，两翼岩层较老。 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后地形的变化，一般，背斜成山岭，向斜成为谷地。但是，褶皱构造的背斜顶部受到张力，多裂隙，易受侵蚀成谷地，而向斜受到挤压，物质坚实不易被侵蚀，反而成为山岭。 | 1 | 个 |
| 28 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：≥48.5*38*21.5cm ，材质：树脂 用途： 本模型是用于小学，中等学校地理教学时讲授地质构造时用具，模型形象地显示岩层因受力发生弯曲形成褶皱，或因受力不均匀断裂形成断层。 该产品由两组模型组成。 断层部分分成了三个部分左侧可活动，可下降演示断层部分，拿掉上面模型部分出现了受外力侵蚀后其形成背斜成谷、向斜成山的特殊地形与地质构造。 褶皱侵蚀断裂部分是岩石中的各种面（如层面、面理与自然环境恶化的重要原因等）受力发生的穹曲而是示的变形及水的流动，带走了地球表面的土壤，使得土地变的贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化等形成的褶皱侵蚀断裂地形。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固不变形，各部的位置，形态结构正确，着色鲜明。符合《教学仪器产品一般质量要求》及有关规定。 | 1 | 个 |
| 29 | 经纬度模型 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途： 从地理教材有关教学内容作演示之用，通过本仪器演示，能很直观地说明地球自转方向，地轴、两极、经纬级及经纬度。师生通过观察，可知地球上的理论时区，理论日界线和五带范围等。 模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋经线平面板和纬度指针球顶端装有调节旋扭，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针。 | 1 | 个 |
| 30 | 十八种地质地貌模型 | 规格：≥600*400mm，均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材，其中包括：冰川地貌模型、黄土地貌模型、海岸侵蚀地貌模型、丹霞地貌模型、重力地貌模型、喀斯特模型、火山熔岩模型、断层褶皱模型、温室效应后果之一模型、风成地貌模型、地下水模型、五种地形地貌模型、地震地貌模型、煤、石油矿田构造、流水模型、等高线模型、科罗拉多大峡谷、地上河模型。 | 1 | 套 |
| 31 | 教师端基础配套设施 | 规格：≥1140长800宽*1000mm高 1、台面采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。 2、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。柜体底部预留走线槽，方便设备连接，背部预留维护门及设备散热孔，下柜体标准机架设计，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率。 3、台面及两侧扶手选用优质实木，美观耐用，背后配备实木logo装饰板，美观大方。桌面使用玻璃显示罩，支持17-21寸显示器安装使用，右侧可选配实物展台或在桌面加装功能面板（根据用户提的设备尺寸开孔），操作轻松，管理方便。 4、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。 5、适用范围：置放电脑显示器、主机、笔记本、中控、快拍仪、视频展台、DVD、音响等，适用多种多媒体设备高度兼容集成。 | 1 | 套 |
| 32 | 学生端配套基础设施 | 1、规格：≥1400*700*750mm，颜色：白色 2、台面：采用≥25MM厚三聚氰胺板，采用黑白双色PVC封边，粘力强、密封性好、外观美观、经久耐用，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。台面托架采用≥30*30方形管制作 3、台支柱采用优质锥形钢管，钢管直径≥50mm，并经除油、除锈后喷塑 4、可实现自由拆分组合，钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。 5、学生端配套基础设施共48座，规格：≥340mm*235mm*27mm，采用机制实木精密加工；方钢四腿，规格：≥320mm*220mm*420mm；方钢规格≥25mm*25mm，管壁厚度≥1.2mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 8 | 套 |
| 33 | 教室扩声系统 | 吸顶音箱：1.Φ≥166mm高音质扬声器。2.单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V；4只。 功放系统：箱体尺寸≥485*90*345mm，采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 1 | 套 |
| 34 | 地貌模型展示柜 | 上柜A：全玻璃结构；参数：≥800*500*550mm(每个模型配展柜一个) 流线型的铝合金框架配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜：规格：≥800*500*450mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 18 | 个 |
| 35 | 地理教室安装 | 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆饰面，或铝方通格栅吊顶） 3.墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5. 电气工程提供并安装护眼灯；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6、其它 7、现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 1 | 间 |
| 36 | 教师培训服务 | 设备安装完提供师资培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用，直至学会。 | 1 | 项 |

| 48座初中地理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | ★智能交互AR立体地形演示系统 | 一、整机： 1、整机包含主屏和2块副屏，整体长宽尺寸≥5150mm*1200mm，副屏位于主屏左右两边，分别为世界立体地形模型和中国立体地形模型，模型采用窄边框设计，表面为PVC吸塑根据等高线高程数据一体成型立体地形； 2、主屏外观尺寸≥1980mm*1196mm屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/㎡；可视角度≥水平178°； 3、主屏左右两边为两块副屏，用于和主屏内容进行联动显示立体地形内容；右副屏尺寸≥1520mm*1196mm为吸塑白色中国立体地形，左屏尺寸≥1640mm*1196mm尺寸为吸塑白色世界立体地形，采用PVC工艺一体成型；左屏幕和右屏幕分别对应两台光学显示系统，显示分辨率1024*768，亮度≥3000lm； 4、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点触控。 5、前置按键和接口，按键：电源，护眼，设置，音量+，音量-，图像比例，录屏，触摸开关。前置接口：HDMI*1，Touch USB*1，USB*3，Type-C*1。 6、整机具备前置OPS主机一键还原功能，方便解决主机系统故障。 7、具备智能感光模块，可根据环境光调节屏幕亮度。 8、具有前置录屏功能按键，可将主机中的课件、音频和环境声音同时录制。 9、内置音箱：2*15W前置全频扬声器 10、整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 11.0版本;机身内存不低于32G ROM，运行内存不低于2G RAM。。 11、具有五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能。 12、具有一键节能功能。 13、自持自定义设置开、关机时间。 14、支持本机温度自检。 15、内置手机投屏软件，可进行手机投屏。 16、具备锁屏功能，可设置密码解锁、手势解锁，USB KEY解锁。 17、具备APP锁定功能，可锁定内置任意APP，有效管控APP的使用。 二、内置插拔式OPS主机： 1、采用模块化电脑方案，标准80针OPS-C主机接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。 2、处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G 固态硬盘，同时支持三屏异显输出。 三、互动软件 1、屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。 2、笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置 3、擦除功能：提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。 4、图形绘制:可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。 5、辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。 6、页面功能：可提供白板页、屏幕页； 7、透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。 8、页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。 9、直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。 10、手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。 11、插入对象：图片支持PNG/BMP/JPG等格式的插入；音频支持MP3/WAVC等格式的插入；视频支持MP4/WMV/MPG/RMVB/AS等格式的插入；支持WORD\EXCEL\PPT等文件的插入。 12、双屏书写：具有双屏书写功能 13、软件升级：软件提供终身免费升级服务。 四、课程系统 软件要求：互动数字平台应用程序，控制中国立体地形和世界立体地形播放课件；可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；支持PPT页面添加对应的动画资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT模糊查找地形对应的动画资源；支持动画资源的播放、暂停、声音开启关闭； PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示。 课程资源： 初中课程包括： 1.疆域：我国领土的四至点、中国南北气候差异、中国东西时间差异、中国的陆上邻国、我国海岸线、中国行政区； 2.人口：中国人口的分布、人口分布的东西差异、人口分布与地形的关系、人口分布与气候的关系、第七次全国人口普查； 3.民族：我国民族的分布、人口500万以上的少数民族、分布最广的少数民族回族、少数民族自治区、少数民族自治州、少数民族自治县、少数民族聚居区与地形关系、少数民族聚居区与气候关系； 4.地形：中国主要山脉、四大高原、四大盆地、三大平原、三大丘陵、三山夹两盆； 5.地势：三级阶梯、第一级阶梯主要地形、第二级阶梯主要地形、第三极阶梯主要地形、阶梯分界线、我国主要大型水电站分布、热量与地势； 6.气候：中国1月平均气温分布、中国7月平均气温分布、我国温度带的划分、我国年降水量的分布、我国雨带的移动、我国干湿地区的划分、我国气候类型的分布、季风区与非季风区、中国的冬季风、中国的夏季风 7.河流：中国主要河流、主要湖泊、内流河与外流河、内流区与外流区、黄河概况、长江概况； 8.自然灾害：寒潮、台风移动路径、我国洪涝灾害分布、我国干旱多发区、中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布 9.土地资源：以水田为主的耕地、以旱地为主的耕地、草地、林地、难以利用的土地、防护林体系工程、土地利用类型、我国土地利用中存在的问题、我国森林分布、我国四大牧区； 10.交通运输：中国高速公路的分布、中国主要航空港分布、我国主要港口分布、宝成成昆线、焦柳线、京广线、京哈线、京沪线、京九线、沪杭浙赣湘黔贵昆线、京包包兰线、陇海兰新北疆线、西南铁路、我国南方内河航线、交通运输方式的选择、中国水路运输网分布-天然水系、中国水路运输网分布-人工水系； 11.农业：以畜牧业为主的省区、以种植业为主的省区、我国东部地区农作物分布、我国九大商品粮基地、我国农产品主要产区建设规划、我国综合农业区划、我国甘蔗种植区、我国棉花种植区、我国水稻种植区、我国甜菜种植区、我国小麦种植区、我国油菜种植区、我国水稻小麦集中产区与地形的关系、我国水稻小麦集中产区与温度带的关系、我国水稻小麦集中产区与干湿带的关系、农业的地区分布； 12.工业：我国主要工业中心、我国主要工业基地、长江沿岸工业地带、陇海兰新沿线工业地带、东部沿海工业地带、2010年我国各省人均工业总产值、我国国家级高新技术产业开发区、经济特区、我国主要的钢铁工业基地、哈大铁路沿线工业基地、京广铁路沿线工业基地、京沪铁路沿线工业基地、沿黄河能源工业带、沿江工业带； 13.地球和地球仪：麦哲伦环球航行、纬度的划分、南北半球的划分、经度的划分、东西半球的划分、经纬网定位、地球基本数据； 14.大洲和大洋：丝绸之路、郑和下西洋、麦哲伦环球航行、大洲的分布、亚欧分界线、亚非分界线、南北美洲分界线、七大洲四大洋； 15.海陆的变迁：六大板块、主要火山地震带、喜马拉雅山的形成、地中海、红海； 16、气温的变化与分布：世界年平均气温分布、海陆因素对气温的影响、世界7月平均气温分布、世界1月平均气温分布、地形因素对气温的影响； 17、世界的气候：热带气候类型、亚热带主要气候类型、温带主要气候类型、寒带气候、高原山地气候、北半球黄金奶源带分布、温带大陆东中西的气候差异； 18、人口与人种：2017年世界人口排列前十的国家、世界各大洲人口数和人口增长率、世界人口分布、世界人口稠密区、世界人口稀疏区、世界人种分布、2020年世界人口排列前十的国家 19、世界的语言和宗教：汉语主要分布区、英语主要分布区、法语主要分布区、西班牙语主要分布区、阿拉伯语主要分布区、俄语主要分布区、世界三大宗教的分布、世界宗教圣地、世界语言的主要分布区、世界主要语系分布图、佛教传播路线、伊斯兰教派别分布； 20、发展与合作：世界城市化水平、世界上主要的发达国家、不同国家的人类发展指数、G20峰会成员国、博鳌亚洲论坛成员国、中国国际进口博览会参展国家和地区； 21、水资源：中国水资源分布、中国年均降水量分布、中国水资源时间分布特征、南水北调、我国主要流域分布、我国主要水电站分布、主要湖泊； 22、长江：长江的源头、长江的主要水利枢纽、长江的主要支流、长江流经的地形区域、长江流经的省区、长江入海口、长江上中下游的分界； 23、黄河：黄河的源头、黄河的主要水利枢纽、黄河的主要支流、黄河流经的地形区域、黄河流经的省区、黄河入海口、黄河上中下游的分界、黄河上游的灌溉农业区； 24、中国的地理差异：秦岭淮河线与1月0℃等温线、秦岭淮河线与800mm等降水线、秦岭淮河线与干湿地区、秦岭淮河线与温度带、中国四大地理区域、区域划分与地形、区域划分与气候、区域划分与植被； 25、降水的变化与分布：世界年降水量的分布、纬度因素影响降水、海陆因素影响降水、地形因素影响降水、世界降水带分布 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 智能数字地球演示仪 | 一、 硬件要求： 1.1、设备组成：包括无缝背投球形幕、专用90度折角鱼眼镜头、底座、遥控器； 1.2、 单体360度内投技术，方便组装、易于使用； 1.3、 球幕直径≥40CM背投球幕，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射, 圆度允差＜1%，材料采用水晶树脂，一体浇注加装法兰盘，均匀受力结构，适合落地、吊装，可承受1000Kg 拉伸。 光学性能： 球体三层机构，内层为漫反射效果层，中间层为高透明力学层， 外表面增亮、增透射涂 层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；漫反射投影层0.08MM以下，成像效果在极薄的效果层上，可以保证清晰的效果；解像力（分辨率）达到125线/MM,高清晰度， 增亮系数1.35以上;色彩还原度：光散射 微球为500纳米聚硅氧烷，对比度10:1。 1.4、球幕材料为PMMA高透光材料； 1.5、为无缝一体成型，球体表面平整、光滑，颜色色均匀，无明显划痕、无裂缝、无裂纹缺陷。 1.6、球幕法兰盘应为塑胶材质模具一体成型，内嵌不少于4颗M6固定螺母，法兰平整、平滑，色泽均匀一致。 1.7、 光学显示镜头：光学总长≥160mm，视场角≥180度，均匀性大于或等于85%， 1.8、鱼眼镜头应为L形折弯镜头，整体应完整，色泽均一均,无残缺现象。 1.9、 光学显示系统：激光光源，0.33DMD芯片，分辨率：≥1920*1080； 2.0、底座接口： DC IN*1,HDMI*2,USB*1，S/PDIF*1,RJ45*1 2.1、光源寿命20000小时整机功耗≤150W，噪音≤30dB，对比度3000:1,DLP显示芯片；USB接口2.0*1，千兆网口*1，HDMI*2,支持wifi和蓝牙连接。 2.2、 便携式底座：规格：＞310mm*120mm*310mm（允许误差±3mm），合金钢材质，外表金属烤漆。 2.3、系统控制模块：支持蓝牙和wifi连接；端口：USB 3.0*1， HDMI*1,3.5mm音频接口；屏幕尺寸＞10寸，内置windows系统，带锂电池供电；；windows系统，内存≥8G，固态硬盘≥512G；分辨率≥1920*1200dpi， 一、 软件功能： 1.1、经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。动态演示地球上各气候类型、板块等运动；在球幕上演示三维动画，动态演示三维地球内容；软件演示可以实现一球变多球功能，能够在地球、火星、木星等天体间实现自由切换；传统地图只能平面演示，软件系统通过算法平面变形实现将平面图像在球面立体显示，将受众割裂的地图实现360度无缝还原；软件实现静态演示变为动态演示功能，以前传统挂图或者地球的云系运动，板块运动只能静态演示，通过球形软件和内容加持可以变成360度动态演示； 1.2、软件支持画面位移调节功能，可以方便快捷的调整画面居中位置； 1.3、软件支持仿真播放模式和数字星球播放模式； 1.4、软件可以实现遮罩模式实现对球体上下亮度调节； 1.5、基于web系统架构支持windows系统、安卓系统；可以选配教师端，支持教师端课程下发，可以下发给全部学生也可以下发给部分学生；教师端可以控制学生端旋转、暂停、内容切换等； 二、控制软件： 2.1、智能数字地球演示仪控制软件，控制智能数字地球演示仪的动画、旋转、黄赤夹角切换等各种动作； 2.2、控制软件预装在平板上，支持与智能数字地球演示仪HDMI线连接； 三、 课程资源： 3.1、课程资源满足新课标的需要，同时具备拓展课程内容。同时可选拓展科普课程，课程资源包含中学地理全套课程资源；初中课程包含：地球和地球仪，地球的自转，地球的公转，地形图的判读，陆地和海洋，天气与气候，人口与人种，世界的语言和宗教，发展与合作，我们生活的亚洲，日本，中东，撒哈拉以南非洲，极地地区，中国的民族；高中课程包含：地球的宇宙环境，太阳对地球的影响，地球的历史，地球的圈层结构，水循环，海水的性质，海水的运动，植被，气象灾害，地质灾害，人口容量，城镇化，农业区位因素及其变化，人类面临的主要环境问题，中国的地形。 3.2、所有课件资源都带语音解说功能。 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 天文演示仪系统 | 1.1、设备组成：光学显示镜头、底座、遥控器； 1.2、光学显示镜头：投射比：≤0.6:1； 1.3、光学显示系统：亮度：≥5000lm，分辨率：≥1920*1200 1.4、底座：合金钢材质，外表金属烤漆，自带三个万向轮方便移动，三角锥形。 1.5、底座内置安卓主板：CPU：四核 32 位 ARM Cortex-A17 内核架构，28nm 工艺设计，运行主频为 1.8GHz；GPU：Mali-T764 GPU, 支持 AFBC( 帧缓冲压缩），支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL,DirectX9.3，内嵌高性能2D加速硬件；存储：4+32G；网络支持：支持10/100/1000Mbps 以太网和无线 WIFI上网 1.6、触摸屏：显示尺寸：≥10.1英寸，分辨率：≥1280*800 1.7、天文演示软件：支持自由添加播放素材生成播放目录；支持控制视频播放、暂停、停止、静音/非静音；支持设置播放视频缩放比例大小，来调整画面播放的大小；支持设置输出的X轴、Y轴偏移量，用来微调图像的偏心位置。 1.8、演示内容包括星座、宇宙大爆炸、黑洞、恒星、星系等穹幕影片，课程资源包括：1、海洋之心2、火星3、星际4、星座5、宇宙大爆炸6、超新星7、大爆炸8、行星9、黑洞10、恒星11、太阳系12、卫星13、星系14、与麦哲伦同行15、认星星16、美丽的宇宙17、梦游太阳系18、奇妙的星空19、星空音乐会20、宇航员21、进击的航母22、月球反击战23、汽车智造24、探月圆梦" 提供具有CNAS或者CMA的第三方检测机构出具检测报告，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 天文演示仪穹顶 | 1. 规格： 直径≥300cm*高≥50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。 2. 功能： 可以和天文演示仪配合使用，用于天象、星空等内容的教学。可播放天文演示仪配套的系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 | 1 | 套 |
| 5 | 三维数字地球软件 | 数字地球软件是一款全方位模拟地球的软件，软件功能丰富，可操作性很强。通过这款软件可以形象的观看地球的大气状况、昼夜变化、四季变换等地理现象；可以展示精细的全球的国家疆域、地形地貌；也可以在软件上查找到全球重要城市的位置以及城市的天气气温。 软件功能： 1、点击月份或日期可以选择月份日期切换，可以引起晨昏线角度的变化，软件界面的时间显示，随着地球的转动而变化。 2、可以放大缩小地球的显示画面，同时可以拉近、拉远地球的观看距离。 3、地球可以分为：卫星图模式、单色图模式、四季变换、国家行政图模式、气候分布模式、高度图模式等显示模式；可以显示隐藏经纬线、云层；能让地球变得竖直，使地球平衡；能让地球随时进入或者退出昼夜模式。 4、具备地形调节功能，可以调节陆地地形的高度及海平面高度。 5、生成航线：点击一个起飞城市，再点击一个目标城市，点击飞行，可以生成飞机的航线。 6、球面上显示隐藏经纬度名字、城市名称标示、城市天气气温、飞机轮船。 7、能改变国家文字颜色，首都城市文字颜色，普通城市文字颜色。 8、点击球面上任意国家、城市，弹出对应国家和城市的简介。 提供“三维数字地球”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 6 | AR火星仪-漫游火星 | AR火星仪是基于AR技术开发的全新地理科普类产品。实体火星仪与AR技术相结合，以图片、视频、模型动画等手法，通过学生与AR火星仪的互动性操作，为学生创设一种体验式和沉浸式的科普环境，提升科普火星知识的趣味性，从而更顺利地帮助解决学生理解关于火星知识上的难点和困惑点。随着我国首次火星探测任务的成功，我们可以通过AR火星仪，跟随“祝融号”火星车的脚步，一起揭开火星的奥秘。 一、 专业硬件教具 1、AR火星仪模型 规格：φ≥18cm；材质：PVC；火星仪模型支架为万向支架，可以支持火星仪模型沿纬度方向旋转也可以沿经度方向旋转，支架底部为平面支撑脚连接一个U型结构，U型结构上配合一个围绕火星仪模型的环形结构，配合AR火星仪的课程资源软件使用的教具。 2、AR学习板 AR学习板≥20cm*20cm，包含好奇号、洞察号、祝融号、毅力号、机遇号5块展板。 二、APP软件功能 1、火星课件包含火星概况、火星的视运动、飞掠火星等课件，课件支持图文介绍及语音的解说； 2、支持点击AR学习板机遇号、好奇号、毅力号、祝融号、洞察号按钮，平板上分别显示AR火星探测器的知识点内容 3、支持点击AR火星仪火星温度、火星地貌、火星内部结构按钮，扫描火星仪模型，平板上能呈现火星温度、火星地貌、火星内部结构的AR知识内容。 三、课程资源 AR火星仪课程内容： 1、观测历史：目视观测时代、望远镜观测时代 2、火星概况：火星的大小、火星的质量、火星的自转、火星的公转、火星的大气组成、火星的温度、火星的地貌、火星的内部结构 3、火星的“视运动”：火星相对太阳的“视运动”、霍曼转移轨道 4、飞掠火星：水手4号、水手6号和7号 5、环绕火星：水手9号、火星全球勘测者号、奥德赛号、火星快车、火星勘测轨道器、MAVEN、曼加里安号、ExoMars TGO探测器、希望号、天问一号 6、着陆火星：海盗1号、海盗2号、凤凰号、洞察号 7、巡视火星：火星探路者号、勇气号、机遇号、好奇号、毅力号、祝融号 提供带有“AR火星仪”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 7 | AR月球仪-漫游月球 | AR月球仪是基于AR技术开发的全新地理科普类产品。实体月球仪与AR技术相结合，以图片、视频、模型动画等手法，通过学生与AR月球仪的互动性操作，为学生创设一种体验式和沉浸式的科普环境，提升科普月球知识的趣味性，从而更顺利解决学生理解关于月球知识上的难点和困惑点。随着我国“嫦娥探月”工程的开展，传回更多的月球数据资料和影像，我们可以对照AR月球仪追随探月脚步，更多地了解这个离地球最近的星球的情况，掌握更多的关于月球的知识。 一、 专业硬件教具 1、AR月球仪模型 规格：φ≥18cm；材质：PVC；月球仪模型支架为万向支架，可以支持月球仪模型沿纬度方向旋转也可以沿经度方向旋转，支架底部为平面支撑脚连接一个U型结构，U型结构上配合一个围绕月球仪模型的环形结构，配合AR月球仪的课程资源软件使用的教具。 2、AR学习板 AR学习板≥20cm*20cm，包含广寒宫基地、静海基地、天河基地、天船基地、驻月基地5块展板。 二、APP软件功能 1、月球科普课件包含月球形成、月球外部、月球内部、地月关系、登月竞赛、中国探月等知识内容； 2、支持点击AR按钮，分别扫描广寒宫基地、静海基地、天河基地、天船基地、驻月基地展板，平板上分别显示AR月球探测的相关知识点内容 3、点击月球外部直径、月球变化、登月竞赛、中国探月种AR模块按钮，扫一扫月球仪模型，平板上分别呈现出月球AR知识内容。 三、课程资源 AR月球仪课程内容： 1、月球的形成：大碰撞假说、分裂假说、演化过程；内容包含图文介绍及视频演示 2、月球的外部：直径、体积、重力、月海、环形山、月球之旅； 3、月球的内部：月壳、月幔、月核 4、月相变化：朔月、峨眉月、上弦月、盈凸月、 满月、亏凸月、下弦月、残月 5、地月关系：稳定地轴、潮汐作用 6、登月竞赛：苏联探月、阿波罗载人登月 7、中国探月：绕月飞行、月面着陆、采样返回 绕月飞行：AR显示嫦娥一号、嫦娥二号卫星月球探测任务 月面着陆：AR显示嫦娥三号、嫦娥四号探测器月球表面安全着陆 采样返回：AR显示嫦娥五号探测器在月球正面预选着陆区着陆 提供带有“AR月球仪”相关字样的计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 8 | AR移动识别教学终端 | 1、设备组成：平板电脑、无线同屏器、平板电脑专用支架等 2、平板电脑 集成专业的AR软件资源，既是AR模型及学习板的识别追踪设备，也是课程内容操作平台；屏幕尺寸≥10英寸，运行内存≥6GB，存储容量≥64GB；平板电脑配备专用支架，支架材质为铝合金支撑杆，碳钢面板，ABS外壳，硅胶脚垫；自带360度旋转球体，360度主体旋转，满足多角度需求；自带四个旋转支点，多向角度调节，跟随视线步骤。 3、无线同屏器 同频器尺寸≥70*70*10mm，HDMI接口*1，支持将平板电脑APP软件资源内容无线或有线投屏到触控大屏等外围显示设备上面。 | 1 | 个 |
| 9 | 手持GPS | 1、支持GPS与GLONASS，双星定位迅速、可靠 2、内置Micro SD 卡槽，可支持32G的TF卡，扩充存储空间 3、支持AA电池供电方式，适合野外长时间工作 4、工业级2.2”半反半透彩色显示屏，视野开阔，画面细腻 5、内置全国详图，高程图，支持用户自制矢量地图、卫星影像地图，简单可靠的按键操作，使用更可靠。 | 1 | 套 |
| 10 | 地理科学知识窗帘 | 写真喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛，窗帘内容分别包含世界政区图、中国政区图、青海省地图，青海省人口分布，青海气候分布，青海湖泊河流分布等。 | 1 | 间 |
| 11 | 模拟火山喷发实验箱 | 一、 教学功能： 通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 二、硬件组成： 1、火山模型：1个， 2、小地球仪：1个，3、软布：1块，4、实验说明书：5份，5、绿色帆布包装箱 1个，规格尺寸：≥50*40*28cm | 1 | 套 |
| 12 | 验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 | 一、 教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 二、硬件组成： 1、锥形烧瓶:2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验指导手册：5份 水淹法绘制等高线： 一、 教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、自封袋：1个，11、软布：1块，12、实验手册：5份，13、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 1 | 套 |
| 13 | 土壤流失实验套装 | 产品外形尺寸：≥64*41*51cm 土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 配置要求：土壤流失演示模型实验箱1套（包括水泵1套）；各种实验材料若干；塑料量杯1个 | 1 | 套 |
| 14 | 坎儿井演示模型 | "坎儿井是在干旱地的劳动人民漫长的历史发展中创造的一种地下水利工程。坎儿井的主要工作原理是人们将春夏季节渗入地下的大量雨水、冰川及积雪融水通过利用山体的自然坡度，引出地表进行灌溉，以满足沙漠地区的生产生活用水需求。一般而言，一个完整的坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。 | 1 | 套 |
| 15 | 地图图层学习箱 | "地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 | 1 | 套 |
| 16 | 语音点读中国立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 17 | 语音点读世界立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 |
| 18 | 政区地球仪 | 规格：1:4000000，φ≥32cm ，材质：PVC 用途：地球仪是地理教学的必备仪器 政区地球仪，它除了反应地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布情况外，主要是反映世界行政区域的划分，及首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。 | 1 | 套 |
| 19 | 地球内部构造 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途：本模型适用于自然地理教学时讲授地球内部结构时所使用的直观教具，从而使学生更形象地了解地球内部由哪几个部分组成。 在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可折下，“显示地壳、地慢、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地慢2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲，四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 1 | 套 |
| 20 | 矿物标本 | 盒装，盒装尺寸：≥40*23*3.5cm,120种，单块≥3*4cm 矿物标本：磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钛磁铁矿、菱镁矿、黄铁矿、钒矿、硬质铝土矿、豆状铝土矿、黄铜矿、硬锰矿、铁铝榴石、钙铝榴石、硅质白云石、烟煤、无烟煤、白云母、乳石英、正长石、斜长石、钠长石、土状高岭石、硬质高岭石、石墨、方解石、蛇纹石、白云石、滑石、硅灰石、透辉石、透闪石、雪花石膏、硬石膏、纤维石膏、水晶、玉髓、橄榄石、绿泥石、重晶石、汉白玉、角闪石、松脂石、土状蒙脱石、硬质蒙脱石、雄黄、文石、辉石、伊利石、丝光沸石、斜发沸石、蓝晶石、寿山石、硅磷矿、云母赤铁矿、麦饭石、结晶石灰石、千层石、蓝色方解石、硅线石、黑石英； 岩石标本：蛇纹大理岩、透闪石大理岩、红色大理岩、白云母石英板岩、斑点板岩、绿泥片岩、透闪石片岩、斜长角闪片岩、黑云母片岩、蓝晶石片岩、滑石化白云岩、绿帘石矽卡岩、榴辉岩、橄榄蛇纹岩、红柱石角岩、混合花岗岩、麻粒岩、蚀变闪长岩、蚀变橄榄岩、斜长角闪岩、粉砂岩、粗砂岩、油页岩、碳质页岩、硅质页岩、结晶石灰岩、碳质石灰岩、豹皮灰岩、鲕状页岩、藻灰岩、浸染石灰岩、淤泥质粘土、石英砾岩、岩溶角砾岩、粉砂砂岩、角砾白云岩、角砾泥灰岩、碳质泥板岩、可燃性有机岩、硅藻土、流纹英安岩、石英斑岩、角闪石英闪斑岩、粗安质凝灰岩、粗安岩、火山渣、熔结角砾凝灰岩、白色浮岩橄榄玄武岩、石泡流纹岩、斑状二长花岗岩、花岗闪长岩、橄榄辉绿岩、辉石岩、安玄岩、橄榄岩、松脂岩、煌斑岩、霏细斑岩、斜长岩。 | 1 | 套 |
| 21 | 土壤标本 | 盒装，盒装尺寸：≥17*12*3cm，盒装；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 用途：本产品根据教学大纲要求选配五种不用土壤实物，供中小学科学自然、地理教学中，让学生认识了解土壤类别及特点时用。 本产品为盒式，由于我国各地随着气候由干到湿及由冷到热的变化特点，因此，各地地表土壤分布有所不同，且各有特点，按照课本大纲要求，本产品配备了全国比较典型常见的土壤实物标本。供学生观察分析使用。 | 1 | 套 |
| 22 | 等高线地形图判读模型 | 规格：≥57*43.5*19.5cm，材质：树脂 用途： 该模型是为了满足有关地图教学，帮助解决地理课中关于“等高线地形图”一章的教学重点难点需要。 模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示，选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干分层。每层出裸的平面上绘有与其各高层相对应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。 | 1 | 个 |
| 23 | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥60.5*32.5*14cm，材质：树脂； 一. 用途 本模型主要在地理教学中直观演示讲授海底地形、地球内部圈层、地壳结构、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布、地球表面海陆轮廊的形成等内容时使用。这些内容是相互关联互为因果的。对于中学生来讲往往难于由此及彼’分析理解，再因其空间跨度大、变化时间长，不可以进行实际观察，抽象而难于理解。通过本模型可以将分布于广大空间范围处于不同发展阶段具有典型代表意义的现象和过程概括、浓缩、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，并将不可见的地球内部结构及活动状况与地球表面外部形态及其形成变化的机构结合起来，提示出各种现象和过程的内在关系，帮助学生分析理解，融会贯通所学知识。 1、地表的基本面貌 2、地球的内部圈层：地蔓和地壳。地壳从下而上又依次分为：硅镁层、硅铝层、沉积岩层。 3、地壳的结构：大洋壳为单层结构较薄（缺失硅铝层）；大陆壳为双层结构较厚。 4、地球的内部热能在软流层（地蔓）中造成缓慢的对流热流及热柱。 5、对流热流在软流层中的运移引起它上面的岩石圈板块（包括上地蔓和地壳）的运动。 6、对流热流及热柱上升处，形成大陆断裂谷、大洋中脊、转换断层、火山、地震、非洲大裂谷的形成及海洋的发展。 7、对流热流下降处，板块之间相互碰撞、挤压产生火山 地震、岩浆活动、褶皱、断裂。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固、不变形，各部分位置排列，表现内容正确，着色鲜明。 本模型质量符合部标JY0001；“教学仪器产品一般质量要求：有关规定。 | 1 | 个 |
| 24 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 规格：≥52*21*15.5cm，材质：树脂 用途：本模型主要在中学地理教学中直观演示讲授地形变化和地质构造时使用。褶皱构造现象及其地形的变化距学生的生活实际比较远；再因其空间跨度大、变化时间长，难以进行实际观察，学生难以理解。通过褶皱构造模型可以把分布于广大空间范围的褶皱构造现象及其地表形态的动态变化过程概况、缩小、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，帮助学生建立起这方面的观念和概念。 1、岩层最初的产状水平岩层及岩层的新老关系上新下老。 2、遭受外力侵蚀后，出露岩层的变化，外力侵蚀作用时间较长，出岩层越老。 3、岩层受力发生弯曲形成的褶皱构造的基本形态与特征，背斜一般岩层向上拱起，中心部分岩层较老，两翼岩层较新；向斜一般岩层向下弯曲，中心部分岩层较新，两翼岩层较老。 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后地形的变化，一般，背斜成山岭，向斜成为谷地。但是，褶皱构造的背斜顶部受到张力，多裂隙，易受侵蚀成谷地，而向斜受到挤压，物质坚实不易被侵蚀，反而成为山岭。 | 1 | 个 |
| 25 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：≥48.5*38*21.5cm ，材质：树脂 用途： 本模型是用于小学，中等学校地理教学时讲授地质构造时用具，模型形象地显示岩层因受力发生弯曲形成褶皱，或因受力不均匀断裂形成断层。 该产品由两组模型组成。 断层部分分成了三个部分左侧可活动，可下降演示断层部分，拿掉上面模型部分出现了受外力侵蚀后其形成背斜成谷、向斜成山的特殊地形与地质构造。 褶皱侵蚀断裂部分是岩石中的各种面（如层面、面理与自然环境恶化的重要原因等）受力发生的穹曲而是示的变形及水的流动，带走了地球表面的土壤，使得土地变的贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化等形成的褶皱侵蚀断裂地形。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固不变形，各部的位置，形态结构正确，着色鲜明。符合《教学仪器产品一般质量要求》及有关规定。 | 1 | 个 |
| 26 | 经纬度模型 | 规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 用途： 从地理教材有关教学内容作演示之用，通过本仪器演示，能很直观地说明地球自转方向，地轴、两极、经纬级及经纬度。师生通过观察，可知地球上的理论时区，理论日界线和五带范围等。 模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋经线平面板和纬度指针球顶端装有调节旋扭，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针。 | 1 | 个 |
| 27 | 十八种地质地貌模型 | 规格：≥600*400mm，均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材，其中包括：冰川地貌模型、黄土地貌模型、海岸侵蚀地貌模型、丹霞地貌模型、重力地貌模型、喀斯特模型、火山熔岩模型、断层褶皱模型、温室效应后果之一模型、风成地貌模型、地下水模型、五种地形地貌模型、地震地貌模型、煤、石油矿田构造、流水模型、等高线模型、科罗拉多大峡谷、地上河模型。 | 1 | 套 |
| 28 | 教师端基础配套设施 | 规格：≥1140长*800宽*1000mm高 1、台面采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。 2、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。柜体底部预留走线槽，方便设备连接，背部预留维护门及设备散热孔，下柜体标准机架设计，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率。 3、台面及两侧扶手选用优质实木，美观耐用，背后配备实木logo装饰板，美观大方。桌面使用玻璃显示罩，支持17-21寸显示器安装使用，右侧可选配实物展台或在桌面加装功能面板（根据用户提的设备尺寸开孔），操作轻松，管理方便。 4、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。 5、适用范围：置放电脑显示器、主机、笔记本、中控、快拍仪、视频展台、DVD、音响等，适用多种多媒体设备高度兼容集成。 | 1 | 套 |
| 29 | 学生端配套基础设施 | 1、规格：≥1400*700*750mm，颜色：白色 2、台面：采用≥25MM厚三聚氰胺板，采用黑白双色PVC封边，粘力强、密封性好、外观美观、经久耐用，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。台面托架采用≥30*30方形管制作 3、台支柱采用优质锥形钢管，钢管直径≥50mm，并经除油、除锈后喷塑 4、可实现自由拆分组合，钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。 5、学生端配套基础设施共48座，规格：≥340mm*235mm*27mm，采用机制实木精密加工；方钢四腿，规格：≥320mm*220mm*420mm；方钢规格≥25mm*25mm，管壁厚度≥1.2mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 8 | 套 |
| 30 | 教室扩声系统 | 吸顶音箱：1.Φ≥166mm高音质扬声器。2.单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V；4只。 功放系统：箱体尺寸≥485*90*345mm，采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 1 | 套 |
| 31 | 地貌模型展示柜 | 上柜A：全玻璃结构；参数：≥800*500*550mm(每个模型配展柜一个) 流线型的铝合金框架配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜：规格：≥800*500*450mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 18 | 个 |
| 32 | 地理教室安装 | 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆饰面，或铝方通格栅吊顶） 3.墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5. 电气工程提供并安装护眼灯；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6、其它 7、现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 1 | 间 |
| 33 | 教师培训服务 | 设备安装完提供师资培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用，直至学会。 | 1 | 项 |