| ### 1 | ### 管理平台 | ### 本次租赁设备详细技术参数如下： ### 1.支持终端设备管理、用户管理、注册管理、会话管理、企业通讯录等业务，为用户提供会议预约、会议通知、会议控制、通讯录查询等功能。 ### 2.业务管理系统、注册和呼叫服务双方协作，实现设备管理与业务控制，为用户提供会议预约、会议通知、会议控制、通讯录查询等功能。 ### 3.直观易用：Web界面操作简单方便，与用户友好交互。 ### 4.智能管理：提供统一管理平台，并对应系统管理员、会议管理员、普通用户、节目管理员、安全管理员、安全审计员六种用户级别，实现设备管理、会议操作、节目管理、安全配置的分权管理。 ### 5.智能调度：在大中型组网中，按服务区智能分配会议资源，实现会议即时调度。 ### 6.企业通讯录：为视讯终端提供基于LDAP的企业通讯录的绑定、查询功能。 ### 7.开放兼容：提供第三方接口实现业务集成，有效保护原有投资。 ### 8.支持H.323和SIP标准注册和呼叫，支持最大50000点注册和2G bps穿越流量的超强性能。 ### 9.支持黑白名单管理、H.235/TLS/SRTP加密协议，信令、媒体安全互通。 ### 10.支持标准H.460和ICE（Interactive Connectivity Establishment）穿越协议，满足客户不同网络间沟通需求。 ### 11.支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网，支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 12.提供统一的图形化系统运维界面，可以统一管理会议终端、系统资源、企业通讯录等平台网元，可直观、概括查看网元状态，提供统一的告警/日志管理、license管理、备份与恢复、系统升级、证书管理、秘钥管理等功能。 ### 13.支持TR069协议，实现平台对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断、定位信息收集等功能，支持密码和邮件验证码双因子认证，加强账号安全和保护敏感数据提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 14.采用统一鉴权登陆机制，用户仅输入一次账号、密码，即可完成全部鉴权，并使用系统全部会商功能。 ### 15. 支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 16.会商系统应用功能包括：会议资源管理、会议预约、会议审批、会议通知、会议签到、会议投票、会议控制、会议日历、会议查询、权限管理、角色管理、会后分析、设备管控管理、媒体处理服务监控、终端设备管理、会议监控、设备告警策略管理、日志管理。 ### 17.采用独立硬件部署（（非MCU内置模块）），采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 18.支持应用感知（APN6）网络切片引流，通过在报文中携带应用标识信息，自动匹配网络切片以提供专项的网络服务质量（QoS），避免因网络拥塞影响会议音视频质量，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 19.本次提供不少于150个设备注册权限、150个设备管理权限、10个软终端注册权限、20Mbps公私网穿越带宽，并可提供系统开发厂商不少于5年的原厂售后服务承诺函和软件著作证书。 ### 20.支持注册和管理全省各区域新建的视频会商设备。 | ### 台 | ### 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2 | ### 多点控制单元 | ### 本次租赁设备详细技术参数如下： ### 1.支持多媒体会议的音频混音、视频的转发和适配、媒体代理、多画面合成，以及辅流（演示）的转发和适配功能。 ### 2.支持AVC（Advanced Video Coding）和SVC（Scalable Video Coding）双模智能适配，节省媒体处理服务资源、提升终端接入量，同时为用户提供一致的画面选看体验。 3.支持多媒体会议的网络录制和直播，并能够通过媒体网关与其他媒体系统互通。 4.支持H.323/SIP双协议，面向行政会议场景，内置媒体资源均用于接入AVC终端，提供全编全解能力，支持每端口多画面，保障接入效果；面向移动办公场景，内置媒体资源均用于接入SVC终端，提供音视频多流转发能力；面向移动接入和会议室接入的协同办公场景，灵活分配媒体资源，可同时接入SVC终端和AVC终端，提供音视频多流转发和智能适配能力。SVC终端与AVC终端相互选看多画面时，与全适配模式保持一致的、丰富的画面选看体验。 5. 支持在网络带宽因丢包出现下降时，自动调整视频编码格式，包括速率、视频帧率及清晰度，以保障视频通信质量，支持辅流带宽动态管理，当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高；当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 6.支持H.235、SRTP/TLS、HTTPS、SSH、SNMP V3等媒体、信令、管理加密，保证会议信息安全。 ### 7. 支持SM2、SM3、SM4国密加密算法，在全编全解会议模式下启用国密加密，MCU接入端口容量不受影响，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 8.支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 9.支持远程巡检、故障信息导出、集中升级和证书下发，支持超强抗丢包技术和超强抗网络抖动能力，支持智能网络带宽预测，快速精准决策视频码率，充分保证最优会议效果。 ### 10.支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可保持当前的通话状态，并接听新的呼叫；当新的通话结束后，自动恢复原呼叫，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 11.支持来宾会场入会后自动进入虚拟等候室，并进行声音和画面提示，等候室内会场间不能互相观看和通话，会议管理员可将来宾会场移入或移出等候室，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 12.提供虚拟会议室、主叫呼集、一键入会、URI呼叫等多种会议召集和入会方式，支持自动多画面、声控切换，支持管理台会控、终端会控、IVR会控。 13.支持4K30全编全解，持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式，支持多画面，最大25画面，支持4K30双流会议，给每位与会者提供最佳体验。 14.视频协议支持ITU-T H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等。 15.音频协议支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus、iLBC等。 16. 支持应用感知（APN6）网络切片引流，通过在报文中携带应用标识信息，自动匹配网络切片以提供专项的网络服务质量（QoS），避免因网络拥塞影响会议音视频质量，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 17.为降低网络带宽支出，支持以1M带宽实现4K30fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P60fps会议效果；以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以256Kbps带宽实现720P30fps会议效果，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 18.会议并发系统支持会议级自定义多画面背景，当终端未入会或多画面填充时，自动叠加多画面背景图片。用户可根据不同的会议主题设置不同的背景，用来展示主题、宣传等，丰富会议画面，提升会议体验。行政会议可灵活叠加背景，提升会议仪式感。 19.支持在会议中修改会场名，会场名实时生效并叠加在终端画面上，会议终端声音图像收听收看不受影响，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 20.支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，实现数据泄露溯源，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 21. 采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片，支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽，在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥64个4K30fps视频端口或者128个1080P60fps视频端口或者256个1080P 30fps视频端口或者512个720P30fps视频端口，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 22.本次配置不少于40路4K30fps全编全解端口，并提供厂商不少于5年的原厂售后服务承诺函和进网许可证。 | ### 台 | ### 1 |  |
| ### 3 | ### 录播服务器 | ### 本次租赁设备详细技术参数如下： ### 1.录播服务系统拥有强大的编解码能力，支持视频会议H.265 4K30单、双流录制，支持H.264 BP、H.264 HP、H.265等视频编解码协议，提供超清视频效果和体验。 2. 支持 IE、Firefox、Chrome、Edge ### 等浏览器HTML5 免插件点播和直播，无需安装浏览器插件或客户端软件，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 3. 支持基于JSON的RESTful接口和基于Stomp 的订阅框架，便于与第三方系统集成，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 4.录播服务系统提供视频编辑、视频发布和视频下载和网络存储功能。 ### 5.在会议录制过程中，支持会议管理员在管理系统平台上进行录播控制，支持暂停录播、恢复录播和停止录播。在录播服务系统的Web页面上可以实时查看会议录制的状态。 ### 6.支持License 许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 7.录播服务系统支持多种音视频格式，支持视频格式：4CIF、720P30、1080P30、1080P60、4K30，支持音频格式：G.711A/U、G.722、G.722.1C、G.729A/AB、OPUS、AAC-LD、AAC-LC、iLBC。 ### 8.支持IPv4和IPv6双协议栈，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 9.在会议过程中，由会议并发系统提供录制开始和录制暂停的音频IVR提示，也支持自定义录制 IVR语音提示 ，方便用户实时了解录制状态。录制过程中，支持在视讯终端界面上叠加显示录制的状态图标。 ### 10.录播服务系统支持视频和会议材料以全屏、画外画的布局显示，满足用户多样化的视频体验需求。 ### 11.录播服务系统支持用户组管理，每个用户归属于一个用户组，统一由系统管理员进行管理。系统管理员可以查看详细信息。 ### 12.支持IPSAN和NAS双协议录制文件转存，存储空间灵活扩展，录制数据备份安全。 ### 13.支持HTTPS会话加密、TLS/SRTP信令媒体加密，保证会议信息安全。 ### 14.录播文件加密存储，加固数据防护，严防信息泄露。 ### 15.支持针对ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明 ### 16.采用嵌入式一体化设计，非Windows、非Android系统，采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件，支持≥8组4K30fps或≥16组1080P60fps或≥32组1080P30fps或≥64组720P30fps会议并发录制，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 17.支持由管理平台统一管理。 ### 18.本次配置不少于2组的4K双流录制路数，并提供厂商不少于5年的原厂售后服务承诺函和进网许可证。 | ### 台 | ### 1 |  |
| ### 4 | ### 高清视频会议终端 | ### 本次租赁设备详细技术参数如下： ### 1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 ### 2.支持IPv4和IPv6双协议栈，支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 ### 3.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 ### 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议。 ### 5.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。本次项目配置4K30fps对称编解码能力。 ### 6.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 ### 7.支持H.239和BFCP双流协议，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 ### 8.支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口，支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 ### 9.支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于100米，方便大型会议室摄像机远距离布置，支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 ### 10.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 11.支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 ### 12.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 13.终端在静音状态下检测到发言人声音时，可在会议画面上显示文字提示，支持远端声音智能抵消，避免非本地发言声音引起的误报，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 14.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。 ### 15.标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800，支持电源适配器及PoE供电。支持终端休眠和唤醒、麦克风静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议等功能。 ### 16.支持SM2、SM3、SM4国密加密算法，支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 ### 17.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 18.终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等，提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明。 19.无需输入终端IP地址，可通过PC或移动设备输入投影码，实现无线投屏共享，支持触控显示屏方向控制、支持音频共享。 ### 19.可提供设备厂商不少于5年的原厂售后服务承诺函、进网许可证、CCC证书。 | ### 台 | ### 1 |  |
| ### 5 | ### 高清会议摄像机 | ### 本次租赁设备详细技术参数如下： ### 1.图像传感器：≥851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器。 ### 2. 支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。 ### 3.镜头变焦：≥12倍光学变焦。 ### 4.焦距：3.85～ 43.06 mm ± 5%。 ### 5. 支持水平视角≥80°，水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°，支持≥254个预置位。 ### 6.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 ### 7.支持视频输出接口至少包含1×HDMI接口 ，1×USB3.0接口。 ### 8.支持控制接口：≥2×RS232串口。 ### 9.支持摄像机倒装场景。 ### 10.支持一线传输。 | ### 台 | ### 2 |  |
| ### 6 | ### 交付及会议系统对接服务 | ### 1、视频会商设备制造商提供原厂交付服务和使用培训服务；重大会议活动提供原厂工程师现场保证服务，保障服务合计次数不低于5次。 ### 2、提供基于H.323、SIP标准通信协议的新视频会商系统对接服务，保证新视频设施兼容互通。 ### 3、视频会商制造厂商提供视频会商平台、多点控制单元、录播服务器等核心设备不少于5年的原厂维保服务，视频会商终端、会议摄像机等视频会议设施提供不少于5年的原厂质保服务，并出具原厂售后服务承诺函。（签订合同时提供。） ### 4、提供省级会商系统与市州县区视频会商设施对接调试原厂服务。 ### 5、提供显示大屏系统、音响系统等与视频会商系统等对接调试原厂服务，音响设备生产厂商提供与现有音响系统的无缝对接函。 ### 6、实施结束后，需提供完整的交付文档、验收文档、操作手册及软硬件产品内置授权等资料。 ### 7、提供整套系统的操作培训服务。 ### 8、视频会商设备制造商提供本次建设会商系统与国家疾控局视频会商系统无缝对接服务，并提供制造商对接承诺函加盖原厂公章。 ### 9、本次建设会商系统满足对全省各区域新建视频会商设备统一管理和运维，并提供制造商对接承诺函加盖原厂公章。 | ### 项 | ### 1 |  |
| ### 7 | ### 会议音响 | ### 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质木工板 3、表面喷涂黑色水性砂面漆 4、扬声器系统采用全频进口单元 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标： 1、额定阻抗：8Ω 2、额定噪声功率：120W；额定功率（AES）：150W 3、特性灵敏度：93dB 4、连续声压级：114dB 5、最大声压级：120dB 6、额定频率范围：130～20000Hz 7、全频扬声器：3"×4 8、覆盖角度（H×V）：120°×60° 9、输入接口：凤凰钳位电路接口×1 | ### 支 | ### 12 |  |
| ### 8 | ### 会议功放 | ### 1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz ### 2、保护功能：开机电源软启动，自动压限，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 ### 3、支持1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择。 ### 4、支持备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择。 ### 5、支持DSP及数字音频传输模块扩展，支持网络平台化远程控制管理。 ### 6、COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口。 ### 7、额定功率：≥4×200W/8Ω，≥4×300W/4Ω，≥2×600W/8Ω； ### 8、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； ### 9、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； ### 10、总谐波失真：≤0.1%； ### 11、信噪比：≥95dB； ### 12、串音：≥70dB； ### 13、阻尼系数≥500 ； | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 9 | ### 会议功放 | ### 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护 ### 2、具有平台化管理功能，可以通过网络连接到本机，功放的关机、静音、故障报警，音频信号电压、电流和温度的监控。 ### 3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能 ### 4、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能 ### 5、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通 ### 6、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率。 ### 7、额定功率：≥2×200W/8Ω，≥2×300W/4Ω，≥1×600W/8Ω； ### 8、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； ### 9、总谐波失真≤0.1%； ### 10、串音衰减≥70dB ### 11、信噪比(A计权)≥100dB； ### 12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250 ### 13、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 10 | ### 数字音频处理器 | ### 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； ### 2、每路输入带48V幻象供电； ### 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； ### 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； ### 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； ### 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； ### 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； ### 8、压限器门限值：-100dB至0dB； ### 9、压缩比:1～100（斜率）； | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 11 | ### 数字会议系统主机 | ### 1、系统主机集会议讨论,视像矩阵自动跟踪，功能于一体； ### 2、CAN总线设计，双向稳定高效率数据传输。声音清晰、高保真、抗干扰、保密性强。 ### 3、具有四路HDMI高清摄像机输入及二路HDMI高清视频输出接口，矩阵摄像跟踪功能。 ### 4、系统具有断电自动记忆功能； ### 5、具有4路RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持15个单元。 ### 6、同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持30个单元。 ### 7、主席单元数量及位置不受限制，发言人数可1-12任意设置（主席不在限制数量内） ### 8、3.5寸TFT彩屏+高强度钢化玻璃盖板显示菜单，通过九个功能按键实现会议功能控制。 ### 9、可在主机显示屏直观查看话筒实时发言状态 后台实时监控更方便。 ### 10、系统具有预先设定的时间内强制停止发言，满足多种会议所需。 ### 11、支持索尼Vscia/D70 ， PELCO-D / P ，等多种摄像机协议; ### 12、发言模式具有：先进先出模式；全开模式；数量限制模式；申请发言模式；声控发言模式。 ### 13、有4个8芯的专用接口，每路支持接入30台话筒单元。 ### 14、自动，手动，增加分配ID地址码功能，极强的操作可应用性。 ### 15、支持中控 带有中控RS232接口。具备232,422,485凤凰端子控制串口。 ### 16、具备会议录音接口。具备LINE，BALANCE,UNBAL等多种输出输入接口，满足所需。 ### 17、支持物联网平台实时显示输入音量电平，监控话筒开关状态。 ### 18、支持物联网平台切换话筒开关状态，修改发言模式。 | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 12 | ### 会议话筒 | ### 1、全数控化设计 ### 2、集发言、视像跟踪功能 ### 3、 话筒采用铝合金外壳设计，高强度钢化玻璃界面，经久耐用。 ### 4、 带2.69寸TFT彩色显示屏，开启时显示万年历，发言状态，音频指示，ID号功能。 ### 5、底座具有工作状态指示灯。 ### 6、可绕式电容式麦克风，并配可更换式防风罩 ### 7、 麦克风网头具有环形红色光环可显示麦克风发言状态 ### 8、单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。 ### 9、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围 ### 10、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置 ### 11、单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。 ### 技术参数 ### 工作电压 DC24V(由主机供给) ### 消耗功率：待机60mA, 开启话筒状态70mA ### 显示方式：TFT显示屏显示话筒状态 ### 指示灯：红色LED开启话筒咪管灯环显示 ### 麦克风类型 ：心形指向性驻极体 ### 灵敏度 :-40dBV/Pa ### 频率响应: 20Hz~20KHz ### 输入阻抗 :2 k ### 话筒最大声压级: 125 dB (THD<3%) ### 信噪比 :＞90dB（1KHz） ### 动态范围 :＞96dB ### 总谐波失真: ＜0.05% ### 连接端口：8P-DIN座与RJ45网口 ### 颜色：黑色 ### 安装方式 :桌面式 ### 连接电缆：8P-DIN屏蔽T型线 连接 2.1米*1.5米或者RJ45网线（便于工程安装） | ### 支 | ### 38 |  |
| ### 13 | ### 无线话筒 | ### 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 ### 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 ### 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 ### 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 ### 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 ### 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 ### 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 ### 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 ### 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 ### 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 ### 技术参数： ### 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） ### 2、单机频带宽度 :50 MHz ### 3、单机频道数量：2000个 ### 4、频率间隔：25KHz ### 5、音频灵敏度: -48±3dB ### 6、综合S/N比 : >100dB(A) ### 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ### 8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz ### 9、频率响应 : 65Hz-15kHz ### 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 ### 11、发射器拾音头：动圈式 ### 12、发射器供电方式：两节AA电池 ### 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） | ### 套 | ### 3 |  |
| ### 14 | ### 电源时序器 | ### 1、前面板LED电源电压指示；总电源独立空气开关控制，带过流、漏电保护； ### 2、支持RS232串口控制、短路控制、级联控制、远程控制； ### 3、每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯 ### 4、电源总功率不小于80A； ### 5、电源电压显示精度不低于±2%； ### 6、不少于14路可控交流电源输出 ### 7、不少于6路直流12V/1.2A输出、1路USB接口的DC5V输出； ### 8、单通道最大输出电流不小于20A；（国标五孔插座） ### 9、时序延迟时间：≥0.5S； ### 10、电源工作范围：AC 220V±10% 50Hz/60Hz | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 15 | ### 中心控制管理平台 | ### 1、中心控制管理平台为标准机架的安装方式，采用开放式类 C 语言编程语言，具有强大的字串处理能力，可灵活编写各种通讯协议，解决了传统中控不能实现的许多功能，系统可靠性增强，出错概率降低； ### 2、设备具有可视化 HDMI 高清调试输出接口，可直接接上显示屏实时显示运行状态，简化调试过程； ### 3、中心控制管理平台采用嵌入式系统，64/32位ARM双核处理器，主处理器主频1GHz、运算能力2000DMIPS（2亿次每秒）处理器，协处理器32位ARM处理器，主频72MHz存储器； ### 4、设备具有 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率； ### 5、设备具有4个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等； ### 6、设备具有8路弱继电器，提供开关量输出，8路IR红外，支持一个红外接口发无限种红外码； ### 7、设备可直接通过网络协议控制网络设备； ### 8、设备具有2路NET接口，可挂载多达256台485网络设备，具有网络接口1个。 | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 16 | ### 4K输入节点 | ### 1、节点采用无风扇静音设计，内置嵌入式系统，无常见操作系统病毒风险； ### 2、无需配置服务器即可构建完全去中心化分布式音视频综合管控网络，节点不依赖任何电脑主机和服务器，任意一个节点故障不影响整套系统正常运行，只需替换掉故障节点即可继续正常运行； ### 3、节点采用H.265高性能视频编解码，支持最高3840*2160@30Hz信号输入，自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性； ### 4、接口：1路HDMI输入接口、1路千兆RJ45口、1路立体声输入接口（凤凰端子）、1路立体声输出接口（凤凰端子）、1路MIC口、1路RS232接口和2路IR/IO复用接口、1路USB接口； ### 5、节点支持POE供电、电源适配器供电，也支持同时供电组成供电双备份； ### 5、支持任意信号源可视化预览、支持资源树状组织管理、内容关键字查找和信号收藏夹等功能； ### 6、可视化操作，即可实现在控制端（平板/PC）实时预览本地接入视频和网络视频，并支持手势拖曳和多点触控等可视化操作。 ### 7、自适应解码方式，每路视频信号带宽支持1-40Mb可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms。 ### 8、提供无压缩音视频流，支持AAC、G711u、G711a、PCM音频编码。 | ### 台 | ### 18 |  |
| ### 17 | ### 4K输出节点 | ### 1、采用无风扇静音设计，内置微型嵌入式系统，无常见操作系统病毒； ### 2、采用H.265高性能视频编解码，降低系统对整体流量占用，防止因带宽瓶颈问题影响使用稳定性，单路高质量视频信号码率在1～40Mbps可调，图像清晰流畅，无卡顿和撕裂现象。 ### 3、接口：1路HDMI输出接口、1路千兆RJ45口、1路百兆RJ45口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路RS232接口和2路IR/IO复用接口； ### 4、支持4K分辨率图像并向下兼容； ### 5、节点支持POE供电、电源适配器供电，也支持同时供电组成供电双备份； ### 6、自动适应编解码方式，每路视频1-40M可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms； ### 7、无需第三方解码器即可直接获取 IPC 摄像头信息，并将其信号整合入系统管控界面，对信号自由分类管理，多信号轮巡播放，联动更新； ### 8、单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步，每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力； ### 9、具备高清地图能力、可投射平面、三维地图，支持投射1：1高清底图，无需底图机； ### 10、系统为采用完全分布式架构，去中心化调度设计，无需采用任意形式的核心服务器、核心工作站等或安装于计算机上充当核心服务器的后台软件，无需服务器即可快速构建系统，无后期扩容瓶颈； ### 11、提供无压缩音视频流，支持AAC、G711u、G711a、PCM音频解码。 | ### 台 | ### 15 |  |
| ### 18 | ### 控制端软件 | ### 1、软件支持Windows系统/IOS系列/安卓系统/鸿蒙系统； ### 2、软件支持USB认证或序列号两种方式认证授权； ### 3、软件支持自定义控制界面、各种场景、情景模式、功能组合界面的设置编写控制； ### 4、软件支持RS232/RS485/RS422/IR红外/IO/Zigbee/UDP等控制接口协议； ### 5、软件支持通过控制主机控制矩阵、音频处理器、摄像头、幕布窗帘升降等各种对应协议的受控设备控制； | ### 套 | ### 1 |  |
| ### 19 | ### 控制电脑 | ### 1.商用台式机； ### 2.CPU :Core i5-12500 ### 3.主板；Intel B660或以上 ### 4.内存:≥16G DDR4 3200MHz 内存，提供4个内存槽位； ### 5.显卡:≥2G独立显卡； ### 6.声卡:配置5.1声道(提供前2后3共5个音频接口)，内置扬声器； ### 7.硬盘:256G M.2 NVME SSD + 1TB SATA3 7200rpm HDD； ### 8.网卡:集成10/100/1000M以太网卡； ### 9.显示器：≥23.8寸低蓝光显示器，分辨率1920*1080； ### 10.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标，支持键盘开机功能； ### 11.接口：前置：1* USB3.2 Gen1 Type-C，2* USB3.2 Gen2 Type-A，2* USB3.2 Gen1 Type-A；后置：4个 USB2.0，VGA+1*HDMI+DP接口（VGA非转接）；内置3个以上PCIE槽位； ### 12.电源：110/220V 260W 80PLUS节能电源； ### 13.操作系统：预装Windows 11正版操作系统； ### 14.安全特性：USB限制技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截图）； ### 15.应用：提供同一品牌终端安全管理软件并可出厂预安装，具体实现的平台及功能如下： ### ⑴违规外联管理 ### 支持监控网络中客的户端的非法外联行为，监视和禁止通过代理服务器、3G、Modem、ADSL、VPN等拨号途径外联行为； ### 支持对终端连接的无线WLAN进行限制，只允许连接单位内的合法WLAN； ### 能够通过检测域名的方式，发现终端违规外联互联网，并能够在发现的同时立即阻断网络通讯； ### 支持通过禁用外网带宽形式，阻止任何形式的外联行为； ### ⑵外设管理要求 ### 可以设置对客户机USB存储和非存储设备、光驱、软驱、移动存储设备及其他设备如串/并口、红外、蓝牙、磁带、1394设备等的管理状态，允许或是禁止客户机使用上述设备，针对U盘管理，也可以提供报警； ### 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的终端上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。制作的加密U盘必须能够防止格式化，保障数据不被破坏； ### 支持任意U盘制作为多分区U盘，包括加密区和公共区，并可设置访问密码； ### ⑶补丁管理 ### 支持安全补丁信息自动更新、补丁文件自动下载及无人干预的推送式静默分发安装。可设置定时修复、计算机开机修复或控制台手动修复，对于未在线计算机，支持上线后自动补做补丁修复操作。支持识别补丁的补丁类型、补丁的严重等级； ### ⑷杀毒软件管理 ### 可远程统一时间运行杀毒软件进行杀毒，对于未开机的计算机，开机后能够第一时间自动补做； ### ⑸应用程序管理 ### 要求能够设定系统运行程序的黑白名单，如果发现有不应该运行的程序，能够终止其运行，即使终端用户修改了进程名仍可对其进行管理。管理终端运行应用程序的方式必须包括：MD5码、应用名称、进程名称、数字签名，并以列表的形式进行管理。MD5码需支持通过文件和文件夹的形式导入； ### ⑹软件分发 ### 支持断点续传、自行设置占用带宽比率，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务； ### 支持P2P的分发方式，避免消耗主服务器及骨干网络带宽，同时禁止使用中继的方式。需提供技术说明文件并提供专利证明； ### ⑺共享资源管理 ### 可以管理和审计终端用户的共享行为，防止涉密信息外泄； ### ⑻桌面策略配置； ### 可以管理桌面策略的使用，包括控制面板、计算机管理、“我的电脑”属性、“本地连接”属性和组策略，避免用户因为误操作导致的操作系统或应用软件运行不正常； ### ⑼上网权限管理 ### 通过禁止计算机访问其他计算机相应端口的方式，控制计算机收发邮件、访问网页、FTP等上网权限。并可自定义计算机“只允许”使用的端口或“禁止”使用的端口，进行严格或宽松的端口管理； ### ⑽IP/MAC地址管理 ### 能够绑定IP地址、绑定MAC地址，可有效的杜绝因用户私改终端计算机的IP地址、MAC地址而造成的网络中IP冲突等情况的发生，从而有效保证了网络配置的可靠性； ### ⑾资产监控 ### 可以监控计算机的软、硬资产变更情况，当发现有资产变更时，可发出报警。同时，提供资产报表； ### ⑿系统资源监控 ### (13)可以监控终端计算机CPU、内存、硬盘空间的占用率及使用情况。当计算机长时间工作且系统资源占用率过高时，可发出报警，有效保证系统资源的健康使用。同时，提供系统资源监控报表； ### (14)以上功能投标时提供功能截屏； ### 16.机箱 标准塔式13.6L机箱，（投标时提供第三方检测报告）； ### 17.服务 原厂提供三年上门服务，承诺当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，签订合同时提供原厂承诺函；工程交付完成后3年免费质保，提供原厂维修、技术咨询、培训； | ### 台 | ### 1 |  |
| ### 20 | ### 无线路由器 | ### 支持 IEEE 802.11a/n/ac/ax/be 2 × 2，MIMO ### 支持 IEEE 802.11b/g/n/ax/be 2 × 2，MIMO ### 无线速率 ### 2.4 GHz 理论协商速率为 688 Mbps ### 5 GHz 理论协商速率为 2882 Mbps ### 理论协商速率总和 3570 Mbps | ### 台 | ### 3 |  |
| ### 21 | ### 控制平板 | ### 尺寸：11.5 英寸； ### 分辨率：2800 × 1840 ； ### 色彩：1670 万色，P3 广色域 ### 类型：IPS 触控屏； ### 触摸屏：电容触摸屏，多点触控，最多支持 10 点触控 | ### 台 | ### 1 |  |
| ### 22 | ### 交换机 | ### 包转发率≥171Mpps、交换容量≥672Gbps； ### 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口； ### CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告，推动自主可控； ### 设备支持复位按钮和清配置按钮：1. 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；2. 忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； ### 支持USB开局； ### 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； ### 支持MAC地址32k ； ### 支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议； ### 维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； ### 支持G.8032以太环保护协议； ### 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet远程维护，网管系统管理； ### 配置：千兆电口≥24、万兆光口≥4、专用堆叠口≥2； ### 提供工信部入网证； | ### 台 | ### 4 |  |
| ### 23 | ### 室内全彩显示屏 | ### 本次租赁设备需达到以下技术要求： ### 1.像素点间距≤1.54mm，像素结构：表贴三合一 ### 2.像素密度≥422500点/㎡ ### 3.模组分辨率≥208*104,模组尺寸（W×H）:320mm×160mm，模组重量：0.57±0.05kg ### 4.对比度≥8000∶1 ### 5.水平视角≥160°，垂直视角≥160° ### 6.白平衡亮度≥500nits，亮度均匀性≥97%，亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017 5.10.6规定测试，C级，Bj≥20 ### 7.色温≥3000K-15000K，可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K，色度均匀性±0.002Cx，Cy ### 8.峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤130W/㎡，运行能耗：采用合法授权专利节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于35W ### 9.静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性拼装精度、亮度鉴别等级、伪轮廓现象、回扫线或频闪现象根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，，符合评价优 ### 10.灰度等级：100%亮度时，18bits灰度；20%亮度时，12bits灰度 ### 11.刷新率≥4800Hz；低亮高刷：亮度100nit刷新≥2500Hz，亮度200nit,刷新≥3840Hz ### 12.发光点中心距偏差：＜3%，像素中心距相对偏差等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Jx≤5% ### 13.单元平整度偏差：≤0.05mm，相邻像素之间平整度：≤0.05mm，相邻模块之间平整度：≤0.05mm，单元拼接间隙：≤0.05mm ### 13.NTSC色域覆盖率：≥120%，反光率：＜2% ### 14.LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1kg ### 15.能效等级测试：根据GB 21520-2015能效限定值及能效等级测试试验，能效等级：1级 ### 16.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，休眠模式带电黑屏功耗≤20W/㎡ ### 17.盐雾：符合10级要求 ### 18.IP防护等级：符合防护等级IP5X要求 ### 19.光生物安全：符合光生物安全要求，蓝光危害符合RGO，无危害 ### 20.稳定性：平均失效间隔时间≥100000hrs，设备正常工作条件下，连续工作7×24h不出现电、机械或操作系统的故障，故障平均修复时间（MTTR）≤3min ### 21.阻燃（防火）：PCB板、塑料面板和内部线材阻燃等级均达到V-0级 ### 22.显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过45K，绝缘材料的温升不应超过70K； ### 23.噪音：处理距离r=1.0米，前后方噪音≤8dB（A） ### 24.AI智能感应检测：屏体可支持人体检测，检测屏体前有人时，正常显示。检测屏体前无人时，屏体低亮显示或黑屏节能 ### 25.智能除湿设计：开机后自动检测长时间没有使用屏体，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭 ### 26.支持数据传输安全技术：采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息泄密及防止劫持相关设备 ### 27.支持防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用，可以单机使用、可以组网使用 ### 28.支持防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性 ### 29.底壳材质：铝，散热更高效，底壳弯曲测试：支辊距离75mm,测试最大弯曲力Fm(kN) ### 30.压力测试：受力≥180kN，横向拉力≥10Fm(kN)；纵向拉力≥15Fm(kN)， ### 31.视觉疲劳：具有高密集成光学设计技术和哑光涂层技术，有效降低光强辐射，抑制摩尔纹、避免长时间观看产生的眩目和刺痛感不易产生视觉疲劳 ### 32.支持系统备份、远程监控、自检技术、灰度双层校正、多点测温系统、一键点屏智能除湿和一键调节亮暗线功能。 ### 33.信号传输协议：使用DTL传输协议，采用type-c 接口，电源信号盲插功能，无需区分方向 ### 34.模组供电及信号传输：模组供电和控制集成一体化，电源、信号采用一个type-c接口一线传输 ### 35.模组校正数据：支持LED显示屏模组校正数据自动加载功能，显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据，即插即用 ### 36.运行稳定，不受外界电磁场的干扰，辐射骚扰（EMC）、电源端子骚扰电压(EMC)和电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值(EMC)：符合GB/T 9254.1-2021 Class B限值要求 ### 37.静电放电和浪涌(冲击) 抗扰度试验：通过GB/T 9254.2-2021标准要求测试，符合性能判据A ### 38.振动（正弦）试验、跌落试验：符合安全标准对设备进行跌落试验的要求 ### 39.LED显示屏通过振动（正弦）试验、荧光紫外灯老化试验和防潮试验 ### 40.LED屏表面具有防撞击、防磕碰、防潮、防尘防护技术 ### 41.工作温度：-30℃-40℃，80%RH；存储温度：-40℃-60℃，85%RH ### 42.以上技术参数要求需提供有ilac MRA、CNAS、CMA认可标识的第三方权威机构出具的检测报告，3C认证证书。 | ### ㎡ | ### 16 |  |
| ### 24 | ### 户外条屏 | ### 点间距：10mm； ### 模组尺寸：320*160 ### 模组分辨率：32*16； ### LED表贴黑灯 整屏平整度：≤1mm； | ### ㎡ | ### 5 |  |
| ### 25 | ### 智能控制盒 | ### 1.电压过冲5%Vout ### 2.文波噪音<150mV ### 3.动态负载10%-100%Load:<±600mV(峰值） ### 4.过流保护42-62A故障消除后自动恢复工作 ### 5.高、低温启动-20℃,200Vac输入，带载36A，可以启动；40℃,220Vac输入，带载36A,可以启动 ### 6.散热方式自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 ### 7.大气压，70-106KPa ### 8.短路保护可长期短路，消除短路后自动恢复工作 ### 9.尺寸（W×D×H）284mm×61mm×42.1mm ### 10.重量630g ### 11.阻燃等级UL94V-0级 ### 12.数据组最多支持24组并行数据，64组串行数据 ### 13.接口供电及信号采用同一USB接插件接口输出，具有结构的稳定性和硬件的可靠性；安装不区分正反面，具备双触点结构 ### 14.集成网络变压器集成网络变压器，全面解决hub layout 难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定 ### 15.带载能力带载像素512×512 ### 16.HDR、HDR10optima、HLG支持HDR、HDR10optima和HLG,高对比度的逆光场景下，HDR高亮度动态范围兼顾高光和阴影细节，接近人眼所见。亮度动态变化场景下，光影与色彩过渡细腻，还原度更亮，画面更加精细富有层次，HDR更宽广的色域，高度还原自然界真实色彩 ### 17.显示色彩支持22bit+显示技术，可以解决低亮度高灰阶下出现的画面失真现象，带来6bit+灰度的提升，使得显示画面层次更丰富、变化更细腻 ### 18.Clear View支持Clear View:通过综合分析图像不同区域的纹理、尺寸、对比度，根据人眼视觉系统的特性，对图像进行处理，让细节更便于人眼的观察，细节更清晰，观看体验更好，显著提升图像的细节表现，让图像更加清晰，纤毫毕现 ### 19.传输协议支持DTL传输协议 ### 20.智能模组支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测/制造日期/制造商信息检测 ### 21.90度倍数旋转支持画面90度倍数旋转 ### 22.任意角度旋转配合指定控制器可以实现显示屏画面以任意角度旋转 ### 23.抽行抽列，模组乱序扫描支持抽行抽列通道模组点亮，无需单独定制程序，支持模组乱序扫描 | ### 台 | ### 60 |  |
| ### 26 | ### 视频处理器 | ### 1.支持多达3路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.4。 ### 2.支持 10个网口输出，最大带载 650万像素。 支持音频AUDIO输入和输出。 ### 3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 ### 4.支持10个自定义场景作为模板保存。 ### 5. 支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。 ### 6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 ### 7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 ### 8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 ### 9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 ### 10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | ### 台 | ### 2 |  |
| ### 27 | ### 播控软件 | ### 1.支持屏体配置，支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置。 ### 2.支持媒体播放器功能，可连接多媒体播放器，调试与媒体播放器连接的屏体参数。 ### 3.支持升级硬件程序，支持升级接收卡、发送卡的硬件程序，密码修改。 ### 4.支持多屏管理设置，支持添加多个显示屏，分别对其进行控制管理。 ### 5.支持设置灯板ID，支持选中灯板并且给灯板设置ID。 ### 6.支持液晶清零，支持将液晶模块显示的接收卡运行时间清零。 ### 7.支持亮度校正，支持通过软件对灯点进行亮度校正。 ### 8.支持误码率检测，软件具备误码率检测功能。 ### 9.支持版本信息及更新日志，在关于界面中可以查看软件的版本信息和更新日志。 ### 10.支持一键配置，支持通过载入云平台或本地保存的接收卡配置文件，点亮显示屏。 ### 11.支持亮度调节，支持亮度通过软件进行手动调节。 ### 12.支持色温模式，支持色温表添加，自定义命名色温模式为标准模式、视频模式、文本模式。 ### 13.支持监控，支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控。 ### 14.支持校正设置，支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。 ### 15.支持测试画面设置工具，通过设置测试画面，显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫,网格、定位图画面。 ### 16.支持切换软件语言，支持切换精显时代IIILED配置工具的界面语言为中文、英语、日本语。 ### 17.支持画面控制，支持控制画面显示为黑屏锁定，正常显示，可设置自测试画面，控制箱体液晶开启关闭。 ### 18.支持多功能卡管理，通过多功能卡可进行电源管理、监控资料查看、外设设置、程序加载和音讯管理。 ### 19.支持调节亮暗线，支持通过软件调节显示屏拼接处的亮度。 ### 20.支持设置接收卡设置预存画面，在显示屏丢失同步信号后显示预存的画面。 ### 21.支持导入前端控制器保存的配置文件，硬件信息，当前被使用设备的相关信息，将接收卡配置文件保存到发送卡，在配屏现场直接通过发送卡的载入箱体文件功。 ### 22.支持除湿模式，支持为发送卡设置除湿模式，使控制系统上电后屏体亮度逐渐变化到目标值。 以上1-22项，（提供CMA、CNAS、ILAC-MRA认可的第三方检验报告并加盖厂家鲜章） 23.提供控制系统软件著作权，边缘亮暗线调节软件著作权，色域调节软件著作权 | ### 套 | ### 3 |  |
| ### 28 | ### 系统集成 | ### 1. 硬件设备：包括摄像头、麦克风、扬声器、显示器等，用于捕捉和传输音视频信号。 ### 2. 软件系统：包括视频会议软件、操作系统、编解码器等，用于处理和传输音视频数据。 ### 3. 网络连接：包括互联网、局域网、专线等，用于传输音视频数据。 ### 4. 会议控制和管理：包括会议调度、用户管理、权限控制等，用于管理和控制会议的进行。 ### 5. 安全系统：包括加密技术、防火墙、身份验证等，用于保护会议的安全。 ### 6. 互动功能：包括屏幕共享、文件传输、聊天等，用于增强会议的互动性。 ### 7. 移动设备支持：包括手机、平板、LED大屏等移动设备的接入，用于提供灵活的会议接入方式。 | ### 项 | ### 1 |  |