（三）技术要求

包一：技术参数具体要求

| 序号 | 采购 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夜视全彩相机 | 尺寸：≤125mm*85mm*115mm（云台及连接部件除外），重量（裸机）：≤1025g； ▲防护等级：≥IP55； ★支持机型：M300 & M350RTK； 支持云台：双挂载同时工作； 变焦相机 ▲1.最低照度：无补光灯条件下： 彩色≤0.0002Lx(IR CUT OFF,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块) ； 黑白≤0.0001Lx(IR CUT ON,应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 2. 图像传感器：1/1.8''CMOS； ▲3.分辨率：2688*1520，最大分辨率不低于400W像素； 4..焦距：f=7.1~171mm, 30倍光学变焦，光圈：f/1.6-f/5.1 ； 5.视频帧率 5fps～30fps 实时视频； 6.芯片能力：内置 NPU 芯片，算力不低于4TOPS； 7.视频压缩：H.264 ； 8.白平衡：自动 ； 9.增益控制：自动,视频信号随目标亮度的变化自动调整视频； 10.宽动态（照度适应范围）：120dB ； 11.信噪比：≥48dB； 12.色彩还原度：平均ΔEab≤15（6500K)，平均ΔEab≤25（其他色温）； 13.支持AI数字降噪 ； 14.逆光补偿：具有逆光补偿调整功能 ； 15.自动曝光模式 ； 16.日夜模式：电动 IRCUT红外滤片 ； 17.控制信号：UART/RS485 ； 18.视频信号：HDMI/以太网； 激光测距 ▲19.距离：≥1500m； 20.波长：905nm； 21.测量精度：±1m； 热成像相机 22.传感感器：非制冷氧化钒（VOx）； 23.焦距：19mm,光圈：f/1.0； 24.数字变倍：8倍； 25.光谱：8~14um； 26.像元大小：12μm； 27.帧频：25Hz/30Hz； ▲28.分辨率：640×512； 29.测温范围：-20℃~+150℃，1℃~+550℃； 30.提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 2 | 全画幅航测镜头 | 1、产品尺寸：≤200×170×130mm； 2、重量：≤900g； 3.传感器尺寸（照片）：≥35×24 mm （全画幅）； 4.传感器尺寸（最大视频尺寸）：≥34×19mm； ★5.有效像素：≥4500万，单像元尺寸 ≥4.4 μm； ▲6.成果精度:二维和三维建模成果可达到平面精度优于5cm，高程精度优于10cm； 7.最小拍照间隔:≤0.7秒； 8.工作模式:支持拍照模式、录像模式、回放模式； 9.支持24/35/50三种焦段专用DL卡口镜头； 10.稳定系统:3轴（俯仰，横滚，平移）； 11.角度抖动量≤±0.01° 12.工作温度:-20℃ 至50℃； ▲13、测绘相机配备一年保险服务，满足在保障额度内不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完或日期截止。 ★可适配大疆经纬M300飞机。 提供三年以上免费质保。 |
| 3 | 高清摄像机 | 1、传感器尺寸：≥1/2.5英寸； ▲2、动态有效像素：≥829万像素（16:9）； ▲3、光学变焦≥20倍； ▲4、数字变焦≥250x； 5、镜头：蔡司镜头； 6、液晶屏类型：支持触摸屏，翻转屏； 7、液晶屏尺寸：≥3英寸； 8、液晶屏像素：≥ 92.1万像素液晶屏(16:9)； 9、对焦方式：支持自动对焦，手动对焦； 10、麦克风：内置麦克风； 11、防抖性能：≥5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式)； 12、HDMI接口：支持； 13、支持多热靴接口； 14、存储容量 ：≥128GB； 15、最大支持容量：≥256GB； 16、产品尺寸：≤80mmx85mmx200mm； 17、产品重量 ≤600g（仅机身）； 提供三年以上免费质保。 |
| 4 | 复合翼无人机 | 飞行平台： ★1.具备单北斗定位模式；旋翼数量≥4；飞行时间≥3h；最大飞行速度≥18m/s。 ▲2.起飞海拔≥4500m（配备高原桨）；最大控制距离≥100km；载重≥8kg。 ▲3.抗风能力等级≥6 级；防护等级≥IP43；工作温度-20度至 45 度。 4.无人机须采用纯电动动力系统。 5.起降方式为垂直起降。 6.无人机须采用固定翼与多旋翼结合的复合翼布局形式。 7.机翼展≥3.54 米；机长≥1.8 米。 8.具备常用民用频段抗干扰能力。 地面站及软件系统： 1.综合显示系统状态和任务状态，包括并不限于姿态、速度、高度、位置、航线状态、电池状态、链路状态、吊舱状态等信息。 2.地面站外部接口要具备常用的音视频及数据传输标准接口。 3.具备黑匣子功能，可记录飞行姿态、气压、高度、动力输出等飞行数据。 吊舱功能： 1.无线电设备满足工信部关于无人机要求的合法频段。 2.光电吊舱类型采用三轴机械增稳三光吊舱（可见光+红外+激光测距）。 ▲3.可见光摄像机光学变焦≥33 倍。 ▲4.红外传感器分辨率≥640*480。 ▲5.激光测距测量范围≥2000m，测距精度±2m。 ▲电池：电池配比进行 1：4 进行配备。 五目相机： 工作温度：-20°C-65°C； ★有效像素：单镜头≥4500万像素,总像素≥2.1亿像素； 镜头焦距：倾斜≥56mm，正射≥40mm； 存储容量：≥1280GB； 拍照间隔：≤0.9s； 支持IS0，白平衡，色彩模式，快门速度等设置修改，支持蓝牙调参； 附加服务： ▲1.提供一年内因意外飞行造成的无人机损坏维修服务，额度相当于一架新机价值，额度之内不限次数维修。 ▲2.提供一年内因意外飞行造成的任务载荷损坏维修服务，额度相当于任务载荷新机总价值，额度之内不限次数维修。 ▲3.提供三年内无人机意外造成的第三方赔付保险，额度100万。 ▲4.提供与采购数量 2 倍（飞行器）等量的民航超视距驾驶员(Ⅲ类)考证培训及考证服务。 5.提供质保期内集群制图服务，可满足该系统需具备集群工作能力, 二维制图能力需满足 20 分钟≥5 平方公里，精度优于 10 厘米分辨率；三维制图能力需满足 20 分钟≥1平方公里，精度优于 8 厘米分辨率。 6.提供≥150km的图传链路。 注：附加服务1、2、3、4项提供加盖公章的佐证材料。 |

包二：技术参数具体要求

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中倍泡沫设备 | 1、符合GB25202-2010《泡沫枪》标准； 2、枪筒材质为不锈钢或优于该材质，阀体材质为铝合金或优于该材质，表面经过氧化处理，配有高质量的把手与U型或优于该形式开关； 3、额定工作压力：≥0.7MPa； 3.1、射程：额定压力下射程≥15m； ★3.2、泡沫溶液额定流量:≥15L/s； 3.3、重量：≤11kg； 3.4、发泡倍数：≥21； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 2 | 泡沫钩管 | 1、符合《泡沫钩管实验大纲》要求； 2、不锈钢材质或优于该材质，接口为雄式接口,采用分段式组合，每段钩管的大小逐节加大，其组成应有钩管和空气泡沫产生器两部分构成； 3、雄式接口为：65mm； ▲3.1、工作压力：≥0.5MPa； ▲3.2、混合液流量：≥16L/s； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 3 | 多自由度空间遥控炮 （含三种夹具） | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准； 2、主要性能： 2.1、炮体材质为铝合金或优于该材质，提供3种以上夹具（墙头夹具、型钢夹具、链条夹具）其材质为碳钢或优于该材质，小横杆1个，快速固定在墙壁、树木、窗台、车辆及机器人上； 2.2、控制方式：手动、无线遥控、电控（具有两种以上控制方式）； 2.3、配备可拆卸式发泡管1个； 3、主要参数： ★3.1、额定压力：≥0.6MPa； ▲3.2、流量：≥30L/s； 3.3、射程：≥60m； ▲3.4、固定安装后炮身旋转：≥±90°，炮头俯仰范围：≥±90°，形成立体球形的无死角喷射； 3.5、无线遥控距离：≥100m； 3.6、射流形式：直流/开花； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 4 | 迷你速攻炮 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准； 2、主要性能： 2.1、炮体材质为铝合金或优于该材质： 2.2、控制方式：手动； 2.3、配备可拆卸式发泡管1个； 2.4、底部支架具有防滑设计； 3、主要参数： ★3.1、额定压力：≥0.8MPa； ▲3.2、流量：≥40L/s； 3.3、射程：≥65m； 3.4、喷雾角：0°～100°； 3.5、水平回转角：≥40°； 3.6、仰角范围：30°～70°（±5°）； 3.7、射流形式：直流/开花； 3.8、重量：≤13kg； 3.9、进水口：配备2个65mm雄式接口； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 5 | 速换多头水枪 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； 1、由枪身、穿刺、多功能、A/B类泡沫等组成，枪头不少于八个； 2、采用铝合金材质或优于该材质； 3、枪身接头采用自锁销式结构； 4、无压力条件下快速安装和拆卸各种枪头，枪身进水口无限旋转； 5、配有不少于8个固体泡沫； 5、主要参数： ▲5.1、直流枪头口径：≥550 L/min； 5.2、A类泡沫枪头射程：≥25m； 5.3、A类泡沫枪头重量：≤ 3.0kg； 5.4、低倍数泡沫发生器射程:≥25m; 5.5、低倍数泡沫发生器发泡倍数:≥15； 5.6、中倍数泡沫发生器流量：≥400 L/min； 5.7、中倍数泡沫发生器射程：≥10m； 5.8、中倍数泡沫发生器发泡倍数：50-60； ▲5.9、B类泡沫枪头流量：≥550 L/min； 6、具有永久性标志及产品数据标识； 6、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 6 | 抗溶性水成膜 泡沫灭火剂 | 1、符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准。 2、产品不受冻结和融化影响，适用于淡水、海水，无可见分层和非均相； 3、主要参数： ★3.1、混合比为：6%； 3.2、凝固点：≤-11℃； 3.3、PH值（温度处理前、后）：6.0-9.5； ▲3.4、表面张力（温度处理前）：≤18.5mN/m；界面张力：≤3.0mN/m 3.5、扩散系数：正值； 3.6、腐蚀率∕[mg∕(d.dm2)]：Q235A钢片：≤8.5；3A21铝片：≤1.0； ▲3.7、发泡倍数（温度处理前）：≥6.6； 3.8、25%析液时间（温度处理前）：≥4.4min； 3.9、抗溶性有效期：≥2年； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 7 | 干粉灭火剂 | 1、符合GB4066-2017《干粉灭火剂》标准； 2、磷酸二氢铵为主要原料； 3、主要参数： 3.1、松密度：≥0.82g/ml； 3.2、含水率：≤0.25%； 3.3、吸湿率：≤3.00%； 3.4、电绝缘性：≥5kV； ★3.5、磷酸二氢铵含量：≥75%； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 8 | 三合二洗消剂 | 1、主要成分：次氯酸钙； 2、规格：≥500g/罐或≥500g/袋； 3、保质期：2年； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 9 | 泡沫液输转泵 | 1、符合GB/T 33634-2017《液体泵安全要求液体静压试验》标准； 2、主要参数： 2.1、启动方式：手/电启动； ▲2.2、流量：≥120L/min； ▲2.3、吸深：≥3m； ★2.4、功率：≥5.5KW； 2.5、重量：≤80kg； 2.6、油箱容积：≥4L； 2.7、扬程：≥30m； 2.8、发动机型式：四冲程单缸风冷； 2.9、吸液口：≥40mm； 2.10、出液口：≥40mm； 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 10 | 粘稠液体抽吸泵 | 1、符合GB/T 33634-2017《液体泵安全要求液体静压试验》标准； 2、桶身为不锈钢材质或优于该材质； 3、主要参数： ★3.1、功率：≥2000W； 3.2、电压：≥220V； 3.3、流量：≥100L/S； ▲3.4、真空吸力：≥250mbar； 3.5、容量：≥80L； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 提供三年以上免费质保。 |
| 11 | 背负式单兵破拆工具 | 1、符合GB/T17906-2021《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》标准； 2、具备剪切、扩张、顶撑、锤击和开缝，可拆卸式工具头，满足单人开门等功能； 3、主要参数： 3.1、工作压力:≥72MPa； ★3.2、最大扩张力:≥30kN； ▲3.3、扩张距离:≥125mm； ▲3.4、最大剪切开口:≥29mm； ▲3.5、剪切性能：≥18mm（圆钢）； 3.6、重量：≤8kg； 4、配备携行箱、肩带； 5、具有永久性标志及产品数据标识； 6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 12 | 电动往复锯（锂电池） | 符合GB 32460-2015 《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件 》；1.主要技术参数： 1.1、电压：DC18V； ▲1.2、空载转速：0-3000r/min； 1.3、电池：锂电池容量数量≥2； 重量：≤3.5kg（不含电池）； ★1.4、电机：无刷电机，功率：≥2000w；1.5、锯片≥5： 2、配备维修工具包、携行箱、充电器； 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 13 | 混凝土高频破拆工具组 | 符合GB 32460-2015 《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件 》； 1、整套设备由高频动力站、高频圆盘锯、高频环锯、高频混凝土链锯、混凝土水钻、冷却水系统并配备携行箱等组成。整套设备中高频设备水冷永磁同步马达/防水防尘开关及防护等级≥IP66； 2、高频动力站参数： 2.1、高频动力站输入电压220V/380V自由切换； ★2.2、高频动力站的功率：≥8KW（380V）、≥4KW(220V)； 2.3、重量：≤8Kg； 3、高频圆盘锯参数： 3.1、最大锯片直径：≥400mm； ▲3.2、最大切割深度：≥150mm； 3.3、重量：≤11Kg； 4、高频环锯参数： 4.1、最大锯片直径：≥400mm， ▲4.2、最大切割深度≥295mm； 4.3、重量≤12.8Kg； 5、高频混凝土链锯参数： 5.1、导板长度：≥450mm， ▲5.2、最大切割深度：≥450mm； 5.3、重量：≤8.85Kg; 6、混凝土水钻机头： 6.1、最大钻孔直径：≥60mm； 6.2、重量（含60mm钻头）：≤3.5kg； 7、冷却水系统： 7.1、容量：≥15*2L； 7.2、配备供水软管；（各备1个锯片和盘踞条） 8、具有永久性标志及产品数据标识； 9、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 14 | 超高分子强力锚点 （包含120cm1条、150cm1条、200cm1条） | 1、符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》行业标准； 2、采用超高分子量聚乙烯或优于该材质制成，具有耐磨涂层的保护套设计； 3、主要参数： ★3.1、破断力: ≥80KN 3.2、长度: 1.2m、1.5m、2m各一条； 3.3、绳直径：9.5mm-14mm; 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 15 | 过结滑轮 | 1、符合XF494—2023《消防用防坠落装备》行业标准； 2、材质为不锈钢、铝合金或优于该两种材质； 3、主要参数: 3.1、绳索直径：8mm-30mm； 3.2、滑轮直径：≤78mm； ▲3.3、工作承重：≥10kN； 3.4、重量：≤1500g； ★3.5、最小断裂负荷:≥36kN; 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 16 | 提吊滑轮下降器 | 1、符合XF494—2023《消防用防坠落装备》行业标准； 2、材质为铝、不锈钢、尼龙或优于该材质； 2主要参数： 2.1、重量：≤1100g； ★2.2、效率：≥86%； 2.3、过绳直径：10.5 mm~11.5 mm； 2.4、滑轮类型：镶嵌面，在密封滚珠轴承上； ▲2.5、工作负荷：≥250kg； ▲2.6、断裂强度：≥36kN； 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 17 | 电动上升器 | 1、符合XF494/2023《消防用防坠落装备》标准； 2主要性能： 2.1、机器抓绳方式为齿形绳轮抓绳机构，非多层缠绕结构，可以简单快速地装入和拆卸绳索； 2.2、绳索卡盘系统带自锁功能； 2.3、无级变速，操作简单，非档位控制；上升下降速度可任意调节，无需按钮操作，通过旋转手柄调节可选择方向和调节速度，可精确控制上升下降距离，松手即停，自动锁止； 2.4、设计左手操控，右手可方便救援； 2.5、具有紧急停止按钮、过热保护功能； 2.6、电池与主机可拆分、可随时更换； 3主要参数： ★3.1、安全工作负载：≥200kg； ▲3.2、最大工作负载：≥250kg； 3.3、上升最大速率：0-25m/min，可连续调速 3.3.1下降最大速率：0-25m/min，可连续调速 3.3.2、手动下降最大速率：0-25m/min，可手动控制速度； 3.4、配遥控器1个，可遥控操作，遥控距离≥150m； 3.5、电池充电时间：≤150min； ▲3.6、电池续航能力：负载120kg, 往复行程超过800m； 3.7、工作温度：-41℃~+50℃; 3.8、防护等级：≥IP55； 3.9、产品本体重量：≤18kg（含电池）; 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 18 | 多功能三角架 | 1.符合XF3009-2020《救援三脚架》行业标准； 2、采用铝合金框架或优于该材质，架设三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架；配备加长干、配备手摇式绞盘,配电动遥控绞盘，电动遥控在50米范围内遥控操作；配备铝合金包装箱或优于该材质； 标准尺寸： 完全收缩：≤150cm、完全展开：≥270cm、有效使用高度：≥220 cm 加延长柱尺寸：完全收缩：≥270cm、完全展开：≥370cm、有效使用高度：≥300cm ★工作负载：≥280kg； 重量：≤31kg ； 3、标准配置清单： 尖脚：≥3，平脚：≥3，无缝管：≥6，人字框架头：≥1，调节头：≥1，高强插销：≥12,收紧扁带：≥3,2段自动主锁：≥6，运输包：≥2。 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |

注：带“★”的技术参数须在检测报告中体现。

包三：技术参数具体要求

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐低温防冻服 | 1、采用多层透气防水复合材质或优于该材质； 2、由连体头罩、低温连体服、连体呼吸器背囊、低温手套、低温靴子等组成； 3、主要参数： ★3.1、温度：≤-160℃（有效防御）； 3.2、颜色：蓝色； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 2 | 防辐射服 | 符合GB/T 19001-2016《质量体系认证》标准； 1、柔性辐射铅屏蔽复合材料和阻燃防化混炼材料（或优于）材质，叠层制作的核生化连体防护服； 2、具有防辐射、防化学、防穿刺、屏蔽、阻燃等性能； 3、主要参数： ★3.1、核辐射防护皮鞋耐磨、耐酸碱、防滑，屏蔽性能≥0.25mmPb；鞋帮撕裂性能≥320N； 3.2、电绝缘性能：≥5000V； 3.3、鞋底防刺穿性能:≥780N； 3.4、抗硫酸、硝酸、氢氧化钠的渗透时间：≥4h； ▲3.5、断裂强力：经纬向：≥450N，撕裂强力：≥32N； 3.6、阻燃性能：≤3s（有焰燃烧环境下）； 3.7、耐寒性能：≤-25℃ 5min； 4、配备携行箱； 5、具有永久性标志及产品数据标识； 6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 3 | 柔性堵漏工具 | 符合GB 23440-2009《无机防水堵漏材料》、XF1025-2012《消防产品消防安全要求》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》； 1、由动力源、注射设备、拉紧装置、柔性防爆锁具带、密封材料等组成； ★2.1、动力源压力等级：≥70MPa； 2.2、抗拉载荷：≥28KN； ▲2.3、承载能力≥13t； 2.4、封堵直径：Ø8mm- Ø2500mm； 2.5、温度：-380℃～950℃； ▲2.6、压力：0MPa-20MPa； 3、拉紧工具箱：（液压索具拉紧装置0-60MPa） 3.1、动力源压力等级：≥70MPa； 3.2、动力源输出油量：一级≥3.0ml/min，二级≥14ml/min； 3.3、 承载能力：≥13t； 3.4、行程高度：≥70mm； 3.5、适用温度：-190℃～900℃； 3.6、适用压力：≤20MPa； 4、注射工具箱：注射装置0-60MPa； 4.1、动力源压力等级：≥70MPa； 4.2、流量：≥5L/min； 4.3、通径：≥2mm； 5、配件箱：封堵模块； 5.1、由法兰封堵模块、直管封堵模块、罐体封堵模块、阀门封堵模块、端面封堵模块、弯头封堵模块、根部封堵模块、螺孔注胶接头模块等组成； 5.2、封堵性能： 5.2.1、可封堵直径：φ8mm～φ2500mm； 5.2.2、适用介质温度：≥500℃； 5.2.3、适用介质压力：0MPa-20MPa； 5.2.4、封堵时间：≤13min； 5.2.5、可封堵泄漏口径：孔洞直径：φ100mm～φ200mm，裂纹长度：100mm～300mm； 6、耗材箱：柔性防爆索具带； 6.1、抗拉载荷≥25kN； 6.2、最小弯曲直径：≤16mm； 7、具有永久性标志及产品数据标识； 8、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 4 | 磁压式堵漏工具 | 1、配备磁压器1个，极靴4块，快速堵漏胶2条，不干胶1卷，铝合金或优于该材质携带箱1个。 2、主要参数： ▲2.1、适用压力：≥1.8MPa； 2.2、适用温度：≤80℃； ★2.3、最大吸附力：≥300kg； 2.4、孔洞状泄漏口，直径≤Ф15mm，堵漏速度≤10min。 2.5、线状泄漏口，长*宽≤50*5mm；堵漏速度≤10min。 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 5 | 工业级带压堵漏法兰夹具 | 符合 GB/T9124.1-2019 《钢制管法兰 PN 系列法兰类型、代号及使用范围》标准； 1、主要性能： 1.1、夹具内径为：Φ95mm、Φ105mm、Φ115mm、Φ135mm、Φ145mm、Φ165mm、Φ180mm、Φ195mm、Φ210mm、Φ230mm、Φ250mm、Φ270mm； 1.2、配备盘根、携行箱； 2、主要参数： 2.1、适用介质温度（℃）:－200～＋750； 2.2、套具壁厚：≥20mm； ▲2.3、适用压力：-1.0MPa—2.5MPa； ★2.4、螺栓强度：≥8.8级高强螺栓； 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 提供三年以上免费质保。 |
| 6 | 堵漏工具 （包含外封式堵漏袋1套、捆绑式堵漏工具1套、金属堵漏套管1套、气动吸盘式堵漏器1套、注入式堵漏工具1套） | 符合GB 23440-2009《无机防水堵漏材料》、XF1025-2012《消防产品 消防安全要求》； 1、外封式堵漏袋 1.1、材质：由高强度橡胶和增强材料复合制成或优于该材质； 1.2、由绑带及锁紧器、结漏袋、转气接头、压力表、排气阀、脚踏泵、通气软管等组成，配备携行箱； 1.3、重量(Kg)：≤11（含携行箱）； ★1.4、工作压力(MPa)：≥0.15。 1.5、充气时间（s）：≤60； 2、捆绑式堵漏袋 2.1、材质：由高强度橡胶和增强材料复合制成或优于该材质； 2.2、由绑带及锁紧器、结漏袋、转气接头、压力表、排气阀、脚踏泵、通气软管等组成，配备携行箱； ★2.3、工作压力(MPa)：≥0.15。 2.4、充气时间（s）：≤60； 3、金属堵漏套管 3.1、材质：金属、橡胶或优于该材质； 3.2、由不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母， 平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳 手套筒头，双头呆扳手组成，配备携行箱； 3.3、适用介质温度：-70℃～250℃； ★3.4、堵漏压力：2.5MPa； 4、气动吸盘式堵漏器 4.1、由吸盘、排流系统、真空系统、排流管、充气软管、截流阀、压力表组成，配备携行箱； 4.2、尺寸大小：≥Φ500mm； 4.3、封堵面积：≥Φ500/200mm； 4.4、充气压力：≥0.8MPa； ★4.5、真空压力：≥0.085MPa； 4.6、重量：≤5.5kg； 5、注入式堵漏工具 5.1、由注胶枪，堵漏胶，手压泵，专用高压油泵（附快速接头），油管，注射阀，角向接头，注胶螺母，注胶螺栓，专用润滑松动喷剂，专用扳手等组成，配备携行箱； ★5.2、额定压力:≥63MPa； 5.3、重量:≤18kg； ▲5.4、工作温度：-200-750℃； 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 7 | 超低延展静力绳（100米） | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准； 2、材料为尼龙或优于该材质； 3、主要参数： 3.1、直径：10.5mm； ▲3.2、静态延伸率:≤3%； ★3.3、最小断裂负荷：≥29kN； 3.4、重量：≤96g/m； 3.5 打结强力:≥17.5 kN； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 8 | 绳索收纳包 | 1、主要性能： 1.1、采用环保TPU材料或优于该材质， 1.2、内部配有连接环，可以连接绳头和装备； 1.3、绳包口为卷口设计； 1.4、至少配有两个大提手，装载重物≥50kg，内置一个挂点提手； 1.5、配备有双肩肩带，可背负； 1.6、外部需要有拉链袋和标记区域； 1.7、颜色：黄色； ★1.8、容量≥45L， 1.9、重量≤900g； 2、具有永久性标志及产品数据标识； 3、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 9 | 胸灯 | 1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》安全性防爆设计； 2、主要参数： 2.1、电池规格：3.7V，容量：≥2Wh； 2.2、循环寿命：≥1000次循环； 2.3、防护等级：≥IP66； ★2.4、光源寿命：≥100000h； 2.5、工作时间：强光：≥ 9h，工作光：≥10h；照明方式：工作光、强光、爆闪工作光三档调节、 ▲2.6、照明功率≥3w； 2.7、充电时间：≤10h； 2.8、重 量：≤260g； 2.9、充电口：Type-C； 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 10 | 绳索救援套装 （包含山岳头盔1顶、自制停式单凸轮下降器1个、游动止坠器1个、手式上升器（右手）1个、脚踏带1条、势能吸收器1条、牛尾绳1条、绳索救援手套2双、短连接1条、膝式辅助上升器1个、五点式全身安全吊带1套） | 符合XF494/2023《消防用防坠落装备》，GB/T 38305-2019《头部防护—救援头盔》、GB 24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准； 一、山岳头盔： 1、主要性能： 1.1、外壳为ABS或优于该材质材质，头顶内衬为六点式悬浮织带； 1.2、下颏带配有调节扣； 1.3、下颏带宽度≥15mm； 1.4、头盔上配有带滑动开关的通风孔，通风孔数量≥12； 1.5、配备具有专用支架的头灯，护目镜，听力保护，加装防晒帽檐等装置； 1.6、外置卡扣数量≥5个，其中一个必须为前置，左右各1个头灯安装槽； 2、头围可调节范围应至少满足：53-63cm； 3、重量：≤500g； 二、自制停式单凸轮下降器： 2.1、手柄为非金属材质或优于该材质，自动回弹，通过手柄的不同位置实现下降、存储、锁止等功能； ▲2.2、具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇或优于该形式； 2.3、侧板在连接状态下打开，也通过自带螺丝锁定； 2.4、通过按压凸轮送绳； 2.5、绳索直径范围：9.5mm-14mm； ★2.6、最大工作负荷：≥250kg； 2.7、重量：≤600g； 2.8、在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁，承受最大载荷3min； 2.9、颜色：通体颜色黑色； 三、游动止坠器： 3.1、材质为铝合金材质或优于该材质； 3.2、出现突然加速或坠落时迅速制停； 3.3、锁定机构包裹在框架内部； ▲3.4、具备独立的锁定模式开关； ★3.5、工作负载≥1.3KN； 3.6、绳索直径范围：9.5mm-14mm； 3.7、重量：≤450g； 四、手式上升器(右手)： 4.1、材质为铝合金或优于该材质； 4.2、凸轮为不锈钢或优于该材质； 4.3、绳索直径范围：9.5mm-14mm； 4.4、重量：≤220g； 五、脚踏带： 5.1、材质为尼龙材质或优于该材质； 5.2、脚踏环上具备可调节高度的弹性带，使其可固定在鞋上； 5.3、最大长度：≥125cm； 5.4、重量≤40g； 六、势能吸收器： 6.1、长度≥20cm； 6.2、材质：涤纶或优于该材质； 6.3、重量≤210g； 6.4、配有可打开的保护包； 6.5、两端配有橡胶固定套； 七、牛尾绳： 7.1、双臂挽索； 7.2、固定臂长度：≥65cm； ▲7.3、可调节臂：≥95cm； 7.4、绳径为：9mm-11mm； 7.5、动力绳设计； 7.6、末端配有固定套； 7.7、重量：≤230g； 八、绳索救援手套： 8.1、双层皮革或优于该材质； 8.2、指尖和其他高磨损区域均加耐磨处理； 8.3、背面弹性透气纤维或优于该材质； 8.4、腕部用氯丁橡胶制造或优于该材质，采用魔术贴固定，上设小孔连接挂钩； 九、短连接： 9.1、材料为聚酯纤维或优于该材质； 9.2、重量：≤15g； ★9.3、破断强度：≥22KN； 9.4、长度：11cm-12cm； 十、膝式辅助上升器： 10.1、集成内置胸式上升器； 10.2、采用大力马纤维、尼龙、纤维、涤纶、不锈钢、硅胶、铝等材质或优于该材质； ★10.3、工作负荷：≥5KN； 10.4、重量：≤350g； 十一、五点式全身安全吊带： 11.1、全身式安全带内置集成一体式胸式上升器； 11.2兼容绳索直径范围：8mm-13mm； 11.3肩带，腰带和腿环使用尼龙、透气泡棉或优于该材质； ▲11.4、金属挂点：≥6，材质为铝合金或优于该材质； 11.5、工具挂环：≥2； 11.6、肩带、腰带、腿带和背带调节； 11.7、左侧肩，腿带配有双保险自动卡扣； ★11.8、工作负荷：≥1400N； 11.9、重量：≤2100g； 11.10、颜色：黑色、黄色为主； 12、具有永久性标志及产品数据标识； 13、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 11 | 强光户外应急救援灯 | 1、符合GB/T 30094-2013 《工业以太网交换机技术规范》标准； 2、材质为铝合金或优于该材质； 3、主要参数： ★3.1、最大流明：≥200000； 3.2、最大光强：≥655000坎德拉； ▲3.3、最大射程：≥1000米； 3.4、最大功率：≥200W； ▲3.5、风扇转速：≥10500转/分； 3.6、充电时间：≤5小时； 3.7、防水标准：≥IP56； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 12 | 户外便携式卡式炉(大) | 1、符合GB/T 38522-2020《户外燃气燃烧器具》标准； 2、材质为：不锈钢、铝合金、铜或优于该材质；产品配套三种不同接口（高山罐接口、长气罐接口、煤气罐接口）、收纳袋、防风圈； 3、主要参数： 3.1、点火方式：电子点火； 3.2、产品尺寸：直径≤300mm,高≤130mm； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供国家级或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 13 | 户外便携式卡式炉 | 1、符合GB/T 38522-2020《户外燃气燃烧器具》标准； 2、主要性能： 2.1、材质为：不锈钢、铝合金、铜或优于该材质； 2.2、适用环境：高寒环境； 2.3、产品配备收纳袋、防风圈； 3、主要参数： 3.1、点火方式：电子点火； 3.2、产品尺寸：直径≤270mm,高≤130mm（展开尺寸），直径≤180mm,高≤140mm(收纳尺寸)； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 14 | 夜视仪（头戴式） | 1、符合GJB851-1990《夜视仪通用规范》标准； 2、主要性能： 2.1、外观样式：双目双简； 2.2、镜片镀膜类型：宽带多层增透膜； 2.3、具有防强光保护、方向感应自动开关、自动亮度、红外辅助灯、内置红外灯指示等功能； 3、主要参数： ★3.1、增像管级别：2代+(Gen2+)； ▲3.2、分辨率(线对，lp/mm)：48-65（±5）； 3.3、光学灵敏度(微安/流明，HA/m)：550-1000（±50）； 3.4、信噪比：17-28（±2）； ▲3.5、放大倍率(倍，X)：1x(可更换高倍镜头4X/6X/8X)； 3.6、视场(度，°)：40（±5）； 3.7、视度调节范围(屈光度)(度，°)：+5/-5； 3.8、物镜调节范围(米，m)：0.25--∞； 3.9、电池类型：锂电池； 3.10、连续工作时间(小时,h)：≥80（未开红外），≥40（开启红）； ▲3.11、红外灯波长(nm)：≥850； 3.12、重量(g)：≤750； 3.13、防尘防水级别：≥IP65； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 15 | 户外救生毯 | 1、主要参数： 1.1、材质：PE铝膜或优于该材质； 1.2、重量：≤65g； 1.3、展开尺寸：≥210cm*130cm； 1.4、收纳尺寸：≤12cm*8cm； |
| 16 | 手持火焰信号 | 1、主要参数： 1.1、持续时间：≥90s； 1.2、火焰颜色：红色； |
| 17 | 高寒营帐 | 1、符合GB/Z 27735-2022《野营帐篷》标准； 2、材质： 2.1、面料：120D涤纶或优于该材质； 2.2、地布：150D帐底布或优于该材质； 2.3、支架材质：铝合金或优于该材质； 2.4、帐杆：铝合金或优于该材质； 3、主要参数： ▲3.1、主杆直径：≥13mm； ▲3.2、辅杆直径：≥11mm； 3.3、帐钉：六角地钉； 3.4、外帐防水指数：≥2000mm； 3.5、携带重量：≤26KG； 3.6、使用人数：≥6人； 3.7展开尺寸：≥6000*3500*2000mm ▲3.8、适应气候：高海拔严寒，冬季； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 18 | 高寒帐篷 | 1、符合GB/Z 27735-2022《野营帐篷》标准； 2、材质： 2.1、外账：涤纶或优于该材质； 2.2、内账：20D尼龙防撕裂+B3网帐或优于该材质； 2.3、帐底：聚酯纤维或优于该材质；； 2.4、支架材质：铝合金或优于该材质； 3、主要参数： ▲3.1、主杆直径：≥13mm； ▲3.2、辅杆直径：≥9.5mm； 3.3、帐钉：六角地钉； 3.4、外帐防水指数：≥2000mm； 3.5、携带重量：≤6.94kg； 3.6、使用人数：≥2人； ▲3.7、适应气候：高海拔严寒，冬季；根据甲方要求提供颜色、标志 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |
| 19 | 户外防寒套装 （包含高寒睡袋1个、双层防潮气垫1个、轻量徒步背包1个) | 符合GB/T3917.3-2009《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定》、GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》标准； 一、高寒睡袋 1.1、材质：尼丝纺或优于该材质； 1.2、填充物：鹅绒； ▲1.3、充绒量：≥85%； 1.4、尺寸：≥210*80CM； 1.5、净重；≥1650g， ★1.6、极端温度：≤-31℃。 1.7、配备携行包； 二、防潮垫 2.1、材质：尼龙或优于该材质； 2.2、自回弹单项充气结构，支持手动和充气泵两种充气方式： 2.4、尺寸：≥190*60*10cm，（充气后） 2.5、净重:≤950g； 2.6、配备一体式枕头及携行包； 三、背包： 3.1、材质：主体尼龙或优于该材质； 3.2、重量：≤1.8KG； 3.3、负重：≥12KG； 3.4、总容量：≥48L；3.5、分仓室设计，背包后背、腰垫、肩垫均使用高透气网布，背囊分为顶包、主包、背负系统、扣件、拉链、织带等附属配件,背负系统:高强背负系统和肩带收紧系统构成背囊的背负系统，内藏式骨架由航空铝材制作 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供一年以上免费质保。 |
| 20 | 户外高寒保暖套装 （含户外头盔（带头灯架）1顶、高寒内衣裤1套、男款立领抓绒外套1套、羽绒服1件、鹅绒户外羽绒裤1件、冲锋裤1件、三合一羽绒登山手套1双、保暖针织帽1顶、防水高山靴1双、户外救援雪镜1个、户外救援雪套1双、户外高寒防护全面罩1个） | 符合GB/T 38305-2019《头部防护—救援头盔》、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》、GB 18401-2010《 国家纺织产品基本安全规范》、GB/T 14272-2021《羽绒服装》、GB/T 32614-2023 户外运动服装 冲锋衣、GB/T 38304-2019《手部防护 防寒手套》、QB/T 4553-2013《轻型登山鞋》 一、户外头盔 1.1.材质：外壳采用碳纤维或优于该材质、内衬采用聚丙烯塑料发泡或优于该材质； 1.2.头盔前额设有挂架卡槽用于连接头灯、加装摄影器械，头盔后部设有OCC旋钮可调节头围尺寸，头盔系带采用卡扣式； 1.3.头围尺寸：53-63cm； 1.4.重量：≤750g； 二、头灯架 2.1、适配该头盔使用； 2.2、支持多角度旋转 三、高寒内衣裤参数： 3.1、面料：聚酯纤维或优于该材质、 3.2.成分：棉≥45%、聚酯纤维≤45%、氨纶≤10%。 四、男款立领抓绒外套 4.1、面料成分：聚酯纤维≥90%，氨纶≤10%；需配备收纳袋 五、羽绒服 增加面料材质 5.1、具有攀登防护结构设计； ★5.2、填充鹅绒：≥90%； ▲5.3、抗寒极限温度：≤-30℃； 5.4、重量：≥300g； 需配备收纳袋 六、鹅绒户外羽绒裤 6.1、面料：尼龙或优于该材质、 ★6.2、填充鹅绒：≥90%； 6.3、总重：≥340g； 6.4、需配备收纳袋； 七、冲锋裤需增加防水透气指数 7.1 、材质：面料采用尼龙材质或优于该材质； 7.2、主布面:聚酯纤维含量≥98%，主布底/脚边棉纶含量≥95%； 八、三合一登山手套 8.1、掌心应采用外层采用羊皮； ▲8.2、里料聚酯纤维填充物：白鹅绒≥70%、聚酯纤维≤30； 九、保暖针织帽 9.1、帽高 ≥21.5cm，帽围 ≥58cm； 9.2、面料:≥80%羊毛；外层为保暖针织绵羊毛内里为抓绒布内里； 9.3、厚度:双层加厚； 十、防水高山靴 10.1、材质：采用牛皮或优于该材质； ▲10.2、鞋底：防滑大底，前后全卡冰爪设计（可拆卸）。 10.3 重量：≤550g(42码/单只)； 十一、户外救援雪镜 11.1、镜框材质：聚氨酯弹性体或优于该材质；镜片材质：聚碳酸酯镀膜或优于该材料； 11.2、防紫外：≥UV400（能够阻挡波长在400纳米以下的紫外线辐射）； 11.3、绑带宽度≥450mm且带有可更换卡扣及防滑硅胶带； 十二、户外救援雪套 12.1、材质：尼龙或优于该材料； 12.2、底部设有调节扣带； 12.3、表面防水处理； 十三、户外高寒防护面罩； 13.1、面料成分：羊毛≥80%； 十四、具有永久性标志及产品数据标识； 十五、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 提供三年以上免费质保。 |
| 21 | 摩托车骑行装具 （包含摩托头盔1顶、风镜1个、骑行护具1套、骑行靴1双、骑行手套1双） | 符合GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》、GB 14866—2006《个人用眼护具技术要求》等标准； 1、头盔参数： 1.1、款式为全盔； ▲1.2、材质为复合纤维或优于该材质； 1.3、重量≤1500g； 1.4、镜片颜色；透明+彩色； 1.5、规格：头围尺寸 ：50-64cm（可调节）； ★1.6、认证：3C； 2、风镜参数： ▲2.1、硬框材质为PC或优于该材质，软框材质为PTU或优于该材质，镜片材质为PC镀膜或优于该材质； 2.2、重量：≤190g 3、骑行护具参数： 3.1、由护甲、护膝、护肘组成； ▲3.2、材质采用高性能聚合材料或优于该材质； 3.3、内层带有软式缓冲材质； 3.4、规格：重量为≤2000g； 4、骑行靴参数： 4.1、鞋面材质为PVC+超纤或优于该材质；鞋底为橡胶或优于该材质； 4.2、尺码：39 ~46； 5、骑行手套： ▲5.1、主体材质为羊皮或优于该材质，关节材质为碳纤维或优于该材质； 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、提供具有国家级或CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供一年以上免费质保。 |
| 22 | 便携式复合气体检测仪 | 符合GB/T50493-2019《石油化工可燃气体检测报警设计》标准； ★1、检测气体：至少检测空气中的可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、有机挥发性气体等有毒有害气体浓度；LEL传感器检测范围≥0~100%LEL，分辨率≤1%LEL，响应时间≤10 s；O2传感器检测范围≥0~30%VOL，分辨率≤0.1%VOL，响应时间≤10s； CO传感器检测范围≥0~2000ppm，分辨率≤1ppm，响应时间≤15s；H2S传感器检测范围≥0~200ppm，分辨率≤1ppm，响应时间≤15s；SO2传感器检测范围≥0~20ppm，分辨率≤0.1 ppm，响应时间≤10s；VOC PID传感器检测范围≥0~2000ppm，分辨率≤0.1 ppm，响应时间≤30s； 2.1、响应时间：≤30s； 2.2、显示方式：彩色 LCD 屏或优于该型式； 2.3、探头使用年限：≥2年； 2.4、重量：≤450g； 2.5、防护等级：≥IP65； ★2.6、检测方式：泵吸式，配软管； 2.7、报警方式：声音、光报警、震动报警等三种以上方式；报警记录：≥5000条可存储查看；供电方式：锂电池，配备备用电池； 2.8、配备携行箱、Type-C充电器； 2.9、防爆等级：≥EXd ia IIC T4Gb； ▲3、5年内按照标定要求进行标定；（提供加盖公章的佐证材料） 3.1、工作温度：-20℃-50℃； 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 23 | 紧急撤离装置 | 1、主要性能： 1.1、由括气瓶、高音喇叭、连接软管组成； 1.2、设备箱体采用铝合金或优于该材质； 1.3、气瓶可拆卸，接口与正压式空气呼气气瓶通用； 2、主要参数： 2.1、使用温度范围：-40°C ~ 90°C； 2.2、总质量：≤8kg； ★2.3、气瓶耐压：≥25MPa； 2.4、气瓶容积：≥3.0L； 2.5、使用时长：≥120S； ▲2.6、高压气喇叭声级水平：≥110dB； 2.7气喇叭可以用气瓶气源供气,也可切换至锂电池供气（配锂电池供气装置）。 3、具有永久性标志及产品数据标识； 4、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。提供三年以上免费质保。 |

注：除3C认证外，带“★”的技术参数须在检测报告中体现。