共和县恰卜恰镇公租房智能门锁安装项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：青海泰昌公招（货物）2025-026号

原公告的采购项目名称：共和县恰卜恰镇公租房智能门锁安装项目

首次公告日期：2025年03月21日

二、更正信息

更正事项：磋商文件

更正内容：

| 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- |
| 采购需求及技术参数 | 详见《公开招标文件》 | 详见更正公告“附件一” |

其他内容不变！

更正日期：2025年03月26日

三、其他补充事宜

本项目更正公告在《中国采购与招标网》、《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》发布

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：共和县住房和城乡建设局

联系人:乔老师

联系电话：0974-8519070

联系地址：青海省海南州共和县

2.采购代理机构信息

名    称：青海泰昌工程项目管理有限公司

地    址：青海省西宁市城北区柴达木路西悦城 10908

联系方式：0971-3588845

- 项目联系方式

- 项目联系人：张女士

电 话：0971-3588845

后附：附件一

附件一：

采购需求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格、技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门锁安装 | - 外观尺寸： - 长度:≥370-420mm; - 宽度:≥70-80mm - 厚度:≥22-28mm - 锁壳材质 ：铝合金压铸 - 锁体、锁舌材质：不锈钢铜舌多功能锁体，真天地勾 - 锁芯：国标C级及以上锁芯 - 门厚适配： 同时适配防盗门、铁门、木门 - 锁体类型： 6068 及以上标准通用锁体 - 电池仓盖： 手动打开 - 指示灯 ：面板按键led背光灯 - 通信方式： 蓝牙、CAT.1(4G)模块，要求支持全网通,内置蓝牙模块 - 环境适应指标： - 工作温度:-20℃～60℃ - 相对湿度:10%～90% - 物联网卡：3年物联网卡通信 - 开锁方式： 3D双目人脸解锁、（支持机械备用钥匙开锁、远程管理员开锁、密码开锁方式） - 电量报警:电池电压≦4.8V;(本地语音报警、通知平台) - 试错报警:连续输入 5 次错误:(本地语音报警、通知平台) - 暴力拆解报警:撬动面板、外力施压、拆解螺丝(本地语音报警、通知平台) - 应急供电 ：支持 USB 供电口紧急供电，并且通过 USB 供电口可以在不影响设备本地存储信息及信息安全的情况下对门锁设备进行硬件重启，确保断电情况下设备能够正常工作。 - 支持开门记录查询，此处记录承租人开门、记录周期为1年 - 语音提示：开门、报警语音提示、欠费提醒功能 - 自动校时：具备自动校时功能，误差小于等于5秒 - 防电磁干：扰设计 防小黑盒破解开锁 - 安全机制：锁端支持多重安全加密AES-256/RNG/RSA/SHA/HMAC/Flash加密，支持超级SIM卡识别 | 4326 | 套 |
| 2 | 管理平台 | 管理平台： 管理平台必须和硬件提供商为同一公司，方便后续功能的扩展开发。不接受硬件和平台为不同公司的投标。 平台功能需满足以下条件: 分级管理：区域管理、楼宇管理、系统配置； 房间管理：可设置批量分类、批量更改，降低工作量，操作便捷； 角色设置：负责人、管理员、保安等； 人员信息支持批量导入，批量授权； 设备批量绑定； 支持账号同时登录，可创建多个管理子账号根据需要分配不同权限； 支持功能模块自定义设置； 支持云云对接，具有标准的API接口协议； 控制密码开门是否停用(通过接入的系统控制) 其他要求 ： 缴费提醒功能 防转租功能 近场身份确认技术 疑似转租转借房源分析 疑似转租对象关联分析 端支持多重安全加密AES-256/RNG/RSA/SHA/HMAC/Flash加密 通讯方式：BLE+4G cat1及以上通讯 超级SIM卡：支持运营商超级SIM卡开门； 超级加密卡：支持运营商防复制加密卡开门； 开门方式：超级SIM卡开锁、人脸开锁、密码/临时密码开锁、虚位密码、卡片/加密卡片开锁、身份证开锁、APP远程开锁、蓝牙开锁、机械钥匙开锁； 人脸握开：把手人脸一握开，半导体人脸传感技术； 防撬报警：产品具有防撬报警功能，报警信息可实时上传到手机应用端； 胁迫报警：家庭成员遭遇胁迫后，通过胁迫权限开门，家庭成员可及时收到胁迫报警； 密码/人脸防错报警：密码/人脸禁试锁定，同类操作连续输错5次，锁定180秒。 信息推送：通过手机端应用软件实现开门信息及报警信息推送； 权限管理：支持手机应用软件实现用户信息编辑以及卡、密码、人脸管理 存储容量：≥100枚人脸、≥100组密码、≥100张卡片； 旋转换向：无拆卸换向； 锁体寿命：≥10万次； 电池寿命：开锁≥12个月,每天≥10次开锁； 锁芯等级：C级防盗锁芯，真插芯； 应急电源：支持外接充电宝，MircoUSB5V门外直供； OTA升级：在线OTA远程升级； 室外重启：人在室外通过外接电源方式可对门锁进行物理重启，确保门锁在任何异常情况下快速恢复正常使用 | 1 | 套 |