公开招标文件

采购项目编号：青海省招公招（货物）2024-062

采购项目名称：青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目-(信息化)标段一

采   购   人：西宁市南山绿化指挥部办公室

#### 采购代理机构：青海省招标有限责任公司

2024年9月

目  录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

二、招标文件说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	11

五、开标	11

六、资格审查程序	12

七、评审程序及方法	12

八、中标	20

九、授予合同	21

十、其他	22

十一、中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

- 投标邀请

青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目公开招标公告

项目概况

青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目-(信息化)标段一招标项目的潜在投标人应在线上获取通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取获取招标文件，并于2024年10月09日 10:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海省招公招（货物）2024-062

项目名称：青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目-(信息化)标段一

预算金额：14461503.45元

采购控制价：14461503.45元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

标项一

标项名称：青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目-(信息化)标段一包一

数量：1

预算金额（元）：8037891.16元

单位：/

简要规格描述：监控系统等内容详见招标文件

备注：本项目共分为3个包，各投标人仅允许投一个包

标项二

标项名称：青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目-(信息化)标段一包二

数量：1

预算金额（元）3305213.11元

单位：/

简要规格描述：监控系统等内容详见招标文件

备注：本项目共分为3个包，各投标人仅允许投一个包

标项三

标项名称：青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目-(信息化)标段一包三

数量：1

预算金额（元）：3118399.18元

单位：/

简要规格描述：监控系统等内容详见招标文件

备注：本项目共分为3个包，各投标人仅允许投一个包

合同履行期限：自合同签订之日起40日内交货至采购人指定地点

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，取消投标资格；

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5. 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6.本项目共分为3个包，各投标人仅允许投一个包

三、获取招标文件

时间：2024年2024-09-14至2024-09-24 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取，通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。

售价：0元/包

四、投标截止及开标时间、地点

提交投标文件截止时间:2024-10-09 10:00:00(北京时间)

投标及开标地点：政采云平台

开标时间:2024-10-09 10:00:00（北京时间）

开标地点:政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目采购公告同时在《青海省政府采购网》上发布。公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

- 若对政采云（https://www.zcygov.cn/）系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：西宁市南山绿化指挥部办公室

地 址：城西区虎台二巷4号

项目联系人：仁乾

项目联系方式：0971-8866152

2.采购代理机构信息

名称：青海省招标有限责任公司

地址：青海省西宁市城西区五四西路建设科技大厦

项目联系人：韩达宁

电话：0971-6518640

2024年9月14日

- 投标人须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 专门面向中小企业采购 | □ 专门面向小微企业采购。 □ 专门面向中小企业采购 ☑ 非专门面向中小企业采购： |
| 第1.2款 | 采购进口产品 | ■本采购项目拒绝海关进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第1.3款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织 |
| 第1.4款 | 所属行业 | 制造业 |
| 二、投标文件 |  |  |
| 第2.1款 | 采购预算、最高限价 | 本项目采购预算控制额度：本项目采购预算控制额度：包一：8037891.16元；包二：）3305213.11元；包三：3118399.18元； - 投标人其投标报价应当明确完整，投标报价不完整存在缺漏项或投标报价超过该包最高限价的，其投标无效。 3、投标人可对本项目项下任意一包或全部包进行投标，但应对所投包内全部采购内容进行投标，不允许只对该包内部分内容进行投标。 4、本项目共分为3个包，各投标人仅允许投一个包 。 |
| 第2.2款 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起 90日历日 |
| 第2.3款 | 分包 | 中标人不得在中标后将中标内容分包 |
| 三、中标信息公布 |  |  |
| 第3.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。 综合得分且投标报价得分相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且技术指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 第3.2款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 本采购项目接收质疑函方式、联系部门及联系电话、通讯地址： 接收质疑函的方式：供应商应当按国家相关规 定向采购人和采购代理机构一并当面提交书 面质疑函及相关证明材料。 采购人联系部门：西宁市南山绿化指挥部办公室 联系电话：0971-8866152 通讯地址：城西区虎台二巷4号 采购代理机构联系部门：青海省招标有限责任公司 地址：青海省西宁市城西区建设科技大厦 电话：0971-6518640 邮箱：452319042@qq.com 备注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出 |
| 第3.3款 | 监督部门及电话 | 监督单位：西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包申请人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

5.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

5.1 参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

5.3 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标人完成本项目的全部费用，投标报价应包括设备价款、包装费、运输费、安装费、调试费、检测费、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、保险费等其他为完成本项目将发生的全部费用。投标人应根据项目需要，在分项报价表中详细列明投标报价的价格组成，投标报价不完整存在缺漏项或投标报价超过该包最高限价的，其投标无效。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：包一：100000.00元  包二： 50000.00元；包三：50000.00元；

收款单位：青海省招标有限责任公司

开 户 行：建设银行股份有限公司西宁城西支行

银行账号：63001373637050010313

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：电汇或转账、支票、汇票、本票或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

9.5 采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.6投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

10.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

10.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术响应偏离表

- 投标产品相关资料

- 技术方案

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

备注：

①投标人必须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

②专门面向中小企业采购的包，其“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”或“监狱企业证明资料”须在上下册同时提供。

12.投标文件的编制要求

12.1投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作。

12.2投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨。

12.3投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.4投标文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，否则按无效投标处理

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

14.提交投标文件的方式

请登录政采云投标客户端投标。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在投标文件递交截止时间前，修改补充后上传至政采云（https://www.zcygov.cn/）。

五、开标

16.开标

16.1 采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。 投标人不足3家的，不得开标。

16.3 投标人在政采云平台上的投标报价与投标文件内容不一致的，以开标时系统中生成的“开标记录表”中的投标报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

16.4开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

16.5开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误、未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内无法在政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的;

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

19.2  评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。供应商须提供《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》的原件扫描件或复印件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标 人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、 财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供 的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位 声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标 中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面 向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如 有虚假，将依法承担相应责任。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、商务评价等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包一至包三：

评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术部分33分 | 技术参数 | 33 | 技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得33分；技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。 |
|  | 节能和环保 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得1分；所投产品为环保产品，每提供1份得1分；不提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 履约能力3分 | 类似业绩情况 | 3 | 提供自2021年1月1日以来的类似业绩证明材料，须提供合同首页、标的金额所在页，签字盖章页。每提供1项得1分，最高得3分；不提供不得分。 |
| 项目实施及售后服务（32分） | 技术方案 | 8 | 结合项目实际特点，提供项目详细技术方案，需包含视频监控前端、供电系统、传输系统、监控指挥中心、视频会议系统等内容。内容详细、科学、合理、切实可行，超出或完全满足项目需求的，得8分；内容详细、合理、可行，基本满足项目需求，得5分；内容简单，方案可行但存在缺陷瑕疵，得3分；内容简单，方案不合理，不满足项目需求的，得1分；未提供的不得分。 |
|  | 实施方案 | 5 | 结供应商针对本项目制定项目管理及实施方案，具体内容应包含：①设置项目管理机构②有具体的项目管理措施③结合项目特点制定实施方案；优秀的5分，良好的3分，较好的2分，一般的1分，差或没有的不得分。 |
|  | 培训方案 | 2 | 结合项目特点制定项目组织机构和人员培训方案，内容详细、科学、合理、切实可行，超出或完全满足项目需求的，得2分；内容详细、合理、可行，基本满足项目需求，得1分；未提供的不得分。 |
|  | 项目人员配置 | 10 | 具备信息化或通信类高级证书的每提供1名得2分，信息化或通信类中级证书的每提供1名得1分，不提供的不得分，人员配置最高得10分（以上人员至少包含项目经理1名），以上所有人员不得重复，须提供有效证书、身份证、近半年内任意三个月人员社保证明，并加盖供应商公章。 |
|  | 售后服务及相关方案 | 7 | 针对本项目制定完善的售后服务方案，包括投标人售后服务承诺、售后服务人员安排、售后服务内容、服务响应流程及时间等，对售后服务方案科学合理性进行评价。服务内容描述全面、服务措施完善的，人员安排合理，服务响应流程及时间科学合理得7-5分；服务内容描述基本全面、服务措施基本完善，人员安排欠佳，服务响应流程及时间基本合理得4-2分；服务内容描述较差、服务措施不完善，未提供人员安排、服务响应流程及时间的，得2-1分；未提供售后服务方案的不得分。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 在签订合同后30个日历日内，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人（签订合同的甲方）出具履约保函。履约保函的数额为中标价格（合同总金额）的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在中国政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象:招标人。

26.2 收费金额：按合同约定执行

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《明码标价和禁止价格欺诈》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号： 青海省招公招（货物）2024-062

采购项目名称：青海省西宁市森林火灾高风险综合治理工程建设项目（信息化）标段一

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

## 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购方式： 公开招标

（3）采购组织形式： 委托社会采购代理机构

2、合同金额

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额 |  | 大写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |

本合同价款为设备价款、包装费、运输费、安装费、调试费、检测费、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、保险费等其他为完成本项目将发生的全部费用。。

3、履行合同的时间、地点及方式

（1）合同签订：乙方应在自中标通知书发出之日起30日之内，按中标通知书指定时间、地点与甲方及下属单位签订政府采购合同协议书。

（2）交货时间：自合同签订之日起40日内交货至采购人指定地点

（3）交货地点：西宁市南山绿化指挥部办公室

（4）交货方式： 乙方负责货物的包装、运输、保管、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务等，并承担验收前的一切风险、责任和费用。

（5）乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

（6）乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

（7）甲方应当在到货（安装、调试完）后14个工作日内进行批次自验，待全部标的物资到货后14个工作日内组织专家履约验收，验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

（8）甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

（9）甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，并按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。甲方对产品验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

（10）乙方向甲方提供产品相关完税发票。

4、付款方式：甲、乙双方签订合同后，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的30%预付款；乙方所交付的所有设备到货，验收合格后，甲方30个工作日内向乙方支付合同总价款的40%；所有设备安装调试完成，甲方向乙方支付合同总价款的20%，待项目竣工验收合格及财审定案后支付合同总价款的10%。

5、履约保函：履约保函（或履约保证金）金额按中标金额的10%缴纳，即（大写）        元整（小写）    元，其有效期限为一年。待项目完工后转为质量保证金，待项目3年质保期满，30个工作日内予以退还。

6、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径解决纠纷：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7、合同的变更、终止与转让

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

（2）乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

8、违约责任

（1）乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，履约保函全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

（2）乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

（3）因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处罚。

（4）乙方逾期交货的，每天应向甲方偿付未交产品的货款1‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

（5）乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

（6）乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保函中扣除，不足另补。

（7）乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

9、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 20 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

10、知识产权：详见合同通用条款

11、项目验收：根据信息化建设相关要求进行验收、培训和交付使用。

12、售后服务：质保期3年，免费保修期的计算自信息化全系统调测试完成，并试运行6个月后开始计算。保修期内出现的因产品设计、生产、加工、运输、安装、验收、运行而产生的全部质量问题，中标人必须及时免费提供维修服务。对于缺陷产品，必须实行终身召回制，免费负责维修和更换零部件。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律、商务合同规定的程序进行退换货。

13、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，乙方的产品应符合下述文件的要求，如违反任一文件要求，应承担违约责任。如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 招标文件

- 招标文件的澄清及变更公告

- 投标文件

- 政府采购合同通用条款

- 中标通知书

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

14、合同份数

本合同一式 5 份，采购人执 2 份，供应商执 2 份，代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 第二节 政府采购合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向甲方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制，不得转让其他使用方。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保函中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往甲方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到乙方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因乙方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由乙方承担），据质检报告及质量保证条款向乙方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在招标文件中具体规定。

13.履约保函

13.1 在签订合同后30个日历日内，中标人（乙方）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人（甲方）缴纳履约保证金。履约保证金的数额为合同金额的10%。

13.2 履约保函用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保函中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保函退还乙方。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保函中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 本项目不允许分包。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

## 本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………所在页码

- 资格证明材料………………………………………………… 所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：（采购人或者采购代理机构）

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：（采购人或者采购代理机构）

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购人或者采购代理机构）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

授权期限：	自    年    月    日起至    年    月    日止。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：（采购人或者采购代理机构）

关于贵方2024年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定和投标文件的响应及承诺与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：（采购人或者采购代理机构）

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）专门面向中小企业采购的包需提供中小企业声明函；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金;新成立企业时间不满足上述时间要求的，按成立时限提供，如还没有经营无法提供已缴纳税收证明材料的作出说明和承诺（格式自拟）当月或新成立企业，未有缴纳社保和税收证明材料的作出说明和承诺（格式自拟）。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备或专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（采购人或者采购代理机构）

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：（采购人或者采购代理机构）

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

注：提供保函保单的投标人不受此格式限制

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表…………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）……………………………………………所在页码

- 分项报价表…………………………………………………………所在页码

- 技术响应偏离表……………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料…………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料………………………………………所在页码

- 中小型企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函…………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项………………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量保证期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：设备价款、包装费、运输费、安装费、调试费、检测费、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、保险费等其他为完成本项目将发生的全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                             包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 制造商的中小微企业类型 | 单价 | 数量及单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效 投标处理。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术响应偏离表

技术响应偏离表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 （技术要求） |  | 投标产品技术参数、指标 （技术响应） |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页或厂家公开发布的资料参数等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容要求，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验（或检测）报告或产品彩页或厂家公开发布的资料参数等证明资料。

- （16）技术方案

根据本包采购内容、服务要求及评标标准，投标时提供详细的技术方案

- （17）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标人自2021年1月1日至投标截止日以来所完成的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。提供业绩证明材料提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页

- （18）中小企业声明函（货物）

- 中小企业声明函（货物）

（不属于中小企业的无需提供）

- 致：采购人或采购代理机构

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

年   月  日

注：投标人为非小微企业的，可不提供此函。

- （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需提供）

致：（采购人或者采购代理机构）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

（20）监狱企业证明资料

（属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理；若无此项内容可不提供此函。

单位名称：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

________年________月________日

- （21）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人必须对所投项目中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术响应偏离表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## （二） 采购内容一览表

注：1、本项目“包”为最小合同单位（即最小投标单位）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分产品投标，否则投标无效。

- 技术要求

包1

市郊及湟中

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控塔 | 监控塔高15 米，采用四柱角钢形式，监控塔设计安全等级为1级。 铁塔均采用自立式结构，铁塔包括塔身，平台，爬梯，基础等。 铁塔设置爬梯及全方位工作平台一层，平台设置护栏，其高度不应低于1.2 米。铁塔安装避雷针，不得低于5 米并引下至接地，引下线需做防腐处理，避雷针高度应保证铁塔在避雷范围内。铁塔地网接地电阻值不得大于10Ω，基础面积在满足本文件要求的前提应尽可能小。铁塔连接螺栓全部采用热镀锌螺栓。铁塔钢构件全部热镀锌，镀层均匀，焊缝，焊渣处理完整，免维护。 | 座 | 1 |
| 2 | 防火专用双光谱成像仪（核心产品） | 防火专用双光谱成像仪： 1.防火专用双光谱成像仪：热成像分辨率≥640×512；焦距≥100mm；可见光分辨率≥1920×1080，200万；焦距：10-780mm； 2.具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 3.设备可根据温度变化自动调整聚焦； 4.支持烟火检测，可对监控画面中由焚烧物品产生的烟尘和火光进行检测，并框选提示；设备开启烟火检测功能后，当监控画面中出现行人、车辆时，不应产生报警； 5.噪声等效温差(NETD)在8mk及以下，最小可分辨温差(MRTD)150mk以下； 6.单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 7.支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 8.具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止； 9.定位功能检验：支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传； 10.温度报警功能检验：当设备壳体内部的相对湿度超过设定阈值时，可给出报警提示； 11.设备进行聚焦操作，采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验，通过后台软件对聚焦次数进行统计，单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作，单台样机进行不少于1500000次聚焦操作后，应能正常工作； 12.设备支持不少于3个MCU独立控制系统； 13.设备含有姿态感知模块； 14.设备支持热成像镜头磁编反馈系统； 15.防火专用双光谱成像仪需无缝对接现有西宁市森林防火预警平台，满足火情预警、火情研判、火情档案功能等应用功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 云台电源 | 定制 | 个 | 1 |
| 4 | 云台支架 | 定制 | 个 | 1 |
| 5 | 枪型网络摄像机 | 1.不低于400万筒型网络摄像机； 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.焦距：2.7~13.5 mm； 4.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 5.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；需提供公安部检验报告证明； 6.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警； 7.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；需提供公安部检验报告证明； 8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；需提供公安部检验报告证明； 9.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4； | 台 | 1 |
| 6 | 枪机电源、支架 | 定制 | 套 | 1 |
| 7 | 扬声器 | 额定功率: ≤60W 待机功率≤1W 频率响应: 100Hz~17KHz （±3db） 谐波失真≤0.5% 电源: DC 24V/5A 信噪比≥80db | 台 | 1 |
| 8 | 基站控制器 | 1.全铝合金结构机身，机身表面全部采用散热鳍片，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能； 2.具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能 3.内置识别终端模块，具有2个POE网络接口、2个RJ45网络接口、1路DC24V输出、1路DC12V输出、1路音频输入、1路音频输出 4.户外监控设备的智能温控防护箱；以保证设备能够在野外全年全天候正常工作 5.高稳定性的将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一至二张电路板上，并集成一个设备，接头为航空防水插座。 6.防护等级：IP66。 | 套 | 1 |
| 9 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 1 |
| 10 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 1 |
| 11 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*6块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载≥5400Pa雪载和≥2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 1 |
| 12 | 太阳能板支架 | 立塔安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合； | 套 | 1 |
| 13 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*8； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 1 |
| 14 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共4个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 1 |
| 15 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 1 |
| 16 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 定制立塔太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 1 |
| 18 | 千兆交换机 | 1.≥8个千兆电口 2.交换容量≥20 Gbps ，包转发率≥14.88 Mpps 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 4.支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、Web管理，支持终端安全防护，支持STP/RSTP 5.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看； 6.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失； | 台 | 1 |
| 19 | 线缆 | 定制 | 套 | 1 |
| 20 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流≥3kA | 台 | 2 |
| 21 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 1 |
| 22 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 2 |
| 23 | 防护网 | 1.材料品种、规格:网围栏（含检修门、锁、防锈、基础） 2.高度:1800mm | 套 | 1 |
| 24 | 高清网络球型摄像机 | 1.不低于400万全彩声光警戒球机； 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR； 3.焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍； 4.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米； 5.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 7.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；需提供公安部检验报告证明； 8.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供公安部检验报告证明； 9.支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；需提供公安部检验报告证明； 10.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； | 套 | 7 |
| 25 | 室外防护箱 | 配件包括空开、导槽、排插、接地端子、安装支架等部件。具有三个隔层、防水密封条，防锈、防腐蚀等部件。彩板厚度不小于 1.5mm，表面乳白色喷塑处理，并根据用户要求喷涂相应字符和图案。门锁需采用户外机柜专用防水三角锁。防护等级IP55。 | 台 | 7 |
| 26 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流≥ 3kA | 台 | 7 |
| 27 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 7 |
| 28 | 线缆及附件 | 电源线网线及相关附件 | 套 | 7 |
| 29 | 监控立杆 | 高清球机主杆高度为12m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式，6 米以上立杆下端管径应 ≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的Q235B 钢材一次成型，壁厚6mm-10mm；监控杆 支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成 型，厚度20mm。 | 根 | 7 |
| 30 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*4块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 5 |
| 31 | 太阳能板支架 | 立杆安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 5 |
| 32 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*4； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 5 |
| 33 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共2个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 5 |
| 34 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 5 |
| 35 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 5 |
| 36 | 配电箱 | 定制立杆太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 5 |
| 37 | 高清卡口抓拍单元 | 1.不低于400万像素高清卡口抓拍单元， 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、雷达、室外防护罩、网 络信号防雷器、电源适配器等； 2.传感器类型：1/1.8"CMOS， 单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048 （含OSD）； 3.支持对机动车、非机动车、行人灯混合目标进行检测，同时检测不少于100个混合目标并对这些目标进行 绿框跟踪、优选、抓拍和属性分析； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅 助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 5.支持车牌识别功能（含新能源车牌），白天和晚上的识别率均≥99%； 6. 支持人体检测、跟踪、抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍不少于40个运动 人体目标； 7.雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围；需提供公安部检测报告证明； 8.在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率不低于99%，支持目标可视化， 预览画面可分别展示雷达检测目标框、视频检测目标框，并以不同的颜色区；需提供公安部检测报告证明； 9.支持实时输出目标的结构化信息，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；需提供公安部检测报告证明； 10.支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角等；需提供公安部检测报告证明； 11.电源：100VAC～240VAC；频率:48Hz～52Hz； | 台 | 6 |
| 38 | 红外全景球机 | 1.不低于400万球型摄像机； 2.传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5， AGC ON）；0 Lux with IR ； 4.焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍； 5.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 6.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供第三方机构出具的检验报告证明； 10.供电方式: AC24 V，工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； | 台 | 6 |
| 39 | 环境补光灯 | 光源类型：大功率白光LED 发光角度40° 补光距离16米~26米 响应时间≤20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 套 | 6 |
| 40 | 智能闪光灯 | 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 电平量触发 内置光栅，可有效减少光污染 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% | 套 | 6 |
| 41 | 智能终端管理设备 | 1.智能终端管理设备，支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2.支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3.网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口； 具备≥2个光口（SFP）； 4.硬盘接口：≥4个SATA接口；音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口；IO报警接口：≥2路 报警输入接口、≥2路报警输出接口； 5.支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 6.支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 7.支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 8.支持多种字符叠加、图片合成模式； 9.支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 10.支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 11.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持 WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；需提供公安部检测报告证明； 12.支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频 上，定位校时模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； 13.设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求；需提供公安部检测报告证明； 14.支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； | 套 | 6 |
| 42 | 室外落地机柜 | 尺寸：不小于 800x600x450，含基础，含风扇、防雷模块、配电模块 | 套 | 6 |
| 43 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 6 |
| 44 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 6 |
| 45 | 稳压电源 | 1KVA 单相交流稳压电源，输入电压范围：190-250V，具有过压、过流、保护功能。 | 套 | 6 |
| 46 | 监控立杆 | 高度为 6.5m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式， 6 米以上立杆下端管径应≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的 Q235B 钢材一次成型，壁厚 6mm-10mm；监控杆支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚 4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度 20mm。 | 根 | 6 |
| 47 | 视频会议多点控制单元服务 | 1、采用高稳定的电信级结构设计，与会议管理平台为同一品牌。具备良好的兼容性，支持与省局MCU兼容，实现会议音视频互联互通，实现省局会议向下贯通。 2、支持全编全解编解码技术，本次供货的MCU在全编全解模式下至少支持40个1080P30fps并发资源点，本次项目提供20个1080p30fps并发资源点许可。 3、支持 ITU H.323、IETF SIP协议同时入会，会议速率在64Kbps-8Mbps之间动态可调。支持ITU-T H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HighProfile、H.265视频编解码协议MCU应具备支持H323和SIP的可视化终端加入同一个会议的能力。 4、支持ITU-T G.711 A/µ、G.722、G.728、G.729A、G.722.1、G.722.1C、G.719等高清宽带音频编解码协议。 5、支持ARC、ARCT音频编解码算法的高清宽带频率为20KHz，最大支持48K采样率。（须提供第三方机构检测报告证明） 6、支持4K 30fps、1080P 60fps、1080P 30fps、720P 60fps、720P 30fps，并向下兼容 4CIF、CIF、360P、180P等图像格式。 7、MCU必须支持BFCP、H.239双流功能。发送双流时，主流、辅流应同时支持4K 30fps。 8、MCU应具备良好的兼容性，至少能够和不少于3家主流厂商（须至少包含宝利通、华为）的MCU和终端实现高清互联，视频和辅流可达到1080p。（须提供第三方机构检测报告证明） 9、MCU应支持不少于50种分屏布局模式，会议画面支持不少于64分屏。（须提供第三方机构检测报告证明） 10、支持TLS/SRTP加密，支持标准的H.235协议，支持256位AES加密，用户数据采用SHA-1哈希加密。 11、MCU应支持丢包补偿机制，在50%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅，无花屏、无马赛克；支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯、无卡顿。（须提供第三方机构检测报告证明） 12、支持当召开会议的MCU出现网络问题或者断电情况时，资源池内的备份MCU在5 秒钟内自动接管会议，无需管理员操作。（须提供第三方机构检测报告证明） | 套 | 1 |
| 48 | 视频会议管理服务 | 1、会议管理平台与视频会议多点控制单元为同一品牌，采用B/S构架及独立硬件服务器，非MCU内置模块，实现会议管理、设备管理、会议控制等功能。 2、支持双机热备机制，主/备会议管控业务自动切换的恢复时间不超过10秒。（须提供第三方机构检测报告证明） 3、支持会场备份功能，会议中主用终端故障时，自动切换到备用终端，备份切换时间不超过5秒。（须提供第三方机构检测报告证明） 4、支持对纳管MCU实现备份功能，支持双机热备和资源池两种备份机制，业务恢复时间不超过5S，须提供第三方机构检测报告证明。（须提供第三方机构检测报告证明） 5、支持设置主席、一键静闭音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机PTZ控制、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、点名等功能。 6、支持上级单位会议管理员在召开全网多级单位跨级会议时，拥有更高级别的查看和控制操作权限。而下级单位管理员对于同一个会议，拥有本级单位的查看和控制操作权限，实现同步子会控制。 7、支持自动分屏画面呈现，系统将入会后的软件、硬件终端画面自动分配在不同的分屏窗口中，自动分配分屏窗口的终端画面不少于64个，支持多画面轮询能力，每个分屏窗口支持分别定义不同的轮询单位会场列表。（须提供第三方机构检测报告证明） 8、支持系统访问和移动/软件终端登录密码复杂度规则管理，如：数字+字母+特殊符，自定义密码长度区间范围、特殊符种类、组合方式和数量。 9、支持自动预配置推送功能，通过视频终端唯一标识号码识别，统一将终端配置信息推送至终端侧，无需专业配置。 10、支持预监功能，预监终端采用H.323和SIP标准音视频编码算法，不限定品牌型号、软硬件终端类型。 11、支持兼容及纳管至少一个第三方行业主流品牌（华为、宝利通、科达、中创视讯）MCU，形成MCU资源池，实现集中纳管。（须提供第三方机构检测报告证明） 12、支持对所投MCU与至少一个第三方行业主流品牌（华为、宝利通、科达、中创视讯）MCU实现双机热备和 MCU 资源池两种备份机制，实现互为备份。（须提供第三方机构检测报告证明） | 套 | 1 |
| 49 | 高清会议终端服务 | 1、采用分体式硬件（非PC架构）结构设计，摄像头与主机分离部署。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP、SVC 3、支持H.263、H.263+、H.264、H.264High Profile、H.264SVC 4、终端呼叫速率支持64Kbps-8Mbps 5、支持1080P 50/60fps、1080P 25/30fps、720P 50/60fps、720P 25/30fps、4CIF、CIF、576P、360P、180P。 6、支持 G.711 A/µ、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1C等标准 7、支持音频编解码算法的高清宽带频率为20KHz，最大支持48K采样率。（须提供第三方机构检测报告证明） 8、全向麦克风最大拾音距离10米。（须提供第三方机构检测报告证明） 9、支持H.239、BFCP辅流协议，终端发送和接收1080P辅流能力 10、支持在50%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅；支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯。（须提供第三方机构检测报告证明） 11、至少具备4路高清视频输入接口，接口为2路HDMI接口和2路标准的VGA接口。至少具备2路高清视频输出接口，接口为HDMI。要求投标设备标配的物理接口与标书中要求的接口类型一致，通过转接或扩展视为不满足。（须提供终端背板接口图证明） 12、支持与至少三个以上品牌的MCU和终端实现高清互联，视频和辅流可达到1080p。（须提供第三方机构检测报告证明） 13、支持摄像头正装和倒装安装部署方式； 14、采用不低于1/2.8英寸、200万有效像素的高品质CMOS 传感器，支持≥12倍光学变焦； 15、支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 16、支持保存≥250个预置位； | 套 | 14 |
| 50 | 视频监控融合服务 | 1、与MCU同一品牌，采用Linux操作系统、硬件机架式设计，支持物理软硬件统一交付或适用于云平台纯软件交付模式交付，提供7×24小时无故障连续运行； 2、支持单台最大10路并发视频监控融合接入服务，支持GB/T28181、IETF SIP协议； 3、支持对视频监控平台、网络视频录像机(NVR)、网络摄像机(IPC)实现设备添加管理； 4、支持与视频监控平台、网络视频录像机(NVR)实现监控目录树的数据同步； | 套 | 1 |
| 51 | 录播服务 | 1、录播服务器必须完全支持H.323呼叫录制、SIP呼叫录制、抓包录制。支持不低于5组高清会议录制能力。 2、录制文件格式为标准MP4，单台设备支持不低于200方用户同时观看直播、点播。 3、支持 H.264、H.264HighProfile、H.265协议。 4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719等音频协议。 5、视频分辨率：兼容1080P、720P、480P、4CIF、CIF等；支持ITU-T H.239、BFCP 双流协议。 | 项 | 1 |
| 52 | 主会场背景墙装修改造 | 1.名称 :安装调试及主会场背景墙装修改造 | 项 | 1 |
| 53 | 视频会议系统传输链路 | 1.名称：主会场_ 13 个分会场 20M 数字电路 | 条 | 13 |
| 54 | 出口防火墙 | 1.名称：出口防火墙 2.规格、参数 ; 1.硬件参数： 1U 机型,配置单电源,≥16 个GE 电口, ≥4 个 Combo 口, ≥4 个千兆 SFP 接口≥ 6 个 SFP+接口, ≥2 个扩展插槽,包含 ≥15个并发 SSLVPN 用户授权。 2.性能参数：整机吞吐量 10G,最大并发连 接数 ≥500 万,新建连接数 ≥10 万。 | 台 | 1 |
| 55 | 堡垒机 | 1.名称：堡垒机 2.规格、参数： 1.硬件参数：标准机架式硬件， 1U，交流单电源， 4G CF 卡， 4T SATA 硬盘， ≥4*GE电口， ≥2*USB 接口， ≥1*RJ45 串口，≥ 1*GE管理口， 1 个接口扩展槽。 2.性能参数：最大字符并发数≥ 300,最大图形并发数≥ 770,缺省设备授权数≥ 200 台,最大可管理设备数 ≥500 台。 | 台 | 1 |
| 56 | 日志审计 | 1.名称：日志审计 2.规格、参数： 1.硬件参数： 1U，含交流冗余电源模块， ≥2*USB 接口， ≥1*RJ45 串口， ≥1*GE 管理口，≥4*GE 电口， ≥1 个接口扩 展槽位， 4TBSATA 硬盘； 2.性能参数：可接入日志源数量 ≥40，最多可扩展至 ≥100。 | 台 | 1 |
| 57 | 基础模块 | 基础视频应用、基础系统配置。 | 项 | 1 |
| 58 | 视频监控 | 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 | 项 | 1 |
| 59 | 视频联网 | 视频联网，，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源 点位推送等操作控制。 | 项 | 1 |
| 60 | 视频运维管理 | 视频网管组件专注于视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况、录像完整性检测、视频质量诊断，并提供相应的统计报表。 | 项 | 1 |
| 61 | 园区卡口 | 1、支持卡口设备管理、卡口业务配置，支持车辆测速、黑名单布控、白名单管理； 2、支持过车记录查看，支持过车报警记录的查询，支持过车记录统计分析。 | 项 | 1 |
| 62 | 人脸识别应用 | 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 | 项 | 1 |
| 63 | 森林防火应用 | 基于地图实现火情预警、火情研判、火情档案功能模块 1、火情预警，支持接入热成像火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看。 2、支持对接巡护上报的火情信息，支持手动在地图上添加火情。 3、火情研判，支持对火情进行研判，支持研判后下发任务到APP或短信，支持对火情处置结果进行审核。 4、支持火情信息自动推送到手机短信 5、支持查看火情档案 须与原有西宁林草防火系统无缝兼容 | 项 | 1 |
| 64 | 森林防火一张图 | 包括：防火态势展示、救火资源展示、火险等级展示、视频联动、可视域展示 1、防火态势展示，包括辖区内设备统计信息、设备区域分布信息、火情趋势分析、今日火情统计、区域火情分布、火情处置效率。 2、救火资源展示，支持展示辖区内的救援力量、停机坪、取水点、隔离带等资源点位信息 3、火险等级展示，支持通过配置展示辖区的火险等级。 4、视频联动，可通过火点自定义范围查询周边视频并进行视频播放，播放视频时，视频画面自动转向火点方向。 5、可视域展示，支持展示瞭望塔的可视域范围。 | 项 | 1 |
| 65 | 火情定位标定工具 | 提供视频标定工具，通过标定可以提升定位准确度。 | 项 | 1 |
| 66 | 有线传输 | 架空24芯光缆 | 公里 | 31.3 |
| 67 | 10KV供电线路 | 12-15m水泥杆，70平方10KV绝缘架空线 | 公里 | 4.6 |
| 68 | 30KV变压器 | 箱式变电站 型号规格 ZBW-30KVA-10/0.4 箱变基础：砖砌 | 套 | 5.0 |
| 69 | 真空开关 | VW32-12/630 带智能控制器 | 套 | 5.0 |
| 70 | 220V线路 | RVV-2*6平方 | 公里 | 2.73 |
| 71 | 系统集成费 | 以上所有设备的安装调试 | 项 | 1 |
| 72 | 三年运维服务费 | 提供项目三年运维服务 | 项 | 1 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控塔 | 监控塔高15 米，采用四柱角钢形式，监控塔设计安全等级为1级。 铁塔均采用自立式结构，铁塔包括塔身，平台，爬梯，基础等。 铁塔设置爬梯及全方位工作平台一层，平台设置护栏，其高度不应低于1.2 米。铁塔安装避雷针，不得低于5 米并引下至接地，引下线需做防腐处理，避雷针高度应保证铁塔在避雷范围内。铁塔地网接地电阻值不得大于10Ω，基础面积在满足本文件要求的前提应尽可能小。铁塔连接螺栓全部采用热镀锌螺栓。铁塔钢构件全部热镀锌，镀层均匀，焊缝，焊渣处理完整，免维护。 | 座 | 3 |
| 2 | 防火专用双光谱成像仪（核心产品） | 防火专用双光谱成像仪： 1.防火专用双光谱成像仪：热成像分辨率≥640×512；焦距≥100mm；可见光分辨率≥1920×1080，200万；焦距：10-780mm； 2.具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 3.设备可根据温度变化自动调整聚焦； 4.支持烟火检测，可对监控画面中由焚烧物品产生的烟尘和火光进行检测，并框选提示；设备开启烟火检测功能后，当监控画面中出现行人、车辆时，不应产生报警； 5.噪声等效温差(NETD)在8mk及以下，最小可分辨温差(MRTD)150mk以下； 6.单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 7.支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 8.具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止； 9.定位功能检验：支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传； 10.温度报警功能检验：当设备壳体内部的相对湿度超过设定阈值时，可给出报警提示； 11.设备进行聚焦操作，采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验，通过后台软件对聚焦次数进 行统计，单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作，单台样机进行不少于1500000次聚焦操作后，应 能正常工作； 12.设备支持不少于3个MCU独立控制系统； 13.设备含有姿态感知模块； 14.设备支持热成像镜头磁编反馈系统； 15.防火专用双光谱成像仪需无缝对接现有西宁市森林防火预警平台，满足火情预警、火情研判、火情档案功能等应用功能。 | 台 | 3 |
| 3 | 云台电源 | 定制 | 个 | 3 |
| 4 | 云台支架 | 定制 | 个 | 3 |
| 5 | 枪型网络摄像机 | 1.不低于400万筒型网络摄像机； 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.焦距：2.7~13.5 mm； 4.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 5.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；需提供公安部检验报告证明； 6.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警； 7.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；需提供公安部检验报告证明； 8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；需提供公安部检验报告证明； 9.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4； | 台 | 3 |
| 6 | 枪机电源、支架 | 定制 | 套 | 3 |
| 7 | 扬声器 | 额定功率: ≤60W 待机功率＜1W 频率响应: 100Hz~17KHz （±3db） 谐波失真≤0.5% 电源: DC 24V/5A 信噪比≥80db | 台 | 3 |
| 8 | 基站控制器 | 1.全铝合金结构机身，机身表面全部采用散热鳍片，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能； 2.具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能 3.内置识别终端模块，具有2个POE网络接口、2个RJ45网络接口、1路DC24V输出、1路DC12V输出、1路音频输入、1路音频输出 4.户外监控设备的智能温控防护箱；以保证设备能够在野外全年全天候正常工作 5.高稳定性的将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一至二张电路板上，并集成一个设备，接头为航空防水插座。 6.防护等级：IP66。 | 套 | 3 |
| 9 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 3 |
| 10 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别 IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 3 |
| 11 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*6块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 3 |
| 12 | 太阳能板支架 | 立塔安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 3 |
| 13 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*8； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 3 |
| 14 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共4个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 3 |
| 15 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 3 |
| 16 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 3 |
| 17 | 配电箱 | 定制立塔太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 3 |
| 18 | 千兆交换机 | 1.≥8个千兆电口 2.交换容量≥20 Gbps ，包转发率≥14.88 Mpps 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 4.支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、Web管理，支持终端安全防护，支持STP/RSTP 5.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看； 6.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失； | 台 | 3 |
| 19 | 线缆 | 定制 | 套 | 3 |
| 20 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流 3kA | 台 | 6 |
| 21 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 3 |
| 22 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 6 |
| 23 | 防护网 | 1.材料品种、规格:网围栏（含检修门、锁、防锈、基础） 2.高度:1800mm | 套 | 3 |
| 24 | 高清网络球型摄像机 | 1.不低于400万全彩声光警戒球机； 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR； 3.焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍； 4.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米； 5.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 7.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；需提供公安部检验报告证明； 8.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供公安部检验报告证明； 9.支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；需提供公安部检验报告证明； 10.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； | 套 | 7 |
| 25 | 室外防护箱 | 配件包括空开、导槽、排插、接地端子、安装支架等部件。具有三个隔层、防水密封条，防锈、防腐蚀等部件。彩板厚度不小于 1.5mm，表面乳白色喷塑处理，并根据用户要求喷涂相应字符和图案。门锁需采用户外机柜专用防水三角锁。防护等级IP55。 | 台 | 7 |
| 26 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流 ≥3kA | 台 | 7 |
| 27 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 7 |
| 28 | 线缆及附件 | 电源线网线及相关附件 | 套 | 7 |
| 29 | 监控立杆 | 高清球机主杆高度为12m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式，6 米以上立杆下端管径应 ≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的Q235B 钢材一次成型，壁厚6mm-10mm；监控杆 支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成 型，厚度20mm。 | 根 | 7 |
| 30 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*4块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 7 |
| 31 | 太阳能板支架 | 立杆安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 7 |
| 32 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*4； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 7 |
| 33 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共2个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 7 |
| 34 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 7 |
| 35 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗≤ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 7 |
| 36 | 配电箱 | 定制立杆太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，耐腐蚀性能更强，使用寿命更久；可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 7 |
| 37 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 14 |
| 38 | 高清卡口抓拍单元 | 1.不低于400万像素高清卡口抓拍单元， 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、雷达、室外防护罩、网 络信号防雷器、电源适配器等； 2.传感器类型：1/1.8"CMOS， 单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048 （含OSD）； 3.支持对机动车、非机动车、行人灯混合目标进行检测，同时检测不少于100个混合目标并对这些目标进行 绿框跟踪、优选、抓拍和属性分析； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅 助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 5.支持车牌识别功能（含新能源车牌），白天和晚上的识别率均≥99%； 6. 支持人体检测、跟踪、抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍不少于40个运动 人体目标； 7.雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围；需提供公安部检测报告证明； 8.在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率不低于99%，支持目标可视化， 预览画面可分别展示雷达检测目标框、视频检测目标框，并以不同的颜色区；需提供公安部检测报告证明； 9.支持实时输出目标的结构化信息，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；需提供公安部检测报告证明； 10.支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角等；需提供公安部检测报告证明； 11.电源：100VAC～240VAC；频率:48Hz～52Hz； | 台 | 7 |
| 39 | 红外全景球机 | 1.不低于400万球型摄像机； 2.传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5， AGC ON）；0 Lux with IR； 4.焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍； 5.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 6.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供第三方机构出具的检验报告证明； 10.供电方式: AC24 V，工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； | 台 | 7 |
| 40 | 环境补光灯 | 光源类型：大功率白光LED 发光角度40° 补光距离16米~26米 响应时间≤20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 套 | 7 |
| 41 | 智能闪光灯 | 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 电平量触发 内置光栅，可有效减少光污染 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% | 套 | 7 |
| 42 | 智能终端管理设备 | 1.智能终端管理设备，支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2.支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3.网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口； 具备≥2个光口（SFP）； 4.硬盘接口：≥4个SATA接口；音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口；IO报警接口：≥2路 报警输入接口、≥2路报警输出接口； 5.支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 6.支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 7.支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 8.支持多种字符叠加、图片合成模式； 9.支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 10.支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 11.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持 WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；需提供公安部检测报告证明； 12.支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频 上，定位校时模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； 13.设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求；需提供公安部检测报告证明； 14.支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； | 套 | 7 |
| 43 | 室外落地机柜 | 尺寸：不小于 800x600x450，含基础，含风扇、防雷模块、配电模块 | 台 | 7 |
| 44 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 7 |
| 45 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 7 |
| 46 | 稳压电源 | 1KVA 单相交流稳压电源，输入电压范围：190-250V，具有过压、过流、保护功能。 | 套 | 7 |
| 47 | 监控立杆 | 高度为 6.5m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式， 6 米以上立杆下端管径应≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的 Q235B 钢材一次成型，壁厚 6mm-10mm；监控杆支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚 4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度 20mm。 | 根 | 7 |
| 48 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 14 |
| 49 | 1080P 高清液晶拼接单元 | 1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； 3.LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草； 4.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 5.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 6.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 7.测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的检测机构的检测报告） 8.电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 台 | 9 |
| 50 | 液晶支架 | 后拉杆长度：600-900mm 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC 高强度钢板 | 套 | 1 |
| 51 | 图像处理器（含大屏控制软件） | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 4.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 5.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 6.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） | 套 | 1 |
| 52 | 线缆及附件 | 定制 | 套 | 1 |
| 53 | 嵌套包边装饰 | 显示屏包边 | 套 | 1 |
| 54 | 操作台 | 不小于1.8m*0.75m | 套 | 1 |
| 55 | 全钢网门静音网络机柜 | 42U，网孔门，落地 承重：静态1000KG 尺寸不小于（宽*深*高）：600*1000*2000 mm | 台 | 1 |
| 56 | 存储转发一体化平台 | 1.配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 3.具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4.支持GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 6.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 7.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 8.支持GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；需提供公安部检测报告证明； 9.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；需提供公安部检测报告证明； 10.在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档；需提供公安部检测报告证明； | 台 | 1 |
| 57 | 交换机 | 8口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥144Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗≤22W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |
| 58 | 企业级硬盘 | 4T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 20 |
| 59 | 防静电地板 | 钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面、四周黑色导电PVC边条 600mm*600mm | 处 | 1 |
| 60 | 接地网 | 二号纯铜板热处理，厚度为10mm的板材，板材的边部和端部应切直，无裂边和卷边。铜牌接地网 | 处 | 1 |
| 61 | 综合布线 | 根据现场实际情况，提供分控中心综合布线 | 项 | 1 |
| 62 | 货物架 | 立柱厚度为40*80*1.0mmC型钢，横梁厚度为40*60*1.0mmP型钢，层板厚度为0.5mm厚的冷轧钢板 180*60*200=4层 单 | 组 | 2 |
| 63 | 网络控制键盘 | 显示屏：10.1 英寸 TFT LCD 控制方式： 网络方式 电源：DC12V/POE 功耗： ≤15W | 套 | 1 |
| 64 | 对讲话筒 | 自带数字键，功能键界面采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技 术兼容路由器、交换机、 网桥网关、 Modem、 Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、 占线转移、关机转移。 支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 | 套 | 1 |
| 65 | 警告音响 | 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术内置 2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器， 一路接主音箱， 一路外接到副音箱;音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 具备有 1 路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 同时支持缄默强度预置减少功能,支持背景伴奏预置功能。 可扩展 2.4G 无线音频模块，实现 2.4G无线麦克风进行本地扩音。 | 台 | 1 |
| 66 | 系统软件 | 1.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 2.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询， 支持告警单条、批量处理； 3.支持查看火情消息的电子地图定位、关联图片、关联监控点的实时画面和录像； 4.支持火情上报功能，上报信息包括手动定位的经纬度坐标、图片和短视频； 5.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传区域的经纬度坐标预测受灾植被（植被信息已维护）面 积及比例； 6.支持蔓延分析，通过设置多种参数（风速、风向、温度、湿度）分析火势走向，并在电子地图上展示火势 预计影响范围； | 套 | 1 |
| 67 | 出口防火墙 | 1.硬件参数：1U 机型,配置单电源,≥18 个GE 电口,≥8 个Combo 口,≥4 组Bypass GE 电口,≥2 个SFP+接口,包含≥15 个并发SSLVPN 用户授权。 2、性能参数：整机吞吐量≥2G,新建连接数≥2 万,最大并发连接数≥150 万。 | 台 | 1 |
| 68 | 220V线路 | 用于高清卡口设备的市电接入 | KM | 0.36 |
| 69 | 系统集成费 | 以上所有设备的安装调试 | 项 | 1 |
| 70 | 三年运维服务费 | 提供项目三年运维服务 | 项 | 1 |

包2

湟源

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控塔 | 监控塔高15 米，采用四柱角钢形式，监控塔设计安全等级为1级。 铁塔均采用自立式结构，铁塔包括塔身，平台，爬梯，基础等。 铁塔设置爬梯及全方位工作平台一层，平台设置护栏，其高度不应低于1.2 米。铁塔安装避雷针，不得低于5 米并引下至接地，引下线需做防腐处理，避雷针高度应保证铁塔在避雷范围内。铁塔地网接地电阻值不得大于10Ω，基础面积在满足本文件要求的前提应尽可能小。铁塔连接螺栓全部采用热镀锌螺栓。铁塔钢构件全部热镀锌，镀层均匀，焊缝，焊渣处理完整，免维护。 | 座 | 3 |
| 2 | 防火专用双光谱成像仪（核心产品） | 防火专用双光谱成像仪： 1.防火专用双光谱成像仪：热成像分辨率≥640×512；焦距≥100mm；可见光分辨率≥1920×1080，200万；焦距：10-780mm； 2.具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 3.设备可根据温度变化自动调整聚焦； 4.支持烟火检测，可对监控画面中由焚烧物品产生的烟尘和火光进行检测，并框选提示；设备开启烟火检测功能后，当监控画面中出现行人、车辆时，不应产生报警； 5.噪声等效温差(NETD)在8mk及以下，最小可分辨温差(MRTD)150mk以下； 6.单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 7.支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 8.具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止； 9.定位功能检验：支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传； 10.温度报警功能检验：当设备壳体内部的相对湿度超过设定阈值时，可给出报警提示； 11.设备进行聚焦操作，采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验，通过后台软件对聚焦次数进 行统计，单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作，单台样机进行不少于1500000次聚焦操作后，应 能正常工作； 12.设备支持不少于3个MCU独立控制系统； 13.设备含有姿态感知模块； 14.设备支持热成像镜头磁编反馈系统； 15.防火专用双光谱成像仪需无缝对接现有西宁市森林防火预警平台，满足火情预警、火情研判、火情档案功能等应用功能。 | 台 | 3 |
| 3 | 云台电源 | 定制 | 个 | 3 |
| 4 | 云台支架 | 定制 | 个 | 3 |
| 5 | 枪型网络摄像机 | 1.不低于400万筒型网络摄像机； 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.焦距：2.7~13.5 mm； 4.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 5.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；需提供公安部检验报告证明； 6.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警； 7.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；需提供公安部检验报告证明； 8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；需提供公安部检验报告证明； 9.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4； | 台 | 3 |
| 6 | 枪机电源、支架 | 定制 | 套 | 3 |
| 7 | 扬声器 | 额定功率: ≤60W 待机功率＜1W 频率响应: 100Hz~17KHz （±3db） 谐波失真≤0.5% 电源: DC 24V/5A 信噪比≥80db | 台 | 3 |
| 8 | 基站控制器 | 1.全铝合金结构机身，机身表面全部采用散热鳍片，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能； 2.具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能 3.内置识别终端模块，具有2个POE网络接口、2个RJ45网络接口、1路DC24V输出、1路DC12V输出、1路音频输入、1路音频输出 4.户外监控设备的智能温控防护箱；以保证设备能够在野外全年全天候正常工作 5.高稳定性的将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一至二张电路板上，并集成一个设备，接头为航空防水插座。 6.防护等级：IP66。 | 套 | 3 |
| 9 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 3 |
| 10 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别 IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 3 |
| 11 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*6块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 3 |
| 12 | 太阳能板支架 | 立塔安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 3 |
| 13 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*8； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 3 |
| 14 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共4个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 3 |
| 15 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 3 |
| 16 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 3 |
| 17 | 配电箱 | 定制立塔太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 3 |
| 18 | 千兆交换机 | 1.≥8个千兆电口 2.交换容量≥20 Gbps ，包转发率≥14.88 Mpps 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 4.支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、Web管理，支持终端安全防护，支持STP/RSTP 5.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看； 6.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失； | 台 | 3 |
| 19 | 线缆 | 定制 | 套 | 3 |
| 20 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流 3kA | 台 | 6 |
| 21 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 3 |
| 22 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 6 |
| 23 | 防护网 | 1.材料品种、规格:网围栏（含检修门、锁、防锈、基础） 2.高度:1800mm | 套 | 3 |
| 24 | 高清网络球型摄像机 | 1.不低于400万全彩声光警戒球机； 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR； 3.焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍； 4.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米； 5.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 7.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；需提供公安部检验报告证明； 8.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供公安部检验报告证明； 9.支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；需提供公安部检验报告证明； 10.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； | 套 | 12 |
| 25 | 室外防护箱 | 配件包括空开、导槽、排插、接地端子、安装支架等部件。具有三个隔层、防水密封条，防锈、防腐蚀等部件。彩板厚度不小于 1.5mm，表面乳白色喷塑处理，并根据用户要求喷涂相应字符和图案。门锁需采用户外机柜专用防水三角锁。防护等级IP55。 | 台 | 12 |
| 26 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流 ≥3kA | 台 | 12 |
| 27 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 12 |
| 28 | 线缆及附件 | 电源线网线及相关附件 | 套 | 12 |
| 29 | 监控立杆 | 高清球机主杆高度为12m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式，6 米以上立杆下端管径应 ≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的Q235B 钢材一次成型，壁厚6mm-10mm；监控杆 支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成 型，厚度20mm。 | 根 | 12 |
| 30 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*4块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 12 |
| 31 | 太阳能板支架 | 立杆安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 12 |
| 32 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*4； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 12 |
| 33 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共2个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 12 |
| 34 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 12 |
| 35 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 12 |
| 36 | 配电箱 | 定制立杆太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，耐腐蚀性能更强，使用寿命更久；可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 12 |
| 37 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 24 |
| 38 | 高清卡口抓拍单元 | 1.不低于400万像素高清卡口抓拍单元， 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、雷达、室外防护罩、网 络信号防雷器、电源适配器等； 2.传感器类型：1/1.8"CMOS， 单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048 （含OSD）； 3.支持对机动车、非机动车、行人灯混合目标进行检测，同时检测不少于100个混合目标并对这些目标进行 绿框跟踪、优选、抓拍和属性分析； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅 助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 5.支持车牌识别功能（含新能源车牌），白天和晚上的识别率均≥99%； 6. 支持人体检测、跟踪、抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍不少于40个运动 人体目标； 7.雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围；需提供公安部检测报告证明； 8.在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率不低于99%，支持目标可视化， 预览画面可分别展示雷达检测目标框、视频检测目标框，并以不同的颜色区；需提供公安部检测报告证明； 9.支持实时输出目标的结构化信息，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；需提供公安部检测报告证明； 10.支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角等；需提供公安部检测报告证明； 11.电源：100VAC～240VAC；频率:48Hz～52Hz； | 台 | 5 |
| 39 | 红外全景球机 | 1.不低于400万球型摄像机； 2.传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5， AGC ON）；0 Lux with IR ； 4.焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍； 5.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 6.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供第三方权威机构出具的检验报告证明； 10.供电方式: AC24 V，工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； | 台 | 5 |
| 40 | 环境补光灯 | 光源类型：大功率白光LED 发光角度40° 补光距离16米~26米 响应时间≤20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 套 | 5 |
| 41 | 智能闪光灯 | 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 电平量触发 内置光栅，可有效减少光污染 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% | 套 | 5 |
| 42 | 智能终端管理设备 | 1.智能终端管理设备，支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2.支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3.网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口； 具备≥2个光口（SFP）； 4.硬盘接口：≥4个SATA接口；音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口；IO报警接口：≥2路 报警输入接口、≥2路报警输出接口； 5.支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 6.支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 7.支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 8.支持多种字符叠加、图片合成模式； 9.支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 10.支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 11.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持 WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；需提供公安部检测报告证明； 12.支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频 上，定位校时模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； 13.设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求；需提供公安部检测报告证明； 14.支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； | 套 | 5 |
| 43 | 室外落地机柜 | 尺寸：不小于 800x600x450，含基础，含风扇、防雷模块、配电模块 | 台 | 5 |
| 44 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 5 |
| 45 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 5 |
| 46 | 稳压电源 | 1KVA 单相交流稳压电源，输入电压范围：190-250V，具有过压、过流、保护功能。 | 套 | 5 |
| 47 | 监控立杆 | 高度为 6.5m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式， 6 米以上立杆下端管径应≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的 Q235B 钢材一次成型，壁厚 6mm-10mm；监控杆支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚 4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度 20mm。 | 根 | 5 |
| 48 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 10 |
| 49 | 1080P 高清液晶拼接单元 | 1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； 3.LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草； 4.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 5.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 6.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 7.测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的检测机构的检测报告） 8.电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 台 | 9 |
| 50 | 液晶支架 | 后拉杆长度：600-900mm 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC 高强度钢板 | 套 | 1 |
| 51 | 图像处理器（含大屏控制软件） | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 4.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 5.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 6.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） | 套 | 1 |
| 52 | 线缆及附件 | 定制 | 套 | 1 |
| 53 | 嵌套包边装饰 | 显示屏包边 | 套 | 1 |
| 54 | 操作台 | 不小于1.8m*0.75m | 套 | 1 |
| 55 | 全钢网门静音网络机柜 | 42U，网孔门，落地 承重：静态1000KG 尺寸不小于（宽*深*高）：600*1000*2000 mm | 台 | 1 |
| 56 | 存储转发一体化平台 | 1.配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 3.具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 6.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 7.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 8.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；需提供公安部检测报告证明； 9.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；需提供公安部检测报告证明； 10.在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档；需提供公安部检测报告证明； | 台 | 1 |
| 57 | 交换机 | 48口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥144Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗≤22W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |
| 58 | 企业级硬盘 | 4T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 20 |
| 59 | 防静电地板 | 钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面、四周黑色导电PVC边条600mm*600mm | 处 | 1 |
| 60 | 接地网 | 二号纯铜板热处理，厚度为10mm的板材，板材的边部和端部应切直，无裂边和卷边。铜牌接地网 | 处 | 1 |
| 61 | 综合布线 | 根据现场实际情况，提供分控中心综合布线 | 项 | 1 |
| 62 | 货物架 | 立柱厚度为40*80*1.0mmC型钢，横梁厚度为40*60*1.0mmP型钢，层板厚度为0.5mm厚的冷轧钢板 180*60*200=4层 单位：cm | 组 | 2 |
| 63 | 网络控制键盘 | 显示屏：10.1 英寸 TFT LCD 控制方式： 网络方式 电源：DC12V/POE 功耗： ≤15W | 套 | 1 |
| 64 | 对讲话筒 | 自带数字键，功能键界面采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技 术兼容路由器、交换机、 网桥网关、 Modem、 Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、 占线转移、关机转移。 支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 | 套 | 1 |
| 65 | 警告音响 | 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术内置 2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器， 一路接主音箱， 一路外接到副音箱;音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 具备有 1 路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 同时支持缄默强度预置减少功能,支持背景伴奏预置功能。 可扩展 2.4G 无线音频模块，实现 2.4G无线麦克风进行本地扩音。 | 台 | 1 |
| 66 | 系统软件 | 1.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 2.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询， 支持告警单条、批量处理； 3.支持查看火情消息的电子地图定位、关联图片、关联监控点的实时画面和录像； 4.支持火情上报功能，上报信息包括手动定位的经纬度坐标、图片和短视频； 5.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传区域的经纬度坐标预测受灾植被（植被信息已维护）面 积及比例； 6.支持蔓延分析，通过设置多种参数（风速、风向、温度、湿度）分析火势走向，并在电子地图上展示火势 预计影响范围； | 套 | 1 |
| 67 | 出口防火墙 | 1.硬件参数：1U 机型,配置单电源,≥18 个GE 电口,≥8 个Combo 口,≥4 组Bypass GE 电口,≥2 个SFP+接口,包含≥15 个并发SSLVPN 用户授权。 2、性能参数：整机吞吐量≥2G,新建连接数≥2 万,最大并发连接数≥150 万。 | 台 | 1 |
| 68 | 220V线路 | 用于高清卡口设备的市电接入 | KM | 0.495 |
| 69 | 系统集成费 | 以上所有设备的安装调试 | 项 | 1 |
| 70 | 三年运维服务费 | 提供项目三年运维服务 | 项 | 1 |

包3

大通

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控塔 | 监控塔高15 米，采用四柱角钢形式，监控塔设计安全等级为1级。 铁塔均采用自立式结构，铁塔包括塔身，平台，爬梯，基础等。 铁塔设置爬梯及全方位工作平台一层，平台设置护栏，其高度不应低于1.2 米。铁塔安装避雷针，不得低于5 米并引下至接地，引下线需做防腐处理，避雷针高度应保证铁塔在避雷范围内。铁塔地网接地电阻值不得大于10Ω，基础面积在满足本文件要求的前提应尽可能小。铁塔连接螺栓全部采用热镀锌螺栓。铁塔钢构件全部热镀锌，镀层均匀，焊缝，焊渣处理完整，免维护。 | 座 | 3 |
| 2 | 防火专用双光谱成像仪（核心产品） | 防火专用双光谱成像仪： 1.防火专用双光谱成像仪：热成像分辨率≥640×512；焦距≥100mm；可见光分辨率≥1920×1080，200万；焦距：10-780mm； 2.具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 3.设备可根据温度变化自动调整聚焦； 4.支持烟火检测，可对监控画面中由焚烧物品产生的烟尘和火光进行检测，并框选提示；设备开启烟火检测功能后，当监控画面中出现行人、车辆时，不应产生报警； 5.噪声等效温差(NETD)在8mk及以下，最小可分辨温差(MRTD)150mk以下； 6.单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 7.支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 8.具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止； 9.定位功能检验：支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传； 10.温度报警功能检验：当设备壳体内部的相对湿度超过设定阈值时，可给出报警提示； 11.设备进行聚焦操作，采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验，通过后台软件对聚焦次数进 行统计，单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作，单台样机进行不少于1500000次聚焦操作后，应 能正常工作； 12.设备支持不少于3个MCU独立控制系统； 13.设备含有姿态感知模块； 14.设备支持热成像镜头磁编反馈系统； 15.防火专用双光谱成像仪需无缝对接现有西宁市森林防火预警平台，满足火情预警、火情研判、火情档案功能等应用功能。 | 台 | 3 |
| 3 | 云台电源 | 定制 | 个 | 3 |
| 4 | 云台支架 | 定制 | 个 | 3 |
| 5 | 枪型网络摄像机 | 1.不低于400万筒型网络摄像机； 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.焦距：2.7~13.5 mm； 4.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 5.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；需提供公安部检验报告证明； 6.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警； 7.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；需提供公安部检验报告证明； 8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；需提供公安部检验报告证明； 9.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4； | 台 | 3 |
| 6 | 枪机电源、支架 | 定制 | 套 | 3 |
| 7 | 扬声器 | 额定功率: ≤60W 待机功率＜1W 频率响应: 100Hz~17KHz （±3db） 谐波失真≤0.5% 电源: DC 24V/5A 信噪比≥80db | 台 | 3 |
| 8 | 基站控制器 | 1.全铝合金结构机身，机身表面全部采用散热鳍片，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能； 2.具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能 3.内置识别终端模块，具有2个POE网络接口、2个RJ45网络接口、1路DC24V输出、1路DC12V输出、1路音频输入、1路音频输出 4.户外监控设备的智能温控防护箱；以保证设备能够在野外全年全天候正常工作 5.高稳定性的将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一至二张电路板上，并集成一个设备，接头为航空防水插座。 6.防护等级：IP66。 | 套 | 3 |
| 9 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 3 |
| 10 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别 IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 3 |
| 11 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*6块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 3 |
| 12 | 太阳能板支架 | 立塔安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 3 |
| 13 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*8； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 3 |
| 14 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共4个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 3 |
| 15 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 3 |
| 16 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 3 |
| 17 | 配电箱 | 定制立塔太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 3 |
| 18 | 千兆交换机 | 1.≥8个千兆电口 2.交换容量≥20 Gbps ，包转发率≥14.88 Mpps 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 4.支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、Web管理，支持终端安全防护，支持STP/RSTP 5.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看； 6.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失； | 台 | 3 |
| 19 | 线缆 | 定制 | 套 | 3 |
| 20 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流 3kA | 台 | 6 |
| 21 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 3 |
| 22 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 6 |
| 23 | 防护网 | 1.材料品种、规格:网围栏（含检修门、锁、防锈、基础） 2.高度:1800mm | 套 | 3 |
| 24 | 高清网络球型摄像机 | 1.不低于400万全彩声光警戒球机； 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR； 3.焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍； 4.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米； 5.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 7.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；需提供公安部检验报告证明； 8.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供公安部检验报告证明； 9.支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；需提供公安部检验报告证明； 10.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； | 套 | 11 |
| 25 | 室外防护箱 | 配件包括空开、导槽、排插、接地端子、安装支架等部件。具有三个隔层、防水密封条，防锈、防腐蚀等部件。彩板厚度不小于 1.5mm，表面乳白色喷塑处理，并根据用户要求喷涂相应字符和图案。门锁需采用户外机柜专用防水三角锁。防护等级IP55。 | 台 | 11 |
| 26 | 避雷器 | 八芯超五类以太网数据线路电涌保护器，采用全模保护电路，残压水平低，放电电流 ≥3kA | 台 | 11 |
| 27 | 防浪涌保护器 | 前端设备防浪涌保护器，最大放电电流≥40kA,电压保护水平≥1.8kV | 个 | 11 |
| 28 | 线缆及附件 | 电源线网线及相关附件 | 套 | 11 |
| 29 | 监控立杆 | 高清球机主杆高度为12m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式，6 米以上立杆下端管径应 ≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的Q235B 钢材一次成型，壁厚6mm-10mm；监控杆 支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成 型，厚度20mm。 | 根 | 11 |
| 30 | 300W 太阳能电池板 | 1.太阳能组件采用300W单晶硅太阳能电池板*4块；A类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20.93%，组件转换效率不低于18.44%,组件具备TUV认证，网上可查，提供tuv认证 2.采用高效透光低铁钢化玻璃，即使在弱光环境下也能获得优异的性能； 3.高强度铝合金边框，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 4.可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 5.工作温度-40℃-90℃ | 套 | 11 |
| 31 | 太阳能板支架 | 立杆安装支架，采用Q235圆钢、C型刚和角钢热镀锌制作而成；采用上下两层结构,支架与塔架相结合；安全系数高、使用寿命、耐腐蚀、抗风能力强 | 套 | 11 |
| 32 | 250AH 蓄电池 | 1.蓄电池类型：免维护胶体蓄电池 2.蓄电池总容量：12V 250AH*4； 3.电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 4.防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 5.充电效率、低温敏感性均达到YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及YD/T 2343-2011《通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供检测报告 | 套 | 11 |
| 33 | 蓄电池地埋箱 | 采用优质材料一次性注压而成；单个地埋箱放2只250AH电池，共2个；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、防震，满足防护等级IP68,提供检测报告。 | 台 | 11 |
| 34 | 太阳能控制器 | 1、MPPT制式;12V/24V/36v/48v自动识别； 2、蓄电池电压9v~70v；最大输入电压：150V (25℃ ) 145V (- 25℃ )；最大光伏输入功率：800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V； 3、MPPT追踪效率≥99%；转换效率≥98%； 4、支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电； 5、LCD液晶显示，LED故障显示；支持modebus协议，满足不同场合通讯需求； 6、TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃ ~+45℃，IP32； 7、控制器空载自身耗电不得超过其额定充电电流的1%，能够承受多雷区雷击引起的击穿的电路保护，提供检测报告。 | 个 | 11 |
| 35 | 逆变器 | 1.输入电压DC48V，输出AC220V±10%，输出功率1000W，瞬间峰值功率2000W；频率50Hz / 60Hz； 2.转换效率≥90%；无负载损耗＜ 0.6A；直流输入电压范围：44V-58V 3.支持USB输出；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护； 4.过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能； | 台 | 11 |
| 36 | 配电箱 | 定制立杆太阳能配电柜：外挂，采用Q235冷轧钢板制作而成；表面镀锌防静电喷塑处理，耐腐蚀性能更强，使用寿命更久；可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）；输入输出防雷、UK端子、断路器、接地铜排等； | 台 | 11 |
| 37 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 22 |
| 38 | 高清卡口抓拍单元 | 1.不低于400万像素高清卡口抓拍单元， 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、雷达、室外防护罩、网 络信号防雷器、电源适配器等； 2.传感器类型：1/1.8"CMOS， 单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048 （含OSD）； 3.支持对机动车、非机动车、行人灯混合目标进行检测，同时检测不少于100个混合目标并对这些目标进行 绿框跟踪、优选、抓拍和属性分析； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅 助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 5.支持车牌识别功能（含新能源车牌），白天和晚上的识别率均≥99%； 6. 支持人体检测、跟踪、抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍不少于40个运动 人体目标； 7.雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围；需提供公安部检测报告证明； 8.在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率不低于99%，支持目标可视化， 预览画面可分别展示雷达检测目标框、视频检测目标框，并以不同的颜色区；需提供公安部检测报告证明； 9.支持实时输出目标的结构化信息，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；需提供公安部检测报告证明； 10.支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角等；需提供公安部检测报告证明； 11.电源：100VAC～240VAC；频率:48Hz～52Hz； | 台 | 4 |
| 39 | 红外全景球机 | 1.不低于400万球型摄像机； 2.传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5， AGC ON）；0 Lux with IR ； 4.焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍； 5.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 6.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；需提供第三方权威机构出具的检验报告证明； 10.供电方式: AC24 V，工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； | 台 | 4 |
| 40 | 环境补光灯 | 光源类型：大功率白光LED 发光角度40° 补光距离16米~26米 响应时间≤20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 套 | 4 |
| 41 | 智能闪光灯 | 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 电平量触发 内置光栅，可有效减少光污染 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% | 套 | 4 |
| 42 | 智能终端管理设备 | 1.智能终端管理设备，支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2.支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3.网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口； 具备≥2个光口（SFP）； 4.硬盘接口：≥4个SATA接口；音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口；IO报警接口：≥2路 报警输入接口、≥2路报警输出接口； 5.支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 6.支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 7.支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 8.支持多种字符叠加、图片合成模式； 9.支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 10.支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 11.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持 WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；需提供公安部检测报告证明； 12.支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频 上，定位校时模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； 13.设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求；需提供公安部检测报告证明； 14.支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换；需提供公安部检测报告证明； | 套 | 4 |
| 43 | 室外落地机柜 | 尺寸：不小于 800x600x450，含基础，含风扇、防雷模块、配电模块 | 台 | 4 |
| 44 | 室外拾音器 | 室内外防水拾音器； 拾音距离远场≥15米；音频传输距离≥ 1000米；灵敏度≥-36dB；信噪比≥80dB； ECM麦克风；AGC控制，自适应降噪技术；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；防护级别IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 套 | 4 |
| 45 | 语音播报系统 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 支持新配置注册智能语音提示功能。 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 | 套 | 4 |
| 46 | 稳压电源 | 1KVA 单相交流稳压电源，输入电压范围：190-250V，具有过压、过流、保护功能。 | 套 | 4 |
| 47 | 监控立杆 | 高度为 6.5m，支臂长度根据现场实际统计数据为准。主杆为一体式， 6 米以上立杆下端管径应≥240mm、上端管径应≥160mm。监控杆立杆杆体选择优质的 Q235B 钢材一次成型，壁厚 6mm-10mm；监控杆支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚 4mm-8mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度 20mm。 | 根 | 4 |
| 48 | 无线网桥 | 1、支持802.11a/n/ac协议，频宽支持20/40/80MHz，最大带宽≥866Mbps；内置≥25dBi高增益双极化定向天线，角度水平/垂直角度 11°/11°，支持滤波器定制功能； 2、支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游（IEEE802.11d），支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP传输带宽； 3、外置透气阀，平衡基站内部腔体与外界气压，通过流动的空气穿过防水薄膜来降低外壳密封圈的应力，杜绝水汽侵入同时持续阻隔液体及其他污染物，保护敏感电子元器件；外置硬件复位孔，方便设备调试；外置六级信号指示灯，实现对电源、接口、信号强度进行状态显示； 4、可支持802.1x与Radius认证，同时支持40/104 bit WEP、WPA/WPA2 PSK EAP与私有协议等加密方式，以及基于MAC地址无线接入控制方式的安全机制，以保障无线网络运行安全； 5、支持Double-Watchdog设计，双看门狗技术，可同时监测有线网口及无线链路的运行状态; 6、具有无线AP天线发射功率线性可调软件、无线ap中继桥接功能软件软著，提供证书； 7、设备应对冲击和碰撞情况满足GB/T 2423.5-2019相关要求，需提供检测报告； 8、低温-50°环境、高温85°环境下设备通电正常启动运行；支持防水等级IP68；支持共模6Kv，差模2Kv、接触放电8kv，空气放电16kv防护；提供检测报告。 | 台 | 8 |
| 49 | 1080P 高清液晶拼接单元 | 1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； 3.LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草； 4.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 5.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 6.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 7.测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的检测机构的检测报告） 8.电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 台 | 9 |
| 50 | 液晶支架 | 后拉杆长度：600-900mm 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC 高强度钢板 | 套 | 1 |
| 51 | 图像处理器（含大屏控制软件） | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 4.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 5.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 6.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） | 套 | 1 |
| 52 | 线缆及附件 | 定制 | 套 | 1 |
| 53 | 嵌套包边装饰 | 显示屏包边 | 套 | 1 |
| 54 | 操作台 | 不小于1.8m*0.75m | 套 | 1 |
| 55 | 全钢网门静音网络机柜 | 42U，网孔门，落地 承重：静态1000KG 尺寸不小于（宽*深*高）：600*1000*2000 mm | 台 | 1 |
| 56 | 存储转发一体化平台 | 1.配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 3.具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 6.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 7.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 8.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；需提供公安部检测报告证明； 9.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；需提供公安部检测报告证明； 10.在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档；需提供公安部检测报告证明； | 台 | 1 |
| 57 | 交换机 | 48口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥144Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗≤22W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |
| 58 | 企业级硬盘 | 4T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 20 |
| 59 | 防静电地板 | 钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面、四周黑色导电PVC边条600mm*600mm | 处 | 1 |
| 60 | 接地网 | 二号纯铜板热处理，厚度为10mm的板材，板材的边部和端部应切直，无裂边和卷边。铜牌接地网 | 处 | 1 |
| 61 | 综合布线 | 根据现场实际情况，提供分控中心综合布线 | 项 | 1 |
| 62 | 货物架 | 立柱厚度为40*80*1.0mmC型钢，横梁厚度为40*60*1.0mmP型钢，层板厚度为0.5mm厚的冷轧钢板 180*60*200=4层 单位：cm | 组 | 2 |
| 63 | 网络控制键盘 | 显示屏：10.1 英寸 TFT LCD 控制方式： 网络方式 电源：DC12V/POE 功耗： ≤15W | 套 | 1 |
| 64 | 对讲话筒 | 自带数字键，功能键界面采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技 术兼容路由器、交换机、 网桥网关、 Modem、 Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、 占线转移、关机转移。 支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 | 套 | 1 |
| 65 | 警告音响 | 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术内置 2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器， 一路接主音箱， 一路外接到副音箱;音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 具备有 1 路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 同时支持缄默强度预置减少功能,支持背景伴奏预置功能。 可扩展 2.4G 无线音频模块，实现 2.4G无线麦克风进行本地扩音。 | 台 | 1 |
| 66 | 系统软件 | 1.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 2.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询， 支持告警单条、批量处理； 3.支持查看火情消息的电子地图定位、关联图片、关联监控点的实时画面和录像； 4.支持火情上报功能，上报信息包括手动定位的经纬度坐标、图片和短视频； 5.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传区域的经纬度坐标预测受灾植被（植被信息已维护）面 积及比例； 6.支持蔓延分析，通过设置多种参数（风速、风向、温度、湿度）分析火势走向，并在电子地图上展示火势 预计影响范围； | 套 | 1 |
| 67 | 出口防火墙 | 1.硬件参数：1U 机型,配置单电源,≥18 个GE 电口,≥8 个Combo 口,≥4 组Bypass GE 电口,≥2 个SFP+接口,包含≥15 个并发SSLVPN 用户授权。 2、性能参数：整机吞吐量≥2G,新建连接数≥2 万,最大并发连接数≥150 万。 | 台 | 1 |
| 68 | 220V线路 | 用于高清卡口设备的市电接入 | KM | 0.415 |
| 69 | 系统集成费 | 以上所有设备的安装调试 | 项 | 1 |
| 70 | 三年运维服务费 | 提供项目三年运维服务 | 项 | 1 |

（四）  商务要求

1、产品运输、保险及保管

1.1.中标人负责产品全部运输，包括装卸及现场搬运及保管，直至项目验收合格；

1.2中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

2、验收条件

产品交付验收前，必须达到下列基本条件，否则不予验收。

2.1必须提供完整准确的操作使用中文说明书,电子版一份、纸质版二份。纸质版的必须印制精美,装订成册；电子版必须复制保存到U盘；

2.2所有产品外包装箱、单个产品包装盒及装备上必须具有下列基本信息：产品制造商、生产日期、有效期、制造商联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。

- 货物的验收

3.1乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

3.2甲方应在乙方交付时，根据货物的技术规格要求和质量标准对货物进行检查验收，对货物有异议，甲方有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任，检测费用由乙方承担。甲方也可以在收到货物后15日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

3.3乙方在其投标文件技术规格响应表中标明的正偏离或无偏离设备，在验收、安装调试等环节如发现所供货物技术参数指标实际为负偏离或所供货物技术性能与投标响应不符的，甲方有权拒收。

3.4乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告等相关质量证明文件（加盖乙方公章），乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

3.5甲方有权在验货时对货物进行抽样并送交权威检测机构按相关标准进行检测，验货及抽样检测不合格的，相关费用均由乙方承担。

3.6甲方将按照招标文件、乙方投标文件及本合同作为验收的依据，如乙方不能通过甲方验收的，甲方有权提出退货并扣除质保金，或要求乙方按照验收标准进行整改。如2次验收后，仍验收不合格的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付违约金并返还甲方已支付价款。

3.7交货时，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。

3.8货物验收合格后，填写《验收单》，并由甲乙双方共同盖章后方可生效。

3.9本合同下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。乙方应承担货物在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

3.10乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.11补救措施和索赔

3.11.1甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.11.2在检验期和质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

3.11.3乙方同意对货物进行免费更换，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付延迟供货违约金；

3.11.4乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付退货货物价款的违约金；

3.11.5根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格；

3.11.6乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

3.11.7如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

3.12采购人有权在质保期内对所供货物进行抽样并送交检测机构进行检测，抽样检测不合格的，同批次全部产品将做退货处理并追究中标人相关责任。

3.13供应商就招标文件要求不得作出虚假承诺、虚假响应，投标文件中所提供全部资料：资格证明材料、业绩证明材料、技术响应证明材料等应当真实有效。中标人应根据采购人要求提供投标文件中相应原件备查，以核实投标文件的真实性。投标文件内容不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、 成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。

4、质量保证

4.1 所投产品所有部件的质量保证及售后服务均由中标人负责，所有部件的质保期为3年；

4.2中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检验标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，能提供全套原产地证明、产品合格证；

4.3 其他方面必须符合检验合格标准。

5、质保期：质保期3年，免费保修期的计算自中标内容验收合格交付采购人使用之日起计算。参数有具体要求的以参数为准，质保期从货物验收合格交付后开始计算。

6、售后服务

保修期内出现的因产品设计、生产、加工、运输、安装、验收而产生的全部质量问题，中标人必须及时免费提供维修服务。对于缺陷产品，必须实行终身召回制，免费负责维修和更换零部件。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律、商务合同规定的程序进行退换货。

特定产品需提供技术支撑。

7.1、交货时间及地点

4、交货时间及地点

4.1 交货期：自合同签订之日起40日内交货至采购人指定地点。

4.2 交货地点：西宁市南山绿化指挥部办公室。