- 新疆科技学院医学院康养专业集群实验教学示范中心采购安装项目

- 公开招标文件

项目编号：HD20240905

项目名称：新疆科技学院医学院康养专业集群实验教学示范中心采购安装项目

采购人（盖章）： 新疆科技学院

联 系 人: 李文辉

电    话：0996-6766116

代理机构（盖章）：新疆惠合正德工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：马芮、马超

电  话：13659974217、13639965658

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章、 合同条款	18

第三章、 货物需求一览表及技术规格说明	23

第四章、 投标文件格式	61

- 第一章  公开招标公告

公开招标公告

（项目编号：HD20240905）

一、招标条件

新疆科技学院医学院康养专业集群实验教学示范中心采购安装项目已审批，项目资金来源为中央支持地方高校改革发展项目，采购人为新疆科技学院。本项目已具备招标条件，采购方式为公开招标。

二、项目概况和采购范围

范围：主要用于补充康复实训室设备，新建回忆疗法、沙盘音乐体验疗法、模拟社区卫生服务中心、老年人日常照料、老年日常生活能力评估等实训室的设备采购。具体详见招标文件

三、投标人资格要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件的扫描件）

1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告（成立不足三年的提供成立至2023年的财务审计报告，成立不足一年的企业需提供基本户银行开具的资金信用证明)。

1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）

1.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实）；

1.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》；

四、招标文件的获取

获取时间：2024年09月09日至2024年09月16日（上午00：00至12：00，下午12：00至23：59北京时间）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年09月30日11时00分

递交方式：线上递交，供应商通过登录“政采云平台(https://www.zcygov.cn/)”，将加密电子响应文件在投标截止时间前通过CA上传到对应项目的的指定位置。

六、开标时间及地点

开标时间：2024年09月30日11时00分

开标地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅

七、联系方式

采购人：新疆科技学院

地  址: 库尔勒市

联系人：李文辉                联系电话：0996-6766116

招标代理机构：新疆惠合正德工程管理有限公司

地    址: 乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

联 系 人：马超、马芮

联系电话：13659974217、13639965658

采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）采购政策

政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、商品外包装等适宜本项目的政府采购政策。

（2）政策依据

1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）；

6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

7）财政部（财库[2014]68号文）；

8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

本项目代理服务费收取标准参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定由中标人向采购代理机构支付。

其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子招投标；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4.供应商在开标前应准备好电脑以及制作加密电子响应文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）。

5.在递交截止时间前,供应商应将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”, 递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商应①递交截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章；④开标结束后，请及时进入“网上报价”页面，若有最终报价等待最终报价通知。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

7、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子响应文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作响应文件)，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

8、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或投标失败等后果由供应商自行承担。

9、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

10、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆科技学院医学院康养专业集群实验教学示范中心采购安装项目 |
|  | 项目地点 | 新疆科技学院 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 工期及质保期 | 工期（服务期限、送货期限）：合同签订后30日历天； 注：中标单位需按甲方要求安装在指定位置。 质保期：2年 |
|  | 所属行业 | 工业，本项目的核心产品是健康体检机 |
| 2 | 采购预算资金 | 本项目预算金额和最高限价为115万元 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后15个工作日内预付合同总价款30%，剩余货款于全部货物验收合格后15个工作日内一次性支付。 |
| 4 | 投标有效期 | 90日历日（自投标截止之日算起） |
| 5 | 投标保证金额 | 保证金金额：小写：20000元整 大写： 贰万元整 账户名：新疆惠合正德工程管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市红光山路支行 行号：1048 8100 6071 账号：1077 0117 9662 联系电话：0991-4160566 保证金的缴纳形式：银行电汇自投标人基本账户转出。 保证金于开标截止时间前（即2024年09月30日11：00前）从其基本账户转账或者电汇提交到达指定账户，未按时提交投标保证金的以投标人自动放弃投标处理，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目保证金（以保证金接收方银行到账信息为准）。 |
| 6 | 招标答疑 | 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件（中标单位应按供应商须知前附表要求供电子投标文件U盘、纸质投标文件）。 |
| 8 | 投标文件递交 | 截止时间： 2024年09月30日11时00分（北京时间） 递交地点：线上递交，供应商通过登录“政采云平台(https://www.zcygov.cn/)”，将加密电子响应文件在投标截止时间前通过CA上传到对应项目的的指定位置。 |
| 9 | 招标项目开标 | 时间： 2024年09月30日11时00分（北京时间） 地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅 |
| 10 | 评标方式 | 综合评分法 |
| 11 | 备注 | 履约保证金：合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在合同签订七日内提交至财务处，在验收合格后无息退还。 |

一、总则

1、项目概况

受新疆科技学院的委托，根据采购人需求和相关标准及要求，对新疆科技学院医学院康养专业集群实验教学示范中心采购安装项目进行公开方式采购招标。

2、投标人资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件的扫描件）

1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告（成立不足三年的提供成立至2023年的财务审计报告，成立不足一年的企业需提供基本户银行开具的资金信用证明)。

1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）

1.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实）；

1.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》；

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用,在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。本项目中标单位按国家标准向代理人支付代理费。

二、招标文件

4、招标内容：详见投标须知前附表。

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括本文件以及所有招标答疑文件和补充通知。

5.2 投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人负责。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

9、采购文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。

10、投标文件的组成

（1）投标承诺书（附件一）

（2）法定代表人资格证书及委托代理人的授权委托书（附件二）

（3）投标人概况（附件三）

（4）供应商相关资料；（附件四）

（5）供货方案；（附件五）

（6）投标人类似项目业绩。（附件六）

（7）投标报价单（附件七）

(8）报价明细表（附件八）

（9）优惠条件、售后服务方案（附件九）

（10）规格、技术参数和合同条款偏离表（附件十）

（11）投标书附录（附件十一）

（12）投标保证金收据（附件十二）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式（附件十三）

（14）投标人认为有必要提供的其他相关资料等。（详见投标文件格式）

11、投标报价

11.1投标报价超过最高限价的，其响应文件将被拒绝，不得进入评标阶段。

11.2 投标报价为本招标文件所确定的招标内容的价格体现。投标人应按招标书所附的投标报价表的格式提供产品的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价，采购人不接受任何备选方案的报价（包括正副本不一致的商务报价时以正本为准）。供应商需对采购人提供的清单中全部设备进行报价，否则报价无效。

11．3设备综合单价是指货物到达采购人指定地点的价格，包括生产、装车、卸车、运输、保险、利润、税金等一切费用。供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。

11.4 本项目报价采用综合单价法，结算时，按实际货物数量乘以综合单价结算。

12、使用的货币

投标人应以人民币填报所有单价和合价,合同实施时亦以人民币支付。

13、投标有效期

13.1 投标书应在投标须知中所规定的投标截止期之后开始生效，在投标须知第 3 项所规定的日历日内保持有效。

13.2 如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求以补充通知进行，投标人须以书面形式答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。在延长期内，应满足原投标有效期内的全部规定。

14、投标保证金

14.1投标人在投标截止前以前缴纳不少于投标人须知前附表第4项规定数额的投标保证金。缴纳保证金形式以现金、电汇、支票交至新疆惠合正德工程管理有限公司账户。

14.2 采购人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。

14.3 未中标的投标人的投标保证金在招标工作结束后，予以退回（无息）。

14.4 如有下列情况，将没收投标保证金：

14.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标书；

14.4.2 中标人未能在规定期限内：

14.4.2.1 签署合同；

14.4.2.2 提交所要求的履约担保。

15、投标文件的编制要求

15.1 投标人须按招标文件规定要求编制投标书，并按投标须知第 6 项要求的本数编制。投标人应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

15.2 投标人须按招标文件的要求以及提供的格式填写,如内容填写不够时，投标人可按同样格式增页。

四、投标文件的封装与递交（本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书）

16、投标文件的封装与标志

16.1 投标文件封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，同时加盖单位公章及法定代表人签字或盖章（或委托代理人签字或盖章）,并标明“正本”、“副本”字样。

16.2 投标人应按本采购文件规定的格式编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

16.3 投标文件的份数见投标须知前附表。技术、商务正本必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用线装或胶装(为永久性、无破坏不可拆的)并加盖骑缝章（须胶装，否则视同活页处理）。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样并加盖公章。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式，活页装订的投标文件按无效标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.4 投标文件的封袋应确保密封完整，并加盖单位公章以及法定代表人或委托代理人签字或盖章。

16.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.6 未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

17、投标截止期

17.1 投标文件应在投标须知第 7 项所规定的日期和时间前按规定的地址送达。

17.2 采购人根据招标文件的规定可以发出补充通知，酌情延长递交投标书的截止期限。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.3 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人可以在投标须知第 7 项规定的投标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书，并书面通知采购人。补充、修改内容为投标文件的组成部分。

18.2 投标人的修改或撤回通知，应按第 16 条的规定编制、密封，并在内层和外层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

18.3 在投标截止期后不能修改投标书。

18.4 在投标须知第 7 项规定的投标截止期与原投标有效期或根据第 13 条延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据第 14 条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

18.5投标文件的编制原则

（1）投标人应当根据采购人提供的招标文件要求详细编制投标文件（包括必要的图表说明）。

（2）投标人应当对招标文件提出的要求和条件做出实质响应。

（3）投标文件以及投标人、采购人之间的往来正式文件均应使用中文。

（4）投标人应在投标函中分别标明其所投的项目代号和名称。并标明每个项目中的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

（5）投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

（6）其他

所有计量单位为公制。投标书不得涂改，总价应用数字和文字两种形式分别表示。数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

投标单位出具相应的资格证明文件。证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书中的一部分。

投标人所提供资格证明文件必须真实、有效。资格证明文件中所提供的相关数据或有关的复印件在开标后将进行有效性验证。

五、开标

19、开标

19.1 采购人将于投标须知第 8 项规定的时间和地点开标，开标由采购人主持，邀请所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标，投标人法定代表人或法定代表人委托的代理人必须到场参加开标会议。（本项目为不见面开标）

19.2 开标程序

19.2.1 开标由采购人主持;

19.2.2 由投标人代表检查各投标单位在投标文件提交截止时间前收到的投标文件密封情况，并当众宣布检查结果; （本项目为不见面开标）

19.2.3 经监督人确认无误后，由工作人员当众拆封宣读投标人的名称、交货期、投标价格，以及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标价格在评标时将不予考虑。（本项目为不见面开标）

19.3 采购人应做好开标记录，并存档备查。

21、无效的投标文件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件未按规定时间送达的；

（3）投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（4）按第 20.1 条规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。

22、唱标

22.1 由投标人推选的代表检查有效投标文件的密封及标志情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、交货期、投标价格和投标文件的其他主要内容。（本项目为不见面开标）

22.2 采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标人的有效投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。按第 18 条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件及无效投标文件将不予开封。（本项目为不见面开标）

22.3 采购人将宣读所有有效投标文件的投标人的名称、交货期、投标报价，投标文件的修改与撤回及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标报价在评标时将不予考虑。

22.4 采购人应做好开标记录，参与投标的投标人或其代表应在登记册上签字证明出席。

六、评标

23、评标委员会

采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号令组建评标委员会负责评标。评标委员会由技术专家、经济专家和采购人的代表组成，成员为5人（含）以上单数。除采购人代表外，随机产生的专家人数且不得少于评委总人数的2/3。

24、评标办法

24.1 评标委员会将对所有的投标文件进行初步评审,初步评审不通过的，作废标处理；初步评审通过的投标文件进入详细评审。

24.2 评标委员会将对通过初步评审的投标文件依据打分内容进行评审，招标代理机构按招标文件有关规定进行标价校核，并统计商务技术部分、投标报价部分得分。

25、定标原则

25.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

25.2评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.3.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。评标委员会根据本办法对投标人的投标文件进行综合评分，由评委分别独立进行打分，之后汇总。按各品种规格总得分由高到低顺序排列，排名第一名的投标人推荐为中标人。采购人在项目实施过程中应按本次评审结果向中标人按本项目需求要求各中标人及时供货。

26、投标文件的澄清

26.1 评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

26.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，有微小的不正规、不一致或不规则，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果以及这些微小之处不致构成投标文件实质上不响应招标文件。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束时予以补正，投标人的法定代表人（或法人授权代理人）应当签字确认其补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照招标文件规定的标准和方式，对细微偏差作不利于该投标人的量化。

- 投标无效的情形

27.1 在对投标文件进行详细评估之前，监督人或代理机构将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件的扫描件等）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告（成立不足三年的提供成立至2023年的财务审计报告，成立不足一年的企业需提供基本户银行开具的资金信用证明)。 |  |
| 3 | 法人委托书原件，被授权人身份证原件。（若法人参与投标，仅提供法人身份证明原件） |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。） |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实） |  |
| 6 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》 |  |
| 审查结果 |  |  |

- 27.2 未通过初步评审的投标文件将被视为无效的投标，投标文件将会被拒绝评审

初步评审

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按规定加盖公章）； |
| 2 | 响应文件载明的采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的； |
| 3 | 响应文件符合招标文件规定的商务条款（工期、质保期、有效期等）等实质性要求的； |
| 4 | 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等符合招标文件要求的； |
| 5 | 响应文件不附有采购人和采购方不能接受的条件的； |
| 6 | 投标报价未超过最高限价的且每项单价报价均不得超过给定的最高限价；投标报价按照招标文件格式填写且投标报价是否唯一；本项目预算金额和最高限价为115万元 |
| 7 | 符合招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。 |  |

27.3评标委员会将仅对被确定为通过初步评审投标文件进行评价与比较。

28、保密

28.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

28.2在评标期间，投标人企图影响采购人或招标代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 28.3评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、授予合同

29、中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴ 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

⑵ 能够满足招标文件的实质性要求。

30、合同签订

30.1 中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个工作日之内签订合同。

30.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

30.3 采购人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

30.4采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 八、特别说明

31.1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

政府采购政策支持：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

31.2根据政府采购促进中小企业发展暂行办法《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见招标文件前附表。

31.3凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（工信部联企业[2011]300号）文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策。提供虚假证明的按照无效投标处理。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。经评标委员会认可环保产品、节能产品及小微企业产品和产品报价后，供应商相应产品政策计算公式如下：

扣除后的供应商报价=供应商最终总报价-小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的供应商报价作为评审依据，小微企业产品报价为“小微企业产品清单”上的合计金额）

环保产品价格分加分=（环保产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

环保产品技术分加分=（环保产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

节能产品价格分加分=（节能产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

节能产品技术分加分=（节能产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

- 八、其它事项

### 32、其它事项

32.1由中标人支付采购代理机构代理服务费，中标人在领取中标通知书时以现金或转账形式支付给采购代理机构（否则不予以发放中标通知书）。

32.2关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

- 合同条款

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

购买合同

合同编号：

签约地：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

项目名称：

资金支付方式：

1.甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，由招标代理机构XXX进行招标，项目编号为XXX的中标通知书，甲方同意向乙方购买,同时,乙方同意授予甲方以下设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 产地/品牌 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 生产厂家规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小写含税合计金额（人民币）： |  |  | 大写含税合计金额（人民币）： |  |  |  |  |

设备的易耗配件必须在合同附件中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。

2.设备的交付期

乙方提供的国产产品在合同生效的X天内向甲方交付上述设备并通过最终验收合格，逾期将按照第7.2条规定执行。

3.设备运输、安装、验收和培训

3.1乙方负责选择适合设备性质的包装和运输方式，确保设备安全无损地运抵甲方指定的现场,设备的运费、保险费、包装费、验收费、装卸费、税费、第三方检测、使用培训、质保维保、施工、耗材等一切费用，均由乙方承担。确定与合同规定相符后，乙方工程师负责对设备进行安装调试，最终由甲方设备使用科室与设备科签发相关的安装验收合格报告。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查，并在包装及外观完好的情况下收货，如果发现数量不足或货物外观破损等问题，乙方应在2天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3乙方所售设备均应按照国家标准和行业标准进行制造的合格产品，乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上进行验收。进口设备需由乙方提供入境货物检验检疫证明。

3.4乙方应在甲方收到货物后的3个工作日内对设备进行安装调试，经甲方确保设备能够正常使用后，符合验收标准的视为验收合格。验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方承担。

3.5乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

4.履约保证金

4.1履约保证金：为保证乙方在本合同中承诺的履约义务得到切实履行，经甲、乙双方友好协商，乙方愿意按照本合同约定向甲方提供履约保证金，用以担保乙方按本合同约定履行本合同项下的全部义务。

4.2履约保证金的金额为¥XX元（大写:元整,即中标价的10%），乙方应在合同签订后五个工作日内将履约保证金汇入甲方指定账户，甲方履约保证金收款信息如下：

单位名称:

账    号：

开户银行：

行    号：

4.3 乙方未履行本合同约定下的任何义务，甲方均有权从履约保证金中扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额，如有不足的由乙方另行承担赔偿责任。

4.4 乙方如约履行完本合同约定所有义务的，甲方在质保期满后无息退回履约保证金。

5.付款方式

合同签订后15个工作日内预付合同总价款30%，剩余货款于全部货物验收合格后15个工作日内一次性支付。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方所提供的商品必须是原厂正品。乙方所提供的货物的技术规格应为最新版本设备,若技术性能无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资证复印件作为本合同附件。

6.2乙方对所售设备提供质保期X个月。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费(非人为损伤）。如达不到此要求，即相应延长保修期，质保期外，免费维修，若涉及更换配件的，只收取成本费。

6.3乙方所提供的产品质量或规格如与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。乙方提供设备为全新设备，如甲方在使用期间发现是经过翻新或改造等非全新的设备，造成的直接及间接损失由乙方承担，并承担相应的法律责任。甲方拥有不限时限的追索权。

6.4当甲方发现乙方提供的产品有质量问题，或于本合同规格不符等问题，导致甲方无法使用，乙方应在 24 小时内予以解决。 超过48小时未能解决，乙方有义务向甲方说明情况申请延期。如乙方未向甲方说明情况，甲方有权利在向乙方支付的货款中扣除损失费。

6.5报修响应时间0.5小时，到场时间24小时（不可抗拒力量下除外）。乙方24小时不能维修到位，则自24小时届满，乙方有义务免费提供备用机供甲方使用。备用机的功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项目中的机械设备。乙方逾期维修，甲方可自行组织维修，但相关维修费用由乙方承担，甲方可直接从乙方履约保证金中扣除，扣除后乙方应在5个日历日内将履约保证金补足。

7违约条款

7.1 如经相关监督管理机构检验确认货物不符合本合同约定或甲方验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

7.1.1甲方有权选择退货并解除合同，乙方应将全额货款退还甲方，并负担因解除合同而发生的一切损失和费用。

7.1.2调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从合同货款或履约保证金中扣除误期赔偿费，延期交货和延期服务的赔偿费均按每延期一日扣除延期交付部分的合同价的百分之零点五（0.5％）计算，直至交货或提供服务为止；超过30日仍未能交货或提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金。

7.3 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第五条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同约定从乙方履约保证金中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付1000元的违约金。

7.4 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7.5如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

7.6乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

7.7乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

8.争议的解决方式

甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

9.合同生效

9.1本合同根据招投标文件、中标通知书及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件进行审核签订，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

9.2本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.3本合同一式陆份，以中文书就，甲方执伍份、乙方执壹份，具有相同的法律效应。

10.其他

10.1招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉仲裁法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

甲方：                                  乙方：

（盖章）             （盖章）

甲方法定代表人：________________        乙方法定代表人：                                 委托代理人：________________            委托代理人：

分管负责人：________________            分管负责人：

联系人：                                联系人：

联系电话：                             联系电话：

地址：                                  地址：

日期：____________________             日期：

- 货物需求一览表及技术规格说明

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 实训室名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具 | 主要功能： 用于常用认知功能障碍的评估。 技术要求： 1.包括简易智能精神状态检查量表及评估用具； 2. 包括蒙特利尔认知量表 （MoCA）及配套用具； 3.包括神经行为认知状态测试 （NCSE）成套测试； 4.包括 LOTCA 认知功能成套试验量表及配套用具； 5.包括中国改良版的长谷川痴呆量表（HDSI）及操作手册 | 台 | 2 | 康复实训室 |
| 2 | 汉语标准失语症检查箱 | 包含量表及评估用具 | 台 | 2 | 康复实训室 |
| 3 | 语言发育迟缓训练组合箱 | 国产量表及评估用具 | 台 | 2 | 康复实训室 |
| 4 | 改良Frenchay构音障碍评价工具箱 | 国产量表及评估用具 | 台 | 2 | 康复实训室 |
| 5 | 楔形垫 | 包括四种角度： 15°、20°、30°、45° 外形尺寸（15°）/cm：60×51×15 外形尺寸（20°）/cm：60×51×20 外形尺寸（30°）/cm：60×51×30 外形尺寸（45°）/cm：60×42×42 适用于卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松驰的训练。 | 个 | 4 | 康复实训室 |
| 6 | PT凳 | 规格：60×60×40-54cm， 参数：主体结构为钢架喷涂，可调液压缸，座面采用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型。对患者进行治疗时可移动的坐具。 | 个 | 9 | 康复实训室 |
| 7 | 高靠背轮椅 | 钢管加固耐用免充气，适用于脊髓损伤病人使用，不小于88*30*95 | 个 | 4 | 康复实训室 |
| 8 | 轮椅 | 钢管加固耐用免充气，不小于90*30*95 | 个 | 4 | 康复实训室 |
| 9 | PT训练床（电动升降） | 规格：200×125×60-90cm 参数：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨pu皮革发泡一次成型。采用直线电机。电源参数：AC220V 50HZ 额定载荷：140kg | 个 | 4 | 康复实训室 |
| 10 | 抽屉式阶梯 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸：600mm×335mm×420mm 2）梯面高度：100mm 3）阶梯踏板额定承载：2000N 产品用途 除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用。 | 台 | 2 | 康复实训室 |
| 11 | 示教婴儿 | 肩肘腕髋膝踝等各大关节可活动 | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 12 | 手腕关节模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 13 | 脊柱模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 14 | 髋关节模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 15 | 骨盆模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 16 | 膝关节模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 17 | 踝、足模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 18 | 肩关节模型 | PVC材质，附着韧带，自然大（带底座） | 个 | 10 | 康复实训室 |
| 19 | 超声波治疗仪 | 工作模式:脉冲模式 超声有效声强:多挡可调 额定输出功率:5.0W 电源输入功率:30VA 显示屏:3.5英寸液晶 声工作频率:1.0 MHz 波束不均匀性系数:<8 有效声强:2.5w/cm 波束类型:准直型 脉冲持续时间:6ms 脉冲重复周期:10ms | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 20 | 经皮神经电刺激仪 | 1、输出波形：为无极性双向不对称脉冲 。 2、脉冲宽度：20μs～500μs连续可调，允差±20% 3、脉冲频率：在2Hz～160Hz范围连续可调，允差±10% 4、输出电流：治疗仪各路独立输出，在1kΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～99mA连续可调。最大输出值允差±30% 5、KD-2A型时间设置：a)定时设置：分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%；b)不定时设置：可连续工作。 | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 21 | 神经肌肉电刺激仪 | 1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率 为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15% 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30% 4、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30% 5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10% 6、 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 22 | 湿热敷治疗仪 | 1、仪器采用316型全不锈钢冲压成型，美观且经久耐用。 2、操作简单的LED液晶控制面板，精确温度显示。 3、双漏电保护装置，确保设备安全使用。 4、双时间段自动开关机设定，高效节能省电。 5、高低温双重温度保护，确保精确治疗温度。 6、槽内内侧四角使用圆弧无死角设计，有效的防止水垢的产生。 7、夹层使用高效优质的防火保温棉，有效减少温度损耗，提高工作效率，安全环保。 8、仪器使用静音医用万向轮，推拉轻松自如。 | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 23 | 直流感应电疗仪 | 1、直流输出：（负载阻抗500Ω±10%）电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调。 2、感应输出：为单向脉冲波，输出幅度0~60V（500Ω），输出电压分强、弱二档，连续可调。 3、定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差±10% 4、使用电源：~220V, 50Hz。额定输入功率：20VA 5、工作制：连续工作时间4h 6、使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80% | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 24 | 音频电疗机 | 1、输出频率：分1、1.5、2、2.5、3kHz共五档，允许偏差±10% 2、输出电流稳定度：当负载阻抗变化±50%时，输出电流变化＜5% 3、定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差±10% 4、使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：20VA 5、工作制：连续工作时间4h 6、使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80% | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 25 | (五官)超短波电疗机 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、特殊设计的新型电场耦合板，绝缘强度高，内部传导材料韧性高、强度高，且可适当变形，治疗时更贴合病人； 3、特殊设计的高频振荡腔体，抗干扰能力和电磁兼容性强，对周围设备干扰小； 4、新型高频高压输出端口，美观、不易松动，稳定电磁波输出，衰减小； 5、新型高频耦合输出控制装置，体积更小，新型耦合方式带来更稳定的功率输出； 6、设备具备非控制调谐方式的输出控制装置，如能不采用输出电路失谐的方式使输出功率减至50W或低于20%额定输出功率； 7、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压范围： 86kPa～106kPa；电源：220V±22V；50Hz±1Hz；额定输入功率：900VA；连续工作时间：4h； 8、工作频率：27.12MHz±0.6%； 9、三种治疗模式：连续输出、脉冲-疏、脉冲-密； 10、脉冲调制频率为：70Hz或350Hz，误差±15%； 11、额定输出功率（连续波）为：200W±20%； 12、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于10% 13、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档； 14、输出强度：1-10档； 15、安全性：仪器通过电磁兼容检测； | 台 | 1 | 康复实训室 |
| 26 | 老式黑白电视机 | 材质：塑料 机身尺寸：350*560mm 屏幕尺寸：14寸 | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 27 | 老式收录机 | 品种：收录机 性能：正常使用 尺寸：长530mm 宽130mm 高300mm | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 28 | 老式落地电风扇 | 功率：280W 落地扇尺寸：720*800mm 电压：220V | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 29 | 老式手电筒 | 重量：200g 充电模式：用电池 大功率：10W 长度：200mm 最大射程：50m以下 最高亮度(最大光通量)：350流明及以上 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 30 | 老式照相机 | 尺寸规格160mm*90*80.5mm 重量：重约1公斤左右 | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 31 | 老式缝纫机 | 尺寸：880*410*790mm | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 32 | 老式儿童三轮车 | 尺寸:630*410*380mm | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 33 | 老式餐桌椅 | 尺寸规格750*1200*1200mm座椅靠背420mm | 套 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 34 | 老式被子（含网套） | 尺寸：2000*1800mm | 套 | 2 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 35 | 老式书桌 | 尺寸：1130*580*850mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 36 | 老式床 | 尺寸：2000*1800mm | 张 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 37 | 老式床单 | 尺寸：1800*2300mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 38 | 老式黄胶鞋 | 材质：帆布 | 双 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 39 | 老式暖瓶 | 内胆材质：玻璃 外壳材质：铁 容量：2升 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 40 | 老式铁制饼干盒 | 尺寸:105*220*255 mm 材质：铁 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 41 | 老式厨柜 | 尺寸：长800mm,宽650mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 42 | 老式衣柜 | 衣柜的尺寸：长800mm,宽650mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 43 | 老式大箱子 | 尺寸：600*400*250mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 44 | 老式宣传挂图 | 尺寸：540cm*390 | 副 | 10 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 45 | 老式宣传挂像 | 材质：纸张 尺寸：540*390mm | 副 | 3 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 46 | 老花镜 | 材质：玻璃 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 47 | 吊钟 | 尺寸：600*280*150mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 48 | 吉他 | 尺寸：1040*140mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 49 | 算盘 | 尺寸285*120*250mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 50 | 油灯 | 尺寸：150*170*300 mm | 盏 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 51 | 老式二八大杠自行车 | 尺寸：28英寸 速别：单速 车架材质：铬锰钢 | 辆 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 52 | 口琴 | 尺寸：195*45*30mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 53 | 小型闹钟 | 尺寸：140:*1100*50mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 54 | 军用水壶 | 材质：铝 尺寸：200*150mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 55 | 毛泽东选集 | 材质：纸张 尺寸：260x185mm | 套 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 56 | 冰箱 | 尺寸：500*580*1250mm | 台 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 57 | 铁制洗脸盆 | 尺寸:500*430*450 mm 材质：铁 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 58 | 洗脸盆架 | 尺寸:320*220*1055 mm 材质：铁 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 59 | 肥皂 | 肥皂尺寸大小 145*85*40mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 60 | 肥皂盒 | 材质：塑料 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 61 | 老式茶具 | 材质：陶瓷 | 套 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 62 | 木质衣架 | 材质：实木 | 个 | 5 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 63 | 复古木边镜子 | 镜边材质：实木 | 面 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 64 | 饭盒 | 材质：铝 尺寸：220*130mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 65 | 老式座机电话 | 电话机尺寸:250*140*280mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 66 | 红色题材老书籍杂志古书籍 | 材质：纸张 尺寸：285*210mm | 套 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 67 | 老式皮包 | 颜色：黑 尺寸：290*390*110mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 68 | 铁制缸子 | 规格：高100mm，直径110mm | 个 | 2 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 69 | 老式老挂历 | 材质：纸张尺寸：780*520mm | 副 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 70 | 老式枕头 | 枕头尺寸：470*740mm | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 71 | 老式枕巾 | 枕巾尺寸：470*740mm | 条 | 2 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 72 | 老式黄书包 | 规格：340mm*260mm 材质：帆布 | 个 | 1 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 73 | 老式墙纸 | 材质：PVC,丝绸,亚麻,无纺布,植物纤维,植绒面绒,纸质,草编 | 平米 | 285 | 康复实训室-时光回溯康养实训室 |
| 74 | 标准心理沙盘、沙具陈列架（实木）沙具 | 600件心理沙盘配套包含： 1、600件心理沙具（具按照大类和次类别划分，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品与其它等。） 2、实木标准沙箱1个，技术规格：72cm*57cm*7cm 实木 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色。含实木支架1个。 3、实木沙具放置架1个，技术规格:160cm*80cm*30cm 5层9阶（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具）。 4、心理沙盘游戏治疗录像资料选辑1张。 5、精选石英砂或天然海沙10公斤。 6、心理沙盘游戏治疗指导书籍1本。 7、心理沙盘档案管理软件1张。 8、心理沙盘配套工具1套（含安装工具，沙扒，沙铲，刮沙工具等）。 | 套 | 1 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 75 | 电子琴（61 键，具有多种音色和节奏） | 琴键数量：61键 键盘：力度感应键盘 内置音色/节奏：140/128 示范曲数量：30 支持蓝牙设备：安卓/IOS APP智能教学：支持连接/控制 耳机/输出：3.5MM接口/6.5MM接口 音量：可调节音量大小 踏板 ：支持 连接设备：通过MIDI接口连接电脑或平板 基本信息及其他 电源/供电：DC 5V-9V 电源接口 尺寸 900*230*60（mm） 其他功能：延音开关、速度调节、节拍器速度控制、麦克风功能、录音/播放、移调、键盘鼓、双键盘功能等 材质：高密度钢材+橡胶 适用范围：61键/88键电子琴、电钢琴及各类键盘合成乐器 重量：约3.7KG、含包装约4.4KG 包装尺寸：约81cm*41cm*48cm 支架规格参数： 材质：高密度钢材+橡胶 适用范围：61键/88键电子琴、电钢琴及各类键盘合成乐器 重量：约3.7KG、含包装约4.4KG 包装尺寸：约81cm*41cm*48cm | 台 | 2 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 76 | 空灵鼓（12 寸，碳钢材质） | 产品名称:空灵鼓 产品尺寸:6寸/8寸/10寸/12寸/13寸 质:碳钢材 音阶:8音/11音/13音/15音 颜色:月光白/古铜色/玉青瓷/星耀银/藏青色/中国红/玫红色/水墨黑/花蓝湖蓝色/深蓝色/文人竹/薰衣草/黄金铜/豆绿色等 | 个 | 2 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 77 | 拇指琴（17 音，木质） | 采用自然生长的整块木材制作而成的一体式琴体，内部结构更紧凑、自然、共鸣性更好、全单板延音更长、传导迅速无损音质、矿石金属琴键、美观大方、触感细腻、圆弧舒适护手 | 个 | 2 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 78 | 手鼓（8 寸，羊皮） | 老山羊皮鼓面皮质强韧，耐磨耐用、音色通透、印尼桃花芯木35年以上大树，硬度更高，密度更大、四扣登山绳拉力均匀、音色稳定、调音简单、手工雕绘传统手工艺，每个鼓都更有韵味 整木掏空大树掏空，共鸣性更好、橡胶底座随心放置，减震防磕更柔软 | 个 | 2 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 79 | 木鱼（实木，大小套装） | 整木制作、实木镶嵌、原木制作、安全健康、经久耐用、声音清脆、经久耐用、精致小巧、随身携带 | 个 | 2 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 80 | 沙锤 | 木质手柄，橡胶球 | 个 | 2 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 82 | 智能体感音乐放松减压舱 | 产品组成： 1、音乐放松减压舱1 台；2、10 寸平板1 套；3、显示屏支架1 套；4、催眠眼罩2个；5、音乐治疗导论1 本；6、体感控制器1 个；7、安装工具1 套 产品详情： 1、产品尺寸约为：高114cm *长99cm* 宽100cm(±3cm)。带头罩高130cm ，坐深60cm，坐宽60cm，扶手高63cm，颜色为：米白色；2、产品有助于辅助心理咨询师进行心理辅导，用于心理放松，音乐催眠，冥想，心理放松训练，心理治疗，改善情绪，振奋精神，消除紧张焦虑，犹豫，恐怖等不良心理状况；3、采用头等舱设计超纤皮面料（人体接触面）沙发整体组合材质：高规格加粗木方做骨架；加密弓字簧+进口牛皮筋+中软海棉+无纺布+坐架布；坐垫使用高密度海绵，靠背、扶手内胆填充3A 公仔棉；晨光龙机械架睡眠级遮光头罩；4、扶手两侧圆形氛围灯圈；内置碳纤维加热垫，背部温热舒适控制整个椅子电源开启；控制沙发角度调节（伸展与收缩）；控制头罩打开与闭合；控制靠垫温度加热，温度三挡可调；一键复位，所有角度恢复原始状态；5、体感音乐模式控制（1.播放与暂停2.上一曲3.下一曲4.振动增强5.振动减弱6音量增大7.音量减小8.蓝牙模式9.单曲循环）；音源模式：SD 卡、蓝牙、3.5MM 音频输入；6、音乐随动体感功能：随着音乐体感振动，增强乐感振撼效果，让身体与大脑同时感知音乐，实现舒缓压力、调节身心、重塑健康心境的效果。睡眠级遮光头罩：提供一个安全私密、独享空间。无线触摸控制；独立完成各项指令操作音乐放松：里面集成了海量专业心理音乐资料文件包含:放松类；激杨类；抒发类；振奋类等；7、蓝光氛围呼吸灯；由亮到暗逐渐变化，感觉好像人在呼吸。8、系统采用10寸平板系统1套（含平板支架）：约9.76mm轻薄金属机身，约860g轻盈重量，内存容量8GB，储存容量256GB，10平板，10点触控，windows操作系统，1920*1280高清屏，防眩光。系统内置4大类型高清心理视频，视频全程配有文字字幕，方便来访者及心理咨询师观看，（含催眠放松训练真人视频，时长不低于16分钟。肌肉放松训练真人视频，时长不低于11分钟，渐进式催眠训练真人视频，时长不低于16分钟。冥想放松训练真人视频，时长不低于6分钟。）含专业心理催眠图片（错觉图，不可能图形等），α脑波音乐，冥想音乐，中国五行音乐，催眠减压音乐，大自然背景音乐等音乐资源；9、显示器支架银白色，大气美观，支架可摇摆，可旋转，显示器可360°旋转，可固定在某一个角度，符合心理咨询师的要求。10、催眠眼罩2个：23*7CM,黑色，透风棉质，带耳机通风口，带松紧调节扣11、音乐治疗导论1 本：中国心理学会推荐用书（涵盖音乐治疗的历史，音乐治疗的定义及基本原理，音乐治疗的形式等。）l2、附带安装工具（一字头，十字头螺丝刀，新型内六角） | 台 | 1 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 83 | 着装式老年行动模拟装置 | 1、本模拟装置依据正常成人体型设计。 2、通过穿着模拟服可切身体验老年人由于身体机能老化、生活不便而产生的心理感受。 3、腕关节和踝关节的负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。 4、通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。 5、特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。 6、戴上特制耳塞能够体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。 7、模拟服可清洗以保持干净。 8、随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。 | 套 | 1 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 84 | 着装式偏瘫护理模拟装置 | 1、本模拟装置依据正常成人体型设计。 2、能够体验左右偏瘫。 3、当限制装置固定后，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘帖带可调整松紧度以模拟不同程度的关节僵硬； 4、配有拐杖，使练习者可体验特定状态下拐杖对于运动的重要性。 5、本模型的鞋是为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。 6、随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。 | 套 | 1 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 85 | 半身麻痹体验装置 | 每套配置如下： 1. 每组设备内含： 1.1 拐杖一支 1.1.1 材质：铝制 1.1.2 可五段式调整，可折叠收纳 1.2 脚部模拟器一件 1.2.1 尺寸：高290mm，脚底长230mm，模拟器上开口：230mm ，脚掌处开口：100mm 1.2.2 材质：玻璃纤维 1.2.3 三条魔鬼胶黏扣带，用来固定小腿、脚踝及脚掌。 1.2.4 穿戴后使膝关节及脚踝关节行动较不灵活。 1.3 腰部支撑带 1.3.1 尺寸：长1350mm，宽230mm 1.3.2 材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内里为防滑材质，加强腰部固定。 1.4 肘部支撑带一件 1.4.1 尺寸：长400mm，宽320mm 1.4.2 材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内有护肘垫一片。 1.5 背心一件 供体验者穿着，为考虑安全，背面需印有「中风者模拟体验中」字样 1.6 束缚手套一只 可将五只手指以弹性束缚方式蜷曲至靠近掌心处，模拟手部麻痹状态。 1.7 内附居家生活体验教学光盘1片：包含居家生活厕所区、卧室、书房、客厅等各区域的体验模式 1.8 携带收纳箱一个 | 套 | 1 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 86 | 高龄者模拟体验装置 | 每套配置如下： 1.每组设备内含： 1.1 脚部固定物一组，含：1.1.1 鞋型支撑物2件；1.1.1.1 踝关节开口：200mm，脚掌处开口：120mm；1.1.1.2材质:弹性布料，外加魔鬼毡黏扣带；1.1.1.3穿戴后使脚踝关节行动较不灵活；1.1.2脚踝固定板4片；1.1.2.1尺寸：长200mm，宽75mm；1.1.2.2依脚踝弧度造型塑料制硬板，脚踝二侧各一片，附加魔鬼毡黏扣带以固定脚踝 1.2.脚部四格式加重物2个：1.2.1尺寸：长400mm，宽150mm；1.2.2材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带 1.3.膝盖支撑物2件：1.3.1尺寸：长900mm，宽350mm；1.3.2材质:弹性布料，并以魔鬼毡黏贴方式固定 1.4.拐杖1支：1.4.1材质:铝制；1.4.2可五段式调整，可折叠收纳 1.5.手腕三格式加重物2个：；1.5.1尺寸：长300mm，宽150mm；1.5.2材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带 1.6.肘部支撑物2件：1.6.1尺寸：长740mm，宽160mm；1.6.2材质:弹性布料，以魔鬼毡黏贴方式固定 1.7.背心1件：供模拟体验者穿着，为考虑安全，背面需印有「高龄者模拟体验中」字样 1.8.身体加重物4个：材质:铁制金属加重物，外包一般布料 1.9.模拟老化眼镜1付：1.9.1镜片设计留置四方形较清楚窗口，具模拟视线窄化效果；1.9.2材质:软质压克力，镜片具窗口模拟黄化效果 1.10.模拟驼背弹性带1条：模拟带可从脖子两边下拉至膝盖束缚，模拟老人 暂时性驼背效果 1.11.棉制白布手套1双 1.12.半截式弹性手套1双 材质：棉质弹性布 1.13.补强用魔术贴布1条 1.14.小钱包1个 1.15.手提箱1个 1.16.体验教学光盘1片 | 套 | 1 | 康复实训室-乐心颐养体验实训室 |
| 87 | 护理工具箱（39种用品） | 净重:16寸:1.9kg 材质:铝合金+中纤板颜色:银色 规格:长*宽*高12寸:16寸:39.5*22*23cm | 个 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 88 | 6连屏风（医用） | 材质；金属 风格:简约现代 结构工艺:金属工艺 饰面工艺:面料工艺 尺寸：570*1850 | 套 | 2 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 89 | 中药煎药包装一体机 | 是否带炖盅：是 电压：220V 容量：20L 操作方式：按键式 附加功能：自动文武火 款式：连体结构 壶身材质：不锈钢 加热方式：底盘加热 | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 90 | 中药熏蒸床 | 一、技术特点： 1、点式局部熏蒸,双喷头恒温喷气，也可关闭一侧的阀门进行单喷头喷气 2、微电脑设置熏蒸时间和熏蒸温度,液晶屏显示 3、全不锈钢中药锅煎煮中药,防止腐蚀 4、喷头管臂可180度旋转并能在有效范围内任意调节高度,方便不同患者的使用 5、喷头管臂外包隔热保护层，防止调节高度时烫手 6、外设加水口，不用打开中药锅即可加水 7、配有过热保护装置，防止设备干烧或者中药锅里的蒸汽压力过大而带来的安全隐患 8、具有声光报警装置，当温度超过设备设置的安全温度时，设备停止加热并进行声光报警 9、独特的蒸汽喷头设计，能有效的防止药末对喷头出气孔的堵塞 10、设有冷凝水回收装置，避免熏蒸时喷头滴水 11、配有水位开关，当中药锅里水位低于低水位时，设备自动停止加热并在液晶显示屏上进行提示 12、配有收音机功能 二、技术参数： 1、电源: 220V/50HZ 2、功率: 1500W 3、时间设定范围: 0-90分钟 4、温度设定: 20-60摄氏度 5、超温报警温度: 106摄氏度 6、喷头管臂长度: 60厘米(长度可定制) 7、中药锅容积:不小于6500毫升 8、最大蒸发量:不少于1200毫升/小时 9、产品尺寸(长*宽*高): 550*600*1000毫米 10、净重: 37公斤 | 套 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 91 | 中药调剂台 | 尺寸高:1950mm宽:1200mm:500/280mm 小抽屉内尺寸 高:127mm 宽:207mm 大抽屉内尺寸 高:127mm宽:363mm | 套 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 92 | 紫外线消毒灯 | 石英20W带臭氧+62cm支架+吊链有臭氧插电即亮 灯具是否带光源：是 开关类型：单控开关 电压：111V~240V（含） 灯身材质：铁 光源类型：紫外线光源 | 盏 | 2 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 93 | 中药雾化吸入套装 | 适用人群：不限 中老年 儿童 成人 青少年 超声波工作频率：1.7MHz 最大装药量：80ml 雾化率：4ml/min-7ml/min 雾粒直径分布：直径1 ~ 5μm的雾粒所占比例大于85% 噪音：≤50 dB(A) | 套 | 2 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 94 | 艾灸仪 | 1、仪器具有磁疗，艾灸疗，隔物疗等功能。 2、仪器具有温针灸疗孔 3、每个灸头有单独控制温度的开关 4、同时使用灸头穴位数量8个 5、具备夹脊灸装置， 6、液晶显示屏，显示时间温度等 7、具备防烫伤装置 8、每条灸头单独固定并附绑带 9、连续工作时间大于8小时； 10、每个灸头恒温范围：30℃-70℃内连续可调； 11、仪器灸头温度最高设置不大于70℃度 12、每个灸孔插头具有锁扣功能（防止脱落） 13、、电源输入电压和频率 a）电源电压：AC 220V±10% b）电源频率：50Hz±2% c）输入额定功率： 115VA±10% 14、输出参数 a）输出额定电压：12V±10 c % b）单个灸头功率：5W±10% c）灸头阻抗30Ω±10% 15、环境条件 a）环境温度：+10℃～+40℃ b）相对湿度：30%~75% c）电源：AC 220V±10%、50Hz±2% d )熔断丝容量：3A | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 95 | 颈腰椎牵引设备 | 一、技术特点： 1.技术特点：水平腰椎牵引，坐式颈椎牵引，腰部凸起0-100mm，加热功能腰部加热温度：0°-60 2.微电脑控制，数码显示牵引时间、牵引力等治疗参数 3.进口直线推杆电机作为动力源，执行牵引和凸腰等治疗动作 4.独具凸腰功能，可以根据患者治疗需要，点动凸腰功能上下控制键进行凸腰治疗 5.具有持续牵引和间歇牵引等牵引模式，电子传感器检测牵引力，牵引力能随时补偿 6.配有患者手持急停开关和操作面板急退键，双重保护患者治疗时的安全 7.牵引治疗完成后有提示音进行提示 8.腰椎牵引绑带由进口羊毛毡和皮革双层制作而成，结实舒适 9.坐式颈椎牵引装置，腰椎和颈椎两个患者可以同时进行牵引 二、技术参数： 1.工作电源：220V/50Hz 2.输入功率：≤240W 3.腰椎牵引力：0-99公斤 4.颈椎牵引力：0-30公斤 5.牵引总时间：0-99分钟 6.持续牵引时间：0-99分钟 7.间歇牵引时间：0-99秒钟 8.腰椎行程：0-200毫米 9.颈椎行程：0-300毫米 10.凸腰高度：0-100毫米 | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 96 | 健康体检机 | 1、检测指标：身高、体重、BMI、脂肪、水分、基础代谢、体温、血氧、血压、脉率、心电（十二导）、血糖、尿酸、总胆固醇值；中医九型体质；身份证、手机号、IC卡、人脸识别；A4打印 登录方式：身份证号、手机号、人脸识别、IC卡（医保卡、健康卡等） 2、自动出具健康体检报告 3、数据与智慧康养运营管理系统互联互通，减少重复录入，提高工作效率 4、健康体检机配套生理参数管理软件具备医疗器械注册证 | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 98 | 电动护理床 | 产品技术参数： 床头床尾材质25mm免漆板材质，同色封边条封边， 双摇护理床技术参数： 1、产品外形尺寸：长:2030mm±20mm、宽:1000mm、高:500mm±20mm。 背部升降角度范围：0-75°曲腿角度范围0-30°。 2、产品材料：床体采用优质钢管80×40mm。 床面板以优质一次性冲压成形C形板材，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3、 床体静态可承载260Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4、侧面护栏总长1320mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5只铝合金栏支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5、两组电机，无噪音，操作轻松自如，外形美观、耐磨使用寿命长。 6、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 7、整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐裉色，有效延长使用寿命。 8、床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，拆洗方便； 9、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津布材料，附透气孔，拉链设置， 内层采用密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理床垫总体厚度为60mm 10.具备CMA和CNAS电动护理床检验检测报告 | 张 | 2 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 99 | 文件柜储物柜（两开门） | 是否带锁：是 柜子类型：桌上文件柜,资料架文件柜,落地文件柜,移动矮柜 包装尺寸：1800x850x390mm 长度：90cm 厚度：1.0mm, | 个 | 2 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 100 | 全功能护理人（简配）男 | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教；2.头发护理；3.脸部清洁；4.口腔护理操作训练；5.气管插管操作训练；6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；7.吸氧操作训练；8.气管切开术后护理训练；9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；12.更换卧位、搬运；尸体料理；13.手足护理；会阴护理；14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括：1.躯干－旋前、旋后、屈伸；2.颈部－旋前、旋后、屈伸；3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；4.肘关节－屈伸、旋内、旋外；5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；7.膝关节－屈伸、旋内、旋外；8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 产品尺寸：1400×330×180mm 产品重量：20kg 随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 101 | 全功能护理人（简配）女 | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教；2.头发护理；3.脸部清洁；4.口腔护理操作训练；5.气管插管操作训练；6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；7.吸氧操作训练；8.气管切开术后护理训练；9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；12.更换卧位、搬运；尸体料理；13.手足护理；会阴护理；14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括：1.躯干－旋前、旋后、屈伸；2.颈部－旋前、旋后、屈伸；3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；4.肘关节－屈伸、旋内、旋外；5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；7.膝关节－屈伸、旋内、旋外；8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 产品尺寸：1400×330×180mm 产品重量：20kg 随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 102 | 振动排痰机 | 1.电源和电压：大多数振动排痰机设计为使用AC220V±22V, 50Hz±1Hz的电源，功率在150VA左右1。 2.输出方式：一些设备提供单路输出，适用于成人使用，而其他设备则提供双路输出，旨在确保患者胸腔受力均匀，提高治疗时的舒适度和疗效。 3.显示界面：设备配备高清晰彩色液晶显示屏，尺寸至少为7.0英寸，以便直观地显示工作参数。 4.操作方式：操作可以通过按键和触摸屏进行，提供灵活的操作方式。 5.工作模式：包括手动模式和自动模式。手动模式允许用户设置特定的振动频率和工作时间，而自动模式则提供预设的程序，如四段数三起一落起伏振荡排痰。 6.定时功能：设备的定时范围1分钟至99分钟或5分钟至20分钟，步进值为1分钟。 7.频率范围：手动模式的振动频率5Hz~30Hz，而自动模式则提供不同的档位，如P1, P2, P3, P4, P5。 8.压力范围：压力范围为1.5kPa~3.9kPa 9.安全：包括可拆卸的气囊背心/充气胸带，便于清洁和消毒，以及线控停机开关。 10.噪音水平：正常工作状态下的噪音水平不超过65dB(A) | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 103 | AED | 1.尺寸和重量：尺寸133x241x292mm，重量不超过3.1kg。 工作环境：可在0-55℃的温度下工作，相对湿度10%-95%（无冷凝），存放温度范围为30-60℃。 2.显示屏和电极片：配备2.5英寸显示屏，电极片设计有附带示意图，便于粘贴。 3.能量范围和自检功能：AED设备能够提供不同能量的除颤，同时具备自检功能以确保设备正常运作。除颤阻抗范围为50-300Ω，能量可自动匹配1-200J，具有开机检查和系统自检功能。 4.数据传输和存储：现代AED设备支持数据传输和存储，以便后续分析和学习。设备支持通过蓝牙(Bluetooth)通讯进行数据传输，内部存储至少可保存90分钟的救助数据（带注释的ECG）。 5.安全性：防尘防水等级达到IP55，抗摔高度达1.2米功能无损。 6.环境储存条件：设备可在-5～50度的操作温度下使用，储存温度范围为-20～70度。 | 套 | 3 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 104 | 吸痰装置 | 1.极限负压值≥0.075MPa(560mmHg)。负压调节范围一般在0.02Mpa(150mmHg)至极限负压值之间，允许医护人员根据需要调整负压大小。 2.抽气速率通常≥14L/min。 噪声应≤55dB(A)。 3.贮液瓶容量一般为1000mL，用于收集吸出的痰液。 4.电源220V±10%，‌50Hz的交流电。 输入功率约为110VA。 5.重量大约为4.5kg，便于搬运和移动。 6.外形尺寸（长×宽×高）为330mm×180mm×425mm，便于存储和携带。 | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 105 | 吸氧设备带 | 尺寸：2000*600*150mm 材质：铝合金 | 套 | 2 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 106 | 沙疗床 | 规格尺寸长2.23米:宽1.2米:高0.61米 技术参数： 电压:220V 最大输出功率1800W 设定温度55度-75度 木材品质：俄罗斯进口樟松木 设备重量：100kg 填充物重量：1000KG 填充物配方新疆吐鲁番漠沙，添加五种原矿---电气石原矿，硫磺原矿，麦饭石原矿，负离子原矿，天然矿物盐 加热系统：18块石墨烯远红外加热板(专利) 温控系统：德国进口曼瑞德双温控系统 电流保护器：18个(内置) 电压保护器：18个(内置 漏电保护器：有(外置) 保温材料：航空级耐高温阻燃材料 配货清单 1.-套松辰堂第九代升级智能温控床体 2.1000公斤松展堂专用矿物配方沙 3.10套医用村质沙疗服 4.1套专用加厚沙疗被 5.1套高级款沙疗床置 6.1套专用天然能里竹席 7.1个香柏木沙疗瓢 8.1个专用扫沙毛刷 9.1把专用挖沙神器 10.1个电子计时器 11.1个带漏电保护电源线 | 套 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
|  | 烤箱 | 1.内部尺寸(CM)35x35x35 2.超温报警：有 3.定时范围：1-999分钟 4.温度波动：±1°C 5.温度分辨率：1℃ 6.温度精度：± 2°C 7.外部尺寸：60x52x47cm 8.恒温方式风机循环 9.控温范围RT+5-300°C 10.内容积：43L 11.加热器：不锈钢O型加热管 12.电源(KW/V)：0.8KW/220 | 台 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 108 | 玉石疗法用具套装 | 刮痧板、保健点穴、羊角拨筋棒、足底按摩、蘑菇型按摩棒等 | 套 | 1 | 中医特色实训室-社区卫生服务实训室 |
| 109 | 按摩椅 | 1、手控液晶显示，背部定点按摩，腿部皮包双截气囊按摩。配皮气囊夹手。 2、四组推拿、多头按摩、液晶显示，手臂按摩，电动申缩颈部俩推拿按摩头，背部腰部使用固定是多组推拿按摩头，手臂软气压按摩，腿部+脚底气囊按摩，椅背倾躺度达到160度。 | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 110 | 书柜储物柜一体 | 尺寸：2400*2000mm 材质：木 木质材质：橡胶木 风格：新中式 是否带柜门：是 隔板是否可调节：是 是否带书架：是 附加功能：多功能 家具结构：框架结构 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 111 | 棋盘桌/板凳 | 材质：木 木质材质：榆木 风格：明清古典 颜色分类 800*800*700mm一桌两凳带抽屉 附加功能：可旋转 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 112 | 茶具套餐 | 风格：中式 件数：7件 茶餐具工艺：釉中彩 是否带电磁炉功能：否 产地：景德镇市 材质：瓷 适用人数：6人 配茶盘材质：竹 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 113 | 手康复套装 | 1.锻炼手腕、手指功能。 2.用途：手功能障碍患者、外伤手术后等需要康复训练的人群。 | 套 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 114 | 进食评估辅助用具 | 参数： 成人防洒盘、防洒碗、可折弯勺、可折弯叉、助食筷、斜口杯含杯架、成人记忆勺子、成人记忆叉子、成人粗柄汤勺带腕带、餐盘取物器以及挂板 挂板尺寸：80*120cm | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 115 | 洗漱评估辅具含挂板 | 辅助洗漱 弯柄刷、长柄刷、成人辅助牙刷、长柄梳子、擦便辅助器、指甲刀带放大镜及挂板 挂板尺寸：80*120cm | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 116 | 起居辅具含挂板 | 辅助起居 折叠取物器、穿衣辅助杆、穿脱袜器、穿扣器、拉链辅助器及挂板 挂板尺寸：80*120cm | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 117 | 床边桌 | 1.桌面优质ABS材质。 2.桌腿带万向轮，移动方便，高低可调。 3.用途：家庭及医院对行动不便的人护理。 | 张 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 118 | 家用卧床洗头槽 | 1.尺寸：37.4cm*72cm。 2.用途：行动不便人士。 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 119 | 老人呼叫器 | 1.SOS语音网关，通讯4G网络专用，是取代GSM报警系统的主要技术 应用方案。 2.本主机可通过搭配普通433Mhz人体活动探测器、门窗探测器、遥控器 等设备构建智能安防系统，通过简单的安装和设置，即可实现全方位的 防盗报警功能。然后通过联网报警平台、电话终端实现实时报警或警情 推送。 3.采用新型主流LTE Cat 1通讯模块（4G网络），专为M2M和IOT应用 而设计 4.离线语音识别，语音呼救 5.RF无线通讯、免布线 6.主机面板自带SOS求助按键，报警接通后实现双向对讲 7.实现联网报警信息上传和平台下发控制 8.内置语音喇叭 9.最多可学习99路无线防区 10.短信方式远程设置和控制 11.可预设3组短信和5组报警电话号码 12.具有外出布防、撤防各种智能状态模式 13.支持市电上电/掉电提示，支持主机低电压提示 14.内置可充锂电池，临时断电不断防 15.含语音卡 16.具备3C证书，检测报告 | 套 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 120 | 自理床 | 实木床头 床尾床帮，安装方便， 具有外形美观，家居温馨感等特点。 1、床架全长：2090±20mm； 2、床架全宽：1200±20mm（不包含护栏尺寸）； 3、床面离地高度：450±20mm（含床垫）； 4、靠背离地高度：1050±20mm； 5、床架材质：橡胶全实木； 6、床板结构：全实木排骨架； 7、床垫厚度：60±5mm； 8、床垫长度：1980±20mm； 9、床垫宽度：1120±20mm； 10、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵； 11、床垫外套：透气面料； 12、床头床尾材质：橡胶全实木； 13、油漆：环保油漆； 14、静态承载重量：≥180kg； 15、最大使用者质量：135kg； 16、含双边木制扶手； 17、10.具备CMA和CNAS自理床检验检测报告。 | 张 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 121 | 全功能护理人（简配）男 | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教；2.头发护理；3.脸部清洁；4.口腔护理操作训练；5.气管插管操作训练；6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；7.吸氧操作训练；8.气管切开术后护理训练；9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；12.更换卧位、搬运；尸体料理；13.手足护理；会阴护理；14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括：1.躯干－旋前、旋后、屈伸；2.颈部－旋前、旋后、屈伸；3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；4.肘关节－屈伸、旋内、旋外；5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；7.膝关节－屈伸、旋内、旋外；8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 产品尺寸：1400×330×180mm 产品重量：20kg 随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 122 | 全功能护理人（简配）女 | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教；2.头发护理；3.脸部清洁；4.口腔护理操作训练；5.气管插管操作训练；6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；7.吸氧操作训练；8.气管切开术后护理训练；9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；12.更换卧位、搬运；尸体料理；13.手足护理；会阴护理；14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括：1.躯干－旋前、旋后、屈伸；2.颈部－旋前、旋后、屈伸；3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； 4.肘关节－屈伸、旋内、旋外；5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；7.膝关节－屈伸、旋内、旋外；8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 产品尺寸：1400×330×180mm 产品重量：20kg 随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 123 | 手杖 | 1.规格：83-93cm 2.材质：铝合金，管直径22mm，壁厚1.2mm，表面阳极氧化处理，外形美观大方。 3.手柄：工程聚丙材料，高度可调，9档调节，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。 4.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 5.最大静载荷100kg； 用途：辅助代步。 | 支 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 124 | 腋杖 | 1.规格：115-135cm 2 .材质：铝合金为主要材料，主体部分管径19mm，腿部管径22mm，调节管管径25mm，壁厚1.2mm。 3.软托为PPR发泡材质,硬托、手把采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。 4.脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 5.性能：高度可调节，9档调节高度，适合1.5m～1.8m人群使用。 6.调节方式：弹珠式调节。 用途：辅助代步。 | 支 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 125 | 拐杖凳 | 1.规格：86×43×40cm 2.材质：铝合金，管直径22mm，壁厚1.2mm，表面阳极氧化处理，外形美观大方。 3.座板高度：50cm，重量0.85kg . 4.手柄：采用高密度海绵把套，触感舒适，美观。 5.支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；座板采用工程聚丙材质一次注塑成型，安全耐用。 6.最大静载荷90kg； 用途：辅助代步用具。 | 支 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 126 | 轮椅 | 1、产品规格：坐位离地50cm、轮椅总宽68cm、车长103cm、总高89cm、坐深42cm 2、折叠尺寸：89*90*28cm 3、轮椅自重17kg，承重200斤 4、材质：皮革软扶手、加厚牛津布坐垫 5、产品性能：实心轮胎、双X支撑，推车手闸、驻车刹车、聚氨酯扶手、后背储物兜、折背器、工程塑料踏板、加厚ABS踏板 6、用途：用于障碍患者移动的工具。 | 辆 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 127 | 智慧康养运营模拟系统 | 主要功能 一、教学端 1.长者登记：填写入住申请表、健康信息登记、护理任务设置、餐饮床位选择、一键查看床位状态、上传合同附件等； 2.亲情关爱：对老人的亲属信息进行登记管理，亲属可通过康养小程序查看老人的健康状况、服务记录等； 3.服务管理：可查看机构日常开展项目服务信息记录，可记录服务对象、服务项目、服务时间、服务人员等，并且可导出表格；历史服务订单统计，可导出统计表格；创建机构提供的所有服务项目，包含项目名称、项目类型、服务时长、服务费用、惠老价、项目规格、提成系数等； 3.评估工作站：至少包含老年人能力评估、健康风险评估、中医体质辨识、家庭环境评估、老年综合征（CGA）评估等评估类型,满足智慧健康养老实训室医疗评估、能力评估、家庭评估、健康管理的实训需要； ①老年综合评估（CGA）：a、常见老年综合征包括跌倒、衰弱、失禁、便秘、抑郁、焦虑、谵妄、疼痛、骨质疏松、营养、认知、肌少症、衰弱、睡眠障碍、慢性伤口、帕金森、肺栓塞等多方面评估，支持机构自定义量表，单个量表评估结果可同屏多次对比，可打印；b、针对不同类型的老年综合征具备包括生活照护、医疗诊疗、医疗护理、康复治疗、膳食营养、运动处方、心理指导、家庭照护等多维度的干预知识库，可在系统内调用，支持干预知识库自定义；c、分级评估，老年综合评估分为初筛、推荐、深度、专科四级分级递进式评估，可根据初筛结果自动推荐不同类型评估量表，用户也可手动新增或删除推荐的量表，也可在全部量表里面填写，评估完成后自动生成评估记录和已填写状态；d、初筛评估需要可以根据问卷题目不同选项自动化跳题，已达到患者评估的个性化和精细化；e、可根据评估结果出具评估报告，可组建包括但不限于医师、护士、药师、营养师、康复治疗师、心理咨询师等角色在内的多学科干预团队，包含患者基本信息、评估记录、评估结果、病历概况、目前诊断、干预计划等，出具评估报告后，可打印；f、智能化提醒，包括已评、未评提醒，评估量表已填、未填状态提示，是否进行初筛提示；g、评估报告，出具患者评估报告时，可自由选择评估报告模板，在打印时同步 ②老年人能力评估：a、包括老年人基本信息、日常生活能力评估、精神认知能力评估、感知觉与沟通能力评估、社会参与能力评估，自动判断老年人能力等级，并根据老年近况给出最终能力等级，给出居家服务和机构服务需求建议，出具评估报告，可打印b、符合GB-T42195-2022老年人能力评估规范 ③健康风险评估系统a、包括心脑血管病风险评估和卒中风险评估b、评估指标可手动录入，可与健康体检机数据互联互通，也可从康养工作站和健康监测处获取，实现信息互通 ④中医体质辨识a、在中医体质理论指导下，根据量表设计原理，以问询录入的方式，采集居民健康信息；通过对9种体质分值的结果分析，来判断体质类型，将体质分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质九个类型。b、自动出具建议方案。 ⑤家庭环境评估：可对室内、地面、卫生间、厨房、客厅、卧室、楼梯/阶梯/台阶等居住环境进行评估，并出具适老化改造建议方案 4.干预方案：可组建医师、护士、康复治疗师、护理员、营养师、心理咨询师等干预服务团队，根据评估结果、既往史、体征数据等出具包括生活照护、医疗诊疗、医疗护理、康复治疗、饮食指导、运动处方、心理指导、家庭照护等多方面干预服务计划，可同时选择多种老年综合征干预方案模板。 5.康养工作站：可模拟实际养老机构前台工作人员工作实景a、显示老人姓名、年龄、性别、床位号，可为老人填写每日健康状况，显示老人慢性病情况b、老人体温、血压、血糖、血脂、尿酸、呼吸、心率、离床超时等预警提示 6.生日提醒：列表展示本月及下月即将过生日的老人，方便机构提供个性化服务 7.健康管理：a、健康指标阈值：可设置包括体温、舒张压/收缩压/脉搏、餐前血糖/餐后两小时血糖/随机血糖、血氧、总胆固醇、尿酸男性/女性、脂肪率、水比例、内脏脂肪评级、BMI等指标的健康指标的风险阈值b、健康监测：体温、体重/BMI、血压、血糖、血脂、尿酸、视力、腰围、臀围等数据可手动录入，也可从健康体检机处自动读取，并生成连续性监测记录与对比多角色分配：管理员、评估师、护士、护理人员等； 8.膳食管理：a、菜谱管理：支持新增菜谱，维护菜谱价格，选择食物性质，禁忌人群b、食谱管理：在设定每周食谱时，供食堂管理员可以直接选择菜谱，形成指定日菜单c、点餐：可使用本点餐系统进行点餐，对该老人的禁忌膳食给与提示d、点餐记录：记录餐厅的用餐数据，便于统计老人用餐情况 9.财务管理：a、费用设置：可设置包括但不限于床位费、护理费、餐费、降温费、特殊护理费、物品押金、医疗押金等费用类别和欠费配置、入住折扣、费用生效等配置设置b、应交费用：自动生成应交费用明细，实现交费一体化c、费用缴纳：包括预存费用、押金登记、入住缴费、消费登记和费用流水等费用缴纳明细d、欠费管理：对入住老人进行欠费管理和提醒e、退费结算：对入住老人退住生成一站式退费结算明细 10.数据管理：a、楼层管理：可对楼层进行命名、编号b、床位管理：可对房间、床位、床位状态、床位规格、床位价格等进行设置 11.系统管理：a、角色权限管理：拥有一系列的权限组合，可以创建管理员、教师、学生等不同类型角色，通过角色分配权限，实现不同场景下的教学目的b、用户管理：可以为教师、学生以及管理人员分配教学实训账号c、部门管理：可设置不同的部门，模拟养老运营中的部门工作场景d、系统设置：可配置长者登记配置以及餐别配置 二、管理端 a、可视化大屏展示，机构康养状况一览，模拟呈现实体养老机构运营概况，包含长者入住人数、用户分布、性别/年龄老年人能力等级、护理级别、风险预警、健康状况、服务项目统计与展示b、包括但不限于BMI、收缩压/舒张压/脉搏、呼吸/心率/离床/；离线、血糖、总胆固醇、血氧等指标风险预警 三、学生移动端 a、学生可自行创建账号，通过手机移动端学习养老运营及服务流程b、建立家庭圈，学生可模拟家属可关联老人信息c、可通过健康体检机的实训教学，查看自身历次健康检测结果与记录d、查看老人日常活动情况e、查看老人历次服务记录 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 128 | 智能定位拐杖 | 主要功能：安全助行，远程监测。 技术参数： 1、具有双向通话功能、精准定位、SOS一键呼救、收音机、音乐播放、LED照明等功能； 2、使用人可以根据姿势和高度调节 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 129 | 人体跌倒探测器 | 1、60GHz毫米波雷达传感器，适用于浴室、 卫生间、 卧室等小区域场景 2、人体存在感应 3、人体跌倒感应（适用于单人卫生间、厨房场景） 4、支持报警类型 有人报警：可以用于入侵检测、智能联动等场景 无人报警:0~24小时可设置，可用于老人看护场景 跌倒报警：5~180秒可设置，适用于单人卫生间、厨房场景 驻留报警：1~60分钟可设置 5、基于5G NB-IoT通信，支持平台、手机app、微信公号、电话、短信等报警推送方式 6、雷达探测角度（俯仰）：100° 7、具备产品检测报告 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 130 | 适老化洗手台 | 1、镜框尺寸80-15-60，镜子可调节，满足不同身高的老人，板材采用1.8公分厚度多层免漆板材质，同色PVC封边条。 2、台盆尺寸78-52，台盆材质为新型玻璃钢材质，打磨圆润封釉处理，无菱角，有两个适老化扣手，方便老人使用。台盆柜斜边处理，方便使用轮椅的老人使用，板材采用1.8公分厚度多层免漆板材质，同色PVC封边条。 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 131 | 感应夜灯 | 用途：老人夜间起夜照明使用 照明距离：3M 感应角度：120° 可充电 3种模式可调 | 个 | 2 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 132 | 居家健康宝 | （1）健康宝智慧屏 CPU：MediaTek Helio G99（2*Cortex-A76 + 6*Cortex A55）屏幕：尺寸10.6英寸，分辨率2000 x1200(2K)，屏幕亮度400nit，色彩显示：10.7亿色，莱茵低蓝光硬件方案认证，SGS低视觉疲劳认证；运行内存：4GB，机身存储：128G； 影像系统：前置800万像素超广角镜头，后置800万像素；充电续行：内置8000mAh，支持18W有线快充，标配 22.5W 充电器音频：具备四单元扬声器；数据传输：Type-C接口，支持双频WiFi，支持蓝牙5.3 传感器：环境光传感器｜加速度传感器丨霍尔传感器。操作系统：MIUI Pad 13（基于Android 12） （2）检测五件套：以下产品均具备中华人民共和国医疗器械注册证。 血压计：测量范围：血压（0-280mmHg），脉率（40-199次/分）；测量精度：静态压力±3mmHg（0.4kPa），脉率：±5%；测量方法：示波法 血氧仪：测量范围：35%-100% ；测量精度：70%-100%：±2%；50%-69%：±3%；50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比） 血糖尿酸胆固醇分析仪：检测样本：末梢全血或静脉全血；用于校准的样品类型：静脉血浆；测试范围：血糖2.2mmol/L～27.8mmol/L（40mg/dL～500mg/dL）；尿酸179mmol/L～1190 μmol/L(3mg/dL～20mg/dL)；胆固醇2.59mmol/L～10.35mmol/L(100mg/dL～400mg/dL)；测试时间：血糖小于等于20秒、尿酸小于等于20秒、胆固醇小于等于60秒 心电检测仪：心率测量范围：30bpm~240bpm；心率测量精度：±2bpm 或±2%两者取最大值 红外线体温计：测量范围 35.0℃-42℃；准确度（实验室） 额温&耳温模式：±0.2°C/±0.4°F （3）系统功能 用户登录：支持账号密码登录、人脸识别登录；体征检测：包含血压、血氧、血糖、胆固醇、尿酸、心电、体温；健康档案：可查看登录用户的健康档案，包括健康生命体征数据和健康评估记录以及服务记录等；家庭问诊：提供电话、视频和图文问诊功能，实现居家远程问诊；康复护理：用户可在线下单，购买照护、护理、家政等居家上门服务，服务完成后可以进行评价；健康预警：健康检测如果检测到异常数据，健康宝可以通过云平台自动向用户发送预警信息。 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 133 | 智能监测床垫 | 1.传感器：pvdf压电传感器 2.支持检测尿液报警，实时监测功能：心率，呼吸，打鼾，体动，在床、离床 3.报告内容：睡眠分层，脉搏波体征，紧急求助(SOS)，入睡时长，睡眠效率，睡眠统计，睡眠分析，睡眠建议，详情分析。 4.报警内容：短信报警，电话报警，亲友共享，音乐助眠，，集中看护管理系统，一键批量配网 5.支持小程序使用，支持数据传输对接，服务器对接服务器，设备对接服务器。 6.支持生活防水，可洗可刷。 7.网关电源供电：5V1A 8.睡眠检测床垫：85*35cm 9.尿检监测垫：长89cm，宽56cm，厚0.48mm 9.监测主机：长8.5cm，宽6.4cm， 高0.93cm 10.认证资质：专利，电兼认证，功能认证，3C认证，软著认证，质检报告认证等。 11.数据可与智慧康养系统互联互通，支持平台端预警； | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 134 | 健康腕表 | 通信网络：NBIOT/4G制式, 标配3年数据传输费用； 定位模式：室内外GPS北斗、Wifi、加速度传感器混合定位，算法对精度和功耗进行优化，定位精度：5-20米； 健康数据：心率、血压、体温、计步、睡眠检测；SOS功能：支持一键报警 ；断点续传：支持；佩戴检测：支持；消息下发：支持；电子围栏：支持圆形和自定义电子围栏；历史轨迹：支持历史数据查询；告警功能：SOS告警、出入电子围栏告警、低电告警、关机告警、佩戴检测报警等； 显示屏幕：≥1.2吋，彩色显示屏。按键功能：≥2个按键 （开关机和SOS）； 电池：锂电池，≥400mAh，磁吸式充电线；工作时长：正常使用≥5天；防水等级：≥IP65生活防水； | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 135 | 烟雾报警器 | 1.电源：9V碱性电池或碳性电池。 2.工作电流：静态电流小于10UA，工作电流在20-25UA之间。 3.烟雾灵敏度：符合UL的217号标准。 4.工作温度：40oF-120oF（-4℃-50℃）。 5.气体介面温度：10%-90%。 6.蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝。 7.电池寿命：约1年。 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 136 | 浸水报警器 | 工作电压：3V 待机电流：≦10uA 报警电流：≦65mA 报警指示：红色LED 输出方式：315M/433M(默认为433M) 无线距离：100米（空旷距离） 工作温度：0-60℃ 工作湿度：0-80%RH(无凝结现象） 欠压提示：2V(指示灯快闪） 产品尺寸：54*35MM | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 137 | 书法用品 | 字帖、毛毡、纸、毛笔、墨、砚台、镇尺、笔洗、笔架 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年人日常照料实训室 |
| 138 | 适老化沙发 | 3人位 尺寸规格：215*77*89cm 木制：橡胶木 轻柔棉麻，高密度回弹原生棉 扶手：圆角木条设计 拐杖孔设计 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 139 | 办公桌+办公椅 | 风格：简约现代 组合形式：转角电脑桌 是否组装：是 材质：人造板 颜色分类：YB01 白+浅蓝 1.4米宽（不锈钢底座） | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 140 | 文件柜（两开门） | 是否带锁：是 柜子类型：桌上文件柜,资料架文件柜,落地文件柜,移动矮柜 包装尺寸：1800x850x390mm 长度：90cm 厚度：1.0mm, | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 141 | 电动护理床 | 实木床头 床尾床帮，安装方便， 具有外形美观，家居温馨感等特点。 产品技术参数： 床头床尾材质25mm免漆板材质，同色封边条封边， 双摇护理床技术参数 1、产品外形尺寸：长:2030mm±20mm、宽:1000mm、高:500mm±20mm。 背部升降角度范围：0-75°曲腿角度范围0-30°。 2、产品材料：床体采用优质钢管80×40mm。 床面板以优质一次性冲压成形C形板材，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3、 床体静态可承载260Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4、侧面护栏总长1320mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5只铝合金栏支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5、两组电机，无噪音，操作轻松自如，外形美观、耐磨使用寿命长。 6、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 7、整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐裉色，有效延长使用寿命。 8、床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，拆洗方便； 9、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津布材料，附透气孔，拉链设置， 内层采用密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理床垫总体厚度为60mm 10.具备CMA和CNAS电动护理床检验检测报告 | 张 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 142 | 床头柜 | 1.尺寸44-40-60 2.面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤 3.基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准； 4.封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2025《家具用封边技术要求》标准。 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 143 | 半扶手椅 | 主要功能：用于评估老年人进食能力评估等。 1、产品规格：长54cm*宽52cm*85cm 2、材质：橡胶木 3、流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰，抗磨耐用 4、坐垫采用高密度海绵，防渗漏PU面料 | 把 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 144 | 6连屏风（医用） | 材质；金属 风格:简约现代 结构工艺:金属工艺 饰面工艺:面料工艺 尺寸：570*1850 | 套 | 2 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 145 | 起居辅具含挂板 | 辅助起居 折叠取物器、穿衣辅助杆、穿袜辅助器、穿扣器、拉链辅助器及挂板 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 146 | 老年人关爱护理模型（男性） | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教；2.头发护理；3.脸部清洁；4.口腔护理操作训练；5.气管插管操作训练；6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；7.吸氧操作训练；8.气管切开术后护理训练；9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；12.更换卧位、搬运；尸体料理；13.手足护理；会阴护理；14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括：1.躯干－旋前、旋后、屈伸；2.颈部－旋前、旋后、屈伸；3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；4.肘关节－屈伸、旋内、旋外；5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；7.膝关节－屈伸、旋内、旋外；8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 【模型组成】 1.全功能护理模型人1具 2.配套衣服1套 产品尺寸：1400×330×180mm 产品重量：20kg 随机考核功能：功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 147 | 坐便器 | 最小坑距：305mm,350mm 水效等级：1级 坐便冲水量3L 冲水按键类型：上按两端式 盖板是否缓冲：是 坐便器类型：连体式 材质：陶瓷 坐便器冲水方式：喷射虹吸式 排水方式：地排水 承重：70kg及以上 安装方式：置地式 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 148 | 安全扶手 | 材质：不锈钢 安装方式：打孔式 表面工艺：不锈钢拉丝 尺寸：700*700mm | 个 | 2 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 149 | 洗浴喷头 | 材质：ABS 安装方式：壁挂式 冷热水控制类型 花洒支架类型：固定可旋转 淋浴花洒龙头类型：双花洒龙头 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 150 | 洗澡椅 | 主架管材料为25.4*1.25 四脚管材料为28.6*1.25 前宽:49cm，侧宽:43cm 高度6档可调 座高:38-51cm 总高:68-81cm 靠背板尺寸:41*17cm 座板的尺寸:40*33cm | 把 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 151 | 防滑垫 | 用途：防滑，用于淋浴辅助环境改造设计实训。 尺寸：40*80cm 沥水孔设计 | 块 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 152 | 洗漱评估辅具含挂板 | 辅助测评洗漱 弯柄洗澡刷、长柄洗澡刷、成人辅助牙刷、长柄梳子、擦便辅助器、指甲刀带放大镜及挂板、标签 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 153 | 适老化洗手台 | 用于评估长者洗漱能力 1.镜框尺寸80-15-60，镜子可调节，满足不同身高的老人，板材采用1.8公分厚度多层免漆板材质，同色PVC封边条。 2.台盆尺寸78-52，台盆材质为新型玻璃钢材质，打磨圆润封釉处理，无菱角，有两个适老化扣手，方便老人使用。台盆柜斜边处理，方便使用轮椅的老人使用，板材采用1.8公分厚度多层免漆板材质，同色PVC封边条。 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 154 | 进食评估辅具含挂板 | 进食评估辅助用具 成人防洒盘、防洒碗、可折弯勺、可折弯叉、助食筷、斜口杯含杯架、成人记忆勺子、成人记忆叉子、成人粗柄汤勺带腕带、餐盘取物器以及挂板 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 155 | 梅花桌 | 评估长者进食能力 1.产品规格：1*1*0.75米 2.产品材质：橡胶木 3.桌面导水槽设计，防止水溅到地上造成老人跌倒 4.座位凹形设计，便于肢体不便老人前倾用餐 | 张 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 156 | 半扶手椅 | 主要功能：用于评估老年人进食能力评估等。 1.产品规格：长54cm*宽52cm*85cm 2.材质：橡胶木 3.流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰，抗磨耐用 4.坐垫采用高密度海绵，防渗漏PU面料 | 把 | 2 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 157 | 仿真食品（24件套） | 材质：树脂 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 158 | 老年人膳食宝塔模型包括膳食模型带支架 | 老人版营养模型+宝塔 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 159 | 训练用阶梯(双向) | 1.规格：332×80×134-166cm 2.主体框架材质为型钢表面静电喷涂 3.扶手为不锈钢，相邻台阶距离分别为10cm、12cm；扶手杠调节范围31cm；扶手杠侧向额定载荷70kg； 4.稳固安全保证：扶手圆管直径Φ＞30mm，立柱圆管直径Φ＞30mm 5.扶手舒适度操控调节：400~800mm 6.阶梯额定载重＞200kg 7.踏步表面为高强度多层板表面铺材质为皮革。 用途：进行上下楼的训练，提高下肢行走能力，及用于患者恢复日常上下楼功能。 | 架 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 160 | 地标贴纸 | 材质：PVC | 张 | 35 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 161 | 评估交际桌 | 主要功能：用于评估长者精神状态与感知觉参与的能力 技术要求： 1.高度符合老人使用习惯； 2.台面边角倒圆，做防水槽； 3.桌面有内扣手，用于放置拐杖 4.尺寸：80*140*73cm 5.材质：橡胶木 | 张 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 162 | 评估交际椅 | 主要功能：用于评估长者精神状态与感知觉参与的能力 1、产品规格：长54cm*宽52cm*85cm 2、材质：橡胶木 3、流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰，抗磨耐用 4、坐垫采用高密度海绵，防渗漏PU面料 | 把 | 2 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 163 | 精神状态评估工具箱 | 主要功能：评估长者精神状态，包含模拟时钟、仿真苹果、手表、国旗、翻片日历、助听器 1、产品规格：35*25*12cm 2、材质：ABS+铝+中纤板 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 164 | 感知觉与社会参与能力评估工具箱 | 评估长者感知觉与社会参与能力，包含几何图形插板、数字排列、智能药盒、老花镜、仿真钱币等 1、产品规格：43*32*13cm 2、材质：ABS+铝+中纤板 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 165 | 认知图形插板 | 评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。 52*42*5cm 材质：优质木材、高密度夹板。 | 块 | 5 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 166 | 磁力贴木 | 评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。 52*42*5cm 材质：优质木材、高密度夹板。 | 块 | 80 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 167 | 医生会诊桌椅 | 功能：可拆卸,带线盒 材质：钢木 形状：条形 尺寸：4500*1500mm | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 168 | 血压计 | 产品类别：电子血压计 测试位置：上臂式 测试范围：压力(0-40)kPa/(0-299)mmHg，脉率(40-199)搏/分 可测心率不齐：支持 加压模式：自动智能加压 显示方式：5.2“LCD大屏幕加背光灯显示，显示分辨率为0.133kPa（1mmHg） 产品尺寸：整机尺寸：180*105*42mm 臂带尺寸 ：220-320mm 空气管长：600±20mm 产品特点：精准测量；语音播报；定时测量提醒；爱心语音对讲；一键呼叫。双用户独立按键一键加压；5.2英寸大屏幕背光灯设计血压一目了然；测量时自动识别手抖动、显示血压、脉搏结果；判定血压等级；WiFi传输测量结果，云端永久存储，微信管理血压，形成长期血压趋势与记录，便于长期科学监管，为诊断提供更科学可靠的数据 包装清单：血压计 x1 电源适配器 x1 充电线 x1 臂带 x1 快速入门 x1 说明书 x1 | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 169 | 全自动超声波身高体重秤测量仪体脂称 | 1.体型：自动计算BMI指数，并显示和打印结果和BMI指数范围 2.体重测量方式：精密平衡压力传感器称重 3.身高测量方式：采用超声波传感器 4.测高范围：50-200cm,分度值：0.5cm或者0.1cm可选 5.称重范围：5-500KG，分度值0.01kg 6.脂肪率测量范围：脂肪率：5.0%~50.0% 基础代谢：385kcal~5000kcal 7.测高传感器：精密超声波测距传感器 8.测重传感器：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器 9.BMI：正常范围18-25自动计算BMI数值，打印结果 10.LCD显示：采用10.1寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦。 11.打印功能：采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围，还可设置打印机构单位名称 12.自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音 13.电源：采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区 14.多媒体广告屏：采用10.1寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便。 15.消耗功率：待机15W,工作时平均25W 16.工作环境：温度-10℃—40℃ | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 170 | 视力表（灯箱款） | 产品材质ABS工程塑料+拉丝铝 测试距离：5米/2.5米 使用场合：医院/眼镜店/学校/驾校/家用/体检机构 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 171 | 体温计 | 水银制 | 个 | 5 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 172 | 血糖仪 | 颜色分类血糖仪+100（试纸+采血针+酒精棉） 血糖用品血糖仪+试纸+针头组合套装 血糖试纸+针头 采血针/采血器 血糖试纸 血糖仪器 是否为进口：否 适用人群：儿童 成人 老年 疾病低血糖症： 糖尿病 血糖监测 医疗器械产品名称：免调码血糖仪 智能类型：不支持智能 | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 173 | 血氧仪 | 医疗器械产品名称:血氧仪 适用部位:手指 适用人群:不限 疾病：肺水肿 支气管炎 哮喘 肺炎 高原缺氧病症 症状；癫痫 呼吸困难 心悸 缺氧 无力 头昏 眼花 | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 174 | 轮椅 | 1.规格：105×64×90cm 2.材质：型钢表面静电喷涂优质海面外包耐磨布料。 3.具体尺寸：折叠宽度 32cm，靠背高度 43cm，座位深度 43cm，座位宽度 46cm，扶手到地面的距离 74cm，扶手到坐垫距离 22cm，座位离地面高度 52cm，前轮 7寸，后轮 24寸。 4.车架：选用高强度钢管材料制成，管直径为22mm，厚度1.2mm,；表面采用喷涂处理；国定扶手，固定脚托，整车可折叠；坐宽46cm，座垫长43cm，靠背高43cm，轮椅总高90cm； 5.轮胎：前轮为7寸塑料实心轮胎；后轮为24寸充气轮胎，轮辐钢质； 6.座垫：硬座坐垫，坐垫采用加厚600D牛津尼龙布内包高密度海绵设计制成，多层高质量胶合板，合成制版，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 7.脚托：高强度塑料脚踏板，高度可调，可拆并易于操作，配有小腿带； 8.基本载荷：100kg 9.净重量 17.5kg 用途：用于障碍患者移动的工具。 | 辆 | 2 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 175 | 辅助步行训练器 | 1.规格：85×80×100-140cm 2.材质：主体框架为型钢，表面静电喷涂。 3.台面垫高度调节范围100～140cm 4.台面垫额定承载质量80kg。 5.台面垫使用优质抗菌耐磨皮革发泡一次成型。 用途：辅助患者进行步行训练。 | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 176 | 体征数据测量辅具含挂板 | 包含角度尺、听力音叉、握力计、手电筒、听诊器、疼痛评估尺、压疮评估尺、软尺及挂板 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 177 | 坐式体重秤 | 1.作用：无法站立的老年人测量体重 2.等级:III级，分度数n=3000 3.输入信号:1.0~2.0mV/V 4.A/D转换速度:40次/秒 5.供桥电压:9V/DC 6.A/D分辨码:30万 7.电压:220V50HZ 8.内装:6V/1.3A电池 9.工作温度:-20℃~40℃10、工作湿度:<85%RH，称量:0-300kg，精度:100g，净重:27kg，毛重:37kg 基本功能: 1.A/D转换，可读性高; 2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差; 3.零位跟踪范围、置零(开机/手动)高范围、可分别设置; 3.附带称重计数功能;(单件重量有断电保护) 4.可随机充电;具有欠压指示及保护装置; 产品特点: 1.电缆连接秤体底座和显示器 挂板尺寸：80*120cm 挂板尺寸：80*120cm 2.一体式扶手和滑轮，便于移动 3.有交流电适配器和可充电电池 4.称量单位:lb,kg,lb/kg | 台 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 178 | 心电图机 | 1.可设置选择 10 秒-60 秒心电图自动采集、记录、存储、传输 2.支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单 3.直接功能键和标准键盘，直观、易用 4.具有睡眠模式，降低功耗，延长液晶屏寿命多种数据传输方式 5.RJ45， RS-232 网络接口，方便数据传输 6.USB接口，方便数据存储 7.支持内置 wifi(选配) 性能特点 1.全数字滤波器设计，交流滤波器、肌电滤波器及低通滤波器，减小波形的干扰，提高记录质量，避免诊断的误差。专利 0.67Hz 基线漂移滤波器，保证波形在不失真的情况下，基线快速平稳 2.通过欧洲 CSE 数据库测试的 SEMIP 心电自动分析系统，测量值准确，能对 200 多种心脏疾病做出诊断，可辅助医生进行诊断 3.手动、自动、节律、R-R、心电向量(选配)工作模式可供选择,功能强大 4.具有周期记录模式,适用于药物试验或二阶梯运动试验 5.R-R 间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出支持长时间波形冻结和波形电影回放，支持波形冻结后再打印支持自动检测并触发打印心律失常 6.具有“快速”和“省纸”两种打印模式，尤其适合体检 7.支持病人预约功能，可以从数据管理软件/心电图机上下载病人预约信息，减少医生工作量支持一维码，二维码条码扫描仪，社保卡阅读器和身份证阅读器(相应配件为选配，需另行购买)快速输入病人信息，减少医生工作量 8.支持外接 USB 打印机(打印机需另行购买)病例机内存储 800例，支持外接U盘可扩展存储空间，具有病例的导入导出功能具有病例管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息心电数据可以通过串口线、网线、内置Wi-Fi(选配功能，非标配)传输至PC软件，能通过有线或无线传输方式，实时将心电图机数据与心电数据管理系统或心电工作站互联支持多种文件格式(DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM)的输出，满足医院信息化需求 9.具有交直流两用供电模式，机内安装有环保充电电池，可支持长时间使用支持在线升级功能; 10.通过 CE 认证,通过 FDA 注册，通过 U 认证及 CMD 认证扩展功能 11.心电向量功能 12.可接入心电数据管理系统:SE-1515 心电工作站(数据管理软件)，SmartECG Net | 台 | 4 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 179 | 人体呼吸系统模型 | 工艺：灌膜铸造 | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 180 | 人体消化系统模型 | 1.产品名称：病理肠胃模型 2.产品尺寸：16.5*13*28.5CM 3.产品重量：700g 4.产品材料：PVC | 个 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 181 | 新型心脏解剖放大模型 | 1.功能特点:该模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构共有39个部位指示标志。 2.尺寸:高倍放大，高27cm，宽25cm，厚22cm 3.材质:进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 个 | 2 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 182 | 医学模型展示柜 | 材质；人造板 人造板种类：密度板/纤维板 附加功能；拆装,可移动,储藏,推拉,多功能 | 米 | 5 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |
| 183 | 老年人能力评估系统移动工作站 | 工作站功能： 1、包括老年人基本信息、日常生活能力评估、精神认知能力评估、感知觉与沟通能力评估、社会参与能力评估，自动判断老年人能力等级 2、符合GB-T42195-2022老年人能力评估规范 3、数据与智慧康养运营管理系统互联互通 性能要求： 1、网络连接：WiFi/WLAN 2、处理器速度：2.4GHz 3、屏幕比例：16:9.6 4、屏幕类型：LCD 5、扬声器数量：8个 6、前置摄像头像素500W，后置摄像头像素500W 7、电池容量：7001mAh 8、产品尺寸：长278*174*6.9mm 9、屏幕尺寸：12英寸 10、内存容量：256GB 11、运行内存：8GB 12、安卓系统 13、分辨率：2000*1200 14、厚度：7mm以下 功能要求2：数据存储及处理功能 1.windows系统，可安装excel等常用数据处理相关软件。 2.数据存储及处理功能可集成主机也可单独设置独立设备 3.含音响 功能要求1：打印功能 1.类型：黑白激光 2.打印功能可集成主机也可单独设置独立设备 | 套 | 1 | 老年护理实训室-老年日常生活能力评估实训室 |

注：中标单位需按甲方要求安装到指定位置。

- 投标文件格式

投标文件封面示例

正本

投   标   文   件

项目名称：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

投标文件目录

（1）投标承诺书（附件一）

（2）法定代表人资格证书及委托代理人的授权委托书（附件二）

（3）投标人概况（附件三）

（4）供应商相关资料；（附件四）

（5）供货方案；（附件五）

（6）投标人类似项目业绩。（附件六）

（7）投标报价单（附件七）

(8）报价明细表（附件八）

（9）优惠条件、售后服务方案（附件九）

（10）规格、技术参数和合同条款偏离表（附件十）

（11）投标书附录（附件十一）

（12）投标保证金收据（附件十二）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式（附件十三）

（14）投标人认为有必要提供的其他相关资料等。（附件十五）（详见投标文件格式）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

附件一：

投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的                                项目的招标文件，我单位经考察并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以投标报价单(附件七)所报的投标价格及投标书附录（附件十一）的承诺完成本招标文件所述招标内容的全部工作。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费，在收到贵方发出的中标通知书后立即开始组织供货安装，交货期限：               ，质保期：          。

3、如果我方中标，我方保证按照 合格 的质量等级交付全部产品。

4、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的银行保函、现金或转帐支票作为本项目的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

5、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

6、我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。

投 标单 位：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

系       （投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标单位（电子签章）：

年    月    日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （投标人名称）的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （采购人）的                 招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

法人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

委托代理人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

投标单位（电子签章）：                                        法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件三：

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  |  |  |
| 企业性质 |  | 企业成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 企业拥有资质证书（获奖证书、荣誉证书等） |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |

注：企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或营业执照三证合一版本等复印件。

附件四：

供货商相关资料

附件五：

服务方案

包括如下内容：

（1）技术服务内容、

（2）安装方案及技术说明、性能保证等

（3）质量保证体系及措施

（4）质量检验计划

（5）有关鉴定材料

附件六：

投标人近三年类似项目业绩（2021年1月1日至今）

| 采购单位 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 履约日期 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人近三年内完成的类似项目合同数量， 1、政府采购：提供合同或相应的政府采购通知书。

2、非政府采购：提供合同或中标通知书。

投 标单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件七：

投标报价单

项目名称：

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 投标总报价人民币（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 交货期及质保期 |  |  |  |
| 质量等级 | 合格 |  |  |
| 简要说明： |  |  |  |

1、当大小写不一致时以大写为准

2、投标总价填写错误时，以各品种规格单价为准

投 标单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

注：投标文件外，另准备一份投标报价单密封在信封中与投标文件同时递交。

附件八：

报价明细表

项目名称：                                    单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注（规格型号及品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 注：报价中包含负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关费用。 |  |  |  |  |  |

备注：

1、请各投标人完整填写所以表格。如投标人自报技术规格与招标技术规格有偏离，请在偏离表中注明。投标人需按招标文件第三章的采购项目明细表填写，如有漏项视为该项包含在报价中。

2、综合单价系指按照招标文件规定技术要求运至采购人指定地点落地价格，包括设备价格，验收合格前所产生的其他费用等。

3、投标人综合考虑填报综合单价及合价，无论何种原因采购人不对综合单价进行调整。

投 标 单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件九：

优惠条件、售后服务方案

投标人应提交完整的售后服务承诺和维保计划，提供必要的图表、文字说明等资料。

附件十：

规格、技术参数和合同条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件合同条款内容 | 投标文件合同条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件十一；

投标书附录

项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件约定 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限及质保期 |  |  |
| 2 | 延误工期赔偿金额的最大限额 | 最终合同的10% |  |
| 3 | 自报质量等级 | 合格 |  |
| 4 | 达不到自报质量等级的赔偿金 | 最终合同的10% |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件十二；

投标保证金收据或转账凭证（原件扫描件）

附件十三；

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 供应商承诺书

我公司承诺在参加本次采购前三年内，无以下行为：

1、	重大违法行为；

2、	商业贿赂行为；

3、	政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的响应、报价资格，若为预中标、中标人，也自愿放弃中标、中标资格。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：

## 附件十四                  （十八）、企业类型声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

注：需写明本项目中分项报价中的每个标的的制造商是属于何种类型

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

## 附件十五                 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：

附件十六

投标人认为有必要提供的其他相关资料等

评标标准及办法

| 评分因素 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术因素 （46分） | 技术符合程度（40分） | 产品参数，如不满足，按每项0.5分抵扣，扣完为止。 注：投标时提供对应的证明材料，若未提供有效证明材料或证明材料不符合参数要求的则该参数将被视为负偏离。 |
|  | 可操作、可维护性（4分） | 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。 |
|  | 投标设备的运行成本（2分） | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得2分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 |
| 商务因素 （24分） | 业绩（10分） | 类似业绩为近三年（2021年1月至今）以来全国性的非特定行业的成功案例，最多提供5个，提供中标（成交）通知书或销售合同证明材料并加盖投标单位公章，1份业绩得 2 分，最高得分为 10分。 |
|  | 优惠条款 （2分） | 满足质保期2年为基础质保期，不得分。在此基础上质保期每延长一年加1分，本项最高得2分。 |
|  | 售后服务体系 （8分） | 生产厂家具有售后服务机构能力（2分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 拥有完善的售后服务保障体系（2分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 报修响应时间0.5小时及到场时间24小时为基础，不得分。在此基础上到场时间每提前两小时加1分，本项最高得3分。附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  | 售后服务承诺（4分） | 故障处理方案及培训计划：由投标人根据甲方的实际情况提供相适应的方案，根据方案的完备性、合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣1分，未提供不得分。 |

说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

二、投标报价详细评审

对于投标报价（最终报价）的评分，按以下方法进行：

1、在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

2、评分小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3、采购人根据投标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标商。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其投标资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推。

4、投标过程的保密性

投标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等投标小组成员或参与投标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任投标小组成员的资格，不得再参加任何项目的投标。

5、供应商在投标过程中，所进行的力图影响投标结果的，不符合《政府采购法》及本次投标中有关规定的活动，将被取消其投标资格。

评标基准价的计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分的计算：

综合评分法中的价格分值统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且各品种规格的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值统一按照下列公式计算：

各品种规格的投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值30。

如供应商为中小企业，需提供《中小企业声明函》，对中小企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（具体扣除比例见招标文件，其投标报价不变）。

上述计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

投标人最终得分等于商务技术部分及报价部分二者得分之和。

评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按未满足招标文件实质性要求处理。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、投标人须提供19期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、投标人提供17期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

23.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、投标人应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、投标人应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、投标人需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分（在满足招标文件的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标最终报价)×0.30×100 （计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）），即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。